磐石计划2024年经开区智能感知设备采购及安装项目

公开招标文件

项目名称：磐石计划2024年经开区智能感知设备采购及安装项目

项目编号：JSZC-320412-CZYJ-G2024-0017

采 购 人：常州市公安局常州经济开发区分局

采购代理机构：常州市阳峻项目管理有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	18

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	19

第五章   采购需求	27

第六章   拟签订的合同文本	78

第七章   投标文件格式	89

- 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-CZYJ-G2024-0017

2.项目名称：磐石计划2024年经开区智能感知设备采购及安装项目

3.项目预算金额：490万元、项目最高限价：490万元。

4.采购需求：本项目为磐石计划2024年经开区智能感知设备采购及安装项目，详见采购需求。

| 序号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 磐石计划2024年经开区智能感知设备采购及安装项目 | 490 | 1项 | 经开区公安分局在现有感知网建设的基础上，围绕主干道、街区、学校、医院等部位进一步科学布建各类智能感知设备381个，改造停车场1个。 |

5.合同履行期限：合同签订之日起180日历天。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2024年09月06日至2024年09月13日，每天上午9:00至11:00，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年09月29日14点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

3.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-8558 8210、0519-8558 8163

CA认证证书办理（现场办理）联系电话   0519-8558 8120

3.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 ““苏采云”政府采购一体化平台（供应商）江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统供应商操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

3.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的投标无效。

3.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

3.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

4.现场踏勘及标前答疑

（1）投标人自行踏勘现场。

（2）澄清及答疑：投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2024年09月14日中午12点前以邮件形式发送至邮箱czyjxmgl@163.com（注：①质疑文件须由投标单位法定代表人亲自签署并加盖投标单位公章；② 质疑文件以代理机构邮箱收到时间为准；否则代理机构有权拒绝其质疑文件）。

5.政府采购相关政策

（1）、关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

（2）、现行国家、地方政府关于实施政府采购的一切法律、法规及部门规章、政策性文件等。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市公安局常州经济开发区分局

地    址：江苏省常州市东方东路97号

联系方式：朱先生，0519-8199 4723

2.采购代理机构信息

名    称：常州市阳峻项目管理有限公司

地    址：江苏省常州市钟楼区荆川东路22-1号荆川商务大厦北楼4楼

联系方式：0519-8366 1615

3.项目联系方式

项目联系人：叶工

电      话：0519-8366 1615

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目01包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：/。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 。 |

| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：请将疑问于2024年09月14日中午12点前以邮件形式发送至邮箱czyjxmgl@163.com。（注：① 质疑文件须由投标单位法定代表人亲自签署并加盖投标单位公章；② 质疑文件以代理机构邮箱收到时间为准；否则代理机构有权拒绝其质疑文件）。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州市阳峻项目管理有限公司； 联系电话：0519-8366 1615； 通讯地址：江苏省常州市钟楼区荆川东路22-1号荆川商务大厦北楼4楼。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：按中标金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算，中标金额在100万元(含)以下的为1.5%，中标金额在100万元（不含）至500万元（含）的为 1.1%，代理费按上述方法计算后支付，代理费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取； 缴纳时间：中标单位应在中标结果公示结束后五个工作日内支付至代理机构。 |
| 28 | 纸质投标文件 | 中标人在签订合同前向代理机构提供正本1套、副本2套纸质投标文件， 在每一份纸质投标文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。 |

投标人须知

一   说  明

- 1.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 2.资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4核心产品见《投标人须知资料表》。

- 3.现场考察、开标前答疑会

3.1若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 4.样品

4.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 5.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

5.6政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7绿色采购政策

5.7.1绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 6.投标费用

6.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 7.招标文件构成

7.1招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 8.对招标文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 9.投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 10.投标文件构成

10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5投标人认为应附的其他材料。

- 11.投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.2.3本项目采用固定全费用综合单价报价。项目最高限价：490万元，投标人的投标总价不得高于最高限价，否则作为无效投标处理。

11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 12.投标保证金及履约保证金

- 12.1根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 12.2中标人须在合同签订之日起5日内向采购人提供金额为  / 的履约保证金或保函。

- 12.3履约保证金将项目结束后30日内无息退返中标人。

- 13.投标有效期

13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 14.投标文件的签署、加盖公章

14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 15.投标文件的提交

- 15.1本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 16.投标截止时间

- 16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 17.投标文件的修改与撤回

17.1投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

18.开标

18.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5投标人不足3家的，不予开标。

18.6投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

18.7因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

18.8如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

19.资格审查

19.1见第三章《资格审查》。

20.评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21.评标程序、评标方法和评标标准

21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

22.确定中标人

22.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

23.中标公告与中标通知书

23.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网、常州市阳峻项目管理有限公司网站公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.1.5平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

24.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

25.签订合同

25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同（同时在“苏采云”政府采购一体化平台中签订线上合同）。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4政府采购合同不能转包。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26.询问与质疑

26.1询问

26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2质疑

26.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.4投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

26.2.5投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27.代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

28.纸质投标文件

28.1 中标人在签订合同前向代理机构提供正本1套、副本2套纸质投标文件，在每一份纸质投标文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。

28.2 纸质投标文件需与“苏采云”政府采购一体化平台的投标文件一致，中标人应按照要求签字、盖章，副本可通过正本复印。

28.3 招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章；盖章是指加盖鲜章。

第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 1.开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 2.《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 3.投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 4.资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人营业执照 | 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 否 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 无 |  |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 1.投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 2.投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

2.4.2单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.5落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.5.8若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 3.投标文件的比较和评价

3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2评标方法和评标标准

3.2.1本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

£最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：   /  。

3.2.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）   /  。

3.2.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）   /   。

- 4.确定中标候选人名单

4.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：   /

4.2采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

5.报告违法行为

5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 | 24 |  |  |
| 2.1 | 技术方案 | 5 | - 投标人提供整体技术方案，内容包括但不限于：系统总体建设思路、前端网络拓扑、前端系统、与常州市公安局感知网视频联网平台的对接等；整体技术方案覆盖全部关键内容、业务逻辑准确、系统结构清晰、技术要点突出，具备完全的可行性，符合项目技术标准及采购文件各项要求。 - （1）整体方案思路清晰，针对性强，描述明确合理，得5分； - （2）整体方案较为清晰，描述较为合理得4分； - （3）方案描述一般的得3分； - （4）不提供的不得分。 |  |
| 2.2 | 组网方案 | 5 | 根据实际点位提供整体组网方案。 - （1）方案考虑周全，符合实际作业场景，得5分； - （2）方案考虑较为周全，基本符合实际作业场景，得4分； - （3）方案不完全符合实际作业场景得2分； - （4）不提供不得分。 |  |
| 2.3 | 施工方案 | 4 | - 投标人根据本次招标内容设计详细施工方案，施工方案覆盖全部关键内容、业务逻辑准确、系统结构清晰、技术要点突出，具备完全的可行性，符合项目技术标准及采购文件各项要求。 - （1）整体方案思路清晰，针对性强，描述明确合理，得4分； - （2）整体方案较为清晰，描述较为合理得3分； - （3）方案描述差或不提供不得分。 |  |
| 2.4 | 重点难点 | 4 | - 投标人对该项目的重点难点有充分了解并有可靠的保障措施、关键重点施工工艺有独到之处，提供有效的解决方案。 - （1）方案考虑周全，符合实际作业场景，得4分； - （2）方案不完全符合实际作业场景得2分； - （3）不提供不得分。 |  |
| 2.5 | 质量保证 | 3 | - 投标人提供质量保证方案，合理的、详细的、切实可行的项目实施方案，实施周期在规定时间以内，有具体可行的测试方案和项目总体验收方案。 - （1）整体方案思路清晰，针对性强，描述明确合理，得3分； - （2）整体方案较为清晰，描述较为合理得2分； - （3）方案描述差或不提供不得分。 |  |
| 2.6 | 安全保障 | 3 | - 投标人提供安全保障方案，方案应全面、细致、合理、可行。 - （1）整体方案思路清晰，针对性强，描述明确合理，得3分； - （2）整体方案较为清晰，描述较为合理得2分； - （3）方案描述差或不提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 46 |  |  |
| 3.1 | 企业实力 | 6 | - （1）投标人具备信息技术服务标准符合性证书（ITSS）运行维护一级得2分，二级及以下得1分； - （2）投标人具备信息系统服务交付能力等级一级证书（CCID）得2分，二级及以下得1分； - （3）投标人具有信息系统建设和服务能力评估四级（CS4）证书及以上得2分，三级及以下得1分。 | 投标文件文件中提供相应证书原件扫描件，未提供的或无效的不得分。 |
| 3.2 | 类似项目 业绩 | 2 | 投标人具备2021年以来单个合同（合同中必须包含视频监控系统建设）系统集成项目，每一个项目得1分，最高得2分。 *时间以合同签订时间为准。 | 投标文件中提供业绩合同原件扫描件（合同应能清晰体现双方盖章、合同项目内容、签订时间等关键信息）及终验报告原件扫描件，未提供的或资料不全的或无效的不得分。 |
| 3.3 | 项目组人员 | 18 | （1）本项目配备一名项目经理（不得与其他负责人为同一人），具有系统分析师、信息系统项目管理师、软件设计师、一级建造师（机电工程）的，每提供一个得2分，最高得6分。 （2）本项目配备一名技术负责人（不得与其他负责人为同一人），具有网络工程师证书的得2分，具有系统集成项目管理工程师证书（或信息系统项目管理师证书）的得2分，最高得4分。 （3）本项目配备一名安全负责人（不得与其他负责人为同一人），具有注册信息安全专业人员CISP证书的得2分，具有CISAW信息安全保障人员证书（安全运维）的得2分，最高得4分。 （4）本项目配备一名售后负责人（不得与其他负责人为同一人），具有通信工程师证书（中级及以上）的得2分，具有ITSS-IT服务工程师证书的得2分，最高得4分。 | 投标文件中提供相应证书原件扫描件及投标人近三个月2024年06月-08月为其缴纳的社保证明扫描件，未提供的或资料不全的或无效的不得分。 |
| 3.4 | 售后服务 | 2 | 在项目质保期内，投标人有1名技术人员驻场维护的，得2分，最高得2分。 | 投标文件中提供承诺书，格式自拟，未提供的不得分。 |
| 3.5 | 原厂质保 | 6 | 提供前端摄像机、光交换设备、交换机等三项产品针对本项目的原厂五年免费质保函，完整提供1项得2分，最高得6分。 | 投标文件中提供加盖原厂公章的证明文件原件扫描件，未提供的或无效的不得分。 |
| 3.6 | 设备设施技术参数 | 12 | 投标文件中所投产品的技术参数全部满足招标文件要求的得12分；打“▲”项条款出现负偏离的，给予每条参数1分的扣分，累计超过10项负偏离的即作为无效响应；其余条款出现负偏离的，给予每条参数0.5分的扣分，累计超过15项负偏离的即作为无效响应。 注：负偏离指不满足功能要求或未按照要求提供相关证明材料的项目，未要求提供证明材料的以投标文件《采购需求偏离表》为准，如有提供虚假技术参数的，一经发现按无效响应处理。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第五章   采购需求

- 一、采购标的

1、项目名称：磐石计划2024年经开区智能感知设备采购及安装项目

2、项目编号：JSZC-320412-CZYJ-G2024-0017

3、项目预算金额：490万元、项目最高限价：490万元。

- 二、商务要求

1、付款方式：合同签订后1个月内，支付合同价的30%；项目初验合格后支付合同价的20%；项目竣工验收合格并完成审计后30日内支付至审计结算价的75%；项目竣工验收合格满一年后1个月内每年支付审计结算价的5%（含维保费、线路费及电费）；总计支付5年。

2、合同履行期限：合同签订之日起180日历天。

3、维保服务时间：本项目维保服务期为5年。项目竣工验收合格后本项目5年运维均由中标人承担。

- 三、技术要求

- 1.1经开区智能感知前端建设方案

织密经开区与外市连通的周界干道智能感知防控圈，按照常州市“三圈两线一中心”治安防控网建设要求，结合道路行人、非机动车、机动车管理需要，在经开区通网外市18条主干道新增摄像机26套800万双通道全结构化摄像机。织密重点区域智能感知防控圈，围绕经开区政治核心区、主要商业街区、商业综合体、重点目标单位等周边新增智能感知设备294套，其中800万双通道全结构化摄像机212套，400万双通道全结构化摄像机69套，治安红外智能监控设备13套。开展学校周边治安监控补盲，在13个中小学校幼儿园增补人像抓拍和治安监控设备，其中双通道全结构化摄像机25套，治安红外智能监控设备4套。织密居民小区智能感知防控圈，实施居民小区智能感知补盲和升级，报废老旧前端设备54套，更新新增双通道全结构化摄像机32套。

- 1.1.1智能感知设备布点设计

根据公安部《公共区域智能视频采集设备布建规范》，针对各类视频采集设备建设需要采用科学、合理的布点方法，以闭合圈层、控牢重点、盯紧末梢为主要方向，进一步实施感知布局优化“织网”任务，提升感知前端末梢神经覆盖质量。智能感知前端总体上按照“圈、线、格、点”进行规划。

三道防控圈：由外到内、梯次推进圈层化感知封控，确保三圈围闭度达到100%。

环市周界防控圈：进出市域所有国、省道和市、区（市）、镇、村等陆路通道等围团成圈。

环主城区防控圈：由城市内部主要高速道路、快速路、隧道、桥梁及出入口等围团成圈。

环核心区防控圈：由政治核心区周边道路、隧道、桥梁等围成圈。

主通道防控”线“：穿越城市的国道、省道、县道、高速公路以及市内路网中的主次干道、承担分流作用的支小道路。

重点区域防控格：依托于城市主干道路和地理因素，对管辖的重点区域、场所进行网格化划分，如各级政府行政中心区、外来人员易聚集区、化工集中区、商贸区等四区形成封闭的区域立体防控圈。

防控风险点：公共广场、医院、学校、金融单位、工地菜场、交通节点等重点部位，以及重点小区、物流园区、商住楼宇、加油站、娱乐场所、酒店、超市、住宅小区等易发案件、群体性事件易发的敏感区域、治安管理重点、难点区域。

- 1.1.1.1城市（城区）边界监控布点需求

城市（城区）边界出入口及卡口监控布点范围为省、市、（区）县三级治安卡口。

（1）省、市两级治安卡口必须在道路车道两侧各背向安装固定摄像机，同时在卡口附近宜增装球机进行动态监控，确保对出入卡口的人、车流进行动静相配、点面结合、全覆盖、无盲区监控。

（2）县际治安卡口应在道路车道两侧各背向安装固定摄像机，对出入卡口的人、车流进行无盲区监控。

（3）为确保能够提前预警，在省、市、县三级治安卡口上、下方2公里左右都应安装固定摄像机，回放图像应能清晰辨别来往车辆基本特征。

（4）省辖市城市出入口、县（市）城区出入口必须在道路车道两侧各背向安装固定摄像机，同时在出入口附近宜增装球机进行动态监控，确保对出入城区的人、车流进行无盲区监控。

（5）卡口、城市（城区）出入口监控必须具备自动抓拍功能，回放图像必须能够清晰显示过往行人、车辆、司机及前排乘客基本特征。

- 1.1.1.2党政机关监控布点需求

党政机关监控布点范围为区级（含区级）以上党委、人大常委会、政府、政协机关。

（1）党政机关集中办公区域街道两侧监控必须全覆盖，街道两侧必须按照1根立杆相背安装2台固定摄像机的模式安装，两根立杆之间的距离以摄像机的有效监控范围为准。若道路宽度小于7米，可只在街道一侧安装摄像机，安装方式、数量同前。

（2）党政机关集中办公区域所有交叉路口每个方向的机动车道、非机动车道和人行道都必须安装固定摄像机，确保每条道都在监控范围内，回放图像必须能够清晰显示每个机动车道的车辆基本特征，必须能够清晰显示非机动车道和人行道的行人基本特征和活动情况。

（3）党政机关出入口两侧必须安装固定摄像机，对出入口人流、车流进行无盲区监视，回放图像必须能够清晰显示进出人员体貌特征和车辆基本特征。

（4）出入口临街附近必须安装多台固定摄像机或球机，监控范围覆盖门前广场、空地及道路，回放图像必须能够清晰显示大门外（包括门口街面路面）人员、车辆基本特征及其活动情况，除非角度不当应都能清晰显示门口停泊车辆的号牌。

（5）外部围墙凡与街面毗邻的，应在围墙拐角处多角度安装固定摄像机，确保无盲区监视，回放图像应能清晰显示街面人员和车辆基本特征和活动情况。

- 1.1.1.3背街小巷监控布点需求

道路监控布点范围为城市主城区、街道及交叉路口、城市高架路、国省道及国省道交叉路口。

1、城市街道及城市高架路两侧每隔一定距离各安装摄像机。其中，进入和驶出高架路处安装高清卡口。

2、主要街道交叉路口的机动车道、非机动车道和人行道安装高清卡口，确保每条道都在监视范围内，必须能够清晰显示非机动车道和人行道的行人基本特征和活动情况；在重要街道和次要街道的交叉路口安装摄像机，方便对路口的全方位动态监控。

3、国省道两侧每隔一定距离应安装摄像机，相隔距离视实际监控要求而定。

4、城市出入口国省道安装高清卡口，用于摄录车辆牌照、车辆、驾驶员和前排乘客特征；国省道主要交叉路口安装高清卡口。

5、桥梁、隧道等唯一通道处，应首先布建监控点。（注：常州辖区国、省、市、区、乡镇街道机动车道路出入口和交叉路口视频监控的规划布建由辖市区及交警负责，上述道路出入口、交叉路口的非机动车道路、人行道路、通向企事业单位道路出入口、通向村庄和居民小区道路出入口的视频监控规划布建由各辖市区、分局和交警分别负责）。

- 1.1.1.4商贸街区监控布点需求

商贸街区监控布点范围为中心商贸区、特色商品街、城市步行街。

（1）街道两侧监控必须全覆盖。街道两侧必须按照1根立杆相背安装2台固定摄像机的模式安装，两根立杆之间的距离以摄像机的有效监控范围为准。回放图像必须能够无盲区清晰显示道路两侧行人、车辆的基本特征及活动情况。

（2）若街道宽度小于7米，可只在街道一侧安装摄像机，安装方式、数量与前款相同，回放图像质量要求同前款。

（3）街区交叉路口每个方向的机动车道、非机动车道和人行道都必须安装固定摄像机，确保每条道都在监控范围内，回放图像必须能够清晰显示每个机动车道的车辆基本特征，必须能够清晰显示非机动车道和人行道的行人基本特征和活动情况；步行街交叉路口每个方向都必须安装固定摄像机，回放图像必须能够清晰显示交叉路口每条街道行人基本特征及活动情况。

（4）街区重要部位的监控布点在符合上述要求的同时，还应符合下列要求：

1）大型商场门口两侧必须安装固定摄像机，同时宜在商场门口附近增设隐蔽摄像机作监控补充。回放图像应能清晰显示进出商场人员特征，能清晰显示街面路面上人员及车辆的基本特征及活动情况。

2）公交汽车站台沿街道两侧必须对向安装固定摄像机，回放图像必须能够清晰显示站台候车乘客、下车乘客体貌特征，必须能够清晰显示乘客上下车过程及在站台的活动情况。

3）贵重物品商店，如金银首饰店、珠宝店等，应对其出入口、柜台、收款台及店内通道进行监控，同时宜在入口、柜台附近增设隐蔽摄像机作监控补充。回放图像应能全方位多角度清晰显示店内顾客及营业员的体貌特征和活动情况。

4）金融营业场所门外、自动取款机等处，必须多角度安装固定摄像机，必须确保回放图像能清晰显示进出人员的体貌特征，特别是面部特征。同时宜安装隐蔽摄像机进行复合监控。

5）大型建筑物外立面的沿街拐角处必须安装固定摄像机，确保不留盲区。回放图像必须能够清晰显示街面人员和车辆基本特征和活动情况。

- 1.1.1.5居民小区监控布点需求

居民小区监控布点范围为新建居民小区、老居民小区、敞开式小区、城中村（外来人口集散地）。

1.新建居民小区、老居民小区监控布点要求如下：

(l)新建居民小区、老居民小区所有出入口两侧必须安装固定摄像机，对出入口人流、车流进行无盲区监视，回放图像必须能够清晰显示进出人员体貌特征和车辆基本特征。

(2)出入口临街附近必须安装多台固定摄像机或球机，监控范围覆盖门前广场、空地及道路，回放图像必须能够清晰显示大门外（包括门口街面路面）人员、车辆基本特征及其活动情况，除非角度不当应都能清晰显示门口停泊车辆的号牌。

(3)停车场（库）出入口必须安装固定摄像机，确保清晰显示进出车辆（包括驾驶员、前排乘客）的特征和车辆号牌；停车场（库）各主要通道都应安装多台固定摄像机，确保多点监控，尽量减小监控盲区。

(4)新建居民小区、老居民小区内部其它监控布点要求依据GB50348-2017《安全防范工程技术规范》等规范。

2.敞开式小区、城中村（外来人口集散地）监控布点要求如下：

(l)所有出入口必须安装固定摄像机，回放图像必须能够清晰显示进出人员及车辆基本特征。

(2)主要通道道路两侧应安装固定摄像机，加大监控覆盖面，回放图像应能清晰显示在主要通道内活动的人、车基本特征。

(3)所有机动车集中停放点必须视情安装球机或固定摄像机，不留监控盲区，回放图像必须能够清晰显示停放点内人、车基本特征及活动情况。

- 1.1.1.6文体场馆监控布点需求

文体场馆监控布点范围为举办各类大型文化活动、举办各类大型体育赛事的场馆、场地。

（1）出入口两侧必须安装固定摄像机，同时宜在主要出入口附近增装球机，对出入口人流、车流进行立体化全覆盖监视，回放图像必须能够清晰显示进出人员体貌特征和车辆基本特征。

（2）出入口若毗邻街面路面，必须在邻近街面路面附近安装多台固定摄像机或球机，监控范围覆盖门前广场、空地及门口街面道路，回放图像必须能够清晰显示大门外（包括门口街面路面）人员、车辆基本特征及其活动情况，除非角度不当应都能清晰显示门口停泊车辆的号牌。

（3）停车场（库）出入口必须安装固定摄像机，确保清晰显示进出车辆（包括驾驶员、前排乘客）的特征和车辆号牌；停车场（库）各主要通道都应安装多台固定摄像机，确保多点监控，尽量减小监控盲区。

（4）外部围墙凡与街面毗邻的，应在围墙拐角处多角度安装固定摄像机，确保无盲区监视，回放图像应清晰显示街面人员和车辆基本特征和活动情况。

- 1.1.1.7人像抓拍监控布点需求

人像抓拍枪机原则上在相对密闭空间的出入口进行安装，每个点安装均需考虑到高度、角度、逆光、补光的问题，要有很强的针对性。

- 1.1.1.8重点单位监控布点需求

重点单位监控布点范围主要为：学校、幼儿园；广播电台、电视台、通讯社等重要新闻单位；通信、邮政、金融、军工单位、发电厂、自来水厂及石油、天燃气、煤气等生产、输送、存储、供应企业；大型物资储备单位和大型商贸中心；博物馆、档案馆和重点文物保护单位；大中型企事业单位。

（1）上述单位出入口两侧必须安装固定摄像机，对出入口人流、车流进行无盲区监视，回放图像必须能够清晰显示进出人员体貌特征和车辆基本特征；出入口临街附近必须安装多台固定摄像机或球机，监控范围覆盖门前广场、空地及道路，回放图像必须能够清晰显示进出大门人员和车辆特征，必须能够清晰显示大门外人员和车辆的特征及活动情况，除非角度不当应都能清晰显示门口停泊车辆的号牌。

（2）上述单位停车场（库）出入口必须安装固定摄像机，确保清晰显示进出车辆（包括驾驶员、前排乘客）的特征和车辆号牌；停车场（库）各主要通道都应安装多台固定摄像机，确保多点监控，尽量减小监控盲区。

（3）上述单位外部围墙凡与街面毗邻的，应在围墙拐角处多角度安装固定摄像机，确保无盲区监视，回放图像应能清晰显示街面人员和车辆基本特征和活动情况。

- 1.1.1.9场所监控布点需求

场所监控布点范围为：专业市场：包括除特种行业中二手机市场、二手车市场以外的各类集市、农贸市场、人才（劳动力）市场、商品批售发市场等；公共复杂场所：包括风景旅游区、商场、星级以下宾馆、饭店、医院、写字楼、网吧、会展中心、超市、歌舞娱乐场所、桑拿洗浴场所等。

（1）各类专业市场监控布点要求如下：

1）出入口两侧必须安装固定摄像机，对出入口人流、车流进行无盲区监视，回放图像必须能够清晰显示进出人员体貌特征和车辆基本特征。

2）出入口临街附近必须安装多台固定摄像机或球机，监控范围覆盖门前广场、空地及道路，回放图像必须能够清晰显示进出大门人员和车辆特征，必须能够清晰显示大门外人员和车辆的特征及活动情况，除非角度不当应都能清晰显示门口停泊车辆的号牌。

3）停车场（库）出入口必须安装固定摄像机，确保清晰显示进出车辆（包括驾驶员、前排乘客）的特征和车辆号牌；停车场（库）各主要通道都应安装多台固定摄像机，确保多点监控，尽量减小监控盲区。

4）各主要通道道路两侧应安装固定摄像机，进行无盲区监视。

5）市场广场、物资卸运区、交易大厅等公共重要部位宜安装多台固定摄像机或球机进行全方位监视。

6）外部围墙凡与街面毗邻的，应在围墙拐角处多角度安装固定摄像机，确保无盲区监视，回放图像应能清晰显示街面人员和车辆基本特征和活动情况。

7）门口、广场等处的摄像机宜安装在视野较开阔的位置，并使用倍数较大的镜头，以便对监控目标的细节特征进行观察，并能兼顾较广的观察范围。

（2）各类公共复杂场所监控布点要求如下:

1）出入口两侧必须安装固定摄像机，对出入口人流、车流进行无盲区监视，回放图像必须能够清晰显示进出人员体貌特征和车辆基本特征。

2）出入口临街附近必须安装多台固定摄像机或球机，监控范围覆盖门前广场、空地及道路，回放图像必须能够清晰显示进出大门人员和车辆特征，必须能够清晰显示大门外人员和车辆的特征及活动情况，除非角度不当应都能清晰显示门口停泊车辆的号牌。

3）停车场（库）出入口必须安装固定摄像机，确保清晰显示进出车辆（包括驾驶员、前排乘客）的特征和车辆号牌；停车场（库）各主要通道都应安装多台固定摄像机，确保多点监控，尽量减小监控盲区。

4）外部围墙凡与街面毗邻的，应在围墙拐角处多角度安装固定摄像机，确保无盲区监视，回放图像应能清晰显示街面人员和车辆基本特征和活动情况。

5）大型建筑物外立面的沿街拐角处必须安装固定摄像机，确保无盲区监控，回放图像必须能够清晰显示街面人员和车辆基本特征和活动情况。

6）门口、广场等处的摄像机宜安装在视野较开阔的位置，并使用倍数较大的镜头，以便对监控目标的细节特征进行观察，并能兼顾较广的观察范围。

- 1.1.1.10特种行业监控布点需求

特种行业监控布点范围为旅馆业中的星级以上宾馆、各类连锁型旅馆，旧货业中的二手机市场、二手车市场、二手家电交易市场。布点要求如下：

（1）星级以上宾馆及各类连锁型旅馆出入口两侧必须安装固定摄像机，对出入口人流、车流进行无盲区监视，回放图像必须能够清晰显示进出人员体貌特征和车辆基本特征；出入口临街附近必须安装多台固定摄像机或球机，监控范围覆盖门前广场、空地及道路，回放图像必须能够清晰显示大门外（包括门口街面路面）人员、车辆基本特征及其活动情况，除非角度不当应都能清晰显示门口停泊车辆的号牌。停车场（库）出入口必须安装固定摄像机，确保清晰显示进出车辆（包括驾驶员、前排乘客）的特征和车辆号牌；停车场（库）各主要通道都应安装多台固定摄像机，确保多点监控，尽量减小监控盲区。

（2）二手机市场出入口两侧必须安装固定摄像机，对出入口人流、车流进行无盲区监视，回放图像必须能够清晰显示进出人员体貌特征和车辆基本特征；出入口临街附近必须安装多台固定摄像机或球机，监控范围覆盖门前广场、空地及道路，回放图像必须能够清晰显示大门外（包括门口街面路面）人员、车辆基本特征及其活动情况，除非角度不当应都能清晰显示门口停泊车辆的号牌。

（3）二手车、二手家电交易市场出入口两侧必须安装固定摄像机，对出入口人流、车流进行无盲区监视，回放图像必须能够清晰显示进出人员体貌特征和车辆基本特征；出入口临街附近必须安装多台固定摄像机或球机，监控范围覆盖门前广场、空地及道路，回放图像必须能够清晰显示大门外（包括门口街面路面）人员、车辆基本特征及其活动情况，除非角度不当应都能清晰显示门口停泊车辆的号牌。在现金交易柜台处应安装固定摄像机，回放图像应能清晰显示柜台处出现人员的基本特征及活动情况，有效防止盗、抢案件发生。如市场面积较大，宜在市场内视野开阔处安装高倍数球机，在更广泛的范围内实施动态监控。

1.1.1.11重点部位监控布点需求

重点部位监控布点范围为城市广场、过街天桥、地下通道等。布点要求如下：

1.城市广场周界拐角处必须安装固定摄像机，回放图像必须能够清晰显示广场周界处人车基本特征及活动情况；各出入口必须安装固定摄像机，对进出人流进行全覆盖无盲区监视，回放图像必须能够清晰显示进出人员的体貌特征；广场中心位置或人员聚集区宜视情安装多台固定摄像机或球机进行动态监控。

2.过街天桥各出入口必须安装固定摄像机，桥面两侧必须根据监控实际需要，每隔一定距离各背向安装固定摄像机，两侧安装点之间应予以交叉，回放图像必须能够清晰显示进出天桥人员基本特征及其活动轨还。

3.地下通道各出入口必须安装固定摄像机，通道内两侧必须根据监控实际需要，每隔一定距离各背向安装固定摄像机，两侧安装点之间应予以交叉，回放图像必须能够清晰显示进出地下通道人员基本特征及其活动轨还。

1.1.1.12农村地区监控布点需求

农村地区监控布点范围主要为镇、村两级。

（1）镇区所有出入口必须在道路两侧各背向安装固定摄像机（若道路较窄，可在一侧背向安装固定摄像机），确保对出入镇区的人、车流进行无盲区监控，回放图像必须能够清晰显示进出镇区的行人、车辆特征。街道两侧应每隔一定距离各背向安装固定摄像机，两侧安装点之间应交叉相隔，交叉相隔的距离视实际监控要求而定，回放图像必须能够清晰显示行人、车辆基本特征。易发案及频发案部位宜安装球机进行全天候动态监控。党政机关、金融营业网点、中小学、幼儿园、商场、旅馆、娱乐场所等门口必须安装多台固定摄像机或球机，监控范围覆盖门前广场、空地及道路，回放图像必须能够清晰显示大门外（包括门口街面路面）人员、车辆基本特征及其活动情况。镇区内如有居民小区，应参照居民小区技防建设标准安装监控等技防设施。

（2）乡村所有出入口必须在道路两侧各背向安装固定摄像机（若道路较窄，可在一侧背向安装固定摄像机），确保对出入技防村的人、车流进行无盲区监控，回放图像必须能够清晰显示进出技防村的行人、车辆特征。主要道路两侧应每隔一定距离各背向安装固定摄像机，两侧安装点之间应交叉相隔，交叉相隔的距离视实际监控要求而定，回放图像必须能够清晰显示行人、车辆基本特征。

1.1.1.13 97号停车场改造需求

对97号停车场的人员出入口及车辆主干道进行改建，布建高清人脸视频监控抓拍，采用人车设别摄像机为主体的视频监控，为停车场提供全方位安全保障。

1.1.2智能感知设备要求

1.1.2.1 800W双通道全结构化摄像机

1.双通道枪型摄像机，≥3个镜头。

2．细节通道≥800万像素CMOS传感器，图像传感器靶面尺寸≥1/1.2英寸，主码流分辨率≥3840×2160，变焦镜头、焦距覆盖10~50mm。

3.全景通道2个≥400万像素CMOS传感器，2个图像传感器靶面尺寸均≥1/1.8英寸，2个图像传感器画面自动拼接，主码流分辨率≥5120×1440，水平视场角≥180°、垂直视场角≥48°，定焦镜头，焦距≤4mm。

4.各通道最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx；宽动态≥120dB；支持强光抑制功能；支持透雾功能；内置混合补光灯（750 nm红外+白光），支持白光模式和混光模式，支持防补光过曝。

5.支持开放型网络视频接口，GB28181-2016、GB28181-2022，ISAPI，SDK，ISUP，ONVIF；支持GA/T1400视图库（含江苏公安视图库扩展协议）；支持GB35114协议。

6.内置GPU/CPU芯片，核心数≥4核，主频≥1GHz，算力≥4ToPs；内置GB35114A级芯片。

7.支持对人像、人体、非机动车、机动车目标抓拍；能够实现人像和人体、人像和车辆或其他多维度感知数据间的关联。

8.人像/人体检测要求：支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持人像角度过滤功能、支持重复人像过滤功能、支持上报最优的人像抓图；支持人像增强，支持人像曝光；支持人像属性提取（性别、年龄、表情、戴眼镜、戴口罩、胡子）；支持人体属性提取（衣着、款式、颜色、正面/背面、背包）；支持人像抠图区域可设；支持多种抓拍策略。

9.车辆检测要求：支持跟踪；支持优选；支持抓拍、支持号牌和号牌颜色、号牌类型、号牌结构识别；支持重复号牌过滤功能；支持机动车属性提取（车型、颜色、品牌、子品牌、年款）；支持非机动车属性（颜色、骑乘人数）。

10.支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。

11.视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG。

12.支持标准的256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储。

13.≥1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口；≥1个RS-485接口；≥2个内置麦克风；≥1个内置扬声器；≥1对音频输入/输出；≥2对报警输入/输出。

14.IP67防护等级；工作温度支持-30 ℃~60 ℃、湿度小于95%（无凝结）。

15.支持IPv6。

16.AC24V供电，配备电源适配器，整机最大功耗≤50W。

1.1.2.2 400W双通道全结构化摄像机

1.双通道枪型摄像机，≥2个镜头。

2．细节通道≥400万像素CMOS传感器，图像传感器靶面尺寸≥1/1.8英寸，主码流分辨率≥2688x1520，变焦镜头、焦距覆盖10~30mm。

3．全景通道≥400万像素CMOS传感器，图像传感器靶面尺寸≥1/1.8英寸，主码流分辨率≥2688x1520，水平视场角≥90°、垂直视场角≥48°，定焦镜头，焦距≤4mm。

4.各通道最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx；宽动态≥120dB；支持强光抑制功能；支持透雾功能；内置混合补光灯（750 nm红外+暖白光），支持白光模式和混光模式，支持防补光过曝。

5.支持开放型网络视频接口，GB28181-2016、GB28181-2022，ISAPI，SDK，ISUP，ONVIF；支持GA/T1400视图库（含江苏公安视图库扩展协议）；支持GB35114协议。

6.内置GPU/CPU芯片，核心数≥4核，主频≥1GHz，算力≥4ToPs；内置GB35114A级芯片。

7.支持对人像、人体、非机动车、机动车目标抓拍；能够实现人像和人体、人像和车辆或其他多维度感知数据间的关联。

8.人像/人体检测要求：支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持人像角度过滤功能、支持重复人像过滤功能、支持上报最优的人像抓图；支持人像增强，支持人像曝光；支持人像属性提取（性别、年龄、表情、戴眼镜、戴口罩、胡子）；支持人体属性提取（衣着、款式、颜色、正面/背面、背包）；支持人像抠图区域可设；支持多种抓拍策略。

9.车辆检测要求：支持跟踪；支持优选；支持抓拍、支持号牌和号牌颜色、号牌类型、号牌结构识别；支持重复号牌过滤功能；支持机动车属性提取（车型、颜色、品牌、子品牌、年款）；支持非机动车属性（颜色、骑乘人数）。

10.支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。

11.视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG。

12.支持标准的256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储。

13.≥1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口；≥1个RS-485接口；≥2个内置麦克风；≥1个内置扬声器；≥1对音频输入/输出；≥2对报警输入/输出。

14.IP67防护等级；工作温度支持-30 ℃~60 ℃、湿度小于95%（无凝结）。

15.支持IPv6。

16.DC12V供电，配备电源适配器，整机最大功耗≤30W。

1.1.2.3红外智能球机

1.传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS；像素：≥400万；最大分辨率：≥2560×1440；

2.最低照度：彩色：≤0.005lux@F1.6 黑白：≤0.0005lux@F1.60Lux(红外灯开启)；

3.最大补光距离：≥150m（红外）；补光类型：红外；

4.镜头焦距：5mm~115mm；

5.视场角：水平：51.9°~3.0°垂直：39.7°~2.2°对角线：63.1°~3.7°；

6.光学变倍：≥23倍；

7.定时任务：预置点;巡迹;巡航;线扫；可视域功能：支持；

8.周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；

9.人像检测：支持人像检测；支持抓拍；支持人像增强；支持人像抠图区域可设：人像，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略；

10.防抖功能：电子防抖；透雾功能：电子透雾；

11.网络接口：≥1个（内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）；

12.供电方式：DC24V/2.5A±25%（标配）；

13.防护等级：≥IP66;TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护。

1.1.2.4 400万低照度人脸抓拍枪网络摄像机

1.采用超星光超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万(2688×1520)@25/30fps

2.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输

3.内置高效暖光灯和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离40米，人脸检测距离6米

4.采用一体化的补光结构；补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构；补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。0.001lux照度下，可自动提升视频画面中人脸与人体目标的亮度。

5.支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控

6.支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别

7.支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情，支持人脸去重

8.支持人脸识别：支持添加10个人脸库

9.支持人数统计：支持排队管理，支持区域内人数统计，支持进入/离开/经过人数统计

10.支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测

11.支持五码流功能，两路高清视频显示

12.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁

13.样机可设置网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测、隐藏进程检测等设备功能

14.存储/下载加密功能检验：企业提交技术文件：样机支持对存储在SD卡中的录像，进行存储与下载加密。支持用户多次配置下载录像的加密密码，使用播放器播放下载录像时，必须输入加密密码。当启用该功能时，可在线预览SD卡中的录像；当关闭该功能时，无法在线预览SD卡中的录像

15.支持走廊模式，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境

16.支持ROI，AI 编码，灵活编码，平均码流控制，适用不同带宽和存储环境

17.支持报警3进2出，音频2进1出，485，BNC，最大支持512GMicroSD卡

18.内置双麦克风，可满足20米远程拾音；内置高保真大口径扬声器，可覆盖室内30米距离

19.支持DC12V/AC24V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA，,方便工程安装

20.支持IP67防护等级。

1.1.2.5 800万双目人脸抓拍摄像机摄像机

1.采用双镜头，独立双舱一体化设计，通道1（全景）采用超星光超低照度800万像素1/18英寸CMOS图像传感器，通道2（细节）采用超星光超低照度800万像素1/12英寸CMOS图像传感器，最大可输出800万( 3840×2160 )@25fps

2.支持H265编码，压缩比高，实现超低码流传输

3.内置高效柔光双色补光灯，最大补光距离100米

4.支持多种智能资源切换：通道1（全景）视频结构化，人群分布图，通用行为分析，人数统计；通道2（细节）视频结构化，人脸检测，人脸识别，通用行为分析，道路监控，人数统计；通道1（全景）和通道2（细节）智能支持两两同开

5.支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别

6.支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情

7.支持通用行为分析：绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测

8.两通道的补光灯均支持分区补光,每颗补光灯可以独立控制,可对画面不少于5个不同区域补光强度进行手动控制

9.设备机身外壳内嵌水平仪,可检测设备的水平程度。可通过IE浏览器自定义旋转角度,可一键调节云台至设置的角度

10.两路细节支持独立电动云台，通道1（全景）垂直旋转范围不小于-5°～30°，水平旋转范围不小于0°～355°，通道2（细节）垂直旋转范围不小于-5°～30°

11.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境

12.支持ROI，SMART H264/H265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境

13.支持报警3进2出，音频2进1出，485，BNC，最大支持512G Micro SD卡，内置扬声器和双MIC

14.支持IP67防护等级

15.支持DC12V供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装。

1.1.2.6 400万双光变焦智能出入口杆式抓拍一体机

1.采用1/1.8英寸CMOS图像传感器，图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）；

2.视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG；

3.镜头类型：变焦；镜头焦距：2.7mm～12mm

4.内置暖光、红外双光补光灯（可根据需求自由切换），支持亮度可调，并且支持过车亮度可设置

5.支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上；抓拍距离：2.5～6m；

6.LED屏显示雷达调试信息功能检查：雷达调试过程中，LED屏支持显示雷达监测范围内目标物体坐标位置。

7.车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别功能，可识别数量不少于3500种。车标识别功能检查：支持车辆车标识别功能，可识别数量不少于250种。

8.支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实现远程运维管控

9.集成LED显示屏，用户可自由配置显示内容，支持二维码显示，支持屏幕坏点检测，且屏幕亮度可自适应调节

10.支持语音播报功能，用户可自由配置播报内容

11.供电方式：AC110–230V。

1.1.2.7 900万一体化抓拍单元(带下挂灯)

900万环保高清抓拍单元，包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、电源适配器等。

- 1.传感器类型：不低于1.1英寸GS-CMOS；图像分辨率未叠加字符分辨率≥4096*2160，登加字符信息抓图分辦率≥4096*4328。支持设置视频3D降噪功能，包括视频空域3D降噪及视频时域3D降噪，降噪等级0~100可分别设置，可通过菜单启用或关闭。

- 2.支持镜头接口：C；快门方式：单快门;全息双快门;三快门；电子快门：1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：手动光圈;固定光圈;DC自动光圈;P-IRIS自动光圈。

3.支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测抓拍功能。白天违法行车行为捕获率≥98%，准确率≥98%；夜间违法行车行为准确率≥98%，准确率≥98%。

4.在车辆清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间小于18ms。支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式。

5.支持通过智能帧输出对象属性，包括车型分类、ID、车牌、车牌颜色置信度、车身颜色、车身颜色置信度等。

6.车牌分类功能抓拍功能：具有抓拍黄牌车、蓝牌车，绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、黄绿双拼牌车、白牌车、红牌车和不启用抓拍设置选项。支持对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、黄绿双拼色、白色、红色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。

7.低照度增强功能支持在补光亮度不大于14 lx情况下，开启图像低照增强功能后，车内人员、车辆车身颜色、车辆号牌可辨。

8.可关联存储功能，支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图和车牌图关联存储功能。支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。设备能同时检测不少于130个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少130个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析。支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等。

9.抓拍输出照片：支持在抓拍的基础上，抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、主副驾驶人脸照片，场景全景照片。

10.支持AI车牌增强功能，包括：蓝牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌、渐变绿、黄绿双拼牌，开启后可防止车牌过曝。具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果。

11.网络接口≥ 2个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥ 1个，最大支持256G TF卡本地存储；

12.供电方式：AC100V~AC240V（50HZ）；功耗：≤21W；防护等级≥ IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。

直臂变频道闸

1.采用24V直流无刷电机，支持4米直杆；道闸起落杆速度可调

2.支持道闸开关限位位置可调（20°范围内）

3.支持数码管面板显示，支持设备故障码、设备运行状态显示

4.支持外接雷达、 线圈、 红外防砸功能， 内置 DC12V输出，可用于外接雷达供电；

5.道闸状态与日志功能检查：应具有通过485接口连接相机，通过相机web端读取道闸状态包括运行次数和运行状态等功能，并且可以读取道闸运行日志。

6.一键车队模式功能检查(常开模式)：道闸在起杆状态下短按遥控器星号键即可实现道闸常开模式，在常开模式下地感、雷达给的关信号应不起作用，再次按遥控器星号键退出车队模式。

7.支持遇阻反弹功能， 当杆子下落过程中受阻时会自动反弹；

8.支持断电抬杆，断电之后可以自动抬杆，避免砸车或者影响车辆进入；

9.支持无线摇控功能，采用学习码遥控技术，方便且保密性高，最大遥控距离50米（空旷无干扰）；

10.支持一键车队模式（常开模式）；支持道闸计数模式；支持延迟落杆且延迟落杆时间可设置

11.支持电机寿命：500万次；弹簧寿命：300万次

12.支持外部供电电压：AC220V±10%；工作电压：DC24V；防护等级：IP54。

1.1.3光交换设备要求

1.1.3.1 16路以太网光纤汇聚网管型光交换机

支持8个以上1000Base-X电口、16个1000Base-X 光口

交换容量不低于56G

数据缓存不低于384KB

MAC地址表不低于8K

所有端口均具备线速转发能力，保证无阻塞报文转发

支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能

支持802.1x认证，支持VLAN，支持广播风暴抑制

支持IEEE802.3X协商流控，支持CAR 功能、限速步长不低于64K

支持Ring、MSTP、IGMP Snooping、GMRP、VLAN、PVLAN、Telnet、HTTP、HTTPS、RMON、SNMPv1/v2/v3、LLDP、SNTP、DHCP server、SSH、SSL、FTP、ARP、QoS

支持端口镜像、端口隔离、端口汇聚

支持环路检测和端口+MAC绑定

支持端口流量实时监测和流量异常告警

支持WEB可视化界面，支持SNMPv1/v2/v3管理设备

支持Console、Telnet管理接入

支持RMON、PDP 发现协议( 兼容CDP)、自动生成树

支持日志输出、支持配置文档备份与导入

支持电源过载防反接保护

支持-20～70℃温度范围满负载工作

标准19’1U机架式安装

具备网络管理平台自主知识产权

支持系统远程升级，支持漏洞修复

支持IPv6

1.1.3.2 光纤汇聚交换机

支持16个1000Base-X光口、8个COMBO和4个1000Base-XSFP光口或10GESFP+光口，

交换容量196G，包转发率96Mpps，16KMAC，

支持用户管理，支持系统管理，

支持环网冗余技术(自愈时间<20ms)，支持CLI，

支持TELNET远程管理，

支持SNMP/RSTP/LLDP/DLDP/NTP等协议，满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准，

支持端口VLAN的划分以及子网VLAN的划分，

支持多种网络管理功能：端口管理，端口镜像、端口限速、端口隔离、链路汇聚，

支持广播风暴抑制、流量控制、组播，

支持MAC地址绑定，

支持日志查看，

支持QOS，国标三插电源接入AC100~240V，双电源，工作温度0～50℃。

含1对上行千兆SFP光模块。

支持接入功能控制，通过设置命令准入或阻断对应的网络终端。

支持光模块信息检验，可查看端口的发射光功率、接收光功率、温度、供电电压等光模块信息。

支持端口电缆检测功能，支持物理端口电缆正常、开路等状态的检测功能，以及电缆的参考长度测量。

支持静态ARP配置功能，支持自动扫描生成ARP信息表，读取端口对应人IP地址和MAC地址。

1.1.3.3 网络交换机

支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X

FC/ST/SC光口(单模单纤20kmSC)，

IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，

工作温度-20~70℃，

含一只20公里千兆光模块。

1.1.3.4网管基本要求

(1)电子地图，图形化网管界面

(2)具备全网自动监控报警功能

(3)系统配置

网管系统可根据系统中所有设备的网管地址在中心网管软件上进行添加，并根据系统实际拓扑构建拓扑图，支持树型列表。并可根据需要修改网络拓扑结构。

(4)信息显示及故障告警

网管系统能够对网络中所有设备进行巡检，并可实时监测并显示所有设备的运行状态。当所有设备出现关键故障时，系统可自动判断故障类型并在中心网管界面提出声光告警信息。

(5)报表统计

自动生成或条件模糊查询各种设备工作报表，以提供用户高效管理系统稳定性。

(6)用户管理

需提供完善的用户管理，包括权限设置、优先级判别、多级管理模式的定义等。可开放端口，与其他系统平台对接，实现资源的共享和互相调用。能够根据用户的需求提供二次开发服务。

(7)日志记录

网管软件具有完善的日志功能，能自动记录各种操作过程和每台/块设备的在线时间以及离线时间和离线原因。

(8)系统升级

支持系统组件升级，支持对安全部门扫描出的漏洞进行修复。

1.1.3.5端口预留要求

复杂地区的光交换设备端口不得插满，要预留至少1个接口，供日后增加设备时使用。

1.1.4治安监控补光灯

≥16颗高亮LED；

支持30度光照角度，有效水平方向≥20米(安装高度6米)

低照度下6级光敏检测自动开启补光

支持通过相机远程控制20级亮度等级，控制补光灯点亮和熄灭

支持相机同步信号输出至LED灯板响应的时间≤45us

支持串口485和相机亮度可调，1～20档可调，20档最亮

支持补光灯常亮功能；光通量≥1800lm

支持色温范围[6000, 6700]k；最大功耗40W

最佳照射距离18～25米

支持温度范围在-40℃～+80℃的环境下工作

防护等级IP66。

1.1.5控制箱技术指标

控制箱尺寸≥540mm*420mm*220mm，控制箱选用不锈钢材质，为保证系统的全天候运行，前端控制箱除保证防水、防撬外，还设计自动温控开关，可以根据温度自动开关风扇，为箱内的设备提供合理的使用温度。控制箱的内部空间应是所有箱内设备体积的2倍以上，以保证箱内设备的散热和空气流通，并采用底部进线，机箱和立杆统一接地。箱体表面要求喷塑处理，刷印LOGO图案和字体等，如下图：

控制箱logo图示

监控设备箱中主要安装以下设备：

1.自动重合闸漏电开关断路器，空气开关重合闸电源防雷保护器10A，规格为:10A,2P；

2.直流24V散热风扇，温控开关；

3.熔纤盘、光纤熔纤盒、光纤终端盒尾纤、光纤理线盘等；

4.千兆网络防雷器；

5.电源防雷器；

6.多功能插座，含2孔/3孔通用插座≥3个；

7.其他专用设备和专用模块的放置空间预留。

1.1.6光纤链路技术指标

为满足前端点位传输要求，光纤链路端对端提供衰减系数不高于0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm的单模单芯裸光纤，单条链路总光衰不超过18db。

1.1.7治安监控前端摄像机立杆技术指标

立杆是前端监控点的物理支柱，室外环境的恶劣加上各种不可预测的天气情况，要求室外立杆一定要具有良好的牢固度，因此立杆由变径钢管制成。立杆和室外机箱外观必须与周边景观配套，色标由用户提供。

1.对于枪机立杆，要求采用上端挑臂直立安装，净高要求≥4.5米（挑臂长度根据现场定制）。

立杆应设计采用锥型热镀锌管立杆，下底部的管径≥210mm，上部管径≥150mm，管壁厚度≥5mm，挑臂长度一般应≥1000mm，挑臂壁厚≥4mm，特定地点挑臂长度根据现场实际情况设计，立杆可以安装单向或者多向延长杆，满足视频无死角应用要求。根据点位性质，在离地2.5m至4.5m之间，可以满足安装单个或者多个延长杆，延长杆具体高度和长度根据实际勘点情况确定。延长杆与枪机连接件采取密封和防水设计，连接处应为无缝焊接。立杆做灌筑基础，基础深度≥1500mm，底部尺寸应不小于1000mm×1000mm。立杆高度现场查勘确定，一般不低于4500mm。

2.对于球机立杆，要求上端挑臂，采用吊装的形式安装球型摄像机，净高要求≥6米（挑臂长度根据现场定制）。

立杆应设计采用锥型热镀锌管立杆，下底部的管径≥210mm，上部管径≥150mm，管壁厚度≥5mm，挑臂长度一般应≥2000mm，挑臂壁厚≥4mm，特定地点挑臂长度根据现场实际情况设计，满足视频无遮挡无死角应用要求，连接处应为无缝焊接。立杆挑臂与球机连接件采取密封和防水设计。立杆做灌筑基础，基础深度≥1500mm，底部尺寸应不小于1000mm×1000mm。立杆高度现场查勘确定，一般不低于6000mm。

3.以上枪机立杆、球机立杆要求按抗风力12级，抗震8级设计，使用寿命15年以上，在使用寿命年限内出现质量问题由供应商承担相应责任，提供书面承诺。具体如下图所示：

立杆符合国家标准GB/T13912-92，镀锌附着力符合GB2694-88标准。

立杆的立柱、挑臂采用Q235A优质钢管。

立杆焊接处光滑平整，不得有影响强度的裂纹、夹渣和针状气孔，并且无外观明显缺陷。

杆件整体热镀锌防腐处理。热镀锌锌层厚≥85μm，浸锌件的锌层应均匀、光滑、无毛刺、滴瘤和多余结块，用硫酸铜液做侵蚀实验时，四次不露铁，锌层应与金属基件结合牢固，经锤击实验，锌层不剥离、不凸起，镀锌寿命不小于15年。

杆件表面喷塑应用优质品牌的户外纯聚酯塑粉，喷塑层厚度≥65μm，施工时应严格按照规范要求进行，使用寿命≥15年。喷塑层应抗强烈的紫外线，均匀光滑、无肉眼可分辨的小孔、空间、孔隙、裂缝、脱皮及其它有害缺陷。喷塑层应附着良好，对聚酯喷层，经划格试验后，刻痕光滑，喷塑层无剥离脱落。经冲击试验，喷塑层无碎裂、开裂或脱落现象。

杆件紧固处如法兰盘、螺母、螺帽须采用与杆件同质材料Q235A优质冷轧钢板；机箱或其他部分需固定于杆件上面的设备采用不锈钢钢带进行紧固。

1.杆件基坑设计

摄像机杆件基坑开挖尺寸满足≥1000mm（长）*1000mm（宽）*1500mm (深)，基坑的四壁及底部平整，上下的长宽尺寸基本一致。

接地扁铁采用镀锌角钢，壁厚≥5mm。系统的接地与摄像机杆件基坑接地要求一致。

基坑示意图

2.基坑浇筑设计

进行基础开挖时必须注意地下管路、管线，避免破损地下管线,如有超挖，则必须回填压实处理。

对土建使用的原材料（砂、石子、水泥、钢材等）进行试验，并进行砼配料方案试验。

浇注符合规范的规定，并进行养护。

采用自拌混凝土，其标号不得低于C20。

浇注符合规范，并满足养护期要求。

基础浇筑时必须做好预埋件、接地体的预埋工作。

3.窨井砌筑设计

通常一般只要求使用小规格窨井，为了设备安装方便，窨井宜设置在摄像杆和设备机箱附近。

窨井示意图

窨井井底铺设沙垫层，井壁铺设混凝土基础垫层，井壁和井底粉刷防水沙浆；如地下水位过高，窨井井底须增设一层10cm的混凝土垫层。

用于设备杆件处及管道连接处的小窨井，井口面积≥0.25m2，深度不小于400mm，底部留有渗水孔。

用于设备机箱处及过街管道连接处的大窨井，井口面积≥0.5m2，深度≥500mm，底部留有渗水孔。

窨井中管道到井底的距离≥100mm。

窨井盖满足常州市政建设相关规范要求。绿化带、人行道等机动车禁行区域、有机动车行驶区域井盖强度均应≥C300等级，城市主路、公路、高等级公路、高速公路等区域强度应≥D400等级。

4.避雷设计

在摄像机和补光灯安装支架上加置避雷针，敷设有效的接地网，采用一点接地的方式，接地电阻≤4Ω。视频线缆的摄像机端安装视频避雷器。所有的用电设备通过防浪涌和雷击电源插座接出，具备外部和内部二级避雷措施，且装有漏电保护开关。

5.地下管道埋设

沥青、水泥路面在700mm以下埋放镀锌钢管，人行道路面500mm以下埋设镀锌钢管。在埋放时强、弱电各埋一根钢管，以避免干扰。镀锌钢管采用热镀锌国标管规格一般为4寸、2寸管，管壁厚度和镀锌层符合国标要求。人行横道管坑回填50mm沙后回填余泥（土）。

6.沙井施工

在管道拐弯处或线管长度超过50米时应设置沙井，沙井位置与路口侧石平行，沙井与沙井间取直。沙井使用砖砌制作，沙井规格为650×650×800mm，沙井盖700×700mm。沙井在车行道上应与路面做平，人行道上与路面高出10～20mm，沙井的壁砌砖，抹水泥厚度不小于10mm，底部铺上30～50mm的沙子，沙井底部距埋管口保持300mm以上的距离，管道入沙井口后伸出20～50mm管口。

7.线缆

设备电源电缆、光缆和传输电缆，采用地下加保护管埋设，到上线敷设在倒L杆内。视频传输电缆采用敷设在倒L杆内，传输电缆采用六类非屏蔽防水双绞线，裸铜线径为0.57mm，绝缘线径为1.02mm。电源电缆采用多支铜芯、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型平行连接软电线（RVV），线芯标称面积为不小于1mm2的三芯线。夜间补光灯电源线采用多支铜芯、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型平行连接软电线（RVV），线芯标称面积为不小于2mm2的二芯线。敷设线缆时，应注意拖拽的角度及强度，以防线缆保护层损伤。线缆敷设地表沿线应设置明显标志，具体标志物包括但不限于写有明确提示性文字的立桩、铭牌、挂标、指示牌等，防止被外力挖断。

线缆架空敷设要求：

（1）原则上不允许线缆架空敷设。

（2）按照文明城市要求，空中线缆需整齐规范。在项目质保期内，需满足常州市工信局《常州市空中线缆治理提升行动方案》（常工信信发[2022]146号）具体要求，如有不符合该要求的，必须无条件整改到位。

（3）架空线缆必须采用钢绳作为引导和保护，避免线缆横向受力过大导致断裂。

（4）架空线缆高度≥6.0米。

（5）线缆与钢绳之间采用挂钩或者滑环连接，每个1米设置1个挂钩。

（6）每根线缆两端装设标志牌。

（7）若架空线缆横跨行车道，应加装颜色醒目绝缘护套管。

8.布线

每项电缆线用有标识的套管编码以便日后维修。每项电缆线留有2米的余量于最靠近立杆（柱）的沙井内；在倒L杆端、每根电缆留有5米的余量整齐地放于控制机旁的沙井内。放线后每根电缆线尾断口独立密封，防止水分渗入线内，做到防水、防潮。放线前，在导管的管口处套上喇叭形无锋利的塑料套子，以免损伤电缆。尽量集中在某根管内（或某几根管内）走线，2寸管内放线不超过6根，4寸管内放线不超过10根。放线时强、弱电要分管走线，强电为一根管，弱电为一根管。放线完毕，在检查线间绝缘电阻，检查其是否有损坏。线与线之间的绝缘电阻在500伏测试范围时在10兆欧以上。、

1.1.8停车场前端辅助设备要求

防雷：为每个前端摄像机配置电源、网络二合一防雷器。

接地：每个摄像点位需设置安装接地装置，接地电阻≤4Ω。

设备机箱：设备机箱内要求可以放置单路光端机、摄像机电源、防雷设备，照明控制设备、自动重合闸等电源设备等，并留有一定的电缆接入和维修空间。设备机箱材料为304#不锈钢钢板，厚度不小于1.0mm，表面为喷塑处理，具有防锈、防尘、防水和防盗的功能。

照明：为每个光线不足点位摄像机配置夜间工作所需的辅助照明设备。

摄像机防护罩要求：摄像机护罩具有防盗、防尘、防雨、防灰等防护功能。

前端视频图像信号采用专用光纤经过视频光端机或交换机直接传输到相应的监控室，进行编码、存储、转发等管理和应用。高清摄像机信号以数字的方式采用专用光纤通过数字光纤收发器直接传输到监控中心，并直接接入管理平台。

控制箱设计：控制机箱中主要安装以下设备：光端机/视频编解码器；专用稳压电源；市电进线和光纤都要引入机箱内；过流过压保护装置（自动重合闸）和电源防雷保护装置；接线端子；温控设备；维修开关和插座；接地设备。

前端控制箱示意图（智慧交通尺寸稍大，按照设计尺寸要求）

为保证系统的全天候运行，前端控制箱除保证防水、防撬外，还设计自动温控开关，可以根据温度自动开关风扇，为箱内的设备提供合理的使用温度。控制箱的内部空间应是所有箱内设备体积的2倍以上，以保证箱内设备的散热和空气流通，并采用底部进线，机箱和立杆统一接地。

- 立杆与避雷

立杆设计：立杆是前端监控点的物理支柱，室外环境的恶劣加上各种不可预测的天气情况，要求室外立杆一定要具有良好的牢固度。立杆和室外机箱外观必须与周边景观配套，色标由用户提供。

杆件总体要求

监控杆按抗风力12级，抗震8级设计，使用寿命15年以上，在设计年限内出现质量问题供应商应承担相应责任。

按图示造型进行制造（用户可根据设备要求做适当调整），符合国家标准GB/T13912-92，镀锌附着力符合GB2694-88标准。

监控杆的立柱、挑臂采用Q235A优质钢管，具体几何尺寸详见附图，测量误差0.5%。

焊接光滑平整，不得有影响强度的裂纹、夹渣和针状气孔，并且无外观明显缺陷。

杆件整体热镀锌防腐处理。热镀锌锌层厚不低于85μm，浸锌件的锌层应均匀、光滑、无毛刺、滴瘤和多余结块，用硫酸铜液做侵蚀实验时，四次不露铁，锌层应与金属基件结合牢固，经锤击实验，锌层不剥离、不凸起，镀锌寿命不小于15年。

杆件表面喷塑应用优质品牌的户外纯聚酯塑粉，喷塑层厚度不低于65μm，施工时应严格按照规范要求进行，使用寿命不低于15年。喷塑层应抗强烈的紫外线，均匀光滑、无肉眼可分辨的小孔、空间、孔隙、裂缝、脱皮及其它有害缺陷。喷塑层应附着良好，对聚酯喷层，经划格试验后，刻痕光滑，喷塑层无剥离脱落。经冲击试验，喷塑层无碎裂、开裂或脱落现象。

监控杆件紧固处如法兰盘、螺母、螺帽须采用与杆件同质材料Q235A优质冷轧钢板；机箱或其他部分需固定于杆件上面的设备采用不锈钢钢带进行紧固。

H1.5一体机杆件结构示意图

道闸结构示意图

基础开挖

基础开挖规格要求

| 分类 | 预埋件类型 | 预埋件规格 | 适用范围 | 基坑大小(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预埋件A | 四头基础 | 4-M16，24*50 | H1.5杆件 | 400*400*600 |
| 预埋件B | 四头基础 | 4-M16，24+70 | H5L1,H6(L1,L2，L3)杆件 | 600*600*800 |

预埋件尺寸示意图

预埋件A

道闸效果图

基坑开挖规范

基坑开挖前必须认真调查开挖地点地下管线情况，开挖位置尽可能避开地下管线，禁止在供电、供水、煤气、通讯等管线上方进行挖掘。

基坑开挖规格严格遵照2.6.1规定基坑大小，地表和基坑地部开挖尺寸应保持一致（下图1所示），禁止“头大底小”（下图2所示）。受条件限制，当地表开挖规格小于标准要求时，可采用地下扩张的方式，确保浇筑混凝土立方（下图3所示），禁止缩减尺寸（下图4所示）。

当开挖深度大于1.2米，因碰到地下管网或者其它因素无法继续挖深时，可采取扩容的方式横向开挖，确保浇筑混凝土立方，预埋件应采取折弯方式保证强度，禁止私自截断预埋件钢筋。

混凝土浇筑规范

要求采用自拌混凝土，其标号不得低于C20，混凝土浇筑时需要将预埋件固定在基坑的中央，且保持水平，浇筑过程中需要使用振动棒进行震动，确保混凝土夯实，混凝土高度与预埋件钢板齐平，不得淹没螺杆。浇筑完毕螺纹必须采取密封措施，防止基础养护期间螺纹氧化生锈。基坑混凝土浇筑后距离地面应考虑预留满足绿化回填补植或道板修复的深度。

接地装置施工规范

接地体安装点下方应无任何管道、线缆经过。接地体埋设深度应符合设计规定。当无规定时，接地棒应全部埋入地表，在地表管线不明确或者存在混凝土图包封情况下，可从基坑底部向下埋设接地体。除接地体外，接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应作防腐处理；在作防腐处理前，表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。接地体的焊接应采用搭焊，搭焊长度为圆钢直径的6倍。接地体敷设完后的土沟其回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等；外取的土壤不得有较强的腐蚀性；在回填土时应分层夯实。接地电阻应满足招投标文件或者相关国标要求，按弱电智能化工程规范，接地阻值应不大于10欧姆。

具体如下图所示：

在摄像机和补光灯安装支架上加置避雷针，敷设有效的接地网，采用一点接地的方式，接地电阻小于4Ω。视频线缆的摄像机端安装视频避雷器。所有的用电设备通过防浪涌和雷击电源插座接出，具备外部和内部二级避雷措施，且装有漏电保护开关。

线路的信号传输规范

出入口前端摄像机通过光交换设备传输到中心机房。

- 其他规范

- 地下管道埋设

沥青、水泥路面在700mm以下埋放镀锌钢管，人行道路面500mm以下埋设镀锌钢管。在埋放时强、弱电各埋一根钢管，以避免干扰。镀锌钢管采用热镀锌国标管规格一般为4寸、2寸管，管壁厚度和镀锌层符合国标要求。人行横道管坑回填50mm沙后回填余泥（土）。

- 沙井施工

在管道拐弯处或线管长度超过50米时应设置沙井，沙井位置与路口侧石平行，沙井与沙井间取直。沙井使用砖砌制作，沙井规格为500×500×500mm，沙井盖550×550mm。沙井在车行道上应与路面做平，人行道上与路面高出10～20mm，沙井的壁砌砖，抹水泥厚度不小于10mm，底部铺上30～50mm的沙子，沙井底部距埋管口保持300mm以上的距离，管道入沙井口后伸出20～50mm管口。

- 线缆

| 线缆名称 | 线缆规格 | 线缆用途 |
| --- | --- | --- |
| 三芯电源线 | RVV3*1.5/2.5 | 控制箱220V取电、灯光设备取电 |
| 三芯电源线 | RVV3*1 | 设备220V供电 |
| 二芯电源线 | RVV2*1 | 设备低压（12V、24V）供电 |
| 二芯屏蔽电源线 | RVVP2*1、RVVP4*1、 | 设备控制信号传输线缆 |
| 网线 | 超五类网线 | 数字图像传输线缆 |

- 布线

线缆敷设时严格遵照线缆配置表进行放线，线缆的根数、型号、线径、路由必须和线缆配置表一致。敷设线缆时，应注意拖拽的角度及强度，以防线缆保护层损伤。杆件出孔处线缆预留1.5米～2.0米，绑扎在杆件上。手工井内线头预留长度为0.5米～1.0米。

机箱内预留长度为1.5米～2.0米。中间井内预留长度不得超过1.0米。220V电源统一采用三芯电源线，低压电源（12V—24V）采用二芯电源线，控制信号采用二芯或四芯屏蔽电源线。所有进入防护罩或控制箱的线缆均应从底部由下自上进入内部，并作回水湾处理，保证雨水不能顺着线缆进入设备或箱体。裸露在外部线缆必须采用橡胶或者金属软管进行保护，禁止暴露在外面。线缆的两端做好标记，应采用标签打印机打印永久标签。对于易折、易碎、易断的线缆或者线缆头（如尾纤）必须采用胶布包扎等特殊保护措施。

架空线缆敷设（如有）

原则上小区及市容整治区域施工不允许线缆架空敷设

架空线缆必须采用钢绳作为引导和保护，避免线缆横向受力过大导致断裂。架空线缆高度不得低于5.0米，过路不低于6米。线缆与钢绳之间采用挂钩或者滑环连接，每个1米设置1个挂钩。每根线缆两端装设标志牌。若架空线缆横跨小区行车道，应加装颜色醒目绝缘护套管。

线缆接线规范

有屏蔽要求的电源线缆必须将屏蔽层接到相应的端子排。线缆的表皮剥线长度不易太长，多余部分应放在接线端子下面的走线槽内；线缆接入端子时必须插紧、接牢，禁止虚接，不得将铜丝裸露在端子接线孔外。在窨井等容易进水的地方接线，必须做好防水处理，对于多芯电缆，先进行单芯防水处理，再进行整体防水处理。接线完毕后，剩余线缆必须理顺，整齐盘在机箱（窨井）内，用尼龙扎带进行绑扎，线缆之间不得相互缠绕或者绞接。杆件上走线孔预留在外部的线缆必须捆绑整齐，预留长度一致，要求做到整齐、美观。线缆敷设完毕后，主要进线孔须采用发泡剂堵塞，防止灰尘侵入。

1.1.9视频存储技术指标

配置要求：本次单台配置2颗64位处理器，核数≥8，主频≥2.0GHz，内存≥48GB，2块1.2TB SAS元数据盘，单设备应支持最大磁盘数量≥38，本次配置≥38块16TB SATA，≥2个万兆光口（含光模块），≥2个千兆网口。

软件要求：

硬件资源按照计算资源、存储资源、网络资源分类，业务应用部署在容器上；不同容器业务隔离，并提供独立的虚拟的操作系统运行环境和接口，容器内业务进程不占用系统内存。

单台存储服务器支持用户管理、设备管理、设备接入、外域平台对接、视频/图片存储转发，不需要另外部署对应业务的独立服务器。

单台可支持摄像机视频接入路数不小于3024路，图片接入路数不小于4560路；可同时支持视频存储不小于1024 路，视频转发不小于1024 路，录像下载不小于512 路；

单台可并发支持视频存储带宽不小于2048Mbps，视频转发带宽不小于1024Mbps，录像下载不小于1024Mbps；

支持动态线性扩容，增加存储节点实现存储容量的线性增加；

单个云节点支持配置1-3个RAID组，支持RAID组间的故障业务迁移；单个云节点支持1-3块数据盘作为全局热备盘，当RAID组内数据盘故障时可接替故障盘，且在故障盘修复后不回拷。

支持N+0集群（N≥3），单集群内云节点不需要独立的集群管理服务器，当任意一个节点故障时，支持将故障节点上的业务负载分担到其他节点，可在30s之内完成；

支持将容器镜像及关键数据备份到数据磁盘中，并产生多分拷贝。关键数据包括数据库、配置文件及录像索引文件等涉及系统正常运行的数据；

支持故障时通过从数据盘中读取备份实现容器数据的恢复。

1.1.10图片存储技术指标

规格：4U机箱,36*3.5",CPU:2*32C 2.6GHz,BBU,4*GE

电源：2*服务器2000W 2.0版本交流电源

内存：16*通用内存-DDR4 RDIMM-16GB-288pin-0.68ns-2933000KHz

网卡：2*SP380-以太网卡-10/25GE光口-双端口-SFP28(不含光模块)-半高半长-全高拉手条-PCIe 3.0 x8

硬盘：

数据盘：36*6TB 7.2K RPM SATA硬盘单元(3.5"),智能视图专用

系统盘：2*480GB SSD SATA硬盘单元(2.5")

缓存盘：1*1.6TB SSD NVMe硬盘单元(2.5")

Riser：3*16X SLOT (PCIE X8) RISER1&2 模组、2*2.5"后置硬盘背板组件+1*16 Riser card模组

软件：文件存储标准版软件

1.1.11智能感知设备清单

| 设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号及技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| A | 前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 800W双通道全结构化摄像机 | 1．双通道枪型摄像机，≥3个镜头。 2．▲细节通道≥800万像素CMOS传感器，图像传感器靶面尺寸≥1/1.2英寸，主码流分辨率≥3840×2160，变焦镜头、焦距覆盖10~50mm。（需提供国家权威机构或其下属机构出具的加盖设备制造商公章的检测报告证明扫描件） 3．▲全景通道2个≥400万像素CMOS传感器，2个图像传感器靶面尺寸均≥1/1.8英寸，2个图像传感器画面自动拼接，主码流分辨率≥5120×1440，水平视场角≥180°、垂直视场角≥48°，定焦镜头，焦距≤4mm。（需提供国家权威机构或其下属机构出具的加盖设备制造商公章的检测报告证明扫描件） 4．各通道最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx；宽动态≥120dB；支持强光抑制功能；支持透雾功能；内置混合补光灯（750 nm红外+白光），支持白光模式和混光模式，支持防补光过曝。 5．支持开放型网络视频接口，GB28181-2016、GB28181-2022，ISAPI，SDK，ISUP，ONVIF；支持GA/T1400视图库（含江苏公安视图库扩展协议）；支持GB35114协议。 6．内置GPU/CPU芯片，核心数≥4核，主频≥1GHz，算力≥4ToPs；内置GB35114A级芯片。 7．支持对人像、人体、非机动车、机动车目标抓拍；能够实现人像和人体、人像和车辆或其他多维度感知数据间的关联。 8．人像/人体检测要求：支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持人像角度过滤功能、支持重复人像过滤功能、支持上报最优的人像抓图；支持人像增强，支持人像曝光；支持人像属性提取（性别、年龄、表情、戴眼镜、戴口罩、胡子）；支持人体属性提取（衣着、款式、颜色、正面/背面、背包）；支持人像抠图区域可设；支持多种抓拍策略。 9．车辆检测要求：支持跟踪；支持优选；支持抓拍、支持号牌和号牌颜色、号牌类型、号牌结构识别；支持重复号牌过滤功能；支持机动车属性提取（车型、颜色、品牌、子品牌、年款）；支持非机动车属性（颜色、骑乘人数）。 10．支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。 11．视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG。 12．支持标准的256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储。 13．≥1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口；≥1个RS-485接口；≥2个内置麦克风；≥1个内置扬声器；≥1对音频输入/输出；≥2对报警输入/输出。 14．IP67防护等级；工作温度支持-30 ℃~60 ℃、湿度小于95%（无凝结）。 15．支持IPv6。 16．AC24V供电，配备电源适配器，整机最大功耗≤50W。 | 台 | 294 |  |
| 2 | 400W双通道全结构化摄像机 | 1．双通道枪型摄像机，≥2个镜头。 2．▲细节通道≥400万像素CMOS传感器，图像传感器靶面尺寸≥1/1.8英寸，主码流分辨率≥2688x1520，变焦镜头、焦距覆盖10~30mm。（需提供国家权威机构或其下属机构出具的加盖设备制造商公章的检测报告证明扫描件） 3．▲全景通道≥400万像素CMOS传感器，图像传感器靶面尺寸≥1/1.8英寸，主码流分辨率≥2688x1520，水平视场角≥90°、垂直视场角≥48°，定焦镜头，焦距≤4mm。（需提供国家权威机构或其下属机构出具的加盖设备制造商公章的检测报告证明扫描件） 4．各通道最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx；宽动态≥120dB；支持强光抑制功能；支持透雾功能；内置混合补光灯（750 nm红外+暖白光），支持白光模式和混光模式，支持防补光过曝。 5．支持开放型网络视频接口，GB28181-2016、GB28181-2022，ISAPI，SDK，ISUP，ONVIF；支持GA/T1400视图库（含江苏公安视图库扩展协议）；支持GB35114协议。 6．内置GPU/CPU芯片，核心数≥4核，主频≥1GHz，算力≥4ToPs；内置GB35114A级芯片。 7．支持对人像、人体、非机动车、机动车目标抓拍；能够实现人像和人体、人像和车辆或其他多维度感知数据间的关联。 8．人像/人体检测要求：支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持人像角度过滤功能、支持重复人像过滤功能、支持上报最优的人像抓图；支持人像增强，支持人像曝光；支持人像属性提取（性别、年龄、表情、戴眼镜、戴口罩、胡子）；支持人体属性提取（衣着、款式、颜色、正面/背面、背包）；支持人像抠图区域可设；支持多种抓拍策略。 9．车辆检测要求：支持跟踪；支持优选；支持抓拍、支持号牌和号牌颜色、号牌类型、号牌结构识别；支持重复号牌过滤功能；支持机动车属性提取（车型、颜色、品牌、子品牌、年款）；支持非机动车属性（颜色、骑乘人数）。 10．支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。 11．视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG。 12．支持标准的256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储。 13．≥1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口；≥1个RS-485接口；≥2个内置麦克风；≥1个内置扬声器；≥1对音频输入/输出；≥2对报警输入/输出。 14．IP67防护等级；工作温度支持-30 ℃~60 ℃、湿度小于95%（无凝结）。 15．支持IPv6。 16．DC12V供电，配备电源适配器，整机最大功耗≤30W。 | 台 | 70 |  |
| 3 | 红外智能球机 | 1．传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS；像素：≥400万；最大分辨率：≥2560×1440； 2．最低照度：彩色：≤0.005lux@F1.6 黑白：≤0.0005lux@F1.60Lux(红外灯开启)； 3．最大补光距离：≥150m（红外）；补光类型：红外； 4．镜头焦距：5mm~115mm； 5．视场角：水平：51.9°~3.0°垂直：39.7°~2.2°对角线：63.1°~3.7°； 6．光学变倍：≥23倍； 7．定时任务：预置点;巡迹;巡航;线扫；可视域功能：支持； 8．周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警； 9．人像检测：支持人像检测；支持抓拍；支持人像增强；支持人像抠图区域可设：人像，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略； 10．防抖功能：电子防抖；透雾功能：电子透雾； 11．网络接口：≥1个（内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）； 12．供电方式：DC24V/2.5A±25%（标配）； 13．防护等级：≥IP66;TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护。 | 台 | 17 |  |
| 4 | 监控专用电源 | 户外防水DC12V,3A | 只 | 381 |  |
| 5 | 安装万向节 | 三维万向节 | 只 | 349 |  |
| 6 | 前端摄像机连接线缆 | 设备箱至摄像机连接线，电源线、六类网线、信号线 | 项 | 1 |  |
| 7 | 室外挂杆箱 | 304不锈钢定制，厚度1.0，380*410*220，喷塑印公安专用字样，用于电杆及户外接线放置传输设备及电源控制保护装置，内含：电源自动重合闸，电源插排，防雷，接地排等。包含安装包箍，借杆安装要求设备箱后背离开电杆15cm以上。 | 只 | 381 |  |
| 8 | 吊装支架 | 金属定制，整体镀锌喷塑，长度45-90CM | 根 | 15 |  |
| 9 | 摄像机安装横臂 | 金属定制，0.6-1.5米，热镀锌喷塑，含安装抱箍 | 根 | 176 |  |
| 11 | 摄像机安装立杆 | 杆高6米，壁厚5mm。底盘法兰￠420×10。底部为￠160 mm，项部为￠110 mm整体热浸锌，喷塑。包含防雷接地设备。 | 根 | 126 |  |
| 12 | 6米立杆基础 | 基础尺寸：600*600*800，包含防雷接地及基础地笼开挖、混凝土浇筑和土方清运及绿化恢复。 | 套 | 126 |  |
| 13 | 摄像机安装立杆 | 杆高4米壁厚4mm。底盘法兰￠320×10。管径为￠114 mm，整体热浸锌，喷塑。 | 根 | 79 |  |
| 14 | 4米立杆基础 | 基础尺寸：500*500*600，包含防雷接地及基础地笼开挖、混凝土浇筑和土方清运及绿化恢复。 | 套 | 79 |  |
| 15 | 标识标牌 | 标志牌外框规格为600*400mm，铝板四周翻折10mm框边，背面采用50mm铝型材，铝板与背面铝型材采用焊接连接，焊缝打磨平滑；所有结构的焊接必须满足国家行业标准，标志牌底板采用2mm厚铝板，没有拼接，是整块成形，牌面反光膜选用工程级反光膜。 | 块 | 381 |  |
| 16 | 辅助材料 | 五金件、标签、套管、水晶头等。 | 项 | 1 |  |
| 17 | 开挖赔补 | 水泥、柏油路面、绿化带的开挖、清理及恢复、垃圾外运及赔补，按现场实际施工，恢复致原貌 | 项 | 1 |  |
| B | 传输设备及线路 |  |  |  |  |
| 1 | 光纤汇聚交换机 | 支持16个1000Base-X光口、8个COMBO和4个1000Base-XSFP光口或10GESFP+光口，交换容量196G，包转发率96Mpps，16KMAC，支持用户管理，支持系统管理，支持环网冗余技术(自愈时间<20ms)，支持CLI，支持TELNET远程管理，支持SNMP/RSTP/LLDP/DLDP/NTP等协议，满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准，支持端口VLAN的划分以及子网VLAN的划分，支持多种网络管理功能：端口管理，端口镜像、端口限速、端口隔离、链路汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播、支持MAC地址绑定、支持日志查看，支持QOS，国标三插电源接入AC100~240V，双电源，工作温度0～50℃。含1对上行千兆SFP光模块。 ▲支持接入功能控制，通过设置命令准入或阻断对应的网络终端。 ▲支持光模块信息检验，可查看端口的发射光功率、接收光功率、温度、供电电压等光模块信息。 ▲支持端口电缆检测功能，支持物理端口电缆正常、开路等状态的检测功能，以及电缆的参考长度测量。 ▲支持静态ARP配置功能，支持自动扫描生成ARP信息表，读取端口对应人IP地址和MAC地址。 （打▲项需提供国家权威机构或其下属机构出具的加盖设备制造商公章的检测报告证明扫描件） | 台 | 20 |  |
| 2 | 网络交换机 | 支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X FC/ST/SC光口(单模单纤20kmSC)，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃，含一只20公里千兆光模块。 ▲具备光纤收发器软件相关著作权证书（需提供加盖原厂公章的证书扫描件） | 台 | 381 |  |
| 3 | 千兆光纤模块 | 千兆单模 20KM 单模光纤 1310nm LC接口 1.25G 3.3V | 只 | 381 |  |
| 4 | 光纤跳线 | FC-FC接口/5米 单模 | 条 | 381 |  |
| 5 | 光纤跳线 | LC-LC接口/5米 单模 | 对 | 20 |  |
| 6 | 理线架 | 1U机架式 | 套 | 20 |  |
| C | 中心设备及算法 |  |  |  |  |
| 1 | 视频存储 | 配置要求：本次单台配置2颗64位处理器，核数≥8，主频≥2.0GHz，内存≥48GB，2块1.2TB SAS元数据盘，单设备应支持最大磁盘数量≥38，本次配置≥38块16TB SATA，≥2个万兆光口（含光模块），≥2个千兆网口。 软件要求： 硬件资源按照计算资源、存储资源、网络资源分类，业务应用部署在容器上；不同容器业务隔离，并提供独立的虚拟的操作系统运行环境和接口，容器内业务进程不占用系统内存。 单台存储服务器支持用户管理、设备管理、设备接入、外域平台对接、视频/图片存储转发，不需要另外部署对应业务的独立服务器。 单台可支持摄像机视频接入路数不小于3024路，图片接入路数不小于4560路；可同时支持视频存储不小于1024 路，视频转发不小于1024 路，录像下载不小于512 路； 单台可并发支持视频存储带宽不小于2048Mbps，视频转发带宽不小于1024Mbps，录像下载不小于1024Mbps； 支持动态线性扩容，增加存储节点实现存储容量的线性增加； 单个云节点支持配置1-3个RAID组，支持RAID组间的故障业务迁移；单个云节点支持1-3块数据盘作为全局热备盘，当RAID组内数据盘故障时可接替故障盘，且在故障盘修复后不回拷。 支持N+0集群（N≥3），单集群内云节点不需要独立的集群管理服务器，当任意一个节点故障时，支持将故障节点上的业务负载分担到其他节点，可在30s之内完成； 支持将容器镜像及关键数据备份到数据磁盘中，并产生多分拷贝。关键数据包括数据库、配置文件及录像索引文件等涉及系统正常运行的数据； 支持故障时通过从数据盘中读取备份实现容器数据的恢复。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 图片存储 | 规格：4U机箱,36*3.5",CPU:2*32C 2.6GHz,BBU,4*GE 电源：2*服务器2000W 2.0版本交流电源 内存：16*通用内存-DDR4 RDIMM-16GB-288pin-0.68ns-2933000KHz 网卡：2*SP380-以太网卡-10/25GE光口-双端口-SFP28(不含光模块)-半高半长-全高拉手条-PCIe 3.0 x8 硬盘： 数据盘：36*6TB 7.2K RPM SATA硬盘单元(3.5"),智能视图专用 系统盘：2*480GB SSD SATA硬盘单元(2.5") 缓存盘：1*1.6TB SSD NVMe硬盘单元(2.5") Riser：3*16X SLOT (PCIE X8) RISER1&2 模组、2*2.5"后置硬盘背板组件+1*16 Riser card模组 软件：文件存储标准版软件 | 套 | 1 |  |
| 3 | 算法 | 包含基础业务应用单元，包含人脸、视频、图片接入解析单元，含授权。 ▲与智慧经开视频云综合应用实战平台无缝对接。（需提供加盖原厂公章的承诺函扫描件） | 路 | 550 |  |
| D | 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 链路租用（5年） | 现场点位至辖区派出所，单芯裸纤，最大光纤长度＜15KM，规范敷设，市容整治区域禁止飞线。 | 条 | 381 |  |
| 2 | 用电申请及电表安装费 | 用电申请，电表安装以及安装所需的一切材料，电源线使用不低于RVV2*2.5，规范敷设，市容整治区域禁止飞线。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 电费 | 前端设备五年运行电费 | 点 | 381 |  |

1.1.12停车场清单

点位勘察清单

| 管辖 | 序号 | 点位名称 | 路口类型 | 建设类型 | 设备名称 | 设备类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 停车场 | 1 | 停车场人行道人脸抓拍朝内 | 出入口 | 治安 | 人脸抓拍朝内 | 400万人脸抓拍机 |
|  |  |  |  | 治安 | 人脸抓拍朝外 | 400万人脸抓拍机 |
|  | 2 | 停车场外广场 | 出入口 | 治安 | 人脸抓拍广场 | 800万人脸抓拍机 |
|  | 3 | 停车场主干车道1 | 出入口 | 治安 | 车牌识别 | 400万双光变焦智能出入口杆式抓拍一体机 |
|  | 4 | 停车场主干车道2 | 出入口 | 治安 | 车内人员识别 | 900万一体化抓拍单元(带下挂灯) |
|  | 5 | 停车场主干道 | 出入口 | 治安 | 道闸 | 直臂变频道闸 |

设备清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |  |  | 数量 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万双光变焦智能出入口杆式抓拍一体机 | 1、采用1/1.8英寸CMOS图像传感器，图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）； 2、视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG； 3、镜头类型：变焦；镜头焦距：2.7mm～12mm 4、内置暖光、红外双光补光灯（可根据需求自由切换），支持亮度可调，并且支持过车亮度可设置 5、支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上；抓拍距离：2.5～6m； 6、LED屏显示雷达调试信息功能检查：雷达调试过程中，LED屏支持显示雷达监测范围内目标物体坐标位置。 7、▲车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别功能，可识别数量不少于3500种。车标识别功能检查：支持车辆车标识别功能，可识别数量不少于250种。（需提供国家权威机构或其下属机构出具的加盖设备制造商公章的检测报告证明扫描件） 8、支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实现远程运维管控 9、集成LED显示屏，用户可自由配置显示内容，支持二维码显示，支持屏幕坏点检测，且屏幕亮度可自适应调节 10、支持语音播报功能，用户可自由配置播报内容 11、供电方式：AC110–230V； |  |  | 4 |  | 台 |
| 2 | 出入口抓拍一体机外置485补光灯（黑色） | RS-485接口：1个； 光通量：700lm； 供电方式：170Vac～264Vac； 防护等级：IP66 |  |  | 4 |  | 台 |
| 3 | 直臂变频道闸 | 1、采用24V直流无刷电机，支持4米直杆；道闸起落杆速度可调 2、支持道闸开关限位位置可调（20°范围内） 3、支持数码管面板显示，支持设备故障码、设备运行状态显示 4、支持外接雷达、 线圈、 红外防砸功能， 内置 DC12V输出，可用于外接雷达供电； 5、▲道闸状态与日志功能检查：应具有通过485接口连接相机，通过相机web端读取道闸状态包括运行次数和运行状态等功能，并且可以读取道闸运行日志。（需提供国家权威机构或其下属机构出具的加盖设备制造商公章的检测报告证明扫描件） 6、▲一键车队模式功能检查(常开模式)：道闸在起杆状态下短按遥控器星号键即可实现道闸常开模式，在常开模式下地感、雷达给的关信号应不起作用，再次按遥控器星号键退出车队模式。（需提供国家权威机构或其下属机构出具的加盖设备制造商公章的检测报告证明扫描件） 7、支持遇阻反弹功能， 当杆子下落过程中受阻时会自动反弹； 8、支持断电抬杆，断电之后可以自动抬杆，避免砸车或者影响车辆进入； 9、支持无线摇控功能，采用学习码遥控技术，方便且保密性高，最大遥控距离50米（空旷无干扰）； 10、支持一键车队模式（常开模式）；支持道闸计数模式；支持延迟落杆且延迟落杆时间可设置 11、支持电机寿命：500万次；弹簧寿命：300万次 12、支持外部供电电压：AC220V±10%；工作电压：DC24V；防护等级：IP54 |  |  | 1 |  | 台 |
| 4 | 变频直臂4米（防撞）道闸杆件 | 直臂杆件，杆长4米，左右向通用，杆子采用铝材质，表面采用静电喷涂工艺防锈，杆子底部带弹性防砸胶条 |  |  | 1 |  | 根 |
| 5 | 79G出入口防砸雷达 | 发射频率：77GHz ~81GHz； 检测区域：0.3~6m（可调）； 防砸区域：0~2m（可调）； 检测目标：人、车； 在线调试：支持（串口）； 升级功能：支持（串口）； 工作电压：DC9V~12V |  |  | 1 |  | 台 |
| 6 | 防砸雷达电源 | 桌面式电源适配器-AC100V~240V-12V3.3A |  |  | 1 |  | 个 |
| 7 | 900万一体化抓拍单元(带下挂灯) | 900万环保高清抓拍单元，包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、电源适配器等。 1、▲传感器类型：不低于1.1英寸GS-CMOS；图像分辨率未叠加字符分辨率≥4096*2160，登加字符信息抓图分辦率≥4096*4328。支持设置视频3D降噪功能，包括视频空域3D降噪及视频时域3D降噪，降噪等级0~100可分别设置，可通过菜单启用或关闭。（需提供国家权威机构或其下属机构出具的加盖设备制造商公章的检测报告证明扫描件） 2、支持镜头接口：C；快门方式：单快门;全息双快门;三快门；电子快门：1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：手动光圈;固定光圈;DC自动光圈;P-IRIS自动光圈。 3、支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测抓拍功能。白天违法行车行为捕获率≥98%，准确率≥98%；夜间违法行车行为准确率≥98%，准确率≥98%。 4、在车辆清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间小于18ms。支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式。 5、支持通过智能帧输出对象属性，包括车型分类、ID、车牌、车牌颜色置信度、车身颜色、车身颜色置信度等。 6、车牌分类功能抓拍功能：具有抓拍黄牌车、蓝牌车，绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、黄绿双拼牌车、白牌车、红牌车和不启用抓拍设置选项。支持对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、黄绿双拼色、白色、红色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。 7、低照度增强功能支持在补光亮度不大于14 lx情况下，开启图像低照增强功能后，车内人员、车辆车身颜色、车辆号牌可辨。 8、可关联存储功能，支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图和车牌图关联存储功能。支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。设备能同时检测不少于130个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少130个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析。支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等。 9、▲抓拍输出照片：支持在抓拍的基础上，抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、主副驾驶人脸照片，场景全景照片。（需提供国家权威机构或其下属机构出具的加盖设备制造商公章的检测报告证明扫描件） 10、支持AI车牌增强功能，包括：蓝牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌、渐变绿、黄绿双拼牌，开启后可防止车牌过曝。具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果。 11、网络接口≥ 2个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥ 1个，最大支持256G TF卡本地存储； 12、供电方式：AC100V~AC240V（50HZ）；功耗：≤21W；防护等级≥ IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。 |  |  | 4 |  | 台 |
| 8 | 抓拍镜头 | 1英寸10-40mm手动变焦镜头 |  |  | 4 |  | 个 |
| 9 | 出入口氙气爆闪灯 | 光斑覆盖范围：1个车道； 闪光灯触发与相机爆闪信号输出相连，相机抓拍时闪光灯瞬间补光 回电时间小于400ms，满足连续过车抓拍需求 支持开关量触发，短接一次即可判断是否闪光 供电方式：180VAC-264VAC； 防护等级：IP66 |  |  | 4 |  | 台 |
| 10 | 1.5米立杆 | 安装方式：立杆装 |  |  | 4 |  | 根 |
| 11 | 三维万向节支架 | 三维万向节，可配套交通一体化抓拍单元、补光灯安装 |  |  | 11 |  | 个 |
| 12 | 400万低照度人脸抓拍枪网络摄像机 | 1、采用超星光超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万(2688×1520)@25/30fps 2、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 3、内置高效暖光灯和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离40米，人脸检测距离6米 4、采用一体化的补光结构；补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构；补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。0.001lux照度下，可自动提升视频画面中人脸与人体目标的亮度。 5、支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控 6、支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 7、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情，支持人脸去重 8、支持人脸识别：支持添加10个人脸库 9、支持人数统计：支持排队管理，支持区域内人数统计，支持进入/离开/经过人数统计 10、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 11、支持五码流功能，两路高清视频显示 12、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 13、样机可设置网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测、隐藏进程检测等设备功能. 14、▲存储/下载加密功能检验：企业提交技术文件：样机支持对存储在SD卡中的录像，进行存储与下载加密。支持用户多次配置下载录像的加密密码，使用大华播放器播放下载录像时，必须输入加密密码。当启用该功能时，可在线预览SD卡中的录像；当关闭该功能时，无法在线预览SD卡中的录像（需提供国家权威机构或其下属机构出具的加盖设备制造商公章的检测报告证明扫描件） 15、支持走廊模式，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 16、支持ROI，AI 编码，灵活编码，平均码流控制，适用不同带宽和存储环境 17、支持报警3进2出，音频2进1出，485，BNC，最大支持512GMicroSD卡 18、内置双麦克风，可满足20米远程拾音；内置高保真大口径扬声器，可覆盖室内30米距离 19、支持DC12V/AC24V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA，,方便工程安装 20、支持IP67防护等级 |  |  | 2 |  | 台 |
| 13 | 800万双目人脸抓拍摄像机摄像机 | 1、采用双镜头，独立双舱一体化设计，通道1（全景）采用超星光超低照度800万像素1/18英寸CMOS图像传感器，通道2（细节）采用超星光超低照度800万像素1/12英寸CMOS图像传感器，最大可输出800万( 3840×2160 )@25fps 2、支持H265编码，压缩比高，实现超低码流传输 3、内置高效柔光双色补光灯，最大补光距离100米 4、支持多种智能资源切换：通道1（全景）视频结构化，人群分布图，通用行为分析，人数统计；通道2（细节）视频结构化，人脸检测，人脸识别，通用行为分析，道路监控，人数统计；通道1（全景）和通道2（细节）智能支持两两同开 5、支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 6、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 7、支持通用行为分析：绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测 8、▲两通道的补光灯均支持分区补光,每颗补光灯可以独立控制,可对画面不少于5个不同区域补光强度进行手动控制（需提供国家权威机构或其下属机构出具的加盖设备制造商公章的检测报告证明扫描件） 9、▲设备机身外壳内嵌水平仪,可检测设备的水平程度。可通过IE浏览器自定义旋转角度,可一键调节云台至设置的角度（需提供国家权威机构或其下属机构出具的加盖设备制造商公章的检测报告证明扫描件） 10、两路细节支持独立电动云台，通道1（全景）垂直旋转范围不小于-5°～30°，水平旋转范围不小于0°～355°，通道2（细节）垂直旋转范围不小于-5°～30° 11、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 12、支持ROI，SMART H264/H265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 13、支持报警3进2出，音频2进1出，485，BNC，最大支持512G Micro SD卡，内置扬声器和双MIC 14、支持IP67防护等级 15、支持DC12V供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装 |  |  | 1 |  | 台 |
| 14 | 人脸枪机支架 | 0.5米 |  |  | 3 |  | 个 |
| 15 | 人脸抓拍摄像机电源 | AC输入线350mm；DC输出端线800mm支持共模4KV,差模2KV；达到V5能效等级；支持AC180~264V电压供电；支持DC12V2A输出；适应温度-30~70℃； 湿度＜90%的环境应用 |  |  | 3 |  | 个 |
| 16 | 主电源线 | RVV2*2.5 |  |  | 1 |  | 项 |
| 17 | 设备电源线 | RVV2*1.5 |  |  | 1 |  | 项 |
| 18 | 超六类室外网线 | 室外防水 |  |  | 1 |  | 项 |
| 19 | 单模光缆及敷设 | 16芯 |  |  | 1 |  | 项 |
| 20 | 前端设备箱 | 420*350*220规格，可放置一光四电交换机及电源等 ,304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，含温控、防雷、光纤接线盘等 |  |  | 4 |  | 套 |
| 21 | 人行过道补光设备 |  |  |  | 5 |  | 套 |
| 22 | 道闸及立杆基础材料 | 含预埋件，混凝土，防雷设施等 |  |  | 1 |  | 项 |
| 23 | 开挖赔补 | 开挖敷设光纤、电源线、网线、信号线，并恢复至原貌 |  |  | 1 |  | 项 |
| 24 | 管材 | φ2.7PVC |  |  | 1 |  | 项 |
| 25 | 辅材 | 尾纤、跳线、扎带、胶布等 |  |  | 1 |  | 项 |
| 26 | 光纤熔接 |  |  |  | 1 |  | 项 |
| 27 | 智能物联综合管理基础模块 | 1、系统管理; 支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能; 支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； 支持级联、分布式、集群，实现系统核心能力提升； 支持mysql数据库、云数据库，统一云、标准云、智微云，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； 支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口，显示数据互联互通； 支持光栅、矢量、3D 三种类型，不同厂家的地图； 支持自定义定制，如：皮肤切换，设备校时，表单自定义； 支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询； 2、视频管理; 支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像; 支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务; 支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放; 3、报警管理; 支持报警主机接入及布撤防； 4、门禁管理; 支持门禁设备管理; 支持门禁控制，包括：门通道控制、门组分配、首卡开门、多卡开门、多门互锁、反潜回、开门计划、远程验证、常开常闭; 支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询； 支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力; 4、停车管理; 支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警； 支持配套云睿实现在线支付和无人值守； 单台系统支持出入口设备最大50进50出； |  |  | 1 |  | 套 |
| 28 | 视频监控系统_通道数量 | 单路视频通道管理接入授权 |  |  | 4 |  | 路 |
| 29 | 门禁管理系统_通道数量 | 单路门禁通道管理接入授权 |  |  | 15 |  | 路 |
| 30 | 停车管理系统_车道数量 | 单通道车辆管理接入授权 |  |  | 2 |  | 路 |
| 31 | 一光四电交换机 | 支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X FC/ST/SC光口(单模单纤20kmSC)，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃，含一只20公里千兆光模块。 具备光纤收发器软件相关著作权证书（需提供加盖原厂公章的证书扫描件） |  |  | 2 |  | 套 |
| 32 | 两光8电交换机 | 支持8个10/100/1000Base-X电口和2个1000Base-X FC/ST/SC光口(单模单纤20kmSC)，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃，含两只20公里千兆光模块。 具备光纤收发器软件相关著作权证书（需提供加盖原厂公章的证书扫描件） |  |  | 1 |  | 套 |
| 33 | 光模块 | SFO20，千兆、单模单纤、20公里 |  |  | 12 |  | 对 |
| 34 | 16光机房汇聚交换机 | 支持16个1000Base-X光口、个1000Base-XSFP光口或10GESFP+光口，交换容量196G，包转发率96Mpps，16KMAC，支持用户管理，支持系统管理，支持环网冗余技术(自愈时间<20ms)，支持CLI，支持TELNET远程管理，支持SNMP/RSTP/LLDP/DLDP/NTP等协议，满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准，支持端口VLAN的划分以及子网VLAN的划分，支持多种网络管理功能：端口管理，端口镜像、端口限速、端口隔离、链路汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播、支持MAC地址绑定、支持日志查看，支持QOS，国标三插电源接入AC100~240V，双电源，工作温度0～50℃，含24只千兆光模块。 支持接入功能控制，通过设置命令准入或阻断对应的网络终端。 支持光模块信息检验，可查看端口的发射光功率、接收光功率、温度、供电电压等光模块信息。 ▲支持端口电缆检测功能，支持物理端口电缆正常、开路等状态的检测功能，以及电缆的参考长度测量。 ▲支持静态ARP配置功能，支持自动扫描生成ARP信息表，读取端口对应人IP地址和MAC地址。 （打▲项需提供国家权威机构或其下属机构出具的加盖设备制造商公章的检测报告证明扫描件） |  |  | 1 |  | 套 |
| 35 | 安装调试及运维5年 | 行业标准 |  |  | 1 |  | 项 |
| 附：点位清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 派出所 | 名称 | 地址 | 所属学段 | 设备类型 |  | 数量 |
| 1 | 横山桥派出所 | 常州经开区山水实验小学 | 山水路35号 | 小学 |  | 800全结构 | 2 |
| 2 | 潞城派出所 | 东城幼儿园 | 潞城花苑73幢 | 幼儿园 |  | 400万球机 | 1 |
| 3 | 潞城派出所 | 常州经济开发区刘海粟幼儿园 | 东方西路21号 | 幼儿园 |  | 800全结构 | 2 |
| 4 | 潞城派出所 | 常州经开实验初级中学 | 富民路549号 | 初中 |  | 800全结构 | 2 |
| 5 | 芙蓉派出所 | 常州市经开区芙蓉湖畔幼儿园 | 芙蓉荷怡花苑2-13号（临时教学点） | 幼儿园 |  | 800全结构 | 2 |
| 6 | 横林派出所 | 常州经开区横林中天幼儿园 | 横林镇梅巷路5号 | 幼儿园 |  | 800全结构 | 2 |
| 7 | 横林派出所 | 横林实验初中 | 新槐路17号 | 初中 |  | 800全结构 | 2 |
| 8 | 横林派出所 | 林南小学 | 横林镇横洛东路239 | 小学 |  | 800全结构 | 2 |
| 9 | 横林派出所 | 江村幼儿园 | 横玉路270 | 幼儿园 |  | 800全结构 | 2 |
| 10 | 遥观派出所 | 遥观镇临津小学 | 遥观镇观湖路11号 | 小学 |  | 800全结构 | 2 |
| 11 | 遥观派出所 | 遥观镇云禾幼儿园 | 广电东路38号 | 幼儿园 |  | 800全结构 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 400万球机 | 1 |
| 12 | 遥观派出所 | 宋剑湖高中 | 留道路1号 | 高中 |  | 800全结构 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 400万球机 | 1 |
| 13 | 横林派出所 | 田舍金茂幼儿园 | 仁德路45号 | 幼儿园 |  | 800全结构 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 400万球机 | 1 |
| 14 | 芙蓉派出所 | 芙蓉湖畔 |  | 小区 |  | 800全结构 | 4 |
| 15 | 芙蓉派出所 | 周刘家村 |  | 小区 |  | 800全结构 | 10 |
| 16 | 横山桥派出所 | 文隆苑 |  | 小区 |  | 800全结构 | 2 |
| 17 | 横林派出所 | 青司塘公房 |  | 小区 |  | 800全结构 | 2 |
| 18 | 横林派出所 | 瑞德花园 |  | 小区 |  | 800全结构 | 2 |
| 19 | 横林派出所 | 上林君悦 |  | 小区 |  | 800全结构 | 2 |
| 20 | 横林派出所 | 中天花园 |  | 小区 |  | 800全结构 | 2 |
| 21 | 街道派出所 | 湖港名居 |  | 小区 |  | 800全结构 | 1 |
| 22 | 横林派出所 | 横林大桥北侧下桥点 |  | 桥梁 |  | 800全结构 | 1 |
| 23 | 横林派出所 | 横林东桥南北侧下桥点 |  | 桥梁 |  | 800全结构 | 2 |
| 24 | 横林派出所 | 横林西桥南北侧下桥点 |  | 桥梁 |  | 800全结构 | 2 |
| 25 | 横林派出所 | 崔桥桥上向北 |  | 桥梁 |  | 800全结构 | 1 |
| 26 | 横林派出所 | 崔蓉路殷家桥 |  | 桥梁 |  | 800全结构 | 2 |
| 27 | 横林派出所 | 崔卫路张家桥向西 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 28 | 横林派出所 | 红联赵家塘进村口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 2 |
| 29 | 横林派出所 | 红联牛塘地道口 |  | 涵洞 |  | 800全结构 | 2 |
| 30 | 横林派出所 | 崔桥地板城进口 |  | 商圈 |  | 800全结构 | 2 |
| 31 | 横林派出所 | 梅巷菜场 |  | 商圈 |  | 400全结构 | 2 |
| 32 | 横林派出所 | 崔北路与沪武高速地道口 |  | 涵洞 |  | 800全结构 | 2 |
| 33 | 横林派出所 | 横林通顺桥 |  | 桥梁 |  | 800全结构 | 1 |
| 34 | 横林派出所 | 红星2号桥三岔路口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 35 | 横林派出所 | 三观路东进口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 36 | 横林派出所 | 横林阳湖广场 |  | 广场 |  | 400全结构 | 4 |
| 37 | 横林派出所 | 横林明清街公园路进口 |  | 商圈 |  | 800全结构 | 1 |
| 38 | 横林派出所 | 横林镇政府门口路段 |  | 政府 |  | 800全结构 | 2 |
| 39 | 横林派出所 | 横林大桥广场 |  | 广场 |  | 400全结构 | 4 |
| 40 | 横林派出所 | 庆丰后圻头老菜场 |  | 商圈 |  | 400全结构 | 2 |
| 41 | 横林派出所 | 卫星菜场 |  | 商圈 |  | 400全结构 | 2 |
| 42 | 横林派出所 | 卫芙路与武青路进卫星口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 43 | 横林派出所 | 江村新村进村口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 44 | 横林派出所 | 江村东路进村口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 45 | 横林派出所 | 江村菜场 |  | 商圈 |  | 400全结构 | 1 |
| 46 | 横林派出所 | 横林地板城路口 |  | 商圈 |  | 800全结构 | 2 |
| 47 | 横林派出所 | 夏家头老桥 |  | 商圈 |  | 800全结构 | 1 |
| 48 | 横林派出所 | 杨岐东进口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 49 | 横林派出所 | 新乐路中吴大道进口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 50 | 横林派出所 | 横林潮悦荟 |  | 商圈 |  | 400全结构 | 4 |
| 51 | 横林派出所 | 红丰路与公园路路口 |  | 商圈 |  | 800全结构 | 1 |
| 52 | 横林派出所 | 东湖路与杨岐进村口 |  | 商圈 |  | 800全结构 | 1 |
| 53 | 横林派出所 | 园丁路与顺通路进口 |  | 商圈 |  | 800全结构 | 1 |
| 54 | 横林派出所 | 花苑路花苑桥 |  | 干道 |  | 800全结构 | 2 |
| 55 | 横林派出所 | 崔蓉东路沪宁高速地道口 |  | 涵洞 |  | 800全结构 | 2 |
| 56 | 横林派出所 | 环蓉东路与沪武高速地道口 |  | 涵洞 |  | 800全结构 | 2 |
| 57 | 横林派出所 | 南圩路与沪武高速地道口 |  | 涵洞 |  | 800全结构 | 1 |
| 58 | 横林派出所 | 崔桥崔西桥 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 59 | 横林派出所 | 北湖村南边与洛阳交界处 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 60 | 横林派出所 | 横玉路余巷进村口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 61 | 横山桥派出所 | 农贸市场 |  | 商圈 |  | 400全结构 | 8 |
| 62 | 横山桥派出所 | 横山桥中心公园（健身中心） |  | 广场 |  | 400全结构 | 2 |
| 63 | 横山桥派出所 | 光明旅馆门口 |  | 旅馆 |  | 400全结构 | 1 |
| 64 | 横山桥派出所 | 医院南门东路口 |  | 医院 |  | 800全结构 | 1 |
| 65 | 横山桥派出所 | 新星桥往小学方向路口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 66 | 横山桥派出所 | 阳光小学往南转弯路口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 67 | 横山桥派出所 | 自来水厂向西路口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 68 | 横山桥派出所 | 山水路文体中心路口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 69 | 横山桥派出所 | 子兰桥路口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 70 | 横山桥派出所 | 奥阳纺织厂路口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 71 | 横山桥派出所 | 中心公园东路口革新路 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 72 | 横山桥派出所 | 兴隆南路段 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 73 | 横山桥派出所 | 东社头桥东路口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 74 | 横山桥派出所 | 崔北路西社头桥段 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 75 | 横山桥派出所 | 亚能桥路口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 76 | 横山桥派出所 | 是家巷大龙超市门口 |  | 商圈 |  | 400全结构 | 1 |
| 77 | 横山桥派出所 | 陆巷村华盛超市东路口 |  | 商圈 |  | 800全结构 | 1 |
| 78 | 横山桥派出所 | 吕家坳路口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 79 | 横山桥派出所 | 美士隆兰陵路段 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 80 | 横山桥派出所 | 华喜路中国银行路口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 81 | 横山桥派出所 | 江南路陆巷村路口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 82 | 横山桥派出所 | 文隆路枫盈楼路口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 83 | 横山桥派出所 | 公园路与华喜路交叉口向北 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 84 | 横山桥派出所 | 白龙观东路口 |  | 广场 |  | 800全结构 | 1 |
| 85 | 横山桥派出所 | 白龙观西路口 |  | 广场 |  | 800全结构 | 1 |
| 86 | 横山桥派出所 | 江南银行西弄堂 |  | 商圈 |  | 800全结构 | 1 |
| 87 | 横山桥派出所 | 奥阳华美达南路口 |  | 商圈 |  | 800全结构 | 1 |
| 88 | 横山桥派出所 | 西崦路芳茂山公园东北角 |  | 广场 |  | 800全结构 | 1 |
| 89 | 横山桥派出所 | 大林寺路口 |  | 广场 |  | 800全结构 | 1 |
| 90 | 横山桥派出所 | 水立方西路口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 91 | 横山桥派出所 | 羊绒城北大门 |  | 商圈 |  | 800全结构 | 1 |
| 92 | 横山桥派出所 | 新利财富小区西北门向南 |  | 商圈 |  | 800全结构 | 1 |
| 93 | 横山桥派出所 | 美食街南口1个 |  | 商圈 |  | 400全结构 | 1 |
| 94 | 横山桥派出所 | 东边瑞幸门口1个 |  | 商圈 |  | 400全结构 | 1 |
| 95 | 横山桥派出所 | 广场西北角 |  | 商圈 |  | 400全结构 | 1 |
| 96 | 横山桥派出所 | 广场北边进口 |  | 商圈 |  | 400全结构 | 1 |
| 97 | 横山桥派出所 | 广场北边出口 |  | 商圈 |  | 400全结构 | 1 |
| 98 | 横山桥派出所 | 朝阳村T字路口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 99 | 横山桥派出所 | 五一工商局北路口向西 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 100 | 横山桥派出所 | 兰陵集团路口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 101 | 横山桥派出所 | 五一卫生室三叉路口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 102 | 横山桥派出所 | 邱家村东口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 103 | 横山桥派出所 | 姚潭滩东三叉路口姚潭滩东三叉路口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 104 | 横山桥派出所 | 夏塾工业园区段 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 105 | 横山桥派出所 | 环山北路五一刘家村口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 106 | 横山桥派出所 | 盛家村南口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 107 | 横山桥派出所 | 戚月线创佳厂路口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 108 | 横山桥派出所 | 戚月线章家桥路口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 109 | 横山桥派出所 | 创业路与许家村北东口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 110 | 横山桥派出所 | 创业路与许家村北西口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 111 | 横山桥派出所 | 朝阳路与许家村西南口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 112 | 横山桥派出所 | 朝阳路与许家村西北口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 113 | 横山桥派出所 | 戚月线与许家村南西口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 114 | 横山桥派出所 | 戚月线与许家村南东口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 115 | 横山桥派出所 | 夏明路与许家村东北口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 116 | 横山桥派出所 | 夏明路与许家村东南口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 117 | 横山桥派出所 | 前巷永安桥路口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 118 | 横山桥派出所 | 机关幼儿园东路口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 119 | 横山桥派出所 | 新安小学西路口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 120 | 横山桥派出所 | 新安幼儿园西路口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 121 | 横山桥派出所 | 新安菜场南门十字路口 |  | 商圈 |  | 800全结构 | 1 |
| 122 | 横山桥派出所 | 新芙路三叉路口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 123 | 横山桥派出所 | 金丰广场东北路口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 124 | 横山桥派出所 | 圣安涂料厂向西路口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 125 | 横山桥派出所 | 东湖城与郑陆交界处 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 126 | 横山桥派出所 | 金阳集团桥洞口 |  | 涵洞 |  | 800全结构 | 1 |
| 127 | 横山桥派出所 | 金丰村委新月超市路口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 128 | 横山桥派出所 | 曹巷桥洞路口 |  | 涵洞 |  | 800全结构 | 1 |
| 129 | 横山桥派出所 | 新星桥往小学方向路口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 130 | 横山桥派出所 | S232与蒋曹路交叉口向东 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 131 | 横山桥派出所 | 宏昌二号院向北 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 132 | 横山桥派出所 | 星辰村委东路口向南 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 133 | 横山桥派出所 | 星辰路中 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 134 | 横山桥派出所 | 星辰警务室路口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 135 | 横山桥派出所 | 蒋曹路东路口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 136 | 横山桥派出所 | 高田上十字路口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 137 | 横山桥派出所 | 奚巷村中主干道1 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 138 | 横山桥派出所 | 奚巷村中主干道2 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 139 | 横山桥派出所 | 奚巷村中主干道3 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 140 | 横山桥派出所 | 成家桥南北向主干道 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 141 | 横山桥派出所 | 成家桥菜场东口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 142 | 横山桥派出所 | 新董路东风村委段 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 143 | 横山桥派出所 | 东风村委夏村段主干道 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 144 | 横山桥派出所 | 唐家村中主干道 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 145 | 横山桥派出所 | 官庄村西口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 146 | 横山桥派出所 | 朝阳路夏村西口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 147 | 横山桥派出所 | 老东方路领秀江南路口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 148 | 横山桥派出所 | 横麓雅居东门路口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 149 | 横山桥派出所 | 庄平路与省庄路段 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 150 | 横山桥派出所 | 方家塘村中主干道 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 151 | 横山桥派出所 | 剑横路华宇公司路口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 152 | 横山桥派出所 | 长江舞厅路口 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 153 | 横山桥派出所 | 山水花苑南门商铺东 |  | 干道 |  | 400全结构 | 1 |
| 154 | 横山桥派出所 | 山水花苑南门商铺西 |  | 干道 |  | 400全结构 | 1 |
| 155 | 横山桥派出所 | 城湾小区东北角 |  | 干道 |  | 400全结构 | 1 |
| 156 | 横山桥派出所 | 东城湾南门朝阳路口 |  | 干道 |  | 400全结构 | 1 |
| 157 | 横山桥派出所 | 东城湾东路口中 |  | 干道 |  | 400全结构 | 1 |
| 158 | 横山桥派出所 | 新怡华超市（南门1个） |  | 商圈 |  | 800全结构 | 1 |
| 159 | 横山桥派出所 | 薛巷92号楼(进口、出口2个) |  | 小区 |  | 800全结构 | 2 |
| 160 | 横山桥派出所 | 悠家公寓(进口、出口2个) |  | 小区 |  | 800全结构 | 2 |
| 161 | 横山桥派出所 | 横山桥中心公园（东门口2个、西门口2个） |  | 广场 |  | 400全结构 | 4 |
| 162 | 遥观派出所 | 遥观卫生院进口 |  | 医院 |  | 800全结构 | 1 |
| 163 | 遥观派出所 | 遥观卫生院门口向北 |  | 医院 |  | 800全结构 | 1 |
| 164 | 遥观派出所 | 遥观镇政府大门进口 |  | 政府 |  | 800全结构 | 1 |
| 165 | 遥观派出所 | 湖滨新村中路口向南 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 166 | 遥观派出所 | 剑湖东区北路口向东 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 167 | 遥观派出所 | 剑湖东区晨阳面馆北侧向西 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 168 | 遥观派出所 | 剑湖东区1幢向西 |  | 小区 |  | 800全结构 | 1 |
| 169 | 遥观派出所 | 剑湖东区南路口向西 |  | 小区 |  | 800全结构 | 1 |
| 170 | 遥观派出所 | 遥观商贸中心西南侧向北 |  | 商圈 |  | 800全结构 | 1 |
| 171 | 遥观派出所 | 东方村委湖头村地道口向北 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 172 | 遥观派出所 | 东方村委湖头村地道口向南 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 173 | 遥观派出所 | 塘桥菜场北路口向北 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 174 | 遥观派出所 | 塘桥菜场西南角向北 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 175 | 遥观派出所 | 宋剑湖产业园西门进口 |  | 园区 |  | 800全结构 | 1 |
| 176 | 遥观派出所 | 宋剑湖产业园西门出口 |  | 园区 |  | 800全结构 | 1 |
| 177 | 遥观派出所 | 宋剑湖产业园北门进口 |  | 园区 |  | 800全结构 | 1 |
| 178 | 遥观派出所 | 宋剑湖产业园北门出口 |  | 园区 |  | 800全结构 | 1 |
| 179 | 遥观派出所 | 新南村委史家塘菜场向东 |  | 商圈 |  | 800全结构 | 1 |
| 180 | 遥观派出所 | 新南村委小王村南路口向南 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 181 | 遥观派出所 | 郑村菜场北向南 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 182 | 遥观派出所 | 中天钢铁2号门向西 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 183 | 遥观派出所 | 大润发岗亭向东 |  | 商圈 |  | 800全结构 | 1 |
| 184 | 遥观派出所 | 大润发出口 |  | 商圈 |  | 800全结构 | 1 |
| 185 | 遥观派出所 | 联东U谷南门进口 |  | 园区 |  | 800全结构 | 1 |
| 186 | 遥观派出所 | 联东U谷西门进口 |  | 园区 |  | 800全结构 | 1 |
| 187 | 遥观派出所 | 光大环保游乐场向北 |  | 广场 |  | 400全结构 | 1 |
| 188 | 遥观派出所 | 今创路今创集团段非机动车道向北 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 189 | 遥观派出所 | 临津花园易买得超市外朝西 |  | 商圈 |  | 400全结构 | 1 |
| 190 | 遥观派出所 | 临津花园易买得超市外朝东 |  | 商圈 |  | 400全结构 | 1 |
| 191 | 潞城派出所 | 百瑞时代公寓 |  | 小区 |  | 400全结构 | 1 |
| 192 | 潞城派出所 | 沙河浜进出口小路 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 193 | 潞城派出所 | 万都义乌小商品市场 |  | 商圈 |  | 800全结构 | 12 |
| 194 | 潞城派出所 | 新东方物流园 |  | 园区 |  | 800全结构 | 1 |
| 195 | 潞城派出所 | 东方东路-东城路 |  | 干道 |  | 800全结构 | 2 |
| 196 | 潞城派出所 | 东方东路-华丰路 |  | 干道 |  | 800全结构 | 2 |
| 197 | 潞城派出所 | 华丰路-山水路 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 198 | 潞城派出所 | 东城路-山水路 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 199 | 潞城派出所 | 东城路-东方二路 |  | 干道 |  | 800全结构 | 2 |
| 200 | 丁堰派出所 | 东城路与东方二路东南角 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 201 | 丁堰派出所 | 东城路与东方二路东南角 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 202 | 丁堰派出所 | 东方二路与尚安街路口南侧 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 203 | 丁堰派出所 | 东方二路与尚安街路口南侧 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 204 | 丁堰派出所 | 东城路与东方二路东南角 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 205 | 丁堰派出所 | 东方二路与隆昌路西南角 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 206 | 丁堰派出所 | 常青里巷东门出入口 |  | 商圈 |  | 400全结构 | 1 |
| 207 | 丁堰派出所 | 常青里巷东门出入口 |  | 商圈 |  | 400全结构 | 1 |
| 208 | 丁堰派出所 | 常青里巷南门出入口 |  | 商圈 |  | 400全结构 | 1 |
| 209 | 丁堰派出所 | 常青里巷南门出入口 |  | 商圈 |  | 400全结构 | 1 |
| 210 | 丁堰派出所 | 隆昌路与政成路西北角 |  | 商圈 |  | 800全结构 | 1 |
| 211 | 丁堰派出所 | 东城路与政成路东南角 |  | 商圈 |  | 800全结构 | 1 |
| 212 | 丁堰派出所 | 运河南路与劳动东路路口北侧 |  | 商圈 |  | 800全结构 | 1 |
| 213 | 丁堰派出所 | 水漾花城北门北侧 |  | 商圈 |  | 400全结构 | 1 |
| 214 | 丁堰派出所 | 水漾花城北门北侧 |  | 商圈 |  | 400全结构 | 1 |
| 215 | 丁堰派出所 | 水漾花城西侧马路 |  | 商圈 |  | 400全结构 | 1 |
| 216 | 丁堰派出所 | 水漾花城西侧马路 |  | 商圈 |  | 400全结构 | 1 |
| 217 | 丁堰派出所 | 工农桥与今创路路口东侧 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 218 | 丁堰派出所 | 工农桥与今创路路口南侧 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 219 | 丁堰派出所 | 工农桥与今创路路口西侧 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 220 | 丁堰派出所 | 基督教堂西边马路出入口 |  | 广场 |  | 800全结构 | 1 |
| 221 | 丁堰派出所 | 半岛观澜售楼处北侧马路 |  | 广场 |  | 400全结构 | 1 |
| 222 | 丁堰派出所 | 半岛观澜售楼处北侧马路 |  | 广场 |  | 400全结构 | 1 |
| 223 | 丁堰派出所 | 福成上城东门马路 |  | 广场 |  | 400全结构 | 1 |
| 224 | 丁堰派出所 | 福成上城西北角人行道 |  | 广场 |  | 400全结构 | 1 |
| 225 | 丁堰派出所 | 东方大桥庄基路北侧 |  | 干道 |  | 800全结构 | 1 |
| 226 | 丁堰派出所 | 篮球场南侧马路 |  | 商圈 |  | 400全结构 | 1 |
| 227 | 街道派出所 | 圩墩路 |  | 商圈 |  | 400全结构 | 4 |
| 228 | 街道派出所 | 政和路 |  | 商圈 |  | 400全结构 | 4 |
| 229 | 芙蓉派出所 | 沿塘岸与焦溪交界 |  | 边界 |  | 800全结构 | 2 |
| 230 | 芙蓉派出所 | 双庙塘湾村与江阴交界 |  | 边界 |  | 800全结构 | 1 |
| 231 | 芙蓉派出所 | 郭家大桥与江阴交界 |  | 边界 |  | 800全结构 | 1 |
| 232 | 芙蓉派出所 | 郭家丁家村与无锡交界 |  | 边界 |  | 800全结构 | 1 |
| 233 | 芙蓉派出所 | 郭家奚家桥与无锡交界 |  | 边界 |  | 800全结构 | 1 |
| 234 | 芙蓉派出所 | 梁家桥吴家村与无锡交界 |  | 边界 |  | 800全结构 | 1 |
| 235 | 芙蓉派出所 | 梁家桥二桥新村与无锡交界 |  | 边界 |  | 800全结构 | 1 |
| 236 | 芙蓉派出所 | 芙蓉杨田坝与无锡交界 |  | 边界 |  | 800全结构 | 1 |
| 237 | 芙蓉派出所 | 创佳暖通与无锡交界 （武玉路与无锡交界） |  | 边界 |  | 800全结构 | 2 |
| 238 | 芙蓉派出所 | 华洋电子与无锡交界 （玉蓉线与无锡交界） |  | 边界 |  | 800全结构 | 2 |
| 239 | 横林派出所 | 庄里与崔桥、无锡交界处 |  | 边界 |  | 800全结构 | 2 |
| 240 | 横林派出所 | 中吴大道志公路与无锡交界处 |  | 边界 |  | 800全结构 | 2 |
| 241 | 横林派出所 | 横玉路 |  | 边界 |  | 800全结构 | 2 |
| 242 | 横林派出所 | 余巷运河边与无锡交界（余巷薛家头与无锡交界处） |  | 边界 |  | 800全结构 | 2 |
| 243 | 横林派出所 | 无锡中惠大道交界 |  | 边界 |  | 800全结构 | 2 |
| 244 | 横林派出所 | 武青路 |  | 边界 |  | 800全结构 | 1 |
| 245 | 横林派出所 | 武青路方桥生态园与无锡交界处 |  | 边界 |  | 800全结构 | 1 |
| 246 | 横林派出所 | 无锡洛社 |  | 边界 |  | 800全结构 | 1 |
| 247 | 横林派出所 | 横林镇工农新村157号 |  | 特关 |  | 400万球机 | 1 |
| 248 | 横林派出所 | 横林镇鸿盛名苑20幢7-2号 |  | 特关 |  | 400万球机 | 1 |
| 249 | 横林派出所 | 横林镇崔桥崔枉南路91号 |  | 特关 |  | 400万球机 | 1 |
| 250 | 横林派出所 | 横林镇昌盛路134号 |  | 特关 |  | 400万球机 | 1 |
| 251 | 横林派出所 | 横林镇昌盛路134号 |  | 特关 |  | 800全结构 | 1 |
| 252 | 街道派出所 | 戚墅堰街道延陵东路153－1号1号 |  | 特关 |  | 400万球机 | 1 |
| 253 | 街道派出所 | 戚墅堰街道五一路87号五益新村1幢126号 |  | 特关 |  | 800全结构 | 1 |
| 254 | 街道派出所 | 戚墅堰街道五一路87号五益新村1幢126号 |  | 特关 |  | 400万球机 | 1 |
| 255 | 潞城派出所 | 潞城街道紫韵香庭19幢110号 |  | 特关 |  | 400万球机 | 1 |
| 256 | 潞城派出所 | 潞城街道名桂坊商铺3-10号 |  | 特关 |  | 400万球机 | 1 |
| 257 | 潞城派出所 | 潞城街道嘉州枫景苑18幢18－5号 |  | 特关 |  | 800全结构 | 1 |
| 258 | 横山桥派出所 | 横山桥镇芙蓉湖山路41号 |  | 特关 |  | 400万球机 | 1 |
| 259 | 横山桥派出所 | 横山桥羊绒城18幢108号 |  | 特关 |  | 400万球机 | 1 |
| 260 | 横山桥派出所 | 横山桥镇星辰村委蒋家村6号 |  | 特关 |  | 800全结构 | 1 |
| 261 | 横山桥派出所 | 横山桥镇新利贸业广场8幢140号 |  | 特关 |  | 800全结构 | 1 |
| 262 | 遥观派出所 | 遥观镇剑湖村委观庄村39号 |  | 特关 |  | 400万球机 | 1 |
| 263 | 遥观派出所 | 遥观镇留道路66号临津花园7幢130号 |  | 特关 |  | 800全结构 | 1 |
| 264 | 丁堰派出所 | 丁堰街道港威花园39幢8号 |  | 特关 |  | 400万球机 | 1 |
| 265 | 街道派出所 | 戚墅堰劳动东路4号梅港新村19幢7号 |  | 特关 |  | 400万球机 | 1 |
| 266 | 街道派出所 | 戚墅堰东沿河16号 |  | 特关 |  | 800全结构 | 1 |
| 267 | 横山桥派出所 | 横山桥镇潞横路131号 |  | 特关 |  | 800全结构 | 1 |
| 268 | 横林派出所 | 横林镇大桥南路45－2号 |  | 特关 |  | 800全结构 | 1 |
| 269 | 横林派出所 | 横林镇林南村委杨歧92号 |  | 特关 |  | 800全结构 | 1 |
| 270 | 横林派出所 | 横林镇崔桥崔枉南路82号 |  | 特关 |  | 800全结构 | 1 |
| 271 | 横山桥派出所 | 横山桥镇芙蓉村委万家桥44号1幢202室 |  | 特关 |  | 800全结构 | 1 |
| 272 | 横山桥派出所 | 横山桥镇芙蓉常芙西路73－2号105室 |  | 特关 |  | 800全结构 | 1 |
| 273 | 遥观派出所 | 遥观半岛家园30幢乙单元301室 |  | 特关 |  | 800全结构 | 1 |
| 274 | 潞城派出所 | 青洋中路258号青洋花苑43幢甲单元1401室 |  | 特关 |  | 800全结构 | 1 |
| 275 | 街道派出所 | 常州铁道高等职业技术学校 |  | 学校 |  | 800全结构 | 1 |
| 276 | 街道派出所 | 第七人民医院 |  | 医院 |  | 800全结构 | 2 |
| 277 | 横山桥派出所 | 横山桥医院 |  | 医院 |  | 800全结构 | 2 |
| 278 | 横林派出所 | 横林医院 |  | 医院 |  | 800全结构 | 4 |
| 279 | 遥观派出所 | 遥观卫生院新大楼进口 |  | 医院 |  | 800全结构 | 1 |

第六章   拟签订的合同文本

（仅供参考，具体以实际签订为准）

采购人（以下称甲方）:                         合同编号：

中标人（以下称乙方）:                         签订地点：

合同时间:     年   月   日

常州市公安局常州经济开发区分局（甲方）所需 磐石计划2024年经开区智能感知设备采购及安装项目 以  公开招标  方式进行招标。经评审委员会确定                  为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、招标文件

2、投标文件

3、中标通知书

4、中标人做出的书面澄清或承诺

5、本合同附件

二、货物名称、品牌、数量、单价、规格和标准

三、合同金额

合同总金额：人民币             元（大写）

人民币             元（小写）

四、付款方式

合同签订后1个月内，支付合同价的30%；项目初验合格后支付合同价的20%；项目竣工验收合格并完成审计后30日内支付至审计结算价的75%；项目竣工验收合格满一年后1个月内每年支付审计结算价的5%（含维保费、线路费及电费）；总计支付5年。

五、项目结算：

1、本项目采用固定全费用综合单价合同。

2、项目货款结算价包括：

①合同范围内的工程量

②变更项目

3、项目货款的结算原则：

①结算时单价按合同单价固定不变，工程量根据甲乙双方合同中约定应予计量且实际完成的并经甲方、监理、审计审核的合格工程量确定；

完成甲方要求的合同以外的工程或发生非乙方责任事件的工程量按甲乙双方、监理、审计现场签证确认。

②变更项目：

a因乙方过错（包括设计不合理）、乙方违反合同或乙方责任造成的变更：由此而产生的额外费用由乙方承担；

b因上述乙方的变更而造成设备的闲置、浪费和损坏的损失，由乙方承担。

c 因客观情况或特殊原因变更或者增补的设备、系统，经甲乙双方和监理共同书面确认后可以对本项目部分设备或者系统进行变更，在本合同中有价格的按本合同单价进行计算；本合同中没有单价的设备、系统按变更或者增补单上约定的单价及收费标准（不高于市场价格并经监理、审计确认）进行结算。

d项目变更按甲方变更指令，甲方、乙方、监理、审计单位现场签证确认的工程量予以结算。

e非乙方原因出现项目不可实施部分，甲方应配合进行项目变更。

4、本项目费用的结算以审计单位审定的金额为准。

六、维保服务时间

1、本项目工期  180  日历天，即整体工程达到初验要求。因非乙方自身原因（包括但不限于甲方原因、现场不具备施工条件或者恶劣天气、影响公共卫生的传染性疾病等原因）工期如要适当顺延，应由乙方及时办理工期顺延的手续(提请甲方及第三方监理共同书面确认)后才能适当顺延工期，在此情况下乙方无需承担相应责任。如甲方在3个工作日之内未予答复，则视为同意乙方的工期顺延请求。

2、本项目按有关规定执行全过程跟踪审计。

3、本项目质保期为 5  年。项目竣工验收合格后本项目 5 年运维均由乙方承担，第 6 年起项目维保费用将按照设备维护保养费和运营维护费用可由甲乙双方友好协商后另行签订协议或由甲方通过公开招标确定。

七、质量

乙方所提供的服务必须符合国家有关标准和  磐石计划2024年经开区智能感知设备采购及安装项目  招标文件（含技术要求）和投标文件的要求。

1、乙方保证本项目所涉设备及其各部件应为全新、未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供原厂承诺的产品质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。在合同履行过程中一旦发现不能满足技术要求的产品，乙方应无条件更换符合甲方及本项目技术要求的产品。

2、该项目建设过程中，甲方将引入第三方信息化项目建设监理公司，监理方将会同甲方对项目进行全程监督和管理，乙方在项目建设过程中必须配合监理方，同时服从常州市公安局常州经济开发区分局的统一协调。对项目实施过程中出现的不配合导致项目推进困难的，甲方有权协同其它相关部门提请终止合作，重新选择合作单位，并保留追究赔偿责任的权力。

3、乙方投标文件技术负偏离表中未提出参数负偏离的产品，视为能完全满足甲方及本项目技术要求，合同履行期一旦发现不能满足参数要求的产品，乙方必须无条件更换，甲方不另行支付费用。

4、乙方应充分考虑项目建设期产品更新换代甚至停产的风险，项目建设期内如遇产品此类风险，应无条件升级或更换符合甲方要求的产品，甲方不另行支付费用。

5、乙方必须严格按照甲方认可的深化设计方案内容及相关承诺进行建设，未经过甲方及监理公司共同书面确认不得任意变更。

八、服务承诺

1、甲乙双方必须遵守《常州市公安视频监控系统维护管理办法》，项目建设和管理单位为常州市公安局常州经济开发区分局，项目承建单位是维护管理、考核的责任主体，系统运行设备完好率每月必须达95%以上，维修及时率达100%。

2、质保期限、维护管理期限、考核期限按合同期限执行：自项目通过竣工验收之日起计算  5  年。

3、乙方在项目建设完成、竣工验收时，需提供运维具体部门、责任人及联系方式，如有变更，及时通知甲方。

4、在合同期内，乙方须提供图像网络工程师一名，用于图像网网络管理、交换机日常巡检、网络故障排除等工作，同时提供7*24小时应急保障工作。

5、若乙方在投标时承诺在项目质保期内，有1名技术人员驻场维护的，在合同期内，乙方应派驻  1  名经甲方审核认可的现场维护人员进驻甲方运维中心，开展平台日常巡检、故障排查修复等工作，同时提供7*24小时应急保障工作。

6、乙方施工队伍必须满足项目质量、进度和文明施工等方面的要求，并提供所有施工人员的身份证原件（复印件留档），社保或保险缴纳证明，报甲方审核通过备案后方可进场施工。在实施过程中，施工队伍违反规定的，甲方可予以清退，所有违约责任由乙方承担。

7、每年提供不少于2%点位免费迁移服务。

九、资产归属

除链路外，本项目所有设备及系统归甲方所有。

十、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十一、合同生效

1、本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

3、招标文件、投标文件等为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。其他末尽事宜或遇不可抗力因素，由甲、乙双方协商解决。

4、甲方验收合格前发生的一切税费均由乙方负担。

5、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

十二、双方责任

1、甲方的责任：

（1）甲方应妥善保管和合理使用设备，并按规范进行机房设备的日常管理，放置在甲方各监控中心机房内的设备和光纤线路等，如遇意外事故出现问题或故障，甲方应及时通知乙方，并配合乙方按协议约定的内容检查线路设备和系统。

（2）甲方按规范做好安装在甲方机房内的设备的安全维护，确保正常情况下的机房设备安全。

（3）甲方应按本合同约定向乙方支付合同所述支付款项；甲方应积极向政府财政部门报告，按时办理支付手续。

（4）按需组织并进行工程阶段验收工作，经甲方及第三方监理共同认可、签字确认后作为后续终验的有效组成部分。

2、乙方的责任：

（1）乙方负责对本合同相关设备的采购及施工建设。

（2）乙方应根据项目招标技术方案文件和投标响应技术文件在开工前完成项目详细深化方案的设计，并取得甲方和监理书面同意后方可实施，深化方案中需包含施工推进表。

（3）乙方保证所提供设备符合响应文件内容并达到整套系统的运行质量要求，达到磋商文件要求。

（4）乙方负责提供本项目所需的光纤线路的维护工作。

（5）乙方所提供的设备质量应符合国家主管部门的质量标准和技术要求，满足甲方招标文件所规定的参数需求。

（6）乙方负责系统整体施工，以及在协议期内约定范围内系统的日常维护工作。

（7）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全管理规定施工，并随时接受行业安全人员依法监督检查，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。在工程建设维护过程中发生的安全事故及纠纷均由乙方负责解决，并承担相应责任。

（8）乙方应对施工现场工作人员进行安全教育，并对其安全负责，采购人不得要求乙方违反安全管理的规范进行施工。

（9）合同期满后，甲方根据需要使用、调整、变更系统设备等，乙方应予积极配合，变更工程的施工、新增设备、材料费按成本价优惠计收。

（10）外场施工部分，乙方应严格按照建筑、市政相关验收要求进行施工，经监理公司验收合格方能进行结算。

（11）乙方在工程推进过程中如需开挖道路、绿化、接电、迁移等作业施工的，所有手续由乙方自行办理，甲方配合，因此产生的费用也由乙方自行承担。

（12）乙方应及时支付农民工工资、费用及材料等款项，如有拖欠投诉且情况属实，甲方将从下一次支付工程款中扣除拖欠金额，并按有关规定直接支付投诉方，支付金额纳入乙方总工程款中结算。

（13）乙方应履行投标响应文件中的相关承诺。

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

3、甲方违约责任

（1）在合同生效后，甲方无正当理由要求取消或解除合同的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）在合同生效后，甲方应按本合同的约定及时向乙方支付合同所述款项。如违约，每逾期壹天，甲方应向乙方支付合同总价款3‰的人民币作为违约金，最高不超过本合同总价的10％。

（3）甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付竣工验收合格的项目的，应当承担乙方由此造成的一切损失。

4、乙方违约责任

（1）在本合同生效后，乙方无理由要求终止本合同或解除合同的，应向甲方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

（2）若因乙方责任影响进度（不可抗力引发的除外）或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，每延期壹天，乙方应向甲方支付合同总价款3‰的人民币作为违约金，最高不超过本合同总价的10％。实际施工进度对照乙方递交的施工推进表，延期超过施工推进表5天，甲方开具工作联系函予以警告，警告后5天仍未赶上进度的，每延期壹天，乙方应向甲方支付人民币五千元作为违约金；延期超过施工推进表30天的，每延期壹天，乙方应向甲方支付合同总价款3‰的人民币作为违约金；延期超过施工推进表60天，甲方有权无条件解除合同，乙方向甲方支付合同总价的10%作为补偿金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

（3）乙方提供的产品不符合本合同要求的，甲方有权拒绝接收，同时要求乙方提供本合同约定的产品，由此产生的损失全部由乙方承担。

（4）乙方在免费维保期内不履行本合同约定义务的，甲方有权要求乙方履行，否则甲方自行更换，乙方承担由此造成的损失和责任。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，经平台机构及另一方确认，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：（1）提交常州仲裁委员会仲裁；（2）向甲方所在地人民法院起诉。本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，采用第      种方式予以解决。

十五、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同相关规定。合同补充条款应同时报招标平台机构。

十六、其他

1、技术培训

甲方认为可以培训的前一周提出需求，由乙方提供培训计划及资料进行培训，确保甲方培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。乙方保证对甲方各单位两名以上人员进行现场培训。培训时间地点由甲乙双方另行协商确定。

乙方派出的培训指导人员，应在所在的技术领域具有五年以上的维修经验。培训指导人员的简历连同培训计划一并提交甲方，甲方认为培训指导人员不合适可要求更换,培训教程应按不同等级的受训人员分别制定，每一组应能对所有系统的特性、操作要求和维修有一个完整的了解，其中特别对软件系统进行专项培训。

2、检验和验收

（1）设备检验在每批设备到达甲方指定的项目实施地点后由甲方会同第三方监理在7个工作日内共同进行检验（具体到货设备以乙方提供的设备检验单为准），逾期不验收的则视为设备检验合格。

（2）所涉项目内容实施完成或者相关功能系统实施完成后进入30天的试运行期，试运行期结束，由乙方自行检查确认达到招标要求后，向甲方提交初验申请及项目建设测试报告，甲方会同第三方监理方针对乙方已完成项目开展初验。整体项目初验合格后，进入一个月试运行期，试运行结束后，乙方方可提交竣工验收申请。乙方提交竣工验收申请及相关工程资料、验收资料后20日内，甲方须会同第三方监理方针对乙方已完成项目开展竣工验收，并邀请相关专家根据合同规定的内容和验收标准对已完工项目进行竣工验收，竣工验收合格的出具验收合格通知书，甲方逾期不验收的则视为验收合格。

（3）对经甲方及第三方监理共同认可的暂时不具备施工条件的及暂缓施工的部分不列入验收范围，待具备施工条件后另行组织施工，完工后进行一个月的试运行，试运行结束后，甲方须会同第三方监理进行竣工验收，竣工验收合格的出具验收报告。

（4）已完成项目自竣工验收合格之日起开始进入质保期。

（5）对于暂缓施工的及所需调整的工作量，由甲方出具项目调整点位清单，乙方根据甲方出具的增补清单进行设备采购并安排实施。因特殊原因不施工的由甲方办理相关手续做为调整合同金额的依据。

3、合同履行过程中甲方有权对磋商文件中规定的货物数量、系统和服务予以增加或减少，乙方不改变报价单价。

十七、合同保存

本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，见证方执壹份存档。

本合同附件一：合同清单；

附件二：《常州市公安视频监控系统维护管理办法》；

甲方（采购人）：         （盖章）       乙方（中标人）：        （盖章）

地址：   常州市东方东路97号            地址：

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

年      月       日             乙方户名：

乙方开户银行：

乙方帐号：

年      月       日

见证方：

代理机构（章）：常州市阳峻项目管理有限公司

项目经办人：

日 期：             电 话：

- 注：以上是合同的简易模版，仅供甲乙双方签订合同时参考，具体条款详见招标文件中所对应的采购内容及要求，其余条款按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规以及省、市、区规范性文件规定，由甲乙双方协商一致后自拟合同。

附件一：合同清单

附件二：常州市公安视频监控系统维护管理办法

常州市公安视频监控系统维护管理办法

第一章 总则

- 第一条.为规范“常州市视频监控系统”的运行维护管理工作，确保视频监控系统的安全可靠运行，切实提高系统运行效率和服务质量，使系统更好地服务于常州市公安局视频监控系统管理及应用，特制订本维护管理办法。

- 第二条.本维护管理办法适用于常州市各级政府出资建设，由公安具体实施的（含已建、在建）并在质保期内的视频监控系统，项目承建单位是维护管理、考核的责任主体，承建单位可根据本办法制定相应的实施细则。

- 第三条.质保期限、维护管理期限、考核期限按合同期限执行：自项目通过竣工验收之日起计算。

- 第四条.视频监控系统维护管理内容分为前端设备维护、网络传输维护、机房环境维护、视频监控平台维护四部分：

- 1.前端设备指摄像机、立杆、补光灯、现场设备安装箱及手孔井等；

- 2.网络传输指保证系统相互通信和正常运行的网络系统，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和连接网络设备的传输线路等；

- 3.机房环境指保证系统正常稳定运行的基础设施，包含机房装饰、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等；

- 4.视频监控平台包括视频点播硬件、视频存储等硬件设备及平台软件。

- 第五条.在质保期内，设备发生损坏、被盗、拆除等情况，承建单位须无条件更换或重建，建设方不承担任何费用；同时在质保期内提供免费的设备、链路、平台等搬迁服务。

- 第六条.在质保期内，前端监控点因城市建设、道路改造等原因需要拆除的，由承建单位负责与拆迁单位联系赔补、重建事宜，相关拆迁补偿款归乙方所有，建设单位配合协调。在条件具备情况下（以拆迁补偿协议为准），二个月内必须恢复；不具备重建条件的，由建设单位进行重新选址，承建单位负责迁址重新建设，点位自双方书面确认后二个月内完成建设、验收并投入使用，建设单位不承担任何费用。

- 第七条.在质保期内，承建单位必须提供各类设备的备品备件，且数量不少于承建项目相应设备数量2%的比例。

- 第八条.在质保期内，在一年内连续发生2次以上（含2次）同一设备故障，必须更换故障设备。

第二章 维护管理组织要求

- 第九条.常州市视频监控系统的维护管理遵循在常州市公安局技防支队统一的领导下，组成分级管理和维护的模式。作为常州市视频监控系统的承建单位，具体组织实施系统的维护管理工作。

- 第十条.系统的维护管理单位组织结构。

- 1.系统承建单位负责项目建设范围内视频监控系统的维护管理和考核。

- 2.系统承建单位对系统建设单位（市公安局技防支队）负责，并接受建设单位的业务指导和归口管理。

- 3.承建单位成立维护管理小组，明确维护管理小组责任人。

- 第十一条.承建单位负责本建设项目建设、维护工作。承建单位在项目建设完成、竣工验收时，需提供维护具体部门、责任人及联系方式，如有变更，及时通知建设单位；承建单位竣工验收后必须成立维护小组到常州市公安局技防支队现场办公，进行日常的维护保障工作。承建单位应承诺保持派驻人员的连续性和稳定性；派驻人员由建设单位负责考核；派驻人员必须服从建设单位的管理，包括工作时间、工作安排，严格执行请销假制度；派驻人员在服务期内不得兼任其他项目的维护工作；派驻人员根据工作需要，在市区、辖市（区）内的差旅费用由承建单位统一支付；派驻人员调整更换必须经建设单位同意。承建单位对派驻人员必须进行相关安全保密教育，签订保密协议，有履行保密的责任和义务。

第三章 维护管理职责要求

- 第十二条.维护管理单位具体工作职责

- 1.贯彻国家及公安部门关于视频监控系统技术、设备及质量管理等方面的方针、政策和规定，组织制定系统的维护规程、维护管理办法和维护责任制度；

- 2.认真贯彻执行各项规章制度，落实维护规程和系统安全运行措施，负责制定项目范围内的系统维护管理实施细则；

- 3.负责项目范围内系统维护管理、监督检查工作，掌握运行质量情况，制定质量指标，并进行定期检查考核；

- 4.负责管理、考核系统设备供应商，制定对设备供应商的管理办法和考核指标，收集整理系统运行过程中的反馈意见，督促相关厂商提高服务质量；

- 5.系统发生较大故障时，负责必要的资源协调和处理工作，并在事后组织分析总结，制定防范措施并推广；

- 6.组织专业技术专家、设备厂商对系统进行定期巡检，巡检包括对系统及设备性能测试、维护人员日常维护作业计划执行情况检查、机房环境检查等；

- 7.负责归口管理系统范围内的系统优化、升级需求；

- 8.负责组织系统维护技术培训、技术交流、联席会议，组织维护人员参加各种培训和考试，提高维护人员管理和技术水平；

- 9.负责组织落实各项技术安全措施，确保系统安全稳定运行；

- 10.负责对系统范围内故障管理、问题管理、变更管理、版本管理、配置管理等流程规范性和相关制度落实情况进行监督管理。

- 第十三条.系统维护小组或维护人员职责

- 1.负责收集整理项目范围内的系统运行质量情况，每月向建设单位上报信息系统运行情况和所有的维护记录；

- 2.配合承建单位参与项目范围内系统运行质量分析，协助承建单位及时找出系统运行质量或效率下降的原因，提出改进建议，参与编写升级、扩容、实施、测试方案，并配合具体实施；

- 3.协助承建单位进行项目范围内的产品维保厂商的管理和考核；

- 4.负责项目范围内系统的故障申告和服务请求。系统发生较大故障时，按照重大突发事件汇报路径上报建设主管单位（常州市公安局技防支队）；

- 5.负责组织和编制系统优化、升级需求，上报系统维护管理单位审核；获得批准后，参与实施；

- 6.组织对项目范围内的系统进行定期巡检，落实配合人员，对巡检结果进行确认，对发现问题进行整改。

- 7.负责项目范围内系统的设备硬件、配套网络和机房环境的监控和日常维护工作，制定日常维护作业计划并认真执行，保证系统正常运行；

- 8.对于系统的所有维护（包括故障处理、系统改进和功能完善增加）都必须填写维护记录，每月向承建单位上报项目范围内的系统运行情况和所有的维护记录；

- 9.负责项目范围内系统档案资料的维护，及时更新有关资料；

- 10.协助承建单位对所辖范围内系统的用户账号管理和数据安全管理，按照信息安全管理相关要求定期进行信息安全自我审核，每月向项目建设单位上报项目范围内的系统信息安全情况。

第四章 维护管理工作要求

- 第十四条.故障恢复：在质保期内，承建单位保证系统7*24不间断的稳定正常运行并提供及时维护,避免由网络故障或软件的升级而影响整个系统的运行。系统出现故障后，通过维修，使系统恢复正常运转。系统使用单位对出现的故障向承建单位报告，由其派出技术人员进行排除。维护管理单位必须有相应的资质，承建单位须提供相关备用品，相关服务高于厂家标准的，按此要求执行，低于厂家标准服务的，按厂家服务执行。合同期内所有保修服务方式均为承建单位上门保修，及由承建单位派员到现场维修，由此产生的一切费用均由承建单位承担。

（一）一般系统或设备发生故障后，在4小时内到达现场，并在12小时的期限内修复。特殊情况不能修复的，要查出故障原因，并提出解决方案。

（二）系统网络故障响应处理时间应少于30分钟，到达现场时间应少于4个小时。按照故障程度，一般故障4小时修复，重大故障24小时内修复，特殊情况，最长不得超过48小时。

（三）因光缆断裂、区域停电和不可抗力的原因造成的损坏不受上述限制，但必须采取有力措施和组织足够的力量及时修复。

（四）设备在维护维修时，存在系统被入侵/攻击的可能。应此对设备日常维护与维修的行为必须有安全性要求。

1、要做好维护、维修人员的身份审核。

2、全程记录相关操作过程。记录必要的软件/设备信息。

3、应采用原有系统采购的软件与硬件。硬件系统替换时，必须查看设备是否处于刚出厂未使用状态。

4、在维护、维修工作中要防止系统规划、用户信息、图像资源等信息的泄密。

- 第十五条.应急处理：将各种系统故障和告警进行分级处理，可分为一般故障（仅为个别节点不能访问但不影响整个系统的功能）、严重故障（系统的某些功能受损但日常应用基本可维持）、致命故障（系统功能受重大影响或系统瘫痪），并对每个故障等级建立处置规范和流程。视频监控系统设备一旦发生重大故障，系统维护单位派人员应迅速进行抢修。为应对系统的突发性故障，保证系统在应急情况下能正常运行，必须建立系统紧急抢修的预案，并加以演练。例如，限制各级故障的处理时间，指定处理各级故障的厂商，并明确具体联系人和联系方式，对系统故障建立跟踪机制，跟踪故障处理的整个进程等。

- 第十六条.质保期内承建单位负责对其提供的所有系统功能调整、升级、维护服务工作，确保各类软件及时更新到最新版本，将成熟的新技术、新标准实时应用到常州市视频监控系统建设项目，以保证系统能正常高效运行。

- 第十七条.承建单位网络升级、调整及检修应选择非工作时段，且须提前一周以书面方式通知使用单位。

- 第十八条.摄像机护罩半年清洁一次，以保证图像的清晰，查看各安装点的摄像头线缆情况，弱电柜中的编码器、收发器、视频光端机灯状态是否正常，电源有否松动，对设备柜中的灰尘进行清洁，检查防雷、接地系统是否正常。

- 第十九条.承建单位负责技术档案和资料的管理，应建立健全必要的技术资料和原始记录，包括但不限于：

- 1.系统结构图及相关技术资料；

- 2.机房平面图、设备布置图、电源电缆、信号线、地线图；

- 3.网络连接图和相关配置资料；

- 4.各类软硬件设备配置清单;

- 5.设备或系统使用手册、维护手册等资料；

- 6.工程资料，包括安装、工程设计、测试及开通、试运行、竣工等全套技术资料；

- 7.上述资料的变更记录。

- 第二十条.承建单位负责软件资料管理应包含以下内容：

- 所有软件的介质、许可证、版本资料及补丁资料；

- 所有软件的安装手册、操作使用手册、应用开发手册等技术资料；

- 上述资料的变更记录。

- 第二十一条.承建单位负责配置数据管理要求：

- 1.配置数据管理应包含各种静态数据资料(如系统的各种参数设置等)及变更记录；

- 2.维护人员必须维护最新的当前系统配置数据。

- 第二十二条.承建单位负责运行记录的管理：

- 1.维护作业计划和适用的各种规章制度；

- 2.系统运行记录和巡检记录；

- 3.故障及处理、设备检修、返修记录；

- 4.系统备份磁带、磁盘、光盘的更换及相关信息汇总记录；

- 5.软、硬件设备变更和系统参数变更。

- 第二十三条.承建单位负责对各项操作均应进行日志记录，内容应包括操作人、操作时间和操作内容等详细信息。承建单位维护人员应每日对操作日志、安全日志进行审查，对异常事件及时跟进解决，并每周形成日志审查汇总意见报建设单位审核。安全日志应包括但不局限于以下内容：

- 1.对于应用系统，包括系统管理员的所有系统操作记录、所有的登录访问记录、对敏感数据或关键数据有重大影响的系统操作记录以及其他重要系统操作记录的日志；

- 2.对于操作系统，包括系统管理员的所有操作记录、所有的登录日志；

- 3.对于数据库系统，包括数据库登录、库表结构的变更记录。

- 第二十四条.承建单位负责安全保密要求

- 1.联网设备必须采取必要的安全措施，以保障网络的设备安全及所承载业务的信息安全。在计算机上应安装防病毒软件，每天更新病毒库；

- 2.未经变更流程，严禁将视频监控系统与公众互联网进行连接；

- 3.在与其他外部网络的网络连接处必须安装防火墙，并指定防火墙管理员，只有指定的系统（网络）管理员才能拥有防火墙管理帐号，未经批准，不得进行防火墙策略的更改；

- 4.严禁在系统中安装未经授权的软件；不得在系统上运行与工作无关的程序；未经批准，不得利用系统进行培训实习；

- 5.未经批准不得擅自抄录、复制配置资料、技术档案，内部资料不得泄露；

- 6.设备管理和维护人员都应熟悉并严格遵守和执行信息安全保密相关规定。

第五章 维护管理考核要求

- 第二十五条.在质保期内，每月20号为维护考核日期，当月20号形成上一月的维护考核报表，承建单位维护责任人在五个工作日内进行审核并签字确认，逾期承建单位未确认的，以技防支队考核为准。（完好率考核基数以应建数扣除拆除数为准）。

- 第二十六条.在质保期内，对故障点位，一个月内必须修复到位，若一个月内未及时修复，每个监控点扣1000元；对涉及前端监控点因城市建设、道路改造等原因拆除的，在条件具备情况下（以拆迁补偿协议为准），二个月内必须恢复；不具备重建条件的，由建设单位进行重新选址，承建单位负责迁址重新建设，点位自双方书面确认后二个月内完成建设、验收并投入使用。逾期未完成的，涉及的每个监控点扣1000元/月。

- 第二十七条.在质保期内，因乙方原因出现系统故障影响全市视频监控应用，在24小时内不能恢复的，扣10000元；影响辖市（区）级视频监控应用的，在24个小时内不能恢复的，扣5000元；影响派出所级视频监控应用的，在24小时内不能恢复的，扣3000元。

- 第二十八条.在质保期内，补光灯出现故障，在一个月内未及时修复的，扣1000元。

- 第二十九条.在质保期内，摄像机护罩半年未清洁一次的，扣5000元。

- 第三十条.在质保期内，每年对市局、分局、派出所系统、机房进行体检、维护保养（电力供应、UPS、布线、设备除尘等）一次，未进行的扣5000元（以书面体检报告为准）。

- 第三十一条.在质保期内，遇有其他故障情形，对建设单位发给承建单位的故障维护单未按要求及时修复的，扣1000元。

- 第三十二条.在质保期内，每年完好率扣款金额=当年资金支付费用总金额-当年资金支付费用总金额*（全年每月监控完好率平均数*100+5）/100，当全年每月监控完好率平均数*100+5≥100分时，按100分算。每年实际扣款金额=完好率扣款金额+故障扣除金额。

- 第三十三条.本办法的解释权属于常州市公安局技防支队。

- 第三十四条.本办法自2014年1月1日实行。

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市阳峻项目管理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1中小企业声明函（实质性格式）

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

二、商务技术文件格式

- 1.投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2.法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3.政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4.开标一览表（实质性格式）

开标一览表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号/包号 |  |  |  |
| 投标报价（含税） | 金额小写 |  |  |
|  | 金额大写 | 人民币 |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5.投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表（1）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________                   报价单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 规格型号及技术参数 | 单位 | 数量 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用综合单价（元） | 总价 （元） |
| A | 前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 800W双通道全结构化摄像机 | 1．双通道枪型摄像机，≥3个镜头。 2．▲细节通道≥800万像素CMOS传感器，图像传感器靶面尺寸≥1/1.2英寸，主码流分辨率≥3840×2160，变焦镜头、焦距覆盖10~50mm。（需提供国家权威机构或其下属机构出具的加盖设备制造商公章的检测报告证明扫描件） 3．▲全景通道2个≥400万像素CMOS传感器，2个图像传感器靶面尺寸均≥1/1.8英寸，2个图像传感器画面自动拼接，主码流分辨率≥5120×1440，水平视场角≥180°、垂直视场角≥48°，定焦镜头，焦距≤4mm。（需提供国家权威机构或其下属机构出具的加盖设备制造商公章的检测报告证明扫描件） 4．各通道最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx；宽动态≥120dB；支持强光抑制功能；支持透雾功能；内置混合补光灯（750 nm红外+白光），支持白光模式和混光模式，支持防补光过曝。 5．支持开放型网络视频接口，GB28181-2016、GB28181-2022，ISAPI，SDK，ISUP，ONVIF；支持GA/T1400视图库（含江苏公安视图库扩展协议）；支持GB35114协议。 6．内置GPU/CPU芯片，核心数≥4核，主频≥1GHz，算力≥4ToPs；内置GB35114A级芯片。 7．支持对人像、人体、非机动车、机动车目标抓拍；能够实现人像和人体、人像和车辆或其他多维度感知数据间的关联。 8．人像/人体检测要求：支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持人像角度过滤功能、支持重复人像过滤功能、支持上报最优的人像抓图；支持人像增强，支持人像曝光；支持人像属性提取（性别、年龄、表情、戴眼镜、戴口罩、胡子）；支持人体属性提取（衣着、款式、颜色、正面/背面、背包）；支持人像抠图区域可设；支持多种抓拍策略。 9．车辆检测要求：支持跟踪；支持优选；支持抓拍、支持号牌和号牌颜色、号牌类型、号牌结构识别；支持重复号牌过滤功能；支持机动车属性提取（车型、颜色、品牌、子品牌、年款）；支持非机动车属性（颜色、骑乘人数）。 10．支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。 11．视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG。 12．支持标准的256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储。 13．≥1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口；≥1个RS-485接口；≥2个内置麦克风；≥1个内置扬声器；≥1对音频输入/输出；≥2对报警输入/输出。 14．IP67防护等级；工作温度支持-30 ℃~60 ℃、湿度小于95%（无凝结）。 15．支持IPv6。 16．AC24V供电，配备电源适配器，整机最大功耗≤50W。 | 台 | 294 |  |  |
| 2 | 400W双通道全结构化摄像机 | 1．双通道枪型摄像机，≥2个镜头。 2．▲细节通道≥400万像素CMOS传感器，图像传感器靶面尺寸≥1/1.8英寸，主码流分辨率≥2688x1520，变焦镜头、焦距覆盖10~30mm。（需提供国家权威机构或其下属机构出具的加盖设备制造商公章的检测报告证明扫描件） 3．▲全景通道≥400万像素CMOS传感器，图像传感器靶面尺寸≥1/1.8英寸，主码流分辨率≥2688x1520，水平视场角≥90°、垂直视场角≥48°，定焦镜头，焦距≤4mm。（需提供国家权威机构或其下属机构出具的加盖设备制造商公章的检测报告证明扫描件） 4．各通道最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx；宽动态≥120dB；支持强光抑制功能；支持透雾功能；内置混合补光灯（750 nm红外+暖白光），支持白光模式和混光模式，支持防补光过曝。 5．支持开放型网络视频接口，GB28181-2016、GB28181-2022，ISAPI，SDK，ISUP，ONVIF；支持GA/T1400视图库（含江苏公安视图库扩展协议）；支持GB35114协议。 6．内置GPU/CPU芯片，核心数≥4核，主频≥1GHz，算力≥4ToPs；内置GB35114A级芯片。 7．支持对人像、人体、非机动车、机动车目标抓拍；能够实现人像和人体、人像和车辆或其他多维度感知数据间的关联。 8．人像/人体检测要求：支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持人像角度过滤功能、支持重复人像过滤功能、支持上报最优的人像抓图；支持人像增强，支持人像曝光；支持人像属性提取（性别、年龄、表情、戴眼镜、戴口罩、胡子）；支持人体属性提取（衣着、款式、颜色、正面/背面、背包）；支持人像抠图区域可设；支持多种抓拍策略。 9．车辆检测要求：支持跟踪；支持优选；支持抓拍、支持号牌和号牌颜色、号牌类型、号牌结构识别；支持重复号牌过滤功能；支持机动车属性提取（车型、颜色、品牌、子品牌、年款）；支持非机动车属性（颜色、骑乘人数）。 10．支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。 11．视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG。 12．支持标准的256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储。 13．≥1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口；≥1个RS-485接口；≥2个内置麦克风；≥1个内置扬声器；≥1对音频输入/输出；≥2对报警输入/输出。 14．IP67防护等级；工作温度支持-30 ℃~60 ℃、湿度小于95%（无凝结）。 15．支持IPv6。 16．DC12V供电，配备电源适配器，整机最大功耗≤30W。 | 台 | 70 |  |  |
| 3 | 红外智能球机 | 1．传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS；像素：≥400万；最大分辨率：≥2560×1440； 2．最低照度：彩色：≤0.005lux@F1.6 黑白：≤0.0005lux@F1.60Lux(红外灯开启)； 3．最大补光距离：≥150m（红外）；补光类型：红外； 4．镜头焦距：5mm~115mm； 5．视场角：水平：51.9°~3.0°垂直：39.7°~2.2°对角线：63.1°~3.7°； 6．光学变倍：≥23倍； 7．定时任务：预置点;巡迹;巡航;线扫；可视域功能：支持； 8．周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警； 9．人像检测：支持人像检测；支持抓拍；支持人像增强；支持人像抠图区域可设：人像，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略； 10．防抖功能：电子防抖；透雾功能：电子透雾； 11．网络接口：≥1个（内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）； 12．供电方式：DC24V/2.5A±25%（标配）； 13．防护等级：≥IP66;TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护。 | 台 | 17 |  |  |
| 4 | 监控专用电源 | 户外防水DC12V,3A | 只 | 381 |  |  |
| 5 | 安装万向节 | 三维万向节 | 只 | 349 |  |  |
| 6 | 前端摄像机连接线缆 | 设备箱至摄像机连接线，电源线、六类网线、信号线 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 室外挂杆箱 | 304不锈钢定制，厚度1.0，380*410*220，喷塑印公安专用字样，用于电杆及户外接线放置传输设备及电源控制保护装置，内含：电源自动重合闸，电源插排，防雷，接地排等。包含安装包箍，借杆安装要求设备箱后背离开电杆15cm以上。 | 只 | 381 |  |  |
| 8 | 吊装支架 | 金属定制，整体镀锌喷塑，长度45-90CM | 根 | 15 |  |  |
| 9 | 摄像机安装横臂 | 金属定制，0.6-1.5米，热镀锌喷塑，含安装抱箍 | 根 | 176 |  |  |
| 11 | 摄像机安装立杆 | 杆高6米，壁厚5mm。底盘法兰￠420×10。底部为￠160 mm，项部为￠110 mm整体热浸锌，喷塑。包含防雷接地设备。 | 根 | 126 |  |  |
| 12 | 6米立杆基础 | 基础尺寸：600*600*800，包含防雷接地及基础地笼开挖、混凝土浇筑和土方清运及绿化恢复。 | 套 | 126 |  |  |
| 13 | 摄像机安装立杆 | 杆高4米壁厚4mm。底盘法兰￠320×10。管径为￠114 mm，整体热浸锌，喷塑。 | 根 | 79 |  |  |
| 14 | 4米立杆基础 | 基础尺寸：500*500*600，包含防雷接地及基础地笼开挖、混凝土浇筑和土方清运及绿化恢复。 | 套 | 79 |  |  |
| 15 | 标识标牌 | 标志牌外框规格为600*400mm，铝板四周翻折10mm框边，背面采用50mm铝型材，铝板与背面铝型材采用焊接连接，焊缝打磨平滑；所有结构的焊接必须满足国家行业标准，标志牌底板采用2mm厚铝板，没有拼接，是整块成形，牌面反光膜选用工程级反光膜。 | 块 | 381 |  |  |
| 16 | 辅助材料 | 五金件、标签、套管、水晶头等。 | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 开挖赔补 | 水泥、柏油路面、绿化带的开挖、清理及恢复、垃圾外运及赔补，按现场实际施工，恢复致原貌 | 项 | 1 |  |  |
| B | 传输设备及线路 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤汇聚交换机 | 支持16个1000Base-X光口、8个COMBO和4个1000Base-XSFP光口或10GESFP+光口，交换容量196G，包转发率96Mpps，16KMAC，支持用户管理，支持系统管理，支持环网冗余技术(自愈时间<20ms)，支持CLI，支持TELNET远程管理，支持SNMP/RSTP/LLDP/DLDP/NTP等协议，满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准，支持端口VLAN的划分以及子网VLAN的划分，支持多种网络管理功能：端口管理，端口镜像、端口限速、端口隔离、链路汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播、支持MAC地址绑定、支持日志查看，支持QOS，国标三插电源接入AC100~240V，双电源，工作温度0～50℃。含1对上行千兆SFP光模块。 ▲支持接入功能控制，通过设置命令准入或阻断对应的网络终端。 ▲支持光模块信息检验，可查看端口的发射光功率、接收光功率、温度、供电电压等光模块信息。 ▲支持端口电缆检测功能，支持物理端口电缆正常、开路等状态的检测功能，以及电缆的参考长度测量。 ▲支持静态ARP配置功能，支持自动扫描生成ARP信息表，读取端口对应人IP地址和MAC地址。 （打▲项需提供国家权威机构或其下属机构出具的加盖设备制造商公章的检测报告证明扫描件） | 台 | 20 |  |  |
| 2 | 网络交换机 | 支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X FC/ST/SC光口(单模单纤20kmSC)，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃，含一只20公里千兆光模块。 ▲具备光纤收发器软件相关著作权证书（需提供加盖原厂公章的证书扫描件） | 台 | 381 |  |  |
| 3 | 千兆光纤模块 | 千兆单模 20KM 单模光纤 1310nm LC接口 1.25G 3.3V | 只 | 381 |  |  |
| 4 | 光纤跳线 | FC-FC接口/5米 单模 | 条 | 381 |  |  |
| 5 | 光纤跳线 | LC-LC接口/5米 单模 | 对 | 20 |  |  |
| 6 | 理线架 | 1U机架式 | 套 | 20 |  |  |
| C | 中心设备及算法 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频存储 | 配置要求：本次单台配置2颗64位处理器，核数≥8，主频≥2.0GHz，内存≥48GB，2块1.2TB SAS元数据盘，单设备应支持最大磁盘数量≥38，本次配置≥38块16TB SATA，≥2个万兆光口（含光模块），≥2个千兆网口。 软件要求： 硬件资源按照计算资源、存储资源、网络资源分类，业务应用部署在容器上；不同容器业务隔离，并提供独立的虚拟的操作系统运行环境和接口，容器内业务进程不占用系统内存。 单台存储服务器支持用户管理、设备管理、设备接入、外域平台对接、视频/图片存储转发，不需要另外部署对应业务的独立服务器。 单台可支持摄像机视频接入路数不小于3024路，图片接入路数不小于4560路；可同时支持视频存储不小于1024 路，视频转发不小于1024 路，录像下载不小于512 路； 单台可并发支持视频存储带宽不小于2048Mbps，视频转发带宽不小于1024Mbps，录像下载不小于1024Mbps； 支持动态线性扩容，增加存储节点实现存储容量的线性增加； 单个云节点支持配置1-3个RAID组，支持RAID组间的故障业务迁移；单个云节点支持1-3块数据盘作为全局热备盘，当RAID组内数据盘故障时可接替故障盘，且在故障盘修复后不回拷。 支持N+0集群（N≥3），单集群内云节点不需要独立的集群管理服务器，当任意一个节点故障时，支持将故障节点上的业务负载分担到其他节点，可在30s之内完成； 支持将容器镜像及关键数据备份到数据磁盘中，并产生多分拷贝。关键数据包括数据库、配置文件及录像索引文件等涉及系统正常运行的数据； 支持故障时通过从数据盘中读取备份实现容器数据的恢复。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 图片存储 | 规格：4U机箱,36*3.5",CPU:2*32C 2.6GHz,BBU,4*GE 电源：2*服务器2000W 2.0版本交流电源 内存：16*通用内存-DDR4 RDIMM-16GB-288pin-0.68ns-2933000KHz 网卡：2*SP380-以太网卡-10/25GE光口-双端口-SFP28(不含光模块)-半高半长-全高拉手条-PCIe 3.0 x8 硬盘： 数据盘：36*6TB 7.2K RPM SATA硬盘单元(3.5"),智能视图专用 系统盘：2*480GB SSD SATA硬盘单元(2.5") 缓存盘：1*1.6TB SSD NVMe硬盘单元(2.5") Riser：3*16X SLOT (PCIE X8) RISER1&2 模组、2*2.5"后置硬盘背板组件+1*16 Riser card模组 软件：文件存储标准版软件 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 算法 | 包含基础业务应用单元，包含人脸、视频、图片接入解析单元，含授权。 ▲与智慧经开视频云综合应用实战平台无缝对接。（需提供加盖原厂公章的承诺函扫描件） | 路 | 550 |  |  |
| D | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 链路租用（5年） | 现场点位至辖区派出所，单芯裸纤，最大光纤长度＜15KM，规范敷设，市容整治区域禁止飞线。 | 条 | 381 |  |  |
| 2 | 用电申请及电表安装费 | 用电申请，电表安装以及安装所需的一切材料，电源线使用不低于RVV2*2.5，规范敷设，市容整治区域禁止飞线。 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 电费 | 前端设备五年运行电费 | 点 | 381 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

投标分项报价表（2）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________                   报价单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 投标价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用综合单价（元） |  | 总价 （元） |
| 1 | 400万双光变焦智能出入口杆式抓拍一体机 | 1、采用1/1.8英寸CMOS图像传感器，图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）； 2、视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG； 3、镜头类型：变焦；镜头焦距：2.7mm～12mm 4、内置暖光、红外双光补光灯（可根据需求自由切换），支持亮度可调，并且支持过车亮度可设置 5、支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上；抓拍距离：2.5～6m； 6、LED屏显示雷达调试信息功能检查：雷达调试过程中，LED屏支持显示雷达监测范围内目标物体坐标位置。 7、▲车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别功能，可识别数量不少于3500种。车标识别功能检查：支持车辆车标识别功能，可识别数量不少于250种。（需提供国家权威机构或其下属机构出具的加盖设备制造商公章的检测报告证明扫描件） 8、支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实现远程运维管控 9、集成LED显示屏，用户可自由配置显示内容，支持二维码显示，支持屏幕坏点检测，且屏幕亮度可自适应调节 10、支持语音播报功能，用户可自由配置播报内容 11、供电方式：AC110–230V； | 台 | 4 |  |  |  |
| 2 | 出入口抓拍一体机外置485补光灯（黑色） | RS-485接口：1个； 光通量：700lm； 供电方式：170Vac～264Vac； 防护等级：IP66 | 台 | 4 |  |  |  |
| 3 | 直臂变频道闸 | 1、采用24V直流无刷电机，支持4米直杆；道闸起落杆速度可调 2、支持道闸开关限位位置可调（20°范围内） 3、支持数码管面板显示，支持设备故障码、设备运行状态显示 4、支持外接雷达、 线圈、 红外防砸功能， 内置 DC12V输出，可用于外接雷达供电； 5、▲道闸状态与日志功能检查：应具有通过485接口连接相机，通过相机web端读取道闸状态包括运行次数和运行状态等功能，并且可以读取道闸运行日志。（需提供国家权威机构或其下属机构出具的加盖设备制造商公章的检测报告证明扫描件） 6、▲一键车队模式功能检查(常开模式)：道闸在起杆状态下短按遥控器星号键即可实现道闸常开模式，在常开模式下地感、雷达给的关信号应不起作用，再次按遥控器星号键退出车队模式。（需提供国家权威机构或其下属机构出具的加盖设备制造商公章的检测报告证明扫描件） 7、支持遇阻反弹功能， 当杆子下落过程中受阻时会自动反弹； 8、支持断电抬杆，断电之后可以自动抬杆，避免砸车或者影响车辆进入； 9、支持无线摇控功能，采用学习码遥控技术，方便且保密性高，最大遥控距离50米（空旷无干扰）； 10、支持一键车队模式（常开模式）；支持道闸计数模式；支持延迟落杆且延迟落杆时间可设置 11、支持电机寿命：500万次；弹簧寿命：300万次 12、支持外部供电电压：AC220V±10%；工作电压：DC24V；防护等级：IP54 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 变频直臂4米（防撞）道闸杆件 | 直臂杆件，杆长4米，左右向通用，杆子采用铝材质，表面采用静电喷涂工艺防锈，杆子底部带弹性防砸胶条 | 根 | 1 |  |  |  |
| 5 | 79G出入口防砸雷达 | 发射频率：77GHz ~81GHz； 检测区域：0.3~6m（可调）； 防砸区域：0~2m（可调）； 检测目标：人、车； 在线调试：支持（串口）； 升级功能：支持（串口）； 工作电压：DC9V~12V | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 防砸雷达电源 | 桌面式电源适配器-AC100V~240V-12V3.3A | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 900万一体化抓拍单元(带下挂灯) | 900万环保高清抓拍单元，包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、电源适配器等。 1、▲传感器类型：不低于1.1英寸GS-CMOS；图像分辨率未叠加字符分辨率≥4096*2160，登加字符信息抓图分辦率≥4096*4328。支持设置视频3D降噪功能，包括视频空域3D降噪及视频时域3D降噪，降噪等级0~100可分别设置，可通过菜单启用或关闭。（需提供国家权威机构或其下属机构出具的加盖设备制造商公章的检测报告证明扫描件） 2、支持镜头接口：C；快门方式：单快门;全息双快门;三快门；电子快门：1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：手动光圈;固定光圈;DC自动光圈;P-IRIS自动光圈。 3、支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测抓拍功能。白天违法行车行为捕获率≥98%，准确率≥98%；夜间违法行车行为准确率≥98%，准确率≥98%。 4、在车辆清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间小于18ms。支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式。 5、支持通过智能帧输出对象属性，包括车型分类、ID、车牌、车牌颜色置信度、车身颜色、车身颜色置信度等。 6、车牌分类功能抓拍功能：具有抓拍黄牌车、蓝牌车，绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、黄绿双拼牌车、白牌车、红牌车和不启用抓拍设置选项。支持对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、黄绿双拼色、白色、红色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。 7、低照度增强功能支持在补光亮度不大于14 lx情况下，开启图像低照增强功能后，车内人员、车辆车身颜色、车辆号牌可辨。 8、可关联存储功能，支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图和车牌图关联存储功能。支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。设备能同时检测不少于130个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少130个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析。支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等。 9、▲抓拍输出照片：支持在抓拍的基础上，抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、主副驾驶人脸照片，场景全景照片。（需提供国家权威机构或其下属机构出具的加盖设备制造商公章的检测报告证明扫描件） 10、支持AI车牌增强功能，包括：蓝牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌、渐变绿、黄绿双拼牌，开启后可防止车牌过曝。具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果。 11、网络接口≥ 2个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥ 1个，最大支持256G TF卡本地存储； 12、供电方式：AC100V~AC240V（50HZ）；功耗：≤21W；防护等级≥ IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。 | 台 | 4 |  |  |  |
| 8 | 抓拍镜头 | 1英寸10-40mm手动变焦镜头 | 个 | 4 |  |  |  |
| 9 | 出入口氙气爆闪灯 | 光斑覆盖范围：1个车道； 闪光灯触发与相机爆闪信号输出相连，相机抓拍时闪光灯瞬间补光 回电时间小于400ms，满足连续过车抓拍需求 支持开关量触发，短接一次即可判断是否闪光 供电方式：180VAC-264VAC； 防护等级：IP66 | 台 | 4 |  |  |  |
| 10 | 1.5米立杆 | 安装方式：立杆装 | 根 | 4 |  |  |  |
| 11 | 三维万向节支架 | 三维万向节，可配套交通一体化抓拍单元、补光灯安装 | 个 | 11 |  |  |  |
| 12 | 400万低照度人脸抓拍枪网络摄像机 | 1、采用超星光超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万(2688×1520)@25/30fps 2、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 3、内置高效暖光灯和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离40米，人脸检测距离6米 4、采用一体化的补光结构；补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构；补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。0.001lux照度下，可自动提升视频画面中人脸与人体目标的亮度。 5、支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控 6、支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 7、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情，支持人脸去重 8、支持人脸识别：支持添加10个人脸库 9、支持人数统计：支持排队管理，支持区域内人数统计，支持进入/离开/经过人数统计 10、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 11、支持五码流功能，两路高清视频显示 12、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 13、样机可设置网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测、隐藏进程检测等设备功能. 14、▲存储/下载加密功能检验：企业提交技术文件：样机支持对存储在SD卡中的录像，进行存储与下载加密。支持用户多次配置下载录像的加密密码，使用大华播放器播放下载录像时，必须输入加密密码。当启用该功能时，可在线预览SD卡中的录像；当关闭该功能时，无法在线预览SD卡中的录像（需提供国家权威机构或其下属机构出具的加盖设备制造商公章的检测报告证明扫描件） 15、支持走廊模式，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 16、支持ROI，AI 编码，灵活编码，平均码流控制，适用不同带宽和存储环境 17、支持报警3进2出，音频2进1出，485，BNC，最大支持512GMicroSD卡 18、内置双麦克风，可满足20米远程拾音；内置高保真大口径扬声器，可覆盖室内30米距离 19、支持DC12V/AC24V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA，,方便工程安装 20、支持IP67防护等级 | 台 | 2 |  |  |  |
| 13 | 800万双目人脸抓拍摄像机摄像机 | 1、采用双镜头，独立双舱一体化设计，通道1（全景）采用超星光超低照度800万像素1/18英寸CMOS图像传感器，通道2（细节）采用超星光超低照度800万像素1/12英寸CMOS图像传感器，最大可输出800万( 3840×2160 )@25fps 2、支持H265编码，压缩比高，实现超低码流传输 3、内置高效柔光双色补光灯，最大补光距离100米 4、支持多种智能资源切换：通道1（全景）视频结构化，人群分布图，通用行为分析，人数统计；通道2（细节）视频结构化，人脸检测，人脸识别，通用行为分析，道路监控，人数统计；通道1（全景）和通道2（细节）智能支持两两同开 5、支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 6、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 7、支持通用行为分析：绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测 8、▲两通道的补光灯均支持分区补光,每颗补光灯可以独立控制,可对画面不少于5个不同区域补光强度进行手动控制（需提供国家权威机构或其下属机构出具的加盖设备制造商公章的检测报告证明扫描件） 9、▲设备机身外壳内嵌水平仪,可检测设备的水平程度。可通过IE浏览器自定义旋转角度,可一键调节云台至设置的角度（需提供国家权威机构或其下属机构出具的加盖设备制造商公章的检测报告证明扫描件） 10、两路细节支持独立电动云台，通道1（全景）垂直旋转范围不小于-5°～30°，水平旋转范围不小于0°～355°，通道2（细节）垂直旋转范围不小于-5°～30° 11、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 12、支持ROI，SMART H264/H265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 13、支持报警3进2出，音频2进1出，485，BNC，最大支持512G Micro SD卡，内置扬声器和双MIC 14、支持IP67防护等级 15、支持DC12V供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 人脸枪机支架 | 0.5米 | 个 | 3 |  |  |  |
| 15 | 人脸抓拍摄像机电源 | AC输入线350mm；DC输出端线800mm支持共模4KV,差模2KV；达到V5能效等级；支持AC180~264V电压供电；支持DC12V2A输出；适应温度-30~70℃； 湿度＜90%的环境应用 | 个 | 3 |  |  |  |
| 16 | 主电源线 | RVV2*2.5 | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 设备电源线 | RVV2*1.5 | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 超六类室外网线 | 室外防水 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 单模光缆及敷设 | 16芯 | 项 | 1 |  |  |  |
| 20 | 前端设备箱 | 420*350*220规格，可放置一光四电交换机及电源等 ,304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，含温控、防雷、光纤接线盘等 | 套 | 4 |  |  |  |
| 21 | 人行过道补光设备 |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 22 | 道闸及立杆基础材料 | 含预埋件，混凝土，防雷设施等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 23 | 开挖赔补 | 开挖敷设光纤、电源线、网线、信号线，并恢复至原貌 | 项 | 1 |  |  |  |
| 24 | 管材 | φ2.7PVC | 项 | 1 |  |  |  |
| 25 | 辅材 | 尾纤、跳线、扎带、胶布等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 26 | 光纤熔接 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 27 | 智能物联综合管理基础模块 | 1、系统管理; 支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能; 支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； 支持级联、分布式、集群，实现系统核心能力提升； 支持mysql数据库、云数据库，统一云、标准云、智微云，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； 支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口，显示数据互联互通； 支持光栅、矢量、3D 三种类型，不同厂家的地图； 支持自定义定制，如：皮肤切换，设备校时，表单自定义； 支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询； 2、视频管理; 支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像; 支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务; 支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放; 3、报警管理; 支持报警主机接入及布撤防； 4、门禁管理; 支持门禁设备管理; 支持门禁控制，包括：门通道控制、门组分配、首卡开门、多卡开门、多门互锁、反潜回、开门计划、远程验证、常开常闭; 支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询； 支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力; 4、停车管理; 支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警； 支持配套云睿实现在线支付和无人值守； 单台系统支持出入口设备最大50进50出； | 套 | 1 |  |  |  |
| 28 | 视频监控系统_通道数量 | 单路视频通道管理接入授权 | 路 | 4 |  |  |  |
| 29 | 门禁管理系统_通道数量 | 单路门禁通道管理接入授权 | 路 | 15 |  |  |  |
| 30 | 停车管理系统_车道数量 | 单通道车辆管理接入授权 | 路 | 2 |  |  |  |
| 31 | 一光四电交换机 | 支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X FC/ST/SC光口(单模单纤20kmSC)，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃，含一只20公里千兆光模块。 具备光纤收发器软件相关著作权证书（需提供加盖原厂公章的证书扫描件） | 套 | 2 |  |  |  |
| 32 | 两光8电交换机 | 支持8个10/100/1000Base-X电口和2个1000Base-X FC/ST/SC光口(单模单纤20kmSC)，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃，含两只20公里千兆光模块。 具备光纤收发器软件相关著作权证书（需提供加盖原厂公章的证书扫描件） | 套 | 1 |  |  |  |
| 33 | 光模块 | SFO20，千兆、单模单纤、20公里 | 对 | 12 |  |  |  |
| 34 | 16光机房汇聚交换机 | 支持16个1000Base-X光口、个1000Base-XSFP光口或10GESFP+光口，交换容量196G，包转发率96Mpps，16KMAC，支持用户管理，支持系统管理，支持环网冗余技术(自愈时间<20ms)，支持CLI，支持TELNET远程管理，支持SNMP/RSTP/LLDP/DLDP/NTP等协议，满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准，支持端口VLAN的划分以及子网VLAN的划分，支持多种网络管理功能：端口管理，端口镜像、端口限速、端口隔离、链路汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播、支持MAC地址绑定、支持日志查看，支持QOS，国标三插电源接入AC100~240V，双电源，工作温度0～50℃，含24只千兆光模块。 支持接入功能控制，通过设置命令准入或阻断对应的网络终端。 支持光模块信息检验，可查看端口的发射光功率、接收光功率、温度、供电电压等光模块信息。 ▲支持端口电缆检测功能，支持物理端口电缆正常、开路等状态的检测功能，以及电缆的参考长度测量。 ▲支持静态ARP配置功能，支持自动扫描生成ARP信息表，读取端口对应人IP地址和MAC地址。 （打▲项需提供国家权威机构或其下属机构出具的加盖设备制造商公章的检测报告证明扫描件） | 套 | 1 |  |  |  |
| 35 | 安装调试及运维5年 | 行业标准 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6.合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7.采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

8.项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

- 1）技术方案；

- 2）组网方案；

- 3）施工方案；

- 4）重点难点；

- 5）质量保证；

- 6）安全保障；

- 7）其他评标办法中涉及内容。

9.参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号/包号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：拟派参与本项目组负责人及管理成员情况（可附人员学历、相应证书扫描件等材料）。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10.相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号/包号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注: 1、本表后附合同扫描件，否则不予认可。

2、本表可按同样格式扩展。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11.招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

【以下无正文】

*本招标文件的最终解释权归常州市阳峻项目管理有限公司所有*