常州市政府采购项目

公开招标文件

（货物）

项目名称：江苏省常州技师学院机电气一体化

实训室升级改造项目

项目编号：JSZC-320400-ZCCZ-G2024-0057

采 购 人：江苏省常州技师学院

采购代理机构：常州中采招投标有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	20

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	34

第六章   拟签订的合同文本	58

第七章   投标文件格式	64

- 第一章   投标邀请

项目概况

江苏省常州技师学院机电气一体化实训室升级改造项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2024年9月30日14时00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-ZCCZ-G2024-0057

2.项目名称：江苏省常州技师学院机电气一体化实训室升级改造项目

3.项目预算金额：205万元、项目最高限价：205万元

4.采购需求：为进一步加强电气自动化设备安装与维修、机电一体化技术等专业建设，更好地培养高技能人才，需升级改造一批机电气一体化实训设备。

5.合同履行期限：签订合同后60日内完成供货（具体时间以签订合同为准）。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ☑否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ☑否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ☑否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

☑否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2024年9月10日至2024年9月14日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：投标人完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login），下载本项目电子版招标文件。

3.方式：投标人持CA数字认证证书登录“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、投标文件提交

截止时间：2024年9月30日14时00分（北京时间）

地点：本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请投标人在开启时间截止前提前登入“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）系统投标人端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、开启

时间：2024年9月30日14时00分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购一体化平台系统网上开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用“不见面”交易方式，请投标人认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线   0519-85588210

CA认证证书办理联系电话   0519-85588120

1.1办理CA认证证书

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。因投标人完成注册并办理CA证书需要一定时间,请提前办理好相关手续,逾期未成功下载招标文件的责任由投标人自行承担。

1.2注册

投标人登录常州市政府采购网-下载中心-“苏采云”系统投标人操作手册”下载相关操作手册，查阅后进行自助注册。

1.3控件、客户端下载

投标人登录“苏采云”“驱动中心”下载相关控件和客户端。

1.4 获取电子招标文件

投标人持CA数字认证证书登录“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”获取招标文件的响应无效。

1.5编制电子投标（响应）文件

投标人必须通过“苏采云”投标（响应）文件制作客户端”制作并使用CA证书加密上传投标（响应）文件，除上述方式之外，不接受投标人以纸质文件以及其他任何方式提交的投标（响应）文件。如无法按照要求在电子投标（响应）文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

1.6提交电子投标（响应）文件

投标人应于投标（响应）截止时间（开启）前在“苏采云”提交电子投标（响应）文件，上传电子投标（响应）文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

1.7电子开标

投标人使用CA认证证书登录“苏采云”进行电子化不见面开标。

1.8注意事项

1）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购网发布的更正公告。

2）投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标（响应）人自行承担。

3）如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名    称：江苏省常州技师学院

地    址：常州市新北区嫩江路8号

联系方式：许女士0519-81162037

2.采购代理机构信息

名    称：常州中采招投标有限公司

地    址：常州市钟楼经济开发区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼

联系方式：0519-86661066

3.项目联系方式

项目联系人：熊女士

电      话：0519-86661067

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | □不组织 ■组织，考察时间：2024年9月18日10时00分 考察地点：常州市新北区嫩江路8号。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 10.2 | 投标报价 | 报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：___________。 |
| 11.1 | 投标保证金 | 免收 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州中采招投标有限公司； 联系电话：0519-86661066； 通讯地址：常州市钟楼经济开发区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □招标人 ■中标人 1.采购代理服务费收费标准为： （1）服务费按照下列标准收取并由中标人承担，中标人应在领取中标通知书时将代理服务费付至采购代理机构收费账户。 （2）代理服务收费标准 （3）收费比例按差额定率累进法计算，本项目采购代理服务费收费以预算金额为基数计算收取，按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 2．中标人领取中标通知书时须向中采招投标有限公司交纳采购代理服务费。 3.公司账户信息 单位名称：常州中采招投标有限公司 账 号：32050162970100001741 开户行：建行常州惠民支行 |

投标人须知

一   说  明

- 招标人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 招标人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目招标人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“投标人”、“申请人”）：指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

    - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

    - 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

    - 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

    - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医

疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低

于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的

工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产

品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非

残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和

国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》

的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工

人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同

或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，招标人在招标文件中明确政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交投标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 招标人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，招标人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。招标人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的招标文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。招标人应当在履约验收中对投标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求投标人在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

招标人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在招标文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

招标人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在招标文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，招标人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 招标人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 招标人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求加盖公章的内容，须按规定加盖投标人公章；

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用”苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及”苏采云”政府采购一体化平台投标人操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。中标后，需提供投标文件共一式伍份，“正本”壹份、“副本”肆份。在每一份投标文件上要标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准，正本、副本应分别装订成册。

  - 招标人及采购代理机构拒绝接受通过”苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至”苏采云”政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过”苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 招标人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 开标会议按招标文件中规定的时间、地点举行，由采购代理机构主持，邀请投标人参加。投标人参加开标会的应由法定代表人或者委托代理人携带身份证明原件准时参加。

  - 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

  - 投标截止时间后参加投标的投标人不足三家的，不开标；

  - 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

  - 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，招标人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 招标人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由招标人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 招标人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，招标人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 招标人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达招标人或采购代理机构。

    - 招标人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。招标人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由招标人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向招标人书面提出，由招标人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，招标人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，招标人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 企业营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明文件 |  |
| 1-3 |  | 提供上年度财务报表（成立不满一年不需提供） |  |
| 1-4 |  | 提供依法缴纳税收的相关材料（如纳税证明材料） |  |
| 1-5 |  | 提供依法缴纳社会保障资金的相关材料（如社保缴费证明材料） |  |
| 1-6 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段招标人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 由招标人核实。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 具体要求见第一章《招标公告》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 无 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 无 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标，投标人不得为联合体。 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购投标人信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购投标人信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应（如有） | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正 | 响应文件报价出现前后不一致时，按《符合性审查要求》3.2.2-3.2.5项规定修正，投标人对修正后的报价予以确认； |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害招标人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 12 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；以下情形视同串通投标的情形：（一）使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形；（二）使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形。 |
| 13 | 附加条件 | 投标文件未含有招标人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：/

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向招标人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×30×100%。 | 注：评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，投标人不能证明其报价合理性的，评审小组将其作为无效报价处理。 |
| 2 | 主观分 | 13 |  |  |
| 2.1 | 技术方案以及项目实施服务计划 | 5 | 针对本项目提供实施方案及服务方案，包括但不限于重点考虑投标人在中标后如何有效地组织安排、管理体系、进度计划、供货与安装调试、项目实施团队、验收方案等6个方面。确保按时保质地完成货物的运输、装卸、安装、调试、验收，由评委小组进行综合比较与评价。 （1）内容详细完整，先进合理，步骤有序的介绍了管理体系、质量控制、供货与安装调试、项目实施团队、验收方案且方案整体可实施度高，能有针对性提出合理化建议，优于招标人的需要，考虑问题周全，实施过程务实，得5分； （2）内容较能够满足采购需要，思路较清晰、方案较合理、可行性较强，但从5个方面来讲，其中有1个方面瑕疵的得4分； （3）内容较能够满足采购需要，思路较清晰、方案较合理、可行性较强，但从6个方面来讲，其中有2个方面瑕疵的得3分； （4）内容较能够满足采购需要，思路较清晰、方案较合理、可行性较强，但从6个方面来讲，其中有3个方面瑕疵的得1分； （5）内容缺陷指不满足本项目采购需求，存在不适用本项目实际情况的情形（与项目实际不匹配、不符合项目特点）、凭空捏造、逻辑漏洞、科学原理错误及不可实现的夸大情形或不提供不得分。 |  |
| 2.2 | 培训计划 | 5 | 针对本项目制定培训计划，由评委小组进行综合比较与评价。 （1）培训计划条理非常清晰，目标非常明确，知识点全面性强，培训讲师实力强的得5分； （2）培训计划条理比较清晰，目标比较明确，知识点全面性较强，培训讲师实力较强的，得3分； （3）培训计划条理不清晰，目标不明确，知识点全面性较差，培训讲师实力较差的，得1分。 未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 售后保障 | 3 | 针对本项目提供售后服务方案（如服务体系、服务内容、问题解决方案、专业技术人员保障及服务电话等）进行综合评分： （1）投标人具备非常完善的服务体系，全面的服务内容、可行的问题解决方案、可靠的专业技术人员保障和服务电话的，得3分； （2）投标人具备较为完善的服务体系，全面的服务内容、可行的问题解决方案、可靠的专业技术人员保障和服务电话的，得2分； （3）投标人具备一般性的服务保障体系，服务内容一般，问题解决方案针对性和专业技术人员业务能力一般的，得1分。 未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 57 |  |  |
| 3.1 | 技术参数响应 | 20 | 根据各投标人所投货物产品技术性能以及对招标文件中技术和服务要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分。 （1）重要技术参数标注▲部分（除演示视频外）共15项，每项1分，共15分。每负偏离一条，从起评分中扣除1分。 （2）一般技术参数共5分，（本招标文件中非“▲”、非“■”标注的部分为一般技术参数）。一般技术参数达不到招标文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除0.5分，扣分超过8项（含）的，已严重偏离采购目标，该项记为0分。 | 提供相应证明材料并加盖公章。 |
| 3.2 | 样品 | 5 | 为保证设备为成熟产品，评审现场需提供实物模块。共1项，本项最高得5分。现场提供实物如下： （1）数据采集终端 展示面板按键数量，液晶显示屏显示：≥0.96英寸OLED显示。可编程通讯输出接口：双RJ-45接口。满足要求得5分 | 样品 |
| 3.3 | 现场演示 | 10 | 对技术参数里的标“■”的内容进行逐条演示满足招标人招标功能的前提下，评委根据演示情况进行综合判定。完全满足或优于的得10分，“■”条款负偏离的每个扣2分，扣完为止。 演示视频内容： 演示视频1--“行走机械手搬运单元”实物演示视频 ■投标前需提前录制演示视频，视频内容：提供“行走机械手搬运单元”实物演示视频，视频内容需满足以下功能要求：行走机械手搬运单元应可与多层立体库配合使用，应可实现较为复杂的自动化出入库训练；应配套步进电机驱动系统、旋转编码器，应可实现精准的定位控制，应可以适应最新定位驱动技术的教学要求，应可与原有机电一体化设备组合配套使用。（满足要求得2分，不满足要求不得分） 演示视频2--“远程控制终端”实物演示视频 ■投标前需提前录制演示视频，视频内容：提供“远程控制终端”实物演示视频，视频内容需展示“模块提供DI8/DO8，其中，8路数字量输出具有过流、过载以及短路保护功能，当学生误接线后，会自动进行保护状态，待故障排除后，系统会自动恢复”的保护功能。（满足要求得2分，不满足要求不得分） 演示视频3--“远程控制终端”实物演示视频 ■投标前需提前录制演示视频，视频内容：提供“远程控制终端”实物演示视频，视频内容需展示“模块提供两路模拟量输入，一路为0-10V，另一路为4-20mA。模块提供两路模拟量输出，一路为0-10V，另一路为4-20mA”功能。（满足要求得2分，不满足要求不得分） 演示视频4--远程控制终端”实物演示视频 ■投标前需提前录制演示视频，视频内容：提供“远程控制终端”实物视频，并在视频中讲解“接线端子为弹簧式接线端子，方便接线，同时采用不同颜色的接线端子（24V采用红色、0V采用黑色），标识颜色，防止学生误接线，公共端根据属性也做颜色区分”中的电源、公共端等端子颜色区分。（满足要求得2分，不满足要求不得分） 演示视频5--远程控制终端”实物演示视频 ■投标前需提前录制演示视频，视频内容：提供“远程控制终端”实物视频，并在视频中讲解通过拨码开关对模块进行IP设置过程。（满足要求得2分，不满足要求不得分） | 演示时间不超过15分钟，单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M。 |
| 3.4 | 企业实力 | 2 | 投标人参与世界技能大赛筹办工作，提供由赛事组委会或执委会出具的合作证明、感谢信、纪念证书等证明材料，每提供一项得2分，本项最高得2分，未提供不得分。 | 提供证明材料复印件加盖公章，否则不得分。 |
| 3.5 |  | 2 | 投标人参与全国技能大赛工业控制/工业4.0/机电一体化/机器人系统集成等制造与工程技术项目赛事合作或参与近两年工业视觉系统操作员国家一类赛项支持，提供任一赛项由大赛组委会或执委会出具的合作证明、感谢信、纪念证书等证明材料，每提供一项得2分，本项最高得2分，未提供不得分。 | 提供证明材料复印件加盖公章，否则不得分 |
| 3.6 |  | 2 | 投标人获得省部级及以上职业教育教学成果二等奖及以上奖项得2分，未提供不得分。 | 提供证明材料并加盖公章，否则不得分。 |
| 3.7 |  | 2 | 国家级机电行业协会或学会评定的实训教育装备供应商二级资质等级及以上奖项的证明文件的得2分，本项最高得2分，未提供不得分。 | 提供相关证明材料复印件并加盖公章。 |
| 3.8 | 体系认证 | 4 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，两化融合管理体系认证,每提供一个得1分，本项最高得4分。 | 提供证书复印件加盖公章，否则不得分。 |
| 3.9 | 业绩 | 4 | 投标人提供2020年1月1日以来类似业绩（实施完成案例）的，每有一个得2分，最高得4分。 | 提供合同关键页及验收报告或用户出具的成功履行合同的相关证明材料复印件，证明材料均须有用户公章或用户印章，否则不得分。 |
| 3.10 | 人员配备 | 4 | （1）拟投入本项目的售后服务团队中项目实施中应包含有机械或电气相关专业正高级职称人员，每提供1人得1.5分。本项最高得3分。 （2）拟投入本项目的售后服务团队项目实施人员至少一人以上具有机械或电气相关专业高级职称，每提供1人得1分。本项最高得1分。 | （1）需提供人员职称证书、身份证复印件及投标人为其缴纳的近三个月（2024.6月-2024.8月）的社会保险缴纳证明复印件并加盖公章。 （2）以上资料提供部分或不能提供的不得分； |
| 3.11 | 售后服务 | 2 | 本项目免费质量保证期为一年，在此基础上，投标人每增加1年免费质量保证期得0.5分，本项最高得2分。 | 本项需提供承诺函，格式自拟。 |

注：1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供复印件，过时不予接收。

2.评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

3.为便于评分，请投标人按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

- 第五章   采购需求

- 一、项目概况

机电气一体化实训室升级改造项目基于现场实际情况在原有机电气一体化实训装置基础上保留原有部分模块，对该机电一体化设备进行整体的升级和维护。

- 二、采购清单及技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数（型号/规格） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机电气一体化实训室升级改造 | 1.控制器单元模块 （1）基本要求 - 应采用独立模块化设计，应将PLC控制信号转接至面板上，方便学生使用2#实验导线进行接线连接信号，应带有误接线保护功能； - 工艺设计：应采用铁质外壳，标准尺寸，独立成模块，应可完整嵌入实训屏，应可在实训屏上自由移动、组合、装卸，I/O接口开放，应提供误接线保护功能； - 控制面板工艺：应采用≥2mm厚印刷电路板上覆PVC亚光膜，3M胶粘贴，应采用背面印刷技术，保证图形符号永不脱落； - 应可与原有机电一体化设备组合配套使用。 - 技术参数要求 应采用中大型可编程序逻辑控制器，参数要求如下： - 工作存储不低于 250 KB / 1 MB；本体应带≥32路数字量输入，≥32路数字量输出，≥5路模拟量输入，≥2路模拟量输出。其中应带≥6路计数器，最大输入频率不小于100KHz； - 应配备不少于1个MMC存储卡，存储≥24 MB； - 应配备不少于1根以太网电缆，长度≥6米； - 应配备不少于1根导轨，长度≥482mm； - 应配备不少于1个配套电源模块，输出能力不低于24V/8A； 2.彩色触摸屏单元 （1）基本要求 应配有金属支架，急停开关、启动按钮、停止按钮、转换开关等。应可以作为信号采集画面显示，同时对设备进行控制。应可与原有机电一体化设备组合配套使用。 （2）技术参数要求 - 1个精智面板，触摸操作，7"宽屏 TFT显示屏，一千六百万色，PROFINET接口，MPI/PROFIBUS-DP 接口，12MByte项目组态存储器。 - 1根工业以太网电缆。 3.行走机械手搬运单元 （1）基本要求 行走机械手搬运单元应可与多层立体库配合使用，应可实现较为复杂的自动化出入库训练；应配套步进电机驱动系统、旋转编码器，应可实现精准的定位控制，应可以适应最新定位驱动技术的教学要求，应可与原有机电一体化设备组合配套使用。 ■投标前需提前录制演示视频，视频内容：提供“行走机械手搬运单元”实物演示视频，视频展示功能需满足上述功能要求。 （2）技术参数要求 1）应配有≥2个限位开关、≥2个限位开关金属支架、≥4个从动轴承块、≥1个步进电机、≥1个步进电机驱动器、≥1个连接线拖链、≥1个主动轴承座、≥1个分层气缸、≥1个物料升降气缸、≥2个磁性开关、≥2个磁性开关固定装置、≥1个取料机械手、≥4个电磁阀、≥1个汇流排（含排消音器）、≥1个旋转关节、≥2个限位传感器、≥1个防碰撞R轴关节、≥1套三联轴分层机械结构、≥2根导轨、≥1条同步齿形带、≥4个同步轮、≥1个智能转接模块、≥1个固定底板、≥1个防夹警示牌、≥1个防压警示牌等，应具有直线行走、升降、夹紧、旋转等功能。智能转接模块应具备短路、过流、过载保护等功能，设备故障消失后，设备可自动恢复。 2）步进电机技术参数要求： 步进电机：不低于2相；步距角不超过1.8° 步进电机驱动器：供电电源范围应为10V~40V DC 容量不超过 0.03KVA；输出电流峰值不超过3A/相（最大），电流应可由面板拨码开关设定。 4.工业以太网交换机单元 （1）基本概述 该单元应可以满足设备工业以太网组态的功能，可与原有机电气一体化设备组合配套使用。 （2）技术参数要求 - 应提供≥8个10/100M自适应RJ45 端口 - 工业级工作温度：应支持-40℃~75℃ - 宽电压输入：应支持9.6V~60VDC - 尺寸：不小于137 mm *100 mm *38 mm - 多种安装方式：应至少支持导轨式安装、壁挂安装 - 防护：应不低于IP30 - 功能要求：应提供VLAN、广播风暴抑制开关，适应各类复杂网络环境 - 外壳应为铝合金材质，坚固耐用 - 应配套安装支架及连接附件，用于安装在基础支架单元上 5.立体仓储单元 （1）基本概述 仓储部分有一个不低于八工位的立体仓库构成，应可用来进行货物的仓储以及出入库的管理工作。 （2）技术参数要求 应配有≥8个工件定位台、不少于1套铝型材支架等。 仓库层数：≥2层。 ▲投标文件中提供该单元的实物图片，并应按照上述技术参数要求对模块组成进行标注。 6.伺服驱动系统 （1）基本概述 该伺服驱动系统，应可与原设备上的多工位加工单元配套使用，应可实现多工位加工单元的精准定位控制。 （2）技术参数要求 - 伺服电机，≥0.1kW，应有增量编码器，输出轴应为平键，应无抱闸； - 伺服驱动器，≥0.1kW，应具有PRIFINET接口； - 应配套不少于1根工业以太网电缆； - 应配套不少于1根编码器电缆，用于增量式编码器，应含接头； - 应配套不少于1根动力电缆，应含接头。 ▲投标文件中应提供该多工位加工单元改造后的实物图片。 7.分站控制柜系统 （1）基本概述 该控制系统，应可与原设备上的工艺单元配套使用，应可实现对原设备上的工艺单元进行控制，可与原有机电气一体化设备组合配套使用。 1）控制柜框架应采用铝合金型材，平台上半部分为电气控制柜，柜内安装有电源模块、PLC控制系统、继电控制单元等。 2）铝型材框架需采用T形槽内凹高强度铝合金型材，高几何精度、表面光洁度强，并对表面进行阳极氧化处理、外观精美，下部应安装有脚轮。 （2）技术参数要求 1）控制柜模块 采用知名品牌控制柜，尺寸不小于600mm×250mm×800mm，正面采用亚克力板设计增加可视化，设有≥10个安装孔，可进行按钮、转换开关、急停、指示灯等不同器件的安装。柜门处应设有安全门锁。柜子左侧设有通断开关，控制整个设备的电源。控制柜内安装有散热排风系统和照明系统。 - 2）PLC控制模块 - 紧凑型PLC主机 - Profinet通讯口：≥2个； - 集成输入/输出：≥14DI 24V直流输入，≥10DQ晶体管输出24V直流，≥2AI模拟量输入0～10V DC，≥2AQ模拟量输出0～20mA DC； - 供电：直流DC20.4～28.8V； - 可编程数据存储区：≥125KB； - 装载存储器：集成4Mbyte； - CPU-处理时间：对于位运算，典型值0.08µs；对于字运算，典型值1.7µs；对于浮点运算，典型值2.3µs； - 硬件扩展：每个系统的组件数量，最大值3个通讯模块、1个信号板、8个信号模块； - 高速计数器：最多可组态6个使用任意内置的高速计数器； - 脉冲输出：最多可组态4路100kHz 脉冲序列输出； - 数据日志：每次最多打开8个；每个数据日志为500 MB 或受最大可用装载存储器容量限制； 2.2 数字量输入/输出模块 1个数字量输入/输出模块，≥16DI 24V直流输入，≥16DQ继电器输出24V直流。 - 功耗：10W； - 电流消耗（SM 总线）180mA； - 电流消耗 (24V DC)：所用的每点输入4mA，所用的每个继电器线圈11mA； - 输入点类型漏型/源型（IEC1类漏型）； - 额定电压4mA时24V DC，额定值； - 允许的连续电压30V DC，最大值； - 输出点类型：继电器，机械式； - 电压范围：5～30V DC或5～250V AC； - 电流（最大）2.0A； - 开关延迟最长10ms断。 - 3）继电控制模块 应包含断路器4P带漏保、断路器≥2P、断路器≥1P、圆筒帽型熔断器、开关电源、电机保护断路器、交流接触器、接口组件等元件，通过导轨形式安装于控制柜内。 4）主令器件模块 器件安装于控制柜上，需装有Φ22急停按钮、转换开关、绿按钮、红按钮等元件，具体要求如下。 序号; 名称; 触点要求; 单位; 数量. 1; 急停按钮（Φ22）; 2闭; 个; 1. 2; 转换开关（Φ22）; 1开1闭; 个; 1. 3; 绿按钮（Φ22）; 2开; 个; 1. 4; 绿按钮（Φ22）; 1开1闭; 个; 3. 5; 红按钮（Φ22）; 1开1闭; 个; 3. 投标文件中提供该单元的实物图片，并应按照上述技术参数要求对模块组成进行标注（应至少标注单元组成中要求的4种以上模块）。 8.中央监控系统 中央监控系统本项目配备1套，用于该实训室的数据检测与控制。 - 数据采集终端参数要求 - 可测量显示电压，测量范围：180～250V； - 电流量程：5A、40A、60A等； - 频率：45～60Hz； - 功率：有功精度1级，无功精度1级； - 电能：有功电能1级，无功电能2级； - 供电电源：内部供电； - 功耗<2VA； - 可编程通讯输出接口：应为双RJ-45接口；支持MODBUS-TCP协议通讯。 - 带有液晶显示器，不小于0.96英寸OLED显示屏，面板上有不少于2个按键，应可进行参数设置和计量复位工作，液晶显示器显示内容可以通过按键切换。 为确保该模块为成熟产品，需提供“数据采集终端”样品。 ▲模块电路设计应满足电气隔离功能，（投标文件中须提供PCB线路图，并标注隔离位置）。 （2）远程控制终端参数要求 1）模块支持MODBUS-TCP协议，采用RJ45接口。 2）模块提供DI8/DO8，其中，8路数字量输出具有过流、过载以及短路保护功能，当学生误接线后，会自动进行保护状态，待故障排除后，系统会自动恢复。 投标人需提供该模块的实物照片，并标注该模块的DI8/DO8接口。 ■投标前需提前录制演示视频，视频内容：提供“远程控制终端”实物演示视频，视频内容需展示2）项的保护功能。 3）模块提供两路模拟量输入，一路为0-10V，另一路为4-20mA 4）模块提供两路模拟量输出，一路为0-10V，另一路为4-20mA ■投标前需提前录制演示视频，视频内容：提供“远程控制终端”实物演示视频，视频内容需展示3）和4）项输入/输出点数量和输出类型功能。 5）接线端子为弹簧式接线端子，方便接线，同时采用不同颜色的接线端子（24V采用红色、0V采用黑色），标识颜色，防止学生误接线，公共端根据属性也做颜色区分。 ■投标前需提前录制演示视频，视频内容：提供“远程控制终端”实物视频，并在视频中讲解5）中的电源、公共端等端子颜色区分。 6）提供2个8位的拨码开关，可对模块的IP进行设置。 ■投标前需提前录制演示视频，视频内容：提供“远程控制终端”实物视频，并在视频中讲解通过拨码开关对模块进行IP设置过程。 7）为方便学生学习，以及二次开发，需提供模块的完整的BOM清单，以及PCB图纸。 ▲投标文件提供“远程控制终端”PCB图纸，并在图纸上标注出BOM清单里的≥10个元器件。 9.电源单元升级改造 （1）功能要求 应对金属器件、电器元件部分进行维护及更换，应恢复电源单元通断、电路保护、状态指示的功能，并应进行相应的功能测试，确保其长期稳定运行。 （2）升级改造要求 1）由于设备购置时间已久，应对整个单元进行拆解维护，应对该单元的微型断路器（性能不低于4P C16带漏保微信断路器）、电源指示灯、安装螺钉、实验导线插座（应于原设备规格一致）等进行整体更换，更换器件性能应不低于原始设备配套器件。 2）更换器件后，应对本单元进行整体的清洁维护，确保该模块可以长期安全稳定的运行。 10.井式供料单元升级改造 （1）功能要求 应对井式供料单元的金属器件、电气元件进行维护和更换，应恢复该单元可以通过PLC控制，实现自动化供料、缺料停止供料等功能，并应进行相应的功能测试，确保其长期稳定运行。 （2）升级改造要求 1）由于设备购置时间已久，应对整个单元进行拆解维护，应对该单元的配套气管、节流阀、电磁阀、安装螺钉等进行整体更换，更换器件性能应不低于原始设备配套器件。 2）更换器件后，应对本单元进行整体的清洁维护，确保该模块可以长期安全稳定的运行。 ▲为确保投标人有技术能力可实现本单元的维护、更换工作，投标文件中提供该单元的全新实物图片，并应按照现场勘察情况，对单元维护和更新部分进行标注（维护、更新各不少于3个）。 11.皮带传送与检测单元升级改造 （1）功能要求 应对皮带传送与检测单元的金属器件、电气元件进行维护和更换，应恢复该单元通过PLC控制，实现自动化工件运输、工件检测、工件分拣等功能，并应进行相应的功能测试，确保其长期稳定运行。 （2）升级改造要求 1）由于设备购置时间已久，应对整个单元进行拆解维护，应对该单元的配套气管、节流阀、快速接头、电磁阀、汇流排、安装螺钉、3个工件输出滑道、皮带同步轮、同步轮轴承、传感器支架、传动皮带等进行整体更换，更换器件性能应不低于原始设备配套器件。 2）更换器件后，应对本单元进行整体的清洁维护，确保该模块可以长期安全稳定的运行。 12.钻铣加工单元升级改造 （1）功能要求 应对钻铣加工单元的金属器件、电气元件进行维护和更换，应恢复该单元通过PLC控制实现自动化工件夹紧、工件滑台定位运动、钻铣主机自动升降、钻铣主机定位运动等功能，并应进行相应的功能测试，确保其长期稳定运行。 （2）升级改造要求 1）由于设备购置时间已久，应对整个单元进行拆解维护，应对该单元的配套气管、节流阀、电磁阀、安装螺钉、滑台传动丝杠、滑台光杠、接近开关支架等进行整体更换，更换器件性能应不低于原始设备配套器件。 2）更换器件后，应对本单元进行整体的清洁维护，确保该模块可以长期安全稳定的运行。 ▲为确保投标人有技术能力可实现本单元的维护、更换工作，投标文件中提供该单元的全新实物图片，并应按照现场勘察情况，对单元维护和更新部分进行标注（维护、更新各不少于3个），并提供该单元更换元件的规格型号清单。 13.多工位装配单元升级改造 （1）功能要求 应对多工位装配单元的金属器件、电气元件进行维护和更换，应恢复该单元通过PLC控制，实现自动化转盘定位运动、工件夹紧、料芯推出、料芯装配等功能，并应进行相应的功能测试，确保其长期稳定运行。 （2）升级改造要求 1）由于设备购置时间已久，应对整个单元进行拆解维护，应对该单元的配套气管、节流阀、电磁阀、安装螺钉、传感器安装支架等进行整体更换，更换器件性能应不低于原始设备配套器件。 2）应将上述6.伺服驱动系统安装在多工位装配单元中，替换原有老旧伺服驱动系统。 3）更换器件后，应对本单元进行整体的清洁维护，确保该模块可以长期安全稳定的运行。 ▲为确保投标人有技术能力可实现本单元的维护、更换工作，投标文件中提供该单元的全新实物图片，并应按照现场勘察情况，对单元维护和更新部分进行标注（维护、更新各不少于3个）。 14.紧凑型PLC控制器单元升级改造 （1）功能要求 应对紧凑型PLC控制器单元的金属器件、电气元件进行维护和更换，应恢复该单元所有IO点的正常工作、两个25Pin信号转接插座信号均正常，并应进行相应的功能测试，确保其长期稳定运行。 （2）升级改造要求 1）由于设备购置时间已久，应对整个单元进行拆解维护，应对该单元的实验导线插座、信号转接板、指令与主令器件、安装螺钉等进行整体更换，更换器件性能应不低于原始设备配套器件。 2）更换器件后，应对本单元进行整体的清洁维护，并进行紧凑型PLC控制器固件升级，确保该模块可以长期安全稳定的运行。 15.变频器驱动单元升级改造 （1）功能要求 应对变频器驱动单元的金属器件、电气元件进行维护和更换，应恢复该单元可以通过变频器的IOP面板控制变频器工作的功能、应恢复通过PLC控制变频器运行，即应恢复其网络通讯部分的功能，并应进行相应的功能测试，确保其长期稳定运行。 （2）升级改造要求 1）由于设备购置时间已久，应对整个单元进行拆解维护，应对该单元的实验导线插座、信号转接板、电位器、安装螺钉等进行整体更换，更换器件性能应不低于原始设备配套器件。 2）更换器件后，应对本单元进行整体的清洁维护，确保该模块可以长期安全稳定的运行。 3）应对变频器操作面板进行固件升级，升级后应至少支持英文、中文两种语言显示。 16.基础支架单元升级改造 （1）功能要求 应对基础支架单元的金属器件、运动器件进行维护和更换，恢复该单元的模块安装的功能，并进行相应的功能测试，确保其长期稳定运行。 （2）升级改造要求 1）应对整个单元进行拆解维护，对该单元的滑轮、导轨、安装螺钉等进行整体更换，更换器件性能不低于原始设备配套器件。 2）更换器件后，应对本单元进行整体的清洁维护，确保该模块可以长期安全稳定的运行。 17.在线学习平台 （1）在线学习平台应包含自动化领域技术相关硬件或软件基础知识、操作及维修、设备操作等课程教学资源，具备资源共享、下载功能； ▲（2）应支持账号登录模式，可以在web端、移动端登录，支持手机号、微信登录；投标文件需提供平台支持的这4种登录模式的截图。 （3）平台整体板块内容应包含但不限于以下内容：导航栏、个人信息、轮播图通知公告、发布栏、消息通知栏、功能区、学习日历、最近学习、排行榜、最新课程等。投标文件需提供平台板块可提供的10个板块内容的截图。 （4）平台应包含但不限于培训线上课程、任务中心、问卷调查功能。可随时上传或下载相应教学资源；投标文件需提供平台板块支持的3大功能的截图。 （5）在线学习平台的培训课程资源包括但不限于基础课程培训、专题培训、认证培训、竞赛培训等4大类。投标文件需提供体现4大类的截图。 （6）基础课程培训应包括：电工基础、电子基础、至少两种主流PLC产品基础入门、PLC结构化编程、工业网络应用技术、至少两种主流品牌机器人系统操作、机器人操作与编程、机器人仿真软件应用、至少两种主流品牌机器人工程应用系统、主流品牌机器人智能应用系统、机器人维护与保养、机器人综合技术应用。 投标文件中应提供“在线学习平台”基础课程培训界面截图，截图内容应展示6）项内容。 （7）专题培训应包括自动化领域技术包括但不限于：数字孪生仿真技术、液压气动技术、运动控制应用技术、过程控制应用技术、WINCC应用开发技术、物联网应用技术、人工智能应用技术、机器视觉应用技术、智能控制技术。 投标文件中应提供“在线学习平台”专题培训界面截图，截图内容应展示至少上述7项内容。 （8）认证培训应包括自动化领域技术，包括但不限于：电气设计软件、PLM产品技术认证、FCR认证培训、智能产线控制与运维项目授权师资培训、机器人编程培训、机器人仿真软件-ROBOGUIDE培训、机器人维护保养培训。 （9）竞赛培训应包括国赛、世赛等相关赛项培训，但不限于：电工、机器人系统集成、机电一体化以及工业4.0、工业控制、5G+工业互联网等。 （10）在线学习平台功能 1）应带有相关导航栏查找功能、课程搜索功能、讲师搜索功能、社区搜索功能、新闻资讯功能。 2）应可以查看通知公告，最新资讯以及培训通知等、轮播图功能，可以通过轮播图进入到相关的直播、课程、课程题库、资讯等。 3）学员应可以查看学习中心、消息通知、我的订单、个人信息界面； 4）学员个人信息界面应可以查看学员的头像/昵称、手机号，可选择上传照片、人脸识别、获得勋章等内容。 5）应带有学员学习中心功能，学员可通过学习中心看到自己的头像、昵称、及个人的学习、考试、活动、培训记录及证书获得情况、每日练习情况、收藏及微课、作业、笔记和下载记录等、达到记录学习、积分、课程数等数据信息的功能。 6）学员消息通知界面应带有系统消息功能：通过消息中心可以看到系统消息，资讯信息、与回复我的消息等。 7）学员可以在任务中心，查看培训、课程、考试、活动等内容，并可以查看参加进行状态。 8）在线学习平台课程播放界面，带有视频播放区、简介区、功能区，功能区带有选择目录、发评论、记笔记功能，应带有第三方平台分享功能。 9）在线学习平台需具有访问便利性，应支持全终端显示，电脑手机均可访问，包含但不限于支持学员通过APP、微信等进行多种形式访问。 ▲投标文件中提供“在线学习平台”的相关著作权等级证书。 | 16套 |
| 2 | 云桌面管理平台 | 硬件部分： 本项目配套1套服务器 每台服务器技术参数如下： - 处理器：CPU主频≥3Ghz，18核心，36线程，实配不低于2颗； - 内存：实配不低于384GB，DDR4 3200 Mhz/ECC/REG； - 硬盘：实配≥2×1.92T SATA SSD+6×8T SAS接口服务器专用机械盘7200转12Gb/s； - 网络I/O：2×万兆光纤网卡+4×千兆RJ45口网卡； - 电源：900W服务器专用电源，实配不低于2个； - 支持IPMI2.0,对外提供1个100/1000Mbps RJ45管理网口，支持远程管理； 软件部分（需提供CMA或CNAS检测报告）： 1. ▲在不使用第三方产品的情况下，在管理平台可配置外网接入方式，内外网网络信息，静态路由，MAC访问控制，ACL策略访问控制，终端限速（IP和MAC）和应用协议控制； 2.与交换机DHCP服务和微软DHCP服务兼容，无需额外配置交换机或者更改微软DHCP服务设置，即可自动分配IP，进行统一管理，支持多网段DHCP可以对各台机器的IP地址进行管理； 3.批量修改虚拟机/云桌面的系统配置（CPU，内存，硬盘，显存，网卡），并支持设置“高配”，“中配”和“低配”三个分组对应的系统配置，以实现更方便的设置和修改系统配置； 4. 云桌面系统支持win7,win8,win10,win11,win2008,win2012,win2016,win2019,Linux（CentOS\Debian\Ubuntu\Fedora），国产操作系统（麒麟,统信）； 5.可通过管理平台远程设置用户不能修改云桌面的IP、网关、DNS等关键参数，也可以禁用云桌面的USB和CD-ROM； 6.云桌面支持基于映像和非映像的还原，映像还原：同一桌面池的所有云桌面按照预设的系统映像，每次开机自动还原所有的磁盘分区。非模板还原：可针对指定的一个或多个云桌面进行还原，可选择还原的磁盘分区； 7. ▲提供完善的排课功能，可以按学期设置课程的开始和结束时间，按学期课表时间自动切换相应的系统映像； 8.建立IC卡，人脸识别和指纹识别资源库，将其与登录账号和密码做对应。以便终端机/电脑通过IC卡，人脸识别和指纹识别验证方式登录云桌面； 9.提供用户数据漫游功能，为终端用户提供网盘，当用户换到不同的终端机/电脑上登录，用户的个人数据可实现漫游； 10.通过管理平台显示终端名称，IP地址，MAC地址和运行状态。可通过管理平台对终端进行单台和批量开机、重启、关机。单台和批量设置定时开关机计划，可设置按周期在固定时间打开和关闭对应的终端机，可分别设置开机/关机策略，日期精确到天，时间精确到分钟； 11.远程支持外设控制策略，包括禁用启用设备、以及读写权限控制，外设设备包括：输入设备、存储设备、摄像设备、办公设备、手机、其他已归类设备等； 12.用户可以选择主机范围配置报警项，包括CPU利用率、内存利用率、磁盘使用空间、显卡显存使用率，云桌面运行时间和故障云桌面数量。不借助于第三方软件实现将报警信息推送到电邮，短信，微信公众号和钉钉上； 13. ▲支持组播协议和单播协议两种传输方式。用组播协议方式分发系统映像时，分发界面上能显示分发时间、发包数、丢包率等信息，并能剔除接受数据不正常的终端机/电脑。 | 1套 |
| 3 | 云桌面客户端系统 | 1.硬件部分： （1）云终端技术参数要求： - 处理器：CPU≥8核，基准时钟频率≥3.2GHz，最大加速时钟频率≥4.4GHz，； - 内存：≥16GB，DDR4 3200 Mhz； - 硬盘：≥1×1T M。2 PCie3.0 SSD； - 端口：≥4个USB端口（其中3个USB3.2端口），1个Type-C端口，1个DP端口，1个HDMI端口，1个千兆RJ45网络端口，1个耳机孔 - 显示：支持4K60Hz显示 - 支持WIFI6无线网卡 （2）显示器技术参数要求 - 屏幕尺寸：23.8寸； - 分辨率：1920×1080； - 刷新率：100Hz； - 亮度：250cd/m²； - 对比度：1000:1 （3）键鼠套装 - 连接方式：有线； - 颜色：黑色； - 键盘按键数量：≥104键； - 鼠标分辨率：≥1000DPI 2.软件部分：（需提供CMA或CNAS检测报告）： - ▲基于Windows/Linux/Unix底层操作系统平台，支持管理X86和ARM架构的电脑和终端机； - 支持外设控制策略，包括禁用启用设备、以及读写权限控制，外设设备包括：输入设备、存储设备、摄像设备、办公设备、手机、其他已归类设备等； - 支持Microsoft RDP、Redhat Spice、Citrix Receiver、VMware View、Blast五种云桌面显示协议技术； - 可设置显示功能（分辨率，刷新频率，单屏显示或多屏显示，更换壁纸），日期和时间（手工设置和NTP服务），有线网络（DHCP，IP地址，子网掩码，网关和DNS），无线网络（WIFI名称和密码），声音和开机密码。支持鼠标左右手切换； - ▲支持终端机的开机，关机和重启功能，可针对终端机设置定时开关机计划，可设置按周期在固定时间打开和关闭对应的终端机，可分别设置开机/关机策略，日期精确到天，时间精确到分钟。支持自动关机功能，云桌面操作系统关机，则终端机也自动关机； - 为了网络安全，可设置三种证书检查模式（1.不验证服务器证书模式，2. 在连接到不受信任的服务器之前发出警告，3.不要连接到不受信任的服务器）； - 可设置用户不能修改云桌面的IP、网关、DNS等关键参数，也可以禁用云桌面的USB和CD-ROM； - 支持云桌面模式和本地模式双模启动方式运行，网络故障时，可从云桌面模式切换到本地模式； - 一个云终端可以设置多个云桌面连接，支持记住账号，记住密码和自动登录。除用户名和密码验证外，还支持IC卡，人脸识别和指纹识别验证方式； - ▲采用P2P缓存技术来增强云桌面运行速度并降低带宽使用，大幅度降低系统缓存对服务器的压力。 | 32套 |
| 4 | 网络设备 | 1.交换机技术参数要求 - 本项目共配套2个交换机 - 端口：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个100/1000Base-X SFP光口； - 交换容量：336Gbps； - 包转发率：92Mpps 2.无线控制器技术参数要求 - 本项目共配套1个无线控制器 - 端口：1个10/100/1000Mbps WAN口，4个10/100/1000Mbps自协商以太网LAN口； - 供电：53.5V/1.2A DC本地供电，支持POE对外供电； - 支持64个无线接入点的管理 3.无线接入点技术参数要求 - 本项目共配套2个无线接入点 - 网络标准：IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax； - 最高传输速率：3.267Gbps； - 频率范围：双频（2.4Ghz和5Ghz）； - 接口：1个2.5G电口，1个千兆口，1个Console口，1个USB2.0口； - 4.工作模式：Fat/Fit模式 | 1套 |
| 5 | 功放设备 | 1.功放技术参数要求 本项目共配套1个功放，该设备应具有金属机身,数字LED显示屏，五分区控制,双话筒输入,多音源输入,USB-C/SD卡读取，无线蓝牙传输，可支持多种设备。 2.无线话筒技术参数要求 本项目共配套1个无线话筒，该设备应具有无线，多组可调频，高保真立体音质，360°环绕拾音的功能。 3.扬声器单元技术参数要求 本项目共配套2个扬声器单元 扬声器单元：5寸低音X4/25芯驱动高音，额定功率：120W，灵敏度：92dB±3dB，有效频率范围：80-18KHz | 1套 |
| 6 | 监控设备 | 摄像头技术参数要求 应具有400W高清画质，双光夜视，SMART265智能编码，IP67防尘防水，网线供电等功能。 | 2套 |
| 7 | 教学桌椅 | 1.桌子技术参数要求 显示器应嵌入隐藏式，外形尺寸不低于长800mm，宽600mm，高750mm | 32张 |
|  |  | 2.方凳 外形尺寸不低于长340mm，宽240mm，高420mm | 48张 |
| 8 | 其他 | 1.机柜技术参数要求 应为42U，服务器机柜。 2.安装及辅材要求 应配套超五类网线、尾纤、水晶头、插排等。 | 1套 |

本项目核心产品为：行走机械手搬运单元

- 三、服务要求

1.投标人必须能提供所投标项目招标文件内的全部货物、软件、服务、配件、材料及工具。

2.投标人拟提供货物须为全新未使用且经国家相关管理部门认证并检验合格的产品。

3.其他服务要求

3.1投标人必须能按照合同的规定，准时提供服务产品。

3.2安装和调试

中标人负责产品的安装、调试、验收合格直至交付招标人使用。

- 四、售后服务

中标人必须确保提供的产品应是原厂、原装、全新产品，各项技术参数指标应达到该国家标准或行业标准以及招标文件的要求，中标人应严格履行服务承诺，若产品出现质量技术等问题，应更换合格的产品，并承担由此引起的延长交付使用的经济责任。

a.维保服务

售后服务期为最终验收合格后一年（厂家或国家对产品另有超过该免费保质期规定的，按原规定执行），在免费质量保证期内如出现故障中标人应免费提供咨询、上门维修服务，包括免费更换。

b.质保期内货物或软件一旦出现故障，中标人响应时间不超过2小时，检修人员应在24小时内到招标人指定地点及时排除故障，如故障无法排除，中标人应负责使用替代产品，其费用由中标人承担。

c.质量保证期结束后，中标人提供终身免费咨询及软件升级服务；货物一旦出现故障，应提供维修所需的零配件，并派出检修人员在24小时内到货物安装现场对设备进行维修，只收取更换的零配件成本费和检修人员差旅费。

d.中标人如有违反上述保修服务条款或自身承诺，采购单位有权没收其履约保证金，造成损失的同时应承担赔偿责任。

- 五、培训要求

中标人应有计划地对采购单位的管理、使用人员、维保人员进行本次采购货物和软件系统的基本知识、使用、维护保养进行现场培训，以保证售后的良好运行状态。

- 六、合同履行期限

投标人中标后须 60 天内供货到采购单位进行产品验收，验收时按照中标人投标时技术参数逐条验收产品（软件）功能，若验收过程中只要发现中标人提供产品的技术参数有一项功能与中标人投标时的技术参数不符合，将按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理,并终止合同，所有引起的损失由中标人承担。

- 七、送样要求

1.供应商需提供投标样品，样品的材质、规格型号等应与本采购文件的技术参数要求一致。

2.样品制作及运输费用由供应商行承担。中标人的投标样品由招标人保管，作为履约验收的依据。未中标人的投标样品，由未中标人在评审结束后5日内取回；未在规定时间内取回样品，视同同意由采购代理机构进行处置。

3.各供应商提供的样品不能出现供应商的标志、标记，否则响应无效。每份样品外须粘贴标签（标签不大于10cm×8cm，格式参考如下），在标签上注明项目名称、供应商名称并加盖供应商公章；该标签须粘贴牢固，并用不透明白纸将标签沿四周粘贴遮盖。

样品标签

项目名称：xxxxxxxxxxxxx

供应商名称： （公章） 日期：2024年 月 日

4.供应商投标过程中无样品、样品不全、样品出现实质性不响应或者样品上出现供应商信息情况，样品不进行评审。

5.各供应商的样品送样后进行编号登记，评委以编号为单位进行独立评定，响应样品所有费用由供应商自行承担。

6.送样清单

| 序号 | 名称 | 型号规格技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实物模块（数据采集终端） | 实物展示面板按键数量，液晶显示屏显示：≥0.96英寸OLED显示。可编程通讯输出接口：双RJ-45接口。 | 1 |

7.送样地址：常州市钟楼区玉龙南路280号2号楼19楼1903室常州中采招投标有限公司。

送样时间：2024年9月30日9:30（北京时间）至11:00截止，逾期不再接收。

8.送样表格式

送 样 表

项目名称：江苏省常州技师学院机电气一体化实训室升级改造项目

项目编号：

供应商（盖章）：

| 序号 | 样品名称 （按照采购文件样品要求逐一填写） | 送样数量 | 送样人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 送达时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 接收人（签字）： 送样人确认（签字）： |  |  |  |  |  |

注：此表填写后一式两份（供应商与采购代理机构各一份）

- 八、报价要求

本项目报价方式为固定总价报价，报价需综合考虑招标文件所确定的采购范围相应货物和服务的提供、人员、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，招标人不再支付其他任何费用。

- 九、付款方式

完成供货并验收合格后，一次性支付全部合同金额。

- 第六章   拟签订的合同文本

合同编号：

参考格式

江苏省常州技师学院机电气一体化实训室升级改造项目政府采购合同

甲方：江苏省常州技师学院

乙方：

代理机构：常州中采招投标有限公司

签订日期：        年       月       日

年    月    日，江苏省常州技师学院以公开招标对江苏省常州技师学院机电气一体化实训室升级改造项目（同前页项目名称）项目进行了采购。经评定， （中标人名称） 为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经江苏省常州技师学院(以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 一、合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.本合同及其补充合同、变更协议；

2.中标通知书；

3.投标文件（含澄清或者说明文件）；

4.招标文件（含澄清或者修改文件）；

5.其他相关招标文件。

双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

- 二、合同标的内容

1.货物名称：     ；

2.货物数量：     ；

3.货物质量：     ；

4.供货期限：中标后须 60 天内供货到采购单位进行产品验收，验收时按照中标人投标时技术参数逐条验收产品（软件）功能，若验收过程中只要发现中标人提供产品的技术参数有一项功能与中标人投标时的技术参数不符合，将按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理,并终止合同，所有引起的损失由中标人承担。。

- 三、合同价款

本合同总价为：¥         元（大写：       元人民币）。

分项报价表：

| 序号 | 名称 | 规格或型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 四、付款方式和发票开具方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.结算原则：以固定总价结算。

3.付款方式：完成供货并验收合格后，一次性支付全部合同金额。

- 发票开具方式：乙方须提供与款项相对应的税务正式发票。

- 五、服务要求

1.乙方必须能提供所投标项目招标文件内的全部货物、软件、服务、配件、材料及工具。

2.乙方拟提供货物须为全新未使用且经国家相关管理部门认证并检验合格的产品。

3.其他服务要求

3.1乙方必须能按照合同的规定，准时提供服务产品。

3.2安装和调试

乙方负责产品的安装、调试、验收合格直至交付甲方使用。

- 六、售后服务

乙方必须确保提供的产品应是原厂、原装、全新产品，各项技术参数指标应达到该国家标准或行业标准以及招标文件的要求，乙方应严格履行服务承诺，若产品出现质量技术等问题，应更换合格的产品，并承担由此引起的延长交付使用的经济责任。

1.维保服务

售后服务期为最终验收合格后  年（厂家或国家对产品另有超过该免费保质期规定的，按原规定执行），在免费质量保证期内如出现故障中标人应免费提供咨询、上门维修服务，包括免费更换。

2.质保期内货物或软件一旦出现故障，乙方响应时间不超过2小时，检修人员应在24小时内到甲方指定地点及时排除故障，如故障无法排除，乙方应负责使用替代产品，其费用由乙方承担。

3.质量保证期结束后，乙方提供终身免费咨询及软件升级服务；货物一旦出现故障，应提供维修所需的零配件，并派出检修人员在24小时内到货物安装现场对设备进行维修，只收取更换的零配件成本费和检修人员差旅费。

- 七、培训要求

乙方应有计划地对采购单位的管理、使用人员、维保人员进行本次采购货物和软件系统的基本知识、使用、维护保养进行现场培训，以保证售后的良好运行状态。

- 八、保密要求

1.由甲方收集的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密的，不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外的任何人，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束乙方。

2.乙方在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经甲方同意，不得向第三方透露。

3.乙方实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

- 九、甲方权利与义务

（一）甲方权利：

1.有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2.有权阐述对具体问题的意见和建议。

3.当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

（二）甲方义务：

1.负责与本项目有关的第三方的协调，提供开展服务工作的外部条件。

2.向乙方提供与本项目有关的资料。

- 十、乙方权利与义务

（一）乙方权利：

乙方在本项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

（二）乙方义务：

1.应按照本项目招标文件、乙方投标文件要求按期完成本项目工作。

2.负责组织项目的实施，保证工作质量满足相关验收相关标准。

3.乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

- 十一、违约责任

1.除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.5%计算，最高限额为本合同总价的2%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

2.除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.5%计算，最高限额为本合同总价的2%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

3.除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

4.任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

5.除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

6.如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 十二、合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第2种方式解决：

1.将争议提交常州市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

2.向项目所在地人民法院起诉。

- 十三、合同份数

本合同一式   份，具有同等法律效力，甲方执   份，乙方执   份，代理采购机构执壹份。

- 十四、合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方（盖章）：

法定代表人：

单位地址：

日  期：2024年  月  日

乙方（盖章）：

法定代表人：

代理人：

电  话：

开户银行：

账  号：

单位地址：

日  期：2024年  月  日

合同备案

代理机构（盖章）：

地址：钟楼区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼1903室

日期：2024年  月  日

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州中采招投标有限公司

（招标人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：   年   月   日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-2  企业营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明文件（实质性格式）

1-3  提供上年度财务报表（成立不满一年不需提供）（实质性格式）

1-4  提供依法缴纳税收的相关材料（如纳税证明材料）（实质性格式）

1-5  提供依法缴纳社会保障资金的相关材料（如社保缴费证明材料）（实质性格式）

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 2-1本项目不专门面向中小企业。

- 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。

- 3 本项目的特定资格要求：无。

- 3-1联合协议：本项目不接受联合体投标。

- 3-2其他特定资格要求：无

- 二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（招标人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2  法定代表人资格证明书/法定代表人授权委托书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标人名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.投标人为自然人的情形，可不提供《授权委托书》。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：

______________________（投标人名称）的____________（法定代表人姓名、职务）代表投标人授权_____________（被授权代表姓名）为                  项目（项目编号：               ）报价的合法代理人，全权负责参加本次采购项目的报价、参与协商、签约以及与之相关的各项工作。本投标人对代理人的所有签字负全部责任。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达贵公司以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：					性别：					电话：					职务：

单位名称（盖章）：

日期: ______年    月    日

法定代表人（签字或盖章）：___________

代理人（签字或盖章）：_______________

法定代表人身份证

（双面复印件）粘贴处

代理人身份证：

（双面复印件）粘贴处

备注：

1.法定代表人参加报价时，需携带法定代表人资格证明书和本人身份证原件。

2.代理人参加报价时，需携带法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书和本人身份证原件。

- 3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购投标人信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购投标人信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表

报价一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标报价 （人民币：元） | 大写： 人民币 小写：¥ |
| --- | --- |
| 供货期 （日历天） |  |
| 免费保修期 |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1.对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

9  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

- 技术方案以及项目实施服务计划；

- 培训计划；

- 售后保障

- 10  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 12  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料