常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：洛阳镇工业集中区工业污染控制区溯源排查服务项目

项目编号/包号：JSZC-320412-XHJS-C2024-0033

采 购 人：常州市武进区洛阳镇人民政府

采购代理机构：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司

目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	4

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	21

第四章   采购需求	31

第五章  拟签订的合同文本	39

第六章   响应文件格式	44

- 第一章   采购邀请

受常州市武进区洛阳镇人民政府的委托，就洛阳镇工业集中区工业污染控制区溯源排查服务项目进行竞争性磋商采购，各潜在投标人可在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载磋商文件，并于2024年9月10日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320412-XHJS-C2024-0033

2.项目名称：洛阳镇工业集中区工业污染控制区溯源排查服务项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：182万元，项目最高限价：182万元。

5.采购需求：主要内容包括雨水管网测绘、检测、清淤、疏通，沿河排口调查、雨水排口水质检测、检查井清掏、雨篦清理，需提供资料包括但不限于管道CCTV、QV影像资料、雨水管网测绘成果、必要的雨污水管道清淤（含结垢等）、清洗、临时导排水、下井作业、垃圾外运、临时封堵及拆除；提出管道存在质量问题的点位并出具检测报告；提出修复意见和建议。

6.合同履行期限：合同签订后60天完成。

7.本项目是否接受联合体：否。

8.本项目是否接受进口产品响应：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向中小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造，工程、服务全部由符合政策要求的中小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造，工程、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：___________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：

□是；

■否；（仅当项目涉及银行、保险、石油石化、电力、电信等行业有特殊情况的，可以接受分支机构参与）

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

□否；

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

1、投标供应商具有有效期内的工程测量乙级及以上测绘资质；

2、投标供应商具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证。

三、获取采购文件

1.时间：本公告发布之日起至2024年9月5日17:00（北京时间）。

2.获取方式：在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载磋商文件。

注：因本项目通过“苏采云”政府采购一体化平台采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”政府采购一体化平台下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点

1、响应截止时间、开启时间：2024年9月10日14：00（北京时间）。

2、地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

2.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

3.领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市武进区洛阳镇人民政府

地    址：常州市武进区洛阳镇洛阳大街15号

联系方式：0519-88790553

2.采购代理机构信息

名    称：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司

地    址：常州市武进区湖塘镇夏城中路29号华东机电城8#楼10楼

联系方式：0519-89980195

3.项目联系方式

项目联系人：钟工

电      话：0519-89980195

4、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

- 第二章   供应商须知

第一节 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：■服务 £货物 £工程 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：£是 ■否 |
| 3 | 现场考察 | ■不组织 £组织（考察时间：__年_月_日_时_分，考察地点：____________。） |
| 4 | 答疑会 | ■不召开 £召开（召开时间：__年_月_日_时_分，召开地点：____________。） |
| 5 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 £需要，具体要求如下： （1）样品递交要求：样品必须在_年_月_日_时_分前送至江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司，并至__ 室做好样品送达登记工作，联系人：__，电话：__，逾期将不予接收。 （2）中标（成交）单位样品留样封存，未中标（成交）单位样品自开标之日起三天内由供应商运回。 （3）样品不能出现制造厂或供应商的标志、标记。 （4）样品递交及退还必须出具供应商的授权委托书及被授权委托人身份证。 （5）样品制作及运输费用由供应商自行承担。 |
| 6 | 是否专门面向中小企业 | ■本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 £本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小、微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 7 | 标的所属行业 | 本项目属于 服务类 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 8 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 9 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 10 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对磋商文件如有疑问，可于2024年9月6日17:00时前将相关疑问（格式详见磋商文件中“关于磋商文件的询问内容”）发送至邮箱（41314371@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同磋商文件，逾期将不接受其对于磋商文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在常州市政府采购网公布。 |
| 11 | 磋商报价次数 | 本项目采用二轮报价，电子响应文件中的书面报价为首轮报价，第二轮报价为最后报价(通过系统在线报价)。最后报价不得超过预算、最高限价及首轮报价，否则作无效报价文件处理。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （1）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司 联系电话：0519-89980195； 通讯地址：武进楼区华东机电城8号楼10层1007 。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达, 江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 采购邀请》） |
| 14 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：以发改价格【2011】534号文标准收取。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整，则按人民币3000元整计取。 缴纳时间：由成交供应商在领取中标通知书前一次性直接支付给代理机构。 |

第二节  说  明

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评审标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

- 11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、报价明细表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报报价明细表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为代理机构规定的提交响应文件截止之日后60天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云政府采购一体化平台规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云政府采购一体化平台向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由采购人代表依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云政府采购一体化平台中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云政府采购一体化平台规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云政府采购一体化平台向供应商发布“磋商函”或进行电话沟通磋商，供应商应当按照要求在苏采云政府采购一体化平台提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云政府采购一体化平台中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云政府采购一体化平台向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云政府采购一体化平台中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云政府采购一体化平台中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云政府采购一体化平台中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第三章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云政府采购一体化平台规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照主观分由高到低的顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.6将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司质疑接收：

联系地址：常州市武进区湖塘镇夏城中路29号华东机电城8#楼10楼；

联系电话：0519-89980195；

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云政府采购一体化平台及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云政府采购一体化平台不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购政策

33.1进口产品：

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

33.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品

所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

33.7政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色采购政策

33.8.1绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

33.9中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.9.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.9.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.9.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.9.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

33.9.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

33.9.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 1.响应文件的资格性检查和符合性审查

- 1.1磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

- 1.2《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 1.3《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 资格承诺声明 | 资格承诺声明函 | 格式见《响应文件格式》 |
| 4 | 供应商信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：响应文件递交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他磋商文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式参加的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 5 | 政府采购供应商信用承诺 | 政府采购供应商信用承诺书 | 格式见《响应文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《响应文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 详见第一章采购邀请 | 1、提供有效期内的工程测量乙级及以上测绘资质证书 2、提供有效期内的市政公用工程施工总承包资质证书及安全生产许可证。 |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《响应文件格式》 |

- 1.4《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 按磋商文件要求提供响应函 |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应，提供报价明细表； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 16 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 2.磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

- 2.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

- 2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

- 2.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”政府采购一体化平台以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

- 2.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 2.5响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过苏采云一体化系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

- 2.6磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”政府采购一体化平台提交最终报价。

- 2.7磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

- 2.8最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

- 2.9已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 2.10磋商报价次数：按《供应商须知资料表》规定，如有多轮报价，合同单价按照最终报价同比例浮动。

- 3最终报价的算术修正及政策调整

- 3.1最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

- 3.2最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 3.2.1竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

- 3.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 3.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

- 3.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 3.2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

- 3.3落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

- 3.3.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 3.3.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 3.3.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

- 3.3.5中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 3.3.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

- 3.3.7残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

- 3.3.8若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 3.3.9其他为落实政府采购政策实施的优先采购：/。

- 4磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

- 4.1供应商对实质性变动不予确认的；

- 4.2不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

- 4.3未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

- 4.4如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

- 4.5响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

- 4.6最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

- 4.7其他：/。

- 5评审方法和评审标准

- 5.1本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

- 5.2竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

- 5.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 5.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 6确定成交候选人名单

- 6.1磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

- 6.2磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

- 6.3磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 7报告违法行为

- 7.1磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签，抽到的供应商即确定为中标单位。

三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 15 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权重×100。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评审程序、评审方法和评审标准》 |
| 2 | 主观分 | 50 |  |  |
| 2.1 | 总体服务方案 | 10 | 投标人针对本项目具体的服务内容，编制日常巡查与维护方案、清掏疏通方案、排查检测方案。由评审专家酌情打分。最高得10分。 1、服务方案科学合理，有新颖思路的，得10分； 2、服务方案较合理，操作性较强，满足采购文件要求的，得7分； 3、方案基本合理，有一定操作性，基本符合采购需求的，得4分； 4方案不合理，操作性较差的，得1分。未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 质量安全保证措施 | 10 | 投标人提供的质量安全保证措施方案（如质量安全管理体系、质量安全保证措施及方法等），根据方案内容的完整性、合理性、可操作性进行打分。本项最高得10分。 1.方案内容非常完善、合理且可操作性强的，得10分。 2.方案内容较为完善、较合理且可操作性较强的，得7分。 3.方案内容一般、合理且可操作性一般的，得3分。 4.方案内容不完善、不太合理且可操作性差的，得1分。未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 日常巡查方法及措施 | 10 | 投标人提供日常巡查的方案，根据方案和措施的科学性、完整性、可行性等情况进行打分，本项最高得10分。 1、方案内容科学、完整、可行性强的的10分。 2、方案内容较科学、较完整、可行性较强的的7分。 3、方案内容科学、完整、可行性一般的的4分。 2、方案内容科学、完整、可行性差的的1分。未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 维护方案 | 10 | 投标人提供雨水管网测绘、检测、清淤的维护方案，根据维护内容详细、全面、针对性等情况进行打分，本项最高得10分。 1、方案内容详细、全面、针对性强的的10分。 2、方案内容较详细、较全面、针对性较强的的7分。 3、方案内容粗糙、不完整、针对性一般的的4分。 2、方案内容混乱、模棱两可、可行性差的的1分。未提供不得分。 |  |
| 2.5 | 服务承诺 | 10 | 投标人按项目内容，分别提供详细的服务承诺、服务标准、服务流程、服务内容、响应时间等，并提出保障措施，得10分。 投标单位针对本项目提出的服务承诺合理、贴合项目需求、考虑周全、可行性好的为10分，服务承诺较为合理、较为可行的为7分；服务承诺合理性、可行性一般为4分；服务承诺合理性、可行性较差为1分；未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 35 |  |  |
| 3.1 | 企业业绩 | 6 | 供应商自2021年7月1日至开标之日承担过类似管线探测或视频检测类项目的，每提供1个业绩得2分，最高6分。 | 1. 提供完整业绩合同的原件扫描件并加盖公章。未提供或提供不齐全不得分。 2.时间以合同签订时间为准。 |
| 3.2 | 认证证书 | 6 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，有一项得2分，最高得6分。未提供不得分。 | 提供证书扫描件,须在认监委网站查询状态为“有效”。 |
| 3.3 | 项目负责人 | 7 | 项目负责人具有 （1）注册测绘师的得2分； （2）测绘类高级工程师及以上职称的得2分； （3）市政公用工程专业一级注册建造师的得3分。 | 提供有效的职称证书及相关证书原件扫描件加盖公章及投标人为其缴纳的2024年5月-2024年7月连续3个月社保证明材料扫描件加盖公章。 注：提供的一级建造师，必须符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40 号）文件的要求。若相关证照为电子证书的，须符合发证部门的使用要求）。 |
| 3.4 | 技术负责人 | 6 | 技术负责人具有 （1）注册测绘师的得2分； （2）测绘类高级及以上工程师职称的得2分； （3）市政公用工程专业二级及以上注册建造师的得2分。 |  |
| 3.5 | 项目组其他成员 | 5 | 项目组成员中（不含项目负责人、技术负责人） （1）具有测绘类工程师及以上职称的，有一个得1分，限评3人，最高得3分。 （2）具有安全生产考核证书（C证）的专职安全员证书的得2分，限评1人，最高得2分。 | 提供有效的职称证书及相关证书原件扫描件加盖公章及投标人为其缴纳的2024年5月-2024年7月连续3个月社保证明材料扫描件加盖公章。 |
| 3.6 | 仪器设备 | 5 | 1、供应商具有1台CCTV检测设备得得1分，本项最高得1分。 2、供应商具有1台QV潜望镜设备的得1分，本项最高得1分。 3、供应商具有1台有毒有害气体检测仪（四合一）的得1分；本项最高1分。 4、供应商具有1台全站仪的得1分，本项最高1分。 5、供应商具有1台GPS的得1分，本项最高1分。 | 所有设备、设施应为供应商自有或租赁，自有的提供设备发票扫描件，（发票所载的单位名称须投标供应商名称一致，否则不得分。）租赁的提供租赁合同扫描件。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过““苏采云”政府采购一体化平台”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第四章   采购需求

一、项目概况

1.项目地点：常州市武进区洛阳镇

2.服务内容：主要内容包括雨水管网测绘、检测、清淤、疏通，沿河排口调查、雨水排口水质检测、检查井清掏、雨篦清理，需提供资料包括但不限于管道CCTV、QV影像资料、雨水管网测绘成果、必要的雨污水管道清淤（含结垢等）、清洗、临时导排水、下井作业、垃圾外运、临时封堵及拆除；其中管线测绘25000米、视频检测25000米、管道疏通18000米、排口排查200个、水质检测400点次、捞井390座等，提出管道存在质量问题的点位并出具检测报告；提出修复意见和建议。

3.合同履行期限：合同签订后60天完成。

4.质量要求：100%一次性排查到位，符合国家相关标准、行业标准、地方标准及相关规范。

二、清单内容

| 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线测绘 | 雨水管网测绘 | m | 24803.67 | 包含测绘图纸提供、以及井号、管径、管材等相关资料 |  |
| 检测 | QV检测 | m | 3027.00 | 包含报告以及修复建议等相关资料 |  |
|  | CCTV检测管径＜1000(mm) | m | 18369.67 | 包含报告以及修复建议等相关资料 |  |
|  | CCTV检测1000(mm)≤管径≤2000(mm) | m | 3407.00 | 包含报告以及修复建议等相关资料 |  |
| 管道疏通 （按照70%管网长度预估） | DN300以及300以下管道疏通 | m | 4162.90 | 包含管抽水、管道清理、垃圾清掏、淤泥处置 |  |
|  | DN400管道疏通 | m | 1919.40 | 包含抽水、管道清理、垃圾清掏、淤泥处置 |  |
|  | DN500管道疏通 | m | 2776.90 | 包含抽水、管道清理、垃圾清掏、淤泥处置 |  |
|  | DN600管道疏通 | m | 3789.80 | 包含抽水、管道清理、垃圾清掏、淤泥处置 |  |
|  | DN800管道疏通 | m | 2643.20 | 包含抽水、管道清理、垃圾清掏、淤泥处置 |  |
|  | DN1000管道疏通 | m | 2384.90 | 包含抽水、管道清理、垃圾清掏、淤泥处置 |  |
| 排口 | 沿河排口调查 | 个 | 203 | 包含管径，管材，位置，管底高程、流水情况相关资料 |  |
|  | 水质检测（含沿街宗地排口） | 点次 | 378 | 雨天流水排口水质检测；检测总磷、总氮、氨氮； |  |
| 捞井 | 雨水篦子 | 座 | 258 | 包含启闭井盖,掏挖,清理井内污泥,垃圾外运等 |  |
|  | 雨水圆检查井（垃圾厚度1m以下） | 座 | 58 | 包含启闭井盖,掏挖,清理井内污泥,垃圾外运等 |  |
|  | 雨水圆检查井（垃圾厚度1m以上） | 座 | 32 | 包含启闭井盖,掏挖,清理井内污泥,垃圾外运等 |  |
|  | 雨水方检查井（垃圾厚度1m以下）大井室 | 座 | 21 | 包含启闭井盖,掏挖,清理井内污泥,垃圾外运等 |  |
|  | 雨水方检查井（垃圾厚度1m以上）大井室 | 座 | 9 | 包含启闭井盖,掏挖,清理井内污泥,垃圾外运等 |  |

三、技术要求

（一）测绘技术要求

对具备探查测量条件的管线进行节点、检查井、雨水口、排放口、管段、泵站以及闸阀门、压力管等相关信息调查。

1.本次雨水管线探查测量工程主要调查对象有：

1.1管段

主要调查测量起始点号、终点点号、组分类型、管径、流向、起点标高、终点标高、管线材质等内容。

1.2节点

主要调查测量管点编号、图纸编号、组分类型、X、Y、道路名称、地面标高、权属单位、建设日期、交接日期、施工单位、管底标高、所属辖区、所属河道、探测单位、探测日期等内容。

1.3检查井

主要调查测管点编号、组分类型、X、Y、道路名称、地面标高、井底埋深、井底标高、权属单位、建设日期、交接日期、施工单位、井盖材质、井盖尺寸、检查井功能、检查井材质、井底形式、井室尺寸、所属辖区、所属河道、防坠落设施类型及日期、探测单位、探测日期等内容。

1.4雨水口

主要调查测量管点编号、组分类型、X、Y、道路名称、地面标高、井底埋深、井底标高、权属单位、建设日期、交接日期、施工单位、井盖材质、井盖尺寸、井室尺寸、篦子个数、设置形式、所属辖区、所属河道、探测单位、探测日期等内容。

1.5沿河排放口

主要调查测量管点编号、组分类型、口径、X、Y、道路名称、管底标高、所属辖区、所属河道、探测单位、探测日期等内容。

1.6厂区调查排放口

主要调查测量厂区名称、所属辖区、采样条件、采样条件现场斟查时间、排口数量、排口编号、X、Y、是否靠河、内部管网淤积情况、排口标高、是否有跌落、排口安装流量计条件、排水竣工图等资料完备情况、现场勘查时间、现场勘查人员等内容。

2. 提交成果要求（含全套电子成果文件）

每次委托任务结束后，成交供应商需按采购人要求的格式提供如下成果：

2.1采购人要求的检查井信息成果表、管段信息成果表、设施量清单等（均为电子档，表式由采购人提供）。新建管道测绘成果需包括报告封面、报告说明、管线CAD图、测绘点表、线表、标高对比表等；既有管道测绘成果需包括报告封面、报告说明、管线CAD图、测绘点表、线表等。

2.2绘制雨水管线图（CAD），采购人可根据自身需要，要求在雨水CAD管线图中附加地形图。

2.3内容和格式均符合《常州市地下管线探测技术规程》、《常州市地下管线入库数据标准》要求的成果。

2.4编制检测排查报告           2套

2.5提交测绘成果               2套

2.6提交检测成果               2套

2.7工程量清单                 2套

3.附加要求

3.1在合同存续期内，成交供应商应将采购人以前的测绘成果制作成内容和格式均符合《常州市地下管线探测技术规程》、《常州市地下管线入库数据标准》要求的成果并通过主管部门的验收。

3.2在合同存续期内，为满足《常州市地下管线入库数据标准》要求而进行的整合、接边等工作均由成交供应商负责。

3.3如采购人要求的成果格式有变化，成交供应商应将合同存续期内所有的测绘成果制作成满足采购人要求的新格式。

4.技术管理要求

4.1技术要求及规范

4.1.1作业及成果格式技术依据：

（1）《城市测量规范》(CJJ/T 8-2011)，简称规范；

（2）《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017），简称规程；

（3）《常州市地下管线探测技术规程》；

（4）《常州市地下管线入库数据标准》；

（5）所提交的成果格式还应符合采购人提出的要求。

不限于以上规范，上述标准有不一致的，以最新的或效力较高或技术标准较高的文件规定为准。

4.1.2坐标系统及高程基准 ：

（1）平面坐标系统：CGCS2000国家大地坐标系；

（2）高程系统采用：1985国家高程基准。

4.1.3精度要求：

（1）地下管线探测精度要求

明显管线点的埋深：中误差不得超过±2.5cm。

（2）地下管线测量精度要求

平面位置中误差（相对于邻近控制点）不得大于±5cm；高程测量中误差（相对于邻近高程控制点）不得大于±3cm。

（3）地下管线图绘制精度要求

地下管线的实际位置与邻近地上建(构)筑物、道路中心线及相邻管线的间距中误差不应大于图上±0.5mm。

4.1.4测量方法a.坐标采用RTK测量系统或全站仪进行测量；

b.井顶标高采用三角高程法进行测量；

c.井底标高、管线内底标高和管径采用管线尺进行量测。

5.其他要求

（1）供应商须承诺依据甲方需求提供工程范围内的1：1000地形图；

（2）供应商须承诺满足常州市：《常州市地下管线探测技术规程》、《常州市地下管线入库数据标准》（编号：CZGH/Z 01-2015）数据采集与入库要求，成果文件以测区为单位、以mdb、dwg文件格式提交，同时需满足采购人GIS系统入库要求，并愿意承担一切因不满足数据标准产生的返工及终止合同等后果。

（3）平面坐标系采用2000国家大地坐标系，高斯-克吕格投影，3°分带，中央子午线经度为120°，高程系统采用1985国家高程基准。

（4）测绘成果经质检验收合格后需及时汇交至当地测绘地理信息主管部门入库。

6. 人员最低配备要求：

| 人员 | 人数（人） |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 1 |
| 技术负责人 | 1 |
| 专职安全员 | 1 |
| 项目组成员 | 3 |
| 总计 | 6 |

（二）检测技术要求

1.检测的基本规定

1.1既有管道检测前应根据检测方案对既有管道进行封堵、清疏、降水位以及淤泥外运等。

1.2既有管道清疏后管壁无浮泥、杂物等，能清晰显示各类缺陷。

1.3现场排水管道检测使用的检测设备，其安全性能应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电设备》GB3836的有关规定。现场检测人员的数量不得少于3人。

1.4排水管道检测设备图像传感器、灵敏度（最低感光度）、分辨率、照度、图像变形等主要技术指标应满足《城镇排水管道检测与评估技术规程》的要求。

1.5排水管道检测前，操作人员应严格按照《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）的要求实施，做到统一着装（如反光背心等）、文明作业，做好维护、警示、清理等工作，并有专人负责现场的指挥协调。

1.6排水管道检测应按合同要求完成全部检测任务，妥善保存全部原始视频检测资料，并按要求及时提交。检测视频应清晰、不得删减、篡改或替换，。

1.7当对每一管段摄影前，检测录像资料开始时，应编写并录制检测影像资料版头对被检测管段进行文字标注，使用检测设备摄影每个检查井周边具有识别现场位置的参照物，采用管径测量器等工具测量管道管径并用检测设备摄影记录在录像资料里。

1.8管径大于等于300mm时，必须采用CCTV电视检测。

1.9排水管道检测作业过程中应做好管网及附属设施（包括井盖、防坠装置等）的保护工作，作业过程中应保持现场的清洁，作业完成后应安全、及时、完整地恢复作业现场。

1.10排水管道检测作业过程中需要下井作业时，应符合国家安全生产监督管理总局令2014年第69号文《有限空间安全作业五条规定》并按照我处《常州市排水管理处有限空间作业安全管理规定（暂行）》的要求实施，做好内部审批和外部申报工作，做好安全管理，确保安全作业。

1.11下井检测前应对井室内部进行360°拍摄。

1.12视频格式应使用MP4格式，图片格式应使用JPG格式。

1.13排水管道测绘成果应满足排水管网地理信息系统录入要求。

2.电视检测

2.1一般规定

2.1.1电视检测不应带水作业。当现场条件无法满足时，应采取降低水位措施，确保既有管道内水位不大于管道直径的1/8。

2.1.2 当管道内水位不符合本规程第4.1.1条的要求时，检测前应对管道实施封堵、导流，使管内水位满足检测要求。

2.1.3 当有下列情形之一时应中止检测：

（1）爬行器在管道内无法行走或推杆在管道内无法推进时；

（2）镜头沾有污物时；

（3）镜头浸入水中时；

（4）管道内充满雾气，影响图像质量时；

（5）其他原因无法正常检测。

2.2检测方法

2.2.1 检测影像必须包含检测地点、管径、检测距离、起止井编号、检测日期及时间等信息。

2.2.2 管径不大于200mm时，直向摄影的行进速度不宜超过0.1m/s；管径大于200mm时，直向摄影的行进速度不宜超过0.15m/s。

2.2.3 检测时摄像镜头移动轨迹应在管道中轴线上，偏离度不应大于管径的10%。当对特殊形状的管道进行检测时，应适当调整摄像头位置并获得最佳图像。

2.2.4 将载有摄像镜头的爬行器安放在检测起始位置后，在开始检测前，应将计数器归零。当检测起点与管段起点位置不一致时，应做补偿设置。

2.2.5 计数器归零后应对管道轴线进行拍摄，定点观察对面检查井管口是否完整，观察时至少停止10s。拍摄时应确保前方井盖打开，光线不足时，可关闭检测设备照明灯或进行补光。

2.2.6 直向摄影过程中，图像应保持正向水平,中途不应改变拍摄角度和焦距。

2.2.7 在爬行器行进过程中，不应使用摄像镜头的变焦功能，当使用变焦功能时，爬行器应保持在静止状态。当需要爬行器继续行进时，应先将镜头的焦距恢复到最短焦距位置。

2.2.8 侧向摄影时，爬行器宜停止行进，变动拍摄角度和焦距以获得最佳图像。

2.2.9 管道检测过程中，录像资料不应产生画面暂停、间断记录、画面剪接的现象。

2.2.10 在检测过程中发现缺陷时，应将爬行器在完全能够解析缺陷的位置至少停止10s，确保所拍摄的图像清晰完整。

2.2.11在检测过程中应对管道中每一接口进行360度观察，拍摄时间至少10s，确保所拍摄的接口图像清晰完整。

3.管道潜望镜检测

3.1一般规定

3.1.1 管道潜望镜检测时，管内水位不宜大于管径的1/2。管段单侧检测长度不宜大于30m；管道长度大于等于30m时，应采用双侧检测；管道长度大于50m时，不宜采用潜望镜检测。

3.1.2 有下列情形之一时应中止检测：

（1）管道潜望镜检测仪器的光源不能够保证影像清晰度时；

（2）镜头沾有泥浆、水沫或其他杂物等影响图像质量时；

（3）镜头浸入水中，无法看清管道状况时；

（4）管道充满雾气影响图像质量时；

（5）其他原因无法正常检测时。

3.2检测方法

3.2.1 检测影像必须包含检测地点、管径、检测距离、起止井编号、检测日期及时间等信息。

3.2.2对管道轴线进行拍摄，定点观察对面检查井管口是否完整，观察时至少停止10s。拍摄时应确保前方井盖打开，光线不足时，可关闭检测设备照明灯或进行补光。

3.2.3 镜头中心应保持在管道竖向中心线的水面以上。

3.2.4 拍摄管道时，变动焦距不宜过快。拍摄缺陷时，应保持摄像头静止，调节镜头的焦距，并连续、清晰地拍摄10s以上。

3.2.5 拍摄检查井内壁时，应保持摄像头无盲点地均匀慢速移动。拍摄缺陷时，应保持摄像头静止，并连续拍摄10s以上。

4.管道检测项目名称、代码及等级

4.1管道结构性缺陷等级应按表4.1规定分类。

表4.1缺陷等级分类表

| 等 级 缺陷性质 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构性缺陷程度 | 轻微缺陷 | 中等缺陷 | 严重缺陷 | 重大缺陷 |
| 功能性缺陷程度 | 轻微缺陷 | 中等缺陷 | 严重缺陷 | 重大缺陷 |

4.2结构性缺陷的名称、代码、等级划分及分值应符合表4.2的规定。

| 表4.2结构性缺陷名称、代码、等级划分及分值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 缺陷 名称 | 缺陷代码 | 定 义 | 等级 | 缺陷描述 | 分值 |
| 破裂 | PL | 管道的外部压力超过自身的承受力致使管子发生破裂。其形式有纵向、环向和复合3种 | 1 | 1）管壁上可见裂痕，裂痕宽度小于1mm； 2）管壁上可见持续纵向裂痕，长度大于30cm，小于一节管道的1/3； 3）管壁材料轻度剥落。 | 0.5 |
|  |  |  | 2 | 1）破裂处已形成明显裂缝，裂缝宽度在1~2mm； 2）管道出现持续轴向裂痕，并且裂痕长度超过一节管道的1/3~2/3； 3）小型异物破坏管道上部管壁进入管道，但未穿越整个管道，且管壁破坏面积较小。 | 2 |
|  |  |  | 3 | 1）破裂处已形成明显裂缝，裂缝宽度大于2mm，或者已贯穿； 2）管道出现持续轴向裂痕，并且裂痕长度超过一节管道的2/3以上； 3）管壁破损或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围小于弧长60 º； 4）小型异物穿越整个管道，管壁上形成上下或左右两个破口；或者大型异物破坏管道管壁进入管道，但未穿越整个管道； 5）金属管道变形小于管道直径的15%。 | 5 |
|  |  |  | 4 | 1）管壁破损或脱落的环向范围大于弧长60º； 2）大型异物穿越整个管道，管壁上形成上下或左右两个破口； 3）金属管道变形大于管道直径的15%。 | 10 |
| 变形 | BX | 管道受外力挤压造成形状变异 | 1 | 当管道变形率小于等于5%，并且管道无任何破损。 | 1 |
|  |  |  | 2 | 当管道变形率大于5%且小于15%，并且管道无任何破损。 | 2 |
|  |  |  | 3 | 当管道变形率大于15%且小于25%，并且管道无任何破损时。 | 5 |
|  |  |  | 4 | 当管道变形率大于25%。 | 10 |
| 腐蚀 | FS | 管道内壁受侵蚀而流失或剥落，出现麻面或露出钢筋、卵石 | 1 | 管道表面剥落不显露卵石或钢筋。 | 0.5 |
|  |  |  | 2 | 管道表面剥落显露卵石或钢筋。 | 2 |
|  |  |  | 3 | 管道卵石或钢筋完全显露。 | 5 |
| 接口 | JK | 两根管道的接口出现套口接头偏离、接口未充分推进以及接口处水泥、沥青、胶圈脱落等 | 1 | 1）相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2，管道内外没有物质连通迹象； 2）管道脱节距离不大于2cm，且管道连接状态未破坏。 | 0.5 |
|  |  |  | 2 | 1）相接的两个管口偏差在管壁厚度的1/2-1倍之间，管道内外没有物质连通迹象； 2）管道脱节距离2-3cm，但管道连接状态未破坏； 3）接口材料可在管道内水平方向中心线上部可见，且弧长小于15度。 | 2 |
|  |  |  | 3 | 1）相接的两个管口偏差在管壁厚度的1-2倍之间； 2）管道脱节距离3-5cm，但管道连接状态未破坏； 3）在管道水平方向中心线上可见，且弧长大于15度，或者接口材料脱落； 4）管道接口处已出现明显的管道内外物质串通的迹象。 | 5 |
|  |  |  | 4 | 1）相接的两个管口偏差大于管壁厚度的2倍以上； 2）管道脱节距离为5cm以上； 3）在管道水平方向中心线下可见； 4）管道接口处已出现管道外物质。 | 10 |
| 标高 | BG | 管段和整条管线在垂直方向波动影响管道流水 | 1 | 标高误差/管径≤20%。 | 0.5 |
|  |  |  | 2 | 20%＜标高误差/管径≤35%。 | 2 |
|  |  |  | 3 | 35%＜标高误差/管径≤50%。 | 5 |
|  |  |  | 4 | 标高误差/管径＞50% 。 | 10 |
| 支管 暗接 | AJ | 支管未通过检查井直接侧向接入主管 | 1 | 支管进入主管内的长度小于主管直径10%。 | 0.5 |
|  |  |  | 2 | 支管进入主管内的长度在主管直径10％~20%之间。 | 2 |
|  |  |  | 3 | 1）支管进入主管时，未进入主管内部，与主管脱节； 2）支管进入主管内的长度大于主管直径的20%。 | 5 |
| 渗漏 | SL | 管外的水流入管道 | 1 | 在管壁上有明显水印，但未见水流出。 | 0.5 |
|  |  |  | 2 | 水间断从缺陷点滴出，水流不连续。 | 2 |
|  |  |  | 3 | 在管壁或管道接口处，出现明显的连续的水流，不断的流出。 | 5 |
|  |  |  | 4 | 水流从管壁或管道接口处大量涌出或喷射出来，水流量大。 | 10 |
| 井体 | JT | 因施工或其它问题导致的检查井质量不符合规定 | 1 | 1）检查井井壁有裂缝，但不贯穿； 2）检查井井壁滴水； 3）检查井中爬梯不全或断裂； 4）检查井流槽不符合设计要求； 5）支管进入检查井中的长度在检查井直径的20%～30%之间； 6）检查井与管道接口未粉刷。 | 0.5 |
|  |  |  | 2 | 1）检查井井壁出现线漏； 2）检查井中没有安装爬梯； 3）检查井井盖有破损或型号不对； 4）支管进入检查井中的长度大于检查井直径的30%，或者小于井壁厚的3/4； 5）查井井壁大面积未粉。 | 2 |
|  |  |  | 3 | 1）检查井井壁有裂缝，并贯穿； 2）检查井出现涌漏； 3）支管进入检查井时，未进入检查井内部，或小于井壁厚的1/2。 | 5 |
| 轴线 | ZX | 管道在施工过程中由于施工不当导致管道偏离原有的轴线位置 | 1 | 1）在管口定点观察时，观察到的对面检查井管口不完整，截面损失面积小于整个截面的25%； 2）能观察到1处管道拐折，并且拐弯角度较小。 | 0.5 |
|  |  |  | 2 | 1）在管口定点观察时，观察到的对面检查井管口不完整，截面损失面积在整个截面的25%-50%； 2）能观察到1处管道拐折处，并且拐弯角度较大。 | 2 |
|  |  |  | 3 | 在管口定点观察时，观察到的对面检查井管口不完整，截面损失大于整个截面的50%； | 5 |

4.3功能性缺陷的名称、代码、等级划分及分值应符合表4.3的规定。

| 表4.3功能性缺陷名称、代码、等级划分及分值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 缺陷 名称 | 缺陷代码 | 定 义 | 缺陷等级 | 缺陷描述 | 分值 |
| 障碍物 | ZAW | 管道内因垃圾杂物、积淤、结垢、树根、坝头等的原因，减少了管道横截面面积，导致水流受阻，从而影响管道功能. | 1 | 各种障碍物造成的管道截面损失小于15%。 | — |
|  |  |  | 2 | 各种障碍物造成的管道截面损失在15%-25%之间。 | — |
|  |  |  | 3 | 各种障碍物造成的管道截面损失在25%-50%之间。 | — |
|  |  |  | 4 | 各种障碍物造成的管道截面损失大于50%。 | — |

四、报价方式

1、本项目为固定单价，工程量按实结算。磋商报价应包括磋商文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、材料设备、机械、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。磋商报价应是磋商文件所确定的采购范围、采购需求内全部工作内容的价格表现，其应包括施工、安装等全部费用。如采购清单发生漏项、漏算等，将视为已包含在其它项目中或者为乙方的优惠，乙方须完成本工程的所有工作，而漏项、漏算等将得不到结算。

五、付款方式

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，支付款项时供应商需向采购人开具等额发票。

2、合同签订后，七个工作日内支付合同价的10%作为预付款；

3、待本项目交工合格、验收通过，资料归档，审计结束后第一年付至相应价款的40％（含预付款）；

4、第二年付至相应价款的70％；

5、第三年付清余款（无息）。

六、其他有关要求

1、知识产权：采购人在使用成果任何部分时不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控（采购人是免责的）。如果任何第三方提出侵权指控，中标人承担一切与之有关的责任。

2、在项目实施或服务过程中发生的人员事故等一切责任均由中标人负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

- 第五章  拟签订的合同文本

采 购 合 同

项目名称：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

签订时间：

签订地点：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、采购内容：

3、采购范围：

4、合同履行期限：

5、质量要求：100%一次性排查到位，符合国家相关标准、行业标准、地方标准及相关规范。

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

1、本项目为固定单价，工程量按实结算，磋商报价应包括磋商文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、材料设备、机械、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。磋商报价应是磋商文件所确定的采购范围、采购需求内全部工作内容的价格表现，其应包括施工、排查等全部费用。

2、其他详见招标文件相关要求及投标文件等。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　甲乙双方权利

1.甲方权利和义务

1.1甲方应及时提供相关资料给乙方，便于乙方开展工作；

1.2甲方有权对乙方进行监督，发现违规行为，有权按照相关规定提出整改。如乙方拒不接受，甲方有权终止本协议，并由乙方承担违约责任；

1.3甲方应按协议约定向乙方按时支付相关费用。

2.乙方权利和义务

2.1按甲方的委托和有关文件、基础资料，依据国家、省、市现行有关法规和技术规范进行技术评估。

2.2按本合同规定的内容、进度、份数，向甲方提交符合要求的成果文件和资料。

2.3负责对项目的汇报工作。

2.4负责对甲方所提供资料及数据承担保密义务，未经甲方许可不得对外泄漏。

2.5不得向任何第三方转让本合同项下的项目。

2.6开展现状调查和相关资料收集，对真实性负责。

2.7乙方在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由乙方自行承担，甲方不承担责任。

第六条　成果递交及验收

1、采购人要求的检查井信息成果表、管段信息成果表、设施量清单等（均为电子档，表式由采购人提供）。新建管道测绘成果需包括报告封面、报告说明、管线CAD图、测绘点表、线表、标高对比表等；既有管道测绘成果需包括报告封面、报告说明、管线CAD图、测绘点表、线表等。

2、绘制雨水管线图（CAD），采购人可根据自身需要，要求在雨水CAD管线图中附加地形图。

3、内容和格式均符合《常州市地下管线探测技术规程》、《常州市地下管线入库数据标准》要求的成果。

4、编制检测排查报告           2套

5、提交测绘成果               2套

6、提交检测成果               2套

7、工程量清单                 2套

8、质量要求：项目成果符合国家规范及行业标准，并通过验收，质量等级要求为合格。

甲方对乙方提交的服务及成果依据招标采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合招标采购文件采购需求的，给予签收，验收不通过的不予签收。

9、乙方交付前应对提供的服务和成果进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应交甲方。

10、交付完成后，甲方按国家标准进行质量验收。若乙方成果未能通过甲方及相关部门的验收，则需在甲方指定时间范围内完成整改，并出具符合验收条件的成果，费用由乙方自行承担。

第七条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方单位开具相应发票。

2、付款方式：

2.1、合同签订后，七个工作日内支付合同价的10%作为预付款；

2.2、待本项目交工合格、验收通过，资料归档，审计结束后第一年付至相应价款的40％（含预付款）；

2.3、第二年付至相应价款的70％；

2.4、第三年付清余款（无息）。

第八条　违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价2％的违约金。

2、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

3、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

4、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

5、乙方未按规定和承诺提供伴随服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

6、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：　按招标文件及投标文件约定执行　。

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式伍份，甲方、乙方各执贰份，代理机构执壹份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） |  | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

代理机构：

单位名称（章）：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、响应文件封面

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、报价一览表（实质性格式）

（一）供应商在提交响应文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以投标工具中的为准。

三、报价明细表（实质性格式）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工作量 | 工作内容 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线测绘 | 雨水管网测绘 | m | 24803.67 | 包含测绘图纸提供、以及井号、管径、管材等相关资料 |  |  |  |
| 检测 | QV检测 | m | 3027.00 | 包含报告以及修复建议等相关资料 |  |  |  |
|  | CCTV检测管径＜1000(mm) | m | 18369.67 | 包含报告以及修复建议等相关资料 |  |  |  |
|  | CCTV检测1000(mm)≤管径≤2000(mm) | m | 3407.00 | 包含报告以及修复建议等相关资料 |  |  |  |
| 管道疏通 （按照70%管网长度预估） | DN300以及300以下管道疏通 | m | 4162.90 | 包含管抽水、管道清理、垃圾清掏、淤泥处置 |  |  |  |
|  | DN400管道疏通 | m | 1919.40 | 包含抽水、管道清理、垃圾清掏、淤泥处置 |  |  |  |
|  | DN500管道疏通 | m | 2776.90 | 包含抽水、管道清理、垃圾清掏、淤泥处置 |  |  |  |
|  | DN600管道疏通 | m | 3789.80 | 包含抽水、管道清理、垃圾清掏、淤泥处置 |  |  |  |
|  | DN800管道疏通 | m | 2643.20 | 包含抽水、管道清理、垃圾清掏、淤泥处置 |  |  |  |
|  | DN1000管道疏通 | m | 2384.90 | 包含抽水、管道清理、垃圾清掏、淤泥处置 |  |  |  |
| 排口 | 沿河排口调查 | 个 | 203 | 包含管径，管材，位置，管底高程、流水情况相关资料 |  |  |  |
|  | 水质检测（含沿街宗地排口） | 点次 | 378 | 雨天流水排口水质检测；检测总磷、总氮、氨氮； |  |  |  |
| 捞井 | 雨水篦子 | 座 | 258 | 包含启闭井盖,掏挖,清理井内污泥,垃圾外运等 |  |  |  |
|  | 雨水圆检查井（垃圾厚度1m以下） | 座 | 58 | 包含启闭井盖,掏挖,清理井内污泥,垃圾外运等 |  |  |  |
|  | 雨水圆检查井（垃圾厚度1m以上） | 座 | 32 | 包含启闭井盖,掏挖,清理井内污泥,垃圾外运等 |  |  |  |
|  | 雨水方检查井（垃圾厚度1m以下）大井室 | 座 | 21 | 包含启闭井盖,掏挖,清理井内污泥,垃圾外运等 |  |  |  |
|  | 雨水方检查井（垃圾厚度1m以上）大井室 | 座 | 9 | 包含启闭井盖,掏挖,清理井内污泥,垃圾外运等 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《供应商须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：   年   月   日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

- 六、项目实施方案

磋商文件中提出的需求是最基本的服务要求，各供应商须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 供应商应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要采购人协助的事项

  - 供应商认为需要添加的内容

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位 ：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加采购人组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

十二、响应函（实质性格式）

致：                      ：

根据贵方的项目编号：             磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）或工程。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日 期：________年____月____日

十三、技术偏离表（实质性格式）

项目编号：                             项目名称：

| 对本项目采购文件要求的偏离情况(请进行勾选)： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一罗列） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对磋商文件中的所有技术参数要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：____年____月_____日

十四、合同条款偏离表（实质性格式）

项目编号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月_____日

十五、采购需求偏离表（实质性格式）

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

十六、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

后附业绩证明材料。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料