常州市公安局武进分局智能语音降噪工作站竞争性磋商文件

项目名称：常州市公安局武进分局智能语音降噪工作站

项目编号：JSZC-320412-CZCT-C2024-0021
    采 购 人：常州市公安局武进分局

采购代理机构：常州常投招标有限公司

目录

第一章  采购邀请	1

第二章  供应商须知	6

第三章  评审程序、评审方法和评审标准	21

第四章  采购需求	34

第五章  合同草案条款	36

第六章  响应文件格式	45

# 第一章  采购邀请

项目概况 受 常州市公安局武进分局 的委托，常州常投招标有限公司就常州市公安局武进分局智能语音降噪工作站进行竞争性磋商采购，各潜在供应商可在政府采购一体化平台“苏采云”自行免费下载磋商文件，并于 2024年9月13日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-CZCT-C2024-0021

2.项目名称：常州市公安局武进分局智能语音降噪工作站

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算：人民币60万元

5.最高限价：人民币60万元

6.采购需求：

（1）本项目为常州市公安局武进分局智能语音降噪工作站。为了能够更好、更快的服务基层，服务面广量大的新型涉网案件的侦破工作，能够对新型涉网案件中涉及的嫌疑人语音进行快速提取、检索、比对，常州市公安局武进分局拟采购智能语音降噪工作站1套，入所标准化声纹信息采集静音箱19个，包括但不限于招标文件及其技术要求范围内相应采购前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、技术资料、主管单位验收、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容。具体详见采购文件。

（2）供货地点：常州市公安局武进分局指定地点。

（3）合同履行期限：自合同签订后15日内提供所投产品，并在供货后7个工

作日内完成安装调试工作。

（4）质保期：3年，自采购人验收合格之日起算。

7.本项目是否接受联合体：□是   ☑否。

8.本项目是否接受进口产品响应：□是   ☑否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向 □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接
    □本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： / 。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： / 。

3.本项目的特定资格要求：无

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ☑否；

3.2 其他特定资格要求：无

三、获取采购文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至2024年9月10日，每天上午8:00至11:30，下午1:00至5:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”。

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）免费获取电子版磋商文件。注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

1.截止时间：2024年9月13日9点30分（北京时间）

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”。

五、开启

1.时间：2024年9月13日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起5 个工作日

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2. 现场勘察及澄清：

2.1采购人不集中组织现场勘察，供应商可自行安排人员至现场踏勘了解项目情况，在成交后不得以未踏勘现场为由向采购人提出其他任何要求。

2.2有关本次采购的事项若存在变动或修改，采购代理机构将通过更正公告形式发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由供应商自负。

3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习政府采购一体化平台“苏采云”发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线   0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话  0519-85588120

3.1办理CA认证证书

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“ 用户注册”查阅后进行自助注册。

3.3控件、客户端下载

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“驱动下载”，安装驱动。

3.4获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子磋商文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取磋商文件的响应无效。

3.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

3.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购单位信息

名 称：常州市公安局武进分局

地 址：常州市武进区湖塘镇长安路18号

联系人：单队长

联系方式：13806122595

2.采购代理机构信息

名 称：常州常投招标有限公司

地 址：常州市武进区延政中大道17号金源大厦18楼

联系方式：0519-85857862

3.项目联系方式

项目联系人：刘工

电　　 话：0519-85857862

# 第二章   供应商须知

## 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“☑”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ☑货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ☑否 |
| 3.1 | 现场考察 | ☑不组织：本项目不集中组织踏勘，供应商自行安排人员至现场踏勘了解项目情况，在成交后不得以未踏勘现场为由向采购人提出其他任何要求。 □组织 考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ☑不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ☑有，具体情形： 1、本项目采用二次报价，响应文件的报价作为首次报价，在磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。最后报价不得超过预算、最高限价及首轮报价，否则作无效报价文件处理。 2、最后报价中的单价按总价同比例下调。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ☑不允许 □允许，具体要求：___/____。 （1）可以分包履行的具体内容：___/____； （2）允许分包的金额或者比例：___/____； （3）其他要求：___/____。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：供应商对磋商文件如有疑问，请将疑问于2024年9月11日17:00前以书面形式递交至常州常投招标有限公司（加盖公章）。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州常投招标有限公司综合部； 联系电话：0519-85857862； 通讯地址：常州市武进区延政中大道17号金源大厦18楼。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ☑成交供应商 收费标准：招标平台服务费按照国家文件规定的“招标代理服务收费标准”（详见下表）的30% 收取。 服务类型 费率 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. ...; ...; ...; .... （1）招标代理服务费按差额定率累进法计算。 （2）招标代理服务收费费率按中标金额确定，代理服务费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 缴纳时间：成交供应商领取中标通知书的同时缴纳服务费。 收取中标服务费账户信息: 收款单位：常州常投招标有限公司 银行账号：3204010011120158001655 开户银行：苏州银行股份有限公司常州分行 |
| 26 | 纸质中标（成交）文件 | 成交供应商在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件叁份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,联系方式见《第一章 采购邀请》） |

供应商须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

- 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

- 采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

- 采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

    - 电子履约保函政策

- 为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照招标文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

## 三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

  - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 注明质保期限及服务承诺。

  - 投标人投标时充分考虑合同实施期间的市场风险，确定合理的投标报价。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的份数、签署

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。供应商根据竞争性磋商文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五   解密、开启、资格审查及评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

## 六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

# 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

## 一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 1-2 | 供应商营业执照副本 | 有效的法人或者其他组织的营业执照副本等证明文件。 | 提供证明文件的扫描件加盖供应商公章 |
| 1-3 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-4 | 磋商供应商管理关系或控股关系信息情况表 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 注1：监狱企业、残疾人福利性单位视同为中小企业。 注2：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注3：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | 无 |  |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | ☑响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； □响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额及所有子项目的全费用综合单价或者项目/采购包最高限价及所有子项目的全费用综合单价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应（如有） | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；（如有） |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 16 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形： - 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； - 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； - 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； - 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； - 不同供应商的响应文件相互混装； （六）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出（无须交纳的除外）。 |
| 17 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求供应商对对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由供应商法定代表人或授权代表签署。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内最终填写总报价（本项目采用二次报价，响应文件中的磋商报价为首次报价，首次报价以及最终报价均不能高于最高限价，本次磋商的最终报价为本项目的总报价。本次磋商在磋商过程中的最终报价与首次报价之比，所下降的百分比与单价下降百分比相同。）；

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

R无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：___/___。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 改变磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格的；

  - 改变竞争性磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率的；

  - 改变竞争性磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量的；

  - 响应文件载明的招标项目完成期限超过竞争性磋商文件规定的期限；

  - 明显不符合技术规范、技术标准的要求；

  - 响应文件载明的材料包装方式、检验标准和方法等不符合竞争性磋商文件的要求；

  - 如项目主要材料有具体要求的，磋商供应商欲在采购人提供的材料范围之外选择其它品牌、型号的，则该品牌、型号产品必须满足采购要求，且必须在竞争性磋商公告答疑截止时间前提交书面疑问材料及拟选用产品技术证明材料，通过答疑方式征得采购人的认可后方可进行报价；

  - 其他：__/____。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/___。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）____/__。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 履约保证金

- 8.1   本项目无履约保证金。

## 评审标准

1.本项目采用综合评分法。磋商小组将本着公平、公正、公开原则，对通过资格审核的响应文件进行符合性审查，依据评分标准对于实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.磋商小组将依据评分标准（见下表）进行评标，本评分标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由高到低顺序排列；得分且磋商报价相同的并列，按技术得分高低顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
    3.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

# 评分标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 供应商的报价得分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为30分。 其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算:磋商报价得分=（磋商基准价/磋商最终报价)×30%×100，计算结果四舍五入保留两位小数。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价，详见第三章《评标方法和评标标准》。 |
| 2 | 客观分58 |  |  |  |
| 2.1 | 供应商综合能力 | 专业能力 4分 | 供应商或所投产品的厂商人员具备国内司法鉴定人执业资格（语音鉴定方向）的，提供人员执业证书得4分，不提供不得分。 注：提供人员证书扫描件以及供应商或厂商为其缴纳的2024年6月至8月社保缴纳证明，并加盖投标人公章。 | 提供有效的证明文件扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
|  |  | 软件开发能力4分 | 供应商或所投产品的厂商具有有效期内SPCA软件能力成熟度模型等级认证证书的5级的得4分，获得4级认证证书的得2分，获得3级认证证书的得1分，其他不得分（提供证书扫描件并加盖投标人公章）。 |  |
|  |  | 保密能力5分 | 供应商或所投产品的厂商具有涉密信息系统集成甲级资质证书（软件开发/运行维护/系统集成）的计5分，乙级得2分，不提供不得分（提供证书扫描件，加盖投标人公章）。 |  |
|  |  | 产品选型3分 | 拟投入本项目的产品具备语音降噪系统相关软件著作权的得3分，未提供不得分（提供证书扫描件，加盖投标人公章）。 |  |
|  |  | 系统建设3分 | 供应商或拟投入本项目的生产制造商具有《信息系统建设和服务能力体系等级证书》得3分，否则不得分。（提供证书扫描件，加盖投标人公章）。 |  |
| 2.2 | 技术参数响应 | 36 | 投标人所投产品全部响应招标文件主要的技术指标、参数、服务要求等的得36分。 1、▲项存在负偏离的每项扣3分； 2、一般指标有负偏离每项扣1分，扣完为止。 注：打“▲”的技术指标项的响应情况须按要求提供有效证明材料，未提供证明材料者视为该项响应为负偏离。 | 便于评分，请供应商在偏离表中逐条列出技术参数证明材料所在页码。因未列明所在页码而造成的后果由供应商自行承担。 |
| 2.3 | 承诺 | 3 | 1、满足整体三年免费质保的基础上，每增加一年得1分，最高2分； 2、承诺能提供技术服务支撑或声纹鉴定专家技术支持的，得1分。 | 提供承诺函扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3 | 主观分12分 |  |  |  |
| 3.1 | 售后服务 | 6 | 售后服务方案：主要包括售后管理、服务人员配置、服务便利性、服务点的设置及应急预案等方面的内容。 1、售后方案科学详细、售后保障能力强、完全符合本项目要求的得6分， 2、基本完整合理的得4分， 3、方案安排不合理、不完善得2分， 4、未提供或无相关内容的不得分。 |  |
| 3.2 | 项目实施 | 3 | 根据投标人提供的实施方案的完整性与合理性，进度安排是否合理，项目管理措施是否合理等进行评分。 1、实施方案安排合理、措施得当的得3分， 2、实施方案安排较合理、措施得当的得2分， 3、实施方案安排不合理、不完善得1分， 4、未提供或无相关内容的不得分。 |  |
| 3.3 | 系统培训 | 3 | 根据投标人提供的系统培训方案的完整性与合理性，培训计划是否合理、详细、师资力量等方面进行评分。 1、培训方案全面合理有效，具有详细的培训计划、培训师资力量、培训内容，得3分。 2、培训方案不够全面，有效性欠缺，培训计划、培训师资力量、培训内容不够详细，得2分。 3、培训方案片面，不具有执行有效性，培训计划、培训师资力量、培训内容不详细，得1分。 4、未提供不得分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注：

1、评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“常州政府采购交易管理系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

2、对本章所有的格式，投标单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。投标单位可提供其它相关的证明材料（不限于此）。

# 第四章  采购需求

一、采购标的

（1）采购内容：常州市公安局武进分局拟采购智能语音降噪工作站1套，入所标准化声纹信息采集静音箱19个。

（2）供货地点：常州市公安局武进分局指定地点。

（3）项目预算：人民币60万元
    （4）最高限价：人民币60万元

（5）合同履行期限：自合同签订后15日内提供所投产品，并在供货后7个工作日内完成安装调试工作。

（6）质保期：3年，自采购人验收合格之日起算。

二、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能语音降噪工作站 | 详见技术参数3.1 | 1套 |
| 2 | 入所标准化声纹信息采集静音箱 | 详见技术参数3.2 | 19个 |

- 技术要求

| 名称 | 参数 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1智能语音降噪工作站 | 新建案件功能 | 1、支持通过一级菜单栏、二级菜单栏、快捷操作栏3种本地新建案件任务的方式，进行新建案件。 2、新建案件可展示案件存储路径及案件名称，用户可修改默认存储路径，案件任务创建成功后可自动创建案件任务下的检材文件夹。 3、支持在案件下自定义新建文件夹。 | 1套 |
|  | 案件管理功能 | 1、可通过案件列表、在办案件、历史案件列表对案件任务进行统计管理。 2、支持根据案件类别、案件名称、创建时间、更新时间、案件状态对待处理的案件任务进行展示，支持案件任务的打开、重命名、删除等操作。 3、支持通过案件类别、案件名称、创建时间、更新时间、案件状态展示历史案件任务，并支持将当前案件任务转移至历史案件任务列表。 |  |
|  | 最近案件展示功能 | 可展示最近打开的10起案件，可在最近案件里打开近10起的案件信息并进行案件切换。 |  |
|  | 案件分类功能检验 | 可设置案件类别，类别包括刷单返利类、杀猪盘、冒充公检法政府机关类等12种案件类别，支持自定义添加和删除案件类别。 |  |
|  | 检材分类功能 | 可在案件下创建多级文件夹，可对语音、视频、图片等检材进行分类管理。 |  |
|  | 案件导入、导出功能 | 支持案件导入、导出功能，导出的案件信息包含案件基本信息、检材、样本、标记信息、音频、视频、音素测量比对结果和鉴定报告等，可导出为自定义fiaz格式的文件。 |  |
|  | 案件搜索功能 | 支持通过案件名称、案件时间等关键信息在案件列表中搜索对应案件，并查看对应的案件详情。 |  |
|  | 回收站防误删功能 | 支持回收站功能，当系统中的案件、视频、音频等数据被删除后，删除后的数据可进入回收站进行管理，可在回收站中将数据彻底删除或还原到案件列表。 |  |
|  | 自动保存功能 | 支持对用户的操作进行自动保存，重启时可自动复原之前数据的处理结果。 |  |
|  | 上传功能 | 支持用户本地上传音频文件，上传界面可查看当前任务下音频上传的进度及音频上传状态。并支持上传过程中手动终止，上传终止后已上传成功的文件默认加载到系统对应案件任务中。 |  |
|  | 复制源文件功能 | 支持将文件夹中的源文件数据复制为新文件。 |  |
|  | 文件管理功能 | 1、支持对处理中的案件任务及音频、视频文件进行增、删、改、查等操作。 2、支持“在办案件列表”中展示文件列表，打开音频文件图谱后可查看音频文件的音频名称、总时长、格式、采样率、采样精度、声道、文件大小等属性信息，支持试听音频、修改音频名称、删除音频。 |  |
|  | 文件导入功能 | 1、支持批量上传音频文件、文件夹、文件压缩包至案件任务中 2、支持同时导入不少于30种不同格式的音视频文件并加载至案件列表中。 3、支持鼠标右键导入和鼠标左键拖拽导入2种音频文件导入方式 4、支持直接导入压缩包至案件任务中，样机可自动提取压缩包中的音视频文件加载至对应案件任务中。 |  |
|  | 文件导出功能 | 1、支持鼠标右键导出和鼠标左键拖拽导出2种音频文件导出方式。 2、鼠标右键导出时系统默认导出路径，可手动修改导出路径，经过样机处理后的音频文件可保存在自定义的路径下。 3、支持将系统内部待导出的文件通过鼠标左键任意拖拽至桌面或任意文件夹内进行保存。 4、导出音视频后可自动打开文件所在文件夹。 |  |
|  | 音频格式转码功能 | ▲支持单次导入多种格式音频文件，具备格式转换功能，导入后可自动输出采样精度为16bit的wav音频格式文件；支持导入的音频格式包括： wav 、μlaw 、 m4a 、 mp3 、 mp2 、 amr 、 wma 、 adu 、 slk 、 silk 、 aiff 、 pcm 、 vox 、aac 、 3ga 、 ape 、 flac 、 m4r 、 mmf 、ogg、VYF、dts、acc、backup、swf、hzmv 、 alaw 、 speex 、 sil 、 sl 、 am 、m4v、dackup、spx、v3、qqslk、ac3、aud、awb、wavpack等。 |  |
|  | 视频格式转码功能 | ▲支持导入多种格式视频文件，并从视频文件中提取音频，输出采样精度为16bit的wav格式的音频文件；支持导入的视频格式包括：flv、mkv、mov 、 vob 、 3gp 、 wmv 、 avi 、 mp4 、rmvb 、 mpg 、 ifox 、 MJPEG 、 MSMPEG4V2、WMV2等。 |  |
|  | 文件处理功能 | 1、支持导入大小为1GB的音频文件和4GB的视频文件，导入后可自动转为wav格式的文件并保存至本地。 2、导入时长为1h的音频文件的耗时≤2s。 |  |
|  | 采样率转换功能 | 1、支持转换音频信号的采样率，可从高采样率转换为低采样率，采样率转换范围可设为6000Hz 、 8000Hz 、 11025Hz 、16000Hz 、 22050Hz 、 32000Hz 、44100Hz、48000Hz。 2、进行采样率转换时可修改文件名称。 |  |
|  | 音视频分离功能 | 1、可自动将导入视频进行音视频分离，并转换成采样精度为16bit的wav格式语音文件，语音文件和视频文件可进行同步展示。 2、支持语谱图（波形图、宽带图）与视频图像同屏联动播放。 3、对于时长1h的视频进行音视频分离，分离时间应≤2s。 |  |
|  | 音视频批量声道分离功能 | 最大可支持同时对20条音视频进行批量声道分离。 |  |
|  | 音视频联动功能 | 1、对于音视频分离的音频文件和视频图像画面可选择音频图谱光标或点击视频时间轴2种方式进行联动播放。 2、将音视频分离出的音频文件放入语谱图窗口中时，当在对应的语谱图时间轴中选中任意一处位置时可自动定位到对应的视频图像画面位置，当选择语谱图区间播放时，视频图像可同步播放对应区间画面。 3、在视频图像画面的播放时间轴中选择任意时间点画面，语谱图中的光标可自动定位到对应的音频图谱位置。 4、播放过程中支持在视频模块调整音量大小。 |  |
|  | 音视频合并功能 | 处理后的音频文件可与原始视频图像进行融合并保存或导出为MKV或MP4格式的视频文件。 |  |
|  | 音视频格式转换模块 | 样机内置格式转换模块，可将导入的音视频文件转换为wav格式的文件并保存在本地。 |  |
|  | 立体声文件处理功能 | ▲1、支持立体声音频文件切换声道显示和播放。 ▲2、支持单独选择左声道或右声道进行独立降噪处理。 ▲3、支持声道相加、声道相减、声道延迟、反相等处理功能。 |  |
|  | 图片导入功能 | 支持导入jpg、tga、bmp、png、tiff格式的图片，可对图片进行预览、导出和标注。 |  |
|  | 批量降噪功 能 | 支持同时对10个音频文件进行批量降噪处理。 |  |
|  | 选区降噪功能 | 可选择音频文件中不同的区域使用不同的降噪模块进行处理，降噪后的结果可保存为单独的新文件。 |  |
|  | 空白文件创建功能 | 1、支持新建空白文件进行录音，可对新文件的录音格式（默认wav）、文件名称、采样率（ 8kHz 、 16kHz 、 32kHz 、44.1kHz）、采样精度（默认16bit）进行自定义设置。 2、可将同样采样率的不同音频片段复制到空白文件中进行比对。 |  |
|  | 录音功能 | 1、可通过外接麦克风或移动终端进行录音，采样率可设为8000Hz、16000Hz、32000Hz、44100Hz、48000Hz。 ▲2、可通过音频对录仪将音频文件从手机或电脑转录至本地并保存，可转录的音频文件包括微信语音、QQ语音等通讯语音及实时通话语音；语音采集格式默认为：wav、单声道、16位量化精度、16kHz采样率。 |  |
|  | 文件属性查看功能 | 支持查看音频文件属性，包括音频文件名、总时长、采样率、采样精度、比特率识别、大小、声道、编码格式、源文件格式 、 MD5 码 （ 16 位 ） 、 MD5 码 (32位 ) 、 CRC32 码 、 SHA1 码 、 SHA256 码 、SHA512码、创建时间、修改时间等信息。 |  |
|  | 语音质量检测功能 | 样机具有语音质量检测功能，可展示语音文件的有效时长、截幅比、平均能 量 、 信 噪 比 、 说 话 人 个 数 、 MOS 分 、P.563分值、丢帧数量、削波数量等9种语音质量评价参数；可展示源文件与处理后的语音文件的质量对比情况。 |  |
|  | 语谱图选择方式 | 可在语谱图上进行横选、竖选、框选。 |  |
|  | 语谱图标记功能 | 1、可在语谱图上选择区域进行标记，可标记角色信息并进行展示。 2、可双击标记信息定位到对应的语谱图上进行播放或放大查看，可在语谱图上调整标记的范围。 3、标记信息支持修改、删除等操作。 |  |
|  | 音频文件播放功能 | 可对整段语音或选择语音的一部分进行播放、暂停、停止、循环等操作。 2、支持改变语速功能，可对语音的播放速度进行减缓或加速，调整范围为0.3～3.5倍。 3、在文件比对模式下可选择多个音频文件的区域进行依次播放，当前一个文件的选区播放完成后可自动切换下一个文件选区进行播放；在文件比对模式下具有手动切换播放和自动轮巡播放2种模式。 4、在音频文件播放过程中可通过鼠标左键进行暂停。 5、在音频文件播放过程中对音频文件进行停止播放操作时指标器可自动回到开始位置。 |  |
|  | 音频文件剪辑功能 | 支持对音频文件进行拼接、标记、剪切、复制、粘贴、删除、切片、选中放大、撤销和恢复（对音频进行的撤销处理并支持还原至音频上一次保存时的状态）操作，处理后的语音为一条完整的语音。 2、可对音频文件进行毫秒级的段落选择。 3、剪辑后的音频文件可导出并保存到本地。 4、可通过切片或剪切的方式将音频文件分为若干片段，每个片段均可单独处理。 |  |
|  | 滚屏功能 | 音频文件在播放时可选择匀速移动、翻屏移动、光标不滚动、光标固定在左边、光标固定在右边等5种播放滚屏方式。 |  |
|  | 语谱图展示功能 | 1、支持以波形图、宽带图和窄带图多窗口展示音频信号。 2、可显示光标在语谱图选中位置的坐标信息。 |  |
|  | 语谱图缩放功能 | 1、支持对语谱图（波形图、宽带图、窄带图）横坐标按时间维度进行横向缩放和纵坐标按频率（采样值）、标准化值、百分比、分贝的维度进行纵向缩放。 2、支持选择语谱图一部分区域进行放大、缩小和还原操作。 3、支持对语谱图一键还原至缩放前状态，支持一键选中放大、一键文件满屏。 4、支持对语音按百分比进行放大/缩小，支持通过鼠标滚轮和输入百分比数值进行放大/缩小。 |  |
|  | 语谱图可视化分析功能 | 1、可同时平铺展示不少于5个窗口的语谱图，可将音频文件拖至展示窗口进行比对分析。 2、在对比模式下，可将语谱图局部放大后对齐查看，可独立切换不同的语谱图进行比对，窗口数量可进行增减。 |  |
|  | 语谱图对齐方式 | 可对展示窗口中的语谱图片段进行左对齐、右对齐、居中对齐、居中等长等操作。 |  |
|  | 语谱图参数设置功能 | 支持对语谱图颜色、带宽、帧长、帧移、加窗类型、FFT点数、高频提升系数、动态范围、亮度、对比度、渲染幅度范围调整等语谱图参数进行设置。 |  |
|  | 分析类型窗口 | 支持对语谱图添加不少于7种类型分析窗口 ， 包 括 Rectangular 、 Gaussian 、Hanning 、Hamming 、 Triangular 、Bartlett、Blackman-harris等类型分析窗口。 |  |
|  | 截图功能 | 支持对语谱图的区域进行截图，可调整截图窗口的大小；支持对截图进行内容框选、添加文字、 箭头指向、打马赛克、撤销和保存等操作；截图可存储在当前案件目录的图片文件夹下，截图可导出保存在本地。 |  |
|  | 回收站功能 | 支持回收站功能，当案件、视频、音频、图片等数据被删除后，删除的数据可在回收站进行管理，可在回收站中对所删除的数据进行彻底删除或还原至案件列表。 |  |
|  | 橡皮擦功能 | 支持使用橡皮擦工具在语谱图上对语音信号进行擦除，可在语谱图上进行横选、竖选和全选，橡皮擦具有小、中、大3个选项。 |  |
|  | 数据清除功能 | 支持使用数据清除工具在图谱上对语音信号进行清除。 |  |
|  | 预览模式 | 1、支持降噪处理过程中，处理后的语谱图与原始语谱图叠加展示，可实时预览降噪处理效果。 2、支持实时调试功能，可在处理过程中对降噪方案及其模块参数进行实时调整，调整效果可实时生效、实时收听、波形图实时展示。 |  |
|  | 典型样例库功能 | 1、样机具有典型噪声样例库，支持稳态宽带噪声、平稳噪声、线谱噪声、混响噪声、低频噪声、单频噪声、卡塔噪声等不少于18种典型噪声样例。 2、支持典型噪声样例的在线播放、语谱图查看。 3、针对每一类典型噪声样例，预设噪声处理方案及参数，支持一键调用并复用到待处理案件中。 |  |
|  | 单通道语音降噪功能 | ▲具有放大器、宽带噪声抑制、动态范围控制、均衡器、混响抑制、削波信号修复、逆滤波器、参考噪声抑制、DTMF信号抑制、手机TDMA噪声抑制、卡搭声抑制、嘶嘶声抑制、陷波器滤波、相位谱补偿滤波、卡尔曼滤波器以及维纳滤波降噪等不少于16种语音降噪处理功能。 |  |
|  | 放大器降噪功能 | 放大器降噪具有标准化设置选项，可选择开启/关闭标准化；支持设置增益，增益调整范围：-96dB～48dB；支持一键参数重置 |  |
|  | 宽带噪声抑制功能 | 支持对噪声进行抑制，抑制深度在-36dB～-3dB范围内可设；支持一键参数重置 |  |
|  | 动态范围控制功能 | 具有动态范围控制功能，可对音频文件中的微弱信号进行增强，较强信号进行减弱；支持设置语音信号幅值，幅值设置范围：0～32767；支持设置最大增益，最大增益设置范围：0dB～20dB；支持设置最小增益，最小增益设置范围：-20dB～0dB；支持设置增益减小步长，减小步长设置范围：1dB/s～10dB/s；支持设置增益增加步长，增加步长设置范围：1dB/s～10dB/s；支持一键参数重置。 |  |
|  | 均衡器功能 | 样机具有均衡器功能，可对不同频率的语音信号进行增益调节；具有不少于7个使能调节器；支持设置中心频率，频率设置范围：0Hz～8000Hz；支持设置中心增益，增益设置范围：-45dB～45dB；支持设置因质因数，设置范围：0dB～100dB；支持一键参数重置。 |  |
|  | 混响抑制功能 | 样机可对混响音进行抑制，抑制深度可设置为-36dB～-3dB；支持一键参数重置 |  |
|  | 削波信号修复功能 | ▲样机可对削波失真的音频进行修复，削波阈值可设置为-20dB～-1dB；支持设置残留因子，残留因子设置范围：0dB～1dB；支持设置平滑因子，平滑因子设置范围：0dB～1dB；支持一键参数重置。 |  |
|  | 逆滤波器功能 | ▲支持对频域分布差异较大的语音信号放大弱的信号，抑制强的信号；支持设置最大增益，最大增益设置范围：0dB～50dB；支持设置最小增益，最小增益设置范围：-24dB～-1dB；支持一键参数重置。 |  |
|  | 参考噪声抑制功能 | 支持通过指定参考噪声交互方式实现整段语音的降噪；噪声抑制深度可设置为：-36dB～-3dB；支持一键参数重置。 |  |
|  | DTMF信号抑制功能 | 支持对音频中的拨号音噪音进行抑制；噪声抑制深度可设置为：-36dB～-3dB；支持一键参数重置。 |  |
|  | 手机TDMA噪声抑制功能 | 具有手机TDMA噪声抑制功能，噪声抑制深度可设置为：-36dB～-3dB；支持一键参数重置 |  |
|  | 卡嗒声抑制功能 | 具有卡嗒噪声抑制功能，噪声抑制深度可设置为：3dB～20dB；支持一键参数重置 |  |
|  | 嘶嘶声抑制功能 | 支持对音频中的嘶嘶噪声进行抑制，噪声抑制深度可设置为：10dB～20dB；支持一键参数重置 |  |
|  | 陷波器滤波功能 | 支持对音频中特定频率的噪声信号进行抑制；支持设置目标频率，频率设置范围：0Hz～8000Hz；噪声抑制深度可设置为：-96dB～0dB；支持一键参数重置。 |  |
|  | 相位谱补偿滤波功能 | 支持对音频中的噪声通过相位谱补偿的方式进行重构；滤波阶数可设置为1～6；支持一键参数重置。 |  |
|  | 卡尔曼滤波器功能 | 样机可通过卡尔曼滤波器模块对噪声进行抑制；滤波阶数可设置为3～10；支持一键参数重置。 |  |
|  | 维纳滤波降噪功能 | 样机可通过维纳滤波降噪模块对噪声进行抑制；噪声抑制深度可设置为：-36dB～-3dB；支持一键参数重置。 |  |
|  | 一键智能降噪模块 | 具有智能通用降噪、深度神经网络、风噪抑制、音乐背景声消除、线谱噪声消除等不少于5种一键智能降噪模块。 |  |
|  | 智能通用降噪模块 | 当音频中包含多种混合噪音时可一键抑制环境噪音，增强说话人语音。 |  |
|  | 深度神经网络模块 | 样机可通过深度神经网络模块一键自动抑制音频中的噪声。 |  |
|  | 风噪抑制模块 | 当音频中包含风声噪声时，可通过风噪抑制模块一键对风声进行抑制。 |  |
|  | 音乐背景声消除模块 | ▲当音频中包含音乐或歌词等噪声时，可通过音乐背景声消除模块一键对背景音乐声进行抑制。 |  |
|  | 线谱噪声消除模块 | ▲当音频中包含警笛、铃声等有规律的特定噪声时，可通过线谱噪声消除模块一键对特定噪声进行抑制。 |  |
|  | 源文件比对功能 | 支持降噪处理后的文件与源文件进行同屏比对；支持对降噪处理后的文件与源文件进行波形图和宽带图同步切换比对；在比对模式下，支持对文件放大后的局部位置进行左对齐或右对齐查看。 |  |
|  | 典型降噪方案 | ▲1、支持15种典型噪声环境的降噪方案，包括户外降噪方案、同步录音降噪方案、交通工具内环境降噪方案、语音通讯降噪方案、室内及特殊场景、鸣笛声音消除、音量自动控制、音量变小、音量变大、远场人声干扰、谐波抑制、稳态噪音消除、拨号音消除、单频（1kHz）信号消除、低频信号消除，可根据场景进行方案一键调用。 2、典型降噪方案中的噪音抑制深度可调节。 |  |
|  | 自定义降噪方案自定义功能 | 1、支持通过双击或鼠标拖拽的方式将不同的降噪模块进行自定义组合，降噪模块及参数可实时调整。 2、自定义组合生成的降噪方案可设置为自定义预设降噪方案，结果可自动保存；支持自定义预设降噪方案一键调用、命名、删除等操作。 |  |
|  | 人机耦合交互式降噪功能 | ▲1、支持对带噪语音利用分布式降噪方案方法进行处理，系统开放智能通用降噪和风噪抑制两个处理模型，预设值0.01～0.05共5种强度可调。 2、降噪处理过程中可回退到上一步或继续下一步降噪处理以及确认保存当前降噪处理结果。 |  |
|  | 报告自动生成功能 | 降噪处理报告可自动生成，样机可自动关联降噪前和降噪后的文件属性、质量检测等信息，自动生成降噪处理报告，降噪处理报告可导出。 |  |
|  | 无效片段去除功能 | 支持将音频文件中非语音片段或无效片段进行自动去除；可对无效片段参数设置，信噪比阈值设置范围-30dB～-50dB，持续时长设置范围100～500ms。 |  |
|  | 语音合并功能 | 支持将2条相同采样率、相同采样精度的单声道语音按照时间维度合并成一条单声道的语音。 |  |
|  | 声道分离功能 | ▲1、支持将立体声音频文件进行左右声道分离，输出左声道和右声道音频文件。 ▲2、支持将立体声视频文件进行左右声道分离，输出左声道和右声道音频文件。 |  |
|  | 语音分离功能 | ▲1、具有指定分离功能，可手动指定语音中说话人数量，按照所设置人数将语音分离为固定数量语音文件。 ▲2、对立体语音进行分离时可选择左声道和右声道。 ▲3、支持对时长不短于3h的语音进行分离。 4、针对两人语音，语音分离错误率≤2%；处理结果中每段语音仅包含一名说话人语音。 ▲5、针对多人语音，语音分离错误率≤2%；处理结果中每段语音仅包含一名说话人语音。 |  |
|  | 语音转文字功能 | ▲1、支持对输入的中文普通话语音或提取的语音片段一键转写成文字。 2、支持对社交APP（微信、QQ等）、手机通话语音进行批量转写。 3、转写后的文本可自动进行分段并展示。 ▲4、可通过点击转写的文本定位到对应的音频图谱区域。 5、可对转写结果进行导出和批量删除操作。 ▲6、针对中文标准普通话录音，转写文字识别准确率≥99%。 7、针对中文标准普通话电话录音，转写文字识别准确率≥99%。 ▲8、可对转写结果进行关键字/词/句搜索，筛选出含有关键词的次数以及具体位置，点击文本可一键定位到图谱中关键词所对应音视频的时间和位置。 |  |
|  | 维汉翻译功能 | ▲支持对维语音频翻译成汉语，针对近场录音文件，汉语维语互译的准确率≥90% |  |
|  | 快捷键展示功能 | 可查看重命名、保存、删除、撤销、选区缩放等20种快捷键功能 |  |
|  | 系统设置功能 | 支持进行文件存储路径设置（更改路径、打开路径）、谱图指示器设置、回放设置、暂停操作设置、轮循播放设置、播放滚屏模式设置、系统界面颜色设置（包含光标、波形图、选区、缩略 图）、网格线设置（线条实线、线条虚线、线条点状）；可对语谱图的色值图、网格线、宽带窄带等参数进行设置。 |  |
|  | 日志功能 | 支持按照操作时间、操作功能、操作详情3个维度记录系统内音视频文件的操作记录，可查看文件的编辑处理操作记录，日志可导出。 |  |
|  | 系统信息查看功能 | 1、样机支持查看当前系统版本情况，包含版本类型、当前版本号、首次安装时间、更新时间、到期时间。 2、支持查看系统更新内容，包含新增内容、优化内容、删除内容。 |  |
|  | 使用教程 | ▲具有使用教程功能，支持以图文结合的方式对操作流程进行展示说明，用户可通过点击上一步、下一步进行操作处理流程的学习。 |  |
| 3.2入所标准化声纹信息采集静音箱 | - 尺寸不大于40cm*40cm*40cm（长*宽*高），内孔尺寸不大于 15cm*15cm*15cm（长*宽*高），可以内置主流声纹采集终端； - 有效降噪不低于20db； - 设备重量不大于1kg； 4、设备外观精美，一体成型，有“武进公安”字样。 |  | 19个 |

- 注：标注▲的技术参数投标时须提供具有“CMA”和“CNAS”字样的公安部相关检验中心检验测试报告扫描件并加盖投标人公章。

四、设备质量要求

- 1、供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂商、原产地、原包装合格正 品（含配件）。若用户单位发现供应商所供产品为 OEM（非原厂）产品，供应商向用户单位予以该产品合同价双倍赔偿。

- 2、供应商提供的货物必须符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规 定的要求，具有完整的技术资料、配件和介质。

- 3、供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿 命期内应具有满意的性能。货物最终验收后，供应商应对由于设计、工艺或材料 的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

五、供货安装要求

1、供应商须在合同签订后15日内提供所投产品，并在供货后7个工作日内完成安装调试工作。

2、 供应商提供所供产品的免费初始安装调试（按采购方具体需求安装）服务。

3、供应商在项目实施前对用户单位使用该设备的业务工作进行充分调研，以满足业务系统规划、部署和实施的要求。在施工前提供详细的施工方案，并提 交用户单位认可。

4、供应商根据所投产品性能，对常州市公安局的设计方案提出技术建议，确保软、硬件设备完整。如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致用户单 位设备无法正常运行，供应商承诺免费提供；除用户单位明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用。

六、培训要求

供应商组织专门技术人员对用户单位的技术人员进行全面的培训。

实施方案具体如下：

- 1、为了使用户单位技术人员更好的了解和使用，供应商由专业的工程师进行培训。设备到货后，即日内委派工程师前往用户单位进行验收安装，在对仪器操作维护及相应的应用技术培训。

- 2、培训地点由用户单位指定地点。

- 3、培训内容：设备的操作、使用要领，设备各项质量性能，设备主要技术指标或参数及性能的详细说明，使用注意事项和常见的故障处理，设备的基本原 理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等，达到用户对仪器能进行熟练的操 作和日常维护。让用户都能够熟练的了解和使用操作。在以后根据客户的需求，供应商可以提供相应的技术支持。如果用户在使用操作中遇到什么问题时，可随时致电与技术人员沟通。

七、售后服务要求

1、供应商承诺提供新购设备3年的免费维保服务,质保期自项目验收合格之日起计算。若系统升级，供应商应提供技术服务（设备的系统及相关软件终身免费升级）。质量保证期内，不收取任何费用（除人为因素损坏）；质量保证期外，维修只收零配件成本费，且终身维护。

2、故障响应：在接到用户电话报修后，供应商应提供电话咨询服务解决，2小时内对维修要求做出实质性响应，提供应急策略；如无法通过电话指导解决，8 小时内安排专职工程师到达现场进行处理，到达现场后 6 小时内不能排除故障的，立即提供备用设备供用户使用，保修服务由原生产厂家提供；故障处理结束后 24 小时内书面提交故障处理报告。

3、供应商负责设备运行的稳定性，负责免费更换硬件故障部件，承诺为用 户提供全面的技术支持，帮助用户及时解决设备运行中遇到的技术问题，配合用户根据运行环境和要求调整相关性能参数，定期（每季度不少于1次）检查设备运行情况，并能根据甲方需求及时调整优化。

八、验收要求

1、设备到货后，供应商与采购人共同配合有关部门对所有设备进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由供应商负责解决。

- 2、项目安装调试正常运行后，在供应商提出验收申请一个月内采购人组织进行验收。

- 3、如验收中出现不符合标书和合同要求的严重质量问题时，常州市公安局保留索赔权利。

九、付款方式

合同签订后7个工作日内付合同额的30%，验收合格后7个工作日内付合同额的70%。

十、履约保证金

本项目无履约保证金

- 第五章 合同条款及格式

甲方:                              合同编号：

乙方:                              签订地点：

招标代理机构：                     项目编号：    号

合同时间: 20    年 月 日

根据常州常投招标有限公司年月日进行的号竞争性磋商，甲、乙二方就乙方成交的项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

一、合同内容

二、服务期限

三、合同文件构成

（1）成交通知书；

（2）乙方的响应文件；

（3）乙方提交的其他资料及承诺；

（4）号竞争性磋商文件；

（5）最终报价及分项报价表；

（6）合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力。

四、项目经理

指派为乙方项目负责人，负责合同履行。按要求组织项目的运营，解决由乙

方负责的各项事宜。

五、合同价格及费用结算

1、合同签订后 7 个工作日内支付合同的 30%；

2、所有设备到货、安装调试完毕并经验收合格后 7 个工作日内支付合同总价款的 70％；

六、质量保证

乙方所提供的服务必须符合国家有关标准和        号采购采购文件的要求。

七、本合同生效

1、本合同经双方签字盖章，经代理机构鉴证盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向甲方提交二份备存。

八、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因疫情等不可抗力因素致使活动取消的，不能实现合同目的，甲方有权解除合同，并不承担任何费用；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分和全部都不得转让。

九、其它

本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向合同履行地人民法院提起诉讼。

十、附则

1、合同份数：

本合同一式伍份，甲方贰份，乙方贰份，招标代理机构壹份。

2、未尽事宜：

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律、法规之规定解释。

甲方：                            单位名称（章）：        
    乙方：                           单位名称（章）：

单位地址：                        单位地址：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

经办人：                          经办人：

电 话：                           电 话：

开户银行：                        开户银行：

银行帐号：                       银行帐号：

招标代理机构（见证方）（章）：常州常投招标有限公司

单位地址：常州市武进区延政中大道17号金源大厦18楼

经办人：

以上格式仅供参考

# 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 有效的法人或者其他组织的营业执照副本等证明文件（实质性格式）

### 1-2 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州常投招标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-3 磋商供应商管理关系或控股关系信息情况表（实质性格式）

磋商供应商管理关系或控股关系信息情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 股东信息 | 股东1（姓名或单位名称）： 股东1持股比例： 股东2（姓名或单位名称）： 股东2持股比例： （不够的可自行增加） |  |  |
| 公司是否有直接控股、管理关系的关联企业（在£ 中进行勾选） | £ 无直接控股、管理关系的关联企业 £ 有直接控股、管理关系的关联企业，关联信息如下： 企业1名称： （直接控股£ （持股比例： % ；管理关系£ ） 企业2名称： （直接控股£ （持股比例： % ；管理关系£ ） （不够的可自行增加） |  |  |
| 上述信息内容与本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，对所提供信息的真实性、完整性、准确性负责。 供应商（盖章）： 法定代表人（签字名盖章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 2-1中小企业声明函（实质性格式）

说明：

1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式（非实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

- 3 本项目的特定资格要求

无

- 4 响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人名称）

常州常投招标有限公司

我方参加你方就                                     （项目名称，项目编号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2.其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________   传真____________________________

电话_________________________   电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与              （项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

供应商：（加盖公章）

日期：  年  月  日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

6  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：      （供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项竞争性磋商活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目竞争性磋商有关的事务，我单位均予以承认。代理人无转委托权。

代理人的代理期限为自本授权委托书签署之日起至项目合同履行完毕止。代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，本授权委托书的有效期与代理人的代理期限一致。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

附：代理人有效期内的身份证正反面复印件。

代理人：（签字或盖章）

通讯地址：                   通讯电话：

邮箱：

身份证号码：

年    月     日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当采购文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为法定代表人参加竞争性磋商的情形，可不提供本《授权委托书》。

7 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

8 报价一览表（实质性格式）

（一）供应商在提交响应文件时，应按照常州市政府采购客户端的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以投标工具中的为准。

9  分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________   报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 响应价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 智能语音降噪系统 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 入所标准化声纹信息采集静音箱 |  |  | 19 | 个 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 10 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：                  项目名称：

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 11  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：                   项目名称：

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

12  项目实施方案

- 根据评分标准提供

13磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料