常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：常州市市区功能区声环境质量

自动监测站建设项目

项目编号：JSZC-320400-CZRB-G2024-0043

采 购 人：常州市生态环境监控中心

采购代理机构：常州润邦招标代理有限公司

- 目  录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	17

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	19

第五章   采购需求	26

第六章   拟签订的合同文本	27

第七章   投标文件格式	45

- 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320400-CZRB-G2024-0043

2.项目名称：常州市市区功能区声环境质量自动监测站建设项目

3.项目预算金额：人民币300万元

4.项目最高限价：人民币300万元

5.采购需求：本项目采购内容为常州市市区功能区声环境质量自动监测站建设项目，为进一步完善常州市功能区声环境监测网络，客观全面评价常州市声环境质量状况及变化趋势，拟开展常州市市区功能区声环境自动监测系统建设，建成15套声环境自动监测站(新建12套、升级原有3套)，并完成与省、国家平台数据联网上报。本项目包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容。具体清单及要求详见项目需求。

6.合同履行期限：自合同签订之日起60日内供货并完成设备安装、调试、试运行。

7.本项目是否接受联合体：否。

8.本项目是否接受进口产品响应：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造。说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业。投标时须提供《中小企业声明函》

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：否

3.3其他特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2024年9月18日至2024年9月25日17:00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：投标人持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年10月9日14点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理  联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理

2.2注册

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“ 用户注册”查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“驱动下载”，安装驱动。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州市生态环境监控中心

地址：常州市河海东路9号

联系方式：0519-85136926

2.采购代理机构信息

名称：常州润邦招标代理有限公司

地址：常州市飞龙东路108号-304室（翠园世家商业街三楼）

联系方式：0519-81882993

3.项目联系方式

项目联系人：周叶

电话：0519-81882993

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | £关于核心产品本项目不适用。 £本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： 噪声自动监测仪 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式并加盖公章 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州润邦招标代理有限公司； 联系电话：0519-81882993； 通讯地址：常州市飞龙东路108号-304室（翠园世家商业街三楼） |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：以中标金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算，100万元以下部分1.5%，100万元（含）—500万元部分1.1%。代理服务费不足3000元的，按3000元收取； 缴纳时间：中标人领取中标通知书前须向采购代理机构足额缴纳采购代理服务费。 |
| 28 | 纸质中标（成交）文件 | 中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件二份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，采购人贰份，招标代理公司壹份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

7招标文件构成

7.1招标文件包括以下部分：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件格式

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8对招标文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

9投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10投标文件构成

10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5投标人认为应附的其他材料。

11投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

12投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

13投标有效期

13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14投标文件的签署、加盖公章

14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

15投标文件的提交

15.1本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

16投标截止时间

16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

17投标文件的修改与撤回

17.1投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分

五   开标、资格审查及评标

18开标

18.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过一体化系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5投标人不足3家的，不予开标。

18.6投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

18.7因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

18.8如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

19资格审查

19.1见第三章《资格审查》。

20评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21评标程序、评标方法和评标标准

21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

22确定中标人

22.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

23中标公告与中标通知书

23.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.1.5平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

24.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

25签订合同

25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4政府采购合同不能转包。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26询问与质疑

26.1询问

26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2质疑

26.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gKs.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.4投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

26.2.5投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、 www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 本项目专门面向中小企业采购，必须提供 1.投标人单独参与投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2.如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人单为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 4 | 营业执照 | 投标人为企业的，提供企业营业执照（三证合一扫描件加盖公章）；投标人为事业单位的，提供事业单位法人证书（三证合一扫描件加盖公章）；投标人为自然人的，提供自然人身份证明文件（扫描件及签名）。 | 提供证明文件的电子件或电子证照并加盖投标人公章 |

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书（或授权委托书）和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书（或授权委托书）和政府采购供应商信用承诺书；格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；提供《开标一览表》，格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表；格式见《投标文件格式》 |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；如有的，根据文件列出的★号条款，按照序号逐项提供相关证明材料；如没有的，则无需投标人提供材料。 |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 进口产品 | 招标文件不接受进口产品投标 |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），如有下列情形的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由投标人法定代表人或授权代表签署。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：__/___

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）__/___。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）__/__。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分 因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。 |  |
| 2 | 主观分 | 19 |  |  |
| 2.1 | 实施方案 | 7 | 根据投标人针对本项目拟定的新设备安装实施方案的全面性、合理性、可操作性等方面； 由评标小组进行综合评审，最高得7分。 项目实施方案内容全面，可操作性强，能够完全满足采购文件要求，得7分；方案内容基本全面，具备基本的可操作性，能基本满足采购文件要求，得5分；方案内容不够全面，可操作性不强，能部分满足采购文件要求，得3分；仅作简单描述或方案内容可行性差得1分。未提供方案或方案不符合要求不得分。 |  |
| 2.2 | 升级改造方案 | 4 | 根据投标人针对本项目原有噪声自动检测设备升级改造方案的全面性、合理性、可操作性、兼容性、可操作性等方面进行综合评审，最高得4分。 项目实施方案内容全面，可操作性强、兼容性好、可操作性强，能够完全满足采购文件要求，得4分；方案内容一般，可操作性、兼容性、可操作性一般，能部分满足采购文件要求，得3分；方案内容不够全面，可操作性不强，基本满足采购文件要求，得2分；未提供方案或方案不符合要求不得分。 |  |
| 2.2 | 运维服务方案 | 8 | 1.根据投标人针对本项目拟定的维护服务方案的专业性、可行性、全面性等方面，由评标小组进行综合评审，最高得7分。 维护方案内容全面，可操作性强，能够完全满足采购文件要求，得7分；方案内容基本全面，具备基本的可操作性，能基本满足采购文件要求，得5分；运维方案内容不够全面，可操作性不强，能部分满足采购文件要求，得3分；仅作简单描述或方案内容可行性差得1分。未提供方案或方案不符合要求不得分。 - 2.为保证项目运维正常实施，投标人在项目所在地有服务机构或承诺中标后在项目所在地设立服务机构的，得1分。投标文件中提供相关证明材料或承诺。 |  |
| 3 | 客观分 | 51 |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 7 | 投标人或核心产品制造商自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有与本项目核心产品供货安装业绩案例，每提供一份合同得1分，最高得7分。 注：投标文件中提供中标通知书和完整的合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |  |
| 3.2 | 项目组人员 | 9 | 投标人拟投入本项目项目组人员具有环保类高级工程师（正高）职称的，有1个得5分，最高得5分；具有环保类高级工程师（副高）职称的，有1个得2分，最高得4分。 注：投标文件中提供有效的职称证书彩色扫描件及供应商为上述人员缴纳的2024年6月-2024年8月社保证明材料扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。 |  |
| 3.3 | 产品性能 | 30 | 所投产品技术指标、参数全部满足或超过招标技术要求的得30分，技术参数中标注“★”项参数为实质性响应参数，如不满足，投标文件将作为无效响应处理；标“▲”项参数每有一项不满足或负偏离扣3分，非标“▲”每有一项负偏离的扣0.2分，扣完为止。 注： 1.打“★”“▲”参数按要求提供证明材料（证明材料要求详见对应指标备注说明）；其他参数证明材料包含但不限于产品样本或技术手册或检测报告或功能截图或技术证明文件等；未按要求提供材料的或提供不符合的，视为负偏离。 2.参数如有偏离，必须在《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况；项目验收时采购人将逐条验证技术指标，如发现投标人虚假应标，采购人无条件退货并上报相关政府采购部门处理。 |  |
| 3.4 | 产品质量保证 | 4 | 投标人或投标产品制造商(2021年以来)获得过声学或噪声自动监测相关发明专利的，每提供1个得1分，最多得4分。注：投标文件中需提供专利证书原件彩色扫描件及相关专利应用到设备或设备零部件的证明材料原件彩色扫描件，未按要求提供不得分。 |  |
| 3.5 | 政府采购功能性得分 | 1 | 除政府采购强制节能产品外，其他产品属节能产品，有一项得0.5分、环境标志产品有一项得0.5分，最高得1分。提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第五章   采购需求

一、项目概述

本项目采购内容为常州市市区功能区声环境质量自动监测站建设项目，为进一步完善常州市功能区声环境监测网络，客观全面评价常州市声环境质量状况及变化趋势，拟开展常州市市区功能区声环境自动监测系统建设，建成15套声环境自动监测站(新建12套、升级原有3套)，并完成与省、国家平台数据联网上报。本项目包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容。

二、商务要求

1. 交付的时间和地点

1.1交货日期：合同签订、接到采购人通知后60日内完成供货、安装、调试并交付使用；

1.2交货地点：采购人指定地点。

2. 付款条件

2.1采购人根据财政到账实际情况支付相应款项。

2.2 仪器货款支付：预付款：合同签订后，采购人支付仪器货款的20%作为预付款；设备到货验收合格后：试运行并技术验收合格，支付至仪器货款的95%；尾款，技术验收合格满一年后，经采购方确认运行正常，支付仪器货款尾款5%。

2.3 全托管运维费 仪器技术验收合格后，按运维质量考核结果，每半年支付当期运维费用。

3. 包装和运输

3.1投标人提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由投标人承担。

3.2投标人应负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由投标人负责。

3.3须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）。

4. 售后服务（质保期）

★4.1所有货物提供不少于2年的免费质保服务，自验收合格之日起计算。所有质保费用均已包含在投标总报价中。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。投标文件中提供免费质保承诺并加盖投标人公章。此项为实质性响应条款，如不满足，投标文件将作为无效投标处理。

4.2中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，中标人须立即响应,电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话4小时内到达现场检修。对于普通故障，修复时间不超过24小时；如不能解决的，中标人需在24小时内免费提供备品备件供采购人使用。免费质保期内如货物出现质量问题，中标人负责免费修复，对于无法修复的情况，中标人负责免费更换。

4.4中标人应负责货物质量保证期内的免费维修和配件供应，售后服务维修机构应备有所购货物维修所需的关键零部件。

4.5中标人应在质量保证期内提供合同货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级。

4.6中标人所提供的数据通信和网络设施应有可靠防止病毒、黑客攻击的措施，通信应有密码保护，密钥应由招标方管理和设置。

三、技术要求

（一）采购清单

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 噪声自动监测子站 | 12 | 套 | 包含噪声自动监测仪（核心产品）、噪声基座、网络、电源铺设施工 |
| - 2 | 原噪声自动监测子站升级及增配 | 3 | 套 | 含子站搬迁 |
| - 3 | 微波雷达车流量仪 | 3 | 套 |  |
| - 4 | 声源方向识别仪 | 2 | 套 |  |
| - 5 | 多功能噪声分析仪 | 1 | 套 |  |
| - 6 | 声环境质量自动监测监控平台 | 1 | 套 |  |
| - 7 | 15套噪声站运维 | 1 | 年 |  |

（二）设备安装站点及配置一览表

| 编号 | 站点名称 | 功能区划 | 站点监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 东南花园 | 1类 | 噪声自动监测子站 |
|  | 文翠3幢 | 1类 | 噪声自动监测子站 |
|  | 金色新城 | 2类 | 噪声自动监测子站 |
|  | 朗诗绿郡 | 2类 | 噪声自动监测子站 |
|  | 御城 | 2类 | 噪声自动监测子站 |
|  | 星河国际五区 | 2类 | 噪声自动监测子站 |
|  | 监测站 | 2类 | 噪声自动监测子站 |
|  | 国泰新都 | 2类 | 噪声自动监测子站 |
|  | 黑牡丹集团 | 3类 | 噪声自动监测子站 |
|  | 金瑞达产业园 | 3类 | 噪声自动监测子站 |
|  | 邦达诚公司 | 3类 | 噪声自动监测子站 |
|  | 江村居委会 | 3类 | 噪声自动监测子站 |
|  | 东城路 | 4a类 | 噪声自动监测子站、微波雷达车流量仪 |
|  | 红河路南 | 4a类 | 噪声自动监测子站、微波雷达车流量仪 |
|  | 北环东路 | 4a类 | 噪声自动监测子站、微波雷达车流量仪 |

（三）仪器设备技术参数及功能要求

1.噪声自动监测子站

| - 序号 | - 名称 | - 技术参数及功能要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 站点建设要求 | - 总体要求 | - 声环境功能区自动监测站建设应符合《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ640-2012）、《功能区声环境质量自动监测技术规范》（HJ906-2017）、《环境噪声自动监测系统技术要求》（HJ907-2017）和《功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求》（总站物字【2023】13号）等文件要求，仪器设备必须得满足《关于印发<功能区声环境质量自动监测系统运行维护和质量控制技术要求（试行）>的通知》（总站物字【2024】6号）中的相关要求。 - 环境噪声自动监测站应符合市场监督管理部门的计量器具要求，仪器本身上应标有仪器名称、型号、生产单位、出厂编号、制造日期、准确度等级和制造商等； - 站点建设包含环境噪声自动监测仪配置、噪声基座、网络、电源铺设施工等； - ★环境噪声自动监测仪应满足《功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求》（总站物字〔2023〕13号）第4条、仪器设备选型中相关要求，所提供仪器设备品牌型号应该在《环境噪声自动监测仪适用性检测合格名录》内（提供环境监测仪器质量监督检验中心出具的投标产品的检测报告和列入环境噪声自动监测仪适用性检测合格名录依据扫描件加盖公章）；注：不满足标注星号（“★”）的重要条款的要求的，投标无效； - ▲环境噪声自动监测仪应整体通过型式评价试验，取得整机型式评价证书（型式评价报告中样机照片须包含风罩、传声器、主机、线缆、电源等）（提供投标产品的计量器具型式批准证书和计量器具型式评价报告扫描件加盖公章）； - 计量要求：环境噪声自动监测仪应符合《环境噪声自动监测仪检定规程》（JJG1095-2014）1级；（提供所投型号产品省级及以上计量机构出具的检定证书扫描件加盖公章） |
|  |  | - 环境条件要求 | - 环境温度：-30～50 ℃（若噪声自动监测子站必须布设在其他温度环境中，应采取有效措施保证仪器能正常工作）； - 环境相对湿度：0～100%（不凝结）； - 环境压力：65～108 kPa。 - 户外传声器具有防风防雨设计，户外风罩的声衰减在风速10米/秒时应大于35dB（A）及以上。（投标文件中需提供国家环保设备质量检验检测中心出具的检测报告扫描件加盖公章） - 在风速大于30米/秒时风罩不应明显变形和损坏。 |
|  |  | - 稳定性要求 | - 在室外连续运行至少 30d，数据采集率 DAR 应大于95%； - 在相对湿度为 0-100%范围内，噪声监测子站在-30-50℃的温度范围内工作时，在任何气温上显示的声级偏离23℃参考气温时显示的声级差值加上 0.3dB 的测量不确定度后不应超过±0.8dB； - 在温度为-30-50℃范围内，噪声监测子站在0-100%的相对湿度范围内工作时，在任何相对湿度上显示的声级偏离50%参考相对湿度的声级差值，再加上0.3dB 的测量扩展不确定度后不应超过±0.8dB； - ▲环境噪声自动监测仪电源管理部分符合JJF 1681-2017《声级计型式评价大纲》中规定的Y类（公共电源供电）声级计要求。（提供所投产品的计量器具型式批准证书和计量器具型式评价报告扫描件加盖公章） |
| - 2 | - 技术指标要求 | - 环境噪声自动监测仪 - （核心设备） | - 专业户外噪声自动监测设计，非手持式声级计加工控机或数采仪组合产品。 - 符合标准：GB/T3785.1-2023/IEC61672-1：2013声级计1级，GB/T3241-2010/IEC61260-1：2014滤波器1级。 - 频率范围：10Hz～20kHz。 - ▲平坦频率响应：滤波器频率范围内的相对衰减，应符合对于1级滤波器在参考频率处的相对衰减在±0.3dB以内。（提供所投型号产品省级及以上计量机构出具的带CMA检测报告复印件加盖公章）； - 传声器灵敏度：在250Hz的声压灵敏度应大于30mV/Pa。 - 指向性响应：支持0°和90°入射。 - 本底噪声级别：≤20dB（A）。 - ▲测量下限：≤30dB（A），测量上限：≥140dB（A）（提供投标产品生态环境部许可的环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖公章）。 - ▲级线性：输入信号级以1dB变化时，偏差应不超过±0.2dB（提供所投型号产品省级及以上计量机构出具的带CMA检测报告复印件加盖公章）； - 计权方式频率计权：A、C、Z（可并行）；可软件远程切换设置；时间计权：F、S、I（可并行）；可软件远程切换设置。 - 测量参数：Lxyp、Lxeq，T、Lxeq，t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Ld、Ln、Ldn、Ldmax、Ldmin、Lnmax、Lnmin（注：x为A，C，Z；y为F，S，I；N为5，10，50，90，95）。 - 2.1.12 1/1频谱分析功能，倍频程滤波器：16Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16kHz。 - 1/3频谱分析功能，1/3倍频程滤波器：16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1kHz、1.25kHz、1.6kHz、2kHz、2.5kHz、3.15kHz、4kHz、5kHz、6.3kHz、8kHz、10kHz、12.5kHz、16kHz、20kHz，滤波器输出信号的和符合接国标-1.8~+0.8dB接受限的要求（提供省级或以上法定计量部门构的检定或评价报告复印件加盖公章）。 - 数据记录器：可记录摘要结果和频谱数据，记录步长为1秒，所选参数的时间历史，记录步长低至100毫秒。 - ▲数据安全：噪声自动监测站经过安全功能检测、渗透测试检测，无安全漏洞（提供所标产品经权威的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）； - 系统应具有远程自检功能，自检超过±0.5dB时自动提示；远程自检时应包含传声器、前置放大器、延伸线缆、噪声监测子站主机等全链路自检，且自检结果应与声校准器校准偏差不超过±0.2dB。（提供省级或以上法定计量部门出具的检定或评价报告复印件加盖公章） - 具有对超出某一限值的声音的触发录音功能及远程回放功能，录音格式采用无压缩WAV格式，触发限值和录音时间可自定义设置。 - 内置北斗模块，可进行仪器定位、时间同步、跟踪防盗报警，采用网络授时，保证数据采集时间和监控系统时间一致，偏差不得超过2 秒。 - ▲噪声自动监测站具备主声源、多声源识别方法及标记删除功能（提供主、多声源识别删除软件著作权证书或专利证书复印件加盖公章）； - 噪声监测子站数据月平均采集率不低于95%，在通讯发生临时故障时不影响数据采集及存储，故障恢复后自动补传延误数据，数据采集率以秒级数据为采集单元。 - ▲噪声监测子站核心部件中声级计和传声器部分需与噪声监测子站为同一生产制造商（提供投标产品生态环境部许可的环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告主要部件配置表复印件加盖公章）。 |
|  |  | - 通信单元 | 1.应能实时传输噪声自动监测原始数据和录音数据； 2.数据传输模式、传输流程、传输格式等应满足HJ660以及HJ212的有关规定； 3.应支持无线传输和有线传输两种通信功能，支持蓝牙、4G、5G、WIFI、USB、网口、串口等传输方式。 |
|  |  | - 视频监控单元 | - 视频监控单元对监测点环境进行实时监控，支持事件图像抓拍并上传。 - 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出； - 支持smart265高效压缩算法，可较大节省存储空间； - 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍； - 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最高不低于50米； - 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能； - 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合SmartNVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放； - IP66防护等级防护认证：IP66 - 网络硬盘录像机1台，含4T视频存储硬盘1块。 |
|  |  | - 供电及安全 | - 子站内置蓄电池，同时支持市电、蓄电池供电方式，能够提供太阳能供电； - 蓄电池具备充放电保护功能，容量保证噪声监测子站（含气象参数仪器）正常工作48小时以上； - 具有漏电保护装置，保护导体端子和有保护连接的可触及零部件间的阻抗≤0.05Ω； - 可靠性：电力和通讯出现的临时故障不影响数据采集，通讯恢复后可自动上传数据； |
|  |  | - 声源识别性能要求 | - ▲噪声监测子站具备声纹图谱数据的收集，可智能自动识别自然环境的典型声源（提供噪声声纹收集软件著作权证书或专利证书复印件加盖公章）； - 声源识别系统中应自动识别自然环境的典型声源，至少包含雨风雷声、鸟叫、虫鸣、蛙鸣的声音识别能力； - 声源识别系统的准确率≥85%； - 声源识别系统需充分考虑地理环境多样性、生物属性差异，具备扩展和自适应能力； |
|  |  | - 气象监测仪 | - 用途：采用一体化气象参数传感器，同时测量风速、风向、温度、湿度、大气压、降水六个气象参数。 - 风速：测量范围：0～60米/秒；精确度不低于±3%。 - 风向：测量范围：0～360°；精确度不低于±3°。 - 温度：测量范围：-40～80℃；精度不低于±0.3℃。 - 湿度：测量范围：0～100%RH；准确度不低于±3%RH。 - 大气压：测量范围：750~1000hPa；准确度不低于±0.5hPa。 - 降雨量：测量范围：0～500mm；准确度不低于±4%。 - 安装方式：与噪声子站共杆安装，用于分析气象因素对噪声监测数据的影响。 |
|  |  | - 其他 | - 安装架杆：固定站落地式架杆，传声器距离反射面≥2m，安装高度≥4m，架杆和支架有方便检修和校准的设计，架杆和箱体均为304不锈钢材质 - 使用寿命：≥8年 |

2.原噪声自动监测子站升级及增配

| - 序号 | - 名称 | - 技术参数及功能要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 功能升级 | 对现有3套环境噪声自动监测站噪声监测仪（爱华智能AHAI6218J），进行测量分析功能升级和增配，以符合《功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求(试行) 》（总站物字[2023]13号）及《关于印发<功能区声环境质量自动监测系统运行维护和质量控制技术要求（试行）>的通知》（总站物字【2024】6号）技术要求。基于原设备的功能升级要求如下： - 对3套设备新增噪声监测子站数据标记功能，具备标记分钟风速、分钟降水等信息的功能，并与噪声实时数据进行关联。 - 对3套设备增加1/3频谱分析功能，1/3倍频程滤波器：16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1kHz、1.25kHz、1.6kHz、2kHz、2.5kHz、3.15kHz、4kHz、5kHz、6.3kHz、8kHz、10kHz、12.5kHz、16kHz、20kHz，滤波器输出信号的和符合接国标-1.8~+0.8dB接受限的要求。 - 升级原子站昼夜间数据计算功能，昼间等效声级Ld 的统计时段为当日6:00 至22:00，夜间等效声级Ln 的统计时段为当日22:00至次日6:00（设区的市级以上人民政府对本行政区域的昼夜起止时间有另行规定的从其规定）。 - 新增数据审核标记原标识，以满足最新数据审核和质控要求。 - 升级原设备积分数据计算方式，按照2024年中国环境监测总站关于自动监测数据报送的建议，由前时标计算方式更换为后时标计算。 |
| - 2 | 增配 | 参照中国环境监测总站《功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求(试行) 》（总站物字[2023]13号）标准和要求，对原有噪声自动监测子站辅助监测单元进行增配，以满足新标准和实际监测要求。3套噪声站需增配3套声源识别系统、1套气象监测仪以及3套视频监控系统(增配设备技术要求参照本章技术规格要求中对应部分)，同时基于增配部分的单元配置，需对原监测子站设备箱进行更换为落地时监测箱，以满足现场需要和将来的可扩展性要求。 |
| - 3 | 子站搬迁 | 根据要求完成原有3套噪声监测子站搬迁工作。投标人应充分考虑搬迁过程的风控管理，因搬迁导致的设备损坏或损毁由投标人自行承担。 |

3.微波雷达车流量仪

| - 序号 | - 名称 | - 技术参数及功能要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 参数及功能 | - 探测原理：双雷达微波车辆检测。 - 车道数：≥12车道。 - 检测范围：0~70米以上。 - 车流量精度：单一车道流量＞95%，总流量＞98%。 - 平均车速精度：≥95%，车道占有率精度：≥95%。 - 功耗：小于9W，10~28VDC。 - 与噪声子站合杆或者分体安装。 - 对于离路面较远的车流量设备需加装透传模块及相关基础设施建设以保证车流量监测仪正常使用。 |

4.声源方向识别仪

| - 序号 | - 名称 | - 技术参数及功能要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 声源方向识别仪 | - 环境声源自动识别单元采用人工智能技术手段，可自动识别自然环境的典型声源，输出声源类型，声源方向识别仪具有声源追踪定位功能，可联动摄像头追踪声源方向并进行图像抓拍/录像，与声环境功能区噪声自动监测站一体化安装。 - 对超标声源自动定向抓拍：至少配置声源识别模块和摄像头模块，对超标噪声源的位置定位。 - 能实现360°声源方向自动判别。 - 频率响应范围：满足100Hz~12.5kHz（≤1dB）。 - 定位精度：水平方向角度定位误差小于4°，垂直方向角度定位误差小于6°。 - 识别响应时间：小于1s。 - 信噪比：≥8dB。 - 通道数：≥8通道。 |

5.多功能噪声分析仪

| - 序号 | - 名称 | - 技术参数及功能要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 多功能噪声分析仪 | - 传声器和前置级组合灵敏度级：-35 dB - 振动传感器灵敏度：40mV/g； - 测量下限：小于等于18dB(A)～测量上限：大于等于144dB(A)；（提供投标产品的型式评价证书扫描件加盖公章）； - 频率范围：噪声10 Hz～20kHz；振动1Hz~80Hz - 准确度： GB/T 3785.1-2023/IEC 61672-1:2013 1；GB/T 3241-2010/IEC 61260-1:2014 1级。 - 噪声统计分析指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq,T、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL。噪声24h模式分析指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq,T、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Ld、Ln、Ldn等。 - 振动测量指标：ap/Wx/Wz/Wm/Wk计权下的VLmax、VLmin、VLeq,T、5个Ln(n可以从1到99之间设定)和SD - 切换功能：噪声振动传感器具有TEDS功能，主机支持噪声或振动传感器智能切换； - 主机重量：小于400g。 - 电源：4节AA碱性电池：连续工作大于30 h； - 配置：主机、统计分析功能、噪声1/1OCT、振动统计、打印机。 |

6.声环境质量自动监测监控平台

| - 序号 | - 名称 | - 技术参数及功能要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 总体要求 | - 为保障噪声自动监测子站的稳定运行，中标人配套开发声环境质量自动监测监控平台，部署于采购人指定服务器上，并预留上级平台数据对接或上行接口，充分保障平台拓展性。 - 声环境质量监测管理平台需包括噪声自动监测子站运行状态监控和数据采集、数据存储及审核、数据统计查询及报表生成、声环境质量综合分析、质控信息化管理、声源识别审核与分析、声环境常规监测与评价管理、自动监测选点备案管理、噪声业务管理软件手机 APP 等功能。 - 时等效声级、昼间/夜间等效声级、达标情况等进行可视化展示。 - 市级用户可查看本市的数据报表、评价分析、设备运行状态及全市达标排名情况等；区级用户通过权限下发可登录平台进行辖区数据报表、评价分析、设备运行状态及全市排名水平情况。 - 质保期内平台免费升级或按照采购人需求增加 1-2 种报表输出功能。 - 投标人负责完成噪声平台与江苏省厅和中国环境监测总站噪声平台的联网和数据上传工作。平台根据采购方要求接入市生态环境监测监控一体化平台。 |
| - 2 | - 系统要求 | - 系统结构：B/S 结构。 - 数 据 库：支持MYSQL 和国产数据库。 - 操作系统：支持国产系统。 - 系统界面：中文。 |
| - 3 | - 噪声自动监测子站运行状态监控和数据采集功能 | - 可监控系统中各设备工作状态，具有噪声自动监测子站电力中断、通信中断、设备故障、数据超标等异常报警功能，并能通过短信报送系统管理员和生成故障统计报告。 - 具有对噪声自动监测子站进行远程参数设置。 - 具有每天生成噪声自动监测子站状态记录和自检报告。 - 具有定时自动收集各噪声自动监测子站的监测数据。 - 具有设备故障恢复后手动收集延误数据。 - 可以实现远程校时、远程测量参数设置功能。 |
| - 4 | - 数据存储及审核功能 | - 应至少每月自动进行一次原始监测数据完全备份，每周自动进行一次增量备份，并每年存档。 - 原始监测数据应至少保存 5 年并自动备份，删除时应反复确认并有详细记录。 - 可存储和播放采用事件触发方式记录的现场录音、录像。 - 对各时段噪声监测数据应能设置异常值判断条件（如：不满足数据采集率规定的数据、不符合相关规范气象条件的数据、子站监测设备故障产生的随机值等），支持对异常数据自动标记和提示，支持对数据进行人工审核。 5.具有多级审核功能，可实现运维单位、区县、市逐级审核功能，可手动剔除异常数据，重新计算统计结果。 - 6.不得修改或删除数据库中的噪声自动监测原始数据。 |
| - 5 | - 数据统计查询及报表生成功能 | - 根据噪声自动监测原始数据统计，计算用户所需各种时段、各种统计周期的不同评价数据（包括 Leq、Ld、Ln、LN、Lmax、Lmin、SD、采集率等噪声采集数据及气象参数、道路交通信息等可扩展的数据）。 - 对触发噪声数据、异常数据和维护记录等进行分类统计。 - 能够实现在噪声点位图（二维、卫星平面）上以图表等方式实时显示各噪声子站监测数据，具备全市范围噪声点位在电子地图上位置标注及实时数据动态显示功能。 - 数据统计报告应具备人工抽样数据重算功能。 - 具有用户自定义统计周期及报表报告模板，数据报表报告应支持表和图形等方式。 - 支持导出 Excel、Word、PDF 等通用文件格式。 - 支持筛选查看各功能区点位、噪声监测类型点位实时信息。 - 具有噪声、气象等数据图形化显示功能。 - 具有数据统计分析功能，并能以图表的方式显示。 - 具备监测点位信息和监测点位分布统计功能。 - 噪声频谱分析、统计分布、噪声趋势分析、网络发布。 - 具有不同时间同一监测点的数据比较功能和同一时段不同监测点数据比较功能。 - 具有噪声、气象、车流量数据关联分析功能及报表输出。 - 具有用户自定义统计功能。 - 能够实现对监测子站的增加删除等管理功能。 - 具有噪声事件录音、录像功能。 - 具有系统使用记录查询功能（操作记录、访问记录、页面记录）。 - 基于角色的灵活而严谨的权限管理体系。 - 具有登陆日志、操作日志等丰富的日志管理功能。 - 基本系统能够支持 1000 个以上噪声自动监测子站接入。 |
| - 6 | - 声环境质量综合分析功能 | - 具有声环境变化趋势分析、噪声频谱分析、噪声超标分析、声环境总体水平分析等功能，可以自动输出声环境质量分析报告。 - 具有声环境分析研判、声环境分布趋势等综合展示功能。 - 具有声环境功能区覆盖人口数量及影响程度分析、长时段噪声趋势分布分析、各类功能区特点分析、长期均值分析等功能。 - 具有功能区昼夜达标率统计及排名、功能区噪声污染日历等功能。 - 具有声环境污染特征性分析功能，包括噪声污染与气象相关性分析、噪声污染与车流量相关性分析、区域噪声强度与声源结构相关性分析及道路交通噪声强度与路段长度相关性等分析功能。 |
| - 7 | - 声源识别数据审核与分析功能 | - 支持基于前端声源识别数据，对超标噪声录音数据进行自动分析； - 具有声源自动识别标记及人工核对功能，识别标记类型至少包括风声、雨声、雷、虫鸣、鸟叫、蛙鸣等自然声。 - 具有按声源识别核查数据进行相关监测报表及分析功能重新统计分析功能。 - 具有声源识别解析功能，根据前端声源识别数据，对典型自然环境声音以及人类活动声等类型的超标声源进行超标溯源分析，基于点位自动生成声源解析报告。 |
| - 8 | - 质控信息化管理功能 | - 具有运维日常常规检查项目、每月定期巡检工作内容、年度维护内容配置功能。 2.具有运维管理功能，包含了运维计划、运维状态、运维记录、故障记录、故障处理进度、耗件更换记录等功能，并可自动上传到平台，用户可对运维进行全程监管。 3.支持根据各点位运维质控记录定期自动生成质控一点一档案，并根据点位质控工作情况进行综合评价分析，支持图形化方式统计展示运维检查结果情况。 - 4.支持按日、月、年度统计各区域各点位质控情况的统计与排名，自动生成质控报告。 |
| - 9 | - 声环境常规监测与评价管理功能 | - 具有数据填报管理功能，支持人工添加或按模板批量导入方式进行区域、道路交通、功能区声环境监测等监测数据初始化上报收集，并自动进行信息校验。 - 具有数据核查管理功能，支持不少于两级审核，可退回不符合规范性的数据进行重新确认填报。支持根据通过核查的区域、道路交通、功能区声环境监测数据，自动生成声环境总体水平评价，包括 GIS 地图、功能区声环境质量时间分布图等。 - 具有区域噪声监测数据综合分析功能，包括昼间夜间声环境质量总体水平的综合排名、同比、环比分析；噪声强度与声源结构关联分析；噪声强度网格面积分布分析。 - 具有道路交通噪声监测数据综合分析功能，包括昼间夜间道路交通声环境质量总体水平的综合排名、同比、环比分析；噪声强度与路段长度关联分析；噪声强度路段分布分析。 - 具有功能区噪声监测数据综合分析功能，包括功能区点位类型分布、昼间夜间监测点次以及点次达标率、同比、环比分析。 - 具有年度、五年度城市声环境监测报告自动生成功能，报告内容需包括但不限于点位综合概述，区域、道路交通和功能区声环境监测结果与评价分析等内容。 - ▲机场噪声：支持机场噪声相关功能，能够展示航班信息（机型、出入港、飞行轨迹等），可自动计算Lepn和Lwecpn，可绘制等值曲线（单架次、日和周）(提供机场噪声监测软件著作权证书复印件加盖公章)。 （1）飞行噪声事件分析：能够自动识别飞机噪声事件开始时间、结束时间、最大值、LEPN、LAE及一周的WECPN值等。 （2）噪声事件与航迹关联分析：自动实现航空器噪声事件与航迹的关联，溯源引发噪声事件的航空器。 （3）机型与噪声关系：分析不同机型对机场噪声的贡献量。 （4）航空公司与噪声关系分析：分析不同航空公司对机场噪声的贡献量。 （5）航迹分析：能够在地图上进行单航迹显示、全部航迹显示、航空器飞行动态回放等。 （6）等值曲线绘制：可绘制小时、天、周及任意时段的等值曲线图。 - 噪声业务管理软件手机 APP （1）应支持 Android 系统终端。 （2）具有噪声监测点位概况、噪声监测数据查询、噪声评价统计分析、功能区达标率统计分析和排名分析、超标告警分析等功能。 （3）可以实现数据查看、运维执行、任务执行和消息接收。 |
| - 10 | - 平台运行维护服务要求 | 1、项目验收后，提供1年平台运维服务。平台建设至验收期间，中标方安排专业技术人员驻点开展平台数据联网、试运行完善、应用培训、故障处理等工作。 2、网络安全要求：中标人提供的噪声平台必须通过有资质的第三方网络安全风险评估，日常运行维护及信息安全必须符合采购方的信息安全管理制度要求，确保噪声数据平台信息安全，及时排除噪声数据平台的信息安全隐患,配合采购方的定期安全检查整改。 3、运行保障要求：中标方承担声环境质量自动监测监控平台的运行值守、系统优化、BUG完善、定期补丁升级等相关工作。对数据库进行维护，定期检查运行状态，维护包含数据内容的增加、数据结构的调整、数据的备份与恢复等。 4、服务响应要求：当平台出现故障时，中标方30 分钟内响应、4 小时内进行维护处理，48小时内须恢复正常状态。若 48 小时内无法修复，须将现场数据拷贝并发送数据至采购方，直至平台修复，并提交书面报告。 |

注：以上1-6项表格技术参数中标注“★”项参数为实质性响应参数，如不满足，投标文件将作为无效响应处理；标注“▲”项参数为重要参数，如有负偏离将会引起严重扣分。投标文件中必须按要求提供参数证明材料。

（四）15套噪声站运维服务要求

| - 序号 | - 项目 | - 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 日常运行维护要求 | - 中标单位（巡检）指定人员每工作日登录噪声系统进行规范操作。 - 系统巡检：查看系统软件、站点连网、数据上传状况等，对系统及站点故障做《日故障巡检记录》并注明故障原因和解决方法，对经初步判断需要去前端处理的故障填写故障单并及时排出维修人员，维修完成后填写对应维修单，并做好归档。 - 数据巡检：查看监测数据异常情况，包括测量系统故障造成的数值基本保持不变或小时曲线异常、小时数据与前日相比均升高5分贝（A）以上的数据等，应根据小时数据曲线进行分析和判断，并分析异常值出现的原因。根据业主的管理需求，随时完善巡检方案和提交的记录、报表种类。每日口头汇报当日系统运行情况、站点故障的解决计划及其他运维工作的进展情况（如站点电力中断再连接的进展情况，站点的再安装情况等）、数据异常情况及站点对比测试安排情况等。 - 巡检值班人需要在跟业主相关人员汇报巡检情况并征得业主同意后才能视为当日巡检结束。 |
| - 2 | - 日常运行维护内容 | - 硬件维护：每年1次第三方检定，每月对站点进行一次现场巡检，巡检过程中，中标单位应积极主动地对系统潜在问题给予解决，并对站点周边环境进行勘查记录，每季度进行一次三防处理（对漏水、腐蚀等进行处理），向业主提交月、季、年《设备巡检总结》，对系统的工作状况、周边环境变化、存在的问题及解决方案、备品备件筹备建议等方面做出详尽的总结和论述。 - 软件维护：软件维护与系统完善服务：系统及软件维护范围包括噪声自动监测系统涉及的所监控中心系统软、硬件，所有站点运行软件。应配合业主的管理需求完善软件功能。 - 其它软件系统有整合需求时，积极提供支持与配合。 |
| - 3 | - 站点故障判断及排除 | - 1.中标单位安排的人员巡检时，发现站点故障，能远程排除的须当时解决并做记录；若站点故障当时不能判断，需通知相关运维人员前往现场解决。 - 2.如货物出现质量问题，中标人必须在接报修电话4小时内到达现场检修。对于普通故障，修复时间不超过24小时；如不能解决的，中标人需在24小时内免费提供备品备件供采购人使用。 |
| - 4 | - 质量控制要求 | - 现场校准：实施“一年12次全面校准”的质量管理制度。并随时配合业主进行临时抽检测试，并做好相应记录。所使用的校准设备必须按国家规定的计量标准与周期在有资质的计量部门进行检定，相关文件需整理归档。 - 质控比对监测：临时质控比对监测：当业主或第三方对自动监测数据有质疑时，中标单位根据实际情况启动质控比对监测流程。如故障明确的，则应先对设备进行维修，必要时在维修后进行比对测试工作；对连续两天以上出现数据异常且故障无法明确，站点周边环境无明显变化的情况，需要去站点做对比测试，判定监测数据是否存在偏差，测试后填写《对比测试结果记录单》并做好归档。根据使用方要求的其它比对监测应积极配合。 - 数据筛查：包含日常数据及争议数据处置。 - 对于噪声自动监测系统的运维服务，严格按照原有维护规范要求，按照周、月、季度、年度给予细致推进。 |
| - 5 | - 运维人员要求 | - 投标人应保证运维人员的稳定性，至少配备2名噪声自动站的运维人员，经过培训后方能承接本项目运维工作，车辆及人员档案需向业主报备，业主有权对运维人员的能力进行评价，如不满足业主要求可要求投标人更换运维人员。 |

四、其他要求

1.供货要求

1.1投标人必须保证所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的符合国家及招标方提出的有关质量标准的仪器和设备，完全符合采购产品规定的质量、规格和性能的要求，除有特殊要求外，其余均为标准配置要求，否则采购单位（甲方）有权拒绝验收。

1.2投标人必须能够或承诺提供长期技术服务及备品备件供应。

1.3所投产品必须明确所投产品的品牌、型号、规格及一些必须说明的技术参数，以及有技术参数的产品说明等，否则将可能导致其投标文件被评标委员会拒绝。

1.4标书中的任何偏差都必须列入投标文件中的偏离表。任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后中标人在合同谈判中的任何偏差都不得超越此偏差表中已被采购人确认的条款。

1.5投标人须对招标文件中提出的技术要求进行响应，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出。投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

2.安装调试要求

2.1中标人应遵守现场的一切规章制度，文明施工；并根据甲方的需要， 在规定的时间内，保证质量完成报价所提供设备的安装、调试及运行。

2.2安装前应对采购单位（甲方）现场进行详细考察，确保安装过程的成功。施工过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。

2.3设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由中标单位自行解决。

2.4安装调试过程中，中标人负责保管、看护进场的设备及附配件等；且中标人要负责为设备、安装设备等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；直至完成安装调试后交付采购单位（甲方）。

2.5中标人派出的安装人员安全责任由中标人自行承担，派出人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安

3.技术支持

3.1中标人应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2中标人负责供货、运输并安装调试完毕。

3.3中标人在项目实施过程中，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。施工期间中标人所发生的或中标人施工场地内发生的或中标人原因造成的安全事故，均应由中标人负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

3.4 中标人应需充分考虑到原有噪声自动监测设备升级涉及的技术实现和因升级导致的材料、人工、沟通、交通成本均包含在投标总价中，采购人不在另行支付。

4.试运行

4.1 试运行周期不小于 7 天，试运行结束后，每台设备运行状态应正常（试运行前校准，试运行结束后校验，偏差不大于 0.5 dB），数据信息传输应准确，数据采集率应大于95 %。

4.2 试运行期间，采用手工监测仪器对所有监测点位的噪声监测子站进行不少于24小时的连续比对测试。

4.3 比对测试方法需按照如下进行：

4.3.1仪器要求参与比对测试的手工噪声监测仪器（或便携式噪声监测子站）符合 GB/T 3785.1 对 1 级仪器的要求，声校准器符合 GB/T 15173 对 1 级仪器的要求，应检定合格并在有效使用期限内。

4.3.2试验步骤

（1）将手工监测仪器和噪声监测子站的时间调整到一致（精确到秒）。

（2）分别对手工监测仪器和噪声监测子站开展校准，保证设备正常运行。

（3）将手工监测仪器和噪声监测子站传声器置于同等高度，二者水平距离不得 超过 0.5 m。

（4）启动设备（建议整点启动），连续运行 24h。

（5）停止设备，进行测后校验，测量前后示值偏差不得大于 0.5dB。记录并计算比对测试结果。

4.4 试运行期间不得进行任何形式的仪器维护，因故障等造成运行中断，恢复正常后重新开始试运行。

5.培训：

5.1中标人应对采购人的操作人员提供现场培训。

5.2现场培训能够根据采购人需要，合理安排，使采购人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

5.3培训费用包含在总投标价中。

6.验收标准

6.1设备数量符合合同要求。

6.2设备技术参数符合合同要求。

6.3设备安装符合规范要求。

6.4平台建设联网正常，数据分析统计符合要求。

6.5试运行通过后应通过专家验收。

7.运维要求：

7.1 运维时间：中标人提供包含1年的运维服务（自本项目验收合格之日起算）。中标人须严格按照运维合同、方案以及国家、省市等相关运行管理制度及规定开展运维工作；

7.2 运维内容：承担噪声自动监测子站日常运行维护及备机维护工作，包括仪器设备日常和定期的检查校准、设备检定、易损件更换、耗材更换、管路清洗等工作，仪器的使用须填写《仪器使用登记本》，并协助有关机构开展仪器的计量，严格禁止计量有效期过期仪器的使用；

★8.其他：投标人需对现有 3 套环境噪声自动监测站噪声监测仪进行测量分析功能升级和增配，以符合《功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求(试行) 》（总站物字[2023]13号）及《关于印发<功能区声环境质量自动监测系统运行维护和质量控制技术要求（试行）>的通知》（总站物字【2024】6号）技术要求，满足中国环境监测总站最新标准要求。同时负责数据接入平台，确保所有监测数据能与省级和国家相关平台联网，并保证数据正常传输。本项为实质性响应条款，投标文件中提供承诺。未提供承诺，投标文件将作为无效投标处理。

8.报价要求

8.1投标报价应包括所有货物、人工、培训、保险、质保、运维、差旅费、产生的电费、通讯、场地租赁费用、配套设施及其它辅助费用、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用维护项目所需一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变。

8.2投标人应按投标报价明细中的全部货物、服务等计算单价和总价。投标报价明细表（如有）中的每一单项均应计算并填写单价和总价，该表并由法定代表人或代理人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

8.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，且只允许一个报价，采购人或采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

第六章   拟签订的合同文本

常州市政府采购合同（货物）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目不要求缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为    年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方、代理机构各执二份。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：             联系电话：

签订日期：      年    月   日

注：上述格式及内容仅供参考，具体以甲方签订合同时内容为准。

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称：

日       期：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州润邦招标代理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为，全称为，统一社会信用代码为 ，法定代表人（单位负责人）为，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 本项目专门面向中小企业采购，必须提供

- 中小企业声明函（实质性格式）

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appWeb/orgScale.html）

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 3 其他特定资格要求：无

二、商务技术文件格式

- 1投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________  传真____________________________

电话_________________________ 电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2法定代表人资格证明书/授权委托书（实质性格式）

法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人（单位负责人）。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标单位名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若法定代表人（单位负责人）参与开标的，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，仅提供身份证扫描件并签名，可不提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》和《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

报价单位：人民币元

| 投标报价 （人民币：元） | 大写：人民币 小写：¥ |
| --- | --- |
| 供货期 （日历天） |  |
| 免费质保期 |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 噪声自动监测子站 |  |  | 12 | 套 |  |  | 包含噪声自动监测仪、噪声基座、网线（如有）、电源铺设施工 |
| 2 | 原噪声自动监测子站升级及增配 |  |  | 3 | 套 |  |  | 含子站搬迁 |
| 3 | 微波雷达车流量仪 |  |  | 3 | 套 |  |  |  |
| 4 | 声源方向识别仪 |  |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 5 | 多功能噪声分析仪 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 声环境质量自动监测监控平台 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 15套噪声站运维 |  |  | 1 | 年 |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： 人民币 小写：¥ |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

8  备品备件

主要备品备件清单

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注：

1.以上表格须详细列出本项目设备所需备品备件、配件耗材及专用工具等清单。

2.行数不够，可自行添加。

9  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

按照采购需求和评分标准编制。

10  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 12招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料