招　标　文　件

项目名称：_常州市新北区泰山实验学校新建项目音视频及信息发布系统采购及安装_

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0382

（全流程电子化-货物类项目，适用苏采云系统，非专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

_2024_年_9_月_19_日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受[常州市新北区泰山实验学校]的委托，常州市政府采购中心就[常州市新北区泰山实验学校新建项目音视频及信息发布系统采购及安装]([JSZC-320400-JZCG-G2024-0382])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0382

2.项目名称：常州市新北区泰山实验学校新建项目音视频及信息发布系统采购及安装

3.预算金额：380万

4.本项目  设定  （设定/不设定）最高限价，最高限价为 347.27401万元。

5.采购需求（简介）：常州市新北区泰山实验学校新建项目音视频及信息发布系统采购及安装 ，包括设备的制造、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：施工现场满足施工条件，中标人接到招标人入场通知后90日内完成安装调试工作。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目 不接受 联合体投标（接受/不接受）

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市新北区泰山实验学校

地址：常州市新北区

联系人： 曹先生

联系方式：0519-85605781

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：___郭女士_________

电  　话：___0519-85588150_________

开标评审相关联系人：____杭先生________

电  　话：____0519-85588156________

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第三章  合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称：常州市新北区泰山实验学校新建项目音视频及信息发布系统采购及安装

合同编号：

甲    方：常州市新北区泰山实验学校

乙    方：

签订时间：

- 拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）:                         合同编号：

中标人（以下称乙方）:                         签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：         ，产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ），其中集成设备费       元，开具13%的增值税发票，集成服务费      元，开具6%的增值税发票。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、安装、调试、备品备件、测试保险及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件（编号：；

（2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后     天内将货物交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物验收的标准：

5.1产品按国家、行业标准或甲方的技术要求进行验收，当发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

5.2系统按合同规定的验收标准和招标文件要求进行验收，当两者发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：按实结算。

4.如设计变更，增加的货物在清单中有的，按投标时的报价执行，若增加的货物在清单中没有的，结算时参照相似设备的投标报价，双方协商解决。

5.付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件），满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

þ分期付款： 合同签订后预付合同价款的30%；安装调试完成后支付至合同总额的70%，项目竣工验收合格并经审计审定后付至审定价的95%，5%余款自交付使用之日起两年后一次性付清（无息） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

6.合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是 þ否

收取履约保证金形式：供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式缴纳或提交。按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

收取履约保证金金额：（不得超过合同金额的5%）

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：                                                   ）

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

2.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点由甲方安排。

2.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

2.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

2.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

2.5若货物故障在检修    工作小时后仍无法排除，乙方应在    小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

2.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

2.7保修期后的货物维护由双方协商再定。

4.本项目免费保修期为   年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

6.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

8.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：

单位名称（章）： 常州市新北区泰山实验学校

单位地址：常州市新北区

法定代表人：       委托代理人：

电话：

传真：

乙    方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：     委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

第四章 采购需求

- 采购标的

1.项目名称：常州市新北区泰山实验学校新建项目音视频及信息发布系统采购及安装

2.预算金额：380万元

3.最高限价：347.27401万元

4.采购项目概况（简介）：常州市新北区泰山实验学校新建项目音视频及信息发布系统采购及安装 ，包括设备的制造、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等。

5.合同履行期限：施工现场满足施工条件，中标人接到招标人入场通知后90日内完成安装调试工作。

6.是/否接受联合体投标：否

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：否

9.是/否接受进口产品投标：否

10.是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

11.本项目的特定资格要求：无

12.项目类别：货物类

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付时间：

施工现场满足施工条件，中标人接到招标人入场通知后90日内完成安装调试工作；
地点：

1）中标人负责将货物运到招标人指定地点，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责。

2）由招标人按国家相关标准及招标文件验收条款组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担招标人的一切损失。

3）中标人所提供的货物开箱后，如招标人发现有任何质量问题（如外观损伤、功能不齐全、无法正常使用等），中标人必须立即以同样型号的设备在招标人商定的时间内更换，确保其使用。

2. 付款条件（进度和方式）

与合同一致，格式参考合同序号八。

分期付款：合同签订后预付合同价款的30%；安装调试完成后支付至合同总额的70%，项目竣工验收合格并经审计审定后付至审定价的95%，5%余款自交付使用之日起两年后一次性付清（无息）。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

3. 包装和运输

货物类必须要求供应商满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））的规定。

4. 售后服务（质保期等）

（1）项目免费质保期：自验收合格之日起两年,签订合同前提供原厂质保函原件(加盖原厂鲜章)；

（2）项目质保期内所有产品第一个月出现故障整机更换；

（3）质保期内提供免费返厂维修服务；

（4）项目质保期内提供设备定期巡检、维护等服务。

5. 保险

（如适用，不需要的填：无）

- 技术要求

1、基本要求

（1）中标人的货物包括从投标货物的优化设计到整套方案设计、安装、调试和交付使用。在设备的安装、调试和交付使用期间，应派技术人员到用户现场进行技术协调。

（2）中标人项目经理应及时向招标人提供工程施工组织、施工进度、有关质量标准及施工技术安全管理措施。

（3）中标人应派具有专业资质的人员按照国家及行业相关电气设备施工规范等进行施工和质量检验。

2、服务内容及要求/货物技术要求（核心产品为多媒体播放终端）

（1）采购清单

| 校园信息发布系统配置清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| A | 设备材料 |  |  |
| 一 | 校园信息发布平台 |  |  |
| 1 | 信息发布软件 | 套 | 1 |
| 2 | 终端软件 | 套 | 17 |
| 3 | 管理主机 | 台 | 1 |
| 二 | A区1F公共区域显示屏 |  |  |
| 1 | 55寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| 2 | 多媒体播放终端 | 台 | 1 |
| 3 | 壁装支架 | 套 | 1 |
| 三 | A区2F报告厅外门显示屏 |  |  |
| 1 | 43寸液晶显示器 | 台 | 2 |
| 2 | 多媒体播放终端 | 台 | 2 |
| 3 | 壁装支架 | 套 | 2 |
| 四 | B区B1-1F电梯厅显示屏 |  |  |
| 1 | 55寸液晶显示器 | 台 | 2 |
| 2 | 多媒体播放终端 | 台 | 2 |
| 3 | 壁装支架 | 套 | 2 |
| 五 | D区B1、1F、5F电梯厅显示屏 |  |  |
| 1 | 55寸液晶显示器 | 台 | 3 |
| 2 | 多媒体播放终端 | 台 | 3 |
| 3 | 壁装支架 | 套 | 3 |
| 六 | D区2F图书馆显示屏 |  |  |
| 1 | 43寸液晶显示器 | 台 | 2 |
| 2 | 多媒体播放终端 | 台 | 2 |
| 3 | 壁装支架 | 套 | 2 |
| 七 | D区2F多功能厅外门显示屏 |  |  |
| 1 | 43寸液晶显示器 | 台 | 2 |
| 2 | 多媒体播放终端 | 台 | 2 |
| 3 | 壁装支架 | 套 | 2 |
| 八 | 地下室接送通道口显示屏 |  |  |
| 1 | 55寸液晶显示器 | 台 | 2 |
| 2 | 多媒体播放终端 | 台 | 2 |
| 3 | 吊装支架 | 套 | 2 |
| 九 | 室内篮球场LED全彩屏 |  |  |
| 1 | 室内全彩LED显示屏（P3） | 平方米 | 18.5 |
| 2 | 显示屏结构及包边 | 平方米 | 21 |
| 3 | 不锈钢封板 | 平方米 | 24 |
| 4 | 同步接收系统 | 套 | 1 |
| 5 | 视频控制处理器 | 台 | 1 |
| 6 | 多媒体播放终端 | 台 | 1 |
| 7 | LED专用配电柜 | 套 | 1 |
| 8 | 多功能卡 | 张 | 1 |
| 9 | 电缆 | 米 | 10 |
| 10 | 电源线 | 米 | 500 |
| 11 | 网线 | 米 | 400 |
| 12 | JDG管 | 米 | 20 |
| 十 | 主入口广场LED全彩屏 |  |  |
| 1 | 室外全彩LED显示屏（P4） | 平方米 | 31.95 |
| 2 | 户外防水箱体 | 平方米 | 31.95 |
| 3 | 显示屏结构及包边 | 平方米 | 34.36 |
| 4 | 同步接收系统 | 套 | 1 |
| 5 | 视频控制处理器 | 台 | 1 |
| 6 | LED智能信息发布管理平台 | 套 | 1 |
| 7 | 多媒体播放终端 | 台 | 1 |
| 8 | 屏体内部线材 | 项 | 1 |
| 9 | LED专用配电柜 | 套 | 1 |
| 10 | 多功能卡 | 张 | 1 |
| 11 | 散热空调 | 项 | 1 |
| 12 | 电缆 | 米 | 10 |
| 13 | 电源线 | 米 | 550 |
| 14 | 网线 | 米 | 300 |
| 15 | 镀锌钢管 | 米 | 20 |
| 十一 | 操场司令台LED全彩屏 |  |  |
| 1 | 室外全彩LED显示屏（P4） | 平方米 | 35.84 |
| 2 | 户外防水箱体 | 平方米 | 35.84 |
| 3 | 显示屏结构及包边 | 平方米 | 38.38 |
| 4 | 同步接收系统 | 套 | 1 |
| 5 | 视频控制处理器 | 台 | 1 |
| 6 | 多媒体播放终端 | 台 | 1 |
| 7 | 屏体内部线材 | 项 | 1 |
| 8 | LED专用配电柜 | 套 | 1 |
| 9 | 多功能卡 | 张 | 1 |
| 10 | 散热空调 | 项 | 1 |
| 11 | 电缆 | 米 | 5 |
| 12 | 电源线 | 米 | 120 |
| 13 | 网线 | 米 | 60 |
| 14 | 镀锌钢管 | 米 | 40 |
| 十一 | 系统集成费 |  |  |
| 1 | 系统集成费 | 项 | 1 |
| 会议室音视频系统配置清单 |  |  |  |
| A | 设备材料 |  |  |
| 一 | 综合楼A区一层音乐、舞蹈教室（7间） |  |  |
| 1 | 前级处理器 | 台 | 7 |
| 2 | 功放 | 台 | 7 |
| 3 | 全频音箱 | 只 | 14 |
| 4 | 一拖二无线头戴话筒 | 套 | 7 |
| 5 | 蓝牙接收器 | 台 | 7 |
| 6 | 专业时序器 | 台 | 7 |
| 7 | 音频连接线 | 根 | 35 |
| 8 | 音箱壁装支架 | 套 | 14 |
| 9 | 音频线 | 米 | 70 |
| 10 | 音箱线 | 米 | 140 |
| 11 | 机柜 | 台 | 7 |
| 二 | 综合楼D区二层图书馆教学区 |  |  |
| 1 | 前级处理器 | 台 | 1 |
| 2 | 功放 | 台 | 1 |
| 3 | 全频音箱 | 只 | 2 |
| 4 | 一拖二无线头戴话筒 | 套 | 1 |
| 5 | 专业时序器 | 台 | 1 |
| 6 | 音频连接线 | 根 | 5 |
| 7 | 音箱壁装支架 | 套 | 2 |
| 8 | 音频线 | 米 | 10 |
| 9 | 音箱线 | 米 | 20 |
| 10 | 机柜 | 台 | 1 |
| 二 | 综合楼C区五层形体、瑜伽房（2间） |  |  |
| 1 | 前级处理器 | 台 | 2 |
| 2 | 功放 | 台 | 4 |
| 3 | 全频音箱 | 只 | 8 |
| 4 | 一拖二无线头戴话筒 | 套 | 2 |
| 5 | 蓝牙接收器 | 台 | 2 |
| 6 | 专业时序器 | 台 | 2 |
| 7 | 音频连接线 | 根 | 10 |
| 8 | 音箱壁装支架 | 套 | 8 |
| 10 | 音频线 | 米 | 20 |
| 11 | 音箱线 | 米 | 200 |
| 12 | 电源线 | 米 | 8 |
| 13 | JDG管 | 米 | 100 |
| 14 | 机柜 | 台 | 2 |
| 14 | 过线箱 | 套 | 2 |
| 三 | 综合楼D区二层多功能厅 |  |  |
| (1) | 显示屏系统 |  |  |
| 1 | 室内全彩LED显示屏（P2） | 平方米 | 13.93 |
| 2 | 显示屏结构及包边 | 平方米 | 14.72 |
| 3 | 同步接收系统 | 套 | 1 |
| 4 | 视频控制处理器 | 台 | 1 |
| 5 | 屏体内部线材 | 项 | 1 |
| 6 | LED专用配电柜 | 套 | 1 |
| 7 | 多功能卡 | 张 | 1 |
| 8 | 高清矩阵 | 台 | 1 |
| (2) | 扩声系统 |  |  |
| 1 | 调音台 | 台 | 1 |
| 2 | 音频处理器 | 台 | 1 |
| 3 | 主扩音箱 | 只 | 2 |
| 4 | 主扩功放 | 台 | 1 |
| 5 | 返听音箱 | 只 | 2 |
| 6 | 返听功放 | 台 | 1 |
| 7 | 辅助音箱 | 只 | 4 |
| 8 | 辅助功放 | 台 | 2 |
| 9 | 超低音箱 | 只 | 2 |
| 10 | 超低功放 | 台 | 1 |
| 11 | 音频连接线 | 根 | 15 |
| 12 | 音箱壁装支架 | 套 | 6 |
| (3) | 发言系统 |  |  |
| 1 | 一拖四无线鹅颈话筒 | 套 | 1 |
| 2 | 一拖二手持无线话筒 | 套 | 1 |
| 3 | 一拖二头戴无线话筒 | 套 | 1 |
| 4 | 无线信号放大器(壁挂式） | 台 | 1 |
| 5 | 无线信号放大器延长线 | 条 | 2 |
| 6 | 数字反馈抑制器 | 台 | 1 |
| 7 | 专业时序器 | 台 | 2 |
| (4) | 无线投屏 |  |  |
| 1 | 无线投屏器 | 台 | 1 |
| (5) | 舞台灯光系统 |  |  |
| 1 | 嵌入式面光灯 | 台 | 12 |
| 2 | 灯光控台 | 台 | 1 |
| 3 | 信号插头卡侬公母 | 对 | 5 |
| 5 | 舞台灯光安装辅材 | 批 | 1 |
| (6) | 其他 |  |  |
| 1 | 多媒体地插 | 套 | 2 |
| 2 | 多媒体地插 | 套 | 1 |
| 3 | 音箱地插 | 套 | 4 |
| 4 | SDI接口插座 | 套 | 2 |
| 5 | SDI视频线 | 米 | 90 |
| 6 | 高清线 | 根 | 2 |
| 7 | 高清线 | 根 | 1 |
| 8 | 高清线 | 根 | 2 |
| 9 | 音箱线 | 米 | 400 |
| 10 | 音频线 | 米 | 100 |
| 11 | 电源线 | 米 | 60 |
| 12 | 信号线 | 米 | 60 |
| 13 | 电缆 | 米 | 5 |
| 14 | 电源线 | 米 | 10 |
| 15 | 电源线 | 米 | 250 |
| 16 | 网线 | 米 | 300 |
| 17 | JDG管 | 米 | 200 |
| 18 | JDG管 | 米 | 300 |
| 19 | 2米机柜 | 台 | 2 |
| 四 | 综合楼D区五层大会议室 |  |  |
| (1) | 扩声发言部分 |  |  |
| 1 | 调音台 | 台 | 1 |
| 2 | 音频处理器 | 台 | 1 |
| 3 | 吸顶音箱 | 只 | 8 |
| 4 | 功放 | 台 | 2 |
| 5 | 一拖四无线鹅颈话筒 | 套 | 1 |
| 6 | 反馈抑制器 | 台 | 1 |
| 7 | 专业时序器 | 台 | 1 |
| (2) | 其它 |  |  |
| 1 | 音频线 | 米 | 30 |
| 2 | 音箱线 | 米 | 140 |
| 3 | 电源线 | 米 | 4 |
| 4 | 高清线 | 根 | 2 |
| 5 | 音频连接线 | 根 | 9 |
| 6 | 多媒体桌插 | 只 | 1 |
| 7 | JDG管 | 米 | 70 |
| 8 | PVC管 | 米 | 40 |
| 9 | 2米机柜 | 台 | 1 |
| 10 | 过线箱 | 套 | 1 |
| 五 | 综合楼D区五层小会议室 |  |  |
| (1) | 扩声发言部分 |  |  |
| 1 | 调音台 | 台 | 1 |
| 2 | 音频处理器 | 台 | 1 |
| 3 | 吸顶音箱 | 只 | 4 |
| 4 | 功放 | 台 | 1 |
| 5 | 一拖四无线鹅颈话筒 | 套 | 1 |
| 6 | 反馈抑制器 | 台 | 1 |
| 7 | 专业时序器 | 台 | 1 |
| (2) | 其它 |  |  |
| 1 | 音频线 | 米 | 30 |
| 2 | 音箱线 | 米 | 70 |
| 3 | 电源线 | 米 | 4 |
| 4 | 高清线 | 根 | 2 |
| 5 | 音频连接线 | 根 | 7 |
| 6 | 多媒体地插 | 只 | 1 |
| 7 | JDG管 | 米 | 50 |
| 8 | PVC管 | 米 | 20 |
| 9 | 1.2米机柜 | 台 | 1 |
| 10 | 过线箱 | 套 | 1 |
| 六 | 综合楼A区500人报告厅 |  |  |
| (1) | LED单色会标屏 |  |  |
| 1 | 室内单色LED显示屏 | 平方米 | 11.55 |
| 2 | 显示屏结构及包边 | 平方米 | 13.16 |
| 3 | 异步控制系统 | 套 | 1 |
| (2) | LED全彩屏 |  |  |
| 1 | 室内全彩LED显示屏（P3） | 平方米 | 68.1 |
| 2 | 显示屏结构及包边 | 平方米 | 69.83 |
| 3 | 同步接收系统 | 套 | 1 |
| 4 | 视频控制处理器 | 台 | 1 |
| 5 | 智能大屏管理平台 | 套 | 1 |
| 6 | 屏体内部线材 | 项 | 1 |
| 7 | 管理电脑 | 台 | 1 |
| 8 | LED专用配电柜 | 套 | 1 |
| 9 | 多功能卡 | 张 | 1 |
| 10 | 电缆 | 米 | 10 |
| 11 | 电源线 | 米 | 1400 |
| 12 | 网线 | 米 | 1700 |
| 13 | JDG管 | 米 | 80 |
| (3) | 扩声部分 |  |  |
| 1 | 数字调音台 | 台 | 1 |
| 2 | 音频处理器 | 台 | 2 |
| 3 | 双8寸专业线阵全频音箱 | 只 | 8 |
| 4 | 线阵田字架 | 套 | 2 |
| 5 | 线阵全频功放 | 台 | 4 |
| 6 | 辅助音箱 | 只 | 8 |
| 7 | 辅助功放 | 台 | 4 |
| 8 | 台唇音箱 | 只 | 4 |
| 9 | 台唇功放 | 台 | 2 |
| 10 | 返听音箱 | 只 | 4 |
| 11 | 返听功放 | 台 | 2 |
| 12 | 超低音箱 | 只 | 2 |
| 13 | 超低功放 | 台 | 1 |
| 14 | 监听音箱 | 套 | 1 |
| 15 | 音箱壁装支架 | 套 | 8 |
| 16 | 超低音箱安装底座 | 套 | 2 |
| 17 | 音箱插头 | 只 | 52 |
| 18 | 音频连接线 | 根 | 40 |
| (4) | 发言部分 |  |  |
| 1 | 一拖四无线鹅颈话筒 | 套 | 1 |
| 2 | 一拖二无线手持话筒 | 套 | 2 |
| 3 | 一拖二无线头戴话筒 | 套 | 2 |
| 4 | 无线信号放大器 | 台 | 2 |
| 5 | 无线信号放大器延长线 | 条 | 4 |
| 6 | 合唱话筒 | 只 | 2 |
| 7 | 话筒落地支架 | 套 | 2 |
| 8 | 效果器 | 台 | 1 |
| 9 | 反馈抑制器 | 台 | 3 |
| 10 | 电源时序器 | 台 | 3 |
| (5) | 高清视频矩阵 |  |  |
| 1 | 高清混插矩阵主机 | 台 | 1 |
| 2 | 4路HDMI输入卡 | 张 | 2 |
| 3 | 4路HDMI输出卡 | 张 | 2 |
| 4 | 无线投屏器 | 台 | 1 |
| (6) | 舞台灯光系统 |  |  |
| 1 | 200WLED三基色 | 台 | 27 |
| 2 | LED三合一全彩帕灯 | 台 | 56 |
| 3 | 200W调焦面光灯 | 台 | 18 |
| 4 | 260W 摇头光束灯 | 台 | 4 |
| 5 | 灯光控制台 | 台 | 1 |
| 6 | 24路电源控制箱直通箱 | 台 | 1 |
| 7 | 信号放大器 | 台 | 2 |
| 8 | 大号灯钩 | 个 | 109 |
| 9 | 保险绳 | 条 | 105 |
| 10 | 信号插头卡侬公母 | 对 | 20 |
| 11 | 舞台灯光安装辅材 | 批 | 1 |
| 12 | 电缆 | 米 | 10 |
| 13 | 电源线 | 米 | 900 |
| 14 | 信号线 | 米 | 500 |
| (7) | 舞台机械系统 |  |  |
| 1 | 固定前檐幕吊杆 | 套 | 1 |
| 2 | 调速对开大幕 | 套 | 1 |
| 3 | 定速对开底幕 | 套 | 1 |
| 4 | 定速对开横侧幕 | 套 | 1 |
| 5 | 对开轨道 | 套 | 3 |
| 6 | 电动灯光吊杆机 | 套 | 4 |
| 7 | 电动面光吊杆机 | 套 | 1 |
| 8 | 电动侧光吊杆机 | 套 | 2 |
| 9 | 吊杆杆体 | 组 | 7 |
| 10 | 栅顶桁架钢结构 | 项 | 1 |
| 11 | 舞台机械模拟控制系统 | 套 | 1 |
| 12 | 前檐幕 | m² | 81 |
| 13 | 大幕(含衬里) | m² | 501.6 |
| 14 | 横条幕(含衬里) | m² | 81 |
| 15 | 竖条幕(含衬里) | m² | 158.4 |
| 16 | 底幕(含衬里) | m² | 501.6 |
| 17 | 舞台机械安装辅材 | 批 | 1 |
| 18 | 电缆 | 米 | 10 |
| 19 | 电源线 | 米 | 600 |
| 20 | 信号线 | 米 | 600 |
| (8) | 其他 |  |  |
| 1 | 多媒体地插 | 套 | 2 |
| 2 | 多媒体地插 | 套 | 1 |
| 3 | 多媒体地插 | 套 | 1 |
| 4 | 多媒体地插 | 套 | 1 |
| 5 | 音箱地插 | 套 | 4 |
| 6 | SDI接口插座 | 套 | 3 |
| 7 | 高清线 | 根 | 2 |
| 8 | 高清线 | 根 | 1 |
| 9 | 高清线 | 根 | 1 |
| 10 | 高清线 | 根 | 1 |
| 11 | 高清线 | 根 | 5 |
| 12 | 音箱线 | 米 | 1700 |
| 13 | 音箱线 | 米 | 100 |
| 14 | 音频线 | 米 | 600 |
| 15 | SDI视频线 | 米 | 400 |
| 16 | 网线 | 米 | 600 |
| 17 | 电源线 | 米 | 20 |
| 18 | 电源线 | 米 | 400 |
| 19 | JDG管 | 米 | 300 |
| 20 | JDG管 | 米 | 200 |
| 21 | 金属桥架 | 米 | 270 |
| 22 | 1.2米机柜 | 台 | 1 |
| 23 | 2米机柜 | 台 | 3 |
| 七 | 系统集成费 |  |  |
| 1 | 系统集成费 | 项 | 1 |

- 技术参数（功能、性能、配置要求）

| 校园信息发布系统配置清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 主要性能指标 |
| A | 设备材料 |  |  |
| 一 | 校园信息发布平台 |  |  |
| 1 | 信息发布软件 |  | 1、软件采用B/S架构支持分级部署，播放终端可自由增减，管理平台支持播放客户端跨平台管理，同一个素材与节目可以同时支持X86平台客户端与android客户端； ▲2、软件后台系统登录后首页有驾驶舱功能，通过驾驶舱可以了解整个系统各个功能模块的汇总数据（包括但不限于：服务器信息、设备信息、设备在线状态、软件版本、节目属性、素材、模板、用户信息等模块，（提供证明上述软件功能截图的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 3、素材管理，支持视频，图片，文本、流媒体、天气、跑马灯、网页等文件的上传和创建、下载等管理，支持各文件的预览； 4、模板管理，系统自带模板库，支持全屏模板，分屏模板，专用模板，自定义模板等功能模块； 5、节目管理，支持横屏和竖屏的节目创建，支持根据分辨率、操作系统版本创建不同类型的节目，节目支持图片、视频、文本、流媒体、网页、天气、日期时间等多媒体元素组合播放，支持节目一键预览、节目保存至共享区、节目详情查看； 6、设备管理，设备管理主要包括设备基础配置和远程控制2大模块，当终端出现异常情况，系统可远程重启终端播放器，使之恢复正常，支持远程升级，可通过网络进行智能软件升级，无需到现场进行操作；可对所有终端实施分组管理模式，同一组的终端可以进行统一设置，具有信息跟踪管理功能，可查看客户端音量大小、IP地址、磁盘空间大小、远程监控管理； 7、播放列表设定多个媒体内容的播放时间次序。可定时播放、指定时间播放、随时插播，可以对发布时间、发布顺序等进行编制和定义管理，支持按时播放、空闲播放、紧急插播多种播放模式； 8、具有紧急信息和临时信息的插入播放功能，紧急信息或临时播放完毕能够自动切换到原播放节目； 9、对所有显示终端设备进行有效的管理，包括IP管理、时间校对管理、显示终端分组管理等； 10、主控端控制可对所有显示终端的音量大小/开关机时间/监控画面/状态刷新、屏幕休眠开启和关闭等功能进行远程控制； 11、对系统的用户及用户组、发布点及发布组、多级管理等功能进行权限的设置，以方便系统的管理及维护； 12、日志管理，实时查看各终端的网络联机状态监控其运行情况，提供播放日志，管理人员可以直接浏览、查询和导出； 13、权限管理，系统支持分配不同的权限给不同的用户，由系统管理员自由划分权限和分配对应的终端管理，权限配置灵活方便； 14、天气中心，系统后台可获取不同地区的天气信息，后台支持同时提供3个城市天气信息给前端实时显示； 15、系统强大的拓展性，一般与会议预定、触摸互动、环境监测系统等第三方系统做对接，支持第三方主流数据库数据库，如SQLServer、MYSQL、Oracle等多种数据库； ▲16、提供软件著作权和软件检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查。 |
| 2 | 终端软件 |  | 终端软件授权，统一平台管理，节目分时分地管理，定时开关机，并能提供终端运行数据报表，支持远程平台下发，支持本地U盘插入直接播放，平台数据加密传输，节目发布多级权限审核限制，终端密码保护。 |
| 3 | 管理主机 |  | 双口千兆RJ45网卡/双口千兆网卡/标准右箱耳 /国产处理器 (不低于2.2G 24C)/散热器/DDR4 16G /2TB 3.5吋7.2K 6Gb SAS硬盘*2/RAID卡，支持0、1、10、5、50/横插04盘12G SAS 硬盘背板/ 800W电源模块*2 /滑轨 /150cm 国标电源线*2 /统信正版操作系统 |
| 二 | A区1F公共区域显示屏 |  |  |
| 1 | 55寸液晶显示器 |  | 1、屏幕尺寸：55寸、屏幕比例 16：9，高清分辨率； 2、运行内存：2G、存储内存：32G； 3、外置接口：2个USB2.0接口数、2个HDMI2.0接口数。 4、★提供节能认证证书并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查。 |
| 2 | 多媒体播放终端 |  | 1、控制系统：内置专用显控主板，主频最高2.0GHz，DDR4-2G内存，EMMC-16G存储，可扩展至32G/64G，，支持4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码 2、外置接口：HDMI2.0高清输出*1、USB*2、3.5音频输出*1、DC输入*1、RJ45*1千兆网卡，同时支持WIFI 2.4G和BT4.1传输，TF卡插槽*1、可定制多种外部接口； 3、外观材质：全铝合金材质+阳极氧化工艺； 4、散热方式：外壳自带散热片，整体机身散热。 |
| 3 | 壁装支架 |  | 壁装支架 |
| 三 | A区2F报告厅外门显示屏 |  |  |
| 1 | 43寸液晶显示器 |  | 1、屏幕尺寸：43寸、屏幕比例 16：9，高清分辨率； 2、运行内存：2G、存储内存：32G； 3、外置接口：2个USB2.0接口数、2个HDMI2.0接口数； 4、★提供节能认证证书并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查。 |
| 2 | 多媒体播放终端 |  | 1、控制系统：内置专用显控主板，主频最高2.0GHz，DDR4-2G内存，EMMC-16G存储，可扩展至32G/64G，，支持4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码 2、外置接口：HDMI2.0高清输出*1、USB*2、3.5音频输出*1、DC输入*1、RJ45*1千兆网卡，同时支持WIFI 2.4G和BT4.1传输，TF卡插槽*1、可定制多种外部接口； 3、外观材质：全铝合金材质+阳极氧化工艺； 4、散热方式：外壳自带散热片，整体机身散热。 |
| 3 | 壁装支架 |  | 壁装支架 |
| 四 | B区B1-1F电梯厅显示屏 |  |  |
| 1 | 55寸液晶显示器 |  | 1、屏幕尺寸：55寸、屏幕比例 16：9，高清分辨率； 2、运行内存：2G、存储内存：32G； 3、外置接口：2个USB2.0接口数、2个HDMI2.0接口数； 4、★提供节能认证证书并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查。 |
| 2 | 多媒体播放终端 |  | 1、控制系统：内置专用显控主板，主频最高2.0GHz，DDR4-2G内存，EMMC-16G存储，可扩展至32G/64G，，支持4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码 2、外置接口：HDMI2.0高清输出*1、USB*2、3.5音频输出*1、DC输入*1、RJ45*1千兆网卡，同时支持WIFI 2.4G和BT4.1传输，TF卡插槽*1、可定制多种外部接口； 3、外观材质：全铝合金材质+阳极氧化工艺； 4、散热方式：外壳自带散热片，整体机身散热。 |
| 3 | 壁装支架 |  | 壁装支架 |
| 五 | D区B1、1F、5F电梯厅显示屏 |  |  |
| 1 | 55寸液晶显示器 |  | 1、屏幕尺寸：55寸、屏幕比例 16：9，高清分辨率； 2、运行内存：2G、存储内存：32G； 3、外置接口：2个USB2.0接口数、2个HDMI2.0接口数； 4、★提供节能认证证书并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查。 |
| 2 | 多媒体播放终端 |  | 1、控制系统：内置专用显控主板，主频最高2.0GHz，DDR4-2G内存，EMMC-16G存储，可扩展至32G/64G，，支持4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码 2、外置接口：HDMI2.0高清输出*1、USB*2、3.5音频输出*1、DC输入*1、RJ45*1千兆网卡，同时支持WIFI 2.4G和BT4.1传输，TF卡插槽*1、可定制多种外部接口； 3、外观材质：全铝合金材质+阳极氧化工艺； 4、散热方式：外壳自带散热片，整体机身散热。 |
| 3 | 壁装支架 |  | 壁装支架 |
| 六 | D区2F图书馆显示屏 |  |  |
| 1 | 43寸液晶显示器 |  | 1、屏幕尺寸：43寸、屏幕比例 16：9，高清分辨率； 2、运行内存：2G、存储内存：32G； 3、外置接口：2个USB2.0接口数、2个HDMI2.0接口数； 4、★提供节能认证证书并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查。 |
| 2 | 多媒体播放终端 |  | 1、控制系统：内置专用显控主板，主频最高2.0GHz，DDR4-2G内存，EMMC-16G存储，可扩展至32G/64G，，支持4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码 2、外置接口：HDMI2.0高清输出*1、USB*2、3.5音频输出*1、DC输入*1、RJ45*1千兆网卡，同时支持WIFI 2.4G和BT4.1传输，TF卡插槽*1、可定制多种外部接口； 3、外观材质：全铝合金材质+阳极氧化工艺； 4、散热方式：外壳自带散热片，整体机身散热。 |
| 3 | 壁装支架 |  | 壁装支架 |
| 七 | D区2F多功能厅外门显示屏 |  |  |
| 1 | 43寸液晶显示器 |  | 1、屏幕尺寸：43寸、屏幕比例 16：9，高清分辨率； 2、运行内存：2G、存储内存：32G； 3、外置接口：2个USB2.0接口数、2个HDMI2.0接口数； 4、★提供节能认证证书并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查。 |
| 2 | 多媒体播放终端 |  | 1、控制系统：内置专用显控主板，主频最高2.0GHz，DDR4-2G内存，EMMC-16G存储，可扩展至32G/64G，，支持4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码 2、外置接口：HDMI2.0高清输出*1、USB*2、3.5音频输出*1、DC输入*1、RJ45*1千兆网卡，同时支持WIFI 2.4G和BT4.1传输，TF卡插槽*1、可定制多种外部接口； 3、外观材质：全铝合金材质+阳极氧化工艺； 4、散热方式：外壳自带散热片，整体机身散热。 |
| 3 | 壁装支架 |  | 壁装支架 |
| 八 | 地下室接送通道口显示屏 |  |  |
| 1 | 55寸液晶显示器 |  | 1、屏幕尺寸：55寸、屏幕比例 16：9，高清分辨率； 2、运行内存：2G、存储内存：32G； 3、外置接口：2个USB2.0接口数、2个HDMI2.0接口数 4、★提供节能认证证书并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查。 |
| 2 | 多媒体播放终端 |  | 1、控制系统：内置专用显控主板，主频最高2.0GHz，DDR4-2G内存，EMMC-16G存储，可扩展至32G/64G，，支持4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码 2、外置接口：HDMI2.0高清输出*1、USB*2、3.5音频输出*1、DC输入*1、RJ45*1千兆网卡，同时支持WIFI 2.4G和BT4.1传输，TF卡插槽*1、可定制多种外部接口； 3、外观材质：全铝合金材质+阳极氧化工艺； 4、散热方式：外壳自带散热片，整体机身散热。 |
| 3 | 吊装支架 |  | 吊装支架 |
| 九 | 室内篮球场LED全彩屏 |  |  |
| 1 | 室内全彩LED显示屏（P3） |  | 1.★点间距≤3mm(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； 2.★有效显示尺寸为5.76m x 3.2m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； 3.白平衡亮度≥4500cd/㎡，最大对比度≥8000:1，刷新率≥3840Hz 4.产品支持CSAYH恒流驱动，降低屏体电磁辐射，减轻LED冲击，避免产生漏电、离子迁移 5.产品抗电强度电源输入端L、N与接地金属外壳之间可承受1500V（交流有效值）试验电压1min，不发生击穿 6.产品每个灯芯的波长误差值在±1.5nm以内；每个灯芯的亮度误差在10％以内 7.换帧频率50Hz，60Hz，8~16bit 灰度任意调节 8.整屏平整度≤0.2mm，模组间缝隙 ≤0.2mm 9.产品支持亮度0-最大值可调， 256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式； 10. PCB设计焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性； 11.支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换； 12.▲支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查） 13.产品10~55Hz,振幅0.35mm，3个轴向，每一轴向循环50次，每次时间5min，产品无异常； 14.具备防蓝光护眼功能’蓝光辐射能量 ≤20W/（m2·sr）； 15.产品在试验条件：3W/m, lkHz调制信号’射频电磁场辐射,80%调制度，试验后，设备功能正常； 16.△屏幕控制系统支持网页、客户端、APP（安卓、鸿蒙、IOS、windows）三端数据实时同步；WEB端、平板端、客户端均可以所见即所得的查看在线场景、离线场景的画面布局、场景的实时画面，以及信号的实时画面；（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查） 17. △屏幕控制支持远程操控播控主机，进行大屏内容的控制，可远程操控大屏正在播放的可视化、AR、VR、第三方业务系统等；支持同步平台配置的窗口快捷键，可从客户端/APP操作窗口快捷键，实现大屏内容的快速切换。（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查） |
| 2 | 显示屏结构及包边 |  | 1、钢结构支架结构，固定结构架焊接搭建，包含安装、调试、运输 2、框架结构镀锌方管，现场焊接，不锈钢拉丝包边 3、同时根据屏体重量,综合考虑安全因素,要求结构稳定牢固可靠 |
| 3 | 不锈钢封板 |  | 1.定制不锈钢封板，屏体后面以及周边 |
| 4 | 同步接收系统 |  | 1、★集成16个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； 2、采用千兆网口，可以连接PC端； 3、支持逐点亮色度校正； 4、支持接收卡预存画面设置； 5、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测； 6、支持色彩变换技术，改善颜色显示； 7、配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D ； 8、RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性； 9、支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间； 10、接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题； 11、可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 12、▲以上序号2-11参数需提供封面具有 CMA ilac-MRA、CNAS标识盖章的权威检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查。 13、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 |
| 5 | 视频控制处理器 |  | 1、自带0.96英寸 OLED 全彩显示屏，可随时查看设备状态信息，方便设备维护。具备物理开关按键，可控制设备开关，开机状态下开关键背光常亮； 2、输入：HDMI ≥3、USB≥1、DEBUG≥1、网络通信网口≥2、RS485≥1、IR IN≥1，USB口位于设备前面板，方便U盘插拔、输出：Audio OUT≥1,HDMI1、4(Monitor)≥1,数据带载网口≥2； 3、控制网口≥2，支持TCP/IP网络协议，任一网口可用于控制设备，另一网口用于多设备网络级联； 4、极限宽度：3840、极限高度：2160、支持HDCP； 5、单网口带载最大65W像素、设备总带载最大260W像素； 6、可创建≥10个用户场景作为模板保存，可直接调用 7、支持≥3路信号源同时上墙显示 8、△支持通过设备web浏览器或客户端通过网络IP地址访问设备,并进行查看屏幕连线关系、远程重启、设备状态检测、屏幕掉线状态查看、接受卡状态检测、查看设备级联状态、整屏状态检测（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）。 9、△支持在级联模式下配置设备的主从关系，可以任意指定一台发送卡作为主发送卡，其他发送卡作为从发送卡，级联模式下登录主发送卡设备，可以查看所管理的全部从发送卡的设备运行状态、并进行级联操作（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）。 10、▲支持设备自带Web浏览器，PC客户端，遥控器，物理按键进行控制，可以进行显示效果调试、信源控制、屏幕自检，多设备集控（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）。 11、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 |
| 6 | 多媒体播放终端 |  | 1、控制系统：内置专用显控主板，主频最高2.0GHz，DDR4-2G内存，EMMC-16G存储，可扩展至32G/64G，，支持4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码 2、外置接口：HDMI2.0高清输出*1、USB*2、3.5音频输出*1、DC输入*1、RJ45*1千兆网卡，同时支持WIFI 2.4G和BT4.1传输，TF卡插槽*1、可定制多种外部接口； 3、外观材质：全铝合金材质+阳极氧化工艺； 4、散热方式：外壳自带散热片，整体机身散热。 |
| 7 | LED专用配电柜 |  | 1、配电柜额定功率≥20KW； 2、支持各通道自定义开关时间； 3、支持过载，短路保护； 4、支持逐级延时上断电； 5、支持通道状态监测，支持通讯状态监测； 6、支持电箱超温断电保护功能； 7、支持市电断电再来电通道状态选择功能； 8、权限管理：支持多用户权限管理； 9、支持手动、自动、PC远程控制、中控编程控制等多种控制模式； 10、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 |
| 8 | 多功能卡 |  | - 使用 RS232 串口或千兆网口通信； - 具有定时功能，可以替代定时器和延时器； - 支持配电箱温度检测，支持配电箱湿度检测，支持外接温湿度模块； 4、支持接≥4 路光探头实现自动亮度调节； 5、支持≥8 路电源开关控制。 |
| 9 | 电缆 |  | 市电柜至LED屏专用电柜，WDZ-YJY-5*10，含户内干包式电力电缆头50mm2以下 |
| 10 | 电源线 |  | 屏体至LED屏专用电柜，WDZ-RYY3X2.5 |
| 11 | 网线 |  | 屏体至视频处理器，UTP-6，芯线导体23AWG，LSZH阻燃等级 |
| 12 | JDG管 |  | 32# |
| 十 | 主入口广场LED全彩屏 |  |  |
| 1 | 室外全彩LED显示屏（P4） |  | - ★点间距≤4mm、单元板尺寸320*160mm，像素密度62500点/m²，表贴三合一封装，1R1G1B呈竖向排列(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； 2、★有效显示尺寸为7.68m*4.16m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； 3、白平衡亮度≥7000cd/㎡，最大对比度≥8000:1，刷新率≥3840Hz 4、线路设计具有节能和消隐功能，实现蓝绿灯和红灯的精准供电，提升能效转换，支持PWM恒流驱动，降低屏体电磁辐射，减轻LED冲击，避免产生漏电、离子迁移 5、产品符合IP65防护等级,产品抗电强度电源输入端L、N与接地金属外壳之间可承受1500V（交流有效值）试验电压1min，不发生击穿。 6、整屏平整度≤0.2mm，模组间缝隙 ≤0.2mm。 7、△产品支持亮度0-最大值可调， 256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手9.动、自动、软件三种调节方式（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查） 8、△PCB设计焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查） 9、支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换； 10、▲支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查） 11、产品10~55Hz,振幅0.35mm，3个轴向，每一轴向循环50次，每次时间5min，产品无异常 |
| 2 | 户外防水箱体 |  | 箱体采用标准防水箱体，壁厚1.2mm的A3冷轧钢板喷塑（黑色），户外粉末静电喷涂耐腐蚀、耐老化，自带后门，具备鲨鱼鳃散热孔，自带散热风扇。 |
| 3 | 显示屏结构及包边 |  | 1、钢结构支架结构，固定结构架焊接搭建，包含安装、调试、运输 2、“L”型铝塑板包边，单边正面宽单边≥10公分 3、显示屏结构厚度≥80cm，内部铺设马道方便维护。 4、同时根据屏体重量,综合考虑安全因素,要求结构稳定牢固可靠 |
| 4 | 同步接收系统 |  | 1、★集成16个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； 2、采用千兆网口，可以连接PC端； 3、支持逐点亮色度校正； 4、支持接收卡预存画面设置； 5、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测； 6、支持色彩变换技术，改善颜色显示； 7、配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D ； 8、RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性； 9、支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间； 10、接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题； 11、可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 12、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 |
| 5 | 视频控制处理器 |  | 1、自带0.96英寸 OLED 全彩显示屏，可随时查看设备状态信息，方便设备维护。具备物理开关按键，可控制设备开关，开机状态下开关键背光常亮； 2、输入：HDMI ≥3、USB≥1、DEBUG≥1、网络通信网口≥2、RS485≥1、IR IN≥1，USB口位于设备前面板，方便U盘插拔、输出：Audio OUT≥1,HDMI1、4(Monitor)≥1,数据带载网口≥2； 3、控制网口≥2，支持TCP/IP网络协议，任一网口可用于控制设备，另一网口用于多设备网络级联； 4、极限宽度：3840、极限高度：2160、支持HDCP； 5、单网口带载最大65W像素、设备总带载最大260W像素； 6、可创建≥10个用户场景作为模板保存，可直接调用 7、支持≥3路信号源同时上墙显示 8、支持通过设备web浏览器或客户端通过网络IP地址访问设备,并进行查看屏幕连线关系、远程重启、设备状态检测、屏幕掉线状态查看、接受卡状态检测、查看设备级联状态、整屏状态检测； 9、支持在级联模式下配置设备的主从关系，可以任意指定一台发送卡作为主发送卡，其他发送卡作为从发送卡，级联模式下登录主发送卡设备，可以查看所管理的全部从发送卡的设备运行状态、并进行级联操作； 10、▲支持设备自带Web浏览器，PC客户端，遥控器，物理按键进行控制，可以进行显示效果调试、信源控制、屏幕自检，多设备集控（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）。 11、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 |
| 6 | LED智能信息发布管理平台 |  | 1、支持互联网与内网双网域访问平台，进行节目管理、发布节目、终端监控的功能 2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 3、素材、节目、节目模板、设备支持分组管理，各资源分组相互独立。 4、支持发布静态/动态素材，静态素材包括：图片、音频、Word、Excel、PPT、PDF、视频、apk、自解压应用程序等；动态素材包括：网页、视频直播、数据源等。 5、支持可视化编排节目，单个节目支持添加不少于16个页面，单页面支持添加不少于32个窗口，单个窗口支持添加不少于64个素材。 6、信发节目支持创建文字、图片、视频、网页、按钮、文档、视频直播、应用程序、天气、时钟、倒计时等单一窗口及复合窗口，支持关联背景音乐。 7、▲审核流程绘制：支持可视化绘制审批流程、流程间的流转配置、消息配置和审批人员配置，满足用户根据人员、部门、职级、组织等多级模式的审批制度。（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查） 8、▲违规内容预检（中心端检测）：支持对用户上传到平台的素材进行违规内容检测，支持对素材进行AI机审，可检测素材中敏感文字、图片、视频等，一旦检测到敏感信息可标记为不通过；违规内容预检（前端检测）：支持对已经发布到屏上的内容进行敏感信息检测，一旦检测出敏感文字、图片等，屏幕可进行插播或者熄屏紧急处理。（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查） 9、▲终端巡检：支持对单个/批量终端显示画面进行回传显示；支持远程终端控制开机、关机、重启、播放、停止、插播素材/节目、取消插播、停止插播、定时开关生效/失效、定时音量开/关、隐藏/显示终端屏幕上的发布进度、同步播放开启/关闭、添加/取消文字消息等终端控制操作。（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查） |
| 7 | 多媒体播放终端 |  | 1、控制系统：内置专用显控主板，主频最高2.0GHz，DDR4-2G内存，EMMC-16G存储，可扩展至32G/64G，，支持4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码 2、外置接口：HDMI2.0高清输出*1、USB*2、3.5音频输出*1、DC输入*1、RJ45*1千兆网卡，同时支持WIFI 2.4G和BT4.1传输，TF卡插槽*1、可定制多种外部接口； 3、外观材质：全铝合金材质+阳极氧化工艺； 4、散热方式：外壳自带散热片，整体机身散热。 |
| 8 | 屏体内部线材 |  | 1.仅满足大屏与设备之间的连接（包含 数据线 16PIN条形简牛低压电源线自锁扣电源连接线 定制，RVV3*2.5带Y型头） |
| 9 | LED专用配电柜 |  | 1、配电柜额定功率≥40KW； 2、定时开关机：支持各通道自定义开关时间； 3、保护功能：支持过载，短路保护； 4、分段上电：支持逐级延时上断电； 5、状态检测：支持通道状态监测，支持通讯状态监测； 6、超温保护：支持电箱超温断电保护功能； 7、断来电检测：支持市电断电再来电通道状态选择功能； 8、权限管理：支持多用户权限管理； 9、控制模式：支持多种控制模式：手动、自动、PC远程控制，中控编程控制 10、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 |
| 10 | 多功能卡 |  | 1.使用 RS232 串口或千兆网口通信；具有定时功能，可以替代定时器和延时器；支持配电箱温度检测；支持配电箱湿度检测； 支持接 4 路光探头实现自动亮度调节；支持外接温湿度模块；支持 8 路电源开关控制。 |
| 11 | 散热空调 |  | 1.空调匹数：3匹；能效等级：三级能效；制冷量：7270W；额定制冷功率：2350W；制热量：9210W；额定制热功率：2950W（含断电记忆模块），含20米空调铜管。 |
| 12 | 电缆 |  | 市电柜至LED屏专用电柜，WDZ-YJY-5*25，含户内干包式电力电缆头50mm2以下 |
| 13 | 电源线 |  | 屏体至LED屏专用电柜，WDZ-RYY3X2.5 |
| 14 | 网线 |  | 屏体至视频处理器，UTP-6，芯线导体23AWG，LSZH阻燃等级 |
| 15 | 镀锌钢管 |  | 50# |
| 十一 | 操场司令台LED全彩屏 |  |  |
| 1 | 室外全彩LED显示屏（P4） |  | 1.★点间距≤4mm、单元板尺寸320*160mm，像素密度62500点/m²，表贴三合一封装，1R1G1B呈竖向排列(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； 2.★有效显示尺寸为8m x 4.48m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； 3.白平衡亮度≥7000cd/㎡，最大对比度≥8000:1，刷新率≥3840Hz 4.采用节能方案，线路设计具有节能和消隐功能，实现蓝绿灯和红灯的精准供电，提升能效转换，有效降低功耗实现节能，有效降低发热量功耗,产品支持PWM恒流驱动，降低屏体电磁辐射，减轻LED冲击，避免产生漏电、离子迁移 5.产品符合IP65防护等级,产品抗电强度电源输入端L、N与接地金属外壳之间可承受1500V（交流有效值）试验电压1min，不发生击穿。产品每个灯芯的波长误差值在±1.5nm以内；每个灯芯的亮度误差在10％以内。 6.换帧频率50Hz，60Hz8~16bit 灰度任意调节 7.整屏平整度≤0.2mm，模组间缝隙 ≤0.2mm。 8.模组自带墨色面罩，对比度高，不反射环境光，有效提高一致性，保护灯珠，抑制摩尔纹 9.产品支持亮度0-最大值可调， 256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手9.动、自动、软件三种调节方式； 10.PCB设计焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性； 11. △支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查） 12.▲支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查） 13.产品10~55Hz,振幅0.35mm，3个轴向，每一轴向循环50次，每次时间5min，产品无异常。 |
| 2 | 户外防水箱体 |  | 1.箱体采用标准防水箱体，壁厚1.2mm的A3冷轧钢板喷塑（黑色），户外粉末静电喷涂耐腐蚀、耐老化，自带后门，具备鲨鱼鳃散热孔，自带散热风扇。 |
| 3 | 显示屏结构及包边 |  | 1.钢结构支架结构，固定结构架焊接搭建，包含安装、调试、运输 2.“L”型铝塑板包边，单边正面宽单边≥10公分 3.显示屏结构厚度≥80cm，内部铺设马道方便维护。 4.大屏钢结构使用钢材、铆钉、螺栓等相关材料必须为国家合格产品 5.钢材安装、焊接，必须做3道防锈、防腐，耐火，防静电处理 6.同时根据屏体重量,综合考虑安全因素,要求结构稳定牢固可靠 |
| 4 | 同步接收系统 |  | 1、★集成16个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； 2、采用千兆网口，可以连接PC端； 3、支持逐点亮色度校正； 4、支持接收卡预存画面设置； 5、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测； 6、支持色彩变换技术，改善颜色显示； 7、配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D ； 8、RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性； 9、支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间； 10、接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题； 11、可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 12、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 |
| 5 | 视频控制处理器 |  | 1、自带0.96英寸 OLED 全彩显示屏，可随时查看设备状态信息，方便设备维护。具备物理开关按键，可控制设备开关，开机状态下开关键背光常亮； 2、输入：HDMI ≥3、USB≥1、DEBUG≥1、网络通信网口≥2、RS485≥1、IR IN≥1，USB口位于设备前面板，方便U盘插拔、输出：Audio OUT≥1,HDMI1、4(Monitor)≥1,数据带载网口≥2； 3、控制网口≥2，支持TCP/IP网络协议，任一网口可用于控制设备，另一网口用于多设备网络级联； 4、极限宽度：3840、极限高度：2160、支持HDCP； 5、单网口带载最大65W像素、设备总带载最大260W像素； 6、可创建≥10个用户场景作为模板保存，可直接调用 7、支持≥3路信号源同时上墙显示 8、支持通过设备web浏览器或客户端通过网络IP地址访问设备,并进行查看屏幕连线关系、远程重启、设备状态检测、屏幕掉线状态查看、接受卡状态检测、查看设备级联状态、整屏状态检测； 9、支持在级联模式下配置设备的主从关系，可以任意指定一台发送卡作为主发送卡，其他发送卡作为从发送卡，级联模式下登录主发送卡设备，可以查看所管理的全部从发送卡的设备运行状态、并进行级联操作； 10、▲支持设备自带Web浏览器，PC客户端，遥控器，物理按键进行控制，可以进行显示效果调试、信源控制、屏幕自检，多设备集控（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）。 11、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 |
| 6 | 多媒体播放终端 |  | 1、控制系统：内置专用显控主板，主频最高2.0GHz，DDR4-2G内存，EMMC-16G存储，可扩展至32G/64G，，支持4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码 2、外置接口：HDMI2.0高清输出*1、USB*2、3.5音频输出*1、DC输入*1、RJ45*1千兆网卡，同时支持WIFI 2.4G和BT4.1传输，TF卡插槽*1、可定制多种外部接口； 3、设计标准：参考工业设计标准，在恶劣环境下能安全、稳定的运行，同时兼顾环保、美观以及便于使用和维修的设计原则； 4、外观材质：全铝合金材质+阳极氧化工艺； 5、散热方式：外壳自带散热片，整体机身散热； 6、安装方式：桌面式/壁挂安装 ； 7、专业电源：12V/1A适配器供电； 8、工作环境：-10℃～50℃，10%～75%RH Non-Condensing； |
| 7 | 屏体内部线材 |  | 1.仅满足大屏与设备之间的连接（包含 数据线 16PIN条形简牛低压电源线自锁扣电源连接线 定制，RVV3*2.5带Y型头） |
| 8 | LED专用配电柜 |  | 1、配电柜额定功率≥40KW； 2、定时开关机：支持各通道自定义开关时间； 3、保护功能：支持过载，短路保护； 4、分段上电：支持逐级延时上断电； 5、状态检测：支持通道状态监测，支持通讯状态监测； 6、超温保护：支持电箱超温断电保护功能； 7、断来电检测：支持市电断电再来电通道状态选择功能； 8、权限管理：支持多用户权限管理； 9、控制模式：支持多种控制模式：手动、自动、PC远程控制，中控编程控制 10、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 |
| 9 | 多功能卡 |  | 1.使用 RS232 串口或千兆网口通信；具有定时功能，可以替代定时器和延时器；支持配电箱温度检测；支持配电箱湿度检测； 支持接 4 路光探头实现自动亮度调节；支持外接温湿度模块；支持 8 路电源开关控制。 |
| 10 | 散热空调 |  | 1.空调匹数：3匹；能效等级：三级能效；制冷量：7270W；额定制冷功率：2350W；制热量：9210W；额定制热功率：2950W（含断电记忆模块）。含5米空调铜管。 |
| 11 | 电缆 |  | 市电柜至LED屏专用电柜，WDZ-YJY-5*25，含户内干包式电力电缆头50mm2以下 |
| 12 | 电源线 |  | 屏体至LED屏专用电柜，WDZ-RYY3X2.5 |
| 13 | 网线 |  | 屏体至视频处理器，芯线导体23AWG，LSZH阻燃等级 |
| 14 | 镀锌钢管 |  | 50# |
| 十一 | 系统集成费 |  |  |
| 1 | 系统集成费 |  | 信息发布系统集成服务费 |
| 会议室音视频系统配置清单 |  |  |  |
| A |  | 设备材料 |  |
| 一 |  | 综合楼A区一层音乐、舞蹈教室（7间） |  |
| 1 |  | 前级处理器 | 1、采用2Bit数据总线和32Bit DSP； 2、音乐设有7段参量均衡。话筒设有15段参量均衡。 3、主输出设有5段参量均衡。有压缩限幅器； 4、中置输出、超低音输出及后置输出均设有3段参量均衡； 5、麦克风有4种反馈抑制模式：OFF 1 2 3； 6、话筒输出、主输出、中置输出、超低音输出、后置输出,均设有压限及延时功能； |
| 2 |  | 功放 | 1、输出功率8Ω：2×350W；输出功率4Ω：2×595W；输出功率2Ω： 2×1015W； 2、输入灵敏度：1Vrms； 3、串扰抑制：≥80 dB 4、频率响应：20Hz - 20 kHz； 5、输入阻抗：20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡)； 6、信噪比：≥100dB； |
| 3 |  | 全频音箱 | 1、低音：≥8寸，150W，≥50芯140磁；高音：≥40W，34芯；阻抗：8Ω ； 2、分频点：2.5K； 3、频率响应：75Hz-20KHz ； 4、输入灵敏度：≥96dB/w/m ； 5、最大声压级：≥122dB； 6、扩散角度：80°（H）×50°（V）； 7、额定功率：≥200W； |
| 4 |  | 一拖二无线头戴话筒 | 1、UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2、两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3、各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和40个发射器）； 4、背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5、系统包括有一台主机+两个头戴话筒。 6、话筒具备抗电磁干扰、射频干扰功能 |
| 5 |  | 蓝牙接收器 | 支持aptX/aptX-HD,3.5+2RCA双音频接口 |
| 6 |  | 专业时序器 | 1、采用6平方电缆输入接口，输入电流达32A,最大40A,单路采用30A大功率继电器，满足感性负载，耐浪涌冲击 2、可控制8路电源，每路开启/关闭延时间隔为1秒，通道单独控制开关，每路电源额定输出20A 3、具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置， 4、具备USB标准5V供电接口，支持USB工作灯供电及充电. 5、具备6.35短路触发接口 6、兼容多种类型插头，优质STC MCU数据控制，带交流电压指示表，电压高低一目了然（误差±1%） |
| 7 |  | 音频连接线 | 音频连接线，成品 |
| 8 |  | 音箱壁装支架 | 音箱壁装支架 |
| 9 |  | 音频线 | WDZ-RYYP2*0.5 |
| 10 |  | 音箱线 | WDZ-RYY2*2.5 |
| 11 |  | 机柜 | 600*600*1200mm，含强电插排 |
| 二 |  | 综合楼D区二层图书馆教学区 |  |
| 1 |  | 前级处理器 | 1、采用2Bit数据总线和32Bit DSP； 2、音乐设有7段参量均衡。话筒设有15段参量均衡。 3、主输出设有5段参量均衡。有压缩限幅器； 4、中置输出、超低音输出及后置输出均设有3段参量均衡； 5、麦克风有4种反馈抑制模式：OFF 1 2 3； 6、话筒输出、主输出、中置输出、超低音输出、后置输出,均设有压限及延时功能； |
| 2 |  | 功放 | 1、输出功率8Ω：2×350W；输出功率4Ω：2×595W；输出功率2Ω： 2×1015W； 2、输入灵敏度：1Vrms； 3、串扰抑制：≥80 dB 4、频率响应：20Hz - 20 kHz； 5、输入阻抗：20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡)； 6、信噪比：≥100dB； |
| 3 |  | 全频音箱 | 1、低音：≥8寸，150W，≥50芯140磁；高音：≥40W，34芯；阻抗：8Ω ； 2、分频点：2.5K； 3、频率响应：75Hz-20KHz ； 4、输入灵敏度：≥96dB/w/m ； 5、最大声压级：≥122dB； 6、扩散角度：80°（H）×50°（V）； 7、额定功率：≥200W； |
| 4 |  | 一拖二无线头戴话筒 | 1、UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2、两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3、各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和40个发射器）； 4、背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5、系统包括有一台主机+两个头戴话筒。 |
| 5 |  | 专业时序器 | 1、采用6平方电缆输入接口，输入电流达32A,最大40A,单路采用30A大功率继电器，满足感性负载，耐浪涌冲击 2、可控制8路电源，每路开启/关闭延时间隔为1秒，通道单独控制开关，每路电源额定输出20A 3、具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置， 4、具备USB标准5V供电接口，支持USB工作灯供电及充电. 5、具备6.35短路触发接口 6、兼容多种类型插头，优质STC MCU数据控制，带交流电压指示表，电压高低一目了然（误差±1%） |
| 6 |  | 音频连接线 | 音频连接线，成品 |
| 7 |  | 音箱壁装支架 | 音箱壁装支架 |
| 8 |  | 音频线 | WDZ-RYYP2*0.5 |
| 9 |  | 音箱线 | WDZ-RYY2*2.5 |
| 10 |  | 机柜 | 600*600*1200mm，含强电插排 |
| 二 |  | 综合楼C区五层形体、瑜伽房（2间） |  |
| 1 |  | 前级处理器 | 1、采用2Bit数据总线和32Bit DSP； 2、音乐设有7段参量均衡。话筒设有15段参量均衡。 3、主输出设有5段参量均衡。有压缩限幅器； 4、中置输出、超低音输出及后置输出均设有3段参量均衡； 5、麦克风有4种反馈抑制模式：OFF 1 2 3； 6、话筒输出、主输出、中置输出、超低音输出、后置输出,均设有压限及延时功能； |
| 2 |  | 功放 | 1、输出功率8Ω：2×350W；输出功率4Ω：2×595W；输出功率2Ω： 2×1015W； 2、输入灵敏度：1Vrms； 3、串扰抑制：≥80 dB 4、频率响应：20Hz - 20 kHz； 5、输入阻抗：20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡)； 6、信噪比：≥100dB； |
| 3 |  | 全频音箱 | 1、低音：≥8寸，150W，≥50芯140磁；高音：≥40W，34芯；阻抗：8Ω ； 2、分频点：2.5K； 3、频率响应：75Hz-20KHz ； 4、输入灵敏度：≥96dB/w/m ； 5、最大声压级：≥122dB； 6、扩散角度：80°（H）×50°（V）； 7、额定功率：≥200W； |
| 4 |  | 一拖二无线头戴话筒 | 1、UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2、两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3、各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和40个发射器）； 4、背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5、系统包括有一台主机+两个头戴话筒。 |
| 5 |  | 蓝牙接收器 | 支持aptX/aptX-HD,3.5+2RCA双音频接口 |
| 6 |  | 专业时序器 | 1、采用6平方电缆输入接口，输入电流达32A,最大40A,单路采用30A大功率继电器，满足感性负载，耐浪涌冲击 2、可控制8路电源，每路开启/关闭延时间隔为1秒，通道单独控制开关，每路电源额定输出20A 3、具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置， 4、具备USB标准5V供电接口，支持USB工作灯供电及充电. 5、具备6.35短路触发接口 6、兼容多种类型插头，优质STC MCU数据控制，带交流电压指示表，电压高低一目了然（误差±1%） |
| 7 |  | 音频连接线 | 音频连接线，成品 |
| 8 |  | 音箱壁装支架 | 音箱壁装支架 |
| 10 |  | 音频线 | WDZ-RYYP2*0.5 |
| 11 |  | 音箱线 | WDZ-RYY2*2.5 |
| 12 |  | 电源线 | WDZ-RYY3*4.0，音控机柜供电电源线 |
| 13 |  | JDG管 | 25# |
| 14 |  | 机柜 | 600*600*1200mm，含强电插排 |
| 14 |  | 过线箱 | 嵌入式设备箱，400*300*120mm(宽*高*深)，冷轧钢板，白色，含面板门及模块支架。 墙内嵌入式安装 |
| 三 |  | 综合楼D区二层多功能厅 |  |
| (1) |  | 显示屏系统 |  |
| 1 |  | 室内全彩LED显示屏（P2） | 1、★LED像素点间距≤P2，像素密度≥250000点/㎡，SMD封装(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； 2、★有效显示尺寸为5.12m*2.72m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； 3、色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角160°； 4、峰值功耗≤450W/㎡，平均功耗≤130W/㎡； 5、亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，刷新率：3840Hz； 6、符合GB 4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，使用温度130℃； 7、△支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低20%。（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 8、▲为保障所投产品生产质量，产品需支持生产溯源，支持手机扫码，查看生产工序视频追溯（提供软件功能截图证明加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 9、△通过GB/T 2423.37-2006 4.2沙尘试验，粒子尺寸＜75μm的滑石粉，尘降量600g/（㎡·d），自由降尘，试验时间8h，产品未发现尘沉积及侵入。（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 10、通过GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ka:盐雾》试验：在盐溶液PH7±0.5，溶度5%NaCL,温度35±1度的条件下，连续进行72h喷雾，实验结束后显示屏表面无锈蚀，性能完好，正常工作； |
| 2 |  | 显示屏结构及包边 | 1、钢结构支架结构，固定结构架焊接搭建，包含安装、调试、运输； 2、框架结构镀锌方管，现场焊接，不锈钢拉丝包边； 3、显示屏弧形钢结构制作及安装需满足前维护； 4、大屏钢结构使用钢材、铆钉、螺栓等相关材料必须为国家合格产品； 5、钢材安装、焊接，必须做3道防锈、防腐，耐火，防静电处理； 6、同时根据屏体重量,综合考虑安全因素,要求结构稳定牢固可靠 |
| 3 |  | 同步接收系统 | 1、★集成16个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； 2、采用千兆网口，可以连接PC端； 3、支持逐点亮色度校正； 4、支持接收卡预存画面设置； 5、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测； 6、无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放； 7、配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D ； 8、RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性； 9、支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间； 10、接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题； 11、可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 |
| 4 |  | 视频控制处理器 | 1、★支持2 路 HDMI1.4，1 路 DVI视频输入，1路HDMI环通输出,支持10路千兆网口，视频带载高达 650 万像素，带载支持最大宽度10240，高度8192。(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； 2、▲控制网口×2，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 3、▲支持任意走线、LED屏幕带载无矩形框架限制。支持射频遥控器和红外两种遥控器。（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 4、▲支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置；可通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 5、主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认； 6、无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面； 7、配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单； 8、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 |
| 5 |  | 屏体内部线材 | 仅满足大屏与设备之间的连接（包含 数据线 16PIN条形简牛低压电源线自锁扣电源连接线 定制，RVV3*2.5带Y型头） |
| 6 |  | LED专用配电柜 | 1、配电柜额定功率≥20KW； 2、定时开关机：支持各通道自定义开关时间； 3、保护功能：支持过载，短路保护； 4、分段上电：支持逐级延时上断电； 5、状态检测：支持通道状态监测，支持通讯状态监测； 6、超温保护：支持电箱超温断电保护功能； 7、断来电检测：支持市电断电再来电通道状态选择功能； 8、权限管理：支持多用户权限管理； 9、控制模式：支持多种控制模式：手动、自动、PC远程控制，中控编程控制 10、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 |
| 7 |  | 多功能卡 | 使用 RS232 串口或千兆网口通信；具有定时功能，可以替代定时器和延时器；支持配电箱温度检测；支持配电箱湿度检测； 支持接 4 路光探头实现自动亮度调节；支持外接温湿度模块；支持 8 路电源开关控制。 |
| 8 |  | 高清矩阵 | 1、HDCP 兼容； 2、采用数字同步识别处理（DSIP）技术；支持无缝集成 CmmAW 技术和 CCSEB 电源管理技术； 3、≥8 组场景存储功能；≥4 路 HDMI 信号输入；≥4 路 HDMI 信号输出，带音频分离； 4、支持 EDID 现场显示数据编辑； |
| (2) |  | 扩声系统 |  |
| 1 |  | 调音台 | 1、≥16个输入通道，≥8个话筒输入，≥2组立体声线路输入； 2、≥6通道带压缩功能，1-8通道设三段式中段扫频均衡； 3、9/10-11/12通道设三段均衡器，13/14-15/16通道设两段均衡器； 4、≥6组母线(立体声+4编组)，三个辅助发送，一个立体声回送； 5、1辅助发送/立体声辅助返回； 6、3段通道均衡（中频段扫频）和高通滤波器； 7、3段立体声图示均衡器； 8、内置数字效果； |
| 2 |  | 音频处理器 | 1、12路平衡式话筒\线路输入；12路平衡式输出； 2、内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）等主要算法； 3、输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡； 4、输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器； 5、内置自动摄像跟踪功能，支持场景预设功能，断电自动保护记忆功能； 6、设备提供了通用可编程I/O端口，并设置消防联动等功能； 7、RS-485双向串行控制接口； 8、每个输入提供 + 48 VDC10 mA幻象电源； 9、内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议，支持场景预设功能，断电自动保护记忆功能； 10、具有几十余种专业音频处理模块，比如；5段全参量均衡器，3 1段图示均衡器，高精准的压缩及限幅器，高灵敏的扩展及自动增益，分频器，自动混音器，延时器，矩阵混音器，分量矩阵调节器，噪声门限，静音模块，信号发生器和信号指示电平表等； 11、▲内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码；（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 12、设备提供了通用可编程I/O端口，并设置消防联动等功能； 13、RS-232双向串行控制接口，可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等RS-232设备，或接收第三方RS-232控制； 14、每个输入提供 + 48 VDC10 mA幻象电源，可通过USB、WiFi、TCP/IP接口和控制设备连接； 15、支持8路逻辑输入/输出，4路电压输入控制（可接继电器或模拟可调电位器）的GPIO控制接口；； |
| 3 |  | 主扩音箱 | 1、低音：≥12寸，300W，≥65芯170磁；高音：≥40W，≥34芯；阻抗：8Ω； 2、分频点：2.2K； 3、频率响应：45Hz-20KHz； 4、输入灵敏度：≥97dB/w/m； 5、最大声压级：≥124dB； 6、扩散角度：80°（H）×50°（V）； 7、额定功率：≥350W； |
| 4 |  | 主扩功放 | 1、具有≥2、8英寸真彩屏，可详细显示功放工作状态，具有两通道独立温度显示，两声道独立音量数值显示，工作模式显示，输入灵敏度显示，保护状态显示，具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能； 2、具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能； 3、具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择； 4、支持立体声8Ω输出，立体声4Ω输出，桥接8Ω 输出； 5、立体声输出功率8Ω：≥1000W×2；立体声输出功率4Ω：≥1800W×2；桥接8Ω 输出：≥2800W； 6、输入灵敏度：0.775V/1.4V； 7、频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) ； 8、转换速率：≥10V/µs。 |
| 5 |  | 返听音箱 | 1、单元配置：LF:≥12"×1( 3”音圈) HF:≥1 (1.7”音圈) 额定功率 :≥400W； 2、频率响应：45Hz-20KHz(-6dB)； 3、声 压 级 ：≥123dB(1W/1m)； 4、最大声压级：≥129dB(1W/1m)； 5、灵 敏 度：≥98dB(1W/1m)； 6、额定 阻抗:8Ω； |
| 6 |  | 返听功放 | 1、具有≥2、8英寸真彩屏，可详细显示功放工作状态，具有两通道独立温度显示，两声道独立音量数值显示，工作模式显示，输入灵敏度显示，保护状态显示，具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能； 2、具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能； 3、具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择； 4、支持立体声8Ω输出，立体声4Ω输出，桥接8Ω 输出； 5、立体声输出功率8Ω：≥1000W×2；立体声输出功率4Ω：≥1800W×2；桥接8Ω 输出：≥2800W； 6、输入灵敏度：0.775V/1.4V； 7、频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) ； 8、转换速率：≥10V/µs。 |
| 7 |  | 辅助音箱 | 1、低音配置：10寸×1，200W，8欧，50芯，170磁； 2、高音配置：1.7英寸×1，50W，8欧，44芯； 3、阻抗：8Ω ； 4、分频点：2.5K； 5、频率响应：65Hz-20KHz； 6、输入灵敏度：≥96dB/w/m； 7、最大声压级：≥122dB； 8、扩散角度：80°（H）×50°（V）； 9、额定功率：≥250W ； |
| 8 |  | 辅助功放 | 1、▲具有≥2、8英寸真彩屏，可详细显示功放工作状态，具有两通道独立温度显示，两声道独立音量数值显示，工作模式显示，输入灵敏度显示，保护状态显示，具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 2、具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能； 3、具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择； 4、支持立体声8Ω输出，立体声4Ω输出，桥接8Ω 输出； 5、立体声输出功率8Ω：≥600W×2；立体声输出功率4Ω：≥1000W×2；桥接8Ω 输出：≥1800W； 6、输入灵敏度：0.775V/1.4V； 7、频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) ； 8、转换速率：≥10V/µs。 |
| 9 |  | 超低音箱 | 1、额定功率(AES)：500W 2、频响：40Hz-400Hz（-10dB），48Hz-300Hz（±3.5dB） 3、标称阻抗：8Ω 4、扩散角度（-6dB Point）：360°H×90° 5、构成：15"high efficiency driver 6、灵敏度：97dB/W/M 7、最大声压：124dB |
| 10 |  | 超低功放 | 1、具有≥2、8英寸真彩屏，可详细显示功放工作状态，具有两通道独立温度显示，两声道独立音量数值显示，工作模式显示，输入灵敏度显示，保护状态显示，具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能； 2、具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能； 3、具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择； 4、支持立体声8Ω输出，立体声4Ω输出，桥接8Ω 输出； 5、立体声输出功率8Ω：≥1200W×2；立体声输出功率4Ω：≥2000W×2；桥接8Ω 输出：≥3200W； 6、输入灵敏度：0.775V/1.4V； 7、频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) ； 8、转换速率：≥10V/µs。 |
| 11 |  | 音频连接线 | 音频连接线，成品 |
| 12 |  | 音箱壁装支架 | 音箱壁装支架 |
| (3) |  | 发言系统 |  |
| 1 |  | 一拖四无线鹅颈话筒 | 1、UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2、四通道接收信号,每通道有100个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz； 3、各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和80个发射器）； 4、内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著； 5、接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 6、话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（3粒）供电，可连续使用12小时； 7、主机和发射器均具备LCD屏显示工作状态等内容 8、使用距离: 空旷环境：80-100米，复杂环境：50-80米 9、系统包括有一台主机+四个鹅颈话筒。 |
| 2 |  | 一拖二手持无线话筒 | 1、UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2、两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3、各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和40个发射器）； 4、背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5、系统包括有一台主机+两个手持话筒。 |
| 3 |  | 一拖二头戴无线话筒 | 1、UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2、两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3、各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和40个发射器）； 4、背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5、系统包括有一台主机+两个头戴话筒。 |
| 4 |  | 无线信号放大器(壁挂式） | 1、频率范围：500-950MHz 2、输入截断点：+22dBm 3、噪声比：4.0dB Type(Center Band) 4、增益：+6-9dB(Center Band) 5、输出阻抗：15dB min 6、阻抗：50Ω 7、频宽：450MHz 8、插座：BNC female |
| 5 |  | 无线信号放大器延长线 | 20米无线信号放大器延长线 |
| 6 |  | 数字反馈抑制器 | 1、高度集成一体化设计，集前置放大器、音频分析模块、音频处理器、网络广播解码模块、无线蓝牙音频模块、数字功放于一体，搭载高性能智能分析模块及数字音频处理模块，支持48KHz高速采样频率，频率响应可达20Hz~20KHz专业级动态表现。降噪的同时，能防止语音信号失真衰减； 2、需具备自动反馈抑制（AFC）、自动噪声抑制（ANS）、自动回声消除（AEC）、自动增益控制（AGC）、混响抑制（ARR）等音频预处理算法； 3、▲为确保达到或满足使用要求，需满足或优于以下参数：提供软件功能截图证明加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查： （1）具有回声通路，回声通路具备回声抑制等级、混响抑制量、平稳噪声抑制量、瞬态噪声抑制量、自动最大增益、拾音角度； （2）具有反馈通路，反馈通路具备反馈抑制等级、混响抑制量、平稳噪声抑制量、瞬态噪声抑制量、反馈增益、扩声角度； （3）支持音频录制，录制音源包括：MIC1/2、PC-IN、AEC-IN、AEC-OUT、SPK-OUT； 4、需具备≥1路MIC PRI接口（主麦克风），≥1路MIC SUB接口（从麦克风），≥3路+48V MIC接口，≥2路LINE IN音频接口，≥2路LINK OUT音频接口，≥2路AEC IN音频接口，≥2路AEC OUT音频接口，≥1路100V输入接口，≥1路I/O接口； 5、▲在使用过程中需支持对环境自动感知，只对人声扩声，屏蔽脚步，敲击，风扇等各种噪声（提供第三方有权机构出具的含有CNAS 标识或 CMA 标识的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 6、▲需具备声幕墙技术（提供第三方有权机构出具的含有CNAS 标识或 CMA 标识的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 7、需支持拾音区域音效增强功能，可对需要的拾音区域做增强算法，并抑制旁侧音频信号；8、需配备≥1路RS485协议接口，并提供1路12V供电； 8、需具备≥1路WLAN接口，可通过TCP/IP协议与电脑软件连接实现远程控制；； 9、需支持扬声器EQ可调，可针对不同的现场环境调校出最佳效果； 10、具有嵌入式环境感知声音功能； 11、支持远程操控设备一键重启，一键恢复出厂设置，也可使用设备预留的一键重置按钮恢复出厂设置。 |
| 7 |  | 专业时序器 | 1、采用6平方电缆输入接口，输入电流达32A,最大40A,单路采用30A大功率继电器，满足感性负载，耐浪涌冲击 2、可控制8路电源，每路开启/关闭延时间隔为1秒，通道单独控制开关，每路电源额定输出20A 3、具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置， 4、具备USB标准5V供电接口，支持USB工作灯供电及充电. 5、具备6.35短路触发接口 6、兼容多种类型插头，优质STC MCU数据控制，带交流电压指示表，电压高低一目了然（误差±1%） 7、采用SMT.AOI全自动生产和测试技术,保证标准化生产和产品性能的一致性 |
| (4) |  | 无线投屏 |  |
| 1 |  | 无线投屏器 | 1、含一台无线投屏主机和两只无线投屏器。 2、支持千兆有线网，支持网络POE供电，支持双路HDMI异显输出支持2T2R，支持5G热点无线传屏，4核CPU,4GB运存+16GB内存空间,支持2.4GHz/5GHz 双频WIFI，支持连接无线WiFi； 3、设备接口：USB Type-C口1个、USB3.0口1个、AUDIO OUT口1个、HDMI OUT口2个、RJ45口1个。 |
| (5) |  | 舞台灯光系统 |  |
| 1 |  | 嵌入式面光灯 | 1.额定电压:AC90-240V 50-60Hz 2.光源：1颗100W COB原装灯珠 3.封装技术：板上芯片封装 4.功耗:100W 通道:3CH 5.颜色:正白、暖白双色 6.光束角度:25度 7.频闪:高速的电子调节频闪可达1-18次/秒 8.吊顶卡扣安装 |
| 2 |  | 灯光控台 | 1.工作电压：AC110V～240V 2.频率：50/60Hz 重量：3.25kg 3.功能： DMX512标准。240个DMX控制通道。 2路带隔离的独立输出驱动端口，具有抗1500VDC电气冲击能力。独立插板结构，容易更换。 可控制12台16个通道电脑灯 带背光的大屏幕LCD显示屏，用于显示各种运行参数。 16个通道推杆，1个速度控制推杆。 不同种类电脑灯的X/Y由数据轮统一控制，亦可由推子控制。 16Bit电脑灯X/Y控制精度。 15个环境键，快速调用不同的场景、走灯、手动运行组合。 音乐触发信号源可取自音频线路输入或内置话筒拾音。 容易学习与使用，操作效率更高。 关机数据保持。 |
| 3 |  | 信号插头卡侬公母 | 信号插头卡侬公母 |
| 5 |  | 舞台灯光安装辅材 | 舞台灯光安装辅材，接插件 |
| (6) |  | 其他 |  |
| 1 |  | 多媒体地插 | 多媒体地插，1个高清HDMI口、1个话筒接口、1个音频接口、1个电源口 |
| 2 |  | 多媒体地插 | 多媒体地插，1个SDI口、1个网口、1个电源口 |
| 3 |  | 音箱地插 | 音箱地插，1个音箱接口 |
| 4 |  | SDI接口插座 | SDI接口插座 |
| 5 |  | SDI视频线 | 3G-SDI |
| 6 |  | 高清线 | HDMI线 20m |
| 7 |  | 高清线 | HDMI线 15m |
| 8 |  | 高清线 | HDMI线 2m |
| 9 |  | 音箱线 | WDZ-RYY2*2.5 |
| 10 |  | 音频线 | WDZ-RYYP2*0.5 |
| 11 |  | 电源线 | WDZ-RYY2*2.5，舞台灯光使用 |
| 12 |  | 信号线 | WDZ-RYYP2*0.5，舞台灯光使用 |
| 13 |  | 电缆 | 市电柜至LED屏专用电柜，WDZ-YJY-5*6，含户内干包式电力电缆头50mm2以下 |
| 14 |  | 电源线 | WDZ-RYY3*6.0，音控机柜供电电源线 |
| 15 |  | 电源线 | WDZ-RYY3*2.5 |
| 16 |  | 网线 | UTP-6，芯线导体23AWG，LSZH阻燃等级 |
| 17 |  | JDG管 | 32# |
| 18 |  | JDG管 | 25# |
| 19 |  | 2米机柜 | 600*600*2000mm(深*宽*高)机柜 |
| 四 |  | 综合楼D区五层大会议室 |  |
| (1) |  | 扩声发言部分 |  |
| 1 |  | 调音台 | 1、8平衡式话筒输入,2 组母线输出，1组AUX辅助输出,MP3播放器功能 2、话筒提供优质的+48V幻像电源 3、低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力 4、配备高档调音台才具有的信号输入点（外接信号处理器） 5、三段英国风格均衡 6、电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠 7、两组AUX辅助输出可选择为推子前（返送）推子后（外接处理器） 8、采用16种数字显示延时数码效果器，使声音特别动听 9、内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V技术参数： |
| 2 |  | 音频处理器 | 1、2路平衡式信号输入，4路平衡式信号输出； 2、可灵活组合多种分频模式，高.低通分频点均可达20Hz～20KHz； 3、以32/64-bit高精度浮点专业音频DSP为数据处理核心； 4、内置24-bit AD/DA发烧皇冠级转换芯片； 5、录音级别的96KHz高采样率，使声音完美还原。 6、提供USB2.0.USB3.0和RS485连接电脑或中控设备，其中RS485接口可级连250台设备设ID进行控制； 7、每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量.高调.低调.1阶全通.2阶全通5种均衡模式； 8、具有有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms).米(m).英尺(ft)三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节。 9、每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制； 10、输出通道还可独立控制压缩.限幅及自由选择输入信号通道，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制； 11、2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，5段LED显示输入/输出的精确数字电平表.哑音及编辑状态； 12、单机可存储30组用户程序数据；其它数据可通过PC软件存储于其它存储介质上； |
| 3 |  | 吸顶音箱 | 1、高保真同轴喇叭带金属后罩吸顶会议音箱，8"橡胶折环黑色PP低音音盆, 1"高音音膜 2、标称阻抗:8Ω 3、额定功率：(80W)，5.最大功率：130W-150W 4、频率响应：90HZ-20KHZ 5、灵敏度: 87 dB SPL, 1W, 1m 6、扩散角度：水平150º.垂直150º |
| 4 |  | 功放 | 1、有源PFC，功率因数达0.99； 2、立体声、单通道、桥接三种工作模式； 3、灵敏度1Vrms，增益32dB、26dB可选择； 4、保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制、超温功率控制等； 5、△采用先进的节能电路设计，功放待机时待机功耗小于3W（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 6、宽工作电源范围，90-260VAC（±10%）； 7、8Ω≥2×250W；4Ω≥2×425WW；2Ω≥2×723W； 8、输入灵敏度 1Vrms； 9、串扰抑制 ≥80 dB； 10、频率响应 20Hz - 20 kHz； 11、输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡)； 12、信噪比 ≥105dB； |
| 5 |  | 一拖四无线鹅颈话筒 | 1、UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2、四通道接收信号,每通道有100个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz； 3、各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和80个发射器）； 4、内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著； 5、接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 6、话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（3粒）供电，可连续使用12小时； 7、主机和发射器均具备LCD屏显示工作状态等内容 8、使用距离: 空旷环境：80-100米，复杂环境：50-80米 9、系统包括有一台主机+四个鹅颈话筒。 |
| 6 |  | 反馈抑制器 | 1、采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术； 2、内置自适应动态噪声滤波器； 3、内置24Bit A/D、D/A转换。 4、内置AGC自动增益控制。 5、内置数字高低通调节控制。 6、内置数字压限器。 7、内置10段图示均衡器。 |
| 7 |  | 专业时序器 | 1、采用6平方电缆输入接口，输入电流达32A,最大40A,单路采用30A大功率继电器，满足感性负载，耐浪涌冲击 2、可控制8路电源，每路开启/关闭延时间隔为1秒，通道单独控制开关，每路电源额定输出20A 3、具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置， 4、具备USB标准5V供电接口，支持USB工作灯供电及充电. 5、具备6.35短路触发接口 6、兼容多种类型插头，优质STC MCU数据控制，带交流电压指示表，电压高低一目了然（误差±1%） |
| (2) |  | 其它 |  |
| 1 |  | 音频线 | WDZ-RYYP2*0.5 |
| 2 |  | 音箱线 | WDZ-RYY2*2.5 |
| 3 |  | 电源线 | WDZ-RYY3*4.0，音控机柜供电电源线 |
| 4 |  | 高清线 | HDMI线 8m，带一个母对母连接头 |
| 5 |  | 音频连接线 | 音频连接线，成品，1.5m |
| 6 |  | 多媒体桌插 | 多媒体桌插，1个高清HDMI接口、1个音频接口、1个网口 |
| 7 |  | JDG管 | 25# |
| 8 |  | PVC管 | 32# |
| 9 |  | 2米机柜 | 600*600*1200mm(深*宽*高)机柜 |
| 10 |  | 过线箱 | 嵌入式设备箱，400*300*120mm(宽*高*深)，冷轧钢板，白色，含面板门及模块支架。 墙内嵌入式安装 |
| 五 |  | 综合楼D区五层小会议室 |  |
| (1) |  | 扩声发言部分 |  |
| 1 |  | 调音台 | 1、8平衡式话筒输入,2 组母线输出，1组AUX辅助输出,MP3播放器功能 2、话筒提供优质的+48V幻像电源 3、低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力 4、配备高档调音台才具有的信号输入点（外接信号处理器） 5、三段英国风格均衡 6、电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠 7、两组AUX辅助输出可选择为推子前（返送）推子后（外接处理器） 8、采用16种数字显示延时数码效果器，使声音特别动听 9、内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V技术参数： |
| 2 |  | 音频处理器 | 1、2路平衡式信号输入，4路平衡式信号输出； 2、可灵活组合多种分频模式，高.低通分频点均可达20Hz～20KHz； 3、以32/64-bit高精度浮点专业音频DSP为数据处理核心； 4、内置24-bit AD/DA发烧皇冠级转换芯片； 5、录音级别的96KHz高采样率，使声音完美还原。 6、提供USB2.0.USB3.0和RS485连接电脑或中控设备，其中RS485接口可级连250台设备设ID进行控制； 7、每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量.高调.低调.1阶全通.2阶全通5种均衡模式； 8、具有有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms).米(m).英尺(ft)三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节。 9、每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制； 10、输出通道还可独立控制压缩.限幅及自由选择输入信号通道，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制； 11、2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，5段LED显示输入/输出的精确数字电平表.哑音及编辑状态； 12、单机可存储30组用户程序数据；其它数据可通过PC软件存储于其它存储介质上； |
| 3 |  | 吸顶音箱 | 1、高保真同轴喇叭带金属后罩吸顶会议音箱，8"橡胶折环黑色PP低音音盆, 1"高音音膜 2、标称阻抗:8Ω 3、额定功率：(80W)，5.最大功率：130W-150W 4、频率响应：90HZ-20KHZ 5、灵敏度: 87 dB SPL, 1W, 1m 6、扩散角度：水平150º.垂直150º 7、尺寸规格：270*190mm 开孔240mm |
| 4 |  | 功放 | 1、有源PFC，功率因数达0.99； 2、立体声、单通道、桥接三种工作模式； 3、灵敏度1Vrms，增益32dB、26dB可选择； 4、保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制、超温功率控制等； 5、采用先进的节能电路设计，功放待机时待机功耗小于3W； 6、宽工作电源范围，90-260VAC（±10%）； 7、8Ω≥2×250W；4Ω≥2×425WW；2Ω≥2×723W； 8、输入灵敏度 1Vrms； 9、串扰抑制 ≥80 dB； 10、频率响应 20Hz - 20 kHz； 11、输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡)； 12、信噪比 ≥105dB； |
| 5 |  | 一拖四无线鹅颈话筒 | 1、UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2、四通道接收信号,每通道有100个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz； 3、各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和80个发射器）； 4、内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著； 5、接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 6、话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（3粒）供电，可连续使用12小时； 7、主机和发射器均具备LCD屏显示工作状态等内容 8、使用距离: 空旷环境：80-100米，复杂环境：50-80米 9、系统包括有一台主机+四个鹅颈话筒。 |
| 6 |  | 反馈抑制器 | 1、采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术； 2、内置自适应动态噪声滤波器； 3、内置24Bit A/D、D/A转换。 4、内置AGC自动增益控制。 5、内置数字高低通调节控制。 6、内置数字压限器。 7、内置10段图示均衡器。 |
| 7 |  | 专业时序器 | 1、采用6平方电缆输入接口，输入电流达32A,最大40A,单路采用30A大功率继电器，满足感性负载，耐浪涌冲击 2、可控制8路电源，每路开启/关闭延时间隔为1秒，通道单独控制开关，每路电源额定输出20A 3、具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置， 4、具备USB标准5V供电接口，支持USB工作灯供电及充电. 5、具备6.35短路触发接口 6、兼容多种类型插头，优质STC MCU数据控制，带交流电压指示表，电压高低一目了然（误差±1%） |
| (2) |  | 其它 |  |
| 1 |  | 音频线 | WDZ-RYYP2*0.5 |
| 2 |  | 音箱线 | WDZ-RYY2*2.5 |
| 3 |  | 电源线 | WDZ-RYY3*4.0，音控机柜供电电源线 |
| 4 |  | 高清线 | HDMI线 10m |
| 5 |  | 音频连接线 | 音频连接线，成品，1.5m |
| 6 |  | 多媒体地插 | 多媒体地插，1个高清HDMI接口、1个音频接口、1个网口 |
| 7 |  | JDG管 | 25# |
| 8 |  | PVC管 | 32# |
| 9 |  | 1.2米机柜 | 600*600*1200mm(深*宽*高)机柜 |
| 10 |  | 过线箱 | 嵌入式设备箱，400*300*120mm(宽*高*深)，冷轧钢板，白色，含面板门及模块支架。 墙内嵌入式安装 |
| 六 |  | 综合楼A区500人报告厅 |  |
| (1) |  | LED单色会标屏 |  |
| 1 |  | 室内单色LED显示屏 | 物理点间距：4.75mm；模组尺寸：304mm*152mm；模组像素点：64*32； 屏尺寸15.2×0.76=11.55平米 |
| 2 |  | 显示屏结构及包边 | 1、钢结构支架结构，固定结构架焊接搭建，包含安装、调试、运输 2、框架结构镀锌方管，现场焊接，不锈钢拉丝包边 3、显示屏弧形钢结构制作及安装需满足前维护 4、大屏钢结构使用钢材、铆钉、螺栓等相关材料必须为国家合格产品 5、钢材安装、焊接，必须做3道防锈、防腐，耐火，防静电处理 6、同时根据屏体重量,综合考虑安全因素,要求结构稳定牢固可靠 |
| 3 |  | 异步控制系统 | 单色1024K点，8192*128 4096*256 2048*512 |
| (2) |  | LED全彩屏 |  |
| 1 |  | 室内全彩LED显示屏（P3） | 1、★点间距≤3mm、单元板尺寸320*160mm，箱体采用压铸铝材质，像素密度105625点/m²，表贴三合一封装，1R1G1B呈竖向排列；(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； 2、★有效显示尺寸为11.2m*6.08m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％；(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； 3、白平衡亮度≥4500cd/㎡，最大对比度≥8000:1，刷新率≥3840Hz； 4、采用节能方案，线路设计具有节能和消隐功能，实现蓝绿灯和红灯的精准供电，提升能效转换，有效降低功耗实现节能，有效降低发热量功耗； 5、产品支持CSAYH恒流驱动，降低屏体电磁辐射，减轻LED冲击，避免产生漏电、离子迁移； 6、产品抗电强度电源输入端L、N与接地金属外壳之间可承受1500V（交流有效值）试验电压1min，不发生击穿； 7、产品每个灯芯的波长误差值在±1.5nm以内；每个灯芯的亮度误差在10％以内； 8、换帧频率50Hz，60Hz，8~16bit 灰度任意调节； 9、整屏平整度≤0.2mm，模组间缝隙 ≤0.2mm； 10、△产品支持亮度0-最大值可调，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 11、△PCB设计焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 12、支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换； 13、▲支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 14、产品10~55Hz,振幅0.35mm，3个轴向，每一轴向循环50次，每次时间5min，产品无异常； 15、产品放入70℃±2℃环境中，通电连续工作48小时，产品外观结构和功能均能正常工作。 16、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量 ≤20W/（m2·sr） |
| 2 |  | 显示屏结构及包边 | 1、钢结构支架结构，固定结构架焊接搭建，包含安装、调试、运输； 2、框架结构镀锌方管，现场焊接，不锈钢拉丝包边； 3、显示屏弧形钢结构制作及安装需满足前维护； 4、大屏钢结构使用钢材、铆钉、螺栓等相关材料必须为国家合格产品； 5、钢材安装、焊接，必须做3道防锈、防腐，耐火，防静电处理； 6、同时根据屏体重量,综合考虑安全因素,要求结构稳定牢固可靠。 |
| 3 |  | 同步接收系统 | 1、★集成16个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； 2、采用千兆网口，可以连接PC端； 3、支持逐点亮色度校正； 4、支持接收卡预存画面设置； 5、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测； 6、支持色彩变换技术，改善颜色显示； 7、配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D ； 8、RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性； 9、支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间； 10、接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题； 11、可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 12、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 |
| 4 |  | 视频控制处理器 | 1、★支持1路真4KHDMI2.0输入，1路 DP1.2输入，4路HDMI1.3输入(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； 2、★视频输出支持16个千兆网口输出，最大带载高达1040万像素；(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查) 3、▲支持任意走线、LED屏幕带载无矩形框架限制。支持射频遥控器和红外两种遥控器。（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 4、▲支持通过Web区分屏幕走线正常/掉线/异常等状态。（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 5、▲支持通过Web浏览器登录主设备，查看主发送卡下所有级联从发送卡的屏幕位置、发送卡IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度 内存使用率等信息（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 6、无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放； 7、支持 EDID 管理，支持用户自定义 EDID 和预设 EDID； 8、支持预监输出画面，将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示。 9、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 |
| 5 |  | 智能大屏管理平台 | 1、★系统兼容多种操作系统，可支持Windows、Linux 及国产麒麟等不同的操作系统，具备C/S和B/S架构，支持通过浏览器对系统进行设备统一管理，支持同时管理不同分辨率、不同类型的显示屏系统、中央控制系统、拼控系统；实现对显示屏、拼控设备、播控主机、KVM坐席、PC主机、中控主机、LED控制卡、PLC配电柜的统一管控；(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查) 2、▲系统支持网页、客户端、APP（安卓、鸿蒙、IOS、windows）三端数据实时同步；WEB端、平板端、客户端均可以所见即所得的查看在线场景、离线场景的画面布局、场景的实时画面，以及信号的实时画面；（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查） 3、不依赖中控等第三方设备，支持对播控主机通过平台远程管控，包括同步、开机、关机、重启、升级播控主机程序。 4、播控单屏支持关联播控设备、桌面、音频输出、LED控制卡组、配电柜；播控多屏支持可视化显示屏幕布局，支持2×2、3×3、1×3、3×1以及自定义M×N布局，可拖动主机关联指定屏幕，设置指定屏幕桌面以及大屏音频输出。 5、▲支持监控信号、拼控信号、坐席信号、PC信号的管理查询；可同步视频监控系统中的监控信号，设置是否直连取流。可对拼控信号设置分配权限，给不同的用户分配信号权限，同时支持设置信号分组，分组支持新增、重命名、删除、移动等操作；信号支持按名称模糊搜索。（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查） 6、支持对拼控大屏创建场景、修改、删除、重命名、复制、关联中控模式、移动场景分组、调整场景顺序、锁定场景布局、播放场景、搜索场景等，并且场景数量无限制；场景列表中可显示场景播放状态、锁定状态。支持对拼控大屏添加、删除、重命名场景分组，场景分组数量无限制，可在场景分组下创建指定的场景。 7、▲支持在指定的场景中以拖动方式添加本地信号、监控信号、抓屏信号、播控信号、坐席信号以及媒体文件等，支持预监相关信号；以拖动方式和坐标输入方式调整信号窗口大小；支持设置窗口名称；支持设置信号窗口层级、全屏、还原、关闭，开启/关闭信号声音、开窗、替换、缩放、漫游、移动、平铺、叠加等操作；支持对单个窗口进行分割、放大到父窗口、还原、窗口锁定操作；支持设置多个窗口的对齐方式，包括左对齐、居中对齐、右对齐、顶部对齐、垂直对齐、底部对齐等；（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查） 8、支持对视频监控信号设置主/子码流取流，设为报警窗口，设置报警等级（高、中、低、无），显示智能规则，查看解码状态，8个方向的云台控制、放大、缩小、移动速度等。支持联动视频报警显示，视频监控画面触发告警后，可联动大屏弹窗显示，展示告警信息； 9、支持控制大屏开机、关机、除湿、设置高性能/常规/节能/HDR等模式、设置标准/冷色/暖色/自定义色温、设置亮度、设置广告模式、护眼模式、监控模式、会议模式等智能控制功能。 10、选择定时周期、播放时间、场景名称，可添加多条场景进行切换； 轮播预案支持选择多条场景/图层，支持设置显示时间。 |
| 6 |  | 屏体内部线材 | 仅满足大屏与设备之间的连接（包含 数据线 16PIN条形简牛低压电源线自锁扣电源连接线 定制，RVV3*2.5带Y型头） |
| 7 |  | 管理电脑 | 1.配置：主机+显示器+键鼠，CPU类型：国产芯片，主频：≥2.5GHZ，核心数：≥4核，内存容量：≥16G，固态硬盘容量:≥256G,机械硬盘容量：≥1T，独立显卡。显示器分辨率：1920*1080，屏幕尺寸≥23.8.操作系统：正式版麒麟操作系统或正式版统信操作系统。 ★2.CPU、操作系统必须符合安全可靠测评要求（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； |
| 8 |  | LED专用配电柜 | 1、配电柜额定功率≥70KW； 2、定时开关机：支持各通道自定义开关时间； 3、保护功能：支持过载，短路保护； 4、分段上电：支持逐级延时上断电； 5、状态检测：支持通道状态监测，支持通讯状态监测； 6、超温保护：支持电箱超温断电保护功能； 7、断来电检测：支持市电断电再来电通道状态选择功能； 8、权限管理：支持多用户权限管理； 9、控制模式：支持多种控制模式：手动、自动、PC远程控制，中控编程控制 10、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 |
| 9 |  | 多功能卡 | 使用 RS232 串口或千兆网口通信；具有定时功能，可以替代定时器和延时器；支持配电箱温度检测；支持配电箱湿度检测； 支持接 4 路光探头实现自动亮度调节；支持外接温湿度模块；支持 8 路电源开关控制。 |
| 10 |  | 电缆 | 市电柜至LED屏专用电柜，WDZ-YJY-5*35，含户内干包式电力电缆头50mm2以下 |
| 11 |  | 电源线 | 屏体至LED屏专用电柜，WDZ-RYY3*2.5 |
| 12 |  | 网线 | 屏体至视频处理器，UTP-6，芯线导体23AWG，LSZH阻燃等级 |
| 13 |  | JDG管 | 50# |
| (3) |  | 扩声部分 |  |
| 1 |  | 数字调音台 | 1、需具有≥7寸1024*600高清触摸彩屏； 2、≥24路信号输入； 3、输入通道需支持声像调节； 4、需支持MIC输入数字增益调节； 5、+48V幻象电源，MIC通道均可独立开关； 6、1-16路输入通道内置≥6个9段图示均衡器，每个输入通道均内置压限器、高低通、4段参数均衡、延时、通道声像平衡调节； 7、需具有立体声返回输入功能；需具备通道参数快速拷贝功能；需具有输入输出EQ开关； 8、通道均设有行程≥100mm电动推杆，信号、峰值灯指示； 9、≥12路信号输出； 10、AUX输出通道具备推子前、推子后选择功能； 11、每个输出通道均具有高低通滤波、≥13段参数均衡、压限器、延时、相位调节功能； 12、需具有数字录音功能； 13、需具有不少于双排3色12段电平指示灯； 14、内置声卡模块，需支持U盘MP3、Type-C、PC直接播放功能； 15、需具备≥4个快捷场景调用模式、≥12个场景存储功能； 16、需具有pc端管理用户参数的存储与调取功能； 17、内置两个独立的DSP效果器； 18、需具备FX踏板开关接口，用于外接乐器的踏板，来实现控制效果的打开和关闭； 19、需支持光纤输入/输出功能； |
| 2 |  | 音频处理器 | 1、12路平衡式话筒\线路输入；12路平衡式输出； 2、内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）等主要算法； 3、输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡； 4、输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器； 5、内置自动摄像跟踪功能，支持场景预设功能，断电自动保护记忆功能； 6、设备提供了通用可编程I/O端口，并设置消防联动等功能； 7、RS-485双向串行控制接口； 8、每个输入提供 + 48 VDC10 mA幻象电源； 9、内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议，支持场景预设功能，断电自动保护记忆功能； 10、具有几十余种专业音频处理模块，比如；5段全参量均衡器，3 1段图示均衡器，高精准的压缩及限幅器，高灵敏的扩展及自动增益，分频器，自动混音器，延时器，矩阵混音器，分量矩阵调节器，噪声门限，静音模块，信号发生器和信号指示电平表等； 11、内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码； 12、设备提供了通用可编程I/O端口，并设置消防联动等功能； 13、RS-232双向串行控制接口，可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等RS-232设备，或接收第三方RS-232控制； 14、每个输入提供 + 48 VDC10 mA幻象电源，可通过USB、WiFi、TCP/IP接口和控制设备连接； 15、支持8路逻辑输入/输出，4路电压输入控制（可接继电器或模拟可调电位器）的GPIO控制接口；； |
| 3 |  | 双8寸专业线阵全频音箱 | 1、低音：2x8″低音单元，65芯音圈，200W/16Ω，170磁； 2、△高音：1x75mm高音单元，75芯音圈，1″口径，100W/8Ω；（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查） 3、频响范围：68Hz-20KHz； 4、△灵敏度（1w@1m)：HF:103dB/ LF:101dB；（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查） 5、额定功率：HF:60W/ LF:400W； 6、▲最大声压级：HF:127dB/ LF:133dB；（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查） 7、阻抗：8（Ω）； 8、覆盖角：110°×10°（H×V）； |
| 4 |  | 线阵田字架 | 田字吊架1个，U型扣4个，绑带2条，钢丝绳，锁扣等 |
| 5 |  | 线阵全频功放 | 1、具有≥2、8英寸真彩屏，可详细显示功放工作状态，具有两通道独立温度显示，两声道独立音量数值显示，工作模式显示，输入灵敏度显示，保护状态显示，具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能； 2、具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能； 3、具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择； 4、支持立体声8Ω输出，立体声4Ω输出，桥接8Ω 输出； 5、立体声输出功率8Ω：≥800W×2； 6、立体声输出功率4Ω：≥1400W×2； 7、桥接功率 8Ω：≥2300W； 8、输入灵敏度：0.775V/1.4V； 9、频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) ； 10、转换速率：≥10V/µs。 |
| 6 |  | 辅助音箱 | 1、低音配置：10寸，180W8欧50芯170磁；高音配置：40W8欧34芯； 2、阻抗：8Ω 3、分频点：2.5K 4、频率响应：65Hz-20KHz 5、输入灵敏度：96dB/w/m 6、最大声压级：122dB 7、扩散角度：80°（H）×50°（V） 8、额定功率：250W，峰值功率：500W |
| 7 |  | 辅助功放 | 1、具有≥2、8英寸真彩屏，可详细显示功放工作状态，具有两通道独立温度显示，两声道独立音量数值显示，工作模式显示，输入灵敏度显示，保护状态显示，具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能； 2、具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能； 3、具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择； 4、支持立体声8Ω输出，立体声4Ω输出，桥接8Ω 输出； 5、立体声输出功率8Ω：≥600W×2； 6、立体声输出功率4Ω：≥1000W×2；； 7、桥接8Ω 输出：≥1800W； 8、输入灵敏度：0.775V/1.4V； 9、频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) ； 10、转换速率：≥10V/µs。 |
| 8 |  | 台唇音箱 | 1、低音配置：10寸，180W8欧50芯170磁；高音配置：40W8欧34芯； 2、阻抗：8Ω 3、分频点：2.5K 4、频率响应：65Hz-20KHz 5、输入灵敏度：96dB/w/m 6、最大声压级：122dB 7、扩散角度：80°（H）×50°（V） 8、额定功率：250W，峰值功率：500W |
| 9 |  | 台唇功放 | 1、具有≥2、8英寸真彩屏，可详细显示功放工作状态，具有两通道独立温度显示，两声道独立音量数值显示，工作模式显示，输入灵敏度显示，保护状态显示，具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能； 2、具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能； 3、具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择； 4、支持立体声8Ω输出，立体声4Ω输出，桥接8Ω 输出； 5、立体声输出功率8Ω：≥600W×2； 6、立体声输出功率4Ω：≥1000W×2；； 7、桥接8Ω 输出：≥1800W； 8、输入灵敏度：0.775V/1.4V； 9、频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) ； 10、转换速率：≥10V/µs。 |
| 10 |  | 返听音箱 | 1、频率响应：45Hz-20KHz(-6dB)； 2、单元配置：LF:≥12"×1( 3”音圈) HF:≥1 (1.7”音圈) 额定功率 :≥400W； 3、声 压 级 ：≥123dB(1W/1m)； 4、最大声压级：≥129dB(1W/1m)； 5、灵 敏 度：≥98dB(1W/1m)； 6、额定 阻抗:8Ω； |
| 11 |  | 返听功放 | 1、具有≥2、8英寸真彩屏，可详细显示功放工作状态，具有两通道独立温度显示，两声道独立音量数值显示，工作模式显示，输入灵敏度显示，保护状态显示，具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能； 2、具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能； 3、具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择； 4、支持立体声8Ω输出，立体声4Ω输出，桥接8Ω 输出； 5、立体声输出功率8Ω：≥1000W×2；立体声输出功率4Ω：≥1800W×2；桥接8Ω 输出：≥2800W； 6、输入灵敏度：0.775V/1.4V； 7、频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) ； 8、转换速率：≥10V/µs。 |
| 12 |  | 超低音箱 | 1、低音：≥18寸，≥650W，≥100芯220磁； 2、阻抗：8Ω； 3、频率响应：35Hz-500Hz； 4、输入灵敏度：≥95dB/w/m； 5、最大声压级：≥120dB； 6、构成：18"Woofer； 7、额定功率：≥650W； |
| 13 |  | 超低功放 | 1、高效、节能、节约运营费用； 2、有源PFC，功率因数达0.99； 3、输出功率强劲，稳定驱动2欧姆负载； 4、小巧、轻便、结构稳固； 5、立体声、单通道、桥接三种工作模式； 6、灵敏度1Vrms，增益32d B、26d B可选择； 7、保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制、超温功率控制等； 8、符合安规、电磁兼容标准； 9、温控风机，运行安静； 10、宽工作电源范围，90-260VAC（±10%）； 11、8Ω/立体声:2×1500W；4Ω/立体声:2×2550W； |
| 14 |  | 监听音箱 | 1、输出功率：2×60W 2、灵敏度：89dB 3、频率响应：20Hz-20KHz 4、信噪比：≥87dB |
| 15 |  | 音箱壁装支架 | 音箱壁装支架 |
| 16 |  | 超低音箱安装底座 | 超低音箱安装底座 |
| 17 |  | 音箱插头 | 音箱插头 |
| 18 |  | 音频连接线 | 音频连接线，成品，1.5m |
| (4) |  | 发言部分 |  |
| 1 |  | 一拖四无线鹅颈话筒 | 1、UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2、四通道接收信号,每通道有100个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz； 3、各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和80个发射器）； 4、内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著； 5、接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 6、话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（3粒）供电，可连续使用12小时； 7、主机和发射器均具备LCD屏显示工作状态等内容 8、使用距离: 空旷环境：80-100米，复杂环境：50-80米 9、系统包括有一台主机+四个鹅颈话筒。 |
| 2 |  | 一拖二无线手持话筒 | 1、UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2、两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3、各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和40个发射器）； 4、背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5、系统包括有一台主机+两个手持话筒； |
| 3 |  | 一拖二无线头戴话筒 | 1、UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2、两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3、各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和40个发射器）； 4、背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5、系统包括有一台主机+两个头戴话筒。 |
| 4 |  | 无线信号放大器 | 1、频率范围：500-950MHz 2、输入截断点：+22dBm 3、噪声比：4.0dB Type(Center Band) 4、增益：+6-9dB(Center Band) 5、输出阻抗：15dB min 6、阻抗：50Ω 7、频宽：450MHz 8、插座：BNC female |
| 5 |  | 无线信号放大器延长线 | 30米无线信号放大器延长线 |
| 6 |  | 合唱话筒 | 1、单体：Ø 34压力式纯金镀膜电容传声器 2、指向性：单指向/双指向/全指向 3、频率响应：20Hz-20kHz 4、灵敏度：-31dB/-34dB/-35dB±2dB(0dB=1V/Pa at 1kHz) 5、输出阻抗：200Ω±30% (at 1kHz) 6、负载阻抗：≥1000Ω 7、等效噪声级：14/15/16dB A 8、最大声压级：130dB (at 1kHz ≤1% T.H.D) 140dB (衰减-10dB) 9、信噪比：80/79/78dB |
| 7 |  | 话筒落地支架 | 话筒落地支架 |
| 8 |  | 效果器 | 1、采用2Bit数据总线和32Bit DSP； 2、音乐设有7段参量均衡。话筒设有15段参量均衡。 3、主输出设有5段参量均衡。有压缩限幅器； 4、中置输出、超低音输出及后置输出均设有3段参量均衡； 5、麦克风有4种反馈抑制模式：OFF 1 2 3； 6、话筒输出、主输出、中置输出、超低音输出、后置输出,均设有压限及延时功能； |
| 9 |  | 反馈抑制器 | 1、采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术； 2、内置自适应动态噪声滤波器； 3、内置24Bit A/D、D/A转换。 4、内置AGC自动增益控制。 5、内置数字高低通调节控制。 6、内置数字压限器。 7、内置10段图示均衡器。 |
| 10 |  | 电源时序器 | 1、单路额定输出电流≥10A，额定总输出电流≥30A，不少于10组开关场景数据保存、调用； 2、彩色液晶显示屏≥2寸，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态； 3、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机； 4、设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制； 5、具有欠压、超压检测及报警功能； 6、▲具有独立电源滤波器，滤除外部杂波信号及设备间干扰信号，为每路设备提供干净而稳定的电源（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 7、▲为了避免对扩声系统干扰，30MHz~300MHz骚扰功率和1GHz以上辐射骚扰检测合格（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）。 |
| (5) |  | 高清视频矩阵 |  |
| 1 |  | 高清混插矩阵主机 | 1、高清混插矩阵主机需具备≥8*8板卡式设计方案，每种输入或输出信号都有独立的板卡，每张≥4路，更换或增减时，不用进行参数设置，机器会自动识别，方便用户自行维护升级。 2、板卡种类需支持 HD-SDI、YPbPr、 DVI、网络、光纤、HDMI、AV、VGA等，主机可以同时插多种板卡，信号在主机内部会自行转换为用户需要的输出种类，各种类型信号在混合主机内部切换，互不串扰； 3、VGA、AV输入板卡要求可配置3.5mm模拟音频输入接口，支持音频输入合成；DVI、VGA、AV输出板卡需可支持音频分离，即带3.5mm模拟音频输出接口； 4、需具备丰富多样的控制方式，包括串口、遥控器、网络、面板按键，几种方式可同时使用，环境适应能力更强； 5、▲采用数字同步识别处理(DSIP)技术;支持无缝集成CMMAW技术和CCSEB电源管理技术;内置轮循切换功能，能任意设定间隔时间和通道（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 6、需支持EDID现场管理，用户可通过串口软件或混合矩阵的键盘，更改高清板卡的EDID数据； 7、采用视频信号点对点无缝无损切换传输技术，可对多路信号实现无缝切换； 8、▲平均故障时间间隔（MTBF）达96000小时稳定运行（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）。 |
| 2 |  | 4路HDMI输入卡 | 1、≥4路HDMI格式信号输入； 2、图像分辨率≥1920x1200P60； 3、兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议； 4、支持HDCP，支持蓝光DVD； 5、支持EDID 管理； |
| 3 |  | 4路HDMI输出卡 | 1、≥4路HDMI格式信号输出； 2、图像分辨率≥1920x1200P60； 3、兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议； 4、支持HDCP，支持蓝光DVD； 5、支持EDID 管理； |
| 4 |  | 无线投屏器 | 1、含一台无线投屏主机和两只无线投屏器。 2、支持千兆有线网，支持网络POE供电，支持双路HDMI异显输出支持2T2R，支持5G热点无线传屏，4核CPU,4GB运存+16GB内存空间,支持2.4GHz/5GHz 双频WIFI，支持连接无线WiFi； 3、设备接口：USB Type-C口1个、USB3.0口1个、AUDIO OUT口1个、HDMI OUT口2个、RJ45口1个。 |
| (6) |  | 舞台灯光系统 |  |
| 1 |  | 200WLED三基色 | 1、功率：≥200W； 2、▲光源数量：≥432颗LED灯珠（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 3、颜色：暖白； 4、控制模式：声控、自走、DMX512控制。 |
| 2 |  | LED三合一全彩帕灯 | 1、额定电压:AC90-240V 50-60Hz，功耗:180W； 2、灯泡:LED 54颗3W三合一RGB全彩灯珠 3、颜色:无限的RGB颜色混色系统 4、光束角度:15度 5、频闪:高速的电子调节频闪可达1-18次/秒 |
| 3 |  | 200W调焦面光灯 | 1、输入/输出 ，AC100-240V50-60HZ，超高亮度200W ，COB集成光源暖白光、白光； 2、电源输入：POWER CON电源插 3、信号输入/输出：3P-XLP输入/出，DMX512信号，控制：2DMX通道，LCD显示屏，4种调光曲线 4、光束角度：19/26/36/50度（可选） 5、光学照度：2400Lux/5m 6、刷新频率：2000HZ 7、散热处理：铝管导热+静音风扇 8、外壳材料：铸铝， 9、防水等级：IP20 10、工作时温度：LED中心温度>40度 |
| 4 |  | 260W 摇头光束灯 | 1、电源:AC110-240V,50/60Hz，总功率：380W； 2、调光: 0-100%线性调节 3、频闪: 双片式频闪(0.5-9次/秒) 4、调焦: 线性调焦，变焦: 线性变焦 5、光束角度: 2度-38度，光学镜头: 高精度胶合光学镜头组合 6、颜色：1个固定颜色盘，13个颜色+白光，彩虹效果速度可调，半步颜色效果 7、固图：1个固定图案盘，14个图案+白光，可双向变速旋转, 8、色片：1个七色片（可做七彩效果） 9、棱镜盘：任意二种棱镜效果且可叠合组合棱镜动态效果,可正反向旋转切换效果 10、XY轴电机，超静音,超高速三相电机 11、水平扫描:540度(160bit精度扫描)电子纠错，垂直扫描:270度(160bit精度扫描)电子纠错. 12、通道模式:20个国际标准DMX512通道,主从模式. 13、显示：彩色触摸显示屏 14、整流器:电子整流器使产品重量更轻，亮度更强，灯泡更稳定，更环保，节能. |
| 5 |  | 灯光控制台 | 1、DMX512通道数：1024 2、灯具水平垂直交换：支持，灯具通道反倒输出：支持 3、灯具通道滑步模式切换：支持 4、每台电脑灯最多可用控制通道：40主通道+40微调通道 5、灯库：支持珍珠R20灯库 6、可保存的场景数量：60，可同时运行的场景数量：10 7、多步场景的总步数：600 8、场景的时间控制：淡入、淡出、LTP滑步 9、每个场景可存储图形数量：5 10、推杆启动场景并进行调光：支持 11、互锁场景：支持，点控场景：支持 12、图形生成器：可生成Dimmer, P/T, RGB, CMY, Color, Gobo, Iris, Focus图形 13、可同时运行图形数量：5 14、主控推杆：全局、重演、灯具，立即黑场：支持 15、转盘调整通道数值：支持，推杆调整通道数值：支持，推杆调光：支持 |
| 6 |  | 24路电源控制箱直通箱 | 1、输入额定电流：400A犀牛插输入 ,最大24路×4KW 可选可用于任何负载. 2、设有225A总开关,过载与短路双重保护高分断空气开关. 3、三相独立电压，电流，监测，三相A.B.C指示灯指示. 4、三种输出方式可选：胶木插40A、16A防水插、19芯插 |
| 7 |  | 信号放大器 | 1、8路光电隔离DMX信号分配器(Ver: 2.0) 2、2路DMX512数码输入，8路DMX512直接输出。 3、输入/输出光电隔离。 4、8路独立放大驱动输出。 5、信号放大整形功能，延长信号传输距离。 6、增强数据总线接入设备数量的能力。 7、保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。 8、电源: AC100V-240V / 50-60Hz |
| 8 |  | 大号灯钩 | 全铝质承重：80kg；卡管;40-58mm |
| 9 |  | 保险绳 | 规格：4mm；长度：80mm；承重：50kg |
| 10 |  | 信号插头卡侬公母 | 信号插头卡侬公母 |
| 11 |  | 舞台灯光安装辅材 | 舞台灯光安装辅材，接插件 |
| 12 |  | 电缆 | 市电柜至直通箱，WDZ-YJY-5*25，含户内干包式电力电缆头50mm2以下 |
| 13 |  | 电源线 | WDZ-RYY2*2.5 |
| 14 |  | 信号线 | WDZ-RYYP2*0.75 |
| (7) |  | 舞台机械系统 |  |
| 1 |  | 固定前檐幕吊杆 | H型杆体，工厂焊接成型现场组装，杆体长度≥17m，含固定悬挂结构，校平紧固件. |
| 2 |  | 调速对开大幕 | 1、名称:电动对开幕装置 2、重迭部分长度 1.5m 3、电机功率：200w 380V 制动电机 4、运行方式：钢丝绳牵引移动 5、运行速度：0-0.6M/S 6、运行噪音：≤48DB 7、荷载：600KG 8、安全保护方法：水平限位开关、极限开关、水平减速开关 9、动力安装位置：轨道 |
| 3 |  | 定速对开底幕 | 1、名称:电动对开幕装置 2、重迭部分长度 1.5m 3、电机功率：200w 380V 制动电机 4、运行方式：钢丝绳牵引移动 5、运行速度：0.44M/S 6、运行噪音：≤48DB 7、荷载：600KG 8、安全保护方法：水平限位开关、极限开关、水平减速开关 9、动力安装位置：轨道 |
| 4 |  | 定速对开横侧幕 | 1、名称:电动对开幕装置 2、重迭部分长度 1.5m 3、电机功率：200w 380V 制动电机 4、运行方式：钢丝绳牵引移动 5、运行速度：0.44M/S 6、运行噪音：≤48DB 7、荷载：600KG 8、安全保护方法：水平限位开关、极限开关、水平减速开关 9、动力安装位置：轨道 |
| 5 |  | 对开轨道 | 轨道类型：铝合金，轨道截面尺寸：W40mm*H30mm，轨道尺寸：17.5m，单边对开9.5m，稳定结构轨道，钢缆与框架之间通过鸡心扣连接，水平限位开关保护。幕布滑车、限位装置等设施。 |
| 6 |  | 电动灯光吊杆机 | 1、电机驱动:多层缠绕 2、吊点：4-6个 3、速度：0.15m/s 4、总载荷：6kN 5、钢丝绳安全系数：≥10 6、行程限位控制器：上、下均有两套限位开关； 7、制动器：低噪音故障保护型双安全制动器 8、减速机：蜗轮蜗杆减速机，传动效率达 94%； 9、基本保护：吊杆具有上行下行限位保护功能和冲顶保护功能。 |
| 7 |  | 电动面光吊杆机 | 1、电机驱动:多层缠绕 2、吊点：4-6个 3、速度：0.15m/s 4、总载荷：6kN 5、钢丝绳安全系数：≥10 6、行程限位控制器：上、下均有两套限位开关； 7、制动器：低噪音故障保护型双安全制动器 8、减速机：蜗轮蜗杆减速机，传动效率达 94%； 9、基本保护：吊杆具有上行下行限位保护功能和冲顶保护功能。 |
| 8 |  | 电动侧光吊杆机 | 1、电机驱动:多层缠绕 2、吊点：4-6个 3、速度：0.15m/s 4、总载荷：6kN 5、钢丝绳安全系数：≥10 6、行程限位控制器：上、下均有两套限位开关； 7、制动器：低噪音故障保护型双安全制动器 8、减速机：蜗轮蜗杆减速机，传动效率达 94%； 9、基本保护：吊杆具有上行下行限位保护功能和冲顶保护功能。 |
| 9 |  | 吊杆杆体 | H型杆体，工厂焊接成型现场组装，杆体长度≥17m，主材厚度≥2.5mm，含校平紧固件、堵头、号牌（灯光杆体需配备收线框） |
| 10 |  | 栅顶桁架钢结构 | 1、面积：依据现场实际 2、结构形式：马道式栅顶 3、栅顶组成：承重梁、吊点梁、主龙骨、吊柱、和护栏，马道采用成品钢格栅铺设。 4、施工工艺：所有焊缝为满焊，不得有任何焊接缺陷，所有的对接及贴角焊缝质量等级为三级，所有材料须除油、除锈，然后涂防锈漆、面漆各一遍。 |
| 11 |  | 舞台机械模拟控制系统 | 1、控制所有电动机械设备。 2、电源柜，与甲供电源连接，提供舞台机械系统设备运行电源。 3、电气柜，配套电气元件，满足设备控制要求。 4、该系统包括电气柜、操作台等。 |
| 12 |  | 前檐幕 | 1、材质：金丝绒；克重：280g/m²；规格（宽*高*折比*数量）：18m*1.5m*3*1（暂定）；颜色：建议枣红色；B1级阻燃 2、▲所投产品需符合GB/T17591-2006《阻燃织物》B1级阻燃标准（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查） |
| 13 |  | 大幕(含衬里) | 材质：金丝绒；克重：280g/m²；规格（宽*高*折比*数量）：9.5m*8.8m*3*2（暂定）；颜色：建议枣红色；B1级阻燃 |
| 14 |  | 横条幕(含衬里) | 材质：金丝绒；克重：280g/m²；规格（宽*高*折比*数量）：18m*1.5m*3*1（暂定）；颜色：建议墨绿色；B1级阻燃 |
| 15 |  | 竖条幕(含衬里) | 材质：金丝绒；克重：280g/m²；规格（宽*高*折比*数量）：3m*8.8m*3*2（暂定）；颜色：建议墨绿色；B1级阻燃 |
| 16 |  | 底幕(含衬里) | 材质：金丝绒；克重：280g/m²；规格（宽*高*折比*数量）：9.5m*8.8m*3*2（暂定）；颜色：建议驼黄色；B1级阻燃 |
| 17 |  | 舞台机械安装辅材 | 舞台机械安装辅材，接插件 |
| 18 |  | 电缆 | 市电柜至舞台机械电柜，WDZ-YJY-5*10，含户内干包式电力电缆头50mm2以下 |
| 19 |  | 电源线 | WDZ-RYY3*2.5 |
| 20 |  | 信号线 | WDZ-RYY3*1.0 |
| (8) |  | 其他 |  |
| 1 |  | 多媒体地插 | 多媒体地插，1个高清HDMI口、1个话筒接口、1个电源口 |
| 2 |  | 多媒体地插 | 多媒体地插，1个高清HDMI口、1个话筒接口、1个音频接口 |
| 3 |  | 多媒体地插 | 多媒体地插，1个高清HDMI口、1个话筒接口、1个音频接口、1个网口 |
| 4 |  | 多媒体地插 | 多媒体地插，2个话筒接口、1个SDI接口、1个电源口 |
| 5 |  | 音箱地插 | 音箱地插，2个音箱接口 |
| 6 |  | SDI接口插座 | SDI接口插座 |
| 7 |  | 高清线 | 光纤HDMI线 30m，4K60Hz，带保护铠甲 |
| 8 |  | 高清线 | 光纤HDMI线 25m，4K60Hz，带保护铠甲 |
| 9 |  | 高清线 | HDMI线 15m |
| 10 |  | 高清线 | HDMI线 10m |
| 11 |  | 高清线 | HDMI线 2m |
| 12 |  | 音箱线 | WDZ-RYY2*2.5 |
| 13 |  | 音箱线 | WDZ-RYY2*4 |
| 14 |  | 音频线 | WDZ-RYYP2*0.75 |
| 15 |  | SDI视频线 | 3G-SDI |
| 16 |  | 网线 | UTP-6，芯线导体23AWG，LSZH阻燃等级 |
| 17 |  | 电源线 | WDZ-RYY3*6.0，音控机柜供电电源线 |
| 18 |  | 电源线 | WDZ-RYY3*2.5 |
| 19 |  | JDG管 | 25# |
| 20 |  | JDG管 | 32# |
| 21 |  | 金属桥架 | 200*100mm金属槽式桥架，镀锌，防火，厚度不小于1.2mm，含桥架盖板 |
| 22 |  | 1.2米机柜 | 600*600*1200mm(深*宽*高)机柜 |
| 23 |  | 2米机柜 | 600*600*2000mm(深*宽*高)机柜 |
| 七 |  | 系统集成费 |  |
| 1 |  | 系统集成费 | 会议室音视频系统集成服务费 |

3. 验收标准

（1）项目验收前中标单位应进行自检测试和竣工验收测试工作以确保链路畅通，本次项目中的布线由采购人组织第三方专业机构对六类非屏蔽双绞线进行永久链路测试，测试不合格的链路中标单位需无条件进行整改确保畅通。

（2）系统验收前需提供对应点位及设备IP网络信息表，验收应遵循项目实际需求和国家现行有关规范或标准

（3）系统按合同规定的验收标准和招标文件要求进行验收，当两者发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

4.质保期及售后服务

（1）项目免费质保期：自验收合格之日起两年,签订合同前提供原厂质保函原件(加盖原厂鲜章)；

（2）项目质保期内所有产品第一个月出现故障整机更换；

（3）质保期内提供免费返厂维修服务；

（4）项目质保期内提供设备定期巡检、维护等服务。

5.其他要求

本项目投标报价为固定总价，投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、安装调试、测试、备品备件、保险、管理、维护、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物和服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。注：每项系统中的系统集成费开具6%的增值税发票，其余设备开具13%的增值税发票。

报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

5. 实质性要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、校园信息发布系统 |  |  |  |
| 二 | A区1F公共区域显示屏 |  |  |
| 1 | 55寸液晶显示器 | 4、★提供节能认证证书并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查。 | 提供节能认证证书并加盖投标人公章 |
| 三 | A区2F报告厅外门显示屏 |  |  |
| 1 | 43寸液晶显示器 | 4、★提供节能认证证书并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查。 | 提供节能认证证书并加盖投标人公章 |
| 四 | B区B1-1F电梯厅显示屏 |  |  |
| 1 | 55寸液晶显示器 | 4、★提供节能认证证书并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查。 | 提供节能认证证书并加盖投标人公章 |
| 五 | D区B1、1F、5F电梯厅显示屏 |  |  |
| 1 | 55寸液晶显示器 | 4、★提供节能认证证书并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查。 | 提供节能认证证书并加盖投标人公章 |
| 六 | D区2F图书馆显示屏 |  |  |
| 1 | 43寸液晶显示器 | 4、★提供节能认证证书并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查。 | 提供节能认证证书并加盖投标人公章 |
| 七 | D区2F多功能厅外门显示屏 |  |  |
| 1 | 43寸液晶显示器 | 4、★提供节能认证证书并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查。 | 提供节能认证证书并加盖投标人公章 |
| 八 | 地下室接送通道口显示屏 |  |  |
| 1 | 55寸液晶显示器 | 4、★提供节能认证证书并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查。 | 提供节能认证证书并加盖投标人公章 |
| 九 | 室内篮球场LED全彩屏 |  |  |
| 1 | 室内全彩LED显示屏（P3） | 1.★点间距≤3mm(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
|  |  | 2.★有效显示尺寸为5.76m x 3.2m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 4 | 同步接收系统 | 1、★集成16个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
|  |  | ★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致 | 提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致 |
| 5 | 视频控制处理器 | 11、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 | 提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致 |
| 7 | LED专用配电柜 | 10、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 | 提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致 |
| 十 | 主入口广场LED全彩屏 |  |  |
| 1 | 室外全彩LED显示屏（P4） | 1、★点间距≤4mm、单元板尺寸320*160mm，像素密度62500点/m²，表贴三合一封装，1R1G1B呈竖向排列(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
|  |  | 2、★有效显示尺寸为7.68m*4.16m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 4 | 同步接收系统 | 1、★集成16个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
|  |  | 12、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 | 提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致 |
| 5 | 视频控制处理器 | 11、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 | 提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致 |
| 9 | LED专用配电柜 | 10、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 | 提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致 |
| 十一 | 操场司令台LED全彩屏 |  |  |
| 1 | 室外全彩LED显示屏（P4） | 1.★点间距≤4mm、单元板尺寸320*160mm，像素密度62500点/m²，表贴三合一封装，1R1G1B呈竖向排列(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
|  |  | 2.★有效显示尺寸为8m x 4.48m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 4 | 同步接收系统 | 1、★集成16个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
|  |  | 12、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 | 提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致 |
| 5 | 视频控制处理器 | 11、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 | 提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致 |
| 8 | LED专用配电柜 | 10、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 | 提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致 |
| 二、会议室音视频系统 |  |  |  |
| 三 | 综合楼D区二层多功能厅 |  |  |
| 1 | 室内全彩LED显示屏（P2） | 1、★LED像素点间距≤P2，像素密度≥250000点/㎡，SMD封装(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
|  |  | 2、★有效显示尺寸为5.12m*2.72m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 3 | 同步接收系统 | 1、★集成16个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 4 | 视频控制处理器 | 1、★支持2 路 HDMI1.4，1 路 DVI视频输入，1路HDMI环通输出,支持10路千兆网口，视频带载高达 650 万像素，带载支持最大宽度10240，高度8192。(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
|  |  | 8、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 | 提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致 |
| 6 | LED专用配电柜 | 10、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 | 提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致 |
| 六 | 综合楼A区500人报告厅 |  |  |
| 1 | 室内全彩LED显示屏（P3） | 1、★点间距≤3mm、单元板尺寸320*160mm，箱体采用压铸铝材质，像素密度105625点/m²，表贴三合一封装，1R1G1B呈竖向排列；(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
|  |  | 2、★有效显示尺寸为11.2m*6.08m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％；(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 3 | 同步接收系统 | 1、★集成16个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
|  |  | 12、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 | 提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致 |
| 4 | 视频控制处理器 | 1、★支持1路真4KHDMI2.0输入，1路 DP1.2输入，4路HDMI1.3输入(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
|  |  | 2、★视频输出支持16个千兆网口输出，最大带载高达1040万像素；(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查) | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
|  |  | 9、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 | 提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致 |
| 5 | 智能大屏管理平台 | 1、★系统兼容多种操作系统，可支持Windows、Linux 及国产麒麟等不同的操作系统，具备C/S和B/S架构，支持通过浏览器对系统进行设备统一管理，支持同时管理不同分辨率、不同类型的显示屏系统、中央控制系统、拼控系统；实现对显示屏、拼控设备、播控主机、KVM坐席、PC主机、中控主机、LED控制卡、PLC配电柜的统一管控；(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查) | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 7 | 管理电脑 | ★2.CPU、操作系统必须符合安全可靠测评要求（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 8 | LED专用配电柜 | 10、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 | 提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致 |

6、需提供技术证明材料汇总

| 校园信息发布系统配置清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 主要性能指标 |
| A | 设备材料 |  |  |
| 一 | 校园信息发布平台 |  |  |
| 1 | 信息发布软件 |  | ▲2、软件后台系统登录后首页有驾驶舱功能，通过驾驶舱可以了解整个系统各个功能模块的汇总数据（包括但不限于：服务器信息、设备信息、设备在线状态、软件版本、节目属性、素材、模板、用户信息等模块，（提供证明上述软件功能截图的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； ▲16、提供软件著作权和软件检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查。 |
| 二 | A区1F公共区域显示屏 |  |  |
| 1 | 55寸液晶显示器 |  | 4、★提供节能认证证书并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查。 |
| 三 | A区2F报告厅外门显示屏 |  |  |
| 1 | 43寸液晶显示器 |  | 4、★提供节能认证证书并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查。 |
| 四 | B区B1-1F电梯厅显示屏 |  |  |
| 1 | 55寸液晶显示器 |  | 4、★提供节能认证证书并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查。 |
| 五 | D区B1、1F、5F电梯厅显示屏 |  |  |
| 1 | 55寸液晶显示器 |  | 4、★提供节能认证证书并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查。 |
| 六 | D区2F图书馆显示屏 |  |  |
| 1 | 43寸液晶显示器 |  | 4、★提供节能认证证书并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查。 |
| 七 | D区2F多功能厅外门显示屏 |  |  |
| 1 | 43寸液晶显示器 |  | 4、★提供节能认证证书并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查。 |
| 八 | 地下室接送通道口显示屏 |  |  |
| 1 | 55寸液晶显示器 |  | 4、★提供节能认证证书并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查。 |
| 九 | 室内篮球场LED全彩屏 |  |  |
| 1 | 室内全彩LED显示屏（P3） |  | 1.★点间距≤3mm(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； 2.★有效显示尺寸为5.76m x 3.2m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； 12.▲支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查） 16.△屏幕控制系统支持网页、客户端、APP（安卓、鸿蒙、IOS、windows）三端数据实时同步；WEB端、平板端、客户端均可以所见即所得的查看在线场景、离线场景的画面布局、场景的实时画面，以及信号的实时画面；（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查） 17. △屏幕控制支持远程操控播控主机，进行大屏内容的控制，可远程操控大屏正在播放的可视化、AR、VR、第三方业务系统等；支持同步平台配置的窗口快捷键，可从客户端/APP操作窗口快捷键，实现大屏内容的快速切换。（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查） |
| 4 | 同步接收系统 |  | 1、★集成16个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； 2、采用千兆网口，可以连接PC端； 3、支持逐点亮色度校正； 4、支持接收卡预存画面设置； 5、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测； 6、支持色彩变换技术，改善颜色显示； 7、配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D ； 8、RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性； 9、支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间； 10、接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题； 11、可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 12、▲以上序号2-11参数需提供封面具有 CMA ilac-MRA、CNAS标识盖章的权威检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查。 13、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 |
| 5 | 视频控制处理器 |  | 8、△支持通过设备web浏览器或客户端通过网络IP地址访问设备,并进行查看屏幕连线关系、远程重启、设备状态检测、屏幕掉线状态查看、接受卡状态检测、查看设备级联状态、整屏状态检测（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）。 9、△支持在级联模式下配置设备的主从关系，可以任意指定一台发送卡作为主发送卡，其他发送卡作为从发送卡，级联模式下登录主发送卡设备，可以查看所管理的全部从发送卡的设备运行状态、并进行级联操作（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）。 10、▲支持设备自带Web浏览器，PC客户端，遥控器，物理按键进行控制，可以进行显示效果调试、信源控制、屏幕自检，多设备集控（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）。 11、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 |
| 7 | LED专用配电柜 |  | 10、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 |
| 十 | 主入口广场LED全彩屏 |  |  |
| 1 | 室外全彩LED显示屏（P4） |  | - ★点间距≤4mm、单元板尺寸320*160mm，像素密度62500点/m²，表贴三合一封装，1R1G1B呈竖向排列(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； 2、★有效显示尺寸为7.68m*4.16m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； 7、△产品支持亮度0-最大值可调， 256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手9.动、自动、软件三种调节方式（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查） 8、△PCB设计焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查） 10、▲支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查） |
| 4 | 同步接收系统 |  | 1、★集成16个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； 12、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 |
| 5 | 视频控制处理器 |  | 10、▲支持设备自带Web浏览器，PC客户端，遥控器，物理按键进行控制，可以进行显示效果调试、信源控制、屏幕自检，多设备集控（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）。 11、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 |
| 6 | LED智能信息发布管理平台 |  | 7、▲审核流程绘制：支持可视化绘制审批流程、流程间的流转配置、消息配置和审批人员配置，满足用户根据人员、部门、职级、组织等多级模式的审批制度。（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查） 8、▲违规内容预检（中心端检测）：支持对用户上传到平台的素材进行违规内容检测，支持对素材进行AI机审，可检测素材中敏感文字、图片、视频等，一旦检测到敏感信息可标记为不通过；违规内容预检（前端检测）：支持对已经发布到屏上的内容进行敏感信息检测，一旦检测出敏感文字、图片等，屏幕可进行插播或者熄屏紧急处理。（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查） 9、▲终端巡检：支持对单个/批量终端显示画面进行回传显示；支持远程终端控制开机、关机、重启、播放、停止、插播素材/节目、取消插播、停止插播、定时开关生效/失效、定时音量开/关、隐藏/显示终端屏幕上的发布进度、同步播放开启/关闭、添加/取消文字消息等终端控制操作。（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查） |
| 9 | LED专用配电柜 |  | 10、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 |
| 十一 | 操场司令台LED全彩屏 |  |  |
| 1 | 室外全彩LED显示屏（P4） |  | 1.★点间距≤4mm、单元板尺寸320*160mm，像素密度62500点/m²，表贴三合一封装，1R1G1B呈竖向排列(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； 2.★有效显示尺寸为8m x 4.48m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； 11. △支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查） 12.▲支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查） |
| 4 | 同步接收系统 |  | 1、★集成16个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； 12、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 |
| 5 | 视频控制处理器 |  | 10、▲支持设备自带Web浏览器，PC客户端，遥控器，物理按键进行控制，可以进行显示效果调试、信源控制、屏幕自检，多设备集控（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）。 11、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 |
| 8 | LED专用配电柜 |  | 10、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 |
| 会议室音视频系统配置清单 |  |  |  |
| A |  | 设备材料 |  |
| 三 |  | 综合楼D区二层多功能厅 |  |
| (1) |  | 显示屏系统 |  |
| 1 |  | 室内全彩LED显示屏（P2） | 1、★LED像素点间距≤P2，像素密度≥250000点/㎡，SMD封装(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； 2、★有效显示尺寸为5.12m*2.72m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； 7、△支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低20%。（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 8、▲为保障所投产品生产质量，产品需支持生产溯源，支持手机扫码，查看生产工序视频追溯（提供软件功能截图证明加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 9、△通过GB/T 2423.37-2006 4.2沙尘试验，粒子尺寸＜75μm的滑石粉，尘降量600g/（㎡·d），自由降尘，试验时间8h，产品未发现尘沉积及侵入。（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； |
| 3 |  | 同步接收系统 | 1、★集成16个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； |
| 4 |  | 视频控制处理器 | 1、★支持2 路 HDMI1.4，1 路 DVI视频输入，1路HDMI环通输出,支持10路千兆网口，视频带载高达 650 万像素，带载支持最大宽度10240，高度8192。(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； 2、▲控制网口×2，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 3、▲支持任意走线、LED屏幕带载无矩形框架限制。支持射频遥控器和红外两种遥控器。（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 4、▲支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置；可通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 8、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 |
| 6 |  | LED专用配电柜 | 10、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 |
| (2) |  | 扩声系统 |  |
| 2 |  | 音频处理器 | 11、▲内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码；（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； |
| 8 |  | 辅助功放 | 1、▲具有≥2、8英寸真彩屏，可详细显示功放工作状态，具有两通道独立温度显示，两声道独立音量数值显示，工作模式显示，输入灵敏度显示，保护状态显示，具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； |
| (3) |  | 发言系统 |  |
| 6 |  | 数字反馈抑制器 | 3、▲为确保达到或满足使用要求，需满足或优于以下参数：提供软件功能截图证明加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查： （1）具有回声通路，回声通路具备回声抑制等级、混响抑制量、平稳噪声抑制量、瞬态噪声抑制量、自动最大增益、拾音角度； （2）具有反馈通路，反馈通路具备反馈抑制等级、混响抑制量、平稳噪声抑制量、瞬态噪声抑制量、反馈增益、扩声角度； （3）支持音频录制，录制音源包括：MIC1/2、PC-IN、AEC-IN、AEC-OUT、SPK-OUT； 5、▲在使用过程中需支持对环境自动感知，只对人声扩声，屏蔽脚步，敲击，风扇等各种噪声（提供第三方有权机构出具的含有CNAS 标识或 CMA 标识的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 6、▲需具备声幕墙技术（提供第三方有权机构出具的含有CNAS 标识或 CMA 标识的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； |
| 四 |  | 综合楼D区五层大会议室 |  |
| 4 |  | 功放 | 5、△采用先进的节能电路设计，功放待机时待机功耗小于3W（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； |
| (2) |  | LED全彩屏 |  |
| 1 |  | 室内全彩LED显示屏（P3） | 1、★点间距≤3mm、单元板尺寸320*160mm，箱体采用压铸铝材质，像素密度105625点/m²，表贴三合一封装，1R1G1B呈竖向排列；(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； 2、★有效显示尺寸为11.2m*6.08m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％；(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； 10、△产品支持亮度0-最大值可调，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 11、△PCB设计焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 13、▲支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； |
| 3 |  | 同步接收系统 | 1、★集成16个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； 12、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 |
| 4 |  | 视频控制处理器 | 1、★支持1路真4KHDMI2.0输入，1路 DP1.2输入，4路HDMI1.3输入(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)； 2、★视频输出支持16个千兆网口输出，最大带载高达1040万像素；(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查) 3、▲支持任意走线、LED屏幕带载无矩形框架限制。支持射频遥控器和红外两种遥控器。（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 4、▲支持通过Web区分屏幕走线正常/掉线/异常等状态。（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 5、▲支持通过Web浏览器登录主设备，查看主发送卡下所有级联从发送卡的屏幕位置、发送卡IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度 内存使用率等信息（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 9、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 |
| 5 |  | 智能大屏管理平台 | 1、★系统兼容多种操作系统，可支持Windows、Linux 及国产麒麟等不同的操作系统，具备C/S和B/S架构，支持通过浏览器对系统进行设备统一管理，支持同时管理不同分辨率、不同类型的显示屏系统、中央控制系统、拼控系统；实现对显示屏、拼控设备、播控主机、KVM坐席、PC主机、中控主机、LED控制卡、PLC配电柜的统一管控；(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查) 2、▲系统支持网页、客户端、APP（安卓、鸿蒙、IOS、windows）三端数据实时同步；WEB端、平板端、客户端均可以所见即所得的查看在线场景、离线场景的画面布局、场景的实时画面，以及信号的实时画面；（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查） 5、▲支持监控信号、拼控信号、坐席信号、PC信号的管理查询；可同步视频监控系统中的监控信号，设置是否直连取流。可对拼控信号设置分配权限，给不同的用户分配信号权限，同时支持设置信号分组，分组支持新增、重命名、删除、移动等操作；信号支持按名称模糊搜索。（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查） 7、▲支持在指定的场景中以拖动方式添加本地信号、监控信号、抓屏信号、播控信号、坐席信号以及媒体文件等，支持预监相关信号；以拖动方式和坐标输入方式调整信号窗口大小；支持设置窗口名称；支持设置信号窗口层级、全屏、还原、关闭，开启/关闭信号声音、开窗、替换、缩放、漫游、移动、平铺、叠加等操作；支持对单个窗口进行分割、放大到父窗口、还原、窗口锁定操作；支持设置多个窗口的对齐方式，包括左对齐、居中对齐、右对齐、顶部对齐、垂直对齐、底部对齐等；（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查） |
| 7 |  | 管理电脑 | ★2.CPU、操作系统必须符合安全可靠测评要求（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； |
| 8 |  | LED专用配电柜 | 10、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。 |
| (3) |  | 扩声部分 |  |
| 3 |  | 双8寸专业线阵全频音箱 | 2、△高音：1x75mm高音单元，75芯音圈，1″口径，100W/8Ω；（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查） 4、△灵敏度（1w@1m)：HF:103dB/ LF:101dB；（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查） 6、▲最大声压级：HF:127dB/ LF:133dB；（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查） |
| (4) |  | 发言部分 |  |
| 10 |  | 电源时序器 | 6、▲具有独立电源滤波器，滤除外部杂波信号及设备间干扰信号，为每路设备提供干净而稳定的电源（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 7、▲为了避免对扩声系统干扰，30MHz~300MHz骚扰功率和1GHz以上辐射骚扰检测合格（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）。 |
| (5) |  | 高清视频矩阵 |  |
| 1 |  | 高清混插矩阵主机 | 5、▲采用数字同步识别处理(DSIP)技术;支持无缝集成CMMAW技术和CCSEB电源管理技术;内置轮循切换功能，能任意设定间隔时间和通道（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 8、▲平均故障时间间隔（MTBF）达96000小时稳定运行（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）。 |
| (6) |  | 舞台灯光系统 |  |
| 1 |  | 200WLED三基色 | 2、▲光源数量：≥432颗LED灯珠（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； |
| (7) |  | 舞台机械系统 |  |
| 12 |  | 前檐幕 | 2、▲所投产品需符合GB/T17591-2006《阻燃织物》B1级阻燃标准（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查） |

8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常州市新北区泰山实验学校新建项目音视频及信息发布系统采购及安装 | 工业 |
| 2 |  |  |
| 3 | …… |  |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 评审材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。 | 30 |  |
|  | 主观分 （技术分） |  |  |  |
| 2.1 | 技术方案 | 根据投标人所投会议室音视频系统及校园信息发布系统整体技术方案的合理性、先进性、扩展性等满足采购人需求进行评审，包括但不限于项目文字设计方案描述、整体设计图纸、系统图等。 方案完善、合理、先进，图纸工艺、材料标注清楚、布局合理得5分； 方案较完善、合理，图纸工艺、材料标注一般、布局较为合理得 3分； 方案不完善且图纸工艺、材料标注较差、布局不合理的得1分；不提供不得分； | 5 |  |
| 2.2 | 实施方案 | 投标文件中投标人需根据用户的实际需求以及对用户需求的掌握理解，提供5个区域（综合楼D区二层多功能厅室内-全彩LED显示屏（P2）、综合楼A区500人报告厅室内-全彩LED显示屏（P3）、室内篮球场LED全彩屏-室内全彩LED显示屏（P3）、主入口广场LED全彩屏-室外全彩LED显示屏（P4）、操场司令台LED全彩屏-室外全彩LED显示屏（P4））的LED设计方案包括但不限于：显示屏外观大样图、显示屏箱体排列图、显示屏钢结构图、显示屏系统图 、显示屏控制卡带载图、显示屏电源带载图，由评委根据投标文件的具体方案给分。 方案完善准确、图纸工艺、材料标注清楚，尺寸规范、比例清晰、图纸效果清晰美观得5分；方案较完善、图纸标注工艺、材料，尺寸、比例规范，图纸效果呈现良好得3分； 方案不完善、图纸无工艺、材料标注，尺寸不规范，比例不清晰，1分； 不提供图纸不得分。 | 5 |  |
| 2.4 | 售后服务方案 | 投标人提供的售后服务方案，售后服务方案包括但不限于售后服务内容、质保期、故障响应时间、响应方式等内容。 方案内容详细，响应时间及时，符合售后服务需求，可实施性强的得3分； 方案内容较为详细，响应时间比较及时，比较符合售后服务需求，可实施性较强的得2分； 基本符合售后服务需求，可实施性一般的得1分； 未提供不得分。 | 3 |  |
|  | 客观分 （商务分） |  |  |  |
| 3.1 | 产品综合评价 | 投标人技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价。符合或优于技术要求的得基本分35分；采购清单中带“★”项为实质性响应参数，必须满足，否则作无效投标处理；带“▲”项为重要参数，每有一项负偏离的，扣1分；“△”为一般参数，每有一项负偏离的，扣0.5分；扣完为止。 注:投标人需在“技术要求响应及偏离表”中如实填写响应情况，并按清单中备注要求提供有关证明材料（如检测报告、产品证书、企业认证、技术参数表或其他技术资料证明等），否则评标小组有权作负偏离处理。如有提供虚假技术参数的，一经发现按无效投标处理。 | 35 |  |
| 3.2 | 业绩 | 投标人自2021年1月1日至投标截止之日（时间以合同书上载明的时间为准）具有类似项目业绩，有一个得1分，最高2分。 注：时间以合同签订时间为准。 | 2 | 提供合同扫描件并加盖投标人公章 |
| 3.3 | 拟派项目组负责人（限评1人） | 项目负责人（限评1人，不得兼任其他岗位）其具备相关专业正高级或研究员级工程师证书的得1.5分，具备中华人民共和国住房和城乡建部颁发的一级建造师（通信与广电工程）证书的得1.5分，具备中华人民共和国住房和城乡建部颁发的一级建造师（机电工程）证书得1.5分，具备省级及以上人力资源和社会保障厅颁发的信息系统项目管理师证书得1.5分，本项最高得6分。 | 6 | 提供有效期内的人员证书相应复印件（扫描件）及缴纳近三个月任意一个月的社保证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.4 | 拟派项目组技术负责人（限评1人） | 项目组技术负责人（限评1人，不得兼任其他岗位）其具备省级及以上人力资源和社会保障厅颁发的信息系统项目管理师证书的得1分，具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的CISAW（风险管理）证书的得1分，具备国家互联网应急中心颁发的网络安全能力认证CCSC（网络安全管理（II级））证书得1分，具备中国信息安全测评中心颁发的 CISP证书得1分，本项最高得4分。 | 4 | 提供有效期内的人员证书相应复印件（扫描件）及缴纳近三个月任意一个月的社保证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.5 | 拟派项目组团队 | 技术支撑团队 （1）项目组成员（除项目负责人和技术负责人外）中每提供1名人员其具备省级及以上应急厅颁发的低压电工证和登高证证书的得1分，最高得6分； （2）项目组成员（除项目负责人和技术负责人外）中每提供1名人员其具备省级及以上住房和城乡建设厅颁发的建筑安全员证（C2）和设备安装施工员证书的得2分，最高得2分； | 8 | 提供有效期内的人员证书相应复印件（扫描件）及缴纳近三个月任意一个月的社保证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.6 | 综合实力1 | 综合实力1：投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书（服务覆盖信息系统集成）得1分，没有不得分。 | 1 | 提供有效证书扫描件并加盖投标人公章 |
| 3.7 | 节能环保 | 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得1分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 | 1 | 提供对应有效期内的证书复印件或扫描件并加盖投标人公章，否则不得分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 技术参数 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

交付期：

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。