招　标　文　件

项目名称：溧阳市公安局2024年道路交通智能设施维护服务

项目编号：JSZC-320481-JZCG-G2024-0046

溧阳市政府采购中心

2024年9月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  合同文本

第四章  采购需求

第五章  评标方法与评标标准

第六章  投标文件格式

第一章  投标邀请

受溧阳市公安局的委托，溧阳市政府采购中心就溧阳市公安局2024年道路交通智能设施维护服务(项目编号：JSZC-320481-JZCG-G2024-0046)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

溧阳市公安局2024年道路交通智能设施维护服务招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年9月30日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320481-JZCG-G2024-0046

2.项目名称：溧阳市公安局2024年道路交通智能设施维护服务

3.预算金额：428.00万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为401.384245万元。

5.采购需求（简介）：对原有溧阳市智能化交通设施进行维护（包含智能摄像机，全IP网络，前端系统等），通过视频专网将信号传输至交通指挥中心，需实现实时传输视频及数据至溧阳市公安局主机房，确保前端数据（视频、图片、信息等）在交通指挥中心的核心平台进行汇聚、分析处理并实现相关智能运用。

6.合同履行期限：1年，合同期满考核合格的可续签1年，续签次数不得超过2次（含2次）。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：投标人必须具有完成本项目信号和数据传输必需的通信线路资源以及在溧阳范围内铺设必要的光缆和线路的能力。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年9月30日09点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无。

- 本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：溧阳市公安局

地址：江苏省常州市溧阳市燕山中路8号

联系人：钱先生

联系方式：0519-87266295

2.集中采购机构信息

名称：溧阳市政府采购中心

地址：溧阳市琴园路8号

3.项目联系方式

相关联系人：吕先生

电　话：0519-87216894

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交

证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评

标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选

人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

溧阳市政府采购合同（合同编号）

合同编号：

签约地点：

签约时间：

| 采购人（甲方）： | 中标供应商（乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

一、项目清单及合同金额（详见报价表，附后）

1. 项目编号：                。

2. 项目名称：                 。

3. 具体内容：(详见乙方报价表)。

4. 合同金额：人民币           元(大写：              )。

二、付款、结算方式及期限

1.本项目合同签订后30日内支付合同价款的6%预付款，工程量每月计量一次，每半年结算一次。凭计量签证支付已完成合格工程计量款的70%；待决算审定后支付至审定价的97%；余款3%作为质量保证金，保修期满后28个工作日内一次性付清（无息）。

2.本项目采用固定单价合同，工程量按实结算。

固定单价合同在工程决算时不作任何调整。其中，所有发生的措施费用以及施工过程中有关部门对施工现场的所有检测费用，投标单位自行承担，结算中不作任何调整。

3.服务期内（含续签服务期）因设计变更，增加工程项目与清单内容相同的或可参照的，按投标综合单价结算。增加工程项目与清单内容不同的必须经甲方、监理、工程审计部门共同定价后按实结算。工程量的增减必须经甲方、监理、工程审计部门共同确认后执行，否则一律不予签证和结算。

三、服务期限：服务期限1年，合同期满考核合格的可续签1年，续签次数不得超过2次（含2次）。

四、履约要求及验收

1. 乙方提供的产品为最新生产的原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合采购文件要求和乙方投标文件承诺。

2. 乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。

3. 乙方应保证所提供的产品不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。

4.本次投标中所投产品不存在知识产权纠纷。

5.项目过程中自定义开发部分知识产权由溧阳市公安局拥有。

6.开放软件接口，在维护期内提供软件修改、优化、完善升级和技术支持。

7.甲方按国家相关标准和本采购文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

8.招标清单中加“▲”产品在验收前须提供公安部型式检验报告证明且符合最新国标及公安部相关标准要求。

五、保修条款、售后服务

严格遵守售后服务承诺，产品在使用中出现任何问题，甲方与乙方联系，乙方在接到故障电话后24小时（除紧急抢修任务外）内到达现场提供现场服务。有关内容如下：

- 设备质量缺陷期1年，设备质保期3年。

- 属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起1天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，费用从乙方的质量保证金中扣除。发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

- 乙方在投标文件中的其它服务承诺。

六、相关权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合采购文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2. 代理机构有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

3. 甲方在合同规定期限内履行付款责任。

4. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5. 乙方有权要求甲方按照合同要求及时支付相应合同款项。

6. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

七、违约责任

1.甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额5%的违约金。若因乙方原因在合同规定期限内无法交货，甲方有权终止合同，并请示政府采购监管部门取消其中标资格，代理机构不予退还投标保证金或经甲、乙双方协商同意继续履行合同，除代理机构不予退还投标保证金外，甲方还将视情况在延迟交货期内每天按合同总额3‰的标准收取违约金，并提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录。因不可抗拒力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文及本合同第八条处理。

2.乙方应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给甲方造成的经济损失。若因乙方未按承诺的响应及到场维修时间进行排除故障，甲方有权部分或全部扣除质量保证金；若甲方电话通知乙方，未按承诺时限到场维修，超过1 天未解决问题的，甲方有权动用质量保证金进行故障处理，并凭票扣除质量保证金，追究服务违约的相关责任。

八、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方和代理机构通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方和代理机构通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管部门证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

九、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

十、合同标的减少与追加处理

1.如因在合同履行过程中有变更，存在减少有关产品数量情况，经甲乙双方现场确认，报经审批后，按乙方中标时的固定单价对总价进行调减，并按有关规定签订补充合同。

2.如因在合同履行过程中，需追加与本合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同条款的前提下，经甲乙双方现场确认，按乙方中标时的固定单价对总价进行调增，并按有关规定签订补充合同，但应注意追加增加的货物或者服务总价不得超过本合同金额的10%。如追加的货物或者服务总价超过本合同金额的10%，按有关规定处理。

十一、其它

1.乙方如果有其他优惠条件，必须在投标文件中作专门说明。

2.乙方应遵守建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，项目施工期间造成的一切安全责任和费用由乙方自负。

3.以上条款的内容如果需要修改或者有其他未涉及的事项，应由合同双方协商解决。

4.本合同一式份，甲乙双方各执份。

5.本合同自签订之日起生效。

6.本项目的采购文件、投标文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

7.其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

附：乙方报价表。

甲方（印章）：                         乙方（印章）：

法人代表或                             法人代表或

委托代理人（盖章或签字）：             委托代理人（盖章或签字）：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

日期：                                 日期：

第四章  采购需求

简要技术需求或服务要求：

智能化交通设施维护项目（智能摄像机，全IP网络，前端系统（包括卡口型电子警察系统、卡口系统、交警大队机房设备维护、数据中心改造系统等）通过视频专网传输至溧阳市公安局交通警察大队交通指挥中心。维护的点位需实现实时传输视频及数据（且数据需保证不能丢失）至溧阳市公安局机房，确保前端数据（视频、图片、信息等）在交通指挥中心的核心平台进行汇聚、分析处理并实现相关智能运用，并同时保证以上数据与上级管理平台兼容对接服务。同时完成本项目信号和数据传输必需的通信线路资源以及在溧阳范围内铺设必要的光缆和线路。

### 主要技术要求

一、智能设施维护

1.900W环保卡口抓拍单元

包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等

▲设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。

▲抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。

▲支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。

设备应采用深度学习芯片

支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览

最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800

支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测

支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能

外壳防护等级应不低于IP66

支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99%

支持1～6 张图片合成一张图片

具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。

▲支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。

▲具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果。

样机可识别通过监视画面中的机动车车牌号码，包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、港澳入出境车号牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌、民航车牌。样机可识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤35°的机动车车牌号码。样机可对80×25至1200 × 380像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码。

2.900万一体化抓拍单元（电警专用）

整体组成包含高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等

图像传感器：采用1英寸GMOS

支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览

支持禁左、禁右、禁止掉头违章抓拍；支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍

▲网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms

▲具有抓拍黄牌车、蓝牌车，绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、黄绿双拼牌车、白牌车、红牌车和不启用抓拍九个设置选项。支持对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、黄绿双拼色、白色、红色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。

支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7500种，车尾≥3900种。

在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，号牌无污损白天环境光照度不低于 200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车牌号识别准确率≥99%，晚上车牌号识别准确率≥99%； 白天车身颜色识别准确率≥98%，晚上车身颜色识别准确率≥98%； 白天车辆类型识别准确率≥99%，晚上车辆类型识别准确率≥99%。

▲支持对摩托车闯红灯、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片； 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx的情况下进行测试；捕获率≥99%；检测准确率≥99%。

▲支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。

支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他； 支持识别车身副颜色。

▲支持设置车辆抓拍位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。

支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别。支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。

▲支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人

3.一体式环保补光灯[一体化环保卡口抓拍单元配套使用]

▲符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》；

▲补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源；

▲采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换；

▲支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换；

眩光阀值增量TI≤1.08%；

触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常；

1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口；

可通过RS485进行远程升级；

支持记录闪光灯闪光次数；

防护等级IP66。

4.普通曝闪灯

单车道气体爆闪灯
回电时间短、适于超速抓拍
峰值功率大，有效提升白天人脸效果
具有光敏，支持白天和晚上两档亮度，可通过RS485调节亮度值
电平量触发（可定制开关量触发）
灯体设计新颖别致，具有手动万向节，调节方便
内置光栅（可选配外置光栅），可有效减少光污染

▲工作环境：﹣40℃～80℃

色温5500±500k

▲回电时间应≤50ms

▲防护等级：IP66

曝光指数试验：64NG

符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》二级要求

5.暖光LED频闪灯

1）采用≥16颗16颗优质大功率LED；

2）触发方式： 4V~6V电平量触发（高电平有效）（可选配开关量触发）

▲3）补光灯在频率大于250Hz或占空比大于39%时进行自我保护，自动熄灭

4）符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的二级补光装置要求

▲5）补光装置光辐射安全性能符合GB/T 37958-2019规定的1类危险要求

6.400W星光智能球机

视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米

支持23倍光学变焦，最大焦距≥110mm

支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux

支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°

水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°

▲内置GPU芯片，支持人脸检测、跟踪和抓拍

支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能

信噪比≥61dB，延时不大于100ms

动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能

具备≥1对音频输入输出接口、≥2路报警输入、≥1路报警输出，具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB

具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-30℃-65℃

具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作

7.400WPTZ快球

▲视频输出支持2560×1440@30fps，红外距离可达20米

支持4倍光学变倍，16倍数字变倍

支持最低照度可达彩色0.05Lux，黑白0.005Lux

支持水平手控速度不小于80°/S，垂直手控速度不小于80°/S，云台定位精度为±0.1°

水平旋转范围为0°~330°，垂直旋转范围为0°~90°

▲信噪比≥61dB，网络延时不大于120ms

▲动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于135dB，宽动态能力综合得分不小于135

样机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个

支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能

支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持自动定位、断电记忆功能；支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能

▲球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB

支持轻存储功能，设备内置存储录像时对无运动的监控场景，自动降低帧率和码率

支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1

具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃

▲具备较好的电源适应性，在额定电压的85%~110%范围内变化时，设备可正常工作

8.400W违停球

▲摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸

▲内置GPU芯片

摄像机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm

视频分辨率与帧率支持2560×1440@30fps，分辨力不小于1100线

红外距离不小于250米

支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux

支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°

具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%

支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。

支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准；支持smart265功能。

▲支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。有1个SD卡槽，最大支持256GB的SD卡。

支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于99%

可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%。

可识别11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于97%

车型识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%

▲支持语音联动功能，当有停车、逆行、压线、变道、掉头、机动车占用非机动车道现象被触发时，设备可分别发出不同的语音提示。

具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-40℃到70℃

▲支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于99%

9.600W全景拼接广角网络摄像机

▲最大分辨率3632x1632，水平分辨率不低于1400线。

最低照度彩色：0.0005 lx 。

▲靶面尺寸1/2.5英寸，内置GPU芯片，内置1个麦克风，1个扬声器，1个报警输入，1个报警输出，1个音频输入，1个音频输出接口。

补光可识别不小于10米处的人体。

最大亮度鉴别等级不小于11级。

▲摄像机水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于81°。

相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。

同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。

▲需具备智能报警防干扰功能，当检测区域内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树枝摇晃等情况时，不触发报警。

不低于IP66防尘防水等级。

支持DC12V和PoE供电，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。

10.48盘位视频云存储

▲服务器配置：≥2颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇

可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘；

具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断

▲支持超融合架构服务模式，利用云原生架构与容器技术，将设备内的计算、网络、存储资源进行虚拟化，对外可同时提供虚拟机、容器、流式存储-视频存储（GB/T 28181、RTSP、Onvif）、流式存储-图片存储（GA/T 1400.4）、NAS文件存储（NFS、CIFS、FTP）、对象存储（S3、OSS）、块存储（iSCSI，FC）、大数据存储（HDFS）、结构化数据存储(REST、原生ElasticSearch http接口)服务

▲支持对集群资源池的容量进行实时监控与趋势分析的前检测，对资源池可用的剩余天数和提前覆盖时间进行预测和预警提示；支持对存储数据视频质量进行后检测，如图像清晰度异常，亮度异常等，支持对录像数据中音频异常，音频中有无人声的检测

▲一套云存储系统同时支持 iSCSI 协议（IP-SAN）、FC 协议（FC-SAN）、NFS/CIFS 协议（NAS）、亚马逊S3协议、阿里OSS协议等异构接入第三方存储，通过虚拟化功能将存储资源统一管理和分配、流直存方式实现视音频数据直写、存储资源池生命周期自主管理。同时支持对存储资源自动分配，当异构服务器宕机，业务和异构存储资源漂移到集群内正常异构服务器，业务不中断、数据不丢失；

▲系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复；

▲系统支持数据智能重构，可根据不同场景设定重构优先级及重构策略，其中策略包含：1级：即时读取时重构；2级：自定义点位与时间段重构；3级：用户锁定数据优先重构；4级：存储池安全级别，重构优先级级别依次递减；同时重构系统根据当前负载情况自动调整数据恢复速度，在整个数据恢复过程中，业务不中断

▲支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）

▲支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图； 可对系统中的磁盘进行周期性体检、对有风险的磁盘做深度体检，并给出处理意见，对有损坏风险的磁盘，可使用RAID技术进行数据处理。

11.终端服务器

内置8T硬盘

▲18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中P1~P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段)、2个1000M  SFP光端接口(分别与G1、G2处于同一网段)

具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB 3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个GPS天线接口、1个4G全网通天线接口

▲支持内置4G/5G通信模块，实现无线通信功能，通信模块可插拔更换

▲支持内置GPS/北斗模块，实现GPS和北斗校时、定位功能，同时支持将经纬度信息叠加在图片或者视频上，定位校时模块可插拔更换

支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，支持IPv4、IPv6组网配置。

支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、SFTP、FTP、DNS、RTP、RTSP、UDP、NTP、DHCP、802.1X等网络协议设置选项

像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量诊断，可生成诊断信息并导出查看。

▲支持接入具有ABF聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行ABF聚焦；支持接入鱼眼摄像机、双目摄像机、三目摄像机、四目摄像机、八目枪球联动一体机及全局摄像机，并可将视频图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局。

▲支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传至FTP服务器

设备应设置操作口令，宜有图像加密，防篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加以保护，不被删除和覆盖。

可添加16路IP摄像机（单路码率16Mbps）进行录像与图片的实时预览和存储，并可将IP摄像机的视频图像通过网络传输至客户端。

可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart265、Smart264、SVAC视频编码格式的IPC

可显示连接在设备网口上的前端设备的IP、设备名称、MAC地址、上行流量及下行流量等信息

支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，每块盘位最大兼容12TB硬盘，支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。

支持SSD,机械硬盘和SSD可以混合使用。

具备数据直存功能，支持视频流直接写入存储；

可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量诊断，可生成诊断信息并导出查看。

二、机房维护

及时完成对机房中所涉及的设备（内存、硬盘、显卡、主板、交换机、网络、空调系统、光纤局域网线路、拼接屏控制盒、UPS系统、环控系统、消防系统、过保设备等维护等。

三、平台维护

1.完成对平台设备运维、上级平台对接服务；

2.完成前端点位在平台侧的维护,包括前端维修状态确认、点位名称和机构优化调整、地图维护和点位落图、系统状态日常巡检；

3.完成机房平台相关设备的监测维护,包括服务器、存储等。

四、非机动车违法行为抓拍设备及平台

1、建设前端专用设备

前端安装专用违法提醒设备，可以现场实时提醒违法当事人，设备的双摄像头设计，长焦可以确保在15米外即可响起提醒语音，近焦摄像头又可以将人脸抓拍足够的足够清晰，可以满足人脸识别和处罚的需求。

抓拍到的违法数据，自动在后台进行人脸识别，联系方式获取，经人工二次审核确认后，自动给违法当事人发短信、打电话进行告知，当事人来接受处理时，民警可以在警务通app上查询违法，并查看照片，开具处罚决定书并上传六合一平台。

根据其他地方的数据，单台设备一天可抓拍违法300-400条，人脸识别95%以上数据100-200条，群众主动来接受处罚50-100条。

2、后台（利用现有路面人脸摄像头，通过GPU服务器后台分析处理）

利用现有路面人脸相机，通过GPU服务器对现有人脸相机抓拍的图片进行二次分析，AI自动研判是否存在违法行为、违法行为的类型（如逆向行驶、不戴头盔），并自动在涉嫌违法的照片上叠加标记主要关键字段（抓拍时间、地点、原因等），设备分析能力达到200-500路人脸相机。

分析后的违法数据，后台进行人脸识别，联系方式获取，经人工二次审核确认后，自动给违法当事人发短信、打电话进行告知，当事人来接受处理时，民警可以在警务通app上查询违法，并查看照片，开具处罚决定书并上传六合一平台。

2.1、AI违法算法：

支持不少于200路人脸相机的非机动车违法实时分析（包括但不限于以下违法行为分析：农用车载人、三轮车载人、三轮车不戴头盔、摩托车超员、电动自行车超员、电动自行车不戴头盔、摩托车不戴头盔、电动车加装雨棚、非机动车走机动车道、逆行），处理速度30张/秒（含处理200路人脸相机需要的GPU服务器一台）

2.2、数据接入模块：

在视频专网和公安网搭建平台，应提供多种数据接入能力，用于对接现有或未来可能的交警数据扩展，包括不限于以下接入能力：

视图库接入

搭建视图库平台，对接国标1400格式的数据。

kafka接入

搭建kafka平台,对接以kafka格式推送过来的数据。

2.3、人脸识别

支持对接主流人脸识别平台（包括不限于依图、商汤、云从、旷视、海康），对违法当事人自动进行人脸识别，并可设置自动筛除相似度在多少比例以下的数据，自动筛除指定阶段年龄数据。

2.4、数据审核

可对违法数据自动进行人工审核，系统应支持按时间、按设备类型、按路口、按有无联系方式进行人工审核。

2.5、集指平台对接

支持数据写入集成指挥平台，支持对接集指云哨平台，通过云哨平台实现对非机动车的违法精准提醒。

2.6、自动提醒通知

对于审核有效的数据，系统自动对接健康码核酸数据或其他本地号码库数据，自动以短信和自动语音电话形式，提醒违法群众，系统应支持不同类型的设备推送不同的短信和电话模板（温馨提醒或提醒处罚）。（含8路语音电话网关一台）

2.7、数据查询

系统提供数据查询功能，可根据身份证号、姓名、手机号码，审核状态、设备编号、设备名称进行数据查询。

2.8、app查询处罚

路面民警可以通过执法警务通实现任意地点的信息查询与处理，包括信息查询与展示、违法信息标记、一人多起违法行为只处理部分违法、现场开具规范法律文书等，且信息自动上传六合一平台。

2.9、特殊人群红黑名单管理

根据大队提供的特殊人员名单，后台审核时能够即时显示特殊人员身份（如公务员、民警、特定工作单位、学生家长、快递外卖等），实现红黑名单管理

10、数据导出

支持将平台相关数据导出进行二次处置，如特殊人员（快递、外卖、多次违法不处理人员）等

2.11、信息统计

设备抓拍情况统计

系统可根据时间统计设备的抓拍数量、有效数量。

审核情况统计

系统可根据时间统计各中队每天的审核情况和审核数量。

处罚情况统计

系统可根据处罚时间统计大队民警的处罚数量。

2.12、系统管理

设备信息管理

系统可对设备进行管理，设置设备类型，提醒模板，是否启用等状态。

权限管理

平台可根据不同的权限，设置不同的功能。

提醒模板设置

平台可设置短信和语音电话的提醒模板，系统应支持自动将文字转成语音通知给当事人。

采购清单

| 溧阳市公安局2024年道路交通智能设施维护服务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 道路交通智能设施维护服务 | 3299137.33 |  |
| 2 | 机房电源安装项目 | 205220.03 |  |
| 3 | 机房设备与服务器迁移服务 | 509485.09 |  |
|  | 合计 | 4013842.45 |  |

设备维护服务：

| 序号 | 名称 | 技术规格或参数 | 投标 品牌 | 单位 | 控制单价 (元) | 数量 | 控制合价 （元） | 投标单价 (元) | 投标合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 智能设施维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 900W环保卡口抓拍单元 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等 ▲设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。 ▲抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。 ▲支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。 设备应采用深度学习芯片 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能 外壳防护等级应不低于IP66 支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99% 支持1～6 张图片合成一张图片 具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。 ▲支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 ▲具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果。 样机可识别通过监视画面中的机动车车牌号码，包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、港澳入出境车号牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌、民航车牌。样机可识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤35°的机动车车牌号码。样机可对80×25至1200 × 380像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码。 |  | 只 | 13824 | 6 | 82944 |  |  |  |
| 2 | 900万一体化抓拍单元（电警专用） | 整体组成包含高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用1英寸GMOS 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 支持禁左、禁右、禁止掉头违章抓拍；支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍 ▲网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms ▲具有抓拍黄牌车、蓝牌车，绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、黄绿双拼牌车、白牌车、红牌车和不启用抓拍九个设置选项。支持对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、黄绿双拼色、白色、红色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7500种，车尾≥3900种。 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，号牌无污损白天环境光照度不低于 200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车牌号识别准确率≥99%，晚上车牌号识别准确率≥99%； 白天车身颜色识别准确率≥98%，晚上车身颜色识别准确率≥98%； 白天车辆类型识别准确率≥99%，晚上车辆类型识别准确率≥99%。 ▲支持对摩托车闯红灯、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片； 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx的情况下进行测试；捕获率≥99%；检测准确率≥99%。 ▲支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。 支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他； 支持识别车身副颜色。 ▲支持设置车辆抓拍位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。 支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别。支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。 ▲支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人 |  | 只 | 9115 | 6 | 54690 |  |  |  |
| 3 | 一体式环保补光灯[一体化卡口抓拍单元（一）配套使用] | ▲符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》； ▲补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源； ▲采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换； ▲支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换； 眩光阀值增量TI≤1.08%； 触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常； 1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口； 可通过RS485进行远程升级； 支持记录闪光灯闪光次数； 防护等级IP66。 |  | 台 | 3520 | 6 | 21120 |  |  |  |
| 4 | 普通曝闪灯 | 单车道气体爆闪灯 回电时间短、适于超速抓拍 峰值功率大，有效提升白天人脸效果 具有光敏，支持白天和晚上两档亮度，可通过RS485调节亮度值 电平量触发（可定制开关量触发） 灯体设计新颖别致，具有手动万向节，调节方便 内置光栅（可选配外置光栅），可有效减少光污染 ▲工作环境：﹣40℃～80℃ 色温5500±500k ▲回电时间应≤50ms ▲防护等级：IP66 曝光指数试验：64NG 符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》二级要求 |  | 只 | 1943 | 5 | 9715 |  |  |  |
| 5 | 暖光LED频闪灯25°(3500K) | 1）采用≥16颗16颗优质大功率LED； 2）触发方式： 4V~6V电平量触发（高电平有效）（可选配开关量触发） ▲3）补光灯在频率大于250Hz或占空比大于39%时进行自我保护，自动熄灭 4）符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的二级补光装置要求 ▲5）补光装置光辐射安全性能符合GB/T 37958-2019规定的1类危险要求 |  | 只 | 1943 | 6 | 11658 |  |  |  |
| 6 | 高清镜头 | 8-20mm |  | 只 | 384 | 10 | 3840 |  |  |  |
| 7 | 高清人脸抓拍镜头 | 50mm |  | 只 | 2000 | 10 | 20000 |  |  |  |
| 8 | 护罩 | 相机配套护罩 |  | 只 | 120 | 5 | 600 |  |  |  |
| 9 | 定制摄像机机架 | 相机配套机架 |  | 只 | 90 | 5 | 450 |  |  |  |
| 10 | 400W星光智能球机 | 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米 支持23倍光学变焦，最大焦距≥110mm 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° ▲内置GPU芯片，支持人脸检测、跟踪和抓拍 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 信噪比≥61dB，延时不大于100ms 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 具备≥1对音频输入输出接口、≥2路报警输入、≥1路报警输出，具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-30℃-65℃ 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作 |  | 只 | 3493 | 4 | 13972 |  |  |  |
| 11 | 400WPTZ快球 | ▲视频输出支持2560×1440@30fps，红外距离可达20米 支持4倍光学变倍，16倍数字变倍 支持最低照度可达彩色0.05Lux，黑白0.005Lux 支持水平手控速度不小于80°/S，垂直手控速度不小于80°/S，云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为0°~330°，垂直旋转范围为0°~90° ▲信噪比≥61dB，网络延时不大于120ms ▲动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于135dB，宽动态能力综合得分不小于135 样机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持自动定位、断电记忆功能；支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能 ▲球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 支持轻存储功能，设备内置存储录像时对无运动的监控场景，自动降低帧率和码率 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ ▲具备较好的电源适应性，在额定电压的85%~110%范围内变化时，设备可正常工作 |  | 只 | 1562 | 5 | 7810 |  |  |  |
| 12 | 400W违停球 | ▲摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 ▲内置GPU芯片 摄像机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm 视频分辨率与帧率支持2560×1440@30fps，分辨力不小于1100线 红外距离不小于250米 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95% 支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。 支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准；支持smart265功能。 ▲支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。有1个SD卡槽，最大支持256GB的SD卡。 支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于99% 可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%。 可识别11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于97% 车型识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97% ▲支持语音联动功能，当有停车、逆行、压线、变道、掉头、机动车占用非机动车道现象被触发时，设备可分别发出不同的语音提示。 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-40℃到70℃ ▲支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于99% |  | 只 | 8025 | 5 | 40125 |  |  |  |
| 13 | 600W全景拼接广角网络摄像机 | ▲最大分辨率3632x1632，水平分辨率不低于1400线。 最低照度彩色：0.0005 lx 。 ▲靶面尺寸1/2.5英寸，内置GPU芯片，内置1个麦克风，1个扬声器，1个报警输入，1个报警输出，1个音频输入，1个音频输出接口。 补光可识别不小于10米处的人体。 最大亮度鉴别等级不小于11级。 ▲摄像机水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于81°。 相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 ▲需具备智能报警防干扰功能，当检测区域内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树枝摇晃等情况时，不触发报警。 不低于IP66防尘防水等级。 支持DC12V和PoE供电，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。 |  | 只 | 1200 | 4 | 4800 |  |  |  |
| 14 | 监控前端存 储卡 | 1T高速内存存储卡，室外使用 |  | 张 | 700 | 30 | 21000 |  |  |  |
| 15 | 终端服务器 | 内置8T硬盘 ▲18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中P1~P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段)、2个1000M SFP光端接口(分别与G1、G2处于同一网段) 具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB 3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个GPS天线接口、1个4G全网通天线接口 ▲支持内置4G/5G通信模块，实现无线通信功能，通信模块可插拔更换 ▲支持内置GPS/北斗模块，实现GPS和北斗校时、定位功能，同时支持将经纬度信息叠加在图片或者视频上，定位校时模块可插拔更换 支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，支持IPv4、IPv6组网配置。 支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、SFTP、FTP、DNS、RTP、RTSP、UDP、NTP、DHCP、802.1X等网络协议设置选项 像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量诊断，可生成诊断信息并导出查看。 ▲支持接入具有ABF聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行ABF聚焦；支持接入鱼眼摄像机、双目摄像机、三目摄像机、四目摄像机、八目枪球联动一体机及全局摄像机，并可将视频图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局。 ▲支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传至FTP服务器 设备应设置操作口令，宜有图像加密，防篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加以保护，不被删除和覆盖。 可添加16路IP摄像机（单路码率16Mbps）进行录像与图片的实时预览和存储，并可将IP摄像机的视频图像通过网络传输至客户端。 可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart265、Smart264、SVAC视频编码格式的IPC 可显示连接在设备网口上的前端设备的IP、设备名称、MAC地址、上行流量及下行流量等信息 支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，每块盘位最大兼容12TB硬盘，支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。 支持SSD,机械硬盘和SSD可以混合使用。 具备数据直存功能，支持视频流直接写入存储； 可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量诊断，可生成诊断信息并导出查看。 |  | 台 | 8140 | 4 | 32560 |  |  |  |
| 16 | 48盘位视频云存储 | ▲服务器配置：≥2颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘； 具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断 ▲支持超融合架构服务模式，利用云原生架构与容器技术，将设备内的计算、网络、存储资源进行虚拟化，对外可同时提供虚拟机、容器、流式存储-视频存储（GB/T 28181、RTSP、Onvif）、流式存储-图片存储（GA/T 1400.4）、NAS文件存储（NFS、CIFS、FTP）、对象存储（S3、OSS）、块存储（iSCSI，FC）、大数据存储（HDFS）、结构化数据存储(REST、原生ElasticSearch http接口)服务 ▲支持对集群资源池的容量进行实时监控与趋势分析的前检测，对资源池可用的剩余天数和提前覆盖时间进行预测和预警提示；支持对存储数据视频质量进行后检测，如图像清晰度异常，亮度异常等，支持对录像数据中音频异常，音频中有无人声的检测 ▲一套云存储系统同时支持 iSCSI 协议（IP-SAN）、FC 协议（FC-SAN）、NFS/CIFS 协议（NAS）、亚马逊S3协议、阿里OSS协议等异构接入第三方存储，通过虚拟化功能将存储资源统一管理和分配、流直存方式实现视音频数据直写、存储资源池生命周期自主管理。同时支持对存储资源自动分配，当异构服务器宕机，业务和异构存储资源漂移到集群内正常异构服务器，业务不中断、数据不丢失； ▲系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复； ▲系统支持数据智能重构，可根据不同场景设定重构优先级及重构策略，其中策略包含：1级：即时读取时重构；2级：自定义点位与时间段重构；3级：用户锁定数据优先重构；4级：存储池安全级别，重构优先级级别依次递减；同时重构系统根据当前负载情况自动调整数据恢复速度，在整个数据恢复过程中，业务不中断 ▲支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等） ▲支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图； 可对系统中的磁盘进行周期性体检、对有风险的磁盘做深度体检，并给出处理意见，对有损坏风险的磁盘，可使用RAID技术进行数据处理。 |  | 台 | 74000 | 4 | 296000 |  |  |  |
| 17 | 硬盘 | 8T,7200RPM,3.5寸,SATA |  | 块 | 1650 | 23 | 37950 |  |  |  |
| 18 | 硬盘 | 16T,7200RPM,3.5寸,SATA |  | 块 | 3300 | 62 | 204600 |  |  |  |
| 19 | 电子警察杆件1 | 国产,定制,采用优质Q235 材料加工成型,主杆八角型,8mm 厚,高6.5 米;横杆八角型,6mm 厚,长度4米;杆件整体热镀锌,喷塑. | 定制 | 套 | 5100 | 5 | 25500 |  |  |  |
| 20 | 电子警察杆件2 | 国产,定制,6米杆件,采用优质Q235 材料加工成型,主杆八角型,10mm厚,高6.5米;横杆八角型,8mm厚,长度6米;杆件整体热镀锌,喷塑。 | 定制 | 套 | 5810 | 5 | 29050 |  |  |  |
| 21 | 电子警察杆件3 | 国产,定制,9 米杆件,采用优质Q235 材料加工成型,主杆八角型,12mm 厚,高6.5米;横杆八角型,8mm 厚,长度9 米;杆件整体热镀锌,喷塑 | 定制 | 套 | 8250 | 4 | 33000 |  |  |  |
| 22 | 监控挂箱 | 高500mm*宽320mm*长320mm,国产,定制,定制图案喷塑,含安装、柜内设备安装及设备间接线 | 定制 | 只 | 700 | 20 | 14000 |  |  |  |
| 23 | 监控落地机柜 | 高1100mm*宽 480mm*长 560mm,国产,定制,定制图案喷塑,含基础、安装、柜内设备安装及设备间接线 | 定制 | 只 | 1850 | 8 | 14800 |  |  |  |
| 24 | 防雷器 | 电源、信号二合一防雷器 |  | 只 | 220 | 50 | 11000 |  |  |  |
| 25 | 电源智能 保护器 | 国产,定制,电源智能保护器 |  | 只 | 485 | 30 | 14550 |  |  |  |
| 26 | 前端工业 交换机 | TOM1000-AHD1004G2-13,1光4电1000M交换机 |  | 只 | 1160 | 8 | 9280 |  |  |  |
| 27 | 汇聚工业 交换机 | TOM1000-AHD4048,4光8电1000M 交换机(3光接收1光发射) |  | 只 | 2980 | 10 | 29800 |  |  |  |

| 28 | 光模块 | MRD-SFP-GLX-13,SFP千兆LC 口 20KM |  | 只 | 430 | 20 | 8600 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 光纤收发器 | 1光4电A+1光1电B |  | 对 | 475 | 50 | 23750 |  |  |  |
| 30 | 网线 | 超5类 |  | 米 | 5 | 100 | 500 |  |  |  |
| 31 | RVV3*1.5 | RVV3*1.5 |  | 米 | 6 | 100 | 600 |  |  |  |
| 32 | RVSP2*1.0 | RVVSP2*1.0 |  | 米 | 5.5 | 100 | 550 |  |  |  |
| 33 | RVV3*6.0 | RVV3*6.0 |  | 米 | 25 | 100 | 2500 |  |  |  |
| 34 | RVV3*4.0 | RVV3*4.0 |  | 米 | 16 | 100 | 1600 |  |  |  |
| 35 | RVV3*2.5 | RVV3*2.5 |  | 米 | 10 | 100 | 1000 |  |  |  |
| 36 | 光纤 | 室外6芯光缆 |  | 米 | 8 | 100 | 800 |  |  |  |
| 37 | 跳纤 | 定制，单模5米 |  | 根 | 45 | 100 | 4500 |  |  |  |
| 38 | 网桥 | 500米2.4 GHz室外通用无线网桥，802.11n制式 网络接口：2个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 无线传输距离：500 m 组网方式：点对点 带机量： 100米支持22路2MP IPC或11路4MP IPC或7路6MP IPC； 200米支持20路2MP IPC或10路4MP IPC或6路6MP IPC； 500米支持12路2MP IPC或6路4MP IPC或4路6MP IPC； 1公里支持8路2MP IPC或4路4MP IPC或3路6MP IPC； 工作温度：-30℃~70℃ 安全：智能识别终端，终端准入管控 可靠：5/10MHz窄带宽，智能频谱管理，无线抗干扰，故障可自愈 智简：APP、客户端统一管理，拓扑可视化、智能运维 成对包装，免配置 |  | 只 | 500 | 3 | 1500 |  |  |  |
| 39 | 绿化带开挖恢复（40cm*40cm） | 含2根D40的PE管(开挖,恢复、渣土清运) | 定制 | 米 | 80 | 543 | 43440 |  |  |  |
| 40 | 绿化带开挖恢复（40cm*70cm） | 含2根D40的PE管(开挖,恢复、渣土清运) | 定制 | 米 | 120 | 50 | 6000 |  |  |  |
| 41 | 人行道板砖开挖、恢复 | 含2根40的PE管(含开挖、恢复、渣土清运)(开挖规格为40cm*40cm)包工包料 | 定制 | 米 | 195 | 50 | 9750 |  |  |  |
| 42 | 顶管 | 含2根40PE管,管与管接头处应使用套管固定,(含场地恢复、在进、出窨井端应使用防鼠护套。渣土清运)包工包料 | 定制 | 米 | 170 | 50 | 8500 |  |  |  |
| 43 | 硅芯管 | D40 |  | 米 | 19 | 100 | 1900 |  |  |  |
| 44 | 基坑人工开挖、恢复 | 含渣土清运、开挖、浇筑、包封等。 | 定制 | 立方米 | 289 | 50 | 14450 |  |  |  |
| 45 | C25 商混凝土及浇筑、保养 | C25,含商混到各个基坑的运输费及商砼材料费等. | 定制 | 立方米 | 440 | 50 | 22000 |  |  |  |
| 46 | 手井、定制 | 井口面积不小于0.36 m²,深度不小于 600mm,底部留有渗水孔,严禁用水泥抹平,手孔井中管道到井底的距离不低于200mm。手孔井应设置应设置有交通设施或公安专用标记的手孔井盖,手孔井盖材质采用带钢筋的水泥井盖,包工包料. | 定制 | 个 | 440 | 30 | 13200 |  |  |  |
| 47 | 接地、定制 | 含接地系统所需的所有材料,要求接地电阻小于4欧姆(含地阻测试),包工包料. | 定制 | 个 | 600 | 20 | 12000 |  |  |  |
| 48 | 立柜基础、定制 | 立柜基础规格是80cm*50cm*70cm,要求高出地面20cm(含水泥、黄沙、砖块等) | 定制 | 个 | 330 | 10 | 3300 |  |  |  |
| 49 | 光缆熔接、定制 | 含所需的熔纤车辆和配合人员 | 定制 | 个 | 44 | 20 | 880 |  |  |  |
| 50 | 杆件二次转运、吊装及二次调平、包封等 | 含杆件从施工现场仓库到各路口的转运、杆件卸载到施工现场仓库及各个路口、杆件吊装、二次调平等。 | 定制 | 根 | 680 | 10 | 6800 |  |  |  |
| 51 | 抓拍机、球机安装及调试 | 含现场仓库运输至现场、接线、设备安装、等所有工序。 | 定制 | 个 | 145 | 20 | 2900 |  |  |  |
| 52 | 抓拍机、球机拆除 | 抓拍机、球机拆除 | 定制 | 个 | 88 | 20 | 1760 |  |  |  |
| 53 | 路口调试 | 路口调试 | 定制 | 个 | 480 | 10 | 4800 |  |  |  |
| 54 | 围挡 | 施工围挡 | 定制 | 米 | 88 | 230 | 20240 |  |  |  |
| 55 | 公安光缆提示桩及施工 | 公安光缆提示桩及施工 | 定制 | 个 | 15 | 50 | 750 |  |  |  |
| 56 | 横臂(4米以下) | 国产，定制 | 定制 | 米 | 440 | 10 | 4400 |  |  |  |
| 57 | 横臂(4米以上) | 国产，定制 | 定制 | 米 | 530 | 10 | 5300 |  |  |  |
| 58 | 终端服务器主板（维修） |  |  | 块 | 1750 | 6 | 10500 |  |  |  |
| 59 | 电表、采集器安装及接电开通 |  |  | 个 | 680 | 10 | 6800 |  |  |  |
| 60 | 球机主板（维修） |  |  | 只 | 950 | 10 | 9500 |  |  |  |
| 61 | 宣传屏控制卡 |  |  | 只 | 2200 | 6 | 13200 |  |  |  |
| 62 | 电源适 配器 | 5V、9V，适用于收发器等 |  | 只 | 77 | 10 | 770 |  |  |  |
| 63 | 电源适配器 | 12V、24V,适用于球机、相机等 |  | 只 | 118 | 10 | 1180 |  |  |  |
| 64 | 终端电源适配器 | 12V适用于终端等 |  | 只 | 470 | 10 | 4700 |  |  |  |
| 65 | 八口千兆交换机 | V1.20 |  | 只 | 670 | 10 | 6700 |  |  |  |
| 66 | 监控标志牌 | 铝合金，90*60CM | 定制 | 块 | 310 | 100 | 31000 |  |  |  |
| 67 | 球机、终端、相机返厂家维修费 | 按实结算 | 定制 | 件*次 | 300 | 108 | 32400 |  |  |  |
| 68 | 基本维护费（监控设备） | 按监控设备维护相机,基本费 | 定制 | 个/年 | 259.2 | 166 | 43027.2 |  |  |  |
| 69 | 基本维护费（违停取证设备） | 按违法取证设备维护相机,基本费 | 定制 | 个/年 | 349.2 | 272 | 94982.4 |  |  |  |
| 70 | 基本维护费（电警违法取证设备） | 按违法取证设备维护相机,基本费 | 定制 | 个/年 | 448.2 | 1384 | 620308.8 |  |  |  |
| 71 | 新增点位、新增工作量派单如实结算,人工费用计费方式 | 维修人工工时按小时计算，不足半小时按半小时计算 | 定制 | 小时 | 58 | 300 | 17400 |  |  |  |
| 72 | 新增点位、新增工作量派单如实结算,车辆费用计费方式 | 工程维修车辆按5元每公里结算,10公里以内按10公里计。 | 定制 | 公里 | 5 | 1800 | 9000 |  |  |  |
| 一 |  | 智能设施维护合计 |  |  |  |  | 2174552.4 |  |  |  |

|  |  | 机房维护 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内存 | 服务器内存条(DDR4,2400/2666MHZ 32G) |  | 根 | 1950 | 3 | 5850 |
| 2 | 硬盘 | 磁盘阵列硬盘(3.5寸，7200rpm SATA接口，8T) |  | 块 | 1650 | 3 | 4950 |
| 3 | 主板 | 服务器主板(主体 平台类型 Intel平台 型号P11C-M/4L 板载声卡 声道其他 内存最大内存容量128GB 内存标准DDR4 2666；DDR4 2400 内存插槽4 x ddr4内存插槽 DDR代数DDR4扩展PCI PCI 插槽2个 PCI Express x16 1个 PCI Express x1 0个 支持CPU 接口 INTEL1151 芯片组 集成显卡 是 集成显卡 板载接口 USB扩展接口 2组 COM扩展接口 1组 板载网卡 最大网络速度 其他 后置接口 USB接口数 4个 物理规格 电源接口其他) |  | 块 | 5344.7 | 1 | 5344.7 |
| 4 | 显卡 | 台式机显卡(规格， 电源接口其他，特性 显卡长度27cm，建议电源700W以上，系列，英伟达 (NVIDIA) 公版卡 核心：核心频率，其他，核心品牌 NVIDIA |  | 块 | 601.4 | 5 | 3007 |
| 5 | 主板 | 台式机主板(存储设备SATA 4个，板载声卡 声道 7.1声道 内存 内存标准 DDR5 7200(OC)；DDR5 7000(OC) DDR代数 DDR5 内存插槽 4 x ddr5内存插槽 最大内存容量 128GB 板载Wi-Fi 板载Wi-Fi 支持 扩展PCI PCI Express x1 1个 PCI Express x16 2个 支持CPU 接口 INTEL LGA1700 芯片组 集成显卡 非集成显卡 板载网卡 最大网络速度 2500M 主体 平台类型 Intel平台 型号 TUF GAMING B760M-PLUS WIFI 物理规格 板型大小 24.4 cm x 24.4 cm 电源接口 24+12) |  | 块 | 460.75 | 1 | 460.75 |
| 6 | 内存 | 台式机内存(8G，DDR4) |  | 根 | 220 | 5 | 1100 |
| 7 | 硬盘 | 台式机硬盘(1T，7200rpm) |  | 块 | 200 | 5 | 1000 |
| 8 | 交换机 | 48 个10/100/1000 以太网端口,4个万兆 SFP+,2个QSFP+交流供电,支持RPS 冗余电源,交换容量598G/5.98Tbps,包转发率 252Mpps、MAC 特性64K,支持MAC 地址自动学习和老化,支持静态、动态、黑洞MAC 表项,支持源MAC 地址过滤,VLAN 特性支持4K 个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN,支持GVRP协议,支持MUX VLAN 功能,支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN,支持1:1 和N:1VLANMapping 功能,支持协议透明VLAN,IP路由静态路由、RIPV1/2、RIPng,OSPF、0SPFv3、IS-IS、IS-ISv6BGP、BGP4+、ECMP、路由策略,互通性VBST 基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通),LNP 链路类型协商协议(和DTP 相似功能),VCMPVLAN 集中管理协议(和VTP 相似功能) | 华为 | 台 | 19500 | 1 | 19500 |
| 9 | 网络维护（网线更换） | 超六类 |  | m | 7.76 | 1173 | 9102.48 |
| 10 | 精密空调清洗、保养、维护 |  | 定制 | 次 | 11640 | 1 | 11640 |
| 11 | 光纤局域网线路维护 | 电信级万兆光纤跳线5 米OM3 网线多模双芯LC-LC 光纤尾纤 |  | 次 | 4000 | 1 | 4000 |
| 12 | 拼接屏控制盒维护 | 控制大屏开关及图像输出 | 国产 | 项 | 2000 | 1 | 2000 |
| 13 | UPS系统维护、维保 | 一年 | 定制 | 项 | 9000 | 1 | 9000 |
| 14 | 环控系统维护、维保 | 一年 | 定制 | 项 | 9000 | 1 | 9000 |
| 15 | 消防系统维护、维保 | 一年 | 定制 | 项 | 9000 | 1 | 9000 |
| 16 | 服务费（过保设备） | 一年 | 定制 | 项 | 9000 | 1 | 9000 |
| 17 | 台式机主板、内存、硬盘、显卡返厂家维修费 |  | 定制 | 次 | 485 | 6 | 2910 |
| 18 | 服务器主板、内存、硬盘、显卡返厂家维修费 |  | 定制 | 次 | 1067 | 6 | 6402 |
| 二 | 机房维护合计 |  |  |  |  |  | 113266.93 |
|  |  | 平台维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频联网平台IEV9000平台升级V5平台 | 视频联网平台升级、海康云存储的对接，前端点位接入调整、前端点位接入调整、市局地图对接以及视频资源上报等。 |  | 项 | 221178 | 1 | 221178 |
| 2 | 非机动车违法行为抓拍设备及平台维护费 | 1）设备日常状态的巡查和维护； 2）平台的日常巡查和故障维护及数据库故障排查； 3）数据有效性核查； 4）协调市局、厂家保证人脸算法的可用性等。 |  | 项/年 | 25600 | 1 | 25600 |
| 3 | 软件运维、服务人员服务（24小时日常维护人员） | 1）前端点位在平台侧的维护,包括前端维修状态确认、点位名称和机构优化调整、地图维护和点位落图、系统状态日常巡检; 2）机房平台相关设备的监测维护,包括服务器、存储等。 |  | 工日 | 300 | 720 | 216000 |
| 4 | 软件运维、服务人员服务（软件工程师维护人员） | 1）前端点位在平台侧的软件系统维护,定期巡检维护更新升级; 2）机房平台相关设备的监测系统软件维护,包括服务器、存储等。 |  | 工日 | 1146 | 30 | 34380 |
| 5 | 溧阳智能交通集成平台维护 | 1、系统服务器与存储服务器日常维护（共237台安全系统升级维护按实结算）。 2、平台对接服务：点位轨迹过车数据、视频实时上传、录像对接上传等日常基本维护费（需要满足上级平台要求，实时监管与预警设备在线率、实时上传率、数据准确率等） 1）过车数据的上传维护；2）与常州支队公安网机制平台对接维护，保证数据的及时性和稳定性；3）违法数据及时上传集成平台，数据阻塞的优化处理；4）过车数据，违法数据的异常处理；5）设备日常报备和调整，道路违法代码维护和调整；6）日常点位的数据核查、数据有效性核查等。 3、信号机集成对接服务 1）设备日常状态巡查和维护；2）信号平台的日常巡查和故障维护及数据库故障排查；3）日常对接信号机厂家平台，协调处理日常问题；4）信号机集成接入、控制与应用维护服务；5）特勤任务的后台保障等。 |  | 项 | 170000 | 1 | 170000 |
| 6 | 违停管理系统服务与维护 | 违停APP系统升级服务与手机、打印机维修（按实结算） 1）违停系统平台的日常维护； 2）手机APP的日常巡查及故障解决； 3）培训和指导； 4）违停APP相关配套产品（打印机）的维护； 5）根据网络调整，平台相关的业务调整等。 |  | 项 | 60000 | 1 | 60000 |
| 三 | 平台维护合计 |  |  |  |  |  | 727158 |
|  |  | 公安视频网专线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 公安视频网专线费用 | 60元/月，违停球机专网228条链路 |  | 条/年 | 720 | 228 | 164160 |
| 四 | 公安视频网专线费用合计 |  |  |  |  |  | 164160 |
| 五 | 预留金 |  |  | 项 | 120000 | 1 | 120000 |
| 六 | 一+二+三+四+五：合计 |  |  |  |  |  | 3299137.33 |

机电电源安装：

| 机房电源材料及安装报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 双电源配电柜 | 800*600*1800mm | 1 | 只 | 14676.53 | 14676.53 | 双电源配电柜 见清单 |
| 2 | 户外不锈钢柜 | 400*800*1700mm | 1 | 只 | 14477.93 | 14477.93 | 户外电源柜见清单 |
| 3 | 机房电源柜 | 400*800*1800mm | 1 | 只 | 7675.68 | 7675.68 | 机房电源柜见清单 |
| 4 | 电缆 | YJV22-5*70平方 | 336 | 米 | 425.80 | 143068.80 |  |
| 5 | 接地线 | BVR50平方 | 30 | 米 | 68.17 | 2045.10 |  |
| 6 | 封闭桥架 | 300*150*2000mm | 76 | 米 | 193.50 | 14706.00 |  |
| 7 | 镀锌角铁 | 40mm*4mm*1000mm | 5 | 根 | 162.00 | 810.00 |  |
| 8 | 接地扁铁 | 40mm*4mm*3000mm | 1 | 根 | 60.00 | 60.00 |  |
| 9 | 电缆沟 | 50mm*500mm*700mm | 50 | 米 | 150.00 | 7500.00 |  |
| 11 | 辅材 | 膨胀螺丝，扎带等 | 1 | 批 | 200.00 | 200.00 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 205220.03 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 205220.03 |  |
| 注：此价格不包含机房空调电缆 |  |  |  |  |  |  |  |

附件1-机房电源

电源柜清单附件

| 1、 双电源配电柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 配电柜 | 800*600*1800 碳钢 | 1 | 套 | 3560.00 | 3560.00 |  |
| 2 | 双电源断路器 | NH40-315/4 | 1 | 只 | 4350.00 | 4350.00 |  |
| 3 | 电能表 | LNF72EY-C | 1 | 只 | 365.00 | 365.00 |  |
| 4 | 小型断路器 | DZ47-60/3P C60 | 1 | 只 | 50.00 | 50.00 |  |
| 5 | 小型断路器 | DZ47-60/3P C16 | 1 | 只 | 50.00 | 50.00 |  |
| 6 | 小型断路器 | DZ47-60/1P-C10 | 2 | 只 | 18.00 | 36.00 |  |
| 7 | 中间继电器 | HH54P+底座 | 4 | 只 | 38.00 | 152.00 |  |
| 8 | 电流互感器 | BH-0.66 300/5A | 3 | 只 | 48.00 | 144.00 |  |
| 9 | 按钮 | LA38 1NO 绿色+220V灯 | 1 | 只 | 9.50 | 9.50 |  |
| 10 | 按钮 | LA38 1NC 红色 | 1 | 只 | 6.80 | 6.80 |  |
| 11 | 选择开关 | LA38 | 1 | 只 | 10.80 | 10.80 |  |
| 12 | 信号指示灯 | AD16 | 2 | 只 | 10.80 | 21.60 |  |
| 13 | 浪涌保护器 | NU6 | 1 | 只 | 500.00 | 500.00 |  |
| 14 | 塑铜线 | BVR1.5mm2 | 50 | 米 | 2.20 | 110.00 |  |
| 15 | 塑铜线 | BVR2.5mm2 | 50 | 米 | 3.33 | 166.50 |  |
| 16 | 接线端子 | UK5N | 20 | 个 | 1.50 | 30.00 |  |
| 17 | 铜排 | 30*3 | 20 | 米 | 150.00 | 3000.00 |  |
| 18 | 辅材 | 铜鼻、线槽、螺丝等 | 1 | 项 | 200.00 | 200.00 |  |
| 19 | 安装、调试 |  | 1 | 项 | 1914.33 | 1914.33 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  | 14676.53 |  |

| 2、 户外不锈钢电源柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 户外控制柜 | 400*800*1700 304不锈钢,内外门 | 1 | 套 | 7680.00 | 7680.00 |  |
| 2 | 断路器 | NM1-315/3300 | 1 | 只 | 595.00 | 595.00 |  |
| 3 | 断路器 | NM1-100/3300 | 5 | 只 | 280.00 | 1400.00 |  |
| 4 | 小型断路器 | DZ47-60/3P C60 | 1 | 只 | 50.00 | 50.00 |  |
| 5 | 浪涌保护器 | NU6 | 1 | 只 | 500.00 | 500.00 |  |
| 6 | 电流表 | 42L6 | 3 | 只 | 40.00 | 120.00 |  |
| 7 | 电流互感器 | BH-0.66 300/5A | 3 | 只 | 48.00 | 144.00 |  |
| 8 | 信号指示灯 | AD16 | 5 | 只 | 10.80 | 54.00 |  |
| 9 | 塑铜线 | BVR1.5mm2 | 50 | 米 | 2.20 | 110.00 |  |
| 10 | 塑铜线 | BVR2.5mm2 | 50 | 米 | 3.33 | 166.50 |  |
| 11 | 塑铜线 | BVR6mm2 | 5 | 米 | 8.00 | 40.00 |  |
| 12 | 接线端子 | UK5N | 20 | 只 | 1.50 | 30.00 |  |
| 13 | 铜排 | 30*3 | 10 | 米 | 150.00 | 1500.00 |  |
| 14 | 辅材 | 铜鼻、线槽、螺丝等 | 1 | 项 | 200.00 | 200.00 |  |
| 15 | 安装、调试 |  | 1 | 项 | 1888.43 | 1888.43 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  | 14477.93 |  |

| 3、 机房电源柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 控制柜 | 400*800*1800 碳钢 | 1 | 套 | 1860.00 | 1860.00 |  |
| 2 | 断路器 | NM1-315/3300 | 1 | 只 | 595.00 | 595.00 |  |
| 3 | 断路器 | NMLE-100/3300 | 4 | 只 | 280.00 | 1120.00 |  |
| 4 | 电能表 | LNF72EY-C | 1 | 只 | 365.00 | 365.00 |  |
| 5 | 电流互感器 | BH-0.66 300/5A | 3 | 只 | 48.00 | 144.00 |  |
| 6 | 电气火灾监控器 | YXHT-Z22/26 | 1 | 只 | 530.00 | 530.00 |  |
| 7 | 信号指示灯 | AD16 | 5 | 只 | 10.80 | 54.00 |  |
| 8 | 塑铜线 | BVR1.5mm2 | 50 | 米 | 2.20 | 110.00 |  |
| 9 | 塑铜线 | BVR2.5mm2 | 50 | 米 | 3.33 | 166.50 |  |
| 10 | 接线端子 | UK5N | 20 | 只 | 1.50 | 30.00 |  |
| 11 | 铜排 | 30*3 | 10 | 米 | 150.00 | 1500.00 |  |
| 12 | 辅材 | 铜鼻、线槽、螺丝等 | 1 | 项 | 200.00 | 200.00 |  |
| 13 | 安装、调试 |  | 1 | 项 | 1001.18 | 1001.18 |  |
|  | 合计： |  |  |  |  | 7675.68 |  |

地下一层弱电机房（机房专业部分）

| 序号 | 设备名称 | 品牌和型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、钢架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调支架 | 国标8#槽钢定制，与空调同深、同宽，与地板同高 | 套 | 1 | ¥1,303.32 | ¥1,303.32 |  |
| 2 | 配电柜支架 | 国标8#槽钢定制，与配电柜同深、同宽，与地板同高 | 套 | 4 | ¥1,006.67 | ¥4,026.68 |  |
| 3 | UPS支架 | 国标8#槽钢定制，与主机同深、同宽，与地板同高 | 套 | 1 | ¥1,120.00 | ¥1,120.00 |  |
| 4 | 电池柜支架 | 国标10#槽钢定制，与电池架同深、同宽，与地板同高 | 套 | 1 | ¥1,530.00 | ¥1,530.00 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | ¥7980.00 |  |
| 二、电气系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、配电柜系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 市电配电箱 | 定制国产柜体，正泰元器件，含电量仪表等 | 台 | 1 | ¥33,000.00 | ¥33,000.00 |  |
| 2 | UPS总输出柜 | 定制国产柜体，正泰元器件，含电量仪表等 | 台 | 1 | ¥26,000.00 | ¥26,000.00 |  |
| 3 | UPS输出柜-1 | 定制国产柜体，正泰元器件，含电量仪表等 | 台 | 1 | ¥25,500.00 | ¥25,500.00 |  |
| 4 | UPS输出柜-2 | 定制国产柜体，正泰元器件，含电量仪表等 | 台 | 1 | ¥25,500.00 | ¥25,500.00 |  |
| 2、电缆桥架系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆（UPS输入输出旁路） | ZB-YJV-4*95+E50 | m | 32 | ¥584.18 | ¥18,693.76 |  |
| 2 | 电缆头 | ZB-YJV-4*95+E50电缆头 | 套 | 6 | ¥138.72 | ¥832.32 |  |
| 3 | 电缆（列头柜UPS电进线） | ZB-YJV-4*35+E16 | m | 42 | ¥241.61 | ¥10,147.62 |  |
| 4 | 电缆头 | ZB-YJV-4*35+E16电缆头 | 套 | 8 | ¥92.48 | ¥739.84 |  |
| 5 | 电缆（新增空调进线） | ZB-YJV-4*25+E16 | m | 28 | ¥206.93 | ¥5,794.04 |  |
| 6 | 电缆头 | ZB-YJV-4*25+E16电缆头 | 套 | 2 | ¥69.36 | ¥138.72 |  |
| 7 | 电缆 | ZB-YJV-3*4 | m | 1072 | ¥25.43 | ¥27,260.96 |  |
| 8 | 电线 | ZB BV2.5 | 卷 | 3 | ¥462.40 | ¥1,387.20 |  |
| 9 | 桥架 | 镀锌400*100*1.5mm，含连接件盖板 | m | 22 | ¥221.95 | ¥4,882.90 |  |
| 10 | 桥架 | 镀锌300*100*1.2mm，含连接件盖板 | m | 16 | ¥144.50 | ¥2,312.00 |  |
| 11 | 桥架 | 镀锌200*100*1.2mm，含连接件盖板 | m | 16 | ¥109.82 | ¥1,757.12 |  |
| 12 | 光纤桥架 | 光纤桥架240*100mm,含连接件盖板 | m | 36 | ¥287.36 | ¥10,344.96 |  |
| 13 | 光纤桥架 | 90°水平弯头，含连接螺母 | 套 | 6 | ¥182.65 | ¥1,095.90 |  |
| 14 | 活动出口 | ABS活动出线口，含软管 | 个 | 40 | ¥179.18 | ¥7,167.20 |  |
| 15 | 网格桥架 | 300*100开放式网格桥架，热镀锌，6#钢丝 | m | 36 | ¥156.06 | ¥5,618.16 |  |
| 16 | 网格桥架 | 200*100开放式网格桥架，热镀锌，6#钢丝 | m | 36 | ¥137.83 | ¥4,961.88 |  |
| 17 | 桥架连接件 | 网格桥架快速连接件，每个接头配置4只 | 只 | 80 | ¥22.44 | ¥1,795.20 |  |
| 18 | 支架 | 铁构件定制桥架横担支架 | kg | 120 | ¥28.90 | ¥3,468.00 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | ¥218,397.78 |  |

| 三、防雷接地系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防雷浪涌 | NPS-01-F40/385 | 套 | 2 | ¥1,790.80 | ¥3,581.60 |  |
| 2 | 防雷浪涌 | NPS-01-F20/385 | 套 | 2 | ¥1,387.20 | ¥2,774.40 |  |
| 3 | 接地端子箱 | TD28总等电位联结端子箱，暗装，500*30mm接地铜排 | 个 | 1 | ¥182.96 | ¥182.96 |  |
| 4 | 等电位连接器 | 额定放电电流100KA，最大放电电流150KA,济川电压DC＜800V | 只 | 1 | ¥1,105.68 | ¥1,105.68 |  |
| 5 | 铜排 | 30*3mm T2紫铜排 | m | 48 | ¥151.24 | ¥7,259.52 |  |
| 6 | 支撑绝缘子 | SM51进口高强度绝缘子，高50mm*M8 铜螺丝高强度纺锤型绝缘柱 | 只 | 80 | ¥5.78 | ¥462.40 |  |
| 7 | 接地母线 | ZB-BVR50mm²国标单芯双色接地线 | m | 20 | ¥75.14 | ¥1,502.80 |  |
| 8 | 接地支线 | ZB-BVR16mm²国标单芯双色接地线 | m | 100 | ¥26.59 | ¥2,659.00 |  |
| 9 | 接地支线 | ZB-BVR6mm²国标单芯双色接地线 | m | 100 | ¥11.56 | ¥1,156.00 |  |
| 10 | 接地网 | 25mm²铜编织带，地板接地网安装，1200*1200mm | m | 200 | ¥46.24 | ¥9,248.00 |  |
| 11 | 辅材 | 铜接头、卡扣辅材 | 项 | 1 | ¥924.80 | ¥924.80 |  |
| 12 | 接地测试 | 系统测试 | 套 | 1 | ¥1,156.00 | ¥1,156.00 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | ¥32,013.16 |  |
| 四、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、光纤布线 |  | （新增机柜每个机柜6芯光纤至汇聚柜） |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤 | OM3室内万兆多模光纤，6芯 | 米 | 120 | ¥19.38 | ¥2,325.60 |  |
| 2 | 光纤盒 | 1U48芯光纤盒 | 个 | 2 | ¥2,711.16 | ¥5,422.32 |  |
| 3 | 光纤盒 | 1U6芯光纤盒 | 个 | 9 | ¥767.72 | ¥6,909.48 |  |
| 4 | 理线架 | 1U理线架 | 个 | 11 | ¥131.58 | ¥1,447.38 |  |
| 5 | 耦合器 | 双工LC耦合器 | 个 | 54 | ¥18.97 | ¥1,024.38 |  |
| 6 | 尾纤 | OM3尾纤，1.2米长 | 条 | 108 | ¥46.24 | ¥4,993.92 |  |
| 7 | 光纤跳线 | 万兆多模3米 | 对 | 10 | ¥108.46 | ¥1,084.60 |  |
| 8 | 光纤跳线 | 万兆多模5米 | 对 | 10 | ¥141.78 | ¥1,417.80 |  |
| 9 | 熔接 | 熔接 | 芯 | 108 | ¥17.34 | ¥1,872.72 |  |
| 10 | 网线 | 六类 | 米 | 1000 | ¥3.88 | ¥3,880.00 |  |
| 11 | 辅材 | 扎带、标签辅材 | 项 | 1 | ¥1,156.00 | ¥1,156.00 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | ¥31,534.20 |  |
| 五、精密空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 下送风精密空调 | 精密空调，恒温恒湿，下送风，制冷量不小于60KW，含配套外机 | 台 | 1 | ¥156,000.00 | ¥156,000.00 | 新增一台空调，其余空调利旧 |
| 2 | 铜管管道 | 铜管组件-7/8"(气管)&5/8"(液管)，含保温、信号线等 | 米 | 60 | ¥444.61 | ¥26,676.60 |  |
| 3 | 制冷剂 | 制冷剂-R410A-11.3kg/罐 | 罐 | 8 | ¥1,318.20 | ¥10,545.60 |  |
| 4 | 给水管 | DN25mmPPR给水管 | 米 | 60 | ¥56.78 | ¥3,406.80 |  |
| 5 | 阀门 | PPR球阀截止阀 | 只 | 2 | ¥159.12 | ¥318.24 |  |
| 6 | 排水管 | DN40mmPPR排水管 | 米 | 30 | ¥52.02 | ¥1,560.60 |  |
| 7 | 辅材 | 管道接头连接件 | 批 | 1 | ¥924.80 | ¥924.80 |  |

|  | 小计 |  |  |  |  | ¥199,432.64 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、消防气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷无管网灭火装置 | 利旧 | 套 | 3 | ¥0.00 | ¥0.00 | 钢瓶利旧 |
| 2 | 泄压口 | XWZ12/2.5-SA | 套 | 1 | ¥1,098.20 | ¥1,098.20 |  |
| 3 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GM-LD3000EN/C | 只 | 6 | ¥120.93 | ¥725.58 |  |
| 4 | 点型感温火灾探测器（A2S） | JTW-ZDM-LD3300EN | 只 | 12 | ¥117.43 | ¥1,409.16 |  |
| 5 | 编码通用底座 | LD10EN | 只 | 18 | ¥8.12 | ¥146.16 |  |
| 6 | 输入输出模块 | LD6800ED-1 | 只 | 4 | ¥222.43 | ¥889.72 |  |
| 7 | 现场紧急启停控制按钮 | LD1200EN | 只 | 1 | ¥396.56 | ¥396.56 |  |
| 8 | 放气指示灯 | 放气灯 | 只 | 1 | ¥224.51 | ¥224.51 |  |
| 9 | 火灾声警报器 | 警铃 | 只 | 1 | ¥177.82 | ¥177.82 |  |
| 10 | 火灾报警控制器 /气体灭火控制器 | JB-QB-LD5507EN | 台 | 1 | ¥7,544.60 | ¥7,544.60 |  |
| 11 | 电线 | ZBN-BV-1.5 | 米 | 400 | ¥6.21 | ¥2,484.00 |  |
| 12 | 电线 | ZBN-RVS-2x1.5 | 米 | 400 | ¥8.54 | ¥3,416.00 |  |
| 13 | 线管 | KBG20 | 米 | 95 | ¥17.00 | ¥1,615.00 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | ¥20,127.31 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | ¥509,485.09 |  |

附件2-视频IEV9000平台升级V5平台

| 序号 | 名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V5平台升级 | 1）升级中心管理服务软件； 2）升级流媒体转发软件、3）升级RTSP共享服务软件等 | 人天 | 27 | ¥1,146.00 | ¥30,942.00 |  |
| 2 | 前端点位接入调整 | 1）升级国标网关软件部署，媒体网关实现前端设备IP的自动识别； 2）通过ONVIF协议对前端点位进行全量接入 | 人天 | 13 | ¥1,146.00 | ¥14,898.00 |  |
| 3 | 海康云存储的对接 | 1）基于海康云存储2.0版本定制开发，实现平台与海康云存储的对接； 2）定制实现现有视频录像的完整性； 3）满足录像调阅、下载等功能。； 4）接口实时性和稳定性的测试及优化。 | 人天 | 27 | ¥1,146.00 | ¥30,942.00 |  |
| 4 | 一机一档信息完善 | 1）根据市局要求，定制完善视频资源的一机一档内容； 2）实现一机一档的增删改查； 3）实现一机一档的页面展示等 | 人天 | 40 | ¥1,146.00 | ¥45,840.00 |  |
| 5 | 一机一档共享接口 | 1）根据市局的要求提供完善的一机一档的接口 2）通过接口为上级平台提供一机一档数据，实现数据的共享 3）根据市局的具体要求，调整一机一档的内容信息； | 人天 | 22 | ¥1,146.00 | ¥25,212.00 |  |
| 6 | 对接地图 服务 | 1）对接溧阳市公安局的现有的百度地图服务，并实现点位上图； 2）统一坐标系转换 | 人天 | 12 | ¥1,146.00 | ¥13,752.00 |  |
| 7 | 地图应用 | 1）基于地图服务实现时空调阅功能，基于地图实现单选、多选，框选，不规则选择； 2）、基于地图实现录像查看 3）一机一档的在线展示 | 人天 | 25 | ¥1,146.00 | ¥28,650.00 |  |
| 8 | 交通集成指挥平台对接 | 1）完成联网平台升级现有智能交通平台的对接； 2）基于智慧平台实现实时视频的调阅功能； 3）基于智慧平台实现实录像调阅、下载的调阅功能； 4）实现点位同步并保证数据实时更新。 | 人天 | 18 | ¥1,146.00 | ¥20,628.00 |  |
| 9 | 视频上报 | 1）新联网平台与溧阳市局联网平台进行对接，并由新联网平台完成视频点位上报任务； 2）需保证视频点位国标编码、经纬度、设备信息等与市局报备的编码一致 3）实现与常州支队联网平台对接工作。 | 人天 | 9 | ¥1,146.00 | ¥10,314.00 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | ¥221,178.00 |  |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

本项目属于不专门面向中小企业预留份额采购项目。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评审 项目 | 分值 | 评审细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  | 20 |  |  |
| 1 | 投标 报价 | 20 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留二位）。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20×100% |  |
| 二、主观分 |  | 30 |  |  |
| 2.1 | 维护 方案 | 15 | ①根据投标文件的总体维护方案（包括：服务方案描述、服务巡检计划、储存和备份系统维护措施、项目管理措施、线路维护方案、服务实施计划等内容），由评委评定。内容详细、针对性强、切实可行的得5分；内容不够详细、针对性不强、可行性一般的得3分；内容不完整、针对性差、可行性差的得1分，无则不得分。 ②根据投标文件的运行维护方案由评委评定。方案合理完整、对用户实际情况贴合度强的得5分；方案不够完整、对用户实际情况贴合度一般的得3分；方案不完整、对用户实际情况贴合度差的得1分，无则不得分。 ③根据投标文件的应急服务方案由评委评定。方案中应急服务发难流程与应急处理机制可行、详细的得5分；方案中应急服务发难流程与应急处理机制可行性一般、不够详细的得3分，方案中应急服务发难流程与应急处理机制可行性差、内容缺失的得1分，无则不得分。 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人(供应商)提供评审材料中不能出现投标人(供应商)的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人(供应商)的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.2 | 质量保障措施 | 10 | 质量保证措施（含质保体系、技术保证、材料保证等），科学合理、措施可靠、全面可行、针对性强的。 质量保证体系内容详尽、措施齐全、可行性高的，得10分； 质量保证体系内容较详尽、措施较齐全、可行性较高的，得8分； 质量保证体系内容基本详尽、措施基本齐全，基本可行的，得6分； 质量保证体系内容简单、措施可行性较低的，得4分； 质量保证体系和措施一般的，得2分； 不提供不得分。 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人(供应商)提供评审材料中不能出现投标人(供应商)的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人(供应商)的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.3 | 安全文明生产保障措施 | 5 | 安全文明生产保证体系健全性，安全生产隐患分析全面及保障措施落实合理性等内容进行评价。 安全生产体系健全、安全隐患分析全面、措施落实非常到位的，得5分； 安全生产体系基本健全、安全隐患分析基本全面、措施落实基本到位的，得3分； 安全生产体系一般、安全隐患分析缺乏、措施落实情况一般的，得1分； 不提供不得分。 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人(供应商)提供评审材料中不能出现投标人(供应商)的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人(供应商)的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 三、客观分 |  | 50 |  |  |
| 3.1 | 企业综合实力 | 6 | 投标人拥有IT服务管理体系认证证书（ISO/IEC 20000系列），得2分。 | 提供复印件加盖公章。 |
|  |  |  | 投标人拥有信息安全管理体系认证证书（ISO/IEC 27001系列），得2分。 |  |
|  |  |  | 投标人拥有质量管理体系认证证书（ISO9001系列），得2分。 |  |
| 3.2 | 项目履约能力 | 16 | 拟派人员中同时拥有一级建造师（通信与广电工程或机电工程）、信息系统项目管理师，得2分；同时拥有二级建造师（通信与广电工程或机电工程）、信息系统项目管理师，得1分。此项最高得2分。 | 提供复印件加盖公章。 |
|  |  |  | 拟派人员中拥有PMP认证的项目管理证书的，有1个得1分，本项最高得2分。 |  |
|  |  |  | 拟派人员中拥有CCIE或HCIE等同等认证的网络专家证书的，得2分。 |  |
|  |  |  | 拟派人员中拥有ITIL认证的运维专家证书的，得2分。 |  |
|  |  |  | 拟派人员中拥有高级工程师职称证书的，得2分。 |  |
|  |  |  | 拟派人员中拥有CISP注册信息安全工程师证书（CISE)的，得2分。 |  |
|  |  |  | 拟派人员中拥有CISP注册渗透测试工程师证书（CISP-PTE），得2分。 |  |
|  |  |  | 拟派人员中拥有网络工程师证书的，得2分。 |  |
| 3.3 | 类似项目业绩 | 6 | 投标人近5年内完成过类似交通设施智能化项目的，有一个得3分，本项最高得6分。 |  |
| 3.4 | 技术指标响应 | 22 | 在产品的选型上按照招标人要求，技术指标不低于招标文件要求，最高得22分；打“▲”项为重要技术指标，出现负偏离，扣1分，扣完为止（投标文件中需提供检验检测报告或产品彩页证明文件）。 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、中小企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

投标函

致：溧阳市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：_____年____月____日

五、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加溧阳市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：如是残疾人福利单位的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、投标分项报价表

投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。