招　标　文　件

项目名称：常州市公安局2024年度公务用车采购项目

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0420

常州市政府采购中心

2024年10月22日

总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  合同文本	19

第四章  采购需求	35

第五章  评标方法与评标标准	48

第六章  投标文件格式	51

# 第一章  投标邀请

受常州市公安局的委托，常州市政府采购中心就项目名称：常州市公安局2024年度公务用车采购项目 (项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0420)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0420

2.项目名称：常州市公安局2024年度公务用车采购项目

3.预算金额：410.14万元

4.最高限价：分包1：75.48万元；分包2：79.9万元；分包3：35.96万元；分包4：17.23万元；分包5：149.88万元；分包6：44.67万元；分包7：23万元。

5.采购需求（简介）：常州市公安局部分执法执勤车辆已至报废年限，安全性能存在隐患，无法保障日常执法活动，根据相关规定，现需要购置一批执法执勤用车，以满足执法执勤、侦察办案等保障任务。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后60天内交货

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市公安局

地址：常州市新北区龙锦路1588号

联系人：邵先生

联系方式：0519-81993183

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：姚先生

电  　话：0519-85588165

开标评审相关联系人：施先生

电  　话：0519-85588161

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

### 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- 否

- （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

- （5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

- 询价 单一来源 框架协议 其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

否

- （10）是否涉及节能产品：

- 是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购       优先采购

- 否

- 是否涉及环境标志产品：

- 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购       优先采购

- 否

- 是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- 强制采购       优先采购

否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- 是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件），满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

分期付款： 2.1合同签订后支付合同总价的30%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

2.2车辆交付后，采购人至组织车辆验收,验收合格后,一次性付清剩余合同款。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是 ☑否

收取履约保证金形式：供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式缴纳或提交。按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

收取履约保证金金额：（不得超过合同金额的5%）

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。按照苏财购[2023]150号文，鼓励优先采用电子保函形式。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第四章  采购需求

- 采购标的

1.项目名称：常州市公安局本级采购2024年度执勤执法车辆项目

2.预算金额：410.14万元

3.分包最高限价：分包1：75.48万元；分包2：79.9万元；分包3：35.96万元；分包4：17.23万元；分包5：149.88万元；分包6：44.67万元；分包7：23万元。

4.采购项目概况（简介）： 常州市公安局部分执法执勤车辆已至报废年限，安全性能存在隐患，无法保障日常执法活动，根据相关规定，现需要购置一批执法执勤用车，以满足执法执勤、侦察办案等保障任务。

5.合同履行期限：合同签订后60天内交货。

6.是/否接受联合体投标：否

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：否

9.是/否接受进口产品投标：否

10. 是/否专门面向中小企业预留采购份额：不专门面向

11.本项目的特定资格要求：无

12.项目类别：货物类

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交货时间：合同签订后60天内交货。

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件（进度和方式）

2.1合同签订后支付合同总价的30%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

2.2车辆交付后，采购人至组织车辆验收,验收合格后,一次性付清剩余合同款。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

3. 包装和运输

货物类必须要求供应商满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））的规定；

4. 售后服务（质保期等）

4.1技术培训：免费提供2天以上,最终用户3人次专业技术人员的培训,直至对方专业技术人员能够独立操作。

4.2提供售后服务方案:包括但不限于售后服务措施、配件供应方案、售后服务人员及维修人员清单，以及制造商完整的随机资料,包括完整的使用维修手册等。

4.3 质保期：各车型质保期详见货物技术要求。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 该项目根据需求不同分为7个分包，每个投标人可选择相应的分包投标，兼投兼中。每个分包的中标单位与表格中相应分包的公安机关分别签订供货合同。

| 序号 | 标段 | 参数要求 | 分包最高限价 （万元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分包1 | 新能源小型客车1 | 75.48 | 6辆 |
| 2 | 分包2 | 新能源小型客车2 | 79.9 | 5辆 |
| 3 | 分包3 | 纯电皮卡用车1 | 35.96 | 2辆 |
| 4 | 分包4 | 纯电皮卡用车2 | 17.23 | 1辆 |
| 5 | 分包5 | 新能源小型客车3 | 149.88 | 6辆 |
| 6 | 分包6 | 大型客车 | 44.67 | 1辆 |
| 7 | 分包7 | 特种专业车 | 23 | 1辆 |

1.2 供应商应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收等各类验收。

1.3 供应商应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由供应商承担全部责任。同时，供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

2.货物技术要求

2.1  分包1（6辆新能源小型客车1）

| 序号 | 采购项名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新能源小型客车1 | 6 | ★1.能源类型：插电式混合动力 |
|  |  |  | ★2.车身结构：五门，五座 |
|  |  |  | ★3.车身长度（mm）：4900≥长度≥4800 |
|  |  |  | ★4.车身宽度（mm）：1920≥宽度≥1890 |
|  |  |  | ★5.车身高度（mm）：1500≥高度≥1485 |
|  |  |  | ★6.轴距(mm): 轴距≥2790 |
|  |  |  | ★7.动力系统总功率（KW）：240≥功率≥230 |
|  |  |  | 8.电机型式：永磁同步电机 |
|  |  |  | ★9.变速箱形式：电混系统 |
|  |  |  | ★10. 电机最大功率（kW）：≥160 |
|  |  |  | ★11. 电机最大扭矩（Nm）：≥260 |
|  |  |  | ★12. 电池容量（kWh）：16≥电池容量≥15 |
|  |  |  | 13.悬架：前麦弗逊/后四连杆 |
|  |  |  | 14.驱动形式：前驱 |
|  |  |  | ★15.助力类型：EPS电动助力转向系统 |
|  |  |  | 16.制动器类型：前通风盘式/后盘式制动 |
|  |  |  | ★17安全配置: 智能动力制动系统（IPB）、舒适停车控制系统、车身电子稳定系统、电子制动力分配系统、自动驻车系统、车辆动态控制系统、坡道起步控制系统、前排预紧限力式安全带、后排未系安全带声光报警、前排双安全气囊、前排座椅侧安全气囊、主/副驾未系安全带声光报警、前后一体侧安全气帘、3D全景透明影像系统 、TPMS胎压监测系统、4探头后泊车雷达、2探头前泊车雷达、高强度前后防撞梁、碰撞感应自动解锁、电子防盗系统、外后视镜电加热除霜、外后视镜电动调节 |
|  |  |  | ★18.基本配置：自适应旋转悬浮Pad：12.8英寸、在线智慧精准导航、E-Call紧急救援、智慧客服、OTA远程升级、手机NFC车钥匙、高保真音响系统：6扬声器、双温区独立控制自动恒温空调、后排空调出风口、智能上下电、高效过滤器、无钥匙进入及一键启动系统、引擎遥控启动功能、主驾座椅6向电动调节、副驾座椅4向手动调节、动力电池冷却/加热系统、6.6kW交流充电、23kW直流充电、移动电站、前大灯提前开启/延时关闭、LED流水能量后转向灯、LED日间行车灯、间歇式无骨雨刮、电池护板、8.8英寸嵌入式全液晶仪表、高档皮质座椅、顶置式眼镜盒、主驾带化妆镜遮阳板、副驾带化妆镜遮阳板 |

2.2    分包2（5辆新能源小型客车2）

| 序号 | 采购项名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包2 | 新能源小型客车2 | 5 | ★1.能源类型：插电式混合动力 |
|  |  |  | ★2.车身结构：五门，五座 |
|  |  |  | ★3.车身长度（mm）：4800≥长度≥4750 |
|  |  |  | ★4.车身宽度（mm）：1920≥宽度≥1850 |
|  |  |  | ★5.车身高度（mm）：1700≥高度≥1650 |
|  |  |  | ★6.轴距(mm): 轴距≥2765 |
|  |  |  | ★7.动力系统总功率（KW）：240≥功率≥230 |
|  |  |  | 8.电机型式：永磁同步电机 |
|  |  |  | ★9.变速箱形式：电混系统 |
|  |  |  | ★10. 电机最大功率（kW）：≥160 |
|  |  |  | ★11. 电机最大扭矩（Nm）：≥260 |
|  |  |  | ★12. 电池容量（kWh）：18.5≥电池容量≥18 |
|  |  |  | 13.悬架：前麦弗逊/后四连杆 |
|  |  |  | 14.驱动形式：前驱 |
|  |  |  | ★15.助力类型：EPS电动助力转向系统 |
|  |  |  | 16.制动器类型：前通风盘式/后盘式制动 |
|  |  |  | ★17安全配置: 智能动力制动系统、舒适停车控制系统、车身电子稳定系统、电子制动力分配系统、自动驻车系统、车辆动态控制系统、坡道起步控制系统、前排预紧限力式安全带、后排未系安全带声光报警、前排双安全气囊、前排座椅侧安全气囊、主/副驾未系安全带声光报警、360°高清全息透明影像系统、6探头前后驻车雷达、行车记录仪、四向手动调节方向盘、遥控启动、CCS定速巡航系统、直接式胎压监测系统(数字显示)、防侧翻控制系统 |
|  |  |  | ★18.基本配置：DiLink 12.8英寸自适应旋转悬浮Pad、智慧精准导航、5G速联、前排USB接口x2、后排USB接口x2、OTA远程升级、智能语音控制系统、高保真音响系统：9扬声器 、主驾座椅6向电动调节、副驾座椅4向手动调节、外后视镜电动折叠、外后视镜电加热除霜、锁车自动关车窗、锁车自动关天窗、遥控关闭天窗、无钥匙进入/启动系统、LED前大灯、自动开启前大灯、一体贯穿式LED尾灯、LED后动态转向灯、LED日间行车灯、充电口灯、分布式动力电池管理、动力电池加热系统、移动电站功能、触控式广角全景天窗、电动后背门、12.3英寸全液晶屏仪表、12V车载电源接口、自动双温空调、遥控开启空调、后排空调出风口 |

2.3  分包3（2辆新能源皮卡用车1）

| 序号 | 采购项名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 新能源皮卡用车1 | 2 | ★1.能源类型：纯电，磷酸铁锂 |
|  |  |  | ★2.车身结构：四门，五座，纯电皮卡 |
|  |  |  | ★3.车身长度（mm）：5260≤长度≤5300 |
|  |  |  | ★4.车身宽度（mm）：1900≤宽度≤1950 |
|  |  |  | ★5.车身高度（mm）：1880≤高度≤1920 |
|  |  |  | ★6.轴距(mm):3120≤轴距≤3160 |
|  |  |  | 7.电机最大功率（KW）：315≤功率≤325 |
|  |  |  | ★8.电机型式：交流永磁同步电机2台 |
|  |  |  | ★9.超级电四驱形式：全系智能电四驱动系统 |
|  |  |  | 10.电机最大功率（kW）：315≤功率≤325 |
|  |  |  | 11.电机最大扭矩（Nm）：594≤功率≤605 |
|  |  |  | 12.电池容量（kWh）：≥73 |
|  |  |  | 13.悬架：前麦弗逊独立悬挂/后多连杆式独立悬架 |
|  |  |  | 14.驱动形式：实现后驱/适时四驱/全时四驱 |
|  |  |  | 15.助力类型：EPS电动助力转向系统 |
|  |  |  | 16.制动器类型：四轮前/后盘式制动 |
|  |  |  | ★17安全配置: 超高强度承载式车身、主副驾安全气囊，侧气帘、胎压监测、ESC车身稳定控制系统、 倒车雷达、高清倒车影像 |
|  |  |  | ★18.基本配置：无钥匙进入及一键启动系统、定速巡航、多功能方向盘、前后独立空调、高分辨率10.2英寸全液晶仪表屏、14.6英寸高清触控屏+多媒体娱乐系统、蓝牙功能、PM2.5空气管理系统 |
|  |  |  | 19.承诺免费提供警用车辆喷涂，且符合公安部2004警车外观喷涂规范 |

2.4  分包4（1辆新能源皮卡用车2）

| 序号 | 采购项名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 新能源皮卡用车2 | 1 | ★1.能源类型：增程式 |
|  |  |  | ★2.车身结构：四门，五座，皮卡。 |
|  |  |  | ★3.车身长度（mm）：5280≤长度≤5480 |
|  |  |  | ★4.车身宽度（mm）：1850≤宽度≤2100 |
|  |  |  | ★5.车身高度（mm）：1800≤高度≤1950 |
|  |  |  | ★6.轴距(mm):≥3180 |
|  |  |  | ★7.发动机排量：≥2.0T |
|  |  |  | ★8.变速箱：电动车单速变速箱 |
|  |  |  | ★9.NEDC纯电续航里程(km)≥131 |
|  |  |  | 10.电池容量(kWh) ≥31.18 |
|  |  |  | 11.快充时间(h) ≤0.5 |
|  |  |  | 12.快充电量(%)≥80% |
|  |  |  | 13.驱动形式：电机四驱 |
|  |  |  | 14.底盘系统：前双叉臂独立悬架+后整体桥非独立悬架 |
|  |  |  | 15.制动器类型：四轮盘式制动 |
|  |  |  | 16.驻车制动类型：电子驻车 |
|  |  |  | ★17安全配置: 主、副驾驶正面安全气囊、前排侧气囊、胎压监测、安全带未系提醒、ESC、ABS+EBD、HAC、HDC、360°全景影像、透明底盘 |
|  |  |  | ★18.基本配置：高清中控大屏12.3寸，语音识别，语音控制，无钥匙进入/启动，手机APP远程控制，3.3kW对外放电面板，定速巡航，自动大灯，感应雨刷，预约充电，自动空调。 |

2.5  分包5（6辆新能源小型客车3）

| 序号 | 采购项名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 新能源小型客车3 | 6 | ★1.能源类型：增程电动 |
|  |  |  | ★2.车身结构：五门，五座，SUV |
|  |  |  | ★3.车身长度（mm）：5050≥长度≥4925 |
|  |  |  | ★4.车身宽度（mm）：1995≥宽度≥1960 |
|  |  |  | ★5.车身高度（mm）：1760≥高度≥1735 |
|  |  |  | ★6.轴距(mm): 轴距≥2920 |
|  |  |  | ★7.动力系统总功率（KW）：330≥功率≥300 |
|  |  |  | ★8.电机型式：双电机四驱 |
|  |  |  | 9.变速箱形式：无 |
|  |  |  | ★10. 电机最大功率（kW）：≥300 |
|  |  |  | ★11. 电机最大扭矩（Nm）：无扭矩标准 |
|  |  |  | ★12. 电池容量（kWh）：42≥电池容量≥36.8 |
|  |  |  | ★13.悬架：前双叉臂/后五连杆 |
|  |  |  | ★14.驱动形式：四驱 |
|  |  |  | ★15.助力类型：R-EPS电动助力转向系统 |
|  |  |  | 16.制动器类型：前/后盘式制动 |
|  |  |  | ★17安全配置: 高强度钢铝混合车身、电池组双重碰撞保护、第一排正面安全气囊、第一排侧面安全气囊 、第二排侧面安全气囊、覆盖全车乘员侧窗的安全侧气帘、双腔远端安全气囊、燃爆式安全带、行车记录仪、HDC陡坡缓降控制、ESP车身电子稳定系统 、TPMS主动胎压监测、EPB电子驻车制动、AUTOHOLD驻车自动保持、车外低速提示音、动力系统电子防盗 、拖车模式、防盗报警系统、哨兵模式 |
|  |  |  | ★18.基本配置：真皮座椅、座椅舒适性海绵 、舒适软枕、座椅通风、座椅加热、座椅电动调节、、三温区自动新风空调系统(带二氧化碳传感器)、后排独立空调出风口 PM2.5监测、AQS空气质量自动控制、负离子发生器、方向盘加热、方向盘四向电动调节、LED车内氛围灯、全车LED触摸式阅读灯、LED照脚灯、一体式全景天幕、电动遮阳帘、全车车窗一键升降(带防夹功能)、车内12V电源、无钥匙进入、无钥匙启动、手机蓝牙钥匙、远程App车控、智能寻车助手、智能钥匙、机械应急钥匙、电子怀挡、全车隐藏式电动门把手、电动尾门、电动尾门位置记忆、外后视镜电加热、外后视镜集成车辆盲区监测、外后视镜电动调节(带位置记忆)、外后视镜倒车自动调节、自动防炫目内后视镜、自动防炫目驾驶员侧外后视镜、360°高清全景影像、透明底盘、高清倒车影像、随车电动充气泵、正前感知摄像头、侧前感知摄像头、侧后感知摄像头、正后感知摄像头、360°环视摄像头、前向毫米波雷达、超声波雷达、电容式感应方向盘、方向盘震动提醒、注意力提醒系统 |

2.6   分包6（1辆大型客车）

| 序号 | 采购项名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 大型客车 | 1 | ★1.能源类型：汽油发动机 |
|  |  |  | ★2.车身结构：二十座，客车 |
|  |  |  | ★3.颜色：香槟金 |
|  |  |  | ★4.车身长度（mm）：6900≤长度≤7100 |
|  |  |  | ★5.车身宽度（mm）：2000≤宽度≤2050 |
|  |  |  | ★6.车身高度（mm）：2600≤高度≤2650 |
|  |  |  | ★7.轴距(mm):3900≤轴距≤3950 |
|  |  |  | 8.发动机最大功率（KW）：最大功率：≥150Kw |
|  |  |  | ★9.发动机排量：自然吸气V型六缸发动机，≥3.8L |
|  |  |  | ★10.变速箱形式：手动 |
|  |  |  | 11.悬架：前独立悬挂/后叶片式弹簧 |
|  |  |  | 12.驱动形式：后驱 |
|  |  |  | 13.制动器类型：前/后盘式制动 |
|  |  |  | 14安全配置:ABS、刹车优先系统、VSC车身稳定性控制系统、车顶安全窗、灭火器、全车配备安全带，D席安全带未系提醒装置；发动机仓自动灭火装置，刹车优先系统、全系ELR3点式安全带，驾驶席安全带未系提醒。 |
|  |  |  | 15.基本配置：冷暖空调、织物座椅，前后可调，上下式扶手、AM/FM\CD机、带麦克风、4个扬声器。 |
|  |  |  | ★16.乘客进出门为自动外摆门。 |

2.7   分包7（1辆特种专业车）

| 序号 | 采购项名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 特种专业车 | 1 | ★1.燃油类型：柴油 |
|  |  |  | ★2.车身结构：四门 |
|  |  |  | ★3.车身长度（mm）：5900≤长度≤5999 |
|  |  |  | ★4.车身宽度（mm）：2000≤宽度≤2100 |
|  |  |  | ★5.车身高度（mm）：2490≤高度≤2800 |
|  |  |  | ★6.轴距(mm):3700≤轴距≤3800 |
|  |  |  | 7.发动机最大功率（KW）：100≤功率≤110 |
|  |  |  | ★8.排量（L）：1.9≤排量≤2.0 |
|  |  |  | ★9.总质量（KG）：≥4200 |
|  |  |  | ★10变速箱形式：手动 |
|  |  |  | 11.悬架：前麦弗逊独立悬挂/后霍奇斯基悬挂 |
|  |  |  | 12.驱动形式：前置后驱 |
|  |  |  | 13.助力类型：液压助力 |
|  |  |  | 14.制动器类型：前/后盘式制动 |
|  |  |  | ★15.基本配置：遥控钥匙、前后独立空调 |
|  |  |  | ★16.承诺免费提供警用车辆喷涂，且符合公安部2004警车外观喷涂规范 |
|  |  |  | 17. 1套长排警灯警报器≥100W |
|  |  |  | 18. 1套深色侧窗安全防暴膜 |
|  |  |  | 19.高清硬盘录像机≥8路高清网络输入，≥1T 硬盘，≥8路，数量1套 |
|  |  |  | 20. 6只高清监控摄像头≥200W像素 最大可输出 200 万(1920×1080)@25fps 支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输；内置高效红外补光灯，最大红外监控距离 20米，支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；支持报警 1 进 1 出，音频 1 进 1 出，最大支持 256G Micro SD 卡，内置 MIC；支持 DC12V/POE 供电方式；不低于 IP67/IK10 防护等级 |

3. 验收标准

按照现行国家标准、行业标准、企业标准和采购合同约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。如检验不合格或不符合质量要求,供应商无条件退货,承担采购人一切损失。

4. 其他要求

如采购人或使用单位需要委托代办理车辆上牌、装潢等服务,可签订补充协议由供应商提供服务,本部分费用不包含在本次采购项目预算内。

5. 实质性要求

5.1  分包1（6辆新能源小型客车1）

| 序号 | 采购项名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新能源小型客车1 | 6 | ★1.能源类型：插电式混合动力 |
|  |  |  | ★2.车身结构：五门，五座 |
|  |  |  | ★3.车身长度（mm）：4900≥长度≥4800 |
|  |  |  | ★4.车身宽度（mm）：1920≥宽度≥1890 |
|  |  |  | ★5.车身高度（mm）：1500≥高度≥1485 |
|  |  |  | ★6.轴距(mm): 轴距≥2790 |
|  |  |  | ★7.动力系统总功率（KW）：240≥功率≥230 |
|  |  |  | ★9.变速箱形式：电混系统 |
|  |  |  | ★10. 电机最大功率（kW）：≥160 |
|  |  |  | ★11. 电机最大扭矩（Nm）：≥260 |
|  |  |  | ★12. 电池容量（kWh）：16≥电池容量≥15 |
|  |  |  | ★15.助力类型：EPS电动助力转向系统 |
|  |  |  | ★17安全配置: 智能动力制动系统（IPB）、舒适停车控制系统、车身电子稳定系统、电子制动力分配系统、自动驻车系统、车辆动态控制系统、坡道起步控制系统、前排预紧限力式安全带、后排未系安全带声光报警、前排双安全气囊、前排座椅侧安全气囊、主/副驾未系安全带声光报警、前后一体侧安全气帘、3D全景透明影像系统 、TPMS胎压监测系统、4探头后泊车雷达、2探头前泊车雷达、高强度前后防撞梁、碰撞感应自动解锁、电子防盗系统、外后视镜电加热除霜、外后视镜电动调节 |
|  |  |  | ★18.基本配置：自适应旋转悬浮Pad：12.8英寸、在线智慧精准导航、E-Call紧急救援、智慧客服、OTA远程升级、手机NFC车钥匙、高保真音响系统：6扬声器、双温区独立控制自动恒温空调、后排空调出风口、智能上下电、高效过滤器、无钥匙进入及一键启动系统、引擎遥控启动功能、主驾座椅6向电动调节、副驾座椅4向手动调节、动力电池冷却/加热系统、6.6kW交流充电、23kW直流充电、移动电站、前大灯提前开启/延时关闭、LED流水能量后转向灯、LED日间行车灯、间歇式无骨雨刮、电池护板、8.8英寸嵌入式全液晶仪表、高档皮质座椅、顶置式眼镜盒、主驾带化妆镜遮阳板、副驾带化妆镜遮阳板 |

5.2    分包2（5辆新能源小型客车2）

| 序号 | 采购项名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包2 | 新能源小型客车2 | 5 | ★1.能源类型：插电式混合动力 |
|  |  |  | ★2.车身结构：五门，五座 |
|  |  |  | ★3.车身长度（mm）：4800≥长度≥4750 |
|  |  |  | ★4.车身宽度（mm）：1920≥宽度≥1850 |
|  |  |  | ★5.车身高度（mm）：1700≥高度≥1650 |
|  |  |  | ★6.轴距(mm): 轴距≥2765 |
|  |  |  | ★7.动力系统总功率（KW）：240≥功率≥230 |
|  |  |  | ★9.变速箱形式：电混系统 |
|  |  |  | ★10. 电机最大功率（kW）：≥160 |
|  |  |  | ★11. 电机最大扭矩（Nm）：≥260 |
|  |  |  | ★12. 电池容量（kWh）：18.5≥电池容量≥18 |
|  |  |  | ★15.助力类型：EPS电动助力转向系统 |
|  |  |  | ★17安全配置: 智能动力制动系统、舒适停车控制系统、车身电子稳定系统、电子制动力分配系统、自动驻车系统、车辆动态控制系统、坡道起步控制系统、前排预紧限力式安全带、后排未系安全带声光报警、前排双安全气囊、前排座椅侧安全气囊、主/副驾未系安全带声光报警、360°高清全息透明影像系统、6探头前后驻车雷达、行车记录仪、四向手动调节方向盘、遥控启动、CCS定速巡航系统、直接式胎压监测系统(数字显示)、防侧翻控制系统 |
|  |  |  | ★18.基本配置：DiLink 12.8英寸自适应旋转悬浮Pad、智慧精准导航、5G速联、前排USB接口x2、后排USB接口x2、OTA远程升级、智能语音控制系统、高保真音响系统：9扬声器 、主驾座椅6向电动调节、副驾座椅4向手动调节、外后视镜电动折叠、外后视镜电加热除霜、锁车自动关车窗、锁车自动关天窗、遥控关闭天窗、无钥匙进入/启动系统、LED前大灯、自动开启前大灯、一体贯穿式LED尾灯、LED后动态转向灯、LED日间行车灯、充电口灯、分布式动力电池管理、动力电池加热系统、移动电站功能、触控式广角全景天窗、电动后背门、12.3英寸全液晶屏仪表、12V车载电源接口、自动双温空调、遥控开启空调、后排空调出风口 |

5.3  分包3（2辆新能源皮卡用车1）

| 序号 | 采购项名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 新能源皮卡用车1 | 2 | ★1.能源类型：纯电，磷酸铁锂 |
|  |  |  | ★2.车身结构：四门，五座，纯电皮卡 |
|  |  |  | ★3.车身长度（mm）：5260≤长度≤5300 |
|  |  |  | ★4.车身宽度（mm）：1900≤宽度≤1950 |
|  |  |  | ★5.车身高度（mm）：1880≤高度≤1920 |
|  |  |  | ★6.轴距(mm):3120≤轴距≤3160 |
|  |  |  | ★8.电机型式：交流永磁同步电机2台 |
|  |  |  | ★9.超级电四驱形式：全系智能电四驱动系统 |
|  |  |  | ★17安全配置: 超高强度承载式车身、主副驾安全气囊，侧气帘、胎压监测、ESC车身稳定控制系统、 倒车雷达、高清倒车影像 |
|  |  |  | ★18.基本配置：无钥匙进入及一键启动系统、定速巡航、多功能方向盘、前后独立空调、高分辨率10.2英寸全液晶仪表屏、14.6英寸高清触控屏+多媒体娱乐系统、蓝牙功能、PM2.5空气管理系统 |

5.4  分包4（1辆新能源皮卡用车2）

| 序号 | 采购项名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 新能源皮卡用车2 | 1 | ★1.能源类型：增城式 |
|  |  |  | ★2.车身结构：四门，五座，皮卡。 |
|  |  |  | ★3.车身长度（mm）：5280≤长度≤5480 |
|  |  |  | ★4.车身宽度（mm）：1850≤宽度≤2100 |
|  |  |  | ★5.车身高度（mm）：1800≤高度≤1950 |
|  |  |  | ★6.轴距(mm):≥3180 |
|  |  |  | ★7.发动机排量：≥2.0T |
|  |  |  | ★8.变速箱：电动车单速变速箱 |
|  |  |  | ★9.NEDC纯电续航里程(km)≥131 |
|  |  |  | ★17安全配置: 主、副驾驶正面安全气囊、前排侧气囊、胎压监测、安全带未系提醒、ESC、ABS+EBD、HAC、HDC、360°全景影像、透明底盘 |
|  |  |  | ★18.基本配置：高清中控大屏12.3寸，语音识别，语音控制，无钥匙进入/启动，手机APP远程控制，3.3kW对外放电面板，定速巡航，自动大灯，感应雨刷，预约充电，自动空调。 |

5.5  分包5（6辆新能源小型客车3）

| 序号 | 采购项名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 新能源小型客车3 | 6 | ★1.能源类型：增程电动 |
|  |  |  | ★2.车身结构：五门，五座，SUV |
|  |  |  | ★3.车身长度（mm）：5050≥长度≥4925 |
|  |  |  | ★4.车身宽度（mm）：1995≥宽度≥1960 |
|  |  |  | ★5.车身高度（mm）：1760≥高度≥1735 |
|  |  |  | ★6.轴距(mm): 轴距≥2920 |
|  |  |  | ★7.动力系统总功率（KW）：330≥功率≥300 |
|  |  |  | ★8.电机型式：双电机四驱 |
|  |  |  | ★10. 电机最大功率（kW）：≥300 |
|  |  |  | ★11. 电机最大扭矩（Nm）：无扭矩标准 |
|  |  |  | ★12. 电池容量（kWh）：42≥电池容量≥36.8 |
|  |  |  | ★13.悬架：前双叉臂/后五连杆 |
|  |  |  | ★14.驱动形式：四驱 |
|  |  |  | ★15.助力类型：R-EPS电动助力转向系统 |
|  |  |  | ★17安全配置: 高强度钢铝混合车身、电池组双重碰撞保护、第一排正面安全气囊、第一排侧面安全气囊 、第二排侧面安全气囊、覆盖全车乘员侧窗的安全侧气帘、双腔远端安全气囊、燃爆式安全带、行车记录仪、HDC陡坡缓降控制、ESP车身电子稳定系统 、TPMS主动胎压监测、EPB电子驻车制动、AUTOHOLD驻车自动保持、车外低速提示音、动力系统电子防盗 、拖车模式、防盗报警系统、哨兵模式 |
|  |  |  | ★18.基本配置：真皮座椅、座椅舒适性海绵 、舒适软枕、座椅通风、座椅加热、座椅电动调节、、三温区自动新风空调系统(带二氧化碳传感器)、后排独立空调出风口 PM2.5监测、AQS空气质量自动控制、负离子发生器、方向盘加热、方向盘四向电动调节、LED车内氛围灯、全车LED触摸式阅读灯、LED照脚灯、一体式全景天幕、电动遮阳帘、全车车窗一键升降(带防夹功能)、车内12V电源、无钥匙进入、无钥匙启动、手机蓝牙钥匙、远程App车控、智能寻车助手、智能钥匙、机械应急钥匙、电子怀挡、全车隐藏式电动门把手、电动尾门、电动尾门位置记忆、外后视镜电加热、外后视镜集成车辆盲区监测、外后视镜电动调节(带位置记忆)、外后视镜倒车自动调节、自动防炫目内后视镜、自动防炫目驾驶员侧外后视镜、360°高清全景影像、透明底盘、高清倒车影像、随车电动充气泵、正前感知摄像头、侧前感知摄像头、侧后感知摄像头、正后感知摄像头、360°环视摄像头、前向毫米波雷达、超声波雷达、电容式感应方向盘、方向盘震动提醒、注意力提醒系统 |

5.6   分包6（1辆大型客车）

| 序号 | 采购项名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 大型客车 | 1 | ★1.能源类型：汽油发动机 |
|  |  |  | ★2.车身结构：二十座，客车 |
|  |  |  | ★3.颜色：香槟金 |
|  |  |  | ★4.车身长度（mm）：6900≤长度≤7100 |
|  |  |  | ★5.车身宽度（mm）：2000≤宽度≤2050 |
|  |  |  | ★6.车身高度（mm）：2600≤高度≤2650 |
|  |  |  | ★7.轴距(mm):3900≤轴距≤3950 |
|  |  |  | ★9.发动机排量：自然吸气V型六缸发动机，≥3.8L |
|  |  |  | ★10.变速箱形式：手动 |
|  |  |  | ★16.乘客进出门为自动外摆门。 |

5.7   分包7（1辆特种专业车）

| 序号 | 采购项名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 特种专业车 | 1 | ★1.燃油类型：柴油 |
|  |  |  | ★2.车身结构：四门 |
|  |  |  | ★3.车身长度（mm）：5900≤长度≤5999 |
|  |  |  | ★4.车身宽度（mm）：2000≤宽度≤2100 |
|  |  |  | ★5.车身高度（mm）：2490≤高度≤2800 |
|  |  |  | ★6.轴距(mm):3700≤轴距≤3800 |
|  |  |  | ★8.排量（L）：1.9≤排量≤2.0 |
|  |  |  | ★9.总质量（KG）：≥4200 |
|  |  |  | ★10变速箱形式：手动 |
|  |  |  | ★15.基本配置：遥控钥匙、前后独立空调 |
|  |  |  | ★16.承诺免费提供警用车辆喷涂，且符合公安部2004警车外观喷涂规范 |

采购需求中打“★”号需求，需提供产品彩页或者官网截图，加盖投标单位公章。

8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车辆 | 工业 |

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

注：分包1-分包7均采用同一评分标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分等于评标基准价／投标报价×价格权值×100。 | 0 | 40 | / | / |
| 2 | 技术分 （主观分） | 下列（2.1--2.3）评分项属于明标评审项 | 0 | 18 | 否 | 否 |
| 2.1 | 规章制度 | 对投标人针对本项目拟成立的专门机构的组织框架，制定规章制度、岗位职责、岗位分工、工作流程、培训计划及应急预案等：内容完整全面、方案科学合理、针对性强，能很好地满足项目需求的，得6分；内容较为完整、方案基本合理、针对性一般，与采购人要求有所出入的得4分；内容不够完整，方案针对性较弱，部分满足项目需求的得2分；未提供的不得分。 | 0 | 6 | 否 | 否 |
| 2.2 | 响应方案 | 根据投标供应商提供的保修期响应时间、具体的保障措施、专业维护队伍的完备和管理情况、详细的维修维护方案，评委综合评分：保修期响应时间及时，保障措施完善、可行性高，专业的维护队伍配备充足，人员管理方案合理，维修维护方案内容具体，能很好满足项目需求得6分；保修期响应时间及时，保障措施完善、可行性高，专业的维护队伍配备充足，人员管理方案合理，但维修维护方案内容不够具体，基本能满足项目需求得4分；保修期响应时间及时，保障措施不够完善，专业的维护队伍配备不够充足，人员管理方案合理性一般，维修维护方案内容不够具体，部分满足项目需求得2分；较差或不提供不得分。 | 0 | 6 | 否 | 否 |
| 2.3 | 维修团队 | 根据供应商提供的常驻供货维修人员是否配备齐全（提供相关资格证书，不提供得分），是否有专业救援团队、救援车等方面综合评分：常驻供货维修人员配备齐全，配置有专业的救援团队、救援车，能很好满足项目需求的得6分；常驻供货维修人员配备基本齐全，配置有专业的救援团队、救援车，基本能满足项目需求的得4分；常驻供货维修人员配备不够齐全，有专业的救援团队、救援车的得2分；没有专业的救援团队、救援车或未提供方案的不得分。 | 0 | 6 | 否 | 否 |
| 3 | 商务分 （客观分） |  | 0 | 42 | 否 | 是 |
| 3.1 | 技术参数 | 1. 根据投标文件中的技术偏离表对招标文件参数要求的响应状况综合打分，完全满足得30分。2. 打“★”的为关键技术条款，关键技术参数不接受偏离，出现偏离作无效投标处理。其他一般性技术指标出现偏离，每有1项扣2分。 | 0 | 30 | 否 | 是 |
| 3.2 | 业绩 | 销售业绩（8分）：自2020年1月1日以来至今有相关汽车销售经历，每提供一份合同得2分，本项最高8分（提供所有合同及该合同项下的任一发票复印件，缺项不得分）； | 0 | 8 | 否 | 是 |
| 3.3 | 交货时间 | 交货时间（4分）：承诺合同签订后45天内交货的得4分。不承诺不得分。 | 0 | 4 | 否 | 是 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、法人授权书

三、投标函

四、小微企业声明函

五、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

三、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

四、小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

五、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

六、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 技术参数 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

交付期：

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

七、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

九、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

投标（响应）文件通用模版编制和评审要求

（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，供应商按照制作工具显示的栏目编制即可）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。