上阁楼党群服务中心室内改造工程清单与控制价编制说明

- 工程概况及招标范围：

本工程为上阁楼党群服务中心室内改造工程。具体招标范围明确如下：一至二层室内地面、墙面、天棚改造（保留卫生间的地面地砖和墙面面砖）、装修水电、消防改造、空调、智能化管道等。

- 安全文明施工费暂计：基本费，结算时按磋商文件中相关条款及相关文件执行。

三、工程量清及控制价编制依据：施工设计图纸文件、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013)、2014《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014《江苏省安装工程计价定额》、2009《江苏修缮定额》、2014费用定额及磋商文件等。控制价中材料价格按常州市2024年10月份工程造价信息计取，部分材料按市场行情酌情定价；人工工资按苏建函价【2024】348号文调整。

四、本项目计价按营改增一般计税法计取。

五、所有装修材料的选色、选型、选样需满足设计及采购人要求，投标人报价时综合考虑；所有装修用材燃烧性能等需满足设计及相关规范要求。

六、不论清单描述中是否有注明，所用工程用砂浆均为预拌砂浆。

- 七、图纸中不明确的和设计沟通后做法说明：

- 原有卫生间只考虑更换洁具灯具，卫生间管道保留。

- 顶面线条灯为铝槽、墙面线条灯为硅胶、道具线条灯为铝槽。

- 空调风口都按200*1200考虑。

- 该项目不需要考虑挡烟垂壁。

- 清单与图纸不符之处，按清单描述为准。

- 应急照明电源箱和消防端子箱为利旧。

- 弱电桥架都为原有。