常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：江苏省常州技师学院工业机械自动化装

调综合训练设备采购项目

项目编号：JSZC-320400-CZRB-G2024-0050

采 购 人：江苏省常州技师学院

采购代理机构：常州润邦招标代理有限公司

- 目  录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	17

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	19

第五章   采购需求	24

第六章   拟签订的合同文本	28

第七章   投标文件格式	66

- 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320400-CZRB-G2024-0050

2.项目名称：江苏省常州技师学院工业机械自动化装调综合训练设备采购

3.项目预算金额：人民币150.2万元

4.项目最高限价：人民币150.2万元

5.采购需求：为保障世界技能大赛工业机械项目及相关技能大赛赛项的集训需求，同时加强工业机械自动化装调专业内涵建设，现须对江苏省常州技师学院工业机械自动化装调综合训练设备进行采购，包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容。

6.合同履行期限：合同签订、接到采购人通知后7个工作日内完成供货、安装、调试并交付使用。

7.本项目是否接受联合体：否。

8.本项目是否接受进口产品响应：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：本项目不专门面向中小企业采购。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：否

3.3其他特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2024年11月12日至2024年11月19日17:00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：投标人持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年12月3日9点30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理  联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理

2.2注册

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“ 用户注册”查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“驱动下载”，安装驱动。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏省常州技师学院

地址：江苏省常州市新北区嫩江路8号

联系方式：储老师 0519-81162109

2.采购代理机构信息

名称：常州润邦招标代理有限公司

地址：常州市飞龙东路108号-304室（翠园世家商业街三楼）

联系方式：0519-81882993

3.项目联系方式

项目联系人：邓家圆

电话：0519-81882993

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | £关于核心产品本项目不适用。 £本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： 液压传动系统实训平台 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式并加盖公章 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州润邦招标代理有限公司； 联系电话：0519-81882993； 通讯地址：常州市飞龙东路108号-304室（翠园世家商业街三楼） |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：以中标金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算，100万元以下部分1.5%，100万元（含）—500万元部分1.1%。代理服务费不足3000元的，按3000元收取； 缴纳时间：中标人领取中标通知书前须向采购代理机构足额缴纳采购代理服务费。 |
| 28 | 纸质中标（成交）文件 | 中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件三份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，采购人贰份，招标代理公司壹份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

7招标文件构成

7.1招标文件包括以下部分：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件格式

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8对招标文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

9投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10投标文件构成

10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5投标人认为应附的其他材料。

11投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

12投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

13投标有效期

13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14投标文件的签署、加盖公章

14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

15投标文件的提交

15.1本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

16投标截止时间

16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

17投标文件的修改与撤回

17.1投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分

五   开标、资格审查及评标

18开标

18.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过一体化系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5投标人不足3家的，不予开标。

18.6投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

18.7因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

18.8如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

19资格审查

19.1见第三章《资格审查》。

20评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21评标程序、评标方法和评标标准

21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

22确定中标人

22.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

23中标公告与中标通知书

23.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.1.5平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

24.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

25签订合同

25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4政府采购合同不能转包。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26询问与质疑

26.1询问

26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2质疑

26.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gKs.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.4投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

26.2.5投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 | 提供《政府采购供应商信用承诺书》加盖投标单位公章 |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、 www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 4 | 营业执照 | 投标人为企业的，提供企业营业执照（三证合一扫描件加盖公章）；投标人为事业单位的，提供事业单位法人证书（三证合一扫描件加盖公章）；投标人为自然人的，提供自然人身份证明文件（扫描件及签名）。 | 提供证明文件的电子件或电子证照并加盖投标人公章 |

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书（或授权委托书）和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书（或授权委托书）和政府采购供应商信用承诺书；格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；提供《开标一览表》，格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；（提供《投标分项报价表》） |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表；格式见《投标文件格式》 |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；如有的，根据文件列出的★号条款，按照序号逐项提供相关证明材料；如没有的，则无需投标人提供材料。 |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 进口产品 | 招标文件不接受进口产品投标 |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），如有下列情形的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需投标人提供材料） |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由投标人法定代表人或授权代表签署。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：__/___

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）__/___。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）__/__。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

| 序号 | 评分 因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： - 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。 - 备注：对符合政策要求的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 2 | 主观分 | 15 |  |
| 2.1 | 项目实施方案 | 5 | 投标人提供针对本项目的实施方案，包含但不限于进度安排、组织架构、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、文档管理措施、安装、调试、验收方案。方案详细完整、有针对性、可操作性强得5分；方案较完整、较有针对性、可操作性较强的得3分；方案完整性、针对性、可操作性一般的得1分；不提供方案不得分。 |
| 2.2 | 培训 方案 | 5 | 投标人针对本项目实际需求编制培训方案，培训计划及方案应包括（但不限于）培训人次、时间、地点、方式、内容、培训教师专业职称、培训优势说明等。根据培训方案详细程度、培训计划周密度、培训内容全面性、课程安排合理的程度进行评分。内容详细完整、并具有特色亮点的方案得5分；内容较详尽、相对完整，基本达到人员培训效果的方案得3分；内容简单，方案不完整得1分。不提供方案不得分。 |
| 2.3 | 售后 保障 | 5 | 投标人提供针对本项目的售后服务方案，包括但不限于售后服务方案、服务范围以及故障解决方案、响应时间、应急处理方案、售后服务电话等。方案详细完整、有针对性、可操作性强得5分；方案较完整、较有针对性、可操作性较强的得3分；方案完整性、针对性、可操作性一般的得1分；不提供方案不得分。 |
| 3 | 客观分 | 55 |  |
| 3.1 | 业绩 | 6 | 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有已完成的与本项目类似项目业绩案例，有一份得2分，最高6分。同一业主单位不同年度业绩不得分。投标文件中提供中标通知书及完整的业绩合同扫描件并加盖投标人公章，缺少任意一项均不得分。 |
| 3.2 | 认证评价 | 3 | - 1.投标人或投标人所投产品的制造商具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的，有一份得0.5分，最高得1.5分。 2.投标人为省级及以上专精特新中小企业的得1.5分。 - （投标文件中提供有效证明原件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。） |
| 3.3 | 产品的先进性与可靠性 | 6 | - 1.投标人具有本次投标相关的系统软件著作权证书，有一份得0.5分，最高得2分； - 2.投标人所投设备平台具有省级及以上第三方机构出具的检验报告，有一份得1分，最高得2分； - 3.投标人所投设备平台支持过近3年内国家一类大赛或世赛选拔赛的，每1项赛事得1分，最高得2分； - （投标文件中提供有效证书原件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。） |
| 3.3 | 项目人员实力 | 4 | - 1.项目成员中至少包含4名电气工程师中级及以上职称，每有一名符合要求的人员得0.5分，最高得2分。 - 2.项目成员有为世赛、国家一类大赛等赛项提供技术保障的经验（提供聘书、感谢信、或含项目人员信息的工作证件）（每有一名符合要求的人员得0.5分，最高得1分）。 - 3.项目成员有在省级及以上技工院校工业机械类专业联盟兼任专家等职务的，得1分（提供聘书等佐证材料）。 - (以上在投标文件中提供相关证书及投标人为其缴纳的2024年8月-2024年10月的社保证明扫描件并加盖投标人公章，未提供或材料不全不得分) |
| 3.4 | 技术参数响应 | 20 | 投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件的技术参数、服务要求等得20分（演示部分除外）。打“▲”参数有一项不满足扣2分/项；其他参数负偏离有一项扣0.5分/项，扣完为止。投标文件中提供参数证明材料（包含但不限于产品样本或技术手册或检测报告或功能截图或技术证明文件等）；打“▲”参数证明材料要求详见对应参数备注说明并加盖投标人公章，其他参数在采购参数偏离表上进行逐条对照响应并加盖投标人公章，否则不得分。 项目验收时招标人将逐条验证技术指标，如发现投标人虚假应标，招标人无条件退货并上报相关政府采购部门处理。 |
| 3.5 | 视频 演示 | 16 | 技术要求中打“●”部分需要提供功能演示，每有一项演示不符合要求扣2分/项，满分16分，扣完为止；投标人须在系统中上传演示视频：功能演示要求使用真实软件录播视频或真实产品演示，不能使用PPT进行演示，演示视频需分别录制并上传，单个演示视频时长不超过5分钟，未按要求上传视频的，演示部分不得分。 |

- 第五章   采购需求

一、项目概述

为保障世界技能大赛工业机械项目及相关技能大赛赛项的集训需求，同时加强工业机械自动化装调专业内涵建设，现须对江苏省常州技师学院工业机械自动化装调综合训练设备进行采购，包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容。

二、商务要求

（一）交付的时间和地点

1.交货日期：合同签订、接到采购人通知后7个工作日内完成供货、安装、调试并交付使用。

2.交货地点：招标人指定地点。

3.交货要求：所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购产品规定的质量、规格和性能的要求，除有特殊要求外，其余均为标准配置要求，否则招标人有权拒绝验收。

4.其他要求：中标单位保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为招标人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标单位承担。

（二）付款条件

1.本项目以人民币通过转账的方式付款。

2.中标单位应向招标人提供下列单据，招标人按合同规定审核后付款：增值税发票；制造厂家出具的质量检验证书等；装箱单；招标人加盖公章证明交付使用合格的履约验收单。

3.安装完毕并验收合格后，招标人凭收讫货物的验收凭证、验收合格文件等材料在收到中标人提供发票后一次性付清合同金额的100%。

（三）包装和运输

1.投标人提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由投标人承担。

2.投标人应负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由投标人负责。

3.须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）。

（四）售后服务（质保期）

★1.整体免费质保期不少于1年，自验收合格并交付使用之日起开始计算。软件终身免费升级。（此项为实质性响应条款，如不满足，投标文件将作为无效投标处理。投标文件中提供免费质保承诺并加盖投标人公章。）

2.投标人需要提供完善的售后服务体系、安装调试方案、出现质量问题时解决的措施及效率、维护措施方案等。

3.因中标人的原因出现问题，应免费到现场进行再次调试，直至系统恢复正常为止。

4.保修期内免费提供所有硬件设备的维修及软件维护、升级等技术支持服务；所有设备维修服务、软件维护、升级均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

3.在质保期内，系统故障，中标人应在接到报修通知后，维修人员在24小时内到达现场查明故障原因并提出解决方案予以解决；在硬件方面：对于损坏的设备，中标人在接到招标人通知后，在72小时内完成损坏设备的更换，使系统或设备恢复正常工作。备件、人员、交通等费用完全由中标人承担；在软件方面：中标人免费为招标人提供软件升级和技术支持。

6.技术后援支持服务：为今后招标人系统中主要设备、软件和系统功能扩充、升级提供技术支持服务。

7.培训：

（1）中标人完成设备调试后，应提供现场培训教学。

（2）培训内容：软件平台使用。

（3）培训地点：招标人指定地点。

- 三、项目清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压传动系统实训平台（核心产品） | 4套 | 含控制终端 |
| 2 | 电气气动综合实训平台 | 4套 | 含控制终端 |
| 3 | 工业机械预防维护平台 | 4套 |  |

- 四、技术参数及功能要求

（一）液压传动系统实训平台

| - 总体要求 | 1.本装置主要应由立式实训台、液压泵站（变量叶片泵）、工业液压元件模块、电气控制模块等组成。液压控制元件和电气控制部分均采用模块式结构设计，可由学生自主搭建液压传动回路及电气控制回路。具有手控、液控、电控等多种控制方式。可完成各种液压传动基本回路的设计、安装、连接、控制与运行实训。 2.各工业液压控制元件装在带弹性卡脚的液压阀底板(45#钢材质)上，能灵活布局于工业铝合金型材操作面板上；相关油路接口用防漏油快速接头正面引出，可用带快速接头的专用耐压液压胶管搭建各种液压回路。 3.电气控制模块采用挂箱模块式结构设计；相关电气控制接口均已引至面板专用插座，可用护套结构专用实训导线连接电气控制回路，开放性和扩展性强。 4.具有手控、液控、相关继电器控制单元进行的电气控制等功能，控制方式多样。 5.设备的泵站、台面、液压件等均有可靠防漏油措施。液压泵站油箱为铝质一体铸造，杜绝油箱渗漏隐患；台面为凹式防漏油盘设计，油液可回收至泵站油箱；液压控制及执行元件的油路接口的快速接头在连接及断开时使用平齐阀机构操作，接头拆接时较普通接头的流体损失、空气混入少。 6.要求设备须为赛训一体平台，既能满足教学实训需要，也可用于国家级技能大赛及世界技能大赛等相关赛项竞赛选拔。 7.输入电源：三相五线 AC380V±10% 50Hz 8.装置容量：≦2kVA 9.外形尺寸：1920mm×720mm×1800mm±10%（含胶管架，与工作台一体化设计） 10.安全保护：设有电流型漏电保护，对地漏电电流超过30mA即切断电源；电气控制采用直流24V电源，并带有过流保护，防止误操作损坏设备；设有液压泵防反转功能，以防止电机反转，而损坏油泵；具有压力过载保护，当超越系统设定压力时，自动溢流。 |
| --- | --- |
| 主要配置及功能要求 | 实训工作台 1.须由铝合金型材框架结构设计，液压回路在铝合金型材操作面板上搭建，桌面为凹式油盘（内嵌铝合金型材）；带泵站托盘、胶管架、元件存储柜。底部设有带刹车万向轮。最上面层留有电气控制模块位置。 2.框架铝合金型材数量≥4根、高度尺寸≥1600mm、截面尺寸≥70×70mm； 3.铝合金型材操作面板尺寸长度≥1500mm、宽度≥640mm、厚度≥20mm、槽间距须≤40mm； 4.桌面凹式油盘尺寸长度≥1650mm、宽度≥700mm； 5.桌面凹式油盘内嵌型材长度≥1650mm、宽度≥80mm，孔洞板尺寸度（长×宽）≥1650×90mm； 6.配有凹式泵站托盘，泵站与实验工作台一体放置设计，方便液压泵站及实验工作台移动和布局。 7.实验工作台须集成有胶管架，包含挂置架及防漏托盘，挂置架尺寸（长×宽）≥280×500mm。 8.元件存储柜应为冷轧钢板材质，层数≥2，尺寸长≥800mm、宽≥550mm、高≥560mm。 9.进油集成块1件,45#钢材质，配装不少于4个快速接头（具有套筒锁紧结构，采用平齐阀机构操作，符合ISO16028标准），尺寸≥90×70×35mm； 10.回油集成块1件，45#钢材质，配装不少于6个快速接头（具有套筒锁紧结构，采用平齐阀机构操作，符合ISO16028标准）。 |
|  | 实训组件 1.液压泵站 变量叶片泵-电机1套：采用内轴一体式安装，结构紧凑，噪音低；变量叶片泵：额定流量8L/min，压力7MPa；电机：三相交流电压，额定功率：1.5kW，额定转速1420r/min。 配有吸油过滤器、油温液面计、清洁盖、空气滤清器等辅件。 油箱箱体为金属材质一体铸造（非钢质钣金焊接）。 液压油（L-HL32）1套。 2.电气控制组件 电源控制模块（1件）：配有漏电保护器、液压泵防反转保护、三相熔断器、启动/停止/急停按钮、三个电压表、交流电源输出接口；采用铝质面板1块，尺寸（长×宽×厚）≧303mm×298mm×2mm±10%。 直流电源模块（1件）：设有输入电源接口、指示、开关，输出电源电压表；具有直流电源过载保护装置、DC24V直流电源接口；采用铝质面板1块，尺寸（长×宽×厚）≧202mm×298mm×2mm±10%；配套彩色护套安全插座≧16个；钢质箱体1个；配装100mm宽手柄2个，方便取放。 继电器模块（2件）：配有中间继电器8个，相关控制接口均已引到面板彩色护套安全插座；采用铝质面板1块，尺寸（长×宽×厚）≧202mm×298mm×2mm±10%；配套彩色护套安全插座≧76个；钢质箱体1个；配装100mm宽手柄2个，方便取放。 时间继电器与计数器模块（1件）：配有时间继电器2个、计数器1个，相关控制接口均已引到面板彩色护套安全插座；采用铝质面板1块，尺寸（长×宽×厚）≧202mm×298mm×2mm±10%；配套彩色护套安全插座≧21个；钢质箱体1个；配装100mm宽手柄2个，方便取放。 控制按钮及信号指示（1件）：配置带灯按钮、旋钮开关、指示灯、蜂鸣器、急停按钮等，数量满足实训需要，相关控制接口均已引到面板彩色护套安全插座；采用铝质面板1块，尺寸（长×宽×厚）≧202mm×298mm×2mm±10%；配套彩色护套安全插座≧52个；钢质箱体1个；配装100mm宽手柄2个，方便取放。 指示灯、旋钮及 时间继电器模块（1件）：配置指示灯3个、旋钮开关3个、时间继电器1个，相关控制接口均已引到面板彩色护套安全插座；采用铝质面板1块，尺寸（长×宽×厚）≧202mm×298mm×2mm±10%；配套彩色护套安全插座≧24个；钢质箱体1个；配装100mm宽手柄2个，方便取放。 3.液压元件 液压压力、流量、方向等控制元件均为工业液压元件，相关液压元件的具体配置要求如下： 双作用单出杆液压缸（2个）：缸径40mm,行程200mm，额定压力10MPa；固定脚座须与液压缸端盖一体制造（非钣金支架），坚固耐用。 二通流量阀（调速阀）（2个）：板式连接结构阀；最大流量15L/min；带单向阀。 二位三通电磁换向阀（2个）：板式连接结构阀；工作电压DC24V,电磁铁可旋转90º；最高工作压力油口压力35MPa；最大流量80L/min。 二位四通电磁换向阀（1个）：板式连接结构阀；工作电压DC24V,电磁铁可旋转90º；最高工作压力油口压力35MPa；最大流量80L/min； 二位四通手控换向阀（1个）：板式连接结构阀；包含、阀体、手柄、阀芯、定位器、推杆等。最高工作压力油口压力31.5MPa；最大流量60L/min；操纵力约20N； 三位四通电磁换向阀（1个）：板式连接结构阀；中位机能O型；工作电压DC24V,电磁铁可旋转90º；最高工作压力油口压力35MPa；最大流量80L/min； 三位四通电磁换向阀（1个）：板式连接结构阀；中位机能Y型；工作电压DC24V,电磁铁可旋转90º；最高工作压力油口压力35MPa；最大流量80L/min； 三位四通电磁换向阀（1个）：板式连接结构阀；中位机能M型；工作电压DC24V,电磁铁可旋转90º；最高工作压力油口压力35MPa；最大流量80L/min； 单向节流阀（1个）：板式连接结构阀；8通径；最大压力35MPa；单向阀开启压力0.05MPa； 单向阀（1个）：板式连接结构阀；最高工作压力31.5MPa；单向阀开启压力0.02MPa； 先导式溢流阀（1个）：板式连接结构阀；工作油口压力35MPa；调节压力10MPa；流量250L/min； 直动式溢流阀（2个）：板式连接结构阀；最高工作压力40MPa；调节压力10MPa；额定流量50L/min； 直动式顺序阀（2个）：板式连接结构阀；包括阀体、控制阀芯、弹簧、压力设定元件、单向阀等；入口压力至31.5MPa；最大流量至60L/min；最高次级压力至7.5MPa； 直动式减压阀（1个）：板式连接结构阀；进口压力31.5MPa；出口压力可调7.5MPa；最大流量60L/min； 液控单向阀（2个）：板式连接结构阀；无泄漏口；A1控制面积0.42cm2；开启压力0.15MPa,最高工作压力31.5MPa； 压力继电器（2个）：板式连接结构阀；最高设定压力5MPa；配有带刻度调节手柄； 三通（4个）：45#钢材质，带弹性卡脚、铜轴、钢质半圆按钮头（厚7mm）； 配装3个快速接头（具有套筒锁紧结构，采用平齐阀机构操作，符合ISO16028标准）、2个带组合垫油堵；外形尺寸70×70×35mm±10%(不含卡脚)； 四通（3个）：45#钢材质，带弹性卡脚、铜轴、钢质半圆按钮头（厚7mm）； 配装4个快速接头（具有套筒锁紧结构，采用平齐阀机构操作，符合ISO16028标准）、2个带组合垫油堵；外形尺寸90×70×35mm±10%(不含卡脚)； 液压控制阀块一（1块）：45#钢材质，带弹性卡脚、铜轴、钢质半圆按钮头（厚7mm）；配装3个快速接头（具有套筒锁紧结构，采用平齐阀机构操作，符合ISO16028标准）、3个带组合垫油堵；外形尺寸145×100×35mm±10%(不含卡脚)； 液压控制阀块二（9块）：45#钢材质，带弹性卡脚、铜轴、钢质半圆按钮头（厚7mm）；配装4个快速接头（具有套筒锁紧结构，采用平齐阀机构操作，符合ISO16028标准）、8个带组合垫油堵；外形尺寸75×110×35mm±10%(不含卡脚)； 液压控制阀块三（2块）：45#钢材质，带弹性卡脚、铜轴、钢质半圆按钮头（厚7mm）；配装2个快速接头（具有套筒锁紧结构，采用平齐阀机构操作，符合ISO16028标准）、2个带组合垫油堵；外形尺寸130×70×35mm±10%(不含卡脚)； 液压控制阀块四（2块）：45#钢材质，带弹性卡脚、铜轴、钢质半圆按钮头（厚7mm）；配装2个快速接头（具有套筒锁紧结构，采用平齐阀机构操作，符合ISO16028标准）、2个带组合垫油堵；外形尺寸155×70×35mm±10%(不含卡脚)； 液压控制阀块五（2块）：45#钢材质，带弹性卡脚、铜轴、钢质半圆按钮头（厚7mm）；配装2个快速接头（具有套筒锁紧结构，采用平齐阀机构操作，符合ISO16028标准）、2个带组合垫油堵；外形尺寸125×70×35mm±10%(不含卡脚)； 液压控制阀块六（2块）：45#钢材质，带弹性卡脚、铜轴、钢质半圆按钮头（厚7mm）；配装1个快速接头（具有套筒锁紧结构，采用平齐阀机构操作，符合ISO16028标准）、1个带组合垫油堵；外形尺寸70×70×35mm±10%(不含卡脚)； 液压控制阀块七（2块）：45#钢材质，带弹性卡脚、铜轴、钢质半圆按钮头（厚7mm）；配装2个快速接头（具有套筒锁紧结构，采用平齐阀机构操作，符合ISO16028标准）、2个带组合垫油堵；外形尺寸110×70×35mm±10%(不含卡脚)； 液压控制阀块八（1块）：45#钢材质，带弹性卡脚、铜轴、钢质半圆按钮头（厚7mm）；配装3个快速接头（具有套筒锁紧结构，采用平齐阀机构操作，符合ISO16028标准）、5个带组合垫油堵；外形尺寸110×70×35mm±10%(不含卡脚)； 油缸加载附件（1个）：45#钢材质 耐震压力表（4个）：量程≥10MPa 蓄能器（1个）：≥0.63L 液压马达（1个）：排量不少于8mL/r 4.配件 光电开关（5个）：配支架 实训导线（1套）：高可靠手枪插式护套结构 高压胶管（30根）：通径6 内六角扳手（1套/批）：九件套装 活动扳手（2把/批）：大小各一 |
|  | 型材电脑桌 1.外形尺寸：600mm×600mm×1000mm±10%。主体框架采用工业铝合金型材、冷轧钢板成型件组装结构。 2.桌面板采用15mmMDF吸塑板，具有优良抗冲击性能、阻燃性和防静电性能，结合现代人体工程学审美要求，桌面靠人侧采用斜面30°圆弧边设计，呈几字形，四边角倒圆R30。 3.立柱采用30*60双面封铝型材，左、右采用L型优质冷轧钢板一次性成型加固件支撑。 4.桌面后方设有显示器围板，棱边采用圆角设计，优质冷轧钢板冲压成型，表面哑光色静电喷涂工艺。 5.桌面板下配有冷冲压一体成型的键盘托，上方有一次成型凹槽，靠人侧圆弧形挡板结构，可收纳笔或小型工具，下方设有可360°旋转收纳的鼠标托板，两侧采用静音导轨，可承重10kg。 6.底盘采用冷轧钢板冷冲压成型工艺，靠人侧圆弧边结构设计，人体坐姿更具舒适度；设有定位夹，可根据主机宽度大小自由调节定位，也可根据个人习惯不同，主机可以左、右互换位置，底部装四只2寸静音带刹车聚氨酯胶边脚轮，减震和缓冲性能良好，移动过程中避免产生噪音。 |
|  | 控制终端 1.CPU: 不低于Intel i5-12500，主频:≥3.0GHz,6核； 2.主板: Intel 660 系列芯片组及以上； 3.内存: ≥16G DDR4内存； 4.硬盘: ≥1T+256G； 5.声卡:集成不低于5.1声道声卡，提供后置立体声输出接口≥3个； 6.显卡: 不低于GT730 4G独立显存； 7.网卡: 千兆以太网卡； 8.键鼠:防水键盘、抗菌鼠标； 9.机箱:标准立式机箱，体积≥13.6L，顶置提手，顶置电源开关，具备强力散热风扇，能够达到有效降解甲醛、净化空气的效果。 10.电源:不低于 260W节能高效电源； 11.显示器: 液晶显示器≥23.8寸； 12.标配接口:USB按口≥8个，前置USB3.2≥4个，串口≥1个，含HDMI接口和VGA接口。安装WIN1l系统。 |
|  | - 1.液压传动演示系统的搭建及分析； - 2.液压传动基本回路系统的搭建及分析和设计 压力控制回路：简单的压力调节回路；采用多个溢流阀的调压回路（二级调压回路）；采用减压阀的减压回路；采用换向阀的卸荷回路；采用先导式溢流阀的卸荷回路；采用顺序阀的平衡回路。 速度调节回路：节流阀的节流调速回路(定压节流调速、变压节流调速)；调速阀的调速回路(定压节流调速、变压节流调速)；调速阀短接速度换接回路；调速阀串联的速度换接回路；调速阀并联的速度换接回路；差动快速回路。 方向控制回路；锁紧回路；双缸工作控制回路。 采用顺序阀的顺序动作回路；采用电器行程开关的顺序动作回路；压力继电器顺序动作回路；液压缸同步回路。 - 3.继电器控制液压基本回路； - 4.液压传动回路设计及仿真。 |
| 配套液压与气动教学资源包要求 | - 液压传动仿真系统 ▲仿真系统可展示液压控制元件的的内部结构，运行时能观察到液压阀芯的动作及液压油的流动情况，液压控制阀的内部结构与力士乐系列液压元件基本一致。采用FLASH 动画软件作，界面美观。可完成以下仿真回路：单级调压回路；二级调压回路之一；二级调压回路之二；二级调压回路之三；减压回路；先导式溢流阀遥控口卸荷回路；二位三通换向阀卸荷回路；顺序阀平衡回路；单向节流阀和液控单向阀平衡回路；单向节流阀进油节流调速回路；调速阀双向进油节流调速回路；单向节流阀回油节流调速回路；调速阀双向回油节流调速回路；单向节流阀旁路节流调速回路；调速阀双向旁路节流调速回路；差动连接回路；调速阀串联速度换接回路；调速阀并联速度换接回路；二位四通电磁换向阀换向回路；三位四通电磁换向阀换向回路；二位四通手动换向阀换向回路；单向阀锁紧回路；液控单向阀锁紧回路；顺序阀控制顺序动作回路；压力继电器控制顺序动作回路；行程开关控制顺序动作回路；液压缸串联同步回路；调速阀控制同步回路；液压马达换向回路；液压马达进油节流调速回路；液压马达回油节流调速回路；液压马达旁路节流调速回路。（投标文件中提供不少于5张界面截图加盖供应商公章。） |
|  | - 液压系统微课 ▲应具有语音讲解功能。结合实际液压设备、透明模型、实物元件等直观、形象生动完成液压系统基础知识、动力源、控制元件、液压回路等知识的展示，内容不少于以下项目：工作油液（2-3分钟）；压力和流量（2-3 分钟）；输出力和位移传递（1-2 分钟）；压力传递（1 分钟左右）；流动状态（2-3 分钟）；液压系统结构（1-2 分钟）；液压源（3-4 分钟）；液压缸和液压马达（7 分钟左右）；控制阀基础（3-4 分钟）；换向阀（10-11分钟）；开关阀（2 分钟左右）；压力阀（4-5 分钟）；流量控制阀（4-5 分钟）；液压系统回路图表示（3 分钟左右）。（投标文件中提供不少于10张界面截图加盖供应商公章。） |
|  | - 液压传动行业应用 1.基于3D软件开发，用于使学生了解液压在行业机械应用； 2.具有工业机械运行演示（3D场景）； 3.工业机械结构展示（360°可控旋转）； 4.具有内部全景展示不少于5种； 5.工业机械应包含凿岩台车、混凝土泵车、搅拌车、平地机、起重机、挖掘机、装载机、压路机、摊铺机、旋挖钻等。 ▲备注：投标文件中需提供一种液压传动行业应用截图加盖供应商公章 |
|  | - 液压元件拆装仿真实训软件 要求通过三维拆卸动画、三维装配动画，生动地展示了液压动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件等模块的拆卸和装配过程。软件包含以下内容： 1.液压动力元件的虚拟拆装、三维动画运行； 2.液压执行元件的虚拟拆装、三维动画运行； 3.液压控制元件的虚拟拆装、三维动画运行； 4.液压辅助元件的虚拟拆装、三维动画运行。 ▲备注：投标文件提供不少于5张软件界面截图加盖供应商公章。 |
|  | - 液压回路搭接模拟训练系统 1.系统中液压元件模块与装置实际配套液压元件的外观及接口布局一致； 2.具有操作步骤提示功能； 3.可在虚拟铝合金型材板上完成液压管路的模拟搭接； 4.可对搭接好的液压回路进行运行模拟。 ▲备注：投标文件提供不少于1种液压回路搭接模拟训练系统截图加盖供应商公章。 |
|  | - 液压控制系统仿真平台 平台包含典型液压控制系统（如位置控制、力控制等）模型建立与仿真，具体不少于以下教学研究内容： 1.液压位置控制系统的模型辨识； 2.液压位置控制系统的滑模变结构控制； 3.液压位置控制系统高阶模型的反馈线性化滑模控制； 4.液压位置控制系统的模型参考自适应控制； 5.液压位置控制系统的极点配置； 6.液压位置控制系统的线性状态观测器； 7.液压位置控制系统的跟踪微分器应用和非线性PID控制； 8.液压位置控制系统的自抗扰控制； 9.液压力控制系统的PID控制。 - ▲备注：投标文件提供不少于5张液压控制系统功能截图加盖供应商公章。 |
|  | - 动力与控制部件仿真教学系统 动力与控制部件仿真教学系统须不少于以下教学内容： 1.流体仿真流程； 2.流场域抽取； 3.泵啮合面切分； 4.边界条件设置； 5.出错处理与网格重建； 6.结果评判； 7.函数编辑； 8.阀门动态特性分析； 9.离心泵仿真分析。 ▲备注：投标文件提供不少于5 张动力与控制部件仿真教学系统截图加盖供应商公章。 |
|  | - 智慧实验室综合管理系统 1.智慧实验室综合管理系统集学、仿、考、评、存、修六位一体。可实现课前视频自主学习、理论在线仿真、知识掌握考核、学习质量评价、实验报告云端存储、实训设备报修等功能。系统设置多种身份登录权限，可满足学员、教师、管理员等不同角色的使用要求。系统后台服务器系统采用Spring Cloud技术作为整体框架，前端采用vue作为框架，能够构建一套用户界面的渐进式框架。采用自底向上增量开发的设计。整个系统采用跨平台的B/S框架，各个模块采用模块化方式进行开发和设计，各个子模块支持分布式部署和云部署。并且系统能够同时满足手机、微信小程序、平板和计算机等多终端设备的访问。 ●2.云图书馆模块：提供一个云端图书，可能根据实训设备找到相应配套资料，至少包含文档、图片、音频、动画等文件，以良好的3D仿真形式翻阅使用。可进行文本搜索、文本黏贴复制、放大、缩小、设置下载、打印、分享等功能。 ●3.自主学习模块：主要包含液压传动、工业机器人资源、可编程控制器资源、工业驱动资源、智能电梯资源、气动技术资源、液压技术资源、触摸屏资源、电气控制技术资源、工业机械资源、钳工资源等。 ●4.在线仿真模块：平台设有在线仿真实验模块，提供标准实验类别不少于18种，具体实验仿真项目不少于105个，利用元件库可进行设计性实验，支持Dropdox导入实验，可作为链接、文本、图片等多种形式导出以及打印。 ●5.学习考评模块：平台应设有考核系统，后台题库数量：≥850题。组卷方式应支持选题组卷、抽题组卷、随机组卷、综合组卷；答题时长可设置为整卷限时和单题限时两种模式，试卷具有单选题、多选题、填空题、判断题、问答题、组合题、录音题七种大题。创建的试卷支持在线预览和word下载操作；学生考试可指定答卷时长、不限次数和及格线；支持微信扫码和分享链接等方式考试。 ●6.实验数据云管理模块：通过人工智能算法进行图像的处理，可实现了多设备跨平台应用，在线查看阅览学生上传报告信息内容，批注等信息，学生信息根据班级、学号、年级等信息排列显示，也可单独通过搜索关键字阅览，可增加优秀报告标记或分享他人等功能。 ●7.设备报修管理模块：输入出厂编码可查看设备信息，包括产品型号、名称、出厂日期、过保日期、出厂报告、设备装箱单、实验指导书等。能够通过系统发送文字、图片、视频等多种形式进行保修，可实时参看报修进度，维修完成后可进行服务评价。 要求投标时需提供智慧实验室综合管理系统功能视频演示，演示结果满足以上功能要求。 |

- （二）电气气动综合实训平台

| 总体要求 | 1.本装置主要由立式实训工作台、电气控制模块、工业气动元件（满足世赛竞赛选拔品质要求）、静音空气压缩机等组成，气动元件模块及电气控制模块均为模块式结构设计，可由学生自主安装气动元件、搭建气动及电气控制回路，能进行气动基本控制回路、气动演示、气动模拟应用控制等实训。 2.各个气动元件成独立模块，均装有带弹性插脚的底板，实训时可在通用铝型材板上构建成各种气动回路，气动元件装卸快捷，布局灵活，气动回路清晰。 3.气动元件有气控、电控和手控等方式，控制方式多样。 4.电磁阀电气接口以专用护套座（非线式）形式引出，一体安装在集成块上，接线方便、可靠。 5.各气动元件接口以快速接头引出，可用气管自主连接气动控制回路；电气控制元件接口均已引至面板安全插座；可用护套式实训连接线搭建电气控制回路。 ▲6.要求设备须为赛训一体平台，既能满足教学实训需要，也可用于国家级技能大赛及世界技能大赛等相关赛项竞赛选拔。（投标文件须提供满足近2年国家级及世赛相关赛项竞赛选拔的佐证材料加盖供应商公章） 7.输入电源：单相三线 AC220V±10% 50Hz 8.装置容量：≦1kVA 9.外形尺寸：1460mm×720mm×1550mm±10% 10.安全保护：带有电流型漏电保护，对地漏电电流超过30mA即切断电源；电气控制采用直流24V电源，系统额定压力为0.7 MPa，是安全的低压实训系统。 |
| --- | --- |
| 主要配置及功能要求 | 实训工作台 1.实训平台应为工业铝型材框架结构设计，采用四个工业铝型材立柱为支撑，主体结构通过左、右各2个C字形铝压成型构件联接；最上面层为电气控制模块放置区；侧面为挂导线支架；中间位置是工业铝型材操作板，用于布局安装相关气动元件模块；桌面为防火、防水、耐磨高密度板。 2.框架铝合金型材数量≥4根、高度尺寸≥1540mm×2根和≥600mm×2根、截面尺寸≥70×70mm；铝合金型材操作面板尺寸长度≥1280mm、宽度≥560mm、厚度≥20mm、槽间距须≤40mm；电气控制模块位置尺寸长度≥1400mm、宽度≥160mm、厚度≥20mm、槽间距须≤40mm；C字形铝压成型构件外形不小于160×166×70mm，单件比重不小于0.37kg采用压铸成型工艺，经机加工、抛丸、喷砂，表面蓝色静电喷涂工艺。 3.实训导线挂置架，方便电气实训导线存放管理。 4.配有存储柜，用于元件及资料存放。采用圆弧卷边冷冲压钣金一体成型，封闭式结构，表面静电喷涂，外形尺寸（宽×深×高）：450×550×705mm±10%，总重量≥31kg；柜体四边圆弧设计：R=30mm±10%，，柜体边框总厚度≤2.5mm，尺寸宽×深×高）：450x550x640mm±10%，；配有承重型卡扣式三节轨，精准定位，导轨承重量≥30kg，抽屉把手采用卡套式钣金卷边工艺，把手尺寸440x45x18mm，抽屉采用联体锁设计，底部配有4个万向带刹车脚轮。 |
|  | 实训组件 1.空气压缩机 静音无油，工作电源AC220V±10% 50Hz；公称容积24L，额定输出气压0.7MPa。 2.气动基础组件 2位3通按键式手动阀，常闭（2个）：结构:带回位弹簧的提动阀，弹簧复位；压力范围: -95–800 kPa (-0.95–8 bar)；驱动力:12N；额定流量 1 (P)...2 (A): ≥60 l/min。 2位3通按键式手动阀，常开（2个）：结构:活塞阀座，弹簧复位；压力范围: 350–800 kPa (3.5–8 bar)；驱动力:8N；额定流量 1 (P)...2 (A): ≥120 l/min。 2位5通旋钮式手动阀（1个）：结构:带回位弹簧的提动阀，弹簧复位；压力范围: 0– 800 kPa (0–8 bar)；驱动力:17N；额定流量1 (P)...2 (A): ≥95l/min。 2位3通旋钮式手动阀，常闭（1个）：结构:带回位弹簧的提动阀，弹簧复位；压力范围: -95–800 kPa (-0.95–8 bar)；驱动力:12N；额定流量 1 (P)...2 (A): ≥60 l/min。 2位3通滚轮杠杆阀，常闭（4个）：结构: 提动座，弹簧复位；压力范围:350–800 kPa (3.5 – 8 bar)；额定流量1 (P)...2 (A): ≥150 l/min；驱动力:1.73N。 气动接近开关，带气缸连接件（2个）：结构: 非接触，永磁式；压力范围:200 –800kPa(2 – 8bar)；响应时间（开/关）: 22ms/52ms；重复开关精度: ±0,2 mm。 气动延时阀，常闭（1个）：结构: 座阀，弹簧复位；压力范围:200 – 600kPa(2 – 6bar)；额定流量1 (P)...2 (A): ≥50 l/min；延时: 2–30s (可调)，调节精度± 0.6 s，时间设置的重复精度± 0.3 s。 压力顺序阀（1个）：结构: 座阀，弹簧复位；工作压力范围:180–800 kPa (1.8–8 bar)；控制压力范围:100–800 kPa (1–8 bar)；额定流量1 (P)...2 (A): ≥100 l/min。 2位3通换向阀，单气控（1个）：活塞闸阀，气动弹簧复位，常闭、可改装到常开位置；工作压力范围:150–1000kPa (1.5–10bar)；额定流量≥150 l/min。 2位5通换向阀，单气控（2个）：活塞闸阀，气动弹簧复位，阀尺寸≤10 mm。 工作压力范围: 250–1000kPa (2.5–10bar)；额定流量≥220 l/min。 2位5通换向阀，双气控（3个）：活塞闸阀，阀尺寸≤10 mm；工作压力范围: -90 - 1000Kpa（-0.9 - 10bar）；控制压力范围: 150–1000kPa (1.5–10bar)；额定流量≥220 L/min。 梭阀（或逻辑）（1个）：梭阀的任意输入端有气信号，那么输出端也会产生气信号（或逻辑功能）。类型:或逻辑阀(换向阀)；压力范围: 100–1000kPa (1–10bar)；额定流量1(P), 1(P)/3(R)...2(A):≥500l/min。 双压阀（与逻辑）（2个）：双压阀通过对两个输入端施加压缩空气产生气信号，那么输出端也会产生气信号（与逻辑功能）；类型:与逻辑阀(双压阀)；压力范围: 100–1000kPa (1–10bar)；额定流量1(P), 1(P)/3(R)...2(A):≥550l/min。 快速排气阀（1个）：内置消音器的快速排气阀；结构:座阀；压力范围: 50–1000kPa (0.5 – 10bar)；额定流量≥550 l/min。 单向节流阀（2个）：单向节流阀是节流阀与单向阀的结合体；截流横截面可通过调节螺母手动进行设置；结构:单向节流阀；压力范围: 20–1000 kPa (0,2–10 bar)；额定流量；节流方向:110 l/min；开启方向:165 l/min。 单作用气缸（1个）：带控制凸轮的单作用气缸；结构:活塞式；压力范围: 120-1000 kpa (1.2-10 bar)；最大行程: ≤50 mm；600 kpa (6 bar)时推力:≥150 N；弹簧复位拉：13.5 N。 双作用气缸（1个）：气缸带控制凸轮。终端位置缓冲通过两个调节螺丝进行设置；气缸活塞上装有永磁体。其磁场可以操作接近式开关；结构: 活塞式；压力范围: 100-1000 kPa (1bar-10 bar)；最大行程: ≤100 mm；600 kPa (6 bar)时推力: ≥165 N；600 kPa (6 bar)时回程推力: ≥140 N。 带过滤器调压阀的启动阀（1个）：带压力表和开关阀的过滤调压组件；开关阀为连接的压力区域加压/排气；类型：带分水器和活塞式调压阀的过滤器；额定流量:≥120 l/min；压力调节范围：50-700 kPa (0,5-7 bar)；过滤等级:≤ 40 µm；冷凝水排放手动旋转；接头6mm，用于气管 PUN 6 × 1。 调压阀，带压力表（1个）：配备压力表的调节阀，可通过旋钮进行调节，带用于塑料软管 PUN-4 × 0.75 的快速插接头；结构: 直动式膜片减压阀；标准额定流量：1500 l/min；最大工作：1600 kPa (16 bar)；调节压力： 50 – 1200 kPa (0.5 – 12bar)。 压力表（2个）：压力表显示气动控制回路内的压力；结构: 管状弹簧；量程:0- 10 bar (0- 1MPa)。 分气块（1个）：分气块含有8个带自锁功能的单向阀；一个常规分气块允许通过8个分气口向控制回路供气；气动连接：G 1/8。 塑料气管，4×0.75，10m（2个）：柔韧性高，抗压强度大；PUN 4 × 0.75；外径：4 mm。 - 3.气动提高组件 2位3通按键式手动阀，常闭（2个）：结构:带回位弹簧的提动阀，弹簧复位；压力范围: -95–800 kPa (-0.95–8 bar)；驱动力:12N - 额定流量 1 (P)...2 (A): ≥60 l/min。 - 2位3通带急停按钮（红色）的换向阀，常开（1个）：按下红色的急停按钮即可操作阀。松开按钮后，开关状态保持不变。通过右旋可以使急停按钮重新返回初始位置，而阀则通过复位弹簧回到初始位置；操作：急停按钮；压力范围: 350–800 kPa (3.5–8 bar)；驱动力:8N；额定流量 1 (P)...2 (A): ≥120 l/min。 带闲置回流滚轮的2位3通杠杆阀，常闭（1个）：当滚筒的凸轮沿一定方向转动滚轮杠杆时，驱动怠速返回的滚轮杠杆阀。释放滚轮杠杆后，阀门通过复位弹簧回到初始位置。当反向移动，滚轮杠杆返回时，阀门没有被启动；压力范围：350 – 800 kPa (3.5–8 bar)；标准额定流量：146 l/min - 驱动力：约1.7N。 - 2位3通换向阀，单气控（4个）：活塞闸阀，气动弹簧复位，常闭、可改装到常开位置；工作压力范围:150–1000kPa (1.5–10bar)；额定流量≥150 l/min。 - 2位5通换向阀，双气控（2个）：活塞闸阀，阀尺寸≤10 mm；工作压力范围: -90 - 1000Kpa（-0.9 - 10bar）；控制压力范围: 150–1000kPa (1.5–10bar)；额定流量≥220 l/min。 - 梭阀（或逻辑）（4个）：梭阀的任意输入端有气信号，那么输出端也会产生气信号（或逻辑功能）；类型:或逻辑阀(换向阀)；压力范围: 100–1000kPa (1–10bar)；额定流量1(P), 1(P)/3(R)...2(A):≥500l/min。 - 双压阀（与逻辑）（3个）：双压阀通过对两个输入端施加压缩空气产生气信号，那么输出端也会产生气信号（与逻辑功能）；类型:与逻辑阀(双压阀)；压力范围: 100–1000kPa (1–10bar)；额定流量1(P), 1(P)/3(R)...2(A):≥550l/min。 - 气动定时器，常开（1个）：在初始位置上，端口 1 切换至端口 2。气控延时阀通过控制端口处的气动信号动作。在设定的延迟时间结束后，控制被转换，等到信号移除后通过复位弹簧回到初始位置。 借助调节旋钮，可在 0.2 至 2 秒之间随意调节延迟时间，时间设置的重复精度± 0.3 s。 气动预置计数器（1个）：计数器以递减的方式从预设数字开始计算气动信号。 归零后，计数器将发出气动输出信号。 - 类型：通过气动驱动器动作的机械计数器；显示：5 位数字，字体大小：4.5 mm；复位：手动按钮或气动信号；压力范围：200 – 800 kPa (2 – 8 bar)；驱动最短脉冲持续时间：10 ms；复位最短脉冲持续时间：180 ms；连续计数频率：2 Hz。 单向节流阀（2个）：单向节流阀是节流阀与单向阀的结合体。截流横截面可通过调节螺母手动进行设置；结构:单向节流阀；压力范围: 20–1000 kPa (0,2–10 bar)；额定流量；节流方向:110 l/min；开启方向:165 l/min。 气控单向阀，可解锁（2个）：只要单向阀上有控制信号，压缩空气便可流入/流出气缸。 当控制信号消失时，单向阀切断排气通路，气缸停止运动；工作压力：0.5–10 bar；额定流量：130l/min。 双作用气缸（2个）：气缸带控制凸轮。终端位置缓冲通过两个调节螺丝进行设置。气缸活塞上装有永磁体。其磁场可以操作接近式开关；结构: 活塞式；压力范围: 100-1000 kPa (1bar-10 bar)；最大行程: ≤100 mm；600 kPa (6 bar)时推力: ≥165 N；600 kPa (6 bar)时回程推力: ≥140 N。 4.电气气动组件 交流电源控制模块（1套）：交流电源控制模块配有漏电保护器、电源指示数字电压表（量程至AC500V）、急停按钮、AC220V交流电源输出接口、带灯电源开关、熔断器等；箱体采用优质冷轧钢板材质，表面磷化喷塑防锈处理，带quick-fix装置，方便布局安装于铝合金型材操作板上；面板标识采用环保全彩数码喷绘工艺；尺寸(长×宽×高)200×170×75mm±10%，结构紧凑。 直流电源控制模块（1套）：内置有DC24V控制电源（功率60W），配有电源指示数字电压表(量程至60VDC)、带灯电源控制开关、AC220V交流电源输入接口、DC24V直流电源输出接口（6路），带短路保护装置；箱体采用优质冷轧钢板材质，表面磷化喷塑防锈处理，带quick-fix装置，方便布局安装于铝合金型材操作板上；面板标识采用环保全彩数码喷绘工艺；尺寸(长×宽×高)200×170×75mm±10%，结构紧凑。 控制按钮及信号指示模块（1套）：设有带灯按钮4个、闪光蜂鸣器1个、指示灯1个；箱体采用优质冷轧钢板材质，表面磷化喷塑防锈处理，带quick-fix装置，方便布局安装于铝合金型材操作板上；面板标识采用环保全彩数码喷绘工艺；配有彩色护套专用电气接口座28个，将相关电器部件接口引出； 尺寸(长×宽×高)100×170×75mm±10%，结构紧凑。 继电器模块（1套）：设有控制继电器3个，各继电器均配装印刷线路板底座；箱体采用优质冷轧钢板材质，表面磷化喷塑防锈处理，带quick-fix装置，方便布局安装于铝合金型材操作板上；面板标识采用环保全彩数码喷绘工艺；配有彩色护套专用电气接口座24个，将相关电器部件接口引出；尺寸(长×宽×高)100×170×75mm±10%，结构紧凑。 继电器模块（2套）：设有控制继电器3个，各继电器均配装印刷线路板底座；箱体采用优质冷轧钢板材质，表面磷化喷塑防锈处理，带quick-fix装置，方便布局安装于铝合金型材操作板上；面板标识采用环保全彩数码喷绘工艺；配有彩色护套专用电气接口座42个，将相关电器部件接口引出；尺寸(长×宽×高)150×170×75mm±10%，结构紧凑。 2位3通单电控电磁阀，常开/常闭，带LED显示（1个）：2个两位三通阀，开/闭；结构：活塞闸阀，气动弹簧复位；阀尺寸10 mm；工作压力0.15 MPa - 0.8 MPa；工作电压24V DC；额定流量150 l/min；打开/关闭时间 6ms/15ms。 2位5通单电控电磁阀，带LED显示（2个）：两位五通，单稳态；结构：活塞闸阀，气动弹簧复位；阀尺寸10 mm；工作压力0.25 MPa - 0.8 MPa；工作电压24V DC；额定流量220 l/min；打开/关闭时间 7ms/17ms。 2位5通双电控电磁阀，带LED显示（2个）：两位五通，单稳态；结构：活塞闸阀；阀尺寸10 mm；工作压力0.15 MPa - 0.8 MPa；工作电压24V DC；额定流量220 l/min；逆转开关时间 7ms。 压力传感器，带显示（1个）：压电式压力传感器，相对压力测量，发光LCD ；压力测量范围-0.1 MPa-1MPa；过载压力1.5MPa；重复精度，± 0.3%FS；开关输出:2个PNP或2个NPN；模拟量输出：0-10V 或4- 20 mA或 1-5 V；IO-Link，通信模式38.4 kBaud。 单向节流阀（2个）：单向节流阀是节流阀与单向阀的结合体。截流横截面可通过调节螺母手动进行设置。结构:单向节流阀；压力范围: 20–1000 kPa (0,2–10 bar)；额定流量：节流方向:110 l/min；开启方向:165 l/min。 磁电式接近开关，带固定件（4个）：用于T型槽设计，磁阻式位置测量；非接触式，2 芯开关输出；打开、关闭时间2.5 ms最大输出电流≥50mA。 光电式接近开关（1个）：24VDC。 行程开关（2个）：1NO/NC。 实训导线（1包）：护套结构。 三通接头(15个）：4mm快插接口。 网线（1根）：3米。 |
|  | 型材电脑桌： 1.外形尺寸：600mm×600mm×1000mm±10%。主体框架采用工业铝合金型材、冷轧钢板成型件组装结构。 2.桌面板采用15mmMDF吸塑板，具有优良抗冲击性能、阻燃性和防静电性能，结合现代人体工程学审美要求，桌面靠人侧采用斜面30°圆弧边设计，呈几字形，四边角倒圆R30。 3.立柱采用30*60双面封铝型材，左、右采用L型优质冷轧钢板一次性成型加固件支撑。 4.桌面后方设有显示器围板，棱边采用圆角设计，优质冷轧钢板冲压成型，表面哑光色静电喷涂工艺。 5.桌面板下配有冷冲压一体成型的键盘托，上方有一次成型凹槽，靠人侧圆弧形挡板结构，可收纳笔或小型工具，下方设有可360°旋转收纳的鼠标托板，两侧采用静音导轨，可承重10kg。 6.底盘采用冷轧钢板冷冲压成型工艺，靠人侧圆弧边结构设计，人体坐姿更具舒适度；设有定位夹，可根据主机宽度大小自由调节定位，也可根据个人习惯不同，主机可以左、右互换位置，底部装四只2寸静音带刹车聚氨酯胶边脚轮，减震和缓冲性能良好，移动过程中避免产生噪音。 |
|  | 控制终端： 1.CPU: 不低于Intel i5-12500，主频:≥3.0GHz,6核； 2.主板: Intel 660 系列芯片组及以上； 3.内存: ≥16G DDR4内存； 4.硬盘: ≥1T+256G； 3.声卡:集成不低于5.1声道声卡，提供后置立体声输出接口≥3个； 6.显卡: 不低于GT730 4G独立显存； 7.网卡: 千兆以太网卡； 8.键鼠:防水键盘、抗菌鼠标； 9.机箱:标准立式机箱，体积≥13.6L，顶置提手，顶置电源开关，具备强力散热风扇，能够达到有效降解甲醛、净化空气的效果。 10.电源:不低于 260W节能高效电源； 11.显示器: 液晶显示器≥23.8寸； 12.标配接口:USB按口≥8个，前置USB3.2≥4个，串口≥1个，含HDMI接口和VGA接口。安装WIN1l系统。 |
| 实训项目 | 1.单作用气缸的换向回路：按钮阀直接控制；两位三通单电控电磁阀控制。 2.双作用气缸的换向回路：两位五通手动换向阀控制；按钮阀与两位五通单气控换向阀控制；两个按钮阀与两位五通双气控换向阀控制；两位五通单电控电磁阀控制；两位五通双电控电磁阀控制。 3.单作用气缸的速度控制回路：单向（伸出）调速控制；双向调速控制。 4.双作用气缸的速度控制回路：单向调速控制（供气节流、排气节流）；双向调速控制。 5.压力控制回路。 6.双作用气缸单往复控制回路：纯气动控制；电气控制。 7.双作用气缸连续往复控制回路：纯气动控制；电气控制。 8.延时回路。 9.顺序动作回路。 10.气动回路的设计及仿真。 |
| 气压传动教学资源包 | - 气动技术教学资源： 1.气动技术基础知识：气动技术概况、气动系统组成、空气基本性质、流体力学基本知识、空气湿度。 2.气源系统：空气压缩机、后冷却器、储气罐。 3.空气处理单元：自动排水器、空气过滤器、干燥器、空气组合元件。 4.执行元件：标准气缸、摆动气缸、其他类型气缸。 5.气动控制元件：压力控制阀、流量控制阀、方向控制阀、电气比例阀。 6.真空系统：真空产生设备、真空用气阀、真空压力开关、这空过滤器、应用实例。 7.气动辅助元件：油雾器、消声器、磁性开关、压力开关、流量开关、管子和接头。 8.气动回路仿真：换向回路、压力回路、速度回路、其他回路。 9.管理维护及故障处理：管理、保养维护、故障处理、维修。 10基础知识练习测试：气动基础理论、综合试题。 ▲11.以上在投标文件中提供气动技术教学资源软件截图不少于10张。 |
|  | - 气动仿真教学软件： 1.应可完成气动元件、方向控制回路、压力控制回路、速度控制回路、气动系统等的工作原理演示功能。 2.应可实现气动基本回路、气动系统回路等的气动管路和电气控制回路线路连接练习，要求相关气动元件外观、接口与工业器件一致。 ▲3.可实现气动基本回路、气动系统回路等实物仿真操作和运行功能（项目不少于15个,投标文件须列出具体项目名称），要求相关气动元件外观、接口与工业器件一致。（投标文件中提供证明材料加盖投标单位公章） ▲4.投标文件提供气动仿真教学软件截图不少于5张加盖投标单位公章。 |
|  | - 气动教学演示对象： ▲演示对象主要应由铝质储气罐（配气管接口、铝质安全阀）、奖杯型立式气路块、平板型卧式气路块、火箭头式气路块、铜质子弹头式喷气口、旋转执行机构部件，通过外接气源，可实现压缩空气到机械能的连续输出。（投标文件中提供演示对象实物图片加盖投标单位公章） |
|  | - 数字化立体教材软件平台： 1.软件平台基于云端的开放性平台，采用HTML 5网页技术开发，支持离线在线访问，可与学校数字化校园网互联互通，可无缝进行数据互传，可开放连接校园网网络接口，通过账号及密码可访问该资源，后台资源实时更新。 2.平台发布资源具有3D效果，支持文档搜索、复制、放大、缩小、打印、文档处理等功能；资源至少集成文档、视频、动画仿真、教学资源等四项文件。 3.平台集成设备服务系统，可完成查看设备信息包含技术配置、使用说明，质检报告等，可完成设备远程保修及技术支持，通过文字描述、图片等寻求厂家技术服务；支持查看服务进度，支持评价及投诉。 4.资源集成设备实训指导书，应具有3D翻书效果，并有搜索、复制、放大、缩小、打印等功能； 5.集成液压气动基础知识练习试题库不少于10套； 6.集成符合双元制3930考试标准气动控制回路及控制对象加工图纸不少于2套； 7.集成符合世赛比赛标准的气动控制回路及其控制对象模型加工图纸不少于3套； ▲8.集成基于投标设备平台的近2年国家一类赛相关赛项试题；（投标文件提供截图加盖投标单位公章） 9.要求可由微信访问，方便碎片化学习； 10.资源须由一个统一的目录链接访问，方便管理。 |
|  | - 气动系统设计分析微课： 包含不少于以下内容： 1.气体定义计算等（≥30min） 2.混合气体及热平衡（≥25min） 3.管路散热（≥20min） 4.管路压力脉动与管网（≥20min） 5.管路与接头（≥20min） 6.单向阀动态特性（≥30min) 7.气动减压阀参数与响应滞环（≥15min） 8.换向阀与缸（≥35min） 9.阀与活塞（≥35min） 10.气动比例阀（≥25min） 11.安全控制阀及阀芯（≥30min） 12.相对运动阀、多级缸（≥20min） 13.活塞压缩机及散热（≥35min） 14.热交换器及介质元件（≥25min）。 ▲15.要求投标文件中提供气动系统设计分析微课界面截图不少于10张加盖投标单位公章。 |
|  | - 实验室配备一套工学一体化智慧教学辅助系统： - ●1.系统采用不小于10.1寸触摸屏为人机交互界面，分辨率1024*600，65k色，主频处理速度200MHz，支持RTC； - ●2.供电AC220V，2s以内完成系统启动，具有讲解进度展示以及声音和亮度调节功能，设有隐藏维护界面和维护管理员密码，进入管理界面，可对识别物品进行维护，集实验室安全教育、元器件认知、实训讲解等多应用与一体，能够自动识别器件 并介绍器件的基本参数及典型应用。 - ●3.系统包含但不限于以下内容：交流接触器、热继电器、中间继电器、空气开关、漏电保护器、时间继电器、漫反射光电传感器、对射光电传感器、电容传感器、电感传感器、光纤传感器、安全光栅、可拓展2位5通手动换向阀、2位3通手动换向阀、2位3通滚轮杠杆式换向阀、梭阀、双压阀、单电控 2 位 5 通电磁阀、双电控2位5通电磁阀、气源处理组件、单向节流阀、压力表等。包含简体中文、繁體中文、English、Japanese、German、Korean 等多国语言。 - 4.要求投标时提供工学一体化智慧教学辅助系统的功能视频演示。 |
|  | - 数据采集套装： 数据采集模块： 1.供电电压：24VDC±10%； 2.消耗功率不大于 5W； 3.数字量输入不小于 16 个，DC24V； 4.数字量输出不小于 16 个，DC24V； 5.模拟量输入不小于 4 个，0-10V 或-10-10V； 6.模拟量输出不小于 2 个，0-10V 或-10-10V； 7.短路保护：有； 8.数字量输入阈值不小于 12V DC； 9.通讯接口：RS232，USB 2.0； 10.数字量接口：2 个 IEEE488 母头； 11.模拟量接口：15 针 D-SUB 母头； 数字量通用链接单元： 12.通用接口单元，所有 4 mm 安全插头与符合 IEEE 488标准的24针 SysLink 接口相连。构成运用4 mm连接技术的模块和配备 SysLink 接口（符合 IEEE 488标准）的设备之间的通用接口； 13.输入：每3个安全插座对应1个三芯传感器连接，共8组； 14.输出：每2个安全插座对应1个执行器连接，共8组； 15.接口: 4 mm 安全插座用于 24 V 直流供电， SysLink接口 (IEEE 488)； 16.I/O 状态显示：使用 LED。 数字量平行线： 17.数字量平行电缆为IEEE488规格电缆，两头24针公头，21芯电缆，内有电源线2路。主要功能是传输8个输入/8个输出的数字量信号。 |
|  | 数字化教学平台： 1.数字化学习体验门户提供了为诸多技术领域所编辑的教学内容。在平台上，我们将行业专业知识与教学诀窍相结合，创造出独特的学习体验。通过将在线课程与平台上的实践练习巧妙地结合，学员可以确保他们在高科技行业的从业能力。亮点:内容丰富的课程，支持从不同的终端设备实现移动学习；激动人心的交互式多媒体课程；访问教学与培训的基本内容；数字化教学平台课程涵盖多个领域: 2.电工与电力电子技术； 3.气动及液压技术； 4.工厂自动化及工业 4.0 技术应用； 5.过程自动化技术与水处理技术； 6.新能源技术； 7.仿生与 Stem 学习； 8.物流与精益生产等。 |

（三）工业机械预防维护平台

| - 总体要求 | 1.平台满足世赛工业机械项目选拔要求，可与相关仪器配合，提升拆装、检测、维护、维修、调试等综合能力。 2.工作电源：三相五线～380V±10% 50Hz 3.外形尺寸（L×W×H）:1000mm×750mm×1100mmm±10%。 4.安全保护：设有漏电过载保护，符合国家安全用电相关标准。 |
| --- | --- |
| - 设备配置 | - 实训对象： - 1.实训对象主要由三相异步电动机、不少于7种类型联轴器、直角换向器模块、减速器模块、动平衡组件、调整机构等组成，按世赛工艺标准进行设计。实训对象安装在基础平板上，平板尺寸：1000×750×20mm±10%，台面均布模块安装孔，可实现任意实训模块更换的安装，表面经磨床粗、精研磨，实训对象呈开放式结构，配套快速装、拆式透明防护罩，方便安全的开展实训项目。 - 2.具体清单如下： - 三相异步电动机（1台）：≥1.5kW，转速1400r/min±10% - 梅花联轴器（1个）：外径65mm，长度90mm，轴孔24/25，带键槽和顶丝 - 凸缘联轴器（1套）：轴孔24/25，带键槽和顶丝，两端轴长45mm - 刚性联轴器（1个）：轴孔24/25，两端轴长45mm - 弹性套柱销联轴器（1套）：轴孔24/25，带键槽和顶丝，两端轴长45mm - 弹性柱销联轴器（1套）：轴孔24/25，带键槽和顶丝，两端轴长45mm - JM型膜片联轴器（1套）：轴孔24/25，带键槽和顶丝，两端轴长45mm - 不锈钢万向节联轴器（1套）：长度290mm，轴直径45mm，配套两个法兰，内孔25mm，带键槽和顶丝，轴端轴长50mm - 直角换向器模块（1套）：减速比2：1，轴径25mm - 减速器模块（1套）：轴径25 - 实训泵模块（1套）：轴径25 - 传动箱模块（1套）：轴径25 - 动平衡组件（1套）：胀紧套联接 - 轴用固定器（1套）：轴径25 - 偏置轴对中组装套件（1套）：≥245×110×20mm，配套有安装附件 |
|  | 系统工作台： ▲系统工作台呈框架式钢结构，外形尺寸（L×W×H）:1000mm×750mm×1100mmm±10%。工业钣金结构设计，经钣金激光下料、折弯、冲孔、焊接、打磨等多道工艺，外表面静电喷涂平光聚塑，整体框架牢固、美观、大方；下方设有抽屉和一体式工具柜，封闭式结构，柜门采用传统工艺门销式结构设计，带锁，框架底部设有工业型静音福马轮和水平调节支撑脚，设备方便移动、定位。（投标文件中提供工作台实物图片或三维设计效果图加盖投标单位公章） |
|  | 电器控制箱： 1.主要由电控箱、电器元件、手持式按钮盒及调速盒、系统控制电路等通过电缆连接成成一个完整的电控系统。 2.电控箱箱体及器件安装面板采用优质冷轧钢板，经激光精密切割，折弯机折弯成型，焊接工艺等多道工序，外表面静电喷涂平光聚塑； 3.电器元件均符合国家安全标准，采用不低于德国工艺标准进行设计； 4.手持式按钮盒采用工业标准塑料开模而成，具有高绝缘性，符合国家电器安全标准，背部装有固定式磁铁，可悬置于系统工作台任意侧，方便学生或选手进行操控。 |
|  | - 工具包括但不限于： - 1.不锈钢垫片（1套）：0.02mm到2mm不同规格各10片 - 2.撬杆（1把）：与设备配套 - 3.刀口角尺（1把）：50×80 - 4.卷尺（1把）：3米 - 5.塞尺（1把）：0.02-1.0mm - 6.框式水平仪（1套）：200×200×40mm，精度0.02 - 7.内六角扳手（1套）：九件套 - 8.扭力扳手（1套）：扭力范围10-60Nm（配14.17、19三种头） - 9.活动扳手（1套）：10寸 |
| - 实训项目 | 平台为开放式结构设计，支持完成典型工量具的使用、常用联轴器轴对中、万向节联轴器偏置轴对中、旋转机械设备在线检测（振动、动平衡等）等典型实训项目，也可自行扩展搭建完成其他实训项目。 |
| - 教学资源（1套/批） | - 齿轮范成仿真测试软件要求： ▲具有齿轮范成相关参数设置选项，内置国标一、二系列模数数据。既可自动计算出齿轮相关参数并自动生成范成轮廓；也可采用手动方式，可以一步步看到整个范成过程。可由“数字化立体教材软件平台”调用仿真范成过程视频。（投标文件提供软件截图证明加盖投标单位公章） |
|  | - 联轴器对中辅助软件要求： 联轴器对中辅助软件须至少包含以下功能： 1.软件支持Android平台； 2.公英制单位设置选择； 3.3D动画界面设计； 4.对中步骤引导； 5.测量数据修正； 6.夹具挠度补偿； ▲7.自动计算对中结果、调整量提示。可由“数字化立体教材软件平台”调用软件对中过程视频。（投标文件提供软件截图证明材料加盖投标单位公章） |
|  | - 机械传动平台世赛资源包要求： 须提供基于世赛工业机械赛项机械传动平台模块的相关资源，须包含以下内容：最近一届工业机械赛项（国赛）机械传动平台模块的试题；工业机械赛项机械传动模块比赛平台配套资源。 1.齿轮传动1：齿轮传动概述、正齿轮安装、齿轮间隙调整、速度与速比等。 2.带传动1：带传动概述、带传动安装与带轮对中、带传动张力计算、带轮节圆直径、速度与扭矩比等。 3.链传动1：链出的弄概述、链条安装与链轮对中、链条张力计算、速度、扭矩与链轮速比。 4.齿轮传动2：斜齿轮、蜗轮蜗杆、锥齿轮、齿轮箱等。 5.带传动2：同步带传动、变速带传动、多速带传动、多槽带传动等。 6.链传动2：多排链传动、惰轮等。 7.轴承与密封：相关轴承与密封模型。 8.轴对中：直尺与塞尺、机械表打表、激光对中、法兰联轴器、挠性联轴器等。 ▲9.振动测量、离合制动器等。投标现场须准备资源包备查。（投标文件中提供功能截图或相关证明材料加盖投标单位公章） |
|  | - 机械机构3D资源库： 1.资源库以3D形式自动演示机械机构的运行情况。 ▲2.资源库内容不少于300项。（投标文件中列出各项具体名称清单加盖投标单位公章） ▲3.投标文件中提供机械机构3D资源库界面图不少于10张加盖投标单位公章。 |
|  | - 互联网+实训室文化交互系统： ●1.交互软件平台基于云端的开放性平台，支持PC、PAD、手机操作。采用模块化设计，支持可视化交互学习。软件支持公网云端部署，也支持实验室私有部署。 ●2.软件主要包含虚拟实训室漫游、数字孪生教室、实训室安全教育、实训室规章制度、专业新技术、操作规范等内容。 ●3.支持实验室全景VR观看，实验室三维语音讲解视频制作，二维码一键分享。 - 4.以上功能需求需提供真实的投标产品视频演示，演示功能不能完全满足采购需求或没有提供演示视频的，按一项负偏离处理。 |
|  | - 机械装配与调试微课： - 包含不少于以下内容： - 1.带传动的组成及工作原理； - 2.V带传动的安装与调试； - 3.用笔型传动带张力测试仪检测张力； - 4.链传动的组成及工作原理； - 5.链传动的安装与调试； - 6.齿侧间隙的检验； - 7.齿轮与轴的装配； ▲8.投标文件需提供机械装配与调试微课系统截图不少于5张加盖投标单位公章。 |
|  | - 机械系统设计分析教程： - 采用多媒体视频教程形式，主要内容包含以下内容： - 1.坐标体系介绍； - 2.旋转副； - 3.滑动副； - 4.滑动旋转副； - 5.模型制作、碰撞模拟； - 6.柔性绳缆； - 7.滑轮组模拟； - 8.弹性杆模拟； - 9.导入外部CAD模型和参数继承； - ▲10.投标文件提供机械系统设计分析教程系统截图不少于5张。 |
|  | - 互联网+教学资源管理平台： 1.教学资源管理平台具有多种类型的课程，包含视频、图文、音频、直播等，图文内容有设备相关实训指导书、技术手册以及相关应用软件资源；产品系列包含PLC系列、变频器系列、人机界面系列、伺服与驱动系列、步进与驱动系列、机电一体化系列、德国双元制系列等，能够满足不同学习群体、不同品牌PLC、不同层次技能人员的学习。课程内容包含课程封面、课程名称、课程简介、内容形式、主讲老师、课程资费模式以及用户课程评价；具有功能丰富的个人账户管理功能，能够对头像和名称修改、意见反馈、购买的课程、关注的讲师等；用户注册支持微信、QQ和手机号注册，首页设有轮播幻灯片和新闻资讯，视频课程、直播课程、图文课程、音频课程均支持免费、密码和收费三种资费模式；直播课堂由管理员进行分配讲师，讲师登录后，首页设有我的班课以及帮助中心，在我的班课中查看和处理直播任务，在帮助中心里可以查看官方课程资料。 2.钳工类：钳工类视频教程不少于15讲。 ▲3.互联网+教学资源管理平台。（以下功能需求在投标文件中提供界面截图不少于5张加盖投标单位公章）： 1）学员注册，可通过QQ或手机号不同方式注册； 2）普通管理员登录进行角色权限分配，可分配讲师、拉黑等操作； 3）管理员添加直播课程，设置讲师和助教老师，内容权限可进行分组设置； 4）超级管理员登录进行普通管理员角色权限分配，分配后普通管理员可见对应模块； 5）讲师直播可进行摄像头直播、课件直播以及共享屏幕三种方式，互动形式设有讨论区、问答区以及讲解区； 6）平台设有考核系统，可创建个性化考核：组卷方式支持选题组卷、抽屉组卷、随机组卷、综合组卷；试卷内容可添加单选题、多选题、判断题、填空题、问答题、组合题、录音题七种大题，大题内的小题可以自定义分值；答题时长可设置为整卷限时合单题限时两种模式；创建的试卷支持在线预览和word下载操作； ▲7）学生考核次数可以指定次数和无限次数，指定考试日期和及格线；登录考核方式可设置微信免登录和账号密码。为保护软件知识产权和后期维护升级，投标文件中提供互联网+教学资源管理平台自主创新设计权利官方证明文件复印件加盖投标单位公章。 |
|  | 互联网+实验报告管理系统： 要求实验室配有一套互联网+实验报告管理系统，能够为实验实训报告的无纸化、高效化、智能化、结构化提供保障，具体功能要求如下： 1.实验报告管理系统包含数据采集系统和AI智能云平台管理软件。 2.数据采集系统进行实验报告的图像采集，实现文档扫描、传送、保存等功能，自并自动填入编号、报告标题、科目、任课老师、学号、姓名等信息，无需人工输入。 3.AI智能云平台在线查看上传报告信息内容，具有公开分享、添加评语等功能，学生信息根据姓名、编号、学号等信息排列显示，也可单独通过搜索关键字阅览。 ▲4.投标文件中提供互联网+实验报告管理系统截图不少于5张加盖投标单位公章。 |
|  | - 数字化立体教材软件平台要求： 1.软件平台要求基于云端的开放性平台，采用HTML 5网页技术开发，支持离线和在线访问，可与学校数字化校园网互联互通，可无缝进行数据互传，可开放连接校园网网络接口，通过账号及密码可访问该资源，后台资源实时更新。 2.平台发布资源要求具有3D效果，支持文档搜索、复制、放大、缩小、打印、文档处理等功能；资源集成文档、视频、动画仿真、教学资源等四项文件。 3.平台集成设备服务系统，可完成查看设备信息包含技术配置、使用说明，质检报告等，可完成设备远程保修及技术支持，通过文字描述、图片等寻求厂家技术服务；支持查看服务进度，支持评价及投诉。 4.资源集成设备配套资料，具有3D翻书效果，并有搜索、复制、放大、缩小、打印等功能； ▲5.提供有“工业机械预防维护平台”的相关的世赛赛事试题。具有3D翻书效果，并有搜索、复制、放大、缩小、打印等功能。（投标文件中提供截图或相关证明材料加盖投标单位公章） ▲6.集成世界技能大赛“工业机械项目”阶段性考核试题库。（投标文件中提供题库的截图加盖投标单位公章） - 7.可调用演示“联轴器对中辅助软件”功能及对中过程视频。 - 8.可调用演示“齿轮范成仿真”过程。 - 9.可调用演示“机械装配与调试微课”。 - 10.可由微信访问，方便碎片化学习； 11.资源由一个统一的目录链接访问，方便管理。 12.以上功能需求需提供真实的投标产品视频演示，演示功能不能完全满足采购需求或没有提供演示视频的，按一项负偏离处理。 |

说明：

1.本项目核心产品为“  液压传动系统实训平台   ”。

2.本章“四、技术参数及功能要求”中打“▲”指标都应按要求提供参数证明材料（证明材料要求详见对应参数备注说明）。评委现场对技术参数证明材料进行现场比对、核实，不提供证明材料或证明材料不符合采购文件要求的不作为评审依据。项目验收时逐条验证技术指标，如发现投标人虚假应标，招标人将无条件退货并上报相关政府采购监管部门处理。

3.本章“四、技术参数及功能要求”中打“●”指标要求提供演示视频，投标人在系统中上传演示视频：功能演示要求使用真实软件录播视频或真实产品演示，不能使用PPT进行演示，演示视频需分别录制并上传，单个演示视频时长不超过5分钟，未按要求提供视频的，演示部分不得分。投标人中标后须按演示视频所展示产品向招标人提供，如中标人所供产品与演示视频不符，招标人有权要求中标人更换，如更换后产品人仍不一致，招标人将不予办理验收程序。

五、其他要求

(一）报价要求

1.投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变。

2.投标人应按投标报价明细中的全部货物、服务等计算单价和总价。投标报价明细表（如有）中的每一单项均应计算并填写单价和总价，该表并由法定代表人或代理人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

3.投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，且只允许一个报价，招标人或采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

（二）安装调试要求

1.中标单位应遵守现场的一切规章制度，文明施工；并根据甲方的需要， 在规定的时间内，保证质量完成报价所提供设备的安装、调试及运行。

2.安装前应对招标人现场进行详细考察，确保安装过程的成功。施工过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。

3.设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由中标单位自行解决。

4.安装调试过程中，中标单位负责保管、看护进场的设备及附配件等；且中标单位要负责为设备、安装设备等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；直至完成安装调试后交付招标人。

5.中标单位派出的安装人员安全责任由中标单位自行承担，派出人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装。

（三）验收标准

1.中标单位提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标及其他内容。

2.根据招标人验收结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等问题时，招标人应尽快以书面形式通知中标人并提出索赔。

3.在交货时，需依招标文件及投标文件的要求由中标单位和招标人双方共同对全部货物、产品进行原包装现场拆封验收，对所有货物、产品的质量、型号、规格、性能、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）等进行详细而全面的检验，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由中标单位负责解决。

4.投标人中标后须按演示视频所展示产品向招标人提供，如中标人所供产品与演示视频不符，招标人有权要求中标人更换，如更换后产品仍不一致，招标人将不予办理验收程序。

5.中标单位需要出具一份检验合格证明，合格检验证明作为招标人）验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

6.验收期限在安装调试结束后三个月内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

7.验收规范应双方在验收前两周提交给采购单位，招标人可根据合同及技术规范书和有关规定进行修改和补充。验收规范需要由双方确认，确认后形成验收文件作为验收依据。

8.招标人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训招标人的使用操作人员，并协助招标人一起调试，直到符合技术要求，招标人才做最终验收。

第六章   拟签订的合同文本

采购方（甲方）:                                   签约时间：

供货方（乙方）:                                   签约地点：

项目编号：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规，双方经过充分友好协商，本着诚实守信、平等互利的原则，就             项目一事，达成如下合同条款：

- 第一条 甲、乙双方经营资格及承诺

1、依据相关法律法规合法设立并有效存续的法律实体。

2、本合同之签字页上该方名称一栏中的签字均系分别由获该方正式授权的签字人有效签署。

- 第二条 项目清单及金额

乙方应按投标报价明细中的全部货物、服务等计算单价和总价。投标报价明细表（如有）中的每一单项均应计算并填写单价和总价，该表并由法定代表人或代理人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

- 第三条 合同总价款

1、本合同总价款为：¥             （大写）：

2、承包方式：固定总价包干

2.1、投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变。

2.2、乙方应按投标报价明细中的全部货物、服务等计算单价和总价。投标报价明细表（如有）中的每一单项均应计算并填写单价和总价，该表并由法定代表人或代理人签署。乙方未填单价或合价的项目，在实施后，甲方将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

2.3、乙方应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，且只允许一个报价，甲方不接受任何有选择性的投标报价。

2.4、投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示。

- 第四条 付款方式

1、以人民币通过转账的方式付款。

2、乙方需应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：

（1） 发票；

（2） 制造厂家出具的质量检验证书等；

（3） 装箱单；

（4） 甲方加盖公章证明交付使用合格的履约验收单。

3、安装完毕并验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证、验收合格文件等材料在收到乙方提供发票后一次性付清合同金额的100%。

- 第五条 质量标准

1、乙方应保证其所提交的产品质量符合如下要求，孰高者为准：

1.1符合国家和行业最新标准及国家产品强制性认证（即3C认证）规定。

1.2甲方对产品有特殊要求的，按甲乙双方商定的技术条件或补充的技术要求执行；

2、甲方对产品有特殊要求的，甲方需及时提出书面请求，后按甲乙双方商定的技术条件或补充的技术要求达成书面文件并执行。

3、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

5、其他：“无”

- 第六条 产品包装与产品损耗

1、产品的包装应为：除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担，包装须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）。

2、包装物（不回收/回收）：包装物不回收，但乙方安装完成应将包装物和安装产生的垃圾带离相关场所。

3、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

4、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

- 第七条 交付、运输、安装调试及保险

1、交货时间：合同签订、接到采购人通知后    个工作日内完成供货、安装、调试并交付使用。

2、交货地点： 江苏省常州技师学院 。

3、乙方应负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由乙方负责。

4、乙方应遵守现场的一切规章制度，文明施工；并根据甲方的需要，在规定的时间内，保证质量完成报价所提供设备的安装、调试及运行。

5、乙方安装前应对甲方现场进行详细考察，确保安装过程的成功。施工过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。

6、设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由乙方自行解决。

7、安装调试过程中，乙方负责保管、看护进场的设备及附配件等；且乙方要负责为设备、安装设备等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；直至完成安装调试后交付采购甲方。

8、乙方派出的安装人员安全责任由乙方自行承担，派出人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本招标文件的货物并使之达到要求。

9、其他：“无”。

- 第八条 产品验收

1、乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标及其他内容。

2、根据甲方验收结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等问题时，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

3、在交货时，需依招标文件及投标文件的要求由乙方和甲方双方共同对全部货物、产品进行原包装现场拆封验收，对所有货物、产品的质量、型号、规格、性能、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）等进行详细而全面的检验，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。

4、乙方须按演示视频所展示产品向招标人提供，如乙方所供产品与演示视频不符，甲方有权要求乙方更换，如更换后产品仍不一致，甲方将不予办理验收程序。

5、乙方需要出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

6、验收期限在安装调试结束后    内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

7、验收规范应双方在验收前两周提交给甲方，甲方可根据合同及技术规范书和有关规定进行修改和补充。验收规范需要由双方确认，确认后形成验收文件作为验收依据。

8、验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

9、其他：“无”。

- 第九条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。投标人接到保修请求，维修应在   小时内响应，   小时内维修人员到达现场，排除故障；   小时内解决故障问题，恢复设备正常使用。质保期后，乙方提供终生服务，保证零配件的供给，售后服务免收所有人工费用，所需材料须经甲方认可、价格以同期《常州工程造价信息》材料信息价的70%为准（若无信息价，则参考市场同类产品报价）。

3.6质保期结束，不能视为投标人对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，投标人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），投标人应立即予以无偿修复或更换。

3.7所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.8保修期后的货物维护由双方协商再定。

4、本项目免费保修期为   年。自产品验收合格之日起计算。

- 第十条 违约责任

1、如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，全部履约保证金不予退还，解除合同的通知自发出之日生效。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点不予退还履约保证金和向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5、乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金。

6、乙方未按本合同的规定和相关服务承诺提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

9、其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

10、其他：“无”。

- 第十一条 不可抗力

1、如果发生签约时不能预见的事故，而双方又不能避免或克服其影响，该事故即构成不可抗力。这些事故包括但不限于自然灾害（如地震、失火、洪水等恶劣天气）和战争。

2、在履行本合同期间，由于各方面都无法控制的不可抗力因素而造成本合同无法履行或延迟履行，不应视为违约。

3、当不可抗力发生后，受害方应以最快的方式通知对方，并提供有效的书面证明，而且在所有情况下，均应积极采取措施，以消除或减少不可抗力所造成的影响。

- 第十二条 争议解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

- 第十三条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

- 第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

- 第十五条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

- 第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

- 第十七条 其他条款

1、本合同自双方方代表签字或单位公章（或合同专用章）后生效。如尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定约定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式 陆 份，甲方执贰份，乙方执贰份，采购代理机构执贰份。

3、本合同履行完成后自动终止。

甲方(盖章):                               乙方(盖章):

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：                             法定代表人：

经办人：                                 经办人：

电话：                                   电话：

见证方：（章）

法定代表人或授权代表：

联系人：

注：上述格式及内容仅供参考，具体以甲方签订合同时内容为准。

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称：

日       期：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州润邦招标代理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为，全称为，统一社会信用代码为 ，法定代表人（单位负责人）为，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- 3 其他特定资格要求：无

二、商务技术文件格式

- 1投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________  传真____________________________

电话_________________________ 电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2法定代表人资格证明书/授权委托书（实质性格式）

法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人（单位负责人）。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标单位名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若法定代表人（单位负责人）参与开标的，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，仅提供身份证扫描件并签名，可不提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》和《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

报价单位：人民币元

| 投标报价 （人民币：元） | 大写：人民币 小写：¥ |
| --- | --- |
| 供货期 （日历天） |  |
| 免费质保期 |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 液压传动系统实训平台（核心产品） |  |  | 4 | 套 |  |  |
| 2 | 电气气动综合实训平台 |  |  | 4 | 套 |  |  |
| 3 | 工业机械预防维护平台 |  |  | 4 | 套 |  |  |
| 合计 |  | 大写：人民币 小写：¥ |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8 中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

9  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

按照采购需求和评分标准编制。

10  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 12招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料