招　标　文　件

项目名称：2023年新北区智能交通科技信息化建设项目

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0424

（全流程电子化-货物类项目，适用苏采云系统，非专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

2024年10月29日

总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

# 第一章  投标邀请

受[常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局（机关）]的委托，常州市政府采购中心就[2023年新北区智能交通科技信息化建设项目](JSZC-320400-JZCG-G2024-0424])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0424

2.项目名称：2023年新北区智能交通科技信息化建设项目

3.预算金额：1200万元

4.本项目最高限价为 1200万元。

5.采购需求（简介）：在全区范围内新建18处道路高清电子警察兼卡口系统、43套交通信号控制系统、36套违停抓拍、3处不礼让行人抓拍、1套智慧岗亭、6套货车右转必停抓拍、14套智能哨兵、24套高空监控、5套高清道路监控、100套400W简易智能摄像机安装及运维（2年），改造6处高速收费站全结构化卡口、移建7套货车右转必停抓拍、优化3条道路共48个路口交通绿波，新增交警大队科技设施及中心设备、对2016年至2019年已过保和即将过保的8个科技项目采购8个月续保，租赁配套传输光缆，优化供电接入，以提升全区交通信息化管理及治安防控水平。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：210日历天

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标

（二）本项目的特定资格要求

投标人必须具有完成本项目信号和数据传输必需的通信线路资源，在常州市区铺设必要的光缆和线路的许可和能力（需提供投标人或其母公司的基础电信业务运营许可证或增值电信业务运营许可证）。

### 三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局（机关）

地址：常州市新北区新桥镇崇信路8号

联系人：王晶慧

联系方式：采购包1联系人电话:85112692

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：马樱

电  　话：0519-85588166

开标评审相关联系人：卢先生

电  　话：85588157

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

### 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 项目合同

项目名称 ： 2023年新北区智能交通科技信息化建设项目

采购单位 ：常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局

供货单位 ：

使用单位： 常州市公安局高新区（新北）分局

签订日期 ： 2024年 月

甲方（采购方）：常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局

地址：常州市新北区

电话：0519-85112692

乙方（供货方）：

地址：

电话：

丙方（使用方）：常州市公安局高新区（新北）分局

地址：

电话：

根据常州市政府采购中心2024 年 月 日进行的JSZC-320400-JZCG-G2024-0424号招标，甲方(常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局)、乙方(   )、丙方（常州市公安局高新区（新北）分局）就乙方中标的2023年新北区智能交通科技信息化建设项目合同相关事宜，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，达成一致意见，特制定本合同。

在全区范围内新建18处道路高清电子警察兼卡口系统、43套交通信号控制系统、36套违停抓拍、3处不礼让行人抓拍、1套智慧岗亭、6套货车右转必停抓拍、14套智能哨兵、24套高空监控、5套高清道路监控、100套400W简易智能摄像机安装及运维（2年），改造6处高速收费站全结构化卡口、移建7套货车右转必停抓拍、优化3条道路共48个路口交通绿波，新增交警大队科技设施及中心设备、对2016年至2019年已过保和即将过保的8个科技项目采购8个月续保，租赁配套传输光缆，优化供电接入，以提升全区交通信息化管理及治安防控水平。详见清单。

- 一、定义：以下术语有特定的含义：

“货物”：本合同所称货物是指乙方基于其双方约定的技术方案及清单，而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的《2023年新北区智能交通科技信息化建设项目合同》及其全部设备及备品备件及标书项目所需的辅配件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必需文件和与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

“服务”：系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试、搬迁以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维护维修响应和合同中规定的乙方应承担的其它义务。

“合同价”：根据JSZC-320400-JZCG-G2024-0424招标中标价。

“损失”：本合同所指损失是指本合同一方因不履行本合同义务而导致另一方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

- 二、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

(1) 本合同书

(2) 本项目招标文件及投标标书

(3) 深化设计方案

(4) 深化设计设备清单

(5) 投标清单（附后）

双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

- 三、合同价格

合同价（大写）：              （小写）￥：         元

- 四、合同价范围

1、所有“2023年新北区智能交通科技信息化建设项目”中建设内容及该项目投标后所有约定的标准、规范及有关技术文件内容交合同付使用前的相关费用。

2、乙方承诺的项目免费维保期内的所有费用（因不可抗力引起的损坏和障碍除外）；

3、如有进口产品，产品的进口关税、清关、商检及中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。

4、保证该设备及系统在免费维保期内正常运行的费用（因不可抗力引起的损坏和障碍除外）；

5、中标服务费、技术方案及清单内确定的相关费用。

6、本次项目合同总价包含所有税费，各项税率按照现行税费规定执行。

- 五、交付内容

1、符合本合同的技术方案、清单所规定及约定的建设内容。

2、保证项目使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：

项目明细清单；

出厂合格证（如有）；

进口件原产地证明文件（如有）；

操作的标识和中文标注（如有）；

使用说明书；

使用维修保养说明书。

3、标的物的所有权自标的物交付时转移，项目通过验收审计结束后一个月内办理交付手续，标的物中除租赁的通讯光缆部分，所有权交付给甲方，丙方拥有标的物的管理及使用权。

4、项目建设所有的施工资料，包括施工图纸、强弱电走线图、通讯传输走线图纸、机房布线图、现场照片、测试报告等，以上资料一式叁份。

- 六、项目实施地点及相关约定

实施地点：常州市新北区，本项目由乙方独立实施完成，不得转包及分包。

- 七、项目完成时间

1、项目施工从 2024年  月   日至202  年  月  日止，施工周期  210 日历天。乙方应在规定的施工周期内安装调试完毕交付甲方使用,同时需按照施工周期要求倒排施工推进表及到货计划表，在合同签订之前提交甲方、丙方、监理审核，并作为施工推进监督、考核标准（由甲方、丙方、第三方监理共同认定，不具备施工条件或者甲乙丙三方另有约定除外）。

2、因非乙方原因（包括但不限于甲方、丙方原因、现场不具备施工条件或影响公共卫生的传染性疾病等原因）工期如要适当顺延，应由乙方及时办理工期顺延的手续(提请甲方、丙方、第三方监理共同书面确认)后才能适当顺延工期，在此情况下乙方无需承担相应责任。如甲方在收到顺延手续后7个工作日之内未予书面答复，则视为同意乙方的工期顺延请求。

3、本工程项目按有关规定执行全程跟踪审计。

- 八、履约保证金及付款方式

8.1履约保证金：本项目不收取履约保证金。
（根据财政部门优化营商环境相关文件要求，原则上不收取履约保证金，如实际情况确实需要收取的，按照下列内容填写完整）
8.1.1乙方交纳人民币_____/____元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。
8.1.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
8.1.2.1履约保证金退还方式：/。
8.1.2.2履约保证金退还时间：/。
8.1.2.3履约保证金退还条件：/。
8.1.2.4履约保证金不予退还的情形：/。
8.2付款方式：本项目预付款为合同价的30%，竣工验收前每月按已完成工程量的40%支付进度款（预付款加进度款最多不超过合同价的40%）；竣工验收结束并经审计后付至审定价的70%；竣工验收满1年付至审定价的80%；剩余审定价的20%分五年支付，每年支付审定价的4%。由乙方提交付款申请，经监理、甲方审核后进入付款流程。（区政府有特殊要求的按区政府相关规定执行。）

合同双方因履行本合同所发生的银行费用及与支付有关的其它费用，由乙方承担；每笔款项都在新北区财政局收到乙方开具的相应金额发票之后的10个工作日内支付。开具发票为新北区财政规定的正式增值税发票。

甲方在办理预付款支付流程期间，乙方须按合同要求正常开展项目的建设工作。

1、 乙方开户银行及帐号：

开户行：

银行地址：

户名：

账号：

纳税人识别号：

地址：

电话：

- 因受制于客观实际情况而暂时无法实施的工作量，经甲方、丙方、第三方监理共同认定的暂缓施工部分在符合施工条件后，乙方依据甲方、丙方双方共同出具的书面施工联络单进行实施，作为单独部分进行项目建设、试运行、验收及审计，该部分工程款按最终结算价以法定审计机构出具的审计报告确认的审计金额为核准依据，并对应调整本项目支付的款项额度。

- 不可预见费的使用需经甲方、丙方认可，并经监理、审计审核后方可列支，并按实结算。

- 九、检验和验收

1、设备检验在每批设备到达由甲方指定的项目实施地点后，由甲方、丙方会同第三方监理在7个工作日内共同进行检验（具体到货设备以乙方提供的设备检验单为准），逾期不验收的则视为设备检验合格。

2、所涉项目内容实施完成或者相关功能系统实施完成后，由乙方自行检查、测试确认达到招标的规定与要求，完成与市公安局相关平台对接后（车辆、全结构化数据单点测试白天及晚上采样数均不少于100个），向甲方提交初验申请及项目建设测试报告，丙方会同监理审核确认达到要求后，甲方组织专家组会同丙方、第三方监理、审计针对乙方已完成项目开展初验。数据检查测试未达标或未完成相关平台对接，不得通过初验。整体项目初验合格后，进入一个月试运行期，试运行结束后，乙方提交验收申请及相关工程资料、验收资料后30个工作日内，甲方邀请相关专家根据合同规定的内容和验收标准对已完工项目进行竣工验收，竣工验收合格后出具项目验收报告。

3、对经甲方、丙方及第三方监理共同认可的暂时不具备施工条件或暂缓施工的部分不列入验收范围，待具备施工条件后另行组织施工，完工后进行一个月的试运行，试运行结束后，甲方须会同丙方、第三方监理进行竣工验收，竣工验收合格后出具验收报告。

4、已完成项目自竣工验收合格之日起开始进入维保期。

5、对于暂缓施工的及所需增补的工作量，由甲方和乙方共同出具项目增补清单，甲方根据乙方出具的增补清单进行设备采购并安排实施，因特殊原因不施工的部分由甲方办理相关手续做为调整合同金额的依据。

- 十、项目中所需设备说明

1、产地：见清单。

2、项目中所需设备由乙方运至甲方指定地点，竣工验收交付前存放及保管概由乙方负责。

3、项目中软件系统功能开发均应满足招投标文件要求，并严格按标书要求进行实施。

十一、技术条款

1、乙方所供货物、施工须符合技术方案、清单设计图纸、国家标准及规范和招标文件要求，乙方投标文件中列明的设备及元器件的品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合国家相关标准和规范（含国家强制性标准）。

2、乙方承诺将严格按照标书中所约定的整体性能指标要求、技术参数指标要求（含视频编码要求、图像质量要求、时间特性要求、可靠性要求、实时性要求等）给予实施、落实。

- 十二、质量保证

1、乙方保证本项目所涉设备及其各部件为全新、未曾使用过的优质产品，并保证该产品确系原厂制造，同时提供原厂承诺的产品质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

2、该项目建设过程中，甲方将引入第三方项目监理公司，监理将会同甲方、丙方对项目进行全程监督和管理，乙方在项目建设过程中必须配合监理，同时服从甲方和丙方的统一协调。对项目实施过程中出现的不配合导致项目推进困难的，甲方有权协同其它相关部门提请终止与乙方的合作，重新选择合作单位，并保留追究乙方责任的权力。

3、乙方必须严格按照招投标文件中的规范要求及经监理、甲方、丙方审核通过的深化设计方案、相关承诺进行建设，未经过甲方、丙方及监理方共同书面确认不得任意变更。

- 十三、维保期

本项目维保期为六年，维保期结束后，本项目后续维保单位由丙方通过公开招标确定。

- 十四、运维保障内容

1、乙、丙双方必须遵守《常州市公安视频监控系统维护管理办法》及市公安局感知网建设项目相关运维要求，系统运行设备完好率每月必须达98%以上，维修及时率达100%。

2、乙方在项目建设完成、竣工验收后，需组建一支不少于X人的外场维护抢修队伍，提供运维必须的车辆等专用工具和设备，须经丙方审核通过并提交责任人及联系方式，如有变更，应及时通知丙方。

3、维保期内乙方必须对本项目纳入日常视频监控整体巡检范围，确保系统7*24小时正常运行，确保抢修人员实现全年无间断服务。

4、维护管理内容分为前端设备维护、取电维护、网络传输维护、机房设备、机房环境维护、大屏显示系统六部分，网络传输指保证系统相互通信和正常运行的网络系统，包括联网所需的交换机、光纤收发器、光模块等网络设备和连接网络设备的传输线路等；机房环境指保证系统正常稳定运行的基础设施，大屏显示包括视频解码器、拼接屏、拼控及软件等。

5、在维保期内，如遇特殊原因需迁移前端设备的，迁移的各项费用参照审计审定的价格支付，乙方在合同期内免费提供一次机房设备的搬迁。

6、在维保期内，在一年内连续发生2次以上（含2次）同一设备故障，必须更换故障设备。

7、故障恢复：在维保期内，承建单位保证系统7*24不间断的稳定正常运行并提供及时维护,避免由网络故障或软件的升级而影响整个系统的运行。系统出现故障后，通过维修，使系统恢复正常运转。系统使用单位对出现的故障向乙方通报，乙方必须派出相应资质的技术人员进行排除。乙方须提供相关备用品，相关服务高于厂家标准的，按此要求执行，低于厂家标准服务的，按厂家服务执行。合同期内所有保修服务方式均为乙方上门保修，及由乙方派员到现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。故障抢修具体要求：

（1）前端设备发生故障报修后，维保人员在2小时内到达现场，并在12小时的期限内修复，12小时内无法修复的，必须更换备品备件确保正常运行。（备品备件数量由乙方根据项目整体运行需求自行配备）。

（2）系统网络故障响应处理时间应少于30分钟，到达现场时间应少于2个小时。按照故障程度，一般故障4小时修复，重大故障24小时内修复。

（3）因光缆断裂、取电线路断裂导致的停电和不可抗力造成的损坏，无法在24小时内排除故障的，必须采取有力措施和组织足够的力量及时修复。

（4）故障点位抢修过程中，经现场诊断评估24小时内无法修复的，必须在发现故障后6小时内向丙方和监理递交书面报告，报告内容包括故障基本情况、解决方案。经丙方、监理审核通过后限期抢修，抢修结束经丙方、监理核查确认，丙方、乙方、监理三方签字留档，并作为维保工作的考核依据。

（5）设备在维护维修时，存在系统被入侵/攻击的可能，因此对设备日常维护与维修的行为必须有安全性要求：

①要做好维护、维修人员的身份审核。

②全程记录相关操作过程，记录必要的软件/设备信息。

③应采用原有系统采购的软件与硬件，硬件系统替换时，必须查看设备是否处于刚出厂未使用状态。

④在维护、维修工作中要防止系统规划、用户信息、图像资源等信息的泄密。

十五、考核办法

1、在维保期内，每月初为维护考核日期，当月初形成上一月的维护考核报表，乙方维护责任人在五个工作日内进行审核并签字确认，逾期未确认的，以丙方考核为准。完好率未达标的，每低0.5个百分点扣3000元（完好率考核基数以应建数扣除拆除数为准）。

2、在维保期内，乙方自检或乙方发现的故障，前端设备、杆件必须在12小时内修复，其它故障在24小时内必须修复到位，若无正当理由未在规定时间内及时修复的，扣1000元；超期修复每超过12小时的，再次扣款1000元；经向丙方、监理书面报告，同意延期的除外。

3、在维保期内，因乙方原因出现系统故障影响全市视频监控应用，在24小时内不能恢复的，扣10000元；影响辖市（区）级视频监控应用的，在24个小时内不能恢复的，扣5000元；影响派出所一级视频监控应用的，在24小时内不能恢复的，扣3000元。

4、在维保期内，每季度年对本工程项目范围内各点位前端系统、中心设备进行巡检、维护保养（检测电力供应、除尘等）一次，未进行的扣5000元（以书面巡检报告为准）。

5、在维保期内，遇有其他故障情形，对丙方发给乙方的故障维护单未按要求及时修复的，扣1000元；

6、每年实际扣款金额以书面形式由甲方、乙方、丙方三方签字存档，在支付工程款中予以扣除，最后一年扣款金额至维保期满，在最后一笔工程款中扣除。

- 十五、甲方、乙方、丙方三方责任

甲方、丙方的责任：

1、牵头项目整体推进，负责项目施工管理、变更管控、工程审计（查）及资金申报等工作。

2、甲方有权要求丙方负责项目的需求调研、方案设计、方案论证、施工协调、竣工验收、数据对接、公安内部平台系统接入及建成后6年维保管理考核工作，甲方有权要求乙方落实丙方的合理要求，服从丙方的考核管理。

3、甲方、丙方督促乙方按规范做好安装在相关机房内的设备的安全维护，确保正常情况下的机房设备安全。

4、乙方依据项目管理规定根据实际情况发现部分建设内容或设备需变更且符合相关文件规定的，甲方、丙方应当及时会同监理、审计签订变更单。

5、按需组织并进行工程阶段验收工作，经甲方、丙方、第三方监理共同认可、签字确认后作为后续终验的有效组成部分。

6、甲方、丙方应妥善保管和合理使用设备，并按规范进行机房设备的日常管理。放置在丙方及各派出所中心机房内的设备和光纤线路等线缆，如遇意外事故出现问题或故障，甲方、丙方应及时通知乙方，并配合乙方按协议约定的内容检查线路设备和系统。

乙方的责任：

1、乙方保证所提供设备符合投标文件内容并达到整套系统的运行质量要求，达到技术方案及清单要求。

2、乙方所提供的设备质量应符合国家主管部门的质量标准和技术要求，满足招投标文件所规定的参数需求。

3、在前期新北公安监控建设项目中，被甲方、丙方、监理方查实的不符合标书要求及相关规定的所有产品，其中包括杆件、机箱等辅材一律不得再次采购使用。

4、乙方负责系统整体施工，确保在合同约定工期内完工，以及在协议期内（含施工期）约定范围内系统的日常维护工作。乙方必须设置专门维保电话，安排专人进行维保，报障后白天维保人员必须在2小时内到达现场，如维保人员技术不合格或有其它不符合甲方、丙方工作要求的，乙方必须立即更换维保人员。

5、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全管理规定施工，并随时接受行业安全人员依法监督检查，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。在工程建设维护过程，如因乙方原因造成事故，由乙方承担相应损失（在安全事故中引起的纠纷均由乙方负责），并且甲方将按相关规定对乙方进行处罚。

6、乙方应对施工现场工作人员进行安全教育，并对其安全负责，甲方不得要求乙方违反安全管理的规范进行施工。

7、乙方在工程推进过程中如需开挖道路、绿化等作业施工的，所有手续由乙方自行办理，因此产生的费用也由乙方自行承担。

8、乙方应及时支付农民工工资、设备及材料采购等款项，如有拖欠投诉且情况属实，甲方将从下一次支付工程款中扣除拖欠金额，并按有关规定直接支付投诉方，支付金额纳入乙方总工程款中结算。

9、乙方派出的培训指导人员，应在所在的技术领域具有五年以上的维修经验。培训指导人员的简历连同培训计划一并提交丙方，认为培训指导人员不合适可要求更换,培训教程应按不同等级的受训人员分别制定，每一组应能对所有系统的特性、操作要求和维修有一个完整的了解，其中特别对软件系统进行专项培训。

10、乙方应遵守省公安厅信息化合作企业管理十项规定，遵守网络及数据保密要求并签订保密协议，及时报备项目参与施工及运维人员，接受甲方、丙方人员背景审查，对不符合要求的人员应及时更换调整。

11、该项目合同期内新北区政府有系统设备的产权，甲方、丙方具有系统的使用权，合同期满后，甲方、丙方根据需要使用、调整、变更系统设备等，乙方应予积极配合，按成本价优惠计收变更工程的施工、新增设备、材料费。

12、项目防疫工作遵守“常州市新冠肺炎疫情防控指挥部”疫情通告规定执行。

- 十六、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

甲方违约责任

1、在本合同生效后，甲方无正当理由要求终止或解除合同的，应向乙方偿付本合同总价款的10%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、在本合同生效后，甲方应按本合同的约定及时向乙方支付合同所述款项。如违约，乙方保留追究相关赔偿的权力。

3、甲方违反本合同规定，拒绝接收乙方交付的符合要求的项目建设内容，应当向乙方承担由此造成的一切损失。

4、由于甲方原因导致乙方不能按时进场施工，严重影响施工进度，乙方以书面形式向甲方报告，经确认签字备案，可顺延项目工期。

乙方违约责任

1、在本合同生效后，乙方无正当理由要求终止本合同或解除合同的，应向甲方偿付合同总价款的10%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2、若因乙方责任影响进度（不可抗力引发的除外）或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，工期（初验日期为工期截止日期）每延期壹天，甲方应扣除乙方壹万元人民币作为违约金，在后期支付的工程款中予以扣除，最高不超过本合同总价的10％。实际施工进度对照乙方递交的施工推进表及到货计划表，延期超过施工推进表15天或到货超过到货计划表15天，甲方开具工作联系函予以警告，延期超过施工推进表30天或到货超过到货计划表30天，甲方有权无条件解除合同，乙方还需向甲方支付合同总价的10%作为补偿金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

3、乙方提供的产品不符合本合同要求的，甲方有权拒绝接收，同时要求乙方提供本合同约定的产品，由此产生的损失全部由乙方承担。

4、乙方在免费维保期内不能满足丙方的各项指标要求以及合同中约定的义务的，根据甲方及丙方整改要求， 限期整改不到位或拒不整改的，甲方自行更换维保单位，乙方承担由此造成的损失和责任。

- 十七、施工组织及推进

1.乙方应当按照投标文件参加本项目人员一览表为本项目配备项目经理、管理人员、技术人员、现场施工负责人及专业工程施工人员，根据招标要求无特殊原因不予更换人员，因特殊原因，乙方要求更换的需书面提交甲方审核，经甲方、丙方审核同意后方能更换。所有参与本项目施工人员均需在进场前提交人员花名册，甲方、丙方将进行背景审查，如有前科、违法犯罪记录或其他不适合参与公安技防建设项目施工的情况，乙方应当无条件更换。施工期间每周五下午16:30或每周六上午9:00在丙方召开项目推进会，项目经理、管理人员、现场施工负责人无特殊原因必须参加。本项目将强化施工管理，落实管控机制，甲方、丙方及监理将落实项目推进会参会考核及项目施工现场检查，乙方项目人员缺席会议、施工现场检查发现相关管理人员或负责人脱岗、存在不文明施工、被相关单位投诉等情况的，每次扣款500元，由监理通报跟踪审计在工程款中扣除。

2.安全文明施工与环境保护

2.1安全文明施工

2.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）乙方在施工期间须针对周边情况做好防尘降噪工作，应遵守《中华人民共和国安全生产法》及地方政府和有关部门对施工场地交通、噪声、污水、现场环境卫生和场外污染等管理规定并办理有关手续。（2）乙方须做好文明施工、安全生产，在施工过程中应完善文明施工措施，在施工过程中造成的安全事故由乙方承担。

2.1.4 关于治安保卫的特别约定：在交付使用方验收之前由乙方负全责

关于编制施工场地治安管理计划的约定：乙方应在工程开工后，编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，乙方应立即向当地政府报告。乙方应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

2.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：（1）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。 （2）施工工地围档：按常新住建[2020]188号关于进一步规范工地围挡设置的通知执行，未按文件要求执行的每次处罚1000元/次。不具备封闭施工条件的，在行人、车辆往来频繁以及存在安全隐患的区域应当采用定型化的围挡护栏，并在护栏上采用反光标志，确保夜间行人、车辆安全。围挡护栏应经常清洗，破损的应及时更新。未用定型化围挡的，应在3天内按照标准设置围挡整改到位并处罚1000元/次。围挡未按标准设置反光标志、缺损、脏乱的，应在3天内按照标准设置反光标志、修复、保洁整改到位，并处罚500元/次。（3）施工现场应严格控制堆放易导致扬尘的建筑材料，确需堆放的，应做好覆盖工作。 （4）渣土挖运的承包管理。乙方必须将渣土挖运发包给具有相应资质，经城管部门核准取得建筑垃圾准运证的承包单位。车辆密闭改装、不超载、轮胎无夹泥，出现不服管理、强行外运现象及时报城管及交警部门；对故意遮挡污损号牌、不按规定安装号牌、未挂牌、未按规定喷涂放大号牌、不按指定时间路线行驶、超载、抛洒滴漏的渣土运输车辆及时查处；道路路面上渣土及时清理。①渣土运输车辆不具备承运资格，车辆未密闭改装处罚500元/次，并要求按工期上报时间内改装整改到位。②对超载、轮胎带泥驶出工地的，处罚500元/次，并要求在4小时内整改到位。③路面渣土未及时清理的，处罚500元/次，并要求在4小时（需用工程机械8小时）内整改到位。（5）施工时，现场不能堆放废弃物、土方，乙方必须配合好甲方和交巡警部门组织好交通工作。 （6）乙方有责任做好施工现场周边地下管线和临近建筑物、构筑物及古树名木的保护工作，如因乙方原因造成损坏的，乙方必须负责修复，若造成恶劣影响的，甲方有权对其进行处罚。（7）乙方应围绕各工期目标组织足够人员、机械设备，采取积极措施确保本工程最终目标的实现，施工中加强与周边相关施工项目的协调，应服从甲方、丙方、监理、现场指挥部统一协调。（8）乙方对现场文明施工严格按常政发【2012】40号《市政府关于进一步完善常州市城市长效综合管理考核工作的实施意见》、常城管监指【2013】1号《市政府关于进一步完善常州市城市长效综合管理考核工作的实施意见》、常新城建【2012】52号《关于进一步提升建设工地长效管理工作水平的通知》文件补充说明的通知执行。未按规定时间整改到位，由区考评小组检查造成甲方扣分的对乙方处以5000元/次违约金，由市考评小组检查造成甲方扣分的对乙方处以5万元/次违约金。（9）乙方应文明施工，如由于乙方原因在施工过程中造成周围临近车辆、行人等财物损害的，由乙方负责。（10）施工扬尘控制：封闭施工的工地出入口道路须进行硬化处理。可能产生扬尘的土方工程、路面破碎和场地清扫等作业，应采取洒水、喷雾等措施。施工现场应严格控制易导致扬尘的建筑材料堆放，确需堆放的，须进行覆盖。大风天气禁止现场灰土拌和。控制噪音污染。①封闭施工的工地出入口道路没有进行硬化的，处罚1000元/次，并要求在1天内整改到位。②土方工程、路面破碎、场地清扫等作业未采取洒水和喷雾等措施的，处罚500元/次，并要求采取有效防尘措施（如：苫盖、洒水降尘等）在1天内整改到位。③施工现场堆放的易造成扬尘建筑材料未覆盖的，处罚500元/次，并要求清理，覆盖在1天内整改到位。④大风天气在现场进行灰土拌和的，处罚500元/次，并要求在2小时内整改到位。⑤噪音污染，未取得环保部门行政许可的前提下在夜间22：00至凌晨6：00施工的，处罚1000元/次，并要求在3小时内整改到位（噪音污染环保局现场监测处理并出具具体办理意见）。（11）工地场容场貌：工地现场各类建筑材料要放置整齐，建筑垃圾应集中堆放并保证工完、场清、路净。工地现场应尽量避免搭设材料看护棚，确需搭设的，应整齐不影响市容。施工现场应设置生活垃圾桶，并与工地所在地环卫部门签订垃圾清运协议。①建筑材料未集中堆放或放置不整齐，未做到工完、场清、路净，处罚500元/次，并要求在3天内整改到位。②施工现场搭设建筑材料看护棚影响市容的，处罚1000元/次，并要求在1天内整改到位。（12）乙方应保持场地整洁卫生，现场建筑垃圾应及时清理，如在甲方要求的时间内不清理干净，则由甲方组织人员进行清理，相关费用由乙方承担。乙方应在工程竣工前及时将临时设施及施工设备拆除，做到工完场清（含建筑垃圾清运），如收到甲方通知5天内仍不拆除，由甲方自行组织人员拆除，相关费用全部由乙方承担。另外，在工程施工过程中，乙方为了进行项目的配套工程施工，需要乙方拆除临时设施、施工场地及施工设备，乙方必须执行。为保证工程正常施工，临时交通设施及措施费等相关费用全部由乙方承担。

3.在施工之前，乙方应主动配合并联系相关单位办理相关行政审批手续；乙方在施工过程，造成市政设施、绿化的损坏，应及时向相关部门申请修复。乙方自行承担相关部门审批费用，甲方不再支付任何费用（按规定减免的除外）。

- 十八、项目变更

1、项目变更及工作量变更、签证及项目管理按照区政府相关文件执行。

2、根据项目技术进步原因，经甲方、乙方、丙方和第三方监理共同书面确认、签字后可以对本项目部分系统进行变更及技术方案的调整，本合同价格作相应调整。

3、因客观情况或特殊原因变更或者增补的设备、系统，经甲方、乙方、丙方和第三方监理共同书面确认后可以对本项目部分设备或者系统进行变更，在本合同中有价格的按本合同单价进行计算；本合同中没有单价的设备、系统按变更或者增补单上约定的单价及收费标准经法定审计单位先审定确认价格后再进行实施。

- 十九、技术培训

甲方、丙方认为可以培训的前一周提出需求，由乙方提供培训计划及资料进行培训，确保丙方培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。乙方保证对丙方各单位两名以上人员进行现场培训。

培训时间地点由丙方另行确定。

二十、 法律适用和争议解决

1、本合同适用中华人民共和国法律。

2、所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议可由甲、乙、丙三双方友好协商解决。如果协商不成，则甲、乙、丙任何一方均可采取下述争议解决方式。

向[常州市]有管辖权的人民法院起诉。

3、仲裁或诉讼进行过程中，甲、乙、丙三方将继续履行本合同未涉仲裁或诉讼的其它部分。

二十一、其他

1、本合同经甲、乙丙三方及市采购中心法定代表人或授权代表签字和加盖公章（或合同章）并备案后生效。

2、本合同签订后甲、乙双方即直接产生权利与义务的关系，本合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定办理。

3、本合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方应按照项目技术方案及清单、乙方承诺的事宜友好协商解决，协商结果以书面形式并甲、乙盖章记录在案，并提交招标机构一份备存，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

4、审计费的承担：工程款审计核减额度在5%（含）以内的，由甲方支付，5%以外的由乙方支付，并按同等额度扣除工程款。

5、遇国家政策（如税费）调整，相关税费按国家政策作相应调整，增减的费用应在项目中作相应变更。

6、乙方施工人员必须满足项目质量、进度和文明施工等方面的要求，收集所有施工人员的身份证原件（复印件留档）、社保或保险交纳证明，报甲方、丙方审核通过备案后方可进场施工，在实施过程中，施工队伍违反规定经警告乙方仍未能有效管理的，甲方有权立即清退，所有违约责任由乙方承担。在前期新北公安监控建设项目中，被甲方、丙方、监理方及其他职能部门查实存在因野蛮施工、不文明施工、施工质量无法达到标书要求等行为被勒令清退的施工人员一律不得使用。

7、本合同各条标题仅为提示之用，应以条文内容确定各方的权利义务，项目招投标文件中内容有偏差的，以本合同约定条款和内容为准，与《常州市公安视频监控系统维护管理办法》有不同之处的，以合同约定条款为准。

8、本合同一式拾份。甲方执叁份，乙方执叁份、丙方执叁份，市政府采购中心壹份，各份具有同等法律效力。本合同附件是本合同不可分割的一部分，与本合同正文具有同等法律效力。

9、本合同将保持其有效直至三方已完全履行合同项下的所有义务且三方之间的所有付款和索赔已结清。

甲方（采购方）： 常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局

法定代表人（授权代表）：

签约日期：

乙方（供货方）：

法定代表人（授权代表）：

签约日期：

丙方（使用方）：常州市公安局高新区（新北）分局

法定代表人（授权代表）：

签约日期：

第四章 采购需求

一、采购标的

1.项目名称：2023年新北区智能交通科技信息化建设项目

2.预算金额：1200万元

3.最高限价：1200万元

4.采购项目概况（简介）： 在全区范围内新建18处道路高清电子警察兼卡口系统、43套交通信号控制系统、36套违停抓拍、3处不礼让行人抓拍、1套智慧岗亭、6套货车右转必停抓拍、14套智能哨兵、24套高空监控、5套高清道路监控、100套400W简易智能摄像机安装及运维（2年），改造6处高速收费站全结构化卡口、移建7套货车右转必停抓拍、优化3条道路共48个路口交通绿波，新增交警大队科技设施及中心设备、对2016年至2019年已过保和即将过保的8个科技项目采购8个月续保，租赁配套传输光缆，优化供电接入，以提升全区交通信息化管理及治安防控水平。详见采购清单。

5.合同履行期限：210日历天

6.是/否接受联合体投标：否；

7.是/否接受分支机构参与响应：是

8.是/否属于政府购买服务：否

9.是/否接受进口产品投标：否

10. 是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

11.本项目的特定资格要求：投标人必须具有完成本项目信号和数据传输必需的通信线路资源，在常州市区铺设必要的光缆和线路的许可和能力（需提供投标人或其母公司的基础电信业务运营许可证或增值电信业务运营许可证）。

12.项目类别：货物类。

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）：签订合同后210日历天内完工，地点按常州市公安局新北分局要求。

2. 付款条件（进度和方式）

本项目预付款为合同价的30%，竣工验收前每月按已完成工程量的40%支付进度款（预付款加进度款最多不超过合同价的40%）；竣工验收结束并经审计后付至审定价的70%；竣工验收满1年付至审定价的80%；剩余审定价的20%分五年支付，每年支付审定价的4%。由乙方提交付款申请，经监理、甲方审核后进入付款流程。（区政府有特殊要求的按区政府相关规定执行。）

合同双方因履行本合同所发生的银行费用及与支付有关的其它费用，由乙方承担；每笔款项都在新北区财政局收到乙方开具的相应金额发票之后的10个工作日内支付。开具发票为新北区财政规定的正式增值税发票。

3. 包装和运输

无

4. 售后服务（质保期等）

本项目新采购建设内容售后维保期为六年，老项目维保为8个月（合同签订1个月内修复损坏点位，修复完好率95%以上开始计算维保期）。

- 实质性要求

本项目要求投标人提供以下承诺书，格式详见采购需求三、技术要求5.1~5.7。

| 1 | ★知识产权承诺书 | 提供承诺书。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | ★六年免费维保承诺书 | 提供承诺书。 |
| 3 | ★网络、数据安全承诺书 | 提供承诺书。 |
| 4 | ★光纤通讯承诺书 | 提供承诺书。 |
| 5 | ★设备正常供货承诺书 | 提供承诺书。 |
| 6 | ★项目建设及运维承诺书 | 提供承诺书。 |
| 7 | ★项目维保到期后拆除、报废承诺书 | 提供承诺书，格式自拟。 |

- 投标的设备同一品牌型号在投标文件中有不同价格，如中标，结算时均按最低价计算。

- 不可竞争费在投标时不得修改报价，否则为无效标。

三、技术要求

- 基本要求

  - 主要设备选型

    - 900W环保电警智能抓拍单元

- 无光污染设计：采用先进的图像融合技术，夜间无需使用白光爆闪灯或无需外加频闪灯，即可输出高质量全彩图像

- 全结构化设计：采用高性能AI处理器，加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取数十种全结构化数据

- 目标检测：支持区分机动车、非机动车、行人

- 结构化检测：支持非机动车，行人检测，主副驾驶抠图

- 车辆捕获率：白天车辆捕获率≥95%、夜间车辆捕获率≥95%

- 号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥95%，夜间车辆号牌识别准确率≥90%

- ▲传感器类型：≥1英寸GS-CMOS

- ▲图像分辨率：≥4096（H）×2160（V），不含OSD黑边

- 视频帧率：最大支持50fps；主码流（4096×2160@25fps），辅码流（1600×1200@25fps）

- OSD信息叠加：时间；地点（通道地址）；车道信息（车道号、车道方向）；车牌信息（车牌及颜色）；车速；车长（线圈模式）；车身颜色；车标；车系；车辆类型；违法信息（违法事件名称及违法代码）；属性信息

- 图像防篡改：支持视频和图片具备水印和校验功能

- 定位功能：支持GPS；支持北斗

- 校时功能：支持NTP校时；GPS校时；北斗校时

- 姿态检测：内置电子陀螺仪，支持检测姿态异常并报警

- 自动注册：支持

- 补光灯：≥3颗，护罩下挂，暖光LED频闪灯，亮度可调

- 镜头接口：C

- 快门方式：单快门；双快门；三快门

- 电子快门：1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）

- 曝光模式：支持全自动；自定义区间自动；自定义

- 光圈控制：手动光圈；固定光圈；DC自动光圈；P-IRIS自动光圈

- 视频压缩标准：H.265；H.264B；H.264M；H.264H；MJPEG

- 图片编码格式：JPEG

- 宽动态: ≥64 dB

- 日夜转换：支持ICR自动切换，白天使用带有偏振镜片的红外截止滤光片，夜晚自动切换为常规滤光片

- 强光抑制：支持

- 图片合成：支持1、2、3、4张图片合成

- 触发方式：视频触发/雷达触发/线圈触发

- 网络接口：2个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输

- 存储接口：1个，最大支持256G TF卡本地存储

- RS-485接口：2个，可用于连接信号检测器、车检器、频闪灯、常亮灯等

- RS-232接口：4个，用于串口调试或连接雷达

- I/O接口：4个，用于I/O触发抓拍信号输入

- 供电方式：AC100VAC240V（50HZ/60HZ）

- 功耗：≤21W

- 工作温度：-40℃~+55℃

- 防护等级：≥IP66

- 防雷：具有网络防雷和防浪涌功能

- 含电源、镜头、安装支架和护罩

- 原厂六年质保

    - 900W环保卡口智能抓拍单元

- 无光污染设计：采用先进的图像处理技术，夜间无需使用白光爆闪灯或无需外加频闪灯，即可输出高质量全彩图像

- 全结构化设计：采用高性能AI处理器，加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车等全结构化数据

- 目标检测：支持区分机动车、非机动车、行人

- 结构化检测：支持非机动车，行人检测，主副驾驶抠图

- 车辆捕获率：白天车辆捕获率≥95%、夜间车辆捕获率≥95%

- 号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥95%，夜间车辆号牌识别准确率≥90%

- ▲传感器类型：≥1英寸GS-CMOS

- ▲图像分辨率：≥4096（H）×2160（V），不含OSD黑边

- 视频帧率：主码流≥4096×2160@25fps，辅码流1600×1200@25fps或1920*1080@25fp

- OSD信息叠加：时间；地点（通道地址）；车道信息（车道号、车道方向）；车牌信息（车牌及颜色）；车速；车长（线圈模式）；车身颜色；车标；车系；车辆类型；违法信息（违法事件名称及违法代码）；属性信息

- 图像防篡改：具备图片防伪功能

- 定位功能：支持GPS;支持北斗

- 校时功能：支持NTP校时；GPS校时；北斗校时

- 姿态检测：内置电子陀螺仪，支持检测姿态异常并报警

- 自动注册：支持

- 补光灯：≥3颗，护罩下挂，暖光LED频闪灯，亮度可调

- 镜头接口：C

- 快门方式：单快门;双快门;三快门

- 电子快门：1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）

- 曝光模式：支持全自动；自定义区间自动；自定义

- 光圈控制：手动光圈;固定光圈;DC自动光圈;P-IRIS自动光圈

- 视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG

- 图片编码格式：JPEG

- 宽动态: ≥64 dB

- 日夜转换：支持ICR自动切换，白天使用带有偏振镜片的红外截止滤光片，夜晚自动切换为常规滤光片

- 强光抑制：支持

- 触发方式：视频触发/雷达触发/线圈触发

- 网络接口：2个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输

- 存储接口：1个，最大支持256G TF卡本地存储

- RS-485接口：2个，可用于连接信号检测器、车检器、频闪灯、常亮灯等

- RS-232接口：4个，用于串口调试或连接雷达

- I/O接口：4个，用于I/O触发抓拍信号输入

- 供电方式：AC100VAC240V（50HZ/60HZ）

- 功耗：≤21W

- 工作温度：-40℃~+55℃

- 防护等级：≥IP66

- 防雷：具有网络防雷和防浪涌功能

- 含电源、镜头、安装支架和护罩

- 原厂六年质保

    - 800W全结构化双目摄像机

- 具有多镜头、双通道一体化设计

- ▲具有3个图像传感器和3个镜头

- ▲通道1：≥1/1.8英寸CMOS，通道2：≥1/1.8英寸CMOS

- 内置GPU芯片

- 内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节

- ▲通道1：分辨率≥3840×2160@25fps

- ▲通道2：具有图像拼接功能，拼接后分辨率≥4976×1452@25fps

- 宽动态：≥120dB

- 支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍

- 白天车辆捕获率≥95%、夜间车辆捕获率≥95%

- 白天车辆号牌识别准确率≥95%，夜间车辆号牌识别准确率≥90%

- 在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数

- 支持行人、非机动车属性提取

- 支持本地SD卡存储，最大支持256G

- 防护等级≥IP67

- 含电源、镜头、安装支架和护罩

- 原厂六年质保

    - 400W高清双目球型摄像机

- 支持双路视频输出

- ▲全景≥400W 1/1.8英寸 CMOS 传感器，细节≥400W 1/1.8英寸 CMOS 传感器

- ▲最大分辨率：全景≥3840*1080；细节≥2560*1440

- 最低照度：≤0.0005Lux(彩色模式)； ≤0.0001Lux(黑白模式)；0Lux(补光灯开启)

- 最大补光距离：全景白光≥30m，细节≥150m（红外）

- 镜头焦距：全景：≤4mm；细节：4.8-188.8mm

- ▲细节支持光学变倍≥24倍，数字变倍≥16倍

- 支持可视域功能

- 细节路水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°

- 通用行为分析：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持联动跟踪

- 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警

- 支持透雾功能，支持电子透雾

- 支持音频输入、音频输出、报警输入、报警输出

- 接口类型：RJ45接口

- 防护等级：≥IP66

- 供电方式：DC36V/2.23A±25%

- 含电源及安装支架

- 原厂六年质保

    - 800W全景枪型摄像机

- ▲传感器：≥2*1/1.8英寸CMOS图像传感器

- ▲像素：≥800万；最大分辨率：≥4096×1800或≥5120 × 1440

- ▲最低照度：≤0.0005Lux(彩色模式); ≤0.0001Lux(黑白模式)

- 宽动态：≥120dB

- 最大补光距离：≥30m

- 镜头焦距：≤4mm

- 广角：≥170°

- 通用行为分析：物品遗留;物品搬移；支持热度图功能

- 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）

- 支持智能编码：H.264、H.265

- 支持透雾功能

- 支持内置MIC

- 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）;GB/T28181（双国标）

- Micro SD卡：最大支持256 GB

- RS-485接口：1个（波特率范围:1200bps~115200bps）

- 支持音频输入、音频输出、报警输入、报警输出、模拟输出

- 供电方式：DC12V/POE

- 防护等级：≥IP67

- 含电源及安装支架

- 原厂六年质保

    - 900W环保不礼让行人抓拍单元

- 无光污染设计：采用先进的图像处理技术，夜间无需使用白光爆闪灯或无需外加频闪灯，即可输出高质量全彩图像

- 全结构化设计：采用高性能AI处理器，加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车等全结构化数据

- 目标检测：支持区分机动车、非机动车、行人

- 结构化检测：支持非机动车，行人检测，主副驾驶抠图

- 车辆捕获率：白天车辆捕获率≥95%、夜间车辆捕获率≥95%

- 号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥95%，夜间车辆号牌识别准确率≥90%

- ▲传感器类型：≥1英寸GS-CMOS

- ▲图像分辨率：≥4096（H）×2160（V），不含OSD黑边

- 视频帧率：主码流≥4096×2160@25fps，辅码流1600×1200@25fps或1920*1080@25fp

- OSD信息叠加：时间；地点（通道地址）；车道信息（车道号、车道方向）；车牌信息（车牌及颜色）；车速；车长（线圈模式）；车身颜色；车标；车系；车辆类型；违法信息（违法事件名称及违法代码）；属性信息

- 图像防篡改：具备图片防伪功能

- 定位功能：支持GPS;支持北斗

- 校时功能：支持NTP校时；GPS校时；北斗校时

- 姿态检测：内置电子陀螺仪，支持检测姿态异常并报警

- 自动注册：支持

- 补光灯：≥3颗，护罩下挂，暖光LED频闪灯，亮度可调

- 镜头接口：C

- 快门方式：单快门;双快门;三快门

- 电子快门：1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）

- 曝光模式：支持全自动；自定义区间自动；自定义

- 光圈控制：手动光圈;固定光圈;DC自动光圈;P-IRIS自动光圈

- 视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG

- 图片编码格式：JPEG

- 宽动态: ≥64 dB

- 日夜转换：支持ICR自动切换，白天使用带有偏振镜片的红外截止滤光片，夜晚自动切换为常规滤光片

- 强光抑制：支持

- 触发方式：视频触发/雷达触发/线圈触发

- 网络接口：2个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输

- 存储接口：1个，最大支持256G TF卡本地存储

- RS-485接口：2个，可用于连接信号检测器、车检器、频闪灯、常亮灯等

- RS-232接口：4个，用于串口调试或连接雷达

- I/O接口：4个，用于I/O触发抓拍信号输入

- 供电方式：AC100VAC240V（50HZ/60HZ）

- 功耗：≤21W

- 工作温度：-40℃~+55℃

- 防护等级：≥IP66

- 防雷：具有网络防雷和防浪涌功能

- 含电源、镜头、安装支架和护罩

- 原厂六年质保

    - 400W高清违停双目球型摄像机

- ▲全景≥1/1.8英寸CMOS 传感器；细节≥1/1.8英寸CMOS 传感器

- ▲最大分辨率：全景≥3840*1080或≥3632*1632；细节≥2560*1440

- 设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置

- ▲细节相机变倍：≥40倍光学变倍，≥16倍数字变倍

- 支持H.265编码

- 全景：彩色：≤0.0005Lux@F1.0，黑白：≤0.0001Lux@F1.0；细节：彩色：≤0.001Lux@F1.6，黑白：≤0.0001Lux@F1.6，0Lux（红外灯开启）

- 全景相机内置30米白光灯补光；细节相机内置白光灯和红外灯，红外照射距离不低于200米

- 全景相机：垂直范围：不低于12°可调

- 细节相机：水平范围：0°～360°、垂直范围： -20°～90°

- 全景支持AR标签

- 支持A\B\C\D类违法停车抓拍；支持多场景巡航检测；支持车辆类型、车身颜色、车标、车系、车牌、车牌颜色等多种机动车属性识别；支持全景相机联动细节相机进行变倍抓拍车辆细节

- 支持违法停车抓拍功能，白天违法停车捕获率、捕获有效率均不小于95%

- 支持300个预置位，8条巡航路径

- 支持1路音频输入和1路音频输出

- 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能

- 支持≥IP67防护等级，防雷、防浪涌和防突波保护

- 支持DC36V±25%宽电压输入

- 接入标准：支持GB/T 28181、GB 35114 A、GA/T 1400、ONVIF

- 含电源及安装支架

- 原厂六年质保

    - 900W大货车右转违法管控抓拍单元

- 无光污染设计：采用先进的图像融合技术，夜间无需使用白光爆闪灯或无需外加频闪灯，即可输出高质量全彩图像

- 全结构化设计：采用高性能AI处理器，加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取数十种全结构化数据

- 目标检测：支持区分机动车、非机动车、行人

- 结构化检测：支持非机动车，行人检测，主副驾驶抠图

- 车辆捕获率：白天车辆捕获率≥95%、夜间车辆捕获率≥95%

- 号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥95%，夜间车辆号牌识别准确率≥90%

- ▲传感器类型：≥1英寸GS-CMOS

- ▲图像分辨率：≥4096（H）×2160（V），不含OSD黑边

- 视频帧率：最大支持50fps；主码流（4096×2160@25fps），辅码流（1600×1200@25fps）

- OSD信息叠加：时间；地点（通道地址）；车道信息（车道号、车道方向）；车牌信息（车牌及颜色）；车速；车长（线圈模式）；车身颜色；车标；车系；车辆类型；违法信息（违法事件名称及违法代码）；属性信息

- 图像防篡改：支持视频和图片具备水印和校验功能

- 定位功能：支持GPS；支持北斗

- 校时功能：支持NTP校时；GPS校时；北斗校时

- 姿态检测：内置电子陀螺仪，支持检测姿态异常并报警

- 自动注册：支持

- 补光灯：≥3颗，护罩下挂，暖光LED频闪灯，亮度可调

- 镜头接口：C

- 快门方式：单快门；双快门；三快门

- 电子快门：1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）

- 曝光模式：支持全自动；自定义区间自动；自定义

- 光圈控制：手动光圈；固定光圈；DC自动光圈；P-IRIS自动光圈

- 视频压缩标准：H.265；H.264B；H.264M；H.264H；MJPEG

- 图片编码格式：JPEG

- 宽动态: ≥64 dB

- 日夜转换：支持ICR自动切换，白天使用带有偏振镜片的红外截止滤光片，夜晚自动切换为常规滤光片

- 强光抑制：支持

- 图片合成：支持1、2、3、4张图片合成

- 触发方式：视频触发/雷达触发/线圈触发

- 网络接口：2个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输

- 存储接口：1个，最大支持256G TF卡本地存储

- RS-485接口：2个，可用于连接信号检测器、车检器、频闪灯、常亮灯等

- RS-232接口：4个，用于串口调试或连接雷达

- I/O接口：4个，用于I/O触发抓拍信号输入

- 供电方式：AC100VAC240V（50HZ/60HZ）

- 功耗：≤21W

- 工作温度：-40℃~+55℃

- 防护等级：≥IP66

- 防雷：具有网络防雷和防浪涌功能

- 含电源、镜头、安装支架和护罩

- 原厂六年质保

    - 400W高空双目球型摄像机

- 内置GPU芯片，设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置

- ▲全景≥ 1/1.8英寸CMOS 传感器；细节≥像素1/1.8英寸CMOS 传感器

- ▲全景分辨率：≥3840×1080；细节分辨率：≥2560×1440

- 最低照度：彩色≤0.0002lx,黑白≤0.0001lx。全景采用定焦镜头，两个镜头焦距均≤2.8mm;细节采用电动变焦镜头，镜头焦距范围：5.5mm~220mm

- 全景补光灯≥4颗（白光灯）；细节补光灯≥6颗（红外灯），≥1颗（白光灯）；全景补光距离≥30米（白光），细节补光距离≥200米（红外）。

- ▲细节相机支持≥40倍光学变倍，≥16倍数字变倍；水平范围：0°～360°、垂直范围： -30°～90°；支持300个预置位，8条巡航路径

- 全景支持AR标签功能；细节相机支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持结构化抓拍

- 细节相机支持结构化抓拍、支持结构化抓片图片设置

- 细节相机支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持自动跟踪

- 支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；支持≥7路报警输入和≥2路报警输出，支持报警联动功能

- 接入标准：支持GB/T28181；ONVIF；CGI；GA/T 1400；SDK；GB35114 A

- 支持DC36V±25%宽电压输入；支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护

- 含电源及安装支架

- 原厂六年质保

    - 交通信号控制机

- 可通过网络或GPS校时

- 最多可支持120路信号灯独立控制

- 最多可支持60路线圈输入或者120路IO输入

- 可同时接入视频检测器、地磁检测器、RFID检测器、雷达检测器等多种车辆检测器

- 绿信号冲突监控功能

- 红绿冲突监控功能

- 红灯故障监控功能

- 最大时基调度表数量：40

- 最大时段表数量：16

- 时段表包含最大时段数：48

- 最大相位表数：16

- 每张相位表中最大相位数：16

- 配时方案数：不少于32个

- 供电电源：220V±20%

- 设备消耗功率：＜100W

- 最大允许总负荷（灯负载）：3.3KW

- 防雷、防浪涌设计

- 每路灯输出驱动：≥1000W

- 工作环境温度：－20～70℃

- 相对工作湿度：20-95%

- 原厂六年质保

    - 雷视融合微波检测器

- 适用于信号控制系统、交通信息服务系统、道路交通监测等应用场景

- 高精度毫米波雷达与500万低照度摄像机

- 最大支持12车道多目标机动车检测，纵向400米

- 支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响

- 支持多目标的位置，车道，速度、方向等信息检测

- 支持分车道统计，车流量、速度、状态、队列、时距、间距、区域停车数、平均延误、空间占有率以及时间占有率数据，支持1至3600秒统计上传

- 每个车道支持两个虚拟线圈，输出车辆的进入和离开信号，虚拟线圈位置可以配置

- 支持网络与RS-485数据上传

- 支持对雷达参数进行设置，包括：检测速度、原点坐标、车道数、车道宽度、方向、架设高度、距离修正参数、角度修正参数等

- 雷达和视频可同时检测到目标，通过雷达坐标标定（标定方式可设置为自动/手动），实现雷达检测数据和视频检测数据的融合

- 支持通过雷达数据列表显示编号、位置坐标、车道号、速度、航向角、经纬度、角度等；支持显示排队区域内一定统计时间内的排队长度、各车道车辆数、平均排队时间、周期停车次数等信息

- 【雷达】：测速范围：-250 km/h ~ 250 km/h；扫频带宽：500 MHz @ 宽波束；169 MHz @ 窄波束；调制波形：FMCW ；作用距离：20 m ~ 350 m ；角分辨率：1.86° @ 窄波束；6.23° @ 宽波束；角精度：± 0.7 deg @ 宽波束；± 0.2 deg @ 窄波束；速度分辨率：0.08 m/s；速度精度：±0.03 m/s

- 【抓拍功能】：图片格式：JPEG；图片分辨率：2688 × 1520；智能识别：卡口抓拍、车牌识别、车型识别、车身颜色识别、品牌、子品牌

- 【外部接口】：网络接口：2个RJ45 100 M / 1000 M自适应以太网口；工作温度：-30 °C ~ +70 °C；电源：AC 24 V ± 10% ；功耗：30 W Max；防护等级：IP67

- 原厂六年质保

    - 实时交通优化盒

- CPU：4-core Cortex-A57 MPcore 1.43GHz

- GPU：128-Core Maxwell GPU

- 内存：4GB LPDDR4

- FLASH：16GB eMMC

- 算力：0.5TOPS

- 电源适应性：	宽电压输入，9V-36VDC输入

- 整机功耗：	≤20W

- 存储：128GB SSD

- 对时：支持GPS对时，支持NTP对时

- 工作温度：			-40℃~70℃

- 外壳尺寸：			150mm（长）*207mm（宽）*74mm（高）

- 接口：两路RJ45网口（1千兆网，1百兆网）；标准USB接口*1；串口*2；HDMI接口*1；GPS接口*1

- 实现功能：可接入4路雷视一体机或雷达产品；支持现有信号机对接；实现秒级、车道级、相位级和周期级流量计算功能；实现实时单点感应优化功能；交通流参数检测准确率 ≥ 90%；检测车道数：支持双向8车道；检测距离：停车线后 150米；检测速度范围：-200~200km/h；距离检测精度：≤0.5 米

- 原厂六年质保

    - 雷视道路安全预警一体机

- 系统采用一体化设计，包含雷达视频一体机、网桥、LED显示屏、黄闪警示灯、音柱等

- 支持机动车、非机动车、行人目标分类识别预警组合配置，检测类型可设置为机动车，非机动+机动车，机非人进行预警，可在外接显示屏上显示

- 支持多设备连接功能，支持最多3个智能一体化预警系统通过网桥进行网络连接，设备间距离最大可达350m，并支持3个联网配对形成多设备预警系统

- 雷达视频一体机：像素：≥400W；分辨率：≥2712*1536；焦距：12mm；帧率：25fps；测速范围：2km/h—250km/h；检测范围：纵向覆盖15-200米，横向三车道

- 信息发布模块：支持文字信息发布和语音提醒；显示屏：LED；点间距：10mm；像素组成：1R1G；显示尺寸：1280*320mm或1022mm×382mm；模组亮度：3600cd/㎡；音柱功率：91dB Max @2m

- 无线网桥模块：频段：5G；角度：支持调节

- 警示灯：尺寸：≥φ300mm；颜色：黄闪

- 限速指示牌：≥φ380mm

- 防护等级：≥IP54

- 功率：≤70W

- 电压范围：AC220V±20%

- 工作温度：-30℃~70℃

- 原厂六年质保

    - 400W简易智能摄像机安装及运维（2年）

- 传感器类型	：≥1/3英寸CMOS

- 像素：≥400万

- 最大分辨率：≥2560*1440

- 内存+flash：512MB+256MB

- AI算力：≥1.2TOPS

- 人员结构化数据底库：可存储1W人底库

- 人员结构化数据抓拍综合抓拍率：≥99.5%

- 人员结构化数据识别识别率：≥98.2%

- 双向语音：支持

- 扬声器功率：≥2W

- 补光光源：红外与可见光双光源设计

- 红外夜视距离：≥30米

- 可见光距离：≥20米

- 最低照度：0.1Lux

- 信噪比：≥50dB

- 镜头焦距：定焦6mm；

- SD卡容量：最大支持512GB

- AI功能：人员结构化数据识别、人员结构化数据抓拍（1400视图库）、客流统计、电子围栏（区域报警）、人形检测、声光报警、双光源, 车牌识别（1400视图库），智能播报，云广播、电动车识别、口罩识别、头盔识别

- 供电方式：DC：12V/1A；POE：802.3af

- 工作温度：-30℃~50℃

- 防水防尘：≥IP67

- OSD信息叠加：时间；通道；支持国标字符叠加

- 含安装支架施工、设备调试、取电、链路通讯、互联网平台接入、手机app、公安相关平台实时对接等

- 单独交付验收，自交付验收起两年质保

    - 四合一补光灯

- 至少支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪三种模式

- 可见光波长范围：350-780nm；氙气色温范围：≤7000K；LED色温≤5500K

- 中心光照度：LED≤5lx（20m平均光照度），≤20lx(20m有效光照度），≤80lx（20m频爆光照度）；氙气：≤4000lx

- 支持开关量触发方式；光斑覆盖范围1车道；补光距离范围：16m~26m

- 回电时间：＜100ms；闪光持续时间范围在180 μs～500 μs之间

- 支持统计爆闪次数和触发次数；闪光灯寿命：≥1000万次；频率：100Hz

- 灯珠数量≥24颗（LED）；光通量不低于1000lm；支持统计频闪持续时间

- 支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态

- 亮度调节支持氙气：1~16级亮度可调；LED支持1~20级亮度可调

- 供电方式：AC220V±20%，50HZ±2；功耗：≤65J

- 原厂六年质保

    - 高亮度LED频闪补光灯

- 主处理器：ST系列高性能MCU

- 用户接口：RS485串口和I/O

- LED灯珠：16颗Cree高亮LED

- 环境亮度检测：支持低照度下6级光敏检测自动开启补光

- ▲远程控制：可通过相机远程控制20级亮度等级，控制补光灯点亮和熄灭

- 视频补光同步：支持视频同步补光功能

- 级联功能：支持频闪级联功能

- RS485接口：1路，支持PC或相机连接，支持最多5台LED灯串口同时并入相机接口

- 远程故障显示：远程显示补光灯故障、正常状态

- 频闪持续时间：1、2、3ms可选

- 频闪延时：0、1、2、3、4ms可选

- 响应时间：相机同步信号输出至LED灯板响应的时间≤45us

- 参数配置：支持内部参数设置，如频闪模式、持续时间、延时等

- 亮度：支持串口485和相机亮度可调，1～20档可调，20档最亮

- 频率：支持频闪频率50、60、75、90、100、120Hz

- 在线升级：支持RS485串口软件升级

- 中心光照度：20米光照度＜40lx

- 光斑覆盖范围：有效水平方向光斑根据型号可选4米、10米、12米(安装距离23米，安装高度6米)

- 均匀度：0.4

- 光通量：1800lm

- 显色指数：≥80

- 色温：[6000, 6700]k

- 供电：AC90V-285V供电

    - 主控制器

- 网络协议：TCP/IP、HTTP、HTTPS、SFTP、FTP、DNS、RTP、RTSP、RTC、NTP、DHCP、IEEE802.1X

- 图片编码格式：JPEG

- 存储功能：硬盘；FTP；SFTP

- 定位功能：支持北斗；支持GPS

- 图片合成：支持1/2/3/4/5/6张原始图片普通合成和关联合成；支持两通道、三通道、多通道关联匹配并将图片合成或编组；支持ID匹配、车牌匹配、先ID后车牌匹配方式；支持以车型、车道、车牌颜色、车身颜色进行模糊匹配；支持合成顺序和特写图序号选择

- 断网续传：支持平台断网续传、FTP断网续传；支持手动上传

- 硬盘接口：标配≥1个2T硬盘，最大支持4个SATA接口3.5"硬盘

- RS-485接口：≥3个

- RS-232接口：≥1个

- USB接口：≥2个，USB 3.0接口

- 网络接口：≥16个10M/100M自适应以太网口（RJ-45）；

- 支持断网续传、自动注册、黑白名单导入导出、数据防删改功能；

- 视频输入：卡口和电警支持不少于12路网络压缩高清视频输入

- 报警输入：≥2路

- 报警输出：≥2路

- 供电方式：DC12V

- 功耗：＜40W

- 工作温度：-30℃~+65℃

- 工作湿度：10%～90%（无凝结）

- 原厂六年质保

    - 4电1光全千兆工业级网管型交换机

支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X SFP光口，交换容量10G，全线速转发，支持SNMP/IGMP/RMON等协议，满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准，支持VLAN，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播，支持QOS，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，不低于IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃，含一个千兆光模（20km）。

    - 8电4光全千兆工业级网管型交换机

支持8个10/100/1000Base-X电口和4个1000Base-X SFP光口，交换容量50G，全线速转发，MAC地址8K，支持环网冗余技术 (自愈时间<20ms)，支持SNMP/IGMP/RMON等协议，满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准，支持VLAN，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播，支持QOS，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃，含四个千兆光模（20km）。

    - 8电8光全千兆工业级网管型交换机

支持8个10/100/1000Base-X电口和8个1000Base-X SFP光口，交换容量50G，全线速转发，MAC地址8K，支持环网冗余技术 (自愈时间<20ms)，支持SNMP/IGMP/RMON等协议，满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准，支持VLAN，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播，支持QOS，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃，含八个千兆光模（20km）。

    - 5G执法记录仪

- 具有2路摄像头，正面1路不小于800W像素，背面1路不小于500W像素，防护等级 IP68

- 结构化识别支持，支持人员身份核验、车牌识别、平台布控告警、本地离线布控

- 工作温度 -20℃~55℃，工作湿度10%~95%，无冷凝，2米自然跌落

- 内存：4GB RAM + 64GB ROM

- 触摸屏：2.4英寸彩色触摸屏

- 分辨率：240X320

- 快捷键：PTT键、开/关机键、录像键、录音键、拍照键、重点文件标记键、自定义功能按键

- USB接口：1×Type-C，1×Nano SIM卡插槽，支持3G/4G，WiFi支持，802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5G

- 支持蓝牙5.0，定位系统北斗定位

- 编码格式 H.264 & H.265

- 视频分辨率：920×1080、1280×720

- 支持双码流，编码格式 ADPCM、G.7221c、G.711a、AACLC、OPUS

- 电池容量 2600mAH，可更换，更换电池不断电

- 工作时长 仅录像模式下，支持连续摄录10小时

- 佩戴方式：肩戴、手持

- 附带备用电池一块，可更换使用

- 单独交付验收，自交付验收起三年质保

    - 48口千兆光接入交换机

- ▲性能及硬件要求：交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps，48个千兆光口，4个万兆光口，支持专用堆叠口，配置双电源、双风扇冗余

- 二层功能：支持MAC表项≥32K；支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN

- 三层功能：支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3；支持IPv4 路由表≥4K；支持IPv6 路由表≥1K；支持VRRP、BFD；支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈

- 支持IP Source Guard等安全特性；支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护

- 支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议，故障倒换收敛时间小于50ms

- 支持DRR、SP、DRR+SP队列调度算法;支持双向端口限速、广播风暴抑制功能,支持堆叠

- 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持Telemetry技术，支持复位按钮

- 原厂六年质保

    - 48口万兆光汇聚交换机

- ▲性能及硬件要求：交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，48个万兆光口万，6个40G/100G光口，支持双电源，支持风扇模块3+1备份，采用国产CPU芯片

- 二层功能：支持Access、Trunk和Hybrid三种模式；支持QinQ，支持DLDP；支持M-LAG或vPC等类似技术；支持动态MAC、静态MAC和黑洞MAC表项

- 三层功能：支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议；支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议；支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route

- 数据中心特性：支持FCoE/PFC/ETS/DCBX,支持Vxlan,支持智能无损网络

- 安全：支持IP、MAC、端口和VLAN的组合绑定，支持802.1X认证，支持端口隔离，支持无丢包缓存自动配置，可识别流量模型

- 可靠性：支持硬件BFD；支持VRRP、VRRP负载分担、BFD for VRRP，支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议，支持ECN、DLB智能无损功能，支持堆叠、M-LAG

- Qos:支持PQ, WRR, DRR, PQ+WRR, PQ+DRR调度方式；支持L2协议头、L3协议和L4协议等的组合流分类；支持双向端口限速；提供广播风暴抑制功能；支持流量整形

- 管理运维：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持Telemetry技术，支持命令行配置回滚

- 实配：1根3米100G高速电缆

- 原厂六年质保

- 原厂技术人员提供安装调试

    - 核心交换机

- ▲性能及硬件要求：交换容量≥76Tbps，包转发率≥8600Mpps，主控引擎≥2，整机业务板槽位数≥6；支持模块化风扇框，独立风扇框数≥2；支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥4，控制平面和监控平面物理槽位分离，能集中监控风扇、电源等模块，能调节能耗, 采用国产CPU芯片

- 二层功能：整机MAC地址≥1M；ARP表项≥256K；支持4K VLAN；支持1：1，N：1 VLAN mapping；支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN；支持STP、RSTP、MSTP；支持VLAN内端口隔离；支持1:1, N:1端口镜像；支持流镜像；支持远程端口镜像（RSPAN）

- 三层功能：支持IPv4路由转发FIB表项≥512K，支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议

- 虚拟化：支持横向、纵向虚拟化技术

- Qos:支持PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR调度方式，支持5级H-QoS

- 安全：支持防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击；支持BPDU guard，Root guard；支持802.1X、MAC、Portal等认证方式

- 可靠性：支持G.8032标准以太环网协议，倒换时间≤50ms；支持真实业务流的实时检测技术；支持硬件BFD，支持堆叠

- 管理运维：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持Telemetry技术，支持Netstream

- 实配：24个40G光口，48个万兆光口，专用堆叠子卡与线缆（不占用业务口），1块硬件监控板，40G多模光模块*4

- 原厂提供调试服务

- 原厂承诺六年质保及虚拟化服务

    - 接入服务器

- ▲2个处理器，单颗核心数≥16，线程≥32，基本频率≥2.5GHz，L3缓存≥32MB

- 内存：≥DDR4 3200 32G*16

- 系统盘：≥960G 2.5 SATA 6Gb R SSD*2（RAID1）

- 数据盘：≥1.92T 2.5 SATA 6G R SSD*3

- 阵列卡：≥4GB SAS 8口RAID卡

- 网口：双口千兆RJ45网卡；双口10G SFP+光纤网卡（含10G SFP+多模光模块*2）

- HBA卡:16Gb 双口HBA卡

- 电源：550W电源模块*2

- 配件：2根150cm 国标电源线和配套光纤跳线

- 质保期六年，硬盘不回收年限六年

- 按照公安要求预装操作系统

- 承诺与现有系统无缝兼容

    - 视频云存储节点

- 系统盘≥2块600G 10K RPM SAS硬盘

- ▲数据盘≥36块 18TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘

- 缓存加速盘≥2块 960GB SSD硬盘

- 每节点配置≥2颗处理器，每颗处理器核数≥16核，主频≥2.0GHz

- 每个节点配置内存≥128GB

- 每节点配置4个10GE接口（含4个万兆光模块），1个IPMI管理网口

- 配置≥2个1200W热插拔交流电源模块，支持1+1冗余电源

- 全对称分布式架构部署，单集群内不需要独立的集群管理服务器，集群文件系统支持线性扩展，容量、性能随节点增加而线性增长

- 存储节点采用分布式集群存储架构，支持全局单一文件系统和统一命名空间；不接受IO节点+SAN盘阵或JBOD的存储架构

- 支持对用户、用户组、目录设置配额；配额类型支持统计配额、限制配额；统计配额仅监控存储的使用情况，不限制使用；限制配额监控存储使用情况的同时并限制使用，超出阈值告警

- 支持在线扩容，扩容过程中业务不中断

- 支持异常掉电数据不丢失功能

- 支持EC纠删码数据保护方式，不依赖于硬件RAID保护

- 支持NFS（V3/V4），CIFS（SMB 1.0/SMB 2.0/SMB 3.0），FTP/FTPs协议

- 支持多种网络类型，包括10GbE、25GbE、Infiniband等

- 支持业务负载均衡，单集群内不需要独立的集群管理服务器，当任意一个节点故障时，可在30s之内完成将故障节点上的业务负载分担到其他节点，保证数据也业务连续性

- 支持以节点池为单位设定数据保护策略，不同节点池可以设置不同的N+M配比

- 支持将多个小文件（＜1M）写入后聚合成一个文件

- 支持NFS和CIFS统一用户管理

- 支持硬盘故障检测，提前感知硬盘故障风险

- 1TB数据修复时间小于30分钟 或者2TB数据修复时间小于60分钟

- 单节点可支持文件数不小于40亿

- 提供GUI管理界面，支持运维可视化，无需第三方软件或插件，即可支持同一Web界面管理多套存储集群

- 支持集群以及节点状态监控，支持以图形形式给出集群整系统和各个节点存储容量、负载的统计信息；支持节点的CPU使用率、内存使用率状态监控

- 实时监控存储系统的资源利用、运行状态、性能等，可对历史数据进行分析

- 实时告警，支持SNMP v2/v3、邮件、短信等告警方式

- 原厂六年质保服务，介质保留服务，提供每月上门巡检服务

- 原厂承诺与市局相关平台做全面适配，保证性能及稳定性

    - 数据汇聚转发数据服务器

- ▲CPU：2颗国产化处理器，每处理器≥2.5GHz，单颗CPU核数≥16核，每颗CPU线程≥32

- 内存：16根32GB DDR4-2933 ECC RDIMM

- 硬盘：2块480G SATA SSD,10块2.4TSAS HDD固态硬盘

- 阵列卡：1块磁盘阵列卡，支持RAID0,1,5,6,10,50；8个PCI-EI/O插槽

- 网口：4个千兆网口，2个万兆光口，1个16G双口HBA卡

- 主板：处理器插槽2个，内存插槽16个，存储接口支持SATA、SAS，扩展插槽8个PCI-EI/O

- 电源：1+1冗余电源，单电源功率900W

- 质保：六年原厂维保+介质保留服务

- 支持：支持主流国产化操作系统

- 软件：含国产存储及虚拟化软件，6年SNS，预集成了分布式存储引擎、虚拟化平台及管理软件，资源可按需调配、线性扩展。可兼容X86和Arm架构服务器融合

    - 数据汇聚转发应用服务器

- ▲CPU：2颗国产化处理器，每处理器≥2.5GHz，单颗CPU核数≥16核，每颗CPU线程≥32

- 内存：16根32GB DDR4-2933 ECC RDIMM

- 硬盘：2块480G SATA SSD,10块2.4TSAS HDD固态硬盘

- 阵列卡：1块磁盘阵列卡，支持RAID0,1,5,6,10,50；8个PCI-EI/O插槽

- 网口：4个千兆网口，2个万兆光口，1个16G双口HBA卡

- 主板：处理器插槽2个，内存插槽16个，存储接口支持SATA、SAS，扩展插槽8个PCI-EI/O

- 电源：1+1冗余电源，单电源功率900W

- 质保：六年原厂维保+介质保留服务

- 支持：支持主流国产化操作系统

- 软件：含国产存储及虚拟化软件，6年SNS，预集成了分布式存储引擎、虚拟化平台及管理软件，资源可按需调配、线性扩展。可兼容X86和Arm架构服务器融合

1.2 本项目具体建设内容如下：

1.2.1高清电子警察兼卡口系统

对嫩江路新龙五路、G346国道孟绥路等重点路口建设18套高清电子警察兼卡口系统，改造6处高速收费站全结构化卡口，涉及60台900W环保电警智能抓拍单元、102台900W环保卡口智能抓拍单元、56台800W全结构化双目摄像机及33台400W高清双目球型摄像机，从而提升新北区交通违法管控力度，同时满足道路流量数据采集需求，加强社会治安防控体系的建设。

1.2.2交通信号控制系统

在汉江东路建东路、泰山路汉江中路等车流量较大路口建设42套交通信号控制系统，涉及42台交通信号控制机，提高交通信号控制覆率盖和联网率，为实现城市交通信号联动控制打下坚实的硬件基础；在龙城大道长江路实现信号自适应控制机1套，涉及4台雷视融合微波检测器。

1.2.3违停抓拍系统

在常州机场和学校周边等道路新建和改造共36套违停设备，增补相应的违停违法警示标志牌，涉及36台400W高清违停双目球型摄像机，本次选用的400W高清违停双目球型摄像机包括细节和全景两个场景，细节抓拍满足交警对违法停车的处罚，全景监控满足公安对该局域的监控需求。

1.2.4不礼让行人抓拍系统

在太湖路世茂香槟湖三期门口等路段新建不礼让行人抓拍系统3套，涉及6台900W环保不礼让行人抓拍单元、3台400W高清双目球型摄像机，对驾驶员驾驶行为进行管控，可有效提升驾驶员的安全意识。

1.2.5智慧岗亭系统

在长江路新桥大街新建6500×4800×3690mm智慧岗亭系统1套，能够实时采集道路交通流量、流向、违法、事故等核心信息要素，及时向市公安局指挥中心和一线巡逻执勤民辅警双向推送警情。

1.2.6货车右转必停抓拍系统

在辽河路常澄路口西侧、G346国道S239省道路口等大货车右转伤人事故多发路口建设13套货车右转必停抓拍系统，涉及6台900W大货车右转违法管控抓拍单元，另外7台设备从其它地方移建，从而减少大货车右转伤人事故，保护人民群众的人身及财产安全。

1.2.7智能哨兵系统

在龙魏线薛安线、王安线汤王线路口等一些不适合安装交通信号灯的大小道交汇路口新建14套智能哨兵系统，涉及18台雷视道路安全预警一体机，对道路上的行人及车辆进行主动预警，提醒驾驶员减速慢行，降低交通事故的发生率。

1.2.8高空监控系统

在孟河大道（G346国道-政泰路）、G346国道（孟浦线-S239省道）等重要路段新建24台400W高空双目球型摄像机，配合已建的地面道路监控，实现实时立体监控接力。

1.2.9道路绿波交通优化

在乐山路、太湖路等3条主干道共计48个路口实施道路绿波交通优化，减少驾驶员等红灯次数，提升主干道路通行效率。

1.2.10高清道路监控系统

在环镇南路西夏墅南桥东、阳澄湖路钟山路路口等105个农村道路及重点部位建设高清道路监控系统，涉及5台400W高清双目球型摄像机和100台400W简易智能摄像机，为交通执法提供精准证据，强化管理效率，全方位守护农村和重点部位交通安全。

1.2.11供电接入改造

对G346国道青城西路、S122省道毛沿河桥等4个电压不稳定点位进行供电接入改造，保障设备正常使用。

1.2.12其他科技设施

对新北大队电脑、门卫系统、中队视频会议系统等基础科技设施进行补充完善，涉及6台塔式图像工作站（图像应用）、2台塔式图像工作站（系统控制）、3台便携式图像工作站（系统控制）、2台34寸显示屏、1套大队窗口宣传屏等，从而全面提升大队和中队交通管控及执法水平。

1.2.13中心升级扩容系统

新增接入层交换机，用于新建前端设备的接入；新增万兆光汇聚交换机用于市局云中心云和分局机房存储设备网络的接入及汇聚；增加云中心感知网核心交换机，满足新北区各派出所核心交换机到云中心感知网核心交换机互联需求；在市局云中心机房新增接入服务器，用于视频图像信息联网共享平台做视频数据接入；新增视频云存储设备，用于新建设备产生的视频数据的存储；购置数据汇聚转发数据服务器和应用服务器，构建数据汇聚转发虚拟服务集群，保障日常数据汇聚转发业务的正常运行；新增数据存储系统，促进公安内部之间的信息共享，协同办案。

1.2.14老项目维保

对2016年新北区技防入户建设项目、2016年新北区高清卡口视频监控及电警式卡口建设工程项目、2018年新北区技防入户建设项目、2018年新北区道路高清卡口视频监控系统建设工程、2018年新北区智能防控示范区试点建设项目、2018年新北区河海街道视频监控系统建设项目、2018年新北区高清视频监控建设项目和2019年新北区人脸识别系统建设工程共8个项目的摄像机、配套网络传输及取电等进行续保，保证8个月的正常维护。

1.2.15光纤传输链路

本次前端建设的各类系统采用新租用运营商光纤链路接入至相应派出所机房中心（新租用光缆要求每个点位具备双芯裸光纤）。本次高清电子警察兼卡口系统须新建23条传输裸光纤；交通信号控制系统须新建36条传输裸光纤；违停抓拍系统须新建36条传输裸光纤；不礼让行人抓拍系统须新建3条传输裸光纤；智能哨兵系统须新建30条传输裸光纤（其中16条光纤预留给其它项目使用）；高空监控系统须新建12条传输裸光纤；高清道路监控系统须新建5条传输裸光纤；派出所社会面接入网须新建14条传输裸光纤。

具体采购需求详见采购清单、点位需求清单和设备选型

2. 货物技术要求

2.1采购清单详见下表。

2023年新北区智能交通科技信息化建设项目采购清单

    - 高清电子警察兼卡口系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 |  |  |  |  |
| 1 | 900W环保电警智能抓拍单元 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 60 | 台 |
| 2 | 900W环保卡口智能抓拍单元 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 102 | 台 |
| 3 | 800W全结构化双目摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 56 | 台 |
| 4 | 400W高清双目球型摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 33 | 台 |
| 5 | 四合一补光灯 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 148 | 只 |
| 6 | 室外监控补光灯 | 工业级，高亮LED，功率不大于40W | 56 | 只 |
| 7 | 主控制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 24 | 台 |
| 8 | 辅助控制器 | 处理器：工业级嵌入式微控制器；红/绿灯信号输入：可接入16路220V/AC红绿灯信号；红/绿灯信号检测：支持最多16个红/绿灯信号同时检测； | 17 | 台 |
| 9 | ETC路测单元 | 支持采集OBU ID、车牌、身份信息等内容；支持网口、RS485通信；12-24V DC电源输入；IP65；-40℃-85℃工作湿度；支持正装、侧装；安装于24个高速匝道口，设备采集数据可无缝接入市局空中信息采集系统平台 | 24 | 台 |
| 10 | 8电1光全千兆工业级网管型交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 83 | 台 |
| 11 | 8电8光全千兆工业级网管型交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 24 | 台 |
| 12 | 光纤跳线、熔接等配件 | 光缆终端盒、尾纤等，含熔接 | 24 | 处 |
| 13 | 其它安装附件(电警) | 含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽、抱箍、万向节支架（抱箍直径67-127mm,三条钢带）等 | 24 | 处 |
| 14 | C型立杆（H6.5L3） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 2 | 根 |
| 15 | C型立杆（H6.5L4） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 16 | 根 |
| 16 | C型立杆（H6.5L6） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 9 | 根 |
| 17 | C型立杆（H6.5L8） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 16 | 根 |
| 18 | C型立杆（H6.5L10） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 3 | 根 |
| 19 | C型立杆（H6.5L12） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 6 | 根 |
| 20 | C型立杆（H6.5L14） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 2 | 根 |
| 21 | 支架/挑杆（定制） | 壁装支架、吊装支架或挑杆，长度0.5～4m，具体长度根据现场定制，含底部安装辅件 | 56 | 根 |
| 22 | 车道机箱 | 尺寸597mm*365mm*307mm，含空开、电源防雷器、自动重合闸、网络防雷器、漏电保护器、2个五孔多功能插座、温控、风扇、接线端子及光缆固定芯，随箱附带公牛四插位五孔排插，配置波纹管接头，一层隔板，颜色RAL7040，底部进线，外壳防护等级IP54，具有GB 7251.12-2013产品认证证书和试验报告 | 83 | 只 |
| 23 | 主控制机箱 | 通风、防雨、防尘、防盗 ，尺寸1665mm*530mm*710mm、壁厚1.5mm,，含空开、电源防雷器、接线端子排、蜂鸣器、5个五孔多功能插座、温控、风扇及光缆固定芯等其它安装附件，两层隔板，颜色RAL7040，外壳防护等级IP54，具有GB 7251.12-2013产品认证证书和试验报告 | 17 | 只 |
| 24 | 采集点标志牌 | 道路标志牌(含紧固件)；2.5mm厚铝合金板，铝合金龙骨，1200mm*800mmm；板面反光膜等级：IV级，含安装服务 | 83 | 块 |
| 施工 |  |  |  |  |
| 1 | 总电源线及敷设（电警兼卡口） | Rvv3×2.5mm（每个点位配备一处，长度按实需求综合考虑） | 24 | 处 |
| 2 | 机箱电源线及敷设（电警兼卡口） | RVV3×1.5mm（每个方向配备一处，长度按实需求综合考虑） | 83 | 处 |
| 3 | 摄像机电源线及敷设（电警兼卡口） | RVV3×1mm（每个设备配备一处，长度按实需求综合考虑） | 251 | 处 |
| 4 | 网线及敷设（电警兼卡口） | 超5类线（每个设备配备一处，长度按实需求综合考虑） | 251 | 处 |
| 5 | 光缆及敷设（电警兼卡口） | 4芯（每个方向配备一处，长度按实需求综合考虑） | 83 | 处 |
| 6 | 信号线及敷设（电警兼卡口） | Rvv4×1mm（每个方向配备一处，长度按实需求综合考虑） | 17 | 处 |
| 7 | 环保补光灯控制线及敷设（电警兼卡口） | Rvv6×0.5mm（每个设备配备一处，长度按实需求综合考虑） | 148 | 处 |
| 8 | 普通补光灯控制线及敷设（电警兼卡口） | Rvv2×0.5mm（每个设备配备一处，长度按实需求综合考虑） | 56 | 处 |
| 9 | C型立杆（H6.5L3）基础混凝土浇筑 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸1000×1000×1500mm，含预埋件（八头φ450-1300）、基础开挖及土方清运 | 2 | 套 |
| 10 | C型立杆（H6.5L4）基础混凝土浇筑 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸1000×1000×1500mm，含预埋件（八头φ450-1300）、基础开挖及土方清运 | 16 | 套 |
| 11 | C型立杆（H6.5L6）基础混凝土浇筑 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸1000×1000×1500mm，含预埋件（八头φ450-1300）、基础开挖及土方清运 | 9 | 套 |
| 12 | C型立杆（H6.5L8）基础混凝土浇筑 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸1000×1000×1500mm，含预埋件（八头φ450-1300）、基础开挖及土方清运 | 16 | 套 |
| 13 | C型立杆（H6.5L10）基础混凝土浇筑 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸1200×1200×1800mm，含预埋件（八头φ450-1600）、基础开挖及土方清运 | 3 | 套 |
| 14 | C型立杆（H6.5L12）基础混凝土浇筑 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸1200×1200×1800mm，含预埋件（八头φ450-1600）、基础开挖及土方清运 | 6 | 套 |
| 15 | C型立杆（H6.5L14）基础混凝土浇筑 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸1300×1300×2000mm，含预埋件（八头φ450-1800）、基础开挖及土方清运 | 2 | 套 |
| 16 | 机箱底座 | 钢材质，尺寸860mm×620mm | 17 | 个 |
| 17 | 机箱基础 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸700mm×700mm×900mm，含基础开挖及土方清运 | 17 | 套 |
| 18 | 接地桩 | ￠20，镀锌，长1500mm | 69 | 根 |
| 19 | 金属波纹管及敷设（电警兼卡口） | 金属波纹管,直径25mm，沿杆件、墙壁敷设，含卡箍（每个点位配备一处，长度按实需求综合考虑） | 24 | 处 |
| 20 | 机动车道开挖（电警兼卡口） | 尺寸400×400mm，含镀锌钢管，直径50mm，含回填及土方清运（工程量包干） | 24 | 处 |
| 21 | 绿化带开挖（电警兼卡口） | 尺寸400×400mm，含PE管，直径75mm，含回填及土方清运（工程量包干） | 24 | 处 |
| 22 | 人行道开挖（电警兼卡口） | 尺寸500×600mm，含PE管，直径75mm，含回填及土方清运（工程量包干） | 24 | 处 |
| 23 | 顶管（电警兼卡口） | 含2根PE管，直径75mm（工程量包干） | 24 | 处 |
| 24 | 窨井及井盖 | 水泥、砖、尺寸500mm×500mm×500mm | 100 | 套 |
| 25 | 杆件吊装 | 杆件吊装，含车辆台班及人员配合费用 | 54 | 个 |
| 26 | 高速卡口施工设施 | 高速卡口施工设施费用，含办施工证，租赁防撞车，布设150米锥桶警示，提供六年维保服务 | 6 | 点位 |
| 27 | 电能消耗（电警兼卡口） | 高清电警兼卡口系统设备6年*365天*24小时持续工作、供电不间断 | 7 | 点位 |
| 28 | 摄像机安装及调试（电警） | 前端电警类摄像机及主控器安装调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用；含设备信息深化采集与平台信息配置；车辆轨迹采集和交通违法抓拍功能的不间断优化调整；按要求对相关数据进行汇聚与共享；质保期内免费提供上述服务 | 60 | 个 |
| 29 | 摄像机安装及调试（卡口） | 前端卡口类摄像机及主控器安装调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用；含设备信息深化采集与平台信息配置；车辆轨迹采集和结构化抓拍功能的不间断优化调整；按要求对相关数据进行汇聚与共享；质保期内免费提供上述服务 | 102 | 个 |
| 30 | 摄像机安装及调试（结构化相机） | 前端结构化类摄像机安装及调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用；含设备信息深化采集与平台信息配置；结构化抓拍功能的不间断优化调整；按要求对相关数据进行汇聚与共享；质保期内免费提供上述服务 | 56 | 个 |
| 31 | 摄像机安装及调试（监控） | 前端监控类摄像机安装及调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用；含设备信息深化采集与平台信息配置；视频监控功能的不间断优化调整；按要求对相关数据进行汇聚与共享；质保期内免费提供上述服务 | 33 | 个 |
| 32 | ETC路测单元安装及调试 | ETC路测单元安装及调试费用，不论调试次数，每台ETC路测单元收取一次费用；含设备信息深化采集、在服务器上部署软件与平台信息配置；质保期内免费提供上述服务 | 24 | 个 |
| 33 | 补光灯安装及调试 | 前端各类补光设备安装及调试费用，不论调试次数，每台补光设备收取一次费用 | 204 | 个 |
| 34 | 车道机箱及内部设备安装及接线 | 车道机箱及内部设备安装及接线费用 | 83 | 处 |
| 35 | 主控制机箱及内部设备安装 | 主控制机箱安装及内部主控制器、辅助控制器及通讯设备等安装费用，含线路整理费用 | 24 | 处 |

    - 交通信号控制系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 |  |  |  |  |
| 1 | 机动车信号灯 | 三单元带倒计时，规格：￠400mm，在用常规款式，相关参数符合国家标准 | 4 | 组 |
| 2 | 人行信号灯 | 三单元，规格：￠300mm，在用常规款式，相关参数符合国家标准 | 14 | 组 |
| 3 | 800W全景枪型摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 6 | 台 |
| 4 | 交通信号控制机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 42 | 台 |
| 5 | 雷视融合微波检测器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 4 | 只 |
| 6 | 实时交通优化盒 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 1 | 台 |
| 7 | 4电1光全千兆工业级网管型交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 47 | 台 |
| 8 | 8电4光全千兆工业级网管型交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 4 | 台 |
| 9 | 40km千兆光模块 | SFP 1.5G 40km千兆光模块，与48口千兆光接入交换机原厂同品牌 | 72 | 只 |
| 10 | 信号遥控手柄 | 信号远程遥控手柄 | 20 | 台 |
| 11 | C型立杆（H6.5L3） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 2 | 根 |
| 12 | C型立杆（H6.5L8） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 2 | 根 |
| 13 | 人行灯杆 | ￠114*4500*4mm，热镀锌、喷塑 | 14 | 根 |
| 14 | 车道机箱 | 尺寸597mm*365mm*307mm，含空开、电源防雷器、自动重合闸、网络防雷器、漏电保护器、2个五孔多功能插座、温控、风扇、接线端子及光缆固定芯，随箱附带公牛四插位五孔排插，配置波纹管接头，一层隔板，颜色RAL7040，底部进线，外壳防护等级IP54，具有GB 7251.12-2013产品认证证书和试验报告 | 10 | 只 |
| 15 | 其它安装附件 | 含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽，固定支架等 | 49 | 套 |
| 施工 |  |  |  |  |
| 1 | 总电源线及敷设（信号控制） | Rvv3×2.5mm（每个点位配备一处，长度按实需求综合考虑） | 44 | 处 |
| 2 | 信号灯电源线及敷设（信号控制） | RVV3×1.5mm（每个点位配备一处，长度按实需求综合考虑） | 44 | 处 |
| 3 | 摄像机电源线及敷设（信号控制） | RVV3×1mm（每个设备配备一处，长度按实需求综合考虑） | 10 | 处 |
| 4 | 信号线及敷设（信号控制） | Rvv4×1mm（每个点位配备一处，长度按实需求综合考虑） | 44 | 处 |
| 5 | 网线及敷设（信号控制） | 超5类线（每个点位配备一处，长度按实需求综合考虑） | 44 | 处 |
| 6 | C型立杆（H6.5L3）基础混凝土浇筑 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸1000×1000×1500mm，含预埋件（八头φ450-1300）、基础开挖及土方清运 | 2 | 套 |
| 7 | C型立杆（H6.5L8）基础混凝土浇筑 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸1000×1000×1500mm，含预埋件（八头φ450-1300）、基础开挖及土方清运 | 2 | 套 |
| 8 | 信号机箱基础 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸700mm×700mm×900mm，含预埋件、基础开挖及土方清运 | 42 | 套 |
| 9 | 人行灯杆基础 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸400×400×600mm，含基础开挖及土方清运 | 14 | 套 |
| 10 | 接地桩 | ￠20，镀锌，长1500mm | 60 | 根 |
| 11 | 绿化带开挖（信号控制） | 尺寸400×400mm，含PE管，直径75mm，含回填及土方清运（工程量包干） | 44 | 处 |
| 12 | 人行道开挖（信号控制） | 尺寸500×600mm，含PE管，直径75mm，含回填及土方清运（工程量包干） | 44 | 处 |
| 13 | 顶管（信号控制） | 含2根PE管，直径75mm（工程量包干） | 44 | 处 |
| 14 | 窨井及井盖 | 水泥、砖、尺寸500mm×500mm×500mm | 53 | 套 |
| 15 | 杆件迁移 | 杆件和杆件上的设备拆除及迁移，包含迁移后的杆件基础、基础笼、基础开挖、杆件吊装等费用 | 2 | 根 |
| 16 | 杆件吊装 | 杆件吊装，含车辆台班及人员配合费用 | 6 | 个 |
| 17 | 信号系统设备安装调试 | 含信号灯及信号机接线、安装及调试，并无缝接入现有交通信号平台 | 49 | 处 |
| 18 | 自适应控制设备安装调试 | 含4只雷视融合微波检测器和1台实时交通优化盒接线、安装及调试，含设备信息深化采集与平台信息配置 | 1 | 处 |
| 19 | 车道机箱及内部设备安装及接线 | 车道机箱及内部设备安装及接线费用 | 10 | 处 |

    - 违停抓拍系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 |  |  |  |  |
| 1 | 400W高清违停双目球型摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 36 | 台 |
| 2 | 4电1光全千兆工业级网管型交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 36 | 台 |
| 3 | C型立杆（H6.5L3） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 1 | 根 |
| 4 | C型立杆（H6.5L5） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 4 | 根 |
| 5 | 支架/挑杆（定制） | 壁装支架、吊装支架或挑杆，长度0.5～4m，具体长度根据现场定制，含底部安装辅件 | 31 | 根 |
| 6 | 其它安装附件（违停） | 含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽、抱箍、万向节支架（抱箍直径67-127mm,三条钢带）等 | 36 | 套 |
| 7 | 告示标志牌 | 道路标志牌(含紧固件)；2.5mm厚铝合金板，铝合金龙骨，1200mm*600mm；板面反光膜等级：IV级，含安装服务 | 394 | 块 |
| 8 | 采集点标志牌 | 道路标志牌(含紧固件)；2.5mm厚铝合金板，铝合金龙骨，1200mm*800mmm；板面反光膜等级：IV级，含安装服务 | 197 | 块 |
| 9 | 违停标志牌（圆形） | 道路标志牌(含紧固件)；2.5mm厚铝合金板，铝合金龙骨，直径1200mm；板面反光膜等级：IV级，含安装服务 | 36 | 块 |
| 10 | 违停标志牌（严管道路） | 道路标志牌(含紧固件)；2.5mm厚铝合金板，铝合金龙骨，1200mm*300mm；板面反光膜等级：IV级，含安装服务 | 36 | 块 |
| 11 | 车道机箱 | 尺寸597mm*365mm*307mm，含空开、电源防雷器、自动重合闸、网络防雷器、漏电保护器、2个五孔多功能插座、温控、风扇、接线端子及光缆固定芯，随箱附带公牛四插位五孔排插，配置波纹管接头，一层隔板，颜色RAL7040，底部进线，外壳防护等级IP65，具有GB 7251.12-2013产品认证证书和试验报告 | 36 | 只 |
| 施工 |  |  |  |  |
| 1 | 机箱电源线及敷设（违停） | RVV3×1.5mm（每个点位配备一处，长度按实需求综合考虑） | 36 | 处 |
| 2 | 摄像机电源线及敷设（违停） | RVV3×1mm（每个点位配备一处，长度按实需求综合考虑） | 36 | 处 |
| 3 | 网线及敷设（违停） | 超5类线（每个点位配备一处，长度按实需求综合考虑） | 36 | 处 |
| 4 | C型立杆（H6.5L3）基础混凝土浇筑 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸1000×1000×1500mm，含预埋件（八头φ450-1300）、基础开挖及土方清运 | 1 | 套 |
| 5 | C型立杆（H6.5L5）基础混凝土浇筑 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸1000×1000×1500mm，含预埋件（八头φ450-1300）、基础开挖及土方清运 | 4 | 套 |
| 6 | 接地桩 | ￠20，镀锌，长1500mm | 4 | 根 |
| 7 | 绿化带开挖（违停） | 尺寸400×400mm，含PE管，直径75mm，含回填及土方清运（工程量包干） | 36 | 处 |
| 8 | 人行道开挖（违停） | 尺寸500×600mm，含PE管，直径75mm，含回填及土方清运（工程量包干） | 36 | 处 |
| 9 | 顶管（违停） | 含2根PE管，直径75mm（工程量包干） | 36 | 处 |
| 10 | 窨井及井盖 | 水泥、砖、尺寸500mm×500mm×500mm | 36 | 套 |
| 11 | 电能消耗（违停抓拍） | 违停抓拍系统设备6年*365天*24小时持续工作、供电不间断 | 36 | 处 |
| 12 | 摄像机安装及调试（违停） | 前端违停球机安装及调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用；含设备信息深化采集与平台信息配置；交通违法抓拍和视频监控功能的不间断优化调整；按要求对相关数据进行汇聚与共享；质保期内免费提供上述服务 | 36 | 个 |
| 13 | 车道机箱及内部设备安装及接线 | 车道机箱及内部设备安装及接线费用 | 36 | 处 |

    - 不礼让行人抓拍系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 |  |  |  |  |
| 1 | 900W环保不礼让行人抓拍单元 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 6 | 台 |
| 2 | 400W高清双目球型摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 3 | 台 |
| 3 | 四合一补光灯 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 16 | 台 |
| 4 | 主控制器（不礼让抓拍） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 3 | 台 |
| 5 | 4电1光全千兆工业级网管型交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 3 | 台 |
| 6 | 8电4光全千兆工业级网管型交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 3 | 台 |
| 7 | C型立杆（H6.5L6） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 2 | 根 |
| 8 | C型立杆（H6.5L8） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 2 | 根 |
| 9 | C型立杆（H6.5L10） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 1 | 根 |
| 10 | 光纤跳线、熔接等配件 | 光缆终端盒、尾纤等，含熔接 | 3 | 处 |
| 11 | 其它安装附件(不礼让行人) | 含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽、抱箍、万向节支架（抱箍直径67-127mm,三条钢带）等 | 3 | 套 |
| 12 | 车道机箱 | 尺寸597mm*365mm*307mm，含空开、电源防雷器、自动重合闸、网络防雷器、漏电保护器、2个五孔多功能插座、温控、风扇、接线端子及光缆固定芯，随箱附带公牛四插位五孔排插，配置波纹管接头，一层隔板，颜色RAL7040，底部进线，外壳防护等级IP54，具有GB 7251.12-2013产品认证证书和试验报告 | 6 | 只 |
| 13 | 主控制机箱 | 通风、防雨、防尘、防盗 ，尺寸1665mm*530mm*710mm、壁厚1.5mm,，含空开、电源防雷器、接线端子排、蜂鸣器、5个五孔多功能插座、温控、风扇及光缆固定芯等其它安装附件，两层隔板，颜色RAL7040，外壳防护等级IP54，具有GB 7251.12-2013产品认证证书和试验报告 | 3 | 只 |
| 14 | 采集点标志牌 | 道路标志牌(含紧固件)；2.5mm厚铝合金板，铝合金龙骨，1200mm*800mmm；板面反光膜等级：IV级，含安装服务 | 6 | 块 |
| 施工 |  |  |  |  |
| 1 | 总电源线及敷设（不礼让行人） | Rvv3×2.5mm（每个点位配备一处，长度按实需求综合考虑） | 3 | 处 |
| 2 | 机箱电源线及敷设（不礼让行人） | RVV3×1.5mm（每个方向配备一处，长度按实需求综合考虑） | 6 | 处 |
| 3 | 摄像机电源线及敷设（不礼让行人） | RVV3×1mm（每个设备配备一处，长度按实需求综合考虑） | 10 | 处 |
| 4 | 网线及敷设（不礼让行人） | 超5类线（每个设备配备一处，长度按实需求综合考虑） | 10 | 处 |
| 5 | 光缆及敷设（不礼让行人） | 4芯（每个方向配备一处，长度按实需求综合考虑） | 5 | 处 |
| 6 | 环保补光灯控制线及敷设（不礼让行人） | Rvv6×0.5mm（每个设备配备一处，长度按实需求综合考虑） | 16 | 处 |
| 7 | C型立杆（H6.5L6）基础混凝土浇筑 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸1000×1000×1500mm，含预埋件（八头φ450-1300）、基础开挖及土方清运 | 2 | 套 |
| 8 | C型立杆（H6.5L8）基础混凝土浇筑 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸1000×1000×1500mm，含预埋件（八头φ450-1300）、基础开挖及土方清运 | 2 | 套 |
| 9 | C型立杆（H6.5L10）基础混凝土浇筑 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸1200×1200×1800mm，含预埋件（八头φ450-1600）、基础开挖及土方清运 | 1 | 套 |
| 10 | 机箱底座 | 钢材质，尺寸860mm×620mm | 3 | 个 |
| 11 | 机箱基础 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸700mm×700mm×900mm，含基础开挖及土方清运 | 3 | 套 |
| 12 | 接地桩 | ￠20，镀锌，长1500mm | 3 | 根 |
| 13 | 机动车道开挖（不礼让行人） | 尺寸400×400mm，含镀锌钢管，直径50mm，含回填及土方清运（工程量包干） | 3 | 处 |
| 14 | 绿化带开挖（不礼让行人） | 尺寸400×400mm，含PE管，直径75mm，含回填及土方清运（工程量包干） | 3 | 处 |
| 15 | 人行道开挖（不礼让行人） | 尺寸500×600mm，含PE管，直径75mm，含回填及土方清运（工程量包干） | 3 | 处 |
| 16 | 顶管（不礼让行人） | 含2根PE管，直径75mm（工程量包干） | 3 | 处 |
| 17 | 窨井及井盖 | 水泥、砖、尺寸500mm×500mm×500mm | 6 | 套 |
| 18 | 杆件吊装 | 杆件吊装，含车辆台班及人员配合费用 | 5 | 个 |
| 19 | 违停杆迁移 | 杆件、机箱、线缆、摄像机、补光灯等拆除及移机安装，含辅材及登高车配合，含基础开挖、浇筑、绿化、道板恢复 | 1 | 处 |
| 20 | 电能消耗（不礼让行人） | 不礼让行人系统设备6年*365天*24小时持续工作、供电不间断 | 3 | 点位 |
| 21 | 摄像机安装及调试（不礼让行人） | 前端违法抓拍类摄像机及主控器安装调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用；含设备信息深化采集与平台信息配置；车辆轨迹采集和交通违法抓拍功能的不间断优化调整；按要求对相关数据进行汇聚与共享；质保期内免费提供上述服务 | 6 | 个 |
| 22 | 摄像机安装及调试（监控） | 前端监控类摄像机安装及调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用；含设备信息深化采集与平台信息配置；视频监控功能的不间断优化调整；按要求对相关数据进行汇聚与共享；质保期内免费提供上述服务 | 3 | 个 |
| 23 | 补光灯安装及调试 | 前端各类补光设备安装及调试费用，不论调试次数，每台补光设备收取一次费用 | 16 | 个 |
| 24 | 车道机箱及内部设备安装及接线 | 车道机箱及内部设备安装及接线费用 | 3 | 个 |
| 25 | 主控制机箱及内部设备安装 | 主控制机箱安装及内部主控制器、辅助控制器及通讯设备等安装费用，含线路整理费用 | 3 | 个 |

    - 智慧岗亭系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通指挥亭部分 |  |  |  |  |
| 1 | 交通指挥亭 （6500×4800×3690mm） | 框架与外表的钢材部份 | 1 | 项 |
|  |  | 外表油漆加油漆辅料 | 1 | 项 |
|  |  | 外部部件 | 1 | 项 |
|  |  | 内部装潢 | 1 | 项 |
|  |  | 内部小电器件装簧 | 1 | 项 |
|  |  | 办公区橱柜 | 1 | 项 |
|  |  | 休息区橱柜 | 1 | 项 |
|  |  | 卫生间装璜 | 1 | 项 |
|  |  | 1.5匹空调 | 1 | 台 |
|  |  | 1匹空调 | 1 | 台 |
|  |  | 55寸电视机 | 1 | 台 |
|  |  | 112L双门式冰箱 | 1 | 台 |
|  |  | 20升700瓦微波炉 | 1 | 台 |
|  |  | 洗衣机 | 1 | 台 |
|  |  | 32英寸高清液晶电视 | 3 | 台 |
|  |  | 家用立式茶吧机 | 1 | 台 |
|  |  | P5户外全彩LDE显示屏2360mmX1380mm | 1 | 套 |
|  |  | P10单红流动字幕屏320mm*160mm | 1 | 套 |
|  |  | 岗亭门檐立体字、警微、门前底板、岗亭发光字 | 1 | 套 |
|  |  | 太阳能光伏发电（热变器、电池、太阳能板、转换工作器、固定座、辅材、施工及调试费） | 1 | 套 |
|  |  | 人工费、机械台班、措施费、运费、技术服务 | 1 | 项 |
| 2 | 岗亭配套施工费用 | 交通指挥亭地基、开挖、水电、网络进户等基础设施（不含电费水费），含旧交通指挥亭拆除费用 | 1 | 项 |
| 智慧改造部分 |  |  |  |  |
| 1 | 4路高清解码器 | 4路高清解码器； 解码格式：H.265、H.264； 解码能力：4x800W@30fps/16x1080P@30fps/36x720P@30fps/64xD1； 输入通道：2路HDMI视频输入接口； 输出通道：4路HDMI视频输出接口； 输出分辨率：最大支持3840X2160@30HZ（一半接口），向下兼容多种； 输入分辨率：最大支持1920X1080@60HZ，向下兼容多种； 以太网口：1个RJ45接口的半双工/全双工以太网接口，10M/100M/1000M Base-T自适应，1000M时不支持半双工；串口：1个RJ45接口的RS232串口，1个RJ45接口的RS485接口； 支持1、2、3、4、6、7、9、16分屏； 支持场景切换； 支持拼接功能； 支持智控APP | 1 | 台 |
| 2 | 网络控制键盘 | 网络键盘支持显示屏；四维摇杆控制；具有键盘锁定功能；具备多级用户权限设置；支持键盘级联功能；可进行单台或多台设备的联网控制；四维摇杆；工作电压：DC12V；功耗：5W；工作温度：-10~55℃；能无缝接入常州市交警支队视频监控平台。 | 1 | 台 |
| 3 | HDMI信号连接线 | 10M | 3 | 条 |
| 4 | HDMI信号连接线 | 5M | 1 | 条 |
| 5 | 壁装支架 | 国产定制 | 4 | 个 |
| 6 | 电源拖线板 | 8位总控全长3米 | 2 | 个 |
| 7 | 8口千兆交换机 | 固定接口：8个10/100/1000Base-T电口（Auto MDI/MDIX），MAC地址容量：4K，包转发率：11.9Mpps，交换容量：16Gbps | 1 | 台 |
| 8 | 电脑主机 | I5-10400F/8G/128G+1T/DVDRW/2G独显 | 1 | 台 |
| 9 | 辅材、施工及调试费 | 辅材、施工及调试费 | 1 | 项 |

    - 货车右转必停抓拍系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 |  |  |  |  |
| 1 | 900W大货车右转违法管控抓拍单元 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 6 | 台 |
| 2 | 高亮度LED频闪补光灯 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 6 | 只 |
| 3 | 主控制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 6 | 台 |
| 4 | 其它安装附件(货车右转必停) | 含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽、抱箍、万向节支架（抱箍直径67-127mm,三条钢带）等 | 13 | 套 |
| 5 | 采集点标志牌 | 道路标志牌(含紧固件)；2.5mm厚铝合金板，铝合金龙骨，1200mm*800mmm；板面反光膜等级：IV级，含安装服务 | 13 | 块 |
| 施工 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机电源线及敷设（右转必停） | RVV3×1mm（每个设备配备一处，长度按实需求综合考虑） | 13 | 处 |
| 2 | 网线及敷设（右转必停） | 超5类线（每个设备配备一处，长度按实需求综合考虑） | 13 | 处 |
| 3 | 补光灯控制线及敷设（右转必停） | Rvv2×0.5mm（每个设备配备一处，长度按实需求综合考虑） | 13 | 处 |
| 4 | 设备迁移费 | 含摄像机、补光灯、主控器等设备迁移，包括登高车、人工等费用 | 7 | 处 |
| 5 | 摄像机安装及调试（右转必停） | 前端违法抓拍类摄像机及主控器安装调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用；含设备信息深化采集与平台信息配置；车辆轨迹采集和交通违法抓拍功能的不间断优化调整；按要求对相关数据进行汇聚与共享；质保期内免费提供上述服务 | 13 | 个 |
| 6 | 补光灯安装及调试 | 前端各类补光设备安装及调试费用，不论调试次数，每台补光设备收取一次费用 | 13 | 个 |
| 7 | 车道机箱内部设备安装及接线 | 车道机箱内部设备安装及接线费用 | 13 | 个 |

    - 智能哨兵系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 |  |  |  |  |
| 1 | 雷视道路安全预警一体机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 18 | 台 |
| 2 | 4电1光全千兆工业级网管型交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 18 | 台 |
| 3 | 其它安装附件(智能哨兵) | 含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽等 | 18 | 套 |
| 施工 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机电源线及敷设（智能哨兵） | RVV3×1.5mm（每个设备配备一处，长度按实需求综合考虑） | 18 | 处 |
| 2 | 网线及敷设（智能哨兵） | 超5类线（每个设备配备一处，长度按实需求综合考虑） | 18 | 处 |
| 3 | 设备基础 | 800*800*900mmC25砼基础，预埋件400*400*5mm_4-M12*740 | 18 | 只 |
| 4 | 接地桩 | ￠20，镀锌，长1500mm | 18 | 根 |
| 5 | 绿化带开挖（智能哨兵） | 尺寸400×400mm，含PE管，直径75mm，含回填及土方清运（工程量包干） | 14 | 处 |
| 6 | 人行道开挖（智能哨兵） | 尺寸500×600mm，含PE管，直径75mm，含回填及土方清运（工程量包干） | 14 | 处 |
| 7 | 窨井及井盖 | 水泥、砖、尺寸500mm×500mm×500mm | 18 | 套 |
| 8 | 供电接入 | 供电接入配套设备，包括电表、电路保护装置、插座等 | 18 | 处 |
| 9 | 电能消耗（智能哨兵） | 智能哨兵系统设备6年*365天*24小时持续工作、供电不间断 | 18 | 处 |
| 10 | 摄像机安装及调试（智能哨兵） | 前端智能哨兵安装调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用；含设备信息深化采集与平台信息配置；按要求对相关数据进行汇聚与共享；质保期内免费提供上述服务 | 18 | 处 |

    - 高空监控系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 |  |  |  |  |
| 1 | 400W高空双目球型摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 24 | 台 |
| 2 | 4电1光全千兆工业级网管型交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 12 | 台 |
| 3 | 支架/挑杆（定制） | 壁装支架、吊装支架或挑杆，长度0.5～4m，具体长度根据现场定制，含底部安装辅件 | 14 | 根 |
| 4 | 其它安装附件（违停） | 含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽、抱箍、万向节支架（抱箍直径67-127mm,三条钢带）等 | 12 | 套 |
| 5 | 室外机箱 | 尺寸597mm*365mm*307mm，含空开、电源防雷器、自动重合闸、网络防雷器、漏电保护器、2个五孔多功能插座、温控、风扇、接线端子及光缆固定芯，随箱附带公牛四插位五孔排插，配置波纹管接头，一层隔板，颜色RAL7040，底部进线，外壳防护等级IP54，具有GB 7251.12-2013产品认证证书和试验报告 | 12 | 只 |
| 施工 |  |  |  |  |
| 1 | 机箱电源线及敷设（制高点监控） | RVV3×1.5mm（每个点位配备一处，长度按实需求综合考虑） | 12 | 处 |
| 2 | 摄像机电源线及敷设（制高点监控） | RVV3×1mm（每个设备配备一处，长度按实需求综合考虑） | 24 | 处 |
| 3 | 网线及敷设（制高点监控） | 超5类线（每个设备配备一处，长度按实需求综合考虑） | 24 | 处 |
| 4 | 电能消耗（制高点监控） | 高空监控系统设备6年*365天*24小时持续工作、供电不间断 | 24 | 处 |
| 5 | 制高点租赁 | 制高点6年租赁费用，含安装调试、不限次数检修服务 | 5 | 处 |
| 6 | 摄像机数据汇聚(制高点监控） | 前端制高点监控安装调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用；含设备信息深化采集与平台信息配置；视频监控功能的不间断优化调整；按要求对相关数据进行汇聚与共享；质保期内免费提供上述服务 | 24 | 个 |
| 7 | 室外机箱及内部设备安装及接线 | 室外机箱及内部设备安装及接线费用 | 12 | 个 |

    - 道路绿波交通优化

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 |  |  |  |  |
| 1 | 绿波 | 乐山路、太湖路、河海路共三条道路基础配时和绿波配时设计、测试、仿真、上传、调整及6年持续维护优化 | 48 | 路口 |

    - 高清道路监控系统

| 序号 | 设 备 名 称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 |  |  |  |  |
| 1 | 400W高清双目球型摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 5 | 台 |
| 2 | 400W简易智能摄像机安装及运维 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 100 | 台 |
| 3 | 4电1光全千兆工业级网管型交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 5 | 台 |
| 4 | 其它安装附件（监控） | 含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽、抱箍、万向节支架（抱箍直径67-127mm,三条钢带）等 | 5 | 套 |
| 5 | 支架/挑杆（定制） | 壁装支架、吊装支架或挑杆，长度0.5～4m，具体长度根据现场定制，含底部安装辅件 | 5 | 根 |
| 6 | 车道机箱 | 尺寸597mm*365mm*307mm，含空开、电源防雷器、自动重合闸、网络防雷器、漏电保护器、2个五孔多功能插座、温控、风扇、接线端子及光缆固定芯，随箱附带公牛四插位五孔排插，配置波纹管接头，一层隔板，颜色RAL7040，底部进线，外壳防护等级IP54，具有GB 7251.12-2013产品认证证书和试验报告 | 5 | 只 |
| 施工 |  |  |  |  |
| 1 | 机箱电源线及敷设（监控） | RVV3×1.5mm（每个点位配备一处，长度按实需求综合考虑） | 5 | 处 |
| 2 | 摄像机电源线及敷设（监控） | RVV3×1mm（每个点位配备一处，长度按实需求综合考虑） | 5 | 处 |
| 3 | 网线及敷设（监控） | 超5类线（每个点位配备一处，长度按实需求综合考虑） | 5 | 处 |
| 4 | 绿化带开挖（监控） | 尺寸400×400mm，含PE管，直径75mm，含回填及土方清运（工程量包干） | 5 | 处 |
| 5 | 人行道开挖（监控） | 尺寸500×600mm，含PE管，直径75mm，含回填及土方清运（工程量包干） | 5 | 处 |
| 6 | 顶管（监控） | 含2根PE管，直径75mm（工程量包干） | 5 | 处 |
| 7 | 窨井及井盖 | 水泥、砖、尺寸500mm×500mm×500mm | 5 | 套 |
| 8 | 电能消耗（监控） | 视频监控系统设备6年*365天*24小时持续工作、供电不间断 | 5 | 处 |
| 9 | 摄像机安装及调试（监控） | 前端监控球机安装及调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用；含设备信息深化采集与平台信息配置；视频监控功能的不间断优化调整；按要求对相关数据进行汇聚与共享；质保期内免费提供上述服务 | 5 | 个 |
| 10 | 车道机箱及内部设备安装及接线 | 车道机箱及内部设备安装及接线费用 | 5 | 处 |

    - 供电接入改造

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低电压电警路口接电改造 | 用电机箱到电源转换箱用4平方线，电源转换箱到路灯变电箱取电需6平方线，含接电改造配套设备，包括电源转接箱、电路保护装置、插座等，含开挖、窨井、线缆及敷设费用 | 4 | 处 |

    - 其他科技设施

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔式图像工作站（图像应用） | 配置1颗国产X86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥2.8GHz，所有核心智能频率可提升至≥3.0GHz，三级缓存≥16MB，支持超线程技术；配置16GB DDR4 UDIMM内存，配置≥2个内存插槽；标配2G独立显卡，支持VGA+HDMI视频输出显示；≥512GB M.2接口NVME协议SSD，最高可支持≥2块M.2 SSD；1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口，标配1个内置M.2 WiFi接口；1个PCIe x16，1个PCIe x4，1个PCIe x1扩展槽；USB接口不少于9个，前置USB3.0 Type A数量≥4个，前置TYPE C数量≥1个，串口1个；麦克风1个，耳机1个；后端麦克风1个，耳机1个；数据安全：支持基于BIOS级的一键备份和恢复的功能；BIOS级USB屏蔽：USB支持BIOS下全部接口一键开关、全部接口一键只读、前后置USB口分组开关、前后置USB口分组只读； Slim DVD RW光驱；电源功率≥500W铂金电源；机箱≥15L，支持全高全长扩展卡；配置≥27寸LED显示器，分辨率≥2K，刷新频率≥75Hz，对比度≥3000:1，视频接口DP/HDMI；含有线键盘、有线鼠标；含操作系统，原厂提供三年上门服务，在三年维保时间内，承诺将提供1次免费的尝试性故障硬盘（单盘）数据拯救服务 | 6 | 台 |
| 2 | 塔式图像工作站（系统控制） | i5-13400F(10核16线程)/RTX3060 12GB GDDR6 /16G DDR4 3.2GHz/512GB PCle4.0 SSD/原厂提供三年上门服务/在三年维保时间内，承诺将提供1次免费的尝试性故障硬盘（单盘）数据拯救服务 | 2 | 台 |
| 3 | 便携式图像工作站（系统控制） | 14代I7/RTX4060（8GB GDDR6 128bit）/16G DDR5 /1TB PCle4.0 SSD/16英寸2.5K超清165Hz显示屏/100%sRGB屏幕色域/分辨率2560 x 1600/80Wh电池容量 /含3年质保 | 3 | 台 |
| 4 | 34寸显示屏 | 34英寸 带鱼屏 1000R 99%sRGB广色域 165Hz HDR10 旋转升降 21:9 曲面显示器；分辨率3440*1440；VA面板；色数16.7M；对比度：3000:1；亮度：350cd/㎡；旋转升降底座；含3年质保 | 2 | 台 |
| 5 | 大队窗口宣传屏 | 100英寸，4GB+128GB，HDMI4K 144Hz*2，ULED Mini LED背光技术，XDR 2000nits 超高动态范围，704分区动态控光，95% DCI-P3电影级广色域，2.1声道独立低音炮，一级能效，含开孔、包边、线缆、辅材及安装调试费 | 1 | 套 |
| 6 | 控制中心门禁系统道闸 | 刷卡摆闸（左+右）：主处理器：高性能嵌入式处理器；产品类型：摆闸；驱动电机：直流无刷电机；状态指示灯：支持；语音提示：支持；外壳材料：SUS304；开门模式：刷卡(标配)；MCBF：300万次；读卡距离：0cm～5cm；开关门速度：0.5s；红外对射对数：8对；摆臂材料：不锈钢；防暴等级：玻璃面板：IK06,不锈钢：IK08；防尘防水等级：IPX4；工作温度：-25℃～+70℃；工作湿度：5%～90%RH（无凝结）； 结构化识别闸机头（含支架）：显示屏：7英寸液晶屏；屏幕类型：电容触摸屏；广告播放：支持图文、视频广告播放；摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清双目摄像头；开门模式：支持刷卡/远程/密码/结构化识别开门模式，支持下模块扩展（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）；支持组合开门模式设置；结构化识别准确率：99.90%；结构化识别速度：0.2s；用户容量：20000个；容量：20000张；卡片容量：50000张；密码容量：20000个；存储记录数量：300000条；供电方式：DC 12V 2A；安装方式：壁装;落地式支架安装;桌面式支架安装;闸机安装;86盒；读卡类型：IC卡；含通道摆臂、无线遥控器、软件操作平台、安装调试及维护 | 1 | 套 |
| 7 | 网络控制键盘 | 网络键盘支持显示屏；四维摇杆控制；具有键盘锁定功能；具备多级用户权限设置；支持键盘级联功能；可进行单台或多台设备的联网控制；四维摇杆；工作电压：DC12V；功耗：5W；工作温度：-10~55℃；能无缝接入常州市交警支队视频监控平台。 | 2 | 台 |
| 8 | 高清视频会议一体机 | 采用硬件一体化设计，内置高清PTZ摄像机、编解码器、数字麦克风，支持5倍光学变焦，支持不小于70°水平广角视野，水平转动角度不小于±45°、垂直不小于±30°，支持无线双流功能，可通过无线网络将计算机图像发送至终端作为辅流源，图像可达1080p，高清会议速率支持128Kbps－8Mbps，终端需采用国产嵌入式操作系统，终端核心元器件采用国产化设计，支持ITU-T H.323和IETF SIP、RTC通信标准，支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，1个10/100M/1000M自适应以太网口,HDMI输出，终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义，支持国家密码局认定的国产密码算法，支持SM1、SM2、SM3、SM4加密算法 | 4 | 台 |
| 9 | 5G执法记录仪 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 33 | 台 |
| 10 | VPN流量卡（70G） | 执法记录仪进行单独交付验收，质保期和流量以交付期算三年起；（三年流量卡，每月70G） | 33 | 台 |
| 11 | 大数据中心办公区结构化摄像机安装 | 指定区域内安装32台400万全结构化半球摄像机，持结构化识别；传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素：800万；最大分辨率：3840×2160；最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：35m（视频监控距离）；4m（结构化检测距离）；补光灯：3颗（红外灯）；镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7mm～12mm；镜头光圈：F1.2；视场角：水平：112.1°～47.5°；垂直：58°～26.6°；对角：137.5°～54.6°；宽动态：120dB，含线缆、辅材及安装调试费 | 1 | 项 |
| 12 | 大数据中心机房监控安装 | 指定区域内安装含2台1/2.7英寸400万室内半球、2台1/1.8英寸400万结构化室内半球、10台全指向性拾音器、一台12V30A集中供电电源、200米RVV 2*0.5电源线、100米UTP cat6六类非屏蔽双绞线，以及辅材、施工及安装调试 | 1 | 项 |
| 13 | 大数据中心管理平台升级 | 1、系统管理 支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能; 支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； 支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口； 支持光栅、矢量、3D 三种类型，不同厂家的地图； 支持自定义定制，如：皮肤切换，设备校时，表单自定义； 支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询； 2、视频管理 含400路视频通授权； 支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像; 支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务; 支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放; 3、门禁管理 含50路门禁授权； 支持门禁设备管理; 支持门禁控制，包括：门通道控制、门组分配、首卡开门、多卡开门、多门互锁、反潜回、开门计划、远程验证、常开常闭; 支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询； 支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力; 4、卡口 含3路卡口授权； 支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试; 支持布控报警及相关记录信息查询； 5、停车管理 含3路停车通道授权； 支持出入口管理、场区管理、地图管理、用户布控设置等； 单台系统支持出入口设备最大50进50出； 6.考勤管理 含50路考勤路数授权： 支持考勤排班；支持列表和日历形式展现； 支持跨天考勤规则可设置，可设置下班后最晚几个小时是当天的最晚考勤时间； 支持法定/非法定节假日设置，设置日期默认休班； 支持考勤结果查询，可根据部门，人员编号，考勤结果，班次类型和时间进行查询筛选，支持考勤结果导出； 支持人员考勤统计报表展示，可根据人员姓名，班组，时间进行查询筛选，支持迟到早退旷工加班情况统计，支持考勤率统计，支持月报，年报统计导出； 7、人员布控接入模块 支持智能设备接入，支持智能相机、视频结构化相机等设备的接入与管理 支持人像注册库，支持人像注册库增加、删除、修改，库类型分为：黑名单库、白名单库、内部库、访客库； 支持人像管理，支持人像管理，可在黑、白名单库中增删改人员信息； 支持人像布控，支持人像布控、撤控，选择智能设备通道与人像库，设置合理的相似度进行布控； 支持人像开门，支持配置人像识别联动远程开门； 支持人像库管理最大支持：1000个； 支持人像信息管理最大数量：30万； 8、含平台安装调试费、门禁监控等系统集成费和六年的平台维护 | 1 | 项 |
| 14 | 交通违法处理中心升级改造 | 涉及交通违法处理中心弱电改造以及执法办案中心审讯室改造及平台升级，交通违法处理中心弱电改造含7台24口千兆工业级交换机、11台5口千兆交换机、3台千兆路由器、5对千兆光纤收发器、9台网络配线架、9个理线器、1台42U标准机柜、100根2m六类网络跳线、100根3m六类网络跳线、80套信息面板、10个8位五孔排插、16处光纤熔接，包含门禁和监控安装、信息测试费、施工费、线缆辅材、梳理线路，以及公安网、感知网和互联网的三网调试；执法办案中心审讯室改造及平台升级包含8台4K抓拍摄像机、3台超高保真拾音器、3个有线耳机、3个IP可视对讲分机（含耳机拔插自动切换模块）、3台温湿度一体机、2个400万融智能双光变焦枪型网络摄像机、2个人员结构化数据读卡器、3把280KG双门带锁信号磁力锁、1把280KG单门带锁信号磁力锁、3个磁力锁支架、3把开门按钮、1个闭门器、6个双口面板、12个超六类模块、3100米超6类非屏蔽双绞线、1项门禁电源线、信号线等其他、600米JDG25、13个改造讯问室监控摄像机安装、3套改造讯问室门禁安装、1个考勤一体机拆、1项弱电间设备整理、寻线及贴标、1套3D地图模块定制、4块一案一包扩容、1套智能物联综合管理平台基础包、1套人员布控系统、1套视频监控路数授权、2套门禁管理路数授权、3套人脸读卡器授权 | 1 | 项 |

    - 中心扩容系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48口千兆光接入交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 5 | 台 |
| 2 | 48口万兆光汇聚交换机（云中心） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 6 | 台 |
| 3 | 48口万兆光汇聚交换机（分局机房） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 2 | 台 |
| 4 | 核心交换机（云中心） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 2 | 台 |
| 5 | 万兆多模模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)，与核心交换机（云中心）原厂同品牌 | 500 | 块 |
| 6 | 万兆光模块（40KM） | 单模，SFP+ 万兆模块(1550nm,40km,LC)，与核心交换机（云中心）原厂同品牌 | 20 | 块 |
| 7 | 万兆光模块（80KM） | 单模，SFP+ 万兆模块(1550nm,80km,LC)与核心交换机（云中心）原厂同品牌 | 8 | 块 |
| 8 | 千兆光模块（20KM） | SFP 1、25G/1、0625G/20KM千兆单模双芯光模块，与48口千兆光接入交换机原厂同品牌 | 240 | 块 |
| 9 | 40G多模模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)，与核心交换机（云中心）原厂同品牌 | 72 | 块 |
| 10 | 接入服务器（视频接入） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 1 | 台 |
| 11 | 视频云存储 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 2 | 台 |
| 12 | 数据汇聚转发数据服务器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 1 | 台 |
| 13 | 数据汇聚转发应用服务器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 | 1 | 台 |
| 14 | 数据存储系统 | 自带≥8盘位,AMD Ryzen V1780B，内存≥8GB，存储空间：≥64T（8*8T ）raid6后实际使用空间≥48T ;USB3.2*3，扩充端口*1，支持JBOD/RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10/RAID F1，支持Raid组态迁移，≥250W 电源，2*1GB网络接口，1*10GB网络接口支持SSD 读取/写入快取，每秒 3,100/2,600 MB 以上的连续读/写速度1、内置 10GbE 以及多达 144 TB 的原始存储2（扩充之前），可轻松部署于任意地点，提供数据存储和共享、端点和服务器备份、虚拟机存储、监控管理以及其他业务应用程序，含原厂整机5年保修服务、软硬件安装调试服务。 | 1 | 台 |
| 15 | 机房光纤跳线及网线 | 根据现场服务器及交换机需求，采购全部光纤跳线及网线 | 1 | 批 |
| 16 | 网络硬盘录像机 | 工业级微控制器；嵌入式Linux操作系统；操作界面：Web，本地GUI；接入路数：64路；硬盘接口：16个SATA，单盘最大20T。；分辨率：32MP; 24MP; 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF；解码能力：不开智能 2路32M@25fps; 2路24M@25fps; 4路 16 MP@30fps; 5路 12 MP@30fps; 8路 8 MP@30fps; 12路 5 MP@30fps; 16路 4 MP@30fps; 32路 1080p@30 fps解码。或开智能 1路 32 MP@25fps; 1路 24 MP@25fps; 2路 16 MP@30fps; 4路 12 MP@30fps; 6路 8 MP@30fps; 8路 5 MP@30fps; 12路 4 MP@30fps; 24路 1080p@30 fps解码；多路回放：最大支持16路回放；报警输入：16路；报警输出：8路，其中1路12V1A ctrl输出；画面分割：主屏: 1/4/8/9/16/25/36辅屏: 1/4/8/9/16；前智能分析：支持前智能结构化检测、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度；后智能分析：支持后智能结构化检测、结构化识别、周界防范、SMD；音频输入：1路，RCA接口；音频输出：2路，RCA接口；HDMI接口：2个；VGA接口：2个；网络接口：2个 (10/100/1000 Mbps以太网口, RJ-45)；结构化检测前智能性能（路数）：16路；结构化检测后智能性能（1080P）(路数)：2路，单路同时最多检测12张结构化；结构化识别前智能性能（路数）：16路；结构化识别后智能性能（1080P）(路数)：1、前端结构化检测+后端结构化比对支持16路，图片流结构化16张/秒2、后端结构化检测+后端结构化比对支持2路，视频流结构化12张/秒；结构化前智能性能（路数）：16路。 | 1 | 台 |
| 17 | 16TB硬盘 | 单盘容量：16TB；硬盘接口：SATA；转速：7200RPM；缓存：256MB，企业级，5年质保 | 16 | 块 |

    - 老项目维保

| 一、2016年新北区技防入户建设项目维保 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备数量 | 计量单位 | 维保期限 | 维保期限单位 |
| 1 | 智能一体化抓拍单元 | 大华DH-CP235-RU1C-J | 108 | 台 | 8 | 月 |
| 2 | 高清监控补光灯 | 大华DH-ITALE-060AA-CTZOF | 108 | 台 | 8 | 月 |
| 3 | 2电1光工业级光纤收发器 | 恒信和安MIB12G-4E-1G-MIB | 96 | 台 | 8 | 月 |
| 4 | 24光工业级交换机 | 恒信和安M1B28-24S-40 | 3 | 台 | 8 | 月 |
| 5 | 电能消耗 | 前端设备的电能消耗 | 1 | 项 | 8 | 月 |
| 6 | 光纤通讯 | 光纤通讯续租 | 76 | 处 | 8 | 月 |
| 小计一（元） |  |  |  |  |  |  |
| 二、2016年新北区高清卡口视频监控及电警式卡口建设工程项目维保 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备数量 | 计量单位 | 维保期限 | 维保期限单位 |
| 1 | 主控制器 | 宝康BK-EP-M06 | 42 | 台 | 8 | 月 |
| 2 | 高清电警抓拍单元 | 宝康BK700 | 152 | 台 | 8 | 月 |
| 3 | 高清卡口抓拍单元 | 宝康BK700 | 33 | 台 | 8 | 月 |
| 4 | 智能一体化抓拍单元 | 大华DH-CP235-RU1C-J | 18 | 台 | 8 | 月 |
| 5 | 高清违停球机 | 大华GBS480 | 23 | 台 | 8 | 月 |
| 6 | 高清球形网络摄像机 | 大华DH-IPC-HF8239E | 51 | 台 | 8 | 月 |
| 7 | 红灯相位检测器 | 宝康BK-EP-M12 | 41 | 台 | 8 | 月 |
| 8 | 高清监控补光灯 | 大华DH-ITALE-060AA-CTZOF | 11 | 台 | 8 | 月 |
| 9 | 大功率LED灯 | 宝康CXBG-1-PS-BK | 537 | 台 | 8 | 月 |
| 10 | 智能频闪灯 | 宝康CXBG-2-MC-BK | 71 | 台 | 8 | 月 |
| 11 | 千兆网管型工业级交换机 | 恒信和安MIB12G-8E-4G | 50 | 台 | 8 | 月 |
| 12 | 百兆网管型工业级交换机 | 恒信和安MIB12G-4E-1G-MIB | 153 | 台 | 8 | 月 |
| 13 | 百兆光电收发器 | 恒信和安MIB12G-4E-1G-MIB | 23 | 对 | 8 | 月 |
| 14 | 汇聚交换机1 | 华为S5720-56C-EI-48S-AC | 2 | 台 | 8 | 月 |
| 15 | 汇聚交换机2 | 恒信和安M1B28-24S-40 | 4 | 台 | 8 | 月 |
| 16 | 多点控制单元 | 科达KedacomKDV8000I-48H | 1 | 台 | 8 | 月 |
| 17 | 高清会议终端 | 科达KedacomH800 | 14 | 台 | 8 | 月 |
| 18 | 高清会议摄像机 | 科达KedacomHD120 | 14 | 台 | 8 | 月 |
| 19 | 精密空调（UPS间） | 艾默生DME12MCP1，此项三年维保 | 1 | 台 | 8 | 月 |
| 20 | 精密空调（一楼机房） | 艾默生P2050FARMS 1R，此项三年维保 | 2 | 台 | 8 | 月 |
| 21 | 校时服务器 | 上海锐呈K806 | 1 | 台 | 8 | 月 |
| 22 | 核心交换机 | H3C S12508 | 1 | 台 | 8 | 月 |
| 23 | 汇聚交换机3 | H3C S5500 | 7 | 台 | 8 | 月 |
| 24 | 分局指挥中心小间距屏维保 | 指挥中心大屏型号：53.5㎡利亚德TWA012，大屏维保一年，7*24小时专职运维工程师电话支持服务，专职运维工程师现场上门清理、设备维修及更换服务，含维修配件 | 1 | 套 | 8 | 月 |
| 25 | 分局指挥中心拼接控制器维保 | 指挥中心利亚德定制拼接控制器维保一年，7*24小时专职运维工程师电话支持服务，专职运维工程师现场上门清理、设备维修及更换服务，含维修配件 | 1 | 台 | 8 | 月 |
| 26 | 分局指挥中心拼接屏配件跟换服务 | 分局指挥中心大华拼接屏配件更换服务一年，含电源适配器和高清线的更换，7*24小时专职运维工程师电话支持服务 | 1 | 项 | 8 | 月 |
| 27 | 电能消耗 | 前端设备的电能消耗 | 1 | 项 | 8 | 月 |
| 28 | 光纤通讯 | 光纤通讯续租 | 63 | 处 | 8 | 月 |
| 小计二（元） |  |  |  |  |  |  |
| 三、2018年新北区技防入户建设项目维保 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备数量 | 计量单位 | 维保期限 | 维保期限单位 |
| 1 | 高清智能抓拍摄像机（300万） | 大华DH-CP302-RU2D | 12 | 台 | 8 | 月 |
| 2 | 高清智能抓拍摄像机（200万） | 大华DH-CP235-RU1D | 152 | 台 | 8 | 月 |
| 3 | 高清枪型网络摄像机 | 大华DH-IPC-HF8259F | 6 | 台 | 8 | 月 |
| 4 | 爆闪灯 | 大华DH-ITALF-300AC-GSL | 12 | 只 | 8 | 月 |
| 5 | 高亮度LED频闪补光灯 | 大华DH-ITALF-060AA-PL | 12 | 只 | 8 | 月 |
| 6 | 高亮度LED常亮补光灯 | 大华DH-ITALF-060AA-CL | 158 | 只 | 8 | 月 |
| 7 | 2电1光工业级光纤收发器 | 恒信和安MIB12G-2E-1F-MIB | 83 | 只 | 8 | 月 |
| 8 | 4口百兆工业级交换机 | 恒信和安MIB12G-4E-1F-MIB | 40 | 只 | 8 | 月 |
| 9 | 6口百兆工业级交换机 | 恒信和安MIB12G-6E-2F-MIB | 3 | 只 | 8 | 月 |
| 10 | 电能消耗 | 前端设备的电能消耗 | 1 | 项 | 8 | 月 |
| 11 | 光纤通讯 | 光纤通讯续租 | 128 | 处 | 8 | 月 |
| 小计三（元） |  |  |  |  |  |  |
| 四、2018年新北区道路高清卡口视频监控系统建设工程维保 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备数量 | 计量单位 | 维保期限 | 维保期限单位 |
| 1 | 主控制器 | 宝康BK-EP-M06 | 46 | 台 | 8 | 月 |
| 2 | 高清卡口抓拍单元 | 宝康BK-CPD900 | 132 | 台 | 8 | 月 |
| 3 | 高清一体化智能抓拍单元 | 大华DH-CP235-RU1D | 25 | 台 | 8 | 月 |
| 4 | 高清人脸智能抓拍摄像机（200万） | 大华DH-IPC-HF8249F-FD | 2 | 台 | 8 | 月 |
| 5 | 星光枪机（200万） | 大华DH-IPC-HF8239F | 2 | 台 | 8 | 月 |
| 6 | 高清球型网络摄像机 | 大华DH-SD-6A9230UA-HNI | 37 | 台 | 8 | 月 |
| 7 | 智能频闪灯 | 宝康CXBG-2-MC-BK | 263 | 只 | 8 | 月 |
| 8 | 大功率LED灯 | 宝康CXBG-1-PS-BK | 274 | 只 | 8 | 月 |
| 9 | 常亮LED灯 | 大华DH-ITALE-060AA-C | 25 | 只 | 8 | 月 |
| 10 | 室外发布屏 | 大华DH-PHTOD16-SH | 1 | 套 | 8 | 月 |
| 11 | 千兆光纤收发器 | 恒信和安MIB12G-2EG-1GF | 1 | 对 | 8 | 月 |
| 12 | 百兆网管型工业级交换机 | 恒信和安MIB12G-4E-1G-MIB | 64 | 台 | 8 | 月 |
| 13 | 百兆网管型工业级8口交换机 | 恒信和安 MIB12G-8E-EIB | 4 | 台 | 8 | 月 |
| 14 | 千兆网管型工业级交换机 | 恒信和安MIB12G-8E-4G | 45 | 台 | 8 | 月 |
| 15 | 百兆工业交换机 | 恒信和安E/MIB12G-2E-1G-G2U | 3 | 对 | 8 | 月 |
| 16 | 人脸图片存储服务器 | 曙光S640-G20，须提供服务器硬盘备件 | 2 | 台 | 8 | 月 |
| 17 | 时间服务器 | 上海锐呈K806 | 1 | 台 | 8 | 月 |
| 18 | 电能消耗 | 前端设备的电能消耗 | 1 | 项 | 8 | 月 |
| 19 | 光纤通讯 | 光纤通讯续租 | 47 | 处 | 8 | 月 |
| 小计四（元） |  |  |  |  |  |  |
| 五、2018年新北区智能防控示范区试点建设项目维保 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备数量 | 计量单位 | 维保期限 | 维保期限单位 |
| 1 | 高清智能抓拍摄像机（300万） | 大华DH-CP302-RU2D | 13 | 台 | 8 | 月 |
| 2 | 高清智能抓拍摄像机（200万） | 大华DH-CP235-RU1D | 12 | 台 | 8 | 月 |
| 3 | 高清一体化红外抓拍摄像机 | 大华DH-HFW5243K-ZFD-I4 | 206 | 台 | 8 | 月 |
| 4 | 高清枪型网络摄像机 | 大华DH-IPC-HF8259F | 25 | 台 | 8 | 月 |
| 5 | 爆闪灯 | 大华DH-ITALF-300AD-GS | 23 | 只 | 8 | 月 |
| 6 | 高亮度LED频闪补光灯 | 大华DH-ITALE-060AA-P | 23 | 只 | 8 | 月 |
| 7 | 高亮度LED常亮补光灯 | 大华DH-ITALE-060AA-C | 39 | 只 | 8 | 月 |
| 8 | 楼道泛光灯 | 宝康定制 | 204 | 只 | 8 | 月 |
| 9 | 楼道微波雷达感应装置 | 一易YYLD-02 | 204 | 只 | 8 | 月 |
| 10 | 2电1光商业级光纤收发器 | 恒信和安MIB12G-2E-1F-ENR | 92 | 只 | 8 | 月 |
| 11 | 2电1光工业级光纤收发器 | 恒信和安MIB12G-2E-1F-EII | 106 | 只 | 8 | 月 |
| 12 | 24口百兆光接入交换机 | 恒信和安MNB28-24S-4G-MIB | 18 | 台 | 8 | 月 |
| 13 | 24口千兆汇聚交换机 | 恒信和安MNB28G-24F-4G | 5 | 台 | 8 | 月 |
| 14 | 接入服务器 | 曙光I420-G30，须提供服务器硬盘备件 | 2 | 台 | 8 | 月 |
| 15 | 检索服务器 | 曙光I420-G30，须提供服务器硬盘备件 | 1 | 台 | 8 | 月 |
| 16 | 电能消耗 | 前端设备的电能消耗 | 1 | 点 | 8 | 月 |
| 17 | 光纤通讯 | 光纤通讯续租 | 33 | 处 | 8 | 月 |
| 小计五（元） |  |  |  |  |  |  |
| 六、2018年新北区河海街道视频监控系统建设项目维保 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备数量 | 计量单位 | 维保期限 | 维保期限单位 |
| 1 | 高清球型网络摄像机 | 大华DH-SD-6A9230UA-HNI | 7 | 台 | 8 | 月 |
| 2 | 高清一体化红外抓拍摄像机 | 大华DH-IPC-HFW5243K-ZFD-I4 | 17 | 台 | 8 | 月 |
| 3 | 高清枪型网络摄像机 | 大华DH-IPC-HF8239F | 89 | 台 | 8 | 月 |
| 4 | 摄录一体机 | 大华DH-IPC-HFW7235M-W-S-I2 | 100 | 台 | 8 | 月 |
| 5 | 高亮度LED常亮补光灯 | 大华DH-ITALE-060AA-C | 89 | 只 | 8 | 月 |
| 6 | 楼道泛光灯 | 宝康按技术参数定制 | 19 | 只 | 8 | 月 |
| 7 | 楼道微波雷达感应装置 | 一易YYLD-02 | 19 | 只 | 8 | 月 |
| 8 | 2电1光商业级光纤收发器 | 恒信和安MIB12G-2E-1F-ENR | 12 | 只 | 8 | 月 |
| 9 | 2电1光工业级光纤收发器 | 恒信和安MIB12G-2E-1F-MIB | 94 | 只 | 8 | 月 |
| 10 | 24口百兆光接入交换机 | 恒信和安MNB28-24S-4G-MIB | 5 | 台 | 8 | 月 |
| 11 | 24口千兆汇聚交换机 | 恒信和安MNB5700-24F-4G-HI | 1 | 台 | 8 | 月 |
| 12 | 集群云存储节点服务器 | 东方网力NP-ICS7136，须提供服务器硬盘备件 | 1 | 台 | 8 | 月 |
| 13 | 人脸接入服务器 | 曙光I420-G30，须提供服务器硬盘备件 | 1 | 台 | 8 | 月 |
| 14 | 电能消耗 | 前端设备的电能消耗 | 1 | 项 | 8 | 月 |
| 15 | 光纤通讯 | 光纤通讯续租 | 106 | 点位 | 8 | 月 |
| 小计六（元） |  |  |  |  |  |  |
| 七、2018年新北区高清视频监控建设项目维保 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备数量 | 计量单位 | 维保期限 | 维保期限单位 |
| 1 | 高清智能抓拍摄像机（900万） | 大华DH-CP902-RU2D | 8 | 台 | 8 | 月 |
| 2 | 高清智能抓拍摄像机（200万） | 大华DH-CP235-RU1D | 1 | 台 | 8 | 月 |
| 3 | 高清智能抓拍摄像机（大场景） | 海康DS-2CD704XYZ-A/E2-L | 112 | 台 | 8 | 月 |
| 4 | 高清智能抓拍摄像机（小场景） | 大华DH-IPC-HF8249F-FDI | 133 | 台 | 8 | 月 |
| 5 | 高清一体化红外抓拍摄像机 | 大华DH-IPC-HFW5243K-ZFD-I4 | 75 | 台 | 8 | 月 |
| 6 | 高清枪型网络摄像机 | 大华DH-IPC-HF8239F | 18 | 台 | 8 | 月 |
| 7 | 高清球型网络摄像机 | 大华DH-SD-6A9230UA-HNI | 26 | 台 | 8 | 月 |
| 8 | 室内半球 | 大华DH-IPC-HDBW5233R-AS | 21 | 台 | 8 | 月 |
| 9 | 白光灯 | 大华DH-ITALF-300AD-GS | 8 | 只 | 8 | 月 |
| 10 | 高亮度LED频闪补光灯 | 大华DH-ITALE-060AA-P | 8 | 只 | 8 | 月 |
| 11 | 高亮度LED常亮补光灯 | 大华DH-ITALE-060AA-C | 144 | 只 | 8 | 月 |
| 12 | 楼道泛光灯 | 宝康按技术参数定制 | 75 | 只 | 8 | 月 |
| 13 | 楼道微波雷达感应装置 | 一易按技术参数定制 | 75 | 只 | 8 | 月 |
| 14 | 2电1光商业级光纤收发器 | 恒信和安MIB12G-2E-1F-ENR | 75 | 只 | 8 | 月 |
| 15 | 2电1光工业级光纤收发器 | 恒信和安MIB12G-2E-1F-EII | 154 | 只 | 8 | 月 |
| 16 | 4口百兆工业级交换机 | 恒信和安MIB12G-4E-1F-MIB | 52 | 台 | 8 | 月 |
| 17 | 6口百兆工业级交换机 | 恒信和安MIB12G-6E-2F-MIB | 2 | 台 | 8 | 月 |
| 18 | 4电4光工业级交换机 | 恒信和安MIB12G-4E-4F-2GC | 2 | 台 | 8 | 月 |
| 19 | 图片节点服务器 | 曙光I420-G30，须提供服务器硬盘备件 | 4 | 台 | 8 | 月 |
| 20 | 人像接入服务器 | 曙光I420-G30，须提供服务器硬盘备件 | 6 | 台 | 8 | 月 |
| 21 | 人像存储服务器 | 曙光S640-G30，须提供服务器硬盘备件 | 2 | 台 | 8 | 月 |
| 22 | 图片结构化服务器 | 曙光X780-G30，须提供服务器硬盘备件 | 1 | 台 | 8 | 月 |
| 23 | 布控引擎服务器 | 曙光W760-G30，须提供服务器硬盘备件 | 1 | 台 | 8 | 月 |
| 24 | 24口百兆光接入交换机 | 恒信和安MNB28-24S-4G-MIB | 24 | 台 | 8 | 月 |
| 25 | 48口千兆汇聚交换机 | 华三LS-5560S-52P-EI | 4 | 台 | 8 | 月 |
| 26 | 48口千兆光交换机 | 华三LS-5560X-54F-EI | 5 | 台 | 8 | 月 |
| 27 | 电能消耗 | 前端设备的电能消耗 | 1 | 项 | 8 | 月 |
| 28 | 光纤通讯 | 光纤通讯续租 | 115 | 处 | 8 | 月 |
| 小计七（元） |  |  |  |  |  |  |
| 八、2019年新北区人脸识别系统建设工程维保 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备数量 | 计量单位 | 维保期限 | 维保期限单位 |
| 1 | 高清智能抓拍摄像机（大场景） | 海康DS-2CD704XYZ-A/E2-L | 46 | 台 | 8 | 月 |
| 2 | 高清智能抓拍摄像机（小场景） | 大华DH-IPC-HF8249F-FDI | 23 | 台 | 8 | 月 |
| 3 | 2电1光工业级光纤收发器 | 恒信和安MIB12G-2E-1F-EII | 69 | 只 | 8 | 月 |
| 4 | 5电百兆工业交换机 | 恒信和安MIB12G-5E-EIB | 18 | 只 | 8 | 月 |
| 5 | 4电4光工业级交换机 | 恒信和安MIB12G-4E-4F-2GC | 4 | 只 | 8 | 月 |
| 6 | 楼道泛光灯 | 国产优质按技术参数定制 | 15 | 只 | 8 | 月 |
| 7 | 楼道微波雷达感应装置 | 一易按技术参数定制 | 15 | 只 | 8 | 月 |
| 8 | 4电1光千兆工业级光纤收发器 | 恒信和安MIB12G-4EG-1G-EIB | 2 | 台 | 8 | 月 |
| 9 | 24口百兆光接入交换机 | 恒信和安MNB28-24S-4G-MIB | 5 | 台 | 8 | 月 |
| 10 | 电能消耗 | 前端设备的电能消耗 | 1 | 项 | 8 | 月 |
| 11 | 光纤通讯 | 光纤通讯续租 | 37 | 处 | 8 | 月 |
| 小计八（元） |  |  |  |  |  |  |
| 九、其它 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |  | 单位 |  |
| 1 | 8个项目的备品备件 | 提供2%的前端产品备品备件，保证运维的及时性，2017年项目升级改造后淘汰下来的可用设备也可以用作备品备件 | 1 |  | 项 |  |
| 2 | 运维服务、线缆配件、公安任务配合服务 | 1人驻场运维服务，8人外场轮班，配备登高作业车4辆、工程抢修车4辆，7×24电话待命，含日常设备巡检，设备维护、设备检修、车辆台班、资产台账、线缆及配件，保障分局内外场活动任务，经公安分局及监理三方认定后，设备整体完好上线率达到95%以上开始计算维保日期 | 1 |  | 项 |  |

    - 光纤通讯

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高清电子警察兼系统光纤 |  |  |  |  |
| 1 | 光纤通讯（新建6年） | 6年通讯租用，双芯，含光缆排线架及相关配件，工程界面为光纤尾纤进通讯设备，光纤衰减系数：0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm | 23 | 处 |
| 交通信号控制系统光纤 |  |  |  |  |
| 1 | 光纤通讯（新建6年） | 6年通讯租用，双芯，含光缆排线架及相关配件，工程界面为光纤尾纤进通讯设备，光纤衰减系数：0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm | 36 | 处 |
| 违停抓拍系统光纤 |  |  |  |  |
| 1 | 光纤通讯（新建6年） | 6年通讯租用，双芯，含光缆排线架及相关配件，工程界面为光纤尾纤进通讯设备，光纤衰减系数：0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm | 36 | 处 |
| 不礼让行人抓拍系统光纤 |  |  |  |  |
| 1 | 光纤通讯（新建6年） | 6年通讯租用，双芯，含光缆排线架及相关配件，工程界面为光纤尾纤进通讯设备，光纤衰减系数：0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm | 3 | 处 |
| 智能哨兵系统光纤 |  |  |  |  |
| 1 | 光纤通讯（新建6年，其中16条光纤预留给其它项目使用） | 6年通讯租用，双芯，含光缆排线架及相关配件，工程界面为光纤尾纤进通讯设备，光纤衰减系数：0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm | 30 | 处 |
| 高空监控系统光纤 |  |  |  |  |
| 1 | 光纤通讯（新建6年） | 6年通讯租用，双芯，含光缆排线架及相关配件，工程界面为光纤尾纤进通讯设备，光纤衰减系数：0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm | 12 | 处 |
| 高清道路监控系统光纤 |  |  |  |  |
| 1 | 光纤通讯（新建6年） | 6年通讯租用，双芯，含光缆排线架及相关配件，工程界面为光纤尾纤进通讯设备，光纤衰减系数：0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm | 5 | 处 |
| 派出所社会面接入网光纤 |  |  |  |  |
| 1 | 光纤通讯（新建6年） | 6年通讯租用，双芯，含光缆排线架及相关配件，工程界面为光纤尾纤进通讯设备，光纤衰减系数：0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm | 14 | 处 |

    - 不可竞争费

| 序号 | 子 项 名 称 | 数量 | 单位 | 价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 道板道路绿化等补偿费 | 1 | 项 | 30000 | 30000 |
| 2 | 不可预计费(应急保障、产品测试、运维 服务、平台对接等费用) | 1 | 项 | 100000 | 100000 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

2.2点位需求清单

    - 高清电子警察兼卡口系统点位需求清单

| 所属辖区 | 点位编号 | 路口名称 | 车道号 | 监控方向 | 车道类型 | 摄像机类型 |  |  |  | 杆件类型 |  |  | 通讯 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 900W环保电警智能抓拍单元 | 900W环保卡口智能抓拍单元 | 800W全结构化双目摄像机 | 400W高清双目球型摄像机 |  | 立杆 | 支架 |  |  |
| 新桥 | 1 | 嫩江路新龙五路 | 1 | 东向西 | 左转 | 1 | 1 |  | 1 |  | H6.5L12 | L1 | 新建 |  |
|  |  |  | 2 |  | 直行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 直行 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 直行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 南向北 | 左转 | 1 | 1 |  | 1 |  | H6.5L8 | L1 |  |  |
|  |  |  | 7 |  | 右转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 西向东 | 直行 | 1 | 1 |  |  |  | H6.5L8 | L1 |  |  |
|  |  |  | 10 |  | 直行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 |  | 右转 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 新桥 | 2 | 嫩江路龙魏线 | 1 | 北向南 | 混合车道 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | H6.5L3 | L1 | 新建 |  |
|  |  |  | 2 | 东向西 | 直行 | 1 | 1 |  |  |  | H6.5L8 | L1 |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 直行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 直右 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 西向东 | 左转 | 1 | 1 |  |  |  | H6.5L8 | L1 |  |  |
|  |  |  | 7 |  | 直行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  | 直行 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 新桥 | 3 | 嫩江路龙六路 | 1 | 北向南 | 左转 | 1 | 1 |  |  |  | H6.5L8 | L1 | 新建 | 北向南有桥全场32米 |
|  |  |  | 2 |  | 直右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 东向西 | 左转 | 1 | 1 |  | 1 |  | H6.5L8 | L1 |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 直行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | 直右 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 南向北 | 左转 | 1 | 1 |  | 1 |  | H6.5L8 | L1 |  |  |
|  |  |  | 9 |  | 直右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 西向东 | 左转 | 1 | 1 |  |  |  | H6.5L8 | L1 |  |  |
|  |  |  | 12 |  | 直行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 |  | 直右 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 薛家 | 4 | 嫩江路薛冶路 | 1 | 南向北 | 左转 | 1 | 1 |  | 1 |  | H6.5L12 | L1 | 利旧 |  |
|  |  |  | 2 |  | 左转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 右转 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 孟河 | 5 | G346国道孟绥路 | 1 | 北向南 | 混合车道 | 1 | 1 |  | 1 |  | H6.5L6 | L1 | 新建 |  |
|  |  |  | 2 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 东向西 | 左转 | 1 | 1 |  | 1 |  | H6.5L12 | L1 |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 直行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 直右 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 南向北 | 混合车道 | 1 | 1 |  |  |  | H6.5L6 | L1 |  |  |
|  |  |  | 8 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 西向东 | 左转 | 1 | 1 |  |  |  | H6.5L12 | L1 |  |  |
|  |  |  | 10 |  | 直行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 |  | 直右 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 薛家 | 6 | 凤翔路庆阳路 | 1 | 北向南 | 混合车道 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | H6.5L4 | L1 | 新建 |  |
|  |  |  | 2 | 东向西 | 混合车道 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | H6.5L4 | L1 |  |  |
|  |  |  | 3 | 南向北 | 混合车道 | 1 | 1 | 1 |  |  | H6.5L4 | L1 |  |  |
|  |  |  | 4 | 西向东 | 混合车道 | 1 | 1 | 1 |  |  | H6.5L4 | L1 |  |  |
| 西夏墅 | 7 | 阿里山路西海路 | 1 | 北向南 | 混合车道 | 1 | 1 |  | 1 |  | H6.5L4 | L1 | 新建 |  |
|  |  |  | 2 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 东向西 | 直左 | 1 | 1 |  | 1 |  | H6.5L6 | L1 |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 直右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 南向北 | 混合车道 | 1 | 1 |  |  |  | H6.5L4 | L1 |  |  |
|  |  |  | 7 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 西向东 | 左转 | 1 | 1 |  |  |  | H6.5L6 | L1 |  |  |
|  |  |  | 9 |  | 直右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 西夏墅 | 8 | 滨新路兴丰路 | 1 | 北向南 | 左转 | 1 | 1 |  | 1 |  | H6.5L8 | L1 | 新建 |  |
|  |  |  | 2 |  | 直行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 东向西 | 左转 | 1 | 1 |  | 1 |  | H6.5L8 | L1 |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 右转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 南向北 | 直行 | 1 | 1 |  |  |  | H6.5L8 | L1 |  |  |
|  |  |  | 8 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 西夏墅 | 9 | 阳澄湖路钟山路 | 1 | 北向南 | 左转 | 1 | 1 |  | 1 |  | H6.5L6 | L1 | 新建 |  |
|  |  |  | 2 |  | 直行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 东向西 | 左转 | 1 | 1 |  | 1 |  | H6.5L6 | L1 |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 直行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 南向北 | 左转 | 1 | 1 |  |  |  | H6.5L6 | L1 |  |  |
|  |  |  | 8 |  | 直行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 西向东 | 左转 | 1 | 1 |  |  |  | H6.5L6 | L1 |  |  |
|  |  |  | 11 |  | 直行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 西夏墅 | 10 | 阳澄湖路太行山路 | 1 | 北向南 | 混合车道 | 1 | 1 |  | 1 |  | H6.5L4 | L1 | 新建 |  |
|  |  |  | 2 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 东向西 | 直左 | 1 | 1 |  | 1 |  | H6.5L4 | L1 |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 直右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 南向北 | 混合车道 | 1 | 1 |  |  |  | H6.5L4 | L1 |  |  |
|  |  |  | 7 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 西向东 | 混合车道 | 1 | 1 |  |  |  | H6.5L4 | L1 |  |  |
|  |  |  | 9 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 奔牛 | 11 | 航站路与空港中路交汇处北侧 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 | 1 |  |  |  | 利旧 |  | 新建 |  |
|  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三井 | 12 | 泰山路龙城大道北侧 | 1 | 北向南 | 机动车道 |  | 1 |  | 1 |  | 利旧 |  | 新建 |  |
|  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 非机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 南向北 | 机动车道 |  | 1 |  | 1 |  | 利旧 |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | 机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  | 机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  | 非机动车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 龙虎塘 | 13 | 沪蓉高速龙虎塘卡口 | 1 | 往上海 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  | 利旧 |  | 新建 |  |
|  |  |  | 2 | 往南京 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 上海到常州 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  | 利旧 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 南京到常州 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 薛家 | 14 | 沪蓉高速薛家卡口 | 1 | 往上海 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  | 利旧 |  | 新建 |  |
|  |  |  | 2 | 往南京 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 上海到常州 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  | 利旧 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 南京到常州 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 罗溪 | 15 | 沪蓉高速罗墅湾卡口 | 1 | 往上海 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  | 利旧 |  | 新建 |  |
|  |  |  | 2 | 往南京 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 上海到常州 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  | 利旧 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 南京到常州 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 罗溪 | 16 | 江宜高速龙城大道卡口 | 1 | 往上海 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  | 利旧 |  | 新建 |  |
|  |  |  | 2 | 往南京 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 上海到常州 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  | 利旧 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 南京到常州 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 百丈 | 17 | 江宜高速春江卡口 | 1 | 往上海 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  | 利旧 |  | 新建 |  |
|  |  |  | 2 | 往南京 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 上海到常州 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  | 利旧 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 南京到常州 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 孟河 | 18 | 江宜高速孟河卡口 | 1 | 往上海 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  | 利旧 |  | 新建 |  |
|  |  |  | 2 | 往南京 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 上海到常州 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  | 利旧 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 南京到常州 | 机动车道 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 奔牛 | 19 | G312国道董墅村 | 1 | 北向南 | 混合车道 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | H6.5L3 | L1 | 新建 |  |
|  |  |  | 2 | 东向西 | 直左 | 1 | 1 |  | 1 |  | H6.5L8 |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 直右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  | L1 |  |  |
|  |  |  | 5 | 南向北 | 混合车道 | 1 | 1 | 1 |  |  | 借杆 | L1 |  |  |
|  |  |  | 6 | 西向东 | 左转 | 1 | 1 |  |  |  | H6.5L8 |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  | 右转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  | L1 |  |  |
| 奔牛 | 20 | 时代路景园路 | 1 | 北向南 | 混合车道 | 1 | 1 |  | 1 |  | H6.5L4 |  | 新建 |  |
|  |  |  | 2 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  | L1 |  |  |
|  |  |  | 3 | 东向西 | 左转 | 1 | 1 |  | 1 |  | H6.5L8 |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 直右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  | L1 |  |  |
|  |  |  | 6 | 南向北 | 混合车道 | 1 | 1 |  |  |  | H6.5L4 |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  | L1 |  |  |
|  |  |  | 8 | 西向东 | 左转 | 1 | 1 |  |  |  | H6.5L8 |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  | 右转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  | L1 |  |  |
| 薛家 | 21 | 薛冶路新七路 | 1 | 北向南 | 左转 | 1 | 1 |  | 1 |  | H6.5L10 |  | 新建 |  |
|  |  |  | 2 |  | 直行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 直右 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  | L1 |  |  |
|  |  |  | 5 | 东向西 | 混合车道 | 1 | 1 |  | 1 |  | H6.5L4 |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  | L1 |  |  |
|  |  |  | 7 | 南向北 | 左转 | 1 | 1 |  |  |  | 迁移卡口杆件 |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  | 直行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  | 右转 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  | L1 |  |  |
|  |  |  | 11 | 西向东 | 混合车道 | 1 | 1 |  |  |  | H6.5L4 |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  | L1 |  |  |
| 薛家 | 22 | 顺园路富康路 | 1 | 北向南 | 左转 | 1 | 1 |  | 1 |  | H6.5L10 |  | 新建 |  |
|  |  |  | 2 |  | 直行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 直右 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  | L1 |  |  |
|  |  |  | 5 | 东向西 | 混合车道 | 1 | 1 |  | 1 |  | H6.5L4 |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  | L1 |  |  |
|  |  |  | 7 | 南向北 | 左转 | 1 | 1 |  |  |  | H6.5L10 |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  | 直行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  | 右转 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  | L1 |  |  |
|  |  |  | 11 | 西向东 | 混合车道 | 1 | 1 |  |  |  | H6.5L4 |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  | 非机动车道、人行道 |  |  | 1 |  |  |  | L1 |  |  |
| 孟河 | 23 | 孟河大道望江路 | 1 | 北向南 | 左转 | 1 | 1 |  | 1 |  | H6.5L14 |  | 新建 |  |
|  |  |  | 2 |  | 直行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 直行 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 直行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 非机 |  |  | 1 |  |  |  | L1 |  |  |
|  |  |  | 6 | 南向北 | 直行 | 1 | 1 |  |  |  | H6.5L12 |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  | 直行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  | 直行 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  | 非机 |  |  | 1 |  |  |  | L1 |  |  |
|  |  |  | 10 | 东向西 | 混合车道 | 1 | 1 |  | 1 |  | H6.5L6 |  |  |  |
|  |  |  | 11 |  | 非机 |  |  | 1 |  |  |  | L1 |  |  |
| 孟河 | 24 | 孟河大道丰收路 | 12 | 北向南 | 左转 | 1 | 1 |  | 1 |  | H6.5L14 |  | 新建 |  |
|  |  |  | 13 |  | 直行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 |  | 直行 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 |  | 直行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 |  | 非机 |  |  | 1 |  |  |  | L1 |  |  |
|  |  |  | 17 | 南向北 | 直行 | 1 | 1 |  |  |  | H6.5L12 |  |  |  |
|  |  |  | 18 |  | 直行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 |  | 直行 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  | 非机 |  |  | 1 |  |  |  | L1 |  |  |
|  |  |  | 21 | 东向西 | 左转 | 1 | 1 |  | 1 |  | H6.5L8 |  |  |  |
|  |  |  | 22 |  | 右转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 23 |  | 非机 |  |  | 1 |  |  |  | L1 |  |  |

    - 交通信号控制系统点位需求清单

| 所属辖区 | 点位编号 | 点位名称 | 信号机 | 通讯 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河海 | 1 | 汉江东路建东路 | 1 | 原交警通讯 | 升级信号机 |
| 河海 | 2 | 泰山路汉江中路 | 1 | 原交警通讯 | 升级信号机 |
| 罗溪 | 3 | 龙城大道兴奔路 | 1 | 原交警通讯 | 升级信号机 |
| 三井 | 4 | 龙城大道通江中路 | 1 | 原交警通讯 | 升级信号机 |
| 薛家 | 5 | 汉江路尚德路 | 1 | 新建 | 新建信号机 |
| 薛家 | 6 | 辽河路寒山路 | 1 | 新建 | 新建信号机 |
| 薛家 | 7 | S238省道幸福二桥南侧 | 1 | 新建 | 新建信号机 |
| 孟河 | 8 | S238省道银孝线 | 1 | 新建 | 新建信号机 |
| 孟河 | 9 | 孟河大道富平路 | 1 | 新建 | 新建信号机 |
| 新桥 | 10 | 红河路轩文路 | 1 | 新建 | 新建信号机 |
| 新桥 | 11 | 乐山路浏阳河路 | 1 | 新建 | 新建信号机 |
| 新桥 | 12 | 乐山路北海中路 | 1 | 新建 | 新建信号机 |
| 新桥 | 13 | 新桥大街轩文路 | 1 | 新建 | 新建信号机 |
| 新桥 | 14 | 玉龙中路汉江中路 | 1 | 原交警通讯 | 升级信号机 |
| 新桥 | 15 | 辽河路盘龙苑小区南门 | 1 | 原交警通讯 | 升级信号机 |
| 新桥 | 16 | 嫩江路龙魏线 | 1 | 共用本项目通讯 | 新建信号机 |
| 新桥 | 17 | 云河路轩文路 | 1 | 新建 | 新建信号机 |
| 奔牛 | 18 | 星港路扁担河西侧 | 1 | 新建 | 新建信号机 |
| 奔牛 | 19 | 星港路何家塘村 | 1 | 新建 | 新建信号机 |
| 奔牛 | 20 | 星港路何家塘村南侧 | 1 | 新建 | 新建信号机 |
| 奔牛 | 21 | 星港路黄泥河桥 | 1 | 新建 | 新建信号机 |
| 奔牛 | 22 | 星港路金牛路西侧路口 | 1 | 新建 | 新建信号机 |
| 奔牛 | 23 | 星港路S239省道东侧 | 1 | 新建 | 新建信号机 |
| 河海 | 24 | 河海中路嵩山中路 | 1 | 原交警通讯 | 升级信号机 |
| 河海 | 25 | 河海中路泰山路 | 1 | 原交警通讯 | 升级信号机 |
| 河海 | 26 | 龙锦路绿洲路 | 1 | 原交警通讯 | 升级信号机 |
| 河海 | 27 | 泰山路龙锦路 | 1 | 原交警通讯 | 升级信号机 |
| 龙虎塘 | 28 | 科技大道新科路 | 1 | 新建 | 新建信号机 |
| 河海 | 29 | 嵩山路湘江路 | 1 | 新建 | 新建信号机，补齐信号灯及2路监控 |
| 河海 | 30 | 泰山路黎河路 |  | 利旧 | 补齐人行信号灯及2路监控 |
| 河海 | 31 | 黄河路嵩山路 |  | 利旧 | 两根杆件迁移，补齐 2路监控 |
| 罗溪 | 32 | 黄河西路叶汤路 | 1 | 新建 | 新建信号机 |
| 百丈 | 33 | 玉龙北路兴丰路 | 1 | 新建 | 新建信号机 |
| 奔牛 | 34 | 龙江北路G346国道 | 1 | 新建 | 新建信号机 |
| 奔牛 | 35 | S239省道运南路 | 1 | 新建 | 升级信号机 |
| 奔牛 | 36 | S239省道奔牛回车场 | 1 | 新建 | 新建信号机 |
| 罗溪 | 37 | S239省道中天路 | 1 | 新建 | 升级信号机 |
| 奔牛 | 38 | S239省道K19公里处 | 1 | 新建 | 新建信号机 |
| 百丈 | 39 | 龙江北路黄海路 | 1 | 新建 | 新建信号机 |
| 百丈 | 40 | 龙江北路港区中路 | 1 | 新建 | 新建信号机 |
| 百丈 | 41 | 东海路东港三路 | 1 | 新建 | 新建信号机 |
| 百丈 | 42 | 东海路港区西路 | 1 | 新建 | 新建信号机 |
| 百丈 | 43 | 东海路龙圩线 | 1 | 新建 | 新建信号机 |
| 百丈 | 44 | 滨新路沿江东路 | 1 | 新建 | 新建信号机 |
| 新桥 | 45 | 崇义路崇信路 |  | 新建 | 已有信号机无通讯 |
| 新桥 | 46 | 崇义路崇仁大街 |  | 新建 | 已有信号机无通讯 |
| 新桥 | 47 | 云河路崇德路 |  | 新建 | 已有信号机无通讯 |
| 新桥 | 48 | 仁和路崇仁西街 |  | 新建 | 已有信号机无通讯 |
| 新桥 | 49 | 仁和路崇信路 |  | 新建 | 已有信号机无通讯 |

    - 违停抓拍系统点位需求清单

| 所属辖区 | 点位编号 | 点位名称 | 400W高清违停双目球型摄像机 | 杆件类型 | 通讯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三井 | 1 | 绿都万和城昆仑路 | 3 | 借杆 | 新建 |
| 三井 | 2 | 绿都万和城七区 | 1 | 借杆 | 新建 |
| 三井 | 3 | 兴业路（通江-嵩山）路段 | 2 | 借杆 | 新建 |
| 三井 | 4 | 马鞍山路 | 1 | H6.5L5 | 新建 |
| 三井 | 5 | 昆仑路托利多东门 | 2 | 借杆 | 新建 |
| 三井 | 6 | 太湖东路（龙湖原山南门至创客桥） | 2 | 借杆 | 新建 |
| 三井 | 7 | 河海东路（龙湖原山北门两侧） | 2 | 借杆 | 新建 |
| 河海 | 8 | 牡丹和府南门口东侧 | 1 | H6.5L3 | 新建 |
| 河海 | 9 | 黎河路012路灯杆对面 | 1 | 借路牌杆 | 新建 |
| 河海 | 10 | 黎河路衡山路西侧 | 1 | 借卡口杆 | 新建 |
| 河海 | 11 | 嵩山路黎河路南侧 | 1 | H6.5L5 | 新建 |
| 河海 | 12 | 嵩山路汉江中路北侧 | 1 | H6.5L5 | 新建 |
| 龙虎塘 | 13 | 祥龙路祥龙苑南门 | 2 | 借杆 | 新建 |
| 龙虎塘 | 14 | 万康路 | 2 | 借杆 | 新建 |
| 薛家 | 15 | 河海路（薛冶路-凤翔路）路段 | 2 | 借杆 | 新建 |
| 薛家 | 16 | 顺翔路 | 2 | 借杆 | 新建 |
| 薛家 | 17 | 新晨路（悠活城） | 1 | 借杆 | 新建 |
| 新桥 | 18 | 龙须路（通江路至衡山路） | 3 | 借杆 | 新建 |
| 罗溪 | 19 | 空港中路航站路东侧 | 1 | 借杆 | 新建 |
| 罗溪 | 20 | 空港中路航食路东侧 | 1 | 借杆 | 新建 |
| 罗溪 | 21 | 航站楼二楼一号门 | 1 | 借杆 | 新建 |
| 罗溪 | 22 | 航站楼二楼二号门 | 1 | 借杆 | 新建 |
| 罗溪 | 23 | 航站楼二楼三号门 | 1 | 借杆 | 新建 |
| 新桥 | 24 | 北一路 | 1 | H6.5L5 | 新建 |

    - 不礼让行人抓拍点位需求清单

| 所属辖区 | 点位编号 | 路口名称 | 车道号 | 监控方向 | 车道类型 | 摄像机类型 |  | 四合一灯 | 杆件类型 | 通讯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 900W环保不礼让行人抓拍单元 | 400W高清双目球型摄像机 |  |  |  |
| 三井 | 1 | 太湖东路世贸香槟湖三期 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 1 | 1 | 1 | H6.5L12 | 新建 |
|  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 机动车道 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 4 | 西向东 | 机动车道 | 1 |  | 1 | H6.5L12 |  |
|  |  |  | 5 |  | 机动车道 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 6 |  | 机动车道 |  |  | 1 |  |  |
| 三井 | 2 | 太湖东路世贸香槟湖8号门 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 1 | 1 | 1 | 迁移违停杆件 | 新建 |
|  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 机动车道 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 4 | 西向东 | 机动车道 | 1 |  | 1 | H6.5L8 |  |
|  |  |  | 5 |  | 机动车道 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 6 |  | 机动车道 |  |  | 1 |  |  |
| 三井 | 3 | 泰山路泰山一村东门 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 1 | 1 | 1 | H6.5L6 | 新建 |
|  |  |  | 2 |  | 机动车道 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 3 | 南向北 | 机动车道 | 1 |  | 1 | H6.5L6 |  |
|  |  |  | 4 |  | 机动车道 |  |  | 1 |  |  |

    - 智慧岗亭系统点位需求清单

| 点位编号 | 点位名称 | 交通指挥亭 | 电视机 | 高清解码器 | 网络键盘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长江路新桥大街 | 尺寸6500×4800×3690mm | 3 | 1 | 1 |

    - 货车右转必停抓拍系统点位需求清单

| 所属辖区 | 点位编号 | 路口名称 | 监控方向 | 900万大货车右转违法管控抓拍单元 | 高亮度LED频闪补光灯 | 杆件类型 | 通讯 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙虎塘 | 1 | 辽河路常澄路口西侧 | 西向东 | 1 | 1 | 借杆 | 利旧 |  |
| 龙虎塘 | 2 | 通江路嫩江路口 | 南向北 | 1 | 1 | 借杆 | 利旧 |  |
| 薛家 | 3 | 玉龙路嫩江路口 | 东向西 | 1 | 1 | 借杆 | 利旧 |  |
| 薛家 | 4 | 玉龙路汉江路口 | 南向北 | 1 | 1 | 借杆 | 利旧 |  |
|  |  |  | 西向东 | 1 | 1 | 借杆 |  |  |
| 薛家 | 5 | 玉龙路辽河路口 | 东向西 | 1 | 1 | 借杆 | 利旧 |  |
| 奔牛 | 6 | S239省道星港路口 | 东向西 | 1 | 1 | 借杆 | 利旧 | 由黄河路通江路西向东移建，不含主控器 |
| 奔牛 | 7 | 星港路兴奔路口 | 东向西 | 1 | 1 | 借杆 | 利旧 | 由玉龙路G346北向南移建，含主控器 |
| 奔牛 | 8 | S239省道G312国道 | 北向南 | 1 | 1 | 借杆 | 利旧 | 由政泰路孟河大道西向东移建，含主控器 |
|  |  |  | 南向北 | 1 | 1 | 借杆 |  | 由政泰路孟河大道东向西移建 |
| 孟河 | 9 | G346国道与S239省道路口 | 北向南 | 1 | 1 | 借杆 | 利旧 | 由S122振新路西向东移建，不含主控器 |
|  |  |  | 南向北 | 1 | 1 | 借杆 |  | 由吕汤路龙城大道南向北移建，含主控器 |
|  |  |  | 西向东 | 1 | 1 | 借杆 |  | 由吕汤路龙城大道北向南移建 |

    - 智能哨兵系统点位需求清单

| 所属辖区 | 点位编号 | 点位名称 | 经度 | 纬度 | 雷视道路安全预警一体机 | 通讯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新桥 | 1 | 龙魏线薛安线 | 119.914456 | 31.899648 | 1 | 新建 |
| 薛家 | 2 | 王安线汤王线路口 | 119.901349 | 31.881183 | 1 | 新建 |
| 薛家 | 3 | 安王线王安线路口 | 119.901452 | 31.886638 | 1 | 新建 |
| 孟河 | 4 | G346国道215KM+650M | 119.808453 | 32.020078 | 1 | 新建 |
| 孟河 | 5 | S238省道81KM+300M | 119.898673 | 31.994919 | 1 | 新建 |
| 孟河 | 6 | S238省道80KM+630M | 119.902905 | 31.999395 | 2 | 新建 |
| 孟河 | 7 | 孟河大道新洋桥路口 | 119.803742 | 32.031492 | 2 | 新建 |
| 罗溪 | 8 | S239省道常州市杰隆工具有限公司 | 119.803899 | 31.892491 | 2 | 新建 |
| 西夏墅 | 9 | S122省道93KM+300M | 119.7818 | 31.973184 | 1 | 新建 |
| 西夏墅 | 10 | S122省道92KM+900M | 119.780948 | 31.973238 | 2 | 新建 |
| 西夏墅 | 11 | S122省道91KM+200M | 119.801246 | 31.968037 | 1 | 新建 |
| 奔牛 | 12 | S239省道湾塘村 | 119.805676 | 31.819415 | 1 | 新建 |
| 奔牛 | 13 | S239省道庄里 | 119.808049 | 31.827767 | 1 | 新建 |
| 奔牛 | 14 | S239省道新市村公交站处 | 119.804902 | 31.811679 | 1 | 新建 |

    - 高空监控系统点位需求清单

| 所属辖区 | 点位编号 | 监控路段 | 安装位置 | 400W高空双目球型摄像机 | 通讯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孟河 | 1 | 孟河大道（G346国道-政泰路） | 新城汇隽花园10栋 | 2 | 新建 |
| 孟河 | 2 | G346国道（孟浦线-S239省道） | 孟景苑南区3栋 | 2 | 新建 |
| 孟河 | 3 | 孟浦线（孟河大道-S122省道） | 铁塔 | 2 | 新建 |
| 孟河 | 4 | S238省道（孟河大道-江宜高速） | 铁塔 | 2 | 新建 |
| 孟河 | 5 | 政泰路（G346国道-孟河大道） | 铁塔 | 2 | 新建 |
| 西夏墅 | 6 | S122省道（孟浦线-翠屏湖路） | 铁塔 | 2 | 新建 |
| 罗溪 | 7 | 龙城大道（黄河西路-叶汤路） | 空港五村3栋 | 2 | 新建 |
| 奔牛 | 8 | G312国道（S239省道-江宜高速） | 凯旋商务广场1栋 | 2 | 新建 |
| 薛家 | 9 | 龙城大道（江宜高速-龙江北路） | 绿地世纪城102栋 | 2 | 新建 |
| 薛家 | 10 | 玉龙路（辽河路-龙城大道） | 聚怡花园南区4号楼 | 2 | 新建 |
| 百丈 | 11 | G346国道（江宜高速-通江北路） | 铁塔 | 2 | 新建 |
| 百丈 | 12 | 通江北路（G346国道-S122省道） | 滨江豪园1栋 | 2 | 新建 |

    - 道路绿波交通优化点位需求清单

| 点位编号 | 路段名称 | 路口名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乐山路（黄河西路—北海中路） | 乐山路黄河西路 |
| 2 |  | 乐山路科勒路 |
| 3 |  | 乐山路南二路 |
| 4 |  | 乐山路龙须路 |
| 5 |  | 乐山路辽河路 |
| 6 |  | 乐山路新桥大街 |
| 7 |  | 乐山路云河路 |
| 8 |  | 乐山路红河路 |
| 9 |  | 乐山路嫩江路 |
| 10 |  | 乐山路浏阳河路 |
| 11 |  | 乐山路北海中路 |
| 12 | 太湖路（东经120路—昆仑路） | 太湖路东经120路 |
| 13 |  | 太湖路龙沧路 |
| 14 |  | 太湖路湖西路 |
| 15 |  | 太湖路巫山路 |
| 16 |  | 太湖路天目山路 |
| 17 |  | 太湖路晋陵路 |
| 18 |  | 太湖路府山路 |
| 19 |  | 太湖路惠民路 |
| 20 |  | 太湖路惠山路 |
| 21 |  | 太湖路惠国路 |
| 22 |  | 太湖路通江路 |
| 23 |  | 太湖路嵩山路 |
| 24 |  | 太湖路泰山路 |
| 25 |  | 太湖路秦岭路 |
| 26 |  | 太湖路华山路 |
| 27 |  | 太湖路长江路 |
| 28 |  | 太湖路天山路 |
| 29 |  | 太湖路昆仑路 |
| 30 | 河海路（维景酒店南门—春江路） | 河海路维景酒店南门 |
| 31 |  | 河海路龙汇路 |
| 32 |  | 河海路龙沧路 |
| 33 |  | 河海路龙业路 |
| 34 |  | 河海路巫山路 |
| 35 |  | 河海路建东路 |
| 36 |  | 河海路晋陵北路 |
| 37 |  | 河海路惠山路 |
| 38 |  | 河海路通江路 |
| 39 |  | 河海路竹山路 |
| 40 |  | 河海路衡山路 |
| 41 |  | 河海路嵩山路 |
| 42 |  | 河海路泰山路 |
| 43 |  | 河海路秦岭路 |
| 44 |  | 河海路华山中路 |
| 45 |  | 河海路长江北路 |
| 46 |  | 河海路天山路 |
| 47 |  | 河海路昆仑路 |
| 48 |  | 河海路龙江北路 |

    - 高清道路监控系统点位需求清单

| 点位编号 | 点位名称 | 400W高清双目球型摄像机 | 400W运营商租赁简易智能摄像机 | 杆件类型 | 通讯 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环镇南路西夏墅南桥东 | 1 |  | 借杆 | 新建 | 升级 |
| 2 | 镇南东路安西线路口东西向 | 1 |  | 借杆 | 新建 | 升级 |
| 3 | 丽江路政泰路路口 | 1 |  | 借杆 | 新建 | 新建 |
| 4 | 阳澄湖路钟山路路口 | 1 |  | 借杆 | 新建 | 新建 |
| 5 | 122省道稳健机械厂东向西路段 | 1 |  | 借杆 | 新建 | 新建 |
| 6 | 新北区盲区点位 |  | 100 | 借杆/壁装 |  | 具体安装点位由新北分局及派出所勘查后确定 |

    - 供电接入改造点位需求清单

新北分局过往项目中有4个点位就近取电的电压不稳定，需对供电接入进行改造，改造需在电机箱到电源转换箱之间布设4平方线，在电源转换箱到路灯变电箱之间布设6平方线。

| 序号 | 点位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 富康路龙江路中西侧、顺园路汉江西路 | 这两处用电是一起的，取顺园汉江红绿灯供电，附近资源不详，拟改造红绿灯进线 |
| 2 | 孟河大道青河路西侧、青河路孟河大道北侧、孟河大道青河路 | 这三处用电一起，共用北侧300米红绿灯一处取电，附近500米有绿灯变电柜可改造 |
| 3 | S122省道毛沿河桥 | 这个设备边上有路灯变电柜，开挖约50米 |
| 4 | G346国道青城西路 | 此点位有电警和卡口 |

    - 维保点位需求清单

      - 2016年新北区技防入户建设项目维保点位需求清单

| 点位编号 | 点位名称 | 智能一体化抓拍单元 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 世茂香槟湖北门入口_进 | 1 |
| 2 | 世茂香槟湖北门出口_出 | 1 |
| 3 | 世茂香槟湖东门6号门_进 | 1 |
| 4 | 世茂香槟湖东门5号门_进 | 1 |
| 5 | 世茂香槟湖东门9号门_进 | 1 |
| 6 | 世茂香槟湖南门3号门出口_出 | 1 |
| 7 | 世茂香槟湖南门3号门入口_进 | 1 |
| 8 | 世茂香槟湖南门8号门_进 | 1 |
| 9 | 世茂香槟湖南门4号门_出 | 1 |
| 10 | 世茂香槟湖南门2号门出口_出 | 1 |
| 11 | 世茂香槟湖南门2号门入口_进 | 1 |
| 12 | 世茂香槟湖南门1号门人行道_出 | 1 |
| 13 | 世茂香槟湖南门1号门车库_出 | 1 |
| 14 | 太湖明珠苑南苑南门_出 | 1 |
| 15 | 太湖明珠苑西苑东门南_进 | 1 |
| 16 | 太湖明珠苑西苑东门北_进 | 1 |
| 17 | 泰山一村东门入口_进 | 1 |
| 18 | 泰山一村东门出口_出 | 1 |
| 19 | 玉龙湾西门入口_进 | 1 |
| 20 | 玉龙湾西门出口_出 | 1 |
| 21 | 玉龙湾南门_进 | 1 |
| 22 | 常发豪庭苑南门人行门_进 | 1 |
| 23 | 常发豪庭苑南门车库_进 | 1 |
| 24 | 常发豪庭苑北门入口_进 | 1 |
| 25 | 常发豪庭苑北门出口_进 | 1 |
| 26 | 巢丰苑北门_进 | 1 |
| 27 | 前桥小区东北门_出 | 1 |
| 28 | 前桥小区东南门入口_进 | 1 |
| 29 | 前桥小区东南门大门出口_出 | 1 |
| 30 | 藻江花园南门_进 | 1 |
| 31 | 飞龙新苑西门入口_进 | 1 |
| 32 | 飞龙新苑西门人行道入口_进 | 1 |
| 33 | 飞龙新苑西门人行道出口_出 | 1 |
| 34 | 飞龙新苑西门出口_出 | 1 |
| 35 | 飞龙新苑北门入口_进 | 1 |
| 36 | 飞龙新苑北门出口_出 | 1 |
| 37 | 华山苑南门出口_出 | 1 |
| 38 | 华山苑南门入口_进 | 1 |
| 39 | 华山苑东门_进 | 1 |
| 40 | 福地聚龙苑西门_出 | 1 |
| 41 | 天誉城市花园东门_进 | 1 |
| 42 | 天誉城市花园西门入口_出 | 1 |
| 43 | 天誉城市花园西门出口_出 | 1 |
| 44 | 百馨西苑三期南门西出口_出 | 1 |
| 45 | 百馨西苑三期南门东入口_进 | 1 |
| 46 | 百馨西苑三期东门_进 | 1 |
| 47 | 五兴苑西门人行道入口_进 | 1 |
| 48 | 五兴苑西门车行道出口_出 | 1 |
| 49 | 五兴苑西门人行道出口_出 | 1 |
| 50 | 五兴苑西门车行道入口_进 | 1 |
| 51 | 五兴苑南门入口_进 | 1 |
| 52 | 五兴苑南门出口_出 | 1 |
| 53 | 五兴苑四期西门入口_进 | 1 |
| 54 | 五兴苑四期西门出口_出 | 1 |
| 55 | 五兴苑四期北门_进 | 1 |
| 56 | 星海银园东区南门_进 | 1 |
| 57 | 星海银园西区东门_进 | 1 |
| 58 | 富都新村北村西门_进 | 1 |
| 59 | 富都新村北村1-10幢西门_进 | 1 |
| 60 | 燕兴新村东区西门入口_进 | 1 |
| 61 | 燕兴新村东区西门出口_出 | 1 |
| 62 | 燕兴新村西区东门入口_进 | 1 |
| 63 | 燕兴新村西区东门出口_出 | 1 |
| 64 | 燕兴新村西区北门_进 | 1 |
| 65 | 燕兴新村西区南门_进 | 1 |
| 66 | 燕兴新村东区西南门_进 | 1 |
| 67 | 燕兴新村东区东南门_进 | 1 |
| 68 | 燕兴新村东区东门入口_进 | 1 |
| 69 | 燕兴新村东区东门出口_出 | 1 |
| 70 | 惠山苑东区南门_出 | 1 |
| 71 | 惠山苑东区北门_进 | 1 |
| 72 | 惠山苑西区东门_进 | 1 |
| 73 | 兰翔二村西门_进 | 1 |
| 74 | 燕阳花园北门入口_进 | 1 |
| 75 | 燕阳花园北门出口_出 | 1 |
| 76 | 天安花园西门入口_进 | 1 |
| 77 | 天安花园西门出口_出 | 1 |
| 78 | 天安花园北门出口_出 | 1 |
| 79 | 天安花园北门入口_进 | 1 |
| 80 | 天安花园东门入口_进 | 1 |
| 81 | 天安花园东门出口_出 | 1 |
| 82 | 太阳花园北门_进 | 1 |
| 83 | 太阳花园南门_进 | 1 |
| 84 | 阳光花园西门出口_出 | 1 |
| 85 | 阳光花园西门入口_出 | 1 |
| 86 | 空港五村南门入口_进 | 1 |
| 87 | 空港五村南门出口_出 | 1 |
| 88 | 空港五村东门入口_进 | 1 |
| 89 | 空港五村东门出口_出 | 1 |
| 90 | 西瑶苑北门车库_进 | 1 |
| 91 | 西瑶苑北门出入口_进 | 1 |
| 92 | 西瑶苑西门出入口_进 | 1 |
| 93 | 西瑶苑西门车库_进 | 1 |
| 94 | 锦海新城2期南门出口_出 | 1 |
| 95 | 锦海新城2期南门入口_进 | 1 |
| 96 | 滨江明珠城1期东门出口_出 | 1 |
| 97 | 滨江明珠城1期东门入口_进 | 1 |
| 98 | 天逸城北区南门东_进 | 1 |
| 99 | 天逸城北区南门西车库_出 | 1 |
| 100 | 伊顿小镇南门_进 | 1 |
| 101 | 腾龙苑一期出口_出 | 1 |
| 102 | 腾龙苑一期入口_进 | 1 |
| 103 | 盘龙西苑南门出口_出 | 1 |
| 104 | 盘龙西苑南门入口_进 | 1 |
| 105 | 盘龙西苑东门_进 | 1 |
| 106 | 盘龙苑南区北门_进 | 1 |
| 107 | 盘龙苑东区南门_进 | 1 |
| 108 | 盘龙苑东区北门_进 | 1 |

      - 2016年新北区高清卡口视频监控及电警式卡口建设工程项目维保点位需求清单

| 点位编号 | 点位名称 | 监控方向 | 高清电警抓拍单元 | 高清卡口抓拍单元 | 智能一体化抓拍单元 | 高清球形网络摄像机 | 高清违停球机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙源路/新孟四路 | 北向南 | 1 |  |  | 2 |  |
|  |  | 东向西 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 南向北 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 西向东 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 孟河大道/安定路 | 北向南 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 东向西 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 南向北 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 西向东 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 富平路/建设路 | 北向南 | 1 |  |  | 2 |  |
|  |  | 东向西 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 南向北 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 西向东 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | S308省道/政泰路 | 北向南 | 1 |  |  | 2 |  |
|  |  | 东向西 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 西向东 | 1 |  | 1 |  |  |
| 5 | S308省道/栖凤山国际人文陵园门口村道 | 北向南 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 东向西 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 南向北 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 西向东 | 1 |  | 1 |  |  |
| 6 | 浦北大街/丽江路 | 北向南 | 1 |  |  | 2 |  |
|  |  | 东向西 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 南向北 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 西向东 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | S239省道/罗汤路 | 北向南 | 1 |  | 1 | 2 |  |
|  |  | 南向北 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 西向东 | 1 |  | 1 |  |  |
| 8 | S239省道/罗溪西街 | 北向南 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | 南向北 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 新桥大街与长江北路交汇处东侧 | 西向东 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 东向西 |  | 2 |  |  |  |
| 10 | 新桥大街/龙六路 | 北向南 | 1 |  |  | 2 |  |
|  |  | 南向北 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 西向东 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 长江北路/辽河路 | 北向南 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 南向北 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 西向东 | 3 | 1 |  |  |  |
| 12 | 崇义路/新桥大街 | 东向西 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 南向北 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 西向东 | 1 |  | 1 |  |  |
| 13 | 龙六路/红河路 | 北向南 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 东向西 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 南向北 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 西向东 | 3 | 2 |  |  |  |
| 14 | 汉江西路/玉龙北路 | 北向南 | 3 |  |  | 2 |  |
|  |  | 东向西 | 3 |  |  |  |  |
| 15 | 薛冶路/庆阳路 | 北向南 | 1 |  | 1 | 2 |  |
|  |  | 东向西 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 南向北 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 西向东 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 薛冶路/黄河西路 | 北向南 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 东向西 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 南向北 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 西向东 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 薛冶路/赢平路 | 北向南 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 东向西 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 南向北 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 西向东 | 1 | 1 |  |  |  |
| 18 | 黄河西路/顺园路 | 东向西 | 2 |  |  | 1 |  |
|  |  | 西向东 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | S239省道/塑化一路 | 北向南 | 1 |  | 1 | 2 |  |
|  |  | 东向西 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 南向北 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 南观路与南观桥交汇处西侧 | 东向西 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 西向东 |  | 1 |  |  |  |
| 21 | 南观路/星月路 | 北向南 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 东向西 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 南向北 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 西向东 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 南观路/中天南路 | 北向南 | 1 |  |  | 2 |  |
|  |  | 东向西 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 南向北 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 西向东 | 1 | 1 |  |  |  |
| 23 | S239省道/奔里线 | 北向南 | 1 |  |  | 2 |  |
|  |  | 东向西 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 南向北 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 中天路与天禧桥交汇处南侧 | 北向南 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 南向北 |  | 1 |  |  |  |
| 25 | 金牛路与新建桥交汇处南侧 | 北向南 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 南向北 |  | 1 |  |  |  |
| 26 | 通灵路东桥村委后梅村南侧 | 北向南 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 南向北 |  | 1 |  |  |  |
| 27 | 兴奔路与龙城大道交汇处南侧 | 北向南 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 南向北 | 1 | 1 |  |  |  |
| 28 | 天禧路（井冈山路）/龙城大道 | 东向西 | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  | 南向北 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 西向东 | 2 |  |  |  |  |
| 29 | 常澄路/镇中路 | 北向南 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 南向北 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 西向东 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 通江路与沪蓉高速交汇处北侧 | 北向南 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 南向北 |  | 2 |  |  |  |
| 31 | 通江北路/千岛湖路 | 东向西 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | 西向东 | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 衡山路与辽河路交汇处南侧 | 北向南 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 南向北 | 1 | 1 |  |  |  |
| 33 | S122/玉龙北路 | 北向南 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 东向西 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 南向北 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 西向东 | 4 |  |  |  |  |
| 34 | 天合路/创新大道 | 北向南 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 东向西 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 南向北 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 西向东 | 1 |  |  |  |  |
| 35 | 新四路/科技大道 | 北向南 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 东向西 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 南向北 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 西向东 | 1 |  |  |  |  |
| 36 | 308省道/孝都村委 | 东向西 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | 西向东 | 1 |  |  |  |  |
| 37 | 延河西路/通达北路 | 北向南 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 东向西 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 南向北 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 西向东 | 1 |  |  |  |  |
| 38 | 龙城大道/天山路 | 北向南 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 东向西 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 南向北 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 西向东 | 2 |  |  |  |  |
| 39 | 长江北路/北海路 | 北向南 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 南向北 | 2 |  |  |  |  |
| 40 | 东海路/新业路 | 北向南 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 东向西 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 南向北 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 西向东 | 2 |  |  |  |  |
| 41 | 振兴路/永安东路 | 北向南 | 1 |  |  | 2 |  |
|  |  | 东向西 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 南向北 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 西向东 | 1 |  |  |  |  |
| 42 | 东海路/永新路 | 北向南 | 1 |  |  | 2 |  |
|  |  | 东向西 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 南向北 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 西向东 | 1 |  |  |  |  |
| 43 | 香山路河海路南侧 | 南北向 |  |  |  |  | 1 |
| 44 | 香山路巢湖路北侧 | 南北向 |  |  |  |  | 1 |
| 45 | 惠山路金惠商业街 | 南北向 |  |  |  |  | 1 |
| 46 | 燕山路金惠商业街 | 南北向 |  |  |  |  | 1 |
| 47 | 河海路衡山路西侧压网格线 | 东西向 |  |  |  |  | 1 |
| 48 | 南二路客运站进口南侧038路灯杆旁 | 东西向 |  |  |  |  | 1 |
| 49 | 南二路南三路路口东侧030路灯杆旁 | 东西向 |  |  |  |  | 1 |
| 50 | 社会停车场出口南三路南侧080路灯杆旁 | 南北向 |  |  |  |  | 1 |
| 51 | 南一路高铁进站口南侧072路灯杆旁 | 东西向 |  |  |  |  | 1 |
| 52 | 南二路南四路路口东侧020路灯杆旁 | 东西向 |  |  |  |  | 1 |
| 53 | 南二路南五路路口南侧009路灯杆旁 | 西北向 |  |  |  |  | 1 |
| 54 | 地面停车场东北进口南侧004灯杆旁 | 南北向 |  |  |  |  | 1 |
| 55 | 北一路与长江北路交汇处 | 西南向 |  |  |  |  | 1 |
| 56 | 地面停车场北出口西侧011路灯杆旁 | 东西向 |  |  |  |  | 1 |
| 57 | 公交停车场出入口东侧029路灯杆旁 | 东西向 |  |  |  |  | 1 |
| 58 | 地下出租车出口南侧039路灯杆旁 | 东西向 |  |  |  |  | 1 |
| 59 | 乐山路与北一路交汇处乐山路080路灯杆旁 | 东南向 |  |  |  |  | 1 |
| 60 | 乐山路高架桥下南侧乐山路076路灯杆旁 | 南北向 |  |  |  |  | 1 |
| 61 | 南四路生态停车场进口南侧061灯杆旁 | 东西向 |  |  |  |  | 1 |
| 62 | 南二路客运站进口南侧对面039路灯杆旁 | 东西向 |  |  |  |  | 1 |
| 63 | 南二路南三路路口东侧对面029路灯杆旁 | 东西向 |  |  |  |  | 1 |
| 64 | 南二路南四路路口东侧对面021路灯杆旁 | 东西向 |  |  |  |  | 1 |
| 65 | 南二路高铁南侧路047路灯杆旁 | 东西向 |  |  |  |  | 1 |

      - 2018年新北区技防入户建设项目维保点位需求清单

| 点位编号 | 点位名称 | 高清智能抓拍摄像机（300万） | 高清智能抓拍摄像机（200万） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银河湾第一城西区东南门 |  | 1 |
| 2 | 银河湾第一城西区东北门 |  | 1 |
| 3 | 银河湾第一城西区北门出入口 |  | 1 |
| 4 | 银河湾第一城西区北门车库进出口 |  | 1 |
| 5 | 银河湾第一城东区大进出口东门非机入口 |  | 1 |
| 6 | 银河湾第一城东区大进出口东门机动车入口 |  | 1 |
| 7 | 银河湾第一城东区大进出口东门非机出口 |  | 1 |
| 8 | 银河湾第一城东区大进出口东门机动车出口 |  | 1 |
| 9 | 银河湾第一城东区大进出口西门入口 |  | 1 |
| 10 | 银河湾第一城东区大进出口西门出口 |  | 1 |
| 11 | 银河湾第一城东区大进出口西门人行道 |  | 1 |
| 12 | 银河湾第一城东区大进出口北门入口 |  | 1 |
| 13 | 银河湾第一城东区大进出口北门非机出入口 |  | 1 |
| 14 | 怡盛花园南门出口 |  | 1 |
| 15 | 怡盛花园南门非机出口 |  | 1 |
| 16 | 怡盛花园南门入口 |  | 1 |
| 17 | 怡盛花园南门非机入口 |  | 1 |
| 18 | 怡盛花园东门 |  | 1 |
| 19 | 新城御景湾南门入口 |  | 1 |
| 20 | 新城御景湾南门出口 |  | 1 |
| 21 | 新城御景湾北门 |  | 1 |
| 22 | 翡翠锦园北门出口 |  | 1 |
| 23 | 翡翠锦园北门入口 |  | 1 |
| 24 | 翡翠锦园车库出入口 |  | 1 |
| 25 | 典雅花园北区南门 |  | 1 |
| 26 | 典雅花园南区东门 |  | 1 |
| 27 | 迎宾花园南区南门 |  | 1 |
| 28 | 迎宾花园南区北门出口 |  | 1 |
| 29 | 迎宾花园南区北门入口 |  | 1 |
| 30 | 迎宾花园北区南门出口 |  | 1 |
| 31 | 迎宾花园北区南门入口 |  | 1 |
| 32 | 迎宾花园北区西门 |  | 1 |
| 33 | 树人公寓/紫薇苑出口 |  | 1 |
| 34 | 树人公寓/紫薇苑入口 |  | 1 |
| 35 | 金惠雅居西门出入口 |  | 1 |
| 36 | 长江公寓东北门 |  | 1 |
| 37 | 长江公寓东门 |  | 1 |
| 38 | 新名花园东门出入口 |  | 1 |
| 39 | 新名花园东门非机出入口 |  | 1 |
| 40 | 新名花园地下车库出入口 |  | 1 |
| 41 | 阳光花园北门出入口 |  | 1 |
| 42 | 国宾花园北门出口 |  | 1 |
| 43 | 国宾花园北门入口 |  | 1 |
| 44 | 国宾花园西门出口 |  | 1 |
| 45 | 国宾花园西门入口 |  | 1 |
| 46 | 国宾花园南门出口 |  | 1 |
| 47 | 国宾花园南门入口 |  | 1 |
| 48 | 建设大厦东门 |  | 1 |
| 49 | 建设大厦南门 |  | 1 |
| 50 | 嘉新花苑西门出入口 |  | 1 |
| 51 | 雅筑公寓西门地下车库出入口 |  | 1 |
| 52 | 雅筑公寓西门 |  | 1 |
| 53 | 御庭苑东门机动车出入口 |  | 1 |
| 54 | 御庭苑东门非机出口 |  | 1 |
| 55 | 御庭苑东门非机入口 |  | 1 |
| 56 | 御庭苑南门地下车库出入口 |  | 1 |
| 57 | 御庭苑南门非机出入口 |  | 1 |
| 58 | 长兴好日子南门东非机出入口 |  | 1 |
| 59 | 长兴好日子南门东人行道出入口 |  | 1 |
| 60 | 长兴好日子南门西地下车库出入口 |  | 1 |
| 61 | 长兴好日子南门西出入口 |  | 1 |
| 62 | 都市雅居西南门 |  | 1 |
| 63 | 都市雅居西北门 |  | 1 |
| 64 | 燕阳特区北门 |  | 1 |
| 65 | 金田雅居南门 |  | 1 |
| 66 | 锦绣天地东门出入口 |  | 1 |
| 67 | 锦绣天地东门地下车库出入口 |  | 1 |
| 68 | 锦绣天地南门 |  | 1 |
| 69 | 锦绣天地西门出入口 |  | 1 |
| 70 | 锦绣天地西门地下车库出入口 |  | 1 |
| 71 | 朗诗绿郡北门消防通道出入口 |  | 1 |
| 72 | 朗诗绿郡北门地下车库出入口 |  | 1 |
| 73 | 朗诗绿郡南门入口 |  | 1 |
| 74 | 朗诗绿郡南门非机入口 |  | 1 |
| 75 | 朗诗绿郡南门出口 |  | 1 |
| 76 | 朗诗绿郡南门非机出口 |  | 1 |
| 77 | 广润大厦北门 |  | 1 |
| 78 | 凤凰苑西门出口 |  | 1 |
| 79 | 凤凰苑西门地下车库入口 |  | 1 |
| 80 | 兰园小区西门 |  | 1 |
| 81 | 空港六村南门出口 |  | 1 |
| 82 | 空港六村南门入口 |  | 1 |
| 83 | 空港六村西南门出口 |  | 1 |
| 84 | 空港六村西南门入口 |  | 1 |
| 85 | 空港六村西北门入口 |  | 1 |
| 86 | 空港六村西北门出口 |  | 1 |
| 87 | 温馨苑北门 |  | 1 |
| 88 | 伊顿小镇南门西入口 |  | 1 |
| 89 | 伊顿小镇南门东出口 |  | 1 |
| 90 | 伊顿小镇南门东入口 |  | 1 |
| 91 | 凤凰湖西苑西门出口 |  | 1 |
| 92 | 凤凰湖西苑西门入口 |  | 1 |
| 93 | 凤凰湖西苑南门地下车库出口 |  | 1 |
| 94 | 凤凰湖西苑南门出入口 |  | 1 |
| 95 | 凤凰湖西苑南门地下车库入口 |  | 1 |
| 96 | 天逸城北区南门西出口 |  | 1 |
| 97 | 天逸城北区南门西入口 |  | 1 |
| 98 | 新景花苑四期西门出口 |  | 1 |
| 99 | 新景花苑四期西门入口 |  | 1 |
| 100 | 新景花苑四期南门出口 |  | 1 |
| 101 | 新景花苑四期南门入口 |  | 1 |
| 102 | 友谊家园西门 |  | 1 |
| 103 | 友谊家园南门 |  | 1 |
| 104 | 百合花苑南门 |  | 1 |
| 105 | 百合花苑东北门 |  | 1 |
| 106 | 百合花苑西北门 |  | 1 |
| 107 | 百馨苑南区西门入口 |  | 1 |
| 108 | 百馨苑南区西门出口 |  | 1 |
| 109 | 春江人家东门出口 |  | 1 |
| 110 | 春江人家东门入口 |  | 1 |
| 111 | 春江百汇公寓东北门出入口 |  | 1 |
| 112 | 春江百汇公寓东北门地下车库出入口 |  | 1 |
| 113 | 魏村花苑1-14幢南门 |  | 1 |
| 114 | 景仁苑北门车库出入口 |  | 1 |
| 115 | 景仁苑北门出入口 |  | 1 |
| 116 | 景仁苑西门出入口 |  | 1 |
| 117 | 景仁苑西门车库出入口 |  | 1 |
| 118 | 长宏公寓6号楼南门出口 |  | 1 |
| 119 | 长宏公寓6号楼南门入口 |  | 1 |
| 120 | 新魏花园西门出口 |  | 1 |
| 121 | 安家苑三期东北门 |  | 1 |
| 122 | 安家苑三期东南门出入口 |  | 1 |
| 123 | 安家苑三期西门机动车出入口 |  | 1 |
| 124 | 安家苑三期西门非机出入口 |  | 1 |
| 125 | 振兴路瓜市路西侧 | 1 |  |
| 126 | 振兴路杨木桥村东进村口 |  | 1 |
| 127 | 永安东路春江路路口 | 1 |  |
| 128 | 老魏安路S122路口 | 1 |  |
| 129 | S122德胜河西大桥下 | 1 |  |
| 130 | 新西路安家村委北侧 | 1 |  |
| 131 | 安西线江宜高速东侧 | 1 |  |
| 132 | 安西钱家桥北侧 | 1 |  |
| 133 | 南杨西侧进村口 |  | 1 |
| 134 | 新西路进丁家塘村路口 |  | 1 |
| 135 | 安家中学东侧希望路 |  | 1 |
| 136 | 西洋桥北侧 | 1 |  |
| 137 | 东蒋村委广场东侧路口 | 1 |  |
| 138 | 张家村十字路口北侧 | 1 |  |
| 139 | 安王线北新桥南侧 | 1 |  |
| 140 | 北新桥东侧 | 1 |  |
| 141 | 巷上108号西T字路口 |  | 1 |
| 142 | 太平浴室东侧路口 |  | 1 |
| 143 | 腾龙南苑西门 |  | 1 |
| 144 | 盘龙苑南区东南门东出入口 |  | 1 |
| 145 | 盘龙苑南区东南门南出入口 |  | 1 |
| 146 | 藏龙苑二期西门 |  | 1 |
| 147 | 天合宿舍北门 |  | 1 |
| 148 | 香树湾名苑北门入口 |  | 1 |
| 149 | 香树湾名苑北门出口 |  | 1 |
| 150 | 香树湾名苑南门 |  | 1 |
| 151 | 和枫苑南门地下车库出口 |  | 1 |
| 152 | 和枫苑南门 |  | 1 |
| 153 | 和枫苑北门 |  | 1 |
| 154 | 和枫苑北门车库出入口 |  | 1 |
| 155 | 和枫苑西门 |  | 1 |
| 156 | 中海锦珑湾别墅南门 |  | 1 |
| 157 | 中海锦珑湾别墅西门出口 |  | 1 |
| 158 | 中海锦珑湾别墅西门入口 |  | 1 |
| 159 | 中海锦珑湾北门车库出入口 |  | 1 |
| 160 | 中海锦珑湾北门 |  | 1 |
| 161 | 中海锦珑湾西门 |  | 1 |
| 162 | 中海锦珑湾西门非机出入口 |  | 1 |
| 163 | 中海锦珑湾西门车库出入口 |  | 1 |
| 164 | 刀具产业基地小区东出口 |  | 1 |

      - 2018年新北区道路高清卡口视频监控系统建设工程维保点位需求清单

| 点位编号 | 点位名称 | 车道号 | 监控方向 | 抓拍车道类型 | 属性 | 高清卡口抓拍单元 | 高清一体化智能抓拍单元 | 高清人脸智能抓拍摄像机（200万） | 星光枪机（200万） | 高清球型网络摄像机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太湖东路龙汇路 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 2 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 非机动车道 | 车头 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 5 | 东向西 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 非机动车道 | 车头 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 9 | 南向北 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  | 非机动车道 | 车头 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 13 | 西向东 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 14 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  | 非机动车道 | 车头 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | S239省道常吕线 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 2 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 非机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 东向西 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 6 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 非机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 南向北 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  | 非机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 西向东 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
| 3 | 常吕线丹阳交界处 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 南向北 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  | 1 |
| 4 | S308省道前周巷桥 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 2 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 非机动车道 | 车头 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 5 | 西向东 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 非机动车道 | 车头 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 石巷路与S122省道交汇处北侧 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 2 |  | 机动车道 | 车尾 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 南向北 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 机动车道 | 车尾 |  |  |  |  |  |
| 6 | 狮山路与北海西路交汇处南侧 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 2 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 南向北 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
| 7 | 淮河路与龙魏路交汇处东侧 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 2 |  | 非机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 西向东 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 非机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
| 8 | [宝康16]长江北路北海路 | 11 | 东向西 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 12 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  | 非机动车道 | 车头 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 通江北路赣江路 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 非机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 南向北 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 5 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 非机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
| 10 | 长江北路圩塘汽渡 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 非机动车道 | 车头 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 4 | 南向北 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 5 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 非机动车道 | 车头 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 长江北路圩塘汽渡收费站 | 1 | 北向南 | 机非混合 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 机非混合 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 南向北 | 非机动车道 | 车头 |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 新S238省道扬中交界处 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 2 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 非机动车道 | 车头 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 4 | 南向北 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 非机动车道 | 车头 |  | 1 |  |  |  |
| 13 | 新S238省道小孝线 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 2 |  | 机动车道 | 车尾 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 西向东 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 机动车道 | 车尾 |  |  |  |  |  |
| 14 | 建设路九龙路转盘 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 东向西 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 南向北 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 西向东 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
| 15 | 银山路与小黄山线交汇处西侧 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 2 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
| 16 | 孟河大道与齐梁大道交汇处西侧 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 非机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 西向东 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 4 |  | 非机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
| 17 | 孟城西路与孟河大道交汇处北侧 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 2 |  | 非机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 南向北 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 非机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
| 18 | 孟河大道与S308省道交汇处东侧 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 2 |  | 非机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 西向东 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 非机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
| 19 | S308省道丹阳交界处 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 2 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 非机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 西向东 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 6 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 非机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
| 20 | 孟新公路丹阳交界处 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 2 |  | 机动车道 | 车尾 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 南向北 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 机动车道 | 车尾 |  |  |  |  |  |
| 21 | 孟城东路马桥交汇处 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 2 |  | 机动车道 | 车尾 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 南向北 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 机动车道 | 车尾 |  |  |  |  |  |
| 22 | 黄河东路江阴交界处 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 2 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 非机动车道 | 车头 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 4 | 西向东 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 非机动车道 | 车头 |  | 1 |  |  |  |
| 23 | 恐龙园宜山路桥南侧 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 2 | 南向北 | 机动车道 | 车尾 |  |  |  |  |  |
| 24 | 龙业路沪蓉高速涵洞 | 1 | 南向北 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  | 1 |
| 25 | 华山中路河海西路 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 非机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 南向北 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 5 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 非机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
| 26 | 乐山路辽河路 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 非机动车道 | 车头 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 6 | 东向西 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  | 非机动车道 | 车头 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 15 | 南向北 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 |  | 非机动车道 | 车头 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 19 | 西向东 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 |  | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 23 |  | 非机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
| 27 | 新桥大街与新龙二路交汇处东侧 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 非机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 西向东 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 5 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 非机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
| 28 | 红河路与新龙二路交汇处东侧 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 非机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 西向东 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 5 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 非机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
| 29 | 叶汤路叶家桥码头地道 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 2 |  | 机动车道 | 车尾 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 南向北 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 机动车道 | 车尾 |  |  |  |  |  |
| 30 | 腾龙路南观路 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 非机动车道 | 车头 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 5 | 东向西 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 6 |  | 机动车道 | 车尾 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 南向北 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 西向东 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
| 31 | 兴奔路与南观路交汇处南侧 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 2 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 非机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 南向北 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 非机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
| 32 | 叶汤路与龙城大道交汇处南侧 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 2 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 非机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 南向北 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 非机动车道 | 车头 |  | 1 |  |  |  |
| 33 | 龙江北路嫩江路 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 非机动车道 | 车头 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 5 | 东向西 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | 非机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 南向北 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  | 非机动车道 | 车头 |  | 1 |  |  |  |
| 34 | 沪蓉高速龙虎塘卡口 | 1 | 往上海 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 往南京 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 上海到常州 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 南京到常州 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
| 35 | 沪蓉高速薛家卡口 | 1 | 往上海 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 往南京 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 上海到常州 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 南京到常州 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
| 36 | 沪蓉高速罗墅湾卡口 | 1 | 往上海 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 往南京 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 上海到常州 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 南京到常州 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
| 37 | 江宜高速龙城大道卡口 | 1 | 往泰州 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 往宜兴 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 泰州到常州 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 宜兴到常州 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
| 38 | 江宜高速春江卡口 | 1 | 往宜兴 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 往泰州 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 宜兴到常州 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 泰州到常州 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
| 39 | 江宜高速孟河卡口 | 1 | 往宜兴 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 往泰州 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 宜兴到常州 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 泰州到常州 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
| 40 | 浏阳河路科技大道 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 非机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 东向西 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 非机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 南向北 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  | 非机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 西向东 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 14 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  | 非机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
| 41 | 赣江路与玉龙北路交汇处西侧 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 2 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 非机动车道 | 车头 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 5 | 西向东 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 非机动车道 | 车头 |  | 1 |  |  |  |
| 42 | 日月山路丽江路 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 非机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 东向西 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 4 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 非机动车道 | 车头 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 6 | 南向北 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 7 |  | 非机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 西向东 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 非机动车道 | 车头 |  | 1 |  |  |  |
| 43 | S239省道陈巷桥南侧 | 1 | 北向南 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 非机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 南向北 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 5 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 非机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
| 44 | 黄河西路江宜高速西侧 | 1 | 东向西 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 非机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 西向东 | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 机动车道 | 车头 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 非机动车道 | 车头 |  |  |  |  |  |
| 45 | 皇家新村北出入口（朝南） | 1 | 皇家新村北门进出口 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 46 | 燕山路皇家新村南出入口（朝北） | 1 | 皇家新村南门进出口 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 湘江路皇家新村西出入口（朝东） | 1 | 皇家新村西门进出口 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - 2018年新北区智能防控示范区试点建设项目维保点位需求清单

| 点位编号 | 点位名称 | 高清枪型网络摄像机 | 高清智能抓拍摄像机（200万） | 高清智能抓拍摄像机（300万） | 高清一体化红外抓拍摄像机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 峨眉山路汉江路北侧 |  |  | 1 |  |
| 2 | 黎河路衡山路东侧 |  |  | 1 |  |
| 3 | 黄河路峨眉山路南侧 |  |  | 1 |  |
| 4 | 黄河路嵩山北路南侧 |  |  | 1 |  |
| 5 | 泰山路黎河路东侧 |  |  | 1 |  |
| 6 | 衡山路黎河路西侧 |  |  | 1 |  |
| 7 | 富都花苑北村西区东门 |  | 1 |  |  |
| 8 | 富都花苑北村西区西门 |  | 1 |  |  |
| 9 | 菜场西门（富都小区内） | 1 |  |  |  |
| 10 | 富都花苑南区（8-11栋）东门 |  | 1 |  |  |
| 11 | 黄河路嘉年华门口 | 1 |  |  |  |
| 12 | 通江路黄河路路口 | 1 |  |  |  |
| 13 | 富都小区东门（非车辆进出口） |  |  |  | 1 |
| 14 | 富都花苑北村西区西门沿街商铺 | 1 |  |  |  |
| 15 | 富都北村东区1栋甲单元 |  |  |  | 1 |
| 16 | 富都北村东区1栋乙单元 |  |  |  | 1 |
| 17 | 富都北村东区1栋丙单元 |  |  |  | 1 |
| 18 | 富都北村东区1栋丁单元 |  |  |  | 1 |
| 19 | 富都北村东区2栋甲单元 |  |  |  | 1 |
| 20 | 富都北村东区2栋乙单元 |  |  |  | 1 |
| 21 | 富都北村东区2栋丙单元 |  |  |  | 1 |
| 22 | 富都北村东区2栋丁单元 |  |  |  | 1 |
| 23 | 富都北村东区3栋甲单元 |  |  |  | 1 |
| 24 | 富都北村东区3栋乙单元 |  |  |  | 1 |
| 25 | 富都北村东区3栋丙单元 |  |  |  | 1 |
| 26 | 富都北村东区3栋丁单元 |  |  |  | 1 |
| 27 | 富都北村东区4栋甲单元 |  |  |  | 1 |
| 28 | 富都北村东区4栋乙单元 |  |  |  | 1 |
| 29 | 富都北村东区4栋丙单元 |  |  |  | 1 |
| 30 | 富都北村东区4栋丁单元 |  |  |  | 1 |
| 31 | 富都北村东区5栋甲单元 |  |  |  | 1 |
| 32 | 富都北村东区5栋乙单元 |  |  |  | 1 |
| 33 | 富都北村东区5栋丙单元 |  |  |  | 1 |
| 34 | 富都北村东区5栋丁单元 |  |  |  | 1 |
| 35 | 富都北村东区6栋甲单元 |  |  |  | 1 |
| 36 | 富都北村东区6栋乙单元 |  |  |  | 1 |
| 37 | 富都北村东区6栋丙单元 |  |  |  | 1 |
| 38 | 富都北村东区6栋丁单元 |  |  |  | 1 |
| 39 | 富都北村东区7栋甲单元 |  |  |  | 1 |
| 40 | 富都北村东区7栋乙单元 |  |  |  | 1 |
| 41 | 富都北村东区7栋丙单元 |  |  |  | 1 |
| 42 | 富都北村东区7栋丁单元 |  |  |  | 1 |
| 43 | 富都北村东区8栋甲单元 |  |  |  | 1 |
| 44 | 富都北村东区8栋乙单元 |  |  |  | 1 |
| 45 | 富都北村东区8栋丙单元 |  |  |  | 1 |
| 46 | 富都北村东区8栋丁单元 |  |  |  | 1 |
| 47 | 富都北村东区9栋甲单元 |  |  |  | 1 |
| 48 | 富都北村东区9栋乙单元 |  |  |  | 1 |
| 49 | 富都北村东区9栋丙单元 |  |  |  | 1 |
| 50 | 富都北村东区9栋丁单元 |  |  |  | 1 |
| 51 | 富都北村东区10栋甲单元 |  |  |  | 1 |
| 52 | 富都北村东区10栋乙单元 |  |  |  | 1 |
| 53 | 富都北村东区10栋丙单元 |  |  |  | 1 |
| 54 | 富都北村东区10栋丁单元 |  |  |  | 1 |
| 55 | 富都北村东区11栋甲单元 |  |  |  | 1 |
| 56 | 富都北村东区11栋乙单元 |  |  |  | 1 |
| 57 | 富都北村东区11栋丙单元 |  |  |  | 1 |
| 58 | 富都北村东区11栋丁单元 |  |  |  | 1 |
| 59 | 富都北村东区12栋甲单元 |  |  |  | 1 |
| 60 | 富都北村东区12栋乙单元 |  |  |  | 1 |
| 61 | 富都北村东区12栋丙单元 |  |  |  | 1 |
| 62 | 富都北村东区13栋甲单元 |  |  |  | 1 |
| 63 | 富都北村东区13栋乙单元 |  |  |  | 1 |
| 64 | 富都北村东区13栋丙单元 |  |  |  | 1 |
| 65 | 富都北村东区13栋丁单元 |  |  |  | 1 |
| 66 | 富都北村东区14栋甲单元 |  |  |  | 1 |
| 67 | 富都北村东区14栋乙单元 |  |  |  | 1 |
| 68 | 富都北村东区14栋丙单元 |  |  |  | 1 |
| 69 | 富都北村东区14栋丁单元 |  |  |  | 1 |
| 70 | 富都南村东区1栋甲单元 |  |  |  | 1 |
| 71 | 富都南村东区1栋乙单元 |  |  |  | 1 |
| 72 | 富都南村东区1栋丙单元 |  |  |  | 1 |
| 73 | 富都南村东区1栋丁单元 |  |  |  | 1 |
| 74 | 富都南村东区2栋甲单元 |  |  |  | 1 |
| 75 | 富都南村东区2栋乙单元 |  |  |  | 1 |
| 76 | 富都南村东区2栋丙单元 |  |  |  | 1 |
| 77 | 富都南村东区2栋丁单元 |  |  |  | 1 |
| 78 | 富都南村东区3栋甲单元 |  |  |  | 1 |
| 79 | 富都南村东区3栋乙单元 |  |  |  | 1 |
| 80 | 富都南村东区3栋丙单元 |  |  |  | 1 |
| 81 | 富都南村东区3栋丁单元 |  |  |  | 1 |
| 82 | 富都南村东区4栋甲单元 |  |  |  | 1 |
| 83 | 富都南村东区4栋乙单元 |  |  |  | 1 |
| 84 | 富都南村东区4栋丙单元 |  |  |  | 1 |
| 85 | 富都南村东区4栋丁单元 |  |  |  | 1 |
| 86 | 富都南村东区5栋甲单元 |  |  |  | 1 |
| 87 | 富都南村东区5栋乙单元 |  |  |  | 1 |
| 88 | 富都南村东区5栋丙单元 |  |  |  | 1 |
| 89 | 富都南村东区6栋甲单元 |  |  |  | 1 |
| 90 | 富都南村东区6栋乙单元 |  |  |  | 1 |
| 91 | 富都南村东区6栋丙单元 |  |  |  | 1 |
| 92 | 富都南村东区7栋甲单元 |  |  |  | 1 |
| 93 | 富都南村东区7栋乙单元 |  |  |  | 1 |
| 94 | 富都南村东区7栋丙单元 |  |  |  | 1 |
| 95 | 富都南村西区8栋甲单元 |  |  |  | 1 |
| 96 | 富都南村西区8栋乙单元 |  |  |  | 1 |
| 97 | 富都南村西区8栋丙单元 |  |  |  | 1 |
| 98 | 富都南村西区9栋甲单元 |  |  |  | 1 |
| 99 | 富都南村西区9栋乙单元 |  |  |  | 1 |
| 100 | 富都南村西区9栋丙单元 |  |  |  | 1 |
| 101 | 富都南村西区10栋甲单元 |  |  |  | 1 |
| 102 | 富都南村西区10栋乙单元 |  |  |  | 1 |
| 103 | 富都南村西区10栋丙单元 |  |  |  | 1 |
| 104 | 富都南村西区11栋甲单元 |  |  |  | 1 |
| 105 | 富都南村西区11栋乙单元 |  |  |  | 1 |
| 106 | 富都南村西区11栋丙单元 |  |  |  | 1 |
| 107 | 龙业路龙虎东路 |  |  | 1 |  |
| 108 | 小塘路沪蓉高速桥下 |  | 1 |  |  |
| 109 | 龙香东路近龙香北路 |  |  | 1 |  |
| 110 | 黄河东路中海锦珑湾 |  |  | 1 |  |
| 111 | 九江路通江路 |  |  | 1 |  |
| 112 | 祥龙苑1栋甲单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑1栋甲单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 113 | 祥龙苑1栋乙单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑1栋乙单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 114 | 祥龙苑1栋丙单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑1栋丙单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 115 | 祥龙苑2栋甲单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑2栋甲单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 116 | 祥龙苑2栋乙单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑2栋乙单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 117 | 祥龙苑2栋丙单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑2栋丙单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 118 | 祥龙苑3栋甲单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑3栋甲单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 119 | 祥龙苑3栋乙单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑3栋乙单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 120 | 祥龙苑3栋丙单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑3栋丙单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 121 | 祥龙苑4栋甲单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑4栋甲单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 122 | 祥龙苑4栋乙单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑4栋乙单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 123 | 祥龙苑5栋甲单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑5栋甲单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 124 | 祥龙苑5栋乙单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑5栋乙单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 125 | 祥龙苑5栋丙单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑5栋丙单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 126 | 祥龙苑6栋甲单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑6栋甲单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 127 | 祥龙苑6栋乙单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑6栋乙单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 128 | 祥龙苑6栋丙单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑6栋丙单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 129 | 祥龙苑7栋甲单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑7栋甲单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 130 | 祥龙苑7栋乙单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑7栋乙单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 131 | 祥龙苑7栋丙单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑7栋丙单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 132 | 祥龙苑8栋甲单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑8栋甲单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 133 | 祥龙苑8栋乙单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑8栋乙单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 134 | 祥龙苑8栋丙单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑8栋丙单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 135 | 祥龙苑9栋甲单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑9栋甲单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 136 | 祥龙苑9栋乙单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑9栋乙单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 137 | 祥龙苑9栋丙单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑9栋丙单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 138 | 祥龙苑10栋甲单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑10栋甲单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 139 | 祥龙苑10栋乙单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑10栋乙单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 140 | 祥龙苑10栋丙单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑10栋丙单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 141 | 祥龙苑11栋甲单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑11栋甲单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 142 | 祥龙苑11栋乙单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑11栋乙单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 143 | 祥龙苑11栋丙单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑11栋丙单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 144 | 祥龙苑12栋甲单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑12栋甲单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 145 | 祥龙苑12栋乙单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑12栋乙单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 146 | 祥龙苑12栋丙单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑12栋丙单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 147 | 祥龙苑13栋甲单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑13栋甲单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 148 | 祥龙苑13栋乙单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑13栋乙单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 149 | 祥龙苑13栋丙单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑13栋丙单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 150 | 祥龙苑14栋单元门 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑14栋单元门小门 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑14栋单元门负一楼 |  |  |  | 1 |
| 151 | 祥龙苑15栋单元门 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑15栋单元门小门 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑15栋单元门负一楼 |  |  |  | 1 |
| 152 | 祥龙苑16栋甲单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑16栋甲单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 153 | 祥龙苑16栋乙单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑16栋乙单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 154 | 祥龙苑17栋甲单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑17栋甲单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 155 | 祥龙苑17栋乙单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑17栋乙单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 156 | 祥龙苑17栋丙单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑17栋丙单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 157 | 祥龙苑18栋单元门 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑18栋单元门小门 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑18栋单元门负一楼 |  |  |  | 1 |
| 158 | 祥龙苑19栋单元门 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑19栋单元门负一楼 |  |  |  | 1 |
| 159 | 祥龙苑20栋甲单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑20栋甲单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 160 | 祥龙苑20栋乙单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑20栋乙单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 161 | 祥龙苑22栋甲单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑22栋甲单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 162 | 祥龙苑22栋乙单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑22栋乙单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 163 | 祥龙苑23栋甲单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑23栋甲单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 164 | 祥龙苑23栋乙单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑23栋乙单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 165 | 祥龙苑25栋甲单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑25栋甲单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 166 | 祥龙苑25栋乙单元 |  |  |  | 1 |
|  | 祥龙苑25栋乙单元负一楼 |  |  |  | 1 |
| 167 | 小水线安定路西侧 |  |  | 1 |  |
| 168 | 环镇北路121号北侧 |  | 1 |  |  |
| 169 | 安定路健康路 |  | 1 |  |  |
| 170 | 安定路小水线北向西侧支路 |  |  | 1 |  |
| 171 | 小水线健康路西侧支路 |  |  | 1 |  |
| 172 | 环镇北路326号南侧 |  | 1 |  |  |
| 173 | 环镇北路221号北侧 |  | 1 |  |  |
| 174 | 环镇北路213号南侧 |  | 1 |  |  |
| 175 | 环镇北路197-2号北侧 |  | 1 |  |  |
| 176 | 环镇北路189号南侧 |  | 1 |  |  |
| 177 | 环镇北路183号北侧 | 1 |  |  |  |
| 178 | 环镇北路137号南侧 |  | 1 |  |  |
| 179 | 安定路6号东侧 | 1 |  |  |  |
| 180 | 东潘村115号西侧 | 1 |  |  |  |
| 181 | 东潘村108号西侧 | 1 |  |  |  |
| 182 | 东潘村103号东侧 | 1 |  |  |  |
| 183 | 孙家村27号北侧 | 1 |  |  |  |
| 184 | 东潘村301号西侧 | 1 |  |  |  |
| 185 | 孙家村90号南侧 | 1 |  |  |  |
| 186 | 孙家村142号南侧 | 1 |  |  |  |
| 187 | 孙家村149号西侧 | 1 |  |  |  |
| 188 | 孙家村155号西侧 | 1 |  |  |  |
| 189 | 东潘村286号东侧 | 1 |  |  |  |
| 190 | 东潘村318号东侧 | 1 |  |  |  |
| 191 | 汤家村7号南侧 | 1 |  |  |  |
| 192 | 汤家村36号南侧 | 1 |  |  |  |
| 193 | 孙巷里13号南侧 | 1 |  |  |  |
| 194 | 汤家村53号南侧 | 1 |  |  |  |
| 195 | 孙巷里47号南侧 | 1 |  |  |  |
| 196 | 西潘村105号 | 1 |  |  |  |
| 197 | 西潘村82号东侧 | 1 |  |  |  |
| 198 | 新苗幼儿园旁 | 1 |  |  |  |

      - 2018年新北区河海街道视频监控系统建设项目维保点位需求清单

| 点位编号 | 点位名称 | 高清球型网络摄像机 | 高清一体化红外抓拍摄像机 | 高清枪型网络摄像机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竹山路河海路南侧_朝南 |  |  | 1 |
| 2 | 巢湖路竹山路电动车停车处_朝北 |  |  | 1 |
| 3 | 通江路河海路车站_朝南 |  |  | 1 |
| 4 | 安莉芳路太阳城南街面_朝西 |  |  | 1 |
| 5 | 巢湖路江南春晓街面_朝西 |  |  | 1 |
| 6 | 巢湖路江南春晓街面_朝东 |  |  | 1 |
| 7 | 嵩山路汇丰菜场_朝南 |  |  | 1 |
| 8 | 雅筑花园东门_朝南 |  |  | 1 |
| 9 | 巢湖路汇丰一村北街面_朝西 |  |  | 1 |
| 10 | 邮政中心北侧_朝南 |  |  | 1 |
| 11 | 巢湖路汇丰一村北街面_朝东 |  |  | 1 |
| 12 | 大渡河路汇丰一村南侧_朝东 |  |  | 1 |
| 13 | 大渡河路金惠大厦北侧_朝西 |  |  | 1 |
| 14 | 嘉澜名品街东南口_朝东 |  |  | 1 |
| 15 | 通江路友邦大厦西侧_朝北 |  |  | 1 |
| 16 | 科一路科六路西侧_朝东 |  |  | 1 |
| 17 | 科一路科六路西侧_朝北 |  |  | 1 |
| 18 | 科四路科二路_朝西 |  |  | 1 |
| 19 | 科三路侨光苑南街面_朝西 |  |  | 1 |
| 20 | 汉江路侨光苑北街面_朝西 |  |  | 1 |
| 21 | 汉江路人才市场门口_朝东 |  |  | 1 |
| 22 | 桂江路嵩山路_朝西 |  |  | 1 |
| 23 | 江南春晓主干道_朝东 |  |  | 1 |
| 24 | 江南春晓2幢_朝北 |  |  | 1 |
| 25 | 江南春晓11幢_朝东 |  |  | 1 |
| 26 | 江南春晓11幢_朝西 |  |  | 1 |
| 27 | 晋陵路河海大学东门_朝南 |  |  | 1 |
| 28 | 太湖路东南花园街面_朝西 |  |  | 1 |
| 29 | 晋陵路东南花园街面_朝北 |  |  | 1 |
| 30 | 河海新村南主干道_朝北 |  |  | 1 |
| 31 | 河海新村17幢南_朝西 |  |  | 1 |
| 32 | 河海新村9幢_朝北 |  |  | 1 |
| 33 | 河海新村14幢_朝西 |  |  | 1 |
| 34 | 河海二村东区9幢_朝西 |  |  | 1 |
| 35 | 河海二村东区主干道_朝西 |  |  | 1 |
| 36 | 河海二村西区主干道_朝北 |  |  | 1 |
| 37 | 兰翔一村40栋_朝南 |  |  | 1 |
| 38 | 兰翔新村7幢_朝北 |  |  | 1 |
| 39 | 兰翔新村24幢_朝北 |  |  | 1 |
| 40 | 兰翔新村60幢_朝北 |  |  | 1 |
| 41 | 蓝港公园南_朝南 |  |  | 1 |
| 42 | 燕兴新村南河边_朝东 |  |  | 1 |
| 43 | 燕兴新村南河边_朝西 |  |  | 1 |
| 44 | 晋陵路燕兴新村东街面_朝南 |  |  | 1 |
| 45 | 晋陵路燕兴新村东街面_朝北 |  |  | 1 |
| 46 | 黄河路燕兴新村北街面_朝西 |  |  | 1 |
| 47 | 东海菜场西门_朝东 |  |  | 1 |
| 48 | 丹江路东海菜场东 | 1 |  |  |
| 49 | 秀山路丹江路_朝东 |  |  | 1 |
| 50 | 建东路绿色家园街面_朝西 |  |  | 1 |
| 51 | 汉江路建东路东北角_朝西 |  |  | 1 |
| 52 | 汉江路滚石街面_朝北 |  |  | 1 |
| 53 | 渭河路宝丰市场北_朝西 |  |  | 1 |
| 54 | 秀山路渭河路北侧_朝南 |  |  | 1 |
| 55 | 渭河路晋陵路东侧_朝南 |  |  | 1 |
| 56 | 星海商城北_朝南 |  |  | 1 |
| 57 | 滚石北后门_朝南 |  |  | 1 |
| 58 | 河海路御花园南街面_朝东 |  |  | 1 |
| 59 | 河海路御花园南街面_朝西 |  |  | 1 |
| 60 | 河海路阳光花园北街_朝东 |  |  | 1 |
| 61 | 河海路阳光花园北街_朝西 |  |  | 1 |
| 62 | 大渡河路星海银园街面_朝东 |  |  | 1 |
| 63 | 大渡河路星海银园街面_朝西 |  |  | 1 |
| 64 | 河海路美林国际北街面_朝东 |  |  | 1 |
| 65 | 珠江路惠山路_朝南 |  |  | 1 |
| 66 | 汉江路长兴好日子_朝东 |  |  | 1 |
| 67 | 汉江路长兴好日子_朝西 |  |  | 1 |
| 68 | 汉江路天安花园北街_朝东 |  |  | 1 |
| 69 | 汉江路天安花园北街_朝南 |  |  | 1 |
| 70 | 珠江路巫山路_朝南 |  |  | 1 |
| 71 | 珠江路人才市场 | 1 |  |  |
| 72 | 衡山路河海路北侧_朝北 |  |  | 1 |
| 73 | 惠山路岷江路_朝东 |  |  | 1 |
| 74 | 丰臣中国黄金南侧_朝西 |  |  | 1 |
| 75 | 通江路浩源大厦北侧_朝南 |  |  | 1 |
| 76 | 汉江路凤凰苑北街_朝西 |  |  | 1 |
| 77 | 汉江路泰山路路口_朝东北 |  |  | 1 |
| 78 | 汉江路怀德名苑北街面_朝东 |  |  | 1 |
| 79 | 河海路通江路_朝南 |  |  | 1 |
| 80 | 丰臣中国黄金东侧_朝南 |  |  | 1 |
| 81 | 西湖路艳阳街面 | 1 |  |  |
| 82 | 庐山路西湖路_朝西 |  |  | 1 |
| 83 | 通江路黄河路车站_朝北 |  |  | 1 |
| 84 | 峨眉山路黎河路_朝西 |  |  | 1 |
| 85 | 珠江路惠山路_朝西 |  |  | 1 |
| 86 | 蓝港公园北侧加油站 | 1 |  |  |
| 87 | 蓝港公园南 | 1 |  |  |
| 88 | 翰林智幼儿园东侧_朝西 |  |  | 1 |
| 89 | 珠江路泰山路中央公园 | 1 |  |  |
| 90 | 通江路太阳城西面车站口_朝南 |  |  | 1 |
| 91 | 通江路太阳城西北角_朝北 |  |  | 1 |
| 92 | 桂江路曼哈顿 | 1 |  |  |
| 93 | 江南春晓2幢乙_出 |  | 1 |  |
| 94 | 江南春晓2幢乙_入 |  | 1 |  |
| 95 | 天安花园6栋甲_出 |  | 1 |  |
| 96 | 兰翔新村2栋丙_出 |  | 1 |  |
| 97 | 汇丰一村12栋甲_出 |  | 1 |  |
| 98 | 汇丰一村12栋甲_入 |  | 1 |  |
| 99 | 汇丰一村15幢_出 |  | 1 |  |
| 100 | 汇丰一村15幢_入 |  | 1 |  |
| 101 | 天安花园34栋甲_出 |  | 1 |  |
| 102 | 兰翔新村3栋丁_出 |  | 1 |  |
| 103 | 都市雅居6栋乙单元_出 |  |  | 1 |
| 104 | 国宾花园北街面_朝西 |  |  | 1 |
| 105 | 天安花园53栋_出 |  | 1 |  |
| 106 | 天安花园53栋_入 |  | 1 |  |
| 107 | 旺角花园1栋乙_出 |  | 1 |  |
| 108 | 旺角花园1栋乙_入 |  | 1 |  |
| 109 | 河海新村3幢_朝西 |  |  | 1 |
| 110 | 河海新村3幢_朝东 |  |  | 1 |
| 111 | 长兴好日子1幢乙_出 |  | 1 |  |
| 112 | 长兴好日子1幢乙_入 |  | 1 |  |
| 113 | 天安花园37栋甲_出 |  | 1 |  |

      - 2018年新北区高清视频监控建设项目维保点位需求清单

| 点位编号 | 点位名称 | 高清智能抓拍摄像机（900万） | 高清智能抓拍摄像机（200万） | 高清智能抓拍摄像机（大场景） | 高清智能抓拍摄像机（小场景） | 高清一体化红外抓拍摄像机 | 高清枪型网络摄像机 | 高清球型网络摄像机 | 室内半球 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河海_富都北村西区15栋甲 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 河海_富都北村西区15栋乙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 河海_富都北村西区15栋丙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 河海_富都北村西区15栋丁 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 河海_富都北村西区16栋甲 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 河海_富都北村西区16栋乙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 河海_富都北村西区16栋丙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 河海_富都北村西区16栋丁 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 河海_富都北村西区17栋甲 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 河海_富都北村西区17栋乙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 河海_富都北村西区17栋丙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 河海_富都北村西区17栋丁 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 | 河海_富都北村西区18栋甲 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 | 河海_富都北村西区18栋乙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 | 河海_富都北村西区18栋丙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 | 河海_富都北村西区18栋丁 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 | 河海_富都北村西区19栋甲 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 18 | 河海_富都北村西区19栋乙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 19 | 河海_富都北村西区19栋丙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 20 | 河海_富都北村西区19栋丁 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 | 河海_富都北村西区20栋甲 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 22 | 河海_富都北村西区20栋乙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 23 | 河海_富都北村西区20栋丙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 24 | 河海_富都北村西区20栋丁 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 25 | 河海_富都北村西区21栋甲 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 26 | 河海_富都北村西区21栋乙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 27 | 河海_富都北村西区21栋丙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 28 | 河海_富都北村西区21栋丁 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 29 | 河海_富都北村西区22栋甲 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 30 | 河海_富都北村西区22栋乙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 31 | 河海_富都北村西区23栋甲 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 32 | 河海_富都北村西区23栋乙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 33 | 河海_富都北村西区24栋甲 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 34 | 河海_富都北村西区24栋乙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 35 | 河海_富都北村西区25栋甲 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 36 | 河海_富都北村西区25栋乙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 37 | 河海_富都北村西区25栋丙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 38 | 河海_富都北村西区26栋甲 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 39 | 河海_富都北村西区26栋乙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 40 | 河海_富都北村西区26栋丙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 41 | 河海_富都北村西区26栋丁 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 42 | 河海_富都北村西区27栋甲 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 43 | 河海_富都北村西区27栋乙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 44 | 河海_富都北村西区28栋甲 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 45 | 河海_富都北村西区28栋乙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 46 | 河海_富都北村西区28栋丙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 47 | 河海_富都北村西区29栋甲 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 48 | 河海_富都北村西区29栋乙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 49 | 河海_富都北村西区29栋丙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 50 | 河海_富都北村西区30栋甲 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 51 | 河海_富都北村西区30栋乙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 52 | 河海_富都北村西区30栋丙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 53 | 河海_富都北村西区31栋甲 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 54 | 河海_富都北村西区31栋乙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 55 | 河海_富都北村西区31栋丙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 56 | 河海_富都北村西区31栋丁 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 57 | 河海_富都北村西区32栋甲 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 58 | 河海_富都北村西区32栋乙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 59 | 河海_富都北村西区33栋甲 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 60 | 河海_富都北村西区33栋乙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 61 | 河海_富都北村西区33栋丙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 62 | 河海_富都北村西区34栋甲 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 63 | 河海_富都北村西区34栋乙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 64 | 河海_富都北村西区35栋甲 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 65 | 河海_富都北村西区35栋乙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 66 | 河海_富都北村西区35栋丙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 67 | 河海_富都北村西区36栋甲 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 68 | 河海_富都北村西区36栋乙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 69 | 河海_富都北村西区36栋丙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 70 | 河海_富都北村西区37栋甲 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 71 | 河海_富都北村西区37栋乙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 72 | 河海_富都北村西区38栋甲 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 73 | 河海_富都北村西区38栋乙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 74 | 河海_富都北村西区38栋丙 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 75 | 河海_富都北村西区38栋丁 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 76 | 河海_南博湾南门入口_进1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 77 | 河海_南博湾南门入口_进2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 78 | 河海_南博湾东门非机入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 79 | 河海_南博湾东门人行出入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 80 | 河海_江南春晓南门非机出口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 81 | 河海_江南春晓南门非机入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 82 | 河海_江南春晓东门出入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 83 | 河海_汇丰一村北门入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 84 | 河海_汇丰一村北门出口_出 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 85 | 河海_汇丰一村北门非机出入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 86 | 河海_汇丰一村北小门出入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 87 | 河海_金城花园南门出入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 88 | 河海_金城花园北门出入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 89 | 河海_康桥水郡北门非机出口_出 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 90 | 河海_康桥水郡北门非机入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 91 | 河海_侨光苑西门非机出口_出 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 92 | 河海_侨光苑西门非机入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 93 | 河海_侨光苑东门非机出口_出 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 94 | 河海_侨光苑东门非机入口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 95 | 河海_蓝色港湾南门非机出口_出 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 96 | 河海_蓝色港湾南门非机入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 97 | 河海_蓝色港湾北门非机出口_出 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 98 | 河海_蓝色港湾北门非机入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 99 | 河海_荣盛馨河郦舍非机出口_出 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 100 | 河海_荣盛馨河郦舍非机入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 101 | 河海_旺角花园北门非机出口_出 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 102 | 河海_旺角花园北门非机入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 103 | 河海_旺角花园南门非机出口_出 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 104 | 河海_旺角花园南门非机入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 105 | 河海_吟枫苑东区东门人行出口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 106 | 河海_吟枫苑东区西门非机入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 107 | 河海_华润万家超市_进1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 108 | 河海_华润万家超市_进2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 109 | 河海_华润万家超市出口_出 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 110 | 河海_汇丰农贸菜场东门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 111 | 河海_汇丰农贸菜场东北门_进1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 112 | 河海_汇丰农贸菜场东北门_进2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 113 | 河海_汇丰农贸菜场西南门_进1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 114 | 河海_汇丰农贸菜场西南门_进2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 115 | 河海_汇丰农贸菜场西北门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 116 | 河海_卫生服务中心门诊东门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 117 | 河海_卫生服务中心门诊西门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 118 | 河海_九悦医院门诊南门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 119 | 河海_九悦医院西门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 120 | 河海_九悦医院急诊小门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 121 | 河海_九悦医院机房 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 122 | 河海_巢湖路通江路西侧_东向西_卡口 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 河海_巢湖路通江路西侧南人行西向东 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 124 | 河海_巢湖路通江路西侧北人行东向西1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 125 | 河海_竹山路河海路南侧_北向南_卡口 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 河海_竹山路河海路南侧东人行北向南 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 127 | 河海_竹山路河海路南侧西人行北向南 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 128 | 河海_香山路河海路南侧_北向南_卡口 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 河海_香山路河海路南侧西人行北向南 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 130 | 河海_香山路河海路南侧东人行北向南 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 131 | 河海_嵩山路河海路南侧_北向南_卡口 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 河海_嵩山路河海路南侧东人行北向南 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 133 | 河海_嵩山路河海路南侧西人行北向南 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 134 | 河海_巢湖路泰山路东侧_东向西_卡口 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 河海_巢湖路泰山路东侧_西向东_卡口 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 河海_巢湖路泰山路东侧南人行西向东 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 137 | 河海_巢湖路泰山路东侧北人行西向东 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 138 | 河海_巢湖路通江路西侧北人行东向西2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 139 | 河海_巢湖路通江路西侧南人行东向西1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 140 | 河海_丰臣3号公寓楼顶西南角 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 141 | 三井_万达1号公寓楼顶东北角 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 142 | 河海_新区公园北面广场 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 143 | 河海_安莉芳路通江路东侧 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 144 | 河海_丰臣凯林花园甲单元1楼单元门出入口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 145 | 河海_丰臣凯林花园甲单元1楼外部楼梯出入口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 146 | 河海_丰臣凯林花园甲单元负2楼客梯出入口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 147 | 河海_丰臣凯林花园乙单元1楼单元门出入口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 148 | 河海_丰臣凯林花园乙单元1楼外部楼梯出入口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | 河海_丰臣凯林花园乙单元负2楼客梯出入口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 150 | 河海_丰臣凯林花园丙单元1楼单元门出入口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 151 | 河海_丰臣凯林花园丙单元1楼外部楼梯出入口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | 河海_丰臣凯林花园丙单元负2楼客梯出入口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 153 | 河海_丰臣国际3号楼公寓1楼1号出入口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 154 | 河海_丰臣国际3号楼公寓1楼2号出入口_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 155 | 河海_丰臣凯林花园甲单元3楼楼道_朝南 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 156 | 河海_丰臣凯林花园甲单元4楼楼道_朝南 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 157 | 河海_丰臣凯林花园甲单元5楼楼道_朝南 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 158 | 河海_丰臣凯林花园甲单元6楼楼道_朝南 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 159 | 河海_丰臣凯林花园甲单元7楼楼道_朝南 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 160 | 河海_丰臣凯林花园甲单元8楼楼道_朝南 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 161 | 河海_丰臣凯林花园甲单元9楼楼道_朝南 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 162 | 河海_丰臣凯林花园甲单元10楼楼道_朝南 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 163 | 河海_丰臣凯林花园甲单元11楼楼道_朝南 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 164 | 河海_丰臣凯林花园甲单元12楼楼道_朝南 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 165 | 河海_丰臣凯林花园甲单元13楼楼道_朝南 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 166 | 三井_星海银园东南门非机出口_出 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 167 | 三井_星海银园东南门非机入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 168 | 三井_星海银园南门非机出口_出 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 169 | 三井_星海银园南门非机入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 170 | 三井_星海银园西南门非机出口_出 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 171 | 三井_星海银园西南门非机入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 172 | 三井_星海银园西门非机出入口_出 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 173 | 三井_星海银园西门出入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 174 | 三井_府翰苑东区东北门非机出入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 175 | 三井_府翰苑东区东门非机入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 176 | 三井_府翰苑东区北门非机出口_出 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 177 | 三井_府翰苑东区北门非机入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 178 | 三井_府翰苑西区北门非机出口_出 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 179 | 三井_府翰苑西区北门非机入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 180 | 三井_府翰苑西区西门非机入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 181 | 三井_藻江花园西门非机出口_出 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 182 | 三井_藻江花园西门非机入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 183 | 三井_九龙仓西门非机出口_出 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 184 | 三井_九龙仓西门非机入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 185 | 三井_九龙仓东门非机出口_出 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 186 | 三井_九龙仓东门非机入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 187 | 三井_大名城东北区西门非机出口_出 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 188 | 三井_大名城东北区西门非机入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 189 | 三井_大名城西北区南门出入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 190 | 三井_大名城西南区北门非机出口_出 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 191 | 三井_大名城西南区北门非机入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 192 | 三井_大名城东北区南门非机出口_出 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 193 | 三井_大名城东北区南门非机入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 194 | 三井_大名城东南区东门非机出口_出 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 195 | 三井_大名城东南区东门非机入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 196 | 三井_大名城东南区西门非机_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 197 | 三井_大名城西南区东门非机出口_出 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 198 | 三井_大名城西南区东门非机入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 199 | 三井_大名城西南区南门非机出口_出 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 200 | 三井_大名城西南区南门非机入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 201 | 三井_金地格林郡北门非机出口_出 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 202 | 三井_金地格林郡北门非机入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 203 | 三井_金地格林郡西门非机出口_出 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 204 | 三井_金地格林郡西门非机入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 205 | 三井_太湖明珠苑西门出口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 206 | 三井_太湖明珠苑西门入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 207 | 三井_太湖明珠苑南门出口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 208 | 三井_太湖明珠苑南门入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 209 | 三井_巢丰苑南门出入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 210 | 三井_巢丰苑北门出入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 211 | 三井_太湖明珠西苑东南门_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 212 | 三井_太湖明珠西苑东北门非机_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 213 | 三井_万达金街13号安全门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 214 | 三井_万达金街5区26号旁_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 215 | 三井_万达金街5区39号旁_进1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 216 | 三井_万达金街5区39号旁_进2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 217 | 三井_万达金街5区43号旁_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 218 | 三井_万达金街5区64号旁_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 219 | 三井_万达金街5区69号旁_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 220 | 三井_万达金街消控机房 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 221 | 三井_沃尔玛超市出口_出 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 222 | 三井_沃尔玛超市入口_进1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 223 | 三井_沃尔玛超市入口_进2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 224 | 三井_嵩山路太湖路北侧_南向北_卡口 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | 三井_嵩山路太湖路北侧西人行南向北 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 226 | 三井_嵩山路太湖路北侧东人行南向北 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 227 | 三井_竹山路太湖路北侧_南向北_卡口 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | 三井_竹山路太湖路北侧西人行南向北 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 229 | 三井_竹山路太湖路北侧东非机南向北 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 230 | 三井_竹山路太湖路北侧东人行南向北 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 231 | 三井_医院住院部南门_进1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 232 | 三井_医院住院部南门_进2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 233 | 三井_医院住院部东门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 234 | 三井_医院住院部西门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 235 | 三井_医院停车场_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 236 | 三井_医院门诊东门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 237 | 三井_医院儿科南侧小门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 238 | 三井_医院机房 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 239 | 三井_天山路飞龙路北侧 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 240 | 三井_昆仑路飞龙路北侧 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 241 | 三井_锦云路与晋陵路东侧 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 242 | 三井_恐龙园安检门_进1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 243 | 三井_恐龙园安检门_进2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 244 | 三井_恐龙园安检门_进3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 245 | 三井_恐龙园安检门_进4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 246 | 三井_恐龙园安检门_进5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 247 | 三井_恐龙园安检门_进6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 248 | 三井_恐龙园安检门_进7 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 249 | 三井_恐龙园安检门_进8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 250 | 薛家_凤凰湖壹号西门非机出口_出 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 251 | 薛家_凤凰湖壹号西门非机入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 252 | 薛家_凤凰湖壹号东门非机出口_出 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 253 | 薛家_凤凰湖壹号东门非机入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 254 | 薛家_天逸城西门非机出口_出 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 255 | 薛家_天逸城西门非机入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 256 | 薛家_悠活城北西门非机出口_出 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 257 | 薛家_悠活城北西门非机入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 258 | 薛家_悠活城西门非机出口_出 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 259 | 薛家_悠活城西门非机入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 260 | 薛家_白马公馆东门非机出口_出 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 261 | 薛家_白马公馆东门非机入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 262 | 薛家_白马公馆东门非机出口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 263 | 薛家_卫生院门诊北门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 264 | 薛家_卫生院急诊北门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 265 | 薛家_卫生院住院部北门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 266 | 薛家_卫生院住院部东门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 267 | 薛家_卫生院预防保健西门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 268 | 薛家_薛家卫生院机房 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 269 | 薛家_顺园路龙城大道北侧 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 270 | 龙虎塘_青年公寓南门非机出口_出 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 271 | 龙虎塘_青年公寓南门非机入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 272 | 龙虎塘_常澄路辽河路交汇处 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 273 | 新桥_滨江明珠二期东门非机出口_出 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 274 | 新桥_滨江明珠二期东门非机入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 275 | 新桥_新立名园北门非机出口_出 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 276 | 新桥_新立名园北门非机入口_进 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 277 | 新桥_高铁北站出租车候车通道 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 278 | 新桥_高铁北站出租车上车区 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 279 | 新桥_高铁北站汽车客运站检票口 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 280 | 新桥_高铁北站汽车客运站下客区 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 281 | 新桥_卫生院门诊西大门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 282 | 新桥_卫生院门诊西小门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 283 | 新桥_卫生院急诊西门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 284 | 新桥_卫生院东门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 285 | 新桥_卫生院机房 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 286 | 新桥_四院门诊南门_进1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 287 | 新桥_四院门诊南门_进2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 288 | 新桥_四院保卫科南侧小门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 289 | 新桥_四院物美超市南侧小门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 290 | 新桥_四院住院部北门_进1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 291 | 新桥_四院住院部北门_进2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 292 | 新桥_四院肿瘤中心南门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 293 | 新桥_四院肿瘤中心北门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 294 | 新桥_四院门诊电梯厅出口_出 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 295 | 新桥_四院核医学小门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 296 | 新桥_四院儿科南门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 297 | 新桥_四院急诊东门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 298 | 新桥_四院污物电梯东北角_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 299 | 新桥_四院中药房东门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 300 | 新桥_四院住院部电梯厅_出 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 301 | 新桥_四院司法鉴定所对面北门_进1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 302 | 新桥_四院司法鉴定所对面北门_进2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 303 | 新桥_四院门诊机房 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 304 | 新桥_四院住院部机房 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 305 | 海航家属院8号公寓西南角朝东 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 306 | 海航家属院8号公寓西南角朝北 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 307 | 海航家属院9号公寓西南角 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 308 | 海航家属院8号公寓东北角 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 309 | 海航家属院6号公寓高空 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 310 | 海航家属院5号公寓西南角 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 311 | 海航家属院5号公寓西北角 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 312 | 海航家属院5号公寓东北角（朝东） |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 313 | 海航家属院5号公寓东北角（朝西） |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 314 | 海航家属院5号公寓东北角朝南 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 315 | 海航家属院6号公寓东北角（朝东） |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 316 | 海航家属院6号公寓东北角（朝西） |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 317 | 海航家属院7号公寓东北角（朝东） |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 318 | 海航家属院7号公寓东北角（朝西） |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 319 | 海航家属院9号公寓东北角（朝东） |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 320 | 海航家属院9号公寓东北角（朝西） |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 321 | 海航家属院4号公寓西南角 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 322 | 海航家属院2号公寓东北角（朝北） |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 323 | 海航家属院2号公寓东北角（朝南） |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 324 | 海航家属院东门进出口 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 325 | 海航家属院汇聚机房监控 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 326 | 罗溪_卫生院急诊大厅_进1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 327 | 罗溪_卫生院急诊大厅_进2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 328 | 罗溪_卫生院门诊大厅_进1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 329 | 罗溪_卫生院门诊大厅_进2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 330 | 罗溪_卫生院门诊东门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 331 | 罗溪_卫生院门诊北小门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 332 | 罗溪_卫生院体检中心东门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 333 | 罗溪_卫生院体检中心西门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 334 | 罗溪_卫生院消控室北门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 335 | 罗溪_卫生院机房 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 336 | 孟河_山江村丹阳交界处 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 337 | 孟河_勤丰八字桥丹阳交界处 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 338 | 孟河_树新村委二甲村丹阳交界处 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 339 | 孟河_树新村委丹阳交界处 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 340 | 孟河_八一村委匡家村丹阳交界处 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 341 | 孟河_白兔大道丹阳交界处 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 342 | 孟河_石巷村委鹏程墩丹阳交界处 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 343 | 西夏墅_卫生院门诊南门_进1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 344 | 西夏墅_卫生院门诊南门_进2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 345 | 西夏墅_卫生院糖尿病专科消防通道_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 346 | 西夏墅_卫生院供氧站小门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 347 | 西夏墅_卫生院体检中心小门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 348 | 西夏墅_卫生院输液大厅消防通道_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 349 | 西夏墅_卫生院急诊南门_进1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 350 | 西夏墅_卫生院急诊南门_进2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 351 | 西夏墅_S122省道丹阳交界处 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 352 | 圩塘_卫生院门诊南门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 353 | 圩塘_卫生院骨科消防通道_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 354 | 圩塘_卫生院急诊东门_进1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 355 | 圩塘_卫生院急诊东门_进2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 356 | 圩塘_卫生院机房 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 357 | 圩塘_长江路圩塘汽渡口2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 358 | 魏村_卫生院东门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 359 | 魏村_卫生院急诊北门_进1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 360 | 魏村_卫生院急诊北门_进2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 361 | 魏村_卫生院门诊西门_进1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 362 | 魏村_卫生院门诊西门_进2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 363 | 魏村_卫生院中药库南门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 364 | 魏村_卫生院眼耳鼻喉科东侧小门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 365 | 魏村_G346国道马庄湾交叉口北侧 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 366 | 魏村_魏安路季家桥三叉路口西侧 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 367 | 魏村_G346国道滨新路北侧 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 368 | 安家_卫生院体检中心东门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 369 | 安家_卫生院内科小门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 370 | 安家_卫生院急诊北门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 371 | 安家_卫生院中医馆小门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 372 | 安家_卫生院健康体检中心西门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 373 | 安家_卫生院门诊东门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 374 | 安家_安西公路西夏墅东侧 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 375 | 百丈_春江医院门诊南门_进1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 376 | 百丈_春江医院门诊南门_进2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 377 | 百丈_春江医院急诊南门_进1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 378 | 百丈_春江医院急诊南门_进2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 379 | 百丈_春江医院皮肤科小门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 380 | 百丈_春江医院中医院小门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 381 | 百丈_春江医院门诊北门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 382 | 百丈_春江医院消防通道_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 383 | 百丈_春江医院住院部南门_进1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 384 | 百丈_春江医院住院部南门_进2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 385 | 百丈_春江医院住院部东门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 386 | 小河_S238省道扬中交界处 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 387 | 小河_南大街兴镇路南侧 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 388 | 小河_孟河卫生院门诊南门_进1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 389 | 小河_孟河卫生院门诊南门_进2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 390 | 小河_孟河卫生院急诊南小门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 391 | 小河_孟河卫生院住院楼北门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 392 | 小河_孟河卫生院门诊南小门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 393 | 小河_孟河卫生院门诊北门_进 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 394 | 小河_孟河卫生院机房 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

      - 2019年新北区人脸识别系统建设工程维保点位需求清单

| 点位编号 | 点位名称 | 高清智能抓拍摄像机(大场景) | 高清智能抓拍摄像机（小场景） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大隆汇(河海店)_出 | 1 |  |
| 2 | 大隆汇(奔牛店)_出 | 1 |  |
| 3 | 乐瑞家生活超市(龙虎塘店)_朝东 | 1 |  |
| 4 | 中诚大药房(盘龙店)_朝北 | 1 |  |
| 5 | 爱尚亿万家超市_进 |  | 1 |
| 6 | 安莉芳路南侧人行道朝西 | 1 |  |
| 7 | 常仁烟酒商行_出 | 1 |  |
| 8 | 陈峰酒业_出 | 1 |  |
| 9 | 大隆汇(孟河店)侧门_出 | 1 |  |
| 10 | 大隆汇(孟河店)正门_出 | 1 |  |
| 11 | 大顺发超市北大门_进 | 1 |  |
| 12 | 大顺发超市南大门_进 | 1 |  |
| 13 | 繁荣糖烟酒商行_出 | 1 |  |
| 14 | 郭氏烟酒(魏村店)_出 | 1 |  |
| 15 | 郭氏烟酒(中天北路店)_出 | 1 |  |
| 16 | 豪耶烟酒(太湖中路店)_出 | 1 |  |
| 17 | 华润万家超市(新桥店)大门_进 | 1 |  |
| 18 | 惠山路大渡河路朝北 | 1 |  |
| 19 | 建洁烟酒_出 | 1 |  |
| 20 | 杰鑫烟酒(太湖中路店)_出 | 1 |  |
| 21 | 姐妹烟酒商行_出 | 1 |  |
| 22 | 金谷烟酒(汉江路店)_出 | 1 |  |
| 23 | 金金烟酒(圩塘店)_出 | 1 |  |
| 24 | 京华烟酒侧门_出 | 1 |  |
| 25 | 京华烟酒正门_出 | 1 |  |
| 26 | 君豪烟酒(华山中路店)_出 | 1 |  |
| 27 | 乐瑞家生活超市(龙虎塘店)_进 | 1 |  |
| 28 | 玲珑综合市场北门_进 |  | 1 |
| 29 | 玲珑综合市场大门_进1 |  | 1 |
| 30 | 玲珑综合市场大门_进2 |  | 1 |
| 31 | 玲珑综合市场东门_进 |  | 1 |
| 32 | 孟河农副产品综合市场南门_出 | 1 |  |
| 33 | 明都超市(孟河店)大门_进 | 1 |  |
| 34 | 名仁土特产烟酒专卖(太湖东路店)_出 | 1 |  |
| 35 | 盘龙综合市场东大门_进1 |  | 1 |
| 36 | 盘龙综合市场东大门_进2 |  | 1 |
| 37 | 盘龙综合市场西门_进1 |  | 1 |
| 38 | 盘龙综合市场西门_进2 |  | 1 |
| 39 | 盘龙综合市场西门_进3 |  | 1 |
| 40 | 盘龙综合市场西门_进4 |  | 1 |
| 41 | 盘龙综合市场中诚大药房_进 |  | 1 |
| 42 | 千樽烟酒_出 | 1 |  |
| 43 | 区信访办西门_进 | 1 |  |
| 44 | 荣辉烟酒侧门_出 | 1 |  |
| 45 | 荣辉烟酒正门_出 | 1 |  |
| 46 | 顺和烟酒_出 | 1 |  |
| 47 | 顺康烟酒总汇(新北区店)_出 | 1 |  |
| 48 | 苏果超市(兴镇路店)大门_进 | 1 |  |
| 49 | 苏杭时代超市(云河路店)大门_进1 |  | 1 |
| 50 | 苏杭时代超市(云河路店)大门_进2 |  | 1 |
| 51 | 苏杭物美超市(腾龙苑店)_进 |  | 1 |
| 52 | 特惠烟酒(嵩山中路店)_出 | 1 |  |
| 53 | 太湖路惠民路非机动车道 | 1 |  |
| 54 | 腾龙综合市场_进 |  | 1 |
| 55 | 万家惠超市(浏阳河路店)大门_进 |  | 1 |
| 56 | 万家惠超市(浏阳河路店)小门_进 |  | 1 |
| 57 | 五兴苑麒麟烟酒侧门_出 | 1 |  |
| 58 | 五兴苑麒麟烟酒正门_出 | 1 |  |
| 59 | 香山名烟名酒_出 | 1 |  |
| 60 | 新润乐家超市_进 |  | 1 |
| 61 | 信特超市(龙虎塘店)东门_进 |  | 1 |
| 62 | 信特超市(龙虎塘店)南门_进 |  | 1 |
| 63 | 行行行烟酒(新北分店)_出 | 1 |  |
| 64 | 自在烟酒(罗溪店)_出 | 1 |  |
| 65 | 自在烟酒(孟河店)_出 | 1 |  |
| 66 | 麒麟烟酒_出 | 1 |  |
| 67 | 苏常购烟酒超市(九州花园店)_出 | 1 |  |
| 68 | 百润超市大门_进 |  | 1 |
| 69 | 百润超市小门_进 |  | 1 |

2.3本项目的核心产品：接入服务器（视频接入）。

- 验收标准：合格

（1）所有货物全新、无瑕疵且可正常使用。

（2）供应商提供的设备在不干扰其他设备的情况下正常运行。

（3）所有设备接入公安内网及相关平台后正常使用，达到相关要求，且未干扰公安内网正常运行。

4. 其他要求：无

5. 实质性要求

投标人必须提供以下承诺书，本项为实质性条款，如不提交视为无效投标。

| 1 | ★知识产权承诺书 | 提供承诺书。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | ★六年免费维保承诺书 | 提供承诺书。 |
| 3 | ★网络、数据安全承诺书 | 提供承诺书。 |
| 4 | ★光纤通讯承诺书 | 提供承诺书。 |
| 5 | ★设备正常供货承诺书 | 提供承诺书。 |
| 6 | ★项目建设及运维承诺书 | 提供承诺书。 |
| 7 | ★项目维保到期后拆除、报废承诺书 | 提供承诺书，格式自拟。 |

- 5.1：★知识产权承诺书（本项为实质性条款，如不提交视为无效投标）

知识产权承诺书

常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局：

我单位承诺：

1、在本次招标中所投标产品不存在知识产权纠纷；

2、项目过程中自定义开发部分知识产权由常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局拥有；

3、开放软件接口，在维护期内提供软件修改、优化、完善、升级和技术支持。

投标单位法人代表或代理人签字：

投标单位公章：

年  月   日

- 5.2：★六年免费维保承诺书（本项为实质性条款，如不签订视为无效投标，不得在投标清单中私自加入维保费用）

六年免费维保承诺书

我司参加“2023年新北区智能交通科技信息化建设项目”的投标，就六年免费维保事项承诺如下：

我司为本次项目竣工验收后按公安实战需求提供六年免费维保，满足招标文件需求。若我司中标，未提供六年免费维保或维保质量未达标，我方承担由此对招标人造成的一切损失。

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日    期：     年    月    日

5.3：★网络、数据安全承诺书（本项为实质性条款，如不提交视为无效投标）

网络、数据安全承诺书

我方参加“2023年新北区智能交通科技信息化建设项目”的投标，在本项目的建设期及运维期内，就网络安全事项承诺如下：

1）遵守省公安厅信息化合作企业十项管理规定文件要求，提供所有项目参与人员信息报备审核。

2）加强对系统设计（投标、施工、维保）人员的安全保密教育，遵守安全保密纪律和工作纪律。

3）所有设备的口令设置须符合分局密码复杂性要求，严禁弱口令。

4) 所有设备接入感知网，均须符合新北公安分局的安全准入控制要求，提交设备准入登记信息，经审核批准后方可入网。

5) 各类程序、操作系统、应用软件等须及时更新升级，杜绝安全漏洞。

6) 热点采集设备须采用有线传输方式接入感知网，无线卡槽不允许插卡并关闭无线传输功能，同时数据采用加密方式回传中心，杜绝信息泄露。

7) 我方若有任何违反以上要求的行为，愿承担一切法律责任，并接受招标人给予的经济处罚。

投标单位（公章）：

法人代表或授权代表人签字：

年   月   日

- 5.4：★光纤通讯承诺书（本项为实质性条款，如不提交视为无效投标）

光纤通讯承诺书

我方参加“2023年新北区智能交通科技信息化建设项目”的投标，就光纤通讯事项承诺如下：

我方为本次项目新建的光纤通讯点配备独立双芯光缆，满足招标文件需求。若我方中标，招标人有权对新建的光纤通讯进行检测，若检测结果不符合独立双芯要求，我方承担由此对招标人造成的一切损失。

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日    期：     年    月    日

#### 5.5：★设备正常供货承诺书（本项为实质性条款，如不提交视为无效投标）

设备正常供货承诺书

我方参加“2023年新北区智能交通科技信息化建设项目”的投标，就设备供货事项承诺如下：

我方将充分开展市场调研，确保所投设备能正常供货。我方所投设备如因停产等原因导致无法正常供货，则提供设备生产厂商出具的证明文件（加盖设备生产厂商公章），文件中写明设备停产的时间及原因，并注明更换的设备性能及参数不低于我方所投设备。

我方若有任何违反以上要求的行为，愿承担一切法律责任，并接受招标人给予的经济处罚。

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日    期：     年    月    日

#### 5.6：★项目建设及运维承诺书（本项为实质性条款，如不提交视为无效投标）

项目建设及运维承诺书

我方参加“2023年新北区智能交通科技信息化建设项目”的投标，就项目建设及运维事项承诺如下：

1、我方承诺中标后提供前端摄像机及光交换设备不少于3%数量的备品备件，并放置于专用仓库，由专人保管，每年提供不少于3%点位免费迁移服务。

2、我方承诺提供前端摄像机、光交换设备、交换机、服务器、云存储产品针对本项目的原厂六年免费质保。

3、我方承诺前端摄像机GB 35114 A认证卡对接江苏省、常州市视频安全认证管理系统，提供承诺函加盖投标人公章。

4、我方根据所投产品性能，对采购方的设计方案提出技术建议，确保软、硬件设备完整。如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致用户单位设备无法正常运行，我方承诺免费提供。除采购方（用户方）明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用。

5、我方承诺确保所投设备能正常供货，如因所投设备停产等原因导致无法正常供货，我方提供同档次或更高档次设备供项目正常使用，结算单价不高于投标单价。

6、我方承诺其所投的前端立杆设备在使用寿命年限内出现质量问题或由质量问题导致的连带责任由投标人自行承担。

7、我方承诺遵守《常州市公安视频监控系统维护管理办法》。按市局要求进行一机一档点位治理，在相关平台三维地图上进行准确标注点位位置及朝向。

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日    期：     年    月    日

5.7：★项目维保到期后拆除、报废承诺书

项目维保到期后，中标人须对本项目采购的摄像机、杆件等前端设备进行拆除、报废，拆除点位清单及拆除开始时间应根据用户实际使用情况，与采购人协商确定。经采购人确认可以拆除的点位，中标人须在协商确定的时间内拆除相关设备；拆除后，中标人必须进行垃圾回收、基坑回填、道路修复等环境恢复工作，经采购人或监理现场确认无误并做好记录后方可；拆除后的设备需要做好标签并及时运送至保管库房进行统一集中保管。拆除、报废过程中的拆除费用、运输费用、保管费用等费用均由中标人承担。提供承诺书，格式自拟。

6. 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2023年新北区智能交通科技信息化建设项目 | 工业 |

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分评标基准价／投标报价×价格权值×100 | 0 | 40 |  |  |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
|  | 技术分 （主观分） |  | 0 | 24 |  |  |
| 2.1 | 针对本次改造的高清电子警察兼卡口系统点位，投标人需根据招标文件要求对清单前3个点位进行现场勘查拍摄照片，并制作施工方案及图纸，由评委自行评审投标人施工方案及图纸。施工方案及图纸科学合理，具有最佳的可操作性的得3分；施工方案及图纸比较合理，具有较高可操作性的得2分；施工方案及图纸描述一般，可操作性一般的得1分；未制作施工方案及图纸的不得分，不满3个点位的不得分。 | 现场勘查资料，施工方案及图纸格式内容自拟。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.2 | 针对本次改造的违停抓拍升级改造系统点位，投标人需根据招标文件要求对清单前3个点位进行现场勘查拍摄照片，并制作施工方案及图纸，由评委自行评审投标人施工方案及图纸。施工方案及图纸科学合理，具有最佳的可操作性的得3分；施工方案及图纸比较合理，具有较高可操作性的得2分；施工方案及图纸描述一般，可操作性一般的得1分；未制作施工方案及图纸的不得分，不满3个点位的不得分。 | 现场勘查资料，施工方案及图纸格式内容自拟。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.3 | 针对本次建设的不礼让行人点位，投标人需根据招标文件要求对清单3个点位进行现场勘查拍摄照片，并制作施工方案及图纸，由评委自行评审投标人施工方案及图纸。施工方案及图纸科学合理，具有最佳的可操作性的得3分；施工方案及图纸比较合理，具有较高可操作性的得2分；施工方案及图纸描述一般，可操作性一般的得1分；未制作施工方案及图纸的不得分，不满3个点位的不得分。 | 现场勘查资料，施工方案及图纸格式内容自拟。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.4 | 针对本次改造的货车右转必停监测系统点位，投标人需根据招标文件要求对清单前3个点位进行现场勘查拍摄照片，并制作施工方案及图纸，由评委自行评审投标人施工方案及图纸。施工方案及图纸科学合理，具有最佳的可操作性的得3分；施工方案及图纸比较合理，具有较高可操作性的得2分；施工方案及图纸描述一般，可操作性一般的得1分；未制作施工方案及图纸的不得分，不满3个点位的不得分。 | 现场勘查资料，施工方案及图纸格式内容自拟。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.5 | 针对本次建设的智能哨兵点位，投标人需根据招标文件要求对清单前3个点位进行现场勘查拍摄照片，并制作施工方案及图纸，由评委自行评审投标人施工方案及图纸。施工方案及图纸科学合理，具有最佳的可操作性的得3分；施工方案及图纸比较合理，具有较高可操作性的得2分；施工方案及图纸描述一般，可操作性一般的得1分；未制作施工方案及图纸的不得分，不满3个点位的不得分。 | 现场勘查资料，施工方案及图纸格式内容自拟。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.6 | 针对本次建设的高空监控点位，投标人需根据招标文件要求对清单前3个点位进行现场勘查拍摄照片，并制作施工方案及图纸，由评委自行评审投标人施工方案及图纸。施工方案及图纸科学合理，具有最佳的可操作性的得3分；施工方案及图纸比较合理，具有较高可操作性的得2分；施工方案及图纸描述一般，可操作性一般的得1分；未制作施工方案及图纸的不得分，不满3个点位的不得分。 | 现场勘查资料，施工方案及图纸格式内容自拟。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.7 | 针对本次建设的中心升级扩容需求，投标人需根据招标文件要求制定实施方案，由评委自行评审投标人实施方案。施工方案对服务器、存储安装调试合理，明确视频监控接入、图片接入配置，具有最佳的可操作性的得2分；服务器、存储安装调试合理，明确视频监控接入、图片接入配置，具有较高的可操作性的得1分；服务器、存储安装调试不合理，未明确视频监控接入、图片接入配置，可操作性一般的得0.5分；未制作方案的的不得分。 | 现场勘查资料，施工方案及图纸格式内容自拟。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 2 | 是 | 否 |
| 2.8 | 针对选用设备合理化及匹配程度，投标人前端设备选用的900W环保电警智能抓拍单元、900W环保卡口单元、一体式环保补光灯、主控制器、辅助控制器需制定详细的设备联调方案。设备联调方案充分考虑设备对接协议匹配程度、方案实施步骤科学详细的得1分；设备联调方案充分考虑设备对接协议匹配程度、方案实施步骤描述不详细的得0.5分；设备联调方案未考虑设备对接协议匹配程度、无方案实施步骤描述的不得分。 | 格式内容自拟。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 1 | 是 | 否 |
| 2.9 | 投标人须编制运维服务方案，包括故障响应时间、重大故障的应急预案和措施、维保备件的安排、本地化服务能力等情况：方案思路清晰、针对性强，描述明确合理，得2分；方案较为清晰，描述较为合理，得1分；方案描述较差，或无描述，不得分。 | 格式内容自拟。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 2 | 是 | 否 |
| 2.10 | 备品备件方案，由评委根据投标人提供的方案内容进行综合评分，方案科学、全完整的得 1分；方案可行，不完整的得0.5分，方案不符合需求的不得分。 | 格式内容自拟。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 1 | 是 | 否 |
|  | 商务分 （客观分） |  | 0 | 36 |  |  |
| 3.1 | 基本条件：专业施工队伍：该施工队伍应包含1名项目经理、1名技术负责人、不少于10名技术人员及专业工程施工人员。不满足基本条件的本项不得分。（3分） 队伍人员中1人具备工程师职称、1人具备高级工程师职称、1人具备信息系统项目管理师证书、1人具备电工操作证的，满足以上条件得1分； 队伍人员中1人具备工程师职称、1人具备高级工程师职称、2人具备信息系统项目管理师证书、1人具备电工操作证的，满足以上条件得2分； 队伍人员中1人具备工程师职称、2人具备高级工程师职称、2人具备信息系统项目管理师证书、1人具备电工操作证的，满足以上条件得3分。 | 投标供应商为所有人员缴纳近三个月社保缴费记录复印件、人员证书复印件。同一人可具备多项证书，不满足评分段任一要求的，不得分。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.2 | 投标人具备类似项目建设经验：自2019年10月01日以来完成过智能化或科技设施项目建设，建设内容包含高清电子警察兼卡口系统、违停抓拍升级改造系统、右转必停系统、全结构化摄像机、中心升级扩容，包含任意3项每一个合同得1分，最多得5分。 | 提供合同及验收报告复印件，时间以合同签订时间为准 | 0 | 5 | 否 | 是 |
| 3.3 | 投标人为本项目配备的项目经理具备建造师（专业为机电或通信与广电）能力的：一级建造师得2分，二级建造师得1分，最高得2分。 | 提供证书复印件或考试分数证明、投标供应商为人员缴纳近三个月社保缴费记录复印件。。 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.4 | 登高作业车辆：投标人为本项目配备登高作业车辆，每配备2辆得1分。 | 自有车辆的提供行驶证复印件；租赁车辆的，提供租赁协议复印件、行驶证复印件 | 0 | 1 | 否 | 是 |
| 3.5 | 维护人员：投标人在项目运维期间组织运维服务团队，团队在8名外场运维人员及1名驻场运维人员基础上，承诺增加1名驻场运维人员7*8小时服务的，得1分，增加2名驻场运维人员7*8小时服务的，得2分。驻场地点在常州市公安局新北分局。驻场人员和专业施工队伍人员可以重复。 | 提供投标供应商为人员缴纳近三个月社保缴费记录复印件。 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.6 | 项目运维服务经验：投标人具有2019年10月01日以来智能化或科技设施项目运维服务经验的，建设内容包含高清电子警察兼卡口系统、违停抓拍升级改造系统、高清视频监控、全结构化摄像机、中心升级扩容维护内容，包含其中任意三项得每有一个合同得1分，最高得3分。 | 单独运维合同的，提供合同复印件（以合同签订时间为准）；已进入运维期的建设项目的，提供合同、验收报告及用户方出具的运维服务情况说明的复印件（以验收报告时间为准）。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.7 | 重要参数：针对招标文件中标记▲的重要参数，投标人提供投标文件中所投产品的技术参数需符合要求，每负偏离一项的扣0.5分；其他参数，投标人提供投标文件中所投产品的技术参数需符合要求，每负偏离一项的扣0.2分；本项共16分。 | 投标资料 | 0 | 16 | 否 | 是 |
| 3.8 | - 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.25分，最多得0.5分。 - 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.25分，最多得0.5分。 | - 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.25分，最多得0.5分。 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.25分，最多得0.5分。 | 0 | 1 | 否 | 是 |
| 3.9 | 900W环保卡口单元、900W环保电警智能抓拍单元均满足GA∕T 833-2016 《机动车号牌图像自动识别技术规范》、GA／T497-2016《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》 GB／T 28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》相关要求，并均能够提供在有效期范围内的检测报告的，得2分，最多2分 | 提供国家认证的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告复印件并加盖投标供应商公章。 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.10 | 400W高清双目球型摄像机、800W全结构化双目摄像机均满足GB／T 28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》相关要求，并能够提供在有效期范围内的检测报告的，得1分。 | 提供国家认证的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告复印件并加盖投标供应商公章。 | 0 | 1 | 否 | 是 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：   年月日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

### 四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日 期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、投标分项报价表（分包号：**）

项目名称：

招标编号：

    - 高清电子警察兼卡口系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 900W环保电警智能抓拍单元 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 60 | 台 |  |  |
| 2 | 900W环保卡口智能抓拍单元 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 102 | 台 |  |  |
| 3 | 800W全结构化双目摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 56 | 台 |  |  |
| 4 | 400W高清双目球型摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 33 | 台 |  |  |
| 5 | 四合一补光灯 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 148 | 只 |  |  |
| 6 | 室外监控补光灯 | 工业级，高亮LED，功率不大于40W |  |  | 56 | 只 |  |  |
| 7 | 主控制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 24 | 台 |  |  |
| 8 | 辅助控制器 | 处理器：工业级嵌入式微控制器；红/绿灯信号输入：可接入16路220V/AC红绿灯信号；红/绿灯信号检测：支持最多16个红/绿灯信号同时检测； |  |  | 17 | 台 |  |  |
| 9 | ETC路测单元 | 支持采集OBU ID、车牌、身份信息等内容；支持网口、RS485通信；12-24V DC电源输入；IP65；-40℃-85℃工作湿度；支持正装、侧装；安装于24个高速匝道口，设备采集数据可无缝接入市局空中信息采集系统平台 |  |  | 24 | 台 |  |  |
| 10 | 8电1光全千兆工业级网管型交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 83 | 台 |  |  |
| 11 | 8电8光全千兆工业级网管型交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 24 | 台 |  |  |
| 12 | 光纤跳线、熔接等配件 | 光缆终端盒、尾纤等，含熔接 |  |  | 24 | 处 |  |  |
| 13 | 其它安装附件(电警) | 含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽、抱箍、万向节支架（抱箍直径67-127mm,三条钢带）等 |  |  | 24 | 处 |  |  |
| 14 | C型立杆（H6.5L3） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 2 | 根 |  |  |
| 15 | C型立杆（H6.5L4） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 16 | 根 |  |  |
| 16 | C型立杆（H6.5L6） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 9 | 根 |  |  |
| 17 | C型立杆（H6.5L8） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 16 | 根 |  |  |
| 18 | C型立杆（H6.5L10） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 3 | 根 |  |  |
| 19 | C型立杆（H6.5L12） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 6 | 根 |  |  |
| 20 | C型立杆（H6.5L14） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 2 | 根 |  |  |
| 21 | 支架/挑杆（定制） | 壁装支架、吊装支架或挑杆，长度0.5～4m，具体长度根据现场定制，含底部安装辅件 |  |  | 56 | 根 |  |  |
| 22 | 车道机箱 | 尺寸597mm*365mm*307mm，含空开、电源防雷器、自动重合闸、网络防雷器、漏电保护器、2个五孔多功能插座、温控、风扇、接线端子及光缆固定芯，随箱附带公牛四插位五孔排插，配置波纹管接头，一层隔板，颜色RAL7040，底部进线，外壳防护等级IP54，具有GB 7251.12-2013产品认证证书和试验报告 |  |  | 83 | 只 |  |  |
| 23 | 主控制机箱 | 通风、防雨、防尘、防盗 ，尺寸1665mm*530mm*710mm、壁厚1.5mm,，含空开、电源防雷器、接线端子排、蜂鸣器、5个五孔多功能插座、温控、风扇及光缆固定芯等其它安装附件，两层隔板，颜色RAL7040，外壳防护等级IP54，具有GB 7251.12-2013产品认证证书和试验报告 |  |  | 17 | 只 |  |  |
| 24 | 采集点标志牌 | 道路标志牌(含紧固件)；2.5mm厚铝合金板，铝合金龙骨，1200mm*800mmm；板面反光膜等级：IV级，含安装服务 |  |  | 83 | 块 |  |  |
| 施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 总电源线及敷设（电警兼卡口） | Rvv3×2.5mm（每个点位配备一处，长度按实需求综合考虑） |  |  | 24 | 处 |  |  |
| 2 | 机箱电源线及敷设（电警兼卡口） | RVV3×1.5mm（每个方向配备一处，长度按实需求综合考虑） |  |  | 83 | 处 |  |  |
| 3 | 摄像机电源线及敷设（电警兼卡口） | RVV3×1mm（每个设备配备一处，长度按实需求综合考虑） |  |  | 251 | 处 |  |  |
| 4 | 网线及敷设（电警兼卡口） | 超5类线（每个设备配备一处，长度按实需求综合考虑） |  |  | 251 | 处 |  |  |
| 5 | 光缆及敷设（电警兼卡口） | 4芯（每个方向配备一处，长度按实需求综合考虑） |  |  | 83 | 处 |  |  |
| 6 | 信号线及敷设（电警兼卡口） | Rvv4×1mm（每个方向配备一处，长度按实需求综合考虑） |  |  | 17 | 处 |  |  |
| 7 | 环保补光灯控制线及敷设（电警兼卡口） | Rvv6×0.5mm（每个设备配备一处，长度按实需求综合考虑） |  |  | 148 | 处 |  |  |
| 8 | 普通补光灯控制线及敷设（电警兼卡口） | Rvv2×0.5mm（每个设备配备一处，长度按实需求综合考虑） |  |  | 56 | 处 |  |  |
| 9 | C型立杆（H6.5L3）基础混凝土浇筑 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸1000×1000×1500mm，含预埋件（八头φ450-1300）、基础开挖及土方清运 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 10 | C型立杆（H6.5L4）基础混凝土浇筑 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸1000×1000×1500mm，含预埋件（八头φ450-1300）、基础开挖及土方清运 |  |  | 16 | 套 |  |  |
| 11 | C型立杆（H6.5L6）基础混凝土浇筑 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸1000×1000×1500mm，含预埋件（八头φ450-1300）、基础开挖及土方清运 |  |  | 9 | 套 |  |  |
| 12 | C型立杆（H6.5L8）基础混凝土浇筑 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸1000×1000×1500mm，含预埋件（八头φ450-1300）、基础开挖及土方清运 |  |  | 16 | 套 |  |  |
| 13 | C型立杆（H6.5L10）基础混凝土浇筑 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸1200×1200×1800mm，含预埋件（八头φ450-1600）、基础开挖及土方清运 |  |  | 3 | 套 |  |  |
| 14 | C型立杆（H6.5L12）基础混凝土浇筑 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸1200×1200×1800mm，含预埋件（八头φ450-1600）、基础开挖及土方清运 |  |  | 6 | 套 |  |  |
| 15 | C型立杆（H6.5L14）基础混凝土浇筑 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸1300×1300×2000mm，含预埋件（八头φ450-1800）、基础开挖及土方清运 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 16 | 机箱底座 | 钢材质，尺寸860mm×620mm |  |  | 17 | 个 |  |  |
| 17 | 机箱基础 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸700mm×700mm×900mm，含基础开挖及土方清运 |  |  | 17 | 套 |  |  |
| 18 | 接地桩 | ￠20，镀锌，长1500mm |  |  | 69 | 根 |  |  |
| 19 | 金属波纹管及敷设（电警兼卡口） | 金属波纹管,直径25mm，沿杆件、墙壁敷设，含卡箍（每个点位配备一处，长度按实需求综合考虑） |  |  | 24 | 处 |  |  |
| 20 | 机动车道开挖（电警兼卡口） | 尺寸400×400mm，含镀锌钢管，直径50mm，含回填及土方清运（工程量包干） |  |  | 24 | 处 |  |  |
| 21 | 绿化带开挖（电警兼卡口） | 尺寸400×400mm，含PE管，直径75mm，含回填及土方清运（工程量包干） |  |  | 24 | 处 |  |  |
| 22 | 人行道开挖（电警兼卡口） | 尺寸500×600mm，含PE管，直径75mm，含回填及土方清运（工程量包干） |  |  | 24 | 处 |  |  |
| 23 | 顶管（电警兼卡口） | 含2根PE管，直径75mm（工程量包干） |  |  | 24 | 处 |  |  |
| 24 | 窨井及井盖 | 水泥、砖、尺寸500mm×500mm×500mm |  |  | 100 | 套 |  |  |
| 25 | 杆件吊装 | 杆件吊装，含车辆台班及人员配合费用 |  |  | 54 | 个 |  |  |
| 26 | 高速卡口施工设施 | 高速卡口施工设施费用，含办施工证，租赁防撞车，布设150米锥桶警示，提供六年维保服务 |  |  | 6 | 点位 |  |  |
| 27 | 电能消耗（电警兼卡口） | 高清电警兼卡口系统设备6年*365天*24小时持续工作、供电不间断 |  |  | 7 | 点位 |  |  |
| 28 | 摄像机安装及调试（电警） | 前端电警类摄像机及主控器安装调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用；含设备信息深化采集与平台信息配置；车辆轨迹采集和交通违法抓拍功能的不间断优化调整；按要求对相关数据进行汇聚与共享；质保期内免费提供上述服务 |  |  | 60 | 个 |  |  |
| 29 | 摄像机安装及调试（卡口） | 前端卡口类摄像机及主控器安装调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用；含设备信息深化采集与平台信息配置；车辆轨迹采集和结构化抓拍功能的不间断优化调整；按要求对相关数据进行汇聚与共享；质保期内免费提供上述服务 |  |  | 102 | 个 |  |  |
| 30 | 摄像机安装及调试（结构化相机） | 前端结构化类摄像机安装及调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用；含设备信息深化采集与平台信息配置；结构化抓拍功能的不间断优化调整；按要求对相关数据进行汇聚与共享；质保期内免费提供上述服务 |  |  | 56 | 个 |  |  |
| 31 | 摄像机安装及调试（监控） | 前端监控类摄像机安装及调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用；含设备信息深化采集与平台信息配置；视频监控功能的不间断优化调整；按要求对相关数据进行汇聚与共享；质保期内免费提供上述服务 |  |  | 33 | 个 |  |  |
| 32 | ETC路测单元安装及调试 | ETC路测单元安装及调试费用，不论调试次数，每台ETC路测单元收取一次费用；含设备信息深化采集、在服务器上部署软件与平台信息配置；质保期内免费提供上述服务 |  |  | 24 | 个 |  |  |
| 33 | 补光灯安装及调试 | 前端各类补光设备安装及调试费用，不论调试次数，每台补光设备收取一次费用 |  |  | 204 | 个 |  |  |
| 34 | 车道机箱及内部设备安装及接线 | 车道机箱及内部设备安装及接线费用 |  |  | 83 | 处 |  |  |
| 35 | 主控制机箱及内部设备安装 | 主控制机箱安装及内部主控制器、辅助控制器及通讯设备等安装费用，含线路整理费用 |  |  | 24 | 处 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 交通信号控制系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |
| 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机动车信号灯 | 三单元带倒计时，规格：￠400mm，在用常规款式，相关参数符合国家标准 |  |  | 4 | 组 |  |  |
| 2 | 人行信号灯 | 三单元，规格：￠300mm，在用常规款式，相关参数符合国家标准 |  |  | 14 | 组 |  |  |
| 3 | 800W全景枪型摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 6 | 台 |  |  |
| 4 | 交通信号控制机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 42 | 台 |  |  |
| 5 | 雷视融合微波检测器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 4 | 只 |  |  |
| 6 | 实时交通优化盒 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 4电1光全千兆工业级网管型交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 47 | 台 |  |  |
| 8 | 8电4光全千兆工业级网管型交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 4 | 台 |  |  |
| 9 | 40km千兆光模块 | SFP 1.5G 40km千兆光模块，与48口千兆光接入交换机原厂同品牌 |  |  | 72 | 只 |  |  |
| 10 | 信号遥控手柄 | 信号远程遥控手柄 |  |  | 20 | 台 |  |  |
| 11 | C型立杆（H6.5L3） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 2 | 根 |  |  |
| 12 | C型立杆（H6.5L8） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 2 | 根 |  |  |
| 13 | 人行灯杆 | ￠114*4500*4mm，热镀锌、喷塑 |  |  | 14 | 根 |  |  |
| 14 | 车道机箱 | 尺寸597mm*365mm*307mm，含空开、电源防雷器、自动重合闸、网络防雷器、漏电保护器、2个五孔多功能插座、温控、风扇、接线端子及光缆固定芯，随箱附带公牛四插位五孔排插，配置波纹管接头，一层隔板，颜色RAL7040，底部进线，外壳防护等级IP54，具有GB 7251.12-2013产品认证证书和试验报告 |  |  | 10 | 只 |  |  |
| 15 | 其它安装附件 | 含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽，固定支架等 |  |  | 49 | 套 |  |  |
| 施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 总电源线及敷设（信号控制） | Rvv3×2.5mm（每个点位配备一处，长度按实需求综合考虑） |  |  | 44 | 处 |  |  |
| 2 | 信号灯电源线及敷设（信号控制） | RVV3×1.5mm（每个点位配备一处，长度按实需求综合考虑） |  |  | 44 | 处 |  |  |
| 3 | 摄像机电源线及敷设（信号控制） | RVV3×1mm（每个设备配备一处，长度按实需求综合考虑） |  |  | 10 | 处 |  |  |
| 4 | 信号线及敷设（信号控制） | Rvv4×1mm（每个点位配备一处，长度按实需求综合考虑） |  |  | 44 | 处 |  |  |
| 5 | 网线及敷设（信号控制） | 超5类线（每个点位配备一处，长度按实需求综合考虑） |  |  | 44 | 处 |  |  |
| 6 | C型立杆（H6.5L3）基础混凝土浇筑 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸1000×1000×1500mm，含预埋件（八头φ450-1300）、基础开挖及土方清运 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 7 | C型立杆（H6.5L8）基础混凝土浇筑 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸1000×1000×1500mm，含预埋件（八头φ450-1300）、基础开挖及土方清运 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 8 | 信号机箱基础 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸700mm×700mm×900mm，含预埋件、基础开挖及土方清运 |  |  | 42 | 套 |  |  |
| 9 | 人行灯杆基础 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸400×400×600mm，含基础开挖及土方清运 |  |  | 14 | 套 |  |  |
| 10 | 接地桩 | ￠20，镀锌，长1500mm |  |  | 60 | 根 |  |  |
| 11 | 绿化带开挖（信号控制） | 尺寸400×400mm，含PE管，直径75mm，含回填及土方清运（工程量包干） |  |  | 44 | 处 |  |  |
| 12 | 人行道开挖（信号控制） | 尺寸500×600mm，含PE管，直径75mm，含回填及土方清运（工程量包干） |  |  | 44 | 处 |  |  |
| 13 | 顶管（信号控制） | 含2根PE管，直径75mm（工程量包干） |  |  | 44 | 处 |  |  |
| 14 | 窨井及井盖 | 水泥、砖、尺寸500mm×500mm×500mm |  |  | 53 | 套 |  |  |
| 15 | 杆件迁移 | 杆件和杆件上的设备拆除及迁移，包含迁移后的杆件基础、基础笼、基础开挖、杆件吊装等费用 |  |  | 2 | 根 |  |  |
| 16 | 杆件吊装 | 杆件吊装，含车辆台班及人员配合费用 |  |  | 6 | 个 |  |  |
| 17 | 信号系统设备安装调试 | 含信号灯及信号机接线、安装及调试，并无缝接入现有交通信号平台 |  |  | 49 | 处 |  |  |
| 18 | 自适应控制设备安装调试 | 含4只雷视融合微波检测器和1台实时交通优化盒接线、安装及调试，含设备信息深化采集与平台信息配置 |  |  | 1 | 处 |  |  |
| 19 | 车道机箱及内部设备安装及接线 | 车道机箱及内部设备安装及接线费用 |  |  | 10 | 处 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 违停抓拍系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |
| 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400W高清违停双目球型摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 36 | 台 |  |  |
| 2 | 4电1光全千兆工业级网管型交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 36 | 台 |  |  |
| 3 | C型立杆（H6.5L3） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 4 | C型立杆（H6.5L5） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 4 | 根 |  |  |
| 5 | 支架/挑杆（定制） | 壁装支架、吊装支架或挑杆，长度0.5～4m，具体长度根据现场定制，含底部安装辅件 |  |  | 31 | 根 |  |  |
| 6 | 其它安装附件（违停） | 含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽、抱箍、万向节支架（抱箍直径67-127mm,三条钢带）等 |  |  | 36 | 套 |  |  |
| 7 | 告示标志牌 | 道路标志牌(含紧固件)；2.5mm厚铝合金板，铝合金龙骨，1200mm*600mm；板面反光膜等级：IV级，含安装服务 |  |  | 394 | 块 |  |  |
| 8 | 采集点标志牌 | 道路标志牌(含紧固件)；2.5mm厚铝合金板，铝合金龙骨，1200mm*800mmm；板面反光膜等级：IV级，含安装服务 |  |  | 197 | 块 |  |  |
| 9 | 违停标志牌（圆形） | 道路标志牌(含紧固件)；2.5mm厚铝合金板，铝合金龙骨，直径1200mm；板面反光膜等级：IV级，含安装服务 |  |  | 36 | 块 |  |  |
| 10 | 违停标志牌（严管道路） | 道路标志牌(含紧固件)；2.5mm厚铝合金板，铝合金龙骨，1200mm*300mm；板面反光膜等级：IV级，含安装服务 |  |  | 36 | 块 |  |  |
| 11 | 车道机箱 | 尺寸597mm*365mm*307mm，含空开、电源防雷器、自动重合闸、网络防雷器、漏电保护器、2个五孔多功能插座、温控、风扇、接线端子及光缆固定芯，随箱附带公牛四插位五孔排插，配置波纹管接头，一层隔板，颜色RAL7040，底部进线，外壳防护等级IP65，具有GB 7251.12-2013产品认证证书和试验报告 |  |  | 36 | 只 |  |  |
| 施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机箱电源线及敷设（违停） | RVV3×1.5mm（每个点位配备一处，长度按实需求综合考虑） |  |  | 36 | 处 |  |  |
| 2 | 摄像机电源线及敷设（违停） | RVV3×1mm（每个点位配备一处，长度按实需求综合考虑） |  |  | 36 | 处 |  |  |
| 3 | 网线及敷设（违停） | 超5类线（每个点位配备一处，长度按实需求综合考虑） |  |  | 36 | 处 |  |  |
| 4 | C型立杆（H6.5L3）基础混凝土浇筑 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸1000×1000×1500mm，含预埋件（八头φ450-1300）、基础开挖及土方清运 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 | C型立杆（H6.5L5）基础混凝土浇筑 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸1000×1000×1500mm，含预埋件（八头φ450-1300）、基础开挖及土方清运 |  |  | 4 | 套 |  |  |
| 6 | 接地桩 | ￠20，镀锌，长1500mm |  |  | 4 | 根 |  |  |
| 7 | 绿化带开挖（违停） | 尺寸400×400mm，含PE管，直径75mm，含回填及土方清运（工程量包干） |  |  | 36 | 处 |  |  |
| 8 | 人行道开挖（违停） | 尺寸500×600mm，含PE管，直径75mm，含回填及土方清运（工程量包干） |  |  | 36 | 处 |  |  |
| 9 | 顶管（违停） | 含2根PE管，直径75mm（工程量包干） |  |  | 36 | 处 |  |  |
| 10 | 窨井及井盖 | 水泥、砖、尺寸500mm×500mm×500mm |  |  | 36 | 套 |  |  |
| 11 | 电能消耗（违停抓拍） | 违停抓拍系统设备6年*365天*24小时持续工作、供电不间断 |  |  | 36 | 处 |  |  |
| 12 | 摄像机安装及调试（违停） | 前端违停球机安装及调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用；含设备信息深化采集与平台信息配置；交通违法抓拍和视频监控功能的不间断优化调整；按要求对相关数据进行汇聚与共享；质保期内免费提供上述服务 |  |  | 36 | 个 |  |  |
| 13 | 车道机箱及内部设备安装及接线 | 车道机箱及内部设备安装及接线费用 |  |  | 36 | 处 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 不礼让行人抓拍系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |
| 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 900W环保不礼让行人抓拍单元 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 6 | 台 |  |  |
| 2 | 400W高清双目球型摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 3 | 台 |  |  |
| 3 | 四合一补光灯 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 16 | 台 |  |  |
| 4 | 主控制器（不礼让抓拍） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 3 | 台 |  |  |
| 5 | 4电1光全千兆工业级网管型交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 3 | 台 |  |  |
| 6 | 8电4光全千兆工业级网管型交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 3 | 台 |  |  |
| 7 | C型立杆（H6.5L6） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 2 | 根 |  |  |
| 8 | C型立杆（H6.5L8） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 2 | 根 |  |  |
| 9 | C型立杆（H6.5L10） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 10 | 光纤跳线、熔接等配件 | 光缆终端盒、尾纤等，含熔接 |  |  | 3 | 处 |  |  |
| 11 | 其它安装附件(不礼让行人) | 含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽、抱箍、万向节支架（抱箍直径67-127mm,三条钢带）等 |  |  | 3 | 套 |  |  |
| 12 | 车道机箱 | 尺寸597mm*365mm*307mm，含空开、电源防雷器、自动重合闸、网络防雷器、漏电保护器、2个五孔多功能插座、温控、风扇、接线端子及光缆固定芯，随箱附带公牛四插位五孔排插，配置波纹管接头，一层隔板，颜色RAL7040，底部进线，外壳防护等级IP54，具有GB 7251.12-2013产品认证证书和试验报告 |  |  | 6 | 只 |  |  |
| 13 | 主控制机箱 | 通风、防雨、防尘、防盗 ，尺寸1665mm*530mm*710mm、壁厚1.5mm,，含空开、电源防雷器、接线端子排、蜂鸣器、5个五孔多功能插座、温控、风扇及光缆固定芯等其它安装附件，两层隔板，颜色RAL7040，外壳防护等级IP54，具有GB 7251.12-2013产品认证证书和试验报告 |  |  | 3 | 只 |  |  |
| 14 | 采集点标志牌 | 道路标志牌(含紧固件)；2.5mm厚铝合金板，铝合金龙骨，1200mm*800mmm；板面反光膜等级：IV级，含安装服务 |  |  | 6 | 块 |  |  |
| 施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 总电源线及敷设（不礼让行人） | Rvv3×2.5mm（每个点位配备一处，长度按实需求综合考虑） |  |  | 3 | 处 |  |  |
| 2 | 机箱电源线及敷设（不礼让行人） | RVV3×1.5mm（每个方向配备一处，长度按实需求综合考虑） |  |  | 6 | 处 |  |  |
| 3 | 摄像机电源线及敷设（不礼让行人） | RVV3×1mm（每个设备配备一处，长度按实需求综合考虑） |  |  | 10 | 处 |  |  |
| 4 | 网线及敷设（不礼让行人） | 超5类线（每个设备配备一处，长度按实需求综合考虑） |  |  | 10 | 处 |  |  |
| 5 | 光缆及敷设（不礼让行人） | 4芯（每个方向配备一处，长度按实需求综合考虑） |  |  | 5 | 处 |  |  |
| 6 | 环保补光灯控制线及敷设（不礼让行人） | Rvv6×0.5mm（每个设备配备一处，长度按实需求综合考虑） |  |  | 16 | 处 |  |  |
| 7 | C型立杆（H6.5L6）基础混凝土浇筑 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸1000×1000×1500mm，含预埋件（八头φ450-1300）、基础开挖及土方清运 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 8 | C型立杆（H6.5L8）基础混凝土浇筑 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸1000×1000×1500mm，含预埋件（八头φ450-1300）、基础开挖及土方清运 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 9 | C型立杆（H6.5L10）基础混凝土浇筑 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸1200×1200×1800mm，含预埋件（八头φ450-1600）、基础开挖及土方清运 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 机箱底座 | 钢材质，尺寸860mm×620mm |  |  | 3 | 个 |  |  |
| 11 | 机箱基础 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸700mm×700mm×900mm，含基础开挖及土方清运 |  |  | 3 | 套 |  |  |
| 12 | 接地桩 | ￠20，镀锌，长1500mm |  |  | 3 | 根 |  |  |
| 13 | 机动车道开挖（不礼让行人） | 尺寸400×400mm，含镀锌钢管，直径50mm，含回填及土方清运（工程量包干） |  |  | 3 | 处 |  |  |
| 14 | 绿化带开挖（不礼让行人） | 尺寸400×400mm，含PE管，直径75mm，含回填及土方清运（工程量包干） |  |  | 3 | 处 |  |  |
| 15 | 人行道开挖（不礼让行人） | 尺寸500×600mm，含PE管，直径75mm，含回填及土方清运（工程量包干） |  |  | 3 | 处 |  |  |
| 16 | 顶管（不礼让行人） | 含2根PE管，直径75mm（工程量包干） |  |  | 3 | 处 |  |  |
| 17 | 窨井及井盖 | 水泥、砖、尺寸500mm×500mm×500mm |  |  | 6 | 套 |  |  |
| 18 | 杆件吊装 | 杆件吊装，含车辆台班及人员配合费用 |  |  | 5 | 个 |  |  |
| 19 | 违停杆迁移 | 杆件、机箱、线缆、摄像机、补光灯等拆除及移机安装，含辅材及登高车配合，含基础开挖、浇筑、绿化、道板恢复 |  |  | 1 | 处 |  |  |
| 20 | 电能消耗（不礼让行人） | 不礼让行人系统设备6年*365天*24小时持续工作、供电不间断 |  |  | 3 | 点位 |  |  |
| 21 | 摄像机安装及调试（不礼让行人） | 前端违法抓拍类摄像机及主控器安装调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用；含设备信息深化采集与平台信息配置；车辆轨迹采集和交通违法抓拍功能的不间断优化调整；按要求对相关数据进行汇聚与共享；质保期内免费提供上述服务 |  |  | 6 | 个 |  |  |
| 22 | 摄像机安装及调试（监控） | 前端监控类摄像机安装及调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用；含设备信息深化采集与平台信息配置；视频监控功能的不间断优化调整；按要求对相关数据进行汇聚与共享；质保期内免费提供上述服务 |  |  | 3 | 个 |  |  |
| 23 | 补光灯安装及调试 | 前端各类补光设备安装及调试费用，不论调试次数，每台补光设备收取一次费用 |  |  | 16 | 个 |  |  |
| 24 | 车道机箱及内部设备安装及接线 | 车道机箱及内部设备安装及接线费用 |  |  | 3 | 个 |  |  |
| 25 | 主控制机箱及内部设备安装 | 主控制机箱安装及内部主控制器、辅助控制器及通讯设备等安装费用，含线路整理费用 |  |  | 3 | 个 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 智慧岗亭系统（岗亭内外装饰方案另外深化设计报使用单位确认后实施）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |
| 交通指挥亭部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交通指挥亭 （6500×4800×3690mm） | 框架与外表的钢材部份 |  |  | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 外表油漆加油漆辅料 |  |  | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 外部部件 |  |  | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 内部装潢 |  |  | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 内部强弱电安装 |  |  | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 办公区橱柜 |  |  | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 休息区橱柜 |  |  | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 卫生间装璜 |  |  | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 1.5匹空调 |  |  | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 1匹空调 |  |  | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 55寸电视机 |  |  | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 112L双门式冰箱 |  |  | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 20升700瓦微波炉 |  |  | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 洗衣机 |  |  | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 32英寸高清液晶电视 |  |  | 3 | 台 |  |  |
|  |  | 家用立式茶吧机 |  |  | 1 | 台 |  |  |
|  |  | P5户外全彩LDE显示屏2360mmX1380mm |  |  | 1 | 套 |  |  |
|  |  | P10单红流动字幕屏320mm*160mm |  |  | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 岗亭门檐立体字、警微、门前底板、岗亭发光字 |  |  | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 太阳能光伏发电（热变器、电池、太阳能板、转换工作器、固定座、辅材、施工及调试费） |  |  | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 人工费、机械台班、措施费、运费、技术服务 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 岗亭配套施工费用 | 交通指挥亭地基、开挖、水电、网络进户等基础设施（不含电费水费），含旧交通指挥亭拆除费用 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 智慧改造部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4路高清解码器 | 4路高清解码器； 解码格式：H.265、H.264； 解码能力：4x800W@30fps/16x1080P@30fps/36x720P@30fps/64xD1； 输入通道：2路HDMI视频输入接口； 输出通道：4路HDMI视频输出接口； 输出分辨率：最大支持3840X2160@30HZ（一半接口），向下兼容多种； 输入分辨率：最大支持1920X1080@60HZ，向下兼容多种； 以太网口：1个RJ45接口的半双工/全双工以太网接口，10M/100M/1000M Base-T自适应，1000M时不支持半双工；串口：1个RJ45接口的RS232串口，1个RJ45接口的RS485接口； 支持1、2、3、4、6、7、9、16分屏； 支持场景切换； 支持拼接功能； 支持智控APP |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 网络控制键盘 | 网络键盘支持显示屏；四维摇杆控制；具有键盘锁定功能；具备多级用户权限设置；支持键盘级联功能；可进行单台或多台设备的联网控制；四维摇杆；工作电压：DC12V；功耗：5W；工作温度：-10~55℃；能无缝接入常州市交警支队视频监控平台。 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | HDMI信号连接线 | 10M |  |  | 3 | 条 |  |  |
| 4 | HDMI信号连接线 | 5M |  |  | 1 | 条 |  |  |
| 5 | 壁装支架 | 国产定制 |  |  | 4 | 个 |  |  |
| 6 | 电源拖线板 | 8位总控全长3米 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 7 | 8口千兆交换机 | 固定接口：8个10/100/1000Base-T电口（Auto MDI/MDIX），MAC地址容量：4K，包转发率：11.9Mpps，交换容量：16Gbps |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 电脑主机 | I5-10400F/8G/128G+1T/DVDRW/2G独显 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 辅材、施工及调试费 | 辅材、施工及调试费 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 货车右转必停抓拍系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |
| 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 900W大货车右转违法管控抓拍单元 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 6 | 台 |  |  |
| 2 | 高亮度LED频闪补光灯 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 6 | 只 |  |  |
| 3 | 主控制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 6 | 台 |  |  |
| 4 | 其它安装附件(货车右转必停) | 含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽、抱箍、万向节支架（抱箍直径67-127mm,三条钢带）等 |  |  | 13 | 套 |  |  |
| 5 | 采集点标志牌 | 道路标志牌(含紧固件)；2.5mm厚铝合金板，铝合金龙骨，1200mm*800mmm；板面反光膜等级：IV级，含安装服务 |  |  | 13 | 块 |  |  |
| 施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机电源线及敷设（右转必停） | RVV3×1mm（每个设备配备一处，长度按实需求综合考虑） |  |  | 13 | 处 |  |  |
| 2 | 网线及敷设（右转必停） | 超5类线（每个设备配备一处，长度按实需求综合考虑） |  |  | 13 | 处 |  |  |
| 3 | 补光灯控制线及敷设（右转必停） | Rvv2×0.5mm（每个设备配备一处，长度按实需求综合考虑） |  |  | 13 | 处 |  |  |
| 4 | 设备迁移费 | 含摄像机、补光灯、主控器等设备迁移，包括登高车、人工等费用 |  |  | 7 | 处 |  |  |
| 5 | 摄像机安装及调试（右转必停） | 前端违法抓拍类摄像机及主控器安装调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用；含设备信息深化采集与平台信息配置；车辆轨迹采集和交通违法抓拍功能的不间断优化调整；按要求对相关数据进行汇聚与共享；质保期内免费提供上述服务 |  |  | 13 | 个 |  |  |
| 6 | 补光灯安装及调试 | 前端各类补光设备安装及调试费用，不论调试次数，每台补光设备收取一次费用 |  |  | 13 | 个 |  |  |
| 7 | 车道机箱内部设备安装及接线 | 车道机箱内部设备安装及接线费用 |  |  | 13 | 个 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 智能哨兵系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |
| 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 雷视道路安全预警一体机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 18 | 台 |  |  |
| 2 | 4电1光全千兆工业级网管型交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 18 | 台 |  |  |
| 3 | 其它安装附件(智能哨兵) | 含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽等 |  |  | 18 | 套 |  |  |
| 施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机电源线及敷设（智能哨兵） | RVV3×1.5mm（每个设备配备一处，长度按实需求综合考虑） |  |  | 18 | 处 |  |  |
| 2 | 网线及敷设（智能哨兵） | 超5类线（每个设备配备一处，长度按实需求综合考虑） |  |  | 18 | 处 |  |  |
| 3 | 设备基础 | 800*800*900mmC25砼基础，预埋件400*400*5mm_4-M12*740 |  |  | 18 | 只 |  |  |
| 4 | 接地桩 | ￠20，镀锌，长1500mm |  |  | 18 | 根 |  |  |
| 5 | 绿化带开挖（智能哨兵） | 尺寸400×400mm，含PE管，直径75mm，含回填及土方清运（工程量包干） |  |  | 14 | 处 |  |  |
| 6 | 人行道开挖（智能哨兵） | 尺寸500×600mm，含PE管，直径75mm，含回填及土方清运（工程量包干） |  |  | 14 | 处 |  |  |
| 7 | 窨井及井盖 | 水泥、砖、尺寸500mm×500mm×500mm |  |  | 18 | 套 |  |  |
| 8 | 供电接入 | 供电接入配套设备，包括电表、电路保护装置、插座等 |  |  | 18 | 处 |  |  |
| 9 | 电能消耗（智能哨兵） | 智能哨兵系统设备6年*365天*24小时持续工作、供电不间断 |  |  | 18 | 处 |  |  |
| 10 | 摄像机安装及调试（智能哨兵） | 前端智能哨兵安装调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用；含设备信息深化采集与平台信息配置；按要求对相关数据进行汇聚与共享；质保期内免费提供上述服务 |  |  | 18 | 处 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 高空监控系统

| 序号 | 设备名称 |  |  | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400W高空双目球型摄像机 |  |  | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 24 | 台 |  |  |
| 2 | 4电1光全千兆工业级网管型交换机 |  |  | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 12 | 台 |  |  |
| 3 | 支架/挑杆（定制） |  |  | 壁装支架、吊装支架或挑杆，长度0.5～4m，具体长度根据现场定制，含底部安装辅件 |  |  | 14 | 根 |  |  |
| 4 | 其它安装附件（违停） |  |  | 含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽、抱箍、万向节支架（抱箍直径67-127mm,三条钢带）等 |  |  | 12 | 套 |  |  |
| 5 | 室外机箱 |  |  | 尺寸597mm*365mm*307mm，含空开、电源防雷器、自动重合闸、网络防雷器、漏电保护器、2个五孔多功能插座、温控、风扇、接线端子及光缆固定芯，随箱附带公牛四插位五孔排插，配置波纹管接头，一层隔板，颜色RAL7040，底部进线，外壳防护等级IP54，具有GB 7251.12-2013产品认证证书和试验报告 |  |  | 12 | 只 |  |  |
| 施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机箱电源线及敷设（制高点监控） |  |  | RVV3×1.5mm（每个点位配备一处，长度按实需求综合考虑） |  |  | 12 | 处 |  |  |
| 2 | 摄像机电源线及敷设（制高点监控） |  |  | RVV3×1mm（每个设备配备一处，长度按实需求综合考虑） |  |  | 24 | 处 |  |  |
| 3 | 网线及敷设（制高点监控） |  |  | 超5类线（每个设备配备一处，长度按实需求综合考虑） |  |  | 24 | 处 |  |  |
| 4 | 电能消耗（制高点监控） |  |  | 高空监控系统设备6年*365天*24小时持续工作、供电不间断 |  |  | 24 | 处 |  |  |
| 5 | 制高点租赁 |  |  | 制高点6年租赁费用，含安装调试、不限次数检修服务 |  |  | 5 | 处 |  |  |
| 6 | 摄像机数据汇聚(制高点监控） |  |  | 前端制高点监控安装调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用；含设备信息深化采集与平台信息配置；视频监控功能的不间断优化调整；按要求对相关数据进行汇聚与共享；质保期内免费提供上述服务 |  |  | 24 | 个 |  |  |
| 7 | 室外机箱及内部设备安装及接线 |  |  | 室外机箱及内部设备安装及接线费用 |  |  | 12 | 个 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

    - 道路绿波交通优化

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |
| 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 绿波 | 乐山路、太湖路、河海路共三条道路基础配时和绿波配时设计、测试、仿真、上传、调整及6年持续维护优化 |  |  | 48 | 路口 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 高清道路监控系统

| 序号 | 设 备 名 称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400W高清双目球型摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 5 | 台 |  |  |
| 2 | 400W简易智能摄像机安装及运维 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 100 | 台 |  |  |
| 3 | 4电1光全千兆工业级网管型交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 5 | 台 |  |  |
| 4 | 其它安装附件（监控） | 含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽、抱箍、万向节支架（抱箍直径67-127mm,三条钢带）等 |  |  | 5 | 套 |  |  |
| 5 | 支架/挑杆（定制） | 壁装支架、吊装支架或挑杆，长度0.5～4m，具体长度根据现场定制，含底部安装辅件 |  |  | 5 | 根 |  |  |
| 6 | 车道机箱 | 尺寸597mm*365mm*307mm，含空开、电源防雷器、自动重合闸、网络防雷器、漏电保护器、2个五孔多功能插座、温控、风扇、接线端子及光缆固定芯，随箱附带公牛四插位五孔排插，配置波纹管接头，一层隔板，颜色RAL7040，底部进线，外壳防护等级IP54，具有GB 7251.12-2013产品认证证书和试验报告 |  |  | 5 | 只 |  |  |
| 施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机箱电源线及敷设（监控） | RVV3×1.5mm（每个点位配备一处，长度按实需求综合考虑） |  |  | 5 | 处 |  |  |
| 2 | 摄像机电源线及敷设（监控） | RVV3×1mm（每个点位配备一处，长度按实需求综合考虑） |  |  | 5 | 处 |  |  |
| 3 | 网线及敷设（监控） | 超5类线（每个点位配备一处，长度按实需求综合考虑） |  |  | 5 | 处 |  |  |
| 4 | 绿化带开挖（监控） | 尺寸400×400mm，含PE管，直径75mm，含回填及土方清运（工程量包干） |  |  | 5 | 处 |  |  |
| 5 | 人行道开挖（监控） | 尺寸500×600mm，含PE管，直径75mm，含回填及土方清运（工程量包干） |  |  | 5 | 处 |  |  |
| 6 | 顶管（监控） | 含2根PE管，直径75mm（工程量包干） |  |  | 5 | 处 |  |  |
| 7 | 窨井及井盖 | 水泥、砖、尺寸500mm×500mm×500mm |  |  | 5 | 套 |  |  |
| 8 | 电能消耗（监控） | 视频监控系统设备6年*365天*24小时持续工作、供电不间断 |  |  | 5 | 处 |  |  |
| 9 | 摄像机安装及调试（监控） | 前端监控球机安装及调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用；含设备信息深化采集与平台信息配置；视频监控功能的不间断优化调整；按要求对相关数据进行汇聚与共享；质保期内免费提供上述服务 |  |  | 5 | 个 |  |  |
| 10 | 车道机箱及内部设备安装及接线 | 车道机箱及内部设备安装及接线费用 |  |  | 5 | 处 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 供电接入改造

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低电压电警路口接电改造 | 用电机箱到电源转换箱用4平方线，电源转换箱到路灯变电箱取电需6平方线，含接电改造配套设备，包括电源转接箱、电路保护装置、插座等，含开挖、窨井、线缆及敷设费用 |  |  | 4 | 处 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 其他科技设施

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |
| 1 | 塔式图像工作站（图像应用） | 配置1颗国产X86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥2.8GHz，所有核心智能频率可提升至≥3.0GHz，三级缓存≥16MB，支持超线程技术；配置16GB DDR4 UDIMM内存，配置≥2个内存插槽；标配2G独立显卡，支持VGA+HDMI视频输出显示；≥512GB M.2接口NVME协议SSD，最高可支持≥2块M.2 SSD；1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口，标配1个内置M.2 WiFi接口；1个PCIe x16，1个PCIe x4，1个PCIe x1扩展槽；USB接口不少于9个，前置USB3.0 Type A数量≥4个，前置TYPE C数量≥1个，串口1个；麦克风1个，耳机1个；后端麦克风1个，耳机1个；数据安全：支持基于BIOS级的一键备份和恢复的功能；BIOS级USB屏蔽：USB支持BIOS下全部接口一键开关、全部接口一键只读、前后置USB口分组开关、前后置USB口分组只读； Slim DVD RW光驱；电源功率≥500W铂金电源；机箱≥15L，支持全高全长扩展卡；配置≥27寸LED显示器，分辨率≥2K，刷新频率≥75Hz，对比度≥3000:1，视频接口DP/HDMI；含有线键盘、有线鼠标；含操作系统，原厂提供三年上门服务，在三年维保时间内，承诺将提供1次免费的尝试性故障硬盘（单盘）数据拯救服务 |  |  | 6 | 台 |  |  |
| 2 | 塔式图像工作站（系统控制） | i5-13400F(10核16线程)/RTX3060 12GB GDDR6 /16G DDR4 3.2GHz/512GB PCle4.0 SSD/原厂提供三年上门服务/在三年维保时间内，承诺将提供1次免费的尝试性故障硬盘（单盘）数据拯救服务 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 便携式图像工作站（系统控制） | 14代I7/RTX4060（8GB GDDR6 128bit）/16G DDR5 /1TB PCle4.0 SSD/16英寸2.5K超清165Hz显示屏/100%sRGB屏幕色域/分辨率2560 x 1600/80Wh电池容量 /含3年质保 |  |  | 3 | 台 |  |  |
| 4 | 34寸显示屏 | 34英寸 带鱼屏 1000R 99%sRGB广色域 165Hz HDR10 旋转升降 21:9 曲面显示器；分辨率3440*1440；VA面板；色数16.7M；对比度：3000:1；亮度：350cd/㎡；旋转升降底座；含3年质保 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 大队窗口宣传屏 | 100英寸，4GB+128GB，HDMI4K 144Hz*2，ULED Mini LED背光技术，XDR 2000nits 超高动态范围，704分区动态控光，95% DCI-P3电影级广色域，2.1声道独立低音炮，一级能效，含开孔、包边、线缆、辅材及安装调试费 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 控制中心门禁系统道闸 | 刷卡摆闸（左+右）：主处理器：高性能嵌入式处理器；产品类型：摆闸；驱动电机：直流无刷电机；状态指示灯：支持；语音提示：支持；外壳材料：SUS304；开门模式：刷卡(标配)；MCBF：300万次；读卡距离：0cm～5cm；开关门速度：0.5s；红外对射对数：8对；摆臂材料：不锈钢；防暴等级：玻璃面板：IK06,不锈钢：IK08；防尘防水等级：IPX4；工作温度：-25℃～+70℃；工作湿度：5%～90%RH（无凝结）； 结构化识别闸机头（含支架）：显示屏：7英寸液晶屏；屏幕类型：电容触摸屏；广告播放：支持图文、视频广告播放；摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清双目摄像头；开门模式：支持刷卡/远程/密码/结构化识别开门模式，支持下模块扩展（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）；支持组合开门模式设置；结构化识别准确率：99.90%；结构化识别速度：0.2s；用户容量：20000个；容量：20000张；卡片容量：50000张；密码容量：20000个；存储记录数量：300000条；供电方式：DC 12V 2A；安装方式：壁装;落地式支架安装;桌面式支架安装;闸机安装;86盒；读卡类型：IC卡；含通道摆臂、无线遥控器、软件操作平台、安装调试及维护 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 网络控制键盘 | 网络键盘支持显示屏；四维摇杆控制；具有键盘锁定功能；具备多级用户权限设置；支持键盘级联功能；可进行单台或多台设备的联网控制；四维摇杆；工作电压：DC12V；功耗：5W；工作温度：-10~55℃；能无缝接入常州市交警支队视频监控平台。 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 8 | 高清视频会议一体机 | 采用硬件一体化设计，内置高清PTZ摄像机、编解码器、数字麦克风，支持5倍光学变焦，支持不小于70°水平广角视野，水平转动角度不小于±45°、垂直不小于±30°，支持无线双流功能，可通过无线网络将计算机图像发送至终端作为辅流源，图像可达1080p，高清会议速率支持128Kbps－8Mbps，终端需采用国产嵌入式操作系统，终端核心元器件采用国产化设计，支持ITU-T H.323和IETF SIP、RTC通信标准，支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，1个10/100M/1000M自适应以太网口,HDMI输出，终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义，支持国家密码局认定的国产密码算法，支持SM1、SM2、SM3、SM4加密算法 |  |  | 4 | 台 |  |  |
| 9 | 5G执法记录仪 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 33 | 台 |  |  |
| 10 | VPN流量卡（70G） | 执法记录仪进行单独交付验收，质保期和流量以交付期算三年起；（三年流量卡，每月70G） |  |  | 33 | 台 |  |  |
| 11 | 大数据中心办公区结构化摄像机安装 | 指定区域内安装32台400万全结构化半球摄像机，持结构化识别；传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素：800万；最大分辨率：3840×2160；最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：35m（视频监控距离）；4m（结构化检测距离）；补光灯：3颗（红外灯）；镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7mm～12mm；镜头光圈：F1.2；视场角：水平：112.1°～47.5°；垂直：58°～26.6°；对角：137.5°～54.6°；宽动态：120dB，含线缆、辅材及安装调试费 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 12 | 大数据中心机房监控安装 | 指定区域内安装含2台1/2.7英寸400万室内半球、2台1/1.8英寸400万结构化室内半球、10台全指向性拾音器、一台12V30A集中供电电源、200米RVV 2*0.5电源线、100米UTP cat6六类非屏蔽双绞线，以及辅材、施工及安装调试 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 13 | 大数据中心管理平台升级 | 1、系统管理 支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能; 支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； 支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口； 支持光栅、矢量、3D 三种类型，不同厂家的地图； 支持自定义定制，如：皮肤切换，设备校时，表单自定义； 支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询； 2、视频管理 含400路视频通授权； 支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像; 支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务; 支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放; 3、门禁管理 含50路门禁授权； 支持门禁设备管理; 支持门禁控制，包括：门通道控制、门组分配、首卡开门、多卡开门、多门互锁、反潜回、开门计划、远程验证、常开常闭; 支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询； 支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力; 4、卡口 含3路卡口授权； 支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试; 支持布控报警及相关记录信息查询； 5、停车管理 含3路停车通道授权； 支持出入口管理、场区管理、地图管理、用户布控设置等； 单台系统支持出入口设备最大50进50出； 6.考勤管理 含50路考勤路数授权： 支持考勤排班；支持列表和日历形式展现； 支持跨天考勤规则可设置，可设置下班后最晚几个小时是当天的最晚考勤时间； 支持法定/非法定节假日设置，设置日期默认休班； 支持考勤结果查询，可根据部门，人员编号，考勤结果，班次类型和时间进行查询筛选，支持考勤结果导出； 支持人员考勤统计报表展示，可根据人员姓名，班组，时间进行查询筛选，支持迟到早退旷工加班情况统计，支持考勤率统计，支持月报，年报统计导出； 7、人员布控接入模块 支持智能设备接入，支持智能相机、视频结构化相机等设备的接入与管理 支持人像注册库，支持人像注册库增加、删除、修改，库类型分为：黑名单库、白名单库、内部库、访客库； 支持人像管理，支持人像管理，可在黑、白名单库中增删改人员信息； 支持人像布控，支持人像布控、撤控，选择智能设备通道与人像库，设置合理的相似度进行布控； 支持人像开门，支持配置人像识别联动远程开门； 支持人像库管理最大支持：1000个； 支持人像信息管理最大数量：30万； 8、含平台安装调试费、门禁监控等系统集成费和六年的平台维护 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 14 | 交通违法处理中心升级改造 | 涉及交通违法处理中心弱电改造以及执法办案中心审讯室改造及平台升级，交通违法处理中心弱电改造含7台24口千兆工业级交换机、11台5口千兆交换机、3台千兆路由器、5对千兆光纤收发器、9台网络配线架、9个理线器、1台42U标准机柜、100根2m六类网络跳线、100根3m六类网络跳线、80套信息面板、10个8位五孔排插、16处光纤熔接，包含门禁和监控安装、信息测试费、施工费、线缆辅材、梳理线路，以及公安网、感知网和互联网的三网调试；执法办案中心审讯室改造及平台升级包含8台4K抓拍摄像机、3台超高保真拾音器、3个有线耳机、3个IP可视对讲分机（含耳机拔插自动切换模块）、3台温湿度一体机、2个400万融智能双光变焦枪型网络摄像机、2个人员结构化数据读卡器、3把280KG双门带锁信号磁力锁、1把280KG单门带锁信号磁力锁、3个磁力锁支架、3把开门按钮、1个闭门器、6个双口面板、12个超六类模块、3100米超6类非屏蔽双绞线、1项门禁电源线、信号线等其他、600米JDG25、13个改造讯问室监控摄像机安装、3套改造讯问室门禁安装、1个考勤一体机拆、1项弱电间设备整理、寻线及贴标、1套3D地图模块定制、4块一案一包扩容、1套智能物联综合管理平台基础包、1套人员布控系统、1套视频监控路数授权、2套门禁管理路数授权、3套人脸读卡器授权 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 中心扩容系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |
| 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 48口千兆光接入交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 5 | 台 |  |  |
| 2 | 48口万兆光汇聚交换机（云中心） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 6 | 台 |  |  |
| 3 | 48口万兆光汇聚交换机（分局机房） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 核心交换机（云中心） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 万兆多模模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)，与核心交换机（云中心）原厂同品牌 |  |  | 500 | 块 |  |  |
| 6 | 万兆光模块（40KM） | 单模，SFP+ 万兆模块(1550nm,40km,LC)，与核心交换机（云中心）原厂同品牌 |  |  | 20 | 块 |  |  |
| 7 | 万兆光模块（80KM） | 单模，SFP+ 万兆模块(1550nm,80km,LC)与核心交换机（云中心）原厂同品牌 |  |  | 8 | 块 |  |  |
| 8 | 千兆光模块（20KM） | SFP 1、25G/1、0625G/20KM千兆单模双芯光模块，与48口千兆光接入交换机原厂同品牌 |  |  | 240 | 块 |  |  |
| 9 | 40G多模模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)，与核心交换机（云中心）原厂同品牌 |  |  | 72 | 块 |  |  |
| 10 | 接入服务器（视频接入） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 视频云存储 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 12 | 数据汇聚转发数据服务器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 数据汇聚转发应用服务器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 数据存储系统 | 自带≥8盘位,AMD Ryzen V1780B，内存≥8GB，存储空间：≥64T（8*8T ）raid6后实际使用空间≥48T ;USB3.2*3，扩充端口*1，支持JBOD/RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10/RAID F1，支持Raid组态迁移，≥250W 电源，2*1GB网络接口，1*10GB网络接口支持SSD 读取/写入快取，每秒 3,100/2,600 MB 以上的连续读/写速度1、内置 10GbE 以及多达 144 TB 的原始存储2（扩充之前），可轻松部署于任意地点，提供数据存储和共享、端点和服务器备份、虚拟机存储、监控管理以及其他业务应用程序，含原厂整机5年保修服务、软硬件安装调试服务。 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 机房光纤跳线及网线 | 根据现场服务器及交换机需求，采购全部光纤跳线及网线 |  |  | 1 | 批 |  |  |
| 16 | 网络硬盘录像机 | 工业级微控制器；嵌入式Linux操作系统；操作界面：Web，本地GUI；接入路数：64路；硬盘接口：16个SATA，单盘最大20T。；分辨率：32MP; 24MP; 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF；解码能力：不开智能 2路32M@25fps; 2路24M@25fps; 4路 16 MP@30fps; 5路 12 MP@30fps; 8路 8 MP@30fps; 12路 5 MP@30fps; 16路 4 MP@30fps; 32路 1080p@30 fps解码。或开智能 1路 32 MP@25fps; 1路 24 MP@25fps; 2路 16 MP@30fps; 4路 12 MP@30fps; 6路 8 MP@30fps; 8路 5 MP@30fps; 12路 4 MP@30fps; 24路 1080p@30 fps解码；多路回放：最大支持16路回放；报警输入：16路；报警输出：8路，其中1路12V1A ctrl输出；画面分割：主屏: 1/4/8/9/16/25/36辅屏: 1/4/8/9/16；前智能分析：支持前智能结构化检测、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度；后智能分析：支持后智能结构化检测、结构化识别、周界防范、SMD；音频输入：1路，RCA接口；音频输出：2路，RCA接口；HDMI接口：2个；VGA接口：2个；网络接口：2个 (10/100/1000 Mbps以太网口, RJ-45)；结构化检测前智能性能（路数）：16路；结构化检测后智能性能（1080P）(路数)：2路，单路同时最多检测12张结构化；结构化识别前智能性能（路数）：16路；结构化识别后智能性能（1080P）(路数)：1、前端结构化检测+后端结构化比对支持16路，图片流结构化16张/秒2、后端结构化检测+后端结构化比对支持2路，视频流结构化12张/秒；结构化前智能性能（路数）：16路。 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 17 | 16TB硬盘 | 单盘容量：16TB；硬盘接口：SATA；转速：7200RPM；缓存：256MB，企业级，5年质保 |  |  | 16 | 块 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 老项目维保

| 一、2016年新北区技防入户建设项目维保 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备数量 | 计量单位 | 维保期限 | 维保期限单位 | 价格（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 （1台每月） | 合价 |
| 1 | 智能一体化抓拍单元 | 大华DH-CP235-RU1C-J | 108 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 2 | 高清监控补光灯 | 大华DH-ITALE-060AA-CTZOF | 108 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 3 | 2电1光工业级光纤收发器 | 恒信和安MIB12G-4E-1G-MIB | 96 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 4 | 24光工业级交换机 | 恒信和安M1B28-24S-40 | 3 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 5 | 电能消耗 | 前端设备的电能消耗 | 1 | 项 | 8 | 月 |  |  |
| 6 | 光纤通讯 | 光纤通讯续租 | 76 | 处 | 8 | 月 |  |  |
| 小计一（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、2016年新北区高清卡口视频监控及电警式卡口建设工程项目维保 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备数量 | 计量单位 | 维保期限 | 维保期限单位 | 价格（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 （1台每月） | 合价 |
| 1 | 主控制器 | 宝康BK-EP-M06 | 42 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 2 | 高清电警抓拍单元 | 宝康BK700 | 152 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 3 | 高清卡口抓拍单元 | 宝康BK700 | 33 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 4 | 智能一体化抓拍单元 | 大华DH-CP235-RU1C-J | 18 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 5 | 高清违停球机 | 大华GBS480 | 23 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 6 | 高清球形网络摄像机 | 大华DH-IPC-HF8239E | 51 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 7 | 红灯相位检测器 | 宝康BK-EP-M12 | 41 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 8 | 高清监控补光灯 | 大华DH-ITALE-060AA-CTZOF | 11 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 9 | 大功率LED灯 | 宝康CXBG-1-PS-BK | 537 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 10 | 智能频闪灯 | 宝康CXBG-2-MC-BK | 71 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 11 | 千兆网管型工业级交换机 | 恒信和安MIB12G-8E-4G | 50 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 12 | 百兆网管型工业级交换机 | 恒信和安MIB12G-4E-1G-MIB | 153 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 13 | 百兆光电收发器 | 恒信和安MIB12G-4E-1G-MIB | 23 | 对 | 8 | 月 |  |  |
| 14 | 汇聚交换机1 | 华为S5720-56C-EI-48S-AC | 2 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 15 | 汇聚交换机2 | 恒信和安M1B28-24S-40 | 4 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 16 | 多点控制单元 | 科达KedacomKDV8000I-48H | 1 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 17 | 高清会议终端 | 科达KedacomH800 | 14 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 18 | 高清会议摄像机 | 科达KedacomHD120 | 14 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 19 | 精密空调（UPS间） | 艾默生DME12MCP1，此项三年维保 | 1 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 20 | 精密空调（一楼机房） | 艾默生P2050FARMS 1R，此项三年维保 | 2 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 21 | 校时服务器 | 上海锐呈K806 | 1 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 22 | 核心交换机 | H3C S12508 | 1 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 23 | 汇聚交换机3 | H3C S5500 | 7 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 24 | 分局指挥中心小间距屏维保 | 指挥中心大屏型号：53.5㎡利亚德TWA012，大屏维保一年，7*24小时专职运维工程师电话支持服务，专职运维工程师现场上门清理、设备维修及更换服务，含维修配件 | 1 | 套 | 8 | 月 |  |  |
| 25 | 分局指挥中心拼接控制器维保 | 指挥中心利亚德定制拼接控制器维保一年，7*24小时专职运维工程师电话支持服务，专职运维工程师现场上门清理、设备维修及更换服务，含维修配件 | 1 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 26 | 分局指挥中心拼接屏配件跟换服务 | 分局指挥中心大华拼接屏配件更换服务一年，含电源适配器和高清线的更换，7*24小时专职运维工程师电话支持服务 | 1 | 项 | 8 | 月 |  |  |
| 27 | 电能消耗 | 前端设备的电能消耗 | 1 | 项 | 8 | 月 |  |  |
| 28 | 光纤通讯 | 光纤通讯续租 | 63 | 处 | 8 | 月 |  |  |
| 小计二（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、2018年新北区技防入户建设项目维保 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备数量 | 计量单位 | 维保期限 | 维保期限单位 | 价格（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 （1台每月） | 合价 |
| 1 | 高清智能抓拍摄像机（300万） | 大华DH-CP302-RU2D | 12 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 2 | 高清智能抓拍摄像机（200万） | 大华DH-CP235-RU1D | 152 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 3 | 高清枪型网络摄像机 | 大华DH-IPC-HF8259F | 6 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 4 | 爆闪灯 | 大华DH-ITALF-300AC-GSL | 12 | 只 | 8 | 月 |  |  |
| 5 | 高亮度LED频闪补光灯 | 大华DH-ITALF-060AA-PL | 12 | 只 | 8 | 月 |  |  |
| 6 | 高亮度LED常亮补光灯 | 大华DH-ITALF-060AA-CL | 158 | 只 | 8 | 月 |  |  |
| 7 | 2电1光工业级光纤收发器 | 恒信和安MIB12G-2E-1F-MIB | 83 | 只 | 8 | 月 |  |  |
| 8 | 4口百兆工业级交换机 | 恒信和安MIB12G-4E-1F-MIB | 40 | 只 | 8 | 月 |  |  |
| 9 | 6口百兆工业级交换机 | 恒信和安MIB12G-6E-2F-MIB | 3 | 只 | 8 | 月 |  |  |
| 10 | 电能消耗 | 前端设备的电能消耗 | 1 | 项 | 8 | 月 |  |  |
| 11 | 光纤通讯 | 光纤通讯续租 | 128 | 处 | 8 | 月 |  |  |
| 小计三（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、2018年新北区道路高清卡口视频监控系统建设工程维保 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备数量 | 计量单位 | 维保期限 | 维保期限单位 | 价格（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 （1台每月） | 合价 |
| 1 | 主控制器 | 宝康BK-EP-M06 | 46 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 2 | 高清卡口抓拍单元 | 宝康BK-CPD900 | 132 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 3 | 高清一体化智能抓拍单元 | 大华DH-CP235-RU1D | 25 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 4 | 高清人脸智能抓拍摄像机（200万） | 大华DH-IPC-HF8249F-FD | 2 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 5 | 星光枪机（200万） | 大华DH-IPC-HF8239F | 2 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 6 | 高清球型网络摄像机 | 大华DH-SD-6A9230UA-HNI | 37 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 7 | 智能频闪灯 | 宝康CXBG-2-MC-BK | 263 | 只 | 8 | 月 |  |  |
| 8 | 大功率LED灯 | 宝康CXBG-1-PS-BK | 274 | 只 | 8 | 月 |  |  |
| 9 | 常亮LED灯 | 大华DH-ITALE-060AA-C | 25 | 只 | 8 | 月 |  |  |
| 10 | 室外发布屏 | 大华DH-PHTOD16-SH | 1 | 套 | 8 | 月 |  |  |
| 11 | 千兆光纤收发器 | 恒信和安MIB12G-2EG-1GF | 1 | 对 | 8 | 月 |  |  |
| 12 | 百兆网管型工业级交换机 | 恒信和安MIB12G-4E-1G-MIB | 64 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 13 | 百兆网管型工业级8口交换机 | 恒信和安 MIB12G-8E-EIB | 4 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 14 | 千兆网管型工业级交换机 | 恒信和安MIB12G-8E-4G | 45 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 15 | 百兆工业交换机 | 恒信和安E/MIB12G-2E-1G-G2U | 3 | 对 | 8 | 月 |  |  |
| 16 | 人脸图片存储服务器 | 曙光S640-G20，须提供服务器硬盘备件 | 2 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 17 | 时间服务器 | 上海锐呈K806 | 1 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 18 | 电能消耗 | 前端设备的电能消耗 | 1 | 项 | 8 | 月 |  |  |
| 19 | 光纤通讯 | 光纤通讯续租 | 47 | 处 | 8 | 月 |  |  |
| 小计四（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、2018年新北区智能防控示范区试点建设项目维保 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备数量 | 计量单位 | 维保期限 | 维保期限单位 | 价格（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 （1台每月） | 合价 |
| 1 | 高清智能抓拍摄像机（300万） | 大华DH-CP302-RU2D | 13 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 2 | 高清智能抓拍摄像机（200万） | 大华DH-CP235-RU1D | 12 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 3 | 高清一体化红外抓拍摄像机 | 大华DH-HFW5243K-ZFD-I4 | 206 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 4 | 高清枪型网络摄像机 | 大华DH-IPC-HF8259F | 25 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 5 | 爆闪灯 | 大华DH-ITALF-300AD-GS | 23 | 只 | 8 | 月 |  |  |
| 6 | 高亮度LED频闪补光灯 | 大华DH-ITALE-060AA-P | 23 | 只 | 8 | 月 |  |  |
| 7 | 高亮度LED常亮补光灯 | 大华DH-ITALE-060AA-C | 39 | 只 | 8 | 月 |  |  |
| 8 | 楼道泛光灯 | 宝康定制 | 204 | 只 | 8 | 月 |  |  |
| 9 | 楼道微波雷达感应装置 | 一易YYLD-02 | 204 | 只 | 8 | 月 |  |  |
| 10 | 2电1光商业级光纤收发器 | 恒信和安MIB12G-2E-1F-ENR | 92 | 只 | 8 | 月 |  |  |
| 11 | 2电1光工业级光纤收发器 | 恒信和安MIB12G-2E-1F-EII | 106 | 只 | 8 | 月 |  |  |
| 12 | 24口百兆光接入交换机 | 恒信和安MNB28-24S-4G-MIB | 18 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 13 | 24口千兆汇聚交换机 | 恒信和安MNB28G-24F-4G | 5 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 14 | 接入服务器 | 曙光I420-G30，须提供服务器硬盘备件 | 2 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 15 | 检索服务器 | 曙光I420-G30，须提供服务器硬盘备件 | 1 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 16 | 电能消耗 | 前端设备的电能消耗 | 1 | 点 | 8 | 月 |  |  |
| 17 | 光纤通讯 | 光纤通讯续租 | 33 | 处 | 8 | 月 |  |  |
| 小计五（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、2018年新北区河海街道视频监控系统建设项目维保 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备数量 | 计量单位 | 维保期限 | 维保期限单位 | 价格（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 （1台每月） | 合价 |
| 1 | 高清球型网络摄像机 | 大华DH-SD-6A9230UA-HNI | 7 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 2 | 高清一体化红外抓拍摄像机 | 大华DH-IPC-HFW5243K-ZFD-I4 | 17 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 3 | 高清枪型网络摄像机 | 大华DH-IPC-HF8239F | 89 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 4 | 摄录一体机 | 大华DH-IPC-HFW7235M-W-S-I2 | 100 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 5 | 高亮度LED常亮补光灯 | 大华DH-ITALE-060AA-C | 89 | 只 | 8 | 月 |  |  |
| 6 | 楼道泛光灯 | 宝康按技术参数定制 | 19 | 只 | 8 | 月 |  |  |
| 7 | 楼道微波雷达感应装置 | 一易YYLD-02 | 19 | 只 | 8 | 月 |  |  |
| 8 | 2电1光商业级光纤收发器 | 恒信和安MIB12G-2E-1F-ENR | 12 | 只 | 8 | 月 |  |  |
| 9 | 2电1光工业级光纤收发器 | 恒信和安MIB12G-2E-1F-MIB | 94 | 只 | 8 | 月 |  |  |
| 10 | 24口百兆光接入交换机 | 恒信和安MNB28-24S-4G-MIB | 5 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 11 | 24口千兆汇聚交换机 | 恒信和安MNB5700-24F-4G-HI | 1 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 12 | 集群云存储节点服务器 | 东方网力NP-ICS7136，须提供服务器硬盘备件 | 1 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 13 | 人脸接入服务器 | 曙光I420-G30，须提供服务器硬盘备件 | 1 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 14 | 电能消耗 | 前端设备的电能消耗 | 1 | 项 | 8 | 月 |  |  |
| 15 | 光纤通讯 | 光纤通讯续租 | 106 | 点位 | 8 | 月 |  |  |
| 小计六（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、2018年新北区高清视频监控建设项目维保 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备数量 | 计量单位 | 维保期限 | 维保期限单位 | 价格（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 （1台每月） | 合价 |
| 1 | 高清智能抓拍摄像机（900万） | 大华DH-CP902-RU2D | 8 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 2 | 高清智能抓拍摄像机（200万） | 大华DH-CP235-RU1D | 1 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 3 | 高清智能抓拍摄像机（大场景） | 海康DS-2CD704XYZ-A/E2-L | 112 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 4 | 高清智能抓拍摄像机（小场景） | 大华DH-IPC-HF8249F-FDI | 133 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 5 | 高清一体化红外抓拍摄像机 | 大华DH-IPC-HFW5243K-ZFD-I4 | 75 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 6 | 高清枪型网络摄像机 | 大华DH-IPC-HF8239F | 18 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 7 | 高清球型网络摄像机 | 大华DH-SD-6A9230UA-HNI | 26 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 8 | 室内半球 | 大华DH-IPC-HDBW5233R-AS | 21 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 9 | 白光灯 | 大华DH-ITALF-300AD-GS | 8 | 只 | 8 | 月 |  |  |
| 10 | 高亮度LED频闪补光灯 | 大华DH-ITALE-060AA-P | 8 | 只 | 8 | 月 |  |  |
| 11 | 高亮度LED常亮补光灯 | 大华DH-ITALE-060AA-C | 144 | 只 | 8 | 月 |  |  |
| 12 | 楼道泛光灯 | 宝康按技术参数定制 | 75 | 只 | 8 | 月 |  |  |
| 13 | 楼道微波雷达感应装置 | 一易按技术参数定制 | 75 | 只 | 8 | 月 |  |  |
| 14 | 2电1光商业级光纤收发器 | 恒信和安MIB12G-2E-1F-ENR | 75 | 只 | 8 | 月 |  |  |
| 15 | 2电1光工业级光纤收发器 | 恒信和安MIB12G-2E-1F-EII | 154 | 只 | 8 | 月 |  |  |
| 16 | 4口百兆工业级交换机 | 恒信和安MIB12G-4E-1F-MIB | 52 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 17 | 6口百兆工业级交换机 | 恒信和安MIB12G-6E-2F-MIB | 2 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 18 | 4电4光工业级交换机 | 恒信和安MIB12G-4E-4F-2GC | 2 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 19 | 图片节点服务器 | 曙光I420-G30，须提供服务器硬盘备件 | 4 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 20 | 人像接入服务器 | 曙光I420-G30，须提供服务器硬盘备件 | 6 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 21 | 人像存储服务器 | 曙光S640-G30，须提供服务器硬盘备件 | 2 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 22 | 图片结构化服务器 | 曙光X780-G30，须提供服务器硬盘备件 | 1 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 23 | 布控引擎服务器 | 曙光W760-G30，须提供服务器硬盘备件 | 1 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 24 | 24口百兆光接入交换机 | 恒信和安MNB28-24S-4G-MIB | 24 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 25 | 48口千兆汇聚交换机 | 华三LS-5560S-52P-EI | 4 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 26 | 48口千兆光交换机 | 华三LS-5560X-54F-EI | 5 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 27 | 电能消耗 | 前端设备的电能消耗 | 1 | 项 | 8 | 月 |  |  |
| 28 | 光纤通讯 | 光纤通讯续租 | 115 | 处 | 8 | 月 |  |  |
| 小计七（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、2019年新北区人脸识别系统建设工程维保 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备数量 | 计量单位 | 维保期限 | 维保期限单位 | 价格（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 （1台每月） | 合价 |
| 1 | 高清智能抓拍摄像机（大场景） | 海康DS-2CD704XYZ-A/E2-L | 46 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 2 | 高清智能抓拍摄像机（小场景） | 大华DH-IPC-HF8249F-FDI | 23 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 3 | 2电1光工业级光纤收发器 | 恒信和安MIB12G-2E-1F-EII | 69 | 只 | 8 | 月 |  |  |
| 4 | 5电百兆工业交换机 | 恒信和安MIB12G-5E-EIB | 18 | 只 | 8 | 月 |  |  |
| 5 | 4电4光工业级交换机 | 恒信和安MIB12G-4E-4F-2GC | 4 | 只 | 8 | 月 |  |  |
| 6 | 楼道泛光灯 | 国产优质按技术参数定制 | 15 | 只 | 8 | 月 |  |  |
| 7 | 楼道微波雷达感应装置 | 一易按技术参数定制 | 15 | 只 | 8 | 月 |  |  |
| 8 | 4电1光千兆工业级光纤收发器 | 恒信和安MIB12G-4EG-1G-EIB | 2 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 9 | 24口百兆光接入交换机 | 恒信和安MNB28-24S-4G-MIB | 5 | 台 | 8 | 月 |  |  |
| 10 | 电能消耗 | 前端设备的电能消耗 | 1 | 项 | 8 | 月 |  |  |
| 11 | 光纤通讯 | 光纤通讯续租 | 37 | 处 | 8 | 月 |  |  |
| 小计八（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |  | 单位 |  | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 8个项目的备品备件 | 提供2%的前端产品备品备件，保证运维的及时性，2017年项目升级改造后淘汰下来的可用设备也可以用作备品备件 | 1 |  | 项 |  |  |  |
| 2 | 运维服务、线缆配件、公安任务配合服务 | 1人驻场运维服务，8人外场轮班，配备登高作业车4辆、工程抢修车4辆，7×24电话待命，含日常设备巡检，设备维护、设备检修、车辆台班、资产台账、线缆及配件，保障分局内外场活动任务，经公安分局及监理三方认定后，设备整体完好上线率达到95%以上开始计算维保日期 | 1 |  | 项 |  |  |  |
| 小计九（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 光纤通讯

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |
| 高清电子警察兼系统光纤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤通讯（新建6年） | 6年通讯，双芯，含光缆排线架及相关配件，工程界面为光纤尾纤进通讯设备，光纤衰减系数：0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm |  |  | 23 | 处 |  |  |
| 交通信号控制系统光纤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤通讯（新建6年） | 6年通讯，双芯，含光缆排线架及相关配件，工程界面为光纤尾纤进通讯设备，光纤衰减系数：0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm |  |  | 36 | 处 |  |  |
| 违停抓拍系统光纤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤通讯（新建6年） | 6年通讯，双芯，含光缆排线架及相关配件，工程界面为光纤尾纤进通讯设备，光纤衰减系数：0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm |  |  | 36 | 处 |  |  |
| 不礼让行人抓拍系统光纤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤通讯（新建6年） | 6年通讯，双芯，含光缆排线架及相关配件，工程界面为光纤尾纤进通讯设备，光纤衰减系数：0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm |  |  | 3 | 处 |  |  |
| 智能哨兵系统光纤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤通讯（新建6年，其中16条光纤预留给其它项目使用） | 6年通讯，双芯，含光缆排线架及相关配件，工程界面为光纤尾纤进通讯设备，光纤衰减系数：0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm |  |  | 30 | 处 |  |  |
| 高空监控系统光纤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤通讯（新建6年） | 6年通讯，双芯，含光缆排线架及相关配件，工程界面为光纤尾纤进通讯设备，光纤衰减系数：0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm |  |  | 12 | 处 |  |  |
| 高清道路监控系统光纤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤通讯（新建6年） | 6年通讯，双芯，含光缆排线架及相关配件，工程界面为光纤尾纤进通讯设备，光纤衰减系数：0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm |  |  | 5 | 处 |  |  |
| 派出所社会面接入网光纤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤通讯（新建6年） | 6年通讯，双芯，含光缆排线架及相关配件，工程界面为光纤尾纤进通讯设备，光纤衰减系数：0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm |  |  | 14 | 处 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 不可竞争费

| 序号 | 子 项 名 称 | 数量 | 单位 | 价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 道板道路绿化等补偿费 | 1 | 项 | 30000 | 30000 |
| 2 | 不可预计费(应急保障、产品测试、运维 服务、平台对接等费用) | 1 | 项 | 100000 | 100000 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

报价表合计

| 序号 | 子项名称 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 高清电子警察兼卡口系统 |  |  |
| 1.1.2 | 交通信号控制系统 |  |  |
| 1.1.3 | 违停抓拍系统 |  |  |
| 1.1.4 | 不礼让行人抓拍系统 |  |  |
| 1.1.5 | 智慧岗亭系统 |  |  |
| 1.1.6 | 货车右转必停抓拍系统 |  |  |
| 1.1.7 | 智能哨兵系统 |  |  |
| 1.1.8 | 高空监控系统 |  |  |
| 1.1.9 | 道路绿波交通优化 |  |  |
| 1.1.10 | 高清道路监控系统 |  |  |
| 1.1.11 | 供电接入改造 |  |  |
| 1.1.12 | 其他科技设施 |  |  |
| 1.1.13 | 中心扩容系统 |  |  |
| 1.1.14 | 老项目维保 |  |  |
| 1.1.15 | 光纤通讯 |  |  |
| 1.1.16 | 不可竞争费 |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标的设备同一品牌型号在投标文件中有不同价格，如中标，结算时均按最低价计算。

4.不可竞争费在投标时不得修改报价，否则为无效标。

八、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十一、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 否 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》) |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。