公 开 招 标 文 件

项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建工程（一期）舞台工艺设备采购及安装项目

项目编号：JSZC-320412-CZYK-G2024-0029

采 购 人：常州西太湖科技产业园管理委员会

采购代理机构：常州亿楷源工程咨询有限公司

- 目      录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件的组成及提交须知

第八章  投标文件格式

- 第一章   投标邀请

受 常州西太湖科技产业园管理委员会（采购单位）的委托，常州亿楷源工程咨询有限公司就南医大常州医疗健康科技园新建工程（一期）舞台工艺设备采购及安装项目进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于 2025年1月2日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-CZYK-G2024-0029

2.项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建工程（一期）舞台工艺设备采购及安装项目

3.项目预算金额：230万元

4.项目最高限价：225.89644万元

5.采购需求：南医大常州医疗健康科技园新建工程（一期）舞台工艺设备采购及安装项目，详见采购需求。

6.合同履行期限：合同签订后一周内进场，60个日历天内将所有舞台工艺设备送至采购人指定地点并安装调试到位并验收合格。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目专门面向 ■中小 □小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：■否

£是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：  /。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

方式：“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、2025年1月2日14:00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 1、投标保证金：无需缴纳。

2、CA办理注意事项：领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3、关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

4、采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：常州西太湖科技产业园管理委员会

地址：常州市武进区

联系人：朱工

联系方式：0519-88989032

2、常州亿楷源工程咨询有限公司信息

地址：常州市武进区延政西路6号宏图大厦3楼

联系人：眭工   0519-86663133，15951206180

联系方式：

3、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

- 第二章   投标人须知

第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：£服务 ■货物 £工程 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：£是■否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目：适用 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：数字会议系统主机。 |
| 4 | 现场考察 | 不组织 |
| 5 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 6 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 £需要，具体要求如下：/ |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | ■本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于 货物类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业/制造业 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |

| 9 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2024年12月18日17时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（782681719@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：常州亿楷源工程咨询有限公司 联系部门：招标代理部； 联系电话：0519-86663133； 通讯地址：常州市武进区宏图大厦3楼招标代理室。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,常州亿楷源工程咨询有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |
| 14 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：以中标（成交）金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元以下1.5%，100万元（含）―500万元1.1%，以上略。按上述标准*70%计算；如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整，则服务费按人民币3000元整计取； 缴纳时间：领取中标（成交）通知书之前。 |
| 15 | 履约保证金 | 合同金额的5%。按照苏财购[2023]150号文，鼓励采用电子保函形式。中标供应商也可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。 履约保证金的提交时间：中标供应商应当在合同签订前向采购人足额提交履约保证金，否则采购人可以取消其中标资格。 履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。 履约保证金退还时间：采购人应在货物验收合格之日起3年后45天内退还剩余的履约保证金（无息）。 履约保证金退还条件：中标供应商按合同要求履约完成后，经采购人审核后无息退还。 履约保证金不予退还的情形：如果中标供应商不履行合同，履约保证金不予退还；如果中标供应商未能按合同约定全面履行义务，那么采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求中标供应商承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。 |

第二节 说明

一、 总则

- 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州亿楷源工程咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费：收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由投标人支付的，投标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站或“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

代理机构质疑接收部门为：项目审查科

联系地址：常州市武进区宏图大厦3楼招标代理部；

联系电话：0519-86663133；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策：

33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色采购政策：

33.8.1绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

33.9电子履约保函政策

33.9为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

- 第三章  资格审查

- 第一节 资格审查程序

- 一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 第一章《投标邀请》 | 根据要求提供（如有） |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

- 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

- 三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

- 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

- 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

- 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 评标标准

| 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） | 提供材料要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 | 1、满足招标文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×45。 | 45 |  |
| 主观分 | 2.1整体施工方案评价 根据招标文件的要求，提供完善的施工方案，根据本项目的特点，详细说明在每一个环节中具体做法（例：人员的合理配备、质量的前后监控、与其它施工项目的衔接、施工过程中规范化操作、对不可预见因素的预测及解决方案、施工结束后对各种设备及系统的调试等等），确保项目保质、保量、保时完成，不提供方案不得分。结合以上要求，进行评价： (1)方案详细完善可行，对项目中的特点、重点和难点有详细阐述，施工过程规范，人员配备合理，有严格完备的质量监控程序，得8分； (2)方案详细完善，对项目中的特点、重点和难点有简单阐述，施工过程规范性一般，人员配备较合理，质量监控程序一般，得5分； （3）方案简单，对项目中的特点、重点和难点没有阐述，施工过程规范性一般，人员配备不合理，没有质量监控程序，得1分。 不提供不得分。 | 8 |  |
|  | 2.2、供应商提供备品备件（易损易耗配件）报价清单的，由评委综合评审，清单较详细且较优惠的得6分；清单详细且优惠的得3分分；清单一般且优惠的一般的得1分；未提供不得分。 | 6 |  |
|  | 2.3、自行验收方案： 现场提供项目正式交付前的自行验收方案，包括检验项目、检验方法、评价标准等，并且承诺将按此方案执行，不提供执行承诺不得分。 （1）方案科学详细，完善可行，得5分。 （2）方案简单，具备一定的可行性，得3分。 方案简单，有科学性或常识性错误，得1分。 不提供不得分 | 5 |  |
|  | 2.4、售后服务方案评价 根据项目服务期限，投标人提供详细的售后服务方案。评委评价根据投标人售后人员配置、技术能力和时间响应保障等方面综合考量投标人的综合服务能力。并且承诺将按此方案执行，不提供方案不得分。 （1）服务方案详细可行，能为用户提供完善的维护维修和技术保障服务，得5分。 （2）服务方案较详细可行，较能为用户提供完善的维护维修和技术保障服务，得3分。 （2）服务方案简单，仅能为用户提供有限的售后服务，得1分。 ### 不提供不得分。 | 5 |  |
| 客观分 | 3.1、根据投标单位提供的2021年12月1日以来签订的类似报告厅舞台设备（主要设备包含音响、灯光、舞台机械等）的政府采购项目（含政府采购代理机构）合同，合同不计金额，每提供1份得1分，最高得5分（投标文件中提供合同复印件，加盖投标单位公章）进行评价。 注： (1)合同时间以签订日期为准，内容以合同内容为准。 | 5 | 响应文件中提供合同原件扫描件。 |
|  | 3.2、技术参数：投标产品技术指标，对照产品技术偏离表，打“▲”的每项负偏离扣3分，一般性参数负偏离扣1分，扣完为止。 注： - 1.按参数点得分或扣分，不重复扣分。 | 23 | 响应文件中提供相关材料原件扫描件。 |
|  | 3.3、投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，有一项得1分，本项最高为3分 | 3 | 响应文件提供证书,须在认监委网站查询状态为“有效”。原件扫描件。 |

- 注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

第五章    采购需求

- 项目概况

1.本项目为南医大常州医疗健康科技园新建工程（一期）舞台工艺设备采购及安装项目。

2.本项目控制价：225.89644万元。

★3.本项目投标报价为固定总价，投标人报价为完成本项目的报价（包含设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作），不再另外收取任何费用。结算方式是以固定单价，按实结算。

- 商务要求

| 序号 | 条款名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同主体 与付款单位 | 本项目合同主体与付款单位为：常州西太湖科技产业园管理委员会 |
| 2 | 本项目核心产品 | 1. 该项目核心产品为：数字会议系统主机 2. 多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照财政部87号令第31条规定处理。 |
| 3 | ★项目质保要求 | 1.项目免费质保期：自验收合格之日起三年,签订合同前提供原厂或总经销商质保函原件(加盖原厂或总经销商公章)。 2. 质保条款： （1）项目质保期内所有产品第一个月出现故障整机更换； （2）原厂质保期内提供免费返厂维修服务； （3）项目质保期内提供设备定期巡检、维护等服务（提供每月一次电话回访，每学期至少一次免费巡检服务，发现问题及时解决）； （4）项目质保期后提供设备零件成本价维修服务。 |
| 4 | 工期要求 | 合同签订后一周内进场，60个日历天内将所有舞台工艺设备送至采购人指定地点并安装调试到位并验收合格。 |
| 5 | 交货地点 | 1.中标人负责将货物运到采购人指定地点，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责。 2.由采购人按国家相关标准及招标文件验收条款组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 3.中标人所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何质量问题（如外观损伤、功能不齐全、无法正常使用等），中标人必须立即以同样型号的设备在采购人商定的时间内更换，确保其使用。 4.如因不可抗力无法在规定时间内提供成交货物，中标人应提前15天书面告知采购人并经专家论证同意后，可提供性能规格不低于中标货物的替代型号。 |
| 6 | 售后服务 | 中标人提供7*24小时免费上门服务，接到用户通报故障的电话或传真后0.5小时之内响应服务，2小时内能到现场解决问题；若货物故障在检修8 工作小时后仍无法排除，乙方应在48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。填写巡视记录、网络检修记录、故障报修记录，并通知相关负责人确认。质保期后，中标人提供终生服务，在设备的设计使用寿命周期内，中标人应能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保设备的正常使用。 |
| 7 | 培训要求 | 中标人应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型货物，中标人还需就货物的功能对采购人的相关人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由采购人指定。 |
| 8 | 验收标准与要求 | 1.项目验收按采购人及相关要求执行。 2.项目招标结束后，中标人应及时与采购单位签订合同。 3.所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由中标方承担。 4.本项目由采购人决定是否邀请第三方进行联合验收。 5.如有部分设备需抽样送检，相关费用由中标人承担。 6.本项目中涉及的所有平台和软件无条件免费开放接口和协助学校完成与其他平台的对接。 7.保险要求（若有，根据项目实际情况填写相关要求） |
| 9 | 付款条件 | 付款方式：1、签订合同后且货到后付至合同价50%； - 安装调试结束并经验收合格后支付至合同价80%； - 审计结束后付至审计价的100%； 注：1)本合同约定的工程结算以审计单位的最终审计结果为准。 2)项目履约保证金及项目款不计息。 3)每次付款前中标人必须提供符合采购人要求的付款材料，否则采购人有权推迟付款时间。 4)本项目按实结算，以项目完成后审计单位的审计结果作为结算依据 5)本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。 |

- 采购清单及技术参数

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、报告厅 |  |  |  |  |  |
| 1、音频扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | Dante网络有源线阵列扬声器 | 1.Dante网络有源两分频线性阵列扬声器，单元配置：低频2×8″，高频1×3″； 2.▲内置DSP处理模块包含压缩器、限幅器、噪声门、参量均衡、矩阵路由、延时器、滤波器；（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告） 3.有效频率范围(-10dB)：80Hz-18KHz； 4.额定阻抗(±20%): 8Ω； 5.喇叭单元功率（RMS/最大）:300/1200W； 6.音箱覆盖角度（水平×垂直）：110°×10°； 7.特性灵敏度级(±2dB):97dB/w/m； 8.▲指定频带内的声压级(RMS): ≥121dB；峰值声压级（Peak）:≥131dB；（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告） | 18 | 只 |  |
| 2 | Dante网络有源低频扬声器 | 1.Dante网络有源超低频扬声器，单元配置：超低频2×18″； 2.内置DSP处理模块包含压缩器、限幅器、噪声门、参量均衡、矩阵路由、延时器、滤波器； 3.有效频率范围(-10dB)：40Hz-120Hz； 4.额定阻抗：4Ω； 5.喇叭单元功率（节目/ 峰值）：1600/6400W； 6.特性灵敏度级(±2dB)：101dB/w/m； 7.最大声压级≥135dB； | 2 | 只 |  |
| 3 | 线阵列吊架 | 原厂专用吊挂架 | 3 | 套 |  |
| 4 | Dante网络有源全频扬声器 | 1.Dante网络有源全频扬声器，单元配置：低频1×15"，高频1×3"； 2.内置DSP处理模块包含压缩器、限幅器、噪声门、参量均衡、矩阵路由、延时器、滤波器； 3.有效频率范围(-10dB)：43Hz-20KHz； 4.额定阻抗(±20%): 8Ω； 5.喇叭单元功率:450W(AES),1800W(PEAK) 6.音箱覆盖角度（水平×垂直）：90°x60°； 7.特性灵敏度级(±2dB):98dB/w/m； 8.▲指定频带内的声压级: ≥123dB；（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告） | 10 | 只 |  |
| 5 | Dante网络有源全频扬声器 | 1.Dante网络有源全频扬声器，单元配置：低频1×10"，高频1×1.4"； 2.内置DSP处理模块包含压缩器、限幅器、噪声门、参量均衡、矩阵路由、延时器、滤波器； 3.有效频率范围(-10dB)：62Hz-20KHz； 4.额定阻抗(±20%): 8Ω； 5.喇叭单元功率:250W(AES),1000W(PEAK) 6.音箱覆盖角度（水平×垂直）：100°x60°； 7.特性灵敏度级(±2dB):96dB/w/m； 8.▲指定频带内的声压级: ≥119dB；（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告） | 4 | 只 |  |
| 6 | 麦克风自动增益提升器 | 1.具有2路平衡输入和2路平衡输出，采用裸线端子接口； 2.全自动自适应AI算法，无需调试即可自动提升话筒增益,传声增益提升可达10dB； 3.启用设备10-30秒内自动运算达到稳态无声反馈工作状态； 4.采样率：48K 5.频率响应：20Hz-20kHz 6.通道噪声：<-90dBu 7.动态范围：99dBU | 1 | 台 |  |
| 7 | 数字调音台 | 1.33个100mm行程电动推杆，100种场景模式存储调用； 2.内置高清触控屏≥10寸，分辨率1280*800，中英文操作界面； 3.本地输入：不少于42路信号输入（32路MIC/Line输入,2组3.5莲花立体声输入, 3.5立体声耳机输入接口，1组数字输入：声卡，MP3，AES数字输入） 4、本地输出：不少于18路信号输出（主输出L,R, 10路AUX1-10辅助输出，4路SUB编组输出，1路耳机监听输出，AES输出）； 5.集成RTA频谱实时分析，集成自动混音功能；32个通道独立反馈抑制器；8个自定义按键；8个DCA编组，8个静音编组； 6.自带信号发生器（白噪声，粉红噪声，正玄波）； 7.四路独立效果器单元，内置声卡、MP3播放录音； 8.内置32*32Dante板卡 | 1 | 台 |  |
| 8 | 数字音频媒体矩阵 | 1.支持模拟输入输出通道数量16*16，支持16路(带幻象电源)的平衡式话筒； 2.支持Dante输入输出通道数量16*16； 3.前面板内置USB接口，内置USB声卡，支持录播和远程会议，可实现MP3/WAV文件播放； 4.内置≥3个以太网端口(RJ45口)，其中含有2个Dante的数字网络音频接口，可实现冗余网络，32通道数字音频混音功能； 5.支持浏览器方式获取设备控制软件、实现通道控制、场景调用等相关资料； 6.▲支持IOS、Android、Windows系统的平板控制、软件可编辑，支持RS232、485中控和UDP中控，UDP端口可自由设定，控制软件可查看控制代码，提供自定义的用户操作界面；（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告） 7.处理器芯片采用ADI 架构，40bit DSP浮点运算引擎，提供自由配制软件、半开放式架构，支持局域网跨网段、跨VLAN 控制设备； | 2 | 台 |  |
| 9 | 电源时序器 | 1.▲内置智慧物联IoT电量统计模块，可对各通道或总电量统计单日. 当月. 当年用电情况并生成曲线表；并能统计系统总开机时长. 上一次开机时间及运行时长；（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告） 2.提供8路电源端口，内置2.2寸彩屏，输出电压30V/50Hz，每组最大输出电流13A，支持4位数的密码锁； 3.通道的延时开启或关闭时间支持逆向逻辑，如传统时序器先开了第1路才能打开第2路，本机完全可以设置为先开第2路再开回第1路； 4.内置4路I/O外接触发器，可执行调用预设好情景，开启关闭某通道或多通道，如外接传感器启动电源设备或调用场景，如人体红外感应器； 5.支持RS-232中控控制，支持PC软件操作和管理 | 4 | 台 |  |
| 10 | 监听耳机 | 头戴封闭式动圈监听耳机，3.5mm插头。 | 1 | 副 |  |
| 11 | 有源监听音箱 | 5寸有源监听音箱 | 2 | 只 |  |
| 12 | 播控电脑 | CPU：2.3 GHz 处理器；操作系统：Windows 10 ；内存：8GB RAM；可用硬盘空间：256GB | 1 | 台 |  |
| 13 | 舞台地插 | 定制，内置插座，AC220V10A，音视频等各类接口 | 8 | 只 |  |
| 14 | 综合信号箱 | 定制，内置插座，AC220V10A，音视频等各类接口 | 4 | 只 |  |
| 15 | 管线辅材 |  | 1 | 批 |  |
| 2、话筒拾音系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | UHF真分集无线话筒(1拖2手持) | 1.UHF频段，PLL锁相环频率合同技术，频率可设定变换； 2.数字式自动选讯接收，可20套叠机同时使用； 3.工作距离：300米(可视范围) 4.无线接收机：载波频段：UHF610~920MHz，通道数：双通道，频带宽度：30Mhz，综合S/N比：>105dB，综合T.H.D：<0.7% @1KHz，综合频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB 5.手持发射器：载波频段：UHF610~920MHz，频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB；频带宽度：120 Mhz，拾音头：动圈式，电池：AA x 2；连续工作时间：>10小时 | 4 | 套 |  |
| 2 | UHF真分集无线话筒(1拖2头戴) | 1.UHF频段，PLL锁相环频率合同技术，频率可设定变换； 2.数字式自动选讯接收，可20套叠机同时使用； 3.工作距离：300米(可视范围) 4.无线接收机：载波频段：UHF610~920MHz，通道数：双通道，频带宽度：30Mhz，综合S/N比：>105dB，综合T.H.D：<0.7% @1KHz，综合频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB 5.腰包发射器：载波频段：UHF610~920MHz，频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB，频带宽度：120 Mhz，拾音头：电容式，电池：AAx1，连续工作时间：>8小时 | 2 | 套 |  |
| 3 | 天线分配器 | 1.特高频天线分配系统，兼容各类UHF频段无线麦克风接收机使用； 2.天线输入底座可以直接装置适用频带范围内的各种单竿天线、同轴天线或加装强波器后连接延长天线组及宽带对数定向天线组； 3.提供10路BNC天线接口，提升接收距离及效能； 4.延长天线支持定向、全向、壁挂式等 | 3 | 台 |  |
| 4 | 天线 | 1.天线类型：对数周期指向 2.频率范围：470-900MHz分级 3.接口类型：TNC插孔 4.阻抗：50Ω 5.电源：幻象供电+8V至+12V 75MA 6.信号增益：+15dB 7.指向性：水平360°垂直90° 8.指向极性：垂直极化 | 4 | 个 |  |
| 5 | 数字会议系统主机 | 1．▲采用双引擎无线有线融合技术，单台会议主机可同时接入无线会议单元≥200台和有线会议单元≥100台；主席单元可同时接入≥6台，同时发言人数≥6人；具备独立调节每个单元的麦克风发言音量大小功能，通过单元触屏、按键和PC软件均可独立调节；具备IP网络视像跟踪功能，通过NET网口可控制局域网内IP网络摄像机的联动；配备HDMI高清无缝切换模块≥4进1出；配备DANTE网络音频传输模块；系统与语音转写系统深度适配，系统之间通过网线交互数据，实现角色分离语音转写功能，支持云服务器转写或者部署离线转写服务器；具备IP网络双机热备份功能，通过IP网络实现自动同步和自动切换；具备投票表决、会议服务、视像跟踪和会议讨论功能；（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告） 2．配备IPS电容触摸屏≥4.3寸，分辨率≥480*800； 3．主机触屏具备在线设置与修改单元身份功能，可根据需求设为主席单元、代表单元； 4．▲接口配置：NET接口≥1路、XLR输出≥1路、UNBAL输出≥1路、LINE输入≥2路、LINE输出≥2路、USB≥1个、RJ45单元接口≥4路、8芯单元接口≥2路、BNC接口≥3个、TNC接口≥1个、AP接口≥1个、DATA接口≥1个、COM接口≥4个、232接口≥1个、RS-485≥1个、DANTE/AES67接口≥1个、3.5mm接口≥1个、HDMI输入≥4个、HDMI输出≥1个、ALARM消防警报接口≥1路；（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告） 5．具备先进先出、数量限制、开放发言和主席模式等多种会议模式，所有发言模式下均可实现发言计时和发言倒计时(限时发言)功能； 6．具有TCP/IP网络协作管理功能，会场坐席名称和布局示意图均可具有通过管理软件进行显示和修改； 7．有线会议模块支持环形手拉手、T型手拉手、一线式手拉手等各种连接方式； 8．具备抗RF干扰技术，杜绝手机信号干扰 | 1 | 台 | 核心产品 |
| 6 | 数字会议系统无线收发器 | 1. ▲内置RJ45接口≥2路，支持手拉手级联多台收发器；内置USB-C接口≥1路，支持DC 5V电源输入；（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告） 2. 通过1根Cat6类网线实现供电和通讯，与主机之间有线延长距离可达100米； 3. 单个数字收发器信号覆盖半径不少于40米(无障碍可视距离)； 4. 采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器； | 1 | 台 |  |
| 7 | 数字会议系统有线单元 | 1．▲具备同时连接两台会议主机实现热备份功能；配备IPS电容触摸屏≥4.3寸，分辨率≥800*480；具备麦克风发言增益调节功能，每只单元可独立调节，互不影响；具备会议服务功能，可申请茶水、纸笔、人员等服务；具备发言计时和发言倒计时功能；主席单元正面具备3个按键(优先键、发言键、批准键)，主席单元可批准代表的发言申请功能；具备屏保设置和取消屏保功能，内置6组屏保图片，并支持定制用户徽章和单位名称屏保图；具备MiniXLR模拟备份输出接口；（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告） 2．具备会议签到、投票表决、会议服务、视像跟踪和讨论发言功能； 3．具备身份、日期、时间、音量、ID编号等显示功能； 4．内置不小于φ14mm心形指向性驻极体双金膜拾音咪芯； 5．配备无声的实体硅胶按键，可选配触摸式按键； 6．配备不超过220mm的连体式金属方杆； 7．主席单元不受发言人数限制，具备控制会议秩序的优先功能； 8．可选配8芯线接口或RJ45网线接口； 9．具备防RF干扰技术，防止手机等电子产品的干扰； 10．灵敏度 -46 dBV/Pa 11．频率响应 20Hz~20KHz 12．话筒最大声压级 125 dB (THD<3%) 13．总谐波失真 T.H.D ＜0.05% | 8 | 套 |  |
| 8 | 数字会议系统无线单元 | 1．▲采用无线通讯技术；配备IPS电容触摸屏≥4.3寸，分辨率≥800*480；具备麦克风发言增益调节功能，每只单元可独立调节，互不影响；具备会议服务功能，可申请茶水、纸笔、人员等服务；具备发言计时和发言倒计时功能；主席单元正面具备3个按键(优先键、发言键、批准键)，主席单元可批准代表的发言申请功能；具备屏保设置和取消屏保功能，内置6组屏保图片，并支持定制用户徽章和单位名称屏保图；内置高性能锂电池，单元电池仓可容纳18650锂电池≥2节，自带Type-C接口，可以边充电边使用；具备MiniXLR模拟备份输出接口；（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告） 2．具备投票表决、会议服务、视像跟踪和讨论发言功能； 3．具备身份、日期、时间、音量、ID编号、通道、电池电量等显示功能； 4．内置不小于φ14mm心形指向性驻极体双金膜拾音咪芯； 5．配备无声的实体硅胶按键，可选配触摸式按键； 6．配备不超过220mm的连体式金属方杆（非分体式方杆）； 7．主席单元不受发言人数限制，具备控制会议秩序的优先功能； 8．超低功耗电路设计，连续发言时间≥8个小时； 9．具备防RF干扰技术，防止手机等电子产品的干扰； 10．灵敏度 -46 dBV/Pa 11．频率响应 20Hz~20KHz 12．话筒最大声压级 125 dB (THD<3%) 13．总谐波失真 T.H.D ＜0.05% | 8 | 套 |  |
| 9 | 电容话筒 | 1.类型：电容式麦克风 2.指向性：心型 3.频率响应：20Hz~20KHz 4.灵敏度：35mV/Pa 5.标称阻抗：≦150Ω 6.最大耐声压级：140dB SPL 7.供电：48V幻象电源 | 8 | 套 |  |
| 10 | 话筒支架 | 1.竖杆、斜杆可调节，并且可进行两节伸缩，折叠式的支架腿及可延伸的臂； 2.臂长：425 ~ 725mm | 8 | 套 |  |
| 3、舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED变焦成像灯（面光） | 1、光源：≥230WLED集成芯片模 2、透镜角度（固焦）：≥19° 3、▲色温、显色指数：≥5600K，Ra≥97，R9≥91，功率因素≤0.97。（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告） 4、功能：线性调光、0-30Hz频闪，具备旋钮，DMX协议，RDM协议等控制模式。 5、▲噪声:工作状态时的噪声＜39 dB（A）（需提供GB/T 4214.1-2017检测标准（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告）） 6、显示：采用1.8寸TFT液晶屏彩屏+点阵式按键操作。 7、▲灯具符合GB7000.1-2015/GB/T 31897.201-2016/GB/T 5700-2008灯具生产工艺国家标准。(投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告) | 18 | 台 |  |
| 2 | LED聚光灯（耳光） | 1、光源：≥230WLED集成芯片模组 2、光束角度：≥12°～55°DMX电动变焦 3、▲5-8m视网膜蓝光危害等级：≤RG0，防触电保护型式为≤1类，带电部件与其他金属部件之间，这些金属部件位于带电部件和支承面之间，或带电部件和中间无金属隔板的支承面之间： 爬电距离≥ 2.5（mm）；电气间隙≥ 1.5 (mm）。（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告） 3、▲色温、显色指数：暖光≥3200，Ra≥98，R9≥97/白光≥5600K，Ra≥97，R9≥98.（需提供GB/T 31897.201-2016检测标准（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告）） 4、功能：线性调光、具备旋钮，DMX协议，RDM协议。 5、▲噪声:工作状态时的噪声＜33 dB（A）（需提供GB/T 4214.1-2017检测标准（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告）） 6、中心照度：≥13980LUX /4米 7、显示：1.8英寸TFT液晶显示屏带有5个按键,灯体应有明显的品牌烙印模具商标，杜绝贴牌仿制产品。 | 16 | 台 |  |
| 3 | LED染色灯 | 1、光源: 18颗≥12W四合一灯珠 2、混色效果：8Bit PWM 、RGBW线性混色，1670万种颜色(0-100%饱和度可调)，内置宏功能,无限的RGBW虚拟颜色混色系统, 模仿色盘功能，颜色动态彩虹效果。 3、透镜: 45° 4、调光:线性调光 5、控制信号: DMX512，主从机声控，自走程序 | 84 | 台 |  |
| 4 | LED面板会议灯 | 1、光源：≥802颗0.5W高显高亮LED灯珠 2、色温：3200K～5600K色温可调 3、▲显色指数在3200K实测中，Ra≥98 ，R9≥96，色温3200K实测值＞3200K（需提供GB/T 31897.201-2016检测标准（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告）） 4、光源寿命：≥20000小时 5、▲无风机散热结构，工作状态时的噪声＜33 dB（A）（需提供GB/T 4214.1-2017检测标准（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告）） 6、透镜角度（固焦）：120° 7、中心照度：≥600Lux【3米4000K】 8、协议：具备旋钮，DMX协议，RDM协议。 9、▲灯具符合GB7000.1-2015/GB/T 31897.201-2016/GB/T 5700-2008灯具生产工艺国家标准。（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告) | 28 | 台 |  |
| 5 | 摇头光束灯 | 1、额定电压 : AC100V~240V±10%，50-60Hz 2、功率 : 500W 3、灯泡 : ≥350W进口光源 4、色温：7500K 5、点泡系统：远程灯泡控制系统设计，可通过控制台远程智能控制灯泡亮泡与关闭。 6、控制模式：自走、主从、DMX、声控，采用液晶显示屏，中英文显示界面，内置重力感应 7、颜色盘：1个颜色盘，13色+白光，每个颜色片均可与相邻的颜色片做半色效果、均可双向快慢流动。 图案盘：1个固定图案盘，13个固定图案+白光，每个图案都有抖动效果，图案盘带正反向快慢流水效果 双棱镜：16棱镜+24棱镜，独特的双棱镜设计，均可相互组合叠加或单独快慢旋转变化，生成奇异特殊多光束效果。 X轴：540°，16Bit Y轴：260°，16Bit 9、自动纠错：水平垂直均采用光电复位系统，偶碰出错可自动检索复位 10、频闪：采用机械式频闪设计，频闪频率高达1～14次/秒，频闪频率速度可任意调节。 调焦：0%～100%电子线性调焦，超微顺滑调整焦距 雾化：0%～100%均匀柔光雾化效果 | 6 | 台 |  |
| 6 | 三合一摇头灯 | 1、光源：≥欧思朗/飞利浦371W灯泡 2、降噪设计：灯具需内置功率减半、风噪减半自动降压功能。当灯具处于闭光无使用状态时，灯具可自动识别，启动灯泡降压保护功能，风机自动降速，减少风噪。 3、远程控制：灯具需自带RDM远程智能控制，可通过控制系统修改 4、DMX通道：17/24个国标标准DMX通道 5、三合一光学镜头设计： (BEAM光束模式) : 2°~15°； (SPOT 图案模式)：5°～50°； (WASH染色模式)：8°～52° 显示屏保护功能：显示屏自带密码锁保护，防止因误操作，擅改灯具参数。 6、颜色盘 : 1个颜色盘，13色+白光 固定图案盘 : 1个固定图案盘，14种图案+白光 旋转图案盘 : 1个旋转图案盘，9个可选图案片+白光 双棱镜效果 : 2个独立旋转棱镜，八棱镜+16棱境组合，双棱镜均可互相组合叠加或单独旋转变化 棱镜对焦：棱镜可线性对焦放大与缩少，清晰度可调。 | 6 | 台 |  |
| 7 | LED染色灯（侧光） | 1、光源: 18颗≥12W四合一灯珠 2、混色效果：8Bit PWM 、RGBW线性混色，1670万种颜色(0-100%饱和度可调)，内置宏功能,无限的RGBW虚拟颜色混色系统, 模仿色盘功能，颜色动态彩虹效果。 3、透镜: 45° 4、调光:线性调光 5、控制信号: DMX512，主从机声控，自走程序 | 24 | 台 |  |
| 8 | 数字灯控台 | 1、处理器：≥酷睿双核处理器，128G 固态硬盘，4G 内存； 2、信号输出：≥8个标准DMX512输出端口，4096个DMX通道 3、操作界面：≥一个15.6 寸高分辩率宽屏触摸屏，支持Artnet网络功能。 4、系统运行：≥10个宏功能按键，20 个重放推杆，支持1000 个虚拟程序重放，具有单独的总控推杆和按键，支持涂鸦式手写命名功能，支持CITP协议，可在控台上直接看到媒体服务器里媒体片段的图像缩略图；支持wi-fi接入,可使用Ipod Touch 和iphone等无线控灯，移动设备远程控制灯具；支持视频，支持MIDI时间码声光同步功能，断电保护：内置不间断UPS电源，可意外断电保护，防止数据丢失。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 网络直通箱 | 1、供电：犀牛插 三相AC380V±10％，频率50Hz±5％。 2、额定功率：≥45路×4KW; 可适用于任何负载，设有250A总控开关。 3、45路40A胶木插输出（3芯带接地） 4、内置45个继电器带远程控制，继电器采用高品质铜镀镍材质瞬间触发。 5、带国际DMX512信号协议、Art-net灯光网络协议、智能控制定制协议三种控制模式。 6、可通过配套的智能控制系统，单独电控界面实时控制；也可通过电柜主机物理按键手动开启 | 1 | 台 |  |
| 10 | 8路信号放大器 | 1、路数：≥8路三芯输出，≥8路独立的变压器供电设计，每路输入/输出均带光电隔离，信号放大功能。 2、产品防电击保护为1类，通过GB 4943.1-2022检验标准。 | 4 | 台 |  |
| 11 | 灯具挂钩 | ▲安全挂钩，承重≥50KG，抗承重拉力强度≥500N测试合格。 | 194 | 个 |  |
| 12 | 保险绳 | ▲3MM保险绳，承重≥25KG，，抗承重拉力强度≥250N测试合格。 | 194 | 条 |  |
| 13 | 线缆辅材 | 防火阻燃 | 1 | 批 |  |
| 4、舞台机械幕布系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 舞台机械控制系统 | 1.分体式控制，控制电动吊杆升降,幕布对开，有紧急停止键、相序保护、左右限位、上下限位、极限保护； 2.具有缺项保护功能；多道吊杆同步控制； 3.额定电压：380V;额定频率：50HZ。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 舞台电动升降会标、幕布、景用吊杆 | 1.升降速度：0.3m/s 2.行程：16m； 3.吊点数：1-6吊点； 4.载荷：600KG(含杆重）； 5.运行噪音：≤45dB； 6.定位精度：≤±3mm； 7.安全措施：上下限位保护、防冲顶保护、断电保护； 8.▲驱动方式：一字排绳，双制动。 （含杆体、滑轮组、限位器、冲顶保护器、吊牌、花篮螺丝、马眼、抱箍、防尘堵头、钢丝绳U形卡） ▲具有相关防冲顶吊杆机技术。 | 7 | 套 |  |
| 3 | 舞台电动升降灯光吊杆 | 1.升降速度：0.15m/s 2.行程：16m； 3.吊点数：1-6； 4.载荷：800KG(含杆重）； 5.运行噪音：≤45dB； 6.定位精度：≤±3mm； 7.安全措施：上下限位保护、防冲顶保护、断电保护； 8.▲驱动方式：一字排绳，双制动。 （含杆体、收线框、滑轮组、限位器、冲顶保护器、吊牌、花篮螺丝、马眼、抱箍、防尘堵头、钢丝绳U形卡） ▲具有相关防冲顶吊杆机技术。 | 8 | 套 |  |
| 4 | 对开大幕机 | 1.全铝合金机身 2.最大牵引力：600N； 3.运行速度:0.1～1.0m/s; 4.快速起闭时噪声：小于45dB； 5.安全措施：左右限位。 6.牵引方式：幕布小车挤压式； （含杆体、对开轨道、挂钩、滑轮组、限位器、冲顶保护器、吊牌、防尘堵头、钢丝绳U形卡） | 1 | 套 |  |
| 5 | 对开二幕、底幕机 | 1.全铝合金机身 2.最大牵引力：400N； 3.运行速度:0.3m/s; 4.快速起闭时噪声：小于45dB； 5.安全措施：左右限位。 6.牵引方式：幕布小车挤压式； （含杆体、对开轨道、挂钩、滑轮组、限位器、冲顶保护器、吊牌、防尘堵头、钢丝绳U形卡） | 2 | 套 |  |
| 6 | 固定吊杆 | 定制;￠48钢管,防锈底漆、黑色面漆 | 5 | 道 |  |
| 7 | 线材及桥架 | 100*50桥架，RVV3*2.5㎡，RVV3*0.5㎡,钢丝绳。 | 1 | 批 |  |
| 8 | 辅材 | 含：防尘堵头、钢丝绳卡、电焊条、油漆、行程开关、膨胀螺丝等其它配件。 | 1 | 批 |  |
| 9 | 檐幕 | 尺寸（长*高*数量*折比）：18*2*1*3:1； 防火阻燃等级：B1级；颜色：枣红色（可选）；材质：丝绒； 重量：240g/㎡ | 108 | ㎡ |  |
| 10 | 檐幕衬里 | 尺寸（长*高*数量*折比）：18*2*1*1:1；防火阻燃等级：B1级；材质：配套棉布； | 36 | ㎡ |  |
| 11 | 对开大幕 | 尺寸（长*高*数量*折比）：10*10*2*3：1；防火阻燃等级：B1级； 颜色：枣红色（可选）；材质：丝绒；重量：240g/㎡ ▲所检项目应符合GB18401-2010、GB8624-2012、GB/T5455-2014标准规定的要求。幕布续燃时间≤5，阴燃时间≤15、损毁长度≤150mm，甲醛含量≤300mg/kg，pH值4.0-9.0（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告） | 600 | ㎡ |  |
| 12 | 对开大幕衬里 | 尺寸（长*高*数量*折比）：10*10*2*1：1；防火阻燃等级：B1级；材质：配套棉布衬里 | 200 | ㎡ |  |
| 13 | 对开二幕 | 尺寸（长*高*数量*折比）：10*10*2*3：1；防火阻燃等级：B1级； 颜色：枣红色（可选）；材质：丝绒；重量：240g/㎡ | 600 | ㎡ |  |
| 14 | 对开二幕衬里 | 尺寸（长*高*数量*折比）：10*10*2*1：1；防火阻燃等级：B1级；材质：配套棉布衬里 | 200 | ㎡ |  |
| 15 | 对开底幕 | 尺寸（长*高*数量*折比）：10*10*2*3：1； 防火阻燃等级：B1级；颜色：鹅黄色（可选）； 材质：丝绒；重量：240g/㎡ | 600 | ㎡ |  |
| 16 | 对开底幕衬里 | 尺寸（长*高*数量*折比）：10*10*2*1：1；防火阻燃等级：B1级；材质：配套棉布衬里； | 200 | ㎡ |  |
| 17 | 横条幕 | 尺寸（长*高*数量*折比）：18*2*2*3:1；防火阻燃等级：B1级；颜色：墨绿色（可选）；材质：丝绒； 重量：240g/㎡ | 216 | ㎡ |  |
| 18 | 横条幕衬里 | 尺寸（长*高*数量*折比）：18*2*2*1:1；防火阻燃等级：B1级；材质：配套棉布 | 72 | ㎡ |  |
| 19 | 侧条幕 | 尺寸（长*高*数量*折比）：3*10*4*3：1；防火阻燃等级：B1级；颜色：墨绿色（可选）； 材质：丝绒；重量：240g/㎡ | 360 | ㎡ |  |
| 20 | 侧条幕衬里 | 尺寸（长*高*数量*折比）：3*10*4*1：1；防火阻燃等级：B1级；材质：配套棉布； | 120 | ㎡ |  |
| 5、中控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络集中控制主机 | 1. 内置≥4.3寸的IPS高清电容触摸屏，分辨率≥800*480，通过触摸屏可查看和修改IP地址；具备安卓平板、Windows电脑等设备同步控制；支持嵌入RTSP\RTMP\HTTP视频流播放模块； 2.支持热备份，主机无法工作时切换至备份主机； 3.具有≥24路RS-232串口，具有≥8路RS-485串口，具有≥1路NET总线接口，具有≥1路万能双向网络控制端口，支持UDP、TCP/IP等控制协议； 4.内嵌智能红外学习功能模块； 5.具有≥16路IR红外接口，具有≥8路RELAY接口，具有≥8路I/O接口，支持高电、低电平触发两种模式； 6.支持控制电脑播放软件播放视频、PPT文件等； 7.内置主频1.4GHz的64位内嵌式四核处理器，1G DDR-RAM，8G Flash | 1 | 台 |  |
| 2 | 有线触控面板 | 1. 采用7英寸IPS高清全彩电容触控屏，分辨率可达1024*600，可独立编写命令库和控制界面，支持以太网通讯、提供2路RS232，1路RS485端口，4路红外、2路I/O口（232、485支持双向通讯）； 2. 采用32位800M嵌入式SOC处理器，内部集成USBType-C解码； 3. 支持JPEG图片压缩、，矢量字库，多语言一键切换；线条、指示灯、文本框、下拉列表、水平进度条、垂直进度条、水平拉杆、垂直拉杆、二维码等控件 4. 支持常用组态控件和脚本，图文刷新更快，可实现内部逻辑运算和自定义协议；内置虚拟数字、字符键盘；中英文输入法;支持RTC实时时钟模块,定时控制功能 | 1 | 台 |  |
| 3 | 无线触摸平板 | 安卓平板电脑，大于等于10英寸，64G WLAN版 | 1 | 个 |  |
| 4 | 无线路由器 | 千兆无线路由器 wifi6/智能分频 | 1 | 台 |  |
| 5 | 中控主机编程交互软件 | 1.采用现代设计风格，用户可自定义添加、删除设备； 2.采用模块化+自定义脚本的设计方式，用户可便捷拖动模块完成程序设计；也可通过自定义脚本模块，添加自定义模块，实现自定义编程； 3.内置了TCP/UDP等协议模块，用户可便捷实现网络通信； 4.搭配同品牌的电脑开关机软件、播控软件，可实现电脑的网络开关机、电脑影音的控制； 5.支持红外库、串口库导入，用户可便捷的链接外部串口或者红外控制设备； 6.支持指定时间、指定延时时间等多种延时动作，用户可便捷实现多种延时动作； 7.软件内置网络模块，用户可以自行设定主机名称、时间、IP地址等。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 中控编程及UI界面设计 | 1.设备控制码对接，实现设备开关独立控制，例如投影开关、会议一体机开关、会议终端开关、机柜设备电源开关、拼接屏开关、LED屏开关等； 2.视频切换控制，例如矩阵视频切换、拼接模式切换等； 3.搭配音频处理器或者音量控制器，实现音量大小和静音的分区控制、音量总体控制； 4.灯光开关控制； 5.自定义场景设定，实现设备一键开关、场景一键联动，无需人员过多操作。 | 1 | 套 |  |
| 6、其他系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作台 | 三联操作台 | 1 | 套 |  |
| 2 | 设备机柜 | 42U 网络机柜，含托条等附件 | 2 | 个 |  |
| 七 | 设备合计 |  |  |  |  |
| 八 | 安装调试费 |  |  |  |  |
| 九 | 总计 |  |  |  |  |

1、采购清单及技术参数中，打“▲”参数为重要参数，其余为一般性技术参数。

2、采购清单及技术参数中标有要求提供证明材料的；签订合同后供货前需提供加盖所投产品的证明材料（要求提供第三方检测报告的必须提供第三方检测报告，检测报告需符合相关参数及国家现行相关标准要求）；未提供或提供虚假证明材料的则视作虚假应标。出具的检测报告必须具备CMA标志，相应检测标准依据现行标准执行。

第六章 拟签订的合同文本

（货物类）

| 采购人（甲方）： | 供应商（乙方）： |
| --- | --- |
| 合同编号： | 签定地点： |
| 政府采购计划号： | 签定时间： |

经常州亿楷源工程咨询有限公司2025年  月  日        号招标的结果，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方同意就(项目名称） 项目按照以下条款和条件签定本合同（以下简称“合同”):

1.合同内容：乙方负责提供下列货物                                      单位：元

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同价格：按此次中标单价执行，按实结算

包括劳务、制作、运输、仓储、管理、安装、调试、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

履约保证金：合同金额的5%。按照苏财购[2023]150号文，鼓励采用电子保函形式。中标供应商也可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

履约保证金的提交时间：中标供应商应当在合同签订前向采购人足额提交履约保证金，否则采购人可以取消其中标资格。

履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。

履约保证金退还时间：采购人应在货物验收合格之日起3年后45天内退还剩余的履约保证金（无息）。

履约保证金退还条件：中标供应商按合同要求履约完成后，经采购人审核后无息退还。

履约保证金不予退还的情形：如果中标供应商不履行合同，履约保证金不予退还；如果中标供应商未能按合同约定全面履行义务，那么采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求中标供应商承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

3.合同供货范围

包括了所有设备、技术资料、相关服务及技术指导，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且是满足合同技术协议对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方及时补上，且不发生费用问题。

4.下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等法律效力

（1）中标通知书；

（2）招标文件；

（3）招标文件的澄清和修改；

（4）投标文件；

（5）中标人澄清函；

（6）其他与本合同相关的资料。

5.权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

6.质量保证

（1）乙方所提供的货物的技术规格参数指标应等于或高于招标文件规定的技术规格参数指标；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

（2）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。在使用过程中，一但发现乙方所提供的货物不符合以上约定，乙方无条件接受甲方退货，并按第11条承担违约责任。

7.包装要求

（1）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担；

（2）包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

8.交货及验收

（1）乙方应当在合同签定后在规定的时间内全部安装调试完毕交付甲方，甲方进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖公章。招标文件有验收相关约定的，从其约定；

（2）乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物名称、规格型号和数量要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担；

（3）货物的到货验收包括：规格、型号、数量、外观质量及货物包装是否完好；

（4）乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方，乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任；

（5）验收的标准：根据招标文件的有关规定及技术要求按国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺执行。

9.付款

9.1、签订合同后且货到后付至合同价50%；

- 9.2、安装调试结束并经验收合格后支付至合同价80%；

- 9.3、审计结束后付至审计价的100%；

注：1)本合同约定的工程结算以审计单位的最终审计结果为准。

2)项目履约保证金及项目款不计息。

3)每次付款前中标人必须提供符合采购人要求的付款材料，否则采购人有权推迟付款时间。

4)本项目按实结算，以项目完成后审计单位的审计结果作为结算依据

5)本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

10.售后服务

本合同货物的免费质保年限：三年。

乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

除上述规定外，还应提供下列服务。

（1）在合同规定的期限内对所提供货物实行运行监督，在质量保证期内免费提供维修服务；

（2）货物的安装、启动、运行及维护等对甲方技术人员技术进行免费培训；

（3）乙方接到甲方故障报告后，应在按规定的服务水平和响应速度到达现场进行处理。乙方应严格遵守服务合约的目标在最短时间内恢复系统正常运行；

（4）除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付；

（5）若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

①乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方指定；

②所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价；

③保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

④货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行；

⑤若货物故障在检修8 工作小时后仍无法排除，乙方应在48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复；

⑥所有货物保修服务方式均为乙方主动上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

⑦保修期后的货物维护由双方协商再定。

⑧在供货期需要无条件配合采购方相关舞台工艺设备等供货及安装事宜，后期采购人如有大型活动需要乙方配合的，乙方需无条件配个采购人做相关事项。

11.违约责任

（1）合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权取得补偿。

①甲方违反合同规定，无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金；

②乙方逾期交货的，应与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用；

③乙方不能交货（逾期超过五天视为不能交货）、交货不合格或不符合合同约定的，甲方有权解除合同，乙方返还甲方已支付货款，并向甲方偿付合同款总值的百分之五违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足；因交货不合格或不符合合同约定的，乙方应在收到甲方发出解除合同通知之日起五日内，自行承担退货所引发的一切费用，且同时需扣除履约保证金（或履约保函）。甲方不承担因解除合同导致乙方产生的一切损失。

（2）乙方所提供的货物或其任何一部分侵犯第三方的知识产权，或者所有权不完整（指乙方完全能处分所提供的货物，该货物不存在任何抵押、查封等产权瑕疵），乙方应向甲方支付已付货款部分百分之五违约金；导致甲方为此参与诉讼或仲裁，乙方另应支付甲方为此引发的律师费、诉讼费、调查费、差旅费等一切费用。

12.争议的解决

（1）因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担；

（2）因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

13.附加条款

本项目不得分包、转包，如有分包、转包，一旦查实甲方有权终止合同。

14.合同生效及其它

（1）合同经甲乙双方法定代表人（或托代理人）签字（或盖章）并加盖公章（或合同章），经采购代理机构加盖公章后生效；

（2）除《 政府采购法》 第50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止本合同；

（3）除发生不可抗力情况或因法律、政策原因导致甲方不能履行合同外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，采购代理机构按相关的法律、法规处罚；

（4）合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需提交采购代理机构一份备存；

（5）合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份，采购代理机构壹份；

（6）本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（投标人）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 见证方： 招标代理机构（盖章）： 年 月 日 |  |  |
| ★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。 |  |  |

第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 基本目录 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据采购文件要求填写,如采购文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 - 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 型号 | 品牌 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、报告厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、音频扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dante网络有源线阵列扬声器 | 1.Dante网络有源两分频线性阵列扬声器，单元配置：低频2×8″，高频1×3″； 2.▲内置DSP处理模块包含压缩器、限幅器、噪声门、参量均衡、矩阵路由、延时器、滤波器；（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告） 3.有效频率范围(-10dB)：80Hz-18KHz； 4.额定阻抗(±20%): 8Ω； 5.喇叭单元功率（RMS/最大）:300/1200W； 6.音箱覆盖角度（水平×垂直）：110°×10°； 7.特性灵敏度级(±2dB):97dB/w/m； 8.▲指定频带内的声压级(RMS): ≥121dB；峰值声压级（Peak）:≥131dB；（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告） | 18 | 只 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dante网络有源低频扬声器 | 1.Dante网络有源超低频扬声器，单元配置：超低频2×18″； 2.内置DSP处理模块包含压缩器、限幅器、噪声门、参量均衡、矩阵路由、延时器、滤波器； 3.有效频率范围(-10dB)：40Hz-120Hz； 4.额定阻抗：4Ω； 5.喇叭单元功率（节目/ 峰值）：1600/6400W； 6.特性灵敏度级(±2dB)：101dB/w/m； 7.最大声压级≥135dB； | 2 | 只 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 线阵列吊架 | 原厂专用吊挂架 | 3 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dante网络有源全频扬声器 | 1.Dante网络有源全频扬声器，单元配置：低频1×15"，高频1×3"； 2.内置DSP处理模块包含压缩器、限幅器、噪声门、参量均衡、矩阵路由、延时器、滤波器； 3.有效频率范围(-10dB)：43Hz-20KHz； 4.额定阻抗(±20%): 8Ω； 5.喇叭单元功率:450W(AES),1800W(PEAK) 6.音箱覆盖角度（水平×垂直）：90°x60°； 7.特性灵敏度级(±2dB):98dB/w/m； 8.▲指定频带内的声压级: ≥123dB；（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告） | 10 | 只 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dante网络有源全频扬声器 | 1.Dante网络有源全频扬声器，单元配置：低频1×10"，高频1×1.4"； 2.内置DSP处理模块包含压缩器、限幅器、噪声门、参量均衡、矩阵路由、延时器、滤波器； 3.有效频率范围(-10dB)：62Hz-20KHz； 4.额定阻抗(±20%): 8Ω； 5.喇叭单元功率:250W(AES),1000W(PEAK) 6.音箱覆盖角度（水平×垂直）：100°x60°； 7.特性灵敏度级(±2dB):96dB/w/m； 8.▲指定频带内的声压级: ≥119dB；（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告） | 4 | 只 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 麦克风自动增益提升器 | 1.具有2路平衡输入和2路平衡输出，采用裸线端子接口； 2.全自动自适应AI算法，无需调试即可自动提升话筒增益,传声增益提升可达10dB； 3.启用设备10-30秒内自动运算达到稳态无声反馈工作状态； 4.采样率：48K 5.频率响应：20Hz-20kHz 6.通道噪声：<-90dBu 7.动态范围：99dBU | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 数字调音台 | 1.33个100mm行程电动推杆，100种场景模式存储调用； 2.内置高清触控屏≥10寸，分辨率1280*800，中英文操作界面； 3.本地输入：不少于42路信号输入（32路MIC/Line输入,2组3.5莲花立体声输入, 3.5立体声耳机输入接口，1组数字输入：声卡，MP3，AES数字输入） 4、本地输出：不少于18路信号输出（主输出L,R, 10路AUX1-10辅助输出，4路SUB编组输出，1路耳机监听输出，AES输出）； 5.集成RTA频谱实时分析，集成自动混音功能；32个通道独立反馈抑制器；8个自定义按键；8个DCA编组，8个静音编组； 6.自带信号发生器（白噪声，粉红噪声，正玄波）； 7.四路独立效果器单元，内置声卡、MP3播放录音； 8.内置32*32Dante板卡 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 数字音频媒体矩阵 | 1.支持模拟输入输出通道数量16*16，支持16路(带幻象电源)的平衡式话筒； 2.支持Dante输入输出通道数量16*16； 3.前面板内置USB接口，内置USB声卡，支持录播和远程会议，可实现MP3/WAV文件播放； 4.内置≥3个以太网端口(RJ45口)，其中含有2个Dante的数字网络音频接口，可实现冗余网络，32通道数字音频混音功能； 5.支持浏览器方式获取设备控制软件、实现通道控制、场景调用等相关资料； 6.▲支持IOS、Android、Windows系统的平板控制、软件可编辑，支持RS232、485中控和UDP中控，UDP端口可自由设定，控制软件可查看控制代码，提供自定义的用户操作界面；（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告） 7.处理器芯片采用ADI 架构，40bit DSP浮点运算引擎，提供自由配制软件、半开放式架构，支持局域网跨网段、跨VLAN 控制设备； | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电源时序器 | 1.▲内置智慧物联IoT电量统计模块，可对各通道或总电量统计单日. 当月. 当年用电情况并生成曲线表；并能统计系统总开机时长. 上一次开机时间及运行时长；（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告） 2.提供8路电源端口，内置2.2寸彩屏，输出电压30V/50Hz，每组最大输出电流13A，支持4位数的密码锁； 3.通道的延时开启或关闭时间支持逆向逻辑，如传统时序器先开了第1路才能打开第2路，本机完全可以设置为先开第2路再开回第1路； 4.内置4路I/O外接触发器，可执行调用预设好情景，开启关闭某通道或多通道，如外接传感器启动电源设备或调用场景，如人体红外感应器； 5.支持RS-232中控控制，支持PC软件操作和管理 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 监听耳机 | 头戴封闭式动圈监听耳机，3.5mm插头。 | 1 | 副 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 有源监听音箱 | 5寸有源监听音箱 | 2 | 只 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 播控电脑 | CPU：2.3 GHz 处理器；操作系统：Windows 10 ；内存：8GB RAM；可用硬盘空间：256GB | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 舞台地插 | 定制，内置插座，AC220V10A，音视频等各类接口 | 8 | 只 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 综合信号箱 | 定制，内置插座，AC220V10A，音视频等各类接口 | 4 | 只 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 管线辅材 |  | 1 | 批 |  |  |  |  |  |  |
| 2、话筒拾音系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UHF真分集无线话筒(1拖2手持) | 1.UHF频段，PLL锁相环频率合同技术，频率可设定变换； 2.数字式自动选讯接收，可20套叠机同时使用； 3.工作距离：300米(可视范围) 4.无线接收机：载波频段：UHF610~920MHz，通道数：双通道，频带宽度：30Mhz，综合S/N比：>105dB，综合T.H.D：<0.7% @1KHz，综合频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB 5.手持发射器：载波频段：UHF610~920MHz，频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB；频带宽度：120 Mhz，拾音头：动圈式，电池：AA x 2；连续工作时间：>10小时 | 4 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | UHF真分集无线话筒(1拖2头戴) | 1.UHF频段，PLL锁相环频率合同技术，频率可设定变换； 2.数字式自动选讯接收，可20套叠机同时使用； 3.工作距离：300米(可视范围) 4.无线接收机：载波频段：UHF610~920MHz，通道数：双通道，频带宽度：30Mhz，综合S/N比：>105dB，综合T.H.D：<0.7% @1KHz，综合频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB 5.腰包发射器：载波频段：UHF610~920MHz，频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB，频带宽度：120 Mhz，拾音头：电容式，电池：AAx1，连续工作时间：>8小时 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 天线分配器 | 1.特高频天线分配系统，兼容各类UHF频段无线麦克风接收机使用； 2.天线输入底座可以直接装置适用频带范围内的各种单竿天线、同轴天线或加装强波器后连接延长天线组及宽带对数定向天线组； 3.提供10路BNC天线接口，提升接收距离及效能； 4.延长天线支持定向、全向、壁挂式等 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 天线 | 1.天线类型：对数周期指向 2.频率范围：470-900MHz分级 3.接口类型：TNC插孔 4.阻抗：50Ω 5.电源：幻象供电+8V至+12V 75MA 6.信号增益：+15dB 7.指向性：水平360°垂直90° 8.指向极性：垂直极化 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 数字会议系统主机 | 1．▲采用双引擎无线有线融合技术，单台会议主机可同时接入无线会议单元≥200台和有线会议单元≥100台；主席单元可同时接入≥6台，同时发言人数≥6人；具备独立调节每个单元的麦克风发言音量大小功能，通过单元触屏、按键和PC软件均可独立调节；具备IP网络视像跟踪功能，通过NET网口可控制局域网内IP网络摄像机的联动；配备HDMI高清无缝切换模块≥4进1出；配备DANTE网络音频传输模块；系统与语音转写系统深度适配，系统之间通过网线交互数据，实现角色分离语音转写功能，支持云服务器转写或者部署离线转写服务器；具备IP网络双机热备份功能，通过IP网络实现自动同步和自动切换；具备投票表决、会议服务、视像跟踪和会议讨论功能；（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告） 2．配备IPS电容触摸屏≥4.3寸，分辨率≥480*800； 3．主机触屏具备在线设置与修改单元身份功能，可根据需求设为主席单元、代表单元； 4．▲接口配置：NET接口≥1路、XLR输出≥1路、UNBAL输出≥1路、LINE输入≥2路、LINE输出≥2路、USB≥1个、RJ45单元接口≥4路、8芯单元接口≥2路、BNC接口≥3个、TNC接口≥1个、AP接口≥1个、DATA接口≥1个、COM接口≥4个、232接口≥1个、RS-485≥1个、DANTE/AES67接口≥1个、3.5mm接口≥1个、HDMI输入≥4个、HDMI输出≥1个、ALARM消防警报接口≥1路；（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告） 5．具备先进先出、数量限制、开放发言和主席模式等多种会议模式，所有发言模式下均可实现发言计时和发言倒计时(限时发言)功能； 6．具有TCP/IP网络协作管理功能，会场坐席名称和布局示意图均可具有通过管理软件进行显示和修改； 7．有线会议模块支持环形手拉手、T型手拉手、一线式手拉手等各种连接方式； 8．具备抗RF干扰技术，杜绝手机信号干扰 | 1 | 台 |  |  |  |  |  | 核心产品 |
| 6 | 数字会议系统无线收发器 | 1. ▲内置RJ45接口≥2路，支持手拉手级联多台收发器；内置USB-C接口≥1路，支持DC 5V电源输入；（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告） 2. 通过1根Cat6类网线实现供电和通讯，与主机之间有线延长距离可达100米； 3. 单个数字收发器信号覆盖半径不少于40米(无障碍可视距离)； 4. 采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器； | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 数字会议系统有线单元 | 1．▲具备同时连接两台会议主机实现热备份功能；配备IPS电容触摸屏≥4.3寸，分辨率≥800*480；具备麦克风发言增益调节功能，每只单元可独立调节，互不影响；具备会议服务功能，可申请茶水、纸笔、人员等服务；具备发言计时和发言倒计时功能；主席单元正面具备3个按键(优先键、发言键、批准键)，主席单元可批准代表的发言申请功能；具备屏保设置和取消屏保功能，内置6组屏保图片，并支持定制用户徽章和单位名称屏保图；具备MiniXLR模拟备份输出接口；（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告） 2．具备会议签到、投票表决、会议服务、视像跟踪和讨论发言功能； 3．具备身份、日期、时间、音量、ID编号等显示功能； 4．内置不小于φ14mm心形指向性驻极体双金膜拾音咪芯； 5．配备无声的实体硅胶按键，可选配触摸式按键； 6．配备不超过220mm的连体式金属方杆； 7．主席单元不受发言人数限制，具备控制会议秩序的优先功能； 8．可选配8芯线接口或RJ45网线接口； 9．具备防RF干扰技术，防止手机等电子产品的干扰； 10．灵敏度 -46 dBV/Pa 11．频率响应 20Hz~20KHz 12．话筒最大声压级 125 dB (THD<3%) 13．总谐波失真 T.H.D ＜0.05% | 8 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 数字会议系统无线单元 | 1．▲采用无线通讯技术；配备IPS电容触摸屏≥4.3寸，分辨率≥800*480；具备麦克风发言增益调节功能，每只单元可独立调节，互不影响；具备会议服务功能，可申请茶水、纸笔、人员等服务；具备发言计时和发言倒计时功能；主席单元正面具备3个按键(优先键、发言键、批准键)，主席单元可批准代表的发言申请功能；具备屏保设置和取消屏保功能，内置6组屏保图片，并支持定制用户徽章和单位名称屏保图；内置高性能锂电池，单元电池仓可容纳18650锂电池≥2节，自带Type-C接口，可以边充电边使用；具备MiniXLR模拟备份输出接口；（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告） 2．具备投票表决、会议服务、视像跟踪和讨论发言功能； 3．具备身份、日期、时间、音量、ID编号、通道、电池电量等显示功能； 4．内置不小于φ14mm心形指向性驻极体双金膜拾音咪芯； 5．配备无声的实体硅胶按键，可选配触摸式按键； 6．配备不超过220mm的连体式金属方杆（非分体式方杆）； 7．主席单元不受发言人数限制，具备控制会议秩序的优先功能； 8．超低功耗电路设计，连续发言时间≥8个小时； 9．具备防RF干扰技术，防止手机等电子产品的干扰； 10．灵敏度 -46 dBV/Pa 11．频率响应 20Hz~20KHz 12．话筒最大声压级 125 dB (THD<3%) 13．总谐波失真 T.H.D ＜0.05% | 8 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电容话筒 | 1.类型：电容式麦克风 2.指向性：心型 3.频率响应：20Hz~20KHz 4.灵敏度：35mV/Pa 5.标称阻抗：≦150Ω 6.最大耐声压级：140dB SPL 7.供电：48V幻象电源 | 8 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 话筒支架 | 1.竖杆、斜杆可调节，并且可进行两节伸缩，折叠式的支架腿及可延伸的臂； 2.臂长：425 ~ 725mm | 8 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 3、舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED变焦成像灯（面光） | 1、光源：≥230WLED集成芯片模 2、透镜角度（固焦）：≥19° 3、▲色温、显色指数：≥5600K，Ra≥97，R9≥91，功率因素≤0.97。（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告） 4、功能：线性调光、0-30Hz频闪，具备旋钮，DMX协议，RDM协议等控制模式。 5、▲噪声:工作状态时的噪声＜39 dB（A）（需提供GB/T 4214.1-2017检测标准（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告）） 6、显示：采用1.8寸TFT液晶屏彩屏+点阵式按键操作。 7、▲灯具符合GB7000.1-2015/GB/T 31897.201-2016/GB/T 5700-2008灯具生产工艺国家标准。(投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告) | 18 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | LED聚光灯（耳光） | 1、光源：≥230WLED集成芯片模组 2、光束角度：≥12°～55°DMX电动变焦 3、▲5-8m视网膜蓝光危害等级：≤RG0，防触电保护型式为≤1类，带电部件与其他金属部件之间，这些金属部件位于带电部件和支承面之间，或带电部件和中间无金属隔板的支承面之间： 爬电距离≥ 2.5（mm）；电气间隙≥ 1.5 (mm）。（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告） 3、▲色温、显色指数：暖光≥3200，Ra≥98，R9≥97/白光≥5600K，Ra≥97，R9≥98.（需提供GB/T 31897.201-2016检测标准（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告）） 4、功能：线性调光、具备旋钮，DMX协议，RDM协议。 5、▲噪声:工作状态时的噪声＜33 dB（A）（需提供GB/T 4214.1-2017检测标准（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告）） 6、中心照度：≥13980LUX /4米 7、显示：1.8英寸TFT液晶显示屏带有5个按键,灯体应有明显的品牌烙印模具商标，杜绝贴牌仿制产品。 | 16 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | LED染色灯 | 1、光源: 18颗≥12W四合一灯珠 2、混色效果：8Bit PWM 、RGBW线性混色，1670万种颜色(0-100%饱和度可调)，内置宏功能,无限的RGBW虚拟颜色混色系统, 模仿色盘功能，颜色动态彩虹效果。 3、透镜: 45° 4、调光:线性调光 5、控制信号: DMX512，主从机声控，自走程序 | 84 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | LED面板会议灯 | 1、光源：≥802颗0.5W高显高亮LED灯珠 2、色温：3200K～5600K色温可调 3、▲显色指数在3200K实测中，Ra≥98 ，R9≥96，色温3200K实测值＞3200K（需提供GB/T 31897.201-2016检测标准（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告）） 4、光源寿命：≥20000小时 5、▲无风机散热结构，工作状态时的噪声＜33 dB（A）（需提供GB/T 4214.1-2017检测标准（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告）） 6、透镜角度（固焦）：120° 7、中心照度：≥600Lux【3米4000K】 8、协议：具备旋钮，DMX协议，RDM协议。 9、▲灯具符合GB7000.1-2015/GB/T 31897.201-2016/GB/T 5700-2008灯具生产工艺国家标准。（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告） | 28 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 摇头光束灯 | 1、额定电压 : AC100V~240V±10%，50-60Hz 2、功率 : 500W 3、灯泡 : ≥350W进口光源 4、色温：7500K 5、点泡系统：远程灯泡控制系统设计，可通过控制台远程智能控制灯泡亮泡与关闭。 6、控制模式：自走、主从、DMX、声控，采用液晶显示屏，中英文显示界面，内置重力感应 7、颜色盘：1个颜色盘，13色+白光，每个颜色片均可与相邻的颜色片做半色效果、均可双向快慢流动。 图案盘：1个固定图案盘，13个固定图案+白光，每个图案都有抖动效果，图案盘带正反向快慢流水效果 双棱镜：16棱镜+24棱镜，独特的双棱镜设计，均可相互组合叠加或单独快慢旋转变化，生成奇异特殊多光束效果。 X轴：540°，16Bit Y轴：260°，16Bit 9、自动纠错：水平垂直均采用光电复位系统，偶碰出错可自动检索复位 10、频闪：采用机械式频闪设计，频闪频率高达1～14次/秒，频闪频率速度可任意调节。 调焦：0%～100%电子线性调焦，超微顺滑调整焦距 雾化：0%～100%均匀柔光雾化效果 | 6 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 三合一摇头灯 | 1、光源：≥欧思朗/飞利浦371W灯泡 2、降噪设计：灯具需内置功率减半、风噪减半自动降压功能。当灯具处于闭光无使用状态时，灯具可自动识别，启动灯泡降压保护功能，风机自动降速，减少风噪。 3、远程控制：灯具需自带RDM远程智能控制，可通过控制系统修改 4、DMX通道：17/24个国标标准DMX通道 5、三合一光学镜头设计： (BEAM光束模式) : 2°~15°； (SPOT 图案模式)：5°～50°； (WASH染色模式)：8°～52° 显示屏保护功能：显示屏自带密码锁保护，防止因误操作，擅改灯具参数。 6、颜色盘 : 1个颜色盘，13色+白光 固定图案盘 : 1个固定图案盘，14种图案+白光 旋转图案盘 : 1个旋转图案盘，9个可选图案片+白光 双棱镜效果 : 2个独立旋转棱镜，八棱镜+16棱境组合，双棱镜均可互相组合叠加或单独旋转变化 棱镜对焦：棱镜可线性对焦放大与缩少，清晰度可调。 | 6 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | LED染色灯（侧光） | 1、光源: 18颗≥12W四合一灯珠 2、混色效果：8Bit PWM 、RGBW线性混色，1670万种颜色(0-100%饱和度可调)，内置宏功能,无限的RGBW虚拟颜色混色系统, 模仿色盘功能，颜色动态彩虹效果。 3、透镜: 45° 4、调光:线性调光 5、控制信号: DMX512，主从机声控，自走程序 | 24 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 数字灯控台 | 1、处理器：≥酷睿双核处理器，128G 固态硬盘，4G 内存； 2、信号输出：≥8个标准DMX512输出端口，4096个DMX通道 3、操作界面：≥一个15.6 寸高分辩率宽屏触摸屏，支持Artnet网络功能。 4、系统运行：≥10个宏功能按键，20 个重放推杆，支持1000 个虚拟程序重放，具有单独的总控推杆和按键，支持涂鸦式手写命名功能，支持CITP协议，可在控台上直接看到媒体服务器里媒体片段的图像缩略图；支持wi-fi接入,可使用Ipod Touch 和iphone等无线控灯，移动设备远程控制灯具；支持视频，支持MIDI时间码声光同步功能，断电保护：内置不间断UPS电源，可意外断电保护，防止数据丢失。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 网络直通箱 | 1、供电：犀牛插 三相AC380V±10％，频率50Hz±5％。 2、额定功率：≥45路×4KW; 可适用于任何负载，设有250A总控开关。 3、45路40A胶木插输出（3芯带接地） 4、内置45个继电器带远程控制，继电器采用高品质铜镀镍材质瞬间触发。 5、带国际DMX512信号协议、Art-net灯光网络协议、智能控制定制协议三种控制模式。 6、可通过配套的智能控制系统，单独电控界面实时控制；也可通过电柜主机物理按键手动开启 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 8路信号放大器 | 1、路数：≥8路三芯输出，≥8路独立的变压器供电设计，每路输入/输出均带光电隔离，信号放大功能。 2、产品防电击保护为1类，通过GB 4943.1-2022检验标准。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 灯具挂钩 | ▲安全挂钩，承重≥50KG，抗承重拉力强度≥500N测试合格。 | 194 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 保险绳 | ▲3MM保险绳，承重≥25KG，，抗承重拉力强度≥250N测试合格。 | 194 | 条 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 线缆辅材 | 防火阻燃 | 1 | 批 |  |  |  |  |  |  |
| 4、舞台机械幕布系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 舞台机械控制系统 | 1.分体式控制，控制电动吊杆升降,幕布对开，有紧急停止键、相序保护、左右限位、上下限位、极限保护； 2.具有缺项保护功能；多道吊杆同步控制； 3.额定电压：380V;额定频率：50HZ。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 舞台电动升降会标、幕布、景用吊杆 | 1.升降速度：0.3m/s 2.行程：16m； 3.吊点数：1-6吊点； 4.载荷：600KG(含杆重）； 5.运行噪音：≤45dB； 6.定位精度：≤±3mm； 7.安全措施：上下限位保护、防冲顶保护、断电保护； 8.▲驱动方式：一字排绳，双制动。 （含杆体、滑轮组、限位器、冲顶保护器、吊牌、花篮螺丝、马眼、抱箍、防尘堵头、钢丝绳U形卡） ▲具有相关防冲顶吊杆机技术。 | 7 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 舞台电动升降灯光吊杆 | 1.升降速度：0.15m/s 2.行程：16m； 3.吊点数：1-6； 4.载荷：800KG(含杆重）； 5.运行噪音：≤45dB； 6.定位精度：≤±3mm； 7.安全措施：上下限位保护、防冲顶保护、断电保护； 8.▲驱动方式：一字排绳，双制动。 （含杆体、收线框、滑轮组、限位器、冲顶保护器、吊牌、花篮螺丝、马眼、抱箍、防尘堵头、钢丝绳U形卡） ▲具有相关防冲顶吊杆机技术。 | 8 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 对开大幕机 | 1.全铝合金机身 2.最大牵引力：600N； 3.运行速度:0.1～1.0m/s; 4.快速起闭时噪声：小于45dB； 5.安全措施：左右限位。 6.牵引方式：幕布小车挤压式； （含杆体、对开轨道、挂钩、滑轮组、限位器、冲顶保护器、吊牌、防尘堵头、钢丝绳U形卡） | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 对开二幕、底幕机 | 1.全铝合金机身 2.最大牵引力：400N； 3.运行速度:0.3m/s; 4.快速起闭时噪声：小于45dB； 5.安全措施：左右限位。 6.牵引方式：幕布小车挤压式； （含杆体、对开轨道、挂钩、滑轮组、限位器、冲顶保护器、吊牌、防尘堵头、钢丝绳U形卡） | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 固定吊杆 | 定制;￠48钢管,防锈底漆、黑色面漆 | 5 | 道 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 线材及桥架 | 100*50桥架，RVV3*2.5㎡，RVV3*0.5㎡,钢丝绳。 | 1 | 批 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 辅材 | 含：防尘堵头、钢丝绳卡、电焊条、油漆、行程开关、膨胀螺丝等其它配件。 | 1 | 批 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 檐幕 | 尺寸（长*高*数量*折比）：18*2*1*3:1； 防火阻燃等级：B1级；颜色：枣红色（可选）；材质：丝绒； 重量：240g/㎡ | 108 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 檐幕衬里 | 尺寸（长*高*数量*折比）：18*2*1*1:1；防火阻燃等级：B1级；材质：配套棉布； | 36 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 对开大幕 | 尺寸（长*高*数量*折比）：10*10*2*3：1；防火阻燃等级：B1级； 颜色：枣红色（可选）；材质：丝绒；重量：240g/㎡ ▲所检项目应符合GB18401-2010、GB8624-2012、GB/T5455-2014标准规定的要求。幕布续燃时间≤5，阴燃时间≤15、损毁长度≤150mm，甲醛含量≤300mg/kg，pH值4.0-9.0（投标时无需提供检测报告，签订合同后供货前提供CMA标识有效的的第三方检测报告） | 600 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 对开大幕衬里 | 尺寸（长*高*数量*折比）：10*10*2*1：1；防火阻燃等级：B1级；材质：配套棉布衬里 | 200 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 对开二幕 | 尺寸（长*高*数量*折比）：10*10*2*3：1；防火阻燃等级：B1级； 颜色：枣红色（可选）；材质：丝绒；重量：240g/㎡ | 600 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 对开二幕衬里 | 尺寸（长*高*数量*折比）：10*10*2*1：1；防火阻燃等级：B1级；材质：配套棉布衬里 | 200 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 对开底幕 | 尺寸（长*高*数量*折比）：10*10*2*3：1； 防火阻燃等级：B1级；颜色：鹅黄色（可选）； 材质：丝绒；重量：240g/㎡ | 600 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 对开底幕衬里 | 尺寸（长*高*数量*折比）：10*10*2*1：1；防火阻燃等级：B1级；材质：配套棉布衬里； | 200 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 横条幕 | 尺寸（长*高*数量*折比）：18*2*2*3:1；防火阻燃等级：B1级；颜色：墨绿色（可选）；材质：丝绒； 重量：240g/㎡ | 216 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 横条幕衬里 | 尺寸（长*高*数量*折比）：18*2*2*1:1；防火阻燃等级：B1级；材质：配套棉布 | 72 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 侧条幕 | 尺寸（长*高*数量*折比）：3*10*4*3：1；防火阻燃等级：B1级；颜色：墨绿色（可选）； 材质：丝绒；重量：240g/㎡ | 360 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 侧条幕衬里 | 尺寸（长*高*数量*折比）：3*10*4*1：1；防火阻燃等级：B1级；材质：配套棉布； | 120 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 5、中控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络集中控制主机 | 1. 内置≥4.3寸的IPS高清电容触摸屏，分辨率≥800*480，通过触摸屏可查看和修改IP地址；具备安卓平板、Windows电脑等设备同步控制；支持嵌入RTSP\RTMP\HTTP视频流播放模块； 2.支持热备份，主机无法工作时切换至备份主机； 3.具有≥24路RS-232串口，具有≥8路RS-485串口，具有≥1路NET总线接口，具有≥1路万能双向网络控制端口，支持UDP、TCP/IP等控制协议； 4.内嵌智能红外学习功能模块； 5.具有≥16路IR红外接口，具有≥8路RELAY接口，具有≥8路I/O接口，支持高电、低电平触发两种模式； 6.支持控制电脑播放软件播放视频、PPT文件等； 7.内置主频1.4GHz的64位内嵌式四核处理器，1G DDR-RAM，8G Flash | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 有线触控面板 | 1. 采用7英寸IPS高清全彩电容触控屏，分辨率可达1024*600，可独立编写命令库和控制界面，支持以太网通讯、提供2路RS232，1路RS485端口，4路红外、2路I/O口（232、485支持双向通讯）； 2. 采用32位800M嵌入式SOC处理器，内部集成USBType-C解码； 3. 支持JPEG图片压缩、，矢量字库，多语言一键切换；线条、指示灯、文本框、下拉列表、水平进度条、垂直进度条、水平拉杆、垂直拉杆、二维码等控件 4. 支持常用组态控件和脚本，图文刷新更快，可实现内部逻辑运算和自定义协议；内置虚拟数字、字符键盘；中英文输入法;支持RTC实时时钟模块,定时控制功能 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 无线触摸平板 | 安卓平板电脑，大于等于10英寸，64G WLAN版 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 无线路由器 | 千兆无线路由器 wifi6/智能分频 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 中控主机编程交互软件 | 1.采用现代设计风格，用户可自定义添加、删除设备； 2.采用模块化+自定义脚本的设计方式，用户可便捷拖动模块完成程序设计；也可通过自定义脚本模块，添加自定义模块，实现自定义编程； 3.内置了TCP/UDP等协议模块，用户可便捷实现网络通信； 4.搭配同品牌的电脑开关机软件、播控软件，可实现电脑的网络开关机、电脑影音的控制； 5.支持红外库、串口库导入，用户可便捷的链接外部串口或者红外控制设备； 6.支持指定时间、指定延时时间等多种延时动作，用户可便捷实现多种延时动作； 7.软件内置网络模块，用户可以自行设定主机名称、时间、IP地址等。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 中控编程及UI界面设计 | 1.设备控制码对接，实现设备开关独立控制，例如投影开关、会议一体机开关、会议终端开关、机柜设备电源开关、拼接屏开关、LED屏开关等； 2.视频切换控制，例如矩阵视频切换、拼接模式切换等； 3.搭配音频处理器或者音量控制器，实现音量大小和静音的分区控制、音量总体控制； 4.灯光开关控制； 5.自定义场景设定，实现设备一键开关、场景一键联动，无需人员过多操作。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 6、其他系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作台 | 三联操作台 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备机柜 | 42U 网络机柜，含托条等附件 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 设备合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细服务要求如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

- 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及代理机构：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州亿楷源工程咨询有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 十二、投标函（实质性格式）

致：常州亿楷源工程咨询有限公司

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

- 十三、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日