武 进 区 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建工程（一期）10号楼厨房设备采购及安装项目

项目编号：JSZC-320412-JZCG-G2024-0057

采 购 人：常州西太湖科技产业园管理委员会

采购代理机构：常州市武进区政府采购中心

- 目      录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件的组成及提交须知

第八章  投标文件格式

- 第一章   投标邀请

受常州西太湖科技产业园管理委员会的委托，常州市武进区政府采购中心就南医大常州医疗健康科技园新建工程（一期）10号楼厨房设备采购及安装项目进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于2024年12月31日9:00（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-JZCG-G2024-0057

2.项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建工程（一期）10号楼厨房设备采购及安装项目

3.项目预算金额：700万元

4.项目最高限价：542万元

5.采购需求：本项目采购内容为南医大常州医疗健康科技园新建工程（一期）10号楼厨房设备采购及安装项目，具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

6.合同履行期限：本项目供货期为合同签订后60个日历天内将所有厨房设备送至采购人指定地点并安装调试到位，并具备验收条件；质保期为验收合格后3年。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：否。

3.3其他特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：供应商必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行投标（响应）文件的编制和提交。

4. 售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2024年12月31日9:00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、投标保证金：无需缴纳。

2、CA办理注意事项：领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3、关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 4、采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：常州西太湖科技产业园管理委员会

地址：常州市武进区绿杨路8号

联系人：朱女士

联系方式:0519-88989032

2、常州市武进区政府采购中心信息

名称：常州市武进区政府采购中心

地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼5楼

联系人：蒋女士

联系方式：0519-88068620

3、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

- 第二章   投标人须知

## 第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：货物 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目：适用 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：商用燃气炒菜灶（燃气双炒双温灶）（采购清单序号6）。 |
| 4 | 现场考察 | 不组织 |
| 5 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 6 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | 本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对中小微企业执行价格评审优惠政策。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于 货物类 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小/小微企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 9 | 履约保证金 | 合同金额的5%。按照苏财购[2023]150号文，鼓励采用电子保函形式。中标人也可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。 履约保证金的提交时间：中标人应当在合同签订前向采购人足额提交履约保证金。 履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。 履约保证金退还时间：采购人应在货物验收合格之日起3年后7个工作日内退还剩余的履约保证金（无息）。 履约保证金退还条件：中标人按合同要求履约完成后，经采购人审核后无息退还。 履约保证金不予退还的情形：如果中标人不履行合同，履约保证金不予退还；如果中标人未能按合同约定全面履行义务，那么采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求中标供应商承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。 |
| 10 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 11 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许。 |
| 12 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2024年12月10 日17:00前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（wjzfcg@163.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 13 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （1）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：常州市武进区政府采购中心 联系部门：常州市公共资源交易中心武进分中心项目审查科； 联系电话：0519-88068611； 通讯地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼613室 。 |
| 14 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,常州市武进区政府采购中心和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

## 第二节 说明

## 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市武进区政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站或“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购中心质疑接收部门为：项目审查科

联系地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼613室；

联系电话：0519-88068611；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.1 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策：

33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件：各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色采购政策：

33.8.1绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

33.9电子履约保函政策

为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

- 第三章  资格审查

- 第一节 资格审查程序

一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 无 |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

- 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

- 三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》。

- 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

一、本次评审采用最低评标价法：是指在投标文件能够满足招标文件全部实质性要求的投标人中，评审出投标报价最低的为第一中标候选人，采购人确认为中标单位。如两家或两家以上投标单位的有效报价相同且都为最低投标报价，则由采购人代表现场对上述报价相同的单位进行随机抽签，抽到的单位即确定为中标单位。

- 二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 第五章   采购需求

一、采购标的

采购标的：详见“第八章——报价明细表”

二、商务要求

1、供货期限：为合同签订后60个日历天内将所有厨房设备送至采购人指定地点并安装调试到位，并具备验收条件。

2、付款条件：

2.1、签订合同后，货物全部到场后付至合同价的50%；

2.2、安装调试结束并经验收合格后支付至合同价的80%；

2.3、审计结束后付至审计价的100%；

注:

1) 本项目按实结算，以项目完成后审计单位的审计结果作为结算依据。

2) 每次付款前中标人必须提交发票等符合采购人要求的付款材料，否则采购人有权推迟付款时间。

3、包装和运输

3.1、中标人应保证提供的厨房设备及其附件、备品备件是全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的、且设备的性能和技术参数必须符合技术文件的规定。

3.2、质量保证：必须提供全新的、包装完好、符合国家相关质量标准及规范要求的设备及服务，设备、配件如有国家强制性标准必须符合国家强制性标准。否则，采购人有权要求成交人退货、退场，所发生的一切费用均由中标人承担。

4、售后服务及质保期：

★4.1、自验收合格之日起提供不低于3年（包括外购产品）免费质保（自项目验收合格之日起算）。

4.2、详细说明质保方案，及质保期满后的服务承诺；质保时间、内容须明确无误，是包换还是保修，是免费更换还是有偿更换。服务时间的承诺：须明确响应供货的时间要求。

4.3、中标人所提供的货物开箱后，如使用方发现有任何问题（如外观有损伤），中标人必须立即以同样型号的设备在使用方商定的时间内更换，确保其使用。

4.4、提供长期技术支持和维修服务，接到用户维修通知后，2小时内响应、3小时内到达指定现场进行维修。免费更换一切在正常情况下损坏的零配件，每年提供两次（暑寒假）免费上门巡检服务。如需更换设备或送修，必须在24小时内负责解决，且更换维修期间须提供备用设备以保证系统的正常运行。免费质保期内，如在以上规定时间内中标供应商不能及时完成维修任务，采购人有权指定第三方进行维修，费用按照与第三方发生的实际费用从成交供应商预留款中扣除。

4.5、在货物的设计使用寿命周期内，报价单位应能保证使用方更换到原厂正宗的备件材料，确保设备的正常使用。

4.6、所有货物须满足国家及行业环保和质量标准。

4.7、免费质保期后：中标人负责设备的终身维修及零配件的及时供应。维修费先修理后付款，零配件的购买先交货后付款。

4.8、中标人负责在设备的安装现场免费培训需方的技术人员，达到上岗水平。

4.9、质量要求：合格标准。

（五）其他要求：中标后，中标人根据项目实际情况深化施工图纸，所有费用均由中标人承担。

三、技术要求

（一）基本要求

1、 根据采购文件，提供所有劳动力、材料、设备、服务、包装运输、安装调试等，包括在清单、文件上没有提及，但符合运行所要求的附件、及全套施工工艺图图纸。

2、实际尺寸必需按工地实际情况进行测量，所提供的设备必须符合现场的实际情况。

3、中标人需提供准确及所需之标准配备，虽然文件中没有提及，但由于安全上或操作上有需要，则中标人仍需提供该配件而不能索取额外费用。

4、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范:

4.1 有关之法规包括建筑规范，环保、卫生防疫、燃气或其它有关的法规。

4.2.用电设备或电热、蒸汽设备，需符合当地最新之标准。

4.3.燃气用具需符合当地燃气法规和相关管理部门的认可。

4.4.提供的设备规格，除需要符合采购的标准之外，还需符合法规上或规范所需的标准，或需高于该标准。

4.5.由于法规或规范适时变更所需而需要使设备之标准高于采购规范内的标准时，中标人不得向定作方索取额外费用。

（二）货物技术要求：

1、材料配件及设备

1.1若需安装马达，则马达安装在尘土、油烟、潮湿的地方时，需要安装全封闭式马达，（小型马达例如：时间控制钟所用马达除外）马达需用滚珠轴承式及可承受2个小时满负荷运转。除防滴漏外，马达还需防潮。马达需有足够的马力，当设备全负荷时的满载电流不能超过马达铭牌所规定的电流（如采购中有此设备）。

1.2中标人需提供符合当地规范的插头或软线。

1.3当使用软线及插头时，软线需3芯或5芯PVC包裹的软线，其中一根需连接设备的框架及接地。所有软线及插头需有一定的安全系数及符合当地的规范。

1.4马达起动开关需是防漏电形式。

1.5中标人须提供设备内的电线，包括开关，指示灯等。

1.6在控制开关与每一发热线组件之间，需安装机载保险丝。在控制开关与马达间则不需要。

1.7如控制开关是遥控操作，除特别注明外，中标人需提供整套管线及负责安装。

1.8所有电器设备需妥善地接地。

1.9采购人有权要求中标人提供与设备有关的电路图。

2、手柄、支架、锁、小五金等

2.1设备内使用的小五金，如手柄、铰链、导轨（滑道）、锁等必须为铜合金制品及镀铬抛光或不锈钢制造。

2.2所有抽屉、柜、冰箱等使用的手柄，必须为圆弧形及镀铬抛光。所有的锁必须牢固结实。

2.3.所有滚轮都必须含有轴承，静音。

3、焊接

3.1焊接必须采用气体保护氩弧焊或电弧焊，不允许采用其它焊接方式。焊条需与金属本身成份相同，焊接需透彻光洁，不能有砂眼、裂缝等不完整的地方。焊缝必须坚固及有韧性。多余的填料必须磨平及抛光至与被焊接物本身的颜色一样。器具的工作面如工作台、泄水板、洗盆等，均需焊接。如器具制造是超过一块不锈钢板时，两件不锈钢板必须碰口连接地焊接，及磨平处理。而不能采用补底点焊，再填锡方式。

3.2所有焊接应尽量在工厂内进行及作表面处理，花纹应磨平抛光处理与原来的不锈钢一样，设备应尽量减少焊接，所有需要在工地焊接的设备必须采用气体保护氩弧焊或电弧焊接及磨平、抛光处理平滑。磨平抛光方法将按以下的“磨平、抛光、表面处理”一节进行。焊线底部应施以防锈处理，以防经焊接后发生锈蚀。

3.3焊接平整光滑无变形、焊点均匀、无虚焊漏焊，焊后毛刺焊渣除尽。

4、磨平、抛光、表面处理

4.1所有表面能看见的焊接即需要进行磨平、抛光及作表面处理，如果焊缝由于在焊接时产生形变，则需平整及磨平不能有高低点。在磨平时应避免不锈钢过热而变色。在工序处理时应先粗磨平，后精磨平，再抛光及作最后花纹表面处理。

4.2所有由于不锈钢在加工时产生的折痕、锯齿边等问题都需要磨平、抛光。在圆角的地方需要磨平抛光圆滑。所有焊缝在磨平后不能有重叠现象。

5、防锈处理

5.1不锈钢在焊接后为防止氧化腐蚀，须经防锈处理。在焊接表面抛光后施以化学防锈处理以防止锈蚀，底部适当地磨平后施以相同的防锈处理或涂上金属色泽的防锈涂料。

5.2当焊接镀锌结构件时，应尽量在结构件未镀锌时焊接，如果必须要焊接镀锌结构件，则需在焊接后进行表面磨平并涂上金属光泽的防锈涂料。

5.3所有的其它钢铁材质结构件必须对表面进行除锈，磨平处理后涂刷防锈防腐涂料。

6、材料、设备及工程进度

6.1所有材料、设备等均须全新及按技术规格交付采购人。自行制造设备的手工工艺需要达到本行业内高水准的工艺。产品需坚固、耐用、美观。

6.2本合同要求中标人与其它有关行业供应商紧密配合工作，以保证工程进度。

7、运行说明及保养说明:所有制冷、加热及机械运转的设备都需要进行运转调试，使其能达到设计及行业规范标准，并处于最佳运行状态。所有的运行及保养说明书应交付定作方指定的负责人，并需对全体使用人员进行使用培训及系统讲解，以确保设备的正常使用和维护保养。

8、蒸气加热设备

8.1 所有蒸气加热设备应是独立安装及独立控制。控制阀应安装在容易检查及维修的位置及贴上所须标示。

8.2.当需要使用蒸气加热设备或该设备需要时，所需设备的材料尺寸和能源消耗量应与设备项目或细节中的说明一致。设备应安装于容易清洗及移动的位置上。

9、电热设备：所有电热设备之电线应在其内部连接到衡温控制器和“开/关”指示灯上。符合国家强制性规定。

四、验收标准

1、投标人应在投标文件中提供一份项目验收方案，在采购人确认后作为采购人验收的依据。但此标准不得对抗质监部门的验收和采购文件中有关验收的条款要求。

2、投标人需提供质保书、保修证明等书面资料，货号须与采购文件相符，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。另外如双方对验收结果有分歧，则以常州市技术监督局的检验结果为准，检验费由成交单位负责。

3、在设备性能测试和试运行期间所暴露的问题获得买方满意的解决。

4、中标人在交货时，需向采购人提供装箱清单和检验合格证。

5、技术规范要求中提到的技术资料、工具、备件等按规定的数量移交。

6、接受采购人对所有厨房设备进行抽样检测或全部检测(检测单位由采购人指定)，若检测结果不符合参数要求，同意退货，并承担不合格产品的100%惩罚性赔偿以及全部检测费用。检测合格的相关检测费用由采购人支付。

验收种类及方法：

a.不锈钢调理类、水池类烟罩、岗位送风管、封板：抽检不锈钢板材及管材厚度（2.0mm实厚≥1.75mm、1.5mm实厚≥1.35mm、1.2mm实厚≥1.05mm、1.0mm实厚≥0.86mm），不锈钢板材及管材金属成份（Ni≧8％）。

b.燃气设备、制冷设备、预埋式冷库、食品机械设备、电磁热加工设备、洗碗消毒设备：按招标文件采购清单要求验收。

c.油烟净化设备：

①净化电场为不锈钢材质。

②项目验收前，投标人需申请油烟净化效率、排放浓度检测；由采购人和使用人及厨房委托设计单位在南区食堂任选一组排油烟设备、北区食堂任选一组排油烟设备，委托有资质的第三方检测机构，工况：室内净化设备工作（投标人的提供产品）、在排风机出口处检测油烟净化效率、排放浓度，并出具实测数据报告；油烟净化效率、排放浓度需符合招标文件采购清单油烟排放要求。

7、投标产品所选用主材、辅材须达到或超过本招标文件和国家相关规定的要求。采购人在认为有必要时可对中标产品相应主材、辅材进行检测，如检测不符合国家相应标准或招标文件中设定的标准，将判定所供设备不合格，同时中标人必须承担由此给采购人造成的损失；如检测符合国家相应标准或招标文件中设定的标准，其检测费由采购人承担。

8、对货物安装验收不合格时，中标人应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因货物质量给采购人带来的损失，中标人还应赔偿采购人直接损失费用。投标人需更换合格的产品，更换设备期间不得影响厨房正常运营。

9、经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

五、报价说明

1、货物报价：投标报价为固定总价，投标单价及总价均不得超最高限价。投标总价包括所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金和政策性文件规定以及质保期间的一切费用，但不限于上述费用。

2、本投标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标人应提供所有招标文件没有规定但投标人认为完成本项目必要或必须的设备和材料、辅件。

六、核心产品

本项目核心产品为：商用燃气炒菜灶（燃气双炒双温灶）（采购清单序号6）。

- 图纸

链接：链接：https://pan.baidu.com/s/1_el1UQQL2kw716J3V9Aa8w 
提取码：o4tt

或扫描

★八、投标文件中须提供响应承诺函，格式详见第八章。响应承诺函通过系统上传至“符合条件”--“投标（响应）文件有效性”的投标文件中，不提供或不符合要求按符合性审查不通过处理。

★九、下表中采购产品属于政府采购强制节能产品，根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）等相关文件规定，供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。并将节能产品认证证书通过系统上传至“符合条件”--“投标（响应）文件有效性”的投标文件中，不提供或不符合要求按符合性审查不通过处理。

| 产品名称 | 产品所在采购清单序号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 不锈钢摇摆水龙头1 | 17 |  |
| 不锈钢摇摆水龙头2 | 18 |  |
| 不锈钢摇摆水龙头3 | 19 |  |
| 不锈钢摇摆水龙头4 | 20 |  |
| 冷水龙头 | 162 |  |
| 冷热水龙头 | 163 |  |
| 冷热摇摆水龙头1 | 164 |  |
| 冷热摇摆水龙头2 | 165 |  |
| 冷热摇摆水龙头3 | 166 |  |
| 冷热摇摆水龙头4 | 167 |  |

★十、投标单位或所投产品生产厂家具有有效期内的《全国工业产品生产许可证（工业和商用电热食品加工设备）》；投标单位或所投产品生产厂家具有有效期内的《生产企业卫生许可证（消毒类）》；《全国工业产品生产许可证（工业和商用电热食品加工设备）》和《生产企业卫生许可证（消毒类）》证书通过系统上传至“符合条件”--“投标（响应）文件有效性”的投标文件中，不提供或不符合要求按符合性审查不通过处理。

十一、签订合同后，供货前中标人需提供采购清单中打“▲”项要求的CMA标识的检测报告。

| 序号 | 产品名称 | 产品所在采购清单序号 | 检测标准（依据）及内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商用燃气炒菜灶（双炒双温灶） | 6 | ▲符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024。检测内容包括但不限于：安全关键件清单，5.1材料，5.2通用结构（5.2.1 一般要求 ，5.2.2燃气管路，5.2.3空气供应和排烟系统，5.2.4电气系统），5.3燃气系统零部件（5.3.1 一般要求， 5.3.2燃气流量控制和关闭装置，5.3.3安全装置，5.3.4燃烧器，5.3.5风机），5.4燃具特殊结构（5.4.10炒灶类燃具），5.5性能（5.5.2燃气系统密封性，5.5.3热负荷准确度）。（合同签订后，供货前提供具有CMA标识的检测报告） |  |
| 2 | 电磁双炒单温灶 | 211 | ▲6、所投相应功率电磁双炒单温灶符合GB40876-2021的热效率项目的测试能效达到1级。（合同签订后，供货前提供具有CMA标识的检测报告） |  |
| 3 | 电磁单眼大锅灶 | 215 | ▲9、所投相应功率的单眼大锅灶符合GB40876-2021的热效率项目的测试能效达到1级。（合同签订后，供货前提供具有CMA标识的检测报告。） |  |
| 4 | 电磁单头汤炉 | 217 | ▲8、所投相应功率的单头汤炉符合GB40876-2021的热效率项目的测试能效达到1级。（合同签订后，供货前提供具有CMA标识的检测报告） |  |
| 5 | 商用多功能食品净化机 | 243 | ▲4、 依据GB/T19857-2005《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定》，水产类食材样品中孔雀石绿经设备运行前后数据进行对比，孔雀石绿分解率≥90%；（合同签订后，供货前提供具有CMA标识的检测报告，检测报告应能体现食材样品的名称、食材净化时间以及净化前后对比的数据）。 ▲5、依据NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》，果蔬类食材样品中敌敌畏经设备运行前后数据进行对比，敌敌畏分解率≥99%；（合同签订后，供货前提供具有CMA标识的检测报告，检测报告应能体现食材样品的名称、食材净化时间以及净化前后对比的数据）。 |  |
| 6 | 组合式静电油烟净化一体烟罩 | 244-260 | ▲5、油烟净化设备电源:通过GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热(12h＋12h循环)标准。 测试结果：样品外现无生锈老化等现象以及通电后设备正常工作为合格。（合同签订后，供货前提供具有CMA标识的检测报告） ▲6、油烟净化设备电源控制电路板：通过GB/T 5169.11-2017 电工电子产品着火危险试验 第11部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法。 电路板样品试验温度：850℃，灼热丝之后的30s内熄灭，试样不起燃，规定的铺底层不起燃为合格（合同签订后，供货前提供具有CMA标识的检测报告）。 |  |
| 7 | 低温冷库 (-25～-15℃) | 308 | ▲5、符合JB/T 6527-2006 《组合冷库用隔热夹芯板》，密度≥40±2KG/m³；抗压强度≥160kPa；导热系数≤0.024W/（m.K）；粘结强度＞0.100MPa。（合同签订后，供货前提供具有CMA标识的检测报告） |  |

- 第六章   拟签订的合同文本

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照武进区政府采购中心的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称：

2、采购内容：

3、服务范围： 。

4、工期要求：

5、其他：

6、项目负责人:        联系方式：

7、本项目是固定单价合同，（合同总价内）按实结算。

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第六条　验收

验收标准：按采购文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺。

第七条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

2.1、签订合同后，货物全部到场后付至合同价的50%；

2.2、安装调试结束并经验收合格后支付至合同价的80%；

2.3、审计结束后付至审计价的100%；

注:

1) 本项目按实结算，以项目完成后审计单位的审计结果作为结算依据。

2) 每次付款前中标人必须提交发票等符合采购人要求的付款材料，否则采购人有权推迟付款时间。

3、履约保证金：合同金额的5%。按照苏财购[2023]150号文，鼓励采用电子保函形式。中标人也可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

履约保证金的提交时间：中标人应当在合同签订前向采购人足额提交履约保证金。

履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。

履约保证金退还时间：采购人应在货物验收合格之日起3年后7个工作日内退还剩余的履约保证金（无息）。

履约保证金退还条件：中标人按合同要求履约完成后，经采购人审核后无息退还。

履约保证金不予退还的情形：如果中标人不履行合同，履约保证金不予退还；如果中标人未能按合同约定全面履行义务，那么采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求中标供应商承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

第八条　违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1天应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金需扣除相应违约金或不予退还。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金需扣除相应违约金或不予退还。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：在供货期需要无条件配合采购方相关厨房设备等供货及安装事宜。

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 （1）  种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效，并通过“苏采云”系统在线签订。

2、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（投标人）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| ★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。 |  |  |

第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 基本目录 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据采购文件要求填写,如采购文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 投标（响应）文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 - 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

- 三、报价明细表（实质性格式）

南医大常州医疗健康科技园新建工程（一期）10号楼厨房设备采购及安装项目报价明细表

项目编号：项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建工程（一期）10号楼厨房设备采购及安装项目

报价单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 规格（mm） | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 生产厂商 | 品牌 | 型号（如有） | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 厨房燃气设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 商用燃气炒菜灶（单炒单温灶） | 1000*1100*800/400 | 用材标准：炉（灶）面、侧板、面板、背板：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚：炉（灶）面1.5mm，侧板、面板、背板：1.2mm；炉膛、内衬板：1.2mm201不锈钢板，烟道2.0mm冷轧钢板，内衬石棉布隔热。炉脚采用￠63×1.5mm钢管及可调子弹脚，炉体骨架采用40×40×4mm镀锌角铁。炉头：高热效率低噪音预混合燃气节能炉头，风气联动阀门，一键式启自动点火，熄火保护装置；风机：低噪音全铝鼓风机，功率：≧120W/220V。其它：给水均采用薄壁不锈钢管；主气管采用无缝钢管，连接方式为焊接；配不锈钢汤锅1只、锅架1只、隔渣板1套等相关附件。符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 商用燃气炒菜灶（双炒双温灶）1 | 2000*1100*800/400 | 用材标准：炉（灶）面、侧板、面板、背板：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚：炉（灶）面1.5mm，侧板、面板、背板：1.2mm；炉膛、内衬板：1.2mm201不锈钢板，烟道2.0mm冷轧钢板，内衬石棉布隔热。炉脚采用￠63×1.5mm钢管及可调子弹脚，炉体骨架采用40×40×4mm镀锌角铁。炉头：高热效率低噪音预混合燃气节能炉头，风气联动阀门，一键式启自动点火，熄火保护装置；风机：低噪音全铝鼓风机，功率：≧2*120W/220V。其它：给水均采用薄壁不锈钢管；主气管采用无缝钢管，连接方式为焊接；配不锈钢汤锅2只、锅架2只、隔渣板1套等相关附件。符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024。 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 燃气双眼大锅灶1 | 2000*1100*800/400 | 用材标准：炉（灶）面、侧板、面板、背板：SUS304-2B无磁不锈钢；炉（灶）面模具拉伸成型，炉（灶）面、灶框厚1.5mm，门板、后背板厚1.2mm，其它板厚1.0mm。炉膛、内衬板：1.2mm 201不锈钢板，烟道2.0mm冷轧钢板；内衬石棉布隔热。炉脚采用￠63×1.5mm钢管及可调子弹脚，炉体骨架采用40×40×4mm镀锌角铁。炉头:高热效率低噪音预混合燃气节能炉头，风气联动阀门，一键式启动自动点火，带熄火保护装置。风机：低噪音全铝鼓风机，功率：≧2*120W/220V。其它：给水均采用薄壁不锈钢管；主气管采用无缝钢管焊接。配Φ760mm铸铁大锅2口、不锈钢隔渣板1套等相关附件。符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 燃气双眼大锅灶2 | 2000*1200*800/400 | 用材标准：炉（灶）面、侧板、面板、背板：SUS304-2B无磁不锈钢；炉（灶）面模具拉伸成型，台面、炉（灶）框厚1.5mm，门板、后背板厚1.2mm，其它板厚1.0mm。炉膛、内衬板：1.2mm 201不锈钢板，烟道2.0mm冷轧钢板；内衬石棉布隔热。炉脚采用￠63×1.5mm钢管及可调子弹脚，炉体骨架采用40×40×4mm镀锌角铁。炉头:高热效率低噪音预混合燃气节能炉头，风气联动阀门，一键式启动自动点火，带熄火保护装置。风机：低噪音全铝鼓风机，功率：≧2*120W/220V。其它：给水均采用薄壁不锈钢管；主气管采用无缝钢管焊接。配Φ860mm铸铁大锅2口、不锈钢隔渣板1套等相关附件。符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 燃气单头低汤灶 | 650*750*500/700 | 用材标准：炉（灶）面、侧板、面板、背板：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚：炉（灶）面1.5mm，侧板、面板、背板：1.2mm；炉脚采用￠51×1.5mm不锈钢管及可调子弹脚，炉体骨架采用40×40×4mm镀锌角铁。炉头：熄火保护装置，可拆卸式8寸文火炉头；铸铁炉花450*550mm。其它：给水均采用薄壁不锈钢管；主气管采用无缝钢管，连接方式为焊接；符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 商用燃气炒菜灶（双炒双温灶）2核心产品 | 2000*1200*800/400 | 用材标准：炉（灶）面、侧板、面板、背板：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚：炉（灶）面1.5mm，侧板、面板、背板：1.2mm；炉膛、内衬板：1.2mm201不锈钢板，烟道2.0mm冷轧钢板，内衬石棉布隔热。炉脚采用￠63×1.5mm钢管及可调子弹脚，炉体骨架采用40×40×4mm镀锌角铁。炉头：高热效率低噪音预混合燃气节能炉头，风气联动阀门，一键式启动自动点火，熄火保护装置；风机：低噪音全铝鼓风机，功率：≧2*120W/220V。其它：给水均采用薄壁不锈钢管；主气管采用无缝钢管，连接方式为焊接；配不锈钢汤锅2只、锅架2只、隔渣板1套等相关附件。 ▲符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024。检测内容包括但不限于：安全关键件清单，5.1材料，5.2通用结构（5.2.1 一般要求 ，5.2.2燃气管路，5.2.3空气供应和排烟系统，5.2.4电气系统），5.3燃气系统零部件（5.3.1 一般要求， 5.3.2燃气流量控制和关闭装置，5.3.3安全装置，5.3.4燃烧器，5.3.5风机），5.4燃具特殊结构（5.4.10炒灶类燃具），5.5性能（5.5.2燃气系统密封性，5.5.3热负荷准确度）（合同签订后供货前提供具有CMA标识的检测报告） | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 燃气左双眼大锅右双眼低汤一体炉具 | 3400*1200*800/400 | 用材标准：炉（灶）面、灶框、门板、后背板：SUS304-2B无磁不锈钢；含双眼大锅灶2000*1200*800/400mm、双眼矮汤灶1400*800*550/650mm。灶面模具拉伸成型，炉（灶）面、灶框厚1.5mm，门板、后背板厚1.2mm，其它板厚1.0mm。炉膛、内衬板：1.2mm 201不锈钢板，烟道2.0mm冷轧钢板；内衬石棉布隔热。炉脚采用￠63×1.5mm钢管及可调子弹脚，炉体骨架采用40×40×4mm镀锌角铁。炉头:高热效率低噪音预混合燃气节能炉头，风气联动阀门，一键式启动自动点火，带熄火保护装置。风机：低噪音全铝鼓风机，功率：≧2*120W/220V。其它：给水均采用薄壁不锈钢管；主气管采用无缝钢管焊接。配Φ860mm铸铁大锅2口、不锈钢隔渣板1套等相关附件。符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 燃气左三眼大锅右单炒单温一体炉具 | 4400*1200*800/400 | 用材标准：炉（灶）面、灶框、门板、后背板：SUS304-2B无磁不锈钢；含三眼大锅灶、单炒单温灶、调料台。炉（灶）面模具拉伸成型，台面、灶框厚1.5mm，门板、后背板厚1.2mm，其它板厚1.0mm。炉膛、内衬板：1.2mm 201不锈钢板，烟道2.0mm冷轧钢板；内衬石棉布隔热。炉脚采用￠63×1.5mm钢管及可调子弹脚，炉体骨架采用40×40×4mm镀锌角铁。炉头:高热效率低噪音预混合燃气节能炉头，风气联动阀门，一键式启动自动点火，带熄火保护装置。风机：低噪音全铝鼓风机；功率：≧4*120W/220V。其它：给水均采用薄壁不锈钢管；主气管采用无缝钢管焊接。配Φ860mm铸铁大锅3口、不锈钢汤锅1只、不锈钢锅架1只、不锈钢八缸调料盒连盖（含Φ160*100mm调料缸8只）1套、不锈钢隔渣板1套等相关附件。符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 燃气三眼大锅一体炉具 | 3600*1200*800/400 | 用材标准：炉（灶）面、灶框、门板、后背板：SUS304-2B无磁不锈钢；含三眼大锅灶、调料台。炉（灶）面模具拉伸成型，台面、灶框厚1.5mm，门板、后背板厚1.2mm，其它板厚1.0mm。炉膛、内衬板：1.2mm 201不锈钢板，烟道2.0mm冷轧钢板；内衬石棉布隔热。炉脚采用￠63×1.5mm钢管及可调子弹脚，炉体骨架采用40×40×4mm镀锌角铁。炉头:高热效率低噪音预混合燃气节能炉头，风气联动阀门，一键式启动自动点火，带熄火保护装置。风机：低噪音全铝鼓风机；功率：≧3*120W/220V。其它：给水均采用薄壁不锈钢管；主气管采用无缝钢管焊接。配Φ860mm铸铁大锅3口、不锈钢八缸调料盒连盖（含Φ160*100mm调料缸8只）1套、不锈钢隔渣板1套等相关附件。符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 燃气左大锅右双眼低汤一体炉具 | 2400*1200*800/400 | 用材标准：灶面、灶框、门板、后背板：SUS304-2B无磁不锈钢；含单眼大锅灶1100*1200*800/400mm、双眼矮汤灶1300*900*550/650mm。灶面模具拉伸成型，台面、灶框厚1.5mm，门板、后背板厚1.2mm，其它板厚1.0mm。炉膛、内衬板：1.2mm 201不锈钢板，烟道2.0mm冷轧钢板；内衬石棉布隔热。炉脚采用￠63×1.5mm钢管及可调子弹脚，炉体骨架采用40×40×4mm镀锌角铁。炉头:高热效率低噪音预混合燃气节能炉头，风气联动阀门，一键式启动自动点火，带熄火保护装置。风机：低噪音全铝鼓风机，功率：≧120W/220V。其它：给水均采用薄壁不锈钢管；主气管采用无缝钢管焊接。配Φ860mm铸铁大锅1口、不锈钢隔渣板1套等相关附件。符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 燃气右大锅左单眼低汤一体炉具 | 2000*1200*800/400 | 用材标准：炉（灶）面、灶框、门板、后背板：SUS304-2B无磁不锈钢；含单眼大锅灶1200*1200*800/400mm、单眼矮汤灶900*900*550/650mm。炉（灶）面模具拉伸成型，台面、灶框厚1.5mm，门板、后背板厚1.2mm，其它板厚1.0mm。炉膛、内衬板：1.2mm 201不锈钢板，烟道2.0mm冷轧钢板；内衬石棉布隔热。炉脚采用￠63×1.5mm钢管及可调子弹脚，炉体骨架采用40×40×4mm镀锌角铁。炉头:高热效率低噪音预混合燃气节能炉头，风气联动阀门，一键式启动自动点火，带熄火保护装置。风机：低噪音全铝鼓风机，功率：≧120W/220V。其它：给水均采用薄壁不锈钢管；主气管采用无缝钢管焊接。配Φ860mm铸铁大锅1口、不锈钢隔渣板1套等相关附件。符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 燃气双门蒸箱(竖盘) | 24盘 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；蒸箱内外胆厚1.0mm，底板厚1.2mm。箱体骨架50*50*5mm镀锌角钢，不锈钢渐进式实心把手，不锈钢实心胶链，配泄压装置、自动进水装置，排污阀、分饭器。配蒸饭盘600*400*50mm18只，冲孔盘6只（冲孔盘由用户根据需要选择，总量不变）。禁止使用冲压型内壁。炉头:高热效率低噪音预混合燃气节能炉头，一键式启动自动点火，带熄火保护装置。符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 单门蒸箱(横盘) | 12盘 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；蒸箱内外胆厚1.0mm，底板厚1.2mm。箱体骨架50*50*5mm镀锌角钢，不锈钢渐进式实心把手，不锈钢实心胶链，配泄压装置、自动进水装置，排污阀、分饭器。配蒸饭盘600*400*50mm9只，冲孔盘3只（冲孔盘由用户根据需要选择，总量不变）。禁止使用冲压型内壁。炉头:高热效率低噪音预混合燃气节能炉头，一键式启动自动点火，带熄火保护装置。符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024。 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 燃气三层立式米饭机 | 744*720*1450 | 生产能力：≧7kg/层，功率：≧45W/220V。功能：精煮：智能控制、自动调整最佳煮饭参数；40~45℃恒温浸泡。快煮：在精煮的基础上，最大化地缩短出饭时间，提高出饭的效率。杂粮：专门针对杂粮精细调整的煮饭模式；可暂停，按需添加辅料。煮粥：独有的小火煲粥功能，粥稠，浓香；煲粥过程可暂停，搅拌、加料；做成特色粥品。冷饭加热：冷饭营养加热功能，最大程度保持米饭口感。性能特点：三层均可独立炊饭，独立定时，使用起来方便、灵活。双重阀门安全性强，离子熄火保护，主板、主探头超温超时保护；使用安全。火候调节功能，采用圆形放射状加热器，更加节能，米饭受热均匀、美味可口。整个加工过程采用自动化，电脑程序控制。符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 燃气夹层锅 | 1580*1230*1150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；容积：≧300L。锅体模具拉伸成型，厚2.0mm；其它板厚1.2mm。炉头:高热效率低噪音预混合燃气节能炉头，一键式启动自动点火，带熄火保护装置。配锅盖。符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 燃气灶具安装辅助材料费 | / | 设备用电：用金属波纹管由预留电源位置接至设备；设备给排水：排水用镀锌管由设备排水口接至预留排水点位，给水用不锈钢波纹管由预留水源位置接至设备给水接口；设备燃气：用燃气专用不锈钢波纹管由燃气公司预留接驳点位接至设备燃气接口。此项费用由投标单位综合考虑自行报价，后期如因投标单位未考虑齐全的，采购人也不增加任何费用。 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 不锈钢摇摆水龙头1 | 用于炒灶 | 1，单孔主体黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理。 2，加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的六角锌合金双手柄，不易松动。 3，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 4, 具备长时间使用防止主体松动特制工艺，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 5，适于安装在商业厨房炉灶的使用。 | 25 | 只 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 不锈钢摇摆水龙头2 | 用于大锅灶 |  | 17 | 只 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 不锈钢摇摆水龙头3 | 用于低汤灶用 |  | 18 | 只 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 不锈钢摇摆水龙头4 | 用于燃气夹层锅 |  | 2 | 只 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 厨房不锈钢调理类设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 炉灶后封板1 | 25800*600 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm，可拆；需复核尺寸。 | 15.48 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 炉灶后封板2 | 2*4600*600 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm，可拆；需复核尺寸。 | 5.52 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 炉灶后封板3 | 9800*600 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm，可拆；需复核尺寸。 | 5.88 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 炉灶后封板4 | 4200*600 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm，可拆；需复核尺寸。 | 2.52 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 炉灶后封板5 | 7700*600 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm，可拆；需复核尺寸。 | 4.62 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 炉灶后封板6 | 7500*500 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm，可拆；需复核尺寸。 | 3.75 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 炉灶后封板7 | 6800*500 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm，可拆；需复核尺寸。 | 3.4 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 炉灶后封板8 | 5200*600 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm，可拆；需复核尺寸。 | 3.12 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 炉灶后封板9 | 6600*600 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm，可拆；需复核尺寸。 | 3.96 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 炉灶后封板10 | 17000*1750 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm，可拆；需复核尺寸。 | 29.75 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 炉间掩门柜1 | 400*1100*800/400 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm。立柱采用38×38×1.2mm无磁不锈钢方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 9 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 炉间掩门柜2 | 400*700*800/400 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm。立柱采用38×38×1.2mm无磁不锈钢方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 炉间掩门柜连台上八缸调料盒连盖 | 400*1200*800/400 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm。立柱采用38×38×1.2mm无磁不锈钢方管，配不锈钢螺旋调节脚。配8只调料缸ø160×100mm。 | 6 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 炉间八缸调料台连盖 | 600*1000*800/400 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm。门板高与灶具同高；预留排水口及阀；立柱采用30×30×1.2mm方管；配8只调料缸ø160×100mm。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 八缸调料台连盖 | 500*700*850 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.0mm。立柱采用30×30×1.2mm方管，配4寸角轮，2只带刹车；配8只调料缸ø160×100mm。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 单门蒸箱(横盘) | 12盘 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；箱体内外板厚1.0mm，水箱板厚1.2mm。箱体骨架50*50*5mm镀锌角钢，不锈钢渐进式实心把手，不锈钢实心胶链，配泄压装置、自动进水装置、排污阀、分饭器。配蒸饭盘600*400*50mm 12只（冲孔盘由用户根据需要选择，总量不变）。加热功率：≧12kW/380V。禁止使用冲压型内壁。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 单门蒸箱(竖盘) | 12盘 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；箱体内外板厚1.0mm，水箱板厚1.2mm。箱体骨架50*50*5mm镀锌角钢，不锈钢渐进式实心把手，不锈钢实心胶链，配泄压装置、自动进水装置、排污阀、分饭器。配蒸饭盘600*400*50mm12只（冲孔盘由用户根据需要选择，总量不变）。加热功率：≧12kW/380V。禁止使用冲压型内壁。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 双门蒸箱(竖盘) | 24盘 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；箱体内外板厚1.0mm，水箱板厚1.2mm。箱体骨架50*50*5mm镀锌角钢，不锈钢渐进式实心把手，不锈钢实心胶链，配泄压装置、自动进水装置、排污阀、分饭器。配蒸饭盘600*400*50mm24只（冲孔盘由用户根据需要选择，总量不变）。加热功率：≧2*12kW/380V。禁止使用冲压型内壁。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 三门蒸箱(竖盘) | 36盘 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；箱体内外板厚1.0mm，水箱板厚1.2mm。箱体骨架50*50*5mm镀锌角钢，不锈钢渐进式实心把手，不锈钢实心胶链，配泄压装置、自动进水装置、排污阀、分饭器。配蒸饭盘600*400*50mm36只（冲孔盘由用户根据需要选择，总量不变）。加热功率：≧3*12kW/380V。禁止使用冲压型内壁。 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 八孔蒸台 | 1500*900*500/150（需复核尺寸） | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水箱板厚1.2mm、封板板厚1.0mm；配二套独立自动进装置和排水阀；内框架采用SUS304-2B不锈钢51×51×1.2mm方管，台面多孔分布，蒸台开孔尺寸按厨房现有蒸笼尺寸定制。加热功率：≧2*12kW/380V。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 单孔蒸台 | 600*700*500/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水箱板厚1.2mm、封板板厚1.0mm；配独立自动进装置和排水阀；内框架采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，台面蒸台开孔尺寸按厨房现有蒸笼尺寸定制。加热功率：≧12kW/380V。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 台式保温台 | 26300*650*150 （需复核尺寸） | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；厚度1.2mm；每组分十个独立单元控制，配DN15进水、DN20排水接驳口，均设置在内侧边50mm内，配阀；加热功率：≧4kW/220V*10组。保温台加热水槽距外侧边大于120mm，距内侧边大于80mm，前后均加隔热棉板层，防止烫伤；加热水槽外高内低便于排水；配可拆卸630*440mm冲孔Φ6mm板40块；备餐窗口不锈钢立管90*45mm内外侧修补。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 保温备餐柜 | 1800*1400*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、层板厚1.2mm，其它板厚1.0mm；配10只1/1份数盆，深100mm及1260*830mm冲孔Φ6mm板2块，配DN15进水、DN20排水接驳口；保温台加热水槽距两侧边大于80mm，四周均加隔热棉板层，防止烫伤。加热功率：≧6kW/380V。配不锈钢可调重力脚。 | 10 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 保温售餐柜 | 2300*700*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、层板厚1.2mm，其它板厚1.0mm；配3只1/1、4只1/2份数盆,深100mm，1块500*530mm冲孔Φ6mm板，配DN15进水、DN20排水接驳口；加热水槽距两侧边大于80mm，四周均加隔热棉板层，防止烫伤。设备电气控制设在柜体右侧，加热功率：≧4.0kW/220V。配不锈钢可调重力脚。 | 6 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 热汤炉工作柜 | 1800*1200*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、层板厚1.2mm，其它板厚1.0mm；双通道柜中间隔开，配3只1/3份数盆，深150mm，配DN15进水、DN20排水接驳口。设备电气控制设在靠柜体售卖窗口侧，加热功率：≧1.5kW/220V。配不锈钢可调重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 热汤炉柜 | 1500*700*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、层板厚1.2mm，其它板厚1.0mm；配3只1/3份数盆，深150mm，配DN15进水、DN20排水接驳口。设备电气控制设在靠柜体售卖窗口侧，加热功率：≧1.5kW/220V。配不锈钢可调重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 三层刀具、砧板保洁柜1 | 450*700*1600 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；外壳板厚1.0mm；单门单室，上层刀具8把、下二层砧板，∅400*60mm塑料砧板8块，共三层；功率：≧500W/220V，工作方式：中温热风循环、紫外消毒、定时控制。配不锈钢可调重力脚。（以现场及砧板尺寸为准） | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 三层刀具、砧板保洁柜2 | 500*600*1600 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；外壳板厚1.0mm；单门单室，上层刀具10把、下二层砧板，∅400*60mm塑料砧板10块，共三层；功率：≧500W/220V，工作方式：中温热风循环、紫外消毒、定时控制。配不锈钢可调重力脚。（以现场及砧板尺寸为准） | 10 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 四层沥水货架 | 1200*500*1600 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板材厚1.2mm；层板高40mm,前后坡度不小于1％，层板底板平整，排水管设置在前角；立柱采用38×38×1.2mm无磁不锈钢方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 23 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 四层平板货架1 | 1200*500*1600 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板材厚1.2mm；层板冲孔高40mm，层板底部加强筋支撑；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 88 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 活动四层平板货架 | 1200*500*1600 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板材厚1.2mm；层板层板冲孔高40mm，层板底部加强筋支撑；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，4寸定向轮2只，带刹车万向轮2只。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 四层平板货架2 | 1000*500*1600 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板材厚1.0mm；层板层板冲孔高40mm，层板底部加强筋支撑；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 米面架 | 1200*500*300 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；立柱支架 38×38×1.2mm方管制作，配不锈钢螺旋调节脚，连接处满焊。 | 31 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 双移门工作柜1 | 1800*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、层板厚1.2mm，其它板厚1.0mm，台面、层板下加强筋不少于2根，配不锈钢可调重力脚。 | 17 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 双移门工作柜2 | 1800*1000*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、层板厚1.2mm，其它板厚1.0mm，双通道柜中间隔开，台面、层板下加强筋不少于2根，配不锈钢可调重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 单移门工作柜1 | 2000*700*800/80 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、层板厚1.2mm，其它板厚1.0mm，台面、层板下加强筋不少于2根，配不锈钢可调重力脚。（传菜窗处无后背板） | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 单移门工作柜2 | 1800*700*800/80 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、层板厚1.2mm，其它板厚1.0mm，台面、层板下加强筋不少于2根，配不锈钢可调重力脚。（传菜窗处无后背板） | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 单移门工作柜3 | 1700*700*800/80 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、层板厚1.2mm，其它板厚1.0mm，台面、层板下加强筋不少于2根，配不锈钢可调重力脚。（传菜窗处无后背板） | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 单移门工作柜4 | 1900*700*800/80 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、层板厚1.2mm，其它板厚1.0mm，台面、层板下加强筋不少于2根，配不锈钢可调重力脚。（传菜窗处无后背板） | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 单移门工作柜5 | 2200*630*800/80 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、层板厚1.2mm，其它板厚1.0mm，台面、层板下加强筋不少于2根，配不锈钢可调重力脚。（传菜窗处无后背板） | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 单移门工作柜6 | 1800*630*800/80 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、层板厚1.2mm，其它板厚1.0mm，台面、层板下加强筋不少于2根，配不锈钢可调重力脚。（传菜窗处无后背板） | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 高低掩门工作柜连扒炉 | 1800*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板；台面厚1.2mm，其它板厚1.0mm；配不锈钢可调重力脚；柜体左右掩门各1扇，中间台面下凹上配电扒炉1台，扒炉工作面与柜台面齐平，扒炉尺寸：600*600*280mm，电功率：2*3.25kW/220V。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 掩门柜 | 900*600*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、层板厚1.2mm，其它板厚1.0mm，台面、层板下加强筋不少于1根，配不锈钢可调重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 工作台连下一层板1 | 1800*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.2mm，下层板厚1.0mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 17 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 工作台 | 1800*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、加强筋厚1.2mm，围板高80mm,板厚1.0mm；台面下加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢51×51×1.2mm方管，工字型横管采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 工作台连下一层板2 | 1800*700*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.2mm，下层板厚1.0mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 7 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 活动工作台连下一层板 | 1800*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.2mm，下层板厚1.0mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管；4寸定向轮2只，带刹车万向轮2只。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 工作台连下一层板3 | 1500*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.2mm，下层板厚1.0mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 工作台连下一层板4 | 1500*700*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.2mm，下层板厚1.0mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 工作台连下一层板5 | 1200*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.2mm，下层板厚1.0mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 工作台连下一层板6 | 1400*700*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.2mm，下层板厚1.0mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 工作台连下一层板7 | 1300*700*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.2mm，下层板厚1.0mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 工作台连下一层板8 | 1200*700*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.2mm，下层板厚1.0mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 工作台连下一层板9 | 1000*700*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.2mm，下层板厚1.0mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 工作台连下一层板10 | 1200*600*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.2mm，下层板厚1.0mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 工作台连下一层板11 | 1100*600*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.2mm，下层板厚1.0mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 洁碟台 | 1500*760*820/200 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.2mm，下层板厚1.0mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 储藏柜1 | 1200*500*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；层板厚1.2mm，其它板厚1.0mm，层板下加强筋不少于2根，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 储藏柜2 | 1000*500*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；层板厚1.2mm，其它板厚1.0mm，层板下加强筋不少于2根，配不锈钢螺旋调节脚。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 三眼电煮食炉 | 1800*700*800/200 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板；台面、煮食桶厚1.2mm，其它厚1.0mm。煮食桶￠500*450mm，配不锈钢可调重力脚。配12只意粉筛、3块￠500冲孔6*Φ120板；配DN15进水、DN40排水口及阀；电加热功率：≧3*12kW/380V；温度智能控制。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 挂墙层架1 | 2100*350*600 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；层板高40mm，层板底部加强筋支撑；立柱采用38*38*1.2mm方管。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 挂墙层架2 | 2400*350*600 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；层板高40mm，层板底部加强筋支撑；立柱采用38*38*1.2mm方管。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 挂墙杯茜架1 | 1200*450*350 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；层板高40mm，层板底部加强筋支撑。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 挂墙杯茜架2 | 1100*450*350 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；层板高40mm，层板底部加强筋支撑。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 拖把架1 | 1800*400*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；立柱、横档SUS304-2B不锈钢￠38*1.2mm管，挂架￠4mm园钢，配全钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 拖把架2 | 1000*400*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；立柱、横档SUS304-2B不锈钢￠38*1.2mm管，挂架￠4mm园钢，配全钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 拖把架3 | 700*500*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；立柱、横档SUS304-2B不锈钢￠38*1.2mm管，挂架￠4mm园钢，配全钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 多层餐车 | 800*500*850 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；厚度1.2mm；4寸定向轮2只，带刹车万向轮2只。 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 平板车 | 900*600*950 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢花纹板；厚度1.5mm；立柱及扶手SUS304-2B不锈钢￠51*2.0mm管，斜支撑加强管￠30*2.0mm管。5寸定向轮2只，带刹车万向轮2只。 | 13 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 挂墙茶杯柜1 | 1200*220*600 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；外壳、层板、门板厚1.0mm，掩门内层板厚0.8mm。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 挂墙茶杯柜2 | 600*220*600 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；外壳、层板、门板厚1.0mm，掩门内层板厚0.8mm。 | 8 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 挂衣架 | L=600 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm，挂钩Φ6mm园钢，安装在二次更衣间合适位置 | 12 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 工具挂架1 | 600*H600*20 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm，方孔10*10mm,间距60mm均布，配不锈钢工具挂钩不少于25只。 | 7 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 工具挂架2 | 500*H600*20 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm，方孔10*10mm,间距60mm均布，配不锈钢工具挂钩不少于20只。 | 11 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 四门更衣柜 | 900*450*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚0.8mm。上层挂衣，下层放鞋。带锁具。 | 56 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 双门更衣柜 | 450*450*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚0.8mm。上层挂衣，下层放鞋。带锁具。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 烤盘车 | 470*670*1600 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；托架厚1.5mm，其它板厚1.0mm；支架30*30*1.2mm SUS304-2B无磁不锈钢方管，配4寸定向轮2只，带刹车万向轮2只。 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 防鼠插板连导轨1 | 1100*20*550 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；厚度1.2mm。 | 6 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 防鼠插板连导轨2 | 1200*20*550 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；厚度1.2mm。 | 8 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 防鼠插板连导轨3 | 1500*20*550 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；厚度1.2mm。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 防鼠插板连导轨4 | 1800*20*550 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；厚度1.2mm。 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 防鼠插板连导轨5 | 2000*20*550 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；厚度1.2mm。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 厨房不锈钢水池类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 挂墙洗手池1 | 400*400*300/80 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm；围板高250mm。水斗440*290*180mm，配不锈钢下水口1只。 | 5 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 挂墙洗手池2 | 500*400*300/80 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm；围板高250mm。水斗440*290*180mm，配不锈钢下水口1只。 | 10 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 挂墙洗手池3 | 1000*400*300/80 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm；围板高250mm。水斗880*290*180mm，配不锈钢下水口1只。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 右清洗池连双星水池三面带围板1 | 1700*700*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm；围板高350mm。水斗340*300*250mm及不锈钢下水口，500*500*300mm2只；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。清洗池高700mm。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 右清洗池连三星水池三面带围板1 | 2300*700*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm；围板高350mm。水斗340*300*250mm及不锈钢下水口，500*500*300mm3只；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。清洗池高700mm。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 左清洗池连三星水池三面带围板 | 2400*700*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm；围板高350mm。水斗440*400*250mm及不锈钢下水口，500*500*300mm3只；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。清洗池高700mm。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 右清洗池连三星水池三面带围板2 | 2500*700*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm；围板高450mm。水斗440*400*250mm及不锈钢下水口，500*500*350mm2只，650*500*350mm1只，水斗角带高位退水杆、下水口、隔渣网；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。清洗池高700mm。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 右清洗池连三星水池三面带围板3 | 2500*700*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm；围板高500mm。水斗340*300*250mm及不锈钢下水口，580*500*400mm3只，水斗角带高位退水杆、下水口、隔渣网；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。清洗池高700mm。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 右清洗池连双星水池三面带围板2 | 1900*700*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm；围板高500mm。水斗340*300*250mm及不锈钢下水口，580*500*450mm2只，水斗角带高位退水杆、下水口、隔渣网；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。清洗池高700mm。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 右清洗池连单星杀池三面带围板1 | 1850*700*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm；围板高350mm。水斗340*300*250mm及不锈钢下水口，500*500*300mm各1只；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。配尼龙砧板1块；清洗池高700mm。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 右清洗池连单星杀池三面带围板2 | 1950*700*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm；围板高350mm。水斗440*400*250mm及不锈钢下水口，500*500*300mm各1只；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。配尼龙砧板1块；清洗池高700mm。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 右清洗池连单星杀池左平台三面带围板 | 2250*700*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm；围板高350mm。水斗340*300*250mm及不锈钢下水口，500*500*300mm各1只；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。配尼龙砧板1块；清洗池高700mm。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 左清洗池连单星杀池右平台三面带围板 | 2550*700*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm；围板高350mm。水斗440*400*250mm及不锈钢下水口，500*500*300mm各1只；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。配尼龙砧板1块；清洗池高700mm。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 单星杀池三面带围板1 | 1700*700*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm；围板高350mm。水斗500*500*300mm1只；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。尼龙砧板1块。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 单星杀池三面带围板2 | 1350*700*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm；围板高350mm。水斗500*500*300mm1只；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。尼龙砧板1块。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 单星水池三面带围板1 | 600*600*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚0.8mm；围板高300mm。水斗440*500*250mm，配不锈钢下水口；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 单星水池柜 | 600*700*800/80 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm；水斗440*500*250mm，配不锈钢下水口；配全钢可调节子弹脚。 | 5 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 单星水池三面带围板2 | 700*700*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚0.8mm；围板高300mm。水斗540*500*250mm；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 单星水池三面带围板3 | 700*800*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚0.8mm；围板高350mm。水斗540*600*300mm；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 单星水池三面带围板4 | 900*700*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚0.8mm；围板高350mm。水斗640*500*300mm；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 单星水池三面带围板5 | 1000*700*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚0.8mm；围板高350mm。水斗840*500*300mm；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 单星水池二面带围板 | 1000*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚0.8mm；围板高450mm。水斗840*600*400mm；水斗角带高位退水杆、下水口、隔渣网；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 单星水池三面带围板6 | 1200*760*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm；围板高500mm。水斗1040*560*400mm，水斗前角带高位退水杆、下水口、隔渣网；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 单星水池四面带围板1 | 1200*760*820 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm；围板高500mm。水斗1040*560*400mm，水斗前角带高位退水杆、下水口、隔渣网；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 单星水池四面带围板2 | 1500*760*820 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm；围板高500mm。水斗1340*560*400mm，水斗前角带高位退水杆、下水口、隔渣网；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 双星水池三面带围板1 | 1100*600*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm；围板高350mm。水斗450*400*280mm；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。 | 5 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 双星水池三面带围板2 | 1200*700*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm；围板高350mm。水斗500*500*280mm；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。 | 12 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 双星水池三面带围板3 | 1500*700*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm；围板高350mm。水斗500*500*280mm；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 双星水池三面带围板4 | 2250*760*820/200 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm；围板高350mm。水斗450*450*280mm1只，700*550*350mm1只；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 三星水池三面带围板1 | 1900*700*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm；围板高450mm。水斗650*500*350mm1只、500*500*350mm2只，水斗角带高位退水杆、下水口、隔渣网；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。 | 7 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 异型双星水池左平台三面带围板 | 1600*600*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm；围板高350mm。水斗450*400*250mm2只，配不锈钢下水口；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 双星水池三面带围板5 | 1350*700*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm；围板高450mm。水斗650*500*350mm1只、500*500*350mm1只，水斗角带高位退水杆、下水口、隔渣网；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 三星水池三面带围板2 | 2000*700*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm；围板高500mm。水斗580*500*400mm3只，水斗角带高位退水杆、下水口、隔渣网；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 左右对称平台三星水池三面带围板1 | 2800*700*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm；围板高500mm。水斗580*500*400mm3只，水斗角带高位退水杆、下水口、隔渣网；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 三星水池左平台三面带围板 | 2700*700*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm；围板高500mm。水斗580*500*400mm3只，水斗角带高位退水杆、下水口、隔渣网；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 左右对称平台三星水池三面带围板2 | 3200*700*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm；围板高500mm。水斗580*500*400mm3只，水斗角带高位退水杆、下水口、隔渣网；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 三星水池平台三面带围板 | 1800*700*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm；围板高500mm。水斗500*500*400mm3只；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 三星水池三面带围板3 | 3000*850*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm；围板高500mm。水斗900*650*400mm3只，水斗角带高位退水杆、下水口、隔渣网；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 洗米池 | 1400*700*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm；围板高350mm。水斗500*500*280mm1只，配不锈钢下水口；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。右侧洗米机、中间平台、左侧水池，功率：0.5kW/220V。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 右污物池三星水池三面带围板1 | 2850*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm，围板高450mm。水斗600*550*350mm，水斗角带高位退水杆、下水口、隔渣网；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。配不锈钢垃圾桶连车。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 左污物池三星水池三面带围板1 | 3200*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm，围板高450mm。水斗600*550*350mm，水斗角带高位退水杆、下水口、隔渣网；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。配不锈钢垃圾桶连车。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 右污物池三星水池三面带围板2 | 3200*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm，围板高450mm。水斗600*550*350mm，水斗角带高位退水杆、下水口、隔渣网；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。配不锈钢垃圾桶连车。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 左污物池三星水池三面带围板2 | 3600*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm，围板高450mm。水斗700*550*350mm，水斗角带高位退水杆、下水口、隔渣网；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。配不锈钢垃圾桶连车。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 水池工作柜1 | 3800*630*800/80 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm，左右侧对称水斗低于台面20mm，预留龙头安装位置，水斗400*400*250mm2只，配不锈钢下水口及可调重力脚。（传菜窗处无后背板） | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 水池工作柜2 | 4400*630*800/80 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm，左右侧对称水斗低于台面20mm，预留龙头安装位置，水斗400*400*250mm2只，配不锈钢下水口及可调重力脚。（传菜窗处无后背板） | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 水池工作柜3 | 2270*600*800/80（需复核尺寸） | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm，左侧水斗低于台面20mm，预留龙头安装位置，水斗400*400*250mm，配不锈钢下水口及可调重力脚。（传菜窗处无后背板） | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 水池工作柜4 | 2200*700*800/80 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm，左侧水斗低于台面20mm，预留龙头安装位置，水斗400*400*250mm，配不锈钢下水口及可调重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 水池工作柜5 | 1500*700*800/80 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm，左右侧对称水斗低于台面20mm，预留龙头安装位置，水斗400*400*250mm2只，配不锈钢下水口及可调重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 水池工作柜6 | 3400*630*800/80 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm，右侧水斗低于台面20mm，预留龙头安装位置，水斗400*400*250mm，配不锈钢下水口及不锈钢可调重力脚。（传菜窗处无后背板） | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 水池工作柜7 | 1400*700*800/100（需复核尺寸） | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm，右侧水斗低于台面20mm，预留龙头安装位置，水斗400*400*250mm，配不锈钢下水口及不锈钢可调重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 水池掩门工作柜1 | 1350*600*800/100 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm，左侧水斗低于台面20mm，预留龙头安装位置，水斗400*400*250mm，配不锈钢下水口；掩门内侧配塑料垃圾桶；不锈钢可调重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 水池掩门工作柜2 | 1000*700*800/80 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm，右侧水斗低于台面20mm，预留龙头安装位置，水斗400*400*250mm，配不锈钢下水口及不锈钢可调重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 水池掩门工作柜3 | 1000*600*800/100 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm，右侧水斗低于台面20mm，预留龙头安装位置，水斗400*400*250mm，配不锈钢下水口及不锈钢可调重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 水池污物收纳掩门柜1 | 2640*750*800/100（需复核尺寸） | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm，右侧掩门污物收纳柜450*750*800mm，水池柜900*750*800mm，水斗低于台面20mm，预留龙头安装位置，水斗400*400*250mm2只，配不锈钢下水口；左侧预留台下平冷雪柜安装位；配不锈钢可调重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 水池污物收纳掩门柜2 | 2960*750*800/100（需复核尺寸） | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm，左侧掩门污物收纳柜400*750*800mm，水池柜800*750*800mm，水斗低于台面20mm，预留龙头安装位置，水斗400*400*250mm2只，配不锈钢下水口；右侧预留台下制冰机、平冷雪柜安装位；配不锈钢可调重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 拖把池连挂架带三面围板1 | 1000*600*550/150 （需复核尺寸） | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它0.8mm；围板高300mm；水斗840*400*250mm，配不锈钢下水口，立柱、横档、挂架采用SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm、￠30*1.2mm管，配全钢可调节子弹脚。 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 拖把池连挂架带三面围板2 | 600*600*550/150 （需复核尺寸） | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它0.8mm；围板高300mm；水斗400*400*250mm，配不锈钢下水口，立柱、横档、挂架采用SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm、￠30*1.2mm管，配全钢可调节子弹脚。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 清洗池三面带围板 | 600*600*700/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚0.8mm；围板高250mm。水斗440*400*200mm，配不锈钢下水口；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 挂墙清洗池三面带围板 | 500*500*300/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚0.8mm；围板高250mm。水斗340*300*200mm，配不锈钢下水口。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 冷水龙头 |  | 1、上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能优异。 2、台式单柄单开控制出水，锌合金双手柄，不易松动。 3、铜螺杆阀芯，坚固耐磨，更有效防止污垢堵塞，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 4、不锈钢鹅颈形水管，管径18mm，厚0.8mm(±0.1mm）, 360度全方位取水。出水嘴距台面190mm(±5%）总高272mm(±5%）水管与主体连接固定防漏工艺。 5、开孔25mm,进水接口为G1/2外螺纹。 6、加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 | 8 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 冷热水龙头 |  | 1、上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能优异。 2、台式双柄双开控制出水，锌合金双手柄，不易松动。 3、铜螺杆阀芯，坚固耐磨，更有效防止污垢堵塞，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 4、不锈钢鹅颈形水管，管径18mm，厚0.8mm(±0.1mm）, 360度全方位取水。出水嘴距台面190mm(±5%）总高272mm(±5%）水管与主体连接固定防漏工艺。 5、开孔25mm,两孔中心4"103mm(±5%),进水接口为G1/2外螺纹。 6、加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 | 19 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 冷热摇摆水龙头1 | 水管长度6″ (152mm±5%） | 1，上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能优异。 2，台式双柄双开控制出水，锌合金双手柄，不易松动。 3，铜螺杆阀芯具，坚固耐磨，更有效防止污垢堵塞，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 4，不锈钢7字形水管，管径18mm，厚0.8mm(±0.1mm）, 360度全方位取水。出水嘴距台面115mm(±5%）总高197mm(±5%）水管与主体连接固定防漏工艺。 5，开孔25mm,两孔中心8"203mm(±5%),进水接口为G1/2外螺纹 6, 加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 | 32 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 冷热摇摆水龙头2 | 水管长度8″ （203mm±5%） |  | 79 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 冷热摇摆水龙头3 | 水管长度10″(254mm±5%） |  | 37 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 冷热摇摆水龙头4 | 水管长度12″(305mm±5%） |  | 24 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 高压花洒 |  | 1，台面开孔35mm及固定墙体防摆动安装，两孔进水可套内孔8mm进水胶管或连接G1/2内螺纹软管。 2，黄铜铸造主体，锌合金手柄，表面铜镍铬处理。 3，钢丝编织软管具有304#弯形弹簧保护。 4，单孔双开冷热冲洗，不带摇摆龙头取水功能。 5，固定墙杆长度280mm,产品距离台面990mm (±5%）。 6，旋转螺杆阀芯坚固耐磨有效防止污垢堵塞。 7，黄铜主体喷头，多孔出水冲洗力更强，坚固耐用合金把手，按压回弹阀芯控制开启止水。 8，可承受2mpa爆破测试，0.1mpa流量1分钟混水5.1L。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 排水阀 |  | 1，加工与装配，外观盐雾测试，排水配件管道壁厚均符合标准。 2，下水器黄铜主体，隔渣去水盖。 3，各部件的密封性能，抗压性能，流量性能，溢流性能，抗安装负载性能均符合标准。 4，黄铜铸造主体，镀铬处理，下水隔渣304#抛光滤网。 5，水槽开孔直径90mm(±5%）,下水口为40mm(±5%）内螺纹和60mm(±5%）外螺纹。 6，溢水口开孔直径50(±5%）溢流管高度350mm(±5%）。 7，304#圆棒旋转开关，下水口中心计算把手长度350(±5%）配绝缘防滑手柄。 8，ABS弯头连接溢水管，隔渣网可拆卸，方便清理。 9、符合JC/T932-2013(2017)的排水。 | 64 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 感应龙头 |  | 1，感应仓的红外线感应范围13cm(±5%），可调至30cm范围内感应工作。 2，抗干扰性能，具有断电3s断水环保节水功能。 3，黄铜铸造主体，表面抛光铜镍铬处理。 4，可使用AC/DC控制模块，电池必须采用1.5V*4的全新AA碱性。 5，混水需附加双温止回阀。 | 17 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 净水器1 | 162×432 | 1、精度：≤0.5微米。 2、瞬间流量：≧6.3L/分钟。 3、处理量：≧9000加仑。 4、去除：沉淀物、余氯/异味、孢子包囊、抑制水垢。 5、供制冰机、水池用，包括净水龙头1个；含安装辅助材料。 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 净水器2 | 162×432 | 1、精度：≤0.5微米。 2、瞬间流量：≧6.3L/分钟。 3、处理量：≧9000加仑。 4、去除：沉淀物、余氯/异味、孢子包囊、抑制水垢。 5、供开水器用；含安装辅助材料。 | 15 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 洗地龙头连摆动支架 | 10M | 1、上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能优异。 2、螺纹抗安装负载：公称尺寸为DN15的连接金属管（除连接软管外），承受扭力矩≧61 N.m；公称尺寸为DN15的连接塑料管螺纹，承受扭力矩≧43 N.m；实验后无裂纹，无损坏。 3、碳钢墨绿色环氧树脂喷涂 ，固定支架钢板厚5mm(±5%），胶管拉伸有止回定位功能。 4、10.7(±5%）米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温85度(±5%）极限耐压18mpa，0.1mpa测试水枪每分钟4.9L水流量，射程3-4米。 5、铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶防热保护套，按压扳机出水状为渐变式，配置有挂钩水枪可挂置墙体。 6、进水接口正对产品左边，304#不锈钢G1/2外螺纹。 | 22 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 厨房制冷设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 六门双温冰箱 | 1850*800*1980 | 1、冷冻温度: -25℃~-15℃，冷藏温度-2℃~+8℃。 2、内外胆不锈钢304板材。 3、制冷方式：风冷，降温迅速，温差均匀，功率：≧1000W/220V。 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值。 5、全铜加厚蒸发器，电泳工艺防腐。 6、圆角内底盘设计，易清理，无死角。 7、内胆设计防溢水，箱体≥6cm加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露。 8、具有加热除霜、除露功能。 9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨。 10、蒸发器自动除霜,自动蒸发。 | 9 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 四门低温冰箱 | 1220*800*1970 | 1、冷冻温度: -25℃~-15℃。 2、内外胆不锈钢304板材。 3、制冷方式：风冷，降温迅速，温差均匀，功率：≧800W/220V。 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值。 5、全铜加厚蒸发器，电泳工艺防腐。 6、圆角内底盘设计，易清理，无死角。 7、内胆设计防溢水，箱体≥6cm加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露。 8、具有加热除霜、除露功能。 9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨。 10、蒸发器自动除霜,自动蒸发。 11、达到国家标准一级能效指标 | 5 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 四门双温冰箱1 | 1220*800*1970 | 1、冷冻温度: -25℃~-15℃，冷藏温度-2℃~+8℃ 2、内外胆不锈钢304板材 3、制冷方式：风冷，降温迅速，温差均匀，功率：≧800W/220V 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值 5、全铜加厚蒸发器，电泳工艺防腐 6、圆角内底盘设计，易清理，无死角 7、内胆设计防溢水，箱体≥6cm加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露 8、附有加热除霜、除露功能 9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨 10、蒸发器自动除霜,自动蒸发 11、达到国家标准一级能效指标 | 7 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 四门高温冰箱 | 1220*800*1970 | 1、冷藏温度-2℃~+8℃ 2、内外胆不锈钢304板材 3、制冷方式：风冷，降温迅速，温差均匀，功率：400W/220V 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值 5、全铜加厚蒸发器，电泳工艺防腐 6、圆角内底盘设计，易清理，无死角 7、内胆设计防溢水，箱体≥6cm加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露 8、附有加热除霜、除露功能 9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨 10、蒸发器自动除霜,自动蒸发 11、达到国家标准一级能效指标 | 6 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 四门双温冰箱2 | 1230*750*1980 | 1、冷藏温度: -2℃~+10℃；冷冻温度: -18℃~-6℃。 2、容积：≧1000L；内外胆不锈钢304板材。 3、功率：≧500W/220V。 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值。 5、全铜盘管。 6、圆角内底盘设计，易清理，无死角。 7、内胆设计防溢水，箱体≥6cm加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露。 8、附有加热除霜、除露功能。 9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 双门双温冰箱 | 610*750*1980 | 1、冷藏温度: -5℃~+8℃；冷冻温度: -18℃~-10℃。 2、内外胆不锈钢304板材。 3、功率：≧230W/220V。 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值。 5、全铜盘管。 6、圆角内底盘设计。 7、内胆设计防溢水，箱体≥6cm加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露。 8、具有加热除霜、除露功能。 9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 双门展示冰箱 | 1230*750*1980 | 1、冷藏温度: -2℃~+8℃。 2、内外胆不锈钢304板材，不锈钢丝网印双层中空玻门，内置LED灯；带锁具。 3、功率：≧350W/220V。 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值。 5、全铜盘管。 6、圆角内底盘设计。 7、内胆设计防溢水，箱体≥6cm加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露。 8、具有加热除霜、除露功能。 9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨。 | 11 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 平冷雪柜1 | 1800*700*800/150 | 1、冷藏温度: -5℃~+8℃。 2、功率：≧230W/220V。 3、内外胆不锈钢304板材。 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值。 5、全铜盘管。 6、圆角内底盘设计。 7、内胆设计防溢水，箱体≥6cm加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露。 8、具有加热除霜、除露功能。 9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨。 | 7 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 平冷雪柜2 | 1800*600*800/150 | 1、冷藏温度: -5℃~+8℃。 2、功率：≧230W/220V。 3、内外胆不锈钢304板材。 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值。 5、全铜盘管。 6、圆角内底盘设计。 7、内胆设计防溢水，箱体≥6cm加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露。 8、具有加热除霜、除露功能。 9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 平冷雪柜3 | 1500*800*800/150 | 1、冷藏温度: -5℃~+8℃。 2、功率：≧230W/220V。 3、内外胆不锈钢304板材。 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值。 5、全铜盘管。 6、圆角内底盘设计。 7、内胆设计防溢水，箱体≥6cm加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露。 8、具有加热除霜、除露功能。 9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 平冷雪柜4 | 1200*700*800/150 | 1、冷藏温度: -5℃~+8℃。 2、功率：≧230W/220V。 3、内外胆不锈钢304板材。 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值。 5、全铜盘管。 6、圆角内底盘设计。 7、内胆设计防溢水，箱体≥6cm加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露。 8、具有加热除霜、除露功能。 9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 台下平冷雪柜 | 1200*600*750 | 1、冷藏温度: -5℃~+8℃。 2、功率：≧230W/220V。 3、内外胆不锈钢304板材。 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值。 5、全铜盘管。 6、圆角内底盘设计。 7、内胆设计防溢水，箱体≥6cm加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露。 8、具有加热除霜、除露功能。 9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 双玻门留样冰箱 | 1230*750*1980 | 1、冷藏温度: -2℃~+8℃。 2、内外胆不锈钢304板材，不锈钢丝网印双层中空玻门，中空玻门带加热防霉功能，内置LED灯；带锁具。 3、功率：≧350W/220V。制冷方式：风冷/额定功率：≧660W 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值。 5、采用品牌压缩机，纯铜蒸发器，全铜盘管。 6、圆角内底盘设计。 7、内胆设计防溢水，箱体≥6cm加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露。 8、具有加热除霜、除露功能。 9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨。 10、采用触摸式电脑控制器，控制器具备数字化大屏显示、故障提示、手机物联功能（开关机、杀菌、故障报警、温度调节、除霜等），并提供产品说明书等证明资料。 11、具备人脸识别系统、自动开锁、留样菜品、称重、数据上传、大屏显示和永久可查等留样数字化功能。提供产品说明书等证明材料。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 单玻门留样冰箱 | 610*750*1980 | 1、冷藏温度: -2℃~+8℃。 2、内外胆不锈钢304板材，不锈钢丝网印双层中空玻门，中空玻门带加热防霉功能，内置LED灯；带锁具。 3、功率：≧350W/220V。制冷方式：风冷/额定功率：≧660W 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值。 5、采用品牌压缩机，纯铜蒸发器，全铜盘管。 6、圆角内底盘设计。 7、内胆设计防溢水，箱体≥6cm加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露。 8、具有加热除霜、除露功能。 9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨。 10、采用触摸式电脑控制器，控制器具备数字化大屏显示、故障提示、手机物联功能（开关机、杀菌、故障报警、温度调节、除霜等），并提供产品说明书等证明资料。 11、具备人脸识别系统、自动开锁、留样菜品、称重、数据上传、大屏显示和永久可查等留样数字化功能。提供产品说明书等证明材料。 | 5 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 台下式制冰机 | 478*580*735 | 风冷、方冰、产量：≧25kG/天，储冰：≧14Kg，功率：≧0.34kW/220V。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 食品机械设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 不锈钢切菜机 | 1200*530*1280 | 1、电压/功率：≧220V/1.3KW。 2、产量：300-1000kg/hr。 3、本机为双头型切菜机,可同时工作。 4、功能强大、一机多用、省时省力。通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度,可切出各种规格的片、丝、丁。 5、整机采用全不锈钢制造，卫生、美观、耐用，变频调速简单直接。 6、将根茎类蔬菜：马铃薯、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 不锈钢洗菜机 | 2350×900×1280 | 1、电压/功率：≧380V/2.2KW。 2、处理量： 500-800公斤/小时。 3、适用于叶菜类蔬菜、各种瓜果的清洗，除杂，消毒，输送。 4、工作原理和特点： a.本机采用高压气体产生鼓泡和提升处喷水双层清洗。有效分离蔬菜上面粘连的泥沙，杂质，并经由提升漉网拦截； b.清洗过程喷淋和高压喷嘴持续供水，供水量可调，方便客户根据蔬菜处理量及清洁程度进行灵活调节； c.本机带有多个气量调节阀，可自主调节风机气量； d.本机加入臭氧杀毒功能，更能有效清洁蔬果的残留农药； e.机身单边加宽150MM，操作简单方便； f.电箱设有输送带调速器，可根据实际需要自行调整输送带运行速度； g.设有快速送菜功能，当洗菜工作完成，按水泵启动，快速把菜往输送带方向递送； h.水槽清洗特设输送带翻转机构，便于使用后保养清洗。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 不锈钢去皮机（薯仔脱皮机） | 885*590*950 | 1、功率：≧1.5kW/220V；2、容量：≧30L（每次约 30Kg 土豆）；3、清洗去皮时间：2-3 分钟/次； | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 不锈钢电饼铛 | 45型 | 外壳为不锈钢。 1、电压/功率：≧220V/4.8KW。 2、工作温度：0~250℃。 | 5 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 193 | 豆浆机（大豆磨浆机） | 530*370*805 | 功率：≧1.5kW/220V；80Kg/h 1、动力大，噪音低，高速研磨，磨浆效果好。 2、拆卸清洗简单快捷，清洗方便，省时省力。 3、全不锈钢机架，美观大方。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 194 | 绞肉切肉一体机 | 510*574*1033 | 1、功率：≧0.75kW/220V；2、切片产量：≧500kg/h；3、切片厚度：2~30mm；4、绞盘：6/8mm。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 肉丝肉片机 | 500*412*850 | 1、功率：≧0.75kW/220V；2、切片产量：≧500kg/h；3、切片厚度：2~30mm。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 196 | 不锈钢和面机 | 930*525*930 | 1、最大和面量：≧20kg/次。 2、电压/功率：≧380V/2.2KW。 3、搅拌器材质：304不锈钢。 4、外壳采用不锈钢材质。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 和面机1 | 800*435*805 | 1、双动双速和面，搅拌钩和搅拌缸带有2种速度。 2、料桶容积：≧35L,最大和面量≧12KG。 3、电压/功率：≧380V/0.85KW/1.1KW。 4、料桶采用不锈钢材质。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 198 | 和面机2 | 880*480*930 | 1、双动双速和面，搅拌钩和搅拌缸带有2种速度。 2、料桶容积：≧40L,最大和面量不小于16KG。 3、电压/功率：≧380V/1.1KW/2.2KW。 4、料桶采用不锈钢材质。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 199 | 多功能搅拌机 | 565*445*725 | 1、料桶采用不锈钢材质，容量：20L。 2、电压/功率：≧380V/0.75KW。 3、搅拌转速：113/168/400r/min。 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 不锈钢全自动压面机（揉压面机） | 690*770*1105 | 1、压面宽度：282mm。 2、压面厚度：2~16mm。 3、生产能力：155KG/H。 4、电压/功率：≧380V/2.2kW。 5、外壳采用不锈钢材质。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 不锈钢醒发箱 | 700*500*1930 | 1、层数：16层。 2、外壳采用不锈钢材质。 3、加热方式：煮水加湿式。 4、微电脑控制设计，具有恒温恒湿功能，控制精度高。 5、电压/功率：≧220V/2.7kW。 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 不锈钢电烤箱（远红外线食品烘炉） | 1224*866*1530 | 1、三层六盘。 2、电压/功率：≧380V/19.8KW。 3、外壳采用不锈钢材质。 4、配6个烤盘；微电脑控制设计，温度、时间可精准控制，具备 12 路菜单储存功能，可保存 12 个不同菜单，操作简便，故障率低。 5、超大玻璃门设计，内置照明灯，可观察烘烤效果。 6、特设超高温安全保护装置，使用更加安全。 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 不锈钢柜式电炸炉 | 1000*640*800 | 1、电压/功率：≧380V/13KW。 2、缸体和柜体均采用304不锈钢,厚度材质1.0mm。 3、锅体深度：≧300mm。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 挂墙开水器 | 410*268*745 | 1、电源:50Hz 380V，功率：≥6kW。 2、容量：≥30L。 3、产开水量：≥80L/H。 4、保温：整机用高密度无腐蚀保温棉保温、外观圆弧钝角防撞设计。 5、水咀：2个，一个出开水，一个出常温水水龙头与支座接水盘40CM距离，方便5-8磅暖瓶取水。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 开水器连底座1 | 功率：≥6kW 额定容量：≥35L 产水量：≥65L/h | 1、电源:50Hz 380V。 2、整体灌注聚氨酯发泡保温。 3、进水方式：延时阀控制进水，水烧开后取水时不能有生水进入，防止混合水产生。（机械式控制） 4、水咀：2个，十字导向型出水龙头，保证圆柱形直流，防止飞溅烫伤。 5、可视实时水箱水位、机械式实时温度显示。 6、防干烧、超高温保护、缺水断电保护。 7、材料：A、外壳采用304不锈钢雪花无指纹板，厚：≥0.8mm，B、内胆：采用304不锈钢板，厚：≥0.8mm。 | 5 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 开水器连底座2 | 功率：≥9kW 额定容量：≥50L 产水量：≥95L/h |  | 5 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 开水器连底座3 | 功率：≥12kW 额定容量：≥60L 产水量：≥120L/h |  | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 农药残留检测仪 | 420*310*150 | 1、波长配置：410nm。 2、抑制率显示范围：0%～100%;抑制率测量范围：0%～100%。 3、透射比准确度：±1.5%;透射比重复性：≤0.5% 。 4、漂移：≤0.005Abs/3min。 5、抑制率示值误差：≤10%；抑制率重复性：≤5% 。 6、8个检测通道，可以同时测试多个样品，循环检测，即放即检，每个样品由程序控制分别独立工作，不会互相干扰。 7、显示方式：7英寸高灵敏真彩触摸屏显示，人性化中文操作界面，读数直观、简单。 8、安卓智能操作系统，采用更加人性化操作，主控采用多核处理器，主频1.88Ghz，运转速度更快速，稳定性更强。 9、仪器具有100多种蔬菜名称菜单库，分类管理，并可按需添加或删除蔬菜名，编辑蔬菜名称，可直接打印出蔬菜名称。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 209 | 电子称 | 300KG | 1、内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。 2、开机自动置零，零点自动跟踪。 3、具有计重、计数、百分比切换功能；计重时具有重量分选功能。 4、电源： 交流220V（±10%）/ 50Hz; 直流6V/4Ah 。(内置可充电蓄电池) 5、工作温度范围：0℃ ~ +40℃，相对工作湿度: ≤ 85% RH。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 烘手器 | 2kW/220V | 1、功率：2kW/220V。 2、热冷两用。 3、设备材质ABS塑料。 | 12 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 电磁热加工设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 电磁双炒单温灶 | 1800*1100*800/470 | 1、炒炉单头功率：≧18KW/380V,全不锈钢台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX4标准防水设计，炉身面板304国标厚1.2MM，侧板304厚1.0MM。小炒炉加尾撑设计，可实现抛炒和爆炒。 2、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水。设备所用连接线，风扇均采用防水设计。 3、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 4、采用加大铝制散热片，充分保障了各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障原因。 5、独立的手动5档直滑式火力开关，显示屏集成电压，累计用电量，功率实时显示，恒功率输出，不受电压波动影响 。 ▲6、所投相应功率电磁双炒单温灶符合GB40876-2021的热效率项目的测试能效达到1级。（合同签订后，供货前提供具有CMA标识的检测报告） | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 电磁双炒双温灶 | 2000*1100*800/470 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 电磁单炒单温灶 | 1100*1100*800/470 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 电磁单炒单温连大锅灶 | 2000*1100*800/470 | 1、功率：≧15KW+20KW/380V，全不锈钢台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX4标准防水设计，炉身面板304国标厚1.2MM，侧板厚1.0MM。小炒炉加尾撑设计，可实现抛炒和爆炒。一侧采用耐用409#不锈铁带翻边冲压大锅，发热面积大，可一次性烹炒、炖煮或油炸大量食物。 2、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 3.采用加大铝制散热片，充分保障了各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障原因。 4、独立的手动5档直滑式火力开关，显示屏集成电压，累计用电量，功率实时显示，恒功率输出，不受电压波动影响。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 电磁单眼大锅灶 | 1000*1100*800/470 | 1、功率：≧22KW/380V，采用耐用409#不锈铁带翻边冲压大锅，发热面积大，可一次性烹炒、炖煮或油炸大量食物。 2、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 3、采用加大铝制散热片，散热快捷，充分保障了各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障。 6、五档磁控开关精准掌控火力，功率分配更均匀，宽电压范围，恒功率输出。 7､显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示，恒功率输出，不受电压波动影响 。 ▲9、所投相应功率的单眼大锅灶符合GB40876-2021的热效率项目的测试能效达到1级。（合同签订后，供货前提供具有CMA标识的检测报告） | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 电磁双头汤炉 | 1300*750*500/770 | 1、材质：采用SUS304不锈钢板，面板实厚1.05mm，侧板实厚1.0mm 。 2、功率/电压：≧14KW*2/380V。 3、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线，风扇均采用防水设计。 4、独立的手动5档直滑式火力开关，显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示 。 5、恒功率输出，不受电压波动影响 ，最小连续加功率，可做到额定功率15% 。 6、配厚度超过9mm复合微晶云母板。承重300公斤，微晶板在爆裂条件下，仍然可以使用。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 电磁单头汤炉 | 650*750*500/770 | 1、材质：采用SUS304不锈钢板，面板实厚1.05mm，侧板实厚1.0 mm。 2、功率/电压：≧18KW/380V。 3、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线，风扇均采用防水设计。 4、独立的手动5档直滑式火力开关，显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示。 5、恒功率输出，不受电压波动影响 ，最小连续加功率，可做到额定功率15% 。 6、配厚度超过9mm复合微晶云母板。承重300公斤，微晶板在爆裂条件下，仍然可以使用。 ▲8、所投相应功率的单头汤炉符合GB40876-2021的热效率项目的测试能效达到1级。（合同签订后，供货前提供具有CMA标识的检测报告） | 5 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 218 | 西餐组合一体炉具柜 | 6550*900*850/50 | 用材标准：板材采用SUS304-2B不锈钢板；台面厚2.0mm 本色拉丝饰面50mm；台面整体无焊接缝，台面前角为弧型 R25mm；柜体框架201不锈钢38×38×1.2mm方管；两侧板厚1.5mm，门、控制面板及内置柜体板厚1.2mm，其它板厚1.0mm。台面下220mmH控制板。柜体可包含：序号219号（电磁炒炉）、序号220号（掩门柜）、序号221号（双星盆柜）、序号222号（电煮面炉）、序号223号（电煮食炉柜）、序号224号（电炸炉柜）、序号225号（电半坑扒炉连下焗炉）、序号226号（四眼电磁煲仔炉柜）。可调节重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 电磁炒炉 | 1200*900*850/50 | 1、功率/电压：≧15kW/380V 。 2、设备配置专用9档大旋钮开关及商用电磁炉控制系统（7寸液晶屏），触控液晶屏可以对设备进行火力调节，定时关，定温，显示当前功率，电压，当前档位，温度，累计用电量。 3、可进入菜谱管理界面，多个界面，APP连接WIFI，实现云平台菜谱更新，点击添加菜谱可进行时间，档位多个步骤编辑。 4、在控制器设置界面中，可进行WIFI连接，通过云平台实现菜谱更新，上报故障信息，消息通知，系统更新。 5、点触锁形标志，可以锁屏或开锁，锁屏后，触屏不能进行操作，防止误动作，必须再次点触锁形标志 ，才能解除锁屏，进行正常操作。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 掩门柜 | 400*900*850/50 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板；内置柜体参考尺寸：360*580×800mm，内圆角R40；1掩门高640mmH。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 双星盆柜 | 1350*900*850/50 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板；星盆500*500*250mm2只，星盆低于台面20mm，预留龙头安装位置，星盆位于柜体右侧，配不锈钢下水口。2掩门高640mmH。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 电煮面炉柜 | 800*900*850/50 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板；煮食桶厚1.5mm。配DN15进水、DN40排水口及阀；温度智能控制。配六孔煮面炉配意粉筛6只、意面炉配意面筛3只；功率：≧12kW/380V。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 223 | 电煮食炉柜 | 400*900*850/50 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板；功率：≧2*5.0kW/380V。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 电炸炉柜 | 400*900*850/50 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板；详细说明：进口温控装置；DN25不锈钢排油阀门；功率：≧12kW/380V；配盖及油炸网筛。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 225 | 电半坑扒炉连下焗炉 | 800*900*850/50 | 1、功率：≧12kW+（上1.8kW+下3kW）/380V；特制导热扒板，升温快，保证最大加热面积，均匀受热。 2、特制扒板表层，煎炒不易粘底，容易清洁。 3、全不锈钢加厚机身，耐磨耐刮。 4、按键式温度调节，调温（50~300℃）简单精准。 5、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 6、一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠。 7、独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 226 | 四眼电磁煲仔炉柜 | 800*900*850/50 | 1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板；功率：≧4*3.5kW/380V。 2、9档按键，带定时功能。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 227 | 中餐组合一体炉具柜 | 6600*900*800/400 | 用材标准：板材采用SUS304-2B不锈钢板；台面厚2.0mm 本色拉丝饰面50mm；台面整体无焊接缝，台面前角为弧型 R25mm；柜体框架201不锈钢38×38×1.2mm方管；两侧板厚1.5mm，门、控制面板及内置柜体板厚1.2mm，其它板厚1.0mm。台面下220mmH控制板。柜体含:序号228号（电磁炒炉）、序号229号（星盆掩门柜）、序号230号（嵌入式电磁炉柜）。门为双层板，上部弧型拉手拆弯成型。板材厚≥1.5mm需铣槽处理。可调节重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 228 | 电磁炒炉 | 1000*900*800/400 | 1、功率/电压：≧15kW/380V 。 2、设备配置专用9档大旋钮开关及商用电磁炉控制系统（7寸液晶屏），触控液晶屏可以对设备进行火力调节，定时关，定温，显示当前功率，电压，当前档位，温度，累计用电量。 3、可进入菜谱管理界面，多个界面，APP连接WIFI，实现云平台菜谱更新，点击添加菜谱可进行时间，档位多个步骤编辑。 4、在控制器设置界面中，可进行WIFI连接，通过云平台实现菜谱更新，上报故障信息，消息通知，系统更新。 5、点触锁形标志，可以锁屏或开锁，锁屏后，触屏不能进行操作，防止误动作，必须再次点触锁形标志 ，才能解除锁屏，进行正常操作。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 星盆掩门柜 | 550*900*800/400 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板星盆400*400*250mm，星盆掩门柜位于柜体右侧和中间，星盆低于台面20mm，预留龙头安装位置，配不锈钢下水口。1个掩门高640mm。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 230 | 嵌入式电磁炉柜 | 1500*900*800/400 | 1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板嵌入式电磁炉参考尺寸396×396×220mm，功率：≧2*5.0kW/380V；3个掩门高640mm。 2、9档按键，带定时功能。 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 洗碗消毒设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | 热风循环高温消毒柜（推车式） | 1470*830*1940 | 1、电压/功率：≧220V/4260W 。 2、容积：≧1400L。带2台推车。 3、双门加大加深箱体，内外板材304不锈钢。 4、六面整体加厚发泡工艺,加大加粗专业无磁层架整机整体发泡，硅胶密封工艺，隔热保温。 5、智能高稳数码显示屏幕，带独立风道设计，温度可高达125 摄氏度，可选择高温热风循环或中温热风循环两套智能系统设置。 6、设有故障检测系统，风机延时系统，语音提示系统，一键保温功能等先进安全保护装置设计。 7、双温:1）高温功能只适合耐高温餐具消毒，2）中温功能适合任何餐具消毒。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 双门热风循环高温消毒柜 | 1300*630*1940 | 1、电压/功率：≧220V/4160W 。 2、容积：≧800L。 3、黑白不锈钢高品质结合+工程款翻边拉手+内外板材304不锈钢箱体结构,外形美观大方加厚整体发泡工艺，耐高温工艺，节能卫生。 4、光波管加热+带可视窗+强热风循环系统，带独立风道设计，餐具消毒无死角。 5、设有可调温控器，对所需温度随意调节带可调定时器功能，灵活定时没烦恼全不锈钢重力脚，可调高低功能大容量设计。 6、配置全无磁加粗层架。 | 15 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 233 | 高温消毒柜 | 640*630*1940 | 1、电压/功率：≧220V/2120W。 2、容积：≧400L。 3、黑白不锈钢高品质结合+工程款翻边拉手+内外板材304不锈钢箱体结构,外形美观大方加厚整体发泡工艺，耐高温工艺，节能卫生。 4、光波管加热+带可视窗+强热风循环系统，带独立风道设计，餐具消毒无死角。 5、设有名厂可调温控器，对所需温度随意调节带可调定时器功能，灵活定时没烦恼全不锈钢重力脚，可调高低功能大容量设计。 6、配置全无磁加粗层架。 | 11 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 234 | 泔水减量一体机 | 1600*850*900/1000 | 1、材质:304不锈钢壳体 。 2、功率:AC380V,3PH+N+PE,≧7KW 。 3、水流压力:2-4bar，进水温度:5-40C 。 4、进水接口:冷水dn15/热水dn15，排水接口:dn65 。 5、处理能力:≧600kg/h 。 6、垃圾桶容量:≧240L 。 7、全304不锈钢台面，最大程度保证卫生和清洁粉碎研磨器及脱水装置系统配备水槽，与传送带相结合，实现多点投放，操作简单实用。配备水循环系统，循环利用，更加节约水资源大数据智能云平台监测系统，具备远程控制，自动故报修、实时监测设备运行情况等功能。配备过压、过载、过流、缺相、短路、过热等故障报警及自动保护功能。离心式脱水技术，更大程度去除水份，脱水效率更高。粉碎研磨系统采用不锈钢材质，使用寿命长。粉碎研磨系统配有防卡死功能，金属异物不小心进入可方便取出平均减量率>80% 。 8、配备手持龙头，可用于清洗设备表面，保证外部的清洁一键式自动清洗功能，无需人员干涉，方便、安全。采用PLC控制面板，带紧急按钮，使用更安全。当投放口盖板抬起时，瞬间停止工作，使用更安全。 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 235 | 筷勺清洗 | 950*750*1150 | 1、总功率：≧7.1kW/380V 。 2、功能配置：1洗1漂。 3、洗涤效率：≧350双/3分钟。 4、本品主要应用于清洗筷子和勺子。采用摇摆清洗框的方式，使装入框内的筷子和勺子内在机体内来回摇动，同时清洗机高压喷淋，可以无死角的冲淋，可以更好的去除筷子和勺子上的残留物。喷淋后还有85度高温水漂洗，可以起到杀菌消毒的作用同时余温可以几分钟内挥发掉筷子或勺子上的水份，可以立即使用。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 236 | 长龙式洗碗机1 | 4450*997*2099 | 1、三道喷淋系统，第二道为360°环绕喷淋，有效降低耗水量。 2、双层隔热，减少热量损失，降低噪音。 3、整体深拉水箱设计，卫生无死角。 4、光电开关感应餐具进入，自动启动清洗和喷淋。 5、一体掀盖式进口护板，清洁更加简便。 6、自动清洁系统，洗臂不需拆下便可对洗臂管内部进行清洁。 7、烘干配侧吹风口，餐具干燥更加彻底。 8、配置进出口启动、停止和急停开关，方便操作。 9、配置进口排风口和出口排风扇，减少蒸汽溢出。 10、上载区（950mm长度）+1主洗缸（900mm宽）18kW+三道喷淋（600mm宽）24kW+1烘干机（1100mm宽）9kW+下载区（1000mm)。 11、传送带速度：1.6/1/0.8米/分钟。 12、洗涤量：5100/3200/2500碟/小时（8寸碟）。 13、耗水量：最大230升/小时。 15、清洗温度：55-70℃。 16、喷淋温度：82-90℃。 17、电源：380V/50Hz/3。 18、总配电量：≧57 kW 。 19、有效洗涤尺寸：612（传送带宽）×440（高） mm 。 20、配置传送带自动倒车功能，简单取出卡入链排的餐具。 21、配置侧洗臂，清洁更加干净 。 22、配置热回收，降低能耗。 23、自清洁洗臂，可以自动清洁洗臂中的食物残渣，清洁率大于等于98.0% 。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 237 | 长龙式洗碗机2 | 5450*997*2099 | 1、三道喷淋系统，第二道为360°环绕喷淋，有效降低耗水量。 2、双层隔热，减少热量损失，降低噪音。 3、整体深拉水箱设计，卫生无死角。 4、光电开关感应餐具进入，自动启动清洗和喷淋。 5、一体掀盖式进口护板，清洁更加简便。 6、自动清洁系统，洗臂不需拆下便可对洗臂管内部进行清洁。 7、烘干配侧吹风口，餐具干燥更加彻底。 8、配置进出口启动、停止和急停开关，方便操作。 9、配置进口排风口和出口排风扇，减少蒸汽溢出。 10、上载区（950mm长度）+1预洗缸（900mm宽）+1主洗缸（900mm宽）18kW+三道喷淋（600mm宽）24kW+1烘干机（1100mm宽）9kW+下载区（1000mm)。 11、传送带速度：2.0/1.4/0.9米/分钟。 12、洗涤量：6100/4500/2900碟/小时（8寸碟）。 13、耗水量：最大230升/小时。 14、清洗温度：55-65℃。 15、喷淋温度：82-90℃。 16、电源：380V/50Hz/3。 17、总配电量：≧59.2kW。 18、有效洗涤尺寸：612（传送带宽）×440（高） mm 。 19、配置传送带自动倒车功能，简单取出卡入链排的餐具。 20、配置侧洗臂，清洁更加干净。 21、配置预喷淋加热，餐具清洁更加卫生。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 238 | 洗碗碟机 | 1955*770*2099 | 1、功率：≧59.8kW/380V，清洗泵：≧1.5kW，水箱加热功率≧12kW，喷淋加热功率≧36kW，烘干加热功率≧9kW 。 2、臂数量：上4/下4，耗水量：≧420L/h，清洗温度：55～65℃，喷淋温度：82～90℃，装载高度：440mm，主洗水箱容量：105L，可容纳洗涤筐尺寸：500×500mm，两档洗涤速度：200/133筐/小时，最大洗涤量：3600碟/小时 (10寸碟)，5000杯/小时 (25格/筐)，带热回收（含排风扇）, 适合20℃以下进水， 电子控制面板，单键操作，带报警提示与故障诊断 。 3、大容量带保温清洗缸，清洗水质更清洁，水温更稳定，清洗效果更出色；防堵喷嘴，效率高，清洗效果更好；单道喷淋；整机双层隔热保温，减少散热，节约能源，改善洗碗间工作环境；一体式清洗臂，拆卸安装灵活，清洗方便；一体拉伸的深水箱设计，卫生且安全；一键式自动排水，操作更加简单，同时具有自清洁功能；配备急停开关、主开关，满足安全标准要求；配备限位开关，防止误操作带来意外机器损伤。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 239 | 餐具输送系统一 | 直线长(5200+3400+1000)弯头3只，高与洗碗机配 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；输送槽体、收残柜、垃圾收集水槽板厚1.2mm，支架51*51*1.2mm SUS304-2B无磁不锈钢方管，配可调不锈钢子弹脚。线式传送带，导向槽由不锈钢板模压凹槽一次成型，槽体焊接成整体，槽体设排污口、清洗喷嘴；宽不小于600mm。垃圾收集水槽长约5.2米，收残柜5200*350*900mm。收残柜上斜面椭圆形收残口，内配塑料垃圾桶。功率：≧1.5kW/380V。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 餐具输送系统二 | 直线长(7200+2600)弯头2只，高与洗碗机配 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；输送槽体、收残柜、垃圾收集水槽板厚1.2mm，支架51*51*1.2mm SUS304-2B无磁不锈钢方管，配可调不锈钢子弹脚。线式传送带，导向槽由不锈钢板模压凹槽一次成型，槽体焊接成整体，槽体设排污口、清洗喷嘴；宽不小于600mm。垃圾收集水槽长约6.3米，收残柜8000*350*900mm。收残柜上斜面椭圆形收残口，内配塑料垃圾桶。功率：≧1.5kW/380V。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 241 | 餐具输送系统三 | 直线长(10200+500)弯头1只，高与洗碗机配 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；输送槽体、收残柜、垃圾收集水槽板厚1.2mm，支架51*51*1.2mm SUS304-2B无磁不锈钢方管，配可调不锈钢子弹脚。线式传送带，导向槽由不锈钢板模压凹槽一次成型，槽体焊接成整体，槽体设排污口、清洗喷嘴；宽不小于600mm。垃圾收集水槽长约7.6米，垃圾收集水槽柜6400，投放口8个。功率：≧1.5kW/380V。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 242 | 刀具消毒柜 | 540*135*645 | 用材标准：304不锈钢，功率：≧220V/18W，箱内可放置≥10把刀具，内置保护罩汞蒸汽灯，安全保护、消毒杀菌功能。消毒柜门由特殊熏制有机玻璃制作，刀架采用分离式并带有收集盘。设有开门停灯及120分钟时间调控，设有磁性门吸及门锁。 | 14 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 243 | 商用多功能食品净化机 | 800*700*800/150 | 1、水槽食品净化机，内含鼓泡助洗功能，材质：304不锈钢，板厚≥1.0mm；额定电压220V-240V，功率应≤300W。 2、工作中要求：不添加或产生臭氧气体，不添加氯等化学制剂，核心部件不结水垢，无耗材，后期使用不产生保养费用投入。 3、叶菜和瓜果最大净化时间≤8min；肉类最大净化时间≤10min。 ▲4、 依据GB/T19857-2005《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定》，水产类食材样品中孔雀石绿经设备运行前后数据进行对比，孔雀石绿分解率≥90%；（合同签订后，供货前提供具有CMA标识的检测报告，检测报告应能体现食材样品的名称、食材净化时间以及净化前后对比的数据）。 ▲5、依据NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》，果蔬类食材样品中敌敌畏经设备运行前后数据进行对比，敌敌畏分解率≥99%；（合同签订后，供货前提供具有CMA标识的检测报告，检测报告应能体现食材样品的名称、食材净化时间以及净化前后对比的数据）。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 油烟净化设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | 组合式静电油烟净化一体烟罩1 | 12300*1200*810 处理风理：≥22000m3/h | 用材标准：304不锈钢；板厚≥1.0mm。 1、净化效率≧90%，排放浓度≤2.0mg/m3；不锈钢电场净化，每组组合式静电油烟净化一体烟罩由多个电场净化单元组成，电场净化单元长度1.6～2.4米，电场净化单元功率：≤0.8kW/220V。 2、高压数字电源，自动调节电流；LED防爆照明灯，软质隔水板。 3、控制面板:安装时，控制面板需移至岗位送风管前；控制面板电源启动时，能稳定输出信号源（信号源反馈给送、排风机智能控制箱，智能控制箱系统运行，实现排风系统智能控制功能）。 4、净化设备应配置工作状态指示装置，提示设备运行的正常或故障状态。当电场极板油污达到一定厚度，电场工作电压降至临界点时，设备应能自动报警，提示及时清理极板油污。 ▲5、油烟净化设备电源:通过GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热(12h＋12h循环)标准。 测试结果：样品外现无生锈老化等现象以及通电后设备正常工作为合格。（合同签订后，供货前提供具有CMA标识的检测报告） ▲6、油烟净化设备电源控制电路板：通过GB/T 5169.11-2017 电工电子产品着火危险试验 第11部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法。 电路板样品试验温度：850℃，灼热丝之后的30s内熄灭，试样不起燃，规定的铺底层不起燃为合格（合同签订后，供货前提供具有CMA标识的检测报告）。 | 1 | 组 |  |  |  |  |  |  |
| 245 | 组合式静电油烟净化一体烟罩2 | 7500*1200*810 处理风理：≥14000m3/h |  | 1 | 组 |  |  |  |  |  |  |
| 246 | 组合式静电油烟净化一体烟罩3 | 7000*1300*810 处理风理：≥12000m3/h |  | 1 | 组 |  |  |  |  |  |  |
| 247 | 组合式静电油烟净化一体烟罩4 | 6800*1100*810 处理风理：≥1200m3/h |  | 1 | 组 |  |  |  |  |  |  |
| 248 | 组合式静电油烟净化一体烟罩5 | 6600*1100*810 处理风理：≥12000m3/h |  | 1 | 组 |  |  |  |  |  |  |
| 249 | 组合式静电油烟净化一体烟罩6 | 5600*1100*810 处理风理：≥12000m3/h |  | 1 | 组 |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 组合式静电油烟净化一体烟罩7 | 5400*1200*810 处理风理：≥9600m3/h |  | 1 | 组 |  |  |  |  |  |  |
| 251 | 组合式静电油烟净化一体烟罩8 | 5200*1100*810 处理风理：≥10000m3/h |  | 2 | 组 |  |  |  |  |  |  |
| 252 | 组合式静电油烟净化一体烟罩9 | 5200*1100*810 处理风理≥10000m3/h |  | 1 | 组 |  |  |  |  |  |  |
| 253 | 组合式静电油烟净化一体烟罩10 | 5000*1100*810 处理风理：≥9800m3/h |  | 1 | 组 |  |  |  |  |  |  |
| 254 | 组合式静电油烟净化一体烟罩11 | 4400*1100*810 处理风理：≥8000m3/h |  | 1 | 组 |  |  |  |  |  |  |
| 255 | 组合式静电油烟净化一体烟罩12 | 4400*1100*810 处理风理：≥8000m3/h |  | 2 | 组 |  |  |  |  |  |  |
| 256 | 组合式静电油烟净化一体烟罩13 | 4200*1100*810 处理风理：≥8000m3/h |  | 1 | 组 |  |  |  |  |  |  |
| 257 | 组合式静电油烟净化一体烟罩14 | 3800*1100*810 处理风理：≥8000m3/h |  | 1 | 组 |  |  |  |  |  |  |
| 258 | 组合式静电油烟净化一体烟罩15 | 3800*1100*810 处理风理：≥8000m3/h |  | 1 | 组 |  |  |  |  |  |  |
| 259 | 组合式静电油烟净化一体烟罩16 | 3600*1100*810 处理风理：≥6400m3/h |  | 2 | 组 |  |  |  |  |  |  |
| 260 | 组合式静电油烟净化一体烟罩17 | 3200*1100*810 处理风理：≥4800m3/h |  | 1 | 组 |  |  |  |  |  |  |
| 261 | 组合式静电油烟净化一体烟罩18 | 5200*1100*810 处理风理：≥9600m3/h | 用材标准：304不锈钢；板厚≥1.0mm。 1、净化效率≧98%，排放浓度1.0mg/m3 以下；不锈钢电场净化，每组组合式静电油烟净化一体烟罩由多个电场净化单元组成，电场净化单元长度1.6～2.4米，电场净化单元功率：≤0.8kW/220V。 2、高压数字电源，自动调节电流；LED防爆照明灯，软质隔水板。 3、控制面板:安装时，控制面板需移至岗位送风管前；控制面板电源启动时，能稳定输出信号源（信号源反馈给送、排风机智能控制箱，智能控制箱系统运行，实现排风系统智能控制功能）。 4、净化设备应配置工作状态指示装置，提示设备运行的正常或故障状态。当电场极板油污达到>定厚度，电场工作电压降至临界点时，设备应能自动报警，提示及时清理极板油污。 | 1 | 组 |  |  |  |  |  |  |
| 262 | 组合式静电油烟净化一体烟罩19 | 3200*1100*810 处理风理：≥3800m3/h |  | 1 | 组 |  |  |  |  |  |  |
| 263 | 组合式静电油烟净化一体烟罩20 | 2400*1100*810 处理风理：≥3200m3/h |  | 1 | 组 |  |  |  |  |  |  |
| 264 | UV-油烟净化设备连挡光板1 | 1769*305*78 | 光解氧式油烟净化器至少有4支灯管为了良好的净化效果，所用灯管在使用时可以释放254nm和185nm两个波段油烟净化效率不低于90%。挡光板材料SUS304-2B无磁不锈钢；厚度1.2mm；配挡光板4块，尺寸：500*500*60mm。 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 265 | UV-油烟净化设备连挡光板2 | 1376*305*78 | 光解氧式油烟净化器至少有4支灯管为了良好的净化效果，所用灯管在使用时可以释放254nm和185nm两个波段油烟净化效率不低于90%。挡光板材料SUS304-2B无磁不锈钢；厚度1.2mm；配挡光板3块，尺寸：500*500*60mm。 | 7 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 266 | UV-油烟净化设备连挡光板3 | 976*305*78 | 光解氧式油烟净化器至少有4支灯管为了良好的净化效果，所用灯管在使用时可以释放254nm和185nm两个波段油烟净化效率不低于90%。挡光板材料SUS304-2B无磁不锈钢；厚度1.2mm；配挡光板3块，尺寸：500*500*60mm。 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 267 | 离心风机1 | 风量≥3200m3/h | 风机叶轮采用多翼式；全压≥500Pa，静压≥200Pa；功率≥1.25kW/380V，四极电机；噪音≤65dB(A)。风机出风口可调。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 268 | 离心风机2 | 风量≥4800m3/h | 风机叶轮采用多翼式；全压≥500Pa，静压≥200Pa；功率≥1.6kW/380V，四极电机；噪音≤65dB(A)。风机出风口可调。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 不锈钢烟罩、岗位送管、封板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | 方型油网烟罩连上封板1 | 2000*1000*600/500 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm，其它厚1.0mm；配LED防潮灯、油网、集油盒。安装高度2米。 | 2.0 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 270 | 方型油网烟罩连上封板2 | 2000*900*600/500 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm，其它厚1.0mm；配LED防潮灯、油网、集油盒。安装高度2米。 | 1.8 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 271 | 方型油网烟罩连上封板3 | 1000*1000*600/500 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm，其它厚1.0mm；配LED防潮灯、油网、集油盒。安装高度2米。 | 1 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 272 | 油网烟罩连上封板 | 6600*900*600/1000 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm，其它厚1.0mm；配LED防潮灯3只、集油盒3只。预留UV灯管、挡光板安装结构。烟罩顶部宽≥0.6*烟罩宽。安装高度1.9米。 | 5.94 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 方型烟罩连上封板1 | 3000*900*600/500 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm，其它厚1.0mm；配LED防潮灯2只、集油盒2只。预留UV灯管、挡光板安装结构。烟罩顶部宽≥0.6*烟罩宽；安装高度2米。 | 2.7 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 274 | 方型烟罩连上封板2 | 2000*1600*600/500 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm，其它厚1.0mm；配LED防潮灯4只、集油盒2只。预留UV灯管、挡光板安装结构。烟罩顶部宽≥0.6*烟罩宽；安装高度2米。 | 3.2 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 275 | 方型烟罩连上封板3 | 1800*1000*500/600 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm，其它厚1.0mm；配LED防潮灯2只、集油盒1只。预留UV灯管、挡光板安装结构。烟罩顶部宽≥0.6*烟罩宽；安装高度2米。 | 1.8 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 276 | 方型烟罩连上封板4 | 2000*2000*500/600 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm，其它厚1.0mm；配LED防潮灯4只、集油盒2只。预留UV灯管、挡光板安装结构。烟罩顶部宽≥0.6*烟罩宽；安装高度2米。 | 4.0 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 277 | 方型烟罩连上封板5 | 1800*1000*500/600 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm，其它厚1.0mm；配LED防潮灯、集油盒。安装高度2米。 | 1.8 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 278 | 前置式油网烟罩1 | 6500*1100*500 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm，其它厚1.0mm；配LED防潮灯、油网、集油盒1套；排风口设置在烟罩前部。 | 7.15 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 279 | 前置式油网烟罩2 | 4800*1100*500 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm，其它厚1.0mm；配LED防潮灯、油网、集油盒1套；排风口设置在烟罩前部。 | 5.28 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 280 | 对称式排气罩连上封板1 | 6000*1200*500/500 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm，其它厚1.0mm；配LED防潮灯、集油盒各3只；安装高度为2.2米；吊顶高约为3米。排风口设置在烟罩中部。 | 7.2 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 281 | 对称式排气罩连上封板2 | 5000*1200*500/500 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm，其它厚1.0mm；配LED防潮灯、集油盒各3只；安装高度为2.2米；吊顶高约为3米。排风口设置在烟罩中部。 | 6 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 282 | 对称式排气罩连上封板3 | 2000*1200*500/500 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm，其它厚1.0mm；配LED防潮灯、集油盒各1只；安装高度为2.2米；吊顶高约为3米。排风口设置在烟罩中部。 | 2.4 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 283 | 方型排气罩连上封板 | 2*1000*1000*500/500 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm，其它厚1.0mm；配LED防潮灯、集油盒各1只；安装高度为2.2米；吊顶高约为3米。排风口设置在烟罩中部。 | 2 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 284 | 不锈钢岗位送风管连上封板1 | 12300*220*1200 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm；相对于炉头工位配550*120mm可调式送风口12只，每组送风孔9列，尺寸30*3mm，共9行，前面60mm拆弯15°，冲孔Φ10mm，间距不小于60mm；检修门为6组。400*200*1200mm送风口及风管6组。 | 12.3 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 285 | 不锈钢岗位送风管连上封板2 | 7000*220*1200 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm；相对于炉头工位配550*120mm可调式送风口6只，每组送风孔9列，尺寸30*3mm，共9行，前面60mm拆弯15°，冲孔Φ10mm，间距不小于60mm；检修门为3组。400*200*1200mm送风口及风管3组。 | 7.0 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 286 | 不锈钢岗位送风管连上封板3 | 7500*220*1200 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm；相对于炉头工位配550*120mm可调式送风口6只，每组送风孔9列，尺寸30*3mm，共9行，前面60mm拆弯15°，冲孔Φ10mm，间距不小于60mm；检修门为2组。400*200*1200mm送风口及风管3组。 | 7.5 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 287 | 不锈钢岗位送风管连上封板4 | 5400*220*1200 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm；相对于炉头工位配550*120mm可调式送风口4只，每组送风孔9列，尺寸30*3mm，共9行，前面60mm拆弯15°，冲孔Φ10mm，间距不小于60mm；检修门为2组。400*200*1200mm送风口及风管2组。 | 5.4 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 288 | 不锈钢岗位送风管连上封板5 | 6800*220*1200 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm；相对于炉头工位配550*120mm可调式送风口6只，每组送风孔9列，尺寸30*3mm，共9行，前面60mm拆弯15°，冲孔Φ10mm，间距不小于60mm；检修门为3组。400*200*1200mm送风口及风管3组。 | 6.8 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 289 | 不锈钢岗位送风管连上封板6 | 6500*220*1200 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm；相对于炉头工位配550*120mm可调式送风口6只，每组送风孔9列，尺寸30*3mm，共9行，前面60mm拆弯15°，冲孔Φ10mm，间距不小于60mm；400*200*1200mm送风口及风管3组。 | 6.5 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 290 | 不锈钢岗位送风管连上封板7 | 4800*220*1200 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm；相对于炉头工位配550*120mm可调式送风口6只，每组送风孔9列，尺寸30*3mm，共9行，前面60mm拆弯15°，冲孔Φ10mm，间距不小于60mm；400*200*1200mm送风口及风管3组。 | 4.8 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 291 | 不锈钢岗位送风管连上封板8 | 5600*220*1200 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm；相对于炉头工位配550*120mm可调式送风口6只，每组送风孔9列，尺寸30*3mm，共9行，前面60mm拆弯15°，冲孔Φ10mm，间距不小于60mm；检修门为3组。400*200*1200mm送风口及风管3组。 | 5.6 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 292 | 不锈钢岗位送风管连上封板9 | 3*5200*220*1200 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm；相对于炉头工位配550*120mm可调式送风口6只，每组送风孔9列，尺寸30*3mm，共9行，前面60mm拆弯15°，冲孔Φ10mm，间距不小于60mm；检修门为2组。400*200*1200mm送风口及风管3组。 | 15.6 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 293 | 不锈钢岗位送风管连上封板10 | 5000*220*1200 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm；均配550*120mm可调式送风口5只，每组送风孔9列，每组送风孔9列，尺寸30*3mm，共9行，前面60mm拆弯15°，冲孔Φ10mm，间距不小于60mm。检修门为2组。400*200*1200mm送风口及风管3组。 | 5 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 294 | 不锈钢岗位送风管连上封板11 | 3*4400*220*1200 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm；均配550*120mm可调式送风口4只，每组送风孔9列，每组送风孔9列，尺寸30*3mm，共9行，前面60mm拆弯15°，冲孔Φ10mm，间距不小于60mm。检修门为2组。400*200*1200mm送风口及风管2组。 | 13.2 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 295 | 不锈钢岗位送风管连上封板12 | 2*3800*220*1200 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm；均配550*120mm可调式送风口4只，每组送风孔9列，每组送风孔9列，尺寸30*3mm，共9行，前面60mm拆弯15°，冲孔Φ10mm，间距不小于60mm。检修门为2组。400*200*1200mm送风口及风管2组。 | 7.6 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 296 | 不锈钢岗位送风管连上封板13 | 2*3600*220*1200 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm；均配550*120mm可调式送风口4只，每组送风孔9列，每组送风孔9列，尺寸30*3mm，共9行，前面60mm拆弯15°，冲孔Φ10mm，间距不小于60mm。检修门为2组。400*200*1200mm送风口及风管2组。 | 7.2 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 297 | 不锈钢岗位送风管连上封板14 | 3200*220*1200 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm；均配550*120mm可调式送风口2只，每组送风孔9列，每组送风孔9列，尺寸30*3mm，共9行，前面60mm拆弯15°，冲孔Φ10mm，间距不小于60mm。检修门为1组。400*200*1200mm送风口及风管1组。 | 3.2 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 298 | 不锈钢封板1 | 7900*1200 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm。检修门为3组。 | 8.8 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 299 | 不锈钢封板2 | 5300*1200 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm。检修门为3组。 | 6.4 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 不锈钢封板3 | 7500*1200 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm。 | 7.5 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 不锈钢封板4 | 7400*1200 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm。检修门为2组。 | 7.4 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 不锈钢封板5 | 4300*1200 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm。检修门为1组。 | 4.3 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 不锈钢封板6 | 4600*1200 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm。检修门为1组。 | 4.6 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 304 | 烟罩侧封板1 | 4*1420*1200 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢， 板厚1.2mm。 | 6.816 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 305 | 烟罩侧封板2 | 2*1520*1200 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢， 板厚1.2mm。 | 3.648 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 306 | 烟罩侧封板3 | 13*1320*1200 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢， 板厚1.2mm。 | 20.592 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 预埋式冷库安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | 高温冷库 (-1～+4℃) | 库底面积：14.57m2，高2.6m | 1、高温冷库：配1套压缩机机组和冷风机组。高温冷库内用厚40mm304不锈钢双面板，分隔1840*1340*2400mm鸡蛋库1个，板厚1.0mm；上下循环风温控1套；门800*2200mm1樘。 2、冷库板（墙板与天板）采用双面SUS304不锈钢，厚度0.8mm，圆角圆边。库板厚度：≥100mm。 3、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到1.5 kPa以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔800mm/个、宽端每间隔590mm/个。 4、库板系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，接口严密。 5、符合JB/T 6527-2006 《组合冷库用隔热夹芯板》，密度≥40±2KG/m³；抗压强度≥160kPa；导热系数≤0.024W/（m.K）；粘结强度＞0.100MPa。 6、冷库门框均配置一根发热线(220V/50Hz)以防结露，自带过热保护装置，温度控制在65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 7、库底板预埋式安装：不限于包括开挖和清理土建垫层≥250mm、基层素混凝土找平、卷材防水、库板预埋、库板上钢筋混凝土（载荷≥800Kg/m2）、防滑地砖施工等。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 308 | 低温冷库 (-25～-15℃) | 库底面积：12.22m2，高2.6m | 1、低温冷库：配1套压缩机机组和冷风机组。 2、冷库板（墙板与天板）采用双面SUS304不锈钢，厚度0.8mm，圆角圆边。库板厚度：≥100mm。 3、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到1.5 kPa以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔800mm/个、宽端每间隔590mm/个。 4、库板系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，接口严密。 ▲5、符合JB/T 6527-2006 《组合冷库用隔热夹芯板》，密度≥40±2KG/m³；抗压强度≥160kPa；导热系数≤0.024W/（m.K）；粘结强度＞0.100MPa。（合同签订后，供货前提供具有CMA标识的检测报告） 6、冷库门框均配置一根发热线(220V/50Hz)以防结露，自带过热保护装置，温度控制在65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 7、库底板预埋式安装：不限于包括开挖和清理土建垫层≥250mm、基层素混凝土找平、卷材防水、库板预埋、库板上钢筋混凝土（载荷≥800Kg/m2）、防滑地砖施工等。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 其他费用 | / | 1、此项供货商认为有的，包括但不限于：施工费、安装费、运输费、安装辅助材料费、起重费、垃圾清运费、施工临时水电费等。 2、技术服务内容：供货商技术人员与总包、装修、设计、招标人等进行技术交流和交底，供货商服从管理，参与工程例会；负责与装修单位施工对接，对接内容不限于包括厨房区域的隔断、墙体及洞口、通风设备基础预留、设备用电接驳点及控制箱预留、送排风管道施工等。 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、商用燃气炒菜灶（单炒单温灶）（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、商用燃气炒菜灶（双炒双温灶）1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

3、燃气双眼大锅灶1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

4、燃气双眼大锅灶2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

5、 燃气单头低汤灶（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

6、商用燃气炒菜灶（双炒双温灶）2 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

7、燃气左双眼大锅右双眼低汤一体炉具（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

8、燃气左三眼大锅右单炒单温一体炉具（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

9、燃气三眼大锅一体炉具（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

10、燃气左大锅右双眼低汤一体炉具（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

11、燃气右大锅左单眼低汤一体炉具（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

12、燃气双门蒸箱(竖盘)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

13、单门蒸箱(横盘)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

14、燃气三层立式米饭机（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

15、燃气夹层锅 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

16、不锈钢摇摆水龙头1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

17、不锈钢摇摆水龙头2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

18、不锈钢摇摆水龙头3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

19、不锈钢摇摆水龙头4（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

20、 炉灶后封板1 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 炉灶后封板2 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 炉灶后封板3 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 炉灶后封板4 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 炉灶后封板5 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 炉灶后封板6 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 炉灶后封板7（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 炉灶后封板8 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 炉灶后封板9 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 炉灶后封板10 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 炉间掩门柜1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 炉间掩门柜2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 炉间掩门柜连台上八缸调料盒连盖（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 炉间八缸调料台连盖（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 八缸调料台连盖（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单门蒸箱(横盘)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单门蒸箱(竖盘)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 双门蒸箱(竖盘)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 三门蒸箱(竖盘)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 八孔蒸台 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单孔蒸台（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 台式保温台（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 保温备餐柜（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 保温售餐柜（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 热汤炉工作柜（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 热汤炉柜（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 三层刀具、砧板保洁柜1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 三层刀具、砧板保洁柜2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 四层沥水货架（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 四层平板货架1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 活动四层平板货架（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 四层平板货架2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 米面架（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 双移门工作柜1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 双移门工作柜2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单移门工作柜1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单移门工作柜2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单移门工作柜3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单移门工作柜4（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单移门工作柜5（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单移门工作柜6（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 高低掩门工作柜连扒炉（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 掩门柜（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 工作台连下一层板1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 工作台（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 工作台连下一层板2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 活动工作台连下一层板（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 工作台连下一层板3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 工作台连下一层板4（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 工作台连下一层板5（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 工作台连下一层板6（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 工作台连下一层板7（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 工作台连下一层板8（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 工作台连下一层板9（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 工作台连下一层板10（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 工作台连下一层板11（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 洁碟台（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 储藏柜1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 储藏柜2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 三眼电煮食炉（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙层架1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙层架2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙杯茜架1 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙杯茜架2 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 拖把架1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 拖把架2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 拖把架3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 多层餐车（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 平板车（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙茶杯柜1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙茶杯柜2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂衣架（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 工具挂架1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 工具挂架2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 四门更衣柜（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 双门更衣柜（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 烤盘车（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 防鼠插板连导轨1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 防鼠插板连导轨2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 防鼠插板连导轨3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 防鼠插板连导轨4（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 防鼠插板连导轨5（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙洗手池1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙洗手池2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙洗手池3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 右清洗池连双星水池三面带围板1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 右清洗池连三星水池三面带围板1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 左清洗池连三星水池三面带围板（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 右清洗池连三星水池三面带围板2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 右清洗池连三星水池三面带围板3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 右清洗池连双星水池三面带围板2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 右清洗池连单星杀池三面带围板1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 右清洗池连单星杀池三面带围板2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 右清洗池连单星杀池左平台三面带围板（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 左清洗池连单星杀池右平台三面带围板（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单星杀池三面带围板1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单星杀池三面带围板2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单星水池三面带围板1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单星水池柜（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单星水池三面带围板2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单星水池三面带围板3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单星水池三面带围板4（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单星水池三面带围板5（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单星水池二面带围板（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单星水池三面带围板6（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单星水池四面带围板1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单星水池四面带围板2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 双星水池三面带围板1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 双星水池三面带围板2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 双星水池三面带围板3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 双星水池三面带围板4（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 三星水池三面带围板1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 异型双星水池左平台三面带围板（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 双星水池三面带围板5（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 三星水池三面带围板2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 左右对称平台三星水池三面带围板1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 三星水池左平台三面带围板（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 左右对称平台三星水池三面带围板2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 三星水池平台三面带围板（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 三星水池三面带围板3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 洗米池（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 右污物池三星水池三面带围板1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 左污物池三星水池三面带围板1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 右污物池三星水池三面带围板2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 左污物池三星水池三面带围板2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 水池工作柜1 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 水池工作柜2 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 水池工作柜3 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 水池工作柜4 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 水池工作柜5 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 水池工作柜6（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 水池工作柜7 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 水池掩门工作柜1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 水池掩门工作柜2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 水池掩门工作柜3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 水池污物收纳掩门柜1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 水池污物收纳掩门柜2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 拖把池连挂架带三面围板1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 拖把池连挂架带三面围板2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 清洗池三面带围板（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙清洗池三面带围板（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 冷水龙头（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 冷热水龙头（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 冷热摇摆水龙头1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 冷热摇摆水龙头2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 冷热摇摆水龙头3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 冷热摇摆水龙头4（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 高压花洒（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 排水阀（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 感应龙头（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 净水器1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 净水器2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 洗地龙头连摆动支架（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 六门双温冰箱（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 四门低温冰箱（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 四门双温冰箱1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 四门高温冰箱（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 四门双温冰箱2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 双门双温冰箱（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 双门展示冰箱（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 平冷雪柜1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 平冷雪柜2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 平冷雪柜3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 平冷雪柜4（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 台下平冷雪柜（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 双玻门留样冰箱（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单玻门留样冰箱（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 台下式制冰机（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 不锈钢切菜机（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 不锈钢洗菜机（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 不锈钢去皮机（薯仔脱皮机）（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 不锈钢电饼铛（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 豆浆机（大豆磨浆机）（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 绞肉切肉一体机（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 肉丝肉片机（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 不锈钢和面机（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 和面机1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 和面机2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 多功能搅拌机（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 不锈钢全自动压面机（揉压面机）（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 不锈钢醒发箱（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 不锈钢电烤箱（远红外线食品烘炉）（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 不锈钢柜式电炸炉（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙开水器（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 开水器连底座1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 开水器连底座2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 开水器连底座3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 农药残留检测仪（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 电子称（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 烘手器 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 电磁双炒单温灶（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 电磁双炒双温灶（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 电磁单炒单温灶（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 电磁单炒单温连大锅灶（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 电磁单眼大锅灶（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 电磁双头汤炉（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 电磁单头汤炉（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 西餐组合一体炉具柜（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 电磁炒炉（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 掩门柜（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 双星盆柜 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 电煮面炉柜（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 电煮食炉柜（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 电炸炉柜（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 电半坑扒炉连下焗炉（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 四眼电磁煲仔炉柜（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 中餐组合一体炉具柜（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 电磁炒炉（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 星盆掩门柜（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 嵌入式电磁炉柜（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 热风循环高温消毒柜（推车式）（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 双门热风循环高温消毒柜（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 高温消毒柜（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 泔水减量一体机（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 筷勺清洗（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 长龙式洗碗机1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 长龙式洗碗机2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 洗碗碟机（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 餐具输送系统一（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 餐具输送系统二（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 餐具输送系统三（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 刀具消毒柜（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 商用多功能食品净化机（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 组合式静电油烟净化一体烟罩1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 组合式静电油烟净化一体烟罩2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 组合式静电油烟净化一体烟罩3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 组合式静电油烟净化一体烟罩4（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 组合式静电油烟净化一体烟罩5（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 组合式静电油烟净化一体烟罩6（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 组合式静电油烟净化一体烟罩7（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 组合式静电油烟净化一体烟罩8（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 组合式静电油烟净化一体烟罩9（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 组合式静电油烟净化一体烟罩10（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 组合式静电油烟净化一体烟罩11（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 组合式静电油烟净化一体烟罩12（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 组合式静电油烟净化一体烟罩13（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 组合式静电油烟净化一体烟罩14（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 组合式静电油烟净化一体烟罩15（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 组合式静电油烟净化一体烟罩16（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 组合式静电油烟净化一体烟罩17（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 组合式静电油烟净化一体烟罩18（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 组合式静电油烟净化一体烟罩19（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 组合式静电油烟净化一体烟罩20（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- UV-油烟净化设备连挡光板1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- UV-油烟净化设备连挡光板2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- UV-油烟净化设备连挡光板3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 离心风机1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 离心风机2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 方型油网烟罩连上封板1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 方型油网烟罩连上封板2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 方型油网烟罩连上封板3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 油网烟罩连上封板（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 方型烟罩连上封板1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 方型烟罩连上封板2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 方型烟罩连上封板3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 方型烟罩连上封板4（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 方型烟罩连上封板5（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 前置式油网烟罩1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 前置式油网烟罩2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 对称式排气罩连上封板1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 对称式排气罩连上封板2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 对称式排气罩连上封板3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 方型排气罩连上封板（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 不锈钢岗位送风管连上封板1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 不锈钢岗位送风管连上封板2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 不锈钢岗位送风管连上封板3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 不锈钢岗位送风管连上封板4（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 不锈钢岗位送风管连上封板5（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 不锈钢岗位送风管连上封板6（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 不锈钢岗位送风管连上封板7（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 不锈钢岗位送风管连上封板8（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 不锈钢岗位送风管连上封板9（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 不锈钢岗位送风管连上封板10（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 不锈钢岗位送风管连上封板11（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 不锈钢岗位送风管连上封板12（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 不锈钢岗位送风管连上封板13（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 不锈钢岗位送风管连上封板14（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 不锈钢封板1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 不锈钢封板2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 不锈钢封板3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 不锈钢封板4（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 不锈钢封板5（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 不锈钢封板6（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 烟罩侧封板1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 烟罩侧封板2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 烟罩侧封板3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 高温冷库(-1～+4℃)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 低温冷库(-25～-15℃)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

- 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

- 九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及武进区政府采购中心：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

- 十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

- 十一、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市武进区政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 十二、投标函（实质性格式）

致：常州市武进区政府采购中心

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

- 十三、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 响应承诺函（实质性条款）

我单位参与南医大常州医疗健康科技园新建工程（一期）10号楼厨房设备采购及安装项目，我单位承诺如下：

1、我单位完全响应采购文件的条款和要求；

2、我单位提供的所有货物均满足采购需求所要求的参数及指标要求；

3、我单位承诺在合同签订后，接采购人进场通知后（供货前），将采购清单中打“▲”证明材料（带CMA标识的检测报告）提供给采购人查验；

4、我单位接受采购人对所有厨房设备进行抽样检测或全部检测（检测单位由采购人指定），若检测结果不符合采购文件的参数及指标要求，我单位同意退货，并承担不合格产品的100%惩罚性赔偿以及全部检测费用；

5、下述“备注”内容我单位已全部知悉。

特此承诺！

投标单位(加盖CA电子公章):

法定代表人(签字或签章):

日期: ________年____月____日

备注：若发现投标人虚假承诺，根据政府采购法及相关法律法规规定条款执行。

- 十五、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日