常 州 市 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

项目名称：2025-2026年度经开区道路交通安全设施电警监控项目

项目编号： JSZC-320412-CZGC-G2025-0001

采 购 人：常州市公安局常州经济开发区分局

采购代理机构：常州公诚建设咨询有限公司

- 目      录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件的组成及提交须知

第八章  投标文件格式

- 第一章   投标邀请

受常州市公安局常州经济开发区分局的委托，常州公诚建设咨询有限公司就          2025-2026年度经开区道路交通安全设施电警监控项目进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于2025年2月11日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-CZGC-G2025-0001

2.项目名称：2025-2026年度经开区道路交通安全设施电警监控项目

3.项目预算金额：300万元

4.项目最高限价：299.94106万元（149.970530万元/年）

5.采购需求：常州经开区道路交通安全设施电警监控项目，主要内容为道路交通安全设施电警监控更新、建设、维保等，具体要求详见采购文件。

6.合同履行期限：合同签订后二年（合同一年一签，考核合格续签下一年）。本项目在分批验收交付之日起的五年维保服务期，维保服务期满方视为本项目结束。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业采购,对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：否。

3.3其他特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至 2025年1月20日17:00（北京时间）。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2025年2月11日14:00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

2.采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：常州市公安局常州经济开发区分局

地址： 江苏省常州市武进区东方东路 97 号

联系方式：0519-88772237

2、常州公诚建设咨询有限公司信息

地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼10楼

联系人：崔工

联系方式：0519-83870503

3、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

- 八、其他

根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），相关链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html；请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 第二章   投标人须知

第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：×服务 √货物 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：×是 √否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目×适用√不适用。 ×本项目为单一产品采购项目。 √本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：4电1光全千兆工业级网管型交换机。 |
| 4 | 现场考察 | √不组织 ×组织（考察时间：__年_月_日_时_分，考察地点：____________。） |
| 5 | 开标前答疑会 | √不召开 ×召开（召开时间：__年_月_日_时_分，召开地点：____________。） |
| 6 | 样品 | 投标样品递交： √不需要 ×需要，具体要求如下： - 样品递交要求：样品必须在_年_月_日_时_分前送至常州公诚建设咨询有限公司样品陈列室（天豪大厦三号楼10楼），并至__室做好样品送达登记工作，联系人：__，电话：__，逾期将不予接收。 - 中标（成交）单位样品留样封存，未中标（成交）单位样品自开标之日起三天内由投标人运回。 （3）样品不能出现制造厂或投标人的标志、标记。 （4）样品递交及退还必须出具投标人的授权委托书及被授权委托人身份证。 （5）样品制作及运输费用由投标人自行承担。 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | ×本项目专门面向中小企业采购 √本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于货物类项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 9 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于5年1月21日：前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（414668900@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在常州市政府采购网公布。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章采购邀请》。 （2）代理机构：常州公诚建设咨询有限公司 联系部门：招标代理部； 联系电话：； 通讯地址：常州市武进区武宜中路号天豪大厦号楼楼。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,常州公诚建设咨询有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |
| 14 | 代理费 | 收费对象： ×采购人 √成交供应商 收费标准：详见采购文件“采购代理机构服务费”条款； 缴纳时间：成交公告发出后五个工作日内支付。 |

第二节 说明

一、 总则

- 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州公诚建设咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收部门为：项目审查科

联系地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼10楼；

联系电话：0519-83870503；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 31.采购代理机构服务费

31.1由成交供应商在成交公告发布后5个工作日内支付，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳服务费，报价应包含代理服务费用。支付标准如下表：

| 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元） | 货物类 |
| --- | --- |
| 100（含，下同）以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |

31.2成交服务收费按差额定率累进法计算。

31.3成交服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。

- 七、授予合同

- 32. 签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 33、标的物的追加

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34、政府采购政策：

34.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

34.2政府采购节能产品、环境标志产品

34.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

34.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

34.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

34.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

34.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

34.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

34.5正版软件

34.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

34.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

34.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

34.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

34.8绿色采购政策：

34.8.1绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

34.8.2推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

34.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

35.电子履约保函政策

为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照招标文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

- 第三章  资格审查

- 第一节 资格审查程序

- 一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 注1：监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。 注2：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注3：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 按公告要求 | 提供相应证明材料扫描件 |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

- 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

- 三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

- 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

- 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

- 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 评标标准

| - 序号 | - 评分因素 | - 分值 | - 评分标准 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 价格分 | - 30分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价最低的投标报价为基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照以下公式计算：报价得分=基准价／投标报价×30。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| - 2 | - 主观分 | - 40分 |  |  |
| 2.1 | 整体技术方案 | 10分 | 投标供应商提供整体技术方案，内容包括但不限于：系统总体建设思路、前端网络拓扑、前端系统、前端系统无缝接入平台统一管理等；整体技术方案覆盖全部关键内容、业务逻辑准确、系统结构清晰、技术要点突出，具备完全的可行性，符合项目技术标准及采购文件各项要求。整体方案思路清晰，针对性强，描述明确合理，内容要素详尽无缺项的，得10分；比较合理、内容要素有缺项不完整的，得7分；方案针对性一般，内容有缺项的评一般，得4分；不提供不得分。 |  |
| 2.2 | 安全及质量保证方案 | 10分 | 投标供应商根据本次招标内容制定全面完善的质量控制体系、质量保证措施、安全保证措施等，方案合理且操作性强的得10分；方案合理，可操作性一般的得7分；维方案等较为简单，不具备可操作性，得4分；未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 施工方案 | 10分 | 投标供应商根据本次招标内容设计详细施工方案，施工方案覆盖全部关键内容、业务逻辑准确、系统结构清晰、技术要点突出，具备完全的可行性，符合项目技术标准及采购文件各项要求。整体方案思路清晰，针对性强，描述明确合理，得10分；整体方案较为清晰，描述较为合理得7分；方案描述一般的得4分；不提供不得分。 |  |
| 2.4 | 维保服务方案 | 10分 | 投标供应商根据本次招标内容制定全面完善的维保服务措施、技术支持方案等，响应时间及方式合理且操作性强的得10分；维保服务措 施、技术支持方案，响应时间及方式合理，可操作性一般的得 7分；维保服务措施技术支持方案等较为简单，响应时间及方式不合理，得4分；未提供不得分。 |  |
| - 3 | - 客观分 | - 30分 |  |  |
| - 3.1 | 技术要求 | 12分 | 对投标供应商提供的相关设备材料的技术参数、配置、性能是否符合采购文件要求进行评价。完全符合技术要求的得12分，带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的扣1分，扣完为止。 | 须在技术偏离表中详细列明，如需提供相关证明材料的必须提供相关证明材料作为评审依据，否则不得分。 |
| - 3.2 | 类似业绩 | 6分 | 2022年1月1日以来投标供应商承担过监控类维保业绩，每提供一份合同得2分，最高得6分。 | 提供合同描件加盖公章，时间以合同签订时间为准，精确到年月日，未按要求提供或少提供相关材料不得分。 |
| - 3.3 | 拟投入人员 | 6分 | 1、投入项目负责人：具有一级注册建造师（机电工程）证书的得2分，二级建造师（机电工程）证书的得1分；具备电子信息工程师（高级）职称证书的，得1分；本项最高得3分。 2、项目组成员（项目负责人除外）：具备电子信息工程师（高级）职称证书，每有1人得1分,本项最高得3分。 | 提供人员证书及投标供应商为其缴纳的自开标之日起往前推三个月的社保缴纳证明，未按要求提供或少提供相关材料不得分。 |
| - 3.4 | 服务承诺 | 6分 | - 1、提供全部摄像机、照明灯具、交换机原厂5年维保承诺函得3分，缺项不得分，提供承诺函并同时加盖投标人和制造商的公章，否则不得分。 - 2、提供本项目前端利旧设备承诺书（详见投标文件的格式）得3分。 | 提供相应材料扫描件，未按要求提供或少提供相关材料不得分。 |
| 合计 |  | 100分 |  |  |

注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

一、采购标的

（一）采购标的：2025-2026年度经开区道路交通安全设施电警监控项目

（二）项目概述：常州经开区道路交通安全设施电警监控项目，主要内容为道路交通安全设施电警监控更新、建设、维保等。

（三）合同履行期限：合同一年一签，考核合格续签下一年。本项目在分批验收交付之日起的五年维保服务期，维保服务期满方视为本项目结束。

（四）本项目采购人为常州市公安局常州经济开发区分局、江苏常州经济开发区建设和交通局、江苏常州经济开发区东方新城建设领导小组办公室，由常州市公安局常州经济开发区分局负责组织此项目招标，确定中标人后，各实施单位共同与中标人签订合同，因项目分批次实施，每批实施时由常州市公安局常州经济开发区分局、实施单位、中标人另行签订各分项协议。

（五）中标单位在合同签订后需根据采购人提出的规划及技术方案进行深化设计（该费用由采购人在报价中自行考虑）。深化设计的具体内容包括但不限于前 端各类监控设施现场勘查布点、施工图设计、详细主辅材配置清单、IP 地址和 主要配置规划、一机一档设计资料、网络结构设计、后端利旧应用系统用途和配置设计、新旧软件系统融合设计、全部软件架构和功能专项设计。

二、商务要求

（一）投标要求

1. 投标人须保证所提供设备是全新的、未使用过的原厂正品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，同时必须明确所投设备的品牌、型号、规格和外形、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数。

2. 投标人的投标文件必须对采购文件中所列明的各条技术要求做出明确响应。投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的标准和规范。

3.本项目涉及的设备由中标人负责测试、安装、调试等工作，投标文件中须 提供详细的测试、安装、调试方案。

4. 投标人应保证本项目设备涉及到的知识产权和软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权或合法使用权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

（二）报价要求

1. 本项目投标报价为固定单价，投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、5 年维护（包括5年维保服务期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、 税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉 及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

2. 投标人在报价时，应充分考虑企业自身实力和承受风险的能力、材料涨价、 通货膨胀、政府政策、天气变化影响等因素，结算时单价不予调整。

3. 投标人报价时应充分考虑合同期限内及维保服务时所产生的一切费用，采购人不再额外支付任何费用。

4. 投标人根据采购人提供的需求清单，根据项目实际情况，结合自身实力测算费用。

5. 投标人项目组人员的伙食费、住宿费、交通费用等一切费用由中标人负责，费用包含在报价中。

6.由投标人原因所产生的返工或整改的一切费用（含设备、材料、人工、搬运及保管费等），由中标人自行承担。若未按期整改，采购人有权立即解除合同， 且一切损失均由中标人承担。

（三）供货期要求

1.供货期要求：签订合同后 ，以开工令发出时间后按计划完成供货、安装及调试，接入及维护服务 5 年。

2.采购人有权根据实际使用需求，对货物清单中品种或数量进行调整，投标人应在投标文件中承诺，在整个执行过程中，将予以配合，保证按采购人要求及 时提供所需货物。

3.中标人所供货物应根据相关标准和规范进行设计和制造，并遵循采购文件的要求，货物的质量性能、技术指标和使用功能应达到或优于采购要求，是技术 成熟的、性能优良，整体设计和软硬件配备全新的原厂正品，并提供详细的产品 说明、质量标准和服务方案。如其中某些条款不能完全满足时，应在投标文件中 逐条列出，未列出的视同响应。

4.中标人在交付设备的同时向采购人提供货物全套随机资料一套（不限于合格证书、使用维护说明书、验收报告书、原厂保修单等） 。根据采购人要求免费 提供并安装设备操作及应用软件。

（四）验收要求

1.整机包装完整，配件数量齐全。

2.通电开机运行检查系统性能（功能应正常，符合技术参数指标）。

3.出厂检验报告、合格证、保修卡等配备齐全。

4.设备安装后，采购人按相关标准及厂方标准进行质量验收。中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方 一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由中标人承担，只有在设备完 全正常运转和采购人确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

5.对于中标人提供的货物，送达后采购人有权委托权威检测机构从中随机抽取 1 份（套）进行全项检测，中标人不得指定，不得拒绝，检测合格方可交付采购人使用，检测费用由中标人承担。如发现中标人所供货物在质量及感官标准 上有明显差异或相关参数指标不达标的，将加倍抽样检验（并对部分产品作破坏性检测），若加倍抽样仍不合格，采购人有权提出整改、返工等要求，中标人必须整改到位，不得以任何理由拒绝。中标人拒不整改的，采购人有权解除合同并不承担任何由此造成的一切损失。

6.对货物安装验收不合格时，中标人应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退、换货而发生的任何费用和责任；如因产品质量问题给采购人带 来的损失，中标人还应赔偿采购人直接损失费用。

（五）安装要求

1.严格执行设备安装规范、安全操作规程、防火安全规定。严格按照说明进行安装，做好各项质量检查记录。参加验收。

2.遵守国家或地方政府及有关部门对安装现场管理的规定，妥善保护好安装现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好安装现场保卫、消防和垃圾清理等工作，处理好由于设别安装带来的扰民问题及与周围居民的关系。

3.安装调试中未经采购人同意或有关部门批准，不得随便拆改原有的各种设备管线。

4.安装调试未完成之前，负责对现场的一切设施进行保护。

5.采购人有权对现场不称职或不合格的技术负责人、其他人员提出更换，中标人应无条件接受。

6.中标人须自行承担项目组人员的办公、食宿和交通等问题。现场的材料及设备、工具由中标人自行保管。

7.中标人在安装调试过程中，采购人有权要求对中标人的安装进行适当调整安排，对采购人提出的安排，中标人应积极服从。如中标人拒服从采购人的调整 安排，采购人有权对中标人进行相应的经济处罚。

8.安装调试完成后，中标人应通知采购人验收，采购人自接到验收通知 10 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如采购人在规定时间内未能组织验收， 需及时通知中标人，另定验收日期，中标人在此期间应承担看管的相关费用。

9.中标人负责完成安装调试后移交采购人之前的维护及保管工作。

10.材料堆放及安装现场应服从采购人管理，做到材料堆放整齐、规范，安装现场保证安装完成场地清理干净。

11.在安装设备区域设置必要的危险警示牌、灯等，采取警示措施，避免发生伤亡事故，设备安装期间所发生伤亡等一切事故，均由中标人承担，所发生的 一切费用均由中标人全部支付。

12.中标人应随时接受采购人对设备安装的监督和检查，对不符合规范的无条件组织整改。

（六）维保服务要求

1.中标人应按照国家有关法律法规、“三包”规定以及投标文件中的“维保服务承诺”提供服务。

2.维保服务期内需服从常州市公安局经济开发区分局统一管理。

3.维保服务期内，中标人应免费提供维修服务（因使用操作不当等人为原因造成的损坏除外）。中标人接到故障电话在 1 小时内响应，2 小时内给出解决问 题的方案。如果甲方按照乙方的指导不能解决问题，乙方在 8 小时内派出维修 人员到现场维修或更换零件；复杂故障或需使用进口配件，4 至 6 周内解决。 需到场维修或技术支持的，由厂家派员到设备使用现场维修，由此产生的一切费 用均由中标人承担。技术人员应 7*24 小时全天候随时响应设备使用等相关问题 咨询。产品质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发 现的货物质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

4.维保服务期内，中标人应免费提供充足的全新的合格原厂零配件，以保障维修所需零部件的及时更换；若配件和耗材有问题，中标人应在收到维修配件或 耗材后 48 小时内免费完成维修或更换服务，6 个月内产品经 2 次维修后仍无 法正常使用，必须更换全新产品或相关配件。

5.采购人在使用过程中有权继续对设备质量进行检验和检测，如发现货物有不符合验收标准的情形，中标人应免费负责更换或维修，并再次进行免费安装、 调试，最终保证设备正常运行。若设备在交货地多次检修后，仍无法达到采购人 的正常运行要求，中标人需退回该设备的全部款项，并自行组织设备退回厂家。

6.维保服务期结束，中标人对于设备维修只收取基本材料备件费，不收取工时费。

7.维保服务期结束，不能视为中标人对设备中存在的可能引起设备损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指设备在制造过程中未被发现的隐患，中标 人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至服务期终止后叁年。当发现这类潜 在缺陷时（经双方确认），中标人应立即予以无偿修复或更换。

8.因中标人所提供的设备造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，中标人必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

9.中标人终身免费更新升级设备安装及数据处理涉及软件。

（七）培训要求

设备安装调试结束，中标人须在安装现场对采购人相关使用人员进行培训，主要培训内容为：设备的功能、基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常 使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

（八）其他要求

1. 投标人必须响应本采购文件中规定的维保服务期。在此基础上，如其投标 文件中承诺有延长维保服务期，则按其承诺的维保服务期执行。

2. 中标人必须提供在合同履行过程中，若其出现多次失误或拖延工作现象， 采购人有权随时终止合同。中标人负有责任的安装进度滞后或质量安全事故所造 成的损失应由其承担，并接受采购人作出的相应处罚。

（九）维保服务期

本项目维保服务期限：5 年。维保服务期自设备交付并经采购人验收合格后开始计算。

三、项目采购清单

| 序号 | 项目名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 | 控制价单价(元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、雷达电警设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 900万雷达视频抓拍单元 | 900万雷达视频抓拍单元，包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、补光灯、安装万向节等。 1、采用传感器类型不低于1英寸GS-CMOS；内置定焦镜头；图像分辨率≥4096×2160（不包含OSD黑边）； 2、快门方式：支持单快门、全息双快门、三快门；电子快门：支持1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：支持全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、DC自动光圈、P-IRIS自动光圈。接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。 3、内置80GHz毫米波雷达；雷达发射频率≥80GHz；雷达天线波瓣角度：水平 -15°～+15°，垂直-4.5°～+4.5°。测速范围1 km/h～250 km/h；测速精度-4～0 km/h；检测区域≥250m；测量误差≤±0.6m； ▲4、支持正向/对向车流量统计功能。支持根据车道、周期及转向方向进行转向流量统计。支持自动修正功能，可自动修正雷达标定误差。具有全息区域的设置选项。支持碰撞事故检测，并可通过设置车辆拥堵阀值来分辨拥堵与事故。目标检测最大支持12车道的界面展示及数据输出，支持双向≥12车道的多个移动目标进行检测跟踪，最远可检测250米处的机动车。具有虚拟线圈设置，单车道可设置≥3个虚拟线圈；监控区域中的虚拟线圈位置可设置。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 5、支持卡口模式、电警模式、事件检测模式三种可选；视频压缩标准：支持H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG。图片合成：支持1、2、3、4张图片合成。支持车牌、车型、车标、车系、车身颜色等机动车属性全结构化识别。支持GPS/北斗定位。 6、网络接口≥1个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥1个，最大支持256GB TF卡本地存储；外置灯接口≥6个，光耦信号输出；RS-485接口≥1个；RS-232接口≥1个；I/O接口≥1个。 7、供电方式：36 VDC±10%；功耗：≤62W；工作温度：-40℃～+65℃；防护等级≥IP66。 | 套 | 1 | 32000.00 |
| 二、环保电警设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1600万环保高清电子警察抓拍单元 | 1600万环保高清电子警察抓拍单元；包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、内置补光灯、安装万向节等。 1、传感器类型：不低于1.1英寸GS-CMOS；支持车长≤16米的大货车违法行为抓拍，支持不礼让横向行人、右转弯压线、右转不停再起步违法抓拍。 ▲2、支持≥1600万像素(5320×3032)，视频分辨率可设置为5320×3032、4096×2160、UXGA(1600×1200)、1080P(1920×1080)、720P(1280×720)。支持≥5个车道机动车违法监测抓拍。具有倾斜护罩去除鬼影效果。支持暗光引擎功能，开启后可增加视频画面感光度。支持大场景五车道闯红灯抓拍，闯红灯抓拍第一/二张图车牌清晰可见，其中第一张图车辆在停止线前，第二张图车辆越过停止线，第三张图车辆较第二张有明显位移，第二张图车牌像素可达≥100。支持分别对≥12种车型(大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、工程车、其他车型)进行不同超速比设置，可设置≥12个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 3、快门方式：支持单快门、双快门、三快门；电子快门：支持1/25s～1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：支持全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。 4、支持视频和图片具备水印和校验功能；定位功能：支持GPS、北斗；校时功能：支持NTP校时、北斗校时。 5、车辆捕获率：白天车辆捕获率≥95%、夜间车辆捕获率≥95%。号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥95%，夜间车辆号牌识别准确率≥95%。 6、支持主辅码流平滑设置功能，可分别设置主副码流平滑度0~100可调。设备支持设置图片3D降噪功能，包括图片空域3D降噪及图片时域3D降噪，降噪等级0~100可分别设置，可通过菜单启用或关闭。支持≥35块感兴趣区域(ROI)增强编码设置功能，ROI区域压缩比0~100可设置。 7、支持对信号灯单个灯组内的小灯颜色在黄-黑之间切换超过一定次数阈值进行检测，检测到该异常后可进行报警。支持对信号灯被明显遮挡进行检测，检测到该异常后可进行报警。支持对信号灯整个灯组都亮度不足进行检测，检测到该异常后可进行报警。支持对信号灯单个灯组内两个或者两个以上的不同颜色的小灯同亮进行检测，检测到该异常后可进行报警。支持对信号灯单个灯组内单色灯常亮进行检测，检测到该异常后可进行报警。支持对信号灯不亮进行检测，检测到该异常后可进行报警。 8、支持识别车标类型≥460种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试：白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%。 9、视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG；图片编码格式：JPEG。宽动态≥64 dB；支持ICR自动切换，白天使用带有偏振镜片的红外截止滤光片，夜晚自动切换为常规滤光片。支持强光抑制；图片合成：支持1、2、3、4张图片合成；触发方式：视频触发/雷达触发/线圈触发。 10、支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测抓拍功能。白天违法行车行为捕获率≥98%，准确率≥98%；夜间违法行车行为准确率≥98%，准确率≥98%。 11、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。网络接口支持≥2个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥1个，最大支持256G TF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。 12、供电方式：AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）；功耗：≤32W。 | 套 | 1 | 32000.00 |
| 2 | 900万环保高清电子警察抓拍单元 | 900万环保高清电子警察抓拍单元；包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、内置补光灯、安装万向节等。 ▲1、采用不低于1.1英寸GS-CMOS传感器；图像分辨率未叠加字符分辨率≥4096×2160，叠加字符信息抓图分辦率≥4096×4328。在补光亮度不大于14 lx情况下，开启图像低照增强功能后，车内人员、车辆车身颜色、车辆号牌可辨。具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果。支持安全异常监测并进行报警输出设置功能，包括非法可执行程序尝试运行、会话ID暴力破解，Web路径暴力破解。支持会话连接超限，并报警提示功能；支持非法登录监测并报警输出。支持防火墙设置，只允许特定IP、MAC 地址，特定设备端口进行访问，并具有防半连接，网络访问，禁止ping功能。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 2、支持对摩托车闯红灯、不按导向行驶、闯禁令、不戴头盔、逆行、载人等违法行为进行抓拍。支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车、吸污车等货车类型。支持AI车牌增强功能，包括：蓝牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌、渐变绿、黄绿双拼牌，开启后可防止车牌过曝。支持牛眼灯下的车牌识别功能，抓拍图片车牌，抓拍图片车牌清晰可见。 3、快门方式：支持单快门、全息双快门、三快门；电子快门：支持1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：支持全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG；图片编码格式：JPEG。 4、支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别≥7100种车辆子品牌，通过车尾可识别≥3800种车辆子品牌。在目标清晰可辨的条件下进行测试，白天车辆子品牌识别准确率≥99%；晚上车辆子品牌识别准确率≥99%。 5、车辆捕获率：白天车辆捕获率≥98%、夜间车辆捕获率≥98%。号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥98%，夜间车辆号牌识别准确率≥98%。 6、支持识别通过画面中的机动车车牌号码，包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、部队牌、港澳入出境车号牌、领馆车牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌、民航车牌、拖拉机号牌。 7、支持识别车标类型≥460种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试：白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%。 8、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。 9、设备支持设置图片3D降噪功能，包括图片空域3D降噪及图片时域3D降噪，降噪等级0~100可分别设置，可通过菜单启用或关闭。支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引卡车等货车类型。 10、支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍。支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测抓拍功能。 11、网络接口支持≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥1个，最大支持256G TF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。光圈控制接口≥1个，P-IRIS自动光圈；变焦控制接口≥1个，可接电动变焦镜头；频率源同步接口≥1个，支持相机与市电同步；外置灯接口≥7个，光耦开关量信号输出；RS-485接口≥2个；RS-232接口≥4个。 12、供电方式：AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）；功耗：≤21W。工作温度：-40℃~+65℃；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。 | 套 | 1 | 20800.00 |
| 3 | 500万环保高清电子警察抓拍单元 | 500万环保高清电子警察抓拍单元：包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、内置补光灯、安装万向节等。 1、采用不低于星光级1/1.2英寸GS-CMOS图像传感器，最大输出 2112×2816@50fps高清图像。 2、支持自动白平衡、自动电子快门、自动光圈；光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。支持1~2车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取。 3、视频压缩标准MJPEG;H.264;H.265；图片编码格式JPEG。支持机动车过车记录、违法抓拍、车牌识别、车辆类型识别、车身颜色识别、图片合成、OSD信息叠加。支持非机动车过车记录、违法抓拍、车辆类型识别、人脸抠图、图片合成、OSD信息叠加。支持车辆流量、平均速度、占有率、道路状态等流量信息采集。 ▲4、支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车、吸污车等货车类型。支持对信号灯单个灯组内单色灯常亮进行检测，检测到该异常后可进行报警。支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。支持闯禁行记录功能，可对≥5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及≥9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储，抓拍车型可配置。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 5、车辆捕获率：白天车辆捕获率≥98%、夜间车辆捕获率≥98%。号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥98%，夜间车辆号牌识别准确率≥98%。支持禁左、禁右、禁止掉头检测抓拍功能，白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%。 6、支持对摩托车闯红灯、不按导向行驶、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片。支持24种车牌类型识别，包括民用车牌(除4小车辆)、2012式新军用车牌、2012式武警车牌、单排、双排、2002式新车民用车双行尾牌、大型汽车车牌、小型汽车车牌、使馆车牌、领馆车牌、警用车牌、武警车牌、军队车牌、部队双层车牌、港澳车牌(两地通行号牌)、教练车牌、纯电动新能源小车牌、纯电动新能源大车牌、农用车牌、民航车牌、特殊定制车牌、摩托车牌(双层黄牌)、SPIA等特殊车牌、福鼎电动车牌等号牌字符的识别。 7、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。 8、具备非机动车越停止线停车，非机动车进入机动车车道，非机动车不戴头盔、三轮车载人等违法行为识别；同时支持联动音柱，实现即时喊话提醒功能；非机动车越停止线停车识别率不低于80%；非机动车进入机动车车道识别率不低于80%；非机动车不戴头盔识别率不低于80%；三轮车载人识别率不低于80%。支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍。 9、网络接口支持≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；光圈控制接口≥1个，P-IRIS自动光圈；变焦控制接口≥1个，可接电动变焦镜头；频率源同步接口≥1个，支持相机与市电同步；外置灯接口≥7个，光耦信号输出；存储接口≥1个，最大支持256GB TF卡本地存储；RS-485接口≥2个；RS-232接口≥4个；I/O接口≥4个；报警输入≥4路；报警输出≥2路。 10、供电方式AC220V±10%；功耗≤21W；工作温度-40℃~+65℃；工作湿度10%~90%；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。 | 套 | 1 | 15000.00 |
| 三、环保卡口设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 900万高清环保人脸卡口抓拍单元 | 900万高清环保人脸卡口抓拍单元；包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、安装万向节等。 ▲1、传感器类型：不低于1.1英寸GS-CMOS；图像分辨率未叠加字符分辨率≥4096×2160，叠加字符信息抓图分辦率≥4096×4328。在补光亮度不大于14 lx情况下，开启图像低照增强功能后，车内人员、车辆车身颜色、车辆号牌可辨。要求提供微光环境测试下的 GA/T 497-2016《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》相关的检测报告。支持安全异常监测并进行报警输出设置功能，包括非法可执行程序尝试运行、会话ID暴力破解，Web路径暴力破解。支持会话连接超限，并报警提示功能；支持非法登录监测并报警输出。支持防火墙设置，只允许特定IP、MAC 地址，特定设备端口进行访问，并具有防半连接，网络访问，禁止ping功能。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 2、快门方式：支持单快门、全息双快门、三快门；电子快门：支持1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：支持全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。 3、视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG；图片编码格式：JPEG。 4、支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别≥7100种车辆子品牌，通过车尾可识别≥3800种车辆子品牌。在目标清晰可辨的条件下进行测试，白天车辆子品牌识别准确率≥99%；晚上车辆子品牌识别准确率≥99%。 5、车辆捕获率：白天车辆捕获率≥98%、夜间车辆捕获率≥98%。号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥98%，夜间车辆号牌识别准确率≥98%。 6、支持识别通过画面中的机动车车牌号码，包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、部队牌、港澳入出境车号牌、领馆车牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌、民航车牌、拖拉机号牌。 7、支持在抓拍的基础上，抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、主副驾驶人脸照片，场景全景照片；配合补光灯，可穿透被车窗遮光条遮挡的驾驶员头部画面，并同时对驾驶员人脸进行抠图。可分别对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、斜刘海遮住一侧眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机、戴口罩、侧向、半边脸的人脸进行检测。 8、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。 9、设备支持设置图片3D降噪功能，包括图片空域3D降噪及图片时域3D降噪，降噪等级0~100可分别设置，可通过菜单启用或关闭。支持非机动车越停止线停车、非机动车进入机动车车道、非机动车不带头盔、三轮车载人、逆行、超速等违法行为识别，同时联动音柱进行即时喊话提醒。 10、支持分别对9种以上车型(含大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、其他车型等)进行不同超速比设置，可设置≥16个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。 11、网络接口支持≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥1个，最大支持256G TF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。光圈控制接口≥1个，P-IRIS自动光圈；变焦控制接口≥1个，可接电动变焦镜头；频率源同步接口≥1个，支持相机与市电同步；外置灯接口≥7个，光耦开关量信号输出；RS-485接口≥2个；RS-232接口≥4个。 12、供电方式：AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）；功耗：≤15W。工作温度：-40℃~+65℃；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。 | 套 | 1 | 20200.00 |
| 2 | 500万高清环保人脸卡口抓拍单元 | 500万高清环保人脸卡口抓拍单元：包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、内置补光灯、安装万向节等。 1、采用不低于星光级1/1.2英寸GS-CMOS图像传感器，最大输出 2112×2816@50fps高清图像。 2、支持自动白平衡、自动电子快门、自动光圈；光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。支持1~2车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取。 3、视频压缩标准MJPEG;H.264;H.265；图片编码格式JPEG。支持机动车过车记录、违法抓拍、车牌识别、车辆类型识别、车身颜色识别、图片合成、OSD信息叠加。支持非机动车过车记录、违法抓拍、车辆类型识别、人脸抠图、图片合成、OSD信息叠加。支持车辆流量、平均速度、占有率、道路状态等流量信息采集。 ▲4、支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、主副驾驶人脸抠图图片，场景全景图片。支持在正前方左右50°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型、车标。支持对摩托车闯红灯、不按导向行驶、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片。设备支持对道路上行人跨越防护栏行为进行检测抓拍。 支持平整度和后焦手动调整。支持导入普通监控视频进行二次分析。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 5、车辆捕获率：白天车辆捕获率≥98%、夜间车辆捕获率≥98%。号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥98%，夜间车辆号牌识别准确率≥98%。支持禁左、禁右、禁止掉头检测抓拍功能，白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%。 6、支持24种车牌类型识别，包括民用车牌(除4小车辆)、2012式新军用车牌、2012式武警车牌、单排、双排、2002式新车民用车双行尾牌、大型汽车车牌、小型汽车车牌、使馆车牌、领馆车牌、警用车牌、武警车牌、军队车牌、部队双层车牌、港澳车牌(两地通行号牌)、教练车牌、纯电动新能源小车牌、纯电动新能源大车牌、农用车牌、民航车牌、特殊定制车牌、摩托车牌(双层黄牌)、SPIA等特殊车牌、福鼎电动车牌等号牌字符的识别。 7、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。 8、支持机动车检测功能，可使用目标框刻画处理。目标框包括整车框、车头框、车窗框。支持周期上报车型、车牌号、车头坐标/车尾坐标、车辆坐标、车牌颜色、车身颜色等道路数字化信息;上报频率≥12.5Hz，延时≤200ms。 9、具备非机动车越停止线停车，非机动车进入机动车车道，非机动车不戴头盔、三轮车载人等违法行为识别；同时支持联动音柱，实现即时喊话提醒功能；非机动车越停止线停车识别率不低于80%；非机动车进入机动车车道识别率不低于80%；非机动车不戴头盔识别率不低于80%；三轮车载人识别率不低于80%。支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍。 10、网络接口支持≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；光圈控制接口≥1个，P-IRIS自动光圈；变焦控制接口≥1个，可接电动变焦镜头；频率源同步接口≥1个，支持相机与市电同步；外置灯接口≥7个，光耦信号输出；存储接口≥1个，最大支持256GB TF卡本地存储；RS-485接口≥2个；RS-232接口≥4个；I/O接口≥4个；报警输入≥4路；报警输出≥2路。 11、供电方式AC220V±10%；功耗≤15W；工作温度-40℃~+65℃；工作湿度10%~90%；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。 | 套 | 1 | 14500.00 |
| 3 | 一体式环保补光灯 | 1、集成高亮度LED 光源、氙气灯管光源于一体，可实现LED 频闪、LED 爆闪、白光氙气爆闪及红外氙气爆闪功能。 2、支持红外/白光闪光，可自动切换红外和白光模式；支持LED频闪同步相机视频补光；支持LED爆闪或氙气爆闪同步相机抓拍补光； 3、可见光波长范围：350nm～780nm；氙气色温支持≥5800K±200K，LED色温支持≥3500K； 4、中心光照度：LED支持≤5lx（20m平均光照度）、≤20lx（20m有效光照度）、≤80lx（20m频爆光照度）；氙气≤4000lx； 5、光斑覆盖范围支持1车道；补光距离范围：16m~26m；回电时间＜70ms；闪光持续时间范围：180μs～500μs；支持统计爆闪次数和触发次数；闪光灯寿命≥1000万次；频率：100Hz。 ▲6、支持滤光片未启用情况下，遮挡面积占爆闪灯总面积≤5%。眩光阈值增量(TI)值TI≤2%。氙气灯爆闪持续时间不高于250μs，LED爆闪持续时间不高于1ms。要求具备符合GB/T 37958-2019《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》的检测报告，符合0类危险要求。具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》的检测报告。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 7、支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态；支持抓拍同步补光功能；支持视频同步补光功能。 8、供电方式AC220V±10％；功耗：＜65J/次；防护等级≥IP66。 | 套 | 1 | 5500.00 |
| 4 | 测速雷达 | 1、采用24G毫米波雷达技术，支持短距离目标跟踪检测；抓拍位置误差在±1米之内。 2、支持高增益、低副瓣微带天线设计技术，避免邻近车道回波干扰；探测角度6°(H) ×6°(V)；发射功率20dBm；发射频率(24150±45) MHz；响应时间≤25ms。 3、调制方式FSK；检测方向支持来向/去向/双向；测速范围：(10~250) Km/h；测速精度：(-4～0) Km/h；监控车道数：单车道。 4、超速抓拍捕获率≥99%；探测范围：(18～28) 米（安装高度6m）；距离精度：± 1 米；安装高度(4~8)米。 5、供电方式：12V DC；功耗：≤2W；工作温度：-40℃～70℃。 | 套 | 1 | 9000.00 |
| 四、道路监控球机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外高清一体化三目球机 | 1、采用枪球一体设备；内置≥3个镜头；全景≥ 2*1/1.8英寸 CMOS 传感器，细节≥ 1/1.8英寸 CMOS 传感器；最大分辨率：全景≥3840×1080；细节≥2560×1440。 2、最低照度：彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lux；0Lux(补光灯开启)。 3、全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4个像素点；全景通道水平视场角≥185°。全景内置≥4颗白光灯，细节内置≥4颗红外灯、≥2颗白光灯；补光距离：全景≥30m（白光），细节≥150m（红外）。 4、全景采用定焦镜头，镜头焦距≤2*2.8mm;细节采用电动变焦镜头，镜头焦距范围：4.8mm～120mm；细节支持光学变倍≥25倍，数字变倍≥16倍。 5、细节路水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°；支持电子透雾功能。内置喇叭可随设备的转动进行水平、垂直不同方向的定向播放；喇叭支持水平0~360°，垂直-20~90°旋转。 6、支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持6种属性8种表情；支持多种人脸抠图方案设置。 7、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。 8、网络接口≥1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）；Micro SD卡支持≥512GB；支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；内置≥2路报警输入和≥1路报警输出，支持报警联动功能。 9、支持DC36V/2.23A±25%宽电压输入；支持≥IP66防护等级，≥8000V防雷、防浪涌和防突波保护。 | 套 | 1 | 5800.00 |
| 2 | 室外高清一体化双目球机 | 1、全景细节镜头都采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器；全景分辨率≥2560*1440；细节分辨率≥2560*1440。 2、最低照度：彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lux；0Lux（补光灯开启）。 3、支持全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控。支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效。 4、全景采用定焦镜头，镜头焦距≤2.8mm;细节采用电动变焦镜头，镜头焦距范围：4.8mm～115mm；细节支持光学变倍≥24倍，数字变倍≥16倍。 5、补光距离：全景白光≥30m，细节≥150m（红外）；细节光学变倍：≥24倍；数字变倍≥16倍。 6、支持可视域功能；支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集等行为分析功能。支持人车分类报警；支持电子透雾功能。 7、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。 8、网络接口≥1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）；音频输入≥1路；音频输出≥1路；报警输入接口≥2路；报警输出接口≥1路； 9、供电方式：DC36V/2.23A±25%；支持≥IP66防护等级，≥6000V防雷、防浪涌和防突波保护。 | 套 | 1 | 6010.00 |
| 3 | 室外高清一体化球机 | 1、采用不低于400万像素不低于1/1.8英寸CMOS传感器，分辨率≥2560×1440。 2、低照度：彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lux,0Lux（红外灯开启）。 3、采用电动变焦镜头，镜头焦距范围4.8mm～154mm；支持≥32倍光学变倍，≥16倍数字变倍。 4、内置≥6颗红外灯；外灯补光距离≥150m。水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区；支持≥300个预置位，≥8条巡航路径，≥5条巡迹路径。 5、支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取。 6、支持支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测等行为分析功能；支持人车分类报警功能。 7、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。 8、网络接口≥1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）；支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；内置≥2路报警输入和≥1路报警输出，支持报警联动功能。 9、支持DC24V/2.5A±25%宽电压输入；支持≥IP66防护等级，≥6000V防雷、防浪涌和防突波保护。 | 套 | 1 | 5960.00 |
| 4 | 球机安装支架及连接件 | 依据杆件定制，球机吊装、壁装支架、连接件及其他安装附件 | 个 | 1 | 250.00 |
| 五、VR路口全景监控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 3200万720°星光红外定焦VR全景网络摄像机 | 1、采用≥4个高性能800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器。单路可输出≥3200万(7680 x 3840)@25/30fps。 2、VR全景画面由4个传感器拼接而成，实现360度全景监控。视场角：拼接后 水平360°×垂直360°； 3、补光灯≥5颗（红外灯）；采用定焦镜头；镜头焦距≤2.3mm；视场角≥190°； 4、内置拼接系统；实现全景和细节的联动、辅助支持态势分析。 5、支持内置双MIC；网络接口≥1个（RJ-45网口，支持10M/100M/1000M 网络数据） 6、供电方式：DC12.6V；PoE（802.3af）；防护等级≥IP67； | 套 | 1 | 38000.00 |
| 六、违停抓拍球机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外高清一体化违停抓拍前端单元 | 1、采用不低于400万像素≥1/1.8英寸CMOS传感器，分辨率≥2560×1440。 2、支持超星光级超低照度，彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lux；0Lux（红外灯开启）。 3、视频压缩标准：MJPEG;H.264H;H.264M;H.264B;Smart H.264;H.265;Smart H.265。音频压缩标准：G.711a；G.711Mu；AAC；G7221；G726；MP2L2；G729。 4、内置≥250米红外灯补光；支持≥40倍光学变倍，≥16倍数字变倍；支持智能雨刷功能。 5、支持帧率可自动进行调节;当触发报警时，视频录像倾率应自动调整至设定值，设定范围1~60帧/秒。 6、支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效。多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能功能的分时复用。切换码流可继续支持原来的智能,支持跟踪抓拍。 7、支持A\B\C\D类违法停车抓拍，抓拍距离半径≥165m（多场景）、≥70m（单场景）；支持可自适应的多场景巡航检测。 8、支持光学透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像。 9、水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区；支持≥300个预置位，≥8条巡航路径，≥5条巡迹路径。 10、具有守望功能，当球机待机时间达到设置时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能;在浏览器下，具有一键守望控制钮，支持一键守望功能。 11、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；内置≥7路报警输入和≥2路报警输出，支持报警联动功能。 12、支持≥IP67防护等级，≥8000V防雷、防浪涌和防突波保护；支持AC24V±25%宽电压输入。 | 套 | 1 | 13800.00 |
| 2 | 室外高清一体化三目违停抓拍前端单元 | 1、支持双路视频输出；全景180°广角拼接；内置≥3个镜头；全景≥ 2*1/1.8英寸 CMOS 传感器，细节≥ 1/1.8英寸 CMOS 传感器；最大分辨率：全景≥3840×1080；细节≥2560×1440；内置GPU。 2、最低照度：彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lux；0Lux(补光灯开启) 3、补光距离：全景≥30m（白光），细节≥200m（红外）；细节支持光学变倍≥40倍，数字变倍≥16倍；支持智能雨刷功能。 4、视频压缩标准：MJPEG;H.264H;H.264M;H.264B;Smart H.264;H.265;Smart H.265。音频压缩标准：G.711a；G.711Mu；AAC；G7221；G726；MP2L2；G729。 5、支持A\B\C\D类违法停车抓拍；支持多场景巡航检测；支持车辆类型、车身颜色、车标、车系、车牌、车牌颜色等多种机动车属性识别；支持全景相机联动细节相机进行变倍抓拍车辆细节，抓拍距离半径：≥70m（单场景）、≥160m（多预置位巡航）。 6、支持光学透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像；水平方向360°连续旋转，垂直方向 -30°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区；支持≥300个预置位，≥8条巡航路径，≥5条巡迹路径。 7、具有守望功能，当球机待机时间达到设置时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能。 8、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；内置≥7路报警输入和≥2路报警输出，支持报警联动功能。 9、支持≥IP67防护等级，≥8000V防雷、防浪涌和防突波保护；支持AC24V±25%宽电压输入。 | 套 | 1 | 16200.00 |
| 3 | 室外高清双目违停抓拍前端单元 | 1、采用双云台枪球一体化设备，设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置。采用不低于2*400万像素≥1/1.8英寸CMOS传感器，分辨率均≥2688×1520。 2、支持超星光级超低照度，彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lux；0Lux（红外灯开启）。 3、视频压缩标准：MJPEG;H.264H;H.264M;H.264B;Smart H.264;H.265;Smart H.265。音频压缩标准：G.711a；G.711Mu；AAC；G7221；G726；MP2L2；G729。 4、全景内置≥30m白光补光；细节：150m柔光补光；支持≥37倍光学变倍，≥16倍数字变倍；支持雨刷功能。 5、支持帧率可自动进行调节;当触发报警时，视频录像倾率应自动调整至设定值，设定范围1~60帧/秒。 ▲6、设备可输出全景画面和细节画面，所有摄像机可通过IE浏览器设置云台转动位置。全景摄像机水平角度：0°~360°，连续旋转，垂直角度：0°~30°；细节摄像机水平角度：0°~340°，垂直角度：-10°~180°。多场景分别配置不同智能后，可进行多场景智能巡航，进行不同智能功能的分时复用。支持违法停车、压白线、压黄线、逆行、违法变道、车辆排队加塞、机动车占用非机动车道、黄牌占道、违法变道、超速、欠速、道路拥堵等事件检测。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 7、支持A\B\C\D类违法停车抓拍；全景联动细节抓拍并识别车牌，并进行多场景巡航；全景卡口抓拍同时细节独立抓拍违停，并独立进行多场景巡航。 8、支持光学透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像；支持≥300个预置位，≥8条巡航路径，≥5条巡迹路径。 9、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；内置≥2路报警输入和≥1路报警输出，支持报警联动功能。 10、支持≥IP67防护等级，≥8000V防雷、防浪涌和防突波保护；支持DC36V±25%宽电压输入。 | 套 | 1 | 12000.00 |
| 4 | 球机安装支架及连接件 | 依据杆件定制，球机吊装、壁装支架、连接件及其他安装附件 | 套 | 1 | 250.00 |
| 七、高空监控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400W高空球型网络摄像机 | 1、采用不低于400万像素≥1/1.8英寸CMOS传感器，分辨率≥2560×1440。 2、最低照度：支持超星光级超低照度，彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lux；0Lux（红外灯开启） 3、支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效。多场景分配不同智能后，可进行多场景智能巡航，进行不同智能功能的分时复用，切换码流可继续支持原来的智能，支持跟踪抓拍。 4、内置≥6颗红外补光灯，红外补光距离≥250m。 5、支持光学变倍：≥40倍；数字变倍：≥16倍；支持手动雨刷功能。 6、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集等行为分析功能；支持人车分类报警；支持联动跟踪。 7、支持水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区；支持≥300个预置位，≥8条巡航路径，≥5条巡迹路径。 8、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。支持光学透雾功能；支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；内置≥7路报警输入和≥2路报警输出，支持报警联动功能 9、支持≥IP67防护等级，≥8000V防雷、防浪涌和防突波保护；支持DV36V±25%宽电压输入 | 套 | 1 | 9550.00 |
| 2 | 400W高空全景球型网络摄像机 | 1、全景摄像机内置≥2个镜头，细节摄像机内置≥1个镜头；可输出全景、细节2路视频图像；CMOS靶面尺寸均不低于为1/1.8英寸。全景采用不低于双300万像素，最大分辨率：全景≥3632×1632；细节采用不低于400万像素，细节≥2688×1520。 2、最低照度：彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lux；0Lux(补光灯开启) 3、全景摄像机具有≥4颗补光灯，细节摄像机具有≥10颗红外灯和≥2颗白光灯；补光距离：全景≥30m（白光），细节≥220m（红外）； ▲4、全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景摄像机水平视场角不小于210°，垂直视场角不小于90°。全景通道可电动调节垂直旋转，旋转范围支持5°~25°；细节通道支持0°~360°连续旋转，垂直旋转范围支持-30°~+90°。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 5、支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取。支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集检测等行为分析功能；支持人车分类报警；支持自动跟踪。 6、细节支持光学变倍≥40倍，数字变倍≥16倍。支持≥300个预置位，≥8条巡航路径。 7、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。 8、支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；内置≥7路报警输入和≥2路报警输出，支持报警联动功能。 9、支持DC36V±25%宽电压输入；支持≥IP67防护等级，≥8000V防雷、防浪涌和防突波保护。 | 套 | 1 | 11650.00 |
| 3 | 400W高空陀螺仪防抖超低照度球型网络摄像机 | 1、采用不低于400万像素≥1/1.8英寸CMOS传感器，分辨率≥2560×1440。内置陀螺仪防抖，支持电感式编码功能，支持强光抑制功能。 2、支持超星光级超低照度，最低照度：彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lux；0Lux（红外灯开启） ▲3、支持陀螺仪防抖功能，在幅度≤±0.3度和频率（1-10）Hz范围内的抖动，开启陀螺仪防抖能使视频图像有明显改善。可提供不低于3个不同亮度分区的功能。支持在温度≤-40℃，运行≥8h，球机转动精度≤±0.02°。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 4、内置≥6颗红外补光灯，红外补光距离≥250m。支持光学变倍：≥40倍；数字变倍：≥16倍；支持手动雨刷功能。 5、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集等行为分析功能；支持人车分类报警；支持联动跟踪。 6、支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性。支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取。 7、支持水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区；支持≥300个预置位，≥8条巡航路径，≥5条巡迹路径。接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。 8、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。支持光学透雾功能；支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；内置≥7路报警输入和≥2路报警输出，支持报警联动功能 9、支持≥IP67防护等级，≥8000V防雷、防浪涌和防突波保护；支持DC36V±25%；宽电压输入。 | 套 | 1 | 9700.00 |
| 4 | 1600W全景智能球型摄像机 | 1、设备采用一体式枪球设计，兼顾全景与细节。全景画面由4个传感器拼接而成，实现180度全景监控。 2、支持≥5个图像采集模块，可输出1路主视频图像（由≥4个图像采集模块输出的视频图像拼接而成）和1路辅视频图像。全景参数要求：采用≥4个400万像素≥1/1.8英寸CMOS图像传感器。最大单路可输出1600万；分辨率≥5520×2700。视场角：水平：1 × 180°，竖直：103° 3、细节球机参数要求：采用400万像素≥1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大单路可输出400万；分辨率≥2560×1440。支持光学变倍≥40倍；数字变倍≥16倍；旋转范围：水平0°~360°连续旋转，垂直:-11°~+90°，自动翻转180°后连续监视。球机内置≥7颗高效红外补光灯，最大红外监控距离400米。 4、最低照度：彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lux；0Lux（红外灯开启） 5、全景支持≥3种智能资源切换：周界防范/人群分布图/车辆密度。球机支持≥3种智能资源切换：周界防范/视频结构化/人脸检测。球机支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性、非机动车属性、人体属性、人脸属性提取； 6、支持枪球联动。支持北斗经纬度定位。支持宽动态、3D降噪、强光抑制、背光补偿等功能。 7、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。 8、支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；内置≥7路报警输入和≥2路报警输出；≥1路RS485，最大支持512G Micro SD卡。支持≥1个网口（RJ-45），支持≥1个光口（FC）。 9、支持DC36V供电方式；支持12V电源返送，最大电流165mA。 | 套 | 1 | 19800.00 |
| 5 | 高空支架及挑臂 | 定制，长壁装/铂晶灰/铝合金；含高强度安装挑臂，挑臂长度2m以内按需配置。 | 套 | 1 | 3380.00 |
| 八、大货车右转必停抓拍设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 900W大货车右转必停违法抓拍单元 | 900W大货车右转必停违法抓拍单元；包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、内置补光灯、安装万向节等。 ▲1、采用不低于1.1英寸GS-CMOS传感器；图像分辨率未叠加字符分辨率≥4096×2160，叠加字符信息抓图分辦率≥4096×4328。在补光亮度不大于14 lx情况下，开启图像低照增强功能后，车内人员、车辆车身颜色、车辆号牌可辨。具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果。支持安全异常监测并进行报警输出设置功能，包括非法可执行程序尝试运行、会话ID暴力破解，Web路径暴力破解。支持会话连接超限，并报警提示功能；支持非法登录监测并报警输出。支持防火墙设置，只允许特定IP、MAC 地址，特定设备端口进行访问，并具有防半连接，网络访问，禁止ping功能。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 2、支持对摩托车闯红灯、不按导向行驶、闯禁令、不戴头盔、逆行、载人等违法行为进行抓拍。支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车、吸污车等货车类型。支持AI车牌增强功能，包括：蓝牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌、渐变绿、黄绿双拼牌，开启后可防止车牌过曝。支持牛眼灯下的车牌识别功能，抓拍图片车牌，抓拍图片车牌清晰可见。 3、快门方式：支持单快门、全息双快门、三快门；电子快门：支持1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：支持全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG；图片编码格式：JPEG。 4、支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别≥7100种车辆子品牌，通过车尾可识别≥3800种车辆子品牌。在目标清晰可辨的条件下进行测试，白天车辆子品牌识别准确率≥99%；晚上车辆子品牌识别准确率≥99%。 5、车辆捕获率：白天车辆捕获率≥98%、夜间车辆捕获率≥98%。号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥98%，夜间车辆号牌识别准确率≥98%。 6、支持识别通过画面中的机动车车牌号码，包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、部队牌、港澳入出境车号牌、领馆车牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌、民航车牌、拖拉机号牌。 7、支持识别车标类型≥460种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试：白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%。 8、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。 9、设备支持设置图片3D降噪功能，包括图片空域3D降噪及图片时域3D降噪，降噪等级0~100可分别设置，可通过菜单启用或关闭。支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引卡车等货车类型。 10、支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍。支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测抓拍功能。 11、网络接口支持≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥1个，最大支持256G TF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。光圈控制接口≥1个，P-IRIS自动光圈；变焦控制接口≥1个，可接电动变焦镜头；频率源同步接口≥1个，支持相机与市电同步；外置灯接口≥7个，光耦开关量信号输出；RS-485接口≥2个；RS-232接口≥4个。 12、供电方式：AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）；功耗：≤21W。工作温度：-40℃~+65℃；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。 | 台 | 1 | 14600.00 |
| 2 | 车道暖光补光灯 | 1、采用≥16颗Cree高性能LED灯珠；支持频闪级联功能，支持最多5台LED灯串口同时并入相机接口。采用高性能MCU，相机同步信号输出至LED灯板，响应的时间≤45us。 2、光源：可见光波长范围：350-780nm；中心光照度：≤5lx（20m平均光照度），≤20lx（20m有效光照度）。补光距离：16m~26m。 3、支持LED灯远程显示补光灯故障、正常状态，支持通过相机远程控制亮度，控制补光灯点亮和熄灭。亮度调节支持1~20级亮度可调。 ▲4、支持频闪级联功能。要求具备符合GB/T 37958-2019《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》的检测报告，且不超过1类危险。具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》要求。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 5、功耗：<40W；供电方式：AC100V-AC240V；防护等级≥IP67。 | 台 | 1 | 2500.00 |
| 九、实线变道压线抓拍设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2800W压线一体化抓拍单元 | 2800万压线抓拍枪机，包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、电源适配器、镜头、万向节等。 1、具有不低于2个GS-CMOS传感器，传感器靶面不低于1.1英寸；成像像素支持不小于2800万；不含OSD黑边时图像分辨率：7376×3888；OSD黑边大小可自适应。具有单快门、双快门、三快门方式，支持快门自适应，支持快门1/25s~1/100000s可调，具有视频快门、识别快门和抓拍快门模式。视频分辨率支持4096×2160/3392×2008/UXGA（1600×1200）/1080P（1920×1080）/720P（1280×720）/D1（704× 576）/CIF（352×288）。视频帧率最大支持25fps，默认主码流（4096×2160@13fps），默认辅码流（1600×1200@13fps）。支持1~3车道机动车、非机动车和行人目标检测。 ▲2、支持通过web界面可以对双镜头场景(广角、长焦)进行聚焦。虚实线单向变道抓拍功能：具有虚实线单向违法变道抓拍功能，支持配置左实右虚、右实左虚。可选择性变道抓拍功能：具有可选择性变道抓拍功能，支持配置半实半虚。具有加热除雾功能设置选项。具有双摄像头图像拼接融合功能。支持远距离违法抓拍，可对200米处的车辆违法行为进行抓拍，违法类型包括压线、违法变道等。具有视频智能帧设置选项。支持2个网口具有独立的MAC地址，可以独立设置IP地址信息。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 3、支持ICR自动切换，白天使用带有偏振镜片的红外截止滤光片，夜晚自动切换为常规的红外截止滤光片。支持强光抑制、坏点校正、边缘增强等功能。 4、视频压缩标准支持H.265;H.264;MJPEG；图片编码格式JPEG；宽动态≥70dB。支持1、2、3、4张图片合成；支持视频触发；雷达触发；线圈触发等触发方式。 5、支持强光抑制、坏点校正、边缘增强等功能；内置≥10颗（暖光LED频闪灯，亮度可调）；支持视频和图片具备水印和校验功能；支持1、2、3、4张图片合成；支持自动画车道线和抓拍规则线。 6、支持对以下机动车违法行为进行抓拍：压白线、压黄线、逆行、超速、黄牌占道、违法停车、交通拥堵、违法变道、驾驶员不系安全带、驾驶员抽烟、驾驶员打电话、占用公交车道、车辆排队加塞、禁货、有车占道、不按车道行驶。 7、支持按车道和时间段进行车流量、平均速度、车辆类型、时间占有率、空间占有率、车头时距、车头间距、排队长度、道路状态指标的统计，且支持表格导出展示。 8、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。 9、网络接口≥2个10/100/1000M网络数据传输；支持≥4个光耦开关量信号输出；≥256GB TF卡本地存储；≥1个RS-485接口；≥1个RS-232接口；≥1路音频输入输出。 10、供电方式支持AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）；功耗≤30W；防护等级≥IP67。 | 台 | 1 | 39600.00 |
| 2 | 车道暖光补光灯 | 1、采用≥16颗Cree高性能LED灯珠；光源：可见光范围（波长350-780nm）；中心光照度：<40lx（20m光照度）； 2、触发方式：开关量；补光距离：16m~26m；光通量≥1800lm； ▲3、支持频闪级联功能；色温范围3000k~5500k；根据环境亮度自动点亮或者熄灭补光灯，环境亮度阀值10档可调；要求具备符合GB/T 37958-2019《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》的检测报告，且不超过1类危险。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 4、支持1~6级灵敏度可设置；支持频闪级联功能；支持远程显示补光灯故障、正常状态；亮度调节支持1~20级亮度可调； 5、功耗：<40W；供电方式：AC100V-AC240V | 台 | 1 | 2500.00 |
| 十、全景智能车载云台设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全景智能车载云台设备 | 1、车载云台 （1）全景和细节均采用不低于1/1.8英寸CMOS传感器类型；全景相机采用≥6个200万1/1.8英寸CMOS传感器；细节单路相机采用≥400万1/1.8英寸CMOS传感器；全景分辨率≥2*（4096×1080）支持分前后两路输出；细节分辨率≥2560×1440。 （2）细节内置≥6颗白光灯；补光距离≥80m，看清车牌距离≥30m（白光）；细节球机支持雨刷功能。镜头焦距：全景≤4.5mm，定焦细节范围5.5mm~220mm；细节球机支持光学变倍≥40倍，数字变倍≥16倍。 （3）定位功能：支持北斗；支持方位传感器：G-sensor。 （4）支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，支持机非人数量统计；支持人脸检测；支持人脸优选抓拍；支持人脸区域增强；支持人脸属性提取；支持多种人脸抠图方案设置：人脸，单寸照； （5）支持移动场景下违法停车自动抓拍车牌，车速20km/h以下抓拍距离半径：全景≥7m；支持车牌、车牌颜色机动车属性识别； （6）音频输入≥1路；音频输出≥1路；报警输入≥2路；报警输出≥1路； （7）供电方式：DC9V~DC36V；工作温度：-40℃~+55℃；工作湿度：≤95%； （8）防护等级≥IP67;≥TVS 6000V防雷；防浪涌和防突波保护 2、5G车载NVR （1）采用高性能工业级嵌入式微控制器，网络视频输入支持≥8路POE网口。硬盘盒内置风扇散热。 （2）编码分辨率支持1080P/720P/960H/D1/CIF；支持双码流（辅码流最高支持D1编码）；视频帧率：PAL：1帧/秒~25帧/秒，NTSC：1帧/秒~30帧/秒；视频码率5Kbps~4096Kbps。 （3）音频采样率支持8KHz，16Bit；音频码率64Kbps；音频压缩标准支持G.711A/G.711U/PCM （4）视频输出≥1路AV OUT，≥1路VGA输出，≥1路HDMI输出输出分辨率支持800×600或1280×1024 （5）画面分割支持1/4/8/9画面；支持通道信息、时间信息、GPS坐标信息、车牌信息等OSD信息叠加。支持图像画质≥6档可调；支持语音对讲，车载专用话咪、全双工对讲终端。 （6）视频压缩标准支持H.265、smart H.265 、H.264、smart H.264。 （7）支持硬盘、U盘和网络备份备份方式。硬盘接口≥2个2.5寸硬盘（SATA接口），支持1TB/2TB。 （8）外部接口:支持≥1路TV输出;≥1路音频输入；≥8路POE音频输入;音频输出；≥1路航空头音频输出；≥1路语音对讲输出；≥8路报警入，≥1路报警输出；≥3个RS-232接口;≥2个RS-485接口；≥3个USB2.0接口; （9）卫星定位:支持内置GPS/北斗双模;供电方式：DC6V~36V；内置UPS（支持断电正常关机保护和汽车电瓶欠压保护）；支持内置5G模块：包括电信、联通和移动。 3、含铝制车顶云台支架、车顶云台支架垫脚、车载触摸屏≥7寸、云台控制键盘和对讲手咪设备。 4、含配套连接管线 | 套 | 1 | 45000.00 |
| 十一、交通流量采集设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 雷达视频流量采集抓拍单元 | 雷达视频流量采集抓拍单元，包含高清一体化嵌入式摄像机、雷达、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、安装支架等。 1、采用不低于1/1.8英寸CMOS传感器，快门方式支持单快门、电子快门1/50s～1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式支持全自动/自定义区间自动/自定义；支持固定光圈光圈控制；图像分辨率≥3072×1728（不包含OSD黑边） 2、视频分辨率支持5M（3072×1728）/4M（2688×1520）/1080P（1920×1080）/UXGA（1600×1200）/720P（1280×720）/D1(704×576)/CIF(352×288）；视频帧率最大支持25fps；主码流（3072 × 1728@25fps），辅码流（1600×1200@25fps）。 3、内置高精度毫米波雷达，支持远距离车流量采集及轨迹跟踪；支持不低于6车道256个目标轨迹跟踪，机动车检测距离可达350米； 4、视频压缩标准H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG。宽动态≥90dB；支持3D降噪、支持ICR自动切换、支持强光抑制、支持坏点校正、支持边缘增强等功能。 5、宽动态≥90dB；支持强光抑制、坏点校正、边缘增强等功能；支持GPS定位、北斗定位；支持视频和图片具备水印和校验功能。内置电子陀螺仪，支持检测姿态异常并报警。 6、 雷达发射频率≥80GHz；雷达天线波瓣角度:远波束：水平-8.5°~8.5°，垂直-3°~3°；近波束：水平-23.5°~23.5°，垂直-9°~9°。测速范围1 km/h～250 km/h；测速精度-4 km/h～0。检测区域正装5～8m范围,机动车最远可达350m。 7、 支持目标ID，车速，车牌，车身颜色，车型，XY坐标，GPS坐标，航向角等结构化信息输出；支持可自动识别并画出车道线、抓拍检测线；最大支持256个目标检测。 ▲8、设备支持多点标定功能，可支持4个点以上的雷视融合标定。支持通过雷达数据列表显示编号、位置坐标(包括车辆二维平面X坐标、车辆二维平面Y坐标)、车道号、速度、航向角、经纬度、角度、检测时间等信息。支持在软件界面按统计周期展示驶出停车线的左转机动车辆数、直行机动车辆数、右转机动车辆数占该统计周期驶出停车线机动车辆总数的百分比。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） ▲9、具有2个独立MAC以太网口，可独立设置IP地址信息。支持转向比统计功能，可展示驶出停车线的左转机动车辆数、直行机动车辆数和右转机动车辆数的占比。车型分类功能支持在客户端软件界面以车辆图形区分超大型汽车、大型汽车、小型汽车、非机动车和人。虚拟线圈功能具有虚拟线圈设置，每个车道支持设置≥30个虚拟线圈；支持显示每个检测断面上的车流量、平均速度、时间占有率、车头时距等信息。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 10、网络接口≥2个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；GPS接口≥1个，GPS/北斗接口；存储接口≥1个，最大支持256GB TF卡本地存储；RS-485接口≥2个；RS-232接口≥1个。 11、支持DC12V/AC24V/DC36V/DC48V等电源接入；功耗：≤30W；防护等级≥IP66。 | 台 | 1 | 22000.00 |
| 2 | 车道补光灯 | 1、采用16颗Cree高亮LED灯珠；光源：可见光范围（波长350-780nm）；色温：6500 K±200K； 2、中心光照度：<40lx（20m光照度）；补光距离：16m-26m。 3、光通量≥1800lm；日夜切换：支持，1~6级灵敏度可设置。 4、支持远程显示补光灯故障、正常状态；支持低照度下6级光敏检测自动开启补光。 5、功耗：<40W；供电方式：AC100V-AC240V。 | 台 | 1 | 2500.00 |
| 十二、行人闯红灯一体化设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 行人闯红灯一体化单元 | 1、采用一体化设计，包含行人红灯抓拍相机、双色行人信号灯、户外高清显示屏、提示灯等。 2、行人闯红灯抓拍相机采用≥900W像素，传感器类型≥1英寸GS-CMOS；分辨率≥4096×2336。支持行人闯红灯违法抓拍；支持行人人脸检测、人脸抠图，支持人体结构化抓拍。 3、内置≥37.6寸LCD户外高清显示屏；支持实时显示监控视频和违法图片。显示屏分辨率≥1920×540；显示屏亮度≥1000cd/㎡；显示屏可视角度水平≥178°；垂直≥178°。显示屏寿命≥50000h。 4、人行横道信号灯数量≥1个，对应红绿≥2个发光单元（可视距离＞300m，可视角度＞30°）；双侧灯数量≥2个（红绿双色机动车警示灯，支持与人行灯同步异色显示，支持倒计时动态显示，亮度≥4000cd/㎡）。双侧机动车灯带、正面和背面行人灯带红绿双色，递减倒计时。 5、内置喇叭声压级0-105dB；喇叭声范围＜50m。支持检测到行人闯红灯时，发出语音警示。 6、LED参数要求：中心光强红色范围3550mcd～6300mcd（单颗灯珠）；绿色范围7220mcd～12480mcd（单颗灯珠）。LED数量红≥76，绿≥72；LED直径≥Φ5mmLED单管电流<18mA；LED寿命≥70000小时；LED波长红范围：620～630nm；绿范围：503～506nm。 7、支持≥1个10/100M以太网接口（RJ-45）；供电方式AC180～240V，50HZ；功耗＜200W；防护等级≥IP54； | 台 | 1 | 53000.00 |
| 十三、右转不礼让行人设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 900万（右转）不礼让行人抓拍单元 | 900万（右转）不礼让行人抓拍单元；包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、内置补光灯、安装万向节等。 ▲1、采用不低于1.1英寸GS-CMOS传感器；图像分辨率未叠加字符分辨率≥4096×2160，叠加字符信息抓图分辦率≥4096×4328。在补光亮度不大于14 lx情况下，开启图像低照增强功能后，车内人员、车辆车身颜色、车辆号牌可辨。具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果。支持安全异常监测并进行报警输出设置功能，包括非法可执行程序尝试运行、会话ID暴力破解，Web路径暴力破解。支持会话连接超限，并报警提示功能；支持非法登录监测并报警输出。支持防火墙设置，只允许特定IP、MAC 地址，特定设备端口进行访问，并具有防半连接，网络访问，禁止ping功能。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 2、支持对摩托车闯红灯、不按导向行驶、闯禁令、不戴头盔、逆行、载人等违法行为进行抓拍。支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车、吸污车等货车类型。支持AI车牌增强功能，包括：蓝牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌、渐变绿、黄绿双拼牌，开启后可防止车牌过曝。支持牛眼灯下的车牌识别功能，抓拍图片车牌，抓拍图片车牌清晰可见。 3、快门方式：支持单快门、全息双快门、三快门；电子快门：支持1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：支持全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG；图片编码格式：JPEG。 4、支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别≥7100种车辆子品牌，通过车尾可识别≥3800种车辆子品牌。在目标清晰可辨的条件下进行测试，白天车辆子品牌识别准确率≥99%；晚上车辆子品牌识别准确率≥99%。 5、车辆捕获率：白天车辆捕获率≥98%、夜间车辆捕获率≥98%。号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥98%，夜间车辆号牌识别准确率≥98%。 6、支持识别通过画面中的机动车车牌号码，包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、部队牌、港澳入出境车号牌、领馆车牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌、民航车牌、拖拉机号牌。 7、支持识别车标类型≥460种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试：白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%。 8、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。 9、设备支持设置图片3D降噪功能，包括图片空域3D降噪及图片时域3D降噪，降噪等级0~100可分别设置，可通过菜单启用或关闭。支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引卡车等货车类型。 10、支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍。支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测抓拍功能。 11、网络接口支持≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥1个，最大支持256G TF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。光圈控制接口≥1个，P-IRIS自动光圈；变焦控制接口≥1个，可接电动变焦镜头；频率源同步接口≥1个，支持相机与市电同步；外置灯接口≥7个，光耦开关量信号输出；RS-485接口≥2个；RS-232接口≥4个。 12、供电方式：AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）；功耗：≤21W。工作温度：-40℃~+65℃；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。 | 台 | 1 | 16000.00 |
| 2 | 车道暖光补光灯 | 1、采用≥16颗Cree高性能LED灯珠；支持频闪级联功能，支持最多5台LED灯串口同时并入相机接口。采用高性能MCU，相机同步信号输出至LED灯板，响应的时间≤45us。 2、光源：可见光波长范围：350-780nm；中心光照度：≤5lx（20m平均光照度），≤20lx（20m有效光照度）。补光距离：16m~26m。 3、支持LED灯远程显示补光灯故障、正常状态，支持通过相机远程控制亮度，控制补光灯点亮和熄灭。亮度调节支持1~20级亮度可调。 ▲4、支持频闪级联功能。要求具备符合GB/T 37958-2019《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》的检测报告，且不超过1类危险。具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》要求。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 5、功耗：<40W；供电方式：AC100V-AC240V；防护等级≥IP67。 | 台 | 1 | 2500.00 |
| 3 | 一体式环保补光灯 | 1、集成高亮度LED 光源、氙气灯管光源于一体，可实现LED 频闪、LED 爆闪、白光氙气爆闪及红外氙气爆闪功能。 2、支持红外/白光闪光，可自动切换红外和白光模式；支持LED频闪同步相机视频补光；支持LED爆闪或氙气爆闪同步相机抓拍补光； 3、可见光波长范围：350nm～780nm；氙气色温支持≥5800K±200K，LED色温支持≥3500K； 4、中心光照度：LED支持≤5lx（20m平均光照度）、≤20lx（20m有效光照度）、≤80lx（20m频爆光照度）；氙气≤4000lx； 5、光斑覆盖范围支持1车道；补光距离范围：16m~26m；回电时间＜70ms；闪光持续时间范围：180μs～500μs；支持统计爆闪次数和触发次数；闪光灯寿命≥1000万次；频率：100Hz。 ▲6、支持滤光片未启用情况下，遮挡面积占爆闪灯总面积≤5%。眩光阈值增量(TI)值TI≤2%。氙气灯爆闪持续时间不高于250μs，LED爆闪持续时间不高于1ms。要求具备符合GB/T 37958-2019《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》的检测报告，符合0类危险要求。具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》的检测报告。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 7、支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态；支持抓拍同步补光功能；支持视频同步补光功能。 8、供电方式AC220V±10％；功耗：＜65J/次；防护等级≥IP66。 | 套 | 1 | 5500.00 |
| 十四、前端配套设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交通灯信号检测器 | 1、支持接入≥20路红/绿灯信号，进行输入通断检测，并通过100M网口将信号状态实时传输给网络摄像机。 2、支持通过配置工具设置20路相机参数和检测参数，每个检测通道最多支持关联5个相机IP；支持通过配置工具设置红灯检测模式/绿灯检测模式。 3、支持通过配置工具查询设备的操作日志、校时日志、ping成功/失败日志、红/绿灯输入信号异常及异常恢复等日志，用于查询设备的操作记录及异常情况。 4、支持通过配置工具设置NTP校时/同步PC时间；支持通过配置工具设置红绿灯信号输入异常判断时长，设置范围[1,300]秒。 5、信号输入≥20路，AC220V红/绿灯信号；网络接口≥1个RJ-45以太网口。 6、供电方式DC12V；功耗<3W；工作温度-40℃～+65℃。 | 台 | 1 | 3680.00 |
| 2 | 主控制器 | 1、支持视频接入和卡口合成两种工作模式切换，视频接入模式支持≥16路高清视频及图片输入，无图片合成功能，卡口合成模式支持≥12路高清视频及图片输入，同时支持图片合成。 2、支持1/2/3/4/5/6张图片普通合成和关联合成，支持两通道、三通道、多通道关联匹配并将图片合成或编组，支持ID匹配、车牌匹配、先ID后车牌匹配方式，支持以车型、车道、车牌颜色、车身颜色进行模糊匹配，支持多匹配方案独立设置，合成形状、顺序和特写图片序号可自定义设置。 3、支持路口管理统计，可对路口的设备状态、卡口、流量、违法、事件进行分类管理和统计，并通过折线图或柱状图展示，支持日报表和周报表。支持按时间、通道查询车流量功能，支持CSV格式导出查询结果。 ▲4、支持普通合成根据不同违法类型配置合成图中特写图序号。具有onvif协议控制三方云台设置选项。支持网络流量统计功能，可对网络接收总能力、通道接入、网络接收剩余、远程发送总能力、远程浏览、远程发送剩余的实时观察。支持根据≥24个结果选择进行数据展示界面的自定义设置，包括图片索引号、通道号、车道号、大小、存储时间、抓拍时间、图片类型、车牌、车牌类型、车牌颜色、车身颜色、对象类型、速度、车标、主驾驶安全带状态、副驾驶安全带状态、主驾驶遮阳板状态、副驾驶遮阳板状态、平台1标识、平台1上传状态、平台1上传时间、平台2标识、平台2上传状态、平台2上传时间等信息。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 5、支持按时间、通道、违法类型、车牌、车速、车道、对象类型、车牌颜色、车身颜色、主/副驾驶安全带状态、主/副驾驶遮阳板状态查询图片功能，支持csv或excel格式导出查询结果。支持手动上传图片至平台和FTP服务器，可自定义设置通道、时间、图片类型。 6、支持≥3个FTP同时传输，原始图片、合成图片、车身图片、车牌图片、关联录像、主驾驶图片、副驾驶图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传类型可选，FTP连接模式长连接或短连接可选。 7、支持按时间或文件下载图片及关联录像，关联录像时长可自定义设置1-100秒，支持将图片附带的特写图、车牌图片、主驾驶图片、副驾驶图片、非机动车人脸、行人人脸抠图分离并下载，图片及关联录像下载命名格式，可分卡口和违法自定义设置。支持硬盘图片和录像配额比例设置，支持盘满循环覆盖；支持断网续传、自动注册、黑白名单导入导出、数据防删改功能。 8、内置≥1块2T硬盘，最大支持4个SATA接口3.5" 4T硬盘。具有≥16个10M/100M/1000M以太网接口、≥3个RS-232接口、≥4个RS-485接口、≥4个USB接口、报警输入≥4路和报警输出≥4路（光耦输出）。 9、供电方式：DC12V；功耗：＜40W；工作温度：–30℃～+65℃。 | 台 | 1 | 12680.00 |
| 3 | 抱杆机柜 | 采用优质冷轧钢材质，厚度≥1.0mm； 可调节层板；产品尺寸≥400mm(宽)×300mm(深)×500mm(高) ；内部配置≥1个双路电源防雷器，≥1个双路10A电源空开模块，≥1个3芯插座。防护等级≥IP54 | 台 | 1 | 1280.00 |
| 4 | 智能抱杆机柜 | 1、箱体尺寸：300mm×400mm×180mm，材质厚度1.0mm。 2、采用一体化设计，包含导轨式安装的智能管理模块、5孔国标插座、空开、防雷、风扇等多个功能模块。 3、支持≥2路DO输出，≥1路232，≥2路485，≥1路RJ45。 4、提供≥2路220V电源远程独立可控输出，支持定时开关。 5、支持温控风扇，当温度超过设定阈值时，自动启动风扇。 6、支持箱门状态检测 ，布防和临时撤防。布防状态下，开箱后后台软件报警。 7、设备采用工业级设计，能在AC145–AC270V范围内正常工作；最高工作温度65℃，最低工作温度-40℃。 | 台 | 1 | 2180.00 |
| 5 | 落地机柜 | 采用优质冷轧钢材质，厚度≥1.2mm； 可调节层板； 有效防水防尘； 产品尺寸≥630mm(宽)×510mm(深)×955mm(高)； 内部配置≥1个双路220V电源防雷器，电源空开模块（≥1个2P 40A、≥8个单P 10A），≥1个3芯插座，≥2个风扇（带温控）；防护等级≥IP54。 | 个 | 1 | 4780.00 |
| 6 | 多孔插座 | 落地机柜内用多孔插座，线长 1.8 米；10A/250V/2500W；2 孔*4+5 孔*4 | 个 | 1 | 35.00 |
| 7 | 落地机柜基础浇筑 | 落地箱基础尺寸不小于 800*800*600；含挖填土、土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序；C25 商砼 浇筑；含 2 根 PE75 管连接杆件；2 根 PE75 管连接线缆窖井；含基础养护、保护 | 套 | 1 | 450.00 |
| 8 | 4电1光全千兆工业级网管型交换机 | 支持 4 个 10/100/1000Base-X 电口和 1 个 1000Base-X SFP 光口，交换容量 10G， 全线速转发，支持 SNMP/IGMP/RMON 等协议， 含一对千兆光模（20km）。 | 对 | 1 | 1680.00 |
| 9 | 8电1光全千兆工业级网管型交换机 | 支持 8 个 10/100/1000Base-X 自适应电口和 1 个 1000Base-X 光口(单模单纤 20kmSC)，交换容量 50G，全线速转发，MAC 地址 4K，支持 SNMP/IGMP/RMON 等 协议，满足 IEEE802.1/IEEE802.3 协议标准，支持 VLAN，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播， 支持 QOS，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm 工业端子电源接口， 不低于 IP40 保护等级，符合 EMC 工业四级要求，工作温度-40~85℃ , 含一对千兆光（20km）。 | 对 | 1 | 2650.00 |
| 10 | 8电4光全千兆工业级网管型交换机 | 支持 8 个 10/100/1000Base-X 电口和 4 个 1000Base-X SFP 光口，交换容量 50G， 全线速转发，MAC 地址 8K，支持环网冗余技术 (自愈时间<20ms)，支持SNMP/IGMP/RMON 等协议，满足 IEEE802.1/IEEE802.3 协议标准，支持 VLAN，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，支持广播风暴抑制、 流量控制、组播，支持 QOS，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口， IP40 保护等级，符合 EMC 工业四级要求，工作温度 -40~85℃ , 含四对千兆光（20km）。 | 对 | 1 | 5360.00 |
| 11 | 24光千兆工业网管交换机（千兆汇聚） | 支持20个1000Base-X SFP光口、4个Combo口和4个10GE SFP+光口，交换容量196G，包转发率96Mpps，16K MAC，支持用户管理，支持系统管理，支持环网冗余技术 (自愈时间<20ms)，支持CLI，支持TELNET远程管理，支持SNMP/RSTP/LLDP/DLDP/NTP等协议，满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准，支持端口VLAN的划分，支持多种网络管理功能：端口管理，端口镜像、端口限速、端口隔离、链路汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播、支持MAC地址绑定、支持日志查看，支持QOS，标准19’1U机架式金属机壳，国标三插电源接入AC100~240V，双电源可选，工作温度-40～85℃ | 对 | 1 | 7200.00 |
| 12 | 辅助材料 | 抱箍、标签色带、套管、信号线、接地线、接头、五金件等 | 车道 | 1 | 80.00 |
| 十五、交通诱导屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外诱导屏 | 1、像素间距不低于10mm；尺寸≥4160mm*3040mm。像素点密度≥10000点/m²；像素组成：1R1G1B。 2、LED控制卡支持≥65万像素点带载能力。亮度（nits）：≥ 8000cd/m²；亮度调节方式：自动/手动；通信方式：以太网、RS232、RS485。 3、工作环境温度：-40℃～+55℃；环境湿度：98%±2%。支持光感自动调节屏体亮度；集成控制卡接口。 4、工作电压：AC380V±7%/AC220,50HZ。最大功率：≤800W/m²。 5、配套机柜：支持≥10KW，户外防水箱体，抱箍式安装设计；内置总断路器、交流接触器、延时继电器、电源避雷器、网络避雷器、风扇等。 | 套 | 1 | 83200.00 |
| 2 | 室外条形屏 | 1、像素间距不低于5mm；尺寸≥1600mm*1280mm。像素点密度≥40000点/m²；像素组成：1R1G1B。 2、LED控制卡支持≥65万像素点带载能力。亮度（nits）≥ 6000cd/m²；亮度调节方式：自动/手动；通信方式：以太网、RS232、RS485。 3、工作环境温度：-40℃～+55℃；环境湿度：98%±2%。支持光感自动调节屏体亮度；集成控制卡接口。 4、工作电压：AC380V±7%/AC220,50HZ。最大功率：≤750W/m²。 5、含抱箍及配套抱杆机柜；内置总断路器、电源避雷器、网络避雷器、风扇等。 | 套 | 1 | 16200.00 |
| 3 | F型悬臂框架及杆件 | 包含立柱、横臂、外框、维护通道四部分组成，Q235钢材焊接制作，热镀锌喷塑工艺。 预埋件内含定位法兰、地脚锚栓，接地桩三部分组成，Q235钢材焊接制作。 | 套 | 1 | 32500.00 |
| 4 | T型框架及杆件 | 包含立柱、外框、维护通道三部分组成，Q235钢材焊接制作，热镀锌喷塑工艺。 预埋件内含定位法兰、地脚锚栓，接地桩三部分组成，Q235钢材焊接制作。 | 套 | 1 | 28600.00 |
| 十六、存储设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据存储节点 | 1.采用双控制器或者双 CPU 的设备，CPU 配置不低于 64 位 8 核处理器，主频应不低于 2GHz； 2.内存配置不低于 48GB，采用 DDR4； 3.设备应能安装在 19″标准机架中，采用全模块化无线缆设计，独立主控模块、热插拔磁盘、独立 电源模块，为确保存储系统可靠性和计算能力，存储系统不允许通过扩展柜的方式增加容量； 4.单设备最大磁盘数量≥38 盘位；支持配置 10TB/16TB SATA 企业盘，企业盘提供原厂证明文件； 5.支持 SATA 和 SAS 的混合使用，支持硬盘热插拔及在线更换故障硬盘；支持硬盘缓启动功能； 6.配置两个独立的元数据盘，元数据盘单盘容量≥1200GB，组成 RAID1； 7.支持 4 个独立的风扇，支持单风扇失效；支持 1+1 冗余电源模块； 8.单台设备可同时支持接入不小于 3024 路，存储不小于2048Mbps，转发不小于 2048Mbps，回放下 载不小于 1024Mbps； 9.提供网络自动重连机制，能够在网络故障恢复后自动获取原视频播放内容，重连时间不大于 15 秒； 10.支持 RAID 组间的故障业务迁移；支持新增加的硬盘直接加入 RAID 组，扩大存储容量，不影响原 有录像，扩容过程中业务不中断； 11.支持 N+0 集群，单集群内云节点不需要独立的集群管理服务器，当任意一个节点故障时，支持将 故障节点上的业务负载分担到其他节点，可在 30s 之内完成； 12.单台服务器配置独立 2 个 GE 网口和 2 个 10GE 网口； 13.支持视频流和图片流直存，无需额外接入单独的转发服务器； 14.可同时支持图片存储带宽不小于 2048Mbps，图片转发不小于 3072Mbps； 15.支持在线扩容，新增加的硬盘直接加入 RAID 组，不影响原有录像，扩容过程中业务不中断； 16.支持数据保险箱功能，可将容器镜像及关键数据备份到数据磁盘中，并产生多分拷贝。 17.原厂承诺与分局原平台做完美适配，保证性能及稳定性。 | 套 | 1 | 440000.00 |
| 十七、杆件及施工 |  |  |  |  |  |
| 1 | L杆4M | 横臂： 4 M；立柱口径对角：300-250mm，壁厚_ ≥8_mm；横臂口径对角 250-110mm，壁厚≥4mm。底 盘法兰￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。4M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横 臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、 U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工 现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 根 | 1 | 7710.00 |
| 2 | L杆6M | 横臂： 6 M；立柱口径对角：300-250mm，壁厚_ ≥8mm；横臂口径对角 250-110mm，壁厚≥4mm。底 盘法兰￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。6M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横 臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、 U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工 现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 根 | 1 | 9850.00 |
| 3 | L杆8M | 横臂： 8 M；立柱口径对角：300-250mm，壁厚≥8mm；横臂口径对角 250-110mm，壁_ ≥4_mm。底盘 法兰￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。8M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂 底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现 场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 根 | 1 | 11950.00 |
| 4 | L杆10M | 横臂： 10 M；立柱口径对角：350-280mm，壁厚≥8mm；横臂口径对角 280-110mm，壁厚≥5mm。底 盘法兰 ￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。10M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm， 横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施 工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 根 | 1 | 16520.00 |
| 5 | L杆11M | 横臂： 11 M；立柱口径对角：350-280mm，壁厚≥8mm；横臂口径对角 280-110mm，壁厚≥5mm。底 盘法兰 ￠550×20mm 。整体热浸锌，喷塑。11M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm， 横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施 工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 根 | 1 | 21020.00 |
| 6 | L杆13M | 横臂： 13 M；立柱口径对角： 300-380mm ，壁厚≥10mmmm；横臂口径对角 300-110mm，壁厚≥6mm。 底盘法兰￠650×25mm。整体热浸锌，喷塑。13M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm， 横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施 工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 根 | 1 | 22020.00 |
| 7 | L杆15M | 横臂： 15 M；立柱口径对角： 300-380mm，壁厚≥10mm；横臂口径对角 300-110mm，壁厚≥6mm。 底盘法兰￠650×25mm。整体热浸锌，喷塑。15M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm， 横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施 工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 根 | 1 | 23600.00 |
| 8 | L杆17M | 横臂： 17 M；立柱口径对角： 300-380mm，壁厚 ≥10 mm；横臂口径对角 300-110mm，壁厚 ≥6mm。 底盘法兰 ￠650×25mm。17M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距底面净 高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、 施工期间安全防护等费用。 | 根 | 1 | 25680.00 |
| 9 | 球机杆件 | 横臂： 6.5 M；立柱口径： 170-220mm，壁厚 ≥6 mm，高 8 m；横臂口径 140-76mm ，壁厚 ≥4mm。 底盘法兰 ￠500×20 。横臂长 5 m；热浸锌，喷塑。， 6.5M（套） ，杆件安装后法兰平面较地平面 下沉 200mm，横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、 杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 根 | 1 | 9020.00 |
| 10 | T杆6+6M | 横臂： 6+6 M；立柱口径对角：300-350mm，壁厚 ≥8 mm；6 米横臂口径对角 250-110mm，壁厚 ≥4 mm。6 米横臂口径对角250-110mm，壁厚 ≥4 mm。底盘法兰￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。6+6M （套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧 固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 根 | 1 | 11800.00 |
| 11 | T杆8+4M | 横臂： 8+4 M；立柱口径对角：300-350mm，壁厚≥8mm；8 米横臂口径对角 250-110mm，壁厚≥4mm。 4 米横臂口径对角250-110mm，壁厚≥4 mm。底盘法兰￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。8+4M（套）， 杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶 盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 根 | 1 | 13200.00 |
| 12 | T杆10+4M | 横臂：10+4 M；立柱口径对角：280-350mm，壁厚≥8mm；10 米横臂口径对角 280-110mm，壁厚≥5 mm。 4 米横臂口径对角250-110mm，壁厚 ≥4 mm。底盘法兰 ￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。10+4M （套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧 固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 根 | 1 | 13400.00 |
| 13 | T杆10+6M | 横臂：10+6 M；立柱口径对角：280-350mm，壁厚≥8 mm；10 米横臂口径对角280-110mm，壁厚 ≥5 mm。6 米横臂口径对角250-110mm，壁厚 ≥4 mm。底盘法兰 ￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。10+6M （套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 根 | 1 | 14500.00 |
| 14 | T杆10+8M | 横臂： 10+8 M；立柱口径对角：280-350mm，壁厚≥8 mm；10 米横臂口径对角280-110mm，壁厚 ≥ 5 mm。8 米横臂口径对角 280-110mm，壁厚 ≥5mm。底盘法兰 ￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。10+8M （套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧 固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 根 | 1 | 15500.00 |
| 15 | T杆11+11M | 横臂： 11+11 M；立柱口径对角：300-380mm，壁厚≥8mm；11 米横臂口径对角 280-110mm，壁厚 ≥ 5 mm。11 米横臂口径对角 280-110mm，壁厚 ≥5 mm。底盘法兰 ￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。 11+11M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护 等费用。 | 根 | 1 | 21000.00 |
| 16 | T杆13+6M | 横臂： 13+6 M；立柱口径对角：300-380mm，壁厚 ≥10mm；13 米横臂口径对角 300-110mm，壁厚 ≥6mm。6 米横臂口径对角250-110mm，壁厚≥4mm。底盘法兰￠550×25mm。整体热浸锌，喷塑。13+6M （套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧 固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 根 | 1 | 18950.00 |
| 17 | T杆15+6M | 横臂： 15+6 M；立柱口径对角：300-380mm，壁厚 ≥10mm；15 米横臂口径对角 300-110mm，壁厚 ≥6mm。6 米横臂口径对角250-110mm，壁厚≥4mm。底盘法兰￠550×25mm。整体热浸锌，喷塑。15+6M （套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧 固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 根 | 1 | 20650.00 |
| 18 | T杆15+15M | 横臂：15+15 M；立柱口径对角：300-380mm，壁厚 ≥10mm；15 米横臂口径对角 300-110mm，壁厚 ≥6mm。底盘法兰_ ￠650×25mm。整体热浸锌，喷塑。15+15M（套），杆件安装后法兰平面较地平面 下沉 200mm，横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、 杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 根 | 1 | 22800.00 |
| 19 | 1.1~2米抱杆挑壁支架 | 抱杆安装支架，镀锌钢材材质，壁厚≥2.0mm；挑壁长度 110-200cm 按需配置；含镀锌钢结构定制抱 箍 | 根 | 1 | 3000.00 |
| 20 | 1米以下抱杆挑臂 | 抱杆安装支架，镀锌钢材材质，壁厚≥2.0mm；挑壁长度 30-100cm 按需配置；含镀锌钢结构定制抱 箍 | 根 | 1 | 1800.00 |
| 21 | 基础预埋件8-M27×1500 | L4、L6、L8、T6+6、T8+4 杆件使用。 8-M27×1500mm（个）。含预埋件、预埋件紧固件、垫片、螺帽及预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。 | 根 | 1 | 800.00 |
| 22 | 基础预埋件8-M27×1800 | L10、L11、H8L6.5 杆件使用。8-M27×1800mm（个）。含预埋件、预埋件紧固件、垫片、螺帽及 预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。 | 根 | 1 | 900.00 |
| 23 | 基础预埋件8-M30×1800 | T10+4、T10+6、T10+8、T11+11 杆件使用。 8-M30×1800mm（个）。含预埋件、预埋件紧固件、垫 片、螺帽及预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。 | 根 | 1 | 1000.00 |
| 24 | 基础预埋件8-M30×2000 | L13、L15、L17、T13+6、T15+6、T15+15 杆件使用。，8-M30×2000mm（个）。含预埋件、预埋件紧 固件、垫片、螺帽及预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。 | 根 | 1 | 1050.00 |
| 25 | 立杆接地和基础包封系统 | 不小于 2.5M 接地角铁 L40×4；镀锌扁铁－40×4 与杆件连接，杆件上接地电阻小于 4 欧姆。含接地 系统预埋、定位、安装、接地桩焊接、现场电阻测试；含杆件螺栓黄油保护、基础混凝土包封和养 护工作。 | 根 | 1 | 520.00 |
| 26 | 杆件基础开挖及浇筑 | 土方开挖尺寸为：（8-M27×1500mm—1.5 米×1.5 米×1.9 米），（8-M27×1800mm—1.8 米×1.8 米×2.2 米）×3，（8-M30×1800 及 8-M30×2000mm—1.8 米×1.8 米×2.4 米），（落地柜—0.8 米×0.8 米×0.6 米）；混凝土尺寸为（8-M27×1500mm—1.5 米×1.5 米×1.7 米），（8-M27×1800mm —1.8 米×1.8 米×2.0 米），（8-M30×1800 及 8-M30×2000mm—1.8 米×1.8 米×2.2 米），（落 地柜——0.8 米×0.8 米×0.6 米）；本项按混凝土浇筑尺寸计量。 含土方开挖（不区分开挖方式及土质）、土方清运、围挡、风镐、上沿制模（30CM 木模）、抹平及 其他辅助工序；基坑底层较混凝土浇筑尺寸下沉 20CM 用于顶部绿化恢复；C25 商砼浇筑；含 2 根 PE75 管连接杆件；含基础养护、保护。 | M3 | 1 | 1000.00 |
| 27 | 设备喷特殊绿色 | 根据道路色号改色 | 套 | 1 | 120.00 |
| 28 | 杆件喷特殊绿色 | 根据道路色号改色 | 根 | 1 | 1800.00 |
| 29 | 总电源线及敷设 | RVV3×2.5mm；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工 | 米 | 1 | 13.29 |
| 30 | 机箱电源线及敷设 | RVV3×1.5mm；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工 | 米 | 1 | 10.55 |
| 31 | 摄像机电源线及敷设 | RVV3×1mm；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工 | 米 | 1 | 9.26 |
| 32 | 补光灯电源线及铺设 | RVV3×1.5mm；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工 | 米 | 1 | 10.55 |
| 33 | 补光灯控制线及敷设 | RVV2×0.5mm；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工 | 米 | 1 | 5.10 |
| 34 | 信号线及敷设 | RVV4×1mm；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工 | 米 | 1 | 10.26 |
| 35 | 信号线及敷设 | RVVP2*1.0mm；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工 | 米 | 1 | 8.15 |
| 36 | 信号线及敷设 | RVV8*1.0mm；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工 | 米 | 1 | 15.60 |
| 37 | 分支电源线 | 室外防水 RVV3*1.5mm/FS；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工 | 米 | 1 | 10.68 |
| 38 | 网线及敷设 | 室外防水六类；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工 | 米 | 1 | 6.66 |
| 39 | 光缆及敷设 | 室外单模铠装光缆，4 芯；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、包头施工、光缆光纤头 熔接、尾纤头及光缆测试交付 | 米 | 1 | 8.20 |
| 40 | 光缆终端盒 | FC8 口 | 个 | 1 | 110.00 |
| 41 | 光纤跳线 | FC-FC 1.5 米 单模 | 条 | 1 | 20.00 |
| 42 | 金属波纹管及敷设 | 金属波纹管,直径 25mm，沿杆件、墙壁敷设，含卡箍 | 米 | 1 | 16.00 |
| 43 | 绿化内管沟开挖及管道敷设 | 管顶至地面不得低于 60CM；2*PE75mm 管敷设施工要求；含开挖、PE 管敷设、土方回填夯实、弃土 清运、绿化恢复。含 2*PE75 管材（壁厚不小于 7MM） | 米 | 1 | 48.00 |
| 44 | 道板内管沟开挖及管道线敷设 | 管顶至地面不得低于 60CM；2*PE75mm 管敷设施工要求；含开挖、PE 管敷设、土方回填夯实、弃土 清运、道板恢复。含 2*PE75mm 管材（壁厚不小于7MM） | 米 | 1 | 120.00 |
| 45 | 水泥或沥青路面管沟开挖及管道敷设 | 管顶至地面不得低于 60CM；2*PE75mm 管敷设施工要求；含开挖、PE 管敷设、土方回填夯实、弃土 清运、水泥或沥青路面恢复。含 2*PE75mm 管材（壁厚不小于7MM） | 米 | 1 | 180.00 |
| 46 | 顶管 | 含 2*PE75mm；含材料费、钻孔、扩孔、回托布管、施工作业面开挖恢复、泥浆和弃土清运等所有费 用。双 PE75mm 管材（壁厚不小于 7mm） | 米 | 1 | 210.00 |
| 47 | 桥梁排镀锌钢管(单管) | DN50 | 米 | 1 | 88.00 |
| 48 | 借用旧管道查找清理 | 借用旧管道查找清理疏通 | 米 | 1 | 30.00 |
| 49 | 窨井及井盖 | 含 500mm*500mm 盖板（钢筋骨架、金属包边、表面“经开公安”字样、砼预制井盖）及井圈（钢筋 骨架、砼预置井圈）；含窖井内土石方开挖（不区分开挖方式及土质）、红砖及水泥砌筑；井内圈 净尺寸不小于 500mm*500mm*50mm0；含土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序；含井圈井盖安装。 | 套 | 1 | 760.00 |
| 50 | 利旧资源拆除及复用费 | 含杆上原有设备拆除、移位、重新安装（可用设备恢复原有功能）、重新配置调试、测试、交付费 用；含原有设备和抱杆机柜拆除、运输、重新安装费用；含报设备清点、入库和保管费用；本项目 按旧杆件数量计算，含杆件上摄像机、灯具、抱杆机柜、抱箍等所有设备安装调试；不区分杆件大 小及设备数量；同一设备或资源拆除后无论何时、何地再次安装以及多次迁移拆装均记为同一项费 用，不重复计费。 | 根 | 1 | 12500.00 |
| 51 | 杆件拆除、运输、安装 | 杆件拆除、吊装、运输、入库、保管、安装 | 根 | 1 | 4000.00 |
| 52 | 落地机柜拆除、运输、安装 | 机柜内线路、设备拆除及落地机柜拆除、运输、保管、安装 | 套 | 1 | 1000.00 |
| 53 | 供电接入 | 供电接入配套设备，包括电表、电路保护装置、插座等 | 处 | 1 | 2200.00 |
| 54 | 电能消耗 | 每个用电设备 5 年*365 天*24 小时持续工作、供电不间断 | 个 | 1 | 3500.00 |
| 55 | 链路租赁 | 前场落地机柜或抱杆机柜至中心机房及交巡警大队裸光纤五年租用费， | 路 | 1 | 7200.00 |
| 56 | 延期维保 | 电警、卡口维保，故障检查排除、例行巡检、故障设备维修、故障电源更换等。（不含电费） | 杆 | 1 | 6000.00 |
| 57 | 链路延期 | 裸光纤租用费 | 条/年 | 1 | 850.00 |
|  | 合计 |  |  |  | 1499705.30 |

本项目投标单价不得超过控制价单价，否则做无效标处理。

四、服务期限

1、计划总服务期至 2026年 12 月 31 日。分批勘探实施。本项目在分批验收交付之日起的五年维保服务期，维保服务期满方视为本项目结束。

2、本项目按实施范围单独签发开工令、单独组织项目管理、预验收、竣工验收和结算审计，并分别确定项目免费维保到期时间。

3、维保期：5 年。

五、付款方式

合同签订后，分批发布开工令，发布开工令 30 天内支付项目金额的 30%作为预付款，项目主体设备安装结束付至已完项目金额 70%，项目调试后付至已完 项目金额 85%，项目验收通过并审计结束后付至 97%，余款维保服务期满付清。（不计息）

- 第六章   拟签订的合同文本

采购人：                                     （以下简称甲方）

中标人：（中标单位全称）                     （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、采购内容：采购文件及评标委员会确认的设备配置参数、型号、技术要求、品牌产地、投标价格、实施方案、完工时间及售后保修等作为本条款的基础。

3、服务范围：本项目的服务范围包括采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等。

4、服务期限：计划总服务期至 2026年 12 月 31 日。分批勘探实施。本项目在分批验收交付之日起的五年维保服务期，维保服务期满方视为本项目结束。

5、其他：本项目按实施范围单独签发开工令、单独组织项目管理、预验收、竣工验收和结算审计，并分别确定项目免费维保到期时间。

第二条　合同总价款及履约担保

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

本项目采用固定单价合同。本项目按实结算，项目的结算金额以项目完成后审计部门的审计结果作为结算依据。

合同签订后，分批发布开工令，发布开工令 30 天内支付项目金额的 30%作为预付款，项目主体设备安装结束付至已完项目金额 70%，项目调试后付至已完 项目金额 85%，项目验收通过并审计结束后付至 97%，余款维保服务期满付清。（不计息）

本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

第三条  合同履行期限：

计划总服务期至 2026年 12 月 31 日。分批勘探实施。

注：开工日以开工令签发日为准，进入试运行之日起视为已完成合同约定采购，竣工以竣工验收日为准。本项目在验收交付后之日起进入5年为免费质保、运维服务期，免费质保、运维服务期满方视为本项目结束。

本项目除清单中另行约定维保时间的产品或服务外，其他免费质保、运维服务期为五年：开始日期以项目竣工验收合格之日为准，至五年后免费质保、运维服务期的最后一天，项目竣工验收合格后本项目五年运维费用均由乙方自行承担,第六年起项目维保费用将按照设备维护保养费和运营维护费用由甲乙双方友好协商后另行签订协议。驻场要求应符合合同条款要求。

第四条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

（6）本合同附件

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第五条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条、项目结算：

1、本项目采用固定单价合同。

2、项目货款结算价包括：

①合同范围内的项目量

②变更项目

3、项目货款的结算原则：

①结算时单价按合同单价固定不变，项目量根据甲乙双方合同中约定应予计量且实际完成的并经甲方、监理、审计审核的合格项目量确定；

完成甲方要求的合同以外的项目或发生非乙方责任事件的项目量按甲乙双方、监理、审计现场签证确认。

②变更项目：

a因乙方过错（包括设计不合理）、乙方违反合同或乙方责任造成的变更：由此而产生的额外费用由乙方承担；

b因上述乙方的变更而造成设备的闲置、浪费和损坏的损失，由乙方承担。

c 因客观情况或特殊原因变更或者增补的设备、系统，经甲乙双方共同书面确认后可以对本项目部分设备或者系统进行变更，在本合同中有价格的按本合同单价进行计算；本合同中没有单价的设备、系统按变更或者增补单上约定的单价及收费标准（不高于市场价格并经甲方、监理、审计确认）进行结算。

d项目变更按甲方变更指令，甲方、乙方、监理单位、审计单位现场签证确认的项目量予以结算。

e非乙方原因出现项目不可实施部分，甲方应配合进行项目变更。

4、本项目费用的结算以审计单位审定的金额为准。

5、项目量计量规则：设备以现场清点为准；管线项目量以现场实测为准，本项目单价应包含损耗系数及波形长度，现场计量长度以点到点长度计量。未尽事宜参照《建设项目项目量清单计价计价规范》

6、本项目经全过程跟踪审计，结算审计费用按以下方式支付：核减额在项目送审价10%以下，乙方不承担审计费用；核减额超过项目送审价10%-20%，超出10%部分的审计费用由乙方承担；核减额超过项目送审价20%以上，超过10%部分审计费由乙方承担，并按同等额度扣除项目款，并由建设主管部门进行通报。

第六条、项目实施

- （一）、深化设计

- 乙方要根据甲方提出的规划及技术方案进行深化设计，深化设计的具体内容包括但不限于前后端硬件数量、配置核算，硬件用途设计；硬件性能和业务峰值评估；硬件部署位置及配套综合布线设计；地址和网络规划；软件功能详细设计；软件系统业务流程设计；软件界面设计；数据流转逻辑、环节和性能设计；硬件搭载业务部署设计和性能评估；软件安全防护设计等内容。

- 此外，深化设计阶段应特别对软件功能清单和软件性能指标进行细化、增补、充实和调整，重新编制软件分项清单并明确全部业务功能、底层服务和软件性能指标，中标人需按照深化设计阶段重新编制并经采购人同意的软件分项清单和软件性能指标进行软件系统开发。中标人不得在项目实施的任何阶段对软件分项清单和软件性能指标细化、增补、充实和调整的内容提出任何异议，不得对细化、增补、充实和调整的内容提出任何额外费用要求。前述深化设计成果和深化设计后的软件分项清单将作为软件检测和项目验收的依据。

- 以上深化设计成果包括但不限于前后端设计图纸、软件原型、方案文档等内容，且深化设计成果需经甲方、监理、跟踪审计单位审核通过后方可进行项目实施。

- 深化设计过程中发现的乙方中标产品与甲方招标要求不符的，乙方应根据甲方、监理及跟踪审计单位要求进行合规性变更。深化设计过程中因实际业务需求导致的硬件数量、配置需求调整由甲方承担并组织调整。深化设计过程中因实际业务调整导致的软件功能调整、业务流程变更由乙方承担并组织调整。

- 本项目深化设计完成后，乙方应按甲方要求在项目实施前向甲方提供3套图纸和技术资料，乙方所需图纸和技术资料自行解决。项目竣工时按国家相关规定日期内乙方向甲方提供3份竣工图和竣工技术资料及3份电子竣工图和电子竣工技术资料（内容与纸质文件一致）。上述图纸和技术资料，未经甲方书面同意，乙方不得提供给与本项目建设无关的第三方。未满足以上审核合格条件的，乙方必须进行修改，并承担修改风险。如经3次修改仍未通过必要审核的，甲方有权解除所签合同且不支付任何费用及赔偿。

- 甲方应及时提出清晰、完整、明确的规划及技术方案，协助乙方完成深化设计。

- 乙方完成深化设计后，必须及时制作施工图纸、项目实施方案、项目实施计划，项目实施工艺及其它保障项目实施所需材料并提交甲方。

- （二）、项目实施

主体项目由乙方负责项目实施，如发生专业分包项目，专业分包项目实施单位必须合法拥有相应的资质，应向甲方提供专业分包实施单位的营业执照、资质证明文件、专业分包合同，且专业分包单位必须经甲方、监理及跟踪审计单位认可后方可进行实施。该专业分包实施单位必须对乙方负责，乙方必须对专业分包实施单位进行监督、管理，并对专业分包实施单位质量、进度、安全等方面进行全程跟踪管理。

- （三）、项目实施进度计划

1、  项目实施进度计划提交：

乙方应在合同签订后7天内，向甲方、监理提交2份其格式和内容符合合同规定相应项目实施的进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的项目安排和实施方案的说明。项目实施进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

2、  项目实施进度计划的修订：

乙方应在确保甲方、监理签署工期的前提下，每周对进度计划进行一次修订，并应在前一个进度计划的后一个周的周二前提交给甲方，以确保项目在预定工期内竣工。修改后的项目实施进度计划（除因甲方原因推迟外），仍应保证本合同项目在合同规定的工期内完成。

- （四）、项目开工

1、乙方应建立健全质量管理体系，落实质量控制责任制，在签订合同书后7天内向甲方提交开工报告，确立该项目的项目经理、技术负责人、项目管理负责人、项目安全负责人、项目质量监督负责人、资料员，项目施工组织计划、项目施工工艺、项目实施方案、技术措施、安全措施，相应的项目施工人员配备情况及数量和机械设备型号数量，设备到场情况和各种设备的实验报告及其它与项目实施相关的情况。以上情况乙方必须书面向甲方报告，征得甲方同意后方可开始实施。乙方应按双方约定的时间，迅速组织开工，并按进度计划进行实施。

2、暂时停工

一旦甲方有指令，乙方应按照甲方要求的时间和方式暂时停止本项目实施或其部分项目的实施。在暂时停工期间，乙方应妥善地保护本项目或其任何部分项目，并保障其安全无损。

下述原因的暂时停工在时间与费用上甲方不予补偿：

①由于乙方失误或违约导致的，或应由乙方负责的必要的停工；

②由于现场气候导致的必要停工（但本合同第七项第4条第4款第②点规定的情形除外）；

③乙方为调整本项目的实施部署，或为了本项目或其任何部分的安全而采取必要的技术措施所需的停工；

④因乙方过错（包括设计不合理）、乙方违反合同或乙方责任造成的变更：由此而产生的停工情形；

⑤因乙方进场材料未经报验审批通过擅自安装而产生停工的；

⑥本合同约定的其他情形。

3、暂时停工的补偿：

在执行本合同第七项第4条第2款的规定时，除该款①②③④⑤⑥所述原因引起的停工情况外，甲方应根据实际情况予以批准：

①根据合同规定乙方应得的延长工期；

②因这种暂时停工给乙方的费用补偿，甲乙双方应充分沟通协商。

4、工期的延长：

由于下述原因之一而影响项目进度，引起全场性停工，乙方有权要求延长本合同工期或单项项目的工期。

①有额外的重大变更；

②异常恶劣的气候条件，指以月计的某个时期的恶劣气候比当地气象部门20年的统计资料、以10年一遇的频率计算的平均气候还要恶劣而引起的项目延误，由甲方根据乙方提交的证明予以评定。异常气候在每个月对项目进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计；

③由于甲方的延误或阻碍，并在接到乙方书面通知后7天内仍未纠正,造成推迟而影响；

④不是由于乙方的失误或违约而发生的其他特殊情况；甲方在与乙方适当协商，经甲方批准后确定延长工期的天数，并通知乙方。

5、延期损失赔偿金

如果乙方未能按照本合同第四项规定的工期完成合同内容，则必须向甲方支付每天2万元延期损失赔偿金。时间自预完成项目提交预验收之日起，到实际完成项目提交预验收报告之日止（扣除经甲方批准的延迟时间），按天计算。甲方可以从应付或到期应付给乙方的任何款项中扣除此赔偿金，但不排除其他扣款方法。扣除延期损失赔偿金，并不解除本合同规定的乙方对完成本项目的责任和义务。

- （五）、项目质量的控制

乙方所提供的服务必须符合国家有关标准和采购文件（含技术要求）和报价文件的要求。乙方应当对项目实体质量实施全程有效监控，确保项目质量合格，并随时向甲方通报项目质量问题。甲方、监理、跟踪审计单位将派人员对乙方的项目进行全过程监管、跟踪、审计、检查、抽查、监督、记录、拍摄项目实施情况及质量情况，乙方应积极配合检查工作。

1、 在项目实施过程中，乙方必须严格监督自身及专业分包单位的实施情况，对于专业分包单位的每个班组，乙方需派人进行全程监督、管理，实行旁站制度，并对整个实施过程进行拍照和记录实施日志，确保项目质量和项目安全。

2、乙方开工前须提供符合国家及相关标准的工艺流程，该工艺流程需经甲方、监理同意后方可实施。在项目实施过程中，乙方必须严格按照该工艺流程进行实施，如乙方未按工艺流程实施，甲方有权要求乙方进行返工整改并处以不超过乙方在项目中使用的相关设备价格50%的罚款，相关返工整改费用及由此产生的损失由乙方自行承担。乙方若中途对工艺进行调整，需事先征得甲方、监理同意后，方可按调整后的工艺进行实施。

3、对于隐蔽项目（包括重要部位、重要工序及工艺流程，本小节以下简称隐蔽项目）实施，甲方、监理将实行现场旁站，跟班检查，并现场签认，实现全过程旁站跟踪审计。隐蔽项目覆盖前乙方应进行自检自验，确保项目质量合格，甲方、监理及跟踪审计单位将进行现场确认，只有等甲方、监理及跟踪审计单位确认合格后，隐蔽项目才能进入下一道工序。如甲方、监理及跟踪审计单位未确认隐蔽项目合格，而乙方擅自进行下一道工序，该隐蔽项目甲方不予认可，同时甲方有权要求对该隐蔽项目进行返工整改，相关返工整改费用及由此产生的损失由乙方自行承担。

4、在项目实施过程中原材料、构配件及设备到货后须及时（5天内）报验。如发现有未经报验的材料及设备进场实施的，甲方有权责令停工进行整改。对不符合采购技术参术、规格型号的设备有权责令退场。发生的相关费用及由此产生的损失由乙方自行承担。

5、项目质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因项目质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

6、双方对项目质量有争议，由双方同意的具有资质的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

7、在项目实施过程中乙方保证本项目所涉设备及其各部件应为全新、未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供原厂承诺的产品质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。在合同履行过程中一旦发现不能满足技术要求的产品，成交供应商应无条件更换符合采购人及本项目技术要求的产品。

8、该项目实施过程中，服从常州市公安局常州经济开发区分局的统一协调。对项目实施过程中出现的不配合导致项目推进困难的，甲方有权协同其它相关部门提请终止合作，重新选择合作单位，并保留追究赔偿责任的权力。

9、该项目的前端摄像机因技术相对复杂，为确保抓拍效果最佳化，需提供不限次数全时段的前端摄像机原厂人员及乙方人员现场调试服务，确保智能摄像机达到最佳抓拍效果，若未满足最佳抓拍效果则视作质量不合格。

10、乙方在拆除原有设备前需做好拆除方案，并报甲方、监理审批。方案中要写明项目管理人员职责，实施人员安排，机械设备安排，拆除顺序等。

11、兼容性要求：

（1）本项目各平台应完全接入和管理所有经开公安现有各型号录像机、摄像机、终端服务器、嵌入式控制设备。

（2）本项目各平台应安全接入经开公安现有已部署的各项前后端业务数据，提供兼容现有业务完整的接入、转发应用程序及各类服务中间件。

（3） 前端终端服务器无论利旧或新建均支持全部前端在用的各型号监控设备（不论何厂商）数据缓存、图像拼接、违法数据生成和图像数据转发功能。

（4）平台支持各厂商视频设备、人车物结构化抓拍或分析设备接入、转发和平台自身业务应用，各类视频数据接入均保证符合主流技术标准要求的时间和质量特性。

（5）本项目配套的电子政务外网平台、互联网平台接入第三方数据应满足数据接入、清洗、存储和转发全流程稳定、高效的要求；同时支持项目建设单位提出的数据接入、清洗、存储和转发定制要求，在项目质保期内提供新增数据的接入、清洗、存储和转发需求，提供已接入数据调整、定制需求。

12、本项目在视频专网、公安信息网、电子政务外网、互联网、移动接入网部署的全部后端软件系统，均应提供完全的资源、设备和系统接入、管理和应用许可，包括但不限于各类硬件设备、基础设施、分项系统、前端设备和点位的无限制接入、管理和应用许可；乙方承诺，本项目实施过程中和交付后全寿命周期内，支持甲方任意新增资源设施的接入需求，不得要求甲方额外支付任何资源、点位、硬件设备、基础设施、分项系统以及全部接口、端口、槽位、功能、性能、服务的授权、许可、软硬件部署、设计、实施及扩容费用。如需增加有关费用，由乙方自行解决。

- （六）、 项目安全、保卫、文明施工

1. 乙方在合同实施过程中应遵守项目建设相关法律法规的规定，并应充分履行以下义务，包括但不限于：

（1）为了保护本合同设备免遭损坏，以及为了现场附近和过往群众的安全与方便，在项目实施阶段乙方按相关规定，全程提供警示照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。过夜基坑四周必须使用一次性注塑成型水码，高度不低于1.2米，表面使用反光膜或反光轮廓标，其中反光膜等级不低于2级，围挡面积不少于基坑面积的2倍，基坑应实施四周防护；对于不具备防护条件的方向，应当使用反光锥筒、警示旗等设施维护。

（2）对于实施过程中产生的各类废弃物、垃圾、排污要及时清理，保证现场的清洁卫生。

（3）乙方应熟悉和遵守相关环境保护法律，并切实执行和遵守有关环境保护方面的要求和规定。

（4）乙方应按规定到相关职能部门（如公安、交通、住建、应急、规划、城管、乡镇等部门）办理相关手续、批复，确保本项目按规施工。

2. 在整个项目实施过程中乙方应采取必要的安全、保卫和环境保护措施，以及周全考虑和全面确保夜间施工、安全文明施工、冬雨季施工、高层施工、吊装加固、金属抱杆安装拆除移位、平台铺设拆除、脚手架搭拆、施工排水、检验试验、赶工措施、现场施工围护、施工用电、系统或设备由周边电源取电实施、已完工项目及设备保护责任有效落实，承担项目施工过程中全部人员、装备、设备、环境的保全、保护、保养、管理和合法合规使用职责，如果由于乙方未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、财产损失、环境损害及其他意外事件，以及乙方未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而产生的诉讼、索赔、损失补偿、行政处罚及其他费用，以及其他一切违约责任的后果，应由乙方承担。

3  项目实施期间的交通组织：

项目实施期间如需影响交通，需按照《中华人民共和国国家标准 道路交通标志和标线　第4部分：作业区》（GB 5768.4-2017）及道路交通安全法律法规的有关规定编制交通组织方案，并经甲方及项目实施所在地公安道路交通管理部门批准后方能实施。乙方应采取一切必要的措施，保障项目实施期间交通流的畅通、以及过往车辆和人员的安全。

4  杆件基础、道路开挖施工及地下管线的施工、迁移、保护：

乙方自行与涉及地下管线各单位进行交底，如有必要由甲方配合协调。确保完全掌握外场真实管线环境下方可进行项目实施。乙方在杆件基础、道路开挖及地下管线的过程中因乙方人过错发生的各类损害，由乙方承担由此产生的一切责任和费用。同时乙方在杆件基础、道路开挖及地下管线的实施过程中因乙方过错或未对项目现场认真复核、勘察和试验，导致新增或报废相关项目内容，新增或报废相关内容以及由此产生的其他费用由乙方自行承担。

乙方根据甲方要求配合有关部门对管线进行迁移或保护，乙方必须服从四方安排并给予必要的配合及协助。如进行迁移和保护，乙方应承担相应的迁移和保护责任，并承担因其违约而导致的违约责任及迁移和保护不力产生的相关费用。

5 保持现场整洁和竣工时的现场清理：

在项目实施期间，乙方应随时保持现场整洁，施工装备和材料，设备应整齐妥善存放，废料与垃圾以及不需要的临时设施应及时清除，拆除并运走，项目竣工验收前乙方应从现场清除并运出乙方装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及机房整洁，达到甲方认为合格的使用状态。相关费用由乙方自行承担。

6  文物的保护：

在项目现场发掘出的所有的文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品，均属于国家财产。乙方一旦发现这类物品时，应采取一切必要的措施保护现场，防止其工人或其他任何人员移动或损坏任何该类物品，并且立即将此发现通知甲方。如果由于这样的指令使乙方工期受到拖延或增加了费用，则甲方在与乙方协商后应确定：

（1）根据第七项第4条第4款规定乙方应得的延长工期；

（2）本项目项目款中应当增加的额外费用。

7  项目实施对邻近房产和群众的干扰：

项目实施和完成本合同的一切内容，应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用，也不干扰群众的生产、生活和通行方便（难以避免的、且维持在合理范围和程度内的干扰除外）。如果发生上述情况，甲方协助乙方予以协调，如发生索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，由乙方承担费用。

8  弃土、废弃物、垃圾、排污：

乙方在施工过程中，必须保证施工现场的整洁卫生，相关弃土、废弃物、垃圾、排污要按照相关部门要求，及时清理并运离施工现场。

（1）土方运输和调配，乙方应服从甲方的统一管理，弃土、废弃物、垃圾、排污工作由乙方负责。

(2)乙方应按项目所在地弃土、废弃物、垃圾、排放泥浆的有关规定办理相关手续。泥浆应收集并运离，不得排入市政污水管网。

(3)乙方的渣土运输车辆必须符合相关规定和要求。

(4)乙方进场后，应处理好场内的排水，施工排水必须符合相关规定，排水工作由乙方负全责。

9 项目实施现场应严格执行安全管理制度，严禁违章作业。如发生安全问题按以下罚则处理：

- 进入工地现场不戴安全帽进行施工者罚款100元／人次，戴帽不系带罚款50元／次；

- 穿硬底鞋或拖鞋进行施工者罚款50元／次；

- 高空作业应系好安全保险带，不系者罚款100元／人次，酒后施工者罚款100元／次；

- 围档设置不符合规范要求，无警示照明灯罚款100元/次，无锥筒警示旗罚款100元/次，过夜基础边水码不符合要求罚款100元/次；

- 临时用电线路乱拉乱接者罚款100元／次；

- 严禁一切赌博活动，如有发现根据情节轻重，罚款500～1000元／次；

- 严禁打架斗殴、酗酒闹事、偷窃扒拿，违者罚款1000元／次。情节严重者送当地派出所处理；

- 现场平整清洁，发现弃土、垃圾、废弃物、排放泥浆罚款50元／次；

- 现场材料堆放整齐，如现场堆放杂乱无章，罚款100元／次；

- 如因乙方现场配合不当导致甲方发出整改通知令的，发出整改通知令一次罚款1000元／次。

- 原材料、构配件、设备到货后须及时（5天内）报验，未按要求及时报验的或未报验就用于项目的每次罚款500元。报验时保证材料不全的每次罚款200元。原材料、构配件报验或取样送检不合格的、设备参术规格型号与采购文件不符的须12小时内清理退场，逾期每次罚款1000元；

- 拆除设备未按要求进行成品保护，如发生损坏每次罚款500元。

- （七）变更

1、变更：

如确因设计不合理，甲乙双方均可提出项目变更，经甲方、监理确认后实施，此类变更对项目合同总价的影响不予调整。

如合同中的部分点位由于非乙方原因导致无法施工，甲乙双方协商提出合理的解决方案，甲方、监理应签发相应的变更指令。

如甲方要求增加或减少项目实施内容，应签发变更指令，并由乙方出具变更图纸和变更清单，经甲方、监理确认后实施，此类变更项目价格的增加或减少，以成交的项目清单中的单价为依据。如果项目清单中未包含适用于变更项目的单价，则按照本合同第六项第3条第②款的规定计算变更单价，经监理、跟踪审计单位审核并由甲方签字认可，作为变更单价定价的依据。

在项目土建项目涉及结构部分（如杆件、基础）的变更，还应满足本合同第七项有关设计、审查的要求。

如果发出本项目的变更指令是因乙方过错、乙方违反合同或乙方责任造成的，则这种变更引起的任何额外费用应由乙方承担。

2、变更的指令：

(1)所有变更均必须经甲方批准后以书面形式向乙方发出，乙方应按照变更指令的有关要求予以执行。

（2）没有甲方的指令，乙方不能进行任何变更。

（3）乙方提出变更申请的，甲方应在3日内安排会议与乙方讨论变更事项，一般变更由甲方签字确认明确变更指令，重大变更由双方通过会议纪要明确变更指令。

- （八）、项目预验收

乙方在本项目安装调试结束后并具备整体运行能力。乙方组织预验收，并在预验收前48小时以书面形式通知甲方，只有在取得甲方书面同意的基础上，乙方才能开始预验收。通知包括预验收内容、时间、地点。本项目进入预验收阶段至少为30天，终验须在预验收结束后进行。

- 第七条、产品到货验收、预验收、竣工验收、竣工资料

- 1、产品的到货验收标准、方法及时间

（1）验收标准：所有建设成果、设备和产品名称、数量、技术文档及配置符合清单和深化设计成果要求，包装完好。

（2）验收方法：由甲方、乙方、监理单位三方到场验收，对不满足前述①验收标准的货物，甲方有权拒绝通过验收。验收时乙方必须出具货物符合国家规定的合格证书及产品说明书，但不能解除乙方在货物质量保证期的责任。

（3）验收申报材料：出厂合格证、随带技术文件和出厂试验记录或运行记录，实行安全认证制度的产品应有安全认证标志。

（4）外观检查：产品有铭牌、附件齐全、电气接线完好、设备器件无缺损、涂层完整符合要求，无明显碰撞凹陷。导线包装完好，表面无明显划痕，不松股、扭折和断股导线，测量线径符合制造标准。导管无压扁、内壁光滑，管径厚度符合制造厂标。

（5）乙方到货后五个工作日内向甲方申报到货验收，甲方在乙方申报材料齐全后进行到货验收。

（6）施工材料在项目竣工验收日前发生的风险均由乙方负责。

（7）乙方在项目中使用未申报到货验收或到货验收未合格的材料，甲方有权要求乙方整改，具体为限期申报到货验收、拆除相关材料重新安装到货验收合格的材料、并可处以不超过乙方在项目中使用相关材料价格50%的罚款及其它整改措施，相关整改措施产生的费用及其他损失由乙方自行承担。

- 2、项目预验收和竣工验收

（1）本项目完成竣工验收需进行预验收和竣工验收。本项目预验收前，项目清单内各项软件必须由国家认证认可监督管理委员会授权的国家产品质量监督检验中心（授权范围应为软件产品、电子政务系统）进行第三方软件检测，并确保第三方检测中发现的所有软件问功能、性能、业务流程、兼容性、安全性、可靠性等全部问题得到解决后方可进行预验收。竣工验收前，软件系统应通过第三方专业机构软件检测并获得合格结论。

（2）预验收：乙方负责实施的项目安装调试合格后达到系统正常使用后，乙方必须进行自检，乙方自检（该自检情况需在乙方提交甲方的申请竣工验收文件中注明及附含）合格后，乙方才可向甲方提交竣工验收申请报告及相关文件，甲方在收到竣工验收申请报告和相关资料起28日内完成预验收，预验收不合格由乙方进行整改，整改结束后需提交整改记录，整改期限为15日。如预验收不合格则相应增加次数，直至预验收合格。

（3）竣工验收：如通过预验收考评后，设备正常运行不少于30天后，提交经开区大数据管理局组织的竣工验收专家组进行竣工验收。如经开区大数据管理局组织的竣工验收专家组认定竣工验收不合格，对于经开区大数据管理局组织的竣工验收专家组在验收过程中提出的问题，乙方必须认真整改，整改期为15天，在乙方整改到位并自检合格的基础上，经开区大数据管理局组织的竣工验收专家组进行第二次竣工验收，依次类推。

（4）项目只有通过经开区大数据管理局组织的竣工验收专家组竣工验收合格后，才视为项目竣工验收合格。各方共同签署竣工验收合格的文件，该日为项目竣工验收日。如乙方提交竣工验收申请报告后28日内，甲方未组织验收也不提出验收意见，则视为竣工验收合格，第28日视为竣工验收日。

（6）验收标准：项目实施过程资料齐全完整；硬件、软件平台运行良好，设备5年免费质保、运维服务期全部达到采购文件所要求的各项功能、达过常州市公安局、常州市公安局常州经济开发区分局相关建设标准要求且必须通过经开区大数据管理局组织的竣工验收专家组验收。

（7）竣工验收方法：由经开区大数据管理局邀请的专业人员验收。

（8）预验收前，乙方须向甲方提交项目的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术资料及文档，安装、测试、检验、检疫、检定报告等文档并汇集成册，同时还应包括但不限于项目总体设计、概要设计说明、功能设计说明、用户操作手册、软件设计说明书、数据库设计说明等开发设计文档和测试计划、记录、用例、文档等，以及系统硬件配置文档、软件配置文档、日常维护手册等。

（9）项目建设中乙方必须对实际供货、建设的项目，在本企业、公司财务资料中对参与的每个项目分别单独核算，显示明晰的经济活动过程，并提供相关单独核算管理项目的财务资料，作为预验收及竣工验收资料的必要组成部分。乙方拒绝、阻挠的，将不予预验收及竣工验收和项目结算。

- 3、 竣工资料

乙方应在项目完工后分别按照国家有关部门的相关规定及甲方的有关要求编制竣工资料。项目的竣工图须在项目竣工验收通过后在国家规定的时间内提交甲方审查，全部项目完工后，乙方须向甲方提交2整套甲方认为完整、合格的纸质竣工文件及2套竣工文件光盘（内容与纸质文件内容一致）。

- 第八条、五年免费质保、运维服务期承诺

- 1、甲乙双方必须遵守技术文件上所注法规。详见本合同附件。

- 2、5年免费质保、运维服务期限：自项目通过预验收之日起为五年免费质保、运维服务期

- 3、提供5年技术及5年维护保养要求

乙方针对本项目需提供7*24小时常州地区技术、维护保养服务，提供保证系统正常运行所需要的维护保养及备品备件配件。乙方应提供包含软件漏洞修补、故障排除、性能调优、摄像机和存储系统软件升级和增补、功能调优、图像抓拍性能提升、范围扩展、嵌入式软件定制修改、各项后端软件业务流程调整和功能性能升级等内容在内的一年持续升级服务；本项目需确保视频和图像、数据传输接口、数据结构、传输内容符合经开公安本地数据接收规范，具备定制和持续更新能力；确保摄像机画面字符字体、字号、位置等文字叠加参数符合经开公安规范定制要求，支持全寿命周期调整升级；摄像机内置软件支持持续升级，并能根据用户需求进行抓拍软件性能提升，按用户要求不断提高图片抓拍率、重复率、优选率和图像质量；以上各项定制、升级响应并现场布署完成至项目实施方确认时间不得超过30日。乙方应对由于设备质量、项目实施质量、乙方设计选型失误及其他由于乙方原因造成的损坏、故障进行免费修复。若乙方不履行维护保养义务和责任，则乙方应承担由于违约造成的法律后果。由于设备质量、项目实施质量、乙方设计选型失误及其他由于乙方原因而导致或发生与此有关的人身伤亡、财产损失、环境损害及其他意外事件，以及产生的诉讼、索赔、损失补偿、行政处罚及其他费用，以及其他一切违约责任的后果，应由乙方承担。

在项目免费维护保养期内，如遇设备安装位置拆迁、道路改造或其他原因造成的设备停用或无法正常使用时，乙方应当提供包含杆件和设备移机、安装、供电接入和网络接入在内的全套迁移服务，确保项目在线正常使用监控设备总数不减少。本项目免费维护保养期内提供不少于建成设备总量20%的免费迁移服务。上述免费迁移服务需在接到甲方指令后30日内完成并经甲方验收确认。

本次项目采取包工包料的全包方式，由乙方按其报价承担全部前后端项目及所有设备电费，不再增加额外费用。

4、运维服务团队及设备要求

（1）乙方应在常州地区配备以下维保人员和车辆：1名内场维护工程师、1名设备原厂技术服务工程师、1名外场施工维护工程师和2辆专用维护车辆，其中1辆维护车辆应为悬臂登高车，悬臂高度大于8米、1辆维护面包车或轻型卡车。

（2）内场维护工程师应当按各自承担后端视频图像在线状态、录像状态、图像质量、各业务平台、后端硬件系统、机房环境动力系统的巡查和维护任务分配、维护报告编制和维护质量管理；外场工程师负责外场现场维修、设备调试优化和日常巡检工作。如驻场工程师、维护车辆发生变动，必须事先征的甲方同意，接替人员必须符合上述人员要求，提前1个月到常州市公安局常州经济开发区分局进行工作交接。若乙方驻场工程师不符合甲方要求，甲方有权要求乙方重新提供符合要求的驻场工程师，接替人员上岗后工作交接1个月后，原驻场工程师方可离开。同时乙方应认真对维护人员进行技术培训、查勤考核，确保质保、运维服务保养工作到位。若乙方违约，甲方每次可视情扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过1万元。甲方只提供乙方驻场工程师基本的办公条件，维护的软硬件设备需乙方自行提供且需满足公安标准要求，如甲方认为需要，可派乙方驻场工程师进行非本项目以外的工作，乙方不得拒绝。乙方驻场工程师是乙方单位的人员，如发生一切自身及其他人身伤害、事故，相应一切法律责任、经济责任、社会责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。

（3）甲方重大安保活动及其它特殊情况，乙方应提供不限于以上维护人员和设备以外的技术人员和设备，根据甲方要求提前到当地进行技术保障、事前巡检及故障修复，确保重大安保活动及其它特殊情况时设备的完好使用，甲方不另行支付费用。

5、运维服务期内巡检要求

乙方应对前后端系统进行每日巡检，及时发现可能解决引发故障的风险和修复存在的故障，同时每日巡检工作应详细记录形成详细报告（一式两份）并经甲方确认，若乙方违约，甲方每次可视情扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过1000元。

每日巡检内容包括但不限于前后端系统在线状态、资产在位状态、各类视频图像和数据质量、各类数据数量波动情况、后端环境动力系统及供配电系统运行状态、消防系统运行状态、系统内各服务保活状态、内部系统与外部系统数据交互服务保活状态，其他需要巡检的事项和异常信息。

乙方应提供月度例行巡检，对前端设施安全性、可用性进行检查，对发现的问题及时处理；对全部补光灯进行无遗漏检查，对发现的故障灯具及时更换；对前端设备箱及箱内设备进行检查和清洁，确保箱内整洁、环境可控、设备稳定运行。

| 序号 | 月巡检内容 |
| --- | --- |
| 1 | 对设备外观、运行状态、安全性进行检查，及时发现和解决故障 |
| 2 | 对设备、杆件、机箱进行清理，设备、杆件、机箱自然老化严重的影响安全的，向甲方提出更换申请；道路监控等视频类设备应根据实际情况清洗防雨罩或防雨镜片；维保期内，对易损耗材进行、更换，保证维保期内设备正常运行，所更换配件型号及质量须等同或者高于原品牌。 |
| 3 | 对管线、通讯井进行检查，及时发现和消除隐患 |
| 4 | 对设备参数进行检查和调整，保障设备在最优状态运行；对设备口令、隐藏账户、 漏洞进行检查，及时完善安全机制。 |
| 5 | 对影响设备及系统运行的标志标线变更、道路施工、重大活动等环境因素进行记 录，并上报至甲方。 |
| 6 | 建立并实时更新前端设备保养档案；做好记录等台帐资料，在机箱内对保养情况 进行登记，由甲方进行检查。 |
| 7 | 设备原厂技术服务工程师每月到现场前、后端硬件设备状态检测功能检测，并形成质态分析报告。 |

乙方应提供季度例行巡检，对后端设施可用性进行检查，对发现的问题及时处理；对供配电系统进行测试，对存在隐患的环节进行维修和更换；

乙方应按以上巡检要求开展巡检工作，并撰写维护保养周报、月报、季报和年度报告，详细记录相关设备维护保养、故障修复、维修人员及其它情况，并在每周一、月后的第一天、季度的第一天内提供给甲方。

6、服务响应时间要求

乙方应为甲方提供24小时“随传”服务，在接到甲方故障通知后的工作时间应2小时内到达故障现场维修，非工作时间应在4小时内到达故障现场维修，并能在8小时内排除故障；软硬件故障不能修复的，应替换同类型软硬件，保证系统运转正常，维护结束恢复正常后须由甲方书面确认，并形成维护维修记录（一式两份）。若乙方在8小时内未修复，甲方每次可视情扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过1000元，若乙方在24小时内未修复，甲方每次可视情扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过1万元，若乙方数天内未修复，则甲方每次可视情扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过故障天数*1万元。同时甲方有权根据实际情况另行聘请其他单位进行维修，乙方应提供技术支持，在此期间发生的一切维护保养费用由乙方承担。

7、设备完好率要求

（1）本项目监控设施视频（含实时视频和录像）和图像、数据完好要求为视频连续、稳定、清晰，画面无遮挡、抖动、偏色，视频画面效果符合同类新设备质量状态，录像无中断、抖动或其他异常；设备输出的图像、数据连续，物体捕获率、重复率、优选率符合项目建设单位要求，图像清晰锐利、画面稳定、色彩准确，数据传输延迟在质量限值内，各类数据无前端积压，回传的图片完整、MD5校验无偏差。以上各项质量要求中，同一设备存在任一故障均视为设备不完好。

本项目监控设施视频（含实时视频和录像）和图像、数据完好率应达到以下要求：①日完好率应不低于99%（完好监控相机设备数/监控相机设备总数）；②周完好率应不低于98%（日完好率平均值）；③月完好率和年完好率应不低于97%（周完好率平均值）。④本项目设备使用的第三方供电、第三方网络、第三方杆件等发生故障时，第三方故障诱发的本项目设备故障同等计入故障设备数量和故障率统计。

设备完好率达不到要求，甲方每次可视情况扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过1万元。

本项目后端各业务平台、机房各类硬件系统、机房环境动力系统完好状态应达到以下要求：各系统平台年度累计故障时间不超过48小时，单次故障时间不超过8小时，累计故障次数不超过6次。

对于不能及时修复的故障和该型号的设备完好率达不到甲方要求的，乙方应及时增加相应维护保养人员及备品备件到经开本地进行维护保养，确保维护保养达到甲方要求，甲方不另行支付费用。

本项目前端监控设施、视频（含实时视频和录像）、图像、数据、各后端平台、后端硬件系统、机房各分项系统修复率应达到以下要求：①维护人员发现故障后，工作时间内4小时到达现场，一般故障8小时修复，特殊故障24小时内修复；网络、供电或设备事故、丢失等重大故障7日内修复；②24小时修复率应达到90%（24小时内修复故障设备数÷24小时故障设备数）；③7日修复率应达到98%（7日内累计修复故障设备数÷7日内累计故障设备数，7日按周循环计算）

8、 设备修复的特殊故障说明

乙方提供的所有设备不得出现周期性或者定期、不定期死机现象，若出现上述故障，应无条件免费更换同品牌、同型号的新设备，如原型号设备停产可用高于原型号参数的设备替换。

（2）同一设备如发生三次同一故障，出现第三次故障时，无条件免费更换同品牌、同型号的新设备，如原型号设备停产可用高于原型号参数的设备替换。

（3）设备的硬件、软件及配置发生故障，导致不能正常运行或运行错误，均视为故障，乙方要进行免费维修或调试，并参与完好率考核。

9、信息安全要求

（1）乙方保证其公司人员在服务期间所接触的甲方各种文件、数据、资料、系统操作等严格遵守招标人保密制度，不得向第三方泄露。

（2）公安业务系统数据属于公安秘密，乙方应当严格遵守相关规定，严禁泄漏公安秘密，未经甲方确认，乙方的其公司人员不得对甲方业务系统作任何操作，参与项目维保人员必须做到以下几点：

a、只在规定的区域实行规定的工作，不得进入与之无关的工作区域；

b、不得在任何设备上建立与工作无关的网站、网页和服务；不得在设备中传输、粘贴有害信息或与工作无关的信息；

c、不得擅自对设备进行扫描、探测和入侵信息系统；

d、不得对工作信息和资源越权访问、违规使用；

e、不得私自允许无关人员接触和使用设备；

f、严禁擅自将工作用设备和文件带离甲方指定地点；

g、未经甲方同意，严禁以任何方式和介质拷贝任何信息及项目中涉及的信息；

h、对工作中接触到的信息做到保密；

i、不准擅自摘抄、下载、复制、拍摄、提供、销毁或私自留存相关文件、资料（含电子文档）；严禁违反“一机两用”规定；不准在私人交往中谈论相关工作；

j、不得有其他任何危害公安信息安全的行为。

（3）按照各级公安机关对公安信息网络的安全要求，由乙方与甲方签定安全保密协议，落实公安网络安全及信息保密的各项规定。乙方对本项目配备人员必须进行相关安全保密教育，与甲方签订保密协议，有履行保密的责任和义务。

（4）凡以直接、间接、口头或书面等形式提供涉及保密内容的行为均属泄密，将追究当事人及维保单位的责任。

（5）项目结束后，所有资料全部移交给甲方。

10、维保文档要求

（1）乙方应在项目完工后分别按照国家有关部门的相关规定及甲方的有关要求编制竣工资料。工程的竣工图须在工程竣工验收通过后在国家规定的时间内提交甲方审查，全部工程完工后，乙方须向甲方提交3整套甲方认为完整、合格的纸质竣工文件及3套竣工文件光盘（内容与纸质文件内容一致）。

（2）乙方应在项目完工后分别按照国家有关部门的相关规定及甲方的有关要求编制竣工资料。工程的竣工图须在工程竣工验收通过后在国家规定的时间内提交甲方审查，全部工程完工后，乙方须向甲方提交3整套甲方认为完整、合格的纸质竣工文件及3套竣工文件光盘（内容与纸质文件内容一致）。

（3）乙方应根据甲方要求提供不限于以上的售后文档。

11、其他

（1）在5年运维服务期内对于非设备质量、非项目实施质量、非乙方设计选型失误及其他非乙方原因造成的损坏，乙方在甲方要求下应进行维修。乙方不收取任何服务费，只收取设备的成本费、项目实施所需的其他材料成本费及项目实施费，相关维修费用由甲方承担，维修费用不得超过成交价格。

（2）对于甲方提供的符合系统设计需求的含5年维护保养的全新硬件设备，乙方不得拒绝使用，并应负责设备后期维护保养，合理解决在设备接入、使用、维护保养中出现的问题，相关费用甲方不另行支付。

（3）涉及结构部分（如杆件、配电箱、基础）的各组成部分全寿命周期内，如出现结构性损坏或因质量、施工等一切问题引发的第三方损失、事故、诉讼、赔偿，相关法律、经济、社会等一切责任均由乙方承担，由此产生的费用由乙方承担，相关设备由乙方免费修复。

（4）在5年运维服务期内所有设备因触电、漏电、设备掉落或倒塌、井盖缺失损坏、机箱门未关等一切原因造成的第三方损失、事故、诉讼、赔偿，相关法律、经济、社会等一切责任均由乙方承担，由此产生的费用由乙方承担，相关设备由乙方免费修复，甲方不支付任何费用。

（6）在5年运维服务期内因市政施工、肇事导致非设备原因发生的运行故障乙方应及时向甲方报告，并按甲方要求及时修复设备并恢复系统功能。甲方不支付任何费用。

- 第十条、保险：

本项目投保工程一切险和第三方责任险，费用不单独计量，包含在乙方的投标报价总价中。乙方及专业分包项目实施单位雇佣的所有人员的安全事故保险费、项目实施设备保险费、运输保险费，由乙方摊入各相关工程细目的单价或总价中。

- 第十一条、资产归属

竣工验收之日起本项目所有设备及系统归甲方所有。

- 第十二条、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

- 第十三条、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章，还应满足以下条件时合同生效：

- 第十四条、双方责任

- 1、甲方的责任：

（1）甲方应妥善保管和合理使用设备，并按规范进行机房设备的日常管理，如遇意外事故出现问题或故障，甲方应及时通知乙方，并配合乙方按协议约定的内容检查线路设备和系统。

（2）甲方应按本合同约定向乙方支付合同所述支付款项；甲方应积极向政府财政部门报告将其建设并经审计后的经费总额列入财政预算，按时办理支付手续。

（3）按需组织并进行项目阶段验收工作，经甲方认可、签字确认后作为后续终验的有效组成部分。

- 2、乙方的责任：

（1）乙方负责对本合同相关设备的采购及项目实施建设。

（2）乙方保证所提供设备符合报价文件内容并达到整套系统的运行质量要求，达到采购文件要求。

（3）乙方所提供的设备质量应符合国家主管部门的质量标准和技术要求，满足甲方采购文件技术要求所规定的参数需求。

（4）乙方负责系统整体项目实施，以及合同范围内项目的保护与5年免费质保、运维服务期。乙方应为本项目购买相关保险，同时承担照管与维护责任，若发生人为或非人为损坏及被盗、被抢、意外撞击、火灾、水灾、台风、地震、冰冻雨雪、高温等一切自然灾害及其他一切的损害，由乙方自行予以修复，甲方不支付任何费用。在发生设备损坏后，乙方应立刻开始修复工作并维修至设备正常运行，乙方不得因未收到保险公司赔款或第三方赔款等原因延迟修复工作。在合同约定的5年免费质保、运维服务期内，对设备质量、项目实施质量、乙方设计选型失误及其他由于乙方原因造成的损坏、故障，乙方应免费修复。

（5）乙方应遵守项目建设安全生产有关管理规定，严格按安全管理规定项目实施，负责对项目实施人员进行安全教育，在项目实施过程中遵守安全操作规程。现场人员高空作业应穿防滑鞋、系好安全带，配带齐有效安全防护用器。并随时接受行业安全人员依法监督检查，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。在项目建设维护过程，如因乙方自身原因造成事故，责任由乙方承担。

（6）乙方在项目实施过程中必须遵守甲方制定的项目管理制度。

（7）乙方应对项目实施现场工作人员进行安全教育，并对其安全负责，甲方不得要求乙方违反安全管理的规范进行项目实施。

（8）合同期满后，甲方根据需要使用、调整、变更系统设备等，乙方应予积极配合，按成本价优惠计收变更项目的项目实施、新增设备、材料费。

（9）乙方应严格按照采购文件中所约定的整体性能指标要求、技术参数指标及要求给予实施、落实。

（10）乙方负责编制规范的利旧资产、设备拆除方案，制定安全措施，制定设备成品保护措施，并由专业技术人员现场监督。

（11）乙方在进行拆除过程中，严格遵守安全操作规范进行作业，做好安全防范措施，确保安全作业。凡因乙方拆除过程中发生的人身伤害、火灾等一切事故，均由乙方承担一切经济责任和法律责任，因事故给甲方造成经济，由乙方按实际损失赔偿给甲方。

（12）乙方在项目实施阶段需对拆除设备进行成品保护，如有损坏需进行修复或照价赔偿。拆除设备需放置在乙方租赁的仓库内统一保管，对需要报废的设备，按照甲方要求登记造册后移交甲方指定单位进行报废，并办理相关移交手续；对能继续使用的设备，按照甲方要求登记造册，在5年免费质保、运维服务期内，根据需要安装至相应的位置并调试至最佳的效果，确保各项功能完好并接入系统正常使用。上述相关费用包含在综合单价中，不另行计价，如有遗失需照价赔偿。

（13）乙方禁止转包。主体项目乙方不得分包，如发生专业分包项目，专业分包项目实施单位必须具备相应的项目实施资质并经甲方、监理及跟踪审计单位认可后方可进行项目实施，但甲方、监理及跟踪审计单位对专业分包项目实施单位项目实施资质认可，不影响乙方对专业分包项目实施单位项目实施质量、项目实施进度、项目实施安全等方面进行全程跟踪管理以及其项目实施质量、安全等一切责任的承担。

（14）乙方应及时支付各项费用及材料等款项，如有拖欠投诉且情况属实，甲方将从下一次支付项目款中扣除拖欠金额，并按有关规定直接支付投诉方，支付金额纳入乙方总项目款中结算。

（15）乙方应做好相关部门（供电、市政、城管、建设、环保、交通、通信、乡镇等及上级公安机关科技、信通、技防等部门）的协调工作。

（16）乙方在项目实施阶段需对甲方原有设备进行成品保护，如有损坏需进行修复或照价赔偿。

（17）在项目实施过程中行政事业单位收费由乙方承担。

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

- 3、甲方违约责任

（1）在合同生效后，甲方无正当理由要求取消或解除合同的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）在合同生效后，甲方应按本合同的约定及时向乙方支付合同所述款项。如违约，乙方保留追究相关赔偿的权力

（3）甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的项目的，应当承担乙方由此造成的一切损失。

- 4、乙方违约责任

（1）在本合同生效后，乙方无理由要求终止本合同或解除合同的，应向甲方偿付合同总价款的10%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方提供的产品不符合本合同要求的，甲方有权拒绝接收，同时要求乙方提供本合同约定的产品，由此产生的损失全部由乙方承担。

（3）无正当理由而未能根据本合同规定开工；或在接到甲方关于工期加快的通知后的15天内无正当理由未能采取措施加快进行本项目或其关键部分的项目实施。应向甲方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

（4）本项目竣工验收质量检验评定达不到本合同约定的；如可修复，乙方应及时予以修复；如属无法修复的，甲方不但有权停止支付该项目的投资款，并由乙方赔偿一切经济损失。

（5）若因乙方责任影响进度或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，每延期壹天，乙方应向甲方支付壹万元人民币作为违约金，总额最高不超过本合同总价的5％，同时甲方有权解除合同。

（6）若乙方在项目实施过程中的质量及进度严重不符合甲方要求，并经甲方书面警告无效的，则甲方有权解除本合同，无条件收回本项目全部或部分项目，另行委托项目实施，由此引起的一切费用均由乙方承担。并向甲方偿付合同总价款的2%作为违约金。

（7）乙方在免费质保、运维服务期内不履行本合同约定义务的，则甲方在向乙方发出书面通知的14天内仍未纠正完毕的，甲方可要求乙方承担违约责任。甲方同时有权委托第三方纠正，纠正的一切损失由乙方承担，损失计算按甲方与第三方签订的合同为准。

（8）乙方未按规定和承诺提供驻场服务、售后服务的，应向甲方支付不超过合同总价款5％的违约金。

（9）若因乙方原因中途退场的，视为乙方违约。甲方有权要求乙方承担不超过本合同总价的5％违约金或赔偿损失的同时还有权随即接管所有项目，并对乙方已完成的部分不作任何补偿。

（10）现场项目组成员如不符合投标文件人员构架及履职情况，应向甲方支付不超过合同总价款5％的违约金。

（11）乙方实质性违反本合同条款任何一条约定的，均视为违约。

（12）违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)

- 第十五条、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。

- 合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

- 第十六条、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：（1）提交常州仲裁委员会仲裁；（2）向甲方所在地人民法院起诉。本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，采用第 （2） 种方式予以解决。

- 第十七条、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同相关规定。

1、图纸：乙方设计的满足甲方要求并经甲方确认的全部设计图纸和可能附有的计算书和有关技术资料，以及变更的设计图纸，或由乙方提交并经甲方批准的项目实施工艺图、计算书和其他有关技术资料。

2、合同履行过程中甲方有权对采购文件中规定的货物数量、系统和服务予以增加或减少，乙方不改变成交单价。

3、乙方未提出参数负偏离的产品，视为能完全满足甲方及本项目技术要求，投标时未提出但合同履行期一旦发现不能满足参数要求的产品，乙方必须无条件更换，甲方不另行支付费用。

4、乙方应充分考虑项目建设期产品更新换代及停产的风险，项目建设期内如遇产品此类风险，应无条件升级为不低于原投标产品品牌、性能的替代产品，或更换符合甲方要求的产品，甲方不另行支付费用。

- 第十八条、其他

甲方认为可以培训的前一周提出需求，由乙方提供培训计划及资料进行培训，确保甲方培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。乙方保证对甲方各单位两名以上人员进行现场培训。培训时间地点由甲乙双方另行协商确定。

- 第十九条、合同保存

本合同一式伍份，甲、乙双方各执二份，采购代理机构执一份。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（投标人）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| ★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。 |  |  |

信息化合作人员安全保密承诺书

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国网络安全法》《公安信息网安全管理规定(试行)》等法律法规，为保障公安网络和数据安全，针对与（公安机关具体责任部门）的信息化合作，本人做出如下承诺：

一、遵守国家保密法律法规和公安机关有关信息化合作安全保密要求，自觉履行安全保密责任和义务，认真执行保护公安网络和数据安全的技术管控要求。

二、不从事以下危害公安网络和数据安全的活动：

（一）危害公安网络安全的活动，包括在公安信息系统中留存后门、木马和非授权访问通道等恶意代码，私自对公安网络扫描探测，私自将任何外部设备与公安网络直接连接等；

（二）危害公安数据安全的行为，包括擅自记录、篡改、删除公安内部数据，将公安内部数据在互联网存储、传输或者携带出国（境），泄露、贩卖公安内部数据等；

（三）泄露公安文件的行为，包括擅自翻阅、复印、拍摄公安内部文件，擅自将公安内部文件带离公安机关办公场所等；

（四）其他危害公安网络和数据安全的活动。

三、一旦发生公安网络安全事件或者存在数据失泄密风险时，应当及时向公安机关合作单位报告。

四、本承诺书自签字之日起生效。

合作人员（签章）：

企业安全责任人（签章）：

合作企业（公章）：

日期：

- 第七章  投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 基本目录 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △法人或者其他组织的营业执照等证明文件 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据采购文件要求填写,如采购文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 - 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。（开标一览表中的报价应填写2年的投标报价）

- 三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：___________ 项目名称：________      报价单位：人民币元/年

| 序号 | 项目名称 | 品牌 商标 | 规格型号 | 产品参数 | 单位 | 数量 | 控制价单价(元/年） | 投标单价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、雷达电警设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 900万雷达视频抓拍单元 |  |  | 900万雷达视频抓拍单元，包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、补光灯、安装万向节等。 1、采用传感器类型不低于1英寸GS-CMOS；内置定焦镜头；图像分辨率≥4096×2160（不包含OSD黑边）； 2、快门方式：支持单快门、全息双快门、三快门；电子快门：支持1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：支持全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、DC自动光圈、P-IRIS自动光圈。接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。 3、内置80GHz毫米波雷达；雷达发射频率≥80GHz；雷达天线波瓣角度：水平 -15°～+15°，垂直-4.5°～+4.5°。测速范围1 km/h～250 km/h；测速精度-4～0 km/h；检测区域≥250m；测量误差≤±0.6m； ▲4、支持正向/对向车流量统计功能。支持根据车道、周期及转向方向进行转向流量统计。支持自动修正功能，可自动修正雷达标定误差。具有全息区域的设置选项。支持碰撞事故检测，并可通过设置车辆拥堵阀值来分辨拥堵与事故。目标检测最大支持12车道的界面展示及数据输出，支持双向≥12车道的多个移动目标进行检测跟踪，最远可检测250米处的机动车。具有虚拟线圈设置，单车道可设置≥3个虚拟线圈；监控区域中的虚拟线圈位置可设置。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 5、支持卡口模式、电警模式、事件检测模式三种可选；视频压缩标准：支持H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG。图片合成：支持1、2、3、4张图片合成。支持车牌、车型、车标、车系、车身颜色等机动车属性全结构化识别。支持GPS/北斗定位。 6、网络接口≥1个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥1个，最大支持256GB TF卡本地存储；外置灯接口≥6个，光耦信号输出；RS-485接口≥1个；RS-232接口≥1个；I/O接口≥1个。 7、供电方式：36 VDC±10%；功耗：≤62W；工作温度：-40℃～+65℃；防护等级≥IP66。 | 套 | 1 | 32000.00 |  |
| 二、环保电警设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1600万环保高清电子警察抓拍单元 |  |  | 1600万环保高清电子警察抓拍单元；包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、内置补光灯、安装万向节等。 1、传感器类型：不低于1.1英寸GS-CMOS；支持车长≤16米的大货车违法行为抓拍，支持不礼让横向行人、右转弯压线、右转不停再起步违法抓拍。 ▲2、支持≥1600万像素(5320×3032)，视频分辨率可设置为5320×3032、4096×2160、UXGA(1600×1200)、1080P(1920×1080)、720P(1280×720)。支持≥5个车道机动车违法监测抓拍。具有倾斜护罩去除鬼影效果。支持暗光引擎功能，开启后可增加视频画面感光度。支持大场景五车道闯红灯抓拍，闯红灯抓拍第一/二张图车牌清晰可见，其中第一张图车辆在停止线前，第二张图车辆越过停止线，第三张图车辆较第二张有明显位移，第二张图车牌像素可达≥100。支持分别对≥12种车型(大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、工程车、其他车型)进行不同超速比设置，可设置≥12个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 3、快门方式：支持单快门、双快门、三快门；电子快门：支持1/25s～1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：支持全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。 4、支持视频和图片具备水印和校验功能；定位功能：支持GPS、北斗；校时功能：支持NTP校时、北斗校时。 5、车辆捕获率：白天车辆捕获率≥95%、夜间车辆捕获率≥95%。号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥95%，夜间车辆号牌识别准确率≥95%。 6、支持主辅码流平滑设置功能，可分别设置主副码流平滑度0~100可调。设备支持设置图片3D降噪功能，包括图片空域3D降噪及图片时域3D降噪，降噪等级0~100可分别设置，可通过菜单启用或关闭。支持≥35块感兴趣区域(ROI)增强编码设置功能，ROI区域压缩比0~100可设置。 7、支持对信号灯单个灯组内的小灯颜色在黄-黑之间切换超过一定次数阈值进行检测，检测到该异常后可进行报警。支持对信号灯被明显遮挡进行检测，检测到该异常后可进行报警。支持对信号灯整个灯组都亮度不足进行检测，检测到该异常后可进行报警。支持对信号灯单个灯组内两个或者两个以上的不同颜色的小灯同亮进行检测，检测到该异常后可进行报警。支持对信号灯单个灯组内单色灯常亮进行检测，检测到该异常后可进行报警。支持对信号灯不亮进行检测，检测到该异常后可进行报警。 8、支持识别车标类型≥460种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试：白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%。 9、视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG；图片编码格式：JPEG。宽动态≥64 dB；支持ICR自动切换，白天使用带有偏振镜片的红外截止滤光片，夜晚自动切换为常规滤光片。支持强光抑制；图片合成：支持1、2、3、4张图片合成；触发方式：视频触发/雷达触发/线圈触发。 10、支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测抓拍功能。白天违法行车行为捕获率≥98%，准确率≥98%；夜间违法行车行为准确率≥98%，准确率≥98%。 11、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。网络接口支持≥2个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥1个，最大支持256G TF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。 12、供电方式：AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）；功耗：≤32W。 | 套 | 1 | 32000.00 |  |
| 2 | 900万环保高清电子警察抓拍单元 |  |  | 900万环保高清电子警察抓拍单元；包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、内置补光灯、安装万向节等。 ▲1、采用不低于1.1英寸GS-CMOS传感器；图像分辨率未叠加字符分辨率≥4096×2160，叠加字符信息抓图分辦率≥4096×4328。在补光亮度不大于14 lx情况下，开启图像低照增强功能后，车内人员、车辆车身颜色、车辆号牌可辨。具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果。支持安全异常监测并进行报警输出设置功能，包括非法可执行程序尝试运行、会话ID暴力破解，Web路径暴力破解。支持会话连接超限，并报警提示功能；支持非法登录监测并报警输出。支持防火墙设置，只允许特定IP、MAC 地址，特定设备端口进行访问，并具有防半连接，网络访问，禁止ping功能。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 2、支持对摩托车闯红灯、不按导向行驶、闯禁令、不戴头盔、逆行、载人等违法行为进行抓拍。支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车、吸污车等货车类型。支持AI车牌增强功能，包括：蓝牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌、渐变绿、黄绿双拼牌，开启后可防止车牌过曝。支持牛眼灯下的车牌识别功能，抓拍图片车牌，抓拍图片车牌清晰可见。 3、快门方式：支持单快门、全息双快门、三快门；电子快门：支持1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：支持全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG；图片编码格式：JPEG。 4、支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别≥7100种车辆子品牌，通过车尾可识别≥3800种车辆子品牌。在目标清晰可辨的条件下进行测试，白天车辆子品牌识别准确率≥99%；晚上车辆子品牌识别准确率≥99%。 5、车辆捕获率：白天车辆捕获率≥98%、夜间车辆捕获率≥98%。号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥98%，夜间车辆号牌识别准确率≥98%。 6、支持识别通过画面中的机动车车牌号码，包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、部队牌、港澳入出境车号牌、领馆车牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌、民航车牌、拖拉机号牌。 7、支持识别车标类型≥460种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试：白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%。 8、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。 9、设备支持设置图片3D降噪功能，包括图片空域3D降噪及图片时域3D降噪，降噪等级0~100可分别设置，可通过菜单启用或关闭。支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引卡车等货车类型。 10、支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍。支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测抓拍功能。 11、网络接口支持≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥1个，最大支持256G TF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。光圈控制接口≥1个，P-IRIS自动光圈；变焦控制接口≥1个，可接电动变焦镜头；频率源同步接口≥1个，支持相机与市电同步；外置灯接口≥7个，光耦开关量信号输出；RS-485接口≥2个；RS-232接口≥4个。 12、供电方式：AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）；功耗：≤21W。工作温度：-40℃~+65℃；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。 | 套 | 1 | 20800.00 |  |
| 3 | 500万环保高清电子警察抓拍单元 |  |  | 500万环保高清电子警察抓拍单元：包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、内置补光灯、安装万向节等。 1、采用不低于星光级1/1.2英寸GS-CMOS图像传感器，最大输出 2112×2816@50fps高清图像。 2、支持自动白平衡、自动电子快门、自动光圈；光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。支持1~2车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取。 3、视频压缩标准MJPEG;H.264;H.265；图片编码格式JPEG。支持机动车过车记录、违法抓拍、车牌识别、车辆类型识别、车身颜色识别、图片合成、OSD信息叠加。支持非机动车过车记录、违法抓拍、车辆类型识别、人脸抠图、图片合成、OSD信息叠加。支持车辆流量、平均速度、占有率、道路状态等流量信息采集。 ▲4、支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车、吸污车等货车类型。支持对信号灯单个灯组内单色灯常亮进行检测，检测到该异常后可进行报警。支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。支持闯禁行记录功能，可对≥5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及≥9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储，抓拍车型可配置。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 5、车辆捕获率：白天车辆捕获率≥98%、夜间车辆捕获率≥98%。号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥98%，夜间车辆号牌识别准确率≥98%。支持禁左、禁右、禁止掉头检测抓拍功能，白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%。 6、支持对摩托车闯红灯、不按导向行驶、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片。支持24种车牌类型识别，包括民用车牌(除4小车辆)、2012式新军用车牌、2012式武警车牌、单排、双排、2002式新车民用车双行尾牌、大型汽车车牌、小型汽车车牌、使馆车牌、领馆车牌、警用车牌、武警车牌、军队车牌、部队双层车牌、港澳车牌(两地通行号牌)、教练车牌、纯电动新能源小车牌、纯电动新能源大车牌、农用车牌、民航车牌、特殊定制车牌、摩托车牌(双层黄牌)、SPIA等特殊车牌、福鼎电动车牌等号牌字符的识别。 7、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。 8、具备非机动车越停止线停车，非机动车进入机动车车道，非机动车不戴头盔、三轮车载人等违法行为识别；同时支持联动音柱，实现即时喊话提醒功能；非机动车越停止线停车识别率不低于80%；非机动车进入机动车车道识别率不低于80%；非机动车不戴头盔识别率不低于80%；三轮车载人识别率不低于80%。支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍。 9、网络接口支持≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；光圈控制接口≥1个，P-IRIS自动光圈；变焦控制接口≥1个，可接电动变焦镜头；频率源同步接口≥1个，支持相机与市电同步；外置灯接口≥7个，光耦信号输出；存储接口≥1个，最大支持256GB TF卡本地存储；RS-485接口≥2个；RS-232接口≥4个；I/O接口≥4个；报警输入≥4路；报警输出≥2路。 10、供电方式AC220V±10%；功耗≤21W；工作温度-40℃~+65℃；工作湿度10%~90%；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。 | 套 | 1 | 15000.00 |  |
| 三、环保卡口设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 900万高清环保人脸卡口抓拍单元 |  |  | 900万高清环保人脸卡口抓拍单元；包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、安装万向节等。 ▲1、传感器类型：不低于1.1英寸GS-CMOS；图像分辨率未叠加字符分辨率≥4096×2160，叠加字符信息抓图分辦率≥4096×4328。在补光亮度不大于14 lx情况下，开启图像低照增强功能后，车内人员、车辆车身颜色、车辆号牌可辨。要求提供微光环境测试下的 GA/T 497-2016《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》相关的检测报告。支持安全异常监测并进行报警输出设置功能，包括非法可执行程序尝试运行、会话ID暴力破解，Web路径暴力破解。支持会话连接超限，并报警提示功能；支持非法登录监测并报警输出。支持防火墙设置，只允许特定IP、MAC 地址，特定设备端口进行访问，并具有防半连接，网络访问，禁止ping功能。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 2、快门方式：支持单快门、全息双快门、三快门；电子快门：支持1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：支持全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。 3、视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG；图片编码格式：JPEG。 4、支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别≥7100种车辆子品牌，通过车尾可识别≥3800种车辆子品牌。在目标清晰可辨的条件下进行测试，白天车辆子品牌识别准确率≥99%；晚上车辆子品牌识别准确率≥99%。 5、车辆捕获率：白天车辆捕获率≥98%、夜间车辆捕获率≥98%。号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥98%，夜间车辆号牌识别准确率≥98%。 6、支持识别通过画面中的机动车车牌号码，包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、部队牌、港澳入出境车号牌、领馆车牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌、民航车牌、拖拉机号牌。 7、支持在抓拍的基础上，抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、主副驾驶人脸照片，场景全景照片；配合补光灯，可穿透被车窗遮光条遮挡的驾驶员头部画面，并同时对驾驶员人脸进行抠图。可分别对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、斜刘海遮住一侧眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机、戴口罩、侧向、半边脸的人脸进行检测。 8、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。 9、设备支持设置图片3D降噪功能，包括图片空域3D降噪及图片时域3D降噪，降噪等级0~100可分别设置，可通过菜单启用或关闭。支持非机动车越停止线停车、非机动车进入机动车车道、非机动车不带头盔、三轮车载人、逆行、超速等违法行为识别，同时联动音柱进行即时喊话提醒。 10、支持分别对9种以上车型(含大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、其他车型等)进行不同超速比设置，可设置≥16个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。 11、网络接口支持≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥1个，最大支持256G TF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。光圈控制接口≥1个，P-IRIS自动光圈；变焦控制接口≥1个，可接电动变焦镜头；频率源同步接口≥1个，支持相机与市电同步；外置灯接口≥7个，光耦开关量信号输出；RS-485接口≥2个；RS-232接口≥4个。 12、供电方式：AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）；功耗：≤15W。工作温度：-40℃~+65℃；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。 | 套 | 1 | 20200.00 |  |
| 2 | 500万高清环保人脸卡口抓拍单元 |  |  | 500万高清环保人脸卡口抓拍单元：包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、内置补光灯、安装万向节等。 1、采用不低于星光级1/1.2英寸GS-CMOS图像传感器，最大输出 2112×2816@50fps高清图像。 2、支持自动白平衡、自动电子快门、自动光圈；光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。支持1~2车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取。 3、视频压缩标准MJPEG;H.264;H.265；图片编码格式JPEG。支持机动车过车记录、违法抓拍、车牌识别、车辆类型识别、车身颜色识别、图片合成、OSD信息叠加。支持非机动车过车记录、违法抓拍、车辆类型识别、人脸抠图、图片合成、OSD信息叠加。支持车辆流量、平均速度、占有率、道路状态等流量信息采集。 ▲4、支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、主副驾驶人脸抠图图片，场景全景图片。支持在正前方左右50°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型、车标。支持对摩托车闯红灯、不按导向行驶、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片。设备支持对道路上行人跨越防护栏行为进行检测抓拍。 支持平整度和后焦手动调整。支持导入普通监控视频进行二次分析。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 5、车辆捕获率：白天车辆捕获率≥98%、夜间车辆捕获率≥98%。号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥98%，夜间车辆号牌识别准确率≥98%。支持禁左、禁右、禁止掉头检测抓拍功能，白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%。 6、支持24种车牌类型识别，包括民用车牌(除4小车辆)、2012式新军用车牌、2012式武警车牌、单排、双排、2002式新车民用车双行尾牌、大型汽车车牌、小型汽车车牌、使馆车牌、领馆车牌、警用车牌、武警车牌、军队车牌、部队双层车牌、港澳车牌(两地通行号牌)、教练车牌、纯电动新能源小车牌、纯电动新能源大车牌、农用车牌、民航车牌、特殊定制车牌、摩托车牌(双层黄牌)、SPIA等特殊车牌、福鼎电动车牌等号牌字符的识别。 7、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。 8、支持机动车检测功能，可使用目标框刻画处理。目标框包括整车框、车头框、车窗框。支持周期上报车型、车牌号、车头坐标/车尾坐标、车辆坐标、车牌颜色、车身颜色等道路数字化信息;上报频率≥12.5Hz，延时≤200ms。 9、具备非机动车越停止线停车，非机动车进入机动车车道，非机动车不戴头盔、三轮车载人等违法行为识别；同时支持联动音柱，实现即时喊话提醒功能；非机动车越停止线停车识别率不低于80%；非机动车进入机动车车道识别率不低于80%；非机动车不戴头盔识别率不低于80%；三轮车载人识别率不低于80%。支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍。 10、网络接口支持≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；光圈控制接口≥1个，P-IRIS自动光圈；变焦控制接口≥1个，可接电动变焦镜头；频率源同步接口≥1个，支持相机与市电同步；外置灯接口≥7个，光耦信号输出；存储接口≥1个，最大支持256GB TF卡本地存储；RS-485接口≥2个；RS-232接口≥4个；I/O接口≥4个；报警输入≥4路；报警输出≥2路。 11、供电方式AC220V±10%；功耗≤15W；工作温度-40℃~+65℃；工作湿度10%~90%；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。 | 套 | 1 | 14500.00 |  |
| 3 | 一体式环保补光灯 |  |  | 1、集成高亮度LED 光源、氙气灯管光源于一体，可实现LED 频闪、LED 爆闪、白光氙气爆闪及红外氙气爆闪功能。 2、支持红外/白光闪光，可自动切换红外和白光模式；支持LED频闪同步相机视频补光；支持LED爆闪或氙气爆闪同步相机抓拍补光； 3、可见光波长范围：350nm～780nm；氙气色温支持≥5800K±200K，LED色温支持≥3500K； 4、中心光照度：LED支持≤5lx（20m平均光照度）、≤20lx（20m有效光照度）、≤80lx（20m频爆光照度）；氙气≤4000lx； 5、光斑覆盖范围支持1车道；补光距离范围：16m~26m；回电时间＜70ms；闪光持续时间范围：180μs～500μs；支持统计爆闪次数和触发次数；闪光灯寿命≥1000万次；频率：100Hz。 ▲6、支持滤光片未启用情况下，遮挡面积占爆闪灯总面积≤5%。眩光阈值增量(TI)值TI≤2%。氙气灯爆闪持续时间不高于250μs，LED爆闪持续时间不高于1ms。要求具备符合GB/T 37958-2019《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》的检测报告，符合0类危险要求。具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》的检测报告。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 7、支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态；支持抓拍同步补光功能；支持视频同步补光功能。 8、供电方式AC220V±10％；功耗：＜65J/次；防护等级≥IP66。 | 套 | 1 | 5500.00 |  |
| 4 | 测速雷达 |  |  | 1、采用24G毫米波雷达技术，支持短距离目标跟踪检测；抓拍位置误差在±1米之内。 2、支持高增益、低副瓣微带天线设计技术，避免邻近车道回波干扰；探测角度6°(H) ×6°(V)；发射功率20dBm；发射频率(24150±45) MHz；响应时间≤25ms。 3、调制方式FSK；检测方向支持来向/去向/双向；测速范围：(10~250) Km/h；测速精度：(-4～0) Km/h；监控车道数：单车道。 4、超速抓拍捕获率≥99%；探测范围：(18～28) 米（安装高度6m）；距离精度：± 1 米；安装高度(4~8)米。 5、供电方式：12V DC；功耗：≤2W；工作温度：-40℃～70℃。 | 套 | 1 | 9000.00 |  |
| 四、道路监控球机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外高清一体化三目球机 |  |  | 1、采用枪球一体设备；内置≥3个镜头；全景≥ 2*1/1.8英寸 CMOS 传感器，细节≥ 1/1.8英寸 CMOS 传感器；最大分辨率：全景≥3840×1080；细节≥2560×1440。 2、最低照度：彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lux；0Lux(补光灯开启)。 3、全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4个像素点；全景通道水平视场角≥185°。全景内置≥4颗白光灯，细节内置≥4颗红外灯、≥2颗白光灯；补光距离：全景≥30m（白光），细节≥150m（红外）。 4、全景采用定焦镜头，镜头焦距≤2*2.8mm;细节采用电动变焦镜头，镜头焦距范围：4.8mm～120mm；细节支持光学变倍≥25倍，数字变倍≥16倍。 5、细节路水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°；支持电子透雾功能。内置喇叭可随设备的转动进行水平、垂直不同方向的定向播放；喇叭支持水平0~360°，垂直-20~90°旋转。 6、支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持6种属性8种表情；支持多种人脸抠图方案设置。 7、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。 8、网络接口≥1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）；Micro SD卡支持≥512GB；支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；内置≥2路报警输入和≥1路报警输出，支持报警联动功能。 9、支持DC36V/2.23A±25%宽电压输入；支持≥IP66防护等级，≥8000V防雷、防浪涌和防突波保护。 | 套 | 1 | 5800.00 |  |
| 2 | 室外高清一体化双目球机 |  |  | 1、全景细节镜头都采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器；全景分辨率≥2560*1440；细节分辨率≥2560*1440。 2、最低照度：彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lux；0Lux（补光灯开启）。 3、支持全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控。支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效。 4、全景采用定焦镜头，镜头焦距≤2.8mm;细节采用电动变焦镜头，镜头焦距范围：4.8mm～115mm；细节支持光学变倍≥24倍，数字变倍≥16倍。 5、补光距离：全景白光≥30m，细节≥150m（红外）；细节光学变倍：≥24倍；数字变倍≥16倍。 6、支持可视域功能；支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集等行为分析功能。支持人车分类报警；支持电子透雾功能。 7、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。 8、网络接口≥1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）；音频输入≥1路；音频输出≥1路；报警输入接口≥2路；报警输出接口≥1路； 9、供电方式：DC36V/2.23A±25%；支持≥IP66防护等级，≥6000V防雷、防浪涌和防突波保护。 | 套 | 1 | 6010.00 |  |
| 3 | 室外高清一体化球机 |  |  | 1、采用不低于400万像素不低于1/1.8英寸CMOS传感器，分辨率≥2560×1440。 2、低照度：彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lux,0Lux（红外灯开启）。 3、采用电动变焦镜头，镜头焦距范围4.8mm～154mm；支持≥32倍光学变倍，≥16倍数字变倍。 4、内置≥6颗红外灯；外灯补光距离≥150m。水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区；支持≥300个预置位，≥8条巡航路径，≥5条巡迹路径。 5、支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取。 6、支持支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测等行为分析功能；支持人车分类报警功能。 7、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。 8、网络接口≥1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）；支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；内置≥2路报警输入和≥1路报警输出，支持报警联动功能。 9、支持DC24V/2.5A±25%宽电压输入；支持≥IP66防护等级，≥6000V防雷、防浪涌和防突波保护。 | 套 | 1 | 5960.00 |  |
| 4 | 球机安装支架及连接件 |  |  | 依据杆件定制，球机吊装、壁装支架、连接件及其他安装附件 | 个 | 1 | 250.00 |  |
| 五、VR路口全景监控设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3200万720°星光红外定焦VR全景网络摄像机 |  |  | 1、采用≥4个高性能800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器。单路可输出≥3200万(7680 x 3840)@25/30fps。 2、VR全景画面由4个传感器拼接而成，实现360度全景监控。视场角：拼接后 水平360°×垂直360°； 3、补光灯≥5颗（红外灯）；采用定焦镜头；镜头焦距≤2.3mm；视场角≥190°； 4、内置拼接系统；实现全景和细节的联动、辅助支持态势分析。 5、支持内置双MIC；网络接口≥1个（RJ-45网口，支持10M/100M/1000M 网络数据） 6、供电方式：DC12.6V；PoE（802.3af）；防护等级≥IP67； | 套 | 1 | 38000.00 |  |
| 六、违停抓拍球机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外高清一体化违停抓拍前端单元 |  |  | 1、采用不低于400万像素≥1/1.8英寸CMOS传感器，分辨率≥2560×1440。 2、支持超星光级超低照度，彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lux；0Lux（红外灯开启）。 3、视频压缩标准：MJPEG;H.264H;H.264M;H.264B;Smart H.264;H.265;Smart H.265。音频压缩标准：G.711a；G.711Mu；AAC；G7221；G726；MP2L2；G729。 4、内置≥250米红外灯补光；支持≥40倍光学变倍，≥16倍数字变倍；支持智能雨刷功能。 5、支持帧率可自动进行调节;当触发报警时，视频录像倾率应自动调整至设定值，设定范围1~60帧/秒。 6、支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效。多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能功能的分时复用。切换码流可继续支持原来的智能,支持跟踪抓拍。 7、支持A\B\C\D类违法停车抓拍，抓拍距离半径≥165m（多场景）、≥70m（单场景）；支持可自适应的多场景巡航检测。 8、支持光学透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像。 9、水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区；支持≥300个预置位，≥8条巡航路径，≥5条巡迹路径。 10、具有守望功能，当球机待机时间达到设置时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能;在浏览器下，具有一键守望控制钮，支持一键守望功能。 11、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；内置≥7路报警输入和≥2路报警输出，支持报警联动功能。 12、支持≥IP67防护等级，≥8000V防雷、防浪涌和防突波保护；支持AC24V±25%宽电压输入。 | 套 | 1 | 13800.00 |  |
| 2 | 室外高清一体化三目违停抓拍前端单元 |  |  | 1、支持双路视频输出；全景180°广角拼接；内置≥3个镜头；全景≥ 2*1/1.8英寸 CMOS 传感器，细节≥ 1/1.8英寸 CMOS 传感器；最大分辨率：全景≥3840×1080；细节≥2560×1440；内置GPU。 2、最低照度：彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lux；0Lux(补光灯开启) 3、补光距离：全景≥30m（白光），细节≥200m（红外）；细节支持光学变倍≥40倍，数字变倍≥16倍；支持智能雨刷功能。 4、视频压缩标准：MJPEG;H.264H;H.264M;H.264B;Smart H.264;H.265;Smart H.265。音频压缩标准：G.711a；G.711Mu；AAC；G7221；G726；MP2L2；G729。 5、支持A\B\C\D类违法停车抓拍；支持多场景巡航检测；支持车辆类型、车身颜色、车标、车系、车牌、车牌颜色等多种机动车属性识别；支持全景相机联动细节相机进行变倍抓拍车辆细节，抓拍距离半径：≥70m（单场景）、≥160m（多预置位巡航）。 6、支持光学透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像；水平方向360°连续旋转，垂直方向 -30°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区；支持≥300个预置位，≥8条巡航路径，≥5条巡迹路径。 7、具有守望功能，当球机待机时间达到设置时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能。 8、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；内置≥7路报警输入和≥2路报警输出，支持报警联动功能。 9、支持≥IP67防护等级，≥8000V防雷、防浪涌和防突波保护；支持AC24V±25%宽电压输入。 | 套 | 1 | 16200.00 |  |
| 3 | 室外高清双目违停抓拍前端单元 |  |  | 1、采用双云台枪球一体化设备，设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置。采用不低于2*400万像素≥1/1.8英寸CMOS传感器，分辨率均≥2688×1520。 2、支持超星光级超低照度，彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lux；0Lux（红外灯开启）。 3、视频压缩标准：MJPEG;H.264H;H.264M;H.264B;Smart H.264;H.265;Smart H.265。音频压缩标准：G.711a；G.711Mu；AAC；G7221；G726；MP2L2；G729。 4、全景内置≥30m白光补光；细节：150m柔光补光；支持≥37倍光学变倍，≥16倍数字变倍；支持雨刷功能。 5、支持帧率可自动进行调节;当触发报警时，视频录像倾率应自动调整至设定值，设定范围1~60帧/秒。 ▲6、设备可输出全景画面和细节画面，所有摄像机可通过IE浏览器设置云台转动位置。全景摄像机水平角度：0°~360°，连续旋转，垂直角度：0°~30°；细节摄像机水平角度：0°~340°，垂直角度：-10°~180°。多场景分别配置不同智能后，可进行多场景智能巡航，进行不同智能功能的分时复用。支持违法停车、压白线、压黄线、逆行、违法变道、车辆排队加塞、机动车占用非机动车道、黄牌占道、违法变道、超速、欠速、道路拥堵等事件检测。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 7、支持A\B\C\D类违法停车抓拍；全景联动细节抓拍并识别车牌，并进行多场景巡航；全景卡口抓拍同时细节独立抓拍违停，并独立进行多场景巡航。 8、支持光学透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像；支持≥300个预置位，≥8条巡航路径，≥5条巡迹路径。 9、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；内置≥2路报警输入和≥1路报警输出，支持报警联动功能。 10、支持≥IP67防护等级，≥8000V防雷、防浪涌和防突波保护；支持DC36V±25%宽电压输入。 | 套 | 1 | 12000.00 |  |
| 4 | 球机安装支架及连接件 |  |  | 依据杆件定制，球机吊装、壁装支架、连接件及其他安装附件 | 套 | 1 | 250.00 |  |
| 七、高空监控设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400W高空球型网络摄像机 |  |  | 1、采用不低于400万像素≥1/1.8英寸CMOS传感器，分辨率≥2560×1440。 2、最低照度：支持超星光级超低照度，彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lux；0Lux（红外灯开启） 3、支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效。多场景分配不同智能后，可进行多场景智能巡航，进行不同智能功能的分时复用，切换码流可继续支持原来的智能，支持跟踪抓拍。 4、内置≥6颗红外补光灯，红外补光距离≥250m。 5、支持光学变倍：≥40倍；数字变倍：≥16倍；支持手动雨刷功能。 6、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集等行为分析功能；支持人车分类报警；支持联动跟踪。 7、支持水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区；支持≥300个预置位，≥8条巡航路径，≥5条巡迹路径。 8、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。支持光学透雾功能；支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；内置≥7路报警输入和≥2路报警输出，支持报警联动功能 9、支持≥IP67防护等级，≥8000V防雷、防浪涌和防突波保护；支持DV36V±25%宽电压输入 | 套 | 1 | 9550.00 |  |
| 2 | 400W高空全景球型网络摄像机 |  |  | 1、全景摄像机内置≥2个镜头，细节摄像机内置≥1个镜头；可输出全景、细节2路视频图像；CMOS靶面尺寸均不低于为1/1.8英寸。全景采用不低于双300万像素，最大分辨率：全景≥3632×1632；细节采用不低于400万像素，细节≥2688×1520。 2、最低照度：彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lux；0Lux(补光灯开启) 3、全景摄像机具有≥4颗补光灯，细节摄像机具有≥10颗红外灯和≥2颗白光灯；补光距离：全景≥30m（白光），细节≥220m（红外）； ▲4、全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景摄像机水平视场角不小于210°，垂直视场角不小于90°。全景通道可电动调节垂直旋转，旋转范围支持5°~25°；细节通道支持0°~360°连续旋转，垂直旋转范围支持-30°~+90°。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 5、支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取。支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集检测等行为分析功能；支持人车分类报警；支持自动跟踪。 6、细节支持光学变倍≥40倍，数字变倍≥16倍。支持≥300个预置位，≥8条巡航路径。 7、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。 8、支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；内置≥7路报警输入和≥2路报警输出，支持报警联动功能。 9、支持DC36V±25%宽电压输入；支持≥IP67防护等级，≥8000V防雷、防浪涌和防突波保护。 | 套 | 1 | 11650.00 |  |
| 3 | 400W高空陀螺仪防抖超低照度球型网络摄像机 |  |  | 1、采用不低于400万像素≥1/1.8英寸CMOS传感器，分辨率≥2560×1440。内置陀螺仪防抖，支持电感式编码功能，支持强光抑制功能。 2、支持超星光级超低照度，最低照度：彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lux；0Lux（红外灯开启） ▲3、支持陀螺仪防抖功能，在幅度≤±0.3度和频率（1-10）Hz范围内的抖动，开启陀螺仪防抖能使视频图像有明显改善。可提供不低于3个不同亮度分区的功能。支持在温度≤-40℃，运行≥8h，球机转动精度≤±0.02°。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 4、内置≥6颗红外补光灯，红外补光距离≥250m。支持光学变倍：≥40倍；数字变倍：≥16倍；支持手动雨刷功能。 5、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集等行为分析功能；支持人车分类报警；支持联动跟踪。 6、支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性。支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取。 7、支持水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区；支持≥300个预置位，≥8条巡航路径，≥5条巡迹路径。接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。 8、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。支持光学透雾功能；支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；内置≥7路报警输入和≥2路报警输出，支持报警联动功能 9、支持≥IP67防护等级，≥8000V防雷、防浪涌和防突波保护；支持DC36V±25%；宽电压输入。 | 套 | 1 | 9700.00 |  |
| 4 | 1600W全景智能球型摄像机 |  |  | 1、设备采用一体式枪球设计，兼顾全景与细节。全景画面由4个传感器拼接而成，实现180度全景监控。 2、支持≥5个图像采集模块，可输出1路主视频图像（由≥4个图像采集模块输出的视频图像拼接而成）和1路辅视频图像。全景参数要求：采用≥4个400万像素≥1/1.8英寸CMOS图像传感器。最大单路可输出1600万；分辨率≥5520×2700。视场角：水平：1 × 180°，竖直：103° 3、细节球机参数要求：采用400万像素≥1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大单路可输出400万；分辨率≥2560×1440。支持光学变倍≥40倍；数字变倍≥16倍；旋转范围：水平0°~360°连续旋转，垂直:-11°~+90°，自动翻转180°后连续监视。球机内置≥7颗高效红外补光灯，最大红外监控距离400米。 4、最低照度：彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lux；0Lux（红外灯开启） 5、全景支持≥3种智能资源切换：周界防范/人群分布图/车辆密度。球机支持≥3种智能资源切换：周界防范/视频结构化/人脸检测。球机支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性、非机动车属性、人体属性、人脸属性提取； 6、支持枪球联动。支持北斗经纬度定位。支持宽动态、3D降噪、强光抑制、背光补偿等功能。 7、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。 8、支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；内置≥7路报警输入和≥2路报警输出；≥1路RS485，最大支持512G Micro SD卡。支持≥1个网口（RJ-45），支持≥1个光口（FC）。 9、支持DC36V供电方式；支持12V电源返送，最大电流165mA。 | 套 | 1 | 19800.00 |  |
| 5 | 高空支架及挑臂 |  |  | 定制，长壁装/铂晶灰/铝合金；含高强度安装挑臂，挑臂长度2m以内按需配置。 | 套 | 1 | 3380.00 |  |
| 八、大货车右转必停抓拍设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 900W大货车右转必停违法抓拍单元 |  |  | 900W大货车右转必停违法抓拍单元；包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、内置补光灯、安装万向节等。 ▲1、采用不低于1.1英寸GS-CMOS传感器；图像分辨率未叠加字符分辨率≥4096×2160，叠加字符信息抓图分辦率≥4096×4328。在补光亮度不大于14 lx情况下，开启图像低照增强功能后，车内人员、车辆车身颜色、车辆号牌可辨。具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果。支持安全异常监测并进行报警输出设置功能，包括非法可执行程序尝试运行、会话ID暴力破解，Web路径暴力破解。支持会话连接超限，并报警提示功能；支持非法登录监测并报警输出。支持防火墙设置，只允许特定IP、MAC 地址，特定设备端口进行访问，并具有防半连接，网络访问，禁止ping功能。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 2、支持对摩托车闯红灯、不按导向行驶、闯禁令、不戴头盔、逆行、载人等违法行为进行抓拍。支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车、吸污车等货车类型。支持AI车牌增强功能，包括：蓝牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌、渐变绿、黄绿双拼牌，开启后可防止车牌过曝。支持牛眼灯下的车牌识别功能，抓拍图片车牌，抓拍图片车牌清晰可见。 3、快门方式：支持单快门、全息双快门、三快门；电子快门：支持1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：支持全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG；图片编码格式：JPEG。 4、支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别≥7100种车辆子品牌，通过车尾可识别≥3800种车辆子品牌。在目标清晰可辨的条件下进行测试，白天车辆子品牌识别准确率≥99%；晚上车辆子品牌识别准确率≥99%。 5、车辆捕获率：白天车辆捕获率≥98%、夜间车辆捕获率≥98%。号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥98%，夜间车辆号牌识别准确率≥98%。 6、支持识别通过画面中的机动车车牌号码，包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、部队牌、港澳入出境车号牌、领馆车牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌、民航车牌、拖拉机号牌。 7、支持识别车标类型≥460种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试：白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%。 8、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。 9、设备支持设置图片3D降噪功能，包括图片空域3D降噪及图片时域3D降噪，降噪等级0~100可分别设置，可通过菜单启用或关闭。支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引卡车等货车类型。 10、支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍。支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测抓拍功能。 11、网络接口支持≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥1个，最大支持256G TF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。光圈控制接口≥1个，P-IRIS自动光圈；变焦控制接口≥1个，可接电动变焦镜头；频率源同步接口≥1个，支持相机与市电同步；外置灯接口≥7个，光耦开关量信号输出；RS-485接口≥2个；RS-232接口≥4个。 12、供电方式：AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）；功耗：≤21W。工作温度：-40℃~+65℃；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。 | 台 | 1 | 14600.00 |  |
| 2 | 车道暖光补光灯 |  |  | 1、采用≥16颗Cree高性能LED灯珠；支持频闪级联功能，支持最多5台LED灯串口同时并入相机接口。采用高性能MCU，相机同步信号输出至LED灯板，响应的时间≤45us。 2、光源：可见光波长范围：350-780nm；中心光照度：≤5lx（20m平均光照度），≤20lx（20m有效光照度）。补光距离：16m~26m。 3、支持LED灯远程显示补光灯故障、正常状态，支持通过相机远程控制亮度，控制补光灯点亮和熄灭。亮度调节支持1~20级亮度可调。 ▲4、支持频闪级联功能。要求具备符合GB/T 37958-2019《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》的检测报告，且不超过1类危险。具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》要求。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 5、功耗：<40W；供电方式：AC100V-AC240V；防护等级≥IP67。 | 台 | 1 | 2500.00 |  |
| 九、实线变道压线抓拍设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2800W压线一体化抓拍单元 |  |  | 2800万压线抓拍枪机，包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、电源适配器、镜头、万向节等。 1、具有不低于2个GS-CMOS传感器，传感器靶面不低于1.1英寸；成像像素支持不小于2800万；不含OSD黑边时图像分辨率：7376×3888；OSD黑边大小可自适应。具有单快门、双快门、三快门方式，支持快门自适应，支持快门1/25s~1/100000s可调，具有视频快门、识别快门和抓拍快门模式。视频分辨率支持4096×2160/3392×2008/UXGA（1600×1200）/1080P（1920×1080）/720P（1280×720）/D1（704× 576）/CIF（352×288）。视频帧率最大支持25fps，默认主码流（4096×2160@13fps），默认辅码流（1600×1200@13fps）。支持1~3车道机动车、非机动车和行人目标检测。 ▲2、支持通过web界面可以对双镜头场景(广角、长焦)进行聚焦。虚实线单向变道抓拍功能：具有虚实线单向违法变道抓拍功能，支持配置左实右虚、右实左虚。可选择性变道抓拍功能：具有可选择性变道抓拍功能，支持配置半实半虚。具有加热除雾功能设置选项。具有双摄像头图像拼接融合功能。支持远距离违法抓拍，可对200米处的车辆违法行为进行抓拍，违法类型包括压线、违法变道等。具有视频智能帧设置选项。支持2个网口具有独立的MAC地址，可以独立设置IP地址信息。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 3、支持ICR自动切换，白天使用带有偏振镜片的红外截止滤光片，夜晚自动切换为常规的红外截止滤光片。支持强光抑制、坏点校正、边缘增强等功能。 4、视频压缩标准支持H.265;H.264;MJPEG；图片编码格式JPEG；宽动态≥70dB。支持1、2、3、4张图片合成；支持视频触发；雷达触发；线圈触发等触发方式。 5、支持强光抑制、坏点校正、边缘增强等功能；内置≥10颗（暖光LED频闪灯，亮度可调）；支持视频和图片具备水印和校验功能；支持1、2、3、4张图片合成；支持自动画车道线和抓拍规则线。 6、支持对以下机动车违法行为进行抓拍：压白线、压黄线、逆行、超速、黄牌占道、违法停车、交通拥堵、违法变道、驾驶员不系安全带、驾驶员抽烟、驾驶员打电话、占用公交车道、车辆排队加塞、禁货、有车占道、不按车道行驶。 7、支持按车道和时间段进行车流量、平均速度、车辆类型、时间占有率、空间占有率、车头时距、车头间距、排队长度、道路状态指标的统计，且支持表格导出展示。 8、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。 9、网络接口≥2个10/100/1000M网络数据传输；支持≥4个光耦开关量信号输出；≥256GB TF卡本地存储；≥1个RS-485接口；≥1个RS-232接口；≥1路音频输入输出。 10、供电方式支持AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）；功耗≤30W；防护等级≥IP67。 | 台 | 1 | 39600.00 |  |
| 2 | 车道暖光补光灯 |  |  | 1、采用≥16颗Cree高性能LED灯珠；光源：可见光范围（波长350-780nm）；中心光照度：<40lx（20m光照度）； 2、触发方式：开关量；补光距离：16m~26m；光通量≥1800lm； ▲3、支持频闪级联功能；色温范围3000k~5500k；根据环境亮度自动点亮或者熄灭补光灯，环境亮度阀值10档可调；要求具备符合GB/T 37958-2019《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》的检测报告，且不超过1类危险。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 4、支持1~6级灵敏度可设置；支持频闪级联功能；支持远程显示补光灯故障、正常状态；亮度调节支持1~20级亮度可调； 5、功耗：<40W；供电方式：AC100V-AC240V | 台 | 1 | 2500.00 |  |
| 十、全景智能车载云台设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全景智能车载云台设备 |  |  | 1、车载云台 （1）全景和细节均采用不低于1/1.8英寸CMOS传感器类型；全景相机采用≥6个200万1/1.8英寸CMOS传感器；细节单路相机采用≥400万1/1.8英寸CMOS传感器；全景分辨率≥2*（4096×1080）支持分前后两路输出；细节分辨率≥2560×1440。 （2）细节内置≥6颗白光灯；补光距离≥80m，看清车牌距离≥30m（白光）；细节球机支持雨刷功能。镜头焦距：全景≤4.5mm，定焦细节范围5.5mm~220mm；细节球机支持光学变倍≥40倍，数字变倍≥16倍。 （3）定位功能：支持北斗；支持方位传感器：G-sensor。 （4）支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，支持机非人数量统计；支持人脸检测；支持人脸优选抓拍；支持人脸区域增强；支持人脸属性提取；支持多种人脸抠图方案设置：人脸，单寸照； （5）支持移动场景下违法停车自动抓拍车牌，车速20km/h以下抓拍距离半径：全景≥7m；支持车牌、车牌颜色机动车属性识别； （6）音频输入≥1路；音频输出≥1路；报警输入≥2路；报警输出≥1路； （7）供电方式：DC9V~DC36V；工作温度：-40℃~+55℃；工作湿度：≤95%； （8）防护等级≥IP67;≥TVS 6000V防雷；防浪涌和防突波保护 2、5G车载NVR （1）采用高性能工业级嵌入式微控制器，网络视频输入支持≥8路POE网口。硬盘盒内置风扇散热。 （2）编码分辨率支持1080P/720P/960H/D1/CIF；支持双码流（辅码流最高支持D1编码）；视频帧率：PAL：1帧/秒~25帧/秒，NTSC：1帧/秒~30帧/秒；视频码率5Kbps~4096Kbps。 （3）音频采样率支持8KHz，16Bit；音频码率64Kbps；音频压缩标准支持G.711A/G.711U/PCM （4）视频输出≥1路AV OUT，≥1路VGA输出，≥1路HDMI输出输出分辨率支持800×600或1280×1024 （5）画面分割支持1/4/8/9画面；支持通道信息、时间信息、GPS坐标信息、车牌信息等OSD信息叠加。支持图像画质≥6档可调；支持语音对讲，车载专用话咪、全双工对讲终端。 （6）视频压缩标准支持H.265、smart H.265 、H.264、smart H.264。 （7）支持硬盘、U盘和网络备份备份方式。硬盘接口≥2个2.5寸硬盘（SATA接口），支持1TB/2TB。 （8）外部接口:支持≥1路TV输出;≥1路音频输入；≥8路POE音频输入;音频输出；≥1路航空头音频输出；≥1路语音对讲输出；≥8路报警入，≥1路报警输出；≥3个RS-232接口;≥2个RS-485接口；≥3个USB2.0接口; （9）卫星定位:支持内置GPS/北斗双模;供电方式：DC6V~36V；内置UPS（支持断电正常关机保护和汽车电瓶欠压保护）；支持内置5G模块：包括电信、联通和移动。 3、含铝制车顶云台支架、车顶云台支架垫脚、车载触摸屏≥7寸、云台控制键盘和对讲手咪设备。 4、含配套连接管线 | 套 | 1 | 45000.00 |  |
| 十一、交通流量采集设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 雷达视频流量采集抓拍单元 |  |  | 雷达视频流量采集抓拍单元，包含高清一体化嵌入式摄像机、雷达、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、安装支架等。 1、采用不低于1/1.8英寸CMOS传感器，快门方式支持单快门、电子快门1/50s～1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式支持全自动/自定义区间自动/自定义；支持固定光圈光圈控制；图像分辨率≥3072×1728（不包含OSD黑边） 2、视频分辨率支持5M（3072×1728）/4M（2688×1520）/1080P（1920×1080）/UXGA（1600×1200）/720P（1280×720）/D1(704×576)/CIF(352×288）；视频帧率最大支持25fps；主码流（3072 × 1728@25fps），辅码流（1600×1200@25fps）。 3、内置高精度毫米波雷达，支持远距离车流量采集及轨迹跟踪；支持不低于6车道256个目标轨迹跟踪，机动车检测距离可达350米； 4、视频压缩标准H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG。宽动态≥90dB；支持3D降噪、支持ICR自动切换、支持强光抑制、支持坏点校正、支持边缘增强等功能。 5、宽动态≥90dB；支持强光抑制、坏点校正、边缘增强等功能；支持GPS定位、北斗定位；支持视频和图片具备水印和校验功能。内置电子陀螺仪，支持检测姿态异常并报警。 6、 雷达发射频率≥80GHz；雷达天线波瓣角度:远波束：水平-8.5°~8.5°，垂直-3°~3°；近波束：水平-23.5°~23.5°，垂直-9°~9°。测速范围1 km/h～250 km/h；测速精度-4 km/h～0。检测区域正装5～8m范围,机动车最远可达350m。 7、 支持目标ID，车速，车牌，车身颜色，车型，XY坐标，GPS坐标，航向角等结构化信息输出；支持可自动识别并画出车道线、抓拍检测线；最大支持256个目标检测。 ▲8、设备支持多点标定功能，可支持4个点以上的雷视融合标定。支持通过雷达数据列表显示编号、位置坐标(包括车辆二维平面X坐标、车辆二维平面Y坐标)、车道号、速度、航向角、经纬度、角度、检测时间等信息。支持在软件界面按统计周期展示驶出停车线的左转机动车辆数、直行机动车辆数、右转机动车辆数占该统计周期驶出停车线机动车辆总数的百分比。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） ▲9、具有2个独立MAC以太网口，可独立设置IP地址信息。支持转向比统计功能，可展示驶出停车线的左转机动车辆数、直行机动车辆数和右转机动车辆数的占比。车型分类功能支持在客户端软件界面以车辆图形区分超大型汽车、大型汽车、小型汽车、非机动车和人。虚拟线圈功能具有虚拟线圈设置，每个车道支持设置≥30个虚拟线圈；支持显示每个检测断面上的车流量、平均速度、时间占有率、车头时距等信息。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 10、网络接口≥2个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；GPS接口≥1个，GPS/北斗接口；存储接口≥1个，最大支持256GB TF卡本地存储；RS-485接口≥2个；RS-232接口≥1个。 11、支持DC12V/AC24V/DC36V/DC48V等电源接入；功耗：≤30W；防护等级≥IP66。 | 台 | 1 | 22000.00 |  |
| 2 | 车道补光灯 |  |  | 1、采用16颗Cree高亮LED灯珠；光源：可见光范围（波长350-780nm）；色温：6500 K±200K； 2、中心光照度：<40lx（20m光照度）；补光距离：16m-26m。 3、光通量≥1800lm；日夜切换：支持，1~6级灵敏度可设置。 4、支持远程显示补光灯故障、正常状态；支持低照度下6级光敏检测自动开启补光。 5、功耗：<40W；供电方式：AC100V-AC240V。 | 台 | 1 | 2500.00 |  |
| 十二、行人闯红灯一体化设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 行人闯红灯一体化单元 |  |  | 1、采用一体化设计，包含行人红灯抓拍相机、双色行人信号灯、户外高清显示屏、提示灯等。 2、行人闯红灯抓拍相机采用≥900W像素，传感器类型≥1英寸GS-CMOS；分辨率≥4096×2336。支持行人闯红灯违法抓拍；支持行人人脸检测、人脸抠图，支持人体结构化抓拍。 3、内置≥37.6寸LCD户外高清显示屏；支持实时显示监控视频和违法图片。显示屏分辨率≥1920×540；显示屏亮度≥1000cd/㎡；显示屏可视角度水平≥178°；垂直≥178°。显示屏寿命≥50000h。 4、人行横道信号灯数量≥1个，对应红绿≥2个发光单元（可视距离＞300m，可视角度＞30°）；双侧灯数量≥2个（红绿双色机动车警示灯，支持与人行灯同步异色显示，支持倒计时动态显示，亮度≥4000cd/㎡）。双侧机动车灯带、正面和背面行人灯带红绿双色，递减倒计时。 5、内置喇叭声压级0-105dB；喇叭声范围＜50m。支持检测到行人闯红灯时，发出语音警示。 6、LED参数要求：中心光强红色范围3550mcd～6300mcd（单颗灯珠）；绿色范围7220mcd～12480mcd（单颗灯珠）。LED数量红≥76，绿≥72；LED直径≥Φ5mmLED单管电流<18mA；LED寿命≥70000小时；LED波长红范围：620～630nm；绿范围：503～506nm。 7、支持≥1个10/100M以太网接口（RJ-45）；供电方式AC180～240V，50HZ；功耗＜200W；防护等级≥IP54； | 台 | 1 | 53000.00 |  |
| 十三、右转不礼让行人设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 900万（右转）不礼让行人抓拍单元 |  |  | 900万（右转）不礼让行人抓拍单元；包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、内置补光灯、安装万向节等。 ▲1、采用不低于1.1英寸GS-CMOS传感器；图像分辨率未叠加字符分辨率≥4096×2160，叠加字符信息抓图分辦率≥4096×4328。在补光亮度不大于14 lx情况下，开启图像低照增强功能后，车内人员、车辆车身颜色、车辆号牌可辨。具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果。支持安全异常监测并进行报警输出设置功能，包括非法可执行程序尝试运行、会话ID暴力破解，Web路径暴力破解。支持会话连接超限，并报警提示功能；支持非法登录监测并报警输出。支持防火墙设置，只允许特定IP、MAC 地址，特定设备端口进行访问，并具有防半连接，网络访问，禁止ping功能。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 2、支持对摩托车闯红灯、不按导向行驶、闯禁令、不戴头盔、逆行、载人等违法行为进行抓拍。支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车、吸污车等货车类型。支持AI车牌增强功能，包括：蓝牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌、渐变绿、黄绿双拼牌，开启后可防止车牌过曝。支持牛眼灯下的车牌识别功能，抓拍图片车牌，抓拍图片车牌清晰可见。 3、快门方式：支持单快门、全息双快门、三快门；电子快门：支持1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：支持全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG；图片编码格式：JPEG。 4、支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别≥7100种车辆子品牌，通过车尾可识别≥3800种车辆子品牌。在目标清晰可辨的条件下进行测试，白天车辆子品牌识别准确率≥99%；晚上车辆子品牌识别准确率≥99%。 5、车辆捕获率：白天车辆捕获率≥98%、夜间车辆捕获率≥98%。号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥98%，夜间车辆号牌识别准确率≥98%。 6、支持识别通过画面中的机动车车牌号码，包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、部队牌、港澳入出境车号牌、领馆车牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌、民航车牌、拖拉机号牌。 7、支持识别车标类型≥460种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试：白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%。 8、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。 9、设备支持设置图片3D降噪功能，包括图片空域3D降噪及图片时域3D降噪，降噪等级0~100可分别设置，可通过菜单启用或关闭。支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引卡车等货车类型。 10、支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍。支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测抓拍功能。 11、网络接口支持≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥1个，最大支持256G TF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。光圈控制接口≥1个，P-IRIS自动光圈；变焦控制接口≥1个，可接电动变焦镜头；频率源同步接口≥1个，支持相机与市电同步；外置灯接口≥7个，光耦开关量信号输出；RS-485接口≥2个；RS-232接口≥4个。 12、供电方式：AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）；功耗：≤21W。工作温度：-40℃~+65℃；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。 | 台 | 1 | 16000.00 |  |
| 2 | 车道暖光补光灯 |  |  | 1、采用≥16颗Cree高性能LED灯珠；支持频闪级联功能，支持最多5台LED灯串口同时并入相机接口。采用高性能MCU，相机同步信号输出至LED灯板，响应的时间≤45us。 2、光源：可见光波长范围：350-780nm；中心光照度：≤5lx（20m平均光照度），≤20lx（20m有效光照度）。补光距离：16m~26m。 3、支持LED灯远程显示补光灯故障、正常状态，支持通过相机远程控制亮度，控制补光灯点亮和熄灭。亮度调节支持1~20级亮度可调。 ▲4、支持频闪级联功能。要求具备符合GB/T 37958-2019《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》的检测报告，且不超过1类危险。具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》要求。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 5、功耗：<40W；供电方式：AC100V-AC240V；防护等级≥IP67。 | 台 | 1 | 2500.00 |  |
| 3 | 一体式环保补光灯 |  |  | 1、集成高亮度LED 光源、氙气灯管光源于一体，可实现LED 频闪、LED 爆闪、白光氙气爆闪及红外氙气爆闪功能。 2、支持红外/白光闪光，可自动切换红外和白光模式；支持LED频闪同步相机视频补光；支持LED爆闪或氙气爆闪同步相机抓拍补光； 3、可见光波长范围：350nm～780nm；氙气色温支持≥5800K±200K，LED色温支持≥3500K； 4、中心光照度：LED支持≤5lx（20m平均光照度）、≤20lx（20m有效光照度）、≤80lx（20m频爆光照度）；氙气≤4000lx； 5、光斑覆盖范围支持1车道；补光距离范围：16m~26m；回电时间＜70ms；闪光持续时间范围：180μs～500μs；支持统计爆闪次数和触发次数；闪光灯寿命≥1000万次；频率：100Hz。 ▲6、支持滤光片未启用情况下，遮挡面积占爆闪灯总面积≤5%。眩光阈值增量(TI)值TI≤2%。氙气灯爆闪持续时间不高于250μs，LED爆闪持续时间不高于1ms。要求具备符合GB/T 37958-2019《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》的检测报告，符合0类危险要求。具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》的检测报告。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 7、支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态；支持抓拍同步补光功能；支持视频同步补光功能。 8、供电方式AC220V±10％；功耗：＜65J/次；防护等级≥IP66。 | 套 | 1 | 5500.00 |  |
| 十四、前端配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交通灯信号检测器 |  |  | 1、支持接入≥20路红/绿灯信号，进行输入通断检测，并通过100M网口将信号状态实时传输给网络摄像机。 2、支持通过配置工具设置20路相机参数和检测参数，每个检测通道最多支持关联5个相机IP；支持通过配置工具设置红灯检测模式/绿灯检测模式。 3、支持通过配置工具查询设备的操作日志、校时日志、ping成功/失败日志、红/绿灯输入信号异常及异常恢复等日志，用于查询设备的操作记录及异常情况。 4、支持通过配置工具设置NTP校时/同步PC时间；支持通过配置工具设置红绿灯信号输入异常判断时长，设置范围[1,300]秒。 5、信号输入≥20路，AC220V红/绿灯信号；网络接口≥1个RJ-45以太网口。 6、供电方式DC12V；功耗<3W；工作温度-40℃～+65℃。 | 台 | 1 | 3680.00 |  |
| 2 | 主控制器 |  |  | 1、支持视频接入和卡口合成两种工作模式切换，视频接入模式支持≥16路高清视频及图片输入，无图片合成功能，卡口合成模式支持≥12路高清视频及图片输入，同时支持图片合成。 2、支持1/2/3/4/5/6张图片普通合成和关联合成，支持两通道、三通道、多通道关联匹配并将图片合成或编组，支持ID匹配、车牌匹配、先ID后车牌匹配方式，支持以车型、车道、车牌颜色、车身颜色进行模糊匹配，支持多匹配方案独立设置，合成形状、顺序和特写图片序号可自定义设置。 3、支持路口管理统计，可对路口的设备状态、卡口、流量、违法、事件进行分类管理和统计，并通过折线图或柱状图展示，支持日报表和周报表。支持按时间、通道查询车流量功能，支持CSV格式导出查询结果。 ▲4、支持普通合成根据不同违法类型配置合成图中特写图序号。具有onvif协议控制三方云台设置选项。支持网络流量统计功能，可对网络接收总能力、通道接入、网络接收剩余、远程发送总能力、远程浏览、远程发送剩余的实时观察。支持根据≥24个结果选择进行数据展示界面的自定义设置，包括图片索引号、通道号、车道号、大小、存储时间、抓拍时间、图片类型、车牌、车牌类型、车牌颜色、车身颜色、对象类型、速度、车标、主驾驶安全带状态、副驾驶安全带状态、主驾驶遮阳板状态、副驾驶遮阳板状态、平台1标识、平台1上传状态、平台1上传时间、平台2标识、平台2上传状态、平台2上传时间等信息。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。） 5、支持按时间、通道、违法类型、车牌、车速、车道、对象类型、车牌颜色、车身颜色、主/副驾驶安全带状态、主/副驾驶遮阳板状态查询图片功能，支持csv或excel格式导出查询结果。支持手动上传图片至平台和FTP服务器，可自定义设置通道、时间、图片类型。 6、支持≥3个FTP同时传输，原始图片、合成图片、车身图片、车牌图片、关联录像、主驾驶图片、副驾驶图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传类型可选，FTP连接模式长连接或短连接可选。 7、支持按时间或文件下载图片及关联录像，关联录像时长可自定义设置1-100秒，支持将图片附带的特写图、车牌图片、主驾驶图片、副驾驶图片、非机动车人脸、行人人脸抠图分离并下载，图片及关联录像下载命名格式，可分卡口和违法自定义设置。支持硬盘图片和录像配额比例设置，支持盘满循环覆盖；支持断网续传、自动注册、黑白名单导入导出、数据防删改功能。 8、内置≥1块2T硬盘，最大支持4个SATA接口3.5" 4T硬盘。具有≥16个10M/100M/1000M以太网接口、≥3个RS-232接口、≥4个RS-485接口、≥4个USB接口、报警输入≥4路和报警输出≥4路（光耦输出）。 9、供电方式：DC12V；功耗：＜40W；工作温度：–30℃～+65℃。 | 台 | 1 | 12680.00 |  |
| 3 | 抱杆机柜 |  |  | 采用优质冷轧钢材质，厚度≥1.0mm； 可调节层板；产品尺寸≥400mm(宽)×300mm(深)×500mm(高) ；内部配置≥1个双路电源防雷器，≥1个双路10A电源空开模块，≥1个3芯插座。防护等级≥IP54 | 台 | 1 | 1280.00 |  |
| 4 | 智能抱杆机柜 |  |  | 1、箱体尺寸：300mm×400mm×180mm，材质厚度1.0mm。 2、采用一体化设计，包含导轨式安装的智能管理模块、5孔国标插座、空开、防雷、风扇等多个功能模块。 3、支持≥2路DO输出，≥1路232，≥2路485，≥1路RJ45。 4、提供≥2路220V电源远程独立可控输出，支持定时开关。 5、支持温控风扇，当温度超过设定阈值时，自动启动风扇。 6、支持箱门状态检测 ，布防和临时撤防。布防状态下，开箱后后台软件报警。 7、设备采用工业级设计，能在AC145–AC270V范围内正常工作；最高工作温度65℃，最低工作温度-40℃。 | 台 | 1 | 2180.00 |  |
| 5 | 落地机柜 |  |  | 采用优质冷轧钢材质，厚度≥1.2mm； 可调节层板； 有效防水防尘； 产品尺寸≥630mm(宽)×510mm(深)×955mm(高)； 内部配置≥1个双路220V电源防雷器，电源空开模块（≥1个2P 40A、≥8个单P 10A），≥1个3芯插座，≥2个风扇（带温控）；防护等级≥IP54。 | 个 | 1 | 4780.00 |  |
| 6 | 多孔插座 |  |  | 落地机柜内用多孔插座，线长 1.8 米；10A/250V/2500W；2 孔*4+5 孔*4 | 个 | 1 | 35.00 |  |
| 7 | 落地机柜基础浇筑 |  |  | 落地箱基础尺寸不小于 800*800*600；含挖填土、土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序；C25 商砼 浇筑；含 2 根 PE75 管连接杆件；2 根 PE75 管连接线缆窖井；含基础养护、保护 | 套 | 1 | 450.00 |  |
| 8 | 4电1光全千兆工业级网管型交换机 |  |  | 支持 4 个 10/100/1000Base-X 电口和 1 个 1000Base-X SFP 光口，交换容量 10G， 全线速转发，支持 SNMP/IGMP/RMON 等协议, 含一对千兆光模（20km）。 | 对 | 1 | 1680.00 |  |
| 9 | 8电1光全千兆工业级网管型交换机 |  |  | 支持 8 个 10/100/1000Base-X 自适应电口和 1 个 1000Base-X 光口(单模单纤 20kmSC)，交换容量 50G，全线速转发，MAC 地址 4K，支持 SNMP/IGMP/RMON 等 协议，满足 IEEE802.1/IEEE802.3 协议标准，支持 VLAN，支持多种网络管理功 能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播， 支持 QOS，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm 工业端子电源接口， 不低于 IP40 保护等级，符合 EMC 工业四级要求，工作温度-40~85℃ , 含一对千兆光模（20km）。 | 对 | 1 | 2650.00 |  |
| 10 | 8电4光全千兆工业级网管型交换机 |  |  | 支持 8 个 10/100/1000Base-X 电口和 4 个 1000Base-X SFP 光口，交换容量 50G， 全线速转发，MAC 地址 8K，支持环网冗余技术 (自愈时间<20ms)，支持 SNMP/IGMP/RMON 等协议，满足 IEEE802.1/IEEE802.3 协议标准，支持 VLAN， 支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，支持广播风暴抑制、 流量控制、组播，支持 QOS，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm 工业端子电源接口， IP40 保护等级，符合 EMC 工业四级要求，工作温度 -40~85℃ , 含四对千兆光模（20km）。 | 对 | 1 | 5360.00 |  |
| 11 | 24光千兆工业网管交换机（千兆汇聚） |  |  | 支持20个1000Base-X SFP光口、4个Combo口和4个10GE SFP+光口，交换容量196G，包转发率96Mpps，16K MAC，支持用户管理，支持系统管理，支持环网冗余技术 (自愈时间<20ms)，支持CLI，支持TELNET远程管理，支持SNMP/RSTP/LLDP/DLDP/NTP等协议，满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准，支持端口VLAN的划分，支持多种网络管理功能：端口管理，端口镜像、端口限速、端口隔离、链路汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播、支持MAC地址绑定、支持日志查看，支持QOS，标准19’1U机架式金属机壳，国标三插电源接入AC100~240V，双电源可选，工作温度-40～85℃ | 对 | 1 | 7200.00 |  |
| 12 | 辅助材料 |  |  | 抱箍、标签色带、套管、信号线、接地线、接头、五金件等 | 车道 | 1 | 80.00 |  |
| 十五、交通诱导屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外诱导屏 |  |  | 1、像素间距不低于10mm；尺寸≥4160mm*3040mm。像素点密度≥10000点/m²；像素组成：1R1G1B。 2、LED控制卡支持≥65万像素点带载能力。亮度（nits）：≥ 8000cd/m²；亮度调节方式：自动/手动；通信方式：以太网、RS232、RS485。 3、工作环境温度：-40℃～+55℃；环境湿度：98%±2%。支持光感自动调节屏体亮度；集成控制卡接口。 4、工作电压：AC380V±7%/AC220,50HZ。最大功率：≤800W/m²。 5、配套机柜：支持≥10KW，户外防水箱体，抱箍式安装设计；内置总断路器、交流接触器、延时继电器、电源避雷器、网络避雷器、风扇等。 | 套 | 1 | 83200.00 |  |
| 2 | 室外条形屏 |  |  | 1、像素间距不低于5mm；尺寸≥1600mm*1280mm。像素点密度≥40000点/m²；像素组成：1R1G1B。 2、LED控制卡支持≥65万像素点带载能力。亮度（nits）≥ 6000cd/m²；亮度调节方式：自动/手动；通信方式：以太网、RS232、RS485。 3、工作环境温度：-40℃～+55℃；环境湿度：98%±2%。支持光感自动调节屏体亮度；集成控制卡接口。 4、工作电压：AC380V±7%/AC220,50HZ。最大功率：≤750W/m²。 5、含抱箍及配套抱杆机柜；内置总断路器、电源避雷器、网络避雷器、风扇等。 | 套 | 1 | 16200.00 |  |
| 3 | F型悬臂框架及杆件 |  |  | 包含立柱、横臂、外框、维护通道四部分组成，Q235钢材焊接制作，热镀锌喷塑工艺。 预埋件内含定位法兰、地脚锚栓，接地桩三部分组成，Q235钢材焊接制作。 | 套 | 1 | 32500.00 |  |
| 4 | T型框架及杆件 |  |  | 包含立柱、外框、维护通道三部分组成，Q235钢材焊接制作，热镀锌喷塑工艺。 预埋件内含定位法兰、地脚锚栓，接地桩三部分组成，Q235钢材焊接制作。 | 套 | 1 | 28600.00 |  |
| 十六、存储设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据存储节点 |  |  | 1.采用双控制器或者双 CPU 的设备，CPU 配置不低于 64 位 8 核处理器，主频应不低于 2GHz； 2.内存配置不低于 48GB，采用 DDR4； 3.设备应能安装在 19″标准机架中，采用全模块化无线缆设计，独立主控模块、热插拔磁盘、独立 电源模块，为确保存储系统可靠性和计算能力，存储系统不允许通过扩展柜的方式增加容量； 4.单设备最大磁盘数量≥38 盘位；支持配置 10TB/16TB SATA 企业盘，企业盘提供原厂证明文件； 5.支持 SATA 和 SAS 的混合使用，支持硬盘热插拔及在线更换故障硬盘；支持硬盘缓启动功能； 6.配置两个独立的元数据盘，元数据盘单盘容量≥1200GB，组成 RAID1； 7.支持 4 个独立的风扇，支持单风扇失效；支持 1+1 冗余电源模块； 8.单台设备可同时支持接入不小于 3024 路，存储不小于2048Mbps，转发不小于 2048Mbps，回放下 载不小于 1024Mbps； 9.提供网络自动重连机制，能够在网络故障恢复后自动获取原视频播放内容，重连时间不大于 15 秒； 10.支持 RAID 组间的故障业务迁移；支持新增加的硬盘直接加入 RAID 组，扩大存储容量，不影响原 有录像，扩容过程中业务不中断； 11.支持 N+0 集群，单集群内云节点不需要独立的集群管理服务器，当任意一个节点故障时，支持将 故障节点上的业务负载分担到其他节点，可在 30s 之内完成； 12.单台服务器配置独立 2 个 GE 网口和 2 个 10GE 网口； 13.支持视频流和图片流直存，无需额外接入单独的转发服务器； 14.可同时支持图片存储带宽不小于 2048Mbps，图片转发不小于 3072Mbps； 15.支持在线扩容，新增加的硬盘直接加入 RAID 组，不影响原有录像，扩容过程中业务不中断； 16.支持数据保险箱功能，可将容器镜像及关键数据备份到数据磁盘中，并产生多分拷贝。 17.原厂承诺与分局原平台做完美适配，保证性能及稳定性。 | 套 | 1 | 440000.00 |  |
| 十七、杆件及施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | L杆4M |  |  | 横臂： 4 M；立柱口径对角：300-250mm，壁厚_ ≥8_mm；横臂口径对角 250-110mm，壁厚≥4mm。底 盘法兰￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。4M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横 臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、 U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工 现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 根 | 1 | 7710.00 |  |
| 2 | L杆6M |  |  | 横臂： 6 M；立柱口径对角：300-250mm，壁厚_ ≥8mm；横臂口径对角 250-110mm，壁厚≥4mm。底 盘法兰￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。6M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横 臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、 U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工 现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 根 | 1 | 9850.00 |  |
| 3 | L杆8M |  |  | 横臂： 8 M；立柱口径对角：300-250mm，壁厚≥8mm；横臂口径对角 250-110mm，壁_ ≥4_mm。底盘 法兰￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。8M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂 底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现 场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 根 | 1 | 11950.00 |  |
| 4 | L杆10M |  |  | 横臂： 10 M；立柱口径对角：350-280mm，壁厚≥8mm；横臂口径对角 280-110mm，壁厚≥5mm。底 盘法兰 ￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。10M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm， 横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施 工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 根 | 1 | 16520.00 |  |
| 5 | L杆11M |  |  | 横臂： 11 M；立柱口径对角：350-280mm，壁厚≥8mm；横臂口径对角 280-110mm，壁厚≥5mm。底 盘法兰 ￠550×20mm 。整体热浸锌，喷塑。11M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm， 横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施 工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 根 | 1 | 21020.00 |  |
| 6 | L杆13M |  |  | 横臂： 13 M；立柱口径对角： 300-380mm ，壁厚≥10mmmm；横臂口径对角 300-110mm，壁厚≥6mm。 底盘法兰￠650×25mm。整体热浸锌，喷塑。13M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm， 横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施 工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 根 | 1 | 22020.00 |  |
| 7 | L杆15M |  |  | 横臂： 15 M；立柱口径对角： 300-380mm，壁厚≥10mm；横臂口径对角 300-110mm，壁厚≥6mm。 底盘法兰￠650×25mm。整体热浸锌，喷塑。15M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm， 横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施 工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 根 | 1 | 23600.00 |  |
| 8 | L杆17M |  |  | 横臂： 17 M；立柱口径对角： 300-380mm，壁厚 ≥10 mm；横臂口径对角 300-110mm，壁厚 ≥6mm。 底盘法兰 ￠650×25mm。17M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距底面净 高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、 施工期间安全防护等费用。 | 根 | 1 | 25680.00 |  |
| 9 | 球机杆件 |  |  | 横臂： 6.5 M；立柱口径： 170-220mm，壁厚 ≥6 mm，高 8 m；横臂口径 140-76mm ，壁厚 ≥4mm。 底盘法兰 ￠500×20 。横臂长 5 m；热浸锌，喷塑。， 6.5M（套） ，杆件安装后法兰平面较地平面 下沉 200mm，横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、 杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 根 | 1 | 9020.00 |  |
| 10 | T杆6+6M |  |  | 横臂： 6+6 M；立柱口径对角：300-350mm，壁厚 ≥8 mm；6 米横臂口径对角 250-110mm，壁厚 ≥4 mm。6 米横臂口径对角250-110mm，壁厚 ≥4 mm。底盘法兰￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。6+6M （套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧 固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 根 | 1 | 11800.00 |  |
| 11 | T杆8+4M |  |  | 横臂： 8+4 M；立柱口径对角：300-350mm，壁厚≥8mm；8 米横臂口径对角 250-110mm，壁厚≥4mm。 4 米横臂口径对角250-110mm，壁厚≥4 mm。底盘法兰￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。8+4M（套）， 杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶 盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 根 | 1 | 13200.00 |  |
| 12 | T杆10+4M |  |  | 横臂：10+4 M；立柱口径对角：280-350mm，壁厚≥8mm；10 米横臂口径对角 280-110mm，壁厚≥5 mm。 4 米横臂口径对角250-110mm，壁厚 ≥4 mm。底盘法兰 ￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。10+4M （套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧 固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 根 | 1 | 13400.00 |  |
| 13 | T杆10+6M |  |  | 横臂：10+6 M；立柱口径对角：280-350mm，壁厚≥8 mm；10 米横臂口径对角280-110mm，壁厚 ≥5 mm。6 米横臂口径对角250-110mm，壁厚 ≥4 mm。底盘法兰 ￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。10+6M （套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 根 | 1 | 14500.00 |  |
| 14 | T杆10+8M |  |  | 横臂： 10+8 M；立柱口径对角：280-350mm，壁厚≥8 mm；10 米横臂口径对角280-110mm，壁厚 ≥ 5 mm。8 米横臂口径对角 280-110mm，壁厚 ≥5mm。底盘法兰 ￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。10+8M （套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧 固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 根 | 1 | 15500.00 |  |
| 15 | T杆11+11M |  |  | 横臂： 11+11 M；立柱口径对角：300-380mm，壁厚≥8mm；11 米横臂口径对角 280-110mm，壁厚 ≥ 5 mm。11 米横臂口径对角 280-110mm，壁厚 ≥5 mm。底盘法兰 ￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。 11+11M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护 等费用。 | 根 | 1 | 21000.00 |  |
| 16 | T杆13+6M |  |  | 横臂： 13+6 M；立柱口径对角：300-380mm，壁厚 ≥10mm；13 米横臂口径对角 300-110mm，壁厚 ≥6mm。6 米横臂口径对角250-110mm，壁厚≥4mm。底盘法兰￠550×25mm。整体热浸锌，喷塑。13+6M （套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧 固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 根 | 1 | 18950.00 |  |
| 17 | T杆15+6M |  |  | 横臂： 15+6 M；立柱口径对角：300-380mm，壁厚 ≥10mm；15 米横臂口径对角 300-110mm，壁厚 ≥6mm。6 米横臂口径对角250-110mm，壁厚≥4mm。底盘法兰￠550×25mm。整体热浸锌，喷塑。15+6M （套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧 固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 根 | 1 | 20650.00 |  |
| 18 | T杆15+15M |  |  | 横臂：15+15 M；立柱口径对角：300-380mm，壁厚 ≥10mm；15 米横臂口径对角 300-110mm，壁厚 ≥6mm。底盘法兰_ ￠650×25mm。整体热浸锌，喷塑。15+15M（套），杆件安装后法兰平面较地平面 下沉 200mm，横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、 杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 根 | 1 | 22800.00 |  |
| 19 | 1.1~2米抱杆挑壁支架 |  |  | 抱杆安装支架，镀锌钢材材质，壁厚≥2.0mm；挑壁长度 110-200cm 按需配置；含镀锌钢结构定制抱 箍 | 根 | 1 | 3000.00 |  |
| 20 | 1米以下抱杆挑臂 |  |  | 抱杆安装支架，镀锌钢材材质，壁厚≥2.0mm；挑壁长度 30-100cm 按需配置；含镀锌钢结构定制抱 箍 | 根 | 1 | 1800.00 |  |
| 21 | 基础预埋件8-M27×1500 |  |  | L4、L6、L8、T6+6、T8+4 杆件使用。 8-M27×1500mm（个）。含预埋件、预埋件紧固件、垫片、螺帽及预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。 | 根 | 1 | 800.00 |  |
| 22 | 基础预埋件8-M27×1800 |  |  | L10、L11、H8L6.5 杆件使用。8-M27×1800mm（个）。含预埋件、预埋件紧固件、垫片、螺帽及 预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。 | 根 | 1 | 900.00 |  |
| 23 | 基础预埋件8-M30×1800 |  |  | T10+4、T10+6、T10+8、T11+11 杆件使用。 8-M30×1800mm（个）。含预埋件、预埋件紧固件、垫 片、螺帽及预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。 | 根 | 1 | 1000.00 |  |
| 24 | 基础预埋件8-M30×2000 |  |  | L13、L15、L17、T13+6、T15+6、T15+15 杆件使用。，8-M30×2000mm（个）。含预埋件、预埋件紧 固件、垫片、螺帽及预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。 | 根 | 1 | 1050.00 |  |
| 25 | 立杆接地和基础包封系统 |  |  | 不小于 2.5M 接地角铁 L40×4；镀锌扁铁－40×4 与杆件连接，杆件上接地电阻小于 4 欧姆。含接地 系统预埋、定位、安装、接地桩焊接、现场电阻测试；含杆件螺栓黄油保护、基础混凝土包封和养 护工作。 | 根 | 1 | 520.00 |  |
| 26 | 杆件基础开挖及浇筑 |  |  | 土方开挖尺寸为：（8-M27×1500mm—1.5 米×1.5 米×1.9 米），（8-M27×1800mm—1.8 米×1.8 米×2.2 米）×3，（8-M30×1800 及 8-M30×2000mm—1.8 米×1.8 米×2.4 米），（落地柜—0.8 米×0.8 米×0.6 米）；混凝土尺寸为（8-M27×1500mm—1.5 米×1.5 米×1.7 米），（8-M27×1800mm —1.8 米×1.8 米×2.0 米），（8-M30×1800 及 8-M30×2000mm—1.8 米×1.8 米×2.2 米），（落 地柜——0.8 米×0.8 米×0.6 米）；本项按混凝土浇筑尺寸计量。 含土方开挖（不区分开挖方式及土质）、土方清运、围挡、风镐、上沿制模（30CM 木模）、抹平及 其他辅助工序；基坑底层较混凝土浇筑尺寸下沉 20CM 用于顶部绿化恢复；C25 商砼浇筑；含 2 根 PE75 管连接杆件；含基础养护、保护。 | M3 | 1 | 1000.00 |  |
| 27 | 设备喷特殊绿色 |  |  | 根据道路色号改色 | 套 | 1 | 120.00 |  |
| 28 | 杆件喷特殊绿色 |  |  | 根据道路色号改色 | 根 | 1 | 1800.00 |  |
| 29 | 总电源线及敷设 |  |  | RVV3×2.5mm；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工 | 米 | 1 | 13.29 |  |
| 30 | 机箱电源线及敷设 |  |  | RVV3×1.5mm；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工 | 米 | 1 | 10.55 |  |
| 31 | 摄像机电源线及敷设 |  |  | RVV3×1mm；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工 | 米 | 1 | 9.26 |  |
| 32 | 补光灯电源线及铺设 |  |  | RVV3×1.5mm；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工 | 米 | 1 | 10.55 |  |
| 33 | 补光灯控制线及敷设 |  |  | RVV2×0.5mm；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工 | 米 | 1 | 5.10 |  |
| 34 | 信号线及敷设 |  |  | RVV4×1mm；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工 | 米 | 1 | 10.26 |  |
| 35 | 信号线及敷设 |  |  | RVVP2*1.0mm；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工 | 米 | 1 | 8.15 |  |
| 36 | 信号线及敷设 |  |  | RVV8*1.0mm；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工 | 米 | 1 | 15.60 |  |
| 37 | 分支电源线 |  |  | 室外防水 RVV3*1.5mm/FS；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工 | 米 | 1 | 10.68 |  |
| 38 | 网线及敷设 |  |  | 室外防水六类；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工 | 米 | 1 | 6.66 |  |
| 39 | 光缆及敷设 |  |  | 室外单模铠装光缆，4 芯；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、包头施工、光缆光纤头 熔接、尾纤头及光缆测试交付 | 米 | 1 | 8.20 |  |
| 40 | 光缆终端盒 |  |  | FC8 口 | 个 | 1 | 110.00 |  |
| 41 | 光纤跳线 |  |  | FC-FC 1.5 米 单模 | 条 | 1 | 20.00 |  |
| 42 | 金属波纹管及敷设 |  |  | 金属波纹管,直径 25mm，沿杆件、墙壁敷设，含卡箍 | 米 | 1 | 16.00 |  |
| 43 | 绿化内管沟开挖及管道敷设 |  |  | 管顶至地面不得低于 60CM；2*PE75mm 管敷设施工要求；含开挖、PE 管敷设、土方回填夯实、弃土 清运、绿化恢复。含 2*PE75 管材（壁厚不小于 7MM） | 米 | 1 | 48.00 |  |
| 44 | 道板内管沟开挖及管道线敷设 |  |  | 管顶至地面不得低于 60CM；2*PE75mm 管敷设施工要求；含开挖、PE 管敷设、土方回填夯实、弃土 清运、道板恢复。含 2*PE75mm 管材（壁厚不小于7MM） | 米 | 1 | 120.00 |  |
| 45 | 水泥或沥青路面管沟开挖及管道敷设 |  |  | 管顶至地面不得低于 60CM；2*PE75mm 管敷设施工要求；含开挖、PE 管敷设、土方回填夯实、弃土 清运、水泥或沥青路面恢复。含 2*PE75mm 管材（壁厚不小于7MM） | 米 | 1 | 180.00 |  |
| 46 | 顶管 |  |  | 含 2*PE75mm；含材料费、钻孔、扩孔、回托布管、施工作业面开挖恢复、泥浆和弃土清运等所有费 用。双 PE75mm 管材（壁厚不小于 7mm） | 米 | 1 | 210.00 |  |
| 47 | 桥梁排镀锌钢管(单管) |  |  | DN50 | 米 | 1 | 88.00 |  |
| 48 | 借用旧管道查找清理 |  |  | 借用旧管道查找清理疏通 | 米 | 1 | 30.00 |  |
| 49 | 窨井及井盖 |  |  | 含 500mm*500mm 盖板（钢筋骨架、金属包边、表面“经开公安”字样、砼预制井盖）及井圈（钢筋 骨架、砼预置井圈）；含窖井内土石方开挖（不区分开挖方式及土质）、红砖及水泥砌筑；井内圈 净尺寸不小于 500mm*500mm*50mm0；含土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序；含井圈井盖安装。 | 套 | 1 | 760.00 |  |
| 50 | 利旧资源拆除及复用费 |  |  | 含杆上原有设备拆除、移位、重新安装（可用设备恢复原有功能）、重新配置调试、测试、交付费 用；含原有设备和抱杆机柜拆除、运输、重新安装费用；含报设备清点、入库和保管费用；本项目 按旧杆件数量计算，含杆件上摄像机、灯具、抱杆机柜、抱箍等所有设备安装调试；不区分杆件大 小及设备数量；同一设备或资源拆除后无论何时、何地再次安装以及多次迁移拆装均记为同一项费 用，不重复计费。 | 根 | 1 | 12500.00 |  |
| 51 | 杆件拆除、运输、安装 |  |  | 杆件拆除、吊装、运输、入库、保管、安装 | 根 | 1 | 4000.00 |  |
| 52 | 落地机柜拆除、运输、安装 |  |  | 机柜内线路、设备拆除及落地机柜拆除、运输、保管、安装 | 套 | 1 | 1000.00 |  |
| 53 | 供电接入 |  |  | 供电接入配套设备，包括电表、电路保护装置、插座等 | 处 | 1 | 2200.00 |  |
| 54 | 电能消耗 |  |  | 每个用电设备 5 年*365 天*24 小时持续工作、供电不间断 | 个 | 1 | 3500.00 |  |
| 55 | 链路租赁 |  |  | 前场落地机柜或抱杆机柜至中心机房及交巡警大队裸光纤五年租用费， | 路 | 1 | 7200.00 |  |
| 56 | 延期维保 |  |  | 电警、卡口维保，故障检查排除、例行巡检、故障设备维修、故障电源更换等。（不含电费） | 杆 | 1 | 6000.00 |  |
| 57 | 链路延期 |  |  | 裸光纤租用费 | 条/年 | 1 | 850.00 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 1499705.30 |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

- 本项目为固定单价报价，“投标单价”需包括但不限于设备材料费（含运输、装卸、保险、售后服务）、图纸深化设计、安装费（包含但不限于临时用水电费、脚手费、劳务费、机械费、辅助材料费、材料波形长度、损耗系数、成品保护等）、调试费、试运行、验收、5年免费维护保养费、所有设备5年运行电费及用电开户手续费、企业管理费、利润、措施费（包含但不限于临时设施、设备进退场、夜间施工保护、安全文明施工防护费、赶工费、高空作业增加费等）、软硬件研发费用、软件升级更新费用、投标包含的备品备件、配件报价、货物保险费用、培训费、规费、税金、政策性文件规定、其他费用等一切可见不可预见、直接和间接费用。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月

四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函((货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的                    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

- 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）本项目评分细则中主观分部分内容。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

- 十一、投标函（实质性格式）

致：常州公诚建设咨询有限公司

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

- 十二、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 带▲参数 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 二、 | 一般参数（不带▲） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照招标文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据招标文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；招标文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十三、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目采购人单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目采购人单位地址 | 项目采购人联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

- 3、2025-2026年度经开区道路交通安全设施电警监控项目前端利旧设备承诺书

采购单位：常州市公安局常州经济开发区分局（以下简称采购人）

投标单位：             （投标人全称）

我单位一致充分理解并尊重 2025-2026年度经开区道路交通安全设施电警监控项目采购人对于前端设备利旧使用的关注，现         （投标单位）共同就产品的供货、部署、应用、升级和维护作出如下承诺：

本项目包括但不限于车辆检测处理器、交通信号灯检测器、 LED补光灯、落地机柜、 抱杆机柜、杆件及基础等原有设备完好的情况之下，需使用原有设备，在项目实施过程中，不能以任何理由拒绝使用旧的完好设备，如供货商单方面认为或者无法使用旧的完好设备，需由         （投标单位）无偿提供新设备。

若供货商无法使用旧的完好设备，且无法无偿提供新设备，在项目验收时采购人有权拒绝进行关联项目系统验收，有权拒绝向供货商支付关联项目系统货款，在5年免费维保期内采购人有权在未支付的项目款中扣除关联项目系统的原采购费用，且         （ 投标单位）不得将上述系统搬离采购人场地并应继续保障上述系统的正常运行，不得要求采购人给与任何形式的补偿。

本承诺书为规范性文本，除单位名称外其他内容不得更改，否则视为无效承诺。本承诺书作为项目合同的组成部分。

投标单位(公章)：

投标单位法定代表人（签字）：

日期：

4、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日