常州市政府采购项目

竞争性磋商文件示范文本

项目名称：	广以理工常州创新研究院实验室设备（第二批）采购项目

项目编号/包号：JSZC-320412-JSCW-C2025-0006

采 购 人：广以理工常州创新研究院

采购代理机构：江苏春为全过程工程咨询有限公司

- 目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	4

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	18

第四章   采购需求	30

第五章   合同草案条款	35

第六章   响应文件格式	50

- 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320412-JSCW-C2025-0006

2.项目名称：广以理工常州创新研究院实验室设备（第二批）采购项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：115万元；项目最高限价：115万元（其中包1：65万元；包2：50万元）

5.采购需求：拟对广以理工常州创新研究院实验室设备进行采购，包括但不限于各设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、售后服务等内容。详见第四章“采购需求”。

注：本项目共分2个包，供应商可对本次采购的单个包或全部包进行响应，在响应文件中注明所投包并响应该包全部内容。每个供应商仅限成交一个包。评审顺序依次从包1至包2，前序包已确定为成交候选人的，后续包不再进入成交候选人名单，后续包由第二名上升为成交候选人。

6.合同履行期限：自合同签订之日起，标准设备在35个日历天内完成供货、安装、调试，并交付采购人使用；非标设备在60个日历天内完成供货、安装、调试，并交付采购人使用。

7.本项目是否接受联合体：否。

8.本项目是否接受进口产品响应：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小  □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造。预留份额通过以下措施进行：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是  ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

方式：在“苏采云”平台自行免费下载文件

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025年2月18日14点00分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

五、开启

时间：2025年2月18日14点00分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1．磋商保证金：无需缴纳。

2．CA办理注意事项：领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

3．采购文件获取注意事项：本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4．关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

5．采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广以理工常州创新研究院

地址：常州市武进区常武中路18-67号中以常州创新园17号楼2层

联系人：葛女士

联系方式：0519-68027158

2.采购代理机构信息

名称：江苏春为全过程工程咨询有限公司

地址：常州市武进区延政西大道6号蓝图大厦4楼

联系方式：0519-68852676

3.项目联系方式

项目联系人：陈先生

电话：0519-68852676

- 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ☑货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： ☑是 □否 |
| 3.1 | 现场考察 | ☑不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ☑不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目属于 货物类 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业。（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ☑有，具体情形：本项目采用二次报价，磋商响应文件报价一览表的报价作为首次报价，在磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评分依据，且最后报价不得超过首轮报价，否则视为无效响应报价。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ☑不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：已登记参加本项目的供应商对磋商文件如有疑问，可于2025年2月14日11时00分前将相关疑问（格式详见磋商文件中“关于磋商文件的询问内容”）发送至邮箱（1502441579@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人或采购代理机构。未提出疑问将被视为完全认同磋商文件，逾期将不接受其对于磋商文件的相关异议。如有变更、更正公告将会在常州市政府采购网公布。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 代理机构联系部门：招标采购中心； 联系电话：； 通讯地址：常州市武进区延政西大道6号蓝图大厦4楼。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ☑成交供应商 收费标准：本项目按包收费，按发改价格〔2011〕534号标准计取，不足三千元按三千元计取。 缴纳时间：成交供应商在领取中标（成交）通知书时。 代理服务费账户：江苏春为全过程工程咨询有限公司 开户银行：江南农村商业银行武进支行 账号：86001011012010000000995 |
| 26 | 纸质中标（成交）文件 | 成交供应商在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件三份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,联系方式见《第一章 采购邀请》） |

供应商须知

一   说  明

- 1采购人、采购代理机构、供应商、联合体

- 1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

- 1.2供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

- 1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 2资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

- 2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

- 2.2项目属性见《供应商须知资料表》。

- 2.3是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 3现场考察、磋商前答疑会

- 3.1若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

- 3.2由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 4政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

- 4.1进口产品（本项目不涉及）

- 4.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

- 4.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

- 4.2.1中小企业定义：中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

- 4.2.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 4.2.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

- 4.2.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 4.2.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 4.2.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

- （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

- （6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

- 4.2.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

- 4.2.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

- 4.2.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

- 4.3政府采购节能产品、环境标志产品

- 4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

- 4.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

- 4.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

- 4.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

- 4.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

- 4.4支持乡村产业振兴管理（本项目不涉及）

- 4.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

- 4.5正版软件

- 4.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

- 4.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

- 4.6政府采购创新产品政策

- 4.6.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.7 绿色采购政策

4.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

4.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

4.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，成交供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 5响应费用

- 5.1供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 6竞争性磋商文件构成

- 6.1竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

- 6.2供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 7对竞争性磋商文件的澄清或修改

- 7.1采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

- 7.2澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

- 8响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

- 8.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

- 8.2除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 8.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 9响应文件构成

- 9.1供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

- 9.2对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

- 9.3第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

- 9.4对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

- 9.5供应商认为应附的其他材料。

- 10报价

- 10.1所有响应均以人民币报价。

- 10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

- 10.2.1 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

- 10.2.2按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

- 10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

- 10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 11磋商保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 12响应有效期

- 12.1响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 13响应文件的签署、盖章

- 13.1竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

- 13.2竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过响应文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 14响应文件的提交

- 14.1本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。供应商根据竞争性磋商文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

- 14.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 15响应文件截止时间

- 15.1供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 16响应文件的修改与撤回

- 16.1提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

- 16.2供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 17响应文件的解密与开启

- 17.1采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

- 17.2本项目采用不见面招交易模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

- 17.3供应商不足3家的，不予解密。

- 17.4本项目不公开报价。

- 17.5供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

- 17.6因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

- 17.7如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 18磋商小组

- 18.1磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

- 18.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 19评审方法和评审标准

- 19.1见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 20确定成交供应商

- 20.1采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 21成交公告与成交通知书

- 21.1采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在江苏政府采购网、常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

- 21.2成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 22终止

- 22.1在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 22.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 22.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 22.1.3除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 22.1.4平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 23签订合同

- 23.1采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

- 23.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 23.3联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

- 23.4政府采购合同不能转包。

- 23.5采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 24询问与质疑

- 24.1询问

- 24.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

- 24.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 24.2质疑

- 24.2.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

- 24.2.2磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

- 24.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

- 24.2.4供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 24.2.5供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

- 24.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 25代理费

- 25.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 |  |
| 1-3 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站或中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 注1：监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。 注2：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注3：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3-1 | 是否接受联合体响应 | 本项目不接受联合体响应，供应商不得为联合体。 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书或授权委托书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书或授权委托书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过采购文件中规定的项目采购包预算金额或者项目采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（本项目不涉及） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （本项目不涉及） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 进口产品 （本项目不涉及） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 16 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过政府采购一体化平台“苏采云”系统提交最终报价

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

□无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；如是专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 如整体预留专门面向中小、小微企业采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及财政部发布《政府采购促进中小企业发展政策问答》等相关文件要求，专门面向中小、小微企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策，即不作价格扣除。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（格式见《响应文件格式》）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：______。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）______。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）______。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足采购文件要求且最终报价价格最低的投标报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分＝（磋商基准价/磋商报价）×分值。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| 2 | 主观分 | 32 |  |  |
| 2.1 | 项目实施方案 | 8 | 供应商根据货物交付时间节点，落实生产计划、送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用，供货实施方案内容全面、明确重点，生产、送货、安装、调试、验收方案详细合理、针对性强、贴近项目需求，为该项目提出合理化建议，重点、难点分析全面： 方案完全满足要求，内容完整、针对性强的得8分； 方案基本满足要求，内容较完整，针对性较强的得6分； 方案内容不够详细具体，不够完整，针对性较弱的，得4分； 方案内容较为简单，整体响应一般得2分； 差或未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 进度计划 | 8 | 根据供应商提供的供货计划及保证措施方案进行综合评审： 方案计划安排详细合理，进度保障措施完整可行，完全满足项目实施要求，得8分； 方案较为详细合理、较为完整可行，基本满足项目实施要求，得6分； 方案内容不够详细具体，不够完整，可操作性较弱的，得4分； 方案内容较为简单，整体响应一般得2分； 差或未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 培训方案 | 8 | 根据供应商提供的培训方案（包括培训内容、培训计划等）进行综合评审： 培训方案详细具体，可行性强，优于项目需求的得8分； 培训方案较为详细具体，可行性较强，满足项目需求的得6分； 培训方案不够详细具体，不够完整，得4分； 该方案内容较为简单，整体响应一般得2分； 差或不提供不得分。 |  |
| 2.4 | 售后服务方案 | 8 | 根据供应商提供的售后服务方案，包含但不限于售后服务机构设立、人员配备、响应时间、服务方式、培训方案、质保期内外售后服务方案及保证措施等进行综合评审： 方案科学合理、高效、能体现及时便捷的售后服务对本项目针对性强、具有实际可操作性的得8分； 方案较为科学合理，基本能满足及时便捷的售后服务需求的得6分； 方案内容不够详实完整，大部分能满足售后服务需求得4分； 方案内容较为简单，整体响应一般得2分； 差或未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 38 |  |  |
| 3.1 | 参数响应 | 20 | 提供产品的技术参数、配置、性能全部符合或优于磋商文件要求的，得20分。标注“★”的技术参数为实质性要求，必须满足，否则视为无效响应；标注“▲”的技术参数为重要技术参数，需提供相应证明材料，有一项负偏离扣2分；其他技术参数为一般技术参数，磋商小组根据供应商提供的《技术参数偏离表》（见第六章《响应文件格式》）进行评审，有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 | 技术参数的相应证明材料包括但不限于：产品技术手册、检测报告、功能截图、生产厂家出具的技术证明文件等，供应商提供的证明材料无法证明符合参数要求或未提供证明材料本项不得分。成交后，采购人将逐条验证技术参数指标，如发现供应商虚假响应，采购人有权无条件退货退款并上报相关政府采购部门处理。 |
| 3.2 | 软件技术 | 6 | - 供应商所投产品具有软件著作权证书，有一个得3分，本项最高得6分。 | 提供证书扫描件及国家版权保护中心著作权登记系统查询截图并加盖供应商公章（若软件著作权为产品生产厂家所有的，则须另外提供生产厂家的合法授权书原件扫描件），否则不得分。 |
| 3.3 | 企业认证 | 6 | - 供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，有一个得2分，本项最高得6分。 | 提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询有效的网页截图并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 3.4 | 类似业绩 | 6 | 提供自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）的类似实验室设备销售业绩，每提供一份有效合同得2分，本项最高得6分。 | 提供完整合同原件扫描件加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须加盖公章，保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第四章   采购需求

一、项目概况

本项目为广以理工常州创新研究院实验室设备（第二批）采购项目，包括但不限于：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购人的验收以及完成质量保修、免费维保等全部工作。

- 二、基本要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

- 1．合同履行期限：自合同签订之日起，标准设备在35个日历天内完成供货、安装、调试，并交付采购人使用；非标设备在60个日历天内完成供货、安装、调试，并交付采购人使用。

- 2．交货地点：成交供应商负责将货物运到采购人指定地点，由成交供应商负责办理运输和装卸等，费用由成交供应商负责。

- 3．采购人有权根据实际使用需求，对货物清单中品种或数量进行调整，供应商应在响应文件中承诺，在整个执行过程中，将予以配合，保证按采购人要求及时提供所需货物。

- 4．成交供应商所供货物应根据相关标准和规范进行设计和制造，并遵循采购文件的要求，货物的质量性能、技术指标和使用功能应达到或优于采购要求，是技术成熟的、性能优良，整体设计和软硬件配备全新的原厂正品，并提供详细的产品说明、质量标准和服务方案。如其中某些条款不能完全满足时，应在响应文件中逐条列出，未列出的视同响应。

- 5．成交供应商在交付设备的同时向采购人提供货物全套随机资料一套（不限于合格证书、使用维护说明书、保修单等）。根据采购人要求提供设备操作及应用软件的安装。

（二）付款条件（进度和方式）

1.合同签订生效后10日内，采购人支付合同金额的30%；所有货物安装调试完毕，并通过采购人验收合格后付至合同金额的100%。

2.成交供应商在每次付款前需提供等额有效、符合采购人要求的发票。

（三）包装和运输

成交供应商负责将货物运到采购人指定地点，由成交供应商负责办理运输和装卸等，费用由成交供应商负责。

成交供应商应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。成交供应商对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

（四）售后服务（质保期）

1.免费质保期：所有货物至少提供1年原厂免费质保（有另外更高要求则按其要求）,质保期自货物交付并经采购人验收合格后开始计算。成交供应商应按照国家有关法律法规、“三包”规定以及磋商文件和响应文件相关要求及承诺提供服务。

2.质保期内，成交供应商应免费提供维修服务（因使用操作不当等人为原因造成的损坏除外）。成交供应商接到故障电话1小时内响应；简单故障，48小时内解决；需到场维修或技术支持的，由厂家派员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。技术人员应7*24小时全天候随时响应设备使用等相关问题咨询。

3.质保期内，成交供应商应免费提供充足的全新的合格原厂零配件，以保障维修所需零部件的及时更换；若配件和耗材有问题，成交供应商应在收到维修配件或耗材后48小时内免费完成维修或更换服务，6个月内产品经2次维修后仍无法正常使用，必须更换全新产品或相关配件。

4.采购人在使用过程中有权继续对设备质量进行检验和检测，如发现货物有不符合验收标准的情形，成交供应商应免费负责更换或维修，并再次进行免费安装、调试，最终保证设备正常运行。若设备在交货地多次检修后，仍无法达到采购人的正常运行要求，成交供应商需退回该设备的全部款项，并自行组织设备退回厂家。

5.在质保期满后，成交供应商所供货物出现损坏时，仍需做好售后服务，并依照质保期内的服务方案及时赶到现场，及时处理解决。如需更换零部件，采购人支付相应材料成本费。

6.质保期结束，不能视为成交供应商对设备中存在的可能引起设备损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指设备在制造过程中未被发现的隐患，成交供应商对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），成交供应商应立即予以无偿修复或更换。

7.因成交供应商所提供的设备造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，成交供应商必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

（五）培训要求

1.对采购人员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于16小时。

2.对采购人员工进行设备安全培训。

3.提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

4.成交供应商应免费提供一定数量的培训资料。

（六）安全要求

1.成交供应商应保证货物及系统不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

2.在货物安装、运输过程中产生的一切安全责任事故由成交供应商承担，采购人不承担由此带来的一切经济、法律责任。

（七）验收标准

- 1.产品到达交货地点后，采购人和成交供应商在2日内根据磋商文件及合同要求的质量及技术要求共同检验各产品数量、质量等状况，成交供应商进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方签订书面的验收（交付）记录。

2.若经双方共同验收，产品性能参数达不到磋商文件及合同要求的质量及技术要求或对设备安装验收不通过时，采购人有权要求成交供应商免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退、换货而发生的任何费用和责任；如因产品质量问题给采购人带来的损失，成交供应商还应赔偿采购人直接损失费用。

（八）其他要求

1.供应商须保证所提供设备是全新的、未使用过的原厂正品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，同时必须明确所投设备的品牌、型号、规格和外形、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数。

2.供应商的响应文件必须对采购文件中所列明的各条技术要求做出明确响应。响应文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的标准和规范。

3.本项目涉及的硬件设备及系统由成交供应商负责测试、安装、调试等工作，成交供应商应制定详细的测试、安装、调试方案。

4.供应商应保证本项目设备及系统涉及到的知识产权和软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权或合法使用权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。

- 三、报价要求

- 本项目报价为 固定总价，该报价包括但不限于磋商文件及技术要求范围内相应设备制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品（包括材料、附件、备品备件、专用工具等）、设计、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、保险、检测验收、装卸、安装、设备自身调试、技术指导培训、售后服务、质保期及维保服务、应交纳的各项税款（包括但不限于增值税及其它税费）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和磋商文件所要求的相关服务等全部内容。采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，成交供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

- 四、采购清单

- 包1：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式生物反应器 | 1 | 套 | 标准设备 |
| 2 | 生化传感分析器 | 1 | 台 | 标准设备 |
| 3 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 台 | 标准设备 |
| 4 | 小烘箱 | 1 | 台 | 标准设备 |
| 5 | 超声振荡器 | 1 | 台 | 标准设备 |
| 6 | 天平 | 1 | 台 | 标准设备 |
| 7 | 超声波焊接机 | 1 | 台 | 标准设备 |
| 8 | 微型多功能真空封口机 | 1 | 台 | 标准设备 |
| 9 | 半自动模切机 | 1 | 台 | 标准设备 |
| 10 | 双工位手套箱 | 1 | 台 | 标准设备 |
| 11 | 手动叠片机 | 1 | 台 | 标准设备 |
| 12 | 软包电池气动烫边机 | 1 | 台 | 标准设备 |

- 包2：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 极片电阻仪 | 1 | 台 | 标准设备 |
| 2 | 反应釜 | 1 | 套 | 非标设备 |

- 五、技术要求

- 包1：

| 序号 | 名称 | 技术参数及功能（配置不低于以下） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 台式生物反应器 | - 1.总容积：5升,装液序数70%，径高比为1：2； - 2.罐体材质：硅硼玻璃+316L不锈钢； - 3.罐盖开口：进气口、接种口（火焰接种）、排气口、出料口（取样口）、补酸或补碱口、补消泡剂口、 温度传感器接口、pH 传感器接口、溶氧传感器接口、泡沫传感器接口； - 4.灭菌方式：离位灭菌； - ▲5.补料系统：四台蠕动泵自动流加并计量，补料可计量，可曲线记录；可设定补料泵的开关周期，有手动、自动、关闭三个档位相互切换，显示补料量累计；控制方式可与溶氧关联控制，可以设定补料周期，发酵过程可分段控制； - 6. 搅拌系统： - 6.1采用上机械搅拌，机械密封； - 6.2搅拌浆：2级直叶搅拌桨，1级斜叶搅拌桨，1级锯齿消泡桨，可拆卸更换其他浆叶满足不同工艺需求； - ★6.3搅拌电机：采用伺服电机，搅拌转速:50～1200rpm无级变速；精度：±1rpm； - 7.pH控制系统： - 7.1电极：耐高温消毒玻璃凝胶电极和屏蔽导线，可耐灭菌温度 123～130℃； - 7.2程序：PID智能模糊控制，2路蠕动泵自动补酸/碱；可使酸碱度的控制性能非常优良； - 7.3校正：电极可重复灭菌，校正功能完全由系统软件自动校正； - 7.4控制范围：0.00～14.00±0.01，全自动范围：2～12pH； 控制精度:±0.02pH；分辨率:0.01pH； - 8.DO控制系统： - ▲8.1电极：光学耐高温消毒电极和屏蔽导线； - 8.2 程序：采用智能PID控制，可与转速、补料关联，使溶解氧参数的控制达到了很理想效果； - 8.3 校正：电极可重复灭菌，校正功能完全由系统软件校正； - 8.4 控制范围：0～100%，控制精度:±3%；分辨率:0.1%； - 8.5 发酵过程可根据发酵时间、溶氧自动变量控制，至少10 段。 - 9. 温度控制系统： - 9.1电极： PT100电极检测，串级自动控制； - 9.2结构：采用罐底电加热器加热，非电加热毯，电磁阀进冷水，罐体夹套水循环，具有良好的热交换效率； - 9.3测量范围：0～199.9℃，控制范围: 冷媒水温度+5℃～65℃自动控制；精度:±0.2℃； 分辨率:0.1℃； - 9.4校正：电极可重复灭菌，校正功能完全由系统软件校正； - 9.5温度控制方式：智能模糊控制，可以分段控制，最少10 段。 - 10.消泡控制系统： - 10.1消泡方式1：用机械消泡与化学消泡结合的方式，耙式刮泡桨有效打碎泡沫，起到初步消泡作用，在一般泡沫产生速度不是很快的反应中可以有效消泡； - 10.2消泡方式2：如果泡沫产生过快，超出消泡桨破碎能力，蠕动泵自动补消泡剂; - 10.3程序：电极自动检测泡沫，蠕动泵自动添加消泡剂。加量累计显示记录，自动控制 - 10.4电极范围：灵敏度：100～100000Ω - 11.空气流量：流量计调节气体流量，最大通气量 15L/min - 12.配置一台无油、无水空压机，用于发酵过程中气源 - 12.1功率: ≥550 W - 12.2压力开关：5~8bar - 12.3最大进气量: 115 L/min - 12.4额定排气量：50 L/min - 12.5噪音值:≤58±5db - 12.6储气罐: ≥20L - 12.7油含量：0（卫生级空气） - 13. 配置冷水机一台, 与发酵罐连接好； - 13.1制冷量：≥2450kcal/h - 13.2制冷剂：控制方式：毛细管。 - 13.3输入总功率：≥1.29KW。 |
| 2 | 生化传感分析器 | - 1.检测原理：酶电极法，快速出结果 - 2.检测项目：可以测细胞培养液中葡萄糖、乳酸含量 - 3.测试项目范围：葡萄糖0-9g/L,乳酸0-3g/L - ★4.仪器标配自动进样器≥15位 - 5.定标和测试过程均为自动化过程，一次性可以处理10个以上样本结果 - 6.样本无需离心，可直接原液测试，降低转移稀释样本带来的误差 - ▲7.分析检测20秒出结果 - 8.精密度要求≤2% - 9.准确度要求≤2% - 10.分辨率要求0.01g/L或0.01mmol/L - 11.仪器可以存储4000组以上数据，可以通过时间筛选查询数据 - 12.支持U盘随时导出数据，数据存储满仪器须有提示信息 - ▲13.电极膜寿命需大于3000次以上/2个月 - 14.自动储存检测数据，不低于3000个 - 15.储存结果可以导出至U盘或者电脑，可以excel形式导出 - 16.主界面上需有定标、测试、清洗、质控、数据、设置等功能。 - 17.样品前处理要求：无，可直接进行细胞原液测试 - 18.仪器自带热敏打印机，可以实现实时打印数据结果，结果显示内容需要带有时间戳、样本号、杯位号以及样本测试结果等信息 - ▲19.仪器支持权限管理功能，用户数不低于10个 - 20.检测电极，寿命大于三年 - 21.酶膜寿命：葡萄糖酶膜上机寿命不低于30天，乳酸酶膜上机寿命不低于30天 - 22.缓冲剂：保质期不低于1年 - 23.需提供葡萄糖酶膜及乳酸酶膜各2个，缓冲剂2包，打印纸1卷 |
| 3 | 紫外可见分光光度计 | - 1.光学系统：采用比例双光束光路结构 - ★2.光源：脉冲氙灯光源 - 3.带宽：2nm - 4.波长范围：190nm－1100nm - 5.吸光度线性范围：-3.0～5.0A - 6.杂散光：＜0.03%T - ▲7.波长数据分辨率：0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2nm, 5 nm； - 8.硬件功能：即开即用无需预热，且光源只在检测时点亮，节能且延长仪器寿命 - 9.支持安卓和windows双系统控制； - 10.显示器：仪器本身带高清彩色触摸屏（800×1280像素），可带实验室手套触控，可调节显示器角度，防止眩光； - 11.检测器：双硅光电二极管检测器，双检测器配合专利的独特3D双层光学系统，能够极大消除杂散光的干扰，获得更高的灵敏度，且检测器寿命更长； - 12.方法储存：每个方法带有唯一名称及自动校准信息，且可以直接导入标准曲线，方便用户开发新方法； - ▲13.打印：可选配内置便签式打印机； - ▲14.数据连接：通过USB、以太网或WiFi将数据导出至网络或PC； - ★15.可开盖检测，不受环境光线影响； - ▲16.控制系统：自带安卓控制系统，在无外接计算机情况下可直接完成测样； - 17.耐用性：无可拆卸部件且操作区域特殊处理，保证防尘防水及抗震性，样平仓可以取出清洗，样品仓下面有导水槽。 |
| 4 | 小烘箱 | - 1.风循环方式：自然对流方式； - 2.使用温度范围：室温+5℃—280℃； - 3.控温方式：微电脑PID控制； - 4.温度调节精度：±1℃； - 5.最高温度达到时间：约110分钟； - 6.安全装置：故障自我诊断、键盘锁定、过热防止器、过电流保护开关、温度偏差修正功能、 键盘锁定、停电补偿功能； - 7.内部容积≥150L。 |
| 5 | 超声振荡器 | - 1.容量：10L； - 2.超声频率：40kHz； - 3.超声功率：200W； - 4.加热功率：400W； - 5.温度设定范围：室温~80℃； - 6.工作时间可调：1-60min/常开； - 7.其他配置：降音盖、不锈钢网架、不锈钢托架、手控进排水、AC220V/50Hz电源。 |
| 6 | 天平 | - 1.最大称量值：220g； - 2.可读性：0.1mg； - 3.重复性≤0.08mg； - 4.线性误差≤0.06mg； - 5.灵敏度偏移（标称加载下）：0.8mg； - 6.最小称量值（USP，允差 = 0.10%）：160mg； - 7.秤盘外形尺寸：Ø90； - 8.LCD 混合触摸屏，按键清晰，操作简单； - 9.标配引导式操作，每个称量过程仅需按照屏幕上的操作引导进行操作，方便简单； - 10.标配USB-A 与 RS232 两个接口，即插即用 自动识别外围设备，便于轻松传输数据； - 11.金属底座和具有耐化学及酸碱腐蚀性的PBT外壳材料； - 12.内置 9 种应用程序，方便快捷调用； - ★13.密码保护可防止未经授权更改，确保所有天平操作员使用相同的设置，并确保过程一致； - 14.LCD 混合触摸屏超大的数字清晰的符号和图标，任何光照条件下均可毫不费力的读取数据； - ▲15.坚固而持久的电磁力补偿 (EMFC) 称重传感器避免环境的影响和干扰； - 16.内部校正功能，一键触发的内置砝码校正功能。 |
| 7 | 超声波焊接机 | - 1.设备焊接功率50-800W可调； - ▲2.焊接时间：＜0.4s，可调； - 3.焊接工艺一：可焊接纯铝带 0.10mm+纯铝箔 0.016mm 20 层以内焊接； - 4.焊接工艺二：用于焊接纯镍带 0.10mm+铜箔 0.009mm 20 层以内焊接； - ▲5.含焊接夹具，方便人员操作。 |
| 8 | 微型多功能真空封口机 | - 1.上、下封头温度Max≥250℃； - 2.温控精度≤±2℃； - 3.模头精度：平行度好于0.02mm； - ▲4.电池尺寸Max≥L100*W100*H12mm； - 5.封边长度Max≥100mm； - 6.热封时间0～90s可调； - 7.设备需配置真空泵，设备真空度最高不低于-95KPa； - ★8.可通过过渡舱内径≥320mm的手套箱； - 9.单机可实现软包电池的顶侧封、惰性气体预清洗， 真空静置、真空预封、真空二次封。 |
| 9 | 半自动模切机 | - 1.模切尺寸:Max≥ L120*W80mm(包含电池极耳)； - 2.模切毛刺要求垂直毛刺≤12μm，水平毛刺≤20μm； - 3.冲切精度≤±0.1mm； - 4.冲切行程≥12mm； - 5.设备尺寸≤370mm*250mm*250mm，设备可放置在手套箱中使用。 |
| 10 | 双工位手套箱 | - ▲1.包含气体净化系统； - 2.工作电压：220 VAC, 50Hz, 16A，1 ph； - 3.最大功率：≈2.0KW； - 4.气体要求：工作气体：N2, Ar, He；再生气体：工作气体加H2 (5~10%) 的混合气体； - 5.水含量 < 1 ppm (空箱运转，20 °C, 1 atm) ； - 6.氧含量 < 1 ppm (空箱运转，20 °C, 1 atm) ； - 7.过渡舱真空度≥100pa； - 8.泄漏率 < 0.001Vol%／h（根据ISO 10648-2 Glass 1规范）。 - 箱体部分 - 1.材质：不锈钢SUS304，3mm厚度； - 2.表面：箱体外部为耐腐蚀喷塑，内部拉丝处理； - 3.前窗：倾斜设计的视窗，透明可视化，钢化安全玻璃，厚度 8 mm； - 4.支架脚轮高度：900mm，钢结构支架，安装万向脚轮并带高低调整脚，方便移动手套箱； - 5.手套口：通过内径190mm，铝合金材质，由实心棒材加工而成，原色氧化，O 型圈密封； - 6.手套：2副，袖口直径：8”，长度：32”； - 7.材质：丁基橡胶，O型圈密封手套； - 7.搁物架：2个；304不锈钢材质，高度可调； - 8.电源接口：1套；拖线板规格为三位五孔电源排插； - 9.照明系统：1套LED节能照明灯 ； - 10.备用接头：材质为SUS304不锈钢；4个KF40备用接口，可后期扩展通水或者通电，安装于箱体左侧； - 11.HEPA高效过滤器：可吸附和过滤不小于0.3微米的粉尘和颗粒；安装于箱体和净化系统管路连接处，气体入口和气体出口。 - 单柱气体净化系统 - 1.气体净化系统：单净化柱 - 2.具有吸附水和氧的功能 - ★3.净化系统需装有6kg x 1柱（6kg）德国BASF铜触媒材料，6kg x 1柱（共计6kg）美国UOP高效吸水分子筛材料； - 4.除氧能力：60L x 1柱、除水能力：2000g x 1柱 - 5.气体净化系统吸附饱和后，用含氢的氮气和氩气再生，恢复其吸附能力；再生过程PLC全自动控制 - 6.手套箱气体经净化系统处理进入手套箱内，箱体循环出口端浓度：H2O< 1ppm、O2< 1ppm - ▲7.1套加压/减压脚踏板，双踏脚踏开关，控制箱体压力，方便操作升压和降压 - 8.2个净化柱主阀，安装于净化柱顶部，电气高真空挡板阀 - ▲9.7个控制电磁阀，自动电磁阀门，通过PLC自动控制各气路工作 - 10.1台循环风机，循环能力：集成风机流量，安装在不锈钢容器内，不锈钢容器采用法兰密封方式制作，可通过PLC变频控制 - 11.2个主循环管路，不锈钢SUS304管路 KF-40NW - 12.1个压力传感器，压力控制：控制箱体、过渡舱的压力，箱体工作压力+/- 15mbar内可以自由设定，超出± 15mbar系统自动保护。 - 13.触摸屏为彩色中/英文触控式面板，可灵敏点触操作 - 14.PLC自动控制手套箱操作系统 - 15.水氧含量控制：水含量显示：0~1000ppm，显示精度0.1ppm； - 氧含量显示：0~1000ppm，显示精度0.1ppm。 - 真空过渡舱 - 一、大过渡舱 - 1.内尺寸：直径≥ 380mm，长度≥600mm；圆柱形传递舱，位于箱体侧面；表面：内部拉丝处理，外表面喷塑；触摸屏一键启动自动控制； - ★2.电磁阀触摸屏自动操作：具有自动抽气和补气功能，只需在触摸屏上点触启动按键，PLC自动完成多次抽充程序，可以设定抽充次数，每次抽气时间和充气时间。 - 二、工具小过渡舱 - 1.内尺寸：直径≥ 150 mm，长度≥ 300 mm；圆柱形传递舱，位于箱体侧面； - ▲2.电磁阀触摸屏自动操作：具有自动抽气和补气功能，只需在触摸屏上点触启动按键，PLC自动完成多次抽充程序，可以设定抽充次数，每次抽气时间和充气时间。 - 配件部分 - 1.氧分析仪：测量范围0～1000ppm；采用电化学传感器，高精度高灵敏度；高精度，无老化漂移，精度：±0.1ppm。 - 2.水分析仪：测量范围：0～1000ppm；高精度，无老化漂移，精度：±0.1ppm。 - 3.真空泵：可手动或通过PLC启动，流量16m3/h ,可对过渡舱抽真空，并保持箱体压力平衡。 |
| 11 | 手动叠片机 | - 1.Z字形手动叠片，隔膜位置辅助定位； - 2.极片和隔膜人工放置，夹具辅助压紧，保证叠片整齐度； - 3.电芯下方沟槽设计，方便取料； - 4.可根据电池尺寸定制专用夹具； - 5.桌面型的设计小巧便捷，操作简单且易于维修； - 6.叠片精度：整齐度±0.5mm； - 7.叠片尺寸：长30～80mm，宽45mm（负极极片尺寸，不含极耳）； - 8.叠片厚度≤3mm； - 9.标配尺寸：电池L62mm*W46mm。 |
| 12 | 软包电池气动烫边机 | - 1.单只电池烫边整形，适用于研发和制样应用； - 2.气缸驱动，烫边压力和速度可调； - 3.上、下模精密控温，保证烫边效果优异； - 4.桌面式设计，脚踏开关操作方便安全； - 5.烫边温度≤220℃，（可自由设定）； - 6.烫边时间：0～99s可调。 |

- 包2：

| 序号 | 名称 | 技术参数及功能（配置不低于以下） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 极片电阻仪 | 主机： ▲1、一体化联动结构设计，所有电路系统后置，防止粉末掉落损坏核心部件，提高了仪器的稳定性、延长使用寿命 2、主机液晶屏显示电阻、压力、温湿度等数据，支持与软件同步 ★3、安全门设计：具有防呆作用，保护操作人员安全；防止颗粒物掉落测试仓，保证测试仓清洁，测试数据无异常； 4、检测当前测试环境的温湿度，可朔源测试环境 5、有样品腔照明装置，使压痕清晰可见，避免重复测试引起误差 ★6、伺服电机施压，无需气源 ▲7、压力控制范围5-60Mpa 8、电阻测量范围1uΩ~3100Ω 9、电阻测量分辨率0.1uΩ ▲10、电阻测量精度±0.5%F.S 11、压力控制稳定性≤±3kg 12、压力测量分辨率0.1kg ▲13、压力测量精度±0.3%F.S 配套软件： ★14、三种测试模式：单点模式、连续模式、变压模式 15、单点模式：在某一固定压强下，可测试极片不同位置的阻值分布情况，检测极片涂布的一致性 16、连续模式：在某一固定压强下，可测试极片阻值随时间的变化曲线 17、变压模式：在极片同一位置测试极片电阻在不同压强下的变化情况，帮助分析研究压强与极片电阻、电导率、压实密度的相关性 样品台 18、标准型、夹持型两种样品台，针对不同状态样品使用，保护人员安全 |
| 2 | 反应釜 | 反应釜： 1、容积：100L ★2、釜内设计压力：20MPA ★3、釜内设计温度：250℃ 4、釜内工作压力：15MPA ▲5、加热方式：夹套导热油电加热（防爆加热棒） 结构：上平盖下封头，开式结构，带釜盖电动升降装置（防爆电机） ▲6、材质：上平盖、设备法兰为16MNIII堆焊S31603，釜体及下封头为S31603，磁力密封物料接触部分为S31603，保温为S30408，支架为碳钢喷涂 7、电机：防爆电机，DIIBT4，2.2KW， 8、密封形式：磁力密封 9、搅拌转速：0-300转/分钟 10、搅拌形式：推进式 11、其他要求:内外表面抛光处理，抛光精度≤0.8μm 精馏釜： 12、容积：20L ★13、釜内设计压力：20MPA 14、釜内设计温度：250℃， 15、釜内工作压力：15MPA 16、加热方式：夹套导热油电加热（防爆加热棒） 17、结构：上平盖下封头，开式结构，带釜盖电动升降装置（防爆电机） ▲18、材质：上平盖、设备法兰为16MNIII堆焊S31603，釜体及下封头为S31603，磁力密封物料接触部分为S31603，保温为S30408，支架为碳钢喷涂 19、电机：防爆电机，DIIBT4，0.75KW， ★20、密封形式：磁力密封 21、搅拌转速：0-300转/分钟 22、搅拌形式：推进式 23、其他要求:内外表面抛光处理，抛光精度≤0.8μm 蠕动泵： 24、防爆，DIIBT4，常压、常温进料，10L/分钟 控制箱： ★25、防爆控制箱：两台共用一个控制箱，带触摸屏+PLC，电机转速显示及调节，釜内及夹套温度显示，釜内温度分段程序控温，超温报警，釜内压力显示，釜内压力超压泄压装置；急停按钮；手机、电脑可监测和控制触摸屏界面，数据表格及曲线，配套物联网WIFI联网功能，数据可U盘导出。 |

- 第五章   拟签订的合同文本

广以理工常州创新研究院实验室设备（第二批）采购项目设备采购合同

（合同编号：         ）

采购人（甲方）：广以理工常州创新研究院

社会统一代码：

单位地址：

单位电话：

开户银行：

行号：

银行账号：

供应商（乙方）：

社会统一代码：

单位地址：

单位电话：

开户银行：

行号：

银行账号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及                                广以理工常州创新研究院实验室设备（第二批）采购项目（项目编号/包号：         ）的《竞争性磋商文件》、乙方的《响应文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。合同附件及本项目的《竞争性磋商文件》、《响应文件》、《中标（成交）通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 一、设备基本信息

序号

设备名称

生产厂家

规格型号

数量

单位

单价(元)

成交总价(元)

1

...

总计（大写）: 人民币

（小写）￥：

二、设备详细参数、配置清单

见附件1。

三、付款方式

1.合同签订生效后10日内，甲方支付合同金额的30%；所有货物安装调试完毕，并通过采购人验收合格后付至合同金额的100%。

2.乙方在每次付款前需提供等额有效、符合甲方要求的发票。

四、交付时间（合同履行期限）

合同履行期限：自合同签订之日起，标准设备在35个日历天内完成供货、安装、调试，并交付甲方使用；非标设备在60个日历天内完成供货、安装、调试，并交付甲方使用。

五、交货地点

（由甲方指定地点），标的设备到达交货地点后由乙方负责卸车、搬运、安装到位等。

六、售后服务（质保期）

1.免费质保期：所有货物至少提供1年原厂免费质保（有另外要求则按其要求）,质保期自货物交付并经甲方验收合格后开始计算。乙方应按照国家有关法律法规、“三包”规定以及磋商文件和响应文件相关要求及承诺提供服务。

2.质保期内，乙方应免费提供维修服务（因使用操作不当等人为原因造成的损坏除外）。乙方接到故障电话1小时内响应；简单故障，48小时内解决；需到场维修或技术支持的，由厂家派员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。技术人员应7*24小时全天候随时响应设备使用等相关问题咨询。

3.质保期内，乙方应免费提供充足的全新的合格原厂零配件，以保障维修所需零部件的及时更换；若配件和耗材有问题，乙方应在收到维修配件或耗材后48小时内免费完成维修或更换服务，6个月内产品经2次维修后仍无法正常使用，必须更换全新产品或相关配件。

4.甲方在使用过程中有权继续对设备质量进行检验和检测，如发现货物有不符合验收标准的情形，乙方应免费负责更换或维修，并再次进行免费安装、调试，最终保证设备正常运行。若设备在交货地多次检修后，仍无法达到甲方的正常运行要求，乙方需退回该设备的全部款项，并自行组织设备退回厂家。

5.在质保期满后，乙方所供货物出现损坏时，仍需做好售后服务，并依照质保期内的服务方案及时赶到现场，及时处理解决。如需更换零部件，甲方支付相应材料成本费。

6.质保期结束，不能视为乙方对设备中存在的可能引起设备损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指设备在制造过程中未被发现的隐患，乙方对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），乙方应立即予以无偿修复或更换。

7.因乙方所提供的设备造成甲方设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，乙方必须赔偿甲方或第三方因此造成的所有损失。

七、质量要求及技术标准

1.乙方须保证所提供设备是全新的、未使用过的原厂正品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，同时必须明确所投设备的品牌、型号、规格和外形、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数。

2.供应商的响应文件必须对采购文件中所列明的各条技术要求做出明确响应。响应文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的标准和规范。

3.本项目涉及的硬件设备及系统由乙方负责测试、安装、调试等工作，乙方应制定详细的测试、安装、调试方案。

4.乙方应保证本项目设备及系统涉及到的知识产权和软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权或合法使用权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

八、安全要求

1.乙方应保证货物及系统不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

2.在货物安装、运输过程中产生的一切安全责任事故由乙方承担，甲方不承担由此带来的一切经济、法律责任。

九、验收标准

- 1．产品到达交货地点后，甲方和乙方在2日内根据磋商文件及合同要求的质量及技术参数要求共同检验各产品数量、质量等状况，乙方进行安装调试并经过性能测试后，由甲方组织联合验收小组验收。验收合格后，双方签订书面的验收（交付）记录。

2.若经双方共同验收，产品性能参数达不到磋商文件及合同要求的质量及技术参数要求或对设备安装验收不通过时，甲方有权要求乙方免费调换，直至符合规定，甲方不承担因调退、换货而发生的任何费用和责任；如因产品质量问题给甲方带来的损失，乙方还应赔偿甲方直接损失费用。

十、技术培训

1.对甲方员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于16小时。

2.对甲方员工进行设备安全培训。

3.提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

4.乙方应免费提供一定数量的培训资料。

十一、违约责任

1、如乙方不能按时交付货物完成验收的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、使用效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

6、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7、其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十二、合同期间及终止／解除

- 若有下述任何情况发生时，甲方有权不经通知乙方即自行终止／解除本合同，并由乙方向甲方支付违约金人民币         元，若甲方因此遭受的损失超过违约金的，乙方应负责补足：

- 乙方已将其于本合同项下之权利全部或部分转移给第三人。

- 乙方未完成本合同规定之义务。

- 乙方涉讼或陷于任何财务困境，如破产、无力偿债、清算或重整、受到行政处分、财产扣押强制执行、乙方因自身资质出现相关行政审批、审核未通过等。

- 乙方其他任何已经或可能影响甲方运营或使甲方受损的行为。

2、如本合同因上述情况终止／解除，则自本合同终止／解除日起：

- 甲方有权否决全部或部分乙方已收到或接受而未履行之订单。

- 甲方有权占有、继续使用全部已收到或验收之产品。

- 甲方对乙方因本合同终止／解除而产生之损害不负赔偿责任。

3、因甲方涉讼或陷于任何财务困境，如破产、无力偿债、清算或重整、受到行政处分、财产扣押、或强制执行之限制等，甲方明显无能力支付本合同第一条规定之合同价款时，乙方有权提前三十（30）天以书面形式通知甲方终止／解除本合同。

- 十三、其他

1、标的设备在运输前应由乙方针对标的设备投交相关保险，如标的设备在货运途中的出现毁损以及灭失的相关风险及责任应由乙方承担，与甲方无关，且不能免除乙方的交货义务以及违约责任。

2、未经甲方许可，严禁乙方将标的设备接入外网；标的设备产生的所有数据归甲方所有，乙方不得拷贝或传输至院外；在标的设备使用过程中，乙方不得泄露患者隐私。

十四、本合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效。本合同一式五份，甲方执三份，乙方执一份，采购代理机构执一份，具有同等法律效力。未尽事宜，甲乙双方可以另行签订补充协议。

| 甲方：广以理工常州创新研究院 （盖章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 单位地址： 电话： 日期： | 乙方： （盖章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 单位地址： 电话： 开户银行： 账号： 日期： |
| --- | --- |

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：江苏春为全过程工程咨询有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 1-2营业执照

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 2-1 中小企业声明函

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业﹝2011﹞300号》

2-2 残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 3  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方为成交供应商，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 4 法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 5 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证 正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构参与响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若法定代表人（单位负责人）参与开标的，则可不提供本《授权委托书》，但须提供

《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，仅提供身份证复印件并签名，可不提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》和《授权委托书》。

6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  报价一览表（实质性格式）

- 报价一览表（实质性格式）

- 供应商在提交响应文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以投标工具中的为准。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7-1分项报价表

分项报价表

项目名称：________ 项目编号/包号：________  报价单位：               人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 响应价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8 基本服务承诺书

- 基本服务承诺书

- 我单位确保按成交结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

- 9  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 10  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 对本项目采购条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  技术参数偏离表

技术参数偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 对本项目技术参数条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件中技术参数要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

12  项目实施方案等，格式自拟。

13  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

14  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 15  磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料