公 开 招 标 文 件

项目名称：常州市高级职业技术学校实训楼新建工程项目智能化设备设施采购

项目编号：JSZC-320412-CZYK-G2025-0002

采 购 人：常州市高级职业技术学校

采购代理机构：常州亿楷源工程咨询有限公司

- 目      录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件的组成及提交须知

第八章  投标文件格式

- 第一章   投标邀请

受 常州市高级职业技术学校（采购单位）的委托，常州亿楷源工程咨询有限公司就常州市高级职业技术学校实训楼新建工程项目智能化设备设施采购进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于 2025年2月20日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：

2.项目名称：常州市高级职业技术学校实训楼新建工程项目智能化设备设施采购

3.项目预算金额：503.45万元

4.项目最高限价：481.86万元

5.采购需求：常州市高级职业技术学校实训楼新建工程项目智能化设备设施采购，详见采购需求。

6.合同履行期限：60日历天，最晚不得晚于2025年7月26日竣工验收合格，进场日期以采购人通知为准。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：■否

£是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：  /。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

方式：“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、2025年2月20日14:00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：无需缴纳。

2、CA办理注意事项：领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3、关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

4、采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：常州市高级职业技术学校

地址：常州市武进区延政中大道6号

联系人：杨主任

联系方式：0519-89855098

2、常州亿楷源工程咨询有限公司信息

地址：常州市武进区延政西路6号宏图大厦3楼

联系人：徐工   0519-86663133，13401581883

联系方式：13401581883

3、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

- 第二章   投标人须知

第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：£服务 ■货物 £工程 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：£是■否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目：适用 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：高清精品录播工作站（含录播软件） 。 |
| 4 | 现场考察 | 不组织 |
| 5 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 6 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 £需要，具体要求如下：/ |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | £本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 ■本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于 货物类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业/制造业 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |

| 9 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2025年1月27日17时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（331079039@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：常州亿楷源工程咨询有限公司 联系部门：招标代理部； 联系电话：0519-86663133； 通讯地址：常州市武进区宏图大厦3楼招标代理室。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,常州亿楷源工程咨询有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |
| 14 | 履约保证金 | 合同金额的5%。按照苏财购[2023]150号文，鼓励采用电子保函形式。中标供应商也可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。 履约保证金的提交时间：中标供应商应当在合同签订前向采购人足额提交履约保证金，否则采购人可以取消其中标资格。 履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。 履约保证金退还时间：采购人应在货物验收合格后45天内退还剩余的履约保证金（无息）。 履约保证金退还条件：中标供应商按合同要求履约完成后，经采购人审核后无息退还。 履约保证金不予退还的情形：如果中标供应商不履行合同，履约保证金不予退还；如果中标供应商未能按合同约定全面履行义务，那么采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求中标供应商承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。 |

第二节 说明

一、 总则

- 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州亿楷源工程咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费：收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由投标人支付的，投标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站或“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

代理机构质疑接收部门为：项目审查科

联系地址：常州市武进区宏图大厦3楼招标代理部；

联系电话：0519-86663133；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策：

33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色采购政策：

33.8.1绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

33.9电子履约保函政策

33.9为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

- 第三章  资格审查

- 第一节 资格审查程序

- 一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 第一章《投标邀请》 | 根据要求提供（如有） |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

- 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

- 三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

- 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

- 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

- 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 评标标准

- 注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足采购文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。 |  |
| 2 | 主观分 | 26 |  |  |
| 2.1 | 项目实施方案 | 6 | 根据投标人提供的实施方案（包括但不限于进度计划、设备供货、安装调试、项目验收、重点难点等）综合评审： 实施方案清楚明了，各个实施环节和关键技术部分解释透彻得6分； 实施方案较清楚明了，各个实施环节和关键技术部分解释较透彻得4分； 实施方案一般，实施环节和关键技术部分存在遗漏的，方案存在缺陷的得2分； 未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 项目管理方案 | 5 | 根据投标人提供的项目管理方案（包括质量管理、进度管理、环境安全管理等）进行综合评审: 管理方案完善，可行性高，管理角度全面得5分； 管理方案较完善，可行性较高，管理角度较全面得3分； 管理方案一般，可行性一般，管理角度存在明显缺漏得1分； 未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 重点难点及解决方案 | 5 | 根据投标人提供的项目实施重点难点及解决办法进行综合评审: 重点难点梳理全面，阐述清楚，解决方案可行性高得5分； 重点难点梳理较全面，阐述较清楚，解决方案可行性较高得3分； 重点难点梳理存在明显缺漏，阐述不清楚，解决方案可行性一般得1分； 未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 培训服务方案 | 5 | 根据投标人提供的项目培训服务方案（包括培训内容，培训形式，培训人员等）进行综合评审: 培训服务方案内容完善，培训形式可行性高得5分； 培训服务方案内容较完善，培训形式可行性较高得3分； 培训服务方案一般、培训形式可行性一般得1分； 未提供不得分。 |  |
| 2.5 | 售后服务方案 | 5 | 根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容，售后服务体系，支撑方式等）进行评审： 售后服务方案具备完善可靠的售后服务体系，提供详细的售后服务方案，服务方案详细可行，能为用户提供完善的维护维修和技术保障服务，得5分; 售后服务方案具备较完善可靠的售后服务体系，提供较详细的售后服务方案，服务方案较详细可行，能为用户提供较完善的维护维修和技术保障服务，得3分; 售后服务方案具备一般的售后服务体系，提供售后服务方案一般，能为用户提供一般的维护维修和技术保障服务，得1分; 未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 44 |  |  |
| 3.1 | 产品性能 | 15 | 技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合采购文件要求进行评价。全部符合技术要求的得15分。标注“▲”的参数为重要参数，有一项不符合的扣0.5分，扣完为止。 | 标注“▲”的重要参数必须按招标文件要求提供相应证明材料，其余参数以技术偏离表中标注为准。未按要求提供不得分。 |
| 3.2 | 业绩案例 | 3 | 提供自2022年1月1日以来，承接过类似项目，包括综合线缆系统设备、视频监控系统设备、门禁系统设备、防盗报警系统设备、停车管理系统设备、电子巡更系统设备、全校资源管理平台设备、网络设备、中心机房设备、计算机教室设备、广播设备、精品录播教室设备、标准化考场建设设备、LED电子屏设备、等，扩声系统设备等合同中需包含至少上述系统中的10个，每提供1个案例得1分，本项最高得3分。 | 提供完整合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准。 |
| 3.3 | 认证证书 | 3 | 供应商具有有效的售后服务完善度认证证书十二星级（认证覆盖范围必须包含安全技术防范工程）的得3分。没有或范围不一致不得分，本项最高得3分。 | 响应文件中提供证书复印件加盖供应商公章，同时提供国家认证认可监督管理委员会官方网站的证书查询有效截图并加盖公章，否则不得分。 |
| 3.4 | 企业资质 | 4 | 供应商具有有效的工程设计资质证书建筑智能化系统设计专项资质：甲级得4分，乙级得2分，没有不得分。本项最高得4分。 | 响应文件中提供证书复印件加盖供应商公章，同时提供全国建筑市场监管公共服务平台网站的证书查询有效截图并加盖公章，否则不得分。 |
| 3.5 | 企业证书 | 5 | 供应商具有信息系统建设和服务能力等级证书杰出级（CS5）得5分；优秀级（CS4）得3分；良好级（CS3）得1分；其他等级或没有证书不得分。 | 响应文件中提供证书复印件加盖供应商公章，并提供在CFEII信息系统建设和服务能力评估网（www.cs-cas.cn）查询有效的截图加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 3.6 | 项目负责人 | 6 | 项目负责人（1人）具有高级安防系统工程师、高级IT运维工程师、OSTA全国计算机信息高新技术网络工程师（国家职业资格三级）证书的，每有一项得2分，最高得6分。 | 响应文件中提供证书复印件及供应商为其缴纳的近三个月（磋商截止时间往前推算）的社保缴纳证明材料复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 3.7 | 技术负责人 | 4 | 技术负责人（1人）具有系统分析师、高级弱电系统工程师证书的，每有一项得2分，最高得4分。 |  |
| 3.8 | 售后负责人 | 4 | 售后负责人（1人）具有高级系统规划与管理师、ITSS-IT服务项目经理证书的，每有一项得2分，最高得4分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第五章    采购需求

- 项目概况

本项目为常州市高级职业技术学校实训楼新建工程项目智能化设备设施采购，项目地点位于常州市武进区江苏省常州市武进区湖塘镇延政中大道6号。本次采购内容包括：（1）综合线缆系统设备；（2）视频监控系统设备；（3）门禁系统设备；（4）防盗报警系统设备；（5）停车管理系统设备；（6）电子巡更系统设备；（7）全校资源管理平台设备；（8）网络设备；（9）中心机房设备；（10）计算机教室设备；（11）广播设备；（12）精品录播教室设备；（13）标准化考场建设设备；（14）LED电子屏设备；（15）扩声系统设备。

- 采购清单

| 1、综合线缆系统设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一、工作区子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 6类非屏蔽智能导光网络模块 | 6类非屏蔽智能导光网络模块，采用引线框技术，色码清晰，便于端接，兼容T568A&T568B线序。锁扣灵活，易于模块嵌入面板和从面板上拆卸，带圆口设计的透明IDC防尘盖，有利于线缆固定。RJ45 8针连接器，符合FCC68部分，F子部分及IEC-60603-7，材料：磷青铜、100μm镀镍层、50μm镀金层，可卡接22～26AWG规格导体，导体绝缘层直径：0.70～1.40mm。IDC主体和覆盖材料：防火，符合UL 94V-0，塑料材质。可插拔1500次以上，端接300次以上。 ▲模块带LED灯指示灯，网络测试仪器通过网络跳线插入模块后，模块上的LED灯点亮，通过亮灯指示定位出配线架点位，方便使用和维护。 ▲提供信息产业数据通讯产品质量监督检验中心六类非屏蔽链路（含LED灯）检测报告，复印件加盖原厂公章。 | 个 | 320 |
| 2 | RJ45单孔平口面板 | RJ45单口面板，采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。具有防尘门半透明防误插功能。 ▲提供SGS机构出具的面板垂直燃烧阻燃检测报告，复印件加盖原厂公章。 ▲为了方便查询信息点位及后期数据维护，面板上需带有二维码图标标识，可结合软件使用。手机客户端软件扫描二维码后，显示点位的相关信息以及整个链路上的配线架和交换机的相关信息。手机客户端演示软件需与布线系统为同一品牌（软件载入界面截图盖章） | 个 | 198 |
| 3 | RJ45双孔平口面板 | RJ45双口面板，采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。具有防尘门半透明防误插功能。 ▲提供SGS机构出具的面板垂直燃烧阻燃检测报告，复印件加盖原厂公章。 ▲为了方便查询信息点位及后期数据维护，面板上需带有二维码图标标识，可结合软件使用。手机客户端软件扫描二维码后，显示点位的相关信息以及整个链路上的配线架和交换机的相关信息。手机客户端演示软件需与布线系统为同一品牌（软件载入界面截图盖章） | 个 | 61 |
| 4 | 8口光纤终端盒 | 8口墙挂式光纤终端盒 1、产品尺寸：154*151*43.52mm； 2、适用于壁挂式安装； 3、箱体材质为优质铝板；表面米色喷塑处理，米色； 4、适配器面板客户可根据需要在附件选择； 5、标准配件：热缩管（一芯一根）数量根据芯数、扎带2根、魔术粘扣带2根。 | 个 | 46 |
| 5 | 1米单模单芯光缆尾纤 | 1米单模单芯LC光纤尾纤，符合TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801标准。采用高密度陶瓷内芯，符合JIS规格。插拨次数：≥1200次，具有极小的插入损耗。平均连接损耗：≤ 0.1 dB，最小反射损耗：20 dB。工作温度范围：-20～70℃ 。 | 根 | 276 |
| 6 | 单模双工LC光纤耦合器 | 单模双工LC光纤耦合器,设备性能符合TIA/EIA 568，ISO/IEC 11801标准。采用高密度陶瓷内芯，符合JIS规格。插拨次数：≥1200次，典型插入损耗为-0.3db，设备具有低插入损耗，高回波损耗的特点。 ▲提供信息产业数据通讯产品质量监督检验中心出具的双工LC光纤适配器单体检测报告。 | 个 | 276 |
| 7 | 2米单模双工LC-LC光纤跳线 | 2米单模双工LC-LC光纤跳线，符合TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801标准。采用高密度陶瓷内芯，符合JIS规格。插拨次数：≥1200次，具有极小的插入损耗。平均连接损耗：≤ 0.1 dB ，最小反射损耗：20 dB 。工作温度范围：-20～70℃ 。 | 根 | 46 |
| 二、水平子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体。符合标准ISO/IEC-11801 E级，EN-50173 E级，TIA/EIA-568B.2-1E级。导体直径：23AWG，外皮直径：6.3±0.2mm，最小弯曲半径：6～8 X O.D.最大张力(kg)：≤11，绝缘层：高密度聚乙烯。外护套：PVC。 ▲电缆通过CE认证，ISO9001质量体系认证，并提供相关检测报告，复印件加盖原厂公章。 ▲为保证品质杜绝假货，布线产品包装上需带二维码防伪标识，通过二维码扫描可查验货物真伪及该产品使用的项目名称和地址，提供此功能演示的资料，复印件加盖原厂公章。 ▲为保证线缆使用的安全性，需提供六类非屏蔽线缆垂直燃烧检测报告，复印件加盖原厂公章。 ▲需提供SGS机构出具的ROHS和REACH环保检测报告，复印件加盖原厂公章。 | 米 | 21000 |
| 2 | 6芯室内单模光纤 | 6芯室内单模光纤，符合TIA/EIA-568-C.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求； 紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果； 外皮和紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加了光纤的强度； 外皮材料采用阻燃型高分子PVC材料； 外皮为黄色，易于施工区分。光纤类别：9/125。 衰减：1310nm ≤0.36dB/km 1550nm ≤0.22dB/km | 米 | 2500 |
| 三、管理区子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 24口六类非屏蔽网络配线架 | 24口六类非屏蔽网络配线架，含24个六类非屏蔽模块。内置螺丝设计，符合ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568标准，可直接安装在19英寸标准机架或机柜上，带背面理线盘，配有加厚型后理线支架，支架上设置24个线缆自动捆扎装置，能调节捆扎力度，保证弯曲半径和避免线缆挤压。24个端口带有透明标识系统，向内翻转结构，便于更换标识条。 ▲配线架的两端带有二维码标识，配合手机客户端二维码软件使用。扫描二维码标识后，手机客户端二维码软件显示该配线架上所有端口的链路对应关系，便于现场维护人员快速定位、查找相关点位信息，显著提升工作效率。 ▲提供信息产业数据通讯产品质量监督检验中心出具的六类非屏蔽信道检测报告，提供手机客户端二维码软件使用界面截图，复印件加盖原厂公章 | 套 | 15 |
| 2 | 110型100对机架式配线架 | 110型100对机架式配线架，符合TIA/EIA-568C超五类连接件的性能要求，和110背板组装在一起，可安装在19英寸机柜、机架上。配线架套件含20个四对端子、4个五对端子和2个标签条，施工完成后标识牌上可写标签，便于标识与管理。阻燃PVC，材质符合 UL 94V-0 阻燃性标准，承接22～26AWG规格的芯线。 ▲提供信息产业数据通讯产品质量监督检验中心出具的含110配线架信道传输数据检测报告，复印件加盖原厂公章。 | 个 | 2 |
| 3 | 理线槽 | 网络理线槽，1U高度，19”规格；应用于配线架和网络设备之间的跳线管理；建议每两个1U配线架或1U网络设备之间安装；独特的夹接方式，可简单快速安装到机柜或机架中；理线架采用PVC材质；最多可安装管理多达五十条跳线；跳线安装拆卸简单方便；更深设计的理线环，可确保线缆弯曲半径；盖板可以上下双向翻盖，也可以取下盖板，使用灵活方便。 | 个 | 42 |
| 4 | 1米6类非屏蔽智能导光网络跳线 | 1米6类非屏蔽智能导光网络跳线，性能超越ANSI/TIA/EIA-568B.2-1标准，标准软跳线采用4对8芯多股线芯双绞线、2芯导光线和十芯RJ45网络水晶头设计生产而成，十芯RJ45网络水晶头首尾2芯为导光线，中间8芯为网络线缆，按正常色标打线。RJ45水晶头、护套、线缆一体化，确保多次插拔。支持千兆网络应用，导线间有PE绝缘层，外护套为PVC绝缘材料。 ▲在跳线一端水晶头上用光源照射后，另一端水晶头上的导光线会发光，可以快速定位跳线的另一端位置，从而快速定位网络配线架和交换机之间的连接关系，方便后期维护和管理。 | 根 | 109 |
| 5 | 2米6类非屏蔽智能导光网络跳线 | 2米6类非屏蔽智能导光网络跳线，性能超越ANSI/TIA/EIA-568B.2-1标准，标准软跳线采用4对8芯多股线芯双绞线、2芯导光线和十芯RJ45网络水晶头设计生产而成，十芯RJ45网络水晶头首尾2芯为导光线，中间8芯为网络线缆，按正常色标打线。RJ45水晶头、护套、线缆一体化，确保多次插拔。支持千兆网络应用，导线间有PE绝缘层，外护套为PVC绝缘材料。 ▲在跳线一端水晶头上用光源照射后，另一端水晶头上的导光线会发光，可以快速定位跳线的另一端位置，从而快速定位网络配线架和交换机之间的连接关系，方便后期维护和管理。 | 根 | 116 |
| 6 | 3米6类非屏蔽智能导光网络跳线 | 3米6类非屏蔽智能导光网络跳线，性能超越ANSI/TIA/EIA-568B.2-1标准，标准软跳线采用4对8芯多股线芯双绞线、2芯导光线和十芯RJ45网络水晶头设计生产而成，十芯RJ45网络水晶头首尾2芯为导光线，中间8芯为网络线缆，按正常色标打线。RJ45水晶头、护套、线缆一体化，确保多次插拔。支持千兆网络应用，导线间有PE绝缘层，外护套为PVC绝缘材料。 ▲在跳线一端水晶头上用光源照射后，另一端水晶头上的导光线会发光，可以快速定位跳线的另一端位置，从而快速定位网络配线架和交换机之间的连接关系，方便后期维护和管理。 | 根 | 120 |
| 7 | 2米RJ45-RJ11语音跳线 | 2米RJ45-RJ11跳线，由RJ45/RJ11水晶头和多股线芯超五类双绞线设计生产而成，柔软、易弯曲不易折断；性能向下兼容三类、五类系统；外护套：PVC，符合标准ISO/IEC-11801 D级，EN-50173 D级，TIA/EIA-568B.2-1D级。 | 根 | 10 |
| 8 | 12口机架式光纤配线架 | 12口机架式光纤配线架，含12个LC双工耦合器，24根1米单模LC光纤尾纤。活动式面盖，保证安装、检查、测试均非常方便。带有涂层的钢结构骨架，坚固耐用。1U高度、19英寸宽度，空间合理，保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径。 | 套 | 12 |
| 9 | 24口机架式光纤配线架 | 24口机架式光纤配线架，含24个LC双工耦合器，48根1米单模LC光纤尾纤。活动式面盖，保证安装、检查、测试均非常方便。带有涂层的钢结构骨架，坚固耐用。1U高度、19英寸宽度，空间合理，保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径。 | 套 | 15 |
| 10 | 3米单模双工LC-LC光纤跳线 | 3米单模双工LC-LC光纤跳线，符合TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801标准。采用高密度陶瓷内芯，符合JIS规格。插拨次数：≥1200次，具有极小的插入损耗。平均连接损耗：≤ 0.1 dB ，最小反射损耗：20 dB 。工作温度范围：-20～70℃ 。 | 根 | 30 |
| 11 | 可视化系统管理软件 | 可视化系统管理软件，能够仿真模拟出多栋大楼内的综合布线系统情况、交换机和配线架的连接情况、机柜内的设备端口与信息点的分配情况。将布线情况可视化，采用浏览器模式，图形直观操作，基于鼠标事件操作简单，所有的操作步骤均自动保存，方便后期查阅相关变动情况。 全图形化操作界面，通过鼠标拖拽引导跳线，楼层平面图上显示信息点状态，配线间机柜安装设备图形化显示，系统资源图形化显示，全图形系统设置界面，采用不同的颜色显示状态； ▲提供产品技术演示拓普图并加盖原厂章。 ▲提供布线管理软件（与硬件设备同一品牌）并提供软件著作权登记证书，复印件加盖原厂公章。 | 套 | 1 |
| 12 | 1.2米机柜600*600*1200 | 一、1.2米网络机柜，600*600*1200。 1、拼装式骨架组件1套。 2、前单开无孔边条白色钢化玻璃门配银色弹簧锁，后单开钣金平板门配小圆锁。 3、快开式侧门1对（不带锁）。 4、机柜横支架4条。 5、喷涂方孔条4条。 6、2寸承重万向脚轮（不带刹车）及水平支脚各4只。 7、M6安装方螺母螺钉20套。 8、1块固定层板。 9、2个风机托盘。 二、材料： 顶底盖、前后门、框架、横支架T＝SPCC1.2mm，侧门T＝SPCC1.0mm，方孔条T＝SPCC2.0mm 三、选材及标准涂层色： 1.主材为：优质SPCC 2.整体喷塑颜色: a.黑色（RAL9005) b.RAL7035 | 台 | 12 |
| 13 | 2米机柜600*600*2000 | 一、2米网络机柜，600*600*2000。 1、拼装式骨架组件1套。 2、前单开无孔边条白色钢化玻璃门配银色弹簧锁，后单开钣金平板门配小圆锁。 3、快开式侧门1对（不带锁）。 4、机柜横支架6条。 5、喷涂方孔条4条。 6、2寸承重万向脚轮（不带刹车）及水平支脚各4只。 7、M6安装方螺母螺钉40套。 8、3块固定层板。 9、2个风机托盘。 二、材料： 顶底盖、前后门、框架、横支架T＝SPCC1.2mm，侧门T＝SPCC1.0mm，方孔条T＝SPCC2.0mm 三、选材及标准涂层色： 1.主材为：优质SPCC 2.整体喷塑颜色: a.黑色（RAL9005) b.RAL7035 | 台 | 4 |
| 14 | 2米机柜600*1200*2000 | 一、2米网络机柜，600*1200*2000。 1、拼装式骨架组件1套。 2、前单开无孔边条白色钢化玻璃门配银色弹簧锁，后单开钣金平板门配小圆锁。 3、快开式侧门1对（不带锁）。 4、机柜横支架6条。 5、喷涂方孔条4条。 6、2寸承重万向脚轮（不带刹车）及水平支脚各4只。 7、M6安装方螺母螺钉40套。 8、3块固定层板。 9、2个风机托盘。 二、材料： 顶底盖、前后门、框架、横支架T＝SPCC1.2mm，侧门T＝SPCC1.0mm，方孔条T＝SPCC2.0mm 三、选材及标准涂层色： 1.主材为：优质SPCC 2.整体喷塑颜色: a.黑色（RAL9005) b.RAL7035 | 台 | 3 |
| 四、垂直子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 6芯室内单模低烟无卤光纤 | 6芯室内单模低烟无卤光纤，符合TIA/EIA-568-C.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求； 紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果； 外皮和紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加了光纤的强度； 外皮材料采用低烟无卤材料； 外皮为黄色，易于施工区分。光纤类别：9/125。 衰减：1310nm ≤0.36dB/km 1550nm ≤0.22dB/km | 米 | 500 |
| 2 | 12芯室内单模低烟无卤光纤 | 12芯室内单模低烟无卤光纤，符合TIA/EIA-568-C.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求； 紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果； 外皮和紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加了光纤的强度； 外皮材料采用低烟无卤材料； 外皮为黄色，易于施工区分。光纤类别：9/125。 衰减：1310nm ≤0.36dB/km 1550nm ≤0.22dB/km | 米 | 1000 |
| 3 | 12芯室外单模中心束管式铠装光纤 | 12芯室外9/125中心束管式轻铠装单模光缆，符合TIA/EIA-568-C.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求；高强度中心松套管，管内充有阻水油膏；轻铠装结构；两根平行的钢丝用于加强硬度；外皮材料采用阻燃型高分子PE材料；双面涂塑钢带(PSP)加强了光缆的允许压力、抗冲击力及防潮性能；传输距离长，适用于建筑群子系统的应用。敷设方式：架空、管道、直埋。光纤类别：9/125。 衰减：1310nm ≤0.36dB/km 1550nm ≤0.22dB/km | 米 | 500 |
| 4 | 24芯室内单模低烟无卤光纤 | 24芯室内单模低烟无卤光纤，符合TIA/EIA-568-C.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求； 紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果； 外皮和紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加了光纤的强度； 外皮材料采用低烟无卤材料； 外皮为黄色，易于施工区分。光纤类别：9/125。 衰减：1310nm ≤0.36dB/km 1550nm ≤0.22dB/km | 米 | 200 |
| 5 | 三类25对室内非屏蔽大对数电缆 | 三类25对室内非屏蔽大对数电缆，采用单芯裸铜，导体规格为26AWG，每芯带有彩色护套，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用PVC材料，电气特性超过TIA/EIA-568C Cat.3规范的要求。阻抗：100欧姆+/-20，额定传输速率：65%，最小弯曲半径：O.D. X 6~8，最大张力(kg)：2.5Kg/线对。 | 米 | 100 |
| 五、设备间子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 光纤熔接 | 光纤熔接; | 芯 | 300 |
| 2、视频监控系统设备清单 |  |  |  |  |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |
| 1、室内部分 |  |  |  |  |
| 1 | 400W室内网络枪式全彩摄像机 | 具有400万像素 CMOS传感器。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸 ▲最低照度彩色：0.0005 lx。（公安部检验报告证明） 内置暖白光补光灯。（公安部检验报告证明） 补光距离不小于60米。（公安部检验报告证明） 动态范围不小于106dB。（公安部检验报告证明） 信噪比不小于62dB。（公安部检验报告证明） 需支持IP67防尘防水。（公安部检验报告证明） 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部检验报告证明） | 只 | 84 |
| 2 | 400W全彩半球带拾音 | ▲摄像机靶面尺寸为 1/1.8英寸。（公安部检验报告证明） 在2560x1440@25fps下，图像分辨力为1400TVL。（公安部检验报告证明） 最低照度彩色0.0005lx。最大亮度鉴别等级不小于11级。（公安部检验报告证明） 白光摄像机在30米距离下应能探测到目标。（公安部检验报告证明） 彩色模式下，当环境照度低于一定值时，样机可自动开启白光灯补光，样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。（公安部检验报告证明） 信噪比不小于55dB。（公安部检验报告证明） 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部检验报告证明） 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。（公安部检验报告证明） 样品内置 MIC，具有1个RJ45 网口。（公安部检验报告证明） 支持IP66外壳防护等级。（公安部检验报告证明） | 只 | 8 |
| 3 | 24口网络配线架，含模块 | 1)标准: 性能符合并超越ISO/IEC 18598、ANSI/TIA-5048、GB/T 50312-2016对智能配线架的技术要求； 2)物理特性：标准19”英寸机架设备，1U高度，架体采用铝合金材质，自带后背理线架，全模块化设计，兼容任何keystone屏蔽、非屏蔽模块；兼容任意光纤耦合器安装（SC、LC、MPO）；支持从普通配线到电子配线架的平滑升级；支持POE供电；智能配线架天线带有LED指示灯，用以告警、工单和跳线位置恢复引导； 3)功能要求：电子配线架除了可以获知跳线的插入和拔出外，还必须满足可以获知跳线的位置变化的路径，即跳线从某号口到某号口的变化。需满足ISO/IEC18598:2016《信息技术 自动化基础设施管理AIM系统 要求、数据交换和应用》对电子配线系统的技术要求。 | 个 | 5 |
| 4 | 12口机架式光纤配线架 | 1)标准: 性能符合并超越ISO/IEC 18598、ANSI/TIA-5048、GB/T 50312-2016对智能配线架的技术要求； 2)物理特性：可以配置24个LC耦合器，标准19”英寸机架设备，1U高度，架体采用铝合金材质；智能配线架天线带有LED指示灯，用以告警、工单和跳线位置恢复引导； 3)功能要求：电子配线架可以除了可以获知跳线的插入和拔出外，还必须满足可以获知跳线的位置变化的路径，即跳线从某号口到某号口的变化。需满足ISO/IEC18598:2015《信息技术 自动化基础设施管理AIM系统 要求、数据交换和应用》对电子配线系统的技术要求。 | 个 | 8 |
| 5 | 24口机架式光纤配线架 | 1)标准: 性能符合并超越ISO/IEC 18598、ANSI/TIA-5048、GB/T 50312-2016对智能配线架的技术要求； 2)物理特性：可以配置24个LC耦合器，标准19”英寸机架设备，1U高度，架体采用铝合金材质；智能配线架天线带有LED指示灯，用以告警、工单和跳线位置恢复引导； 3)功能要求：电子配线架可以除了可以获知跳线的插入和拔出外，还必须满足可以获知跳线的位置变化的路径，即跳线从某号口到某号口的变化。需满足ISO/IEC18598:2016《信息技术 自动化基础设施管理AIM系统 要求、数据交换和应用》对电子配线系统的技术要求。 | 个 | 4 |
| 6 | 金属理线槽 | 19英寸加厚1U中性机架式12档24口理线架，黑色 | 个 | 9 |
| 7 | 2m非屏蔽6类跳线 | 2m非屏蔽6类成品跳线 | 根 | 92 |
| 2、外场部分 |  |  |  |  |
| 1 | 400W室内网络枪式全彩摄像机 | 具有400万像素 CMOS传感器。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸 ▲最低照度彩色：0.0005 lx。（公安部检验报告证明） 内置暖白光补光灯。（公安部检验报告证明） 补光距离不小于60米。（公安部检验报告证明） 动态范围不小于106dB。（公安部检验报告证明） 信噪比不小于62dB。（公安部检验报告证明） 需支持IP67防尘防水。（公安部检验报告证明） 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部检验报告证明） | 只 | 23 |
| 2 | 400W全彩半球带拾音 | ▲摄像机靶面尺寸为 1/1.8英寸。（公安部检验报告证明） 在2560x1440@25fps下，图像分辨力为1400TVL。（公安部检验报告证明） 最低照度彩色0.0005lx。最大亮度鉴别等级不小于11级。（公安部检验报告证明） 白光摄像机在30米距离下应能探测到目标。（公安部检验报告证明） 彩色模式下，当环境照度低于一定值时，样机可自动开启白光灯补光，样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。（公安部检验报告证明） 信噪比不小于55dB。（公安部检验报告证明） 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部检验报告证明） 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。（公安部检验报告证明） 样品内置 MIC，具有1个RJ45 网口。（公安部检验报告证明） 支持IP66外壳防护等级。（公安部检验报告证明） | 只 | 1 |
| 3 | 400W全彩警戒周界相机 | 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 宽动态：120dB 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 焦距&视场角：4mm：水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角线视场角：107.5° 6mm：水平视场角：54.8°，垂直视场角：29.2°，对角线视场角：64.2° 8mm：水平视场角：40.7°，垂直视场角：22.9°，对角线视场角：46.6° 补光距离：普通监控： 4、6、8mm：60M 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型：暖白光(黄光) 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸：2560 × 1440 电源输出：DC12 V，100 mA RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位：支持 接口类型：外甩线 SD卡扩展：内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，最大支持256 GB 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度： -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 线缆长度：35cm 存储温湿度： -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 带包装重量：1486g 供电方式：DC：12V±20% ，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3at class 4 设备重量：1110g 电流及功耗：DC：12V，1.2A，Max：13.9W PoE：802.3at，42.5V ~ 57V，0.41A ~ 0.31A，MAX：17.3W 包装尺寸：310 × 190 × 130mm 产品尺寸：254.1 × 116.7 × 101.7 mm 在线升级：支持 电源接口类型：2芯接口 防护：IP67 | 只 | 10 |
| 4 | 双目球机 | ▲具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置1颗GPU芯片（以公安部检验报告为准） 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL，红外距离可达300米（以公安部检验报告为准） 设备细节通道不低于24倍光学变倍，最大焦距可达到108mm 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux（以公安部检验报告为准） 支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°（以公安部检验报告为准） 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° ▲支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 ▲在IE浏览器下，具有视频输出模式设置。单路模式下，设备双镜头可实现单通道倍率拼接；在双路模式下，设备全景通道和细节通道可单独预览监控画面（公安部检验报告证明） ▲设置支持双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断（公安部检验报告证明） ▲在单路和双路模式下，设备水平视场角均应≥90°（公安部检验报告证明） 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB（以公安部检验报告为准） 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部检验报告为准） | 只 | 1 |
| 5 | 3.5米室外立杆 | 摄像机户外立杆;高3.5米，横杆长度根据现场条件配套，热镀锌钢管喷塑工艺，含地笼及水泥浇筑。 | 根 | 10 |
| 6 | 室外运维设备箱 | 运维箱体尺寸：200*300*400mm；箱体不锈钢材质；防护等级IP55；含电源开关、接线端子、电源SPD等 | 只 | 10 |
| 7 | 光纤收发器 | 一光四电 | 对 | 10 |
| 二、机房 |  |  |  |  |
| 1 | 视频存储CVR | Linux存储专用操作系统，配置1颗64位多核处理器，标配8GB内存，并可扩展到64GB，内置SSD固态硬盘和loT企业级硬盘，硬盘数量可按需配置，最大可配置36块；最多支持3个风扇，可热插拔冗余温控调速风扇 通过“一键配置”选项配置完成存储模式后，可直接运行业务 ▲支持切换标准RAID模式和VRAID模式，适用于不同业务场景 设备A和设备B同版本，将设备A中阵列整体转移到设备B中，将设备A的通道信息导入到设备B中，设备B可以正常识别并正常读写阵列 支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载 可通过IE浏览器对指定时间的数据文件进行压缩保存，并可解压恢复 当设备被非法访问时，样机可在IE浏览器给出提示信息，记录在日志中并通过告警提示管理维护人员 支持录像数据恢复功能，当硬盘的录像索引区域被破坏导致无法查询并回放录像文件时，样机可重新建立录像索引区，使录像文件可被正常查询并回放 可在操作界面查看数据重构状态，样机的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失 可对磁盘温度异常、硬件链路异常、风扇转速异常、扇区介质异常进行监控，当发现异常情况时，可发出声光电指示 样机均应具有权限管理、运行日志功能设备应设置操作口令，宜有防篡改、防非法复制、数据（图像、音视频等）加密等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像（图像、视音频、结构化数据、索引数据等）应加保护，不被删除和覆盖 ▲支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色故障灯 支持通过IE、火狐、Google、QQ、360、遨游、搜狗、百度、猎豹、欧朋浏览器对样机进行操作 ▲具有防偶发死机的措施（如硬件或软件狗），死机后的自动恢复时间应≤5min 支持在WEB页面进行IP远程管理、硬件故障检测、诊断等功能 可通过IE浏览器对存储数据进行备份 可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨 ▲提供3C、公安部委托型式检验报告 | 台 | 1 |
| 2 | 液晶拼接处理器 | 8U标准机箱，满足各种规模的监控需求；标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统；插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展；5槽位机箱，双电源适配器，单主控板；业务模块支持热插拔、双电源冗余、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠；双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求。 | 台 | 1 |
| 3 | 46寸液晶拼接屏 | 46寸*4行*3列。拼缝：3.5mm，分辨率 ：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）；视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)；响应时间：8ms(G to G)；对比度：1200:1；亮度：500cd/㎡；输入接口：VGA × 1, HDMI × 1, DVI × 1, DP × 1, USB × 1，输出接口：HDMI × 1，控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1，功耗：≤ 160 W；电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz；寿命：≥60000 小时；运行温度和湿度： 0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）； | 块 | 9 |
| 4 | 液晶拼接屏柜式支架 | 46寸液晶屏柜式模组黑色 | 模组 | 9 |
| 5 | HDMI跳线 | HDMI跳线15米PRO | 根 | 9 |
| 6 | 双路终端 | 4210R×1/64G DDR4/1.2T 10K SAS×2(RAID_1)/RAID_2G/1GbE×2/550W(1+1)/2U/3Y 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 操作系统：HIK OS | 套 | 1 |
| 7 | 视频软件 | 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； | 套 | 1 |
| 8 | 操作台 | 琴式控制台，高强度冷轧钢板、标准机柜技术制作、表面磷化处理、静电喷涂。单坐席长度不小于1000mm，可按需求进行单联、多联组合。席位尺寸（≥N*900mm），席位内可放置标准机箱，前后镂空散热，周边包角，台面为灰白色；3个席位*800mm、含必要的拖线板。 | 节 | 1 |
| 9 | 坐凳 | 铝合金骨架、人造革包裹。 | 个 | 2 |
| 10 | 客户端终端 | 酷睿9代商用办公终端整机带PCI插槽 支持win7系统 定制i5 16G 2T+512固态 2G独显W10 主机+23.8英寸显示器 | 台 | 1 |
| 三、阳光餐厅视频监控 |  |  |  |  |
| 1 | 400W防油污系列 | 最大分辨率为2560x1440，水平分辨力不小于1400TVL。（公安部检验报告证明） ▲设备镜头前部具有防尘玻璃，玻璃外框采用3个磁吸柱固定。（公安部检验报告证明） ▲内置1个防尘玻璃，1个麦克风，一个RJ45网络接口。（公安部检验报告证明） 宽动态能力综合评价得分不小于80分。（公安部检验报告证明） 照度适应范围不小于120dB（公安部检验报告证明） 不低于IP66防尘防水等级。（公安部检验报告证明） 支持DC12V和PoE供电时，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。（公安部检验报告证明） | 台 | 12 |
| 2 | 支架 | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 个 | 12 |
| 3 | 高清NVR | 具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个千兆以太网口、3个USB2.0接口（其中2个为前置）、内置8个SATA硬盘接口；1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口；16路报警输入接口、4路报警输出接口（以公安部检测报告为准） ▲可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T容量的SATA接口硬盘（以公安部检测报告为准） 最大接入路数：32路。满负载条件下的最大接入带宽160Mbps、最大存储带宽128Mbps、最大转发带宽128Mbps（以公安部检测报告为准） 3840×2160(25帧/秒)、3072×2048(25帧/秒)、2560×2048(25帧/秒)、2048×1536(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒)（以公安部检测报告为准） ▲支持开启SVC解码功能，可同时回放4路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像（以公安部检测报告为准） ▲显示输出分辨率具有1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、4K(4096×2160)/30Hz设置选项（以公安部检测报告为准） ▲可同时显示输出10路H.265/H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像（以公安部检测报告为准） 录像文件自带水印，水印包括设备的序列号、MAC地址、录像时间等（以公安部检测报告为准） ▲网络容错：可将多个网口设置同一IP地址，其中任一网口损坏时，仍能正常工作（以公安部检测报告为准） 可自动搜索局域网内IPC，并查看IPC设备型号、固件版本、序列号等信息（以公安部检测报告为准） 可对IPC的参数配置进行修改，可设置曝光、日夜转换、背光、图像增强、分辨率、码率、帧率、字符叠加、隐私遮盖等；并支持将IPC参数配置到其他通道（以公安部检测报告为准） 密码安全：密码错误次数超过7次，锁定账号；支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；激活和重置：出厂设备需要激活；管理员密码重置需要输入旧密码（以公安部检测报告为准） ▲支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息（以公安部检测报告为准） ▲接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防（以公安部检测报告为准） | 台 | 1 |
| 4 | 希捷监控级专供盘 | SEAGATE,SKYHAWK,6TB,256MB,SATA 6Gb/s | 个 | 3 |
| 5 | 解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、BNC三种输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 音频接口：1路音频输出、1路对讲输入、1路对讲输出， 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 | 台 | 2 |
| 6 | 监视器 | 46寸液晶监视器，塑料外壳 显示：LED背光；分辨率1920*1080；亮度450cd/㎡，对比度：3000:1，功耗≤ 100 W， 裸机尺寸(W×L×D)(mm)：967.18 (W) mm × 555.42 (H) mm × 72.44 (D) mm 音视频输入接口 HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, BNC IN × 1, AUDIO IN × 1 音视频输出接口 BNC OUT × 1, Speaker(8Ω 5W) × 2 数据传输接口 USB × 1 控制接口 RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 标准配置：遥控器 × 1, 电池 × 2, 电源线 × 1, 螺丝包× 1、说明书（含合格证、保修卡、限制物质表）× 1 *出货不带底座，不带壁挂支架，需要单独下单，见推荐配件 ；底座、壁挂、图纸请咨询区域负责人 | 台 | 2 |
| 7 | 24电口千兆POE接入交换机（带上行光口） | 1.交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps 2.支持24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，支持POE供电 3.支持MAC表容量≥16K，ARP表容量≥4K，IPv4路由表≥4K 4.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持Smart link 5.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 6.支持安全启动，通过安全CPU、eFuse等安全措施，从可信硬件锚开始，启动过程中的每一步进行验证，确保每一阶段运行程序是可信的 7.支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 8.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 9.提供3年原厂质保 | 台 | 1 |
| 8 | 千兆单模光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 2 |
| 四、巡课视频监控 |  |  |  |  |
| 1 | 400W全彩半球带拾音 | ▲摄像机靶面尺寸为 1/1.8英寸。（公安部检验报告证明） 在2560x1440@25fps下，图像分辨力为1400TVL。（公安部检验报告证明） 最低照度彩色0.0005lx。最大亮度鉴别等级不小于11级。（公安部检验报告证明） 白光摄像机在30米距离下应能探测到目标。（公安部检验报告证明） 彩色模式下，当环境照度低于一定值时，样机可自动开启白光灯补光，样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。（公安部检验报告证明） 信噪比不小于55dB。（公安部检验报告证明） 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部检验报告证明） 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。（公安部检验报告证明） 样品内置 MIC，具有1个RJ45 网口。（公安部检验报告证明） 支持IP66外壳防护等级。（公安部检验报告证明） | 只 | 84 |
| 2 | 高清NVR | 具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个千兆以太网口、3个USB2.0接口（其中2个为前置）、内置8个SATA硬盘接口；1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口；16路报警输入接口、4路报警输出接口（以公安部检测报告为准） ▲可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T容量的SATA接口硬盘（以公安部检测报告为准） 最大接入路数：64路。满负载条件下的最大接入带宽320Mbps、最大存储带宽128Mbps、最大转发带宽330Mbps（以公安部检测报告为准） 3840×2160(25帧/秒)、3072×2048(25帧/秒)、2560×2048(25帧/秒)、2048×1536(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒)（以公安部检测报告为准） ▲支持开启SVC解码功能，可同时回放4路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像（以公安部检测报告为准） ▲显示输出分辨率具有1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、4K(4096×2160)/30Hz设置选项（以公安部检测报告为准） ▲可同时显示输出10路H.265/H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像（以公安部检测报告为准） 录像文件自带水印，水印包括设备的序列号、MAC地址、录像时间等（以公安部检测报告为准） ▲网络容错：可将多个网口设置同一IP地址，其中任一网口损坏时，仍能正常工作（以公安部检测报告为准） 可自动搜索局域网内IPC，并查看IPC设备型号、固件版本、序列号等信息（以公安部检测报告为准） 可对IPC的参数配置进行修改，可设置曝光、日夜转换、背光、图像增强、分辨率、码率、帧率、字符叠加、隐私遮盖等；并支持将IPC参数配置到其他通道（以公安部检测报告为准） 密码安全：密码错误次数超过7次，锁定账号；支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；激活和重置：出厂设备需要激活；管理员密码重置需要输入旧密码（以公安部检测报告为准） ▲支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息（以公安部检测报告为准） ▲接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防（以公安部检测报告为准） | 台 | 2 |
| 3 | 希捷监控级专供盘 | SEAGATE,SKYHAWK,8TB,256MB,SATA 6Gb/s | 个 | 16 |
| 五、管线 |  |  |  |  |
| 1 | 双绞线缆 | 六类非屏蔽双绞线; | m | 7200 |
| 2 | 光缆 | 4芯室外单模光纤（低烟无卤阻燃）; | m | 1000 |
| 3 | 光缆 | 12芯室外单模光纤（低烟无卤阻燃）; | m | 1000 |
| 4 | 配线 | RVV-3*1.5; | m | 200 |
| 5 | 配线 | RVV-3*2.5; | m | 500 |
| 3、门禁系统设备清单 |  |  |  |  |
| 一、门控 |  |  |  |  |
| 1 | 刷卡门禁一体机 | 1.主机应具有不小于2.8寸图文型液晶显示屏用于显示时间、日期、星期，及刷卡时显示卡号、用户名；按键采用蓝光显示触摸式按键；支持语音提示功能。 2.主机应具有以下接口类型及相应数量：TCP/IP接口（支持10M/100Mbps，网速自适应）1个；WIFI接口1个；RS485通讯接口1个；Wiegand通讯接口1个；USB2.0接口1个；SD卡接口1个；报警输入接口2个；门磁输入接口1个；开门按钮接口1个；电锁输出接口1个；报警（门铃）输出接口1个。 3.主机支持最多10万张卡片管理；支持最多30万条事件存储。 4.主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：反潜回（防跟随）功能；认证方式：刷卡、刷卡+密码；多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；中心远程开门；单向刷卡和双向刷卡开门。 5.主机具备远程控制功能，客户端软件可远程控制设备执行开门、关门、门常开、门常闭动作。 6.发生以下情况时，系统应报警：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫卡；黑名单卡刷卡时；接入系统平台后可支持视频联动报警功能。 7.主机应具有应急开启的方法。 8.主机应支持在线升级功能；支持本地U盘升级功能。 9.主机具备防拆功能。 10.工作温度：﹣30℃~﹢60℃。 | 只 | 2 |
| 2 | 出门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm，安装后露出13mm 重量：0.07kg； | 只 | 2 |
| 3 | 双门磁力锁（断电打开） | 锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs) ± 15% * 2 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA； 锁体尺寸：长476*宽47*厚28(mm)； 吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 只 | 1 |
| 4 | 单门磁力锁（断电打开） | 锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs) ± 15% 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA； 锁体尺寸：长238*宽47*厚28(mm)； 吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 只 | 1 |
| 5 | 磁力锁安装支架 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 产品重量：0.77kg L型支架尺寸：长238*宽47*厚30(mm) Z型支架尺寸：长185*宽51*厚50(mm) | 只 | 2 |
| 6 | 闭门器 | 适装门重：60-85KG 适装门宽 ≤ 1100mm 闭门力量：EN4 开门角度 ≤ 180° 尺寸：长宽高 248x44.5x72mm 使用寿命：100万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃ 双段速度可调 锁门速度：0°--15°范围内可调 闭门速度：15°--180°范围内可调 建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。 无90度定位停门的功能。 | 把 | 2 |
| 7 | 门禁供电箱 | 门禁电源12V5A带UPS蓄电池电源控制器电箱（含端子排等） | 只 | 2 |
| 8 | 非接触式卡片 | 卡片类型：mifare卡(国产) 符合标准：ISO14443 标准 卡片容量：1K 工作频率：13.56MHz 卡片尺寸：85.6mm*53.98mm*0.76mm | 张 | 100 |
| 9 | 发卡套件 | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡；USB2.0接口；具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A； 尺寸：117*67.5*14.3mm | 套 | 1 |
| 10 | 管理软件 | 基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含50路门禁点授权。 一、提供门禁权限管理应用 1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； 2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； 3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等； 4、支持权限增量下发、初始化下发； 5、支持按时段配置门的常开常闭状态； 6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹； 7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态； 8、支持特殊卡设置，包括残疾人卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）； 9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。 10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征； 11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； 二、提供门禁事件管理应用 1、支持配置平台接收到事件类型； 2、支持配置事件保存时长； 3、支持查询人员出入事件和设备事件； 三、提供门禁状态查看及远程控制应用 1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态； 2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作； 3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门； 四、提供人员出入记录实时展示应用 1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示 | 套 | 1 |
| 二、管线 |  |  |  |  |
| 1 | 配线 | 六类非屏蔽双绞线 | m | 100 |
| 2 | 配线 | RVV3*1.5; | m | 100 |
| 4、防盗报警系统设备清单 |  |  |  |  |
| 一、室内报警 |  |  |  |  |
| 1 | 双鉴探测器 | 三鉴移动探测器(红外+微波+智能芯片)，吸顶安装,探测范围:360°，直径12米(安装高度3.6米)，CCC认证，自动脉冲计数，采用多普勒(效应)+ 能量分析，全范围自动温度补偿，超强抗误报能力，工作电压: DC9-16V | 只 | 1 |
| 2 | 无障碍卫生间声光报警器 | 声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：108±3 产品尺寸：120.6mm*73mm*48.2mm | 只 | 1 |
| 3 | 无障碍卫生间报警按钮 | 紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位, 无钉孔,86*86*32mm | 只 | 1 |
| 4 | 扩展模块 | 总线网络报警主机八防区扩展模块/8个扩展防区数/31最大级联数/2.7mA | 只 | 1 |
| 5 | 报警主机 | 总线式网络报警主机（支持新国标GB12663-2019）； 8个板载有线防区，可扩展至256个（其中64个可以为无线防区） 4个板载触发器输出，可扩展至256个 支持8个无线485模块（DS-PM-RSWR），每个模块可以连接8个无线探测器 支持8000条报警事件记录，2000条操作日志和1500条管理记录，支持远程搜索查询事件日志 支持定时布撤防（日常计划、优先计划） 支持CID 报告，支持话机复用 支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置 支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm） 支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换 支持远程升级,远程导入导出配置参数 支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达2400m（RVV2*1.5mm2） 短信报警：配合CMK-4G模块系列支持 电话报警：配合CMK-4G模块系列支持 电话数量：配合CMK-4G模块系列支持4个电话号码 配置方式：键盘编程和4200配置 协议：海康SDK、NAL2300 用户：网络用户32个，包括管理员、操作员、安装员，制造商 功耗：≤60W（负载供电≤40W） 电源：AC220V 工作温度：–10℃～+55℃；工作湿度：10％--90％ 尺寸(宽x高x深)：370（H）*320（W）*86（D）；重量：＜3.5kg 安装方式：壁挂 | 台 | 1 |
| 6 | 控制键盘 | LCD报警键盘； 连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； 功耗：1.8W；工作温度：-10℃～＋55℃；工作湿度：10％～90％； 尺寸(mm)：164mm(长)*124mm(宽)*31mm(高)；重量(g)：272g | 只 | 1 |
| 7 | 报警输出模块 | 总线制双防区输出模块DS-19M02-ZS：总线网络报警主机双防区扩展模块/2个扩展防区数/124最大级联数/1.0mA静态电流 | 只 | 1 |
| 8 | 管理终端 | 酷睿9代商用终端整机带PCI插槽 支持win7系统 定制i5 16G 2T+512固态 2G独显W10 主机+23.8英寸显示器 | 台 | 1 |
| 9 | 管理软件 | 室内报警管理软件 | 套 | 1 |
| 二、周界报警（24双防区，每防区40米计算） |  |  |  |  |
| 1 | 脉冲主机 | 主机技术参数： 4线制/双防区脉冲主机/显示每个防区的工作电压值/电压值可无级调控/显示每个防区的工作电流值/防区报警显示/实时监控每个防区情况/脉冲频率可调控/报警响应时间调控/继电器报警输出时间可调控/采用4.3寸真彩屏设计/内置拨码式单地址码模块，自带拨码开关，使用多防区时无须另外增加地址码模块，可以直接接入485总线与中心控制设备通信。 包含： 4线制双防区脉冲主机:1台/避雷器:2个/室外声光报警器:2个/涂塑主机防雨箱:1个 | 套 | 12 |
| 2 | 合金线 | 4线制20#合金线，含警示牌、高压绝缘导线、接地桩、警号警灯 | 米 | 300 |
| 3 | 电子围栏控制键盘 | 电子围栏控制键盘； LCD键盘主机一体化结构/40个485方式防区输入/8个独立子系统1个公共子系统/支持有线电话通讯方式/支持短信布撤防/支持定时任务（时控输出、定时撤布防）//支持软件可视化编程，配置数据导入导出 | 个 | 1 |
| 4 | 电子地图软件 | 定制电子地图软件 | 套 | 1 |
| 5 | 防水设备箱 | IP66，304不锈钢控制箱500*600*160mm，内置电控设施 | 只 | 12 |
| 三、管线 |  |  |  |  |
| 1 | 配线 | 六类非屏蔽双绞线 | m | 100 |
| 2 | 配线 | RVV3*1.5; | m | 100 |
| 2 | 配线 | RVV3*2.5; | m | 100 |
| 5、停车管理系统设备清单 |  |  |  |  |
| 一、西门出入口车辆控制 |  |  |  |  |
| 1 | 自动挡车器 | 采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 侧贴式安装，安装方便、结构紧凑 齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长 直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制 支持遇阻反弹，开优先保护功能 直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳 事件日志记录、方便操作追踪 支持红外，地感，雷达等多种防砸 支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护 手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 开/关到位输出接口：各1组 开/关/停控制信号接口：各1组 红外/地感防砸信号接口：1组 485控制接口：1组 杆子类型：栅栏 道闸系列：四系列 工作温度和湿度：-30~70 °C 尺寸(mm)：370*262*1060 防护等级：IP54 工作电压：AC220V 电机类型：直流无刷 运行噪声：60分贝 电机功率：250W 运行速度：4s、4.5s、5s 机箱材质：SECC | 套 | 2 |
| 2 | 抓拍显示一体机 | 数字水印功能：支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件或图片被篡改 断网续传功能：当网络断开时，可将抓拍图片存储于样机内置TF卡内，当网络恢复时，可上传抓拍图片至PC本地。支持TF卡支持自动识别自动格式化和TF卡抓拍图片自动覆盖功能 车牌跟踪功检查能：支持对车牌实时跟踪并识别 无牌车辆抓拍功能检查：当视频监控区域内有无号牌车辆进入时，可对该车辆进行抓拍 机动车捕获率：在天气晴朗无雾条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车捕获率≥99.9%；夜间地动车捕获率≥99.9% 机动车车牌识别准确率试验：在天气晴朗无雾，机动车结构化属性信息清晰可辨的条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车车牌号识别准确率≥99.9%；夜间机动车车牌号识别准确率≥99.9% 车身颜色识别功能检查：支持车身识别的颜色种类包括：白、灰、黄、粉、紫、蓝、红、棕、黑共10种颜色 语音播报功能检查：支持在设备里保存语音片段，通过音频输出口控制外部音频设备输出语音；支持播放后台下发的语音信息。 显示屏功能检查：支持滚动或静止显示过车时间、车牌号、停车时长、收费金额、自定义内容等信息 外接道闸控制功能:布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关 补光灯控制功能检查：内置补光灯，可通过IE浏览器或客户端开启/关闭。支持在低照度环境下，自动开启补光灯，并调节补光灯亮度。支持按预先设置时间段开启补光灯，控制补光灯亮度。支持手动调节补光灯亮度，补光灯亮度1~100可调。 三码流输出功能：三码流同时输出可达到：主码流：分辨率1920×1200，帧率为25帧/s，码率为4Mbps;第一辅码流：分辨率1920×1200，帧率为25帧/s，码率为4Mbps;第二辅码流：分辨率720×576，帧率为25帧/s，码率为2Mbps 宽动态设置检查:具有宽动态设置选项，并可通过菜单设置功能开启/关闭 报警功能检查：发生以下情况之一时应产生报警提醒：（1）当识读到未授权的车辆时；（2）当识读到已设定须提示的车辆时；(3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时(4)当通讯发生故障时 黑白名单同步和比对功能检查：联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。 车牌识别功能检查：支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号 异常车牌识别功能：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别 机动车行进方向识别功能检查：支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向 过车放行响应时间试验：车牌触及检车线至样机发出抬杆信号的响应时间≤1s 过滤抓拍功能检查：支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍 虚假车牌过滤：支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤 连续过车功能检查：支持于连续过车模式，连续过车时道闸不落杆 强光抑制设置检查：强光抑制设置选项 | 套 | 2 |
| 3 | 出入口控制终端 | 【4车道】【5机级联】【显示一体机】【含单机PMS管理软件】【含键鼠】 双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 1个外网千兆网口；5个百兆内网网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 2个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备 标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强 支持大容量图片存储，可选配一块2.5寸机械硬盘 3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 工作温度 -0℃~+40℃ 屏幕尺寸：21.5英寸，LCD显示屏 分辨率：1080P 存储功能：128G SSD 音频输入：3.5MM标准输入 音频输出：3.5MM标准输出 报警输入：4路报警输入 报警输出：4路报警输出 RS232接口：2路 RS485接口：1路 USB接口：4个USB接口 网络接口：1个千兆外网网口+5个百兆内网网口 CPU：N5095 内存：4G HDMI：1路 配件：标配键鼠套装 | 套 | 1 |
| 二、西门人员出入口控制 |  |  |  |  |
| 1 | 人员通道左右边道 | 设备应采用6个自收自发的应能支持室外使用的激光雷达探测器，无需收发对齐 设备的无故障运行次数应不低于800万次，2000万次 设备应采用一体式外观结构，闸机出厂内置人脸识别摄像头，且摄像头高度不超过闸机箱体顶部100mm 一组通道调试应仅需要登陆一个设备IP，来实现该组通道的参数配置、门禁管理和闸机控制功能，参数配置包括但不限于人员权限（包括卡片、人脸权限）管理、开关门速度配置、进出两个人脸设备的参数配置等 设备应能通过PC和手机登录设备的WEB管理界面，实现设备的批量激活、批量设置网络参数和功能参数，最大同时支持16台设备 设备应支持手机连接设备wifi热点和NFC通过手机WEB登录和PC通过web登录实现调试，包括但不限于进行人员权限管理、参数设置、设备器件状态查看（设备容量、从通道通讯状态、红外探测器输入输出状态、读卡器状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门翼状态、遥控器状态等等）、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效配置（亮度调节、灯光亮度自适应功能等等）等功能 设备应能仅使用一根网线实现一组通道主从闸机的同步通讯与网络通讯功能 单侧通道应能独立使用，应具有雷达探测识别开门功能 设备采用直流无刷伺服电机，霍尔传感器及平行减速齿轮 设备应支持屏蔽指定的一个或多个激光雷达，启用红外应急模式，仍能正常工作 设备应支持指定任意一个激光雷达，当人员通过该激光雷达后应立即执行关门动作 设备应支持通过平板，对单个通道与多个通道实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能，应能实时监控设备的运行状态，平板支持桌面及壁挂式安装方式 设备应具有消防联动接口，当消防联动信号触发时，门翼将处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将会复位 设备应离线支持100000个用户（用户权限应能配置为管理员），100000个人脸特征，1000000张卡片容量，1000000笔记录存储 以闸机入口端为人员站立位置，垂直方向应可识别人员高度不低于1945mm,水平方向以右侧闸机为测量起始点，最大应可识别距离不小于843mm 设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，提示模式应分为提醒模式或强制模式，且应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能 系统应能对门的开启方式，卡（人脸、二维码）的各种使用权限进行组合设置，实现多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门等不同场景的权限管理；设备应支持普通、来宾、胁迫、非授权名单等多种用户类型权限设置 设备应支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划管理，支持1024个假日计划管理，支持64个假日组管理，支持128周计划管理；支持常开、常闭时段管理 系统应支持当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时、未认证闯入设备内被激光雷达感知超过设置时间时、激光雷达被阻挡超过设置时间时、激光雷达被阻挡超过设置时间时、胁迫卡和胁迫码、非授权卡刷卡时报警：设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能 设备应支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回功能，且当检测到任意一种反潜回报警时会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），同时上传报警事件 设备的人员通行检测部分、指示部分防护等级应不低于IK07，其他部分应不低于IK08 ▲产品供应商应具有符合ISO/IEC27701:2019要求的隐私信息管理体系认证 | 台 | 2 |
| 2 | 人员通道中间道 | 设备应采用6个自收自发的应能支持室外使用的激光雷达探测器，无需收发对齐 设备的无故障运行次数应不低于800万次，2000万次 设备应采用一体式外观结构，闸机出厂内置人脸识别摄像头，且摄像头高度不超过闸机箱体顶部100mm 一组通道调试应仅需要登陆一个设备IP，来实现该组通道的参数配置、门禁管理和闸机控制功能，参数配置包括但不限于人员权限（包括卡片、人脸权限）管理、开关门速度配置、进出两个人脸设备的参数配置等 设备应能通过PC和手机登录设备的WEB管理界面，实现设备的批量激活、批量设置网络参数和功能参数，最大同时支持16台设备 设备应支持手机连接设备wifi热点和NFC通过手机WEB登录和PC通过web登录实现调试，包括但不限于进行人员权限管理、参数设置、设备器件状态查看（设备容量、从通道通讯状态、红外探测器输入输出状态、读卡器状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门翼状态、遥控器状态等等）、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效配置（亮度调节、灯光亮度自适应功能等等）等功能 设备应能仅使用一根网线实现一组通道主从闸机的同步通讯与网络通讯功能 单侧通道应能独立使用，应具有雷达探测识别开门功能 设备采用直流无刷伺服电机，霍尔传感器及平行减速齿轮 设备应支持屏蔽指定的一个或多个激光雷达，启用红外应急模式，仍能正常工作 设备应支持指定任意一个激光雷达，当人员通过该激光雷达后应立即执行关门动作 设备应支持通过平板，对单个通道与多个通道实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能，应能实时监控设备的运行状态，平板支持桌面及壁挂式安装方式 设备应具有消防联动接口，当消防联动信号触发时，门翼将处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将会复位 设备应离线支持100000个用户（用户权限应能配置为管理员），100000个人脸特征，1000000张卡片容量，1000000笔记录存储 以闸机入口端为人员站立位置，垂直方向应可识别人员高度不低于1945mm,水平方向以右侧闸机为测量起始点，最大应可识别距离不小于843mm 设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，提示模式应分为提醒模式或强制模式，且应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能 系统应能对门的开启方式，卡（人脸、二维码）的各种使用权限进行组合设置，实现多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门等不同场景的权限管理；设备应支持普通、来宾、胁迫、非授权名单等多种用户类型权限设置 设备应支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划管理，支持1024个假日计划管理，支持64个假日组管理，支持128周计划管理；支持常开、常闭时段管理 系统应支持当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时、未认证闯入设备内被激光雷达感知超过设置时间时、激光雷达被阻挡超过设置时间时、激光雷达被阻挡超过设置时间时、胁迫卡和胁迫码、非授权卡刷卡时报警：设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能 设备应支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回功能，且当检测到任意一种反潜回报警时会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），同时上传报警事件 设备的人员通行检测部分、指示部分防护等级应不低于IK07，其他部分应不低于IK08 ▲产品供应商应具有符合ISO/IEC27701:2019要求的隐私信息管理体系认证 | 台 | 3 |
| 3 | 升降柱 | 采用液压驱动方式，易于维护，可靠性高，使用寿命长 采取综合控制，系统运行性能稳定可靠，方便集成到用户系统中 具有开闸、关闸以及停闸的功能，且具有开优先的特点 应急释放，防止断电情况下柱体不能下降 系统参数 驱动方式：液压驱动 应急方式：后备电源控制电磁阀释放 一般规范 柱体壁厚：12mm 升降高度：600mm 升/降时间：3S±0.2 警示方式：LED指示灯/3M反光带 额定功率：350W 湿度：5%~95% 柱体材质：304不锈钢 地基盒材质：Q235（电泳：黑色） 控制方式：控制盒/遥控器 动力电压：AC220V 防护等级：IP68 柱体直径：219±0.5mm | 台 | 12 |
| 4 | 升降柱控制盒 | 系统参数 应急方式：后备电源控制电磁阀释放 一般规范 控制方式：手动/遥控 动力电压：线控盒及遥控器工作DC12V，控制箱输入电压AC220V 负载功率：1.2-7.2 kw 柱体材质：优质冷轧钢板 遥控距离：≥30米 | 套 | 2 |
| 5 | 报警柱 | 采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠； 支持网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟； 支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现5米对讲； 支持视频采集功能，内置200W高清彩色摄像头，实现全天候24小时实时监控； 支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱和麦克风； 支持防水、抗电磁干扰、防拆、防暴、防雷击，防撬锁等功能； 支持红外补光，支持语音对讲、广播； 支持电控机柜锁，支持远程开锁； 支持双网口； IP等级：IP65 | 套 | 1 |
| 三、管线 |  |  |  |  |
| 1 | 配线 | 管内穿线; RVV2*1.0; | m | 500 |
| 2 | 配线 | 管内穿线; RVV3*1.5; | m | 500 |
| 2 | 配线 | 管内穿线; RVV3*2.5; | m | 150 |
| 6、电子巡更系统设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 巡检器 | 升级外壳采用3mm进口T6061高密度航空铝材，軍工三级硬质阳极氧化处理。 头部采用美国进口凯夫拉防弹纤维，抗打击能强（凯夫拉防弹纤维为银行重型押运车防弹材料）。 内胆采用环保电子灌装硅胶，三层保护，10米防水20米自由滑落防摔。 整机固定结构均，采用部队专用防爆设计标准。 兼容性好，能读取市面上，所有的125K频率标签。 采用美国进口CREE灯珠，亮度100-240流明，1000小时衰减0.5% 德国高透光透镜，透光度高，抗氧化能力强，全实心透镜，可承受2.5吨压力。 | 个 | 2 |
| 2 | 皮套 | 巡检棒仿皮套件 | 个 | 2 |
| 3 | 单机软件(带加密狗) | 操作简单、功能强大、简体/繁体/英文版 | 个 | 1 |
| 4 | 通讯器 | USB通讯线 | 个 | 1 |
| 5 | 人员卡 | 便捷式人员卡 | 个 | 10 |
| 6 | 信息点 | 加固型ABS高分子材料，封装工艺，超声波自动植线/自动碰焊，内置芯片EM/Mifare I芯片型号EM4100，读卡距离2.5-10cm，工作频率125KHz，单个重量约 3.8g，外观尺寸35 mm（圆径） | 个 | 30 |
| 7 | 标识牌 | 集成电路芯片密封在壳内，防水、防震、防腐蚀 | 个 | 1 |
| 8 | 管理终端 | 酷睿9代商用办公终端整机带PCI插槽 支持win7系统 定制i5 16G 2T+512固态 2G独显W10 主机+23.8英寸显示器 | 台 | 1 |
| 智慧校园系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 模块名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 校园消防模块 | 1、平台应能通过火灾报警系统、电气火灾系统、消防水系统等系统模块，监测接入的消防设备状态。 2、平台应支持接入消防设备类型主要包括用电、烟感、燃气、物联网网关、用水主机、可视化烟雾探测器、用户信息传输装置及充电桩等设备。 3、当检测数据异常时，总设备状态显示为异常，并支持通过平台接受并查看告警提示信息。 4、平台应支持在GIS地图上展示单位消控室在岗率及排行，并支持对所有单位进行一键查岗。 5、平台应支持对设备故障隐患（离线故障、低电故障、主电故障、备电故障、连接故障、寿命超期故障、迷宫故障、传感器短路及断路故障等）、巡查隐患、一键上报隐患、防火检查隐患及岗位自查隐患等进行管理。 6、平台应支持对设备故障隐患（离线故障、低电故障、主电故障、备电故障、连接故障、寿命超期故障、迷宫故障、传感器短路及断路故障等）、巡查隐患、一键上报隐患、防火检查隐患及岗位自查隐患等进行管理。平台移动客户端支持一键上报安全隐患、支持输入故障名称并添加图片和文字描述 7、平台移动客户端支持通过二维码及NFC等方式进行巡查，支持查看巡查任务、已巡查点位及未巡查点位信息；移动客户户端可进行开始巡查、结束巡查等操作，并支持上报巡查点消防设施工作状态。 | 1 | 套 |
| 2 | 监控对接模块 | 1、对接学校监控设备； 2、可在平台GIS地图上实时查看相关点位实时监控视频及录像。 | 1 | 套 |
| 3 | 校园出入口模块 | 1、对接学校停车场管理设备、人行通道设备及访客设备； 2、通过平台可统一管理接入的通道设备； 3、通过通道监控实时抓拍并记录出入车辆及人员照片信息，可实时与后台重点人员数据库比对并发出预警信息。 | 1 | 套 |
| 4 | 周界入侵模块 | 1、通过目标识别算法实时对各危险区域进行入侵监测，对发现目标对象进入防区区域时预警。涉及围墙天台栏杆、危化品实验室、河湖水域以及其它各类危险区域。 2、实现入侵预警所对应的摄像机图像信息，以及通过人工AI技术实现的入侵检测报警信息。 3、通过平台实现与监控联动，实时采集周界报警区域图像，并推送至平台及相关管理人员手机端。 | 1 | 套 |
| 5 | 可视化展示模块 | 在首页GIS地图上实时展示消防状态、监控动态，视频点播详情，设备异常、车流流量统计、天气预报、防区报警推送等 | 1 | 套 |
| 6 | 校园能耗管理模块 | 采集校园智能水电气表数据，分析数据后展现校园能耗情况，同时如发现能耗异常，则通过平台、微信公众号报警。 | 1 | 套 |
| 7 | 后台数据管理模块 | 提供用户注册、登录功能，防区设置、分配功能，报警查询、导出功能，数据统计、态势评估、报表生成功能。 | 1 | 套 |
| 8 | AI视频分析模块 | 1、通过密度检测算法实时对易发生拥挤与聚集的区域实时监测，对发现人群密度达到聚集阈值时预警。涉及教学楼楼梯通道、公共空间区域以及其它各类聚集区域。 2、可以实现对监控中人员聚集的情况发出预警。 3、通过视频监控扫描并抓拍区域人员的人像信息，通过人脸比对，即时推送预警信息，并可实现视频的跟踪。 4、识别重点监控区域异常行为（如：攀爬、摔倒、打架等），并发出报警信号。 5、厨房区域工作人员异常着装及异常行为的分析预警。 | 1 | 套 |
| 9 | AI视觉分析主机 | CPU： I7—14700 十核4.0GHZ 内存：32G 硬盘： 固态 1TG 机械盘 8T 显卡：RTX4060 8G | 1 | 台 |
| 10 | 平台应用服务器 | CPU:I5-14600KF 主频3.5GHz睿频5.3GHz/20M/14核 20线程 主板：IntelB760芯片组主板； 内存：16GB DDR4 2933MHz 硬盘：1TB 7200rpm SATA 显卡：RTX2060 集成声卡、千兆网卡 21.5英寸显示器 | 1 | 台 |
| 8、网络设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 网络信息点交换机24口 | 1、▲ 支持10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥672Gbps，转发性能≥126Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 设备MAC地址≥16K； 2、▲产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 3、要求设备采用静音无风扇节能设计； 4、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5、▲支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，提供第三方检测报告关键页复印件加盖原厂公章； 6、▲支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 7、▲支持sFlow网络监测技术，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 8、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms； 9、▲为保证IPv6的可部署性和应用性，交换机具备IPv6 Ready Phase2认证证书，投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书以及权威机构官网证书查询链接和截图并加盖原厂公章。 10、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； | 台 | 8 |
| 2 | ap的24口POE交换机 | 1、▲支持10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps；以官网最小值为准，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 2、要求设备MAC地址≥16K； 3、支持POE和POE+，支持单端口POE输出功率≥60W，最大输出功率≥370W； 4、支持静态路由、可扩展支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议； 5、支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 6、▲所投产品端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力），提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 7、▲支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 8、▲ 投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供所投产品官网截图、实物照片并加盖原厂公章； 9、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 10、▲支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms，需提供第三方权威机构测试报告并加盖原厂公章； 11、▲支持OpenFlow 1.3协议，提供全球SDN测试认证中心出具的证书复印件，加盖原厂公章； 12、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； | 台 | 4 |
| 3 | 教室8口光交换机 | 1、▲支持10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G/10G SFP+接口≥1个，交换容量≥432Gbps，包转发率≥126Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 2、▲采用静音设计，噪声值＜20dB，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 3、采用金属外壳和金属网口设计； 4、▲支持端口浪涌抗扰度≥8KV，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 5、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 6、▲支持配合SDN平台实现零配置上线，根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置；提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 7、▲配合SDN平台支持故障设备自动替换，当室内交换机出现故障，替换用的新设备支持智能零替换。支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口； 提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 8、▲配合SDN平台支持光模块与光链路运维检测与故障告警，并可在拓扑中呈现并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议；提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； | 台 | 48 |
| 4 | ip广播交换机24口 | 1、▲ 支持10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥672Gbps，转发性能≥126Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 设备MAC地址≥16K； 2、▲产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 3、要求设备采用静音无风扇节能设计； 4、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5、▲支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，提供第三方检测报告关键页复印件加盖原厂公章； 6、▲支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 7、▲支持sFlow网络监测技术，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 8、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms； 9、▲为保证IPv6的可部署性和应用性，交换机具备IPv6 Ready Phase2认证证书，投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书以及权威机构官网证书查询链接和截图并加盖原厂公章。 10、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； | 台 | 4 |
| 5 | 计算机机房24口交换机 | 1、▲ 支持10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥672Gbps，转发性能≥126Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 设备MAC地址≥16K； 2、▲产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 3、要求设备采用静音无风扇节能设计； 4、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5、▲支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，提供第三方检测报告关键页复印件加盖原厂公章； 6、▲支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 7、▲支持sFlow网络监测技术，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 8、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms； 9、▲为保证IPv6的可部署性和应用性，交换机具备IPv6 Ready Phase2认证证书，投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书以及权威机构官网证书查询链接和截图并加盖原厂公章。 10、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； | 台 | 3 |
| 6 | 门卫24口交换机 | 1、▲ 支持10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥672Gbps，转发性能≥126Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 设备MAC地址≥16K； 2、▲产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 3、要求设备采用静音无风扇节能设计； 4、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5、▲支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，提供第三方检测报告关键页复印件加盖原厂公章； 6、▲支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 7、▲支持sFlow网络监测技术，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 8、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms； 9、▲为保证IPv6的可部署性和应用性，交换机具备IPv6 Ready Phase2认证证书，投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书以及权威机构官网证书查询链接和截图并加盖原厂公章。 10、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； | 台 | 1 |
| 7 | 监控24电口千兆POE接入交换机 | 1、▲支持10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps；以官网最小值为准，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 2、要求设备MAC地址≥16K； 3、支持POE和POE+，支持单端口POE输出功率≥60W，最大输出功率≥370W； 4、支持静态路由、可扩展支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议； 5、支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 6、▲所投产品端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力），提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 7、▲支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 8、▲ 投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供所投产品官网截图、实物照片并加盖原厂公章； 9、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 10、▲支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms，需提供第三方权威机构测试报告并加盖原厂公章； 11、▲支持OpenFlow 1.3协议，提供全球SDN测试认证中心出具的证书复印件，加盖原厂公章； 12、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； | 台 | 6 |
| 8 | 核心交换机 | 1、主控引擎与业务板卡完全物理分离， 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个； 2、▲交换容量≥51Tbps，包转发性能≥38000Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 3、▲为适应业界主流机柜的尺寸，设备高度≤4U，设备深度≤600mm，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 4、▲为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图，加盖原厂公章； 5、▲为了提高槽位利用率和业务可靠性，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥52，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 6、N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 7、支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN； 8、支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道；支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping； 9、支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6等路由协议； 10、▲支持基础安全保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 11、▲支持IPV6 SAVI防地址欺骗解析欺骗策略，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 12、▲支持主从引擎等关键模块，在转发数据流的期间进行热插拔零丢包；提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 13、▲设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 14、▲支持光口保护电路设计，可监测光模块运行状态：即系统可即时识别光模块短路状态、并将故障模块隔离，确保其不影响其它端口和整机的正常运行；更换模块后该端口也可马上恢复正常工作状态。提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 15、▲支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动；提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 16、▲每台实配双主控、双电源，千兆以太网光口≥24个，千兆以太网复用电口≥12个，万兆以太网光口≥4个； | 台 | 1 |
|  |  | S7805C高性能一代主控引擎 | 台 | 2 |
|  |  | 通用电源模块（交流，300W）适配电源线规格：10A、国标、直头 | 台 | 2 |
|  |  | EA系列24端口千兆以太网光口(SFP,LC)+12端口千兆以太网电口复用(RJ45)+4端口万兆以太网光口(SFP+,LC) | 台 | 1 |
| 9 | 48口光汇聚交换机 | 1、▲交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥252Mpps，以官网最小值为准；固化48个1000M SFP光口， 4个1G/10G SFP+光口，支持2个扩展插槽，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 2、▲整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗≤100W，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 3、MAC地址≥64K，ARP表项≥20K，FIB表项≥12K； 4、支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6，支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议； 5、支持OpenFlow 1.3协议； 6、▲支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供具有CNAS认证章的测试报告复印件加盖原厂公章； 7、▲要求所投产品支持sFlow网络监测技术，提供具有CNAS认证章的测试报告复印件加盖原厂公章； 8、配置模块化双电源，支持1+1冗余； | 台 | 1 |
|  |  | 150W交流电源模块 | 台 | 2 |
| 10 | 24口监控光汇聚交换机 | 1、▲交换容量≥1.36Tbp，包转发率≥222Mpps，以官网最小值为准；固化24个1000M SFP光口，4个复用的10/100/1000Mbps电口，4个1G/10G SFP+光口，支持2个扩展插槽，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 2、▲支持24个千兆口、4个万兆口100%线速转发，提供第三方权威机构测试报告关键页证明，加盖原厂公章； 3、▲长期工作温度0-50°，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 4、MAC地址≥64K，ARP表项≥20K，FIB表项≥12K； 5、支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6，支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议； 6、▲所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议，要求投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书以及权威机构官网证书查询链接和截图并加盖原厂公章； 7、▲支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供具有CNAS认证章的测试报告复印件加盖原厂公章； 8、▲要求所投产品支持sFlow网络监测技术，提供具有CNAS认证章的测试报告复印件加盖原厂公章； 9、▲为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书并加盖原厂公章； 10、配置模块化双电源，支持1+1冗余； | 台 | 1 |
|  |  | 70W交流电源模块，支持1+1电源冗余 | 台 | 2 |
| 11 | 无线AP | 1、▲支持802.11be标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条。整机最大接入速率≥3.57Gbps，提供官网截图和链接证明并加盖原厂公章； 2、▲支持2.5G以太网接口≥1个，支持2.5G光口≥1个；提供官网截图和链接证明并加盖原厂公章； 3、▲内置蓝牙5.3；提供官网截图和链接证明并加盖原厂公章； 4、所投AP具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰。 5、为避免无线网络中私接非法AP，所投AP应支持非法AP检测及反制功能。具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用。 6、为避免无线网络中私接非法AP的影响，设备应支持802.11w防御Deauth攻击功能，保证终端正常关联使用。 7、数据加密支持WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）、WPA3、WEP（64/128位）； | 台 | 70 |
| 12 | 无线控制器授权 | 1、无线控制器产品专用升级许可证可扩展128个License； 2、▲为保证系统兼容性，需与无线控制器统一品牌 | 项 | 1 |
| 13 | 万兆单模光模块 | 1、万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口 | 个 | 4 |
| 14 | 千兆单模光模块 | 1、1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 个 | 148 |
| 9、中心机房设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 配电柜 | 内含施耐德电气元件，规格数量按设计，10#基础槽钢制作安装 | 台 | 1 |
| 2 | 2米机柜 | 2米42U机柜 600*1200*2000 | 台 | 3 |
| 3 | 机柜用PDU | 总进线16A，8个10A万用插口; | 个 | 16 |
| 4 | 单相二三极插座 | 250V/10A二三极插座 | 个 | 16 |
| 5 | 铜芯电力电缆 | ZR-YJV4*16+1*10 | m | 20 |
| 6 | 铜芯线 | ZR-BV4 | m | 600 |
| 7 | 桥架 | 热镀锌桥架钢制槽式桥架;400*200 | m | 20 |
| 8 | 桥架 | 热镀锌桥架钢制槽式桥架;200*100 | m | 20 |
| 9 | 桥架支架 | 桥架支架制安装;型钢;除锈;刷樟丹二道，灰色调和漆二道 | kg | 20 |
| 10 | 钢质防静电地板 | 尺寸600*600*35mm、PVC面层、不起鼓、不开裂、钢板厚度不小于0.6mm，承载不小于350KG/平方 | ㎡ | 75 |
| 11 | 输入电源防雷器 | 三相电源二级防雷器 385V/4P，最大放电电流40kA | 组 | 1 |
| 12 | 输出电源防雷器 | 三相电源三级防雷器 ，最大放电电流20KA | 组 | 1 |
| 13 | UPS主机 | 容量30KVA，输入电压范围：满载304~478Vac,负载量随输入电压线性降额228V~304Vac,输出功率因数;1,输出THDu: 线性负载<1%,非线性负载<3% ,过载能力:<110%, 60分钟;110%125%,10分钟;125%~150%,1分钟;>150%,200毫秒,电池电压：±240VDC(可调,±16～20pcs)，显示：5寸触摸彩屏，接口配置：标配：RS232， RS485，USB，冷启动，可编辑干接点，选配：SNMP卡，WIFI卡，并机套件，短信报警器 | 台 | 1 |
| 14 | 电池 | 免维护电池,12V-100AH，▲电池需与UPS及空调同一品牌，提供原厂三年质保文件原件 | 节 | 32 |
| 15 | 电池柜 | 含空开汇流盒，电池连接电缆，支架安装 | 台 | 2 |
| 16 | 设备支架 | UPS柜、电池柜、空调、机柜等支架 | 套 | 4 |
| 17 | 铜芯接地线 | ZR-BVR50，黄绿色 | m | 50 |
| 18 | 铜芯接地线 | ZR-BVR6，黄绿色 | m | 100 |
| 19 | 接地铜排 | 紫铜排30*3 | m | 30 |
| 20 | 接地铜箔 | 0.3*100铜箔 | m | 300 |
| 21 | 汇流排固定桩 | 汇流排固定桩 | 批 | 1 |
| 22 | 精密空调 | 风冷恒温恒湿精密空调：上送风下回风总冷量≥12.5KW,显冷量≥11.3KW（工况回风：24℃，相对湿度50%），风量≥2700 m3/h加湿能力≥2.8 KG/H二级电加热，加热能力≥ 6 KW 含5米铜管、保温及控制线缆、氟利昂、设备支架,搬运及安装调试，▲空调品牌和UPS电源同一品牌 | 台 | 1 |
| 10、计算机教室设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 电脑定制桌椅 | 1200*600*700，桌面采用25mm厚防火面三聚氰胺E1级板；钢架采用1.2mm冷隔板优质钢材；含2张凳子 | 套 | 26.00 |
| 2 | 教学广播软件 | 教学广播软件,授权60用户版 | 套 | 1.00 |
| 3 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.23AWG的单芯裸铜为导体 2.护套材料：低烟无卤 3.结构：十字骨架 | m | 900.00 |
| 4 | 六类24口数据配线架 | 1.符合标准：ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568-B.2； 2.配线架上带二维码图标，可结合软件使用。手机客户端软件扫描二维码后，显示点位的相关信息以及整个链路上的配线架和交换机的相关信息； 3.模块带LED灯指示灯，通过亮灯指示来区分线路，方便使用和维护 | 个 | 3.00 |
| 5 | 理线环 | 1.滑槽封闭式结构金属材质 2.最多可安装管理多达五十条跳线 3.更深设计的理线环，可确保线缆弯曲半径 | 个 | 6.00 |
| 6 | 电源插座 | 6位排插，功率大于等于2500W,带线1.8米。 | 个 | 32.00 |
| 7 | 铜芯线 | BV2.5 | m | 800.00 |
| 8 | 铜芯线 | 黄绿线;ZR-BVR25 | m | 50.00 |
| 9 | 铜芯线 | 黄绿线;ZR-BVR6 | m | 100.00 |
| 10 | 接地铜排 | 紫铜排30*3 | m | 60.00 |
| 11 | 接地铜箔 | 0.3*100铜箔 | m | 150.00 |
| 12 | 桥架 | 热镀锌桥架钢制槽式桥架;100*50 | m | 50.00 |
| 13 | 桥架支架制安装 | 桥架支架制安装;型钢;除锈;刷樟丹二道，灰色调和漆二道; | kg | 25.00 |
| 14 | 机柜 | 600mm*600mm*1200mm；前钢化玻璃后板门 ；方孔条厚度≥2.0mm、安装梁厚度≥1.5mm；含2个/组风扇配件及8位国标排插。 | 台 | 1.00 |
| 15 | 防静电活动地板 | 尺寸600*600*35mm、PVC面层、不起鼓、不开裂、钢板厚度不小于0.6mm，承载不小于350KG/平方 | ㎡ | 100.00 |
| 16 | 英语口语考试耳麦 | 考试专用耳机黑色指向性麦克风免干扰双声道高保真声卡唯一编号免驱动模拟考试场景 黑色 | 套 | 60.00 |
| 20 | 扩声系统 | 教室多媒体音箱及扩声 | 套 | 1.00 |
| 11、广播设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播服务器 | 17.3寸大幅彩屏，触摸屏和鼠标两种操控方式； 自带服务器操控软件； 一键触发全区告警和手动告警功能； 内置10W定阻输出功放与辅助音源输出，可输出内容包括监听、节目播放，可灵活使用。 ▲主机支持插卡式网络音频采集功能，具有≥4路音频输入接口，≥4路SC短路信号输入接口；插卡式电源输出控制功能，具有≥4路220V电源输出；插卡式监听功能，具有≥1路音频输入接口，≥1路话筒输入接口，≥1路6.5mm输出接口，≥1路3.5mm输出接口；插卡式消防联动报警功能，具有≥32路消防通道触发报警（投标时要求提供广播主机的设备接口图片并加盖厂家公章）。 具有录音功能，用户可以自己制作节目源，可以通过本机录制，也可从远程控制电脑上复制； ▲主机具有监听功能和告警触发功能：主机可以对任何分区进行监听，多个分区播放节目时，在选中要监听的分区，再点击监听按键，主机即可监听选中的分区播放音源；面板全告警按钮能触发全部分区告警，在面板按钮告警时，可以通过本机EMC话筒进行广播；报警设备通道触发告警能对每个区和设置的邻区进行告警，告警撤销后能恢复到告警前的状态（投标时要求提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖厂家公章）； 外置输入音源动态范围大于26DB，可通过硬件、软件调节输入音量。 具有业务、紧急外接话筒输入，分别具有5mV与3mV两个不同电平灵敏度的接口，可外扩无线话筒。 具有手持式紧急话筒，并具有业务、紧急告警自动切换功能，当紧急告警时，话筒具有智能电平EMC优先级。 内置CD播放器，自创的CD播放器控制界面； ▲具有定时点功能：定时点对每个分区的音源分配和音量控制，播放模式选择，对每四路主备电源输出控制和终端强手电源DC24V输出及SC-短路输出控制（投标时要求提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖厂家公章）； 可利用网络音频采集终端来扩展音频输入通道，可无限扩展外接输入节目源； 可定时编程播放节目，系统按预先编制的程序运行，可无人值守。可以每天手动或定时播放各种音源类型的作息铃声。不同分区可单独定时还可在同一时刻播放不同的节目和不同的分区音量。 终端播放节目：可以由主机逐一给各分区分配播放音源，也可由终端独自点播主机上的节目音源。 强插寻呼；对讲功能；分组功能； 备有消防中心接口，告警自动强插，同时支持短路告警（警报卡）和网络信号告警。 终端断线后自动恢复断线前的播放节目。 支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网络播放终端上。 内置4通道智能输出电源，具有程控、手动控制功能。 具有多级音源优先管理功能，默认为7级优先等级。 用网络自主研发的网络传输协议，中、英文多种语言切换功能，支持跨网段传输，并设定网络传输格式； 网卡：双网卡备份设计； 采用钥匙开关，确保系统更安全和稳定； 强大的广播矩阵，内置大容量节目源空间，可根据用户需要定制节目源； | 台 | 1 |
| 2 | 网络广播服务器分控软件 | 1.支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 2.支持无线WIFI网络传输。 3.支持安桌2.3版以上的平板电脑与手机。 4.具有用户权限与密码保护功能，保密性强。 5.支持实时监控网络播放终端的状态功能。 ▲6.支持寻呼功能，可以对网络播放终端与网络智能寻呼台进行实时寻呼（提供该软件功能界面包含“分区寻呼，分组寻呼”的截图并加盖厂家公章）。 ▲7.支持自定义网络播放器分组功能，可以对设定的分组执行相应的操作（提供该软件功能界面包含“分区播放，分组播放”的截图并加盖厂家公章）。 8.支持查看网络化主机节目源功能，能够上传本地音乐到网络化主机。 9.支持对网络播放终端进行播放网络化主机节目源、停止与音量调节等功能。 10.支持控制网络化播放终端播放模式可设置，具有单曲、单曲循环、顺序播放等模式。 11.支持调节寻呼音频格式，方便适用不同的网络带宽，寻呼话筒采样率可以选择 44100HZ、22050HZ、11025HZ、8000HZ。 12.支持自动离线连接功能，显示状态与主机实时同步更新。 | 套 | 1 |
| 3 | 调音台 | 10路XLR平衡单声通道输入、超低噪音线路设计，动态余量大。 每通道带3段均衡调节，MUTE静音开关，60MM平滑推子衰减器。 1组立体声母线输出+2组AUX母线输出（包括FX)。 1组返回，1组RAC输出。 内置48V幻象电源供电。 内置16种DSP数字效果器。 USB音频播放MP3 ;USB录音。 自带蓝牙播放MP3。 LED显示屏清淅显示播放状态。 十段三色电平灯显示。 适用全球供电电压功率30瓦；使用灵活。具有无噪声、瞬间反应好、电耗低的特性。 | 台 | 1 |
| 4 | IP音频采集器 | 1.每块模块支持4路音频同时输入，一套网络广播系统支持多套音频采集模块。 2.音频输入灵敏度可调节，输入动态范围高。 3.可通过PC电脑配置网络参数，修改方便。 4.采用高保真CD音质的编码芯片，最大支持48KHZ采样率16BIT的数据解码。 5.动态音频数据压压缩传输，网络带宽从8Kbps-768Kbps之间变化，网络占用带宽小. | 台 | 1 |
| 5 | CD播放器 | 1.CD/MP3/VCD/DVD/WAV 播放功能 高亮度动态 VFD 显示，清晰醒目； 2.具有曲目直选功能； 3.具有通电后自动播放功能； 性能规格： 1.频率响应 20Hz-20kHz（±3dB） 2.信噪比 90dB 3.动态范围 90dB 4.谐波失真 0.005% 抖晃 可测极限之下 5.输出电平 0dBV 6.保护 AC 保险丝 7.电源 AC220V/50Hz | 台 | 1 |
| 6 | 多功能音源控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于智能控制中心系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持系统设置、按键管理、时间设置、编辑程序等功能。 3.支持主程序+备程序自动控制功能。 4.支持分区/全区广播功能，支持与消防设备联动紧急广播。 | 套 | 1 |
| 7 | 调谐器 | 1.微电脑控制，数字调谐系统。 2.全轻触按键控制，VFD显示。 3.AM/FM 各20个电台存储功能。 4.具有自动搜索存储电台功能。 5.具有断电记忆功能。 ▲6.拥有中国赛宝实验室第三方检测报告 | 台 | 1 |
| 8 | 收音机控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于智能控制中心系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持系统设置、按键管理、时间设置、编辑程序等功能。 3.支持主程序+备程序自动控制功能。 4.支持分区/全区广播功能，支持与消防设备联动紧急广播。 | 套 | 1 |
| 9 | 话筒 | 1.AC220V电源供电、内置音频放大器。 2.上下两种音符钟声提示。 3.支持终端即插即用。 4.具有延时自动关闭功能。 5.钟声音量与话筒灵敏度均可调。 6.豪华鹅颈式话筒杆和防自激式宽频咪头。 | 套 | 1 |
| 10 | 寻呼话筒 | 1.支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 2.采用7寸真彩触摸彩屏、铝合金高档拉丝工业面板设计。 3.桌面式结构设计。 4.采用高保真与手持式动圈话筒设计。 5.具有多段电平指示功能，讲话声压更直观。 6.带有手动快捷按键，方便紧要时快速寻呼。 7.内置3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用。 8.具有一路线路输入（可扩展外置节目源、无线话筒等接入），一路本地线路输出（可脱机输出本地功放寻呼），一路辅助线路输出（扩展监听功率）。 9.图形人性化设计，显示内容更直观。 10.内置高保真大动态范围的AGC处理电路。 11.内置高性能DSP声音处理电路。 12.采用嵌入式实时系统平台，采用高性能ARM处理器。 13.可对网络播放终端分组编辑。 14.内置钟声提示音。 15.可对网络播放终端选定寻呼、对讲功能。 16.智能寻呼台之间能相互寻呼、对讲。 17.可播放网络主机节目库歌曲。 18.具有音频日志记录功能，可对寻呼的内容实时寻音记录，并可播放查阅。 19.具有用户密码与权限管理。 20.具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间。 23.可手动打开、关闭寻呼话筒供电。 24.具有智能屏保功能，可设置彩色显示屏屏保延时时间。 25.可设定网络传输通讯模式。 | 台 | 1 |
| 11 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于智能控制中心系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持系统设置、按键管理、时间设置、编辑程序等功能。 3.支持主程序+备程序自动控制功能。 4.支持分区/全区广播功能，支持与消防设备联动紧急广播。 | 套 | 1 |
| 12 | IP网络音箱 | 1.网络化终端处理器结合高保真扬声器整体化设计的网络化音箱。 2.双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 3.可挂接在网络到达的任何地方。 4.具有MP3解码播放功能。 5.支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。 6.内置2×15W数字功放，低功耗设置。 7.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 8.具有一路辅助音频输入口，一路辅助音频输出口，一路话筒输入和一路EMC紧急输出口，1路短路输出（同时控制100V音频输入与本机音频信号的切换）。 9.本地输出音量及本地播放状态可控。 10.工作状态及信息变化数码显示。 11.可接受红外线遥控器的操控。 | 套 | 1 |
| 13 | IP有源音箱扩声软件 | 1.软件内嵌于智能控制中心系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持系统设置、按键管理、时间设置、编辑程序等功能。 3.支持主程序+备程序自动控制功能。 4.支持分区/全区广播功能，支持与消防设备联动紧急广播。 | 套 | 1 |
| 14 | 采集器 | 1.本模块为网络化公共广播系统与消防中心之间的接口。 2.当接收到由消防中心发来之警报信号时，会自动激活网络化公共广播系统相应工作区进入强行插入紧急广播状态。 3.每台机有32个消防触发通道，通过主机设置，每个通道的告警分区可任意组合。 4.每个告警通道均含寻路故障检测功能，自动排查系统线路故障。 5.同一系统可以有多台机连接于网络，可任意扩展控制区域。 | 台 | 1 |
| 15 | 消防语音系统软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于消防语音系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持分区监听、设备状态实时查看。 3.实现对设备的控制、信号切换。 | 套 | 1 |
| 16 | 电源管理器 | 1.按顺序开启或关闭16路受控设备的电源。 2.可以通过定时器自动控制或人工控制。 3.插座总容量达 3.5kVA。 性能规格： 1.电源插座输出总容量3.5kVA，16A，16通道；每个插座最大输出为220V，10A； 2.定时器控制信号 交流220伏，0.01A 3.动作间隔时间 0.4秒-0.5秒 4.保护 AC保险丝 5.耗电 AC220V/50Hz/16A | 台 | 1 |
| 17 | 2米机柜 | 2米42U机柜 600*1200*2000 | 台 | 1 |
| 18 | IP网络功放终端 | 1.采用高档铝合金拉丝面板制造。 2.可挂接在网络到达的任何地方，采用网络自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 3.内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。 4.自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。 5.功放额定输出功率：250W 6.醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。 ▲7.具有分区\分组\音源\钟声操作控制功能：选中\取消一个或多个分区，播放及分组和音量调节，不同的分区播放不同的音源，内置MP3播放模式选择，同时CD播放功能操作正常；在分区播放音源时，可以点击钟声，进行强插入钟声播放，钟声结束后恢复播放之前的播放音源（投标时要求提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖厂家公章）。 8.内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。 9.面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。 10.面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。 11.内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。 12.外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 13.具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。 14.外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。 15.带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板，也可以连接蓝牙音频接收器。 16.点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。 17.寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。 18.对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。 19.蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。 20.外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。 21.可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。 22.具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。 23.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 24.采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。 25.全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。 26.内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。 27.采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。 28.内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。 29.采用高性能的网络处理芯片，自主研发的实时操作系统，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S. 30.自主研发的实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。 31.采用自主研发的网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S. 32.采用自主研发的网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。 33.本地输出音量及本地播放状态可控。采用自主研发的网络数据纠错算法，保证传输数据实 | 台 | 1 |
| 19 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 1.软件内嵌于智能控制中心系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持系统设置、按键管理、时间设置、编辑程序等功能。 3.支持主程序+备程序自动控制功能。 4.支持分区/全区广播功能，支持与消防设备联动紧急广播。 | 套 | 1 |
| 20 | IP网络功放终端 | 1.采用高档铝合金拉丝面板制造。 2.可挂接在网络到达的任何地方，采用网络自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 3.内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。 4.自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。 5.功放额定输出功率：650W ▲6.具有点播功能：接上网络化点播面板，可以点播网络化广播中心的音源（投标时要求提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖厂家公章）。 7.具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。 8.内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。 9.面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。 10.面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。 11.内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。 12.外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 13.具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。 14.外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。 15.带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板，也可以连接蓝牙音频接收器。 16.点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。 17.寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。 18.对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。 19.蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。 20.外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。 21.可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。 22.具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。 23.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 24.采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。 25.全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。 26.内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。 27.采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。 28.内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。 29.采用高性能的网络处理芯片，自主研发的实时操作系统，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S. 30.自主研发的实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。 31.采用自主研发的网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S. 32.采用自主研发的网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。 33.本地输出音量及本地播放状态可控。采用自主研发的网络数据纠错算法，保证传输数据实 | 台 | 1 |
| 21 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 1.软件内嵌于智能控制中心系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持系统设置、按键管理、时间设置、编辑程序等功能。 3.支持主程序+备程序自动控制功能。 4.支持分区/全区广播功能，支持与消防设备联动紧急广播。 | 套 | 1 |
| 22 | IP网络音箱 | 1.网络化终端处理器结合高保真扬声器整体化设计的简易型网络化音箱。 2.双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 3.可挂接在网络到达的任何地方。 4.具有MP3解码播放功能。 5.支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。 6.内置2×15W数字功放，低功耗设置。 7.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 8.具有一路辅助音频输入口，一路辅助音频输出口，一路话筒输入和一路EMC紧急输出口，1路短路输出（同时控制100V音频输入与本机音频信号的切换）。 9.本地输出音量及本地播放状态可控。 10.工作状态及信息变化数码显示。 11.可接受红外线遥控器的操控。 | 套 | 55 |
| 23 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 1.软件内嵌于智能控制中心系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持系统设置、按键管理、时间设置、编辑程序等功能。 3.支持主程序+备程序自动控制功能。 4.支持分区/全区广播功能，支持与消防设备联动紧急广播。 | 套 | 55 |
| 24 | 控制主机 | 1.5.0寸电阻液晶触摸屏，可选中英文界面，内置1G存储； 2.1路火警开关及紧急话筒，紧急话筒可紧急和业务寻呼，紧急寻呼时，紧急触发后可拿起进行紧急话筒寻呼；业务寻呼时，即在本机界面选择某个或多个分区后拿起紧急话筒进行寻呼； 3.1个录音播放按键，播放紧急录音，通过面板上的 MIC 或 LINE 接口录音，紧急录音为 MP3 格式录音，可录 10 分钟； 4.背景音源录音，通过面板上的 MIC 或 LINE 接口录音，在配置出厂歌曲时录音可达 4 小时； 5.USB接口：可通过U盘导入配置内容（包括歌曲或定时点等）至本机；也可从本机导出配置内容到U盘，也可拿U盘通过USB升级最新软件；可播放U盘上的音乐节目，仅支持播放MP3音频格式的歌曲； 6.电平指示，为所有信号源输出指示； 7.RJ45接口（与PC机联机，可随时下载更新歌曲，可远程下载编辑定时点）； 8.4路定时电源时序器（总功率最大为220V/2000W）和1路短路触发接口（可触发控制时序器）； 9.2路寻呼话筒接口，1路背景和1路紧急（寻呼）线路输出，1路无线话筒输入； 10.10路短路触发，告警音源由本机产生，告警电平可高电平（+5V---+24V）或低电平（0V）； 11.可接5台背景功放（每台最大功率为2000W）和1台紧急（寻呼）功放（最大功率为2000W），内置10路分区（总功率最大为2000W，平均每分区最大为200W，每台功放对应2路分区，即第1路功放对应第1，2分区，第2路功放对应第 3，4分区，以此类推.....）； 12.带 4Ω /10W（1kHz ，1%失真度）监听输出。 13.可编辑 5 套定时方案（可按周循环或指定日期定时），每套方案最多可编辑 200 个定时点，每个定时点内容包括内置电源（只有开或关２种状态），分区（只有开或关２种状态），MP3 音源（最多 20 首歌曲）；定时点可设置结束时间； | 台 | 1 |
| 25 | 智能控制中心嵌入软件 | 1.软件内嵌于智能控制中心系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持系统设置、按键管理、时间设置、编辑程序等功能。 3.支持主程序+备程序自动控制功能。 4.支持分区/全区广播功能，支持与消防设备联动紧急广播。 | 套 | 1 |
| 26 | 主备切换器 | 1.能自动发现声频功放故障并在“主功放”和“ 备用功放”之间实现自动切换。 2.具有4个完全相同的独立通道 3.每个通道均能完成主/备功放之自动检测与切换。 4.兼有手动主/备切换之功能。 5.一目了然的工作状态指示。 性能规格： 1.可控通道组数 4组 2.工作组态 （4主4备）或（4主1备） 3.通道工作容量 100V/10A（音频信号） 4.功放增益要求 >20dB 5.输入检测电压阀值 <500mV 6.30k检测信号输出电压 20mV-50mV 7.故障切换时间 200ms 8.通道检测时间 40ms 9.保护 AC 保险丝 10.电源 AC 220V/50Hz | 台 | 1 |
| 27 | 功率放大器智能分区控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于智能控制中心系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持系统设置、按键管理、时间设置、编辑程序等功能。 3.支持主程序+备程序自动控制功能。 4.支持分区/全区广播功能，支持与消防设备联动紧急广播。 | 套 | 1 |
| 28 | 纯后级功放 | 1.高效率的开关电源。 2.高效率的 CLASS D 功放。 3.100V、70V 定压输出（共用输出端），支持 100V/70V 输出实时切换。 4.具有完善可靠的直流输出保护、短路保护、过热保护，提高本机的安全性能。 5.5单位 LED 指示灯，作状态显示。 6.6.35mm 插口和 XLR 插口可方便地实现环接。 7.输出短路保护并可自动恢复 ▲8.最大不失真输出功率≥1500W；最小源电动势 ≤1100mV；信噪比 ≥80dB（投标时要求提供CMA标志的检测报告并盖厂家公章）； 12.频率响应 80Hz~16kHz (±3dB) 13.总谐波失真 ≤1% （1kHz，正常工作条件） 14.指示灯 “70V”、“信号”、“削顶”、 “保护” 、“超温” 保护 超温、直流、短路 15.电源 AC220V/50Hz 16.额定功耗 2000W | 台 | 6 |
| 29 | 专业数字播放器 | 1.CD/MP3/VCD/DVD/WAV 播放功能 高亮度动态 VFD 显示，清晰醒目； 2.具有曲目直选功能； 3.具有通电后自动播放功能； 性能规格： 1.频率响应 20Hz-20kHz（±3dB） 2.信噪比 90dB 3.动态范围 90dB 4.谐波失真 0.005% 抖晃 可测极限之下 5.输出电平 0dBV 6.保护 AC 保险丝 7.电源 AC220V/50Hz | 台 | 1 |
| 30 | 数字音频多轨处理软件 | 1.软件内嵌于智能控制中心系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持系统设置、按键管理、时间设置、编辑程序等功能。 3.支持主程序+备程序自动控制功能。 4.支持分区/全区广播功能，支持与消防设备联动紧急广播。 | 套 | 1 |
| 31 | 前置放大器 | 1.多种、多个输入/输出口：5个话筒口；3个辅助口；2个优先口；4个输出口。 2.各通道独立音量控制。 3.高音和低音音调控制。 4.自动默音（有强插功能）。 性能规格： 1.最小源电动势 Mic：≤3.2mV， 不平衡/Aux：≤300mV 不平衡/EMC：≤450mV 2.输出电平 0dBV 3.频率响应 Line：30Hz-20KHz （±3dB） 4.总谐波失真 Aux：≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件） 5.信噪比 Aux input：≥66dB 6.音调调节范围 Bass：±10dB（100Hz）/Treble：±10dB（10kHz） 7.保护 AC保险丝 8.电源 AC 220V/50Hz | 台 | 1 |
| 32 | 壁挂音箱 | 1.喇叭单元：4.5”×1 2.额定功率：6W 3.线路输入：70V/100V 4.灵敏度（1m,1W):91dB±2dB 5.最大声压级：98±2dB 6.有效频响范围：180Hz-14kHz 7.尺寸（高×宽×深）：277×180×80 8.重量：0.95kg | 只 | 80 |
| 33 | 音柱 | 1.此款扬声器采用铝合金外壳，表面UV抗紫外线烤漆处理，拥有极强质感的外观，并且能够提供专业级别的声音表现，能够满足苛刻要求的场所需求。 2.全天候设计，选用防水单元，室内外均宜。 3.外观小巧美观，适合各种场所装饰。 4.采用3"灰色聚丙烯鼓纸的全频锥型低音单元和2"高音单元组合，频响宽，低音层次清晰、高音清澈明亮。 5.功率多档可调，配有独立调节旋钮，能适应不同场所的需求。 6.坚固的铝合金箱体，不易变形，不生锈。 7.E型纯铜线匝音频变压器，确保音频输出保真度。 8.配有多功能安装支架，便捷安装。 9.喇叭单元 3"×2， 2”×1 10.额定功率（RMS） 30W 11.频响范围 140Hz-20kHz 12.灵敏度（1m，1W） 87±3dB 13.最大声压级（1m） 102±3dB 14.产品尺寸（高×宽×深） 376×109×102mm 15.产品包装尺寸 500×280×160mm 16.产品净重 3KG | 只 | 25 |
| 34 | IP网络功放终端 | 1.采用高档铝合金拉丝面板制造。 2.可挂接在网络到达的任何地方，采用网络自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 3.内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。 4.自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。 5.功放额定输出功率：250W 6.醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。 ▲7.具有分区\分组\音源\钟声操作控制功能：选中\取消一个或多个分区，播放及分组和音量调节，不同的分区播放不同的音源，内置MP3播放模式选择，同时CD播放功能操作正常；在分区播放音源时，可以点击钟声，进行强插入钟声播放，钟声结束后恢复播放之前的播放音源（投标时要求提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖厂家公章）。 8.内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。 9.面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。 10.面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。 11.内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。 12.外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 13.具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。 14.外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。 15.带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板，也可以连接蓝牙音频接收器。 16.点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。 17.寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。 18.对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。 19.蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。 20.外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。 21.可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。 22.具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。 23.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 24.采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。 25.全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。 26.内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。 27.采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。 28.内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。 29.采用高性能的网络处理芯片，自主研发的实时操作系统，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S. 30.自主研发的实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。 31.采用自主研发的网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S. 32.采用自主研发的网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。 33.本地输出音量及本地播放状态可控。采用自主研发的网络数据纠错算法，保证传输数据实 | 台 | 3 |
| 35 | 无线话筒 | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 3.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 4.每通道有音量调节功能； AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 5.发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm； 6.发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 7.动态范围：88dB; 8.最大频偏：±45KHz； 9.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 10.综合信噪比：>73dB； 11.综合失真度：≤1%； 12.发射机工作时间8小时以上； 13.含1台一拖二接收机及2只手持式话筒. | 套 | 1 |
| 36 | 话筒天线 | 1.频率范围 687~820MHz 2.RF增益 -0.5~3dB 3.隔离度 ≥25dB 4.阻抗 50Ω 5.输入直流电压 DC12V 6.包装尺寸（L×W×H） 570×340×140mm 7.机器尺寸（L×W×H） 480×230×45mm 8.净重 1.75kg 9.毛重 3.5kg | 套 | 1 |
| 37 | 配线 | RVV-3*1.5; | m | 500 |
| 38 | 配线 | RVV-3*2.5; | m | 200 |
| 39 | 辅材及安装调试 | 所有辅材及安装调试 | 项 | 1 |
| 12、精品录播教室设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧管理平台服务终端 | 机箱：2U 机架式 CPU：2*Intel Xeon Silver 4210（2.2G/13.75M/10C/20T/85W） 内存：2*32GB DDR4 RECC 硬盘：3*4T 企业级SATA 7200转 阵列卡：1* SAS3008 12Gbps 9311-8I 支持RAID0,1 网络：板载双千兆网口，一个远程管理口，1*双光口万兆网卡，含模块 电源：1+1冗余电源， 导轨：上架导轨一套 | 套 | 1 |
| 2 | 录播资源管理平台 | 一、基础模块： 基础功能 1）支持自定义设置当前站点机构组织、用户初始化导入、用户组及用户权限管理，支持建立和批量导入班级，具备师生注册审核机制； 2）▲门户页面采用简洁风格设计，支持自定义设置门户导航目录，可通过直观图标排列呈现系统模块，用户点击模块图标可跳转至对应功能页面；支持自定义设置各模块显示状态及对应的图标；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 3）支持设置平台名称、logo、页脚信息，设置数据展示的学期范围，设置课程、活动、专辑等默认封面等，支持填写≥2个备案信息及其链接地址； 4）资源中心首页支持≥9个模块缩略展示，支持上传多banner图片，实现多图轮播；支持banner图片添加链接； 5）▲支持国家重大事件发生时，一键将平台设置为灰色风格；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 6）支持系统默认播放模式设置为双屏模式、电影模式或资源模式,支持自定义开启或关闭OCR 分析； 7）支持对教室进行管理及设备查看,支持一键跳转集控管理平台进行设备管理；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 8）支持添加、导入互动终端，支持自定义设置内外网互动模式、会控服务器IP、服务端口等； 9）支持自定义添加、编辑、启用及禁用系统的学科、学段、年级、教材版本、教材册等信息，支持批量导入教材目录，支持一键同步本站学段、学科、年级、教材版本、教材册的设置至下级站点，支持学期新建和删除，新建学期可设置学期开始日期和预计周次； 10）支持自定义创建评分量表、设置量表指标及分值，支持基于已有量表进行指标添加，支持设置量表总分等于各一级指标得分×各自权重，汇总求和； 11）▲支持录播设备接入平台实现自动转码、多画面直播及点播等，支持扫码观看直播、查看公告及浏览资源等；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 12）▲采用引用计数和垃圾回收技术，支持单条资源被多级平台共同调用，某处删除不影响其他站点用户使用，支持系统自动判断当每级站点都不需要此资源时再自动删除；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 13）支持自定义自动删除策略，根据文件上传时间和引用数进行清理周期、清理范围、清理方式等设置，支持服务器磁盘剩余容量达到设定警戒值时进行预警提示； 14）支持自定义设置当前站点服务器配置、维护平台使用手册,支持系统应用服务配置，支持针对教室端录播设备进行单个或批量升级，支持针对平台AI服务进行运行状态检测等。 15）支持平台、集控/站点、流媒体及AI服务的内外网IP端口管理，含虚IP设定与自动校验连接功能。 个人空间 1）提供个人空间，支持个人信息、资源及量表管理，支持消息发送和接收，支持在个人空间上传、管理、搜索、收藏资源，支持将课件、教案等资源与课堂录像进行关联，支持教师调课后视频资源自动、手动归档； 2）支持通过课表对录播教室进行录像和直播预约，课程结束后，课堂录像自动上传至主讲人个人空间； 3）▲支持在个人空间针对原视频进行裁剪、编辑、合成及发布，具备文字轨道、视频轨道、台标等编辑功能；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 4）▲支持查看我的课表，通过在个人课表添加课表或者导入课表进行约课，支持查看我的授课班级、授课班级学生，班主任可以编辑班级信息、进行学生模型训练、班级归档操作；支持查看我所加入的教研组、我的备课情况、我的磨课情况、我的视频教研情况、听课任务及记录听课进度等，支持查看我申请的优课评选及得奖课程，支持创建、编辑磨课组、添加课例等，支持查看我的教学反思、收到的反思及教学反思统计等；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 5）支持汇总我的评审任务，包含优课评审、听课评审和集体磨课评审、听评课评审、直播评审等；支持汇总我被评的课程，包含优课评审、听课评审和集体磨课评审、听评课评审、直播评审等； 6）支持查看我参与的互动课程和联校空间，查看我加入的听评课、讲课反馈，支持查看平台的使用说明； 7）支持教师自行上传人脸照片进行人脸模型训练，支持教师在APP上通过拍照或上传照片进行教师模型训练； 应用管理 1）支持管理员编辑及修改通知公告，支持设定公告类型、公告定时发布信息； 2）▲支持学情分析阈值设置，可新增、编辑及删除敏感词，支持管理员通过上传多位教师照片进行批量模型训练；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 3）支持汇总平台资源，对资源进行发布、删除、查看、编辑、推荐、AI分析等，支持查看资源的观看记录，可查看每个资源观看的用户明细和时长； 4）支持不在平台约课，手工在设备上开启/停止录像和分析后，课堂视频和AI数据自动回传至平台资源库下；用户可手工维护资源相关信息； 5）支持管理员利用当前站点空闲的分析机，对手工上传的录像进行二次AI分析； 6）支持视频添加教案、课件、习题等文档及图片作为附件进行在线无插件预览； 7）支持用户对资源进行收藏、下载、分享等，支持用户对资源进行评论和在线交流； 8）▲支持用户在点播观看视频时可通过系统提供的量表进行在线打分评价，支持自定义设置量表；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 9）▲支持用户对课堂视频录像进行量化评估，可根据实际教学评估要求设置多套评估标准，每套评估标准可设置不同总分，可设置多项评估项目，每项评估项目可设置多项评估子项，满足不同评估要求；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 10）支持多种搜索条件进行组合搜索，支持用户通过资源名称、班级、教师文本快速搜索资源； 11）支持管理员设置资源分类审核、关闭审核开关，设置免审核模式，支持管理员将教师推送的资源进行修正归档； 12）支持自定义录像主题、录像专辑等，支持录像资源删除后进入回收站，支持在站群内子站向父站推送课程。 课表管理 1）支持根据教室和教师维度查看和添加课表、批量导入课表，支持依据日历和课表两种方式查看教室课表，支持设置教室相应的时间节次方案； 2）支持按时间或设置好的节次方案进行课表约课，支持修改课程名称、班级、学段、教师、学科、年级等信息，设置教室及输入直播源，支持约课时，班级多选； 3）支持根据教师、课程、教室、班级、学生等关键词查询课表； 4）支持课表约课时控制录像、直播、聊天室、AI分析、直播评课、直播时移、手机端直播的功能开启状态，支持设置≥5种直播访问方式；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章。 5）支持平台约课后，课程开始前自动检测设备是否在线，短信通知上课教师开启设备，需教师提前在平台绑定手机号； 6）支持快捷生成一学期录制分析任务的智能课表，并能根据AI识别或者其它匹配信息生成课程信息，用于后续的智课数据应用，课程结束后，平台将根据AI识别的教师及其关联信息填充课程信息； 视频点播、直播 1）▲支持多画面资源模式点播，如以三分屏的方式同步播放教师画面、学生画面、课件画面，支持视频直接拖拽播放；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 2）支持在播放器窗口进行标清、高清、超清等多种清晰度切换； 3）▲支持观看视频时可通过系统提供的量表进行在线打分评价；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章。 4）具有教育行业特性，直播课堂结束，课后可实现课堂S-T分析，自动分析课堂教师、学生行为时间并自动画出行为曲线，自动分析课堂类型； 5）直播过程支持在线用户文字交流、量表打分，直播结束后系统将视频和评论记录自动上传到教师个人空间； 6）直播过程中支持用户以二维码、链接地址形式分享直播； 7）支持自定义直播开始、结束时间，设置直播评分量表； 8）▲支持直播时移，直播开始后可拖动播放器时间轴回放直播；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 9）支持设置直播观看密码，支持匿名用户观看直播，支持设置是否在设备开启直播时才允许观看教室画面； 10）支持门户显示和观看设置，支持设置在直播频道中是否显示离线设备； 11）支持微信扫描平台二维码进行直播观看、课程点播等。 直播门户 1）支持查看当前正在进行的直播课、将要开始的直播课、已经结束且已发布的直播课，支持按照学校、学段、学科、时间段、资源名称、作者和标签等搜索直播课，支持按时间和视频热度呈现直播课资源； 2）支持统计直播门户下的所有直播课数量和播放量，支持统计不同时间周期内的直播课程数量、累计观看人数及课程； 3）支持统计任意直播课程观看人数、观看用户信息，至少包含用户姓名、学段、学科、观看开始及退出时间等，数据可导出。 数据统计 1）支持展示平台录播教室数量、用户数量、课例数量、资源数量、教研活动开展数量、量表报告数量； 2）▲支持以图表形式直观显示领导及教师数量，呈现教学视频、教案、导学案、课件和其它资源数量，呈现个人备课、集体磨课、听评课数量，呈现各科教学模式及教学行为应用占比等数据；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 3）▲支持移动鼠标至相应图表呈现具体数值，如各类型资源数值、各类型教学模式具体占比数值、十一种类型教学行为具体占比数值等；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 4）▲支持导出学校的用户数、录播教室数、AI录播教室数、AI分析课程数、直播数、资源数、教研组数、个人备课数、磨课数、听评课数、优课评选数、量表报告数等数据；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 5）▲支持按照学校各学科、年级、学科、学段导出AI分析课程数、直播数、资源数、教研组数、个人备课数、磨课数、听评课数、量表报告数等数据；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 6）支持导出各教研组的成员数、访问量、资源数、开展听评课次数、开展磨课次数等数据。 7）支持展示平台教学视频、教案、导学案及其它资源数量； 8）支持以图表形式直观显示新增教学视频和新增资源趋势，可按近7天、近30天、本学期、本学年及自定义时间进行趋势查看，当移动鼠标至相应图表，可显示该日期新增教学视频、新增资源具体数值； 9）支持以图表形式直观显示各学科的教学视频、教案、导学案及其它资源数量，支持按学段进行筛选，支持查看本年新增资源和全部资源平均值，移动鼠标至相应图表，可显示具体数值； 二、优课中心： 1）支持在模块首页展示优课资源数量和播放量； 2）▲支持按照资源发布时间、点赞数量和播放量，对资源进行排行展示，支持手动推荐资源在优课中心进行重点展示，支持按照学校、学段、学科进行筛选优课，支持按资源名称、作者、标签搜索查找优课，支持教案、课件、习题等文档进行在线无插件预览；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 3）支持对资源进行收藏、下载、分享等，支持对资源进行量表评分和文字评论。 三、微课中心： 1）支持以知识点系列形式组织微课专辑，自定义微课发布方式，支持在微课资源首页展示微课资源数量、点播数量； 2）支持按发布时间、播放量、点赞量进行微课排行展示，支持按学段、学科、微课名称、作者、标签等筛选及搜索微课； 3）支持用户收藏、订阅微课，在个人空间查看微课学习记录； 4）支持对微课资源进行在线评分，支持采用预设量表评分、主观评价等，支持删除个人讨论内容，管理员可删除任意讨论内容。 四、主题资源： 1）支持用户自定义主题与子主题资源分类，支持提交与发布资源； 2）支持用户将资源提交通过审核后发布展示在对应主题模块； 3）支持将发布的专题在首页展示，支持按主题、子主题、资源名称、作者和标签等筛选及搜索资源； 4）支持主题资源按发布时间、最热点赞和最热播放进行排序展示； 五、课程专辑： 1）支持用户按类型、学段及学科对资源进行分类，自定义专辑发布方式，支持在优课专辑首页展示专辑数量、资源数量； 2）支持专辑按发布时间、播放量、收藏量进行排行展示，支持按学段、学科、专辑名称、作者、标签等筛选及搜索专辑。 | 套 | 1 |
| 3 | 录播资源备课平台 | 1、▲支持用户开展个人备课，提供线上科学化备课流程，支持在教案设计的教学前期分析中内置分析维度，教师可基于内置维度进行教案的教学前期分析，支持在教学反思中内置维度，教师基于内置维度进行教学反思；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 2、▲支持个人备课按不同维度统计备课数量，支持按学段、学科筛选备课，支持搜索备课名称、新建备课、对已有备课进行编辑操作，支持修改备课学段、学科、年级、教材版本、册及章节内容；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 3、▲支持采用教案设计、导学案设计、教学资源、课堂实录、教学反思的科学化备课流程开展个人备课活动；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 4、▲个人备课的教案设计支持向导式教案模式、无模板模式及上传已有文档模式，向导式教案模式支持采用教学前期分析、教学策略与方案、教学过程设计、课堂板书设计的流程进行教案设计；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 5、▲个人备课的导学案设计支持向导式导学案模式及上传已有导学案模式，向导式导学案模式支持采用学习目标、重难点指导、导学过程设计的环节进行导学案设计，支持上传教学资源、导学资源和其他资源的视频文件或文档，支持将录像库文件与课堂实录进行关联，支持手动上传课程视频文件；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 6、▲个人备课的教学反思支持向导式教学反思模式及上传已有反思模式，向导式教学反思模式支持采用内置的反思维度进行教学反思；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 7、▲个人备课过程支持课表约课，支持与已有课表关联，支持引用我的备课、我的收藏及案例池中的备课资源；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 8、▲支持以列表形式显示我的备课，支持按学段、学科、年级、版本、册、章节多个维度筛选备课，支持直接搜索备课名称； 9、▲支持以列表形式显示备课案例，支持按学段、学科、年级、版本、册、章节多个维度筛选备课案例，支持直接搜索备课案例名称； 10、▲支持首页展示平台个人备课数量、教学视频数量、教案数量、导学案数量、其他数量；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 11、▲支持以图表形式直观显示新增个人备课趋势和新增个人备课资源趋势，可按近7天、近30天、本学期、本学年进行趋势查看，也可按指定时间段进行趋势查看；当移动鼠标至相应图表，可显示该日期新增备课、新增备课资源的具体数值；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 12、▲支持以图表形式直观显示个人备课数、人均备课数及上传资源数；支持以图表形式直观显示各学科的个人备课数、人均备课数及上传资源数；当移动鼠标至相应图表，可显示具体数值；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章。 | 套 | 1 |
| 4 | 录播资源磨课平台 | 1、支持用户创建磨课小组，添加组成员，开展磨课活动；支持磨课课例、磨课教师数量统计； 2、支持磨课小组成员自定义创建磨课课例，磨课过程中可添加磨课环节，支持磨课过程中上传教案、ppt、视频等课例资料，磨课成员可在线观看； 3、▲支持磨课小组成员观看课堂实录，课堂实录支持多源观看，自由切换教师、学生及ppt画面，支持在线预览教案、课件等文档；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 4、支持磨课组成员在线交流，可对资源发表文字点评； 5、支持教师对比两次、数次磨课资源及点评信息，进行总结反思； 6、支持环节对比，教师可对比两次磨课，直接调用课堂AI分析数据，支持显示量表和教学能力矩阵对比，支持生成报告和导出报告；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 7、支持首页展示平台集体磨课数量、教学视频数量、教案数量、导学案数量及其它数量； 8、▲支持以图表形式直观显示新增集体磨课趋势和新增磨课资源趋势，可按近7天、近30天、本学期、本学年进行趋势查看，也可按指定时间段进行趋势查看；当移动鼠标至相应图表，可显示该日期新增集体磨课、新增磨课资源的具体数值；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 9、▲支持以图表形式直观显示集体磨课数、人均磨课数，支持按学段、学科进行筛选近7天、其他时间新增集体磨课数和人均磨课数，支持查看磨课平均值，当移动鼠标至相应图表，可显示具体数值；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 10、▲支持以图表形式直观显示磨课热度排行榜、日均参与人数、参与磨课比，支持按学段、学科进行筛选磨课热度和参与度，当移动鼠标至相应图表，可显示具体数值；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 11、▲支持以图表形式直观显示备课研讨次数分布、课堂研讨次数分布；支持按学段、学科进行筛选磨课流程分布当移动鼠标至相应图表，可显示具体数值；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 12、▲支持以图表形式直观显示磨课资源上传数，支持以图表形式直观显示磨课资源上传数，支持按学段、学科进行筛选磨课资源上传情况，当移动鼠标至相应图表，可显示具体数值；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章。 13、支持按学段、学科、年级、教研组内及独立活动筛选磨课活动，可按活动名或教师搜索，高效定位磨课资源。 | 套 | 1 |
| 5 | 录播资源优课评选听评课平台 | 优课评选： 1）▲支持组织在线大规模优课评选活动，包含从评选公告发布到上报优课、专家评选、奖项公布、获奖视频归档等全部流程操作； 2）支持查看活动进程，用户可在活动首页查看活动报名数量统计及活动进程情况；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 3）支持管理员或组织者可自定义创建评选活动、编辑活动信息，设置活动进程截止日、添加评委等；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 4）支持管理员将待评选课程分门别类分配给相关专家，分配完成后专家可在个人空间收到消息提醒； 5）支持管理员对评选活动的奖项进行设置； 6）支持上报参赛作品，教师进入正在进行中的活动评选页面，可上传课堂录像，并关联教案课件； 7）支持专家在活动页进行评课，可查看已评课程和待评课程；支持自定义量表评估、文字总评和打分评价； 8）▲支持发起优课评选活动时将活动设定为投票模式，对参加评选的课程可以投票，根据投票结果排名；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 9）支持评选过程和评选结果通过消息系统反馈参赛人员、专家和活动组织者； 10）支持优质课程归档，集中展示历次评选的优质课程； 11）支持根据评审结果自动为参赛作品匹配预设奖项功能，也可在发布前手动干预调整作品获奖结果； 12）支持批量报名功能，支持以“纯文档”或“文档+视频”的形式报名参赛，可在报名时间结束前前往报名记录中编辑报名信息或取消报名； 13）支持区分评委/非评委评比作品界面，评委界面凸显“我的评审”，并标注已评/未评状态和数量，未评作品优先展示，已评作品展示评分； 14）支持评审详情及未评提醒功能，评审播放页面按钮进行循环切换，循环顺序与外部作品列表顺序一致； 15）支持分组报名名额限制，报名时只显示有报名名额的分组，已满额分组不在展示； 16）支持自定义设置是否公开评审团队； 17）支持报名设置中，自定义设置报名作品数量、视频文件大小、视频播放时长等限制指标； 18）支持评审中站点管理员、平台管理员、运维管理员继续报名，直至评审结束不可再报名； 19）支持手工结束评选活动，支持查看作品详情。 九、在线听课： 1）▲支持管理员创建听课任务，支持教师选择任务中的任一课程视频即可开始听课；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 2）支持教师可一边观看课程视频一边做在线记录，支持对课程进行文字评论和在线讨论，支持根据设定好的评分量表对课程进行打分；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 3）支持将听课记录、量表打分信息生成电子听课本并归档保存，支持教师将有听课记录的电子听课本提交，教育管理者可看到每位教师的听课记录情况；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 4）▲支持教师查看个人的听课任务完成情况，并可统计听课任务完成情况；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章。 十、视频教研： 1）支持自定义创建教研会议室，可同时开设多个仿真教研室，并对教研过程进行自动录制、录制后的资源自动上传到教研人员个人空间； 2）支持文档共享和在线编辑，编辑完成的文档可实现异地保存； 3）支持会议室成员进行远程音视频交流，支持通过”电子仿真白板“进行板书； 4）支持通过专业采集设备可开展基于纸质文档的教研活动； 5）支持不同学校教师远程观摩视频教研过程； 十一、听课评课： 1、活动管理 1）▲支持创建录像评课（课例评课）、直播评课（在线评课）和实地评课（现场观摩）三种类型网络听评课活动；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 2）支持创建教研课，设置基础信息、量表和权限，平台预置评价量表； 3）支持创建活动时，自定义设置等级评价方式、等级名称及标准； 4）支持创建量表时，支持为末级指标添加文本描述； 5）支持创建教研组，设置成员、组长、学段、年级、学科和权限等，可针对某一个主题进行研讨，在组内创建教研课，针对教研组成员开展录像评课、直播评课或实地评课活动； 6）支持审核创建教研课和教研组申请； 7）支持活动归档，结束活动自动保存活动过程数据； 8）支持在听课过程中，用户打点记录听课过程，从课程亮点、待改进点及课程思考三个方面对课程进行综合评价与反思； 9）支持查看评分记录和听课记录； 10）支持导出单节课活动数据，含成员参与记录、听课记录及其明细、量表评价记录及评分明细； 11）支持主题教研，并可基于主题教研支持创建多节听评课； 12）支持创建听评课时，默认带入当前用户上次创建的信息； 13）支持创建听评课-直播评课-去约课-选择教师的流程设置，支持选择其他站点的教师； 2、听评课 1）支持针对已经结束课程进行听评课，有AI分析数据的可查看AI数据进行评价，自动记录评价内容时间轴；直播评课通过网络直播的方式，在线听课并实时评价；实地评课可以在平台上共享资源、记录笔记和签到； 2）支持听评课中查看课例基础信息，查看教师、学生和板书等多路视频、素材，支持进行量表评课，听课记录中做笔记、进行评价思考，并可留言讨论； 3）支持对有AI分析的课程查看师生课堂教学行为时序、学生课堂参与度分布、教学行为分布和课堂授课类型等，支持基于行为时序点、参与度曲线高低点进行主观性文本评价； 4）支持针对教研课程进行量表评课和主观评课，评课结束后生成包含师生课堂行为数据、课堂授课类型、量表得分、教师教学能力矩阵等内容在内的评课报告，支持导出评课报告； 5）支持游客扫码评课； 6）支持按学段、学科、教研组内及独立活动筛选听评课活动，可按听评课关键字搜索，高效定位听评课资源。 3、数据展示 1）▲支持听评课对比中可选择两节课进行对比，查看对比分析报告；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 2）支持通过搜索教研组和听评课名称查找教研组/听评课； 3）支持教研组广场中查看全部教研组，浏览教研组教研开展情况，未加入的教研组可以申请加入； 4）支持通过我的教研组列表查看已加入的教研组，缩略页显示教研组听评课数量、成员数、磨课数及访问量； 5）支持教研组内查本组全部听评课情况，支持根据未开始、进行中和已结束活动进行筛选查看； 6）支持教研组内查看组内成员及其学校、学科信息，成员活跃榜可显示活跃指数高的成员； 7）支持按学段和学科筛选筛选听评课活动，支持按全部、即将开始、进行中、已结束进行筛选； 8）支持按浏览量排行展示热门课程，可呈现排行前五名的课程信息； 9）支持通过我的听评课列表查看已加入的听评课，缩略页显示听评课进行状态及评课状态； 4、扫码教研 1）支持手机扫码进入研修活动，通过手机端进行网络教研； 2）支持切换站点，扫一扫加入教研组和教研课，搜索课程和教研组； 3）支持查看即将开始和正在进行的教研课，查看公开的教研组； 4）支持查看课堂教学视频实录与量化数据，可快速进行教学反思； 5）支持教研组，教研课活动的创建和参与； 6）根据不同教研场景，可创建多种听评课模式：直播评课、录像评课、实地评课； 7）▲支持多路视角听评课，可以查看教师、学生、电影、VGA等多路视频，全方位听评课堂；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 8）支持多种评课形式，包括主观评价、量表评价、教学环节评价等； 9）支持同时查看教研课视频和自动量化的行为分析数据，通过AI分析的数据结果辅助教师进行听评课； 10）支持查看师生课堂行为分布图，基于教学行为时序图进行评价，评价内容与视频时间对应，自动记录评价时间点； 11）支持量表评价后自动生成教师教学能力矩阵图； 12）支持评课过程中同时开展在线评论、签到和查看相关资料； 13）支持对不同教学环节记录笔记，支持文本等形式记录； 14）▲支持同课异构对比，对两节教研课进行对比分析，从课堂学情分析、课堂场景、师生行为、师生对话时长、学生应答时长、学生应答活跃度、四何问题分布、四何问题列表、老师教学特征、老师巡视特征、S-T曲线、课堂教学模式、课堂词云、课堂话语文本、量表得分、能力矩阵等多个维度对比查看；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 15）支持评课结束导出包含课堂学情分析、课堂场景、师生行为、师生对话时长、学生应答时长、学生应答活跃度、四何问题分布、四何问题列表、老师教学特征、老师巡视特征、S-T曲线、课堂教学模式、课堂词云、课堂话语文本、量表评分详情、教师教学能力矩阵、评课总结等数据报告； 5、听课评课分析 1）支持统计各类型听评课数量、教研组数量、评课总人次和听课总人次； 2）支持按不同时间周期可视化统计各学校的听评课数量和教研组数量； 3）支持按不同时间周期可视化统计各学段的听评课数量和教研组数量及各自占比，支持按学校和学科进行筛选； 4）支持按不同时间周期可视化统计各年级开展直播评课、录像评课、实地评课的数量，支持按学校、学段、学科进行筛选； 5）支持按不同时间周期可视化统计各学科的听评课数量和教研组数量，支持按学校和学段进行筛选； 6）支持按不同时间周期可视化统计各科听评课数量及各科的ABCD四类课程数量； 7）支持按不同时间周期可视化统计各教研组开展直播评课、录像评课、实地评课的数量； 8）支持按不同时间周期统计各人员的听评课情况，如参与听评课数、已提交量表数、已提交听课记录数等，支持按学校、学段、学科进行筛选、数据支持导出； 6、会议研讨 1）▲支持开展听评课活动时，教研组可基于 web 端直接发起1vN音视频互动；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 2）支持同步开会，与教研活动同时开展，无需约会、约人； 3）支持课例同步，主持人拖动视频进度，课例视频同步跳转； 4）支持会议录像，录像自动上传到教研活动中，自动备案； 5）支持会议控制，具备静音、用户禁言、同意举手、手放下、开启/关闭视频、移出会议等； 6）▲支持基于语义推理的自动语音转写，及时保留教研交流成果；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 7）支持文字聊天，沟通过程自动上传到教研活动中，自动备案； 8）支持会议后查看会议录像、转写、聊天记录，支持导出。 9）支持会议研讨悬浮框全屏拖拽移动，灵活定位视图，无缝切换布局，确保会议研讨的高效流畅。 | 套 | 1 |
| 6 | 录播资源多维成长平台 | 学情分析： 1）支持查看大数据页面，包含设备信息，教学质量等长期数据的汇总； 2）支持管理员构建课堂内学生的人脸识别模型，并可针对构建的模型进行增强训练提高学生人脸识别的精度； 3）支持通过导入课表实现课堂教学分析的自动开启与停止； 4）▲支持呈现的课堂教学行为包括教师录播主机能自动识别的教师和学生行为,如：老师发言、课件操作、板书、巡视、师生对话、学生发言、学生应答、上台展示、生生互动、学生读写、学生听讲等多种行为；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 5）支持课程结束后自动生成该教师课堂观察分析报告，支持在线预览和导出报告； 6）▲支持教师查看每节课课堂实录，支持根据师生行为分析数据生成教学行为时序图，并基于教学行为时序图进行智能打点切片，可自动定位到课堂实录特定时刻，方便进行快速回顾教学环节；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 7）支持视频检索功能，满足教师依据关键词查找所需的视频文件； 8）支持教师查看每节课教与学课堂行为的占比，方便教师了解课堂中个人教学行为分布情况； 9）▲支持基于结构化课堂观察方法，自动进行S-T分析，分析每节课教学模式；如：讲授型、练习型、对话型、混合型；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 10）▲支持教师按照时间维度查看全班学生活跃度、行为一致性及参与度情况，以便调整自己的课堂节奏和教学设计；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 11）支持教师视频自动归档，对教师模型照片与实际抓拍照片进行对比，将课程自动推送到实际上课的教师名下，方便资源管理； 12）支持二次分析功能，课程结束后启动AI分析，会修正课堂教学AI数据； 13）支持基于课堂学情时序图、课堂教学行为时序图及 S-T 曲线，点击曲线节点自动跳转至视频对应位置； 14）▲支持校教学管理者查看各科教师课堂观察分析报告，支持在线预览和导出报告，为教学管理提供客观数据；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 15）支持校教学管理者查看各科教师课堂实录、教学模式、S-T行为分析、课堂学情时序、课堂教学行为时序、行为一致性、学生参与度、学生活跃度、课堂文本、课堂场景、师生行为、师生对话时长、学生应答分析、学生应答活跃度、站立学生位置分布、四何问题分布和四何问题列表、教师语速、教师口头禅、教师巡视特征等情况； 16）▲支持校教学管理者任选两位教师的课例进行同课同构、同课异构、异课异构对比，可查看两位教师授课过程中的教师课堂实录、教学模式、S-T行为分析、课堂学情时序、课堂教学行为时序、行为一致性、学生参与度、学生活跃度、课堂文本、课堂场景、师生行为、师生对话时长、学生应答分析、学生应答活跃度、站立学生位置分布、四何问题分布和四何问题列表、教师语速、教师口头禅、教师巡视特征的对比分析数据，支持导出对比报告；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 17）▲支持校教学管理者根据学科、时间等自定义查询导出相应的教师长期数据；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 18）支持按时间、站点、学段、学科进行课例筛选，也可通过搜索课例关键字进行课例查找； 19）支持将选定的2节课例进行对比分析，查看2节课例的教师课堂实录、教学模式、S-T行为分析、课堂学情时序、课堂教学行为时序、行为一致性、学生参与度、学生活跃度、课堂文本、课堂场景、师生行为、师生对话时长、学生应答分析、学生应答活跃度、站立学生位置分布、四何问题分布和四何问题列表、教师语速、教师口头禅、教师巡视特征；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章。 20）在课程页面上同时呈现教师画面和学生画面，同步能够呈现课堂教学行为时序图和课堂学情时序图，课堂教学行为书序图中的AI分析数据包含老师发言、课件操作、板书、巡视、师生对话、学生发言、学生应答、上台展示、生生互动、学生读写、学生听讲等，课堂学情时序图的AI分析数据包含学生参与度、行为一致性、学生活跃度三条分析曲线及课堂内举手/站立、听讲、读写、背及其他指标等；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章。 21）在课程页面上同时呈现教师画面和学生画面，同步能够呈现学生应答时长分析数据、学生应答类型分析数据（至少包括声音过低、短应答、长应答、齐答）、学生应答活跃度分析数据、师生对话时长分析数据（至少包括老师话语、齐答、学生站立应答、学生直接应答、沉寂混乱）、站立学生位置分布数据；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章。 22）在课程页面上同时呈现教师画面和学生画面，同步能够呈现四何问题分析数据和具体问题列表，四何问题分析数据包括是何问题、若何问题、如何问题、为何问题及其他问题占比分析数据，具体问题列表支持列表中问题的手动编辑；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章。 23）在课程页面上同时呈现教师画面和学生画面，同步能够呈现课堂文本，支持列表及词云形式直观显示文本高频词汇，支持通过关键词搜索定位话语文本，并允许用户手动编辑； 24）在课程页面上同时呈现教师画面和学生画面，同步能够呈现课堂场景统计数据和师生行为统计数据，课堂场景包含老师讲授、学生练习、上台展示、生生互动、师生对话等，场景统计数据支持以雷达图呈现课堂参与度和学生活跃度，支持以圆环图呈现各个课堂场景的时间和个数，师生行为统计数据分别统计教师行为包含老师发言、课件操作、板书、巡视、师生对话的时长，学生行为包含学生发言、学生应答、上台展示、生生互动、学生读写、学生听讲的时长； 25）在课程页面上同时呈现教师画面和学生画面，同步能够呈现教师讲授时长分析、教师讲课语速分析、教师讲课口头禅分析、教师巡视时长分析、教师巡视次数分析、教师巡视位置分布分析等； 26）在课程页面上同时呈现教师画面和学生画面，同步能够呈现教学模式分析数据，包括S-T曲线分析、课堂教学模式（Rt-Ch）分析，其中S-T分析中会给出本节课教师时间和学生时间时长的分析； | 套 | 1 |
| 7 | 录播资源巡课平台 | 巡课功能： 1、AI巡课分析 1）系统通过教室部署的AI智能分析录播主机针对课表上课、课堂纪律等开展实时分析。 2、课表上课 1）▲支持针对教师是否存在缺课、脱岗、拖堂等情况进行实时分析； 2）▲支持针对课堂学生到课率、抬头率、前排就坐率、背坐率、趴桌率等进行实时分析。 2、实时巡课 1）▲支持用户通过网页查看、检索学校的教室列表，支持自定义选择教室开展教学场景实时巡课，巡课画面支持1、4、9、16分屏呈现，支持全屏巡课，巡课画面间隔时间支持5s、10s、15s、20s、30s自定义设置； 2）支持巡课分屏记忆功能，巡课过程用户离开巡课页面开展其他操作后再次切回时，巡课分屏保持不变； 3）▲支持巡课界面的教室分屏画面呈现对应教室的教室信息、教师信息、AI课堂分析的正常及异常指标数量、AI预警条数等； 4）支持进入教室详情页时，页面在呈现该教室巡课画面的同时在画面下方自动呈现教室内AI分析终端接入的其它视频画面，实现教室全方位无死角巡视； 5）▲支持在教室详情页查看该教室的AI预警取证信息、巡课截图及巡课评价数据等； 6）支持通过AI预警取证部分查看该教室预警总览信息，包括课表上课及课堂纪律的各类指标的正常和异常状态、预警条数，支持针对“严重”、“一般”及“提示”各级预警级别自动抓取课堂违纪图片，支持用户基于预警信息手动添加、修改或删除备注说明； 7）支持基于系统预设巡课评价量表针对课堂教学过程进行人工评价。 3、数据看板 1）支持查看当日汇总数据，如课程数、学生数、教师数、预警课程数、预警数、平均预警数、百节课预警率； 2）支持查看实时课堂列表，快速浏览实时课堂数据； 3）支持查看实时预警，及时了解当日不同级别（严重、一般、提示）的预警统计情况及预警内容，支持查看预警课程详情； 4）支持查看当日不同预警指标出现的预警次数排行及预警等级分布情况； 5）支持查看当日教师出现预警的情况分布； 6）支持按学科查看当日不同预警等级的预警数量分布情况； 7）▲支持查看所选时间周期下的汇总数据，如课程数、学生数、教师数、预警课程数、预警数、预警课程数占比、预警教师数、百节课预警率等； 8）▲支持查看所选时间周期下的预警类型分布情况； 9）支持查看所选时间周期下的不同预警指标下百节课预警率分布情况； 10）▲支持查看所选时间周期下的教师预警次数分布及老师预警课堂数分布列表； 11）▲支持查看所选时间周期下按时间维度查看预警数量的变化趋势； 12）▲支持查看所选时间周期下按学科查看不同预警级别的预警数分布情况。 4、应用管理 1）支持系统管理员自定义设置巡课评价量表； 2）支持基于AI智能分析录播主机分析的AI课堂数据，管理员可以自定义启用或禁用任意AI预警指标，启用的指标类型才会在巡课业务中预警和统计，未启用时则不预警； 3）课表上课预警指标包含迟到、早退/中途离岗、拖堂等，支持依据迟到、早退/中途离岗、拖堂的时长设置“严重”、“一般”及“提示”三级预警级别、支持自定义设置各级预警的时长指标； 4）课堂纪律预警指标包括课堂学生到课率、抬头率、前排就坐率、背坐率、趴桌率等，支持依据各类数据的课堂占比设置“严重”、“一般”及“提示”三级预警级别、支持自定义设置各级预警的时长指标； 5）支持课堂巡课过程中先启用后禁用AI预警指标的情况，已产生的AI预警数据不受影响，仍可正常显示和统计； 6）支持自动统计系统巡课记录数据。 | 套 | 1 |
| 8 | ★核心产品：高清精品录播工作站（含录播软件） | 一、配置、接口及性能 1、 专业一体化嵌入式设计，≤1U机箱，ARM 处理器 Linux系统 ，内置≥2T硬盘，支持硬盘扩展。 2、 内置≥1英寸液晶触控屏，可直接设置主机的IP地址、导出录像文件，可以查看主机的系统信息、基本信息、通道信息、云平台信息等；可以通过触控屏实现课程录制的开始、暂停、停止。 3、 内置≥1个USB端口，插入USB存储设备后可导出录像资源。 4、内置≥5路HD-SDI输入接口，内置1路高清输出接口。 5、视频采集方式：硬件采集、编码。 6、输入SDI视频格式最大支持 1920*1080p 30/25fps。 7、输入格式：最大支持4k@60fps。 8、视频编码帧率：25fps 5/10/15/20/25/30可选。 9、视频编码分辨率：最高1920 x 1080。 10、采用H.264视频编码方式。 11、内置≥6路幻象供电MIC接口。 12、内置≥1路标准协议线路输出接口。 13、 采用AAC音频编码方式，音频采样率支持48Kbps。 14、内置专业音频处理模块，支持增益控制、回声消除、噪声抑制、智能混音等专业音频处理功能，满足远程音视频互动的需求。 15、支持本地导播方式，插上显示屏，鼠标键盘就可以完成本地无延迟导播，可扩展硬件导播台。 二、录播软件要求： 1、支持电影模式、资源模式及“电影+资源”模式三种直播模式。 2、可以提供多种画中画模式，支持提供已设定好的画中画模式。 3、支持直切、擦除模式的特效。 4、具备POC供电功能。 | 台 | 1 |
| 9 | 录播控制面板 | 控制录播的开始、暂停、停止 | 台 | 1 |
| 10 | 智能跟踪系统 | 一、跟踪主机功能不低于： 1、嵌入式硬件结构，ARM处理器，Linux系统；1U，19英寸标准机架式设计； 2、具备前置2.2寸LCD彩色液晶屏，具备电源开关键，上、下、左、右导航键，确认、取消键，开始、暂停及停止键，配合前置按键可以查看跟踪主机的系统信息，包括：设备型号、主板版本、面板版本、跟踪策略及算法版本；可以查看设备基本信息，包括：温度、运行时间、探测流路数及机位选择；可以进行网络设置，包括跟踪主机和同步时间服务器的IP信息；可以进行跟踪主机的串口设置，可以进行系统重启和恢复出厂设置等；开始、暂停、停止键带有LED灯，可以直观呈现跟踪状态； 3、具备4个DB9串口，3个串口支持连接教师、学生和板书摄像机进行云台控制，1个串口支持与录播工作站连接，实现通讯和状态同步； 4、具备6个RJ45的232串口，4个串口支持连接教师、学生、全景和板书摄像机进行云台控制，1个串口支持与录播工作站连接，实现通讯和状态同步；1个串口支持连控制面板，控制跟踪主机开始、暂停和结束； 5、具备1路VGA输出，1路HDMI输出，可输出图像探测器画面；具备1路USB2.0接口，用于U盘升级程序； 6、具备6个POE供电网口，可以连接POE摄像机或图像探测器； 7具备1路Console调试口，主机背板有三孔电源接口直接采用交流220V供电，不接受电源适配器直流供电。 7.配套探测器； ▲8.提供跟踪主机实用性能的证明文件加盖厂家公章 二、自动跟踪系统功能需满足： 1、可以根据跟踪环境输入不同的跟踪参数，框图位置发生相应的变化。 2、可以把新数据写入跟踪机。 3、须支持把所有的参数都恢复出厂设置。 4、须支持配置文件导入导出：将跟踪主机设置完成，可将配置文件导出到本地保存，也可将配置文件导入，实现一键恢复配置。 5、须支持配置导出至邮件：可以将教室内的跟踪参数上传至自己的邮箱中，方便存储。 6、须支持一键检索：调试软件支持搜索探测器的IP，并统一进行IPC配置和管理，部署时不需要单独连线去修改IPC信息。 7、须支持一线通探测：施工布线精简，探测器支持POE供电只需要部署网线，方便现场灵活部署。 8、须支持一线通POC跟踪：施工布线精简，摄像机支持POC供电只需要部署SDI线缆，就可以实现跟踪效果，方便现场灵活部署。 9、须支持灵活的多机位组合导播策略，可以根据需要启用学生和教师的全景机位，采用丰富的全景导播策略，在教师或者学生特写镜头的移动推拉过程中加入稳定的全景镜头，全面提升录播画面的稳定感。 10、须支持基础数据设置：工作模式：可以根据需求来选择不同的跟踪模式，包括教师跟踪模式，学生跟踪模式，教师学生跟踪模式，教师学生板书跟踪模式，互动跟踪等模式；可以根据实际搭配选择教师摄像机、学生摄像机以及板书摄像机的探测器类型；可以根据需求设置教师摄像机、学生摄像机以及板书摄像机的默认位置，默认变倍大小； 11、跟踪调试模式：调试时打开调试程序，不需要进行其他策略主机的搭配，就可以进行教师，学生，板书的探测和策略切换，实现跟踪效果。录播主机联动控制：配置完成后，跟踪主机自动与录播主机自动联动，点击录播的开始录制按钮或点击跟踪主机的开始跟踪按钮，就可以进行当前场景匹配策略的自动探测和画面跟踪拍摄。 12、跟踪画面效果调节： 1）学生特写画面显示时间：可以根据需求调整特写画面显示的时间； 2）最短切换命令发送间隔：可以在电影模式录像时，设置各个镜头切换时的最短时间间隔； 13、须支持目标显示时间：可以在教师和学生都有目标时，设置教师或学生的画面的显示时间。 14、须支持在教师有目标时，设置教师画面的显示时间。 15、可以在学生有目标时，设置学生画面的显示时间。 16、多样化探测器搭配：可根据探测场景灵活搭配选择探测器类型和数量。 17、须支持支持设置屏蔽探测区域，此屏蔽区域内的目标不探测。 18、须支持身高自适应：教师支持身高自适应，根据教师身高自动进行特写画面跟踪。 19、须支持录播参数获取：输入IP后，自动获取录播主机内跟踪参数。 20、▲针对不同身高的学生，可以实现至少2个不同高度的探测平面。（提供软件功能截图加盖厂家公章） 三、图像定位系统需满足： 1. 视频图像：可以显示跟踪机采集的动态图，同时可以设置探测的区域。 2. 信息显示：可以显示通信、操作过程的一些状态信息。 3. 探测效果：可以直观显示学生和教师的跟踪框体。 4. 连接串口：可以通过网口连接跟踪机。 5. 获取图像：可以实时获取教师和学生的视频图像。 6. 获取参数：可以获取跟踪主机里设定的跟踪区域的坐标参数。 7. 修改区域：可以通过鼠标调整探测区域。 8. 保存参数文件：可以把用户在控制界面上的所有设置保存到任意目录和邮箱中。 9. 显示加载信息：可以把保存的配置参数加载到用户界面中显示出来。 10. 恢复出厂设置：可以把跟踪机的参数，统一恢复为出厂的参数。 11. 上传程序：可以用标定程序升级跟踪主机的跟踪程序。 12. 退出：可以退出关闭软件。 13. 学生：可以输出学生目标的探测视频。 | 套 | 1 |
| 11 | 高清云台摄像机 | 1)信号系统：HD: 1080P60/50/30/25, 1080i60/50,720P60/50/30/25,SD: 480i, 576i； 2)▲成像器件：1/2.7英寸 CMOS；有效像素：207万； 3)扫描方式：逐行； 4)镜头：12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8，32x数字变焦(可选)； 5)最低照度：0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)； 6)快门：1/30s ~ 1/10000s； 7)白平衡：自动, 3000K/室内, 4000K, 5000K/室外, 6500K_1, 6500K_2, 6500K_3, 一键式, 手动； 8)背光补偿：支持； 9)数字降噪：2D&3D数字降噪； 10)信噪比：≥55Db； 11)水平转动范围：±170°，水平转动速度范围：1.7° ~ 100°/s； 12)垂直转动范围：-30° ~ +90°，垂直转动速度范围：1.7° ~ 69.9°/s； 13)图像冻结：支持； 14)本地存储：支持； 15)预置位数量：255； 16)视频编码：H.265/H.264/MJEPG； 17)视频码流：主码流，辅码流；主码流分辨率支持1920x1080, 1280x720, 1024x576，辅码流分辨率支持720x576, 720x480, 320x240； 18)视频码率及控制：128Kbps ~ 8192Kbps， 支持可变码率, 固定码率； 19)帧率：50Hz: 1fps ~ 50fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps； 20)音频压缩标准及码率：AAC，码率支持96Kbps, 128Kbps, 256Kbps可调； 21)支持协议：TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等； 22)▲视频输出：1路3G-SDI、HDMI、RJ45网络，三路接口可同时输出，支持1路CVBS输出； 23)音频输出：1路 Line In, 3.5mm 音频接口； 24)▲1路USB 2.0, A型插座，1路RS232输入和输出，1路RS485； ▲电源：DC12V,内置POC供电模块； | 台 | 4 |
| 12 | 专业导播台 | 1、▲支持对5路摄像机的云台控制，实现“上下翻转、左右翻转、放大缩小翻转”等操控，操控期间镜头变化的速度可自行调整，可为每个摄像机设定不少于7个 预置位，完成快速定位功能（提供具有CMA/CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）； 2、▲支持对主、副各6路视频画面的切换控制，完成各种画中画模式的开启与关闭、画中画副画面的切换、主副画面的切换等功能，可完成简单特技的添加和去除（提供具有CMA/CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）； 3、具备手动、自动切换功能，可控制录像的开始、暂停、停止，在无需键盘鼠标配合下，即可完成操作； 4、▲2路DB9标准RS232（用于录播机及跟踪机控制），1路DB15专用接口（可接5路摄像机控制），5路摄像机控制口，1路USB 2.0，可提供供电（提供具有CMA/CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）； | 台 | 1 |
| 13 | 音频处理系统 | 自适应声学回声消除功能;动态自适应降噪技术， 更高保真度;对音频信号进行切换和分配;支持自动增益控制功能;支持去混响功能;支持参量均衡调节功能;持闪避功能;内置压限器功能. | 套 | 1 |
| 14 | 吊装话筒 | 1.频率范围：40-18000Hz； 2.灵敏度：-35dB（18mV/Pa）； 3.指向性：超窄； 4.拾音角度：120º； 5.最大声压级：132dB； 6.阻抗：200Ω； 7.信噪比：≥70dB； ▲提供吊麦实用新型专利证书复印件加盖厂家公章 | 套 | 8 |
| 15 | 双通道数字功放 | 1.总功率（额定）: ≥300W(2*100W+2*50W) 2.信噪比（A计权）: 90db 3.频响（-3dB）:20H≥～20KHz 4.声道系统:2.0+2.0 5.输入（左右声道）:0dB 10K 各1路 6.输出（左右声道）：2路 7.双风道、双风扇； | 台 | 1 |
| 16 | 线阵列音箱 | 1.▲额定功率30W，额定阻抗6欧姆，最大功率60W；声压级：1 W（1 kHz，1 米）时，92 dB (SPL)；频率范围(-10 dB)，190 Hz 至 18 kHz；开放角度：水平210°/132°，垂直50°/22°（提供具有CMA、CNAS、CAL机构认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） | 台 | 6 |
| 17 | 录播提示系统 | 1、▲在录播教室内安装与录播软件无缝对接，显示多种提示模式：如实时时间显示、录播课堂录制时间、倒计时时间、课程内容等；在录播教室门口外安装，显示正在录像或者时间计时；(提供产品彩页加盖公章) | 套 | 1 |
| 18 | 智慧集控中心 | 1.专业定制录播集成机柜，承载电源管理，网络集中管理，综合线路管理。一体式设计，对录播设备集中控制管理，含电源控制模块网络模块。外观：全框架结构, 配可调节支撑行走脚轮4只；散热：须采用旋转式散热风口，符合19英寸标准；规格：≤550MM×600MM×1000MM；须符合标准：ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494； PART7、 GB/T3047.2- 92；兼容ETSI；材质：须采用SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条≥2.0mm,其他≥1.2mm；内置集成电源控制箱，具备网络交换模块实现机柜内网络互联互通，整体网络调试的作用；内置专用插排≥8组三相插头，220V；电源控制箱具备≥2组DC12V电源输出可控制12V设备供电（摄像机、探测器），总电源输出控制整个机柜内设备的供电情况；机柜内所有线缆分类处理，专业设计固定槽，综合布线，且机柜内设备安装顺序严密，设备之间线缆直接连接，避免部署多余线缆，减少故障点。机柜顶部安装环保操作面板放置显示器导播台以及无线鼠标； | 台 | 1 |
| 19 | 电源时序器 | 一主电输入，八路受控电源输出 万用插座,符合欧美标准。前面板1路直通式万用插，后面板8个受控万用插座 定时控制功能：可设定4组定时断、开功能 各电源通路最大输出功率:2KW 延迟通断时间:1秒 中控接口RS232:有 联机支持:有 | 台 | 1 |
| 20 | 观摩电视机 | 不低于55英寸 4K液晶平板电视，含安装支架 | 台 | 4 |
| 21 | 操作台 | 不低于1.2*0.6米，环保材质 | 套 | 1 |
| 22 | 显示器无线键鼠 | 24寸高清，配套无线键鼠 | 套 | 1 |
| 23 | 监听音箱 | 2*32W； D类； 带有短路、开路、过热保护；3.5寸低频驱动单元； 尺寸（高*宽*深）：212x140x182mm； 3.7kg/对； | 只 | 2 |
| 24 | 材料及集成 |  | 批 | 1 |
| 13、标准化考场建设设备清单 |  |  |  |  |
| 网上巡查系统 |  |  |  |  |
| 1 | SIP服务终端 | ▲1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求；符合《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB35114-2017标准； 2. 支持标准SIP2.0；具有SIP地址解析、信令转发、路由、NAT穿透功能；支持远程用户、设备、视频点SIP URI映射；支持SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位；实现SIP URI组、用户、树形列表和SIP终端设备的接入认证功能。能对SIP 终端的呼叫及访问权限进行控制；需建立SIP 网关间的信任关系；支持媒体流的汇聚。 3. 提供近3年省级平台项目的实施案例，或3年以前实施但一直在正常运行的项目，需持有省级招考机构的证明与合同复印件；或持有考试中心近1年的证明，证明可与教育部考试中心平台互联互通；或持有产品连通性检验报告。 4. 应是嵌入式设备，本身具有抗病毒和抗攻击能力。具有10M/100M/1000M自适应以太网接口。 5. 具有用于实现对各路音视频的实时点播，对监控设备的远程控制；录像的回放以及检索等功能。 6. 必须提供二次开发的软件接口，不得设置技术壁垒。 7. 支持GPS/北斗，支持GPS外置有源天线接口，保证环境较差时可以接收信号，支持串口接口，授时精度（1PPS）：＜40ns，须集成到SIP服务器中实现时间同步，采用模块集成或另配授时服务器方式均可。 8. 具有视频自动检测功能。 ▲9.采用嵌入式架构，国产CPU，具备实时开源Linux操作系统，自主可控，具有抗病毒和抗攻击能力。（提供具有CMA或CNAS资质的国家权威机构出具的检测报告，复印件并加盖厂家鲜章。） ▲10.内置符合国密SM1/SM2/SM3/SM4算法的密码芯片。（提供具有CMA或CNAS资质的国家权威机构出具的检测报告，复印件并加盖厂家鲜章。） ▲11.前面板带液晶屏，支持IP地址、设备版本信息显示。（提供设备标识图） |  | 1 |
| 2 | 网上巡查管理软件 | ▲.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》。 实现监控点音视频点播、音视频流的双向解码、历史音视频流的检索与回放、对考生的人脸识别、对考场内异常轨迹的检测并发出警告、存储和备份、报警联动、切换、轮巡、设备控制等功能，对网上巡查系统的用户、权限、设备、安全等进行管理。管理SIP域，形成URI树，配置SIP注册服务器，并提供音视频存储、转发、Web等服务。提供二次开发接口，特别是与综合管理平台的接口以进行数据交互，允许第三方软件对其进行链接启动、嵌入管理。 1.业务层 一般来说，业务层可包括报警、网上巡查、视频资料的快速查找等方面的业务。 2.应用层 网上巡查系统管理平台的应用层是巡查中心完成各种系统功能和音视频流调度管理的核心控制系统，可以分为音视频流管理子层和系统管理子层。 音视频流管理子层可完成实时音视频流点播、实时音视频流的双向解码、历史音视频流检索和回放、设备控制、存储和备份、报警联动等功能。 系统管理子层负责对网上巡查系统的用户和设备进行管理。功能如下： a) 用户和权限管理：设定管辖范围内用户、组、角色的权限。用户管理可包括用户注册、用户查询、用户增加和删除、用户访问权限管理、用户锁定和解锁、用户分组管理、用户访问记录查看等功能；对系统的管理、视频浏览、前端设备控制、历史音视频资料的删除、复制、浏览等操作行为可设定权限，权限可被收回。 b) 设备管理：软硬件资源的配置及查询；系统性能的实时监视；系统设备的故障告警监视、故障诊断及定位分析，报警日志的创建及维护；可对摄像头传输的图像进行自动检测并报警等。 c) 安全认证：验用户的访问权限和优先级，监测记录进行操作等； 安全认证：验用户的访问权限和优先级，监测记录进行操作等；验证接入设备的合法性，并注册。 d）智能巡查：可对图像中的人像进行识别；具有智能环境变化侦测；可自动跳转关键帧，方便回看。 3.服务层 网上巡查系统管理平台的服务层是由不同功能的软件模块组成，为应用层和业务层提供服务。服务层可分为数据库服务、存储服务、视频转发服务、Web服务等。 a）数据库服务：应采用分布式数据库，存储设备和音视频流的索引信息、报警信息、用户资料和权限、系统运行日志，为数据和音视频流检索、身份认证和权限管理提供存储和检索服务。 b）存储服务：主要完成音视频数据的存储管理、数据备份。 c）视频转发服务：多个用户并发访问同一个音视频资源的情况下，为了减轻视频编码设备的压力和节约网络带宽，通过视频转发模块与视频编码设备建立单路连接，然后采用组播、分发或广播的方式将音视频流转发给用户。 d）Web服务：非专职管理用户可以以B/S方式登录系统、访问音视频流资源、控制前端设备等操作。 4.系统层 系统协议层包括数据定义、通信协议和音视频编解码协议等。 |  | 1 |
| 3 | 网络硬盘录像机 （64路） | ▲1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求。 ▲2.符合《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB35114-2017标准； 3.支持网络64路1080P视频输入及IPC复合音频输入； 可支持扩展不少于 8个 SATA 接口（可热插 拔），支持 Raid0、Raid1、 Raid5, Raid6、 Raid10、JBOD 等多种数据模。支持 USB 本地备份、USBDVD 刻录机备份、 eSata 接口同步备份、Web 端网络下载备份， 支持 16 块以上 8T 容量的 SATA 硬盘，可用于 录像和备份 可支持扩展不少于 4 个 RJ45 10/100/1000M bps 自适应以太网口。支持负载均衡和四网 分离，支持容错模式，可将 4 个网络接口绑 定为 1 个 IP 地址．当其中 1 个网络接口损 坏时仍能正常工作，支持不少于 2 个千兆光口 具有 RS232、RS485、USB、SATA、以太网、 报警输入输出接口、音频输入输出接口、 HDMI 接口，可扩展支持 VGA、BNC及 eSATA 接口 4.设备应有数字时钟显示（OSD）功能； 5.录像功能应包括手动、定时、报警触发录像功能。应支持时间同步功能，支持网络时间协议（NTP）。设备应具有日志功能，并且提供日志启用／关闭／控制接口。日志可存储在本地设备，也可以存储在中心日志服务器上。当日志存储在本地时，日志内容应包括模块名称、时间、描述信息；当存储到中心时，应再加上详细的位置信息； 6.支持 IP 单播技术； 7.应具有可设定的点对点、点对多点传输能力；多通道设备应支持多点对一点或多点对多点的切换控制功能； 8.具有视频移动侦测能力，可根据设置策略实现相应的编码、传输、存储或视频报警； 9.在重要场所或特殊应用时，应具有设备认证功能、防篡改功能及加密传输能力； ▲10.产品内置SIP-UA。（提供具有CMA或CNAS资质的国家权威机构出具的检测报告，复印件并加盖厂家鲜章。） ▲11.采用嵌入式架构，国产CPU，具备Linux操作系统，自主可控，具有抗病毒和抗攻击能力。（提供具有CMA或CNAS资质的国家权威机构出具的检测报告，复印件并加盖厂家鲜章。） ▲12.内置符合国密SM1/SM2/SM3/SM4算法的密码芯片。（提供具有CMA或CNAS资质的国家权威机构出具的检测报告，复印件并加盖厂家鲜章。） |  | 1 |
| 4 | 音视频矩阵解码服务终端(8路) | ▲1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求；符合《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB35114-2017标准 2.高清升级支持H.264、H.265视频编码标准，图像分辨率支持主码流1080P，子码流支持720P。支持G.711、AAC音频编码标准，并支持Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装。H.264的具体要求符合ISO/IEC14496-10高级视频编码AVC标准；H.265的具体要求符合ITU-T制定的视频编码HEVC标准；G.711的具体要求符合ITU-T G.711标准；AAC的具体要求符合ISO 14496-3 Audio标准；Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装标准应遵照ISO/IEC-13818-1(2000 版本)的具体规定。兼容符合2007规范规定的MPEG4视频编码格式（Advanced Simple Profile不带B帧，不带GMC），MPEG Layer II音频编码标准。可对原有标清系统编码进行视频解码。具有兼容性，支持更多的音视频编码标准； 3.解码通道可单路或多路，视频输出应为符合 DVI、HDMI等高清接口。支持不少于8路HDMI或DVI接口,输入接口：2路，HDMI或者DVI接口，标配转接头支持VGA，支持080P/720P/UXGA/SXGA+/SXGA/XGA/SVGA/VGA分辨率。 4.10M/100M/1000M 自适应以太网口、 支持 UDP 单播，支持 TCP/IP、IPv4、IPv6、 HTTP、UPnP、 NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、 ONVIF、 SIP、RTP、RTCP、GB28181、GB35114 等网络协议 5.具有报警联动，报警时应能自动切换到对应的视频通道； ▲6.产品内置SIP-UA。（提供具有CMA或CNAS资质的国家权威机构出具的检测报告，复印件并加盖厂家鲜章。） ▲7.采用嵌入式架构，国产CPU，具备Linux操作系统，自主可控，具有抗病毒和抗攻击能力。（提供具有CMA或CNAS资质的国家权威机构出具的检测报告，复印件并加盖厂家鲜章。） ▲8.内置符合国密SM1/SM2/SM3/SM4算法的密码芯片。（提供具有CMA或CNAS资质的国家权威机构出具的检测报告，复印件并加盖厂家鲜章。） |  | 1 |
| 5 | 高清网络半球摄像机 | ▲1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求，符合《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB35114-2017标准； 2.图像传感器：1/2.7 英寸 CMOS； 3.水平分辨率：1920*1080； 4.水平视角：水平视场角视场角≥100°； 5.最低照度：0.01Lux（F1.2）； 6.高清升级支持H.264、H.265视频编码标准，图像分辨率应支持主码流1080P，子码流支持720P。支持G.711、AAC音频编码标准，并支持Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装。H.264的具体要求符合ISO/IEC14496-10高级视频编码AVC标准；H.265的具体要求符合ITU-T制定的视频编码HEVC标准；G.711的具体要求符合ITU-T G.711标准；AAC的具体要求符合ISO 14496-3 Audio标准；Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装标准应遵照ISO/IEC-13818-1(2000 版本)的具体规定。 7.镜头：2.8mm定焦镜头； 8.红外照射：红外照射距离可达10-30米； 9.自动背光补偿、自动跟踪白平衡、支持日夜转换； 10.视频输出：10/100M以太网接口(RJ45 接口)。可通过三个IE 浏览器分别同时浏览主码 1920×1080(25fps )、子码流 704× 576(25fps)、第三码流 1920x1080(25fps) 的视频图像 11.电源：DC 12V，支持POE供电； 12.外壳防暴力破坏； ▲13.内置拾音器。（提供具有CMA和CNAS资质的国家权威机构出具的检测报告，复印件并加盖厂家鲜章。） ▲14.产品内置SIP-UA。（提供具有CMA和CNAS资质的国家权威机构出具的检测报告，复印件并加盖厂家鲜章。） ▲15.内置符合国密SM1/SM2/SM3/SM4算法的密码芯片。（提供具有CMA和CNAS资质的国家权威机构出具的检测报告，复印件并加盖厂家鲜章。） |  | 38 |
| 6 | 监控硬盘 | 6TB,256MB,SATA 6Gb/s，CMR垂直盘。 |  | 8 |
| 作弊防控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 侦测服务终端 | 1.监测频率范围：40MHz~3000MHz（可扩展）。频率侦测精度：1kHz - 25kHz可调，侦测灵敏度：不低于-85dBm； 2.根据相关技术规范对一定频段的信号进行智能扫描，获取作弊可疑信号。支持设备自动捕获功能，也可通过人工设置信号信息对作弊信号进行捕获； 3.工作模式：支持无人值守式侦测引导阻断工作模式；支持自动发现异常信号并引导阻断器对异常信号的阻断功能；可完成无线电信号实时侦测、可疑信号自动采集和自动引导阻断；支持平台远程管理； 4.具有RJ45，100M或以上接口； 5.可设置黑白名单：设置黑名单时对应黑名单信号一旦出现即优先引导阻断器进行阻断。用户可根据考务等工作需要自定义白名单频点（频段），其通信不受系统影响； 6.提取可疑作弊信号的信息特征，并能够对可疑作弊信号进行包括频率、带宽、功率、时长、调制方式等信号特征的分析。整套系统具备主流作弊设备实时还原能力，对于语音作弊信号能进行实时监听； 7.软件具有：作弊信号查看,作弊系统全局统计展示,设备状态查看,根据设置的考试计划自动选择工作模式，可集中控制和远程控制管理，能与上级进行对接等功能； 8.提供相应软件著作权登记证书。 ▲9.支持考点周围场强测试、超标参数实时展示、预警。（提供功能截图） |  | 1 |
| 2 | 校级作弊防控平台 （含加密狗） | 1.支持对系统设备进行查询、增加、删除、远程开关、固件升级等操作；可按照实际考场管理方式对设备进行远程管理 2.平台支持设备信息实时显示,可直接预览查看屏蔽设备各通道的运行状态,侦测服务器在线运行情况 3.支持语音信号实时解调功能 4.支持数传信号实时解调还原 5.数据加密：管理子系统对作弊信息进行数据储存和传输时支持加密处理，系统还原的作弊答案信息生成、传输、展示环节均经过加密处理，信息脱离系统后无法正常播放、显示 6.自动解调：信号文件自动解调添加考试计划场次后，在计划场次时间范围内会自动对设备检测到的文件进行解调。在解调文件列表中可呈现所有作弊信号特征，包括信号类型（语音或数传)、出现时间、考试场次、出现时的频点等，且提供已还原的语音和数传类作弊器材发射信号内容的播放、下载功能 |  | 1 |
| 3 | 侦测引导屏蔽终端 | ▲1.设备侧面带有网络接口且RJ45接口不少于5个。（提供设备标识图） 2.可以屏蔽教室内（-50dBm、室内通透环境下，视周边基站远近）全频段信号。支持对40MHz到3000MHZ任意频段信号全屏蔽，公众通信频段采取全频阻断，包括电信、移动、联通等运营商 2G/3G/4G 频段，Wi-Fi（2.4G/5.8G）/蓝牙频段，5G 信号（暂按 3300MHZ-3600MHz，4800MHZ-5000MHz 处理，支持扩展），其它频段（如公众对讲频段、对讲机V 段、对讲机 U段等）采用侦测引导式阻断； 3.电磁辐射:符合《电磁环境控制限值(GB8702-2014)》不超过 0.4W/m2要求； 4.可靠性安全性要求：优先采购一体化设计产品，天线内置。 5.屏蔽通道独立控制：阻断子模块各屏蔽通道可独立控制，可以有选择的打开及关闭任意屏蔽通道 ▲6.无风扇设计：符合《声环境质量标准(GB3096-2008)》中0类环境要求。（提供国家权威机构出具的检测报告，复印件并加盖厂家鲜章） ▲7.CDMA与GSM900双通道控制，减少上行信号干扰 。（提供国家权威机构出具的检测报告，复印件并加盖厂家鲜章） ▲8.设备为低电压供电，输入电源不超过36V。 |  | 32 |
| 4 | 作弊防控与身份验证 接入终端 | 1. CPU至少配置2颗性能相当于IntelXeon Gold 5220及以上、每颗不少于8核， 主频不低于2GHz； 2.至少配置128GB DDR4内存 3.实配1块6T硬盘； 4.至少2个千兆网络接口 |  | 1 |
| 身份核验系统 |  |  |  |  |
| 1 | 移动考务终端 （包含考场网关、核验app） | 1.支持人脸核验：完成人脸检测和人脸特征提取，完成人脸核验。 2.人脸识别*支持人脸1:1、1：N比对，人脸识别平均响应时间≤2s。 3.可存储大于10000条考生数据，大于100000条验证记录； 4.接口：1个10M/100M自适应以太网接口；1个USB Type-C接口(支持USB2.0及以上标准)，作为移动考务终端和拓展等电子设备的标准化接口，USB Type-C接口正反可插设计及强大的兼容性，实现数据传输和供电的统一。 ▲5.数据安全加密模块：内置符合国密SM1、SM2、SM3、SM4算法的密码芯片，符合中华人民共和国密码行业标准的加密解密。（提供具有CMA或CNAS资质的国家权威机构出具的检测报告，复印件加盖厂家鲜章。）； 6.补光光源：具备LED面光源补光组件满足标准化考场环境下补光需求 7.支持FTP、MQTT、HTTP、USB等通信协议。 8.支持NTP协议以进行时间同步；支持终端时间校验； 9.身份核验终端支持即插即用的充电功能、免去考前为身份核验终端集中充电的工作量； 10.考前网络正常时自动下载考生身份数据、密传密存、即插即用，免去考前为身份终端集中下载数据的工作量 11.≥7.0寸，IPS屏，屏幕分辨率≥800*1280，屏幕可触摸操控 核验APP 1.支持考生报名照片与现场人脸照片实时对比确认考生身份；支持考生入场身份认证情况实时上报；支持核验信息缓存，待网络恢复后续传； 2.支持平台统一运维管理。 3.核验支持人工审核功能。支持考生入场异常提醒。 4.支持人像“多人同框”识别功能，此功能适应“多人同框”场景，即至少大于1人在摄像头捕捉范围内，终端可优先识别距离摄像头较近的人员进行人像比对。 5.支持核验数据统计功能。 6.支持分角色操作。 7.支持离线验证。 8.缺考上报：支持对缺考考生作缺考上报。 9.违纪登记：支持对违纪、违规考生登记及违纪、违规现象进行拍照取证。 10.支持不同考场规格，可通过平台考务预编排编排及现场监考老师手动设置座位排列方式。 11.验证数据自动下载：在专网内自动下载由国家教育考试综合管理平台下发的考点的考生信息、编排信息。 12.验证信息展示：验证时显示当前考生的考场、座位、当前考试科目，报名照片等。 13.验证进度査看：支持查看当前机器已验证的考生、未验证的考生、缺考考生、违纪考生。 14.数据自动上传：支持将验证数据、缺考确认、违纪登记的数据通过网络上传中心服务器。 15.系统应能实现数据打包、下发自动化，产品运维自动化，操作简单化。 16.系统应能保证实时上传的入场数据和缺考数据的准确率必须达到99%以上。 17.支持实时显示（全屏或弹出式）由国家教育考试综合管理平台下发的考务指挥调度信息。 |  | 32 |
| 2 | 身份核验平台 | 软件模块：标准化考场事务子系统、通信模块、统一接入子系统、消息队列、文件存储、数据库等 平台功能： 1.支持标准Web Service接口，可通过浏览器页面进行系统管理工作； 2.支持考试资源，考场编排信息、考生信息、监考信息查看等； 3.支持网关、终端、服务器等考点设备注册管理； 4.数据处理自动化：考生数据校验、同步、加密、打包及下发自动化处理； 5.设备自动化管理：设备固件版本控制及一键升级； 6.设备运维管理：设备运行状态，异常信息反馈及实时报警； 7.数据处理异常监控：支持核验数据同步、考点数据加密打包、考点考场下发异常监控及报警； 8.考场终端监控：考试期间终端连接、数据下载、电量异常情况监控报警； 9.数据上报监考：核验消息合规性校验、上报结果反馈及校验及异常信息报警； 10.决策指挥：考前准备、考中考情总览，通过数字地图直观、全面掌握所辖区域的靠前准备和考情动态，为考试过程中突发事件应急处置、会商、决策提供参考和依据； 11.提供共享存储文件服务，为文件存储、下载提供服务支持； 12.支持考场消息并发性上报，支持消息削峰处理； 13.支持通用MySQL数据库进行数据存储服务； 14.支持终端调度及考点终端接收情况上报展示； 15.支持对所有角色进行统一管理，支持对每种角色划定不同的权限范围，然后分配给不同用户； 16.系统平台具有严格的安全策略，完全能够防范黑客的入侵，诸如SQL注入、XSS、 CRSF等攻击方式，有效保证数据的安全性和完整性； 17.APP管理：APP版本控制及OTA升级； 18.教室设备分级化管理，以教室为最小单元（智能化教室）； 19.教室子设备版本控制及升级（智能化教室）； 20.教室子设备远程控制，及设备开关、OSD设置、时间校准等； 21.考试入场、缺考、违纪情况汇总及分析； 22.考场考前自动化巡检及应用，根据考试计划自动完成位置校准、OSD配置、时间校准、数据检查等（智能化巡检）； |  | 1 |
| 网络时钟系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络时钟 | 1.开机自检:开机自动进行全部数码管检测; 2.离线计时:网络断开的情况下，时钟也能依靠内部计时进行正常工作; 3.守时方式:后备电源，支持断电记忆; 4.驱动电流:恒流源驱动; 5.内置电池:内置RTC电池、能够保证在外接电源停止供电后，内置电池至少能保持内部时钟运行1000天; 6.通讯接口:1个RJ45 10M/100M自适应以太网口; 7.校时支持方式:NTP校时； 8.时分秒尺寸:时、分：4英寸，秒：0.8英寸；年、月、日、星期：0.8英寸； 9.外框尺寸:486*160*30mm,根据安装现场调整尺寸，钣金本色； 10.产品寿命:平均使用寿命≥5W小时； 11.面板:深茶色透明亚克力； 12.供电方式:DC12V±10%； 13.功耗:平均功耗5W，最大功耗10W ； 14.防雷、防静电、接地方式:针对于时钟应用只对网络口进行防雷防静电设计, 其它接口做防静电+外接防雷器设计。ESD：IEC61000-4-2 ±15KV（air）, ±8KV（contact）防雷：额定浪涌电流（10/1000us）>=50A，需达到三级防雷等级 接地方式：接地螺柱直接和机壳相连。网络模块的信号地单独划分开，信号地和接地螺柱交流短路，提供瞬态泄放通道。 15.显示颜色:红色; 16.安装方式:支持壁装 、吊装； 17.工作温度：-35～＋70℃； 18.安装调试:集中配置、集中日志管理、设备发现 提供集中管理软件：可配置时钟IP（不可复制）、网关、以及服务器地址等； 19.远程升级:程序更新中断出错可恢复，保证最小系统能够正常运行，支持批量升级。 ▲20.SIP服务器即为母钟服务器，与巡查系统互通、复用。 |  | 32 |
| 2 | 网络时钟管理平台 | 1支持.设备资产添加 2.支持设备分组 3.支持时钟控制秒针开关 |  | 1 |
| 3 | 网络时钟设备接入管理终端 | 精密的校时精度 超高守时能力 支持GPS、北斗、上级NTP、CDMA校时（默认北斗） 支持多网域校时 高稳定性、可靠性设计 支持双机热备、级联方案 1U标准机架式产品，同步精度：卫星同步精度纳秒级；NTP同步精度毫秒级； 存储：256M 守时精度：≤28us 跟踪通道数：32 捕获通道数：128 授时容量： 10000次/每秒（单端口） 授时精度：≤5us 授时频段：GPS: 1575.42±1.023MHz ，北斗: 1561.098±2.046MHz 接口： 机箱前部： 网络管理端口（RJ45）：管理口； NTP输入端口（RJ45）:NTP INP; PPS授时端口（SMA）：1PPS 10M授时端口（SMA）：10MHZ 串行管理端口（RS232）：串口 机箱后部； 1路GPS/BD天线接口 （支持选配2路） 4槽位输出位： NTP输出卡（RJ45）：NTP1~NTP4，支持端口、双卡绑定; 光输出卡（ST）：1-4路 RS422输出卡（凤凰端子）：1-5路，支持子钟管理 指示灯： 电源指示灯，标识PWR，绿：有外部电源输入，灭：无外部电源输入； 卫星指示灯，标识GNSS，绿：卫星搜星正常，灭：卫星搜星异常； NTP输入状态指示灯，标识NTPINP，绿色常亮：NTP输入正常，绿色闪烁：锁定NTP输入源，灭：未同步； 授时状态指示灯，标识SYNC，绿色常亮：设备正常输出，绿色闪烁：设备守时输出，灭：未同步。 电源电压：90-240V/55Hz±8Hz 65w（1+1冗余电源） 机箱：1U机架式 工作温度：晶振：-10° C- +60° C；铷钟: -10° C- +45° C 工作湿度：10％--90％ 无凝结 机箱尺寸：483*300*44mm (1U设备) 支持机架式安装 重量： 4 KG，设备上电或重启后，系统自启校时服务 可通过NTP模式或BD/GPS模式对待授时设备进行授时 可通过固定时间间隔方式对待授时设备进行授时 支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机）、终端设备进行授时 支持对服务器进行授时 支持同时对多个网段的待授时设备进行授时，单端口授时容量≥10000次/秒 可通过WEB管理对NTP时钟进行配置管理。 |  | 1 |
| 14、LED电子屏设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 室内P2.0高清LED显示屏 | 1、像素点间距:2mm，像素密度:250000点/㎡，像素构成:1R1G1B SMD1515； 2、显示单元模组像素：160点*80点，模组尺寸：320mm*160mm； 3、管芯：东山，刷新频率3840hz/s 、高灰度、高亮度显示效果，拍摄无扫描线水波纹 ； 4、扫描方式：1/40扫描恒流驱动； 5、视角：水平≥160°，垂直≥160°； 6、离散失控点：小于1/10000； 7、屏体净显示尺寸:3.84m*2.24m=8.6㎡； 8、屏体分辨率：1920*1120像素； | 平方米 | 8.6 |
| 2 | 视频处理器 | 支持单画面显示，1路DVI输入，2路HDMI输入,1路VGA,1路SDI输入，支持音频输入，淡入淡出信号切换。 | 台 | 1 |
| 3 | LED屏全彩接收卡 | 1、集成标准 HUB75 接口； 2、单卡输出 RGB 数据 24 组； 3、支持配置文件回读； 4、支持程序复制； 5、支持温度监控； 6、支持网线通讯状态检测； 7、支持供电电压检测； 8、支持高灰度高刷新； 9、支持逐点亮色度校正； 10、支持接收卡预存画面设置。 | 台 | 24 |
| 4 | 现场钢结构及改装费 | 壁挂式，镀锌钢结构，要求美观、安全、稳定、使用便捷，改装原有部分设备位置，使其与原设备协调、统一，效果好。外形尺寸：长3.9m*高2.3m=8.97㎡ | 平方米 | 8.97 |
| 5 | 配电箱 | LED专用配电柜，含抗涌流、防雷、分区延时供电功能，支持智能远程控电。 | 套 | 1 |
| 6 | 线材 | 5*4国标电缆，六类网线 | 项 | 1 |
| 7 | 室内P1.5高清 LED显示屏 | 1、像素点间距1.53mm，像素密度:422500点/㎡，像素构成:1R1G1B SMD1010； 2、显示单元模组像素：208点*104点，模组尺寸：320mm*160mm； 3、管芯：东山，刷新频率3840hz/s 、高灰度、高亮度显示效果，拍摄无扫描线水波纹 ； 4、扫描方式：1/52扫描恒流驱动； 5、视角：水平≥160°，垂直≥160°； 6、离散失控点：小于1/10000； 7、屏体净显示尺寸:3.84m*2.24m=8.6㎡； 8、屏体分辨率：2496*1456像素； | 平方米 | 17.2 |
| 8 | 视频 处理器 | 支持三画面显示，2路DVI输入，1路HDMI输入,1路SDI输入，支持音频输入、音频输出，淡入淡出信号切换。 | 台 | 2 |
| 9 | LED屏全彩接收卡 | 1、集成标准 HUB75 接口； 2、单卡输出 RGB 数据 24 组； 3、支持配置文件回读； 4、支持程序复制； 5、支持温度监控； 6、支持网线通讯状态检测； 7、支持供电电压检测； 8、支持高灰度高刷新； 9、支持逐点亮色度校正； 10、支持接收卡预存画面设置。 | 台 | 48 |
| 10 | 现场钢结构及改装费 | 壁挂式，镀锌钢结构，要求美观、安全、稳定、使用便捷，改装原有部分设备位置，使其与原设备协调、统一，效果好。外形尺寸：长3.9m*高2.3m=8.97㎡ | 平方米 | 17.94 |
| 11 | 配电箱 | LED专用配电柜，含抗涌流、防雷、分区延时供电功能，支持智能远程控电。 | 套 | 2 |
| 12 | 线材 | 5*6国标电缆，六类网线 | 项 | 2 |
| 13 | 显示屏屏体 | 3.75室内单色，创联电源、4.75mm点间距、像素43321点/平米、单元模组：304mm*152mm 长5.776m,高0.456m | 平方米 | 2.63 |
| 14 | 屏体结构 | 镀锌钢材、3cm黑色拉丝不锈钢装饰，外形尺寸：5.83m*0.52m | 平方米 | 3.03 |
| 15 | 控制系统 | 网络控制、异步 | 套 | 1 |
| 16 | 无线传屏设备 | WiFi性能：双频双Wifi模块 802.11/ac/ 300~1200Mbps/蓝牙模块 支持无阻挡60米内无线传输距离，同时32位待机人数 支持Windows、Mac、iOS 、Android等终端无缝切换至大屏显示 支持TYPE-C、HDMI、USB多接口一体式无线发射器，无需驱动安装，不占用WiFi 适配三合一发射器可连接TYPE C接口的安卓智能手机、电脑等设备无线投屏，即插即用，无需额外供电 适配三合一发射器可连接HDMI接口的电脑、视频展台等HDMI接口设备无线投屏，即插即用，无需额外供电 支持电脑手机不同终端同时无线投屏，最高支持4画面、9画面分割（仅旗舰版） 支持win7 win10拓展桌面，支持强制竖屏，画面旋转， 内置书写批注，书写板工具、会议主持人控制投屏模式 支持鼠标键盘、触控框、电子白板、摄像头等USB数据回传 支持跨网段投屏码投屏，支持Windows，MAC软件投屏 支持待机画面、UI界面自定义，支持管理员密码，支持传屏安全码设置 支持安卓蓝牙音频传输，支持扫码投屏，支持手机电脑反向接收投屏画面 支持多发一收、一发多收、多发多收，互动传屏，智慧教室 开放网络及RS232控制协议、SDK；集控平台APP，WEB管理 支持功能拓展，可预装office，视频APP，视频会议APP，等第三方应用 800*600,1024*768,1280*720,1280*800，1920*1080，1920*1200,3840*2160 | 套 | 3 |
| 16 | 辅材及安装调试 | 所有辅材及安装调试 | 项 | 1 |
| 15、扩声系统设备清单 |  |  |  |  |
|  | 一、音乐教室（2间） |  |  |  |
| 1 | 主音箱 | 全频扬声器：两分频结构，1只不大于34芯高音驱动器，1只不小于8"低频单元。 频率响应：不劣于80Hz-20kHz。(±3dB) 额定功率：不小于140W。 最大声压级：不小于123dB。 灵敏度：不劣于95dB。(1W/1m) 水平指向性：90°，垂直指向性：90°。 | 只 | 4.00 |
| 2 | 音箱支架 | 加厚支架 | 副 | 4.00 |
| 3 | 主音箱功放 | 采用与扬声器同品牌，建议采用扬声器与功放的标准配置方式 8Ω 双通道：不低于 330W×2；4Ω 双通道：不低于 500W×2 功放类型 H类 总谐波失真 (1kHz)：<0.05% 互调失真(60Hz/7kHz 4:1)：<0.1% 信噪比:>102dB（A计权） | 台 | 2.00 |
| 4 | 前级效果器 | 话筒5路输入 前3后2；话筒通道 6段PEQ（参量均衡）；三种效果ECHO+REV模式 SWEET（单声道效果）；HERIOC（立体效果）；FLAME（立体效果）带效果扩展；音乐通道 3段PEQ（参量均衡；音乐2组输入 VOD/BGM ；可增加数字(同轴或光纤)输入[选配]；选配 无同轴或光纤输入；4路输出 L/R，C/SUB | 台 | 2.00 |
| 5 | 一拖二无线手持话筒 | 调制方式： 宽带调频 ；频率范围： 740-790MHZ；信道数目： 200；频率稳定度： ±0.005%；动态范围： 100dB；最大偏差： ±48KHZ，水平限度；音频频率响应： 40HZ-18KHZ(±3dB)；信噪比： 105dB；相邻信道抑制： ≤0.3%；邻频干扰比： 调制方式： 宽带调频 ；频率范围： 740-790MHZ；信道数目： 200；频率稳定度： ±0.005%；动态范围： 100dB；最大偏差： ±48KHZ，水平限度；音频频率响应： 40HZ-18KHZ(±3dB)；信噪比： 105dB；相邻信道抑制： ≤0.3%；邻频干扰比： ≥70dB。 | 套 | 2.00 |
| 6 | 音箱线 | YXB2*200，音箱金银线2*200支 | m | 100.00 |
| 7 | 话筒线 | HTP2*0.37，绕包无氧铜话筒线2*37芯 | m | 60.00 |
| 8 | 电线管 | JDG20;暗敷;切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层 | m | 100.00 |
| 9 | 机柜 | 600mm*600mm1200mm；前钢化玻璃后板门 ；方孔条厚度≥2.0mm、安装梁厚度≥1.5mm；含2个/组风扇配件及8位国标排插。 | 台 | 2.00 |
| 10 | 辅材 | SpeakON接头，音箱支架，音频跳线，卡侬头等 | 批 | 1.00 |
|  | 二、观摩教室（1间） |  |  |  |
| 1 | 主音箱 | 全频扬声器：两分频结构，1只不大于34芯高音驱动器，1只不小于8"低频单元。 频率响应：不劣于80Hz-20kHz。(±3dB) 额定功率：不小于140W。 最大声压级：不小于123dB。 灵敏度：不劣于95dB。(1W/1m) 水平指向性：90°，垂直指向性：90°。 | 只 | 8.00 |
| 2 | 音箱支架 | 加厚支架 | 副 | 8.00 |
| 3 | 主音箱功放 | 采用与扬声器同品牌，建议采用扬声器与功放的标准配置方式 8Ω 双通道：不低于 330W×2；4Ω 双通道：不低于 500W×2 功放类型 H类 总谐波失真 (1kHz)：<0.05% 互调失真(60Hz/7kHz 4:1)：<0.1% 信噪比:>102dB（A计权） | 台 | 4.00 |
| 4 | 12路调音台 | 12路调音台 | 台 | 1.00 |
| 5 | 一拖四无线话筒 | 调制方式： 宽带调频 ；频率范围： 740-790MHZ；信道数目： 200；频率稳定度： ±0.005%；动态范围： 100dB；最大偏差： ±48KHZ，水平限度；音频频率响应： 40HZ-18KHZ(±3dB)；信噪比： 105dB；相邻信道抑制： ≤0.3%；邻频干扰比： 调制方式： 宽带调频 ；频率范围： 740-790MHZ；信道数目： 200；频率稳定度： ±0.005%；动态范围： 100dB；最大偏差： ±48KHZ，水平限度；音频频率响应： 40HZ-18KHZ(±3dB)；信噪比： 105dB；相邻信道抑制： ≤0.3%；邻频干扰比： ≥70dB。 | 套 | 2.00 |
| 6 | 音箱线 | YXB2*200，音箱金银线2*200支 | m | 40.00 |
| 7 | 话筒线 | HTP2*0.37，绕包无氧铜话筒线2*37芯 | m | 20.00 |
| 8 | 电线管 | JDG20;暗敷;切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层 | m | 40.00 |
| 9 | 辅材 | SpeakON接头，音箱支架，音频跳线，卡侬头等 | 批 | 1.00 |
| 10 | 机柜 | 600mm*600mm1200mm；前钢化玻璃后板门 ；方孔条厚度≥2.0mm、安装梁厚度≥1.5mm；含2个/组风扇配件及8位国标排插。 | 台 | 1.00 |

说明：

1.采购清单中高清精品录播工作站（含录播软件）为本次项目采购的核心产品。

2.设备清单中所有打“▲”项为重要参数，其余为一般技术参数。

3.投标人报价为完成本项目的总报价，包括免费安装调试等一切费用。请各投标人结合自身情况自主报价。

三、交货与验收

1.交货期限：按采购方规定时间内安装调试完成，未按时完成的，采购人有权中止合同，由中标供应商承担因此产生的全部费用，并追究其相关责任。

2.在系统的工程竣工验收前，中标单位按下列内容编制竣工验收文件一式三份交采购人，其中一份由采购人签收盖章后，退还给中标单位存档。

- 系统图

- 系统平面图

- 设备合格证、说明书

- 设备器材一览表

- 施工质量验收记录

- 项目验收记录等。

3.项目实施过程中由采购人对所供产品进行抽检，若抽检不合格，则封存抽检产品，送第三方检测机构（检测机构由招标方指定），抽检样品全部合格为抽检通过。检测费用由中标供应商承担。若抽检不合格，则由中标供应商负责更换全部产品，采购人将再次重新抽检。若再次检测仍不合格，采购人有权中止合同，由中标供应商承担因此产生的全部费用，并追究其相关责任。

4.货物在安装完毕后，中标方按照采购文件要求，对项目所有功能进行整体测试，并形成测试报告。

5.提供详细的工程技术文档：包括但不局限于系统的配置文件及数据、技术策略、技术资料、安装手册、操作手册、联调文档、测试报及各种记录等。

6.供货、安装、调试和安全保障符合国家相关规范标准、招标文件要求和合同相关条款。

7.验收：对照本项目招标文件采购清单的功能技术要求逐条验收，能实现所有功能的方可验收通过，否则验收不通过。

四、售后服务

1.中标人应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为产品的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型产品，中标人还需就产品的功能对采购方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在产品安装现场或由采购人安排。

2.项目整体提供不低于三年免费质保。

3.在质保期内，若产品故障在检修8工作小时后仍无法排除，中标方应在48小时内免费提供不低于故障产品规格型号档次的备用货物供招标人使用，直至故障产品修复。

4.中标人需根据采购人制定的运维考核管理办法接受考核，考核不达标的，承担相应违约责任。

五、其他要求

1.签订合同前按采购方要求，中标单位提供采购清单中各系统中的主要设备的原厂质保函，不提供则视为无供货能力，将取消中标供应商的中标资格。

2．签订合同前中标单位需交纳履约保证金，金额为中标价的5%履约保证金，待合同履行完毕，经采购人验收合格后无息退回。

第六章 拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）:                       合同编号：

供应商（以下称乙方）:                       签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：         ，产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：      （小写    元 ），并开具相应的正规发票。

本合同总价款包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标采购文件（编号：   ）           （2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；                        （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后        天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的  10  个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定单价，按实结算。

4.付款方式：

采购人通知进场后10日历天内支付预付款为总价的30%，项目安装调试结束且完工验收合格后并审计结束后支付至审定价的95%，质保期满后支付至100%（不计息）。

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修工作小时后仍无法排除，乙方应在小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为   年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.因乙方原因导致工期延误逾期违约金的计算方法为：乙方因自身原因未能在承诺时间内完成招标范围内的全部项目内容，则按延误天数承担相应费用，1000元/天的逾期违约金。

6.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

7.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

9.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，承担相关违约责任。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

- 传真：                                   开户银行：        账号：

第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 基本目录 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据采购文件要求填写,如采购文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 - 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细服务要求如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

- 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 项目实施方案

  - 项目管理方案

  - 重点难点及解决方案

  - 培训服务方案

  - 售后服务方案

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及代理机构：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州亿楷源工程咨询有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 十二、投标函（实质性格式）

致：常州亿楷源工程咨询有限公司

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

- 十三、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日