常州市政府采购项目

公开招标文件

（货物）

项目名称：常州市西夏墅高级中学厨房设备及设施加工

制作项目

项目编号：JSZC-320411-ZCCZ-G2025-0008

采 购 人：常州市西夏墅高级中学

采购代理机构：常州中采招投标有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	20

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	30

第六章   拟签订的合同文本	59

第七章   投标文件格式	75

- 第一章   投标邀请

项目概况

常州市西夏墅高级中学厨房设备及设施加工制作项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2025年3月24日14时30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320411-ZCCZ-G2025-0008

2.项目名称：常州市西夏墅高级中学厨房设备及设施加工制作项目

3.项目预算金额：137.891万元、项目最高限价：135万元

4.采购需求：本项目为常州市西夏墅高级中学厨房设备及设施加工制作项目，包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应货物的制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、采购、定制、加工制作、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装、调试、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容。

5.合同履行期限：合同签订后30日历天内将所有货物送至招标人指定地点，并安装调试到位至验收合格。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ☑否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ☑否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ☑否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

☑否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2025年3月3日至2025年3月7日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login），下载本项目电子版招标文件。

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、投标文件提交

截止时间：2025年3月24日14时30分（北京时间）

地点：本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请供应商在开启时间截止前提前登入“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）系统供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、开启

时间：2025年3月24日14时30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购一体化平台系统网上开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用“不见面”交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线   0519-85588210

CA认证证书办理联系电话   0519-85588120

1.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。因供应商完成注册并办理CA证书需要一定时间,请提前办理好相关手续,逾期未成功下载采购文件的责任由供应商自行承担。

1.2注册

供应商登录常州市政府采购网-下载中心-“苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册，查阅后进行自助注册。

1.3控件、客户端下载

供应商登录“苏采云”“驱动中心”下载相关控件和客户端。

1.4 获取电子采购文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”获取电子采购文件。未在规定期限内通过“苏采云”获取采购文件的响应无效。

1.5编制电子投标（响应）文件

供应商必须通过“苏采云”投标（响应）文件制作客户端”制作并使用CA证书加密上传投标（响应）文件，除上述方式之外，不接受供应商以纸质文件以及其他任何方式提交的投标（响应）文件。如无法按照要求在电子投标（响应）文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

1.6提交电子投标（响应）文件

供应商应于投标（响应）截止时间（开启）前在“苏采云”提交电子投标（响应）文件，上传电子投标（响应）文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

1.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”进行电子化不见面开标。

1.8注意事项

1）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购网发布的更正公告。

2）供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标（响应）人自行承担。

3）如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名    称：常州市西夏墅高级中学

地    址：常州市新北区西夏墅镇阳澄湖路78号‌‌

联系方式：鹿先生0519-88856316

2.采购代理机构信息

名    称：常州中采招投标有限公司

地    址：常州市钟楼经济开发区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼

联系方式：0519-86661066

3.项目联系方式

项目联系人：徐女士

电      话：0519-86661067

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：单头大锅电磁炉。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 10.2 | 投标报价 | 报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：___________。 |
| 11.1 | 投标保证金 | 免收 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州中采招投标有限公司； 联系电话：0519-86661066； 通讯地址：常州市钟楼经济开发区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □招标人 ■中标供应商 1.采购代理服务费收费标准为： （1）服务费按照下列标准收取并由中标人承担，中标人应在领取中标通知书时将代理服务费付至采购代理机构收费账户。 （2）代理服务收费标准 （3）收费比例按差额定率累进法计算，本项目采购代理服务费收费以中标金额为基数计算收取，按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 2．中标人领取中标通知书时须向中采招投标有限公司交纳采购代理服务费。 3.公司账户信息 单位名称：常州中采招投标有限公司 账 号：32050162970100001741 开户行：建行常州惠民支行 |

投标人须知

一   说  明

- 招标人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 招标人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目招标人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

    - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

    - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

    - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

    - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医

疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低

于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的

工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产

品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非

残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和

国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》

的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工

人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同

或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，招标人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

  - 履约保证金相关政策

    - 根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

    - 电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，招标人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 招标人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 招标人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求加盖公章的内容，须按规定加盖投标人公章；

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用”苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及”苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。中标后，需提供投标文件共一式伍份，“正本”壹份、“副本”肆份。在每一份投标文件上要标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准，正本、副本应分别装订成册。

  - 招标人及采购代理机构拒绝接受通过”苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至”苏采云”政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过”苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 招标人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

  - 出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，招标人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 招标人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由招标人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 招标人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，招标人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 招标人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达招标人或采购代理机构。

    - 招标人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。招标人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由招标人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向招标人书面提出，由招标人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，招标人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，招标人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-6 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段招标人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 由招标人核实。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 本项目不专门面向中小企业采购 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 无 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 无 |  |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法人授权书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法人授权书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 进口产品（如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品均为非进口产品。 |
| 8 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按中招标文件要求提供； |
| 9 | 报价的修正 | 投标文件报价出现前后不一致时，按《符合性审查要求》3.2.2-3.2.5项规定修正，投标人对修正后的报价予以确认； |
| 10 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 12 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害招标人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 13 | 附加条件 | 投标文件未含有招标人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 15 | 实质性条款 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，逐项提供相关证明材料； |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：/

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向招标人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）： 投标报价得分=(投标基准价／投标报价)×30％×100。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 技术分 | 30 |  |  |
| 2.1 | 生产组织方案 | 5 | 由评标委员会根据供应商提供的生产组织方案（包括但不限于：原材料采购、生产工艺、生产过程控制、治污减排保障措施、生产机械及人员配备）的完整性、全面性、科学性、合理性进行打分。 方案全面详实、安排合理得当、实际可操作性强的得5分； 方案全面、安排较合理、实际可操作性较强的得3分； 方案基本全面、安排基本合理、具有一定的可操作性的得1分； 不提供不得分。 |  |
| 2.2 | 生产进度保证方案 | 4 | 由评标委员会根据供应商提供的生产进度保证方案（包括但不限于：进度计划、进度保证措施）的完整性、全面性、科学性、合理性进行打分。 方案全面详实、安排合理得当、实际可操作性强的得4分； 方案全面、安排较合理、实际可操作性较强的得3分； 方案基本全面、安排基本合理、具有一定的可操作性的得2分； 不提供不得分。 |  |
| 2.3 | 运输安排、安装调试计划及成品保护方案 | 4 | 由评标委员会根据供应商提供的运输安排、安装计划及成品保护方案的完整性、全面性、科学性、合理性进行打分。 方案全面详实、安排合理得当、实际可操作性强的得4分； 方案全面、安排较合理、实际可操作性较强的得3分； 方案基本全面、安排基本合理、具有一定的可操作性的得2分； 不提供不得分。 |  |
| 2.4 | 售后服务方案 | 3 | 由评标委员会根据供应商提供的售后服务方案（包括但不限于：售后服务体系、售后响应时间、售后服务方案、故障解决方案、专业技术人员保障、质保期内外售后服务承诺以及应急处理措施）的完整性、全面性、科学性、合理性进行打分。 方案全面详实、安排合理得当、实际可操作性强的得3分； 方案全面、安排较合理、实际可操作性较强的得2分； 方案基本全面、安排基本合理、具有一定的可操作性的得1分； 不提供不得分。 |  |
| 2.5 | 样品 | 7 | 1.单星水池（1000*750*800mm/150mm)：根据投标人提供的样品材质、尺寸、制作工艺、结构、样品外观及功能进行打分： 完全满足技术要求，做工精致，具有良好的适用性、材质优良的得7分； 部分满足技术要求，做工一般，适用性一般、材质一般的得4分； 不满足技术要求，或做工差，或适用性差、或材质较差的得1分； 不提供不得分。 |  |
|  |  | 7 | 2.长龙洗碗机(4200*855*1900mm)传输带一节（不小于1000*500*90mm）：根据投标人提供的样品材质、尺寸、制作工艺、结构、样品外观及功能进行打分： 完全满足技术要求，做工精致，具有良好的适用性、材质优良的得7分； 部分满足技术要求，做工一般，适用性一般、材质一般的得4分； 不满足技术要求，或做工差，或适用性差、或材质较差的得1分； 不提供不得分。 |  |
| 3 | 商务分 | 40 |  |  |
| 3.1 | 认证证书 | 3 | 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证，每提供一个证书得1分，本项最高得3分。 | 须提供证书扫描件并加盖公章。 |
| 3.2 | 企业业绩 | 6 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩，每提供一个业绩得2分，本项最高得6分。 | 须提供合同扫描件及验收报告并加盖公章。 |
| 3.3 | 人员配置 | 4 | 拟投入本项目人员具有应急管理部门颁发的电工作业证、熔化焊接与热切割作业证的，有一人得2分，最高得4分。 | 须提供相关人员的证书扫描件及投标人为其缴纳的近三个月社保证明材料加盖公章，否则不得分。 |
| 3.4 | 技术参数 | 25 | 投标人所投产品技术参数全部满足采购需求的得满分25分；采购需求中标注“▲”的为重要参数，每有一项负偏离的，扣2分；其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣1分，扣完为止。 注：标注“▲”的均必须在投标文件内提供技术支持资料（第五章采购需求中“采购清单-技术要求”内有明确要求的根据要求提供；未要求的，提供明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页或产品说明书或由国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告或承诺等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。其余的参数或条款以采购需求偏离表响应情况为准。同类型产品相同“▲”技术参数提供一份检测报告或相关证明材料即可。 |  |
| 3.5 | 服务承诺 | 2 | 投标人承诺在质保期3年的基础上，每增加一年得1份，最高得2分。 | 提供承诺函加盖公章，未提供不得分。 |

注：1、评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供扫描件，过时不予接收。

2、评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

- 第五章   采购需求

一、采购标的

1.项目名称：常州市西夏墅高级中学厨房设备及设施加工制作项目

2.预算金额：137.891万元

3.最高限价：135万元

4.采购需求（简介）：本项目为常州市西夏墅高级中学厨房设备及设施加工制作项目，包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应货物的制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、采购、定制、加工制作、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装、调试、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容。具体详见采购清单。

5.合同履行期限：合同签订后30日历天内将所有货物送至招标人指定地点，并安装调试到位至验收合格。

6.是/否接受联合体投标：不接收联合体投标；

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：否

9.是/否接受进口产品投标：否

10.是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

11.本项目的其他特定资格要求：无。

12.项目类别：货物类

二、商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1.1时间：合同签订后30日历天内将所有货物送至招标人指定地点，并安装调试到位至验收合格。

1.2地点：常州市西夏墅高级中学一层二层厨房，招标人指定地点。中标人负责将所有货物送到招标人指定地点，相关费用由中标人承担。

2.付款条件（进度和方式）

2.1分期付款：合同签订后预付合同金额的30%；剩余合同款项自采购货物完成交付安装并验收合格后支付。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

3.报价要求

本项目报价为固定单价，应包含但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应货物的制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、采购、定制、加工制作、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装、调试、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容，以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务、不可预见费等全部费用。

4.包装和运输

必须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））的规定。

5.验收标准

5.1货物到达交货地点后，招标人和中标人在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由中标人负责并承担相关费用，招标人应积极配合。中标人进行安装调试并经过性能测试后，由招标人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

5.2对货物的外观或质量问题，招标人应在发现和应当发现之日起20日内向中标人提出书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。招标人逾期提出的，对所交货物视为符合合同的规定。

5.3经双方共同验收，货物性能参数达不到采购合同要求的，招标人可以拒收，并可以解除合同。

5.4若技术要求中无相关说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范执行。

6.质保期及售后服务

6.1质保期：3年（包括免费备件保、免费原厂人工保）（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。中标人对质保期内所发生的厨房设施设备维护、维修、更换等一切费用负责。

6.2投标人须提供售后服务方案，加强售后服务管理。

6.3投标人应保证：安装合同货物时，免费派出技术人员赴招标人现场技术指导；对招标人相关人员进行培训，主要培训内容为：货物的功能、基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

6.4质保期内免费更换零配件（人为损坏除外），质保期满后实行终身有偿维修保养。

6.5在保修期内，中标人应当自接到招标人故障通知后在24小时内到现场排除故障及时修复，如不能及时修复，相关各方有权自行派人进行修复，全部费用由中标人承担。

6.6质保期内免费提供一年两次的巡检服务。巡检情况应向招标人报备。

6.7质保期结束，不能视为投标人对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，投标人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），投标人应立即予以无偿修复或更换。

三、技术要求

1.基本要求

1.1投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足招标人使用要求，保证能通过招标人的质量验收等各类验收。

1.2投标人应保证招标人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对招标人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

1.3投标人中标后须与招标人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；中标人开始制造产品之前，招标人有权要求中标人对产品进行微调，最终的产品须招标人确认同意。

1.4投标人在投标文件中应提供投标产品的名称、品牌、型号规格、主要技术参数、单价、制造商及制造地点等。

1.5投标报价应包括招标文件所确定的采购范围相应货物的供货、包装、运输、保险、安装调试、辅材、第三方检验、免费质量保修期服务、劳务、培训、工具、耗材及利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物所涉及到的一切相关费用。

1.6投标人应能提供足够场所让所生产的成品厨具，根据招标人需求透气摆放后再包装进场进行安装，招标人有权在设备生产安装过程中对厨具进行抽检。

1.7投标人为本项目所供货物及相关服务的技术总负责，负责所有厨具直至交付招标人使用前的所有工作，包括：根据采购要求对本项目的厨具进行深化设计；质保期内备品备件、易损件明细表、随投标货物提供的专用工具表、货物的包装和运输方案；提供货物的全套技术文件和资料。

1.8投标产品所选用主材、辅材须达到或超过本招标文件和国家环保相关规定的要求，且必须经过国家认可的环保检测机构检验合格，并提供相关认证证书。招标人在认为有必要时可对中标货物相应主材、辅材进行环保检测，如环保检测超出国家相应标准或招标文件中设定的标准，其检测费由中标人承担，同时中标人必须承担由此给招标人造成的损失。

1.9中标人供货安装完毕后招标人有权进行随机抽样检验，验收时采用的检验方法将按有关国家标准及招标文件要求执行，检验费用由中标人承担。招标人将按照招标文件及规定的技术标准进行检验，如果与文件规定不符，在质量及感官标准上有明显差异或环保指标不达标的，将加倍抽样检验（并对部分产品作破坏性检测），若加倍抽样仍不合格，将判定所供厨具不合格。

1.10对货物安装验收不合格时，中标人应予以免费调换，直至符合规定，招标人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因厨具产品质量给招标人带来的损失，中标人应赔偿招标人直接损失。

2.商品包装环保要求

2.1商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%。

2.2商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离。

2.3商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg。

2.4商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5% (以重量计)。

2.5塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色。

2.6纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产。

2.7木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

3.快递包装环保要求

3.1快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg。

3.2快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）。

3.3快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150mg/kg。

3.4快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂。

3.5快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%。

3.6快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%。

3.7快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次。

3.8快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带。

3.9快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂。

3.10快递应使用电子面单。

3.11直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可。

3.12快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

4.采购清单及技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 规格尺寸 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风幕机 | L=1800 | 1、电源：220V，额定频率：50HZ。 2、输出功率：最高 800w 最低 600w 3、风口风速：最高 20m/s 最低 15m/s 4、风量：不低于2700m³/h 5、噪音：不高于70dB(A) | 3 | 台 |
| 2 | 挂墙式灭蝇灯 | 500*220*350 | 1、电网电压；4500~5000V 2、灯管尺寸：不小于600mm 3、诱虫灯管：不小于18w*2 4、有效面积：80-100平方米 5、功率/电压：不小于55W/220V | 13 | 台 |
| 3 | 单星洗手池 | 450*400*800/150 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm不锈钢板，水斗深度：250mm 3、立柱：SUS304-Ф38mm*1.0mm不锈钢管 4、横管：SUS304-Ф25mm*1.0mm不锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：另配带不锈钢过滤网落水器、进水管、龙头 | 8 | 台 |
| 4 | 感应龙头 | 160*185*125 | 1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸25mm 3、红外感应距离25cm，感应距离可调 4、AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源 5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹 | 8 | 套 |
| 5 | 六门更衣柜 | 900*420*1800 | 1、顶板：SUS304-1.0mm不锈钢板 2、层板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、侧板：SUS304-1.0mm不锈钢板 4、柜门：SUS304-1.0mm不锈钢板 5、带锁扣功能 6、柜内配隔层、挂衣杆、透气孔、锁 7、每格柜体均等分，上下各三个；连接处满焊工艺打磨 | 4 | 套 |
| 6 | 拖把池 | 1000*600*550 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm不锈钢板，水斗深度：250mm 3、立柱：SUS304-Ф38mm*1.0mm不锈钢管 4、横管：SUS304-Ф25mm*1.0mm不锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：另配带不锈钢过滤网落水器、进水管、龙头 7、上部预留空间，配合沥水架 | 2 | 台 |
| 7 | 拖把沥水架 | L=1200，H=1000 | 1、材质：SUS304-1.0mm不锈钢板 2、立柱：SUS304-Ф38mm*1.0mm不锈钢管 3、横管：SUS304-Ф25mm*1.2mm不锈钢管 4、U型制作，立于拖把池上。 | 2 | 台 |
| 8 | 四层货架 | 1200*500*1550 | 1、立柱：SUS304-φ38*1.0㎜不锈钢圆管 2、层板：SUS304-1.2mm不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mmU型不锈钢板，间隔不大于20cm 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、连接处满焊精工打磨，底部间距为15cm，其他层间距等分 | 21 | 台 |
| 9 | 平板推车 | 900*600*800 | 1、材质：SUS304-1.0mm不锈钢板 2、加强筋：SUS304-1.0mm不锈钢板，间隔不大于20cm 3、推把：SUS304-1.0mm不锈钢圆钢，高度不低于90cm 4、脚轮：4寸聚氨酯静音万向脚轮带刹车，承重不低于400Kg | 5 | 台 |
| 10 | 米面架 | 1200*500*200 | 1、立柱：SUS304-38*38*1.0mm不锈钢方管 2、格栅管：SUS304-50*50*1.0mm不锈钢方管 3、横挡管：SUS304-50*50*1.0mm不锈钢方管 4、每个竖档间距8cm;配橡胶脚套，总高为20cm 5、层数：一层 | 12 | 台 |
| 11 | 单星水池 | 1000*750*800/150 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm不锈钢板，水斗深度：250mm 3、立柱：SUS304-Ф38mm*1.0mm不锈钢管 4、横管：SUS304-Ф25mm*1.0mm不锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：另配带不锈钢过滤网落水器、进水管、龙头 | 13 | 台 |
| 12 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板，下覆不低于18mm厚度的密度板 2、层板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mmU型不锈钢板，间隔不大于30cm 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 1 | 台 |
| 13 | 冲地龙头 | L=10M | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温85℃耐压300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头） 5、进水接口为标准1/2"外螺纹 6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收 7、出水压力不低于0.7MPa | 6 | 套 |
| 14 | 双温四门冰箱 | 1200*750*1960 | 1、内外箱材质：优质无磁不锈钢 2、易拆卸磁性门封,容积不低于800L 3、制冷方式：风冷 4、温度范围：-5℃~-15℃/+10℃~-5℃ 5、控温类型：电子控温，双温双控 6、柜脚：万向脚轮 7、制冷剂：R134a 8、发泡料：环戊烷 9、电压/功率：220V50HZ/0.4KW | 6 | 台 |
| 15 | 土豆去皮机 | 780*510*1000 | 1、采用不锈钢材料制作 2、生产能力：不小于240kg/H 3、功率/电压：1.1KW/380V | 1 | 台 |
| 16 | 切菜机 | 1165*550*1255 | 1、功能：用于各种茎叶类软菜切段，以及细长类硬菜切片，切丁或切丝，且食物接触处采用SUS304不锈钢材质。变频电机。 2、切菜规格：1~50双刀切削 3、切片规格：3mm 4、切丁规格：10*10*10/15*15*10/20*20*10 5、切丝规格：3*3(可定制6*6，9*9) 6、生产能力：300~1200kg/h 7、电压功率：220V/2.75KW | 2 | 台 |
| 17 | 挂墙刀具消毒柜 | 565*160*657 | - 电压/频率：220V/50Hz 2、功率：30W 3、规格：紫外线臭氧杀菌消毒 4、材质SUS304-1.0mm不锈钢板制作 | 6 | 台 |
| 18 | 双层工作台 | 800*750*800/150 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板，下覆不低于18mm厚度的密度板 2、层板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mmU型不锈钢板，间隔不大于30cm 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 2 | 台 |
| 19 | 左单星杀鱼台 | 1750*750*800/150 | - 台面：SUS304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm不锈钢板，水斗深度：250mm 3、封板：SUS304-1.2mm不锈钢板 4、立柱：SUS304-38*25-1.0mm不锈钢方管 5、横管：SUS304-38*25*1.0mm不锈钢方管 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 7、配件：左侧解冻池配置防臭型不锈钢下水器，右侧杀鱼池配置存渣筐，包含进水管、龙头 | 2 | 台 |
| 20 | 开水器连底座 | 500*275*925 | 1、材质：SUS304不锈钢 2、30mm高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，环保节能 3、具有自动干烧保护功能，缺水保护功能、高能保护功能、漏电保护功能，安全可靠 4、每小时最大供水量不低于150L 5、出水方式：双热出水 6、电压/功率：380V/12KW | 4 | 台 |
| 21 | 双层工作台 | 1800*750*800/150 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板，下覆不低于18mm厚度的密度板 2、层板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mmU型不锈钢板，间隔不大于30cm 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 4 | 台 |
| 22 | 绞切绞肉机 | 560*480*810 | 1、材质：该机接触食品的零部件采用不锈钢制作 2、生产能力：切肉片不低于400kg/h、切肉丝不低于200kg/h、绞肉不低于100kg/h 3、肉片厚度：3mm/5mm(可定制) 4、电压/功率：380V/1.1KW | 2 | 台 |
| 23 | 搅拌机 | 40L | 1、容量：40L. 2、不锈钢料筒和面杆转速不低于300/150/50RPM，三挡调速 3、电压/功率：380V/2.5KW | 2 | 台 |
| 24 | 双动双速和面机 | 40L | 1、电压：380V 2、功率：1.1kW/2.2kW 3、料桶容积：不少于40升 4、最大和面量：20公斤 | 2 | 台 |
| 25 | 压面机 | 575*565*970 | 1、电压：380V 2、功率：1.5kW 3、滚轴调整范围：0~18MM 4、压面宽度：不低于320mm | 2 | 台 |
| 26 | 电烤箱 | 三层六盘 | 1、电子恒温 2、每层功率7.5KW/380V 3、温度范围0-300度 4、每层内腔尺寸：不小于850*650*200mm | 2 | 台 |
| 27 | 醒发箱 | 500*700*1740 | 1、材质：不锈钢 2、可放烤盘数量：不少于13 3、烤盘架层数：不少于13 4、使用温度范围：0~85℃ 5、控温精度：±1℃ 6、电压/功率：220V/2.5KW | 2 | 台 |
| 28 | 电饼铛 | 840*660*760 | 1、材质：接触部分采用SUS304不锈钢 2、烤盘直径：不小于530mm 3、工作温度：120~250℃ 4、电压/功率：380V/4.8KW | 2 | 台 |
| 29 | 立式油炸炉 | 400*900*850 | 1、全不锈钢制作，配优质发热管 2、温度可调0~300度可调节 3、带定时0~60分钟可调节 4、容积：不小于76L 5、功率/电压：9KW/380V | 2 | 台 |
| 30 | 木面案板工作台 | 1800*800*800 | 1、台面：配柳桉50mm厚木板，拼接处满焊、打磨 2、加强筋：38*38-1.2mm不锈钢方管 3、立柱：Ø51不锈钢圆管 4、横管：38*25不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 1 | 台 |
| 31 | 单星水池 | 700*750*800/150 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm不锈钢板，水斗深度：250mm 3、立柱：SUS304-Ф38mm*1.0mm不锈钢管 4、横管：SUS304-Ф25mm*1.0mm不锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：另配带不锈钢过滤网落水器、进水管、龙头 | 1 | 台 |
| 32 | 淘米池 | 800*600*800/150 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm不锈钢板，水斗深度：250mm 3、立柱：SUS304-Ф38mm*1.0mm不锈钢管 4、横管：SUS304-Ф25mm*1.0mm不锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：另配带不锈钢过滤网落水器、进水管、龙头 | 4 | 台 |
| 33 | 电热双门蒸饭车 | 1430*700*1690 | 1、门板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、背板：SUS304-1.0mm不锈钢板 4、侧板：SUS304-1.0mm不锈钢板 5、骨架：40*40角钢 6、柜脚：万向脚轮 7、蒸饭盘尺寸：600*400*0.8mm（SUS304不锈钢） 8、蒸饭盘数量：不少于24个 9、电压/功率：380V/12.0KW*2 | 4 | 台 |
| 34 | 单头大锅电磁炉 | 1000*1100*800+470 | 1、材质：面板采用优质SUS304不锈钢板，厚度1.2mm，侧板不锈钢,厚度1.0mm。 2、所配锅的口径800mm。 3、功率/电压：22KW/380V。 4、5档直滑磁控开关。 5、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水。 6、设备所用连接线，风扇均采用防水设计。 7、设备电子元器件均采用知名品牌合格环保部件。 8､ 显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示。 9、恒功率输出，不受电压波动影响，最小连续加功率，可做到额定功率15%。 10、投标人提供22KW800单头大锅灶，通过符合GB4706.1-2005、GB4706.52-2008标准。 ▲11、提供对应22KW800单头大锅灶依据GB/T 26572-2011、GB/T 26125-2011，测试项目：铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚所检项目含量符合限值要求。（投标时提供具有CMA标识证明材料原件扫描件加盖投标人公章）。 ▲12、提供22KW800单头大锅灶产品符合GB/T 4214.1-2017标准，对噪声进行检测，结果不高于58（声压级）。（投标时提供具有CMA标识证明材料原件扫描件加盖投标人公章）。 | 8 | 台 |
| 35 | 单头电磁小炒灶 | 1100*1100*800+470 | 1、全不锈钢板材台面一体成型，防漏电结构，IPX4标准防水设计，炉身面板SUS304厚度1.2MM，侧板不锈钢，厚度1.0MM。小炒炉加尾撑设计，可实现抛炒和爆炒，SUS304不锈钢摇摆水龙头设置，加水方便。 2、功率/电压：16KW/380V。 3、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水。 4、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 5、采用散热技术，散热快捷，各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码。 6、独立的手动5档直滑式火力开关。 7、显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示。 8、16KW单头单尾炒炉符合GB4706.1-2005、GB4706.52-2008标准。 ▲9、提供对应16KW单头单尾炒炉依据GB/T 4214.1-2017标准,对噪声进行检测，结果不高于58（声压级）。（投标时提供具有CMA标识证明材料原件扫描件加盖投标人公章）。 ▲10、提供对应16KW单头单尾炒炉依据GB/T 26572-2011、GB/T 26125-2011标准，测试项目：铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚，所检项目含量符合限值要求。（投标时提供具有CMA标识证明材料原件扫描件加盖投标人公章）。 | 2 | 台 |
| 36 | 电磁摇摆汤锅 | 300L | 1、电压：380v，功率：30kw 2、可倾斜式设计，0~90 度汤锅可倾斜角度，环流立体加热，双向滚动沸腾，无死角球底设计 3、机身材质：全SUS304不锈钢加厚机身，耐腐蚀。水龙头：配备不锈钢摇摆水龙头，180度旋转，安全防漏 4、显示屏：数码管显示火力强度 5、产品符合GB4706.1-2005、GB4706.35-2008标准 | 2 | 台 |
| 37 | 调料台 | 300*1100*800/440 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板 2、层板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mm不锈钢板 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 4 | 台 |
| 38 | 双通工作柜 | 1800*800*800 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板 2、层板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、侧板：SUS304-1.0mm不锈钢板 4、柜门：SUS304-1.0mm不锈钢板，内衬：SUS304-1.0mm不锈钢板 5、加强筋：SUS304-1.0mm不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚 | 3 | 台 |
| 39 | 双层工作台 | 1200*600*800/150 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板，下覆不低于18mm厚度的密度板 2、层板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mmU型不锈钢板，间隔不大于30cm 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 2 | 台 |
| 40 | 三星水池 | 1500*750*800/150 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm不锈钢板，水斗深度：250mm 3、立柱：SUS304-Ф38mm*1.0mm不锈钢管 4、横管：SUS304-Ф25mm*1.0mm不锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：另配带不锈钢过滤网落水器、进水管、龙头 | 2 | 台 |
| 41 | 紫外线消毒灯 | 40w | 1、辐射波长在200nm至300nm间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量90%集中在253.7nm，所以当253.7nm辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用8000小时之后，紫外输出维持率还能保持在85% 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准 3、电压/功率：220V/40W | 18 | 台 |
| 42 | 挂衣架 | L=600 | 1、尺寸：长度≥600mm，底板厚度≥5.6mm，宽度≥15mm 2、材质：SUS304不锈钢，表面亮光处理 3、配置 6 只挂钩,主钩为Φ12*40 的实心圆柱，副钩为Φ8*9mm 的实心圆柱 | 2 | 个 |
| 43 | 四格保温售卖台（带冲孔板） | 1500*700*800 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板 2、层板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、围板：SUS304-1.0mm不锈钢板 4、柜门：SUS304-1.0mm不锈钢板，内衬SUS304-1.0mm不锈钢板 4、加强筋：SUS304-1.0mm不锈钢板 5、立柱：SUS304-Ф38*1.2mm不锈钢管 6、柜脚：Ф38mm不锈钢可调承重脚 7、电压/功率：220V/3.0KW 8、配件：优质电热管、排污阀、可调温度控制器，含5只1/1 SUS304不锈钢份数盘 | 20 | 台 |
| 44 | 双层工作台 | 1400*500*800 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板，下覆不低于18mm厚度的密度板 2、层板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mmU型不锈钢板，间隔不大于30cm 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 10 | 台 |
| 45 | 双层工作台 | 700*500*800 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板，下覆不低于18mm厚度的密度板 2、层板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mmU型不锈钢板，间隔不大于30cm 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 1 | 台 |
| 46 | 多功能菜品保温柜 | 730*930*1850 | 1、柜体采用SUS304不锈钢制造，工艺精湛，耐脏易清洁 2、整体拉伸内胆，角度圆润，清洁无死角 3、对流送风和加热模式，升温快，保温温度恒定均匀 4、整体发泡，隔热效果佳，防止热量流失 5、电加热产生湿气，在保温过程中保持食物最佳润泽，口感 6、温度精确可调，适应不同食物的保温要求 7、设有自动保护功能，食物和设备双重安全 8、保温层：不少于10层 9、电压/功率：220V/3.0KW | 4 | 台 |
| 47 | 留样冰箱 | 550*562*1913 | 1、内外箱材质：预涂板 2、双层中空玻璃门,带锁 3、易拆卸磁性门封,容积不小于250L 4、制冷方式：铜管直冷 5、温度范围：+10℃~4℃ 6、控温类型：机械控温 7、柜脚：万向脚轮 8、制冷剂：R134a 9、发泡料：环戊烷 10、电压/功率：220V/0.15KW | 2 | 台 |
| 48 | 长龙洗碗机 | 4200*855*1900 | 1、设有滑盖式提拉挡板，向上提起即可清洗洗碗机内部。 2、输送带采用食品级加强尼龙双嘴鹰齿。 3、自动进水，智能温控。 4、输送带末端设有防卡死系统，未及时收取餐盘时输送带自动暂停。 5、集成化电脑控制面板，即时数码温度显示，一键操作。 6、食品级 SUS304不锈钢材质。 7、一段主洗、双喷淋、一道烘干，洗涤量3500-4000 碟/小时，快速高效。 8、每次清洗最大耗水量为 450 升/小时。 9、上下交叉式双道喷淋清洗。 10、配合震动浸泡池餐盘输送带，避免运送过程中的餐盘损坏。 11、内置烘干功能，温度90°以上，碗盘洗涤完毕即可再次使用，无需等待晾干。 12、清洗温度：不低于65℃；冲洗温度：不低于85℃。 13、电压：380；功率：54.5kw-65kw。 | 2 | 台 |
| 49 | 鼓泡池 | 1200*800*800 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm不锈钢板，水斗深度：250mm 3、立柱：SUS304-Ф38mm*1.0mm不锈钢管 4、横管：SUS304-Ф25mm*1.0mm不锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：另配带不锈钢过滤网落水器、进水管、龙头 | 2 | 台 |
| 50 | 单孔收残台 | 800*800*800 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板 2、层板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mm不锈钢板 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 4 | 台 |
| 51 | 洁碟台 | 1000*800*800 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板 2、层板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mm不锈钢板 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 4 | 台 |
| 52 | 单星水池 | 1000*800*800/150 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm不锈钢板，水斗深度：250mm 3、立柱：SUS304-Ф38mm*1.0mm不锈钢管 4、横管：SUS304-Ф25mm*1.0mm不锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：另配带不锈钢过滤网落水器、进水管、龙头 | 6 | 台 |
| 53 | 双门热风循环消毒柜 | 1320*770*1640 | 1、外观全不锈钢 2、功率：4.4KW/220V 3、容积：不小于720L 4、温度调节，内配不锈钢篮筐 | 6 | 台 |
| 54 | 四门碗柜 | 1200*500*1800 | 1、顶板：SUS304-1.0mm不锈钢板 2、层板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、侧板：SUS304-1.0mm不锈钢板 4、柜门：SUS304-1.0mm不锈钢板，内衬：SUS304-1.0mm不锈钢板 5、加强筋：SUS304-1.0mm不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚 7、工作柜储的趟门选用上掀门式 | 5 | 台 |
| 55 | 鹅颈龙头 | H=350 | 1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔25mm | 32 | 套 |
| 56 | 挡鼠板 | 门框配套 | 1、SUS304不锈钢板制作，厚度1.0mm 2、面板拉丝，带手提把手，含两侧导轨 | 13 | 块 |
| 57 | 双孔收残柜 | 1600*800*1000 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板 2、层板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mm不锈钢板 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配不少于60L塑料垃圾桶 | 6 | 台 |
| 58 | 双层工作台 | 1800*700*800 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板，下覆不低于18mm厚度的密度板 2、层板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mmU型不锈钢板，间隔不大于30cm 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 3 | 台 |
| 59 | 双层工作台 | 450*750*800/150 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板，下覆不低于18mm厚度的密度板 2、层板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mmU型不锈钢板，间隔不大于30cm 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 1 | 台 |
| 60 | 木面案板工作台 | 1500*800*800 | 1、台面：配柳桉50mm厚木板，拼接处满焊、打磨 2、加强筋：38*38-1.2mm不锈钢方管 3、立柱：Ø51不锈钢圆管 4、横管：38*25不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 1 | 台 |
| 61 | 单星水池 | 600*800*800/150 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm不锈钢板，水斗深度：250mm 3、立柱：SUS304-Ф38mm*1.0mm不锈钢管 4、横管：SUS304-Ф25mm*1.0mm不锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：另配带不锈钢过滤网落水器、进水管、龙头 | 1 | 台 |
| 62 | 双通工作柜 | 1700*800*800 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板 2、层板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、侧板：SUS304-1.0mm不锈钢板 4、柜门：SUS304-1.0mm不锈钢板，内衬：SUS304-1.0mm不锈钢板 5、加强筋：SUS304-1.0mm不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚 | 3 | 台 |
| 63 | 双层工作台 | 900*800*800/150 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板，下覆不低于18mm厚度的密度板 2、层板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mmU型不锈钢板，间隔不大于30cm 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 1 | 台 |
| 64 | 静电式烟罩油烟净化器（一楼烹饪区） | 2400*1200*500 | 1、净化效率不低于95%，吸烟罩厚度≥1.0mm，材质SUS304不锈钢，设备电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢电场。 2、设备采用智能高压高数字电流，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式。 3、内置低噪音离心风机，电机性能稳定，寿命长，独立包装，可在安装现场调整方向，可前/上/后三向出风。 4、烟罩具有智能触控操作面板，杜绝按键失灵，智能诊断多种工作状态显示。 5、内置轻质隔水板，内置预过滤均风网，高效拦截大部分大颗粒油脂。 ▲6、油烟净化一体设备 专用电动机符合GB/T 12350-2022《小功率电动机的安全要求》非正常条件下的电气强度测试，绕组对地或外壳和绕组相互间在1760V电压试验。提供带CMA标识的检测报告扫描件加盖投标人公章。 ▲7、油烟净化一体设备 电源控制电路板通过GB/T5169.11-2017灼热丝试验，结果为合格，提供带CMA标识的检测报告扫描件加盖投标人公章。 ▲8、油烟净化一体设备控制面板通过GB/T 2423.4-2008交变湿热（12h+12h循环）检测检测，结论为合格，提供带CMA标识的检测报告扫描件加盖投标人公章。 ▲9、油烟净化一体设备安全性依据GB/T3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，进行雷击试验，电压电流5kA 8/20μs。正负极性各5次，试验后，输入三相380V交流电，设备正常工作。提供带CMA标识的检测报告加盖投标人公章。 ▲10、设备部件“高压绝缘子瓷件”符合GB/T 772-2005《高压绝缘子瓷件 技术条件》内外壁之间在电压65KV，正弦50HZ条件进行壁厚工频击穿电压试验、结果均合格，提供带CMA 标识的检测报告加盖投标人公章。 | 8 | 组 |
| 65 | 静电式烟罩油烟净化器（一楼蒸饭区） | 2550*1200*500 | 1、净化效率不低于95%，吸烟罩厚度≥1.0mm，材质SUS304不锈钢，设备电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢电场。 2、设备采用智能高压高数字电流，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式。 3、内置低噪音离心风机，电机性能稳定，寿命长，独立包装，可在安装现场调整方向，可前/上/后三向出风。 4、烟罩具有智能触控操作面板，杜绝按键失灵，智能诊断多种工作状态显示。 5、内置轻质隔水板，内置预过滤均风网，高效拦截大部分大颗粒油脂。 ▲6、油烟净化一体设备 专用电动机符合GB/T 12350-2022《小功率电动机的安全要求》非正常条件下的电气强度测试，绕组对地或外壳和绕组相互间在1760V电压试验。提供带CMA标识的检测报告扫描件加盖投标人公章。 ▲7、油烟净化一体设备 电源控制电路板通过GB/T5169.11-2017灼热丝试验，结果为合格，提供带CMA标识的检测报告扫描件加盖投标人公章。 ▲8、油烟净化一体设备控制面板通过GB/T 2423.4-2008交变湿热（12h+12h循环）检测检测，结论为合格，提供带CMA标识的检测报告扫描件加盖投标人公章。 ▲9、油烟净化一体设备安全性依据GB/T3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，进行雷击试验，电压电流5kA 8/20μs。正负极性各5次，试验后，输入三相380V交流电，设备正常工作。提供带CMA标识的检测报告扫描件加盖投标人公章。 ▲10、设备部件“高压绝缘子瓷件”符合GB/T 772-2005《高压绝缘子瓷件 技术条件》内外壁之间在电压65KV，正弦50HZ条件进行壁厚工频击穿电压试验、结果均合格，提供带CMA 标识的检测报告扫描件加盖投标人公章。 | 4 | 组 |
| 66 | 牛角烟罩（一楼洗碗间） | 700*500*900 | 1、罩体：SUS304不锈钢板,板厚1.2mm 2、两侧板：SUS304不锈钢板,板厚1.2mm | 4 | 只 |
| 67 | 静电式烟罩油烟净化器（二楼点心间） | 2000*1200*500 | 1、净化效率不低于95%，吸烟罩厚度≥1.0mm，材质SUS304不锈钢，设备电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢电场。 2、设备采用智能高压高数字电流，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式。 3、内置低噪音离心风机，电机性能稳定，寿命长，独立包装，可在安装现场调整方向，可前/上/后三向出风。 4、烟罩具有智能触控操作面板，杜绝按键失灵，智能诊断多种工作状态显示。 5、内置轻质隔水板，内置预过滤均风网，高效拦截大部分大颗粒油脂。 ▲6、油烟净化一体设备 专用电动机符合GB/T 12350-2022《小功率电动机的安全要求》非正常条件下的电气强度测试，绕组对地或外壳和绕组相互间在1760V电压试验。提供带CMA标识的检测报告扫描件加盖投标人公章。 ▲7、油烟净化一体设备 电源控制电路板通过GB/T5169.11-2017灼热丝试验，结果为合格，提供带CMA标识的检测报告扫描件加盖投标人公章。 ▲8、油烟净化一体设备控制面板通过GB/T 2423.4-2008交变湿热（12h+12h循环）检测检测，结论为合格，提供带CMA标识的检测报告扫描件加盖投标人公章。 ▲9、油烟净化一体设备安全性依据GB/T3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，进行雷击试验，电压电流5kA 8/20μs。正负极性各5次，试验后，输入三相380V交流电，设备正常工作。提供带CMA标识的检测报告扫描件加盖投标人公章。 ▲10、设备部件“高压绝缘子瓷件”符合GB/T 772-2005《高压绝缘子瓷件 技术条件》内外壁之间在电压65KV，正弦50HZ条件进行壁厚工频击穿电压试验、结果均合格，提供带CMA 标识的检测报告扫描件加盖投标人公章。 | 2 | 组 |
| 68 | 柜式风机 | 30000风量 | 1、风量：30000m³/h ,11.0kw/380V 2、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固 3、集体表面为喷涂钢板，外观美观大方 4、具有噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳等特点 | 2 | 台 |
| 69 | 油烟净化器 | 30000风量 | 1、处理风量：30000m³/h，1.5kw/220V。净化效果不低于90%。 2、设备外壳采用A3碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度不低于1.2mm，设备电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢蜂巢式电场。 3、设备面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能 ▲4、净化器绝缘陶瓷通过125℃高温测试，测试后无异常、不导通。符合GB/T 2423.2-2008标准要求。抗折强度达到400MPa，提供符合要求的检测报告扫描件加盖投标人公章。 ▲5、设备电场板材具有符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》要求的检测报告，提供检测报告扫描件加盖投标人公章。 ▲6、设备电源具有通过-40℃～100℃温度测试，符合GB/T 2423.22-2012标准的测试报告，提供检测报告扫描件加盖投标人公章。 | 2 | 台 |
| 70 | 柜式风机 | 12000风量 | 1、风量：12000m³/h ,4.0kw/380V 2、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固 3、集体表面为喷涂钢板，外观美观大方 4、具有噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳等特点 | 2 | 台 |
| 71 | 油烟净化器 | 12000风量 | 1、处理风量：12000m³/h，1.5kw/220V。净化效果不低于90%。 2、设备外壳采用A3碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度不低于1.2mm，设备电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢蜂巢式电场。 3、设备面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能 ▲4、净化器绝缘陶瓷通过125℃高温测试，测试后无异常、不导通。符合GB/T 2423.2-2008标准要求。抗折强度达到400MPa，提供符合要求的检测报告扫描件加盖投标人公章。 ▲5、设备电场板材具有符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》要求的检测报告，提供检测报告扫描件加盖投标人公章。 ▲6、设备电源具有通过-40℃～100℃温度测试，符合GB/T 2423.22-2012标准的测试报告，提供检测报告扫描件加盖投标人公章。 | 2 | 台 |
| 72 | 轴流风机 | 5# | 1、风量：不小于13000m³/h 2、转速：不小于2900r/min 3、全压：380pa 4、电压/功率： 380V/2.2KW | 2 | 台 |
| 73 | 柜式风机 | 20000风量 | 1、风量：20000m³/h ,11.0kw/380V 2、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固 3、集体表面为喷涂钢板，外观美观大方 4、具有噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳等特点 | 2 | 台 |
| 74 | 不锈钢风管 | 1200*700 | 采用SUS304不锈钢板，厚度1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等。吊筋间距不大于1.5m。 | 342 | 平方米 |
| 75 | 不锈钢风管 | 800*400 | 采用SUS304不锈钢板，厚度1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等。吊筋间距不大于1.5m。 | 216 | 平方米 |
| 76 | 不锈钢风管 | 900*600 | 采用SUS304不锈钢板，厚度1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等。吊筋间距不大于1.5m。 | 240 | 平方米 |
| 77 | 不锈钢风管 | 400*400 | 采用SUS304不锈钢板，厚度1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等。吊筋间距不大于1.5m。 | 24 | 平方米 |
| 78 | 风机控制箱 | 风机配套 | 1、工作电压AC380V±10%，频率50Hz 2、需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关 3、功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的电流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用，如出现上述任何一种情况都能自动切断电源 | 8 | 台 |
| 79 | 风机支架 | 风机配套 | 1、采用镀角铁制作 2、根据风机型号现场制作 | 10 | 套 |
| 80 | 防火阀 | 风管配套 | 1、闭合方式：常开，280℃关闭 2、温度超过280℃时阀门关闭，联动风机关闭 | 8 | 套 |
| 81 | 灭火系统 | 双瓶组 | 1、灭火装置为电启动操作模式； 2、灭火装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控电磁水流阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水，配有水流过滤系统； 3、系统装置包括：箱体（灭火剂瓶组和驱动气体瓶组）、控制盘、管路（灭火剂管路、钢丝绳管路、清水管路）、阀门（水流阀、驱动阀、信号反馈阀、球阀）、火灾感温装置（感温片、感温拉钩、支架、钢丝绳）、雾化喷嘴等； 4、灭火装置需配置远程控制模块，能同时兼容消控中心信号反馈、系统声光报警、切断燃气电磁阀、关闭排风风机等功能； 5、灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，灭火剂有效期不少于3年； 6、连接喷嘴的安装管路全部使用SUS304不锈钢管，全部使用卡压的连接方式； 7、装置主要性能参数：工作环境温度：4℃～55℃；感温装置动作温度：≤180℃；灭火剂及重量：厨房专用液体灭火剂，≤11kg/瓶；灭火剂持续喷射时间：≥10s；灭火时间：≤9s；冷却水喷洒时间：≥5min；驱动气体储存及工作压力：钢瓶贮压式，≤7MPa； 8、控制盘尺寸（cm):不小于22.5*28.1*13.8 9、控制盘具有自动和手动两种工作方式，由两个火警检测回路、声光报警、封闭、喷放等控制输出。 ▲10、厨房自动灭火装置喷头具有依据GB/T11170-2008检测碳硅锰硫铬镍的检测合格报告，提供带CMA标识检测报告扫描件加盖投标人公章。 ▲11、灭火系统密封件卡压垫片应通过GB/T2423.2-2008高温实验检测，满足国标要求，并有相应检测报告，提供带CMA标识检测报告扫描件加盖投标人公章。 ▲12、主控板应通过GB/T2423.1-2008低温试验及IPX4防水试验的检验标准，提供带CMA标识检测报告扫描件加盖投标人公章。 ▲13、灭火系统控制箱应通过GB/T10125-2012盐雾腐蚀的检验，满足国标要求，提供带CMA标识检测报告扫描件加盖投标人公章。 | 4 | 套 |
| 82 | 餐盘 | 长38CM*宽27CM（±5cm） | 1、SUS304不锈钢 2、重量不大于330-500克，五格餐盘 | 2000 | 个 |
| 83 | 汤碗 | 11.5*6cm（±1cm） | 1、SUS304不锈钢 2、重量70-90克，双层 | 2000 | 个 |

注:如有最新的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范按最新的执行。本项目所参照的国家、行业、地方标准如有被新版本所替代的，采用新版本或旧版本为检测标准的检测报告及证明材料（应包含新旧版本替代情况的说明）都将被接受。

5.送样要求

5.1投标人需提供投标样品，样品的材质、规格型号等应与本招标文件的技术要求一致。

5.2样品制作及运输费用由投标人自行承担。中标人的投标样品由招标人保管，作为履约验收的参考。未中标人的投标样品，在中标公告发布后的5个工作日内将样品自行取回，否则视同投标人自动放弃投标样品，采购人或代理机构有权自行处理。

5.3各投标人提供的样品不能出现制造厂或投标人的标志、标记，否则投标无效。每份样品外须粘贴标签（标签不大于10cm×8cm，格式参考如下），在标签上注明项目名称、投标人名称并加盖投标人公章；该标签须粘贴牢固，并用不透明白纸将标签沿四周粘贴遮盖。

样品标签

项目名称：xxxxxxxxxxxxx

投标人名称： （公章） 日期：2025年 月 日

5.4投标人投标过程中无样品、样品不全、样品出现实质性不响应或者样品上出现投标人信息情况，样品不进行评审。

5.5各投标人的样品送样后进行编号登记，评委以编号为单位进行独立评定，响应样品所有费用由投标人自行承担。

5.6送样清单

| 样品号 | 内容 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单星水池（1000*750*800mm/150mm) | 台 | 1 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm不锈钢板，水斗深度：250mm 3、立柱：SUS304-Ф38mm*1.0mm不锈钢管 4、横管：SUS304-Ф25mm*1.0mm不锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：另配带不锈钢过滤网落水器、进水管、龙头。 |
| 2 | 长龙洗碗机传输带 （不小于1000*500*90mm） | 节 | 1 | 输送带采用食品级加强尼龙双嘴鹰齿。网带式输送结构，采用斜插式传送带，由不锈钢和食品级塑料网爪组合成网带，操作安放简便，适用范围广。 |
| 合计 |  |  | 2 |  |

5.7送样地址：常州市钟楼区玉龙南路280号2号楼19楼1903室常州中采招投标有限公司。

送样时间：2025年3月24日9:00（北京时间）至12:00截止，逾期不再接收。

送样接收联系人：徐女士 电话：18921031061，0519-86661067

5.8送样表格式

送 样 表

项目名称：常州市西夏墅高级中学厨房设备及设施加工制作项目

项目编号：

投标人（盖章）：

| 序号 | 样品名称 （按照招标文件样品要求逐一填写） | 送样数量 | 送样人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 送达时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 接收人（签字）： 送样人确认（签字）： |  |  |  |  |  |

注：此表填写后一式两份（投标人与采购代理机构各一份）

6.实质性要求：无

7.核心产品：单头大锅电磁炉。

8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常州市西夏墅高级中学厨房设备及设施加工制作项目需求的各产品 | 工业 |

- 第六章   合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- 否

- （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

- （5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

- 询价 单一来源 框架协议 其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

否

- （10）是否涉及节能产品：

- 是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购       优先采购

- 否

- 是否涉及环境标志产品：

- 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购       优先采购

- 否

- 是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- 强制采购       优先采购

否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- 是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件），满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是☑否

收取履约保证金形式：供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式缴纳或提交。按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

收取履约保证金金额： /

履约担保期限：  /

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。按照苏财购[2023]150号文，鼓励优先采用电子保函形式。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州中采招投标有限公司

（招标人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 2-1本项目不专门面向中小企业。

- 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。

- 3 本项目的特定资格要求：无。

- 3-1联合协议：本项目不接受联合体投标。

- 3-2其他特定资格要求：无。

- 二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（招标人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2  法人授权书（实质性格式）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

代理人身份证：

（双面复印件）粘贴处

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表

报价一览表

投标供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

|  | 投标总价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |

年   月   日

注：1.此表中，投标总价报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.报价不得超过最高限价，否则投标无效。

- 5  分项报价表

分项报价表

项目编号：________   项目名称：_________________ 报价单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 规格尺寸 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 品牌 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风幕机 | L=1800 | 1、电源：220V，额定频率：50HZ。 2、输出功率：最高 800w 最低 600w 3、风口风速：最高 20m/s 最低 15m/s 4、风量：不低于2700m³/h 5、噪音：不高于70dB(A) | 3 | 台 |  |  |  |
| 2 | 挂墙式灭蝇灯 | 500*220*350 | 1、电网电压；4500~5000V 2、灯管尺寸：不小于600mm 3、诱虫灯管：不小于18w*2 4、有效面积：80-100平方米 5、功率/电压：不小于55W/220V | 13 | 台 |  |  |  |
| 3 | 单星洗手池 | 450*400*800/150 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm不锈钢板，水斗深度：250mm 3、立柱：SUS304-Ф38mm*1.0mm不锈钢管 4、横管：SUS304-Ф25mm*1.0mm不锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：另配带不锈钢过滤网落水器、进水管、龙头。 | 8 | 台 |  |  |  |
| 4 | 感应龙头 | 160*185*125 | 1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸25mm 3、红外感应距离25cm，感应距离可调 4、AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源 5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹 | 8 | 套 |  |  |  |
| 5 | 六门更衣柜 | 900*420*1800 | 1、顶板：SUS304-1.0mm不锈钢板 2、层板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、侧板：SUS304-1.0mm不锈钢板 4、柜门：SUS304-1.0mm不锈钢板 5、带锁扣功能 6、柜内配隔层、挂衣杆、透气孔、锁。 7、每格柜体均等分，上下各三个；连接处满焊工艺打磨。 | 4 | 套 |  |  |  |
| 6 | 拖把池 | 1000*600*550 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm不锈钢板，水斗深度：250mm 3、立柱：SUS304-Ф38mm*1.0mm不锈钢管 4、横管：SUS304-Ф25mm*1.0mm不锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：另配带不锈钢过滤网落水器、进水管、龙头。 7、上部预留空间，配合沥水架。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 7 | 拖把沥水架 | L=1200，H=1000 | 1、材质：SUS304-1.0mm不锈钢板 2、立柱：SUS304-Ф38mm*1.0mm不锈钢管 3、横管：SUS304-Ф25mm*1.2mm不锈钢管 4、U型制作，立于拖把池上。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 8 | 四层货架 | 1200*500*1550 | 1、立柱：SUS304-φ38*1.0㎜不锈钢圆管 2、层板：SUS304-1.2mm不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mmU型不锈钢板，间隔不大于20cm 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、连接处满焊精工打磨，底部间距为15cm，其他层间距等分。 | 21 | 台 |  |  |  |
| 9 | 平板推车 | 900*600*800 | 1、材质：SUS304-1.0mm不锈钢板 2、加强筋：SUS304-1.0mm不锈钢板，间隔不大于20cm 3、推把：SUS304-1.0mm不锈钢圆钢，高度不低于90cm 4、脚轮：4寸聚氨酯静音万向脚轮带刹车，承重不低于400Kg | 5 | 台 |  |  |  |
| 10 | 米面架 | 1200*500*200 | 1、立柱：SUS304-38*38*1.0mm不锈钢方管 2、格栅管：SUS304-50*50*1.0mm不锈钢方管 3、横挡管：SUS304-50*50*1.0mm不锈钢方管 4、每个竖档间距8cm;配橡胶脚套，总高为20cm。 5、层数：一层 | 12 | 台 |  |  |  |
| 11 | 单星水池 | 1000*750*800/150 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm不锈钢板，水斗深度：250mm 3、立柱：SUS304-Ф38mm*1.0mm不锈钢管 4、横管：SUS304-Ф25mm*1.0mm不锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：另配带不锈钢过滤网落水器、进水管、龙头。 | 13 | 台 |  |  |  |
| 12 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板，下覆不低于18mm厚度的密度板； 2、层板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mmU型不锈钢板，间隔不大于30cm 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 冲地龙头 | L=10M | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温85℃耐压300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头） 5、进水接口为标准1/2"外螺纹 6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收 7、出水压力不低于0.7MPa | 6 | 套 |  |  |  |
| 14 | 双温四门冰箱 | 1200*750*1960 | 1、内外箱材质：优质无磁不锈钢 2、易拆卸磁性门封,容积不低于800L 3、制冷方式：风冷 4、温度范围：-5℃~-15℃/+10℃~-5℃ 5、控温类型：电子控温，双温双控 6、柜脚：万向脚轮 7、制冷剂：R134a 8、发泡料：环戊烷 9、电压/功率：220V50HZ/0.4KW | 6 | 台 |  |  |  |
| 15 | 土豆去皮机 | 780*510*1000 | 1、采用不锈钢材料制作 2、生产能力：不小于240kg/H 3、功率/电压：1.1KW/380V | 1 | 台 |  |  |  |
| 16 | 切菜机 | 1165*550*1255 | 1、功能：用于各种茎叶类软菜切段，以及细长类硬菜切片，切丁或切丝，且食物接触处采用SUS304不锈钢材质。变频电机。 2、切菜规格：1~50双刀切削 3、切片规格：3mm 4、切丁规格：10*10*10/15*15*10/20*20*10 5、切丝规格：3*3(可定制6*6，9*9) 6、生产能力：300~1200kg/h 7、电压功率：220V/2.75KW | 2 | 台 |  |  |  |
| 17 | 挂墙刀具消毒柜 | 565*160*657 | - 电压/频率：220V/50Hz 2、功率：30W 3、规格：紫外线臭氧杀菌消毒 4、材质SUS304-1.0mm不锈钢板制作 | 6 | 台 |  |  |  |
| 18 | 双层工作台 | 800*750*800/150 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板，下覆不低于18mm厚度的密度板； 2、层板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mmU型不锈钢板，间隔不大于30cm 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 2 | 台 |  |  |  |
| 19 | 左单星杀鱼台 | 1750*750*800/150 | - 台面：SUS304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm不锈钢板，水斗深度：250mm 3、封板：SUS304-1.2mm不锈钢板 4、立柱：SUS304-38*25-1.0mm不锈钢方管 5、横管：SUS304-38*25*1.0mm不锈钢方管 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 7、配件：左侧解冻池配置防臭型不锈钢下水器，右侧杀鱼池配置存渣筐，包含进水管、龙头。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 20 | 开水器连底座 | 500*275*925 | 1、材质：SUS304不锈钢 2、30mm高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，环保节能 3、具有自动干烧保护功能，缺水保护功能、高能保护功能、漏电保护功能，安全可靠 4、每小时最大供水量不低于150L 5、出水方式：双热出水 6、电压/功率：380V/12KW | 4 | 台 |  |  |  |
| 21 | 双层工作台 | 1800*750*800/150 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板，下覆不低于18mm厚度的密度板； 2、层板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mmU型不锈钢板，间隔不大于30cm 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 4 | 台 |  |  |  |
| 22 | 绞切绞肉机 | 560*480*810 | 1、材质：该机接触食品的零部件采用不锈钢制作 2、生产能力：切肉片不低于400kg/h、切肉丝不低于200kg/h、绞肉不低于100kg/h 3、肉片厚度：3mm/5mm(可定制) 4、电压/功率：380V/1.1KW | 2 | 台 |  |  |  |
| 23 | 搅拌机 | 40L | 1、容量：40L. 2、不锈钢料筒和面杆转速不低于300/150/50RPM，三挡调速。 3、电压/功率：380V/2.5KW | 2 | 台 |  |  |  |
| 24 | 双动双速和面机 | 40L | 1、电压：380V 2、功率：1.1kW/2.2kW 3、料桶容积：不少于40升 4、最大和面量：20公斤 | 2 | 台 |  |  |  |
| 25 | 压面机 | 575*565*970 | 1、电压：380V 2、功率：1.5kW 3、滚轴调整范围：0~18MM 4、压面宽度：不低于320mm | 2 | 台 |  |  |  |
| 26 | 电烤箱 | 三层六盘 | 1、电子恒温 2、每层功率7.5KW/380V 3、温度范围0-300度。 4、每层内腔尺寸：不小于850*650*200mm； | 2 | 台 |  |  |  |
| 27 | 醒发箱 | 500*700*1740 | 1、材质：不锈钢 2、可放烤盘数量：不少于13 3、烤盘架层数：不少于13 4、使用温度范围：0~85℃ 5、控温精度：±1℃ 6、电压/功率：220V/2.5KW | 2 | 台 |  |  |  |
| 28 | 电饼铛 | 840*660*760 | 1、材质：接触部分采用SUS304不锈钢 2、烤盘直径：不小于530mm 3、工作温度：120~250℃ 4、电压/功率：380V/4.8KW | 2 | 台 |  |  |  |
| 29 | 立式油炸炉 | 400*900*850 | 1、全不锈钢制作，配优质发热管 2、温度可调0~300度可调节 3、带定时0~60分钟可调节 4、容积：不小于76L; 5、功率/电压：9KW/380V。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 30 | 木面案板工作台 | 1800*800*800 | 1、台面：配柳桉50mm厚木板，拼接处满焊、打磨 2、加强筋：38*38-1.2mm不锈钢方管 3、立柱：Ø51不锈钢圆管 4、横管：38*25不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 1 | 台 |  |  |  |
| 31 | 单星水池 | 700*750*800/150 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm不锈钢板，水斗深度：250mm 3、立柱：SUS304-Ф38mm*1.0mm不锈钢管 4、横管：SUS304-Ф25mm*1.0mm不锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：另配带不锈钢过滤网落水器、进水管、龙头。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 32 | 淘米池 | 800*600*800/150 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm不锈钢板，水斗深度：250mm 3、立柱：SUS304-Ф38mm*1.0mm不锈钢管 4、横管：SUS304-Ф25mm*1.0mm不锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：另配带不锈钢过滤网落水器、进水管、龙头。 | 4 | 台 |  |  |  |
| 33 | 电热双门蒸饭车 | 1430*700*1690 | 1、门板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、背板：SUS304-1.0mm不锈钢板 4、侧板：SUS304-1.0mm不锈钢板 5、骨架：40*40角钢 6、柜脚：万向脚轮 7、蒸饭盘尺寸：600*400*0.8mm（SUS304不锈钢） 8、蒸饭盘数量：不少于24个 9、电压/功率：380V/12.0KW*2 | 4 | 台 |  |  |  |
| 34 | 单头大锅电磁炉 | 1000*1100*800+470 | 1、材质：面板采用优质SUS304不锈钢板，厚度1.2mm，侧板不锈钢,厚度1.0mm。 2、所配锅的口径800mm。 3、功率/电压：22KW/380V。 4、5档直滑磁控开关。 5、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水。 6、设备所用连接线，风扇均采用防水设计。 7、设备电子元器件均采用知名品牌合格环保部件。 8､ 显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示。 9、恒功率输出，不受电压波动影响，最小连续加功率，可做到额定功率15%。 10、投标人提供22KW800单头大锅灶，通过符合GB4706.1-2005、GB4706.52-2008标准。 ▲11、对应22KW800单头大锅灶依据GB/T 26572-2011、GB/T 26125-2011，测试项目：铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚所检项目含量符合限值要求。（投标时提供具有CMA标识证明材料原件扫描件加盖投标人公章）。 ▲12、提供22KW800单头大锅灶产品符合GB/T 4214.1-2017标准，对噪声进行检测，结果不高于58（声压级）。（投标时提供具有CMA标识证明材料原件扫描件加盖投标人公章）。 | 8 | 台 |  |  |  |
| 35 | 单头电磁小炒灶 | 1100*1100*800+470 | 1、全不锈钢板材台面一体成型，防漏电结构，IPX4标准防水设计，炉身面板SUS304厚度1.2MM，侧板不锈钢，厚度1.0MM。小炒炉加尾撑设计，可实现抛炒和爆炒，SUS304不锈钢摇摆水龙头设置，加水方便。 2、功率/电压：16KW/380V。 3、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水。 4、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 5、采用散热技术，散热快捷，各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码。 6、独立的手动5档直滑式火力开关。 7、显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示。 8、16KW单头单尾炒炉符合GB4706.1-2005、GB4706.52-2008标准。 ▲9、提供对应16KW单头单尾炒炉依据GB/T 4214.1-2017标准,对噪声进行检测，结果不高于58（声压级）。（投标时提供具有CMA标识证明材料原件扫描件加盖投标人公章）。 ▲10、提供对应16KW单头单尾炒炉依据GB/T 26572-2011、GB/T 26125-2011标准，测试项目：铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚，所检项目含量符合限值要求。（投标时提供具有CMA标识证明材料原件扫描件加盖投标人公章）。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 36 | 电磁摇摆汤锅 | 300L | 1、电压：380v，功率：30kw 2、可倾斜式设计，0~90 度汤锅可倾斜角度，环流立体加热，双向滚动沸腾，无死角球底设计。 3、机身材质：全SUS304不锈钢加厚机身，耐腐蚀。水龙头：配备不锈钢摇摆水龙头，180度旋转，安全防漏。 4、显示屏：数码管显示火力强度。 5、产品符合GB4706.1-2005、GB4706.35-2008标准。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 37 | 调料台 | 300*1100*800/440 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板 2、层板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mm不锈钢板 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 4 | 台 |  |  |  |
| 38 | 双通工作柜 | 1800*800*800 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板 2、层板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、侧板：SUS304-1.0mm不锈钢板 4、柜门：SUS304-1.0mm不锈钢板，内衬：SUS304-1.0mm不锈钢板 5、加强筋：SUS304-1.0mm不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚 | 3 | 台 |  |  |  |
| 39 | 双层工作台 | 1200*600*800/150 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板，下覆不低于18mm厚度的密度板； 2、层板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mmU型不锈钢板，间隔不大于30cm 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 2 | 台 |  |  |  |
| 40 | 三星水池 | 1500*750*800/150 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm不锈钢板，水斗深度：250mm 3、立柱：SUS304-Ф38mm*1.0mm不锈钢管 4、横管：SUS304-Ф25mm*1.0mm不锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：另配带不锈钢过滤网落水器、进水管、龙头。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 41 | 紫外线消毒灯 | 40w | 1、辐射波长在200nm至300nm间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量90%集中在253.7nm，所以当253.7nm辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用8000小时之后，紫外输出维持率还能保持在85%； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准 3、电压/功率：220V/40W | 18 | 台 |  |  |  |
| 42 | 挂衣架 | L=600 | 1、尺寸：长度≥600mm，底板厚度≥5.6mm，宽度≥15mm； 2、材质：SUS304不锈钢，表面亮光处理； 3、配置 6 只挂钩,主钩为Φ12*40 的实心圆柱，副钩为Φ8*9mm 的实心圆柱。 | 2 | 个 |  |  |  |
| 43 | 四格保温售卖台（带冲孔板） | 1500*700*800 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板 2、层板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、围板：SUS304-1.0mm不锈钢板 4、柜门：SUS304-1.0mm不锈钢板，内衬SUS304-1.0mm不锈钢板 4、加强筋：SUS304-1.0mm不锈钢板 5、立柱：SUS304-Ф38*1.2mm不锈钢管 6、柜脚：Ф38mm不锈钢可调承重脚 7、电压/功率：220V/3.0KW 8、配件：优质电热管、排污阀、可调温度控制器，含5只1/1 SUS304不锈钢份数盘 | 20 | 台 |  |  |  |
| 44 | 双层工作台 | 1400*500*800 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板，下覆不低于18mm厚度的密度板； 2、层板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mmU型不锈钢板，间隔不大于30cm 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 10 | 台 |  |  |  |
| 45 | 双层工作台 | 700*500*800 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板，下覆不低于18mm厚度的密度板； 2、层板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mmU型不锈钢板，间隔不大于30cm 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 1 | 台 |  |  |  |
| 46 | 多功能菜品保温柜 | 730*930*1850 | 1、柜体采用SUS304不锈钢制造，工艺精湛，耐脏易清洁: 2、整体拉伸内胆，角度圆润，清洁无死角， 3、对流送风和加热模式，升温快，保温温度恒定均匀; 4、整体发泡，隔热效果佳，防止热量流失; 5、电加热产生湿气，在保温过程中保持食物最佳润泽，口感; 6、温度精确可调，适应不同食物的保温要求； 7、设有自动保护功能，食物和设备双重安全 8、保温层：不少于10层 9、电压/功率：220V/3.0KW | 4 | 台 |  |  |  |
| 47 | 留样冰箱 | 550*562*1913 | 1、内外箱材质：预涂板 2、双层中空玻璃门,带锁 3、易拆卸磁性门封,容积不小于250L 4、制冷方式：铜管直冷 5、温度范围：+10℃~4℃ 6、控温类型：机械控温 7、柜脚：万向脚轮 8、制冷剂：R134a 9、发泡料：环戊烷 10、电压/功率：220V/0.15KW | 2 | 台 |  |  |  |
| 48 | 长龙洗碗机 | 4200*855*1900 | 1、设有滑盖式提拉挡板，向上提起即可清洗洗碗机内部。 2、输送带采用食品级加强尼龙双嘴鹰齿。 3、自动进水，智能温控。 4、输送带末端设有防卡死系统，未及时收取餐盘时输送带自动暂停。 5、集成化电脑控制面板，即时数码温度显示，一键操作。 6、食品级 SUS304不锈钢材质。 7、一段主洗、双喷淋、一道烘干，洗涤量3500-4000 碟/小时，快速高效。 8、每次清洗最大耗水量为 450 升/小时。 9、上下交叉式双道喷淋清洗。 10、配合震动浸泡池餐盘输送带，避免运送过程中的餐盘损坏； 11、内置烘干功能，温度90°以上，碗盘洗涤完毕即可再次使用，无需等待晾干； 12、清洗温度：不低于65℃；冲洗温度：不低于85℃； 13、电压：380；功率：54.5kw-65kw； | 2 | 台 |  |  |  |
| 49 | 鼓泡池 | 1200*800*800 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm不锈钢板，水斗深度：250mm 3、立柱：SUS304-Ф38mm*1.0mm不锈钢管 4、横管：SUS304-Ф25mm*1.0mm不锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：另配带不锈钢过滤网落水器、进水管、龙头。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 50 | 单孔收残台 | 800*800*800 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板 2、层板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mm不锈钢板 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 4 | 台 |  |  |  |
| 51 | 洁碟台 | 1000*800*800 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板 2、层板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mm不锈钢板 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 4 | 台 |  |  |  |
| 52 | 单星水池 | 1000*800*800/150 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm不锈钢板，水斗深度：250mm 3、立柱：SUS304-Ф38mm*1.0mm不锈钢管 4、横管：SUS304-Ф25mm*1.0mm不锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：另配带不锈钢过滤网落水器、进水管、龙头。 | 6 | 台 |  |  |  |
| 53 | 双门热风循环消毒柜 | 1320*770*1640 | 1、外观全不锈钢 2、功率：4.4KW/220V； 3、容积：不小于720L； 4、温度调节，内配不锈钢篮筐。 | 6 | 台 |  |  |  |
| 54 | 四门碗柜 | 1200*500*1800 | 1、顶板：SUS304-1.0mm不锈钢板 2、层板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、侧板：SUS304-1.0mm不锈钢板 4、柜门：SUS304-1.0mm不锈钢板，内衬：SUS304-1.0mm不锈钢板 5、加强筋：SUS304-1.0mm不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚 7、工作柜储的趟门选用上掀门式 | 5 | 台 |  |  |  |
| 55 | 鹅颈龙头 | H=350 | 1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔25mm | 32 | 套 |  |  |  |
| 56 | 挡鼠板 | 门框配套 | 1、SUS304不锈钢板制作，厚度1.0mm。 2、面板拉丝，带手提把手，含两侧导轨。 | 13 | 块 |  |  |  |
| 57 | 双孔收残柜 | 1600*800*1000 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板 2、层板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mm不锈钢板 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配不少于60L塑料垃圾桶 | 6 | 台 |  |  |  |
| 58 | 双层工作台 | 1800*700*800 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板，下覆不低于18mm厚度的密度板； 2、层板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mmU型不锈钢板，间隔不大于30cm 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 3 | 台 |  |  |  |
| 59 | 双层工作台 | 450*750*800/150 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板，下覆不低于18mm厚度的密度板； 2、层板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mmU型不锈钢板，间隔不大于30cm 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 1 | 台 |  |  |  |
| 60 | 木面案板工作台 | 1500*800*800 | 1、台面：配柳桉50mm厚木板，拼接处满焊、打磨 2、加强筋：38*38-1.2mm不锈钢方管 3、立柱：Ø51不锈钢圆管 4、横管：38*25不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 1 | 台 |  |  |  |
| 61 | 单星水池 | 600*800*800/150 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm不锈钢板，水斗深度：250mm 3、立柱：SUS304-Ф38mm*1.0mm不锈钢管 4、横管：SUS304-Ф25mm*1.0mm不锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：另配带不锈钢过滤网落水器、进水管、龙头。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 62 | 双通工作柜 | 1700*800*800 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板 2、层板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、侧板：SUS304-1.0mm不锈钢板 4、柜门：SUS304-1.0mm不锈钢板，内衬：SUS304-1.0mm不锈钢板 5、加强筋：SUS304-1.0mm不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚 | 3 | 台 |  |  |  |
| 63 | 双层工作台 | 900*800*800/150 | 1、台面：SUS304-1.2mm不锈钢板，下覆不低于18mm厚度的密度板； 2、层板：SUS304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mmU型不锈钢板，间隔不大于30cm 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 1 | 台 |  |  |  |
| 64 | 静电式烟罩油烟净化器 | 2400*1200*500 | 1、净化效率不低于95%，吸烟罩厚度≥1.0mm，材质SUS304不锈钢，设备电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢电场。 2、设备采用智能高压高数字电流，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式。 3、内置低噪音离心风机，电机性能稳定，寿命长，独立包装，可在安装现场调整方向，可前/上/后三向出风。 4、烟罩具有智能触控操作面板，杜绝按键失灵，智能诊断多种工作状态显示。 5、内置轻质隔水板，内置预过滤均风网，高效拦截大部分大颗粒油脂。 ▲6、油烟净化一体设备 专用电动机符合GB/T 12350-2022《小功率电动机的安全要求》非正常条件下的电气强度测试，绕组对地或外壳和绕组相互间在1760V电压试验。提供带CMA标识的检测报告扫描件。 ▲7、油烟净化一体设备 电源控制电路板通过GB/T5169.11-2017灼热丝试验，结果为合格，提供带CMA标识的检测报告扫描件佐证。 ▲8、油烟净化一体设备控制面板通过GB/T 2423.4-2008交变湿热（12h+12h循环）检测检测，结论为合格，提供带CMA标识的检测报告扫描件。 ▲9、油烟净化一体设备安全性依据GB/T3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，进行雷击试验，电压电流5kA 8/20μs。正负极性各5次，试验后，输入三相380V交流电，设备正常工作。提供带CMA标识的检测报告。 ▲10、设备部件“高压绝缘子瓷件”符合GB/T 772-2005《高压绝缘子瓷件 技术条件》内外壁之间在电压65KV，正弦50HZ条件进行壁厚工频击穿电压试验、结果均合格，提供带CMA 标识的检测报告。 | 8 | 组 |  |  |  |
| 65 | 静电式烟罩油烟净化器（一楼蒸饭区） | 2550*1200*500 | 1、净化效率不低于95%，吸烟罩厚度≥1.0mm，材质SUS304不锈钢，设备电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢电场。 2、设备采用智能高压高数字电流，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式。 3、内置低噪音离心风机，电机性能稳定，寿命长，独立包装，可在安装现场调整方向，可前/上/后三向出风。 4、烟罩具有智能触控操作面板，杜绝按键失灵，智能诊断多种工作状态显示。 5、内置轻质隔水板，内置预过滤均风网，高效拦截大部分大颗粒油脂。 ▲6、油烟净化一体设备 专用电动机符合GB/T 12350-2022《小功率电动机的安全要求》非正常条件下的电气强度测试，绕组对地或外壳和绕组相互间在1760V电压试验。提供带CMA标识的检测报告扫描件。 ▲7、油烟净化一体设备 电源控制电路板通过GB/T5169.11-2017灼热丝试验，结果为合格，提供带CMA标识的检测报告扫描件佐证。 ▲8、油烟净化一体设备控制面板通过GB/T 2423.4-2008交变湿热（12h+12h循环）检测检测，结论为合格，提供带CMA标识的检测报告扫描件。 ▲9、油烟净化一体设备安全性依据GB/T3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，进行雷击试验，电压电流5kA 8/20μs。正负极性各5次，试验后，输入三相380V交流电，设备正常工作。提供带CMA标识的检测报告。 ▲10、设备部件“高压绝缘子瓷件”符合GB/T 772-2005《高压绝缘子瓷件 技术条件》内外壁之间在电压65KV，正弦50HZ条件进行壁厚工频击穿电压试验、结果均合格，提供带CMA 标识的检测报告。 | 4 | 组 |  |  |  |
| 66 | 牛角烟罩（一楼洗碗间） | 700*500*900 | 1、罩体：SUS304不锈钢板,板厚1.2mm； 2、两侧板：SUS304不锈钢板,板厚1.2mm； | 4 | 只 |  |  |  |
| 67 | 静电式烟罩油烟净化器（二楼点心间） | 2000*1200*500 | 1、净化效率不低于95%，吸烟罩厚度≥1.0mm，材质SUS304不锈钢，设备电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢电场。 2、设备采用智能高压高数字电流，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式。 3、内置低噪音离心风机，电机性能稳定，寿命长，独立包装，可在安装现场调整方向，可前/上/后三向出风。 4、烟罩具有智能触控操作面板，杜绝按键失灵，智能诊断多种工作状态显示。 5、内置轻质隔水板，内置预过滤均风网，高效拦截大部分大颗粒油脂。 ▲6、油烟净化一体设备 专用电动机符合GB/T 12350-2022《小功率电动机的安全要求》非正常条件下的电气强度测试，绕组对地或外壳和绕组相互间在1760V电压试验。提供带CMA标识的检测报告扫描件。 ▲7、油烟净化一体设备 电源控制电路板通过GB/T5169.11-2017灼热丝试验，结果为合格，提供带CMA标识的检测报告扫描件佐证。 ▲8、油烟净化一体设备控制面板通过GB/T 2423.4-2008交变湿热（12h+12h循环）检测检测，结论为合格，提供带CMA标识的检测报告扫描件。 ▲9、油烟净化一体设备安全性依据GB/T3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，进行雷击试验，电压电流5kA 8/20μs。正负极性各5次，试验后，输入三相380V交流电，设备正常工作。提供带CMA标识的检测报告。 ▲10、设备部件“高压绝缘子瓷件”符合GB/T 772-2005《高压绝缘子瓷件 技术条件》内外壁之间在电压65KV，正弦50HZ条件进行壁厚工频击穿电压试验、结果均合格，提供带CMA 标识的检测报告。 | 2 | 组 |  |  |  |
| 68 | 柜式风机 | 30000风量 | 1、风量：30000m³/h ,11.0kw/380V。 2、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固； 3、集体表面为喷涂钢板，外观美观大方； 4、具有噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳等特点。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 69 | 油烟净化器 | 30000风量 | 1、处理风量：30000m³/h，1.5kw/220V。净化效果不低于90%。 2、设备外壳采用A3碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度不低于1.2mm，设备电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢蜂巢式电场。 3、设备面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能 ▲4、净化器绝缘陶瓷通过125℃高温测试，测试后无异常、不导通。符合GB/T 2423.2-2008标准要求。抗折强度达到400MPa，提供符合要求的检测报告。 ▲5、设备电场板材具有符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》要求的检测报告； ▲6、设备电源具有通过-40℃～100℃温度测试，符合GB/T 2423.22-2012标准的测试报告。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 70 | 柜式风机 | 12000风量 | 1、风量：12000m³/h ,4.0kw/380V。 2、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固； 3、集体表面为喷涂钢板，外观美观大方； 4、具有噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳等特点。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 71 | 油烟净化器 | 12000风量 | 1、处理风量：12000m³/h，1.5kw/220V。净化效果不低于90%。 2、设备外壳采用A3碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度不低于1.2mm，设备电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢蜂巢式电场。 3、设备面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能 ▲4、净化器绝缘陶瓷通过125℃高温测试，测试后无异常、不导通。符合GB/T 2423.2-2008标准要求。抗折强度达到400MPa，提供符合要求的检测报告。 ▲5、设备电场板材具有符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》要求的检测报告； ▲6、设备电源具有通过-40℃～100℃温度测试，符合GB/T 2423.22-2012标准的测试报告。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 72 | 轴流风机 | 5# | 1、风量：不小于13000m³/h 2、转速：不小于2900r/min 3、全压：380pa 4、电压/功率： 380V/2.2KW | 2 | 台 |  |  |  |
| 73 | 柜式风机 | 20000风量 | 1、风量：20000m³/h ,11.0kw/380V。 2、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固； 3、集体表面为喷涂钢板，外观美观大方； 4、具有噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳等特点。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 74 | 不锈钢风管 | 1200*700 | 采用SUS304不锈钢板，厚度1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等。吊筋间距不大于1.5m。 | 342 | 平方米 |  |  |  |
| 75 | 不锈钢风管 | 800*400 | 采用SUS304不锈钢板，厚度1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等。吊筋间距不大于1.5m。 | 216 | 平方米 |  |  |  |
| 76 | 不锈钢风管 | 900*600 | 采用SUS304不锈钢板，厚度1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等。吊筋间距不大于1.5m。 | 240 | 平方米 |  |  |  |
| 77 | 不锈钢风管 | 400*400 | 采用SUS304不锈钢板，厚度1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等。吊筋间距不大于1.5m。 | 24 | 平方米 |  |  |  |
| 78 | 风机控制箱 | 风机配套 | 1、工作电压AC380V±10%，频率50Hz， 2、需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关。 3、功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的电流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用，如出现上述任何一种情况都能自动切断电源。 | 8 | 台 |  |  |  |
| 79 | 风机支架 | 风机配套 | 1、采用镀角铁制作； 2、根据风机型号现场制作。 | 10 | 套 |  |  |  |
| 80 | 防火阀 | 风管配套 | 1、闭合方式：常开，280℃关闭。 2、温度超过280℃时阀门关闭，联动风机关闭。 | 8 | 套 |  |  |  |
| 81 | 灭火系统 | 双瓶组 | 1、灭火装置为电启动操作模式； 2、灭火装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控电磁水流阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水，配有水流过滤系统； 3、系统装置包括：箱体（灭火剂瓶组和驱动气体瓶组）、控制盘、管路（灭火剂管路、钢丝绳管路、清水管路）、阀门（水流阀、驱动阀、信号反馈阀、球阀）、火灾感温装置（感温片、感温拉钩、支架、钢丝绳）、雾化喷嘴等； 4、灭火装置需配置远程控制模块，能同时兼容消控中心信号反馈、系统声光报警、切断燃气电磁阀、关闭排风风机等功能； 5、灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，灭火剂有效期不少于3年； 6、连接喷嘴的安装管路全部使用SUS304不锈钢管，全部使用卡压的连接方式； 7、装置主要性能参数：工作环境温度：4℃～55℃；感温装置动作温度：≤180℃；灭火剂及重量：厨房专用液体灭火剂，≤11kg/瓶；灭火剂持续喷射时间：≥10s；灭火时间：≤9s；冷却水喷洒时间：≥5min；驱动气体储存及工作压力：钢瓶贮压式，≤7MPa； 8、控制盘尺寸（cm):不小于22.5*28.1*13.8 9、控制盘具有自动和手动两种工作方式，由两个火警检测回路、声光报警、封闭、喷放等控制输出。 ▲10、厨房自动灭火装置喷头具有依据GB/T11170-2008检测碳硅锰硫铬镍的检测合格报告（报告带CMA标识）； ▲11、灭火系统密封件卡压垫片应通过GB/T2423.2-2008高温实验检测，满足国标要求，并有相应检测报告。（报告带CMA标识） ▲12、主控板应通过GB/T2423.1-2008低温试验及IPX4防水试验的检验标准（报告带CMA标识） ▲13、灭火系统控制箱应通过GB/T10125-2012盐雾腐蚀的检验，满足国标要求。（报告带CMA标识） | 4 | 套 |  |  |  |
| 82 | 餐盘 | 长38CM*宽27CM（±5cm） | 1、SUS304不锈钢； 2、重量330-500克，五格餐盘。 | 2000 | 个 |  |  |  |
| 83 | 汤碗 | 11.5*6cm（±1cm） | 1、SUS304不锈钢； 2、重量70-90克，双层。 | 2000 | 个 |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应投标文件。 2.如有最新的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范按最新的执行。本项目所参照的国家、行业、地方标准如有被新版本所替代的，采用新版本或旧版本为检测标准的检测报告及证明材料（应包含新旧版本替代情况的说明）都将被接受。 投标人名称（加盖公章）：_____________________

日期：_____年______月______日

- 6  技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  中小企业声明函

本项目不专门面向中小企业

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加常州中采招投标有限公司组织的（采购单位名称①）采购编号为②  （项目名称③）（分包号④）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造）。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称⑤），属于（采购文件中明确的所属行业⑥）行业；制造商为（企业名称⑦），从业人员__⑧__人，营业收入为_⑨_万元，资产总额为_⑩__万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业⑪）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__⑫______

日 期：________

填写说明：

1.（采购单位名称①）：填写本项目采购人单位名称，如常州市XXX局。

2.采购编号为②：填写本项目编号，如JSZC-3204XX-JZCG-G20XX-XX。

3.（项目名称③）：填写本项目名称，如常州市XXX项目。

4.（分包号：④）：填写分包编号，如有分包的，分别填写分包号，没有的填“无”。

5.（标的名称⑤）：填写本项目标的名称，如有产品清单的请根据采购文件“第五章采购需求”-“服务内容及要求/货物技术要求”-“产品清单”中列出的名称进行填写，如：物业服务、保安服务、审计服务等；如没有产品清单的可以填项目名称。

6.（采购文件中明确的所属行业⑥）：填写本项目采购标的所属行业。须根据采购文件“第二章供应商须知料表”表格中列明的所属行业进行填写。如：软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。

7.（企业名称⑦）：填写投标人或供应商的名称，如XXX公司。

8.从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元：填报投标人或供应商的从业人员、营业收入、资产总额上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9.（中型企业、小型企业、微型企业⑪）：根据投标人或供应商的企业规模情况填写中型企业、小型企业或微型企业（只能填写三种其中的一种）。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

10.企业名称（盖章）⑫：加盖投标人或供应商CA电子公章。

11.如是专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标（响应）。如是非专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，评审时不享受小微型企业价格扣除政策。此声明函将随中标成交结果同时公告，接受社会监督。供应商应当自行核实是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

12.温馨提示

（1）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（2）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（3）供应商提供第三方（如制造商）书面声明、检测报告等资料作为投标文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

（4）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

（5）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。《中小企业声明函》应当充分、准确反映供应商的信息。

（6）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（7）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活

动的行政处罚决定在全国范围内生效。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 9  项目完整技术和实施方案

本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。

10  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：需提供合同复印件并加盖公章。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 12  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

- 投标（响应）文件通用模版编制和评审要求

（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，供应商按照制作工具显示的栏目编制即可）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第五章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |