常州市金坛区政府采购

招标文件（货物类）

- 资格后审

项目名称：金坛国家现代农业产业园朱林河蟹智慧养殖基地设施设备采购及运维一体化服务项目

项目编号：JSZC-320413-HSGS-G2025-0009

采 购 人：常州市金坛区朱林镇人民政府

江苏华溯工程项目管理有限公司

目录

第一章   采购邀请

第二章   投标须知

第三章   评审程序、评标方法和评标标准

第四章   采购需求

第五章   合同文本（范本）

第六章   投标文件组成

第一章  采购邀请

江苏华溯工程项目管理有限公司(以下简称代理机构)就下述采购项目的相关服务进行公开招标，邀请合格供应商进行投标。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320413-HSGS-G2025-0009

2.项目名称：金坛国家现代农业产业园朱林河蟹智慧养殖基地设施设备采购及运维一体化服务项目

3.预算金额：274万元

4.最高限价：273.2422万元

4.采购项目分包情况：

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 最高限价 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 金坛国家现代农业产业园朱林河蟹智慧养殖基地设施设备采购及运维一体化服务项目 | 1 | 273.2422万元 | 详见采购需求 |

5.采购方式：公开招标

6.合同履行期限：合同签订后，30天内所有货物到达项目现场，45天内完成安装调试验收。

- 二、供应商资格要求（须同时满足）：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

2.1.1未被“信用中国 ”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.2.1 中小企业政策本项目专门面向中小企业采购。

2.3本项目的特定资格要求：

2.3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

2.3.2 其他特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件

3.1时间：自采购公告发布之日起5个工作日。

3.2地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）

3.3方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

3.4提醒：1）供应商可以在“江苏政府采购网”或者“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，但本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统按照上述第3.2要求进行登记、参与及下载电子采购文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。

2)供应商在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子采购文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取采购文件日期。报名成功后须打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时“投标供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照公告要求实行网上报名的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.5售价： 0 元。

- 四、提交（上传）投标文件截止时间、开启时间和地点

4.1提交（上传）投标文件截止时间、开启时间：2025年03月18日09时00分（北京时间）。投标截止时间后上传的投标文件将被拒收，在规定时间内上传的投标文件不符合相关规定要求的也将被拒收。

4.2地点：本项目采用远程“不见面”开标方式，无需到现场提交，请供应商在开标时间截止前提前登入苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login），供应商自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的时间内进行解密开启（系统语音提示允许解密后，供应商30分钟内完成解密，否则视为该供应商自动放弃该项目的投标，其投标文件采购人不予受理）。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

- 六、其他补充事宜

6.1本项目采用“不见面”交易方式，请供应商可自行下载（下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》及相关资料。

6.2根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称“苏采云”系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

6.3领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），相关链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html；请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

6.4有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”发布的信息更正公告。

6.5供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

6.6如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

6.7关于常州市政府采购供应商信用管理

6.7.1为了维护政府采购市场秩序，规范供应商的政府采购行为，促进供应商诚信经营和公平竞争，参加政府采购活动获取招标文件的投标人，应当履行以下诚信义务:

1）自觉遵守政府采购法律法规，维护政府采购市场秩序和公平竞争环境，接受财政部门的监督检查;

2）诚信参与政府采购活动，依法履行政府采购合同和政府采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合采购文件规定的货物、工程和服务;

3）保守在政府采购活动中获悉的国家秘密和他人商业秘密;

4）法律法规规定的其他诚信义务。

6.7.2供应商在参与政府采购活动中失信行为具体详见《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》。

6.7.3供应商在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定具体详见招标文件第二章投标须知。

6.8关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

6.9关于电子履约保函（保险）的，详见《常州市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函（保险）的通知》（常财购〔2024〕15号 ）。

6.10若采购公告中有与采购文件不一致的，一切以采购文件为准。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州市金坛区朱林镇人民政府

联系人：蒋先生

联系电话：13921027858

地址：常州市金坛区朱林镇晨风路88号

2.招标代理机构信息

名称：江苏华溯工程项目管理有限公司

地址：常州市金坛区金胜东路19号

邮箱：1069223054@qq.com

项目经办人：刘女士        联系电话：0519-82807908

第二章  投标须知

投标须知前附表

本表是本项目的具体资料，是对投标须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 序号 | 条款名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 常州市金坛区朱林镇人民政府 |
| 2 | 最高限价 | *2.1最高限价为人民币273.2422万元 *2.2供应商应有明确报价，超过最高限价或者无报价投标的，作无效投标文件处理。 |
| 3 | 是否接受分支机构参与投标 | ■ 否 |
| 4 | 投标人提供的资格要求材料 | *4.1投标人基本资格条件材料：提供承诺书，具体详见投标人资格审查承诺书。 |
|  |  | *4.2投标人特定资格要求材料：/ |
|  |  | *4.3信用记录查询材料：采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”网站查询，无需投标人另外提供。 |
|  |  | *4.4政府采购政策需满足的资格要求材料：《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。 |
| 5 | *是否需要通过系统上传演示视频 | ■ 是 |
| 6 | *是否允许联合体投标 | ■ 否 |
| 7 | *是否接受进口产品投标 | ■ 否 |
| 8 | 投标人应提交的投标文件格式（因系统模板设置原因，系统模块中的“投标文件格式”名词等同于“投标文件格式”该名词） | 8.1封面； 8.2 投标人情况说明； *8.3开标一览表； *8.4投标函； *8.5法定代表人授权委托书； *8.6法人或者其他组织的需提供营业执照等证明文件； *8.7分项报价明细表。 |
| 9 | 投标人应提交的资性证明文件格式 | *9.1资格审查材料格式； 注：资格审查材料包含：本表第4.1条、4.2条（如有）、4.4条（如有）材料以及联合体投标（投标）协议书（如本表第6条已要求且投标人是联合体的提交） *9.2政府采购供应商信用承诺书； 9.3与资性证明相关的其他材料。 |
| 10 | 投标人应提交的符合证明文件格式 | 与评审相关的其他符合证明文件格式材料。 |
| 11 | 投标人应提交的综合评审文件格式 | 根据第三章评标标准中相关要求提供材料。 |
| 12 | 是否组织现场考察（标前答疑会） | ■ 否 |
| 13 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件答疑纪要、澄清、更正、说明等 |
| 14 | 答疑截止时间（质疑程序详见本章第25.2条） | 本项目不召开标前答疑会，投标人如对招标文件有疑问，须在2025年02月28日17时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（1069223054@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于招标文件的相关异议。 |
| 15 | 采购人对招标文件澄清、修改时间 | 2025年02月21日至投标文件接收截止之日5日前 |
| 16 | 采购人对招标文件澄清方式 | 在“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”媒体上以澄清公告的形式公告。 |
| 17 | 投标文件（电子标书）份数及相关说明 | *18.1不需要提供纸质投标文件。 *18.2如因“苏采云”系统自身原因而导致所有电子投标文件无法解密的，本项目作废标处理。 注：以上材料未按要求提供的或不符合要求的作无效投标文件处理。 |
| 18 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | ■ 不允许 |
| 19 | 投标文件有效期 | * 120 日历天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效） |
| 20 | 采购资金的支付方式、时间、条件 | 详见采购需求、合同部分 |
| 21 | 投标保证金 | ■ 本项目不收取投标保证金 |
| 22 | 是否收取履约保证金 | ■ 是，中标供应商向采购人提供相当于合同总价5 %的履约保证金（中标供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或递交），采购人将在3年质保期结束后返还乙方履约保证金。 |
| 23 | 是否提供样品 | ■ 否 |
| 24 | 主观分是否暗标 | ■ 否 |
| 25 | 项目属性及中小微企业有关政策 | 25.1本项目属于货物类，采购标的对应的中小企业划分标准属于 工业 行业【《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）】，按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供（《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件，声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。 25.2本项目专门面向中小企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小微企业承接。价格不再扣除，不提供《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件，资审不通过，作无效响应文件处理。属于残疾人福利性单位、监狱企业的视同小微企业。 25.3以上规定未尽事项，具体详见第二章投标须知第一节说明中的第五条—政府采购政策。 |
| 26 | 是否有节能、环保产品 | ■ 否 |
| 27 | *核心产品及评审要求 | ■ 养殖智能控制柜 （名称） 27.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的按照随机抽取方式确定，其他投标无效； 27.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，按照随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 27 | 其他 | - *满足本招标文件第四章采购需求中加“★”的采购需求。 - 本项目应按“交钥匙”工程的竣工交付标准。供货方必须按照国家及省市安全及其相关规范要求，编制所有设施设备的安装图纸、安装说明、使用说明、运维方案（以下称“安装方案”），以及负责这些货物设备的现场勘察、采购、安装、调试、检验、验收、使用培训、运维服务等工作，确保所有设施设备的质量安全、配套完整、运行顺利，本项目所有设施设备能有序、高效、平稳地正常开展生产、展示、观摩、学习等工作。 - 3.代理服务费以中标(成交)金额3‰，如按上述方法计算的金额低于人民币6000元整，则服务费按人民币6000元整计取，投标单位在投标报价时综合考虑，由成交单位领取中标通知书时一次性支付给采购代理单位。 |

注：

1.上表中加 * 项目若有缺失或无效，投标将被拒绝或投标无效且不允许在开标启后补正；

本文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购公开招标采购方式管理暂行办法》及国家和江苏省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目投标人应接受本招标文件关于电子招投标各项规定。

第一节  说明

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次采购公告中所涉及的项目和内容。

1.2 本招标文件的解释权为江苏华溯工程项目管理有限公司，以书面解释为准。

1.3 本招标文件投标人若存在任何理解上无法确定之处，均应当按照招标文件所规定的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

2.定义

2.1“采购人”：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人详见投标须知前附表第1条。

2.2“采购代理机构”：是指采购代理机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构：江苏华溯工程项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）。

2.3“投标人”（也称“供应商”、“申请人”、“投标人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3.1合格投标人的条件详见第一章采购邀请。

2.3.2关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

2.3.2.1采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录。

2.3.2.2采购人在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门、法院、工商、税务等部门惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处较大数额罚款等行政处罚的信用记录。处罚生效日至递交（投标）文件日未满三年的。注：较大数额罚款金额：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元（含）以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定，较大数额罚款金额认定来源于《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》财库【2022】3号文。

2.3.2.3对存在失信信息的供应商，采购人应填写《常州市金坛区政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签字确认。同时，代理机构工作人员应根据采购人确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.3.2.4投标人参加政府采购活动（开标当日）前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，投标人须在投标文件中提交没有重大违法记录的书面声明（详见第六章投标文件组成），投标人只要存在上述2.3.2.2项中失信信息情形的，均视为未实质性投标，作无效投标文件处理。“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”为供应商信用记录查询的主要网站，供应商失信信息记录查询包含了但并不限于“信用中国”网站。

2.4“服务”是指投标人按招标文件要求，完成第四章采购需求所述投标人应该履行的承诺和义务。

2.5“联合体”是指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。本项目是否允许联合体投标（投标）详见投标须知前附表第6条。如果允许联合体投标（投标），联合体各方应符合下列要求：

2.5.1以联合体形式参加投标（投标）的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并按照投标须知前附表要求提交相关材料。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

2.5.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.5.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若该等情形被发现，其单独的投标（投标）和与此有关的联合体的投标（投标）均将被拒绝。

2.5.4联合体必须确定其中一方为投标（投标）的全权代表参加投标（投标）活动，并承担投标（投标）及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标（投标），联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。

2.5.5联合体成交后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的全权代表方的签署或类似的意思表示具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向代理机构与采购人承担连带责任。

2.6 本招标文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

3.资金来源、项目属性

3.1本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金，预采购项目除外）。

3.2项目属性详见投标须知前附表第25.1

4.样品

4.1 不需要提供样品

5.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.1.2进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。

5.1.3本项目是否接受进口产品详见投标须知前附表第7条

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2供应商提供的服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额详见投标须知前附表第4.4条。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见投标须知前附表第25.1条。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整详见投标须知前附表第25.2条

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知 》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知 》（财库〔2019〕18号）以及《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号 ）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。

5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求详见第四章采购需求（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6信息安全产品

5.6.1具体详见：国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

5.7政府采购创新产品政策

5.7.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.8绿色采购政策

5.8.1  绿色数据中心政策 ：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.8.2 推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

6.相关要求

6.1供应商应承担所有与准备和参加报价的全部费用。不论电子投标结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。

6.2本项目涉及的采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

6.2.1 必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

6.2.2 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

6.2.3供应商应保证，其所提供的货物（服务）在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物（服务）或货物（服务）的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，供应商应承担全部责任。

第二节  招标文件

7.招标文件的构成

7.1招标文件由下列六章内容组成：

第一章   采购邀请

第二章   投标须知

第三章   评审程序、评标方法和评标标准

第四章   采购需求

第五章   合同文本（范本）

第六章   投标文件组成

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性投标，否则投标无效。

8.招标文件的澄清和修正

8.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应在答疑规定的时间前以书面形式向采购人提出，如无疑问,视作投标人完全认可招标文件的条款和要求。采购人作出的澄清或修改将以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2在投标截止时间前无论出于何种原因采购人可对招标文件进行澄清或修正，根据具体情况，可酌情延长投标截止时间。

8.3招标文件及招标文件的澄清、修改、补充等内容均以常州市政府采购网发布的内容为准。可通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”——“更正公告”栏定期自行查看、下载相关采购项目的补充通知。

8.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在常州市政府采购网媒体上发布，作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

第三节  投标文件的编制

9.投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第四章采购需求所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10投标文件组成及相关要求

10.1投标文件组成为投标文件格式、资性证明文件格式、符合证明文件格式和第三章评审程序、评标方法和评标标准中相关要求提供材料。四部分内容指投标人提交的证明其有资格参加投标和成交后有能力履行合同以及能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件等材料。本次采购，投标人应按投标须知前附表第8至11条规定提交投标文件格式、资性证明文件格式、符合证明文件格式和第三章评审程序、评标方法和评标标准中相关要求提供材料，其中加*项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正（具体填写要求详见招标文件第六章）。

10.2投标文件规格幅面（A4）应与正文一致，按照招标文件第六章对投标文件格式部分规定的顺序统一编制。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任应当由投标人承担。

10.3对于招标文件第六章投标文件组成中的格式材料涉及加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性投标投标，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。未加“*”的章节材料格式文件内容，可由投标人自行编写。

11.报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，投标须知资料表中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效

12投标文件其他证明文件的要求

12.1对招标文件评分项中涉及的相关业绩、证书、社保情况等内容以及资格审查要求和符合性审查要求中涉及的证明材料，投标人应按要求提供相关证明材料扫描件或照片。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行投标，涉及资格性检查或符合性检查的予以投标无效处理，涉及《评标标准》打分项的则该项评分予以0分处理。评审委员会对投标人投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为投标人投标资料有异常或无效的，若涉及资格性审查或符合性审查条款的，则应作投标无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。

12.2本项目涉及提供的有关资质（资格）证书，若原有资质（资格）证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，投标人应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质（资格）投标；若投标人正在申报上一级别资质（资格），在未获批准之前，仍按原级别资质（资格）投标。

12.4电子签章

12.4.1 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

13投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

14投标有效期

14.1投标文件应在本招标文件投标须知前附表中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14.2在特殊情况下，采购人或代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人除按照采购人或代理机构要求修改投标文件有效期外，不得修改投标文件的其他内容。

第四节  投标文件的提交

15.投标内容填写应当符合以下要求

15.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的投标，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将被视为投标文件完整性有缺陷。

15.2投标文件应按照招标文件的格式逐项填写，不准有空项。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为投标文件完整性有缺陷。

15.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

15.4投标人在投标文件中所加盖公章应为与投标人（如为联合体投标，联合体各方均应加盖公章）名称全称相一致的标准公章，并签署法定代表人或投标人代表的全名或加盖名章。

15.5投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中（若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表并在总目录及分目录上清楚表明所在页数），均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评委会有权视具体情形予以处理，包括：按照规则扣分、在规则基础上增加直至加倍扣分或对该投标予以拒绝。

16.投标截止时间

16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”系统。投标人应充分评估集中投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标，系统以收到投标人发出的递交指令的时间作为其投标时间，截至投标截止时间，“苏采云”系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件上传的，投标将被拒绝。

16.2本项目采用不见面交易的方式，投标人无需到现场提交。各投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，在开评标过程中，必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由投标人自行承担。

16.3投标人有下列情形之一的,评标委员会视为投标人串通投标（投标），其投标无效，书面报告财政部门：

16.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；

16.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；

16.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

16.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

16.3.5不同投标人的投标文件相互混传；

16.3.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

16.4在评标期间，投标人企图影响采购人、代理机构或评标委员会评审公正性的任何活动，将导致投标无效，并由其承担相应的法律责任。

17.投标文件的补充、修改和撤回

17.1投标人在投标截止时间前，可以通过“苏采云”对其所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人在投标截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用投标文件制作工具重新制作并上传。在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标。

第五节  开标、资格审查及评审

18.开标

18.1招标代理按招标文件规定的时间、地点主持开标，本项目采用不见面交易的方式，投标人无需到现场参与开标会，但必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由投标人自行承担。

18.2系统语音提示允许解密后，投标人30分钟内完成解密，否则视为该投标人自动放弃该项目的投标，其投标文件采购人不予受理。全部投标人解密完成后，系统公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。如因“苏采云”系统自身原因而导致所有电子投标文件无法解密的，本项目作废标处理。

18.3开标过程将使用“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、招标代理相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、招标代理对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5投标人不足3家的，不予开标。

18.6因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

18.7如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，采购人或招标代理可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

18.7.1平台系统发生故障而无法登录访问的；

18.7.2平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

18.7.3平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

18.7.4病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

18.7.5其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，采购人或招标代理可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

18.8开标开始之后不再接受投标人提供的任何补充材料。

19.资格审查

19.1开标结束后，采购人依法按照招标文件规定，对照投标文件资格审查材料对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评标程序。其他具体详见第三章资格审查。

20.组建评标委员会

20.1招标代理根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目专业要求组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人（含）以上单数。

20.2评标委员会成员与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，不能参加评标：

20.2.1参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

20.2.2与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

20.2.3与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

20.3采购人只能以采购人代表的身份参与评标，招标代理工作人员不得参加评标。

20.4评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

20.4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

20.4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

20.4.3对投标文件进行比较和评价；

20.4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

20.4.5向采购人、招标代理或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

第六节  确定成交

21.确定成交供应商

21.1代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

21.2采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。成交候选人并列的，详见第三章评审程序、评标方法和评标标准。

21.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

22.中标通知

22.1中标供应商确定后，采购人或招标代理应于2个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，同时以书面形式向中标供应商发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。

22.2中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的招标代理的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

23采购项目的废标情况

23.1在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

23.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

23.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

23.1.3投标人的报价均超过采购预算，采购单位不能支付的；

23.1.4因重大变故，采购任务取消的。

23.1.5平台系统出现本章第五节18.7条的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

注意：在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家，经评标委员会审查招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定的，经审批后，可变更为其他采购方式采购。

24.2废标后，采购人或采购中心将废标理由通知所有投标人。

24.签订合同

24.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

24.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

24.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，成交供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

24.4成交供应商一旦成交，及签订合同后，不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

24.5采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，具体详见投标须知前附表第18条。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.询问、质疑、投诉

25.1询问

25.1.1供应商对政府采购活动有疑问的，可以按照投标须知前附表第14条要求向采购人或代理机构提出询问。

25.2质疑

25.2.1投标人（潜在投标人）对招标文件条款或技术参数有异议的，应当在投标截止时间前提出，于投标截止时间后对招标文件提出质疑的，其质疑被视为无效质疑。

25.2.2投标人（潜在投标人）认为招标文件、招标过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过书面材料向代理机构提出质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

25.2.2.1对招标文件提出质疑的，在满足25.2.1条款的前提下，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

25.2.2.2对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

25.2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

25.2.3投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、代理机构有权不予答复。

25.2.4提出质疑的投标人（潜在投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

25.2.5招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

25.2.6质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

25.2.7代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

代理机构质疑接收联系地址：常州市金坛区金胜东路19号，联系电话：0519-82807908。

25.2.8以下情形的质疑不予受理

25.2.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

25.2.8.2超出政府采购法定期限的质疑。

25.2.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

25.2.8.4未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

注：供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

25.3投诉

25.3.1质疑人对采购人、代理机构的答复不满意，或者采购人、代理机构未在规定时间内作出答复的，质疑人可以在答复期满后15个工作日内依法向财政相关部门提起投诉。

26.投标人在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定：

26.1对于被行政处罚尚在禁止参加政府采购活动期内的投标人，不得参加政府采购活动，否则成交结果无效。

26.2对于被做出失信行为等级记录且该记录尚处于有效期内的投标人，在其参与政府采购活动时给予一定的分数扣减或价格增加。具体标准为:采用综合评分法的，对于一级失信行为供应商给予其总分值2%的减分，二级失信行为供应商给予其总分值4%的减分，三级失信行为供应商给予其总分值6%的减分。采用最低评标价法的，对于一级失信行为供应商给予其报价2%的加价，二级失信行为供应商给予其报价4%的加价，三级失信行为供应商给予其报价6%的加价。

27.保密和披露

27.1投标人自获取招标文件之日起，须履行本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

27.2采购人或代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审委员会披露。

27.3在采购人或代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

28.技术服务费

28.1具体详见投标须知前附表。

29.未尽事宜

29.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

政府采购告知书

尊敬的投标人项目参与人：

为营造公开、公正的市场环境，确保政府采购工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：

一、欢迎投标人及项目参与人对政府采购工作人员进行监督。凡发现政府采购工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至金坛区财政局政府采购监督管理科（金坛区市民中心A楼0830），

（一）接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐等活动；

（二）与供应商或采购人恶意串通的；

（三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；

（四）违规向关联参与人或供应商透露招投标或评审信息的；

（五）其他违纪违规行为。

二、投标人及项目参与人应当遵守政府采购工作规则，有下列情形之一的，将被政府采购项目实施组织机构列入不良行为纪录，建议政府采购监督管理部门一至三年内不得参与政府代理机构机构组织的一切项目，并在相关媒体网站予以公布：

（一）在政府采购实施过程中，有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱政府采购开标现场或评审现场秩序的，以及在投标（投标）答疑、领取招标文件、办理相关手续过程中扰乱正常办公秩序的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（四）向采购人、政府采购机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招投采购过程中与采购人进行协商招标的；

（六）未按规定程序进行质疑、投诉，影响政府采购项目正常进行的。

监督科办公室：金坛区财政局政府采购监督管理科0830室

政府采购投诉监督电话：0519-82328550

第三章   评审程序、评标方法和评标标准

第一节  资格审查程序

1.评标委员会将根据本章第二节“资格审查要求”中的规定，对照投标文件资格审查材料对投标人的资格进行审查。

2.“资格审查要求”中对格式有加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性投标投标，从而导致该投标被拒绝，其投标无效。

3.投标人的《资性证明文件》有任何一项不符合“资格审查要求”的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人基本资格条件 | 具体规定见第一章采购邀请。 | 详见第六章《资性证明文件格式》 |
| 2 | 投标人特定资格要求 | 如有，具体规定见第一章采购邀请。 | 详见第六章《资性证明文件格式》 |
| 3 | 投标人信用记录 | 采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”网站查询。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 4 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如有，具体规定见第一章采购邀请。 | 详见第六章《资性证明文件格式》 |
| 5 | 是否接受联合体投标 | 如有，具体规定见第二章投标须知。 | 详见第六章《资性证明文件格式》 |
| 6 | 政府采购供应商信用承诺书 | 提供符合招标文件要求的承诺书。 | 详见第六章《资性证明文件格式》 |
| 7 | 与资性证明相关的其他材料 | 如有，投标人认为的其他资性证明材料。 | 详见第六章《资性证明文件格式》 |

- 符合性审查

1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2评标委员会根据本章第四节“符合性审查要求”中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上投标招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件出现“符合性审查要求”有任何一项的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评审。

第四节  符合性审查要求

| 序号 | 审查内容 | 是否需要提供其他材料佐证 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未按招标文件第七章所提供的样式提供加“*”项的格式文件。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 2 | 将一个采购包中的内容拆开投标。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 3 | 投标报价超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 4 | 投标文件出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 5 | 投标报价有缺漏项目，或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求； | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 6 | 未按照招标文件要求签署、加盖公章的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 7 | 未按招标文件第四章《采购需求》中“★”号条款要求提供材料的。 | 如有，投标人按照第四章《采购需求》中“★”号条款要求提供材料。 |
| 8 | 逾期上传的电子投标文件。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 9 | 投标人因自身原因造成无法在规定时间内解密电子投标文件的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 10 | 10.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）； 10.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）； 10.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 10.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 10.5不同投标人的投标文件相互混传（投标文件用不属于本公司的电子密钥或电子营业执照进行加密的）； 10.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 11 | 投标人不遵循公平竞争的原则，存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 12 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，或者不能满足招标文件要求的售后服务期限、交货时间或者工期、付款条件的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 13 | 投标文件材料所述情况和所附相关资料不实的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 14 | 14.1招标文件明确规定无效的其他情形，或者其他被评标委员会认定无效的情况； 14.2招标文件中约定的其他无效标要求； 14.3不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |

- 第五节   投标文件有关事项的澄清或者说明

1评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

3投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

4.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人不确认修正后报价的，其投标无效。

12.落实政府采购政策的价格调整：具体详见投标须知前附表第25条

第六节  评标方法

1.评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

2.评标方法和评标标准

2.1本次招标采用综合评分法，将按照评审因素的量化指标等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一投标人的最终得分为所有评标委员会成员给其评分的算术平均值（保留2位小数）。评标委员会按照评标标准评定投标人的分值，按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标最后报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由采购人现场抽签决定第一中标候选人。评标委员会共同认定的客观分评审部分，需评标委员会成员共同讨论、独立打分，存在不同意见的，评标委员会成员分别作出书面说明。

2.2评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

2.3评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

6.评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第七节  评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/最后投标报价)×30（小数点保留两位） |  |
| 2 | 主观分 | 30 |  |  |
| 2.1 | 项目建设设计 | 10 | 提供针对本项目的设计规划方案，方案内容包括建设主体农业基础调研、智慧水产设计规划方案、及未来智慧水产产业的拓展设计方案，根据方案的可行性、科学性和创新性酌情打分： （1）方案完善、合理性、科学性和创新性强、完全符合项目需求，得10分； （2）方案完善、合理性、科学性和创新性较强、基本符合项目需求，得6分； （3）方案完善、合理性、科学性和创新性一般、一般符合项目需求，得3分；未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 项目实施管理方案 | 10 | 提供针对本项目的项目实施管理方案，方案内容包括但不限于：方案组织内容、项目实施进度计划、方案阐述、实施进度等内容： （1）方案完整、思路清晰，完全能把握重点、难点的，得10分； （2）方案较为完整、清晰，较能把握重难点的，得6分； （3）方案内容缺失、思路不清晰、不能把握重难点得3分，未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 培训方案 | 4 | 提供针对本项目的培训方案，包括但不限于：针对本项目做出详细的培训目标、任务、计划、组织等内容： （1）培训方案内容全面，培训内容详实可行，得 4分； （2）培训方案内容较全面，培训内容较为详实可行，得 2分； （3）培训方案内容缺失、思路不清晰得1分，未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 维护服务 | 6 | 提供针对本项目的维护服务方案，方案内容包含但不限于：售后团队、售后服务内容及方式、人员组织安排、维护服务模式、故障应急预案等内容： （1）投标人具备非常完善的服务体系，全面的服务内容、可行的故障解决方案、可靠的专业技术人员保障的，得6分； （2）投标人具备基本完善的服务体系、服务内容，基本可行的故障解决方案，基本可靠的专业技术人员保障，得3分； （3）不具备服务保障体系，服务内容缺失、故障解决方案无针对性、专业技术人员业务能力不足得1分，未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 40 |  |  |
| 3.1 | 企业业绩 | 2 | 投标人近五年（投标截止时间往前推）承接过类似项目的，有一个得1分，最高得2分。 注：提供合同，时间以合同签订时间为准，未提供或提供不全不得分。 |  |
| 3.2 | 硬件参数 | 10 | 投标人应根据招标文件中项目产品功能、性能配置要求的每个细项要求，逐点应答。“▲”号项参数为重要要求，不满足参数指标的，每少一项扣1分，本项最高得10分。 注：提供国家认可的检测机构出具的合格的检测报告（具有CMA标识），未提供或提供不全不得分。 |  |
| 3.3 | 项目人员团队 | 5 | 1.项目组技术负责人具有电子信息工程师高级职称证书得2分，中级职称证书得1分； 2.项目经理具有电子信息工程师中级及以上和智能化系统集成项目经理高级证书得2分； 3.项目成员（除技术负责人和项目经理外）具有弱电系统工程师（高级）或智能化系统工程师（高级）的，每提供一个得0.5分，最高得1分。 注：以上人员打分不重复，提供职称证书，其他专业或未提供或提供不全不得分。 |  |
| 3.4 | 体系认证 | 4 | 具有质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，有1个得1分，最高得4分。 注：提供证书和http//cx.cnca.cn官网查询截图（网站查询状态为“有效”），未提供或提供不全不得分。 |  |
| 3.5 | 企业综合实力 | 9 | - 投标人具有在智慧水产行业中研发的相关设备入选过省级及以上行政主管部门的荣誉名单，得3分； 注：提供有效证明材料，未提供或提供不全不得分。 2.投标人具有在智慧水产行业中研发的相关设备荣获过国家级行政主管部门颁发的荣誉证书，得3分； 注：提供有效证书，未提供或提供不全不得分。 3.投标人入选过省级及以上行政主管部门认定的农业科技型企业名单，得3分； 注：提供有效证明材料，未提供或提供不全不得分。 |  |
| 3.6 | 系统演示 | 10 | 投标人需进行软件原型系统演示，演示方式为视频录制，视频时长总计不超过15分钟，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。对于所有演示内容，使用 PPT、截图、动画、静态页面、office 软件等非真实应用系统方式进行演示的或未提供的，此项不得分。 评委根据演示结果进行综合打分，演示要素包括： 1、投标人演示数据源管理和数字资源目录管理，支持基于Mysql、SQLServer、MongoDB等数据源进行数据采集，并自动生成相应视图预览，支持CSV,Excel等原始结构型数据的导入，提供基于不同版本的数字资源目录的管理和维护功能，并通过自定义表单实现数据采集与数字资源目录关联。（2分） 2、可视化报表工具：要求平台提供简明易用的报表设计工具，快速实时的生成数据报表。（2分） 3、能够对接物联网云平台数据，兼容各主流厂商设备协议，并能在电子地图上将物联网设备在地图上动态编辑，灵活绑定相应设备数据，实时展示分析物联网各类数据；（2分） 4、支持后台PC端根据相应业务灵活配置所需表单及流程，通过拖拽的方式自定义配置页面布局及字段信息，可根据业务调整字段属性，同步生成手机端表单，实现数据快速填报；流程支持自定义配置节点，支持通过脚本改变流程走向，可动态灵活绑定各类表单，并支持不同节点配置不同的表单字段权限；（2分） 5、可视化建模流程审批：要求平台提供可视化流程建模功能，简单易用、支持按组织架构层级设置候选人，支持多人会签、或签、加签、转办等功能。要求平台提供集成工具便于流程审批与其他系统进行对接。（2分） |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注：1）进场时，若有货物及相关服务参数未能满足招标文件要求而成交供应商未在偏离表中明确的情况，须无条件按采购人及招标文件要求整改，否则采购人有权解除合同并没收履约保证金，同时追究成交供应商因此造成的损失；

2）评标标准中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供，材料内容、印章必须完整、清晰可辨且在有效期内。评标委员会成员半数以上认定模糊无法辨认的不得分；

3）评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分；

4）采用电子证书或者网络截图，必须使用经过备案的政府官方网站截图，且必须是可供任何人查询的公开信息，截图必须包含网址和网站名称，保证他人能够通过网址再次查询到；

5）投标人按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，成交后均作为合同的组成部分。

第四章   采购需求

一、采购标的

1．项目名称：金坛国家现代农业产业园朱林河蟹智慧养殖基地设施设备采购及运维一体化服务项目

2．预算金额：274万元

3．最高限价：273.2422万元

4．采购项目概况（简介）：本项目拟采购网络通信和供电设施升级改造、数字化管理平台设计与集成、数字化智能环境监控系统建设、精准养殖智能分析控制系统集成等四类设施设备及河蟹智慧养殖基地设施设备三年整体巡检管理与运维服务。

（一）网络通信和供电设施升级改造

为建设智慧养殖基地，做好对应的基础网络覆盖服务。

（二）数字化管理平台设计与集成

在养殖生产中心建立指挥中心，按照实际情况对中控室进行改造，加装15平方的LED室内高清显示屏和其他控制设备，并提供对大屏展示的一张图进行UI设计和开发。需建设一套基于Saas化的低代码的开发平台，拥有可视化表单、自动化流程、能投提供丰富API接口和二次开发等强大功能，并通过拖拉拽的积木搭建方式结合二次开发的方式搭建以上软件功能的相关业务，快速实现管理与业务移动在线，并可分发给不同的农户、合作社等中小规模企业具有数据隔离的业务应用，提升业务效率，降低管理成本，实现一站式数字化管理。

（三）数字化智能环境监控系统建设

针对养殖环境的水质、尾水及视频监控等进行智能化建设和数字化管理平台的建设，实现对养殖环境的实时查看和管理。

（四）精准养殖智能分析控制系统集成

在智慧养殖建设中，通过投饲无人机、增氧泵、疏草机和自动投饵机等进行建设和智能化改造。同时每年提供不低于10次的高光谱水质分析服务。

5．合同履行期限：合同签订后，30天内所有货物到达项目现场，45天内完成安装调试验收。

6．是/否接受联合体投标：否

7．是/否接受分支机构参与响应：否

8．是/否属于政府购买服务：否

9．是/否接受进口产品投标：否

10．是/否专门面向中小企业预留采购份额：是

11．本项目的特定资格要求：无

12．项目类别：货物类

二、商务要求

1．交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

时间：合同签订后，30天内所有货物到达项目现场，45天内完成安装调试验收。

地点：常州市金坛区朱林镇

- 付款条件（进度和方式）

合同签订，且乙方按招标文件要求提交的《安装方案》经甲方确认无误后，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款；设备系统调试合格后，甲方向乙方支付至合同总金额的60%；项目审计后，甲方向乙方支付至审定总金额的95%；质保期（3年）满后，付清尾款。甲方支付乙方每笔款项的另—前提是收到乙方开具符合规定的正式发票。

- 运行管理及维护要求

3.1运维总体要求

3.1.1运行总体要求：项目建设完成并通过竣工验收后，采购方将本项目户外养殖设备全部交给现养殖基地承包户进行整体使用及日常运营，中控室设备由采购方相关人员进行整体使用及日常运营，供货方对本项目硬件设备提供3年运行维护及质量保障，需保证相关设备正常运行，满足养殖户正常生产需求的同时为采购方接待社会团体组织参观、展示园区建设成果等活动提供技术支持。

3.1.2运维团队要求：供货方组建由专业技术人员组成的专项维护团队，人员数量不低于5人，电子信息工程师中级及以上职称专业技术人员不低于2人。

3.1.3运维考核要求：采购方将按照考核表每季度对供货方进行考核，连续3次80分（含）以下，采购方有权终止合同，所产生的所有费用由供货方承担。运维考核办法如下表所示：

金坛国家现代农业产业园朱林河蟹智慧养殖基地设施设备运维考核办法表

| 序号 | 项目 | 岗位 | 考核内容 | 分值 | 执行情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 较好 | 一般 | 较差 |
| 1 | 运维服务 | 中控室硬件系统 | 建立中控室展示大屏等硬件运行管理制度、操作规程和运维档案 | 3 |  |  |  |
| 2 |  |  | 对LED显示屏屏体内部各组成部件进行固定性检查（周期为30天） | 5 |  |  |  |
| 3 |  |  | 对LED显示屏和钢结构焊接点表面涂层进行保养（周期为30天） | 5 |  |  |  |
| 4 |  |  | 对LED显示屏的屏体供电系统、控制系统进行功能测试检查（周期为30天） | 5 |  |  |  |
| 5 |  |  | 对路由器、交换机、防火墙等网络设施设备进行巡检（周期为30天） | 5 |  |  |  |
| 6 |  |  | 对网络系统进行维护，并配备相关仪器仪表（周期为30天） | 5 |  |  |  |
| 7 |  |  | 中控室内所有设备设施完好率95%以上 | 5 |  |  |  |
| 8 |  |  | 中控室内天花板、地面、墙面等修复率100% | 5 |  |  |  |
| 9 |  | 尾水监测站设备 | 建立尾水监测站设备运维档案 | 3 |  |  |  |
| 10 |  |  | 对3台分析仪（高锰酸盐、总磷、总氮）进行日常维护（药剂更换、蠕动泵检修、管路清洗、参数标定等耗材和人工，周期为1~2个月） | 5 |  |  |  |
| 11 |  |  | 对2支传感器（悬浮物、pH）进行日常维护（清洗、校正和检修，周期为1~2个月） | 5 |  |  |  |
| 12 |  |  | 对监测站房进行定期检修维护（机柜空调、通信模块、配电系统维护和检修，周期为12个月） | 5 |  |  |  |
| 13 |  |  | 对配水及流通池进行清理维护（周期为1~2个月） | 5 |  |  |  |
| 14 |  | 户外养殖监控设备 | 建立户外养殖设备运维档案 | 3 |  |  |  |
| 15 |  |  | 养殖基地户外设备零星修理合格率100%，完好率75%以上 | 5 |  |  |  |
| 16 |  |  | 出现设备损坏，2小时内响应，急修情况立刻响应，完成维修任务不超过48小时，硬件设备故障处理率100%（不可抗力除外） | 5 |  |  |  |
| 17 |  | 软件控制系统 | 建立软件控制系统运维档案 | 3 |  |  |  |
| 18 |  |  | 定期对软件内容和数据进行更新、维护 | 5 |  |  |  |
| 19 |  |  | 定期对软件系统进行升级、优化 | 5 |  |  |  |
| 20 |  | 公共设施 | 必须制定年、月、日巡检维保计划及规范超作流程，安排技术人员进行值班巡检、维修，督促专业人员对大型设备设施的检修维保 | 3 |  |  |  |
| 21 |  |  | 熟练掌握设备设施故障应急处理措施，对异常情况立即向主管或上级领导汇报，并做好记录和录像 | 3 |  |  |  |
| 22 |  |  | 每月对所有设备设施定期检查一次，重大节日增加检查次数 | 5 |  |  |  |
| 23 |  |  | 零星维修自报修起，3小时内响应,24小时内修复，零星修理合格率 100% | 3 |  |  |  |
| 24 | 技术服务 | 尾水监测站现场培训、使用反馈、线上远程使用指导、尾水指标托管式监测及异常警报 |  | 6 |  |  |  |
| 25 |  | 熟练掌握各设施设备操作方法，生动讲解基地的基本情况，设施设备的运行原理、功能及效果等内容，准确回答接待参观人员提出的疑问 |  | 7 |  |  |  |

注：本项目的考核办法解释权归采购人所有，采购人有权对考核标准和实施细则进行修改并通知中标人，中标人必须无条件服从。

3.1.4运维时效要求：维修响应时间2小时内，急修立刻响应；维修工程合格率99%以上；完成维修任务不超过48小时；硬件设备故障处理率100%（不可抗力除外）；事故发生率控制在采购方安全责任考核目标要求内，因管理原因引起的治安案件发生率为零。

3.1.5运维结束要求：运营期满或合同终止，供货方及时向采购方移交全部设备设施，且须满足正常运营要求。

3.2运维具体要求

3.2.1中控室硬件系统运维：(1)建立中控室展示大屏等硬件运行管理制度、操作规程和运维档案，保证LED大屏安全运行。对LED显示屏屏体内部各组成部件进行固定性检查（周期为30天），如发现有损坏等问题，及时更换；对LED显示屏和钢结构焊接点表面涂层进行保养（周期为30天），防止出现腐蚀生锈和脱落；对LED显示屏的屏体供电系统、控制系统进行功能测试检查（周期为30天），防止发生意外的情况；对路由器、交换机、防火墙等网络设施设备进行巡检（周期为30天），如发现故障及时修复；对网络系统进行维护，并配备相关仪器仪表（周期为30天），确保网铬稳定性、流畅性。中控室内所有设备设施三年完好率95%以上；中控室内天花板、地面、墙面等存在安全隐患或损坏，修复率100%。

3.2.2自尾水监测站设备运维：建立尾水监测站设备运维档案，自尾水监测站设备安装完成并加液、校正、通电调试后开始，由供货方提供三年（36个月）运行维护服务，运行维护服务主要包括尾水监测站现场培训和使用反馈以及线上远程使用指导、尾水指标托管式监测及异常警报、3台分析仪（高锰酸盐、总磷、总氮）日常维护（药剂更换、蠕动泵检修、管路清洗、参数标定等耗材和人工，周期为1~2个月）、2支传感器（悬浮物、pH）日常维护（清洗、校正和检修，周期为1~2个月）、监测站房定期检修维护（机柜空调、通信模块、配电系统维护和检修，周期为12个月；配水及流通池清理维护周期为1~2个月）。具体维护周期根据设备实际运行情况确定，原则上保证每月1次，在设备高负荷运转时期可适当增加维护次数，设备空闲时适当延长维护周期。

3.2.3户外养殖监控设备运维：建立户外养殖设备运维档案，养殖基地户外设备各项零星修理服务及时完成，零星修理合格率100%，三年完好率75%以上，出现设备损坏，应在2小时内响应，急修情况立刻响应，按要求到达现场进行维修处置或更换，完成维修任务不超过48小时，硬件设备故障处理率100%（不可抗力除外）。

3.2.4软件控制系统运维：建立软件控制系统运维档案，深入了解本项目主要软件系统，熟悉系统主要功能、主要应用；定期对软件内容和数据进行更新、维护；定期对软件系统进行升级、优化。

4.投标报价要求

4.1报价清单编制要求

投标报价范围：投标报价应包括本项目按“交钥匙工程”竣工交付时所需全部费用，包括但不限于：安装方案编制和修改完善，所有设备及配套设施采购、安装、施工、保修（执行国家相关规定）、竣工验收及运维服务等全过程的交钥匙工程全部内容，以及为完成上述内容所必须的包装、运输、附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、工程施工过程现场服务咨询费、资料增加成本费、风险费（含设计变更）、材料、劳务、机械设备、安装、维护、管理、利润、税金、建筑垃圾清运费用（施工过程中产生的建筑垃圾，就地资源化利用或运至场外建筑垃圾具备资质的处置企业处置，且不得掺杂其他垃圾。垃圾处置费用由供货方自行考虑列入报价，结算时不再调整）、招标投标综合服务费、政策性文件规定费用等；相关设备应提供采购方操作手册、配件备件等。供货方需踏勘现场、充分考虑现场情况后综合考虑，结算时不再调整。

4.2投标报价要求：投标时货物单价为全费用综合单价。报价清单中若有漏项、缺项、少算部分，视同分摊至其余综合单价中，结算时不予增加。除采购方认可的方案变更引起的调整外，供货方不得提出任何增加费用的要求。

4.3现场踏勘要求：供货方需自行组织现场踏勘，要结合设备安装实际情况勘测现场布线及辅材实际用量。供货方无权因现场调查不周而修改有关文件或要求补偿。

5.货物资料完善要求

5.1货物参数优化：供货方可结合现场实际条件和在不低于招标文件技术参数的前提下，优化完善各货物具体参数，编制完整的、准确的报价清单，明确所有货物的主材、辅材的品牌、规格、型号等详细参数，并详述具体的安装工艺流程。

5.2货物供应保证：供货方投标的货物型号必须是真实存在的且尚未停产，在供货周期内按照货物的所有参数要求（包括品牌、型号、规格、数量等）供应全部货物。如不能按期提供全部货物，供货方应处以该货物总价3倍以上的罚款。投标单位在中标后必须提供相关证明材料原件（包括但不限于国家认可的检测机构出具的合格的检测报告（具有CMA标识）），所报货物品牌、质量、档次、性能、技术参数须经甲方认可，否则视为放弃中标。

- 货物清单（详见附件清单）

第五章   合同文本（范本）

合 同 协 议 书

甲方：     常州市金坛区朱林镇人民政府

乙方：

2025 年   月

金坛国家现代农业产业园朱林河蟹智慧养殖基地设施设备采购及运维一体化服务项目

合同协议书

甲方（采购人）：       常州市金坛区朱林镇人民政府

乙方（供应商）：

签订日期： 2025 年   月    日

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定，为了明确甲、乙双方的权利、义务，经双方共同协商，本着平等、自愿、有偿的原则，特签订本合同，以便双方共同遵守。

- 项目基本情况

- 项目名称：本项目名称为“金坛国家现代农业产业园朱林河蟹智慧养殖基地设施设备采购及运维一体化服务项目”（以下简称“本项目”）。

- 合同价格形式：全费用综合单价。

- 规格型号：清单见附件“金坛国家现代农业产业园朱林河蟹智慧养殖基地设施设备采购及运维一体化服务项目设备采购清单”。

- 中标金额：人民币   （大写）¥ 元（人民币）。

- 履约保证金：乙方向甲方提供相当于合同总价5 %的履约保证金（乙方自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或递交），甲方将在3年质保期结束后返还乙方履约保证金。

- 项目结算要求

- 项目费用结算要求：本合同价格包括设备（材料）费、制作安装费、调试费、运输费（含上、下人力资费）、管理费、利润、措施费、临时设施费、规费、税金、成品保护费、风险、备品备件、仓储、检测验收、保险、质保、售后服务与维护、专利技术、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。

- 项目税费结算要求：根据现行税法规定，与本合同相关的税费由各自承担方支付。甲方承担所有针对甲方的税费，乙方承担所有针对乙方的税费。

- 货物交付要求

- 交付期限：合同签订后，30天内所有货物到达项目现场，45天内完成安装调试验收。

- 交付地点：甲方指定地点。

- 货物的所有权自货物交付时转移。

- 包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付货物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式。

- 技术要求

- 项目技术规范：所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范。

- 项目验收要求：鉴于本项目属于设备货物采购安装类项目，为严格控制项目总价成本，高效推进项目实施，本项目应按“交钥匙”工程的竣工交付标准。乙方必须按照国家及省市安全及其相关规范要求，编制所有设备货物的安装图纸、安装说明、使用说明、运维方案（以下称“安装方案”）。

- 安装方案总体要求

- 安装方案编制依据：本项目安装方案编制时除符合本项目技术方案要求外，还应符合国家和江苏地区颁发的现行有关设计、施工验收等相关方面的规范、规定。采购方案未详尽之处，请乙方按国家及本地区现有规范进行施工。

- 技术资料提交要求：乙方应提供包括但不限于满足货物日常使用、专用的维修工具以及使用、维护的技术文件，如设备和附件装箱清单、产品合格证、产品检验报告、保修服务卡、使用说明（原版正本）、中文维护手册。

- 安装方案编制要求：乙方的投标文件中实施方案仅作为评标依据，乙方签定合同后，需重新根据甲方的要求和项目现场的实际情况，重新优化编制《安装方案》，直至甲方完全满意为止。《安装方案》的编制应由具有相关资质的单位负责完成，乙方若无相关资质，可分包给具有相关资质的单位。乙方需全部承担《安装方案》编制的质量与安全责任，确保项目建成后所有设备能正常运行，能满足甲方的高效生产要求。

- 安装方案审核要求：如《安装方案》未经过甲方认可，经3次协商交流未达成共识后，甲方有权与乙方解除部分或全部合同。合同解除后，甲方委托本项目技术服务方（扬州大学）向乙方支付安装方案编制的补偿费叁仟元整（¥3000.00元）。乙方开具发票，服务方付清该费用后，乙方提交的安装方案及其知识产权均归甲方和服务方所有和使用，不再需要另行支付其他任何费用。

- 知识产权保护要求：乙方应承担由于甲方在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

- 验收资料上交要求：产品调试完成后，需经甲方验收合格，乙方负责将全部《安装方案》以及有关技术文件、资料、测试、验收报告等文档汇集成册交付甲方。

- 项目现场管理要求

- 安全管理要求：乙方应遵守现场的一切规章制度，按照甲方要求文明建设，施工人员的安全由乙方负责，甲方监督执行，如发生安全事故，由乙方负全责。现场协调工作由乙方负责，甲方配合。

- 货物保管要求：乙方负责为工具设备、安装设备等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，负责保管、看护进场的工具设备及附配件直至验收合格，以免受损。

- 垃圾清运要求：在安装、调试期间或保修过程中，乙方负责及时清理现场垃圾。

- 货物质量与验收要求

- 货物质量标准：供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准。需提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书，货物的技术参数及配置情况必须由乙方提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。没有技术资料支持的技术参数及配置不能视为响应。

- 货物包装要求：货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。

- 货物检验原则：指货物的生产、调试、维修、检验、验收原则。有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

- 货物检验标准：所有设备、附（配）件应符合方案与招标文件要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。所有货物在到达现场时须经甲方代表验收，验货时须提交该产品的质量合格证明。如商检或货物测试中发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，将被看作性能不合格，甲方有权拒收并要求赔偿。

- 货物验收内容：甲方及有关部门依招标文件要求，对全部货物的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。乙方必须为使用单位调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障，提供设备的有关证明。

- 调货换货要求：如设备运输和调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换货，以保证设备调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

- 补充货物说明：乙方提供的货物品牌、质量、档次、性能、技术参数等须经甲方确认后方可进场实施，否则视为不合格。甲方按中标价格和数量向乙方采购本项目货物后，在合同执行期若需增加采购相同品牌型号的货物，乙方必须按相同的配置和不高于中标价格销售给甲方。本项目清单所列设备相关配套的软件与模型终身免费维护升级更新。

- 逾期交货处罚：如乙方逾期交付货物、验收超过10个工作日的，应以合同货物总额为基数，按每天2‰向甲方支付滞纳金。

- 合同价格支付

- 付款方式：合同签订，且乙方按招标文件要求提交的《安装方案》经甲方确认无误后，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款；设备系统调试合格后，甲方向乙方支付至合同总金额的60%；项目审计后，甲方向乙方支付至审定总金额的95%；质保期（3年）满后，付清尾款。甲方支付乙方每笔款项的另—前提是收到乙方开具符合规定的正式发票。

- 关于结算审核费：本项目结算审核的核减费费率控制在8%内（含8%）。如8%＜核减费费率≤12%时，审核费用乙方必须承担一半；核减费费率＞12%时，该项目所有审计费均由乙方承担。以上费用不累进。

- 对货物提出异议的时间和办法

- 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将货物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

- 如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交货物符合合同规定。

- 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

- 货物质保与售后要求

- 质量保证期限：自验收合格之日起，3年免费质保。国家和省市有关设备三包规定和厂商标准高于该要求的，应按相关规定和厂商标准执行。质保期结束后，供货方对合同中的设备提供免费保修服务，如需更换零配件，供货方只收取零配件费。

- 质保维修范围：质保期内因供货方产品质量不可靠，导致产品非主观故意损坏或遗失，由供货方免费负责维修、更换。因台风、地震等不可抗力因素或发生偷盗、人为恶意破坏导致产品损坏或遗失，不属于售后服务范围，但供货方需配合采购方承担维修或更换工作，价格依产品审计单价按实结算。

- 质保响应时间：无论保修期内还是保修期外，乙方应满足甲方售后服务的紧急需求，提供24小时的全方位技术支持和售后服务。对甲方的故障通知，乙方在接报后1小时内响应，2小时内到达现场，4小时内处理完毕。若在12小时内仍未能有效解决故障的，乙方须免费提供同档次的货物给甲方临时使用，确保甲方的业务正常开展。

- 货物维护培训：乙方无偿培训甲方操作使用与维修人员（直至教会为止），主要内容包括但不限于货物的基本结构、性能、操作使用方法、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，安全防范，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训时间按甲方要求，培训地点主要在设备现场或按甲方安排。

- 缺陷保修要求：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，乙方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷，乙方提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

- 货物退回处理：乙方两次维修仍不能达到合同约定的质量标准和厂家的质量标准，甲方有权单方面决定退货，并依法追究乙方的违约责任。

- 运行管理及维护要求

- 11.1运维总体要求：

- 运行总体要求：项目建设完成并通过竣工验收后，甲方将本项目户外养殖设备全部交给现养殖基地承包户进行整体使用及日常运营，中控室设备由甲方相关人员进行整体使用及日常运营，乙方对本项目硬件设备提供3年运行维护及质量保障，需保证相关设备正常运行，满足养殖户正常生产需求的同时为甲方接待社会团体组织参观、展示园区建设成果等活动提供技术支持。

- 运维团队要求：乙方组建由专业技术人员组成的专项维护团队，人员数量不低于5人，电子信息工程师中级及以上职称专业技术人员不低于2人。

- 运维考核要求：甲方将按照考核表每季度对供货方进行考核，连续3次80分（含）以下，甲方有权终止合同，所产生的所有费用由乙方承担。运维考核办法详见金坛国家现代农业产业园朱林河蟹智慧养殖基地设施设备运维考核办法表。

- 运维时效要求：维修响应时间2小时内，急修立刻响应；维修工程合格率99%以上；完成维修任务不超过48小时；硬件设备故障处理率100%（不可抗力除外）；事故发生率控制在甲方安全责任考核目标要求内，因管理原因引起的治安案件发生率为零。

- 运维结束要求：运营期满或合同终止，乙方及时向甲方移交全部设备设施，且须满足正常运营要求。

- 11.2运维具体要求

- 中控室硬件系统运维：建立中控室展示大屏等硬件运行管理制度、操作规程和运维档案，保证LED大屏安全运行。对LED显示屏屏体内部各组成部件进行固定性检查（周期为30天），如发现有损坏等问题，及时更换；对LED显示屏和钢结构焊接点表面涂层进行保养（周期为30天），防止出现腐蚀生锈和脱落；对LED显示屏的屏体供电系统、控制系统进行功能测试检查（周期为30天），防止发生意外的情况；对路由器、交换机、防火墙等网络设施设备进行巡检（周期为30天），如发现故障及时修复；对网络系统进行维护，并配备相关仪器仪表（周期为30天），确保网铬稳定性、流畅性。中控室内所有设备设施三年完好率95%以上；中控室内天花板、地面、墙面等存在安全隐患或损坏，修复率100%。

- 尾水监测站设备运维：建立尾水监测站设备运维档案，自尾水监测站设备安装完成并加液、校正、通电调试后开始，由供货方提供三年（36个月）运行维护服务。运行维护服务主要包括尾水监测站现场培训、使用反馈、线上远程使用指导、尾水指标托管式监测及异常警报，3台分析仪（高锰酸盐、总磷、总氮）日常维护（药剂更换、蠕动泵检修、管路清洗、参数标定等耗材和人工，周期为1~2个月），2支传感器（悬浮物、pH）日常维护（清洗、校正和检修，周期为1~2个月），监测站房定期检修维护（机柜空调、通信模块、配电系统维护和检修，周期为12个月）；配水及流通池清理维护（周期为1~2个月）。具体维护周期根据设备实际运行情况确定，原则上保证每月1次，在设备高负荷运转时期可适当增加维护次数，设备空闲时适当延长维护周期。

- 户外养殖监控设备运维：建立户外养殖设备运维档案，养殖基地户外设备各项零星修理服务及时完成，零星修理合格率100%，三年完好率75%以上，出现设备损坏，应在2小时内响应，急修情况立刻响应，按要求到达现场进行维修处置或更换，完成维修任务不超过48小时，硬件设备故障处理率100%（不可抗力除外）。

- 软件控制系统运维：建立软件控制系统运维档案，深入了解本项目主要软件系统，熟悉系统主要功能、主要应用；定期对软件内容和数据进行更新、维护；定期对软件系统进行升级、优化。

- 违约责任

- 甲方违约责任及违约金支付：

- 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天4‱支付逾期付款违约金。

- 甲方违反合同规定，拒绝接受乙方交付的合格货物，应当承担乙方由此造成的损失。

- 乙方违约责任及违约金支付：

- 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

- 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天4‱支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

- 其他责任

- 凡发生的一切安全事故，按政府规定的手续和程序进行处理，责任由责任方自负。

- 供货产品本身质量引起的质量缺陷由乙方负责整改，因人为损坏引起的质量缺陷，乙方不承担质量责任，但应积极配合甲方进行整改。

- 对于合同的货物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

- 不可抗力

- 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

- 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 索赔

- 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

- 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，甲方因乙方原因提出索赔或存在质量差异，乙方需按甲方同意的一种或多种方式解决索赔事宜，具体方式如下：

- 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

- 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低货物的价格。

- 乙方需以满足规格、质量和性能要求的新部件替换或修补有缺陷部分，承担所有费用、风险，并支付甲方所产生的全部直接费用。同时应合同约定，延长替换或修补部件（货物）的保质期。

- 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

- 合同的解除和转让

- 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

- 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地金坛区人民法院起诉。

- 合同生效及其他

- 本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章（合同章）后生效。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

- 未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定解释。

- 附则

本合同一式 陆 份，甲、乙双方各执 贰 份，代理执 贰 份。

甲方：（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

乙方：（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

招标代理公司（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

金坛国家现代农业产业园朱林河蟹智慧养殖基地设施设备运维考核办法表

| 序号 | 项目 | 岗位 | 考核内容 | 分值 | 执行情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 较好 | 一般 | 较差 |
| 1 | 运维服务 | 中控室硬件系统 | 建立中控室展示大屏等硬件运行管理制度、操作规程和运维档案 | 3 |  |  |  |
| 2 |  |  | 对LED显示屏屏体内部各组成部件进行固定性检查（周期为30天） | 5 |  |  |  |
| 3 |  |  | 对LED显示屏和钢结构焊接点表面涂层进行保养（周期为30天） | 5 |  |  |  |
| 4 |  |  | 对LED显示屏的屏体供电系统、控制系统进行功能测试检查（周期为30天） | 5 |  |  |  |
| 5 |  |  | 对路由器、交换机、防火墙等网络设施设备进行巡检（周期为30天） | 5 |  |  |  |
| 6 |  |  | 对网络系统进行维护，并配备相关仪器仪表（周期为30天） | 5 |  |  |  |
| 7 |  |  | 中控室内所有设备设施完好率95%以上 | 5 |  |  |  |
| 8 |  |  | 中控室内天花板、地面、墙面等修复率100% | 5 |  |  |  |
| 9 |  | 尾水监测站设备 | 建立尾水监测站设备运维档案 | 3 |  |  |  |
| 10 |  |  | 对3台分析仪（高锰酸盐、总磷、总氮）进行日常维护（药剂更换、蠕动泵检修、管路清洗、参数标定等耗材和人工，周期为1~2个月） | 5 |  |  |  |
| 11 |  |  | 对2支传感器（悬浮物、pH）进行日常维护（清洗、校正和检修，周期为1~2个月） | 5 |  |  |  |
| 12 |  |  | 对监测站房进行定期检修维护（机柜空调、通信模块、配电系统维护和检修，周期为12个月） | 5 |  |  |  |
| 13 |  |  | 对配水及流通池进行清理维护（周期为1~2个月） | 5 |  |  |  |
| 14 |  | 户外养殖监控设备 | 建立户外养殖设备运维档案 | 3 |  |  |  |
| 15 |  |  | 养殖基地户外设备零星修理合格率100%，完好率75%以上 | 5 |  |  |  |
| 16 |  |  | 出现设备损坏，2小时内响应，急修情况立刻响应，完成维修任务不超过48小时，硬件设备故障处理率100%（不可抗力除外） | 5 |  |  |  |
| 17 |  | 软件控制系统 | 建立软件控制系统运维档案 | 3 |  |  |  |
| 18 |  |  | 定期对软件内容和数据进行更新、维护 | 5 |  |  |  |
| 19 |  |  | 定期对软件系统进行升级、优化 | 5 |  |  |  |
| 20 |  | 公共设施 | 必须制定年、月、日巡检维保计划及规范超作流程，安排技术人员进行值班巡检、维修，督促专业人员对大型设备设施的检修维保 | 3 |  |  |  |
| 21 |  |  | 熟练掌握设备设施故障应急处理措施，对异常情况立即向主管或上级领导汇报，并做好记录和录像 | 3 |  |  |  |
| 22 |  |  | 每月对所有设备设施定期检查一次，重大节日增加检查次数 | 5 |  |  |  |
| 23 |  |  | 零星维修自报修起，3小时内响应,24小时内修复，零星修理合格率 100% | 3 |  |  |  |
| 24 | 技术服务 | 尾水监测站现场培训、使用反馈、线上远程使用指导、尾水指标托管式监测及异常警报 |  | 6 |  |  |  |
| 25 |  | 熟练掌握各设施设备操作方法，生动讲解基地的基本情况，设施设备的运行原理、功能及效果等内容，准确回答接待参观人员提出的疑问 |  | 7 |  |  |  |

注：本项目的考核办法解释权归甲方所有，甲方有权对考核标准和实施细则进行修改并通知乙方，乙方必须无条件服从。

第六章   投标文件组成

| 名称 | 文档 | 章节 |
| --- | --- | --- |
| 投投标文件组成 | 投标文件格式 | 封面 |
|  |  | 投标人情况说明 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | *投标函 |
|  |  | *法定代表人授权委托书 |
|  |  | *法人或者其他组织的需提供营业执照等证明文件 |
|  |  | *分项报价明细表 |
|  | 资性证明文件格式 | *Error: Reference source not found |
|  |  | *政府采购供应商信用承诺书 |
|  |  | 与资性证明相关的其他材料 |
|  | 符合证明文件格式 | 与评审相关的其他符合证明文件格式材料 |
|  | 综合评审文件格式 | 根据第三章评审程序、评标方法和评标标准中相关要求提供材料 |
| 投标人提交文件须知 | 1.本部分内容仅提供格式要求，并不代表所有列出格式的文件本项目全部必须提交，但加“*”项章节材料必须提交，否则作无效投标文件处理。 2.投标人应严格按照以下顺序填写和编写下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。 3.投标文件应按照招标文件要求的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”等明确的回答文字。 4.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答，并保证所有回答是真实和准确的。 5.对涉及加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性投标，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。 6.评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。 7.投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。 8.全部文件应按投标人须知中规定的语言和方式提交。 |  |

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标人情况说明

投标人简介（含供应商规模、技术能力及装备水平等）、人员情况、典型项目介绍

*开标一览表

注意: 投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的提示流程编制提交开标一览表。

* 投标函

致：江苏华溯工程项目管理有限公司

我单位收到贵单位                  （项目编号）招标文件后，经详细研究，我们决定参加该项目采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.同意在本项目招标文件中规定的开标日起120天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.提供招标文件规定的全部投标文件，包括投标文件、开标一览表、资格审查材料等。

3.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

4.完全理解投标报价超过预算金额或最高限价时，投标无效。

5.开标一览表或投标文件中未注明出处的优惠金额可由采购人按用户利益最大化原则分摊到主要设备费用中，折算后的价格作为维保和追加设备的计费依据，其集成费、服务费、培训费等非设备费用将保持原值不变。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

完全理解招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

7.完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

10.采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

11.接受招标文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

12.严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话（手机、座机）：

投标人代表电子邮箱:

投标人名称（电子签章）：

日期：

注：1.除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性投标投标，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。

* 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于            （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的            (项目名称），项目编号：            ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人姓名（签字或盖章）：

日期：

联系电话：

身份证号码：

投标人代表姓名（签字或盖章）：

日期：

联系电话：

身份证号码：

投标人全称：

投标人名称（电子签章）：

投标人代表身份证

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

备注：1.除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性投标，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。

2.仅当招标文件注明允许分支机构投标的，则法定代表人处的签署人可为单位负责人。

* 法人或者其他组织的营业执照等证明文件

投标人名称（电子签章）：

日期：

*分项报价明细表

详见附件清单

注：1.投标人的投标总价应包括为完成本项目所发生的一切相关费用和税费等，采购人将不再支付投标总价以外的任何费用。

投标人名称（电子签章）：

日期：

*资格审查材料格式

（一）投标人资格审查承诺书

投标人资格审查承诺书

江苏华溯工程项目管理有限公司：

贵中心组织的                   （项目编号）采购活动，我单位愿意参加，并承诺的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

| 序号 | 承诺内容 | 投标人承诺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 我单位具有独立承担民事责任的能力。 | 是 |
| 2 | 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 是 |
| 3 | 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 是 |
| 4 | 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 是 |
| 5 | 我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） | 是 |
| 6 | 我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。 | 是 |

投标人承诺：遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定，如有违反，依法接受相应处罚。

投标人名称（电子签章）：

日期：

说明：1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人或采购代理机构可以根据此表查询投标人承诺事项，投标人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

4.代理机构或采购人（采购人负责资审的项目）保留核查中标人上表中所涉及凭证原件或复印件的权利。

（二）投标人特定资格要求材料（如投标须知前附表第4.2条要求投标人提交的）

（三）政府采购政策需满足的资格要求材料（如响应须知前附表第4.4条要求响应人提交的）

- 企业报价折扣证明 中小企业声明函 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（ 2020 ） 46号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人名称）的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 1. （标的名称），属于 （招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元[从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。]，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）； 2. （标的名称），属于 （招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元[从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。]，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）； …… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 投标人名称（电子签章）： 日期： 残疾人福利性单位声明函 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_ （采购人名称）的 （项目名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 投标人名称（电子签章）： 日期： 监狱企业证明文件 监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 填写说明： 1.企业报价折扣证明：（《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件），请投标人自行选择对应的证明格式之一即可，无须重复填写。 2.《中小企业声明函》中的从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 3.如符合条件的投标人需出具企业报价折扣证明中的其中一种证明材料（《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。），除可填报项目外，不得调整格式，否则不享受相关中小企业扶持政策。 4.声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

*政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（电子签章）：

日期：

说明：1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人或采购代理机构可以根据此表查询投标人承诺事项，投标人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

与资性证明相关的其他材料；

与评审相关的其他符合证明文件格式材料 ；

综合评审文件格式：	根据第三章评审程序、评标方法和评标标准中相关要求提供材料。

（全文完）

关于招标文件的询问内容

项目名称：

项目编号：

内容：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

联系电话：

日      期：