常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：常州市新北区三井第二实验小学（二期）智能化系统采购及安装

项目编号/包号：JSZC-320411-GTZJ-G2025-0003

采 购 人：常州市新北区三井第二实验小学

采购代理机构：江苏广通工程造价事务所有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	20

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	30

第六章   拟签订的合同文本	55

第七章   投标文件格式	68

- 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320411-GTZJ-G2025-0003

2.项目名称：常州市新北区三井第二实验小学（二期）智能化系统采购及安装

3.项目预算金额：人民币2500000.00元

项目最高限价：人民币2311399.55元。本项目采用单价、总价双控，投标单价、总价均不得高于最高限价，否则投标文件将作为无效投标处理。具体清单及技术参数详见采购需求。

4.采购需求：

| 标的名称 | 预算金额 （元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常州市新北区三井第二实验小学（二期）智能化系统采购及安装 | 2500000.00 | 1 | 本项目采购内容为常州市新北区三井第二实验小学（二期）智能化系统，包括但不限于招标文件及其技术要求范围内相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装调试、培训、质保期及维保服务等全部内容，具体清单及技术参数详见采购需求。 |

5.合同履行期限：合同签订后60日内完成设备供货、安装调试、培训及验收合格。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：_________/_________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2025 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 12 日（北京时间）。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

3.方式：“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载 。

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025 年3月27日14点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市新北区三井第二实验小学

地    址：常州新北区泰山路以东、黄河路以南

联系方式：俞先生  13861065828

2.采购代理机构信息

名    称：江苏广通工程造价事务所有限公司

地    址：常州市新北区太湖中路23号601

联系方式：0519-85221232、13912333468

3.项目联系方式

项目联系人：李燕

电      话：0519-85221232、13912333468

注：上述个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：外场纯后级广播功放。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |

| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：供应商对招标文件如有疑问，请将疑问于2025年 3 月 12日17时 00分（北京时间）前以书面形式提交或发送电子邮件至江苏广通工程造价事务所有限公司。邮箱：liyan@jsgtb.net。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏广通工程造价事务所有限公司； 联系电话：0519-85221232； 通讯地址：常州市新北区太湖中路23号601。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：以中标金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算，100万元以下部分1.5%，100—500万元部分1.1%,500-1000万元部分0.8%。代理服务费不足3000元的，按3000元收取； 缴纳时间：中标人在领取中标通知书前须一次性向采购代理机构缴纳足额的采购代理服务费。 收款单位：江苏广通工程造价事务所有限公司 银行账号：10613901040009563 开户银行：中国农业银行股份有限公司常州三井支行 注：中标供应商须在中标后向代理公司提交四份与电子投标文件内容一致，且加盖供应商公章的纸质标书。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10 人）；

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7     绿色采购政策

5.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用苏采云政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及苏采云政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过苏采云政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至苏采云政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过苏采云政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用苏采云政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用苏采云政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 供应商营业执照 | 法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供营业执照（如有）及身份证明（双面） | 提供证明文件的电子件或电子证照并加盖投标人公章 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过苏采云政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正后的报价，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价。 |
| 2 | 主观分 | 28 |  |  |
| 2.1 | 技术方案 | 11 | 投标人针对本项目的特点，提供完整的技术方案：方案详细、针对性强，覆盖全部关键内容、要点突出，切实可行，符合项目需求，得11分；方案较详细、针对性较强，内容较好、要点基本突出，基本符合项目需求，得8分；方案较详细、针对性较强，内容较好，基本符合项目需求，得6分；方案较好、针对性较强，内容较好，部分符合项目需求，得4分；方案较好、针对性不强，项目需求符合度不够，得2分；技术方案一般，得1分；未提供方案不得分 |  |
| 2.2 | 项目实施方案 | 7 | 投标人需提供完整的项目实施方案：包括但不限于施工组织、进度控制及措施、质量保证及措施、具体安装调试方案等： 方案详细完善，施工安排合理，有严格的质量控制和保证措施，安装调试合理规范，得7分；方案详细，施工安排合理，质量控制和保证措施较好，安装调试合理规范，得5分；方案较详细，施工安排较合理，质量控制和保证措施较好，安装调试规范性一般，得3分；方案详细程度一般，施工安排较合理，有简单的质量控制与保证措施，安装调试规范性一般，得2分；方案简单，有施工安排，合理性和规范性一般，得1分；未提供方案不得分 |  |
| 2.3 | 培训方案 | 5 | 投标人针对本项目的特点，提供培训服务方案。 方案详细且针对性强，符合采购需求，得5分；方案内容较全面，针对性较好，基本符合采购需求，得3分；方案简单，内容不够全面，针对性、合理性不够，得1分；未提供方案不得分 |  |
| 2.4 | 售后服务方案 | 5 | 投标人根据本项目需求提供售后服务方案，包括但不限于服务体系、故障解决方案、故障服务响应时间、专业技术人员保障、备品备件的供应保障等。 方案内容科学合理、完整，切实可行，得5分；方案内容较合理、完整，可行性一般，得3分；方案内容不完整、不合理，与实际需求有差距，得1分；未提供方案不得分 |  |
| 3 | 客观分 | 42 |  |  |
| 3.1 | 综合实力 | 4 | 1.投标人具备有效期内电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，得2分； 2.具备有效期内企业安全生产许可证，得2分； 注：投标文件内提供以上证书原件扫描件，未提供不得分。 |  |
| 3.2 | 项目负责人 | 2 | 投标人拟派项目负责人具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格得2分； 注：投标文件内提供人员证书原件扫描件及投标人为其缴纳的2024年12 月- 2025年2 月社保证明扫描件，未提供不得分。 |  |
| 3.3 | 业绩 | 6 | 投标人近三年（投标截止时间往前推算，以合同签订日期为准）完成过同类项目案例成功的，每提供一份合同得2分，最高得6分。 注：提供完整的业绩合同原件扫描件，未提供不得分。 |  |
| 3.4 | 技术参数与要求符合度 | 30 | 所投产品全部满足招标文件“技术要求”得30分。带▲项为重要参数，每出现一项负偏离扣1分，其他参数为一般参数，每出现一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：投标人须根据招标文件技术参数要求提供相关证明材料（包括但不限于产品彩页或技术说明书或检测报告或认证证书或其他相关证明材料等）及参数对比列表。核心产品必须提供盖有公章的参数证明材料。未提供或提供虚假证明材料的则视作无效响应。 | 提供证明材料 |
| 合计 | 100 |  |  |  |

- 第五章   采购需求

- 采购标的

本项目采购内容为三井第二实验小学（二期）智能化系统，包括但不限于招标文件及其技术要求范围内相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装调试、培训、质保期及维保服务等全部内容。

二、基本要求

1、投标人须保证所提供设备是全新的、未使用过的原厂正品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准,属于国家强制认证的产品，必须通过认证。同时必须明确所投设备的品牌、型号、规格和外形、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数。

2、投标人的投标文件必须对采购文件中所列明的各条技术要求做出明确响应。投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的标准和规范。

3、投标人应保证本项目设备及系统涉及到的知识产权和软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权或合法使用权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

4、投标人中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；中标人开始制造产品之前，采购人有权要求中标人对产品进行微调，最终的产品须经采购人签认同意后制造。

5、投标人中标后，在交付设备的同时向采购人提供货物全套随机资料一套（不限于合格证书、使用维护说明书、验收报告书、原厂保修单等）。根据采购人要求免费提供并安装设备操作及应用软件。

6、本项目涉及的硬件设备及系统由中标人负责测试、安装、调试等工作，投标文件中须提供详细的测试、安装、调试方案。

7、设备验收前，现场的材料及设备、工具由中标单位负责保管，产生的一切费用由中标单位承担。此项为实质性响应条款，投标文件中提供承诺。如不满足，投标文件将作为无效投标处理。

三、采购清单、技术参数及最高限价

1、项目最高限价：人民币2311399.55元。

2、本项目采用单价、总价双控，投标单价、总价均不得高于最高限价，否则投标文件将作为无效投标处理。采购项目清单、技术参数及限价表如下：

（1）综合布线系统设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 综合单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合布线（包含网络、电话，安防、广播网络） |  |  |  |  |
| A | 工作区子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽模块 | 1、六类非屏蔽模块，六类非屏蔽KEYSTONE模块，180°白色 2、满足并符合ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/EIA-568-C.2标准规定的 Cat.6 / Class E 级要求 3、规格：RJ45 模块插座，端接方式具备90度或180度打线端接，采用Keystone业界通用型卡接方式 4、具备T568A和T568B两种通用线序，通用线序标签清晰标注于模块上，安装后免拆卸可灵活改变颜色 5、接触针部分镀金50μm，可接线径22-26AWG，具有向下兼容性 6、传输带宽≥250MHz，拔插寿命：≥ 750 次，端接寿命：≥200 次 7、防火等级：符合UL RATE94-V0； 8、提供国家认可的检测机构出具的符合以太网供电PoE+标准的测试认证报告 | 个 | 330 | 29.72 |
| 2 | 86型单口面板 | 1、 规格：86型单口面板 2、标准：系列面板与英式标准尺寸兼容可以支持本系列所有信息模块； 3、材料：聚碳酸酯； 4、性能特点：抗老化不易变色，阻燃，采用精抛光的饰面，具有更加出色的可靠性、安全性和更加优美的外观； 5、特点：螺钉内置方式面板带标准的白色边框外观更加美观、要求提供可更换的透明标签夹标示系统高效的进行编码管理，前端半透明式防尘门设计有效的防止灰尘进入和识别,前端提供可供自由更换的网络和语音标示以便在不同的使用环境下任意更换标示做到灵活方便高效； 提供依据国标GB/T 2408-2008检测垂直燃烧试验的面板单体检测报告复印件并加盖公章 | 个 | 281 | 9.14 |
| 3 | 86型双口面板 | 1、规格：86型双口面板 2、标准：系列面板与英式标准尺寸兼容可以支持本系列所有信息模块； 3、材料：聚碳酸酯； 4、性能特点：抗老化不易变色，阻燃，采用精抛光的饰面，具有更加出色的可靠性、安全性和更加优美的外观； 5、特点：螺钉内置方式面板带标准的白色边框外观更加美观、要求提供可更换的透明标签夹标示系统高效的进行编码管理，前端半透明式防尘门设计有效的防止灰尘进入和识别,前端提供可供自由更换的网络和语音标示以便在不同的使用环境下任意更换标示做到灵活方便高效； 6、提供依据国标GB/T 2408-2008检测垂直燃烧试验的面板单体检测报告并加盖公章 | 个 | 7 | 9.14 |
| B | 水平区子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类4对非屏蔽低烟无卤双绞线 | 1、六类非屏蔽线缆，LSZH护套 2、产品符合并满足ISO/IEC11801:2017 Ed.2.2、ANSI/TIA-568-C.2的标准要求；符合LSZH IEC60332、IEC 61034、IEC 60754及相关国内标准, 符合IEC 60189、 IEC 60708标准 3、线缆内部采用十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降 4、芯线导体23AWG，导体0.57 5、▲支持最高达6次连接的100米链路；提供国家认可的检测机构出具的关于6连接的信道测试报告。 6、线缆外皮护套IEC60332 LSZH阻燃等级，满足低烟无卤IEC 60754-1,IEC 60754 -2,IEC 61034-1, IEC 61034-2要求，满足不同区域需求 ▲ETL六类通道测试500MHz ，提供ETL测试报告 | 箱 | 34 | 834.31 |
| C | 垂直子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 三类25对室内非屏蔽双绞线 | 25对大对数铜缆，Cat3 25 pairs trunk cable-Internal Voice Cable(305 Meters, white, black is available),25对三类大对数电缆，无氧铜，AWG26，室内用, 绝缘材料：高密度聚乙烯 产品符合并满足ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/TIA-568-C.2，HYA YD/T322-2013的标准要求； | 米 | 550 | 14.86 |
| 2 | 24芯室外单模光缆 | G652.D OS2 SM 9/125μm 24f Loose Tube Steel Tape Armoured Black PE with E-Glass，outdoor, G652.D OS2零水峰增强型单模24芯松套管层绞式铠装室外光缆，黑色PE，E-GLASS增强，管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护，钢带铠装，双面涂塑钢带（PSP）提高光缆的抗透潮能力，能够支持10Gbps 10GBASE传输距离达到10000米，符合TIA/EIA-568-C.3-1和ISO/IEC 11801:2011 Ed2.2，IEC 60794-1及相关国内标准YD/T901-2018，GB/T7424.3-2008 光学特性：衰减：G652D≤0.36db/km@1310nm；≤0.32db/km@1310nm（Typical）； G652D≤0.22db/km@1550nm；≤0.20db/km@1550nm（Typical）： 宏弯附加衰减：≤0.05db/km@1310nm; ≤0.05db/km@1550nm 通过信息产业部光纤信道测试 提供信息产业部关于YD/T 901-2018的单模光缆测试报告 | 米 | 4000 | 10.29 |
| 3 | 8芯室外单模光缆 | G652.D OS2 SM 9/125μm 8f Tight Tube Steel Tape Armoured Black PE with E-Glass，outdoor, G652.D OS2零水峰增强型万兆单模8芯中心管紧套管铠装室外光缆，黑色PE，E-GLASS增强，钢带铠装，能够支持10Gbps 10GBASE传输距离达到10000米，符合TIA/EIA-568-C.3-1和ISO/IEC 11801:2011 Ed2.2及相关国内标准YD/T901-2018，GB/T7424.3-2008 光光学特性：衰减：G652D≤0.36db/km@1310nm；≤0.32db/km@1310nm（Typical）； G652D≤0.22db/km@1550nm；≤0.20db/km@1550nm（Typical）： G652D≤0.36db/km@1383nm； 宏弯附加衰减：≤0.05db/km@1310nm; ≤0.05db/km@1550nm 提供信息产业部关于YD/T 901-2018的单模光缆测试报告 | 米 | 350 | 6.76 |
| 4 | 4芯室外单模光缆 | G652.D OS2 SM 9/125μm Loose Tube Steel Tape Armoured Black PE with E-Glass，outdoor, G652.D OS2零水峰增强型万兆单模4芯紧套管中心管式铠装室外光缆，黑色PE，E-GLASS增强，管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护，钢带铠装，双面涂塑钢带（PSP）提高光缆的抗透潮能力，能够支持10Gbps 10GBASE传输距离达到10000米，符合TIA/EIA-568-C.3-1和ISO/IEC 11801:2011 Ed2.2，IEC 60794-1及相关国内标准YD/T 769-2018 ，GB/T7424.3-2008 光学特性：衰减：G652D≤0.36db/km@1310nm；≤0.32db/km@1310nm（Typical）； G652D≤0.22db/km@1550nm；≤0.20db/km@1550nm（Typical）： 宏弯附加衰减：≤0.05db/km@1310nm; ≤0.05db/km@1550nm 提供信息产业部关于YD/T 901-2018的单模光缆测试报告 | 米 | 4500 | 4.66 |
| D | 设备间子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 理线器 | Cable duct,1U，带盖板金属理线器，1U 19英寸机架或机柜安装，金属材质，黑色 可容纳大于24根跳线，线槽带过线孔，方便施工和日常理线管理 | 个 | 51 | 74.29 |
| 2 | 110配线架 | 语音配线架，110 voice panel, with two 50 pairs block and 19 inch installation basement，110型语音模块，含两个50对模块，含19寸安装底座 | 个 | 2 | 251.44 |
| 3 | RJ45/110跳线 | Cat3语音跳线，110-RJ45 patch cord 2M，110-RJ45跳线，鸭嘴插头，2米，传输频率≥16MHz，插拔寿命>1000次，满足并符合ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/EIA-568-C.2标准 | 根 | 200 | 28.57 |
| 4 | 48芯光纤配线架 | 1U 12/24/48 Port Sliding Patch Panel, 滑动导轨式12/24/48口光纤配线架，空箱，不含适配器，不含尾纤 1U最高可容纳96芯， 模块化结构 1）12/24/48口光纤配线架, 19"标准机柜安装，带有静音滑动导轨设计，可完全正面抽出管理 2）工厂预装耦合器和尾纤，支持现场快速熔接安装；易于安装和维护，支持多种耦合器（LC、FC、ST、SC、MT-RJ等） 3）优质冷轧钢板喷塑，金属冲压，1U高度，灵活的后部进线管理 4）配线箱内部自带2个线缆管理环用于光纤的盘绕，自带2个线缆紧固格兰，防止线缆脱落 5）提供信息产业部光测试报告 | 个 | 16 | 1156.61 |
| 5 | 24芯光纤配线架 | 1U 12/24/48 Port Sliding Patch Panel, 滑动导轨式12/24/48口光纤配线架，空箱，不含适配器，不含尾纤 1U最高可容纳96芯， 模块化结构 1）12/24/48口光纤配线架, 19"标准机柜安装，带有静音滑动导轨设计，可完全正面抽出管理 2）工厂预装耦合器和尾纤，支持现场快速熔接安装；易于安装和维护，支持多种耦合器（LC、FC、ST、SC、MT-RJ等） 3）优质冷轧钢板喷塑，金属冲压，1U高度，灵活的后部进线管理 4）配线箱内部自带2个线缆管理环用于光纤的盘绕，自带2个线缆紧固格兰，防止线缆脱落 5）提供信息产业部光测试报告 | 个 | 2 | 689.17 |
| 6 | 8芯光纤终端盒 | Surface Mount Boxes， with 4 LC fiber optic adapters Duplex，4口光纤桌面盒，满配4个LC双工耦合器，安装4个双工LC（8芯） 耦合器，不含尾纤， ABS材质，尺寸：100mm*80mm*30mm， 符合ISO/IEC11801Ed.2.2、ANSI/EIA-568-C标准规定的要求 ，提供息产业部测试报告 | 个 | 3 | 64.14 |
| 7 | 4芯光纤终端盒 | 2口光纤桌面盒，满配安装2个双工LC（4芯），可选配2单工SC/ST/FC（2芯）光纤适配器， 86*86*25mm | 个 | 27 | 57.14 |
| 8 | 光纤熔接 | 含尾纤、耦合器、熔接 | 点 | 1044 | 25.66 |
| 9 | 3米LC-LC9/125单模双芯光纤跳线 | LC-LC Singlemode 9/125um Duplex Patch Cord 3m, G652.D, LC-LC单模OS2双工跳线，黄色，3米，LSZH,抗弯曲 满足并符合ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/EIA-568-C标准规定的要求 1）G652.D OS2级别光纤，支持万兆以太网 2）插入损耗（IL）：< 0.2dB（LC）,回波损耗（RL）：>50dB（LC Single Mode） 3）提供信息产业部光信道的检测报告 4) 提供YD/T 1272.1-2018关于光纤活动连接器LC/SC的测试报告 | 对 | 574 | 116.58 |
| 10 | 42U存储机柜 | 1、规格：宽600mm*深1000mm*高2000mm42U网络机柜； 2、标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494：PART1和DIN41494：PART1标准；4 3、结构：前门为带条形通风孔边框，5mm厚无色透明钢化玻璃门，后门为高密度六角通风孔钢板门,快开式侧板,预留对地安装孔和接地柱,装≥2个风扇； 4、材料：优质冷轧钢板； 5、颜色：黑色； 6、机柜表面处理：机柜的脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理 | 台 | 1 | 4198.39 |
| 11 | 42U网络机柜 | 1、规格：宽600mm*深600mm*高2000mm42U网络机柜； 2、标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494：PART1和DIN41494：PART1标准；4 3、结构：前门为带条形通风孔边框，5mm厚无色透明钢化玻璃门，后门为高密度六角通风孔钢板门,快开式侧板,预留对地安装孔和接地柱,装≥2个风扇； 4、材料：优质冷轧钢板； 5、颜色：黑色； 6、机柜表面处理：机柜的脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理 | 台 | 2 | 2682.31 |
| 12 | 22U网络机柜 | 1、规格：宽600mm*深600mm*高1200mm22U网络机柜； 2、标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494：PART1和DIN41494：PART1标准； 3、结构：前门为带条形通风孔边框，5mm厚无色透明钢化玻璃门，后门为高密度六角通风孔钢板门,快开式侧板,预留对地安装孔和接地柱,装≥2个风扇； 4、材料：优质冷轧钢板； 5、颜色：黑色； 6、机柜表面处理：机柜的脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理； | 台 | 5 | 1096.25 |
| 13 | 墙柜 | 规格尺寸： (1) 宽度：100mm (2) 深度：100mm (3) 高度：12U | 台 | 1 | 779.03 |
| 14 | 机柜PDU | 8位防雷PDU | 台 | 8 | 174.93 |
| 15 | 室外防水箱 | 外场安防汇聚箱，尺寸根据现场安装环境定制，采用壁挂或落地安装，尺寸不小于600*800mm（含空开、插座等） | 个 | 3 | 636.77 |
| 二 | 计算机教室（不含地板） |  |  |  |  |
| 1 | 六类4对非屏蔽低烟无卤双绞线 | 1、六类非屏蔽线缆，LSZH护套 2、产品符合并满足ISO/IEC11801:2017 Ed.2.2、ANSI/TIA-568-C.2的标准要求；符合LSZH IEC60332、IEC 61034、IEC 60754及相关国内标准, 符合IEC 60189、 IEC 60708标准 3、线缆内部采用十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降 4、芯线导体23AWG，导体0.57 5、支持最高达6次连接的100米链路；提供国家认可的检测机构出具的关于6连接的信道测试报告。 6、线缆外皮护套IEC60332 LSZH阻燃等级，满足低烟无卤IEC 60754-1,IEC 60754 -2,IEC 61034-1, IEC 61034-2要求，满足不同区域需求 ETL六类通道测试500MHz ，提供ETL测试报告 | 箱 | 17 | 834.31 |
| 2 | 配套管路 | PVC25 | 米 | 5800 | 4.66 |
| 3 | 4芯光纤终端盒 | 2口光纤桌面盒，满配安装2个双工LC（4芯），可选配2单工SC/ST/FC（2芯）光纤适配器， 86*86*25mm | 个 | 26 | 4.57 |
| 4 | 3米LC-LC9/125单模双芯光纤跳线 | LC-LC Singlemode 9/125um Duplex Patch Cord 3m, G652.D, LC-LC单模OS2双工跳线，黄色，3米，LSZH,抗弯曲 满足并符合ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/EIA-568-C标准规定的要求 1）G652.D OS2级别光纤，支持万兆以太网 2）插入损耗（IL）：< 0.2dB（LC）,回波损耗（RL）：>50dB（LC Single Mode） 3）提供信息产业部光信道的检测报告 4) 提供YD/T 1272.1-2018关于光纤活动连接器LC/SC的测试报告 | 对 | 26 | 116.58 |
| 5 | 水晶头 | 六类非屏蔽水晶头，3叉接触针设计，一体式，50μ镀金 , 优质聚碳酸酯（PC）原料，外观透明光滑 ，UL94V-0级别， 每盒100只装 | 盒 | 1 | 171.43 |
| 6 | 插座 | 五孔插座 | 只 | 6 | 25.66 |
| 三 | 监控报警线缆 |  |  |  |  |
| 1 | 室内电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 1000 | 5.83 |
| 2 | 报警线缆 | WDZC-RYY4*1.0 | 米 | 1000 | 8.16 |
| 四 | 门禁线缆 |  |  |  |  |
| 1 | 电源线-门禁 | RVV4*1.0 | 米 | 200 | 8.16 |
| 2 | 刷卡器信号线 | WDZC-RYYP2*1.0 | 米 | 200 | 8.40 |
| 3 | 出门按钮信号线 | WDZC-RYYP4*1.0 | 米 | 200 | 13.53 |
| 五 | 广播线缆 |  |  |  |  |
| 1 | 室内广播线 | RYJS-2*1.5 | 米 | 5248 | 7.41 |
| 2 | 室外广播线 | RVSP2*2.5 | 米 | 421 | 9.10 |

（2）计算机网络系统设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 综合单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 有线网络 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机电源模块 | 通用电源模块（可以冗余，交流，600W）适配电源线规格：10A 国标 直头 | 块 | 2 | 6006.03 |
| 2 | 核心交换机业务板卡 | 48端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口板(SFP+,LC) | 块 | 2 | 28444.11 |
| 3 | 接入交换机-48口万兆上行 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化10G/1G SFP光接口≥4个；交换容量≥432Gbps，包转发率≥144Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接，加盖公章； 2、要求设备MAC地址≥16K； 3、绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接，加盖公章； 6、支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离；提供官网截图及链接，加盖公章； 7、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 8、▲为保障设备运行稳定，满足日常使用需求，要求所投交换机设备制造商需获得全国质量检验稳定合格产品证书，提供证书复印件加盖公章； | 台 | 2 | 6199.63 |
| 4 | 接入交换机-24口 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接，加盖公章； 2、要求设备MAC地址≥16K； 3、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 4、绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 5、设备支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证； 6、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 7、支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，提供官网截图及链接，加盖公章； 8、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖公章； | 台 | 1 | 2393.08 |
| 5 | 8口POE千兆交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接，加盖公章； 2、支持POE和POE+同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W，PoE满载下整机最大功耗141W 3、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力），提供官网截图及链接，加盖公章； 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 6、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖公章； 7、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 8、支持IPV4/IPV6静态路由协议； 9、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 | 台 | 27 | 1731.84 |
| 6 | 千兆单模模块 | 1、1000BASE-LX mini GBIC转换单模模块（≥1310nm），≥10km | 只 | 56 | 209.92 |
| 7 | 万兆光纤模块 | 1、万兆LC接口单模模块（≥1310nm），≥10km，适用于SFP+接口。 | 只 | 4 | 565.62 |
| 二 | 无线网络 |  |  |  |  |
| 1 | 放装无线AP | 1、支持802.11ax标准，采用双路双频设计，整机4条空间流，整机最大无线速率≥2.97Gbps，提供官网截图及链接，加盖公章； 2、支持≥1个10/100/1000Base-T自适应以太网电口，≥1个2.5G SFP接口，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 3、内置蓝牙5.1； 4、支持WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰； 5、▲AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK09，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖公章； 6、▲由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP51，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖公章； 7、▲要求无线AP可以接入原无线网中，被原AC统一管理，提供厂家出具的承诺函。 | 台 | 33 | 1273.51 |
| 2 | 放装高密度无线AP | 1、支持 802.11ax 标准，采用硬件独立的三射频设计，整机支持 6 条流，整 机最大接入速率≥3.267Gbps； 2、支持三张射频卡同时工作在 5G 频段； 3、含≥ 2 个以太网口，其中 ≥1 个为 10/100/1000M/2.5GE 电口，另一个为 ≥1 个 10/100/1000M 电口； 4、支持 ≥1 个千兆以太网端口对外供电，扩展物联网模块； 5、支持蓝牙 5.0（内置），含一个全尺寸 USB 接口，防护等级 IP41； 6、整机最大终端接入数≥1536 个。 | 台 | 2 | 1939.42 |
| 3 | 扩容授权 | 要求无线授权可以导入到原有的无线控制器中，实现16路授权扩容。 | 套 | 2 | 3965.15 |
| 4 | 无线接入交换机-24口POE千兆 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接，加盖公章； 2、要求设备MAC地址≥16K，支持POE和POE+，最大输出功率≥370W； 3、支持静态路由、可扩展支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议； 4、绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 5、为满足工作场所的耐高温要求，要求设备具备0~50°的宽温设计。 6、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接，加盖公章； 7、支持一键查看POE状态，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供官网截图及链接，加盖公章； 8、支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 9、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖公章； 10、▲为保障设备运行稳定，满足日常使用需求，要求所投交换机设备制造商需获得全国质量检验稳定合格产品证书，提供证书复印件加盖公章； 11、配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）。 | 台 | 2 | 4643.89 |
| 5 | 千兆单模模块 | 1、1000BASE-LX mini GBIC转换单模模块（≥1310nm），≥10km | 只 | 4 | 209.92 |
| 三 | 安防网络 |  |  |  |  |
| 1 | 8口千兆交换机-安防 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G/10G 2、交换容量≥432Gbps/4.32Tbps，包转发率≥80Mpps/126Mpps 3、▲为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告以及检测机构官网查询截图并加盖产品厂商公章。 4、要求设备采用静音设计，噪声值＜20dB 5、要求设备采用金属外壳和金属网口设计，提供官网截图并加盖公章。 6、支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力），要求提供官网截图作为证明。 7、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 8、支持生成树协议RSTP(IEEE 802.1w)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 | 台 | 1 | 1731.84 |
| 2 | 8口POE千兆交换机-安防 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接，加盖公章； 2、支持POE和POE+同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W，PoE满载下整机最大功耗141W 3、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力），提供官网截图及链接，加盖公章； 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接，加盖公章； 6、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖公章； 7、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 8、支持IPV4/IPV6静态路由协议； 9、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 | 台 | 1 | 1731.84 |
| 3 | 接入交换机-24口-安防 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接，加盖公章； 2、要求设备MAC地址≥16K； 3、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 4、绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 5、设备支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证； 6、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 7、支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，提供官网截图及链接，加盖公章； 8、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖公章； | 台 | 2 | 2393.08 |
| 4 | 接入交换机-24口POE千兆-安防 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接，加盖公章； 2、要求设备MAC地址≥16K，支持POE和POE+，最大输出功率≥370W； 3、支持静态路由、可扩展支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议； 4、绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 5、为满足工作场所的耐高温要求，要求设备具备0~50°的宽温设计。 6、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接，加盖公章； 7、支持一键查看POE状态，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供官网截图及链接，加盖公章； 8、支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 9、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖公章； 10、为保障设备运行稳定，满足日常使用需求，要求所投交换机设备制造商需获得全国质量检验稳定合格产品证书，提供证书复印件加盖公章； 11、配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）。 | 台 | 4 | 4643.89 |
| 5 | 千兆单模模块 | 1、1000BASE-LX mini GBIC转换单模模块（≥1310nm），≥10km | 只 | 16 | 209.92 |

（3）综合安防系统设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 综合单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 400万红外枪式摄像机 | 具有≥400万像素 CMOS传感器。 最低照度彩色不小于0.005 lx，黑白不小于0.0005 lx。 补光距离不小于50米。 动态范围不小于≥106dB。 信噪比不小于≥62dB。 需支持≥IP67防尘防水。 需支持DC12V/POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 109 | 845.00 |
| 2 | 400万红外半球摄像机 | 具有≥400万像素 CMOS传感器。 最大分辨率≥2560x1440。 红外摄像机在≥30米距离下应能探测到目标。 在≥2560x1440@25fps下，清晰度≥1400TVL。最大亮度鉴别等级≥11级 信噪比≥55dB。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度≥93%环境下稳定工作。 不低于IP66防尘防水等级。 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 | 台 | 33 | 845.00 |
| 3 | 400万围墙警戒摄像机 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS；像素：≥400万；最大分辨率：≥2688×1520； 最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)。； 最大补光距离：≥80m（红外视频监控距离）≥30m（暖光视频监控距离）≥2m（暖光人脸检测距离）； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； ▲设备角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） ▲设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） ▲设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） ▲设备支持一键诊断网络工况、运行工况;支持网络抓包、运行日志导出（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 支持内置MIC；支持内置扬声器； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；人脸检测；SMD；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；人数异常检测；排队人数；排队时间；安全异常；灯光报警；声音报警（内置21种语音可选，支持用户自定义语音导入）； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）;CGI;GB/T28181（双国标）;GA/T1400; 最大Micro SD卡：256GB； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67 打▲项需提供公安部检验报告证明 | 台 | 2 | 1005.00 |
| 4 | 800万结构化摄像机 | 采用双镜头一体化设计，可实现360°覆盖； 传感器类型：通道1（全景）：1/2.8英寸CMOS 通道2（细节）：1/1.8英寸CMOS；像素：通道1（全景）：≥400万；通道2（细节）：≥800万；最大分辨率：≥3840×2160； 最大补光距离：≥100m（视频监控距离）≥30m（人脸检测距离）； ▲两通道的补光灯均支持分区补光,每颗补光灯可以独立控制,可对画面≥5个不同区域补光强度进行手动控制（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 镜头焦距：通道1（全景）：定焦；通道2（细节）：不小于8mm～56mm； ▲双通道方向可以组合形成0°~355°的夹角范围，可通过IE浏览器自定义旋转角度,可一键调节云台至设置的角度（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） ▲当设备云台转动至最大角度时,预览界面云台控制按钮会闪红并弹窗提示（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情，口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设:人脸， 单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情，口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置。； 支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图机动车属性。非机动车属性，人体属性，人脸属性； 智能检索：配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG； 内置双MIC，内置1个扬声器； 网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M/1000M 网络数据）； 接入标准：ONVIF；CGI；GB/T28181-2022；GA/T1400；GB/35114A； ▲设备机身外壳内嵌水平仪,可检测设备的水平程度（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 最大Micro SD卡：512GB；RS-485接口：1个；音频输入：2路；音频输出：1路；报警输入：3路；报警输出：2路；模拟输出接口：1路； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67； 打▲项需提供公安部检验报告证明 | 台 | 1 | 6583.00 |
| 5 | 400万智能球型摄像机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：≥400万；最大分辨率：≥2560*1440； 最低照度：彩色：0.005lux@F1.65黑白：0.0005lux@F1.650Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：≥150m（红外）；补光类型：红外； 镜头焦距：5~115mm；光学变倍：≥23倍； 周界防范：支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警； 人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性4种表情：性别，年龄，眼镜，表情（惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 旋转范围：水平：0°~360°连续旋转垂直：-20°~+90°自动翻转180°后连续监视 键控速度：水平：0.1°/s～138.3°/s垂直：0.1°/s～22.5°/s 供电方式：AC24V/1.5A±10%； 球机尺寸：≥6寸； | 台 | 7 | 4767.00 |
| 6 | 全景摄像机 | 采用一体式枪球设计，单产品兼顾全景与细节。全景画面由4个传感器拼接而成，实现180度全景监控。 全景参数 采用4个高性能≥200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器。最大单路可输出≥800万(4096×1800)@25/30fps。 视场角：水平：1 × 180°， 竖直：103° 最低照度：0.0005Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）。 细节参数 采用1个高性能≥200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大单路可输出≥200万(1920×1080)@25/30fps。 最低照度：0. 001Lux F1.6（彩色模式）；0.0005Lux F1.6（黑白模式）；0Lux（红外灯开启） 光学变倍：≥40倍 旋转范围：水平:0°~360°连续旋转，垂直:-11°~+90° 自动翻转180°后连续监视。 球机内置高效红外补光灯，最大红外监控距离≥400米。 整机参数 全景支持3种智能资源切换：周界防范，人群分布图，车辆密度。 球机支持3种智能资源切换：周界防范，视频结构化，人脸检测。 内置2颗GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率。 ▲当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） ▲单场景跟踪模式：在预设的单个场景内跟踪移动的人员或车辆，多场景跟踪模式：可在预设的多个场景内跟踪移动的人员或车辆 全景跟踪模式：可对移动的人员或车辆进行360度全景跟踪（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） ▲主视频图像： 在第三码流情况下，可将4个图像采集模块输出的监视画面进行非融合拼接显示（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 支持枪球联动。 支持GPS/北斗经纬度定位。 支持报警7进3出，音频2进2出，1路BNC，1路RS485功能（可设置波特率），最大支持512G Micro SD卡。 支持1个网口（RJ-45）。 支持DC36V供电方式。 支持无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡事件报警。 支持IP66防护等级。 打▲项需提供公安部检验报告证明 | 台 | 1 | 34753.00 |
| 7 | 摄像机电源 | 支持AC180~264V电压供电 支持DC12V2A输出 适应温度-30~70℃； 湿度＜90%的环境应用 通过3C检测 | 个 | 32 | 32.00 |
| 8 | 室外防雷器 | 二合一防雷器 | 个 | 36 | 174.00 |
| 9 | 枪机支架 | 根据现场实际环境安装壁装/吊装支架 | 个 | 109 | 32.00 |
| 10 | 半球壁装支架 | 根据现场实际环境安装壁装 | 个 | 33 | 34.00 |
| 11 | 球机壁装支架 | 根据现场实际环境安装壁装/吊装支架 | 只 | 7 | 118.00 |
| 12 | 全景球机支架 | 根据现场实际环境安装壁装/吊装支架 | 只 | 1 | 219.00 |
| 13 | 室外立杆 | 室外立杆，高度不低于4米，含基础安装及箱体安装 | 套 | 17 | 1049.00 |
| 二 | 后端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 存储阵列 | 1、48 盘位视频存储服务器，支持不少于 1 个管理电口，4 个千兆数据电口； 2、单盘最大支持 20TB 硬盘，支持硬盘热插拔； ▲3、可选配备用电池模块，可安装 2 块电池，掉电时可保护缓存中数据，恢复供电后数据不丢失，可查看断电前 10s、断电后 17s 的视频录像（提供具有CMA、CNAS 认证的第三方检测机构出具的全文检测报告复印件并加盖公章）； 4、支持 RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘； 5、可通过 ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 6、支持通过 IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源； 7、支持 iSCSI 客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期； 8、可通过 IE 浏览器进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网络下载录像速度≥ 150MB/s； ▲10、支持扩展 MiniSAS HD 接口， 支持通过电口 SAS 线或光口 SAS 线进行互联， 能够通过 SAS 线进行上行和下行的数据通信，支持任意 N 台设备（N≥2） 通过 SAS数据线组成环状结构集群， 设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信， 其中任意 1 台设备都可以访问其下游设备中的数据（提供具有 CMA、CNAS 认证的第三方检测机构出具的全文检测报告复印件并加盖公章）； ▲11、支持纠删码技术。最多可以支持 16 个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建 RAID 后即为同步完成状态（提供具有 CMA、CNAS 认证的第三方检测机构出具的全文检测报告复印件并加盖公章）； 12、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； 13、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警等多种报警事件、图片透传平台； 14、支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖。 | 台 | 10 | 49411.00 |
| 2 | 硬盘 | 8T,7200RPM,3.5 寸,SATA | 块 | 432 | 1549.00 |
| 3 | 监控授权 | 视频通道授权 | 路 | 153 | 75.64 |
| 三 | 分控管理（门卫拼接屏） |  |  |  |  |
| 1 | 解码器 | 支持1路HDMI信号或1路VGA输出，支持1路HDMI音频输出 支持SVAC/MPEG4/MPEG2/H.264/H.265/MJPEG标准网络视频流解码 QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W视频解码 支持支持3路1200W@25fps(4000*3000）4路800W@30fps，(3840*2160)，6路600W@25fps (3392*2008)，8路500W @25fps(2560*1920)，9路400W @25fps(2688*1520)，10路300W@30fps(2048*1536)，12路300W@25fps(2048*1536)，16路1080P @30fps(1920*1080)，支持8路1080P@60fps解码H264和H265解码能力相同 支持1/4/9/16/25/36/64画面分割切换 HDMI输出接口支持3840x2160,，1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率 支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口 | 台 | 1 | 9778.75 |
| 2 | 液晶监视器 | 面板尺寸：≥43英寸； 亮度：≥380cd/m²； 安装方式：底座、壁挂； 供电方式：100–240VAC，50/60Hz； 工作温度：0℃～+40℃； 信号输出标配：Optical out×1、Earphone×1； 信号输入标配：HDMI 2.0×3、USB 2.0×1、AV×1、分量接口×1； 支持的分辨率：≥3840×2160 | 台 | 1 | 2915.55 |
| 四 | 红外报警 |  |  |  |  |
| 1 | 双鉴探测器 | 有线室内双鉴探测器； 三鉴，微波+红外+智能复核算法； 探测范围：12m/90°；抗白光等级：20000Lux，含支架。 | 只 | 2 | 247.24 |
| 2 | 地址模块 | 2个扩展防区数/124最大级联数/1.0mA静态电流 | 只 | 4 | 148.11 |
| 3 | 报警按钮 | 紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位, 无钉孔 | 只 | 1 | 17.49 |
| 五 | 巡更系统 |  |  |  |  |
| 1 | 感应地址钮 | 感应式信息钮，防水防潮，防晒 | 个 | 34 | 40.82 |
| 六 | 周界张力围栏系统 |  |  |  |  |
| 1 | 四道单防区控制杆 | 张力模块和控制器一体化设计，使安装更方便、简捷； 高精度张力传感器：能够侦测微小的张力变化，实时安全监测周界 多种报警监测：钢索拉紧、松弛、剪断、防拆、断电等均报警输出 自适应温度变化：创新设计侦测算法，能够自动追踪补偿环境温度变化而引起的张力误差 零售后维护设计：自适应系统张力变形，使用模糊控制算法，能自动补偿钢丝等变形而产生的误差，使系统长期稳定运行 宽电压供电范围，本地声光报警接口 | 根 | 2 | 3090.48 |
| 2 | 四道双防区控制杆 | 张力模块和控制器一体化设计，使安装更方便、简捷； 高精度张力传感器：能够侦测微小的张力变化，实时安全监测周界 多种报警监测：钢索拉紧、松弛、剪断、防拆、断电等均报警输出 自适应温度变化：创新设计侦测算法，能够自动追踪补偿环境温度变化而引起的张力误差 零售后维护设计：自适应系统张力变形，使用模糊控制算法，能自动补偿钢丝等变形而产生的误差，使系统长期稳定运行 宽电压供电范围，本地声光报警接口 | 根 | 1 | 3761.06 |
| 3 | 控制杆专用底座 | 可两种角度调节，304不锈钢，分三部份组成：底坐背板和两个侧耳 | 包 | 3 | 169.10 |
| 4 | 声光警号 | ABS外壳，具有一定阻燃性能 多种安装方式可选，灵活方便 超大报警音量，威慑力强 | 个 | 2 | 62.98 |
| 5 | 多股张力线 | 12号，304不锈钢，500米为单位 | 卷 | 1 | 976.13 |
| 6 | 电源 | 支持AC220V电压供电 支持AC24V3A输出 支持温度范围在-20℃~+70℃的环境下工作 | 个 | 3 | 33.82 |
| 7 | 不锈钢防水箱 | 国标202不锈钢，长*宽*高(450mm*220mm*550mm) | 个 | 1 | 593.61 |
| 8 | 高压避雷器 | 氧化锌、复合材料 85*170mm | 个 | 10 | 233.24 |
| 9 | 张力终端受力杆 | 铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采用SUS304不锈钢；安装角度可调节 | 根 | 6 | 212.25 |
| 10 | 受力杆专用底座 | 一包含两个底座和螺丝，铝合金材质 | 包 | 6 | 31.49 |
| 11 | 张力中间支撑杆 | 铝合金 | 根 | 15 | 62.98 |
| 12 | 支撑杆专用底座 | 一包含一个底座和配套螺丝，铝合金材质 | 包 | 15 | 16.33 |
| 13 | 万向滑轮 | 铝合金（ 终端杆+4个滑轮就变成转向杆） | 个 | 9 | 24.49 |
| 14 | 双防区模块 | 二个常开或常闭防区输入 带地址编码设置开关 和总线报警主机通讯采用Mbus协议 和主机最大传输距离为2400米 电源由Mbus总线提供，无需外接电源接口 | 个 | 1 | 254.24 |
| 15 | 接地桩 | 角铁，984mm长，38mm宽 | 个 | 10 | 79.34 |
| 16 | 多股张力线 | 12号，304不锈钢，500米为单位 | 卷 | 5 | 976.13 |
| 17 | 张力收紧器 | 不锈钢 | 个 | 20 | 41.98 |
| 18 | 张力弹簧 | 不锈钢 | 个 | 20 | 20.99 |
| 19 | 张力线束线器 | 铝合金材质，用于张力线之间的固定 | 个 | 20 | 4.66 |
| 20 | 警示牌 | 夜光型警示牌 | 块 | 15 | 20.99 |
| 21 | 高压绝缘线 | 耐高压15KV，单芯硅胶绝缘材质；100米一卷 | 卷 | 2 | 424.50 |
| 22 | 接地线 | 6平方铜导线，3m | 根 | 10 | 73.45 |
| 23 | 辅助材料 | 不锈钢膨胀螺丝、护线管等 | 项 | 1 | 584.00 |

（4）校园广播系统设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 综合单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 周边设备及其他终端 |  |  |  |  |
| 1 | 教学楼3-网络功放500W | 1.采用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用，高速的工业级单片机芯片，启动时间小于1s。支持≥48kHz采样率16bit，8～320Kbps数字音频码流解码； 2.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 3.内置高保真专业模拟功放，具有500W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出； 4.≥2路线路（AUX）和≥2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 5.≥2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便； 6.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源； 7.内置2级优先设置： MIC优先AUX和网络背景音乐信号； 8.可扩展兼容四线制消防强切，支持24V强切电源模块； | 台 | 1 | 6949.50 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1.额定/最大功率 6/10W 2.输入电压 70V/100V 3.灵敏度 ≥91dB 4.频响（Hz） 90-18K | 只 | 34 | 123.62 |
| 4 | 吸顶喇叭 | 1.输入电压： 70/100V 2.额定功率： 3/6W 3.频响 ： 80～18KHZ 4.灵 敏 度： 93db±1db | 只 | 2 | 83.97 |
| 5 | 外场纯后级广播功放 | 1.提供RCA插口和XLR插口并接； 2.带压限电路,具有输出短路\过载\过热等多种保护和警告功能； 3.自带节能功能选择开关； ▲4.节能设计，无信号输入时，15分钟内系统自动进入待机状态（提供具有CNAS\CMA机构认证的检测机构出具的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图、加盖公章）； ▲5.待机功率小于8W，节能环保，增加设备使用寿命（提供具有CNAS\CMA机构认证的检测机构出具的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图、加盖公章）； 6.70V/100V或8欧定阻扬声器输出，输出功率≥800W； 7.输入灵敏度: 1V 0dBV； 8.信噪比≥95db； 9.失真度≤4/1KHz0、3﹪； ▲ 提供功率放大器限幅、短路、削峰保护系统软件著作权复印件加盖公章 | 台 | 1 | 6281.26 |
| 6 | 室外防水音柱 | 1.输入电压:≥100V 2.额定功率:≥30W 3.频 响:140～13KHZ | 只 | 15 | 718.39 |
| 7 | 室内IP音箱带定压备份带2.4模块） | 1.一体化壁挂式设计，整合网络音频解码,数字功放及音箱 2.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒 3.支持≥48kHz采样率16bit，8～320Kbps数字音频码流解码； 4.内置D类数字功放，CD级声音输出，接收广播(数字降噪)2×25W功率输出，一路接主音箱，一路外接到副音箱； 5.专业分频设计，具有5寸低音单元，3寸纸盆高音； 6.支持DC供电和POE供电（符合IEEE802.3at标准）两种供电方式选择。 7.电源、功耗：DC15V-24V/3A或PoE(802.3at协议) ≤65W、待机＜2W； 8.额定功率（DC供电）：≥2*25W（8Ω定阻）； 9.信噪比、频响：≥80dB，30Hz-18kHz（功放输出）； | 对 | 27 | 1142.90 |
| 8 | IP解码终端 | 1.内置消防短路接入； 2.内置消防强切功能； 3.远程调节网络音频输出音量和高低音； 4.≥2路2200W大功率功放电源接口； 5.接口：1*RJ45网口，1路音频输出 1路24V控制 | 台 | 1 | 2037.39 |

（5）校园一卡通系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 综合单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.入口设备 | 人行通道闸 |  |  |  |  |
| 1 | 人行摆闸（左） | 机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度1.2mm； 标配12对红外检测； 标配超级电容，支持断电开闸功能; 采用直流无刷电机； 支持开门超时自动复位功能； 支持声光报警提示，支持音量调节； 通道尺寸采用不锈钢摆臂支持600mm-1100mm通道，采用亚克力摆臂支持600mm-900mm通道； 平均无故障使用次数（MCBF）大于500万次； 支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 支持机械防夹、红外防夹功能； 支持防冲撞功能； 支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 支持出入口记忆功能，可以连续授权过人； 支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示； | 台 | 1 | 8979.89 |
| 2 | 人行摆闸（中） | 机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度1.2mm； 标配12对红外检测； 标配超级电容，支持断电开闸功能; 采用直流无刷电机； 支持开门超时自动复位功能； 支持声光报警提示，支持音量调节； 通道尺寸采用不锈钢摆臂支持600mm-1100mm通道，采用亚克力摆臂支持600mm-900mm通道； 平均无故障使用次数（MCBF）大于500万次； 支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 支持机械防夹、红外防夹功能； 支持防冲撞功能； 支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 支持出入口记忆功能，可以连续授权过人； 支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示； | 台 | 1 | 13411.53 |
| 3 | 人行摆闸（右） | 机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度1.2mm； 标配12对红外检测； 标配超级电容，支持断电开闸功能; 采用直流无刷电机； 支持开门超时自动复位功能； 支持声光报警提示，支持音量调节； 通道尺寸采用不锈钢摆臂支持600mm-1100mm通道，采用亚克力摆臂支持600mm-900mm通道； 平均无故障使用次数（MCBF）大于500万次； 支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 支持机械防夹、红外防夹功能； 支持防冲撞功能； 支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 支持出入口记忆功能，可以连续授权过人； 支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示； | 台 | 1 | 8979.89 |
| 4 | 人脸闸机模块 | 采用≥7英寸液晶曲面触摸屏，屏幕显示分辩率达到1024x600 采用 ≥200万双目摄像头 采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别 支持自动补光，可有效降低环境光污染 支持2万个用户(最大支持不超过50个管理员)、2万张人脸、2万个密码、5万张IC卡、30万条记录 支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米) 基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置 支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱 支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名 支持多人识别，最多可6人同时人脸识别 支持人脸美颜功能 支持语音识别，开启后可通过语音唤醒并控制设备 ▲设备应支持至少 5 段视频的播放设置视频，支持上分屏播放或下分屏播放可配置，视频格式应支持 MP4、AVI、DAV，应能配置开始播放时间和结束播放时间，支持原比例播放和全屏播放两种播放方式，视频应支持多段循环播放（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） ▲支持管理平台、设备 Web 端视频预览功能，支持对 NVR 设备进行配置，实现视频监控录像，支持 H.264、H.265 视频编码设置功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 支持IP65防护等级 | 台 | 4 | 3032.17 |
| 5 | 车牌识别一体机 | 采用1/1.8英寸CMOS图像传感器 内置暖光、红外双光补光灯（可根据需求自由切换），支持亮度可调，并且支持过车亮度可设置，降低光污染和功耗 支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上 支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态 集成LED显示屏，用户可自由配置显示内容，支持二维码显示，支持屏幕坏点检测，且屏幕亮度可自适应调节 支持语音播报功能，可自由配置播报内容 采用智能除雾技术，防止玻璃结冰、起雾现象 集相机、LED显示屏于一体，单网口配置 | 台 | 1 | 5341.29 |
| 6 | 设备基础 | 设备安装基础即配套管线 | 套 | 1 | 4664.88 |
| 2.门禁设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 采用≥7英寸液晶曲面触摸屏，屏幕显示分辩率达到1024x600 采用≥200万双目摄像头 采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别 支持自动补光，可有效降低环境光污染 支持2万个用户(最大支持不超过50个管理员)、2万张人脸、2万个密码、5万张IC卡、30万条记录 支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米) 基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置 支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱 支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名 支持多人识别，最多可6人同时人脸识别 支持人脸美颜功能 支持语音识别，开启后可通过语音唤醒并控制设备 设备应支持至少 5 段视频的播放设置视频，支持上分屏播放或下分屏播放可配置，视频格式应支持 MP4、AVI、DAV，应能配置开始播放时间和结束播放时间，支持原比例播放和全屏播放两种播放方式，视频应支持多段循环播放（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 支持管理平台、设备 Web 端视频预览功能，支持对 NVR 设备进行配置，实现视频监控录像，支持 H.264、H.265 视频编码设置功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 支持IP65防护等级 | 台 | 1 | 3084.65 |
| 2 | 门禁电源箱 | 配套 | 台 | 1 | 212.25 |
| 3 | 双门磁力锁 | 外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 吸板尺寸：（180mm×38mm×13mm）×2； 信号输出：COM/NO/NC； 门状态检测：1路，继电器； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； 开门角度：90°； 适用门厚：5cm-15cm； 启动电流：1100×2(mA)； 电源：不标配； 供电方式：DC 12V 510X2(mA)； 功耗：≤16.1W（待机），≤29W（工作）； | 把 | 1 | 636.76 |
| 3、智能访客管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人证式访客一体机 | 主屏：采用≥15.6英寸触摸显示屏，分辨率1920(H)*1080(V)；辅屏：采用≥11.6英寸显示屏，分辨率1366(H)*768(V)； 采用≥200万高清单目摄像头；摄像头角度可调，可适应不同身高访客登记； 支持脱机运行，事件记录存储功能； 支持身份证、二维码等多种签离方式； 支持图片、视频广告播放功能； 支持语音提示功能； 支持访客信息打印功能； 支持双网口网络通信； 支持2路USB2.0、2路RJ45； | 台 | 1 | 18528.90 |

（6）多媒体扩声系统设备（管线预留）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 综合单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体室内预留管 | PVC25 | 米 | 365 | 4.66 |
| 2 | 多媒体室内预留管 | PVC32 | 米 | 48 | 7.35 |
| 3 | 六类4对非屏蔽低烟无卤双绞线(录播信号线) | 1、六类非屏蔽线缆，LSZH护套 2、产品符合并满足ISO/IEC11801:2017 Ed.2.2、ANSI/TIA-568-C.2的标准要求；符合LSZH IEC60332、IEC 61034、IEC 60754及相关国内标准, 符合IEC 60189、 IEC 60708标准 3、线缆内部采用十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降 4、芯线导体23AWG，导体0.57 5、支持最高达6次连接的100米链路；提供国家认可的检测机构出具的关于6连接的信道测试报告。 6、线缆外皮护套IEC60332 LSZH阻燃等级，满足低烟无卤IEC 60754-1,IEC 60754 -2,IEC 61034-1, IEC 61034-2要求，满足不同区域需求 ETL六类通道测试500MHz ，提供ETL测试报告 | 箱 | 6 | 834.31 |
| 4 | 主副音箱线 | RVSP2*1.0 | 米 | 428 | 6.88 |
| 5 | HDMI高清线 | 25米 | 根 | 2 | 559.79 |
| 6 | 控制线 | RVV2*0.5 | 米 | 340 | 2.92 |
| 7 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 340 | 9.60 |

（7）系统运营维护费用

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 综合单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统运营维护费 | - | 项 | 1 | 110066.65 |

注：1、本项目核心产品为：外场纯后级广播功放。

2、投标人须根据参数要求提供相关证明材料（包括但不限于产品彩页、技术说明书、检测报告、认证证书及其他相关证明材料等），核心产品参数证明材料须加盖公章，否则不得分。

3、计算机网络系统原系统为“锐捷”、综合安防系统原系统为“大华”大华、广播系统原系统为“派思达”、校园一卡通系统原系统为“大华”需与一期原系统无缝对接，投标单位报价需考虑与一期原系统的对接费用，后期对接费不单独核算费用包含投标总价里面，并提供承诺书加盖公章，不提供做废标处理。

4、签订合同时提供加盖所投品牌原厂公章的证明材料（要求提供第三方检测报告的必须提供第三方检测报告）原件。未提供或提供虚假证明材料的则视作无效响应。

5、报价包含货款、安装、增值税票及保修、指定地点运输费用、卸货及上楼等搬运费用。

6、安装上的所以材料（含辅料）必须采用符合国家标准的合格产品。

7、报价中含相关脚手架费用，结算时不再单独计取。

四、报价方式

本项目投标报价为固定单价。包括但不限于采购文件及技术要求范围内相应设备制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、货物（包括材料、附件、备品备件、专用工具等）和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

五、交货期及交货地点

1、供货期：合同签订后60日内完成设备供货、安装调试、培训及验收合格。

2、交货地点：中标人负责将货物运到采购人指定地点，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责。

六、验收标准

1、包装完整，配件数量齐全。

2、通电开机运行检查系统性能（功能应正常，符合技术参数指标）。

3、出厂检验报告、合格证、保修卡等配备齐全。

4、设备安装后，采购人按相关标准及厂方标准进行质量验收。中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由中标人承担，只有在设备完全正常运转和采购人确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

5、对于中标人提供的设备，送达后采购人有权委托权威检测机构从中随机抽取1份（套）进行全项检测，中标人不得指定，不得拒绝，检测合格方可交付采购人使用，检测费用由中标人承担。如发现中标人所供设备在质量及感官标准上有明显差异或相关参数指标不达标的，将加倍抽样检验（并对部分产品作破坏性检测），若加倍抽样仍不合格，采购人有权提出整改、返工等要求，中标人必须整改到位，不得以任何理由拒绝。中标人拒不整改的，采购人有权解除合同并不承担任何由此造成的一切损失。

6、对设备安装验收不合格时，中标人应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退、换货而发生的任何费用和责任；如因产品质量问题给采购人带来的损失，中标人还应赔偿采购人直接损失费用。

七、质保期和售后服务

（一）质保期：所有设备至少提供三年原厂免费质保，且每项系统设备至少提供三年系统运营维护期。投标文件中提供质保、系统运营维护期承诺，带▲项产品提供质保承诺须加盖原厂公章。

质保期及系统运营维护期自设备交付并经采购人验收合格后开始计算。中标人应按照国家有关法律法规、“三包”规定以及投标文件中的“售后服务承诺”提供服务。

（二）售后服务

1、质保期内，中标人应免费提供维修服务（因使用操作不当等人为原因造成的损坏除外）。中标人接到故障电话1小时响应，在24小时内派人到现场；简单故障，48小时内解决；需到场维修或技术支持的，由厂家派员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。技术人员应7*24小时全天候随时响应设备使用等相关问题咨询。

2、质保期内，中标人应免费提供充足的全新的合格原厂零配件，以保障维修所需零部件的及时更换；若配件和耗材有问题，中标人应在收到维修配件或耗材后48小时内免费完成维修或更换服务，6个月内产品经2次维修后仍无法正常使用，必须更换全新产品或相关配件。中标人对质保期内所发生的设备、管线、维护、维修、更换等一切费用负责。

3、采购人在使用过程中有权继续对设备质量进行检验和检测，如发现货物有不符合验收标准的情形，中标人应免费负责更换或维修，并再次进行免费安装、调试，最终保证设备正常运行。若设备在交货地多次检修后，仍无法达到采购人的正常运行要求，中标人需退回该设备的全部款项，并自行组织设备退回厂家。

4、质保期结束，中标人对于设备维修只收取基本材料备件费，不收取工时费。

5、质保期结束，不能视为中标人对设备中存在的可能引起设备损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指设备在制造过程中未被发现的隐患，中标人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），中标人应立即予以无偿修复或更换。

6、因中标人所提供的设备造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，中标人必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

7、中标人终身免费更新升级设备安装及数据处理涉及软件。

（三）人员培训

1、对采购人员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于16小时。

2、对采购人员工进行设备安全培训。

3、提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

4、中标人应免费提供一定数量的培训资料。

八、付款方式（进度和方式）

1、合同签订生效后30日内，采购人支付合同金额的30%，所有货物安装调试完毕，通过采购人验收合格后支付至合同金额的70%；经审计审定后的两个月内，支付至审定金额（不含系统运营维护费）的100%，系统运营维护费待运营维护期满后一次性付清；

2、中标人需提供等额的符合采购人要求的增值税发票。

九、其他说明

1、中标人根据采购人要求，安排项目负责人驻场负责本项目实施工作。

2、中标人负责将货物运到采购人指定地点，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责。

3、中标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。中标人对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

4、中标人应保证设备及系统不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

5、在货物安装、运输过程中产生的一切安全责任事故由中标人承担，采购人不承担由此带来的一切经济、法律责任。

- 第六章   拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同

第一部分  合同书

项目名称：常州市新北区三井第二实验小学（二期）智能化系统采购及安装

项目编号：

甲方：  常州市新北区三井第二实验小学

乙方：

签订地：

签订日期：  2025 年       月       日

年    月    日，  常州市新北区三井第二实验小学  以 公开招标方式 对 常州市新北区三井第二实验小学（二期）智能化系统采购及安装项目进行了采购。经（相关评定主体名称）评定，（中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 常州市新北区三井第二实验小学   (以下简称：甲方)和（中标人名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关招标文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称： 常州市新北区三井第二实验小学（二期）智能化系统采购及安装  ；

1.2.2 标的数量：                                  ；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　  合格              。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：        元人民币）。

本合同采用固定单价方式，合同价格包括但不限于完成采购文件及其基本技术要求范围内供货、包装、运输、保险、布线、施工、安装、调试、运维服务、人工、管理、劳务、设备、工具、耗材、运送、质保、售后、夜间加班及企业利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用。若项目实施过程中产生任何其他费用，均由乙方支付，甲方不再额外支付任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，合同单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：￥ 元（大写： 元人民币） |  |  |  |  |  |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式： 合同签订生效后30日内，采购人支付合同金额的30%，所有货物安装调试完毕，通过采购人验收合格后支付至合同金额的70%；经审计审定后的两个月内，支付至审定金额（不含系统运营维护费）的100%，系统运营维护费待运营维护期满后一次性付清。

1.4.2 发票开具方式： 中标人需提供等额的符合采购人要求的增值税发票。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：           ；

1.5.2 交付地点：甲方指定地点  ；

1.5.3 交付方式：乙方负责所有货物的运输、安装、调试、培训等。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.5 %计算，最高限额为本合同总价的 10 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.02 %计算，最高限额为本合同总价的 5 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.1 种方式解决：

1.7.1 将争议提交常州仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向甲方所在地人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

法定代表人                               法定代表人

或授权代表（签字）：                      或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

地址：                                   地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分  合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “货物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见第一部分合同书。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背招标文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包投标人就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在5日内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在5日内以书面形式通知对方当事人，并在5日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 招标文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。

2.21.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内或者项目验收合格前不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者项目验收合格后，甲方应将履约保证金退还乙方。

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

注：上述格式及内容仅供参考，具体以甲方签订合同时内容为准。

- 附件1：

- 安全文明施工责任书

发包人： 常州市新北区三井第二实验小学

承包人：

一．  安全文明施工目的

为维护甲乙双方的共同利益，保证乙方承接的常州市新北区三井第二实验小学（二期）智能化系统采购及安装项目（工程名称）施工质量和安全，保持良好的工作秩序，保护施工人员的安全，经甲乙双方平等协商，签定本施工安全生产责任书。

二．  安全文明施工内容：

1、乙方进场后应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。

2、乙方应强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。

3、进场施工前，乙方应对其所有工作人员进行三级安全教育，经考试合格后方可上岗，所有人员持证上岗；乙方必须执行安全技术交底制度、班前安全讲话制度，并做好跟踪检查管理工作。

4、乙方施工队负责人或临时班、组长是施工队伍的第一安全责任者，对施工过程中的安全负全责。同时乙方必须明确安全生产责任制，指定现场安全员制定可靠的安全措施及技术措施。

5、乙方应在指定工作范围和双方约定的时间内进行工作。乙方应服从甲方的管理，不得违章作业和违反本协议的有关规定，如乙方有违章行为或违反甲方的管理规定甲方有权停止乙方的工作，造成一定后果的乙方应负全部责任。

6、乙方应在施工区域设置明显标志，配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，对于时间较长的集中性施工项目应设围挡做封闭处理，围挡上挂设照明灯，引导夜间车辆行人出行；施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方白承担。

7、施工过程中甲方实行公司、项目部、随时进行检查，有权制止违章作业，责令施工队伍停工整顿。甲方有权有权对违反安全规定的行为进行处罚或

8、乙方必须在施工过程中应遵守下列规定：

(1)  设立现场工作负责人和安全监督员，对现场施工安全进行全过程监督，对工作地点的临近带电部位，要设有专人监护。

(2)  施工人员进入施工现场必须佩带施工证，工人必须佩带安全帽，确使用合格的安全防护用具，防止发生物体打击，高空物体坠落事故，统一着装，做到文明、安全施工、工完场清，特种作业人员还必须携带特种作业操作证。

(3)  施工机器进出场或在场内作业应遵守相关规定，注意安全；施工人员场内作业或场外活动应注意交通安全；车辆进场应降低车速；需要断路施工时，应设隔离措施，并须有专人引导，施工用料和工器具应按规定地点摆放整齐，不得随意乱堆乱放。

(4)  施工过程中如需变压器高低压过线穿越作业，应由施工单位向甲方有关单位、部门提出申请，并向供电部门办理停电手续，施工前必须按操作规程对高低压线路进行安全验电和对变压器设备做接地处理后，方可施工；施工结束后，必须撤除接地装置。

(5)  使用临时电源时，必须配置合格的漏电保护装置，应经常检查漏电保护装置的可靠性。

(6)  使用电动工具前，必须认真检查其是否完好，有无漏电，禁止使用不合格的工器具。

(7)  电气焊作业人员应持证上岗，应具备一定水平的电气焊作业的安全知识和技能。

(8)  搬运梯子和长物时，必须放倒搬运，防止触碰带电设备。

(9)  在进行通信管道施工过程中，应主动认真了解施工区域其他管线的现状，谨慎、细心施工，防止开挖时损坏其他管线单位原有管道及线路，若造成一切安全事故及经济责任由乙方自行负责。

(10) 进入旧有管线检查井工作时，应注意通风防止缺氧及有毒气体对人员造成影响或事故。在电缆通道内使用手持电动工具应有防工具受潮造成漏电的措施，须做好消防措施。

(11)  乙方应认真学习和贯彻国家颁布的《卫生防疫法》，做好预防非典、 防禽流感等传染病，保证饮食卫生，防止食物中毒。

(12)  乙方在雨季应做好防汛工作，夏季应做好防暑降温，冬季采取冬施措施，保证生产人员健康安全，保证工程质量。

- 乙方每个施工人员必须购买意外伤害保险，并出具证明。对于高危职业工种还应购买人身意外保险。

- 其它额外事宜由甲乙双方协商解决。

三、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任由乙方自行承担。本责任书一式捌份，发包人执伍份，承包人执贰份，代理单位执壹份，具有同等效力。

甲方单位（盖章）：                      乙方单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人：                法定代表人或授权委托人：：

日  期：                                日  期：

- 附件2

廉政责任书

为进一步加强政府采购项目的廉政建设，甲方（ 常州市新北区三井第二实验小学 ）、乙方（     ）特订立如下协议。

一、甲、乙双方的权利和义务

1. 甲、乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2. 甲、乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3. 甲、乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4. 甲、乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得在对方报销任何应由个人支付的费用。

5. 甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6. 甲乙双方发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1. 甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2．本协议一式捌份，均具有同等法律效力，甲方执伍份，乙方执贰份，代理机构壹份。

甲方单位（盖章）：                      乙方单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人：                法定代表人或授权委托人：：

日  期：                                日  期：

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：江苏广通工程造价事务所有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-2  供应商营业执照【法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供营业执照（如有）及身份证明（双面）】

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)（身份证号码：________________）系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）（身份证号码：___________）（联系电话：___________）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合同以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

供应商公章：

法定代表人、签章或印鉴：                      联系电话：

日期：

附：委托代理人（被授权人）有效期内的身份证正反面。

供应商近三个月内任意一个月（自开标之日往前推）为其缴纳社保的记录

备注：

1.法定代表人参加投标时，不需要提供本授权委托书，需提供本人身份证。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

（本表依据采购清单及综合单价限价表按顺序依次填写）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 品牌商标 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| （一）综合布线系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… …… |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）计算机网络系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… …… |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）综合安防系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… …… |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）校园广播系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… …… |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）校园一卡通系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… …… |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）多媒体扩声系统设备（管线预留） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… …… |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）系统运营维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计：（一）+（二）+（三）+（四）+（五）+（六）+（七） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

9  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

10  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 12  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料