# 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JSZC-320412-CZGC-C2025-0006

原公告的采购项目名称：昌盛路建设监控工程

首次公告日期：2025年3月17日

## 二、更正信息

更正事项：□采购公告 ☑采购文件 □采购结果

更正内容：

- 本项目招标控制价明细更正如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 控制价单价 | 控制价合价 |
| 劳动东路-中天钢铁南厂区大门东侧监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像机 | 900万环保高清电子警察抓拍单元；包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、内置补光灯、安装万向节等。 1、传感器类型：不低于1英寸GS-CMOS；图像分辨率未叠加字符分辨率≥4096×2160，叠加字符信息抓图分辦率≥4096×4328。支持主辅码流平滑设置功能，可分别设置主副码流平滑度0~100可调。 2、快门方式：支持单快门、全息双快门、三快门；电子快门：支持1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：支持全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。 3、OSD叠加功能支持单张图与合成图的OSD叠加，并可根据RGB分量值对叠加的字体颜色进行更改。远程配置功能支持主从相机模式设置，可根据不同违章功能配置主从相机的抓拍模式及通讯功能，从相机延时抓拍时间可调。支持通过客户端获取相机实时的内部温度、水平方位、俯视角度、仰视角度、水乎倾斜角度等信息。设备支持智能高级设置，可在设备中直接进行输入算法表达式并保存。信息展示功能支持将视频OSD信息展示在抓拍图片中。 4、支持视频和图片具备水印和校验功能；定位功能：支持GPS、北斗；校时功能：支持NTP校时、GPS校时、北斗校时。 5、车辆捕获率：白天车辆捕获率≥95%、夜间车辆捕获率≥95%。 6、号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥95%，夜间车辆号牌识别准确率≥95%。 7、支持识别车标类型≥460种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试：白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%。 8、视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG；图片编码格式：JPEG。 9、宽动态≥64 dB；支持ICR自动切换，白天使用带有偏振镜片的红外截止滤光片，夜晚自动切换为常规滤光片。支持强光抑制；图片合成：支持1、2、3、4张图片合成；触发方式：视频触发/雷达触发/线圈触发。 10、支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引卡车等货车类型。支持设备中记录车辆流水，并保存流水记录文件，支持按时间段将文件导出。车辆流水文件包括车牌号、时间、图片大小、索引号、车牌、车标、车身颜色、国家、车速、事件类型、车辆大小等信息。 11、支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测抓拍功能。白天违法行车行为捕获率≥98%，准确率≥98%；夜间违法行车行为准确率≥98%，准确率≥98%。 12、网络接口支持≥2个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥1个，最大支持256G TF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。供电方式：AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）；功耗：≤21W。工作温度：-40℃~+65℃；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。其他详见设计要求; | 台 | 7 | 19905.73 | 139340.08 |
| 2 | 监控摄像机 | 900万高清环保抓拍单元包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、安装万向节等。 1、传感器类型：不低于1英寸GS-CMOS；图像分辨率未叠加字符分辨率≥4096×2160，叠加字符信息抓图分辦率≥4096×4328。支持主辅码流平滑设置功能，可分别设置主副码流平滑度0~100可调。 2、快门方式：支持单快门、全息双快门、三快门；电子快门：支持1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：支持全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。 3、支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测 抓拍功能。白天违法行车行为捕获率≥98%，准确率≥98%；夜间违法行车行为准确率≥98%，准确率≥98%。 4、在车辆清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间小于18ms。支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式。 5、支持通过智能帧输出对象属性，包括车型分类、ID、车牌、车牌颜色置信度、车身颜色、车身颜色置信度等。 6、车牌分类功能抓拍功能：具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、黄绿双拼牌车、白牌车、红牌车和不启用抓拍设置选项。支持对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、黄绿双拼色、白色、红色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。 7、OSD叠加功能支持单张图与合成图的OSD叠加，并可根据RGB分量值对叠加的字体颜色进行更改。支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等。可关联存储功能：支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图和车牌图关联存储功能。支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。设备能同时检测不少于130个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少130个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析。设备支持智能高级设置，可在设备中直接进行输入算法表达式并保存。信息展示功能支持将视频OSD信息展示在抓拍图片中。 8、支持识别车标类型≥460种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试：白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%。 9、支持主/副驾驶员人脸检测以及抠图功能，单车道场景下，主副驾驶员人脸抠图不小于120×120像素点。 10、网络接口≥2个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥1个，最大支持256GTF卡本地存储；供电方式：AC100V~AC240V（50HZ）；功耗：≤15W；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。 其他详见设计要求; | 台 | 11 | 19938.04 | 219318.48 |
| 3 | 补光灯 | 一体化生态补光灯：不少于24颗大功率LED灯珠，支持LED频闪、LED灯爆闪、白光气体爆闪、红外气体爆闪。LED频闪支持PWM跟随触发，不少于24颗大功率LED灯珠，支持LED频闪、LED灯爆闪、白光气体爆闪、红外气体爆闪。LED频闪支持PWM跟随触发，具有频率及占空比保护功能，发光角度15°；气体爆闪具有防误触发功能，提高产品寿命。可覆盖1个车道 采用24颗原装高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高 采用步进电机功能，实现红外滤片的切换 气体光源回电时间小于40ms，支持超速连拍， 气体补光控制具有峰值抑制功能 具有电压值、电流值、故障等状态监测功能 支持LED灯频闪、LED灯爆闪、白光气体爆闪、红外气体爆闪 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复 结构采用IP66设计，增加透气孔，保持内外压强均衡，可靠防水、防尘 工作模式检查：支持4合1（气体红外脉冲+气体白光脉冲+LED频闪+LED脉冲）、3合1（气体红外脉冲+气体白光脉冲+LED频闪）、2合1（气体红外脉冲+LED频闪）等多种工作模式。 补光方式检查：支持气体脉冲补光方式、LED频闪补光方式：支持可见光补光方式、红外补光方式，可见光方式和红外方式可自动切换。 色温：≥3000K 回电时间试验：气体脉冲补光方式下，回电时间≤40ms。 亮度调节功能检查：支持设置补光灯的白天闪光强度、夜晚闪光强度，白天闪光强度及夜晚闪光强度均可设置 1～255级。 远程升级功能检查：支持通过RS485串口进行远程升级。 闪光次数记录功能检查：支持记录白天爆闪次数、夜晚爆闪次数、摄像机触发闪光次数、并可通过控制软件进行实时查询。 触发方式检查：支持通过电平量、开关量进行闪光触发。 误触发保护功能检查：支持误触发保护功能，当外接摄像机的频闪信号接到补光灯的脉冲信号接口上，补光灯会自动开启保护。 支持接入智能设备箱，通过智能设备箱的管理平台远程控制补光灯的开启和关闭，设置补光灯爆闪模式，频爆混合模式，智能4合1模式，在线监测补光灯温度，功率，光敏等参数 其他详见设计要求; | 台 | 16 | 5771.43 | 92342.87 |
| 4 | 监控摄像机 | 室外高清一体化双目球机：1、支持双路视频输出,内置≥2个镜头；全景细节镜头都采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器。 2、支持全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控。支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效。 3、全景及细节分辨率：全景≥2560×1440；细节≥2560×1440。 4、最低照度：彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lux；0Lux（补光灯开启）。 5、补光距离：全景白光≥30m，细节≥150m（红外）；细节光学变倍：≥24倍；数字变倍≥16倍。 6、支持可视域功能；支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集等行为分析功能。支持人车分类报警；支持电子透雾功能。 7、支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效。 8、接入标准支持GB/T28181、ONVIF。音频输入≥1路；音频输出≥1路；报警输入接口≥2路；报警输出接口≥1路；供电方式：DC36V/2.23A±25%；支持≥IP66防护等级，≥6000V防雷、防浪涌和防突波保护。 其他详见设计要求; | 台 | 3 | 7056.37 | 21169.10 |
| 5 | 监控摄像机 | 双目监控球机; 支持双路视频输出,内置>2个镜头; 全景细节都采用不低于40万像素1/1.8英寸CMOS传感器。2.最大分辨率:全景>2560*1440; 细节>2560*1440。3.最低照度:彩色<0.0002Lux; 黑白<0.001Lu(模式); 0Lux(补光灯开启)。4.镜头焦距:全景<4mn; 细节范围4.8-115mm; 最大补光距离:全景白光>30m，细节>150m(红外)。5.视场角:全景水平:95'垂直:52.5°对角:116°细节水平:53.1°“3.4°垂直:30.4°“1,95'对角线:59.3°“39°。6,细节光学变信之24倍:数字变信>16倍。7.支持全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控。支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效。8.支持可视域功能:支持绊线入侵; 支持区域入侵; 支持穿越围栏; 支持徘徊检测，支持物品遗留:支持物品搬移，支持快速移动，支持停车检检测; 支持人员聚集，支持人车分类报警; 支持电子透雾功 能。9.接入标准:GB/T28181-2016:0NVTF。10,音頻输入之1路:音频输出>1路:报警输入接口>2路:报警输出接口>1; 其他详见设计要求; | 台 | 1 | 7056.37 | 7056.37 |
| 6 | 控制器 | 主控制器; 1、操作界面：WEB方式；图片编码格式：JPEG；支持接入视图库GA/T1400、国标GB/T28181-2016 2、至少配置1块2T硬盘；视频接入模式支持≥16路网络压缩高清视频输入;卡口合成模式支持≥12路网络压缩高清视频输入；设备具有≥16个10M/100M/1000M以太网接口、≥2个RS-232接口、≥2个RS-485接口、≥1个USB接口。 3、支持1/2/3/4/5/6张原始图片普通合成和关联合成;支持两通道、三通道、多通道关联匹配并将图片合成或编组;支持ID匹配、车牌匹配、先ID后车牌匹配方式;支持以车型、车道、车牌颜色、车身颜色进行模糊匹配;支持合成顺序和特写图序号选择； 4、信息发布功能支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色。支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式。支持数据直存，可将视频流直接写入存储，采用自动分段记录格式，相邻两段间最大记录间隔时间≤0.3s。 5、支持主设备添加、删除从设备，支持展示从设备及其所连接通道的在、离线状态，支持展示从设备所连通道的设备类型、机器部署地点、设备温度、运行时长等信息。支持选择车牌图片、特写图片、主驾驶图片、副驾驶图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片等抠图类型，下载图片的同时将抠图分离下载。支持驶入驶出匹配、三通道匹配、多通道关联匹配类型，支持ID匹配、车牌匹配、先ID后车牌匹配方式。 6、断网续传：支持平台断网续传、FTP断网续传;支持手动上传。 7、供电方式：DC12V；功耗：＜40W； 其他详见设计要求; | 台 | 2 | 16384.75 | 32769.50 |
| 7 | 控制器 | 信号辅助控制器; 1、指示灯：≥1个RUN指示灯，≥1个LAN指示灯，≥20个输入状态指示灯。 2、RS485接口≥1个；网络接口≥1个,RJ45 100M 网口； AC220V输入接口≥20个。 3、支持通过配置工具设置红绿灯信号输入异常判断时长，设置范围[1,300]秒。支持通过配置工具设置NTP 校时或同步PC时间。 4、支持通过配置工具设置红灯检测模式或绿灯检测模式。支持通过配置工具设置关联相机登陆IP、端口号、用户名和密码；最大支持关联20路相机，并可进行设备参数的配置；支持通过配置工具设置检测参数，配置关联通道信息，最大支持20路检测参数的配置。 5、支持校时功能；支持网络状态监测；日志记录支持记录≥1700条日志；支持远程升级功能（网络升级）。 6、信号输入≥20路，AC220V红/绿灯信号；网络接口≥1个RJ-45以太网口，支持100M网络数据传输；支持硬件复位。 7、供电方式DC12V；功耗<3W；工作温度-40℃～+65℃；工作湿度10%～95%（无凝结）。 其他详见设计要求; | 台 | 1 | 3747.73 | 3747.73 |
| 8 | 交换机 | 1光8电全千兆工业交换机; 支持8个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-XSFP光口，交换容量10G，全线速转发，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口， IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃; 其他详见设计要求; | 台 | 6 | 2732.37 | 16394.24 |
| 9 | 模块 | 20km千兆光模块; SFP 1.25G/1.0625G 20KM千兆单模单纤; 其他详见设计要求; | 只 | 6 | 214.16 | 1284.94 |
| 10 | 交换机 | 8光8电全千兆工业交换机; 支持8个10/100/1000Base-X电口和8个1000Base-XLC光口，交换容量10G，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃C。; 其他详见设计要求; | 台 | 1 | 7765.04 | 7765.04 |
| 11 | 模块 | 80km千兆光模块; SFP 1.25G/1.0625G 80KM千兆单模单纤; 其他详见设计要求; | 只 | 2 | 1284.94 | 2569.87 |
| 12 | 落地机柜 | 前端设备机箱; 通风、防雨、防尘、防盗，尺寸:710mmx530mmx1665mm;含基础， 其他详见设计要求; | 套 | 1 | 4798.20 | 4798.20 |
| 13 | 抱杆机柜 | 抱杆机箱; 箱体尺寸：500*400*300，冷轨钢镀锌。设备箱需适合户外环境使用，具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体具有明显标识，表明设备箱用途。内部包含电源防雷及智能控制单元（集成光交换机）、12V电源、空开、温控风扇，LED照明灯，LED运行指示灯，蜂鸣器，门磁开关，防雷接地端子，接地铜柱，带公安标志丝印（定制），含储物仓 智能控制：支持控制多种电压智能输出(AC220V、DC12V、AC24V、DC5V)等，单路智能监控箱支持6路AC220V、6路DC12V、1路DC5V可控输。 可以通过485通讯协议远程控制智能补光灯的开启和关闭，查看智能补光灯的型号，亮度等级，调节亮度，光敏Lux值，功率，温度，工作。 设备状态展示功能：支持以列表形式展示智能监控箱监控总数、在线数、离线数、在线率、完好率，以图表形式展示最近一次巡检情况 TOP10(在线数、离线数、在线率)。 设备接入管理功能：单路智能监控箱支持16路摄像机检测及异常处理:单路智能监控箱支持16路常亮灯、频闪灯、环保卡口灯接入与管理。支持补光灯白天灯亮告警、夜晚灯熄告警。 其他详见设计要求; | 台 | 5 | 4016.22 | 20081.08 |
| 14 | 杆件 | 八角长臂杆(H6.5L10); 臂长10米，立柱钢板厚度6m,底座钢板厚度20mm，挑臂夹角91度(+0.5度)，杆件表面需镀锌处理及喷塑; 含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用; 其他详见设计要求; | 根 | 1 | 16307.05 | 16307.05 |
| 15 | 杆件 | 八角长臂杆(H6.5L11); 臂长11米，立柱钢板厚度6m,底座钢板厚度20mm，挑臂夹角91度(+0.5度)，杆件表面需镀锌处理及喷塑; 含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用; 其他详见设计要求; | 根 | 2 | 18448.61 | 36897.22 |
| 16 | 杆件 | 八角长臂杆(H6.5L17); 臂长17米，立柱钢板厚度8m,底座钢板厚度20mm，挑臂夹角91度(+0.5度)，杆件表面需镀锌处理及喷塑; 含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用; 其他详见设计要求; | 根 | 1 | 26479.46 | 26479.46 |
| 17 | 电缆 | 铜芯电缆敷设; YJV-3*4; | m | 50 | 33.98 | 1698.79 |
| 18 | 控制电缆 | 电源线及敷设; RVV-3*2.5; | m | 50 | 20.56 | 1027.95 |
| 19 | 控制电缆 | 电源线及敷设; RVV-3*1.5; | m | 200 | 16.21 | 3242.32 |
| 20 | 控制电缆 | 摄像机电源线及敷设; RVV-3*1; | m | 200 | 14.57 | 2914.66 |
| 21 | 双绞线缆 | 网线及敷设; 六类线；管内穿线; | m | 200 | 5.54 | 1107.19 |
| 22 | 单模光缆 | 光纤及敷设; 室外4芯；管内穿线; | m | 200 | 4.05 | 809.51 |
| 23 | 控制电缆 | 信号线及敷设; RVVP-2*1; | m | 180 | 12.07 | 2172.18 |
| 24 | 控制电缆 | 控制线及敷设; RVVP-2*0.5; | m | 200 | 9.69 | 1938.11 |
| 25 | 独立基础 | 杆件基础; 钢筋混凝土，强度C25，长1200mmx宽1200mmx深1800mm，含土方清运; | 套 | 3 | 3400.93 | 10202.78 |
| 26 | 独立基础 | 杆件基础; 钢筋混凝土，强度C25，长1600mmx宽1600mmx深2300mm，含土方清运; | 套 | 1 | 6438.09 | 6438.09 |
| 27 | 接地极 | 接地桩; ￠20，镀锌，长1500mm; | 根 | 5 | 103.56 | 517.78 |
| 28 | 配管 | 聚乙烯管; 埋地敷设; PE75; | m | 1400 | 74.35 | 104096.95 |
| 29 | 电力电缆头 | 无端子外部接线4/6mm2; | 个 | 6 | 5.69 | 34.12 |
| 30 | 砌筑井 | 小窨井; 水泥、砖、尺寸500mm*500mm*500mm、含井盖; | 座 | 2 | 824.65 | 1649.30 |
| 31 | 接地装置调试 | 接地装置调试 接地极; | 组 | 5 | 35.74 | 178.71 |
| 32 | 管道包封 | 过路包封、C20砼; | m3 | 30 | 570.63 | 17118.88 |
| 33 | 挖沟槽土方 | 沟槽挖土，三类土 | m3 | 504 | 16.96 | 8548.42 |
| 34 | 回填方 | 槽坑回填土,场内取土、运土、夯填; | m3 | 474 | 21.67 | 10272.81 |
| 35 | 余方弃置 | 余土外运，运距综合考虑 | m3 | 30 | 20.76 | 622.87 |
| 36 | 道板修复 | 道板拆除及修复; | m2 | 80 | 53.54 | 4283.12 |
| 37 | 链路租赁 | 光纤租用; 包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，5年租赁费:; | 条 | 2 | 8030.85 | 16061.70 |
| 38 | 跳线 | 光纤跳线、熔接等配件; 光缆终端盒、尾纤等，含熔接; | 项 | 1 | 2141.56 | 2141.56 |
| 39 | 系统调试 | 安装调试及后台接入，前端各类设备安装及调试，前端各类信息深化采集与平台信息配置; 车辆抓拍、交通违法抓拍和视频监控功能的优化调整; 按要求对相关疏解进行汇聚与共享; | 项 | 1 | 5353.90 | 5353.90 |
| 昌盛路-江南路交叉口监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 监控摄像机 | 900万环保高清电子警察抓拍单元；包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、内置补光灯、安装万向节等。 1、传感器类型：不低于1英寸GS-CMOS；图像分辨率未叠加字符分辨率≥4096×2160，叠加字符信息抓图分辦率≥4096×4328。支持主辅码流平滑设置功能，可分别设置主副码流平滑度0~100可调。 2、快门方式：支持单快门、全息双快门、三快门；电子快门：支持1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：支持全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。 3、OSD叠加功能支持单张图与合成图的OSD叠加，并可根据RGB分量值对叠加的字体颜色进行更改。远程配置功能支持主从相机模式设置，可根据不同违章功能配置主从相机的抓拍模式及通讯功能，从相机延时抓拍时间可调。支持通过客户端获取相机实时的内部温度、水平方位、俯视角度、仰视角度、水乎倾斜角度等信息。设备支持智能高级设置，可在设备中直接进行输入算法表达式并保存。信息展示功能支持将视频OSD信息展示在抓拍图片中。 4、支持视频和图片具备水印和校验功能；定位功能：支持GPS、北斗；校时功能：支持NTP校时、GPS校时、北斗校时。 5、车辆捕获率：白天车辆捕获率≥95%、夜间车辆捕获率≥95%。 6、号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥95%，夜间车辆号牌识别准确率≥95%。 7、支持识别车标类型≥460种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试：白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%。 8、视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG；图片编码格式：JPEG。 9、宽动态≥64 dB；支持ICR自动切换，白天使用带有偏振镜片的红外截止滤光片，夜晚自动切换为常规滤光片。支持强光抑制；图片合成：支持1、2、3、4张图片合成；触发方式：视频触发/雷达触发/线圈触发。 10、支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引卡车等货车类型。支持设备中记录车辆流水，并保存流水记录文件，支持按时间段将文件导出。车辆流水文件包括车牌号、时间、图片大小、索引号、车牌、车标、车身颜色、国家、车速、事件类型、车辆大小等信息。 11、支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测抓拍功能。白天违法行车行为捕获率≥98%，准确率≥98%；夜间违法行车行为准确率≥98%，准确率≥98%。 12、网络接口支持≥2个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥1个，最大支持256G TF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。供电方式：AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）；功耗：≤21W。工作温度：-40℃~+65℃；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。其他详见设计要求; | 台 | 2 | 19905.73 | 39811.45 |
| 41 | 监控摄像机 | 900万高清环保抓拍单元包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、安装万向节等。 1、传感器类型：不低于1英寸GS-CMOS；图像分辨率未叠加字符分辨率≥4096×2160，叠加字符信息抓图分辦率≥4096×4328。支持主辅码流平滑设置功能，可分别设置主副码流平滑度0~100可调。 2、快门方式：支持单快门、全息双快门、三快门；电子快门：支持1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：支持全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。 3、支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测 抓拍功能。白天违法行车行为捕获率≥98%，准确率≥98%；夜间违法行车行为准确率≥98%，准确率≥98%。 4、在车辆清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间小于18ms。支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式。 5、支持通过智能帧输出对象属性，包括车型分类、ID、车牌、车牌颜色置信度、车身颜色、车身颜色置信度等。 6、车牌分类功能抓拍功能：具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、黄绿双拼牌车、白牌车、红牌车和不启用抓拍设置选项。支持对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、黄绿双拼色、白色、红色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。 7、OSD叠加功能支持单张图与合成图的OSD叠加，并可根据RGB分量值对叠加的字体颜色进行更改。支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等。可关联存储功能：支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图和车牌图关联存储功能。支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。设备能同时检测不少于130个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少130个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析。设备支持智能高级设置，可在设备中直接进行输入算法表达式并保存。信息展示功能支持将视频OSD信息展示在抓拍图片中。 8、支持识别车标类型≥460种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试：白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%。 9、支持主/副驾驶员人脸检测以及抠图功能，单车道场景下，主副驾驶员人脸抠图不小于120×120像素点。 10、网络接口≥2个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥1个，最大支持256GTF卡本地存储；供电方式：AC100V~AC240V（50HZ）；功耗：≤15W；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。 其他详见设计要求; | 台 | 2 | 19938.04 | 39876.09 |
| 42 | 监控摄像机 | 室外高清一体化双目球机：1、支持双路视频输出,内置≥2个镜头；全景细节镜头都采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器。 2、支持全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控。支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效。 3、全景及细节分辨率：全景≥2560×1440；细节≥2560×1440。 4、最低照度：彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lux；0Lux（补光灯开启）。 5、补光距离：全景白光≥30m，细节≥150m（红外）；细节光学变倍：≥24倍；数字变倍≥16倍。 6、支持可视域功能；支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集等行为分析功能。支持人车分类报警；支持电子透雾功能。 7、支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效。 8、接入标准支持GB/T28181、ONVIF。音频输入≥1路；音频输出≥1路；报警输入接口≥2路；报警输出接口≥1路；供电方式：DC36V/2.23A±25%；支持≥IP66防护等级，≥6000V防雷、防浪涌和防突波保护。 其他详见设计要求; | 台 | 1 | 7056.37 | 7056.37 |
| 43 | 补光灯 | 一体化生态补光灯：不少于24颗大功率LED灯珠，支持LED频闪、LED灯爆闪、白光气体爆闪、红外气体爆闪。LED频闪支持PWM跟随触发，不少于24颗大功率LED灯珠，支持LED频闪、LED灯爆闪、白光气体爆闪、红外气体爆闪。LED频闪支持PWM跟随触发，具有频率及占空比保护功能，发光角度15°；气体爆闪具有防误触发功能，提高产品寿命。可覆盖1个车道 采用24颗原装高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高 采用步进电机功能，实现红外滤片的切换 气体光源回电时间小于40ms，支持超速连拍， 气体补光控制具有峰值抑制功能 具有电压值、电流值、故障等状态监测功能 支持LED灯频闪、LED灯爆闪、白光气体爆闪、红外气体爆闪 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复 结构采用IP66设计，增加透气孔，保持内外压强均衡，可靠防水、防尘 工作模式检查：支持4合1（气体红外脉冲+气体白光脉冲+LED频闪+LED脉冲）、3合1（气体红外脉冲+气体白光脉冲+LED频闪）、2合1（气体红外脉冲+LED频闪）等多种工作模式。 补光方式检查：支持气体脉冲补光方式、LED频闪补光方式：支持可见光补光方式、红外补光方式，可见光方式和红外方式可自动切换。 色温：≥3000K 回电时间试验：气体脉冲补光方式下，回电时间≤40ms。 亮度调节功能检查：支持设置补光灯的白天闪光强度、夜晚闪光强度，白天闪光强度及夜晚闪光强度均可设置 1～255级。 远程升级功能检查：支持通过RS485串口进行远程升级。 闪光次数记录功能检查：支持记录白天爆闪次数、夜晚爆闪次数、摄像机触发闪光次数、并可通过控制软件进行实时查询。 触发方式检查：支持通过电平量、开关量进行闪光触发。 误触发保护功能检查：支持误触发保护功能，当外接摄像机的频闪信号接到补光灯的脉冲信号接口上，补光灯会自动开启保护。 支持接入智能设备箱，通过智能设备箱的管理平台远程控制补光灯的开启和关闭，设置补光灯爆闪模式，频爆混合模式，智能4合1模式，在线监测补光灯温度，功率，光敏等参数 其他详见设计要求; | 台 | 6 | 5771.43 | 34628.58 |
| 44 | 单悬臂移位 | 18m单悬臂杆件移位，基坑开挖及C25非泵送砼基础，钢筋，余土外运，详见图纸 | 套 | 1 | 7034.44 | 7034.44 |
| 45 | 砌筑井 | 手孔井; 800*600; | 座 | 1 | 2365.72 | 2365.72 |
| 46 | 电缆 | 铜芯电缆敷设; YJV-3*4; | m | 100 | 33.87 | 3386.88 |
| 47 | 电缆 | 铜芯电缆敷设; RVV-3*4; | m | 80 | 30.62 | 2449.94 |
| 48 | 控制电缆 | 电源线及敷设; RVV-3*1.5; | m | 300 | 16.21 | 4863.48 |
| 49 | 控制电缆 | 控制线; RVV-5*1.5; | m | 300 | 22.73 | 6819.80 |
| 50 | 存储设备 | SD卡; 32GB,TF卡; | 张 | 6 | 122.32 | 733.89 |
| 51 | 双绞线缆 | 网线及敷设; 六类线；管内穿线; | m | 300 | 5.54 | 1660.78 |
| 52 | 单模光缆 | 光纤及敷设; 室外4芯；管内穿线; | m | 80 | 4.05 | 323.80 |
| 53 | 光端机主/ 备用自动 转换设备 | 工业级光端机; | 对 | 3 | 856.62 | 2569.87 |
| 54 | 模块 | 20km千兆光模块; SFP 1.25G/1.0625G 20KM千兆单模单纤; 其他详见设计要求; | 只 | 6 | 214.16 | 1284.94 |
| 55 | 链路租赁 | 光纤租用; 包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，5年租赁费:; | 条 | 1 | 8030.85 | 8030.85 |
| 56 | 跳线 | 光纤跳线、熔接等配件; 光缆终端盒、尾纤等，含熔接; | 项 | 1 | 2141.56 | 2141.56 |
| 57 | 防雷设施 | 防雷设施; 包括信号防雷器、电源防雷器、自动合闸、接地配套等; | 项 | 1 | 1606.17 | 1606.17 |
| 58 | 机箱移位 | 机箱移位，基坑开挖及C25非泵送砼基础，钢筋，余土外运等 | 套 | 1 | 1070.78 | 1070.78 |
| 59 | 预留金 | 本项为不可竞争费 | 项 | 1 | 95000.00 | 95000.00 |
|  | 总价 |  |  |  |  | 1113468.28 |

- 响应文件格式 三、报价明细表（实质性格式）更正如下：

项目编号：___________ 项目名称：__________          报价单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 所投品牌 | 金额（元） |  | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 控制价单价 | 控制价合价 | 投标单价 | 投标合价 |
| 劳动东路-中天钢铁南厂区大门东侧监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像机 | 900万环保高清电子警察抓拍单元；包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、内置补光灯、安装万向节等。 1、传感器类型：不低于1英寸GS-CMOS；图像分辨率未叠加字符分辨率≥4096×2160，叠加字符信息抓图分辦率≥4096×4328。支持主辅码流平滑设置功能，可分别设置主副码流平滑度0~100可调。 2、快门方式：支持单快门、全息双快门、三快门；电子快门：支持1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：支持全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。 3、OSD叠加功能支持单张图与合成图的OSD叠加，并可根据RGB分量值对叠加的字体颜色进行更改。远程配置功能支持主从相机模式设置，可根据不同违章功能配置主从相机的抓拍模式及通讯功能，从相机延时抓拍时间可调。支持通过客户端获取相机实时的内部温度、水平方位、俯视角度、仰视角度、水乎倾斜角度等信息。设备支持智能高级设置，可在设备中直接进行输入算法表达式并保存。信息展示功能支持将视频OSD信息展示在抓拍图片中。 4、支持视频和图片具备水印和校验功能；定位功能：支持GPS、北斗；校时功能：支持NTP校时、GPS校时、北斗校时。 5、车辆捕获率：白天车辆捕获率≥95%、夜间车辆捕获率≥95%。 6、号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥95%，夜间车辆号牌识别准确率≥95%。 7、支持识别车标类型≥460种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试：白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%。 8、视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG；图片编码格式：JPEG。 9、宽动态≥64 dB；支持ICR自动切换，白天使用带有偏振镜片的红外截止滤光片，夜晚自动切换为常规滤光片。支持强光抑制；图片合成：支持1、2、3、4张图片合成；触发方式：视频触发/雷达触发/线圈触发。 10、支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引卡车等货车类型。支持设备中记录车辆流水，并保存流水记录文件，支持按时间段将文件导出。车辆流水文件包括车牌号、时间、图片大小、索引号、车牌、车标、车身颜色、国家、车速、事件类型、车辆大小等信息。 11、支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测抓拍功能。白天违法行车行为捕获率≥98%，准确率≥98%；夜间违法行车行为准确率≥98%，准确率≥98%。 12、网络接口支持≥2个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥1个，最大支持256G TF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。供电方式：AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）；功耗：≤21W。工作温度：-40℃~+65℃；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。其他详见设计要求; | 台 | 7 |  | 19905.73 | 139340.08 |  |  |
| 2 | 监控摄像机 | 900万高清环保抓拍单元包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、安装万向节等。 1、传感器类型：不低于1英寸GS-CMOS；图像分辨率未叠加字符分辨率≥4096×2160，叠加字符信息抓图分辦率≥4096×4328。支持主辅码流平滑设置功能，可分别设置主副码流平滑度0~100可调。 2、快门方式：支持单快门、全息双快门、三快门；电子快门：支持1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：支持全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。 3、支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测 抓拍功能。白天违法行车行为捕获率≥98%，准确率≥98%；夜间违法行车行为准确率≥98%，准确率≥98%。 4、在车辆清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间小于18ms。支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式。 5、支持通过智能帧输出对象属性，包括车型分类、ID、车牌、车牌颜色置信度、车身颜色、车身颜色置信度等。 6、车牌分类功能抓拍功能：具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、黄绿双拼牌车、白牌车、红牌车和不启用抓拍设置选项。支持对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、黄绿双拼色、白色、红色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。 7、OSD叠加功能支持单张图与合成图的OSD叠加，并可根据RGB分量值对叠加的字体颜色进行更改。支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等。可关联存储功能：支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图和车牌图关联存储功能。支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。设备能同时检测不少于130个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少130个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析。设备支持智能高级设置，可在设备中直接进行输入算法表达式并保存。信息展示功能支持将视频OSD信息展示在抓拍图片中。 8、支持识别车标类型≥460种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试：白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%。 9、支持主/副驾驶员人脸检测以及抠图功能，单车道场景下，主副驾驶员人脸抠图不小于120×120像素点。 10、网络接口≥2个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥1个，最大支持256GTF卡本地存储；供电方式：AC100V~AC240V（50HZ）；功耗：≤15W；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。 其他详见设计要求; | 台 | 11 |  | 19938.04 | 219318.48 |  |  |
| 3 | 补光灯 | 一体化生态补光灯：不少于24颗大功率LED灯珠，支持LED频闪、LED灯爆闪、白光气体爆闪、红外气体爆闪。LED频闪支持PWM跟随触发，不少于24颗大功率LED灯珠，支持LED频闪、LED灯爆闪、白光气体爆闪、红外气体爆闪。LED频闪支持PWM跟随触发，具有频率及占空比保护功能，发光角度15°；气体爆闪具有防误触发功能，提高产品寿命。可覆盖1个车道 采用24颗原装高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高 采用步进电机功能，实现红外滤片的切换 气体光源回电时间小于40ms，支持超速连拍， 气体补光控制具有峰值抑制功能 具有电压值、电流值、故障等状态监测功能 支持LED灯频闪、LED灯爆闪、白光气体爆闪、红外气体爆闪 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复 结构采用IP66设计，增加透气孔，保持内外压强均衡，可靠防水、防尘 工作模式检查：支持4合1（气体红外脉冲+气体白光脉冲+LED频闪+LED脉冲）、3合1（气体红外脉冲+气体白光脉冲+LED频闪）、2合1（气体红外脉冲+LED频闪）等多种工作模式。 补光方式检查：支持气体脉冲补光方式、LED频闪补光方式：支持可见光补光方式、红外补光方式，可见光方式和红外方式可自动切换。 色温：≥3000K 回电时间试验：气体脉冲补光方式下，回电时间≤40ms。 亮度调节功能检查：支持设置补光灯的白天闪光强度、夜晚闪光强度，白天闪光强度及夜晚闪光强度均可设置 1～255级。 远程升级功能检查：支持通过RS485串口进行远程升级。 闪光次数记录功能检查：支持记录白天爆闪次数、夜晚爆闪次数、摄像机触发闪光次数、并可通过控制软件进行实时查询。 触发方式检查：支持通过电平量、开关量进行闪光触发。 误触发保护功能检查：支持误触发保护功能，当外接摄像机的频闪信号接到补光灯的脉冲信号接口上，补光灯会自动开启保护。 支持接入智能设备箱，通过智能设备箱的管理平台远程控制补光灯的开启和关闭，设置补光灯爆闪模式，频爆混合模式，智能4合1模式，在线监测补光灯温度，功率，光敏等参数 其他详见设计要求; | 台 | 16 |  | 5771.43 | 92342.87 |  |  |
| 4 | 监控摄像机 | 室外高清一体化双目球机：1、支持双路视频输出,内置≥2个镜头；全景细节镜头都采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器。 2、支持全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控。支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效。 3、全景及细节分辨率：全景≥2560×1440；细节≥2560×1440。 4、最低照度：彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lux；0Lux（补光灯开启）。 5、补光距离：全景白光≥30m，细节≥150m（红外）；细节光学变倍：≥24倍；数字变倍≥16倍。 6、支持可视域功能；支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集等行为分析功能。支持人车分类报警；支持电子透雾功能。 7、支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效。 8、接入标准支持GB/T28181、ONVIF。音频输入≥1路；音频输出≥1路；报警输入接口≥2路；报警输出接口≥1路；供电方式：DC36V/2.23A±25%；支持≥IP66防护等级，≥6000V防雷、防浪涌和防突波保护。 其他详见设计要求; | 台 | 3 |  | 7056.37 | 21169.10 |  |  |
| 5 | 监控摄像机 | 双目监控球机; 支持双路视频输出,内置>2个镜头; 全景细节都采用不低于40万像素1/1.8英寸CMOS传感器。2.最大分辨率:全景>2560*1440; 细节>2560*1440。3.最低照度:彩色<0.0002Lux; 黑白<0.001Lu(模式); 0Lux(补光灯开启)。4.镜头焦距:全景<4mn; 细节范围4.8-115mm; 最大补光距离:全景白光>30m，细节>150m(红外)。5.视场角:全景水平:95'垂直:52.5°对角:116°细节水平:53.1°“3.4°垂直:30.4°“1,95'对角线:59.3°“39°。6,细节光学变信之24倍:数字变信>16倍。7.支持全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控。支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效。8.支持可视域功能:支持绊线入侵; 支持区域入侵; 支持穿越围栏; 支持徘徊检测，支持物品遗留:支持物品搬移，支持快速移动，支持停车检检测; 支持人员聚集，支持人车分类报警; 支持电子透雾功 能。9.接入标准:GB/T28181-2016:0NVTF。10,音頻输入之1路:音频输出>1路:报警输入接口>2路:报警输出接口>1; 其他详见设计要求; | 台 | 1 |  | 7056.37 | 7056.37 |  |  |
| 6 | 控制器 | 主控制器; 1、操作界面：WEB方式；图片编码格式：JPEG；支持接入视图库GA/T1400、国标GB/T28181-2016 2、至少配置1块2T硬盘；视频接入模式支持≥16路网络压缩高清视频输入;卡口合成模式支持≥12路网络压缩高清视频输入；设备具有≥16个10M/100M/1000M以太网接口、≥2个RS-232接口、≥2个RS-485接口、≥1个USB接口。 3、支持1/2/3/4/5/6张原始图片普通合成和关联合成;支持两通道、三通道、多通道关联匹配并将图片合成或编组;支持ID匹配、车牌匹配、先ID后车牌匹配方式;支持以车型、车道、车牌颜色、车身颜色进行模糊匹配;支持合成顺序和特写图序号选择； 4、信息发布功能支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色。支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式。支持数据直存，可将视频流直接写入存储，采用自动分段记录格式，相邻两段间最大记录间隔时间≤0.3s。 5、支持主设备添加、删除从设备，支持展示从设备及其所连接通道的在、离线状态，支持展示从设备所连通道的设备类型、机器部署地点、设备温度、运行时长等信息。支持选择车牌图片、特写图片、主驾驶图片、副驾驶图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片等抠图类型，下载图片的同时将抠图分离下载。支持驶入驶出匹配、三通道匹配、多通道关联匹配类型，支持ID匹配、车牌匹配、先ID后车牌匹配方式。 6、断网续传：支持平台断网续传、FTP断网续传;支持手动上传。 7、供电方式：DC12V；功耗：＜40W； 其他详见设计要求; | 台 | 2 |  | 16384.75 | 32769.50 |  |  |
| 7 | 控制器 | 信号辅助控制器; 1、指示灯：≥1个RUN指示灯，≥1个LAN指示灯，≥20个输入状态指示灯。 2、RS485接口≥1个；网络接口≥1个,RJ45 100M 网口； AC220V输入接口≥20个。 3、支持通过配置工具设置红绿灯信号输入异常判断时长，设置范围[1,300]秒。支持通过配置工具设置NTP 校时或同步PC时间。 4、支持通过配置工具设置红灯检测模式或绿灯检测模式。支持通过配置工具设置关联相机登陆IP、端口号、用户名和密码；最大支持关联20路相机，并可进行设备参数的配置；支持通过配置工具设置检测参数，配置关联通道信息，最大支持20路检测参数的配置。 5、支持校时功能；支持网络状态监测；日志记录支持记录≥1700条日志；支持远程升级功能（网络升级）。 6、信号输入≥20路，AC220V红/绿灯信号；网络接口≥1个RJ-45以太网口，支持100M网络数据传输；支持硬件复位。 7、供电方式DC12V；功耗<3W；工作温度-40℃～+65℃；工作湿度10%～95%（无凝结）。 其他详见设计要求; | 台 | 1 |  | 3747.73 | 3747.73 |  |  |
| 8 | 交换机 | 1光8电全千兆工业交换机; 支持8个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-XSFP光口，交换容量10G，全线速转发，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口， IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃; 其他详见设计要求; | 台 | 6 |  | 2732.37 | 16394.24 |  |  |
| 9 | 模块 | 20km千兆光模块; SFP 1.25G/1.0625G 20KM千兆单模单纤; 其他详见设计要求; | 只 | 6 |  | 214.16 | 1284.94 |  |  |
| 10 | 交换机 | 8光8电全千兆工业交换机; 支持8个10/100/1000Base-X电口和8个1000Base-XLC光口，交换容量10G，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃C。; 其他详见设计要求; | 台 | 1 |  | 7765.04 | 7765.04 |  |  |
| 11 | 模块 | 80km千兆光模块; SFP 1.25G/1.0625G 80KM千兆单模单纤; 其他详见设计要求; | 只 | 2 |  | 1284.94 | 2569.87 |  |  |
| 12 | 落地机柜 | 前端设备机箱; 通风、防雨、防尘、防盗，尺寸:710mmx530mmx1665mm;含基础， 其他详见设计要求; | 套 | 1 |  | 4798.20 | 4798.20 |  |  |
| 13 | 抱杆机柜 | 抱杆机箱; 箱体尺寸：500*400*300，冷轨钢镀锌。设备箱需适合户外环境使用，具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体具有明显标识，表明设备箱用途。内部包含电源防雷及智能控制单元（集成光交换机）、12V电源、空开、温控风扇，LED照明灯，LED运行指示灯，蜂鸣器，门磁开关，防雷接地端子，接地铜柱，带公安标志丝印（定制），含储物仓 智能控制：支持控制多种电压智能输出(AC220V、DC12V、AC24V、DC5V)等，单路智能监控箱支持6路AC220V、6路DC12V、1路DC5V可控输。 可以通过485通讯协议远程控制智能补光灯的开启和关闭，查看智能补光灯的型号，亮度等级，调节亮度，光敏Lux值，功率，温度，工作。 设备状态展示功能：支持以列表形式展示智能监控箱监控总数、在线数、离线数、在线率、完好率，以图表形式展示最近一次巡检情况 TOP10(在线数、离线数、在线率)。 设备接入管理功能：单路智能监控箱支持16路摄像机检测及异常处理:单路智能监控箱支持16路常亮灯、频闪灯、环保卡口灯接入与管理。支持补光灯白天灯亮告警、夜晚灯熄告警。 其他详见设计要求; | 台 | 5 |  | 4016.22 | 20081.08 |  |  |
| 14 | 杆件 | 八角长臂杆(H6.5L10); 臂长10米，立柱钢板厚度6m,底座钢板厚度20mm，挑臂夹角91度(+0.5度)，杆件表面需镀锌处理及喷塑; 含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用; 其他详见设计要求; | 根 | 1 |  | 16307.05 | 16307.05 |  |  |
| 15 | 杆件 | 八角长臂杆(H6.5L11); 臂长11米，立柱钢板厚度6m,底座钢板厚度20mm，挑臂夹角91度(+0.5度)，杆件表面需镀锌处理及喷塑; 含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用; 其他详见设计要求; | 根 | 2 |  | 18448.61 | 36897.22 |  |  |
| 16 | 杆件 | 八角长臂杆(H6.5L17); 臂长17米，立柱钢板厚度8m,底座钢板厚度20mm，挑臂夹角91度(+0.5度)，杆件表面需镀锌处理及喷塑; 含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用; 其他详见设计要求; | 根 | 1 |  | 26479.46 | 26479.46 |  |  |
| 17 | 电缆 | 铜芯电缆敷设; YJV-3*4; | m | 50 |  | 33.98 | 1698.79 |  |  |
| 18 | 控制电缆 | 电源线及敷设; RVV-3*2.5; | m | 50 |  | 20.56 | 1027.95 |  |  |
| 19 | 控制电缆 | 电源线及敷设; RVV-3*1.5; | m | 200 |  | 16.21 | 3242.32 |  |  |
| 20 | 控制电缆 | 摄像机电源线及敷设; RVV-3*1; | m | 200 |  | 14.57 | 2914.66 |  |  |
| 21 | 双绞线缆 | 网线及敷设; 六类线；管内穿线; | m | 200 |  | 5.54 | 1107.19 |  |  |
| 22 | 单模光缆 | 光纤及敷设; 室外4芯；管内穿线; | m | 200 |  | 4.05 | 809.51 |  |  |
| 23 | 控制电缆 | 信号线及敷设; RVVP-2*1; | m | 180 |  | 12.07 | 2172.18 |  |  |
| 24 | 控制电缆 | 控制线及敷设; RVVP-2*0.5; | m | 200 |  | 9.69 | 1938.11 |  |  |
| 25 | 独立基础 | 杆件基础; 钢筋混凝土，强度C25，长1200mmx宽1200mmx深1800mm，含土方清运; | 套 | 3 |  | 3400.93 | 10202.78 |  |  |
| 26 | 独立基础 | 杆件基础; 钢筋混凝土，强度C25，长1600mmx宽1600mmx深2300mm，含土方清运; | 套 | 1 |  | 6438.09 | 6438.09 |  |  |
| 27 | 接地极 | 接地桩; ￠20，镀锌，长1500mm; | 根 | 5 |  | 103.56 | 517.78 |  |  |
| 28 | 配管 | 聚乙烯管; 埋地敷设; PE75; | m | 1400 |  | 74.35 | 104096.95 |  |  |
| 29 | 电力电缆头 | 无端子外部接线4/6mm2; | 个 | 6 |  | 5.69 | 34.12 |  |  |
| 30 | 砌筑井 | 小窨井; 水泥、砖、尺寸500mm*500mm*500mm、含井盖; | 座 | 2 |  | 824.65 | 1649.30 |  |  |
| 31 | 接地装置调试 | 接地装置调试 接地极; | 组 | 5 |  | 35.74 | 178.71 |  |  |
| 32 | 管道包封 | 过路包封、C20砼; | m3 | 30 |  | 570.63 | 17118.88 |  |  |
| 33 | 挖沟槽土方 | 沟槽挖土，三类土 | m3 | 504 |  | 16.96 | 8548.42 |  |  |
| 34 | 回填方 | 槽坑回填土,场内取土、运土、夯填; | m3 | 474 |  | 21.67 | 10272.81 |  |  |
| 35 | 余方弃置 | 余土外运，运距综合考虑 | m3 | 30 |  | 20.76 | 622.87 |  |  |
| 36 | 道板修复 | 道板拆除及修复; | m2 | 80 |  | 53.54 | 4283.12 |  |  |
| 37 | 链路租赁 | 光纤租用; 包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，5年租赁费:; | 条 | 2 |  | 8030.85 | 16061.70 |  |  |
| 38 | 跳线 | 光纤跳线、熔接等配件; 光缆终端盒、尾纤等，含熔接; | 项 | 1 |  | 2141.56 | 2141.56 |  |  |
| 39 | 系统调试 | 安装调试及后台接入，前端各类设备安装及调试，前端各类信息深化采集与平台信息配置; 车辆抓拍、交通违法抓拍和视频监控功能的优化调整; 按要求对相关疏解进行汇聚与共享; | 项 | 1 |  | 5353.90 | 5353.90 |  |  |
| 昌盛路-江南路交叉口监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 监控摄像机 | 900万环保高清电子警察抓拍单元；包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、内置补光灯、安装万向节等。 1、传感器类型：不低于1英寸GS-CMOS；图像分辨率未叠加字符分辨率≥4096×2160，叠加字符信息抓图分辦率≥4096×4328。支持主辅码流平滑设置功能，可分别设置主副码流平滑度0~100可调。 2、快门方式：支持单快门、全息双快门、三快门；电子快门：支持1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：支持全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。 3、OSD叠加功能支持单张图与合成图的OSD叠加，并可根据RGB分量值对叠加的字体颜色进行更改。远程配置功能支持主从相机模式设置，可根据不同违章功能配置主从相机的抓拍模式及通讯功能，从相机延时抓拍时间可调。支持通过客户端获取相机实时的内部温度、水平方位、俯视角度、仰视角度、水乎倾斜角度等信息。设备支持智能高级设置，可在设备中直接进行输入算法表达式并保存。信息展示功能支持将视频OSD信息展示在抓拍图片中。 4、支持视频和图片具备水印和校验功能；定位功能：支持GPS、北斗；校时功能：支持NTP校时、GPS校时、北斗校时。 5、车辆捕获率：白天车辆捕获率≥95%、夜间车辆捕获率≥95%。 6、号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥95%，夜间车辆号牌识别准确率≥95%。 7、支持识别车标类型≥460种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试：白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%。 8、视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG；图片编码格式：JPEG。 9、宽动态≥64 dB；支持ICR自动切换，白天使用带有偏振镜片的红外截止滤光片，夜晚自动切换为常规滤光片。支持强光抑制；图片合成：支持1、2、3、4张图片合成；触发方式：视频触发/雷达触发/线圈触发。 10、支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引卡车等货车类型。支持设备中记录车辆流水，并保存流水记录文件，支持按时间段将文件导出。车辆流水文件包括车牌号、时间、图片大小、索引号、车牌、车标、车身颜色、国家、车速、事件类型、车辆大小等信息。 11、支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测抓拍功能。白天违法行车行为捕获率≥98%，准确率≥98%；夜间违法行车行为准确率≥98%，准确率≥98%。 12、网络接口支持≥2个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥1个，最大支持256G TF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。供电方式：AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）；功耗：≤21W。工作温度：-40℃~+65℃；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。其他详见设计要求; | 台 | 2 |  | 19905.73 | 39811.45 |  |  |
| 41 | 监控摄像机 | 900万高清环保抓拍单元包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、安装万向节等。 1、传感器类型：不低于1英寸GS-CMOS；图像分辨率未叠加字符分辨率≥4096×2160，叠加字符信息抓图分辦率≥4096×4328。支持主辅码流平滑设置功能，可分别设置主副码流平滑度0~100可调。 2、快门方式：支持单快门、全息双快门、三快门；电子快门：支持1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：支持全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。 3、支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测 抓拍功能。白天违法行车行为捕获率≥98%，准确率≥98%；夜间违法行车行为准确率≥98%，准确率≥98%。 4、在车辆清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间小于18ms。支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式。 5、支持通过智能帧输出对象属性，包括车型分类、ID、车牌、车牌颜色置信度、车身颜色、车身颜色置信度等。 6、车牌分类功能抓拍功能：具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、黄绿双拼牌车、白牌车、红牌车和不启用抓拍设置选项。支持对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、黄绿双拼色、白色、红色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。 7、OSD叠加功能支持单张图与合成图的OSD叠加，并可根据RGB分量值对叠加的字体颜色进行更改。支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等。可关联存储功能：支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图和车牌图关联存储功能。支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。设备能同时检测不少于130个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少130个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析。设备支持智能高级设置，可在设备中直接进行输入算法表达式并保存。信息展示功能支持将视频OSD信息展示在抓拍图片中。 8、支持识别车标类型≥460种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试：白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%。 9、支持主/副驾驶员人脸检测以及抠图功能，单车道场景下，主副驾驶员人脸抠图不小于120×120像素点。 10、网络接口≥2个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥1个，最大支持256GTF卡本地存储；供电方式：AC100V~AC240V（50HZ）；功耗：≤15W；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。 其他详见设计要求; | 台 | 2 |  | 19938.04 | 39876.09 |  |  |
| 42 | 监控摄像机 | 室外高清一体化双目球机：1、支持双路视频输出,内置≥2个镜头；全景细节镜头都采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器。 2、支持全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控。支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效。 3、全景及细节分辨率：全景≥2560×1440；细节≥2560×1440。 4、最低照度：彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lux；0Lux（补光灯开启）。 5、补光距离：全景白光≥30m，细节≥150m（红外）；细节光学变倍：≥24倍；数字变倍≥16倍。 6、支持可视域功能；支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集等行为分析功能。支持人车分类报警；支持电子透雾功能。 7、支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效。 8、接入标准支持GB/T28181、ONVIF。音频输入≥1路；音频输出≥1路；报警输入接口≥2路；报警输出接口≥1路；供电方式：DC36V/2.23A±25%；支持≥IP66防护等级，≥6000V防雷、防浪涌和防突波保护。 其他详见设计要求; | 台 | 1 |  | 7056.37 | 7056.37 |  |  |
| 43 | 补光灯 | 一体化生态补光灯：不少于24颗大功率LED灯珠，支持LED频闪、LED灯爆闪、白光气体爆闪、红外气体爆闪。LED频闪支持PWM跟随触发，不少于24颗大功率LED灯珠，支持LED频闪、LED灯爆闪、白光气体爆闪、红外气体爆闪。LED频闪支持PWM跟随触发，具有频率及占空比保护功能，发光角度15°；气体爆闪具有防误触发功能，提高产品寿命。可覆盖1个车道 采用24颗原装高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高 采用步进电机功能，实现红外滤片的切换 气体光源回电时间小于40ms，支持超速连拍， 气体补光控制具有峰值抑制功能 具有电压值、电流值、故障等状态监测功能 支持LED灯频闪、LED灯爆闪、白光气体爆闪、红外气体爆闪 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复 结构采用IP66设计，增加透气孔，保持内外压强均衡，可靠防水、防尘 工作模式检查：支持4合1（气体红外脉冲+气体白光脉冲+LED频闪+LED脉冲）、3合1（气体红外脉冲+气体白光脉冲+LED频闪）、2合1（气体红外脉冲+LED频闪）等多种工作模式。 补光方式检查：支持气体脉冲补光方式、LED频闪补光方式：支持可见光补光方式、红外补光方式，可见光方式和红外方式可自动切换。 色温：≥3000K 回电时间试验：气体脉冲补光方式下，回电时间≤40ms。 亮度调节功能检查：支持设置补光灯的白天闪光强度、夜晚闪光强度，白天闪光强度及夜晚闪光强度均可设置 1～255级。 远程升级功能检查：支持通过RS485串口进行远程升级。 闪光次数记录功能检查：支持记录白天爆闪次数、夜晚爆闪次数、摄像机触发闪光次数、并可通过控制软件进行实时查询。 触发方式检查：支持通过电平量、开关量进行闪光触发。 误触发保护功能检查：支持误触发保护功能，当外接摄像机的频闪信号接到补光灯的脉冲信号接口上，补光灯会自动开启保护。 支持接入智能设备箱，通过智能设备箱的管理平台远程控制补光灯的开启和关闭，设置补光灯爆闪模式，频爆混合模式，智能4合1模式，在线监测补光灯温度，功率，光敏等参数 其他详见设计要求; | 台 | 6 |  | 5771.43 | 34628.58 |  |  |
| 44 | 单悬臂移位 | 18m单悬臂杆件移位，基坑开挖及C25非泵送砼基础，钢筋，余土外运，详见图纸 | 套 | 1 |  | 7034.44 | 7034.44 |  |  |
| 45 | 砌筑井 | 手孔井; 800*600; | 座 | 1 |  | 2365.72 | 2365.72 |  |  |
| 46 | 电缆 | 铜芯电缆敷设; YJV-3*4; | m | 100 |  | 33.87 | 3386.88 |  |  |
| 47 | 电缆 | 铜芯电缆敷设; RVV-3*4; | m | 80 |  | 30.62 | 2449.94 |  |  |
| 48 | 控制电缆 | 电源线及敷设; RVV-3*1.5; | m | 300 |  | 16.21 | 4863.48 |  |  |
| 49 | 控制电缆 | 控制线; RVV-5*1.5; | m | 300 |  | 22.73 | 6819.80 |  |  |
| 50 | 存储设备 | SD卡; 32GB,TF卡; | 张 | 6 |  | 122.32 | 733.89 |  |  |
| 51 | 双绞线缆 | 网线及敷设; 六类线；管内穿线; | m | 300 |  | 5.54 | 1660.78 |  |  |
| 52 | 单模光缆 | 光纤及敷设; 室外4芯；管内穿线; | m | 80 |  | 4.05 | 323.80 |  |  |
| 53 | 光端机主/ 备用自动 转换设备 | 工业级光端机; | 对 | 3 |  | 856.62 | 2569.87 |  |  |
| 54 | 模块 | 20km千兆光模块; SFP 1.25G/1.0625G 20KM千兆单模单纤; 其他详见设计要求; | 只 | 6 |  | 214.16 | 1284.94 |  |  |
| 55 | 链路租赁 | 光纤租用; 包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，5年租赁费:; | 条 | 1 |  | 8030.85 | 8030.85 |  |  |
| 56 | 跳线 | 光纤跳线、熔接等配件; 光缆终端盒、尾纤等，含熔接; | 项 | 1 |  | 2141.56 | 2141.56 |  |  |
| 57 | 防雷设施 | 防雷设施; 包括信号防雷器、电源防雷器、自动合闸、接地配套等; | 项 | 1 |  | 1606.17 | 1606.17 |  |  |
| 58 | 机箱移位 | 机箱移位，基坑开挖及C25非泵送砼基础，钢筋，余土外运等 | 套 | 1 |  | 1070.78 | 1070.78 |  |  |
| 59 | 预留金 | 本项为不可竞争费 | 项 | 1 |  | 95000.00 | 95000.00 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  | 1113468.28 |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应磋商文件。

- 2、磋商报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括竞争性磋商文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

- 3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

4、本表报价并非最后报价。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

- 日期： 年  月  日

- 本项目响应截止时间、开启时间更正为：2025年4月11日14时30分（北京时间）

更正日期：2025年3月28日

## 三、其他补充事宜

无

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：江苏常州经济开发区建设管理服务中心

地    址：常州经开区东方东路168号

联系方式：0519-85860290

## 2.采购代理机构信息

名    称：常州公诚建设咨询有限公司

地    址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼10楼

联系方式：0519-83870503

## 3.项目联系方式

项目联系人：崔工

电　　 话：0519-83870503