公 开 招 标 文 件

项目名称： 常州市武进区实验小学古方路校区修缮工程智能化设备采购及安装项目

项目编号：JSZC-320412-CZYK-G2025-0006

采 购 人：常州市武进区实验小学

采购代理机构：常州亿楷源工程咨询有限公司

- 目      录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件的组成及提交须知

第八章  投标文件格式

- 第一章   投标邀请

受常州市武进区实验小学（采购单位）的委托，常州亿楷源工程咨询有限公司就 常州市武进区实验小学古方路校区修缮工程智能化设备采购及安装项目进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于2025年4月  23日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-CZYK-G2025-0006

2.项目名称： 常州市武进区实验小学古方路校区修缮工程智能化设备采购及安装项目

3.项目预算金额：347万元

4.项目最高限价：347万元

5.采购需求： 常州市武进区实验小学古方路校区修缮工程智能化设备采购及安装项目，具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

6.合同履行期限：合同签订后60日历天内完成合同范围内所有设备的制作、供货并安装调试完成，质保期为验收合格后3年。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：■否

3.3其他特定资格要求：  /。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

方式：“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、2025年4月23日14:00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：无需缴纳。

2、CA办理注意事项：领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3、关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

4、采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：常州市武进区实验小学

地址：常州市武进区湖塘镇广电中路33号

联系人：马老师

联系方式：0519-89850550

2、常州亿楷源工程咨询有限公司信息

地址：常州市武进区延政西路6号宏图大厦3楼

联系人：眭工   0519-86663133，15951206180

联系方式：

3、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

- 第二章   投标人须知

第一节投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：£服务■货物£工程 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：£是■否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目：适用 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：广播系统服务器。 |
| 4 | 现场考察 | 不组织 |
| 5 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 6 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 £需要，具体要求如下：/ |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | ■本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于货物类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业/制造业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |

| 9 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2025年4月9日17时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（782681719@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：常州亿楷源工程咨询有限公司 联系部门：招标代理部； 联系电话：0519-86663133； 通讯地址：常州市武进区宏图大厦3楼招标代理室。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,常州亿楷源工程咨询有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |
| 14 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：以中标（成交）金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元以下1.5%，100万元（含）―500万元1.1%，以上略。按上述标准计算；如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整，则服务费按人民币3000元整计取； 缴纳时间：领取中标（成交）通知书之前。 |

第二节 说明

一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州亿楷源工程咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费：收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由投标人支付的，投标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站或“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

代理机构质疑接收部门为：项目审查科

联系地址：常州市武进区宏图大厦3楼招标代理部；

联系电话：0519-86663133；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策：

33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色采购政策：

33.8.1绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

33.9电子履约保函政策

33.9为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

- 第三章  资格审查

- 第一节 资格审查程序

- 一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 第二节资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 第一章《投标邀请》 | 根据要求提供（如有） |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

- 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

- 三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

- 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

- 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

- 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 评标标准

| 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） | 提供材料要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 | 1、满足招标文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×30。 | 30 |  |
| 主观分 | - 2.1、实施方案：根据投标人提供的施工方案进行评审，方案包括项目管理、进度安排、建设方案等内容。 - 1、方案全面科学，关键性问题认识清晰，施工措施合理可行，得8分； - 2、方案较全面科学，关键性问题认识较清晰，施工措施较合理可行，得5分； - 3、方案缺乏全面性、科学性，关键性问题的认识不够清晰，施工措施可行性较差，得2分； - 4、未提供不得分。 无内容的，得0分。 | 8 |  |
|  | - 2.2、培训方案：根据投标人提供的培训方案进行评审，方案包括培训内容、培训流程、培训组织保障等内容。 - 1、培训内容科学、全面完整，得8分； - 2、培训内容较科学、较完整，得5分； - 3、培训内容基本合理，具备一定可操作性，得2分； - 4、未提供不得分。 | 8 |  |
|  | 2.3、售后方案：根据投标人提供的售后方案进行评审，方案包括售后服务体系、售后维护内容、备品备件提供、应急处理等内容。 1、方案完整有序，针对性和可操作性强，得8分； 2、方案较为完整，有针对性和可操作性，得5分； 3、方案基本合理，具备一定针对性和可操作性，得2分； 4、未提供不得分。 | 8 |  |
| 客观分 | 3.1、投标人提供自2022年4月1日（（以合同签订日期为准））至本项目招标公告发布之日止具有类似项目案例（建设内容需包含显示屏、安防监控 、广播、网络、综合布线、机房中任意3个及以上子系统），每提供一个符合条件的案例得1分，本项最高得4分。 | 4 | 提供合同原件扫描件，时间以合同签订为准，若合同中不能体现建设内容的另须提供合同甲方出具的证明材料，并加盖甲方公章。 |
|  | 3.2、评委根据投标人技术偏离表中对本招标文件中产品技术指标（参数）的响应程度打分，所投产品全部满足招标文件技术参数要求得24分。带▲项为重要参数，出现一项负偏离扣2分；其他参数为一般参数，出现一项负偏离扣1分，扣完为止。 | 24 | 便于评分，产品清单中的参数响应情况应逐条列在“技术偏离表”中，否则将视为负偏离。带“▲”技术参数应按照要求提供证明材料并标出所在页码。投标人需如实填写所投产品参数，如发现有虚假响应行为的按规定处理。 |
|  | 3.2、投标人提供质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业安全健康管理体系认证的有一项证书得1分，本项最高得3分。 | 3 | 提供证书原件扫描件及在官方网站上http://www.cnca.gov.cn/查询状态显示“有效”的截图，均需加盖投标人公章，否则不得分 |
|  | 3.3、投标人具有信息系统业务安全服务资质证书，一级得3分；二级及以下得1分；没有不得分。 | 3 | 提供证书原件扫描件，不提供或未按要求提供不得分。 |
|  | 3.4、拟投入本项目的项目经理（1名）：具备（通信）高级工程师职称、信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员认证（CISP），每有一个得1分，本项最高得3分。 | 3 | 提供证书原件扫描件，提供投标人为其缴纳的近三个月社保缴费证明并加盖投标人公章，不提供社保缴费证明不得分。 |
|  | 3.5、拟投入本项目的技术负责人（1名）：具备系统架构设计师（高级）、CISAW信息安全保障人员认证证书（安全运维）、高级软件工程师，每有一个得1分，本项最高得3分。 | 3 | 提供证书原件扫描件，提供投标人为其缴纳的近三个月社保缴费证明并加盖投标人公章，不提供社保缴费证明不得分。不提供或未按要求提供不得分。 |
|  | 3.6、拟投入本项目的安全负责人（1名）：具备（网络安全）高级工程师职称、网络通信安全管理员、网络安全能力认证（网络安全技术I级），每有一个得1分，本项最高得3分。 | 3 | 提供证书原件扫描件，提供投标人为其缴纳的近三个月社保缴费证明并加盖投标人公章，不提供社保缴费证明不得分。不提供或未按要求提供不得分。 |
|  | 3.7、拟投入本项目的实施负责人（1名）：具备（电子信息）高级工程师职称、教育技术工程师、设备安装质量员证书，每有一个得1分，本项最高得3分。 | 3 | 提供证书原件扫描件，提供投标人为其缴纳的近三个月社保缴费证明并加盖投标人公章，不提供社保缴费证明不得分。不提供或未按要求提供不得分。 |

- 注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章    采购需求

一、采购标的

采购标的：

清单及参数：

| 综合管线系统清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 设备参数 | 计量 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 六类网线 | 1、符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC 11801:2008标准的要求； 2、带中心十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降； 3、可提供350MHZ带宽，线规23AWG； 4、护套采用优良的PVC材料；护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度； 5、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；最大导体直流电阻@20 Deg.C :9.5Ω/100m；线对直流电阻不平衡：≤2%；线对对地电容不平衡：＜330pF/100m；延迟偏差：≤45ns/100m；额定传输速率(NVP)：69%；绝缘电阻: ≥5000MΩ/km； | 米 | 28060 |  |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 6400 |  |
| 3 | 桥架 | 弱电线槽:200mmx100mm*1.2mm | 米 | 1350 |  |
| 4 | 铁构件 | 支架制作安装;含除锈、刷漆 | kg | 1840.72 |  |
| 5 | 信号线 | RVS2*1.0 | 米 | 1300 |  |
| 6 | 24芯光缆 | 1.900μm紧套光纤； 2.纤芯直径：9.2±0.4μm,包层直径：125±1.0 μm; 3.芳纶加强元件； 4.低烟无卤外护套； 5.支持骨干网建设和光纤到工作区应用； 6.光纤的几何尺寸一致性好。 | 米 | 1400 |  |
| 7 | 4芯光缆 | 1.900μm紧套光纤； 2.纤芯直径：9.2±0.4μm,包层直径：125±1.0 μm; 3.芳纶加强元件； 4.低烟无卤外护套； 5.支持骨干网建设和光纤到工作区应用； 6.光纤的几何尺寸一致性好。 | 米 | 500 |  |
| 8 | 24口光纤配线架 | 1.灵活的连接器前面板，用来固定连接耦合器； 2.适用于与SC/ST/LC/FC等耦合器的端接； 3.保护光纤避免尘土和其它损害； 4.铝合金材质，轻便耐用； 5.锁扣式设计，方便安装。 | 个 | 2 |  |
| 9 | 4口终端盒 | 适用于与SC/ST/LC/FC等耦合器的端接； | 个 | 10 |  |
| 10 | 耦合器 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008卡锁式插接结构材料：氧化锆陶瓷套管插入损耗(含重复性): ≤0.2dB重复性：≥1000次互换性：≤0.2dB工作温度：-25℃~+70℃。 | 个 | 88 |  |
| 11 | 86型线盒/底盒 | 86型接线底盒，一体成型，不易变形，一体注塑工艺，使用寿命更长，用料厚实，抗压抗裂，坚固耐用，抗压能力强 。 | 个 | 219 |  |
| 12 | 配线管 | PVC20 | 米 | 1095 |  |
| 13 | 墙面开槽、补槽 |  | 米 | 250 |  |
| 14 | 六类模块 | 1、产品采用抗冲击、耐腐蚀材料制作，产品可提供90度或180度端接方式，所提供产品必须可以提供配套打线工具，可以一次性8根线同时打线完成； 2、符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2008 标准的要求； 3、RJ45端口金针：弧形金针设计，有效提升近端串音余量，50μ镀金，可插拔次数≥1500次； 4、为实现线缆快速连接，模块两侧有T568A、T568B两种标准打线标记，方便快速完成端接，可接受22-26线规的电缆； 5、独特的PCB线路板线对平衡设计，通过余量高； 6、特有线缆保护盖，可维持线缆的垂直进线方式和防止灰尘，同时具有卡线功能； 7、端接口外壳材料采用高强度PC材料，坚固且防腐蚀IDC打线柱夹子为磷青铜，保证大于250次的端接、接触针耐用性为1500次插拔，可提供高达350MHz的可用宽带； | 个 | 614 |  |
| 15 | 光纤跳线 | 1.符合GB/T 21194-2007标准； 2.低插入损耗，高回波衰减，高稳定性； 3.单模光纤跳线LC标准； 4.低插入损耗，高回波衰减，高稳定性。 | 根 | 88 |  |
| 16 | 光纤尾纤 | 1、通过ANSI/TIA/EIA-568-C.3标准；用于光纤配线箱到有源设备的连接； 2、插入损耗 ≤0.3dB ；温度性能 ：-40℃～+80℃ ；重复性 ≤0.1dB ；互换性 ≤0.2dB ；回波损耗 ≥45dB； 3、光纤护套：PVC； 4、可能提供不同类型的接头与之交换机接口配套使用； | 根 | 88 |  |
| 17 | 光纤熔接 | 含剥缆、固定、熔纤、盘纤，封好接头盒； | 芯 | 88 |  |
| 18 | 六类网络跳线 | 1、符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2008标准的要求；采用多股软铜绞合线，100%原厂测试，确保线缆具有高标准的电气性能稳定； 2、插拔次数≥1500次； 3、跳线水晶头与多股线需有注塑式水晶色透明护套包裹，防松脱，并有水晶头弹片回包片，保护水晶头弹片不被弯折，确保电缆和插头的可靠性和链接稳定性； 4、跳线缆材上具有清晰的米标和类型印字； 5、水晶头采用50μ镀金三叉RJ45插头，确保镀金簧片与导体可靠接触，采用组合式设计，内置穿线过渡件，确保电缆导线在水晶头内部接纽最小，有效提高了跳线的串扰余量，可提供高达350MHz的带宽； 6、可提供不同颜色和长度选择； | 根 | 307 |  |
| 19 | 网络配线架 | 1、符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2008标准的要求； 2、1U高度 标准19英寸机架式传统安装； 3、可拆卸式线缆托架，保证线缆垂直进线，让理线更牢固、清晰，背面有568B和568A两种打线方式标识卡； 4、RJ45端口金针：50μ镀金； 5、导线端接次数≥250；可接受：22-26线规规格，插头与插座的插合次数≥1500次； 6、电流功率:1.5Amps； 最小电介值承受功率:1000VAC RMS＠60Hz/min； 7、非屏蔽24口配线架有含模块和空架单独模块安装两种规格供现场选择使用； | 根 | 26 |  |
| 20 | 双口面板 | 1、86型面板产品是采用阻燃、抗冲击、耐腐蚀的优质ABS工程塑料制作与RJ45模块和RJ11模块配套使用； 2、面板上自带防尘盖；面板带有标签标识功能，方便管理及日常维护；面板后面具有RJ45配套卡槽； 3、光面设计，增加与强电面板的匹配性；前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露； 4、颜色：有白色、金色、银色等供现场选择使用； | 个 | 219 |  |
| 21 | 12U机柜 | 1、符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491;PART1、IEC297-2、DIN41494;PART7、 GB/T3047.2- 92标准。 2、国际流行的烟灰色钢化玻璃前门； 3、主体颜色可选： 国际流行电脑灰。 4、方便的挂墙安装设计，也可安装脚轮或支撑脚后放置地面上， 5、最大承载达 60KG 。 6、可关闭的上部、下部走线通道。 7、可方便拆卸的左右侧门和前门；全方位操作，多方位察看 8、齐全的可选配件； 9、全部选用优质冷轧钢板制作；厚度：方孔条1.2mm,其它0.8mm； 10、脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑，符合欧洲ROHS 环保标准 11、标准配置包括：框架:2个(0.8mm);前门:1个(0.8mm);侧门: 2个(0.8mm),配有锁扣;后门: 1个(0.8mm) ;锁:1个;L型导轨：1付（1.2mm);方孔条:4个(1.2mm);安装板:1个(0.8mm);电缆入口盖: 2个(0.8mm);螺丝钉和螺母：10套；扳钳：1个。 | 台 | 9 |  |

| 监控安防系统清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 设备参数 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 综合管理平台 | ▲1、设备具有1个DP接口、2个HDMI接口，1个VGA口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）、1个RS-485接口、1个RS-232接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口、 5个SATA 3.0接口；具有2路音频输入（1路3.5mm，1路RCA），2路音频输出（1路3.5mm、1路RCA）（提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 2、支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配。 ▲3、支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求。（提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 4、运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证。 5、支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载。 6、支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展。 监控点最大管理容量为1000路。 7、客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示。 8、支持在视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印。 9、支持管理10个电视墙，监控点上墙出图像耗时小于3秒，支持电视墙场景管理和场景切换。 10、支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景，支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作 11、通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙，通过配置窗口分屏数（1/4/9/16/25），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流 12、支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位，支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化，按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 磁盘阵列 | 1、Linux存储专用操作系统，配置1颗64位多核处理器，标配8GB内存，并可扩展到64GB，内置SSD固态硬盘和loT企业级硬盘，硬盘数量可按需配置，最大可配置48块；最多支持6个风扇，可热插拔冗余温控调速风扇 2、通过“一键配置”选项配置完成存储模式后，可直接运行业务 3、支持切换标准RAID模式和VRAID模式，适用于不同业务场景 4、设备A和设备B同版本，将设备A中阵列整体转移到设备B中，将设备A的通道信息导入到设备B中，设备B可以正常识别并正常读写阵列 5、支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载 6、可通过IE浏览器对指定时间的数据文件进行压缩保存，并可解压恢复 7、当设备被非法访问时，样机可在IE浏览器给出提示信息，记录在日志中并通过告警提示管理维护人员 8、支持录像数据恢复功能，当硬盘的录像索引区域被破坏导致无法查询并回放录像文件时，样机可重新建立录像索引区，使录像文件可被正常查询并回放 9、可在操作界面查看数据重构状态，样机的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失 10、可对磁盘温度异常、硬件链路异常、风扇转速异常、扇区介质异常进行监控，当发现异常情况时，可发出声光电指示 11、样机均应具有权限管理、运行日志功能设备应设置操作口令，宜有防篡改、防非法复制、数据（图像、音视频等）加密等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像（图像、视音频、结构化数据、索引数据等）应加保护，不被删除和覆盖 12、支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色故障灯 13、支持通过IE、火狐、Google、QQ、360、遨游、搜狗、百度、猎豹、欧朋浏览器对样机进行操作 14、具有防偶发死机的措施（如硬件或软件狗），死机后的自动恢复时间应≤5min 15、支持在WEB页面进行IP远程管理、硬件故障检测、诊断等功能 16、可通过IE浏览器对存储数据进行备份 17、可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨 | 台 | 1 |  |
| 3 | 8T监控硬盘 | 1、8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 2、空气盘， CMR传统磁记录 3、传输速率267MB/s，512MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧，MTBF可达2,000,000小时 4、符合工业标准的3.5英寸，26.1毫米高度规格，超大规模 SATA 型号针对大型数据传输进行了调整，可实现低延迟 接口类型：SATA3.0 尺寸：3.5寸 转速：7200 平均读写功率（W）：8W 缓存：256MB 标称容量：8TB 刻录技术：CMR 接口传输速率（最大值）：6Gb/s MTBF：2000000 h | 块 | 48 |  |
| 4 | 大号防水盒 | 200*120*55（mm） | 个 | 30 |  |
| 5 | 400W全彩摄像头（枪击） | 1、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 2、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持多平台接入 3、1个内置麦克风 4、智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 5、信噪比不小于55dB。 6、支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m 7、需支持IP66防尘防水。 8、支持DC12V或poe供电 9、内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 10、靶面尺寸为1/2.7英寸 | 台 | 101 |  |
| 6 | 400W全彩摄像头（半球） | 1、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 2、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持多平台接入 3、1个内置麦克风 4、智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 5、信噪比不小于55dB。 6、支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m 7、需支持IP66防尘防水。 8、支持DC12V或poe供电 9、内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 10、靶面尺寸为1/2.7英寸 | 台 | 30 |  |
| 7 | 摄像头支架 | 颜色: 白 材质: 铝合金 最小管径: 184.6 × 94 × 65mm 承重: 0.7KG | 根 | 101 |  |
| 8 | 电源适配器 | 国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm 输入电压：AC170V~240V | 个 | 131 |  |
| 9 | 16口接入交换机 | 1、 交换容量≥336Gbps，包转发率≥114Mpps 2、 端口类型≥16个10/100/1000Base-T电口，≥4个1000Base-X SFP光口，≥1个Console口 3、 支持环境工作温度-5~40℃，工作相对湿度5～95%RH，无冷凝 4、 支持端口防雷6KV 5、 支持半双工、全双工、自协商工作模式 6、 支持MAC地址学习数目限制和静态MAC配置 7、 支持端口镜像和流镜像功能，支持端口聚合、端口隔离 8、 支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合LACP） 9、 支持LLDP，支STP/RSTP/MSTP多种生成树协议 10、 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping 11、 支持802.1Q，支持基于MAC的VLAN、GUEST VLAN，支持MVRP 12、 支持DHCP Client、DHCP Snooping 13、 支持端口限速，支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p 14、 支持二层、三层、四层ACL，支持IPv4、IPv6 ACL 15、 支持IPv6静态路由、双协议栈，支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping，支持ND，支持IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2 16、 支持以太网OAM，支持DLDP 17、 支持端口动态ARP检测，支持MAC地址限制、广播报文抑制、FTP登录和口令机制的控制 18、 支持SNMP V1/V2/V3 19、 支持Console/Telnet/SSH命令行配置 20、 支持802.1X和Portal认证，支持IP＋MAC+PORT绑定功能 21、 支持FTP/SFTP管理 22、 支持Sflow流量统计分析功能 23、 支持NQA，支持NTP，支持系统工作日志 | 台 | 12 |  |
| 10 | 六类网络跳线 | 1、符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2008标准的要求；采用多股软铜绞合线，100%原厂测试，确保线缆具有高标准的电气性能稳定； 2、插拔次数≥1500次； 3、跳线水晶头与多股线需有注塑式水晶色透明护套包裹，防松脱，并有水晶头弹片回包片，保护水晶头弹片不被弯折，确保电缆和插头的可靠性和链接稳定性； 4、跳线缆材上具有清晰的米标和类型印字； 5、水晶头采用50μ镀金三叉RJ45插头，确保镀金簧片与导体可靠接触，采用组合式设计，内置穿线过渡件，确保电缆导线在水晶头内部接纽最小，有效提高了跳线的串扰余量，可提供高达350MHz的带宽； 6、可提供不同颜色和长度选择； | 根 | 131 |  |
| 11 | 巡更棒 | 1、产品材质：采用铝合金材质，防水抗摔 2、灯光功能：支持3种不同灯光模式，可通过灯光按键切换； 3、读卡技术：使用非接触125KHz读卡方案，读卡距离3cm-5cm，读卡速度<0.1秒； 4、读卡提示：读卡成功后有灯光和蜂鸣提醒 5、存储容量：支持存储60000条巡检记录 6、通讯方式：使用USB数据线传输通讯 7、重复识别时间间隔：相同点位1分钟1次； 8、巡更功能：可单机搭配巡更客户端使用，也可搭配联网版应用服务组件使用 9、防护等级：IP55 10、供电方式：DC 5V 1A，自带适配器 11、充电时间：2小时 12、设备尺寸：32mm*32mm*177mm 13、设备重量：170g 14、功能描述： 15、单机巡更客户端功能简述： 16、巡更点发卡设置：可通过巡更棒识别后、客户端获取巡更点 17、巡更功能：支持巡更点设置，设置巡更线路、巡更计划、数据统计等功能 18、联网版巡更应用服务组件功能简述： 19、巡更点发卡设置：可通过发卡器或者巡更棒发卡 20、巡更功能：支持巡更路线设置，巡更计划配置，假日配置，巡更信息查询和数据统计等功能 | 台 | 1 |  |
| 12 | 巡更点 | 1、产品特性： 2、巡更功能：搭配感应式巡更棒使用，用作在标记地点位置巡更; 3、读卡技术：感应式射频读卡，内置唯一ID卡号，防止作弊; 4、产品材质：工程塑料封装，内置芯片； 5、外观特点：自带夜光功能，提示标贴; 6、安装方式：可埋入墙体，隐蔽式安装； 7、尺寸：直径5cm，厚度0.8cm | 个 | 30 |  |
| 13 | 人员钮 | 1、产品材质：工程塑料封装，内置芯片； 2、读卡技术：感应式读卡，感应距离3-5cm无需接触。 3、区分方式：内置不可修改的ID码，ID卡序列号具有唯一性，区分巡逻人员。方便查阅巡检考核数据。 4、巡更功能：与感应式巡更器配合使用，识别巡逻人员信息; 5、尺寸：43*28*5mm | 个 | 1 |  |
| 14 | 巡更配件 | 1、功能：通过USB与计算机通讯 材料：金属合金 物理接口：USB2.0 * 2 操作温度：-40-85℃ 防水等级：不防水 尺寸：10*10*3.5cm 重量：300g | 个 | 1 |  |
| 15 | 巡更管理平台 | 利用门禁点、报警器、NFC卡、二维码、图上位置坐标等作为巡查点，完成区域内的日常安保巡逻，提供线上巡查、线下巡查、图上巡查、巡查问题处理闭环、巡查结果统计分析等应用。 一、线下巡查 1、支持配置门禁点、报警器、NFC卡、二维码作为巡查点，配置巡查路线、巡查计划，形成巡查排班； 2、支持将巡查计划指派给对应巡查人员； 3、支持巡查人员在移动端查看排班计划，查看排班执行情况和详情； 4、支持巡查人员按照排班在规定时间到达指定巡查点打卡完成巡查任务，巡查事件信息上报到平台； 5、支持巡查人员使用巡更棒进行离线式巡查打卡，巡查事件信息最终可通过USB连线方式回传到平台。 二、线上巡查 1、支持配置监控点作为巡查点，配置巡查路线、巡查计划，形成巡查排班； 2、支持将巡查计划指派给对应巡查人员； 3、支持巡查人员在客户端查看排班计划，查看排班执行情况和详情 4、支持巡查员按照排班在客户端查看对应巡查点实时视频判断巡查点位是否存在异常，并可抓图上报问题。 三、图上巡查 1、支持配置图上位置坐标作为巡查点，配置巡查路线、巡查计划，形成巡查排班； 2、支持将巡查计划指派给对应巡查人员； 3、支持巡查人员在移动端查看排班计划，查看排班执行情况和详情 4、支持巡查员按照排班到达巡查点对应位置查看巡查点位是否存在异常，并通过移动端上报GPS信息完成巡查打卡、记录历史轨迹上报到平台。 四、巡查问题处理闭环 1、支持巡查员巡查时发现异常问题进行上报，问题上报后由对应的整改人员进行整改、整改后由专人审核，问题闭环处理。 五、统计分析 1、支持按照巡查点、巡查路线、巡查员等维度统计排班个数、准时率、漏巡率、晚巡率、补漏巡率等信息。 | 套 | 1 |  |

| 网络设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 设备参数 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 防火墙 | 1、采用非X86 64位多核高性能处理器和高速存储器架构 2、吞吐量≥7Gbps，并发连接数≥250万，新建连接数≥4万，SSL VPN并发用户≥4000，本次配置100个SSL VPN用户数量授权，IPSEC授权隧道数本次配置≥1800 3、端口：千兆电口≥16个，千兆光口≥6个，光电复用口≥4对,万兆光口≥2个，硬盘扩展槽≥1个，接口扩展槽≥2个，支持模块化双电源，本次配置单电源 4、支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置 5、防火墙支持包过滤、NAT、IP/MAC地址绑定、流量会话管理等网络层控制 6、支持应用协议控制、应用内容控制、恶意代码防护、应用攻击防护功能。 7、支持超过14000种特征的攻击检测和防御 | 台 | 1 |  |
| 2 | 行为管理 | 1、 固定业务接口≥4个SFP端口（光电复用），≥14个SFP端口（含4个光电复用），≥1个console口，硬盘容量≥1T 2、 产品支持应用特征库数量不低于7100+ 3、 支持用户上网应用的精细化控制，例如微信的：“微信”“微信语音”“微信发消息”“微信收消息”“微信登录”“微信发文件”“微信收文件” 4、 支持移动终端发现管理，可一键添加为信任终端、发现终端后可邮件告警/冻结等，支持趋势图呈现移动终端接入趋势及列表详情等 5、 支持用户虚拟身份画像，以时间轴的形式展示用户上网行为轨迹；支持单用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息，支持对单用户进行网站访问质量检测 6、 产品需解决安全合规要求，支持集中和独立两种与当地网监对接方式，支持任子行、派博、虹旭、爱思、锐安、宽广智通、网博、云辰、携网、兆物、恒邦、中新、博网、美亚柏科、盛世光明、烽火科技、中科新业、新网程、网盾、海康、白虹、西软、兴容、佰安、珠海网盈以上厂商的非经对接 | 台 | 1 |  |
| 3 | 路由器 | 1、整机转发性能≥35Mpps； 2、硬件描述： LAN≥8*GE电(4个可切换三层模式)，WAN≥3*10GE(SFP+)+2*GE Combo（2万兆口可切LAN），内存≥4GB，≥2个业务扩展槽； 3、支持管理≥32个AP； 4、支持对PC、移动终端常见互联网应用识别，并能够针对应用下发过滤和限速控制策略 5、支持对HTTP/FTP等TCP业务流量进行优化传输技术，提高广域网带宽利用率 6、支持网管功能功能，可通过图形化界面对网络边缘大量分散的网络设备进行集中管理和维护 7、支持在一个物理网络上实现多个逻辑拓扑，指定不同业务流量走不同的逻辑拓扑路由转发 8、支持划分安全域，用于管理防火墙设备上安全需求相同的多个接口； 9、支持Web cache技术 | 台 | 1 |  |
| 4 | 核心交换机 | 1、硬件架构：主控槽位≥2个，业务槽位数≥3个，主控引擎自带业务端口，主控、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔。 2、硬件性能：交换容量≥51Tbps，包转发率≥36000Mpps（以官网最小值为准）。 3、单台配置：主控≥2个，万兆光口≥4个，千兆光口≥70个，千兆电口≥24个，冗余风扇电源。 4、支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态链路聚合和跨板链路聚合； 5、支持设备在线状态监测机制，实现对包括主控引擎，背板，芯片和存储等关键元器件进行检测； 6、支持BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/静态路由等，实现各协议的快速故障检测机制，故障检测时间小于50ms； | 台 | 1 |  |
| 5 | 16口POE交换机 | 1、 交换容量≥336Gbps，包转发率≥114Mpps 2、 端口类型≥16个10/100/1000Base-T POE+电口，≥4个1000Base-X SFP光口，≥1个Console口 3、 支持PoE供电，PoE整机功耗≥250W 4、 支持环境工作温度-5~40℃，工作相对湿度5～95%RH，非凝结。 5、 支持端口防雷6KV 6、 支持半双工、全双工、自协商工作模式 7、 支持MAC地址学习数目限制和静态MAC配置 8、 支持端口镜像和流镜像功能，支持端口聚合、端口隔离、端口自环检测 9、 支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合LACP） 10、 支持LLDP，支持STP/RSTP/MSTP多种生成树协议，提高容错能力，提升网络稳定性 11、 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping，支持组播VLAN 12、 支持802.1Q，支持基于MAC的VLAN、GUEST VLAN，支持MVRP 13、 支持DHCP Client、DHCP Snooping 14、 支持端口限速，支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p 15、 支持二层、三层、四层ACL，支持IPv4、IPv6 ACL 16、 支持IPv6静态路由、双协议栈，支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping，支持ND，支持IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2 17、 支持以太网OAM，支持DLDP 18、 支持端口动态ARP检测，支持MAC地址限制、广播报文抑制、FTP登录和口令机制的控制 | 台 | 15 |  |
| 6 | 16口接入交换机 | 1、 交换容量≥336Gbps，包转发率≥114Mpps 2、 端口类型≥16个10/100/1000Base-T电口，≥4个1000Base-X SFP光口，≥1个Console口 3、 支持环境工作温度-5~40℃，工作相对湿度5～95%RH，无冷凝 4、 支持端口防雷6KV 5、 支持半双工、全双工、自协商工作模式 6、 支持MAC地址学习数目限制和静态MAC配置 7、 支持端口镜像和流镜像功能，支持端口聚合、端口隔离 8、 支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合LACP） 9、 支持LLDP，支STP/RSTP/MSTP多种生成树协议 10、 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping 11、 支持802.1Q，支持基于MAC的VLAN、GUEST VLAN，支持MVRP 12、 支持DHCP Client、DHCP Snooping 13、 支持端口限速，支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p 14、 支持二层、三层、四层ACL，支持IPv4、IPv6 ACL 15、 支持IPv6静态路由、双协议栈，支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping，支持ND，支持IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2 16、 支持以太网OAM，支持DLDP 17、 支持端口动态ARP检测，支持MAC地址限制、广播报文抑制、FTP登录和口令机制的控制 18、 支持SNMP V1/V2/V3 19、 支持Console/Telnet/SSH命令行配置 20、 支持802.1X和Portal认证，支持IP＋MAC+PORT绑定功能 21、 支持FTP/SFTP管理 22、 支持Sflow流量统计分析功能 23、 支持NQA，支持NTP，支持系统工作日志 | 台 | 23 |  |
| 7 | 48口接入交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps。 2、端口类型≥48个10/100/1000Base-T电口，≥4个1000Base-X SFP光口 3、支持MAC地址学习数目限制，MAC地址深度最≥8K 4、支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴 5、支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段 6、支持IEEE 802.3ad，支持动态链路聚合LACP 7、支持SNMPV1/2/3管理方式。 8、支持风暴抑制，包括广播抑制、单播抑制和组播抑制。 9、支持SP/WRR/SP+WRR队列调度算法。 10、支持ARP入侵检测功能，拥有安全功能，保障网络安全。 | 台 | 11 |  |
| 8 | 无线AP | 1、支持802.11ax协议标准，整机双频五流，整机最大接入速率2.975Gbps 2、固定接口≥1个100/1000/2500Mbps 自协商以太网口上行口（PoE受电） 3、工作温度：-10℃～55℃ 4、支持标准PoE以太网供电，整机功耗≤13.5W 5、无线终端最大接入数为256 6、支持快网络全网管理，最大管理数量≥32个 7、支持无线VLAN绑定 8、支持无线漫游灵敏度调优、弱信号终端优化、智能优化 9、支持基于AP侧的无线终端限速 10、支持一键认证、短信认证、账号认证、访客认证、微信公众号认证、哑终端认证、会员认证、钉钉认证、认证逃生、自定义认证服务器地址 11、手机APP统一管理与运维，可以查看AP在线情况、AP关键指标、AP信道使用情况 12、支持基于SSID的无线用户隔离 13、为保证设备稳定性和高可用性，平均无故障时间≥1959376hrs | 台 | 88 |  |
| 9 | 无线控制器 | 1、设备支持WAN口≥2*10GE，LAN口≥8*GE，LAN/WAN≥6*GE，Combo口≥2*GE，USB3.0≥1个。 2、NAT会话数≥24万 3、无线控制器功能，支持管理AP，最大支持管理256个AP 4、支持IPSec VPN，吞吐可达900Mbps，支持隧道数≥100 5、支持固定IP地址、DHCP自动获取地址、PPPoE拨号等多种方式，支持链路状态检测功能，支持ICMP、DNS、NTP等检测方式，支持静态路由和策略路由。 6、支持MAC地址学习、广播风暴抑制、流量镜像功能。 7、支持精细化流控，支持每IP限制流量、支持基于用户组限制流量、支持绿色通道功能 8、支持MAC地址过滤功能，支持MAC地址黑白名单。 9、支持多种负载均衡，支持基于运营商目的地址负载分担、支持基于链路带宽负载分担、支持基于用户（IP地址）负载分担、支持策略路由指定线路转发、支持端到端链路检测与备份功能 14、支持基于源目的地址、端口定义防火墙过滤策略、URL过滤，网站黑白名单，关键字模糊匹配、支持HTTP下载文件过滤功能、支持ARP扫描、ARP检测、ARP防护等功能、支持互联网常见应用识别和控制、支持IP地址流量统计和排名、支持异常主机流量防护功能、 15、支持短信、微信公众号、账号等多种接入认证方式 16、支持多种防攻击功能，支持DDoS攻击防范和统计、防止WAN口的Ping、防止TCP syn扫描、防止TCP Stealth FIN扫描、防止TCP Xmas Tree扫描、防止TCP Null扫描、防止UDP扫描功能、防止Land 攻击功能、防止Smurf攻击功能、防止WinNuke攻击功能、防止Ping of Death攻击、防止SYN Flood攻击功能、防止UDP Flood攻击功能、防止ICMP Flood攻击功能、防止IP Spoofing功能、防止碎片包攻击、防止TearDrop攻击、防止Fraggle攻击功能 17、支持DHCP Server、支持NTP Client、支持DDNS（花生壳和3322.org）、支持UPnP、支持IPTV等网络特性。 18、支持WEB管理页面、支持云管理平台远程管理、支持APP管理 | 台 | 1 |  |
| 10 | 无线控制器授权 | 管理128台无线AP | 台 | 1 |  |
| 11 | 光模块 | SFP千兆单模光模块（1310nm、10km，LX、LC） | 个 | 98 |  |

| 广播系统清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 设备参数 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 校园内广播系统 |  |  |  |  |  |
| 主控室 |  |  |  |  |  |
|  | 广播系统服务器（核心产品） | 1.网络广播分控服务器可利用IP网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，实现远程管理。主要完成音频实时采播、节目资源制作和定时编排播放功能； 2.专业控制台设计，采用高级拉丝硬质阳极氧化铝合金面板设计坚固耐用； 3.采用12寸高亮度LCD真彩液晶屏，支持多点触控触摸屏，1280*1024分辨率； 4.自带鹅颈话筒，可对全区、分区、个别终端进行实时广播；内置3W监听扬声器； 5.自带文件广播和预录音广播功能，可将本地音频文件或录音广播给指定终端； 6.支持USB插入，内置64G固态硬盘，具有防震抗摔、快速读写、质量轻、能耗低等特点，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级 ； 7.专用工业主板设计，高性能双核低功耗高速处理器，处理速度更快，性能更稳定，ATX宽压电源设计支持全天候无间断工作 ； 8.标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； | 套 | 1 |  |
|  | 广播系统软件 | 1.系统架构：系统采用BS架构，Windows平台部署；浏览器登录操作管理； 2.终端管理：支持批量添加终端，终端匹配自动上线；每个终端可以绑定一路监控视频流；支持列表视图（树形结构）和网格视图、地图模式三种管理模式；支持终端状态（在线、离线、广播）及任务状态显示及不同颜色提示；可视对讲终端有视频颜色特殊标识。 3.终端故障自动检测：当IP终端的ID号或者IP地址冲突时，终端以红色提示异常，当在线终端离线时，终端以黄色提示异常 4.提供全双工语音对讲及视频对讲，响应各对讲终端的呼叫和视频通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持无应答自动转接，转接时间可设置，支持可视对讲终端视频分辨率选择； 5.地图模式：支持在线地图模式，地图可任意缩放，每个终端可以绑定一个坐标位置，在地图上显示； 6.实时任务:支持显示实时任务播放列表，支持一键启动和停止任务；支持MP3和WAV音频文件，支持播放歌曲列表显示，可以调整歌曲的播放顺序，支持文本转语音广播，可自定义播放时长，具备实时任务优先级调整。 7.计划任务：支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、语音合成、终端采集）；支持显示当天定时任务列表，支持任务的复制、粘贴、冻结，每条任务均有执行日志，方便查看及管理；支持自定义开启功放时间；；。 8.联动管理：支持消防报警信号接入、短路信号以及其他信号触发，可自定义触发区域，可自定义触发音源播放的时间，触发音源包括媒体库音频文件、终端采集、文本转语音广播； 9.支持终端短路输入联动触发，支持多种联动预案，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、终端采集、语音合成、警报等； 10.视频监控：终端可以绑定摄像头或网络视频流，选择终端即可显示绑定的监控或网络视频信息，发现异常可对指定的终端或者分区进行广播；监控画面显示支持全屏及分屏显示； 11.媒体库：广播系统软件自带音频文件码流转换功能，支持分类保存音频文件，支持音频文件试听及下载； 12.历史记录：用户操作、广播、对讲以及终端的注册及离线的记录都可以保存，后期可以根据不同操作类型查看操作及广播记录； 13.录音录像；语音及可视对讲均可在服务器端同步录音录像；可自定义录音录像保存位置，可开启和关闭录音录像，录音录像可以进行下载播放； 14.用户管理：支持超级管理员、管理员、用户、操作员4种用户角色，可对每个用户角色功能及管理终端进行授权，分控端只需要通过浏览器登录即可操作，不需要安装任何插件； 15.分区管理：支持批量对终端进行分区，每个分区前会显示分区号，方便用IP话筒进行分区广播。 16.广播模式：支持单薄、组播两种模式，支持互联网、局域网部署； 17.平台支持3种皮肤颜色，一键切换系统配色； 18.支持广播系统备份，通过备份广播系统指定文件夹，可以备份终端信息、实时任务列表、定时任务以及媒体库音频文件； 19.SDK：提供SDK二次开发包与其它系统平台集成整合。第三方软件可直接控制对讲和广播，并接收终端当前状态；与监控系统配合，可由监控系统控制通话开关， 或通话时自动切换监控画面； | 套 | 1 |  |
|  | IP网络寻呼话筒 | 1.桌面式设计，7英寸触屏； 2.自带数字键，功能键界面； 3.支持8路分区快捷键设置，支持一键呼叫分区，一键呼叫全区广播；呼叫任意分区，支持直接操作呼叫或对讲任意终端； 4.支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境； 5.采用高速工业级芯片，启动时间小于1s； 6.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP.UDP.IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 7.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块； 8.终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于10ms； 9.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待.呼叫转移.无人接听提醒； 10.内置3W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听； 11.1个USB输入，1个φ3.5MIC输入插座； 12.1路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输； 13.1路报警触发短路输出，级联外扩警示设备；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警）； 14.本地直接播放U盘里的音乐节目，可将U盘里的音乐转换为网络数据流，传给其它终端设备； 15.高保真录音功能，可以将话筒及线路输入的信号进行高质量录音，录音文件存放在服务器里，可以随时播放； ▲16.内置网络隔离防雷处理电路；（提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） | 台 | 1 |  |
|  | 32路消防矩阵 | 1.专业机柜式消防联动设备，用于采集消防报警短路信号，安装在广播或消防机房。 2.采用嵌入式ARM芯片，可通过WEB登录修改设备参数； 3.支持32路报警输入，可联动服务软件对应任务； 4.报警输入支持短路信号和12V信号可选； 5.支持状态报警、开路报警、闭路报警三种模式选择； 6.标准IU机柜式设计，黑色铝合金拉丝面板； 7.报警任务可任意选择播放终端，具有报警任务断开停止任务、播放一整首、自定义播放时长三种模式选择； 8.报警任务具有媒体库、音频采集、文本转语音三种音源可选； 9.具有1个标准RJ45(10/100M)网络交换接口，支持局域网、广域网接入； 10.支持32路报警信号输入，可多台扩展接入； | 台 | 1 |  |
|  | 监听音箱 | 1.木质外壳结构，采用5寸全频喇叭及独立高音单元，数字解码终端与音箱一体功能； 2.采用工业级ARM芯片，可通过WEB登录设置设备参数； 3.硬件音频解码，音质达到CD级； 4.可网络接收音频节目内容； 5.支持1路话筒输入、1路线路输入，具有音量调节功能； 6.采用2*15W功放芯片，声音清晰； 7.具备文本转语音广播功能； 8.一路RJ45接口，支持局域网及互联网； | 套 | 1 |  |
|  | 数字调谐器 | 1.音频信号左右声道输出，输出频响范围为20~20KHz 2.设有两组接收天线输入：AM接收天线输入，FM接收天线70Ω输入 3.AM/FM 50个电台存储功能 | 台 | 1 |  |
|  | DVD播放器 | 1.兼容DVD、CD、MP3等多种播放格式， 2.音频信号左右声道输出，输出频响范围为20~20KHz 3.可选择播放、立体声、左右声道、上一曲、下一曲、单曲循环、全部循环等功能 4.具有通电后自动播放功能 | 台 | 1 |  |
|  | 广播话筒 | 1.换能方式:永久极性电容收音头 2.指向性：单指向性； 3.信噪比:65db 4.频率响应：20-18Khz； 5.输出阻抗：75Ω欧姆； 6.灵敏度：-40db | 台 | 1 |  |
|  | 调音台 | 1.≥8路平衡式话筒输入，≥2组母线输出，≥1组AUX辅助输出，MP3播放器功能； 2.提供+48V幻像电源； 3.三段英国风格均衡； 4.≥1组AUX辅助输出AUX1为推子前； 5.采用≥16种数字显示延时数码效果器； 6.内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V； | 台 | 1 |  |
|  | IP采集终端 | 1.10路输入（6路6.3话筒，3路RCA莲花线路,1路6.3紧急），各输入通道音量独立调节 2.可将外接音源播放到指定IP广播及可视对讲终端； 3.一路RJ45接口，有网络的地方即可接入； 4.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP 5.支持U盘播放，MP3可实现多种播放模式,随机/单曲循环/全曲循环，自带屏幕可现实播放歌曲名称；可将U盘内容播放到指定IP终端及可视对讲终端 6.支持蓝牙连接，可将手机音源通过蓝牙播放到指定IP终端及可视对讲终端 | 台 | 1 |  |
|  | 电源时序器 | 1.采用6平方电缆输入接口，输入电流达32A,最大40A,单路采用30A大功率继电器 2.可控制8路电源，每路开启/关闭延时间隔为1秒，通道单独控制开关，每路电源额定输出20A 3.具备6.35短路触发接口 4.兼容多种类型插头，优质STC MCU数据控制，带交流电压指示表，电压高低一目了然（误差±1%） | 台 | 1 |  |
| 分控 |  |  |  |  |  |
|  | 分控终端 | CPU：i5 10400F 3.6G，2G独立显卡，SSD120G+1T机械硬盘，8G内存，键鼠套装，24寸屏幕 | 套 | 1 |  |
|  | 数字网络广播分控软件 | 1.管理节目库资源。 2.编程定时任务。 3.支持终端音频采播功能。 4.支持本地音频采集功能。 5.支持终端监听 6.支持音频终端外控电源管理 7.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置。 8.支持报警任务自动解除报警功能。 | 套 | 1 |  |
|  | IP网络寻呼话筒 | 1.桌面式数字寻呼话筒，可快速选择终端或分区发起广播，支持一键发起全区广播，支持全双工双向对讲； 2.采用ARM架构芯片，性能稳定、操作流畅，支持局域网及互联网接入。 具体参数 1.采用桌面式话筒设计，带有4.3英寸电容触摸显示屏；支持通过触摸呼叫广播及发起对讲；支持呼叫终端及多个终端、呼叫分区及多个分区、呼叫全区广播； 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率； 3.支持双向对讲功能，内置1W全频扬声器，实现双向通话。 4.支持≥1路3.5mm音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路3.5mm音频线路输出，可外接功率放大器。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒，支持线路输入采集及U盘广播。 6.支持多种呼叫策略，包括手动转移、无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听。 7.支持用户权限设置，可设置管理和显示指定分区及终端； 8.支持操作登录密码验证、操作登录密码验证支持开启和关闭； 9.支持广播提示音开启和关闭选择； 10.支持紧急广播、预警广播、自然灾害、地震广播四个快捷键，长按快捷键可以快速发起设置好的广播任务； 11.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。 12.支持WEB修改和配置话筒参数，包括本机IP、服务器IP、用户权限参数等； 13.支持自定义寻呼话筒是否接收广播，可以手动开启和关闭； | 台 | 1 |  |
| 前端设备 |  |  |  |  |  |
| 实验楼1F公共区域 |  |  |  |  |  |
|  | IP网络功放 | 1.标准RJ45接口、任何有以太网口地方即可接入、支持跨网段和跨路由，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制 2.内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音频信号 ； 3.采用工业级ARM芯片，支持WEB登录查看及修改设备参数； 4.100V、70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出 5.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示 6.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示 7.饱和失真及LED警示 8.信号电平指示LED 9.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇 10.2路RCA莲花混合输出、2路话筒输入、话筒1有强切入优先，并具备默音调节功能 11.网络音量、高低音、各输入通道音量独立调节 技 术 参 数 1.电源 AC220V/50Hz 2.噪声比 话筒：>68dB 线路：>82dB 3.总谐波失真<0.1% at 1KHz 4.频率响应 60Hz-18KHz（±2dB） 5.音调 低音：±10dB at 100Hz，高音：±10dBB at 10KHz 6.话筒输入灵敏度&阻抗：8mV/600Ω不平衡 7.线路输入灵敏度&阻抗：250mV/10KΩ不平衡 8.线路输出灵敏度&阻抗：1V/600Ω不平衡 9.默音调节 0-38dB 10.输出功率 80W | 台 | 1 |  |
|  | 壁挂喇叭 | 1.额定/最大功率 5/10W 2.输入电压 70V/100V 3.频响（Hz） 90-18K | 只 | 5 |  |
| 实验楼1F教室 |  |  |  |  |  |
|  | IP音箱（主箱） | 1.木质外壳结构，采用5寸全频喇叭及独立高音单元，数字解码终端与音箱一体功能； 2.采用工业级ARM芯片，可通过WEB登录设置设备参数； 3.硬件音频解码，音质达到CD级； 4.可网络接收音频节目内容； 5.支持1路话筒输入、1路线路输入，具有音量调节功能； 6.采用2*15W功放芯片，声音清晰； 7.具备文本转语音广播功能； 8.一路RJ45接口，支持局域网及互联网； 技 术 参 数 1.功率输出：2×15W 2.输入灵敏度：音频输入:550mV/600Ω 3.电源：DC24V/1.5A 4.待机功率：＜1W 5.音频位率：8Kbps～320Kbps自适应 6.频率响应：40Hz～20KHz(±3dB) 7.信噪比：≥90dB 8.采样率：8K～48KHz 9.音频格式：MP3、WAV 10.传输速率：100Mbps | 只 | 6 |  |
|  | IP音箱（副箱） | 1.喇叭单元 5″*1高音*1 2.额定功率 15W 3.工作电压 100V 4.灵敏度（1m，1W） 91dB±2dB 5.最大声压级（1m） 99dB±2dB 6.频率响应 80-14kHz | 只 | 6 |  |
| 实验楼2F-4F |  |  |  |  |  |
|  | IP解码终端 | 1.10路输入（6路6.3话筒，3路RCA莲花线路,1路6.3紧急） 2.各输入通道音量独立调节 3.可接收IP广播数据流，转发给模拟功放； 4.一路RJ45接口，有网络的地方即可接入； 5.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP 6.4路可控触发电源接口 7.高对比度128X64中文点阵屏,内置音源信息一目了然,自动屏保功能 8.内置高品质蓝牙解码芯片,音质完美,传输距离远,连接速度快 9.内置高品质MP3解码芯片USB接口,音质完美,兼容MP3/WAV等多种音频格式 技 术 参 数 1.电源 AC220V/50Hz 2.噪声比 话筒：>68dB 线路：>89dB 3.总谐波失真<0.01% at 1KHz 4.频率响应 20Hz-20KHz（±2dB） 5.音调 低音：±10dB at 100Hz，高音：±10dBB at 10KHz 6.话筒输入灵敏度&阻抗：8mV/600Ω不平衡 7.线路输入灵敏度&阻抗：250mV/10KΩ不平衡 8.线路输出灵敏度&阻抗：1.5V/360Ω不平衡 9.电源功耗 8-10W | 台 | 3 |  |
| 教学楼1F-5F公共区域 |  |  |  |  |  |
|  | IP网络功放 | 1.标准RJ45接口、任何有以太网口地方即可接入、支持跨网段和跨路由，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制 2.内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音频信号 ； 3.采用工业级ARM芯片，支持WEB登录查看及修改设备参数； 4.100V、70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出 5.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示 6.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示 7.饱和失真及LED警示 8.信号电平指示LED 9.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇 10.2路RCA莲花混合输出、2路话筒输入、话筒1有强切入优先，并具备默音调节功能 11.网络音量、高低音、各输入通道音量独立调节 技 术 参 数 1.电源 AC220V/50Hz 2.噪声比 话筒：>68dB 线路：>82dB 3.总谐波失真<0.1% at 1KHz 4.频率响应 60Hz-18KHz（±2dB） 5.音调 低音：±10dB at 100Hz，高音：±10dBB at 10KHz 6.话筒输入灵敏度&阻抗：8mV/600Ω不平衡 7.线路输入灵敏度&阻抗：250mV/10KΩ不平衡 8.线路输出灵敏度&阻抗：1V/600Ω不平衡 9.默音调节 0-38dB 10.输出功率 180W | 台 | 1 |  |
|  | 壁挂喇叭 | 1.额定/最大功率 5/10W 2.输入电压 70V/100V 3.频响（Hz） 90-18K | 只 | 11 |  |
|  | IP网络功放 | 1.标准RJ45接口、任何有以太网口地方即可接入、支持跨网段和跨路由，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制 2.内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音频信号 ； 3.采用工业级ARM芯片，支持WEB登录查看及修改设备参数； 4.100V、70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出 5.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示 6.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示 7.饱和失真及LED警示 8.信号电平指示LED 9.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇 10.2路RCA莲花混合输出、2路话筒输入、话筒1有强切入优先，并具备默音调节功能 11.网络音量、高低音、各输入通道音量独立调节 技 术 参 数 1.电源 AC220V/50Hz 2.噪声比 话筒：>68dB 线路：>82dB 3.总谐波失真<0.1% at 1KHz 4.频率响应 60Hz-18KHz（±2dB） 5.音调 低音：±10dB at 100Hz，高音：±10dBB at 10KHz 6.话筒输入灵敏度&阻抗：8mV/600Ω不平衡 7.线路输入灵敏度&阻抗：250mV/10KΩ不平衡 8.线路输出灵敏度&阻抗：1V/600Ω不平衡 9.默音调节 0-38dB 10.输出功率 180W | 台 | 1 |  |
|  | 壁挂喇叭 | 1.额定/最大功率 5/10W 2.输入电压 70V/100V 3.频响（Hz） 90-18K | 只 | 11 |  |
|  | IP网络功放 | 1.标准RJ45接口、任何有以太网口地方即可接入、支持跨网段和跨路由，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制 2.内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音频信号 ； 3.采用工业级ARM芯片，支持WEB登录查看及修改设备参数； 4.100V、70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出 5.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示 6.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示 7.饱和失真及LED警示 8.信号电平指示LED 9.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇 10.2路RCA莲花混合输出、2路话筒输入、话筒1有强切入优先，并具备默音调节功能 11.网络音量、高低音、各输入通道音量独立调节 技 术 参 数 1.电源 AC220V/50Hz 2.噪声比 话筒：>68dB 线路：>82dB 3.总谐波失真<0.1% at 1KHz 4.频率响应 60Hz-18KHz（±2dB） 5.音调 低音：±10dB at 100Hz，高音：±10dBB at 10KHz 6.话筒输入灵敏度&阻抗：8mV/600Ω不平衡 7.线路输入灵敏度&阻抗：250mV/10KΩ不平衡 8.线路输出灵敏度&阻抗：1V/600Ω不平衡 9.默音调节 0-38dB 10.输出功率 180W | 台 | 1 |  |
|  | 壁挂喇叭 | 1.额定/最大功率 5/10W 2.输入电压 70V/100V 3.频响（Hz） 90-18K | 只 | 11 |  |
|  | IP网络功放 | 1.标准RJ45接口、任何有以太网口地方即可接入、支持跨网段和跨路由，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制 2.内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音频信号 ； 3.采用工业级ARM芯片，支持WEB登录查看及修改设备参数； 4.100V、70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出 5.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示 6.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示 7.饱和失真及LED警示 8.信号电平指示LED 9.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇 10.2路RCA莲花混合输出、2路话筒输入、话筒1有强切入优先，并具备默音调节功能 11.网络音量、高低音、各输入通道音量独立调节 技 术 参 数 1.电源 AC220V/50Hz 2.噪声比 话筒：>68dB 线路：>82dB 3.总谐波失真<0.1% at 1KHz 4.频率响应 60Hz-18KHz（±2dB） 5.音调 低音：±10dB at 100Hz，高音：±10dBB at 10KHz 6.话筒输入灵敏度&阻抗：8mV/600Ω不平衡 7.线路输入灵敏度&阻抗：250mV/10KΩ不平衡 8.线路输出灵敏度&阻抗：1V/600Ω不平衡 9.默音调节 0-38dB 10.输出功率 130W | 台 | 1 |  |
|  | 壁挂喇叭 | 1.额定/最大功率 5/10W 2.输入电压 70V/100V 3.频响（Hz） 90-18K | 只 | 8 |  |
|  | IP网络功放 | 1.标准RJ45接口、任何有以太网口地方即可接入、支持跨网段和跨路由，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制 2.内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音频信号 ； 3.采用工业级ARM芯片，支持WEB登录查看及修改设备参数； 4.100V、70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出 5.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示 6.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示 7.饱和失真及LED警示 8.信号电平指示LED 9.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇 10.2路RCA莲花混合输出、2路话筒输入、话筒1有强切入优先，并具备默音调节功能 11.网络音量、高低音、各输入通道音量独立调节 技 术 参 数 1.电源 AC220V/50Hz 2.噪声比 话筒：>68dB 线路：>82dB 3.总谐波失真<0.1% at 1KHz 4.频率响应 60Hz-18KHz（±2dB） 5.音调 低音：±10dB at 100Hz，高音：±10dBB at 10KHz 6.话筒输入灵敏度&阻抗：8mV/600Ω不平衡 7.线路输入灵敏度&阻抗：250mV/10KΩ不平衡 8.线路输出灵敏度&阻抗：1V/600Ω不平衡 9.默音调节 0-38dB 10.输出功率 80W | 台 | 1 |  |
|  | 壁挂喇叭 | 1.额定/最大功率 5/10W 2.输入电压 70V/100V 3.频响（Hz） 90-18K | 只 | 4 |  |
| 教学楼1F-5F教室 |  |  |  |  |  |
|  | IP音箱（主箱） | 1.木质外壳结构，采用5寸全频喇叭及独立高音单元，数字解码终端与音箱一体功能； 2.采用工业级ARM芯片，可通过WEB登录设置设备参数； 3.硬件音频解码，音质达到CD级； 4.可网络接收音频节目内容； 5.支持1路话筒输入、1路线路输入，具有音量调节功能； 6.采用2*15W功放芯片，声音清晰； 7.具备文本转语音广播功能； 8.一路RJ45接口，支持局域网及互联网； 技 术 参 数 1.功率输出：2×15W 2.输入灵敏度：音频输入:550mV/600Ω 3.电源：DC24V/1.5A 4.待机功率：＜1W 5.音频位率：8Kbps～320Kbps自适应 6.频率响应：40Hz～20KHz(±3dB) 7.信噪比：≥90dB 8.采样率：8K～48KHz 9.音频格式：MP3、WAV 10.传输速率：100Mbps | 只 | 44 |  |
|  | IP音箱（副箱定阻） | 1.喇叭单元 5″*1高音*1 2.额定功率 15W 3.工作电压 100V 4.灵敏度（1m，1W） 91dB±2dB 5.最大声压级（1m） 99dB±2dB 6.频率响应 80-14kHz | 只 | 44 |  |
| 司令台 |  |  |  |  |  |
|  | 一拖四无线手持话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.四通道接收信号,每通道有100个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和80个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+四个手持话筒； | 套 | 1 |  |
|  | 无线信号放大器 | 1.频率范围：500-950MHz 2.输入截断点：+22dBm 3.噪声比：4.0dB Type(Center Band) 4.增益：+6-9dB(Center Band) 5.输出阻抗：15dB min 6.阻抗：50Ω 7.频宽：450MHz 8.插座：BNC female | 台 | 1 |  |
|  | 30米无线信号放大器延长线 | 30米 | 条 | 2 |  |
|  | 调音台 | 1.≥8路平衡式话筒输入，≥2组母线输出，≥1组AUX辅助输出，MP3播放器功能； 2.提供+48V幻像电源； 3.三段英国风格均衡； 4.≥1组AUX辅助输出AUX1为推子前； 5.采用≥16种数字显示延时数码效果器； 6.内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V； | 台 | 1 |  |
|  | 室外防水音柱 | 1.单元配置：4×6.5寸全频单元，1×3寸高音单元； 2.输入电压：100V； 3.额定功率：80/120W； 4.频响：140Hz-20KHz； 5.灵敏度：98db； | 只 | 6 |  |
|  | 纯后级广播功放 | 1.提供RCA插口和XLR插口并接； 2.带压限电路,具有输出短路\过载\过热等多种保护和警告功能； 3.自带节能功能选择开关； 4.节能设计，无信号输入时，15分钟系统自动进入待机状态； 5.待机功率小于8W，节能环保，增加设备使用寿命； 6.70V/100V或8欧定阻扬声器输出，输出功率≥1200W； 7.输入灵敏度: 1V 0dBV 8.信噪比≥95db 9.失真度≤4/1KHZ0.3﹪ | 台 | 1 |  |
|  | IP解码终端 | 1.10路输入（6路6.3话筒，3路RCA莲花线路,1路6.3紧急） 2.各输入通道音量独立调节 3.可接收IP广播数据流，转发给模拟功放； 4.一路RJ45接口，有网络的地方即可接入； 5.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP 6.4路可控触发电源接口 7.高对比度128X64中文点阵屏,内置音源信息一目了然,自动屏保功能 8.内置高品质蓝牙解码芯片,音质完美,传输距离远,连接速度快 9.内置高品质MP3解码芯片USB接口,音质完美,兼容MP3/WAV等多种音频格式 技 术 参 数 1.电源 AC220V/50Hz 2.噪声比 话筒：>68dB 线路：>89dB 3.总谐波失真<0.01% at 1KHz 4.频率响应 20Hz-20KHz（±2dB） 5.音调 低音：±10dB at 100Hz，高音：±10dBB at 10KHz 6.话筒输入灵敏度&阻抗：8mV/600Ω不平衡 7.线路输入灵敏度&阻抗：250mV/10KΩ不平衡 8.线路输出灵敏度&阻抗：1.5V/360Ω不平衡 9.电源功耗 8-10W | 台 | 1 |  |
| 线材及其他设备 |  |  |  |  |  |
|  | 42U机柜 | 1、符合ANSI/EIARS-310-D、DIN41491；PART1、IEC297-2、DIN41494 ；PART7、GB/T3047.2-92标准。兼容19英寸国际标准，公制标准和ETSI标准； 2、脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲ROHS 环保标准； 3、内部方孔条表面为电镀锌处理； 4、可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整； 5、可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求； 6、可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作,多方位查看； 7、高效坚固的并柜连接方式； 8、可同时安装脚轮和支撑脚;结构坚固,最大静载达800KG ； 9、高级旋把机柜门锁； 10、齐全的可选配件； 11、全部选用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条2.0mm，侧门1.2mm，层板1.2mm； 12、标准配置包括：顶盖:1个(1.2mm);框架:1个(1.2mm);前门:1个(1.2mm);侧门: 2个(1.2mm),配有锁扣;后门: 1个(1.2mm);锁:2个;方孔条:4个(2mm);底板：1个(1.2mm);安装梁:6个(1.5mm) （32U以下4个）;间隔: 12个（机柜宽度800MM）;层板：3个（32U以下2个，22U以下1个）；脚轮：4个；支脚：4个；螺丝钉和螺母：40个；风扇：4个（机柜深度600mm数量2个）；8位电源插座：1个； | 台 | 1 |  |
| 图书馆背景广播 |  |  |  |  |  |
| A | 扩声子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 一拖四无线手持话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.四通道接收信号,每通道有100个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和80个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+四个手持话筒； | 套 | 1 |  |
| 2 | 无线信号放大器 | 1.频率范围：500-950MHz 2.输入截断点：+22dBm 3.噪声比：4.0dB Type(Center Band) 4.增益：+6-9dB(Center Band) 5.输出阻抗：15dB min 6.阻抗：50Ω 7.频宽：450MHz 8.插座：BNC female | 台 | 1 |  |
| 3 | 30米无线信号放大器延长线 | 30米 | 条 | 2 |  |
| 4 | 调音台 | 1.≥8路平衡式话筒输入，≥2组母线输出，≥1组AUX辅助输出，MP3播放器功能； 2.提供+48V幻像电源； 3.三段英国风格均衡； 4.≥1组AUX辅助输出AUX1为推子前； 5.采用≥16种数字显示延时数码效果器； 6.内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V； | 台 | 1 |  |
| 5 | 音频处理器 | 1.通道2输入/6输出； 2.高性能DSP处理器，输入采用24 bit，48kHz的AKM A / D转换器； 数字处理包括：增益、极性转换、参量均衡器、棚架滤波器、时间延时、分频功能、压缩、限制和信号路由，D / A转换器使用24位delta-sigma转换器； 3.每路输入可控制增益、延迟和六个滤波器 ； | 台 | 1 |  |
| 6 | 会议音柱 | 1.长时间功率:≥200W； 2.阻抗:8Ω； 3.频率响应:100Hz - 20KHz(@-6dB)； 4.低音:≥4 x 4.5音圈； 5.高音:≥2 x 1音圈 钕磁铁； 6.灵敏度:(@1W/1m) ≥94dB； 7.扩散角度:160°x 10°(H x V)； 8.分频点频率:3kHz； | 只 | 2 |  |
| 7 | 会议吸顶音箱 | 1.8"橡胶折环黑色PP低音音盆, 1"高音音膜 2.标称阻抗:8Ω 3.额定功率：(80W) 4.频率响应：90HZ-20KHZ 5.灵敏度: 90 dB SPL, 1W, 1m 6.扩散角度：水平150º、垂直150º | 只 | 6 |  |
| 8 | 音箱功放 | 1.Class D拓扑架构并集成开关电源设计，体积小，重量轻，1U机架空间； 2.拥有高效率功率转换电路、功率输出强劲，电源消耗低，绿色环保； 3.前面板精准增益（音量）控制，有电源、信号、消波和保护的工作信号灯； 4.每通道独特全自动保护电路设计，保护功能有直流、过热、过载以及限幅，有效的保证设备安全长期使用； 5.采用平衡XLR输入接口和专业SPEAKON输出接口； 6.后排拔动开关用于选择立体声或桥接、并接工作模式； 7.多环路调控技术，模块化设计。 8.低底噪，搭配液压轴承风扇优秀风噪控制，满足近场使用场景需求； 9.功率（8Ω）：2*≥500W； 10.功率（4Ω）：2*≥750W； 11.桥接功率（8Ω）：1*≥1500W； 12.THD总谐波失真（8Ω 1Kz）1/4满功率：≤0.02% 13.输入灵敏度：0.775V26dB； | 台 | 1 |  |
| 9 | 音箱功放 | 1.Class D拓扑架构并集成开关电源设计，体积小，重量轻，1U机架空间； 2.拥有高效率功率转换电路、功率输出强劲，电源消耗低，绿色环保； 3.前面板精准增益（音量）控制，有电源、信号、消波和保护的工作信号灯； 4.每通道独特全自动保护电路设计，保护功能有直流、过热、过载以及限幅，有效的保证设备安全长期使用； 5.采用平衡XLR输入接口和专业SPEAKON输出接口； 6.后排拔动开关用于选择立体声或桥接、并接工作模式； 7.多环路调控技术，模块化设计。 8.低底噪，搭配液压轴承风扇优秀风噪控制，满足近场使用场景需求； 9.功率（8Ω）：2*≥300W； 10.功率（4Ω）：2*≥450W； 11.桥接功率（8Ω）：1*≥900W； 12.THD总谐波失真（8Ω 1Kz）1/4满功率：≤0.02%； 13.输入灵敏度：0.775V26dB； | 台 | 2 |  |
| 10 | 电源时序器 | 1.单路额定输出电流≥10A，额定总输出电流≥30A，不少于10组开关场景数据保存、调用； 2.彩色液晶显示屏≥2寸，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态； 3.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机； 4.设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制； 5.具有欠压、超压检测及报警功能； ▲6.具有独立电源滤波器，滤除外部杂波信号及设备间干扰信号，为每路设备提供干净而稳定的电源（提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章）； ▲7.为了避免对扩声系统干扰，具备30MHz~300MHz骚扰功率和1GHz以上辐射骚扰检测合格（提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） | 台 | 1 |  |
| D | 线材及其他设备 |  |  |  |  |
| 1 | 42机柜 | 1、符合ANSI/EIARS-310-D、DIN41491；PART1、IEC297-2、DIN41494 ；PART7、GB/T3047.2-92标准。 2、脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑。 3、内部方孔条表面为电镀锌处理； 4、可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整； 5、可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求； 6、可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作,多方位查看； 7、高效坚固的并柜连接方式； 8、可同时安装脚轮和支撑脚;结构坚固,最大静载达800KG ； 9、高级旋把机柜门锁； 10、齐全的可选配件； 11、全部选用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条2.0mm，侧门1.2mm，层板1.2mm； 12、标准配置包括：顶盖:1个(1.2mm);框架:1个(1.2mm);前门:1个(1.2mm);侧门: 2个(1.2mm),配有锁扣;后门: 1个(1.2mm);锁:2个;方孔条:4个(2mm);底板：1个(1.2mm);安装梁:6个(1.5mm) （32U以下4个）;间隔: 12个（机柜宽度800MM）;层板：3个（32U以下2个，22U以下1个）；脚轮：4个；支脚：4个；螺丝钉和螺母：40个；风扇：4个（机柜深度600mm数量2个）；8位电源插座：1个； | 台 | 1 |  |

| 网络教室系统清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 设备参数 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 六类网线 | 1、符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2008标准的要求； 2、带中心十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降； 3、可提供350MHZ带宽，线规23AWG； 4、护套采用优良的PVC材料；护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度； 5、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；最大导体直流电阻@20 Deg.C :9.5Ω/100m；线对直流电阻不平衡：≤2%；线对对地电容不平衡：＜330pF/100m；延迟偏差：≤45ns/100m；额定传输速率(NVP)：69%；绝缘电阻: ≥5000MΩ/km； | 米 | 2500 |  |
| 2 | 12U机柜 | 1、符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491;PART1、IEC297-2、DIN41494;PART7、 GB/T3047.2- 92标准。 2、国际流行的烟灰色钢化玻璃前门； 3、主体颜色可选： 国际流行电脑灰。 4、方便的挂墙安装设计，也可安装脚轮或支撑脚后放置地面上， 5、最大承载达 60KG 。 6、可关闭的上部、下部走线通道。 7、可方便拆卸的左右侧门和前门；全方位操作，多方位察看 8、齐全的可选配件； 9、全部选用优质冷轧钢板制作；厚度：方孔条1.2mm,其它0.8mm； 10、脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑，符合欧洲ROHS 环保标准 11、标准配置包括：框架:2个(0.8mm);前门:1个(0.8mm);侧门: 2个(0.8mm),配有锁扣;后门: 1个(0.8mm) ;锁:1个;L型导轨：1付（1.2mm);方孔条:4个(1.2mm);安装板:1个(0.8mm);电缆入口盖: 2个(0.8mm);螺丝钉和螺母：10套；扳钳：1个。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 48口接入交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps。 2、端口类型≥48个10/100/1000Base-T电口，≥4个1000Base-X SFP光口 3、支持MAC地址学习数目限制，MAC地址深度最≥8K 4、支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴 5、支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段 6、支持IEEE 802.3ad，支持动态链路聚合LACP 7、支持SNMPV1/2/3管理方式。 8、支持风暴抑制，包括广播抑制、单播抑制和组播抑制。 9、支持SP/WRR/SP+WRR队列调度算法。 10、支持ARP入侵检测功能，拥有安全功能，保障网络安全。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 16口接入交换机 | 1、 交换容量≥336Gbps，包转发率≥114Mpps 2、 端口类型≥16个10/100/1000Base-T电口，≥4个1000Base-X SFP光口，≥1个Console口 3、 支持环境工作温度-5~40℃，工作相对湿度5～95%RH，无冷凝 4、 支持端口防雷6KV 5、 支持半双工、全双工、自协商工作模式 6、 支持MAC地址学习数目限制和静态MAC配置 7、 支持端口镜像和流镜像功能，支持端口聚合、端口隔离 8、 支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合LACP） 9、 支持LLDP，支STP/RSTP/MSTP多种生成树协议 10、 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping 11、 支持802.1Q，支持基于MAC的VLAN、GUEST VLAN，支持MVRP 12、 支持DHCP Client、DHCP Snooping 13、 支持端口限速，支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p 14、 支持二层、三层、四层ACL，支持IPv4、IPv6 ACL 15、 支持IPv6静态路由、双协议栈，支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping，支持ND，支持IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2 16、 支持以太网OAM，支持DLDP 17、 支持端口动态ARP检测，支持MAC地址限制、广播报文抑制、FTP登录和口令机制的控制 18、 支持SNMP V1/V2/V3 19、 支持Console/Telnet/SSH命令行配置 20、 支持802.1X和Portal认证，支持IP＋MAC+PORT绑定功能 21、 支持FTP/SFTP管理 22、 支持Sflow流量统计分析功能 23、 支持NQA，支持NTP，支持系统工作日志 | 台 | 1 |  |
| 5 | 光模块 | SFP千兆单模光模块（1310nm、10km，LX、LC） | 个 | 4 |  |
| 6 | 4芯光纤 | 1.900 μm紧套光纤； 2.纤芯直径：9.2±0.4μm,包层直径：125±1.0 μm; 3.芳纶加强元件； 4.低烟无卤外护套； 5.支持骨干网建设和光纤到工作区应用； 6.光纤的几何尺寸一致性好。 | 米 | 60 |  |
| 7 | 4口终端盒 | 1.灵活的连接器前面板，用来固定连接耦合器； 2.适用于与SC/ST/LC/FC等耦合器的端接； 3.保护光纤避免尘土和其它损害； 4.铝合金材质，轻便耐用； 5.锁扣式设计，方便安装。 | 个 | 2 |  |
| 8 | 光纤熔接 | 含剥缆、 固定、熔纤、盘纤，封好接头盒， | 芯 | 4 |  |
| 9 | 耦合器 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008卡锁式插接结构材料：氧化锆陶瓷套管插入损耗(含重复性): ≤0.2dB重复性：≥1000次互换性：≤0.2dB工作温度：-25℃~+70℃。 | 个 | 8 |  |
| 10 | 光纤跳线 | 1.符合GB/T 21194-2007标准； 2.低插入损耗，高回波衰减，高稳定性； 3.单模光纤跳线LC标准； 4.低插入损耗，高回波衰减，高稳定性。 | 根 | 2 |  |
| 8 | 全钢抗静电地板及配件 | 全钢有边防静电活动地板：600*600*35mm，1.2HPL防静电耐磨面层，防火等级：不燃A级，防静电等级：10^6-10^9欧姆，均布载荷：1200kg/平方 | 平方 | 88.92 |  |
| 10 | 接地引下线 | ZR-BVR 35平方. | 米 | 5 |  |
| 11 | 接地汇流排 | 30*3紫铜排 | 米 | 40 |  |
| 12 | 接地黄绿线 | .ZR-BVR 6平方 | 米 | 3 |  |
| 13 | 等定位端子箱 | 300*200*150 | 个 | 1 |  |

| 外场系统清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 设备参数 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 室外32PE管 | 直径32增强塑料管埋地敷设。 | 米 | 760 |  |
| 2 | 室外开挖 | 室外管沟土方开挖、回填 | m3 | 182.4 |  |
| 3 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 212.4 |  |
| 4 | 手孔井 | 400(长) ×400(宽) ×400(深) (mm)±5mm。 | 个 | 10 |  |
| 5 | 室外摄像机立杆 | 3.5米立杆，采用优质的无缝钢管制作而成的主杆，安装灵活 。 | 根 | 7 |  |
| 6 | 摄像机立杆基础 | 混凝土的配比和最小水泥用量应符合相关规定。 | 套 | 7 |  |
| 7 | 防水箱 | 300*400*200(mm)±5mm。 | 个 | 7 |  |
| 8 | 400W全彩摄像头（枪击） | 1、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 2、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持多平台接入 3、1个内置麦克风 4、智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 5、信噪比不小于55dB。 6、支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m 7、需支持IP66防尘防水。 8、支持DC12V或poe供电 9、内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 10、靶面尺寸为1/2.7英寸 | 台 | 16 |  |
| 9 | 摄像头支架 | 颜色: 白 材质: 铝合金 最小管径: 184.6 × 94 × 65mm 承重: 0.7KG | 根 | 16 |  |
| 10 | 电源适配器 | 国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm 输入电压：AC170V~240V | 个 | 16 |  |
| 11 | 16芯光纤 | 1.900 μm紧套光纤； 2.纤芯直径：9.2±0.4μm,包层直径：125±1.0 μm; 3.芳纶加强元件； 4.低烟无卤外护套； 5.支持骨干网建设和光纤到工作区应用； 6.光纤的几何尺寸一致性好。 | 米 | 410 |  |
| 12 | 16芯光纤配线架 | 1.灵活的连接器前面板，用来固定连接耦合器； 2.适用于与SC/ST/LC/FC等耦合器的端接； 3.保护光纤避免尘土和其它损害； 4.铝合金材质，轻便耐用； 5.锁扣式设计，方便安装。 | 个 | 1 |  |
| 13 | 4口终端盒 | 含4个单芯光纤热熔管。 | 个 | 7 |  |
| 14 | 光纤熔接 | 含剥缆、 固定、熔纤、盘纤，封好接头盒， | 芯 | 36 |  |
| 15 | 耦合器 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008卡锁式插接结构材料：氧化锆陶瓷套管插入损耗(含重复性): ≤0.2dB重复性：≥1000次互换性：≤0.2dB工作温度：-25℃~+70℃。 | 个 | 24 |  |
| 16 | 光纤跳线 | 1.符合GB/T 21194-2007标准； 2.低插入损耗，高回波衰减，高稳定性； 3.单模光纤跳线LC标准； 4.低插入损耗，高回波衰减，高稳定性。 | 根 | 14 |  |
| 17 | 六类网络跳线 | 1、符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2008标准的要求；采用多股软铜绞合线，100%原厂测试，确保线缆具有高标准的电气性能稳定； 2、插拔次数≥1500次； 3、跳线水晶头与多股线需有注塑式水晶色透明护套包裹，防松脱，并有水晶头弹片回包片，保护水晶头弹片不被弯折，确保电缆和插头的可靠性和链接稳定性； 4、跳线缆材上具有清晰的米标和类型印字； 5、水晶头采用50μ镀金三叉RJ45插头，确保镀金簧片与导体可靠接触，采用组合式设计，内置穿线过渡件，确保电缆导线在水晶头内部接纽最小，有效提高了跳线的串扰余量，可提供高达350MHz的带宽； 6、可提供不同颜色和长度选择； | 根 | 14 |  |
| 18 | 光纤收发器 | • 即插即用，快速转发，无需任何配置，即可高速无损传输数据信号，最长传输距离3km • 4kV防雷设计，高可靠性 • 准工业级设计，工作温度范围可达到-20～60℃ • 波分复用，单纤数据转发，节约布线成本 • 外壳工业级全金属设计，坚固耐用，散热能力更强 • 提供1个千兆电口，1个千兆光口，SC接口 | 对 | 7 |  |
| 19 | 16路硬盘录像机 | 1.5U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：4个SATA接口，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：160Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 | 台 | 1 |  |
| 20 | 监控硬盘 | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率267MB/s，512MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧 MTBF可达2,000,000小时 符合工业标准的3.5英寸，26.1毫米高度规格，超大规模 SATA 型号针对大型数据传输进行了调整，可实现低延迟 接口类型：SATA3.0 尺寸：3.5寸 转速：7200 平均读写功率（W）：8W 缓存：256MB 标称容量：8TB 刻录技术：CMR 接口传输速率（最大值）：6Gb/s MTBF：2000000 h | 块 | 4 |  |
| 21 | 24口接入交换机 | 支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口(无风扇静音),交换容量432Gbps/4.32Tbps，包转发率126/144mpps。最大支持9台堆叠、支持链路聚合、支持802.3X流控、ARP Detection功能，支持VLAN划分、支持单播路由、组播、支持二层环网、QOS/ACL、支持远程镜像、支持802.1X认证、支持DLDP和虚拟线缆检测 | 台 | 1 |  |
| 22 | 42U机柜 | 1、符合ANSI/EIARS-310-D、DIN41491；PART1、IEC297-2、DIN41494 ；PART7、GB/T3047.2-92标准。 2、脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑。 3、内部方孔条表面为电镀锌处理； 4、可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整； 5、可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求； 6、可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作,多方位查看； 7、高效坚固的并柜连接方式； 8、可同时安装脚轮和支撑脚;结构坚固,最大静载达800KG ； 9、高级旋把机柜门锁； 10、齐全的可选配件； 11、全部选用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条2.0mm，侧门1.2mm，层板1.2mm； 12、标准配置包括：顶盖:1个(1.2mm);框架:1个(1.2mm);前门:1个(1.2mm);侧门: 2个(1.2mm),配有锁扣;后门: 1个(1.2mm);锁:2个;方孔条:4个(2mm);底板：1个(1.2mm);安装梁:6个(1.5mm) （32U以下4个）;间隔: 12个（机柜宽度800MM）;层板：3个（32U以下2个，22U以下1个）；脚轮：4个；支脚：4个；螺丝钉和螺母：40个；风扇：4个（机柜深度600mm数量2个）；8位电源插座：1个； | 个 | 1 |  |

| 机房系统清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 设备参数 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 42U机柜 | 1、符合ANSI/EIARS-310-D、DIN41491；PART1、IEC297-2、DIN41494 ；PART7、GB/T3047.2-92标准。 2、脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑。 3、内部方孔条表面为电镀锌处理； 4、可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整； 5、可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求； 6、可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作,多方位查看； 7、高效坚固的并柜连接方式； 8、可同时安装脚轮和支撑脚;结构坚固,最大静载达800KG ； 9、高级旋把机柜门锁； 10、齐全的可选配件； 11、全部选用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条2.0mm，侧门1.2mm，层板1.2mm； 12、标准配置包括：顶盖:1个(1.2mm);框架:1个(1.2mm);前门:1个(1.2mm);侧门: 2个(1.2mm),配有锁扣;后门: 1个(1.2mm);锁:2个;方孔条:4个(2mm);底板：1个(1.2mm);安装梁:6个(1.5mm) （32U以下4个）;间隔: 12个（机柜宽度800MM）;层板：3个（32U以下2个，22U以下1个）；脚轮：4个；支脚：4个；螺丝钉和螺母：40个；风扇：4个（机柜深度600mm数量2个）；8位电源插座：1个； | 台 | 2 |  |
| 2 | PDU防雷排插 | 8位16A输入10A输出带接线盒防雷 | 条 | 26 |  |
| 3 | UPS电箱 | 3P 63A空开，2个2P 32A空开，防雷器，电量仪 | 台 | 1 |  |
| 4 | UPS主机 | 1、额定容量：20KVA 2、整机效率≥93% 3、额定电压 380VAC，三相四线+GND； 4、电压范围 266～475VAC（三相） 5、输入功率因数：≥0.99（满负载时） 6、频率 50/60Hz±10%(自动侦测并适应输入频率制式) 7、输入谐波电流 ＜3% 8、输出电压220V±1%，单相二线＋GND 9、输出功率因数（PF）1.0 10、频率及稳定度 50Hz±0.05%（电池模式） 11、逆变电压失真度 ＜3%(线性负载)，＜5%(非线性负载) 12、过载能力 过载129%全载维持60秒转旁路，150%全载维持30S转旁路，减少负载后又能自动恢复到逆变工作 13、额定直流电压 DC192V（16-20节可调） 14、市电模式到电池模式 0ms 旁路到逆变、逆变到旁路 0ms 15、通讯界面 RS232通讯接口、选配SNMP卡支持网络远程管理 16、工作温度 0～40℃ 17、相对湿度 0～95%（无冷凝） 噪声（1米距离） ≤58dB（1米内） | 台 | 1 |  |
| 5 | 电池组 | 1、蓄电池采用≥12V-100AH免维护铅酸蓄电池，要求与UPS统一品牌。 2、设备供应商所提供的蓄电池必须包含：电池、电池连接线、电池架及其它电池所需的内部连接材料且每组蓄电池必须配备1个直流空开。 3、超长的使用寿命 采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命，浮充设计寿命≥6年（25℃）。 4、免维护的专业设计 采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。 5、容量保存率： 用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，蓄电池在静置90天后，其容量保存率≥80%，减轻电池存储时的维护工作。 6、蓄电池容量是以10小时率放电容量C10为100%作为额定容量。10小时率容量第一次循环放出容量应≥95%C10；第三次循环放出容量应≥100%C10。3小时率1小时率的容量应分别在第四次和第五次以前达到。放电终止电压：10小时率为10.80V；3小时率为10.80V；1小时率为10. 5V。 7、气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 8、合理的安装和结构设计 最新国际化的极柱设计和紧凑的整体结构设计，方便安装和拆卸，易于维护，大大节省用户成本。 9、单体浮充电压: 13.5-13.8V(25℃)单体均充电压: 2.30V均充24小时; 2.35V均充12小时 10、大电流放电：电池以30I10A放电3分钟，极柱不应熔断，其外观不得出现异常。 11、防酸雾性能：电池在正常工作中应无酸雾溢出。 12、安全阀要求：安全阀应有自动开启和自动关闭的性能，其开阀压应是40-49kPa，闭阀压应是10-15kPa。 13、蓄电池充电性能：蓄电池在使用前一般应进行补充充电，在25℃±5℃时单体以14.1V进行充电。蓄电池浮充电单体电压为13.38-13.62V；蓄电池均衡充电单体电压为13.80-14.1V。蓄电池最大充电电流≤2.5I10A，各项指标应正常。 14、蓄电池端电压的均衡性：由若干个单体组成一体的蓄电池，其各单体间的开路电压最高与最低差值≤20mV。 15、防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火时内部不应被引爆。 16、电池间连接压降：蓄电池按1小时率电流放电时，两只电池之间的连接电压降，在电池极柱根部测量△U≤0.01V。 17、蓄电池在环境温度-20℃~+50℃条件下应能正常工作。 18、蓄电池环境工作性能：蓄电池在45℃的环境下，能释放额定容量（C10）的100%；蓄电池在-10℃的环境下，能释放额定容量（C10）的70%。 19、蓄电池恒压限流充电值：蓄电池在恒压条件下，最大充电电流可达2.5 I10 20、蓄电池容量恢复功能：蓄电池经受短路循环5次后放电容量不低于额定容量（C10）的90%。 21、蓄电池寿命：在YD/T 1436-2006的9.8.6的实验条件下，蓄电池循环寿命应不低于300次。 22、外观与结构：镀层牢固，漆面匀称，无剥落、锈蚀用裂痕等现象；电池表面平整，所有标牌、标记、文字符号应清晰、正确、整齐、牢固。 | 块 | 16 |  |
| 6 | 电池柜 | A16 | 套 | 1 |  |
| 7 | 电池连接线和电池开关 | ZR-BVR 16平方.3P 125A 1个 | 套 | 1 |  |
| 8 | 全钢抗静电地板及配件 | 全钢有边防静电活动地板：600*600*35mm，1.2HPL防静电耐磨面层，防火等级：不燃A级，防静电等级：10^6-10^9欧姆，均布载荷：1200kg/平方 | 平方 | 74.88 |  |
| 10 | 接地引下线 | ZR-BVR 35平方. | 米 | 5 |  |
| 11 | 接地汇流排 | 30*3紫铜排 | 米 | 40 |  |
| 12 | 接地黄绿线 | .ZR-BVR 6平方 | 米 | 3 |  |
| 13 | 等定位端子箱 | 300*200*150 | 个 | 1 |  |

| LED屏系统清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 设备参数 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | LED显示屏P3 | P3钣金防水箱体 采用高品质管芯，亮度高，衰减小，寿命长，满足户外显示要 屏体表面平整，色彩均匀、对比度高，真实还原画面色彩 防水、防尘、防紫外线设计，适应户外各种天气环境 全链路控制系统，信息安全可靠 | 平方 | 18.43 |  |
| 2 | LED室外支架(2024) | LED室外挂墙式焊接支架 具备优秀的耐腐蚀性,使用寿命长 整体结构均经过设计院校核,稳定可靠 适用复杂场地、特殊异形项目、超大项目等 | 平方 | 18.43 |  |
| 3 | LED视频处理器 | 4网口 2K LED二合一拼控卡 采用1U半宽机架式设计，前面板具备全彩OLED非触摸屏，分辨率128x64，支持3路HDMI视频信号输入，4路网口带载输出，带载高达260万像素，支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放.支持任意切换，拼接，支持多窗口显示：信源窗口*3、图片窗口*2、滚动文字窗口*1、底图窗口*1，支持最多10个用户场景,可作为模板保存，可直接调用，方便使用，支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制，支持热备份、支持设备间备份和网口间备份，支持屏幕底图配置设置和更换、屏保和开机logo配置，支持屏幕除湿配置，支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质，支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换，支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数，支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接，支持通过控制网口，通过网络SDK、ISAPI、OTAP等协议进行控制指令对接和设备管理，支持通过控制网口链接多功能卡 实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能，视频输入分辨率（HDMI）：总分辨率不超过260W@60，可自定义分辨率，最大支持分辨率：2048*1269@60Hz，最小支持分辨率：320*180@60Hz 视频输入接口：HDMI1.4*3 视频输入极限高度（HDMI）：180~4096 视频输入极限宽度（HDMI）：320~4096 LED带载输出接口：千兆网口*4 视频输出极限宽度：320~5120 LED带载输出分辨率：单网口带载65W，最大带载260万像素，可自定义分辨率 视频输出极限高度：180~5120 音频输入接口：HDMI内嵌*3 音频输出接口：LINE OUT 3.5mm*1 遥控器：支持红外遥控器 其他接口：HDMI1.4*1（视频预监输出）、10M/100M/1000M自适应以太网口*2（管理使用）、IR输入*1、串口*1、RS485*1、USB 2.0*1 产品尺寸：210×180×42mm（1U、半宽），净重：1.11KG，电源：100～240 VAC，50/60 Hz，整机功耗：≤15.5W | 台 | 1 |  |
| 4 | 配电柜产品 | 型号 DS-D43P040-OZ 安装方式 壁挂式，控制方式 手动控制 一键启动、停止，时控控制 四组时间段设置，选控方式 多功能卡控制 兼容各种多功能卡、干接点，PLC 控制 兼容各种有 485 接口 PLC，传感器，热敏电阻 K 型，烟雾 红外线光电，直径 104mm（选） 输入接线：接线方式 国家 3 相 5 线 输入电压 3 相 380V，50Hz，额定功率 40KW 输入电缆 YJV-4*16mm²+10m m ² 输出接线 接线方式 单相 3 线，L、N、PE 输出电压 单相 220V，单路功率 3.5KW 输出路数 12 输出电缆 RVV-3*2.5mm² IP 等级 IP53（露天户外配电箱） 防雷 40KA 执行标准 GB/T7251.12-2013 工作环境 温度 -10℃---40℃，湿度 ≤80％ RH | 台 | 1 |  |
| 5 | 布线 | 主电源线YJV5*10电缆至显示屏，6根网线从控制器布线至显示屏，配套以及音箱线。 | 套 | 1 |  |

| 录播一体机系统清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 设备参数 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 应用终端 | 不低于CPU：1*3106，内存：2*16GBDDR4，硬盘：3*4TB企业级SATA；网络：双千兆网口，一个远程管理口；电源：单电源，高效节能；导轨：上架导轨一套 | 台 | 1 |  |
| 2 | 智慧管理平台 | 【1】基础管理 1、录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备多画面直播和点播功能。 2、用户管理：支持用户的初始化导入、用户组管理、用户权限管理，为教师、学生提供注册、个人信息管理等服务，提供注册审核机制、班级管理，可查看相关班级的学生和查看课表等功能。 3、数据存储：要求平台采用引用计数和垃圾回收技术，实现一个物理文件可多级平台共同使用，该文件被某处删除不影响其他用户使用。系统自动判断当每级平台都不需要此资源时再自动删除。 4、运行支持：支持定义当前站点的服务器配置参数，维护使用手册,方便下载使用等。 5、基础数据：支持对学科、学段、年级、目录等相关的维护，用于门户面资源目录的筛选，减轻用户手动修改目录等工作。 6、教室管理：支持对当前平台的教室进行管理、以及相关设备的查看。 7、一键置灰：国家重大事件发生时，可一键将平台设置为灰色风格。 8、平台信息设置：中英文名称、平台logo等相关配置。 个人空间 资源管理 4、资源应用： 1）用户可对资源进行收藏、下载、分享等操作，支持用户对资源进行评论和在线交流。 2）量表评分：支持用户在点播观看的视频可以通过系统提供的量表进行在线打分评价。 3）打点和片段评议：支持用户在点播观看课程录像的同时可以对精彩的教学环节点和片段进行在线打点记录。 课表管理 通知公告 1、公告编辑：支持管理员在后台进行公告的编辑和修改功能，支持设定不同的公告类型。 （支持拓展模块） | 套 | 1 |  |
| 3 | 常态化录播分析 | 1、系统架构：终端采用完全国产化设计，国产自主可控ARM处理器，嵌入式架构，内置嵌入式操作系统。 2、采用壁挂式外观设计，集成音视频信号采集、导播、自动跟踪、云镜跟踪、录制、直播、1vN远程互动、编辑、存储、点播、AI课堂实时分析等功能于一体。 ▲3、AI硬件分析模块性能 终端内嵌独立的AI硬件分析模块，采用国产自主可控设计（非英伟达芯片）的嵌入式四核ARM@1.2GHz CPU处理器、双核@1GHz BPU处理器、单核ARM@500MHz MCU控制器，2GB内存，128GB存储空间，等效算力5TOPS，支持课堂视频开展教室本地化AI课堂教学行为实时分析。（提供具有CMA/CNAS认证标志的检测报告复印件加盖公章） 4、支持插上显示屏、鼠标键盘即可开展本地无延迟导播。 ▲5、AI模块：采用分布式分析机制，支持教室端本地化AI实时分析。支持内置AI硬件分析模块的功能自诊断，提供实时分析和人脸训练两种运行模式，支持通过平台远程控制AI硬件分析模块运行模式切换。支持通过网页浏览器访问内置AI硬件分析模块，通过快速预览功能查看教师和学生实时分析界面，实现教师及学生检测及行为分析，停止分析即可生成课堂分析报告。支持实时显示内置AI硬件分析模块的处理器、内存及硬盘使用率，实时显示AI硬件分析模块温度信息、工作模式、网络状态、AI分析服务运行状态、教师及学生区域掩码设置状态进行检测；支持对教师及学生分析摄像机视频通断状态进行检测。支持自定义设置时间服务器地址，自动同步系统时间。支持设定课程分析计划后自动执行分析，支持教师讲授、教师发言、课件操作、教师板书、教师巡视、师生问答（师生互动）、学生听讲、学生发言、学生应答、学生展示、学生练习、学生读写、学生举手、生生互动行为分析；支持教师迟到、早退/中途离岗、缺课、调课/代课、拖堂、学生罚站、到课率、前排就坐率、抬头率、趴桌率、到课准时率、话语讲授时长、课件讲授时长、师生问答时长、教师巡视时长分析。支持自定义配置内置AI硬件分析模块网络信息、教师区摄像机及2路学生区摄像机网络信号，自定义设置教师摄像机和学生摄像机分析视频源的区域范围。支持音量状态及分析时长监控，支持9种行为分析的自定义显示控制。支持课堂语音转写功能，自动识别教师、学生课堂语音，生成课堂字幕，支持敏感词、高频词分析识别。具备语音分析能力，支持12种分析能力，支持课堂话语文本识别、教师提问分析、教师语速分析、课堂关键词分析、课堂敏感词分析、教师口头语分析、课堂四何问题分析（包括是何问题、若何问题、如何问题、为何问题及其他问题）、教师讲授时长分析、学生应答时长分析、学生应答类型分析（包括声音过低、短应答、长应答、齐答）、学生应答活跃度分析数据、师生对话时长分析数据（包括老师话语、齐答、学生站立应答、学生直接应答、沉寂混乱）。具备实时AI视觉分析能力，支持13种维度分析能力，支持师生出勤率分析、课堂S-T教学行为分析、课堂教学模式（Rt-Ch）分析、教师活动轨迹分析、教师动作分析、学生动作分析、教师巡视时长分析、教师巡视次数分析、教师巡视位置分布分析、站立学生位置分布分析，支持行为一致性、学生参与度、学生活跃度分析。（提供具有CMA/CNAS认证标志的检测报告复印件加盖公章） | 台 | 5 |  |
| 4 | 常态化录播分析模块 | 一、数据统计 1、支持以图表形式直观显示领导及教师数量，呈现教学视频、教案、导学案、课件和其它资源数量，呈现个人备课、集体磨课、听评课数量，呈现各科教学模式及教学行为应用占比等数据； 2、支持移动鼠标至相应图表呈现具体数值，如各类型资源数值、各类型教学模式具体占比数值、十一种类型教学行为具体占比数值等； 二、优课中心： 1、支持按照资源发布时间、点赞数量和播放量，对资源进行排行展示，支持手动推荐资源在优课中心进行重点展示，支持按照学校、学段、学科进行筛选优课，支持按资源名称、作者、标签搜索查找优课，支持教案、课件、习题等文档进行在线无插件预览； 三、个人备课： 1、支持用户开展个人备课，提供线上科学化备课流程，支持在教案设计的教学前期分析中内置分析维度，教师可基于内置维度进行教案的教学前期分析，支持在教学反思中内置维度，教师基于内置维度进行教学反思； 2、支持个人备课按不同维度统计备课数量，支持按学段、学科筛选备课，支持搜索备课名称、新建备课、对已有备课进行编辑操作，支持修改备课学段、学科、年级、教材版本、册及章节内容； 3、支持采用教案设计、导学案设计、教学资源、课堂实录、教学反思的科学化备课流程开展个人备课活动； 四、集体磨课： 1、支持磨课小组成员观看课堂实录，课堂实录支持多源观看，自由切换教师、学生及ppt画面，支持在线预览教案、课件等文档； 2、支持环节对比，教师可对比两次磨课，直接调用课堂AI分析数据，支持显示量表和教学能力矩阵对比，支持生成报告和导出报告； 3、支持以图表形式直观显示新增集体磨课趋势和新增磨课资源趋势，可按近7天、近30天、本学期、本学年进行趋势查看，也可按指定时间段进行趋势查看；当移动鼠标至相应图表，可显示该日期新增集体磨课、新增磨课资源的具体数值； 五、优课评选： 1、支持查看活动进程，用户可在活动首页查看活动报名数量统计及活动进程情况； 2、支持管理员或组织者可自定义创建评选活动、编辑活动信息，设置活动进程截止日、添加评委等； ▲3、支持发起优课评选活动时将活动设定为投票模式，对参加评选的课程可以投票，根据投票结果排名；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 六、在线听课： 1、支持管理员创建听课任务，支持教师选择任务中的任一课程视频即可开始听课； 2、支持教师可一边观看课程视频一边做在线记录，支持对课程进行文字评论和在线讨论，支持根据设定好的评分量表对课程进行打分； 3、支持将听课记录、量表打分信息生成电子听课本并归档保存，支持教师将有听课记录的电子听课本提交，教育管理者可看到每位教师的听课记录情况； 4、支持教师查看个人的听课任务完成情况，并可统计听课任务完成情况； 七、听课评课： 1、活动管理 1）持创建录像评课（课例评课）、直播评课（在线评课）和实地评课（现场观摩）三种类型网络听评课活动； 2、数据展示 1）支持听评课对比中可选择两节课进行对比，查看对比分析报告； 3、扫码教研 1）支持多路视角听评课，可以查看教师、学生、电影、VGA等多路视频，全方位听评课堂； 2）支持同课异构对比，对两节教研课进行对比分析，从课堂学情分析、课堂场景、师生行为、师生对话时长、学生应答时长、学生应答活跃度、四何问题分布、四何问题列表、老师教学特征、老师巡视特征、S-T曲线、课堂教学模式、课堂词云、课堂话语文本、量表得分、能力矩阵等多个维度对比查看； 4、会议研讨 1）支持开展听评课活动时，教研组可基于 web 端直接发起1vN音视频互动； 2）支持同步开会，与教研活动同时开展，无需约会、约人； 3）支持课例同步，主持人拖动视频进度，课例视频同步跳转； 4）支持会议录像，录像自动上传到教研活动中，自动备案； 5）支持会议控制，具备静音、用户禁言、同意举手、手放下、开启/关闭视频、移出会议等； 6）支持基于语义推理的自动语音转写，及时保留教研交流成果； 7）支持文字聊天，沟通过程自动上传到教研活动中，自动备案； 8）支持会议后查看会议录像、转写、聊天记录，支持导出。 9）支持会议研讨悬浮框全屏拖拽移动，灵活定位视图，无缝切换布局，确保会议研讨的高效流畅。 八、学情分析： ▲1、支持呈现的课堂教学行为包括教师录播主机能自动识别的教师和学生行为,如：老师发言、课件操作、板书、巡视、师生对话、学生发言、学生应答、上台展示、生生互动、学生读写、学生听讲等多种行为；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 2、支持教师查看每节课课堂实录，支持根据师生行为分析数据生成教学行为时序图，并基于教学行为时序图进行智能打点切片，可自动定位到课堂实录特定时刻，方便进行快速回顾教学环节； 3、支持基于结构化课堂观察方法，自动进行S-T分析，分析每节课教学模式；如：讲授型、练习型、对话型、混合型； 4、支持教师按照时间维度查看全班学生活跃度、行为一致性及参与度情况，以便调整自己的课堂节奏和教学设计； 5、支持校教学管理者查看各科教师课堂观察分析报告，支持在线预览和导出报告，为教学管理提供客观数据； ▲6、支持校教学管理者任选两位教师的课例进行同课同构、同课异构、异课异构对比，可查看两位教师授课过程中的教师课堂实录、教学模式、S-T行为分析、课堂学情时序、课堂教学行为时序、行为一致性、学生参与度、学生活跃度、课堂文本、课堂场景、师生行为、师生对话时长、学生应答分析、学生应答活跃度、站立学生位置分布、四何问题分布和四何问题列表、教师语速、教师口头禅、教师巡视特征的对比分析数据，支持导出对比报告；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章； 7、支持校教学管理者根据学科、时间等自定义查询导出相应的教师长期数据； ▲8、支持将选定的2节课例进行对比分析，查看2节课例的教师课堂实录、教学模式、S-T行为分析、课堂学情时序、课堂教学行为时序、行为一致性、学生参与度、学生活跃度、课堂文本、课堂场景、师生行为、师生对话时长、学生应答分析、学生应答活跃度、站立学生位置分布、四何问题分布和四何问题列表、教师语速、教师口头禅、教师巡视特征；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章。 ▲9、在课程页面上同时呈现教师画面和学生画面，同步能够呈现课堂教学行为时序图和课堂学情时序图，课堂教学行为书序图中的AI分析数据包含老师发言、课件操作、板书、巡视、师生对话、学生发言、学生应答、上台展示、生生互动、学生读写、学生听讲等，课堂学情时序图的AI分析数据包含学生参与度、行为一致性、学生活跃度三条分析曲线及课堂内举手/站立、听讲、读写、背及其他指标等；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章。 ▲10、在课程页面上同时呈现教师画面和学生画面，同步能够呈现学生应答时长分析数据、学生应答类型分析数据（至少包括声音过低、短应答、长应答、齐答）、学生应答活跃度分析数据、师生对话时长分析数据（至少包括老师话语、齐答、学生站立应答、学生直接应答、沉寂混乱）、站立学生位置分布数据；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章。 ▲11、在课程页面上同时呈现教师画面和学生画面，同步能够呈现四何问题分析数据和具体问题列表，四何问题分析数据包括是何问题、若何问题、如何问题、为何问题及其他问题占比分析数据，具体问题列表支持列表中问题的手动编辑；提供具有CMA/CNAS等认证标志的检测报告复印件公章。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 4K高清云台摄像机 | 1、支持1台摄像机输出1路全景和1路特写的1080P视频画面； 2、传感器：有效像素846万； 3、摄像机镜头：水平视场角：42°/95°可选； 4、自动对焦：支持； 5、最低照度：0.5Lux@（F1.8，AGC ON）； 6、电子快门：1/30s～1/10000s； 7、数字降噪：2D、3D数字降噪； 8、背光补偿：支持； 9、视频编码标准：H.265、H.264、MJEPG； 10、视频码率：32Kbps～16384Kbps； 11、音频压缩标准：AAC； 12、音频码率：96Kbps，128Kbps、256Kbps； 13、支持协议：TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP、Onvif、DHCP、GB/T28181、组播等； 14、高清输出：1路3G-SDI，支持POC； 15、音频接口：1路Line In，3芯凤凰口； 16、控制接口：1路RS-485，2芯凤凰口，支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议； 17、网络接口：1路，RJ45 10M/100Mbps自适应以太网，支持PoE； | 台 | 10 |  |
| 6 | 扩声主机 | 1、高度≤1U，音频处理部分和功率放大器集成到一个机箱内； 2、支持≥4路48V幻象供电麦克风输入； 3、支持≥4路平衡式线性输入，采用凤凰端子，可接低延时无线麦克风输入（任何频段），无线麦克风和有线麦克风支持闪避设置； 4、支持≥6路平衡式线性输出，采用凤凰端子；支持≥1路3.5mm监听接口； 5、支持≥1路两通道USB音频接口，用于双向传输回声消除数字音频，可整合到电脑作为声卡，无缝对接在线教学平台及软会议平台音频系统； 6、2路功放输出，每通道支持2路并联，每路最大100W； 7、支持1个用于第三方远程控制的RS-232接口； 8、可通过以太网接口连接，进行软件设置和控制； 9、卓越丰富的信号处理模块：高通滤波器、低通滤波器、配备7段参量均衡调节模块、内置限幅器、压缩限制器等功能模块； 10、顶尖的AFC自学习声反馈抑制功能，传声增益提升幅度≥15dB； 11、先进的AEC自适应声学回声抑制功能，回音消除尾音长度：≥512ms； 12、信噪比≥100dB； 13、信号处理延时：<8ms；无故障运行时间：(MTBF): ≥60000小时； 14、动态自适应背景降噪技术，信噪比提升≥18dB； 15、支持讲桌桌面安装话筒控制按钮，一键关闭或开启话筒； | 套 | 5 |  |
| 7 | 静音按键 | 一键开启、关闭扩声； | 台 | 5 |  |
| 8 | 全指向性扩声吊麦含吊架 | 1、类型： 电容式 2、指向性： 心型 3、频率响应： 50Hz~16kHz 4、灵敏度： -47dB±3dB(0dB=1V/Pa@1kHz) 5、输出阻抗： 2.2kΩ（at 1kHz） 6、使用电压： 9-48V幻像供电 7、工作温度/贮藏温度： 0-45℃/-20-70℃(32 - 113 °F/-4 to 158 °F) 8、工作湿度/贮藏湿度： 10%-90%(非凝结) 9、输出连接器/线缆： 标准XLR-3公型/双绞屏蔽MIC电缆 10、颜色： 亚光黑色 11、尺寸： Φ20×142mm | 套 | 10 |  |
| 9 | 高保真音箱 | 1、系统类型：单6.5"专业全频音箱； 2、阻抗：8Ω； 3、频响： 50Hz-18kHz； 4、额定功率： 40W； 5、承受功率：100W； 6、灵敏度： 110dB； 7、指向性：100°H×100°V； 8、体积：深 185×宽 210×高 320mm； 9、重量：3.5KG； | 台 | 10 |  |

| 天使剧场系统清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 设备参数 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | SMD 320模组 | 1、LED像素点间距≤2mm;像素密度≥250000点/㎡ 2、显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡,峰值功耗≤420W/㎡ ，平均功耗≤140W/㎡，视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1，并在2.8h内不造成对视网膜蓝光伤害(LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类。 3、依据 GB/T 20145-2006标准进行光生物安全评估检测,应属无危害类;光生物安全检测无危害类限值:30000s 曝辐中不造成光化学紫外危害(ES),并在1000s内不造成近紫外危害(EUVA),并在 10s内不造成对4、视网膜热危害 (LR),且在 1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR) 5、支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在Web 端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态。 6、支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡电压、接收卡温度。 LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006标准的测试能力。 | ㎡ | 24.78 |  |
| 2 | SMD 320模组调试 | 1、图纸方案 2、支架安装 3、屏幕及发送卡安装 4、配电柜安装（不含380V强电接线） 5、出货线缆布线（不含桥架、线管、穿墙打孔） 6、系统调试 7、使用培训 8、施工区域产生的垃圾清理（不含远距离车辆运输） | ㎡ | 24.78 |  |
| 3 | 室内支架与服务 | LED壁挂支架 性价比高 快速安装 支持现场扩容 厚度：箱体屏幕支架 150mm，模组支架屏幕 126.5mm 弧度：0° LOGO：无 颜色：黑色 材料：SPCC 高强度钢板 表面处理：静电喷塑 | ㎡ | 24.78 |  |
| 4 | LED视频处理器 | 1、输入：HDMI2.0×1、HDMI1.4×1、DVI×1、USB2.0×1、DEBUG×1、网络通信网口×2、RS485×2、IR IN×1、Genlock In×1，输出：HDMI2.0(Loop)×1、DVI(Loop)×1、，HDMI1.4 (Monitor) ×1，带载网口×12，GenLock Out×1、Audio OUT×1，按键：开关×1、功能按键×3 2、控制网口×2，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。 3、单网口带载最大65W像素；设备总带载最大780W像素 4、支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置。 5、支持亮度调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节。 6、支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节。 7、支持动态节能算法，开启动态节能算法后，相同显示内容屏幕功耗降低30%。 8、支持任意走线、LED屏幕带载无矩形框架限制。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 配电柜产品 | 1、配电柜额定功率≥20KW，具备6个单相回路； 2、可通过RS485接口读取配电柜内部温度。 3、检测到烟雾后可自动断电。 4、超过温度阈值后可自动断电。 输入输出均有断路器保护措施，在发生过流或短路后可以自动断电。 网络接口：支持MODBUS-TCP协议； 串口通讯端口：支持RS485、MODBUS-RTU协议。 支持设备分级上电，避免瞬间电流过大。 电源管理系统拥有热成像人体传感检测功能，可检测站姿、坐姿、蹲姿三种人员姿态。热成像检测通道不受光线影响，满足全天 24 小时检测需求。 可实现检测到人员后1秒内自动上电，检测到人员离开后自动断电功能，从而实现节约能源的效果，并且自动延迟断电的时间可配置，延迟时长由0分钟至99分钟任意配置 | 台 | 1 |  |
| 6 | Smart Wall | 1、电视墙管理，支持管理LCD、LED电视墙，支持信号源预览，支持电视墙可视化操作（受控设备需支持该功能），支持登录网络源的账号密码进行网络源预览，支持窗口创建、清空、移动、改变大小、置顶、置底操作，支持窗口放大还原、全屏显示、画面拼接，支持窗口锁定，支持监控画面及本地源画面上墙操作，支持添加字幕，编辑字幕信息，包括文字字幕、时钟字幕等，支持编辑字幕背景色，透明度，支持预编辑功能：支持进入预编辑操作界面，对电视墙进行进行操作，实际电视墙无变化，通过上墙按键将配置的电视墙界面投到大屏中，支持场景保存，支持场景调用及场景切换，支持一键清空所有窗口信息， 2、中控管理，支持在触控屏上控制窗帘、灯光、空调等设备，支持通过可视化界面调用中控接口，支持幕布升降控制，支持灯光开光、亮度控制，支持自定义灯光名称，支持空调开关、模式选择、温度调节、风速控制，支持窗帘控制，支持开关控制，支持自定义开关名称，支持配置中控主机矩阵输入输出通道关系，并进行矩阵图像切换，支持中控主机自带及外设音频设备的音频控制，支持实现中控主机环境传感器接入的数据展示（温度、湿度、PM2.5），支持一键调用情景模式，支持中控主机Web端进行APP界面类型的编辑（多媒体控制、环境控制、开关、情景模式等），通过Web可配置界面类型有无， 3、播控管理，支持多媒体内容图片、视频、文字、office文件的增删改查，支持编辑内容名称及描述信息。支持内容窗口的增、删、移动等操作；支持播控内容的可前进、后退、刷新操作，支持通视频播放进度的控制，可以看到对应的视频缩略图。 CS客户端数量：4 web客户端数量：8 移动客户端数量：4 编码设备接入数：300 监控点数量：300 报警输入：64 报警输出：64 流媒体接入数：2 墙个数：32 解码设备接入数：8 发送卡数量：128 单LCD墙最大规格：16*20 单LED墙最大规格：16*20 可配置视图个数：128 视图组：10 每个视图组下最大视图数量：10 运维模块：支持 报警模块：支持 | 个 | 1 |  |
| 7 | 布线 | 主电源线YJV5*10电缆至显示屏，6根网线从控制器布线至显示屏，配套以及音箱线。 | 套 | 1 |  |
| 发言系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一拖二无线手持话筒 | 1.射频范围:640.25 --690.00MHz (A通道：640.25MHz---665.25MHz，B通道：665.50MHz---690.00MHz）； 2.可用带宽:每通道25MHz； 3.调制方式:FM调频； 4.信道数目:红外线自动对频≥200信道； 5.使用温度: 摄氏零下18度到摄氏50度； 6.静噪方式：自动噪声检测及数字ID码静噪； 7.偏移度:45KHz； 8.动太范围:>110dB； 9.音频响应:60Hz-18KHz； 10.综合信噪比:>105dB； 11.综合失真:<0.5%； 12.系统包括有一台主机+两个手持话筒； | 套 | 1 |  |
| 2 | 话筒桌面支架 | 手持话筒桌面支架 | 个 | 2 |  |
| 3 | 一拖二无线领夹话筒 | 1.射频范围:640.25 --690.00MHz (A通道：640.25MHz---665.25MHz，B通道：665.50MHz---690.00MHz）； 2.可用带宽:每通道25MHz； 3.调制方式:FM调频； 4.信道数目:红外线自动对频≥200信道； 5.使用温度: 摄氏零下18度到摄氏50度； 6.静噪方式：自动噪声检测及数字ID码静噪； 7.偏移度:45KHz； 8.动太范围:>110dB； 9.音频响应:60Hz-18KHz； 10.综合信噪比:>105dB； 11.综合失真:<0.5%； 12.系统包括有一台主机+两个领夹话筒； | 套 | 1 |  |
| 4 | 无线数字会议主机 | 1.具备两种发言模式：主席模式、先进先出模式，发言人数可调1-4人同时发言； 2.配备彩色显示屏，可选择中英文语言菜单显示； 3.具备RS-485和RS-232接口，可连接中控，控制摄像头实现视频跟踪； 4.采用UHF频率自动跟踪锁定功能，具备20组系统通道可供选择； 5.内置中度啸叫抑制功能； 6.具备高强度防手机电磁波干扰设计； | 台 | 1 |  |
| 5 | 数字会议主席单元（方杆） | 1.具备高强度防手机电磁波干扰设计； 2.主席话筒具备优先功能； 3.话筒具有2.4寸彩色显示屏实时显示话筒状态：剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间计算； 4.内置大容量充电式锂电池； 5.触摸式话筒开关； | 支 | 1 |  |
| 6 | 数字会议代表单元（方杆） | 1.具备高强度防手机电磁波干扰设计； 2.话筒具有2.4寸彩色显示屏实时显示话筒状态：剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间计算； 3.内置大容量充电式锂电池； 4.触摸式话筒开关； | 支 | 4 |  |
| 7 | 无线会议代表单元充电箱 | 1.具备20口USB充电机，可同时给20个设备充电； 2.多重短路保护，短接自动切断输出； 3.具备防漏电保护，漏电自动切断输出； 4.数码实时显示充电电压，电压输出高低可视化； | 台 | 1 |  |
| 8 | 反馈抑制器 | 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术。 2.内置自适应动态噪声滤波器。 3.内置24Bit A/D、D/A转换。 4.内置AGC自动增益控制。 5.内置数字高低通调节控制。 6.内置数字压限器。 7.内置10段图示均衡器。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 无线信号放大器 | 1.频率范围：500-950MHz 2.输入截断点：+22dBm 3.噪声比：4.0dB Type(Center Band) 4.增益：+6-9dB(Center Band) 5.输出阻抗：15dB min 6.阻抗：50Ω 7.频宽：450MHz 8.插座：BNC female | 台 | 1 |  |
| 10 | 30米无线信号放大器延长线 | 30米 | 条 | 2 |  |
| 11 | 智能电源时序器 | 1.6平方电缆输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐浪涌冲击； 2.可控制电源8路，每路电源额定输出15A； 3.具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置； 4.待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能； 5.联机控制连线可达2米，可联机控制设备最多10台，联机控制接口1/4”TR，外部时序控制接口； 6.采用SMT、AOI全自动生产和测试技术,保证标准化生产和产品性能的一致性； | 台 | 2 |  |
| 扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 1.≥16个输入通道，≥8个话筒输入，≥2组立体声线路输入； 2.≥6通道带压缩功能，1-8通道设三段式中段扫频均衡； 3.9/10-11/12通道设三段均衡器，13/14-15/16通道设两段均衡器； 4.≥6组母线(立体声+4编组)，三个辅助发送，一个立体声回送； 5.1辅助发送/立体声辅助返回； 6.3段通道均衡（中频段扫频）和高通滤波器； 7.3段立体声图示均衡器； 8.内置数字效果； | 台 | 1 |  |
| 2 | 音频处理器 | 1.2路平衡式信号输入，6路平衡式信号输出； 2.32/64-bit高精度浮点专业音频DSP为数据处理核心； 3.内置24-bit AD/DA发烧皇冠级转换芯片； 5.每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡； 6.具有有延时和相位控制及哑音设置； 7.每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制； 8.输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道，； | 台 | 1 |  |
| 3 | 主音箱 | 1.低音：≥12寸，300W，≥65芯170磁； 2.高音：≥40W，≥34芯； 3.阻抗：8Ω； 4.分频点：2.2K； 5.频率响应：45Hz-20KHz； 6.输入灵敏度：≥97dB/w/m； 7.最大声压级：≥124dB； 8.扩散角度：80°（H）×50°（V）； 9.额定功率：≥350W； | 只 | 2 |  |
| 4 | 补声音箱 | 1.低音配置：10寸×1，200W，8欧，50芯，170磁； 2.高音配置：1.7英寸×1，50W，8欧，44芯； 3.阻抗：8Ω ； 4.分频点：2.5K； 5.频率响应：65Hz-20KHz； 6.输入灵敏度：≥96dB/w/m； 7.最大声压级：≥122dB； 8.扩散角度：80°（H）×50°（V）； 9.额定功率：≥250W ； | 只 | 4 |  |
| 5 | 超低音音箱 | 1.频响：40Hz-400Hz（-10dB），48Hz-300Hz（±3.5dB） 2.额定功率(AES)：500W 3.峰值功率：2000W 4.标称阻抗：8Ω 5.扩散角度（-6dB Point）：360°H×90° 6.构成：15"high efficiency driver 7.灵敏度：97dB/W/M 8.最大声压：124dB | 只 | 2 |  |
| 6 | 主音箱功放 | 1.立体声输出功率8Ω：600W×2； 2.立体声输出功率4Ω：1000W×2； 3.输入灵敏度： 0.775V/1.4V； 4.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)； 5.信噪比：﹥100dB； | 台 | 1 |  |
| 7 | 补声音箱功放 | 1.立体声输出功率8Ω：400W×2； 2.立体声输出功率4Ω：700W×2； 3.输入灵敏度： 0.775V/1.4V； 4.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)； 5.信噪比：﹥100dB； | 台 | 2 |  |
| 8 | 超低音箱功放 | 1.立体声输出功率8Ω：800W×2； 2.立体声输出功率4Ω：1400W×2； 3.输入灵敏度： 0.775V/1.4V； 4.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)； 5.信噪比：﹥100dB； | 台 | 1 |  |
| C | 中控系统 |  |  |  |  |
| 1 | IP分布式智能中控系统 | 1.8路独立可编程控制接口(4路DB-9,4路凤尾端），串口速率600~115200bps 2.8路IR，支持IR设备和以太网之间的数据通讯； 3.1路以太网通讯接口，支持多达10个TCP/UDP连接； 4.8路数字 I/0 输入输出控制口，带保护电路，支持0-5V（10mA）数字输入信号； 5.8路弱继电器控制接口，可控制DC5V的开关量及低电压控制高电压功能； 6.支持内置时钟芯片，可通过移动控制软件校准时间； | 台 | 1 |  |
| 2 | 移动控制软件 | 1.支持IOS/android系统； 2.支持双向多点TCP/UDP/HTTP/HTTPS协议通讯控制； 3.支持宏、按钮、滑动条、进度条、浏览器、文本输入框、文字标签、滑动列表框、图片框、视频播放组件、天气显示、时间显示、语音识别控制； 4.支持中控设备状态读取及呈现； 5.支持RTMP/RTSP流媒体协议； 6.支持LUA嵌入； | 套 | 1 |  |
| 3 | 平板电脑 | 8+128GB | 台 | 1 |  |
| 4 | 无线路由器 | 千兆路由器 | 台 | 1 |  |
| 5 | 42机柜 | 1、符合ANSI/EIARS-310-D、DIN41491；PART1、IEC297-2、DIN41494 ；PART7、GB/T3047.2-92标准。 2、脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑。 3、内部方孔条表面为电镀锌处理； 4、可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整； 5、可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求； 6、可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作,多方位查看； 7、高效坚固的并柜连接方式； 8、可同时安装脚轮和支撑脚;结构坚固,最大静载达800KG ； 9、高级旋把机柜门锁； 10、齐全的可选配件； 11、全部选用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条2.0mm，侧门1.2mm，层板1.2mm； 12、标准配置包括：顶盖:1个(1.2mm);框架:1个(1.2mm);前门:1个(1.2mm);侧门: 2个(1.2mm),配有锁扣;后门: 1个(1.2mm);锁:2个;方孔条:4个(2mm);底板：1个(1.2mm);安装梁:6个(1.5mm) （32U以下4个）;间隔: 12个（机柜宽度800MM）;层板：3个（32U以下2个，22U以下1个）；脚轮：4个；支脚：4个；螺丝钉和螺母：40个；风扇：4个（机柜深度600mm数量2个）；8位电源插座：1个； | 台 | 1 |  |
| 6 | 3.5转双大二芯 | 3.5转双大二芯 | 条 | 1 |  |
| 7 | 卡农公母线 | 卡农公母线 | 条 | 14 |  |
| 8 | 音箱插头 | 音箱插头 | 只 | 16 |  |
| 9 | 音箱壁架 | 音箱壁架 | 个 | 6 |  |
| 10 | HDMI高清线 | HDMI高清线，光纤 | 条 | 1 |  |
| 11 | 音频隔离器 | 1.输入接口：XLR×2，1/4〞TRS×2，RCA×2，AUX 3.5mm×1 2.输出接口：XLR×2，1/4〞TRS×2，RCA×2，AUX 3.5mm×1 3.输入阻抗：600Ω/10KΩ（交流阻抗） 4.输出阻抗：600Ω/10KΩ（交流阻抗） 5.频率响应：20HZ—20KHZ （±＜0.5db ref 1khz） 6.总谐波失真：＜0.01%（ref 1khz 1V rms） 7.定 损 失：＜0.7db （ref 1khz 1V rms） 8.绝缘电阻：DC1000V 100MΩ | 套 | 1 |  |
| 12 | 多媒体地插 | 包含网络、HDMI、USB等，模块可选 | 套 | 1 |  |

二、商务要求

1、供货期限：合同签订后60日历天内完成合同范围内所有设备的制作、供货并安装调试完成。

2、付款条件：

2.1、签订合同后，货物全部到场后付至合同价的50%；

2.2、安装调试结束并经验收合格后支付剩余款项。

注:

1) 本项目按实结算，以项目完成后审计单位的审计结果作为结算依据。

2) 每次付款前中标人必须提交发票等符合采购人要求的付款材料，否则采购人有权推迟付款时间。

3、质保期：3年

三、基本要求

1.供应商应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2.供应商应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由供应商承担全部责任。同时，供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

3.供应商成交后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；成交供应商开始制造产品之前，采购人有权要求成交供应商对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

四、报价方式

本项目投标报价为总价报价，投标报价应包括招标文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，成交供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

五、交货地点

交货地点：由采购人指定。

六、验收标准

1.产品到达交货地点后，采购人和成交供应商在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由成交供应商负责并承担相关费用，采购人应积极配合。成交供应商进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

2.对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向成交供应商提出书面异议，成交供应商在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

3.经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

七、技术要求

（一）售后服务

1.所有的售后服务均由成交供应商受理。如果发生问题并且收到报告，成交供应商应当在2小时内予以答复。

2.如发现所提供的设备存在问题，需要成交供应商解决或配合解决时，应在接到通知后24小时内派有关人员到达现场，在48小时内排除故障。

3.成交供应商派往采购人现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。

4.成交供应商必须无偿向采购人提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务。

5.在质保期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，供应商应无条件维修和/或更换，更换的零部件质保期顺延。

（二）人员培训

1.对采购人员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于16小时。

2.对采购人员工进行设备安全培训。

3.提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

5. 其他要求（如有）

如果属于政务信息系统项目，其采购需求还应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额0%，本项目货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 拟签订的合同文本

| 采购人（以下称甲方）: 供应商（以下称乙方）: 甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。 第一条 合同标的 乙方根据甲方需求提供下列产品： ，产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。 第二条 合同价格 签约合同总价（人民币，下同）：元（小写 ）。 本合同总价款包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、设备、工具、耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。 第三条 组成本合同的有关文件 下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于： （1）招标采购文件（编号： ） （2）乙方提供的投标文件； （3）中标通知书； （4）甲乙双方商定的其他文件等。 第四条 权利保证 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。 第五条 质量保证 1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。 2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。 第六条 包装要求 1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。 2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。 3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。 第七条 交货和验收 1.乙方应当在合同签订后天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。 2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。 3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。 4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。 5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的五个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式： a.重新调试直至合格为止； b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。 甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。 第八条 合同款结算及支付 1.本合同项下所有款项均以人民币支付。 2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。 3.结算原则：固定单价，按实结算。 4.付款方式：签订合同后，货物全部到场后付至合同价的50%； 安装调试结束并经验收合格后支付剩余款项。 第九条 伴随服务／售后服务 1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。 2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务： （1）货物的现场安装、调试或启动监督； （2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。 3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定： 3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。 3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。 3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。 3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。 3.5 若货物故障在检修工作小时后仍无法排除，乙方应在小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。 3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。 3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。 4. 本项目免费保修期为年。自产品验收合格之日起计算。 第十条 违约责任 1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。 2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的0.5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的0.5% 。 3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。 4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。 5.因乙方原因导致工期延误逾期违约金的计算方法为：乙方因自身原因未能在承诺时间内完成招标范围内的全部项目内容，则按延误天数承担相应费用，1000元/天的逾期违约金。、 6.为保证项目实施期间的安全，乙方需搭设施工期间区域维护，不得以任何借口影响周边日常活动（乙方需重点考虑扬尘、噪音等文明施工常效管理），否则甲方将按实际情况要求乙方按5000元/次的违约金并承担由此造成的相应损失。 7.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。 8.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。 9.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。 10.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。 第十一条 合同的变更和终止 1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。 2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，承担相关违约责任。 第十二条 合同的转让 乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。 第十三条 不可抗力 甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。 第十四条 质量问题或缺陷的索赔 乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。 甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。 第十五条 争议的解决 1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。 2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议： （1）向甲方所在地有人民法院提起诉讼； （2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。 如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。 3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。 第十六条 诚实信用 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。 第十七条 合同生效及其他 1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。 2.本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份、代理机构贰份。 3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。 甲 方： 乙 方： 单位名称（章）： 单位名称（章）： 单位地址： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 电话： 传真： 传真： 开户银行： 帐号： 签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 见证方： 招标代理机构（盖章）： 年 月 日 |  |  |
| ★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。 |  |  |

第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 基本目录 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据采购文件要求填写,如采购文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 - 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌 | 生产厂家 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用总价报价方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细服务要求如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

- 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及代理机构：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为，注册地点为，统一社会信用代码为，法定代表人（单位负责人）为。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：年月日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州亿楷源工程咨询有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的 %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 十二、投标函（实质性格式）

致：常州亿楷源工程咨询有限公司

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

- 十三、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日