公 开 招 标 文 件

项目名称： 南医大常州医疗健康科技园新建工程一期医疗健康中试中心C栋厨房设备采购及安装项目

项目编号：JSZC-320412-CZYK-G2025-0008

采 购 人：常州西太湖科技产业园管理委员会

采购代理机构：常州亿楷源工程咨询有限公司

- 目      录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件的组成及提交须知

第八章  投标文件格式

- 第一章   投标邀请

受 常州西太湖科技产业园管理委员会（采购单位）的委托，常州亿楷源工程咨询有限公司就 南医大常州医疗健康科技园新建工程一期医疗健康中试中心C栋厨房设备采购及安装项目进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于 2025年5月15日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-CZYK-G2025-0008

2.项目名称： 南医大常州医疗健康科技园新建工程一期医疗健康中试中心C栋厨房设备采购及安装项目

3.项目预算金额：950万元

4.项目最高限价：779.4051万元

5.采购需求：南医大常州医疗健康科技园新建工程一期医疗健康中试中心C栋厨房设备采购及安装项目，具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

6.合同履行期限：本项目供货期为合同签订后90个日历天内将所有厨房设备送至采购人指定地点并安装调试到位，并具备验收条件；质保期为验收合格后3年。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向□中小□小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：■否

£是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：  /。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

方式：“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、2025年5月15日9:00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 1、投标保证金：无需缴纳。

2、CA办理注意事项：领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3、关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

4、采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：常州西太湖科技产业园管理委员会

地址：常州市武进区

联系人：朱工

联系方式：0519-88989032

2、常州亿楷源工程咨询有限公司信息

地址：常州市武进区延政西路6号宏图大厦3楼

联系人：眭工   0519-86663133，15951206180

联系方式：

3、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

- 第二章   投标人须知

第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：£服务 ■货物 £工程 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：£是■否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目：适用 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：天然气环保双头双尾炒炉(电磁安全掣)（序号3） 。 |
| 4 | 现场考察 | 不组织 |
| 5 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 6 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 £需要，具体要求如下：/ |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | £本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 ■本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于 货物类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业/制造业 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |

| 9 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2025年4月25 日17时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（782681719@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：常州亿楷源工程咨询有限公司 联系部门：招标代理部； 联系电话：0519-86663133； 通讯地址：常州市武进区宏图大厦3楼招标代理室。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,常州亿楷源工程咨询有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |
| 14 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：以中标（成交）金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元以下1.5%，100万元（含）―500万元1.1%，500万元（含）-1000万元的0.8%，以上略。按上述标准*70%计算；如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整，则服务费按人民币3000元整计取； 缴纳时间：领取中标（成交）通知书之前。 |
| 15 | 履约保证金 | 合同金额的5%。按照苏财购[2023]150号文，鼓励采用电子保函形式。中标供应商也可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。 履约保证金的提交时间：中标供应商应当在合同签订前向采购人足额提交履约保证金，否则采购人可以取消其中标资格。 履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。 履约保证金退还时间：采购人应在货物验收合格之日起7个工作日内退还剩余的履约保证金（无息）。 履约保证金退还条件：中标供应商按合同要求履约完成后，经采购人审核后无息退还。 履约保证金不予退还的情形：如果中标供应商不履行合同，履约保证金不予退还；如果中标供应商未能按合同约定全面履行义务，那么采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求中标供应商承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。 |

第二节 说明

一、 总则

- 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州亿楷源工程咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费：收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由投标人支付的，投标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站或“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

代理机构质疑接收部门为：项目审查科

联系地址：常州市武进区宏图大厦3楼招标代理部；

联系电话：0519-86663133；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策：

33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色采购政策：

33.8.1绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

33.9电子履约保函政策

33.9为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

- 第三章  资格审查

- 第一节 资格审查程序

- 一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 第一章《投标邀请》 | 根据要求提供（如有） |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

- 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

- 三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

- 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

- 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

- 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 评标标准

| 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） | 提供材料要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 | 1、满足招标文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×60。 | 60 |  |
| 主观分 | - 2.1、项目实施方案：供货能力、安装、调试、进度计划等方案详细程度、符合性及针对性打分。 - 方案详细、符合性和针对性强的，得5分； - 方案比较详细、符合性和针对性比较强的，得4分； - 方案详细度一般、符合性和针对性一般的，得3分； - 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； - 方案瑕疵比较多、符合性和针对性瑕疵比较多的，得1分； 无内容的，得0分。 | 5 |  |
|  | - 2.2、重点难点及关键性分析：投标人对本项目重点难点及关键性技术等问题的认识和分析，认识及分析的详细程度、符合性及针对性打分。 - 认识及分析的详细、符合性和针对性强的，得5分； - 方案比较详细、符合性和针对性比较强的，得4分； - 方案详细度一般、符合性和针对性一般的，得3分； - 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； - 方案瑕疵比较多、符合性和针对性瑕疵比较多的，得1分； - 无内容的，得0分。 | 5 |  |
|  | - 2.3、项目验收方案：针对本项目的成品设备在运输、保管、就位安装、验收等保障方案详细程度、符合性及针对性打分。 - 方案详细、符合性和针对性强的，得5分； - 方案比较详细、符合性和针对性比较强的，得4分； - 方案详细度一般、符合性和针对性一般的，得3分； - 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； - 方案瑕疵比较多、符合性和针对性瑕疵比较多的，得1分； 无内容的，得0分。 | 5 |  |
|  | - 2.4、售后服务方案：针对投标人售后服务方案的合理性和针对性进行评分。售后服务方案包括对售后服务便捷、响应时效、售后因规格或工艺未达标的投标产品，提供具体的售后方案；对因质次、色次、漏次等情况的解决措施等。 - 方案详细、符合性和针对性强的，得5分； - 方案比较详细、符合性和针对性比较强的，得4分； - 方案详细度一般、符合性和针对性一般的，得3分； - 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； - 方案瑕疵比较多、符合性和针对性瑕疵比较多的，得1分； ### 无内容的，得0分。 | 5 |  |
| 客观分 | 3.1、根据投标人提供的2022年4月1日以来签订的类似厨房设备业绩的，合同不计金额，每提供1份得2分，最高得12分（注： (1)合同时间以签订日期为准，内容以合同内容为准。 | 12 | 投标文件中提供合同原件扫描件。 |
|  | 3.2、投标人提供质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业安全健康管理体系认证的有一项证书得1分，本项最高得3分。 | 3 | 提供证书原件扫描件及在官方网站上http://www.cnca.gov.cn/查询状态显示“有效”的截图，均需加盖投标人公章，否则不得分 |
|  | 3.3、质保期：在满足本项目3年质保要求的基础上承诺质保期每延长1年的得1分，本项最高得5分。 | 5 | 提供承诺书加盖投标人公章，否则不得分。 |

- 注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

第五章    采购需求

一、采购标的

采购标的：详见“第八章——报价明细表”

二、商务要求

1、供货期限：为合同签订后90个日历天内将所有厨房设备送至采购人指定地点并安装调试到位，并具备验收条件。

2、付款条件：

2.1、签订合同后，货物全部到场后付至合同价的50%；

2.2、安装调试结束并经验收合格后支付剩余款项；

注:

1) 本项目按实结算，以项目完成后审计单位的审计结果作为结算依据。

2) 每次付款前中标人必须提交发票等符合采购人要求的付款材料，否则采购人有权推迟付款时间。

3、包装和运输

3.1、中标人应保证提供的厨房设备及其附件、备品备件是全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的、且设备的性能和技术参数必须符合技术文件的规定。

3.2、质量保证：必须提供全新的、包装完好、符合国家相关质量标准及规范要求的设备及服务，设备、配件如有国家强制性标准必须符合国家强制性标准。否则，采购人有权要求成交人退货、退场，所发生的一切费用均由中标人承担。

4、售后服务及质保期：

★4.1、自验收合格之日起提供不低于3年（包括外购产品）免费质保（自项目验收合格之日起算）。

4.2、详细说明质保方案，及质保期满后的服务承诺；质保时间、内容须明确无误，是包换还是保修，是免费更换还是有偿更换。服务时间的承诺：须明确响应供货的时间要求。

4.3、中标人所提供的货物开箱后，如使用方发现有任何问题（如外观有损伤），中标人必须立即以同样型号的设备在使用方商定的时间内更换，确保其使用。

4.4、提供长期技术支持和维修服务，接到用户维修通知后，2小时内响应、3小时内到达指定现场进行维修。免费更换一切在正常情况下损坏的零配件，每年提供四次（每季度安排一次）免费上门巡检服务。如需更换设备或送修，必须在24小时内负责解决，且更换维修期间须提供备用设备以保证系统的正常运行。免费质保期内，如在以上规定时间内中标供应商不能及时完成维修任务，采购人有权指定第三方进行维修，维修费用需由中标人支付。

4.5、在货物的设计使用寿命周期内，报价单位应能保证使用方更换到原厂正宗的备件材料，确保设备的正常使用。

4.6、所有货物须满足国家及行业环保和质量标准。

4.7、免费质保期后：中标人负责设备的终身维修及零配件的及时供应。维修费先修理后付款，零配件的购买先交货后付款。

4.8、中标人负责在设备的安装现场免费培训需方的技术人员，达到上岗水平。

4.9、质量要求：合格标准。

（五）其他要求：中标后，中标人根据项目实际情况深化施工图纸，所有费用均由中标人承担。

三、技术要求

（一）基本要求

1、 根据采购文件，提供所有劳动力、材料、设备、服务、包装运输、安装调试等，包括在清单、文件上没有提及，但符合运行所要求的附件、及全套施工工艺图图纸。

2、实际尺寸必需按工地实际情况进行测量，所提供的设备必须符合现场的实际情况。

3、中标人需提供准确及所需之标准配备，虽然文件中没有提及，但由于安全上或操作上有需要，则中标人仍需提供该配件而不能索取额外费用。

4、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范:

4.1 有关之法规包括建筑规范，环保、卫生防疫、燃气或其它有关的法规。

4.2.用电设备或电热、蒸汽设备，需符合当地最新之标准。

4.3.燃气用具需符合当地燃气法规和相关管理部门的认可。

4.4.提供的设备规格，除需要符合采购的标准之外，还需符合法规上或规范所需的标准，或需高于该标准。

4.5.由于法规或规范适时变更所需而需要使设备之标准高于采购规范内的标准时，中标人不得向定作方索取额外费用。

（二）货物技术要求：

1、材料配件及设备

1.1若需安装马达，则马达安装在尘土、油烟、潮湿的地方时，需要安装全封闭式马达，（小型马达例如：时间控制钟所用马达除外）马达需用滚珠轴承式及可承受2个小时满负荷运转。除防滴漏外，马达还需防潮。马达需有足够的马力，当设备全负荷时的满载电流不能超过马达铭牌所规定的电流（如采购中有此设备）。

1.2中标人需提供符合当地规范的插头或软线。

1.3当使用软线及插头时，软线需3芯或5芯PVC包裹的软线，其中一根需连接设备的框架及接地。所有软线及插头需有一定的安全系数及符合当地的规范。

1.4马达起动开关需是防漏电形式。

1.5中标人须提供设备内的电线，包括开关，指示灯等。

1.6在控制开关与每一发热线组件之间，需安装机载保险丝。在控制开关与马达间则不需要。

1.7如控制开关是遥控操作，除特别注明外，中标人需提供整套管线及负责安装。

1.8所有电器设备需妥善地接地。

1.9采购人有权要求中标人提供与设备有关的电路图。

2、手柄、支架、锁、小五金等

2.1设备内使用的小五金，如手柄、铰链、导轨（滑道）、锁等必须为铜合金制品及镀铬抛光或不锈钢制造。

2.2所有抽屉、柜、冰箱等使用的手柄，必须为圆弧形及镀铬抛光。所有的锁必须牢固结实。

2.3.所有滚轮都必须含有轴承，静音。

3、焊接

3.1焊接必须采用气体保护氩弧焊或电弧焊，不允许采用其它焊接方式。焊条需与金属本身成份相同，焊接需透彻光洁，不能有砂眼、裂缝等不完整的地方。焊缝必须坚固及有韧性。多余的填料必须磨平及抛光至与被焊接物本身的颜色一样。器具的工作面如工作台、泄水板、洗盆等，均需焊接。如器具制造是超过一块不锈钢板时，两件不锈钢板必须碰口连接地焊接，及磨平处理。而不能采用补底点焊，再填锡方式。

3.2所有焊接应尽量在工厂内进行及作表面处理，花纹应磨平抛光处理与原来的不锈钢一样，设备应尽量减少焊接，所有需要在工地焊接的设备必须采用气体保护氩弧焊或电弧焊接及磨平、抛光处理平滑。磨平抛光方法将按以下的“磨平、抛光、表面处理”一节进行。焊线底部应施以防锈处理，以防经焊接后发生锈蚀。

3.3焊接平整光滑无变形、焊点均匀、无虚焊漏焊，焊后毛刺焊渣除尽。

4、磨平、抛光、表面处理

4.1所有表面能看见的焊接即需要进行磨平、抛光及作表面处理，如果焊缝由于在焊接时产生形变，则需平整及磨平不能有高低点。在磨平时应避免不锈钢过热而变色。在工序处理时应先粗磨平，后精磨平，再抛光及作最后花纹表面处理。

4.2所有由于不锈钢在加工时产生的折痕、锯齿边等问题都需要磨平、抛光。在圆角的地方需要磨平抛光圆滑。所有焊缝在磨平后不能有重叠现象。

5、防锈处理

5.1不锈钢在焊接后为防止氧化腐蚀，须经防锈处理。在焊接表面抛光后施以化学防锈处理以防止锈蚀，底部适当地磨平后施以相同的防锈处理或涂上金属色泽的防锈涂料。

5.2当焊接镀锌结构件时，应尽量在结构件未镀锌时焊接，如果必须要焊接镀锌结构件，则需在焊接后进行表面磨平并涂上金属光泽的防锈涂料。

5.3所有的其它钢铁材质结构件必须对表面进行除锈，磨平处理后涂刷防锈防腐涂料。

6、材料、设备及工程进度

6.1所有材料、设备等均须全新及按技术规格交付采购人。自行制造设备的手工工艺需要达到本行业内高水准的工艺。产品需坚固、耐用、美观。

6.2本合同要求中标人与其它有关行业供应商紧密配合工作，以保证工程进度。

7、运行说明及保养说明:所有制冷、加热及机械运转的设备都需要进行运转调试，使其能达到设计及行业规范标准，并处于最佳运行状态。所有的运行及保养说明书应交付定作方指定的负责人，并需对全体使用人员进行使用培训及系统讲解，以确保设备的正常使用和维护保养。

8、蒸气加热设备

8.1 所有蒸气加热设备应是独立安装及独立控制。控制阀应安装在容易检查及维修的位置及贴上所须标示。

8.2.当需要使用蒸气加热设备或该设备需要时，所需设备的材料尺寸和能源消耗量应与设备项目或细节中的说明一致。设备应安装于容易清洗及移动的位置上。

9、电热设备：所有电热设备之电线应在其内部连接到衡温控制器和“开/关”指示灯上。符合国家强制性规定。

（三）其他要求

其他具体要求详见附件。

四、验收标准

1、投标人应在投标文件中提供一份项目验收方案，在采购人确认后作为采购人验收的依据。但此标准不得对抗质监部门的验收和采购文件中有关验收的条款要求。

2、投标人需提供质保书、保修证明等书面资料，货号须与采购文件相符，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。另外如双方对验收结果有分歧，则以常州市技术监督局的检验结果为准，检验费由成交单位负责。

3、在设备性能测试和试运行期间所暴露的问题获得买方满意的解决。

4、中标人在交货时，需向采购人提供装箱清单和检验合格证。

5、技术规范要求中提到的技术资料、工具、备件等按规定的数量移交。

6、接受采购人对所有厨房设备进行抽样检测或全部检测(检测单位由采购人指定)，若检测结果不符合参数要求，同意退货，并承担不合格产品的100%惩罚性赔偿以及全部检测费用。检测合格的相关检测费用由采购人支付。

所有设备验收根据招标文件采购清单中对应参数进行验收。

7、投标产品所选用主材、辅材须达到或超过本招标文件和国家相关规定的要求。采购人在认为有必要时可对中标产品相应主材、辅材进行检测，如检测不符合国家相应标准或招标文件中设定的标准，将判定所供设备不合格，同时中标人必须承担由此给采购人造成的损失；如检测符合国家相应标准或招标文件中设定的标准，其检测费由采购人承担。

8、对货物安装验收不合格时，中标人应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因货物质量给采购人带来的损失，中标人还应赔偿采购人直接损失费用。投标人需更换合格的产品，更换设备期间不得影响厨房正常运营。

9、经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

10、其他验收要求详见附件。

五、报价说明

1、货物报价：投标报价为固定总价，投标单价及总价均不得超最高限价。投标总价包括所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金和政策性文件规定以及质保期间的一切费用，但不限于上述费用。

2、本投标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标人应提供所有招标文件没有规定但投标人认为完成本项目必要或必须的设备和材料、辅件。

六、核心产品

本项目核心产品为：天然气环保双头双尾炒炉(电磁安全掣)序号3。

- 图纸

链接: https://pan.baidu.com/s/13vipEkFl8Bd9OdwaX1e5zw 提取码: 5yjm

或扫描

★八、投标文件中须提供响应承诺函，格式详见第八章。响应承诺函通过系统上传至“符合条件”--“投标（响应）文件有效性”的投标文件中，不提供或不符合要求按符合性审查不通过处理。

★九、下表中采购产品属于政府采购强制节能产品，根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）等相关文件规定，供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。并将节能产品认证证书通过系统上传至“符合条件”--“投标（响应）文件有效性”的投标文件中，不提供或不符合要求按符合性审查不通过处理。

| 产品名称 | 产品所在采购清单序号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 摇摆龙头 | 438 |  |
| 墙出单温矮汤炉龙头 | 440 |  |
| 圆桶去水及小龙头 | 441 |  |
| 炉灶摇摆龙头 | 442 |  |

十、签订合同后，供货前中标人需提供采购清单中打“▲”项要求的CMA标识的检测报告。

| 序号 | 产品名称 | 产品所在采购清单序号 | 检测标准（依据）及内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力触摸屏 万能蒸烤箱 (20盘10x1/1GN带蒸汽锅炉) | 336 | ▲所投万能蒸烤箱具有依据GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码）标准检测，其防水试验按IPX5要求进行，试验中无异常，试验后样品无进水，可以正常操作，绝缘部件上无水积聚，带电部位无水积聚；提供具有CMA 标识检测报告（签订合同后，供货前提供） ▲所投万能蒸烤箱具有依据GB/T 8626-2007、GB/T 20284-2006标准检测，并按GB 8624-2012标准判定，燃烧性能达到B1（B-s1,d0）级；提供具有CMA 标识检测报告（签订合同后，供货前提供） |  |
| 2 | 提拉式洗碗机 | 346 | ▲依据GB/T14048.5-2017检测标准 ，操作开关能承受的机械耐久性测试，符合GB/T14048.5-2017标准，需提供具有CMA 标识的第三方检测机构出具的检验检测报告。（签订合同后，供货前提供） |  |
| 3 | 通道式洗碗机1 | 350 | ▲依据 GB/T2423.18-2021检测标准，洗臂经过盐雾试验，试验后，未出现明显锈蚀，符合 GB/T2423.18-2021标准，需提供具有CMA 标识的第三方检测机构出具的检验检测报告（签订合同后，供货前提供） |  |
| 4 | 步入式低温冷库 （鱼肉类） | 412 | ▲9、库板隔热材料具有阻燃性，符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准B1级的要求并提供加盖公章CMA标识的检测报告。（签订合同后，供货前提供） |  |
| 5 | 步入式高温冷库1 | 417 | ▲9、库板隔热材料具有阻燃性，符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准B1级的要求并提供加盖公章的具有CMA标识的检测报告 。（签订合同后，供货前提供） |  |

- 拟签订的合同文本

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照武进区政府采购中心的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称：

2、采购内容：

3、服务范围： 。

4、工期要求：

5、其他：

6、项目负责人:        联系方式：

7、本项目是固定单价合同，（合同总价内）按实结算。

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第六条　验收

验收标准：按采购文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺。

第七条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

2.1、签订合同后，货物全部到场后付至合同价的50%；

2.2、安装调试结束并经验收合格后支付剩余款项；

注:

1) 本项目按实结算，以项目完成后审计单位的审计结果作为结算依据。

2) 每次付款前中标人必须提交发票等符合采购人要求的付款材料，否则采购人有权推迟付款时间。

3、履约保证金：合同金额的5%。按照苏财购[2023]150号文，鼓励采用电子保函形式。中标人也可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

履约保证金的提交时间：中标人应当在合同签订前向采购人足额提交履约保证金。

履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。

履约保证金退还时间：采购人应在货物验收合格之日后7个工作日内退还剩余的履约保证金（无息）。

履约保证金退还条件：中标人按合同要求履约完成后，经采购人审核后无息退还。

履约保证金不予退还的情形：如果中标人不履行合同，履约保证金不予退还；如果中标人未能按合同约定全面履行义务，那么采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求中标供应商承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

第八条　违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1天应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金需扣除相应违约金或不予退还。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金需扣除相应违约金或不予退还。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：在供货期需要无条件配合采购方相关厨房设备等供货及安装事宜。

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 （1）  种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效，并通过“苏采云”系统在线签订。

2、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（投标人）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 见证方： 招标代理机构（盖章）： 年 月 日 |  |  |
| ★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。 |  |  |

第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 基本目录 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据采购文件要求填写,如采购文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 - 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：___________ 项目名称：__________                                              报价单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 规格（mm） | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 生产厂商 | 品牌 | 型号（如有） | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 天然气设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 | 天然气单头双圈矮汤炉(安全掣) | 600*760*500 | 用材标准：炉（灶）面、侧板、面板、背板：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚：1.5mm； 炉脚采用￠51×1.5mm不锈钢管及可调子弹脚，炉体骨架采用40×40×4mm镀锌角铁。 炉头：熄火保护装置，可拆卸式8寸文火炉头；铸铁炉花450*550mm。 其他：给水均采用薄壁不锈钢管；主气管采用无缝钢管，连接方式为焊接； 符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024，节能符合相关国家标准。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 002 | 天然气环保三门蒸柜(电磁安全掣)1 | 900*880*1900 | 柜体：采用SUS304 1.2mm不锈钢板 侧板：采用SUS304 1.0mm不锈钢板 内胆：采用SUS304 1.2mm不锈钢板 炉头采用：节能环保炉头 智能操作：一件式单键按钮启动 风机采用：节能风机≥50W/220V 控制系统：自动脉冲电子点火、离子火焰监控、 双向电磁阀、带缺水、过热、过压及熄火保护装置 环保排放：排气烟管温度符合国家环保标准 高效快速：90-120秒内上蒸汽 节能环保：符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024，节能符合相关国家标准。 配套相应SUS304无磁不锈钢2/1GN盘4套或652X532mm或1/1GN盘530X325mm8套 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 003 | 天然气环保双头双尾炒炉 (电磁安全掣)核心产品 | 2200*1200*800 | 用材标准：炉（灶）面、侧板、面板、背板：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚：1.5mm；炉膛、内衬板：1.2mm201不锈钢板，烟道2.0mm冷轧钢板，内衬石棉布隔热。 炉脚采用￠63×1.5mm钢管及可调子弹脚，炉体骨架采用40×40×4mm镀锌角铁。 炉头：高热效率低噪音预混合燃气节能炉头，风气联动阀门，一键式启自动点火，熄火保护装置； 风机：低噪音全铝鼓风机，功率：≧2*120W/220V，独立控制。 配套2个炒锅，电子点火，节能符合相关国家标准。 其他：给水均采用薄壁不锈钢管；主气管采用无缝钢管，连接方式为焊接；配不锈钢汤锅2只、锅架2只、隔渣板1套等相关附件。 符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024。 | 6 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 004 | 天然气环保单头单尾炒炉(电磁安全掣) | 1200*1200*800 | 用材标准：炉（灶）面、侧板、面板、背板：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚：1.5mm；炉膛、内衬板：1.2mm201不锈钢板，烟道2.0mm冷轧钢板，内衬石棉布隔热。 炉脚采用￠63×1.5mm钢管及可调子弹脚，炉体骨架采用40×40×4mm镀锌角铁。 炉头：高热效率低噪音预混合燃气节能炉头，风气联动阀门，一键式启自动点火，熄火保护装置； 风机：低噪音全铝鼓风机，功率：≧120W/220V。 配套1个炒锅，电子点火，节能符合相关国家标准。 其他：给水均采用薄壁不锈钢管；主气管采用无缝钢管，连接方式为焊接；配不锈钢汤锅1只、锅架1只、隔渣板1套等相关附件。符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 005 | 天然气四头平头炉下掩门柜(安全掣) | 800*850*800 | 采用304不锈钢制作，炉面厚度1.5mm，围板1.0mm，柜体连门板厚度1.2mm。炉架使用 304不锈钢ф38mm*1.2管；采用优质美式炉头，火焰稳定，火力适中；炉盘采用单孔炉盘，使用方便；底部配置镀锌接灰板；配置引火款式电子点火熄火保护装置，操作简单方便，使用安全；符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024，节能符合相关国家标准。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 006 | 天然气双头双圈矮汤炉(安全掣) | 1200*760*500 | 用材标准：炉（灶）面、侧板、面板、背板：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚：1.5mm；炉脚采用￠51×1.5mm不锈钢管及可调子弹脚，炉体骨架采用40×40×4mm镀锌角铁。炉头：熄火保护装置，可拆卸式8寸文火炉头；铸铁炉花450*550mm。其他：给水均采用薄壁不锈钢管；主气管采用无缝钢管，连接方式为焊接；符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024，节能符合相关国家标准。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 007 | 天然气九头平头炉(安全掣) | 900*1200*800 | 采用304不锈钢制作，炉面厚度1.5mm，围板1.0mm，柜体连门板厚度1.2mm。炉架使用 304不锈钢ф38mm*1.2管；采用优质美式炉头，火焰稳定，火力适中；炉盘采用单孔炉盘，使用方便；底部配置镀锌接灰板；配置引火款式电子点火熄火保护装置，操作简单方便，使用安全；符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024，节能符合相关国家标准。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 008 | 天然气环保三门蒸柜(电磁安全掣)2 | 1200*880*1900 | 柜体：采用SUS304 1.2mm不锈钢板 侧板：采用SUS304 1.0mm不锈钢板 内胆：采用SUS304 1.2mm不锈钢板 炉头采用：节能环保炉头 智能操作：一件式单键按钮启动 风机采用：节能风机≥50W/220V 控制系统：自动脉冲电子点火、离子火焰监控、 双向电磁阀、带缺水、过热、过压及熄火保护装置 环保排放：排气烟管温度符合国家环保标准 高效快速：90-120秒内上蒸汽 节能环保：符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024，节能符合相关国家标准。 配套相应SUS304无磁不锈钢2/1GN盘4套或652X532mm或1/1GN盘530X325mm8套 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 009 | 天然气烧猪炉(安全掣) | 620*1100*600 | 制作精良，采用304不锈钢构架，厚度1.2mm。内壁镶嵌优质粘土耐火砖。耐烧耐用保温效果好。燃气火管采用无缝铜管，采用中部进行分火，燃烧更充分。节能热效率达符合国家相关标准,设计前端横火，方便操作。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 010 | 天然气φ36"烧鸭炉(安全掣) | 910*910*1500 | 用材标准：304不锈钢，厚度1.0mm 规格:圆形口径≥910mm; 炉头:φ11"强力炉头; 带熄火保护,符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024，节能符合相关国家标准。 连耐热活动不锈钢石仔座; 可放烧鸭8~9只。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 011 | 天然气十二头平头炉(安全掣)1 | 1200*1200*800 | 采用304不锈钢制作，炉面厚度1.5mm，围板1.0mm，柜体连门板厚度1.2mm。炉架使用 304不锈钢ф38mm*1.2管；采用优质美式炉头，火焰稳定，火力适中；炉盘采用单孔炉盘，使用方便；底部配置镀锌接灰板；配置引火款式电子点火熄火保护装置，操作简单方便，使用安全；符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024，节能符合相关国家标准。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 012 | 天然气十二头平头炉(安全掣)2 | 1200*1000*800 | 采用304不锈钢制作，炉面厚度1.5mm，围板1.0mm，柜体连门板厚度1.2mm。炉架使用 304不锈钢ф38mm*1.2管；采用优质美式炉头，火焰稳定，火力适中；炉盘采用单孔炉盘，使用方便；底部配置镀锌接灰板；配置引火款式电子点火熄火保护装置，操作简单方便，使用安全；符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024，节能符合相关国家标准。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 013 | 天然气环保车仔蒸柜(电磁安全掣) | 1250*880*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；蒸箱内外胆厚1.0mm，底板厚1.2mm。箱体骨架50*50*5mm镀锌角钢，不锈钢渐进式实心把手，不锈钢实心胶链，配泄压装置、自动进水装置，排污阀、分饭器。配活动推车，推车层架含600*400*50mm 米饭盘24只。禁止使用冲压型内壁。炉头:高热效率低噪音预混合燃气节能炉头，一键式启动自动点火，带熄火保护装置。符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024，节能符合相关国家标准。配相应活动车仔，配套相应SUS304无磁不锈钢2/1GN盘13套 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 014 | 燃气灶具安装辅助材料费 |  | 设备用电：用金属波纹管由预留电源位置接至设备；设备给排水：排水用镀锌管由设备排水口接至预留排水点位，给水用不锈钢波纹管由预留水源位置接至设备给水界面；设备燃气：用燃气专用不锈钢波纹管由燃气公司预留接驳点位接至设备燃气界面。此项费用由投标单位综合考虑自行报价，后期如因投标单位未考虑齐全的，采购人也不增加任何费用。另中标单位负责厨房燃气设备安装通气前需满足常州新奥燃气验收相关要求。 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 厨房不锈钢调理类设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 015 | 平台推车 | 900*600*1050 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢花纹板；厚度1.5mm；立柱及扶手SUS304-2B不锈钢￠51*2.0mm管，斜支撑加强管￠30*2.0mm管。5寸定向轮2只，带刹车万向轮2只。 | 7 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 016 | 工作台连壹下层板(带背)1 | 1500*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 017 | 挂墙可调式双层板1 | 2700*350*650 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；层板高40mm，层板底部加强筋支撑；层板采用天梯结构，高度可调节 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 018 | 工作台连壹下层板(带背)2 | 900*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 019 | 挂墙可调式双层板2 | 2500*350*650 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；层板高40mm，层板底部加强筋支撑；层板采用天梯结构，高度可调节 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 020 | 枫木砧板 24"X24"(610MM) | 750*750*800 | 用材标准：SUS304不锈钢，厚度1.2mm； 枫木板610*610*405 支架脚设避震垫 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 021 | 挂墙可调式双层板3 | 2650*350*650 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；层板高40mm，层板底部加强筋支撑；层板采用天梯结构，高度可调节 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 022 | 工作台连壹下层板(带背)3 | 1200*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 023 | 工作台连壹下层板(带背)4 | 1350*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 024 | 挂墙可调式双层板4 | 2750*350*650 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；层板高40mm，层板底部加强筋支撑；层板采用天梯结构，高度可调节 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 025 | 高身冲孔四层架1 | 1200*600*1600 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板材厚1.2mm；层板冲孔，层板底部加强筋支撑；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢调节脚。 | 99 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 026 | 工作台连壹下层板(带背)5 | 1800*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 027 | 挂墙可调式双层板5 | 3800*350*650 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；层板高40mm，层板底部加强筋支撑；层板采用天梯结构，高度可调节 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 028 | 不锈钢盖蔬菜处理器（连5组刀盘） | 210*475*515 | 电压/功率：≥350w/220v 加工能力：≥7kg/min 加工转速：≥350rpm 刀盘直径：185mm 进料容量：≥3L 全系列不锈钢刀盘，倾斜工作面设计，双重安全锁，铝合金外罩 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 029 | 工作台连壹下层板(带背)6 | 1200*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 030 | 封墙钢1 | L=6750 H=2050 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 031 | 封墙钢2 | L=1350 H=2050 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 032 | 工作台连壹下层板1 | 1200*950*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 033 | 吊天花双层板 | 2300*400 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；底部加强筋支撑。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 034 | 打荷台柜 | 1500*950*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 035 | 挂墙可调式双层板6 | 3200*350*610 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；层板高40mm，层板底部加强筋支撑；层板采用天梯结构，高度可调节 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 036 | 工作台连壹下层板(带背)7 | 1800*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 037 | L型污碟台连窗台板1 | 2000*800+2970* 800）*850/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、加强筋、后挡板厚1.2mm，星盆厚1.2mm；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。星盆尺寸：500×500×300mmH，内置隔渣网 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 038 | 吊顶茜架1 | 2000*520 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；底部加强筋支撑。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 039 | 挂墙茜架1 | 1970*525*315 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；底部加强筋支撑。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 040 | 洁碟台连下杯茜架1 | 2170*750*850/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、加强筋、后挡板厚1.2mm；下插一列茜架；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 041 | 高身储物柜1 | 1200*600*1850 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；柜体厚度1.5mm，其余板材厚度1.2mm；柜门为复式双层门，上吊螺式结构,层板下加强筋不少于2根，配不锈钢螺旋调节脚。 | 24 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 042 | 电热四格热汤池柜 | 1500*700*850 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm；配4只1/1份数盆,深100mm；配DN15进水、DN20排水接驳口；加热水槽距两侧边大于80mm，四周均加隔热棉板层，防止烫伤。设备电气控制设在柜体右侧，加热功率：≧3.0kW/220V。配不锈钢可调重力脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 043 | 双层玻璃防污罩 | 1500*330*600 | 304不锈钢框架 ≥6mm厚透明钢化玻璃 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 044 | 工作台连壹下层板2 | 500*700*850 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 045 | 工作台连壹下层板(带背)8 | 500*700*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 046 | 保温汤桶台 | 600*700*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；所有板材厚度1.5mm； 保温汤池，满焊连接，无夹渣漏水现象,双层内聚乙烯脂发泡 柜身三边整体折弯成形,与台面三边牢固焊接 美控面板，自动补水，缺水保护装置，电量：220V/2.5KW 5寸静音万向轮，对角带刹 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 047 | 三餐盘车 | 1100*500*950 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；厚度1.2mm；4寸定向轮2只，带刹车万向轮2只。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 048 | 三门工作柜带沥水槽(带背)1 | 1400*700*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。柜体带三开门，台面下沿口带沥水槽，槽体尺寸1300*100*30mm，槽体表面盖有冲孔网片，下方设置不锈钢排水口。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 049 | 垃圾分拣台 | 2000*700*850 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。外形需与旁炉灶设备一致 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 050 | 垃圾桶晾干架 | 1400*750*1200 | 材料选用SUS304不锈钢，厚度1.2mm 方通25*25MM/32*32MM/38*38MM 配不锈钢调节脚 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 051 | 饼盆车(放400x600mm饼盆) | 540*690*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；托架厚1.5mm，其他板厚1.0mm；支架30*30*1.2mm SUS304-2B无磁不锈钢方管，配4寸定向轮2只，带刹车万向轮2只 | 7 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 052 | 双层挂锅架 | 2150*544*300 | 用材标准：SUS304不锈钢，厚度1.2mm； 支架采用25*25不锈钢方管制作； | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 053 | 挂墙可调式双层板7 | 2600*350*650 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；层板高40mm，层板底部加强筋支撑；层板采用天梯结构，高度可调节 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 054 | 工具挂架1 | 2500*43 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm，方孔10*10mm,间距60mm均布，配不锈钢工具挂钩不少于25只。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 055 | 高身冲孔四层架2 | 1070*600*1600 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板材厚1.2mm；层板冲孔，层板底部加强筋支撑；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢调节脚。 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 056 | 移门工作台柜(带背)1 | 1500*800*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 057 | 挂墙可调式双层板8 | 1238*350*650 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；层板高40mm，层板底部加强筋支撑；层板采用天梯结构，高度可调节 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 058 | 工作台连壹下层板(带背)9 | 1238*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 059 | 移门工作台柜(带背)2 | 1200*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 060 | 传菜窗口1 | 1200*400*800 | 材料性能不低于SUS304B板及管材 柜身1.2mm,全不锈钢结构，双向双面玻璃移门 6mm强化玻璃双趟门，防撞条,一层不锈钢活动板。 | 6 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 061 | 工作台连壹下层板(带背)10 | 750*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 062 | 挂墙可调式双层板9 | 1262*350*650 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；层板高40mm，层板底部加强筋支撑；层板采用天梯结构，高度可调节 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 063 | 云石面工作台连下GN架 | 2400*1200*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；配备20mm厚大理石面，加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 下面可放活动面粉车。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 064 | 裱花间整体云石面台面 | L=6000 W=750 | 配备20mm厚云石台面 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 065 | 面粉车 | 500*500*500 | 车身：采用304-2B不锈钢板，厚度1.2mm 配静音万向脚轮 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 066 | 吊天花趟门储物柜连GN盆 | 2100*400*610 | 用料标准：sus-304不锈钢，厚度1.2mm； 一层层板可拆卸，采用天梯结构，高度可调节； 柜门以不锈钢折弯成形,门为双层复式双层门； 附件：不锈钢导轨，静音吊门轮,按钮锁； 不锈钢轴承吊顶式双趟门带门锁； 趟门路轨设闭门式沉坑； 可放6个100mm高,GN1/3盆； | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 067 | 炉拼台1 | 720*700*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。外形需与旁炉灶设备一致 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 068 | 封墙钢3 | L=9000 H=2050 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 069 | 单通推拉工作台1 | 1800*400*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 070 | 双层吊天花层板1 | 3450*400 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；底部加强筋支撑。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 071 | 单通推拉工作台2 | 1800*700*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 072 | 单通推拉工作台3 | 1300*400*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 073 | 双层吊天花层板2 | 2300*400 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；底部加强筋支撑。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 074 | 单通推拉工作台4 | 1300*700*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 075 | 移门工作台柜(带背)3 | 1100*660*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 076 | 挂墙可调式双层板10 | 1800*350*650 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；层板高40mm，层板底部加强筋支撑；层板采用天梯结构，高度可调节 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 077 | 挂墙可调式双层板11 | 1200*350*650 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；层板高40mm，层板底部加强筋支撑；层板采用天梯结构，高度可调节 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 078 | 工作台连壹下层板(带背)11 | 1413*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 079 | 工作台连壹下层板(带背)12 | 750*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 080 | 传菜窗口2 | 1000*400*800 | 材料性能不低于SUS304B板及管材 柜身1.2mm,全不锈钢结构，双向双面玻璃移门 6mm强化玻璃双趟门，防撞条,一层不锈钢活动板。 | 5 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 081 | 工作台连壹下层板(带背)13 | 1185*850*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 082 | 挂墙可调式双层板12 | 2850*350*650 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；层板高40mm，层板底部加强筋支撑；层板采用天梯结构，高度可调节 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 083 | 移门工作台柜(带背)4 | 1022*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 084 | 挂墙可调式双层板13 | 1800*350*650 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；层板高40mm，层板底部加强筋支撑；层板采用天梯结构，高度可调节 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 085 | 工作台连壹下层板(带背)14 | 1043*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 086 | 工作台连壹下层板(带背)15 | 883*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 087 | 挂墙可调式双层板14 | 3133*350*650 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；层板高40mm，层板底部加强筋支撑；层板采用天梯结构，高度可调节 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 088 | 工作台连壹下层板(带背)16 | 980*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 089 | 挂墙通架1 | 2090*350 | 用材标准：SUS304B板及管材，厚度1.2mm | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 090 | 挂墙茜架2 | 1386*525*315 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；底部加强筋支撑。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 091 | 洁碟台连下杯茜架2 | 1600*800*850/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、加强筋、后挡板厚1.2mm；下插一列茜架；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 092 | 单通推拉工作台 （带背）1 | 1500*700*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 093 | 掩门工作柜1 | 1000*650*750 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 094 | 掩门工作柜2 | 1060*650*750 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 095 | 掩门工作柜3 | 440*550*750 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 096 | 掩门工作柜4 | 800*650*750 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 097 | 掩门工作柜5 | 580*650*400 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 098 | 掩门工作柜6 | 920*650*（500+250） | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 099 | 掩门工作柜7 | 1000*650*750 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 掩门工作柜8 | 1030*650*750 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 掩门工作柜9 | 1030*650*750 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 尼龙砧板 | 1500*350 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 掩门工作柜10 | 580*550*750 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 掩门工作柜11 | 480*650*750 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 掩门工作柜12 | 1180*650*750 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 掩门工作柜13 | 1230*650*700 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 掩门工作柜14 | 570*650*750 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 掩门工作柜15 | 780*650*750 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 掩门工作柜16 | 700*500*750 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 掩门工作柜17 | 780*500*750 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 掩门工作柜18 | 720*500*750 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 掩门工作柜19 | 650*630*700 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 调酒冰槽柜连6格1/6份盆 | 1050*810*700 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。配6只1/6份数盆。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 掩门工作柜20 | 400*630*700 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 掩门工作柜21 | 960*650*700 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 垃圾桶工作柜 (带背) | 600*700*850/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm，柜体、水斗厚1.2mm，其他厚1.0mm；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配不锈钢下水口；配不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 工作柜连(左)杯茜架(带背) | 1450*700*850/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，下插一列茜架，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 挂墙可调式双层板15 | 1450*350*650 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；层板高40mm，层板底部加强筋支撑；层板采用天梯结构，高度可调节 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 高身储物柜2 | 800*600*1850 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；柜体厚度1.5mm，其余板材厚度1.2mm；柜门为复式双层门，上吊螺式结构,层板下加强筋不少于2根，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 工作台连壹下层板3 | 1500*700*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 挂墙可调式双层板16 | 1350*350*650 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；层板高40mm，层板底部加强筋支撑；层板采用天梯结构，高度可调节 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 挂墙通架2 | 1300*350 | 用材标准：SUS304B板及管材，厚度1.2mm | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 炉拼台2 | 1100*400*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。外形需与旁炉灶设备一致 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 封墙钢4 | L=3400 H=2050 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 单通推拉工作台5 | 1800*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 双层吊天花层板3 | 3450*400 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；底部加强筋支撑。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 双层吊天花层板4 | 1300*400 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；底部加强筋支撑。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 单通推拉工作台6 | 1500*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 单通拉门暖碟台连窗台板 | 1800*1050*850 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。配备优质温控器，调节温度。电压/功率：≥2.5kw/220v。 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 挂墙可调式双层板17 | 1360*350*650 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；层板高40mm，层板底部加强筋支撑；层板采用天梯结构，高度可调节 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 工作台连壹下层板(带背)17 | 750*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 移门工作台柜(带背)5 | 1525*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 挂墙可调式双层板18 | 2660*350*650 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；层板高40mm，层板底部加强筋支撑；层板采用天梯结构，高度可调节 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 挂墙可调式双层板19 | 1550*350*650 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；层板高40mm，层板底部加强筋支撑；层板采用天梯结构，高度可调节 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 移门工作台柜(带背)6 | 750*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 挂墙可调式双层板20 | 1950*350*650 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；层板高40mm，层板底部加强筋支撑；层板采用天梯结构，高度可调节 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 移门工作台柜(带背)7 | 1350*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 挂墙可调式双层板21 | 1852*350*650 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；层板高40mm，层板底部加强筋支撑；层板采用天梯结构，高度可调节 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 烧腊挂架 | 1000*400*160 | 用材标准：SUS304不锈钢，厚度1.2mm； 圆通：25*25MM,下挂滴油盆， | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 工作台连壹下层板(带背)18 | 1100*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 活动麦芽糖箱 | 600*500*455 | 用材标准：SUS304不锈钢，厚度1.2mm 配四个3寸万向轮其中两个带刹. | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 活动烧味通架连油盆 | 1200*450*1200 | 用材标准：SUS304不锈钢，厚度1.2mm； 圆通：25*25MM,两根\M+000005的圆通，双层错位打孔 底下连滴油盆 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 移门工作台柜(带背)8 | 1875*900*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 炉拼台3 | 250*900*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。外形需与旁炉灶设备一致 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 封墙钢5 | L=2100 H=2050 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 挂墙吊柜1 | 1600*350*600 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；柜体厚度1.5mm，其余板材厚度1.2mm；柜门为复式双层门，上吊螺式结构,层板下加强筋不少于2根；配不锈钢导轨，静音吊门轮,按钮锁 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 移门工作台柜(带背)9 | 1300*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 毛巾柜挂架 | 1500*600*1200 | 用材标准：SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； 支柱直径≥30.5mm，每层框架结构，四个角有锥形直角弯头； 层板可拆卸清洗，分侧板中板摆放。 常用高度1800H支柱，配置四层，每层均匀摆放载重280KG。可按物品规格增减层数,附加脚轮使用。 | 5 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 活动工作台连壹下层板4 | 1200*600*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 30 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | L型污碟台连窗台板2 | （2100*800+2098* 800）*850/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、加强筋、后挡板厚1.2mm，星盆厚1.2mm；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。星盆尺寸：500×500×300mmH，内置隔渣网 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 吊顶茜架2 | 2100*520 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；底部加强筋支撑。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 152 | L型洁碟台连下杯茜架 | （1720*760+900* 760）*850/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、加强筋、后挡板厚1.2mm，星盆厚1.2mm；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。星盆尺寸：500×500×300mmH，内置隔渣网 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 挂墙茜架3 | 1720*525*342 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；底部加强筋支撑。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 高身储物柜3 | 993*600*1850 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；柜体厚度1.5mm，其余板材厚度1.2mm；柜门为复式双层门，上吊螺式结构,层板下加强筋不少于2根，配不锈钢螺旋调节脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 沥水工作台 | 1500*750*850 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 单通推拉工作台 （带背）2 | 1300*600*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 挂墙吊柜2 | 1800*350*610 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；柜体厚度1.5mm，其余板材厚度1.2mm；柜门为复式双层门，上吊螺式结构,层板下加强筋不少于2根；配不锈钢导轨，静音吊门轮,按钮锁 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 双通拉门暖碟台1 | 1800*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。配备优质温控器，调节温度。电压/功率：≥2.5kw/220v。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 活动工作台连壹下层板5 | 1600*750*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 杯茜柜 | 600*690*750 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、柜身、门板、加强筋板厚1.2mm，星盆厚1.2mm； | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 掩门工作柜22 | 1420*690*750 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 移门工作台柜(带背)10 | 949*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 挂墙可调式双层板22 | 1699*350*650 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；层板高40mm，层板底部加强筋支撑；层板采用天梯结构，高度可调节 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 工作台连壹下层板(带背)19 | 750*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 挂墙可调式双层板23 | 1216*350*650 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；层板高40mm，层板底部加强筋支撑；层板采用天梯结构，高度可调节 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 移门工作台柜(带背)11 | 895*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 活动工作台连壹下层板6 | 1200*700*860 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 挂墙可调式双层板24 | 2572*350*650 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；层板高40mm，层板底部加强筋支撑；层板采用天梯结构，高度可调节 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 169 | GN盆车(放GN1/1盆及2/1盆) | 670*735*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；托架厚1.5mm，其他板厚1.0mm；支架30*30*1.2mm SUS304-2B无磁不锈钢方管，配4寸定向轮2只，带刹车万向轮2只 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 不锈钢80盘宴会碟车 | 600*610*1610 | 304不锈钢盘碟车，分两层，容纳碟子≥80只，带静音轮。 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 工作台连壹下层板(带背)20 | 1815*750*850/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 挂墙可调式双层板25 | 3097*350*650 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；层板高40mm，层板底部加强筋支撑；层板采用天梯结构，高度可调节 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 移门工作台柜(带背)12 | 1292*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 工作台连壹下层板(带背)21 | （506*750+180* 735）*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 挂墙吊柜3 | 1131*350*600 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；柜体厚度1.5mm，其余板材厚度1.2mm；柜门为复式双层门，上吊螺式结构,层板下加强筋不少于2根；配不锈钢导轨，静音吊门轮,按钮锁 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 移门工作台柜(带背)13 | 1800*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 封墙钢6 | L=900 H=2050 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 封墙钢7 | L=1800 H=2050 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 枫木板面粉台 | 1800*900*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面选用柳按板，厚8cm，加强筋厚1.2mm；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 工具挂架2 | 1450*43 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm，方孔10*10mm,间距60mm均布，配不锈钢工具挂钩不少于25只。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 封墙钢8 | L=1600 H=2050 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 封墙钢9 | L=1200 H=2050 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 高身冲孔四层架3 | 1000*600*1600 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板材厚1.2mm；层板冲孔，层板底部加强筋支撑；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢调节脚。 | 9 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 封墙钢10 | L=16200 H=2050 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 炉拼台4 | 300*1200*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。外形需与旁炉灶设备一致 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 封墙钢11 | L=1450 H=2050 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 封墙钢12 | L=5400 H=2050 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 工作台连壹下层板(带背)22 | 600*1000*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 封墙钢13 | L=5800 H=2050 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 电热打荷台柜 | 2000*1050*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。配备优质温控器，调节温度。电压/功率：≥2.5kw/220v。 | 6 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 双层吊天花层板5 | 7850*400 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；底部加强筋支撑。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 双层吊天花层板6 | 3850*400 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；底部加强筋支撑。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 193 | 工作台连壹下层板7 | 1500*300*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 194 | 双层台面立架 | 4500*350*610 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；底部加强筋支撑。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 挂墙吊柜4 | 758*350*600 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；柜体厚度1.5mm，其余板材厚度1.2mm；柜门为复式双层门，上吊螺式结构,层板下加强筋不少于2根；配不锈钢导轨，静音吊门轮,按钮锁 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 196 | 吊顶茜架3 | 2700*520 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；底部加强筋支撑。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 197 | L型洁碟台 | （2100*800+2098* 800）*850/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、加强筋、后挡板厚1.2mm，星盆厚1.2mm；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。星盆尺寸：500×500×300mmH，内置隔渣网 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 198 | 浸洗星车 | 600*600*700 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板材厚度1.2mm，管材选用38*38*1.2mm不锈钢管；带不锈钢下水器；闸阀去水；配4个4"插心轮,其中2个带刹车制 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 199 | 挂墙通架3 | 1500*350 | 用材标准：SUS304B板及管材，厚度1.2mm | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 活动工作台连壹下层板7 | 900*600*850 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | L型污碟台 | (3100*760+2030*800）*850/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、加强筋、后挡板厚1.2mm，星盆厚1.2mm；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。星盆尺寸：500×500×300mmH，内置隔渣网 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 吊顶茜架4 | 3100*520 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；底部加强筋支撑。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 挂墙茜架4 | 1740*525*342 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；底部加强筋支撑。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 洁碟台连下杯茜架3 | 1740*750*850/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、加强筋、后挡板厚1.2mm；下插一列茜架；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 盘碟车 | 900*720*800 | PE材料 隔板数6个，前轮127mm转向带刹，后轮254mm方便轮 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 双通拉门暖碟台2 | 1800*750*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。配备优质温控器，调节温度。电压/功率：≥2.5kw/220v。 | 6 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 三门工作柜带沥水槽(带背)2 | 1400*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。柜体带三开门，台面下沿口带沥水槽，槽体尺寸1300*100*30mm，槽体表面盖有冲孔网片，下方设置不锈钢排水口。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 单通推拉工作台 （带背）3 | 850*600*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，带不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 209 | 挂墙可调式双层板26 | 2600*350*650 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；层板高40mm，层板底部加强筋支撑；层板采用天梯结构，高度可调节 | 8 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 工作台连壹下层板(带背)23 | 1000*750*850/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.5mm，下层板厚1.2mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 8 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 客房服务车 |  | 选用SUS304不锈钢。厚度1.2mm，车表面带有磨砂处理，美观耐用； 带有保温功能，卡扣设计，可快速、简单的折叠或展开餐车； 4"万向静音轮，其中两个带刹； 安全，安静，可承重≥100KG. | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 多用途服务推车 | 980*530*930 | PP材料，环保卫生、持久耐用。并易于清洁。 三层设计，有足够的空间放置物品，可承受≥120kg的重量。 开放式的顶层设计，更方便地使用工作平台。 适用于收拾餐具，或承载货物使用。 | 19 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 厨房不锈钢水池类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 双星盆台(带背)1 | 1200*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、水斗厚1.2mm，其他厚1.0mm；三面围板高300mm，水斗540*500*250mm，立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配不锈钢下水口；配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 摇柄去水 |  | H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。 水槽开孔直径90mm,下水口为11/2''内螺纹和23/8''外螺纹 溢水管开孔直径2''溢流管高度350mm 旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄 可拆卸过滤网，方便清理。 | 76 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 大单星盆台(带背)1 | 1000*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、水斗厚1.2mm，其他厚1.0mm；三面围板高300mm，水斗840*560*250mm，立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配不锈钢下水口；配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。 | 10 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 双星盆台(带背)2 | 1500*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、水斗厚1.2mm，其他厚1.0mm；三面围板高300mm，水斗540*500*250mm，立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配不锈钢下水口；配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 右单星盆台 | 1300*950*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、水斗厚1.2mm，其他厚1.0mm；三面围板高300mm，水斗540*500*250mm，立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配不锈钢下水口；配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 218 | 单星盆台(带背)1 | 1087*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、水斗厚1.2mm，其他厚1.0mm；三面围板高300mm，水斗540*500*250mm，立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配不锈钢下水口；配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 双星盆台 | 1100*700*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、水斗厚1.2mm，其他厚1.0mm；三面围板高300mm，水斗540*500*250mm，立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配不锈钢下水口；配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 双星盆台(带背)3 | 1800*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、水斗厚1.2mm，其他厚1.0mm；三面围板高300mm，水斗540*500*250mm，立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配不锈钢下水口；配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 单星盆台(带背)2 | 1246*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、水斗厚1.2mm，其他厚1.0mm；三面围板高300mm，水斗540*500*250mm，立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配不锈钢下水口；配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 单星盆台(带背)3 | 750*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、水斗厚1.2mm，其他厚1.0mm；三面围板高300mm，水斗540*500*250mm，立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配不锈钢下水口；配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 223 | 三星盆台（带背）1 | 2090*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、水斗厚1.2mm，其他厚1.0mm；三面围板高300mm，水斗540*500*250mm3只，立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配不锈钢下水口；配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 双星盆污碟台连壹下层板 | 2867*800*850/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、水斗厚1.2mm，其他厚1.0mm；三面围板高300mm，水斗540*500*250mm3只，立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配不锈钢下水口；配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 225 | 单星盆柜连垃圾桶（带背） | 1000*700*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、水斗厚1.2mm，其他厚1.0mm；三面围板高300mm，水斗540*500*250mm3只，立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配不锈钢下水口；配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 226 | 嵌入式单星盆柜连垃圾桶1 | 1000*650*750 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、水斗厚1.2mm，其他厚1.0mm；三面围板高300mm，水斗540*500*250mm3只，立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配不锈钢下水口；配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 227 | 嵌入式单星盆连垃圾桶柜1 | 1100*650*750 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、水斗厚1.2mm，其他厚1.0mm；三面围板高300mm，水斗540*500*250mm3只，立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配不锈钢下水口；配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 228 | 旋转冰盆 | Φ=1000 H=900 | ≥40mm厚聚氨脂保温层 冰槽槽体高度240mm 中置8mm厚磨砂有机玻璃板，玻璃板需开沥水及拆卸孔 底置防水LED冷光源照明灯及灯架，电源线直接出保温盘 304不锈钢保温沥水托盘 含支撑架，可调节高度,嵌入式冰盆可旋转 照明控制开关及下水置于下装饰柜内 嵌于大理石台面内，需与装饰配合处理收口问题 四周大理石下挂至冰槽内100mm | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 嵌入式单星盆柜连垃圾桶2 | 1100*650*750 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、水斗厚1.2mm，其他厚1.0mm；三面围板高300mm，水斗540*500*250mm3只，立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配不锈钢下水口；配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 230 | 嵌入式单星盆连垃圾桶柜2 | 1000*650*700 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、水斗厚1.2mm，其他厚1.0mm；三面围板高300mm，水斗540*500*250mm3只，立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配不锈钢下水口；配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 231 | 单星盆台(带背)4 | 700*700*850/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、水斗厚1.2mm，其他厚1.0mm；三面围板高300mm，水斗540*500*250mm3只，立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配不锈钢下水口；配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 大单星盆台(带背)2 | 1300*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、水斗厚1.2mm，其他厚1.0mm；三面围板高300mm，水斗540*500*250mm3只，立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配不锈钢下水口；配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 233 | 单星盆台 | 750*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、水斗厚1.2mm，其他厚1.0mm；三面围板高300mm，水斗540*500*250mm3只，立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配不锈钢下水口；配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 234 | 单星盆四门工作柜带沥水槽（带背）1 | 1800*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、水斗厚1.2mm，其他厚1.0mm；三面围板高300mm，水斗540*500*250mm3只，立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配不锈钢下水口；配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 235 | 单星盆柜连垃圾桶柜（带背） | 1200*600*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、水斗厚1.2mm，其他厚1.0mm；三面围板高300mm，水斗540*500*250mm3只，立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配不锈钢下水口；配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 236 | 单星盆台(带背)5 | 1500*750*850/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、水斗厚1.2mm，其他厚1.0mm；三面围板高300mm，水斗540*500*250mm3只，立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配不锈钢下水口；配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 237 | 嵌入式单星盆柜连垃圾桶3 | 600*690*750 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、水斗厚1.2mm，其他厚1.0mm；三面围板高300mm，水斗540*500*250mm3只，立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配不锈钢下水口；配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 238 | 双星盆台(带背)4 | 1300*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、水斗厚1.2mm，其他厚1.0mm；三面围板高300mm，水斗540*500*250mm3只，立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配不锈钢下水口；配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 239 | 单星盆台(带背)6 | 1092*750*850/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、水斗厚1.2mm，其他厚1.0mm；三面围板高300mm，水斗540*500*250mm3只，立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配不锈钢下水口；配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 单星盆台(带背)7 | 806*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、水斗厚1.2mm，其他厚1.0mm；三面围板高300mm，水斗540*500*250mm3只，立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配不锈钢下水口；配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 241 | 单星盆台(带背)8 | 1126*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、水斗厚1.2mm，其他厚1.0mm；三面围板高300mm，水斗540*500*250mm3只，立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配不锈钢下水口；配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 242 | 大单星盆台1 | 1050*750*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、水斗厚1.2mm，其他厚1.0mm；三面围板高300mm，水斗540*500*250mm3只，立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配不锈钢下水口；配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 243 | 大单星盆台2 | 1000*750*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、水斗厚1.2mm，其他厚1.0mm；三面围板高300mm，水斗540*500*250mm3只，立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配不锈钢下水口；配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 244 | 单星盆四门工作柜带沥水槽（带背）2 | 2000*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、水斗厚1.2mm，其他厚1.0mm；三面围板高300mm，水斗540*500*250mm3只，立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配不锈钢下水口；配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 245 | 大单星盆台(带背)3 | 1500*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、水斗厚1.2mm，其他厚1.0mm；三面围板高300mm，水斗540*500*250mm3只，立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配不锈钢下水口；配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 246 | 左大单星盆台 (带背) | 1500*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、水斗厚1.2mm，其他厚1.0mm；三面围板高300mm，水斗540*500*250mm3只，立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配不锈钢下水口；配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 247 | 三星盆台（带背）2 | 2200*750*850/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、水斗厚1.2mm，其他厚1.0mm；三面围板高300mm，水斗540*500*250mm3只，立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配不锈钢下水口；配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。 | 8 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 248 | 单星杀鱼台连壹下层板(带背) | 1800*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、水斗厚1.2mm，其他厚1.0mm。水斗500*500*300mm1只；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，左侧配一蓝色尼龙砧板及支架，尺寸为900×530×50mm。配全钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 249 | 电子感应式挂墙洗手星 | 500*400*200 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.5mm、水斗厚1.2mm，其他厚1.0mm；围板高250mm。水斗440*290*180mm，配不锈钢下水口1只。台面预留开孔，便于感应龙头安装。 | 17 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 洗眼器 |  | 挂墙安装，不锈钢圆盘， 高度建议1-1.5m， 双眼贴近喷头打开水阀清洗， 底部下水连接地面排水管。 | 7 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 厨房制冷设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | 高身四门冷藏柜 (风冷) | 1230*800*1980 | 1、冷藏温度-2℃~+8℃,品牌压缩机,数字温控器,环保制冷剂 2、内外胆不锈钢304板材（内箱板材厚度1.0MM，外箱板材厚度1.2MM） 3、制冷方式：风冷，降温迅速，温差均匀，功率：≥400W/220V 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值 5、全铜加厚冷凝器、蒸发器，电泳工艺防腐 6、圆角内底盘设计，易清理，无死角 7、内胆设计防溢水，箱体≥6cm加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露 8、附有加热除霜功能 9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨 10、蒸发器自动除霜,自动蒸发 11、达到国家标准一级能效指标,符合《自携冷凝机组商用冷柜能效限定值及能效等级》(GB26920.2-2015)标准。 | 8 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 252 | 高身四门冷冻柜(风冷) | 1230*800*1980 | 1、冷冻温度: -22℃~-15℃,品牌压缩机,数字温控器,环保制冷剂 2、内外胆不锈钢304板材（内箱板材厚度1.0MM，外箱板材厚度1.2MM）。 3、制冷方式：风冷，降温迅速，温差均匀，功率：≧800W/220V。 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值。 5、全铜加厚蒸发器，电泳工艺防腐。 6、圆角内底盘设计，易清理，无死角。 7、内胆设计防溢水，箱体≥6cm加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露。 8、具有加热除霜功能。 9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨。 10、蒸发器自动除霜,自动蒸发。 11、达到国家标准一级能效指标,符合《自携冷凝机组商用冷柜能效限定值及能效等级》(GB26920.2-2015)标准. | 6 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 253 | 双门高身消毒柜(玻璃门) | 1120*518*1640 | 电压/功率：≥1.8kw/220v 容积：≥570L 臭氧、红外线用于密胺餐具多功能保洁 时间调节(0-680min)、紫外线臭氧+中温三效抑菌 | 11 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 254 | 双门平台冷藏柜 （风冷）1 | 1835*750*800/150 | 1、冷藏温度: +1℃~+4℃。 2、功率：≧350W/220V。 3、内外胆不锈钢304板材。 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值。 5、全铜盘管。 6、圆角内底盘设计。 7、内胆设计防溢水，箱体≥6cm加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露。 8、容积：≥600L 9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨。 10、蒸发器自动除霜,自动蒸发。 11、达到国家标准一级能效指标,符合《自携冷凝机组商用冷柜能效限定值及能效等级》(GB26920.2-2015)标准。 | 6 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 255 | 急速冷藏冷冻柜 | 777*879*885 | 电压/功率：≥3.5KW/220V 304不锈钢外壳及内胆 适放15个1/1GN容器 可在≤30分钟内从+32℃降至-18℃ 自动蒸发，无需排水。 冷凝器和蒸发器采用镀膜盘管，具有较高的耐腐蚀性能。 数字恒温控制器，LED清晰显示时间和温度。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 256 | 推入式冷藏醒发房 | 915*1385*2335 | 重量：≥248 kg 电压/功率：≥3kw/220v 单次最高产能：1车600x800mm 箱体保温层：60 mm PU 内外板材:SUS304,厚度1.2MM不锈钢; 单闪左开门（门铰在右手）; 温度范围：+3度-50度，可设置7天程序 进口轴流风机，双出口循环风设计，不含烤车 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 257 | 高身双门冷藏柜(风冷) | 610*750*1980 | 1、冷藏温度: -5℃~+8℃； 2、内外胆不锈钢304板材。 3、功率：≧230W/220V。 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值。 5、全铜盘管。 6、圆角内底盘设计。 7、内胆设计防溢水，箱体≥6cm加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露。 8、具有加热除霜功能。 9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨。 10、蒸发器自动除霜,自动蒸发。 11、达到国家标准一级能效指标,符合《自携冷凝机组商用冷柜能效限定值及能效等级》(GB26920.2-2015)标准.。 | 11 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 258 | 雪花机连储冰箱(150kg/24hrs) | 760*700*（705+100） | 产冰量 : ≥150KG/24H 电压/功率：≥650w/220v 用材标准 : 304不锈钢外壳; 制冷方式：风冷,雪花冰 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 259 | 制冰机连储冰箱(220kg/24hrs) | 560*860*（1655+150） | 产冰量 : ≥220KG/24H 电压/功率：≥1.1kw/220v 用材标准 : 304不锈钢外壳; 制冷方式：风冷,方形冰 设备满足GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑胶材料及制品检验标准》、GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》和GB 4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》检验标准 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 260 | 双门平台冷藏柜（风冷）2 | 1500*750*800/150 | 1、冷藏温度: +1℃~+4℃。 2、功率：≧350W/220V。 3、内外胆不锈钢304板材。 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值。 5、全铜盘管。 6、圆角内底盘设计。 7、内胆设计防溢水，箱体≥6cm加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露。 8、容积：≥600L 9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨。 蒸发器自动除霜,自动蒸发。 达到国家标准一级能效指标,符合《自携冷凝机组商用冷柜能效限定值及能效等级》(GB26920.2-2015)标准。 | 5 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 261 | 平台九抽屉冷藏柜(风冷) | 1835*650*750 | 电压/功率：≥350w/220v； 规格:温度:+1~+4℃； 容量:≥480L; 制冷方式：风冷； 柜体304不锈钢制作，带抽屉； 蒸发器自动除霜,自动蒸发。 达到国家标准一级能效指标,符合《自携冷凝机组商用冷柜能效限定值及能效等级》(GB26920.2-2015)标准。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 262 | 平台三门冷藏柜(风冷) | 1835*650*750 | 电压/功率：≥350w/220v； 规格:温度:+1~+4℃； 容量:≥480L; 制冷方式：风冷； 柜体304不锈钢制作，三开门； 蒸发器自动除霜,自动蒸发。 达到国家标准一级能效指标,符合《自携冷凝机组商用冷柜能效限定值及能效等级》(GB26920.2-2015)标准。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 263 | 嵌入式玻璃边框冰槽连支架 | 1200*300*860 | ≥40mm厚聚氨脂保温层 冰槽槽体高度240mm 中置8mm厚磨砂有机玻璃板，玻璃板需开沥水及拆卸孔 底置防水LED冷光源照明灯及灯架，电源线直接出保温盘 304不锈钢保温沥水托盘 含支撑架，可调节高度 照明控制开关及下水置于下装饰柜内 嵌于大理石台面内，需与装饰配合处理收口问题 四周大理石下挂至冰槽内100mm，由装饰负责 | 5 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 264 | 双玻璃门酒吧展示柜 | 900*500*800 | 外不锈钢内镜钢（可选外黑镀漆面） 电压/功率：≥320w/220v 采用进口耐用高效节能的压缩机组 暖灯照明，中空玻璃掩门 容量:≥144瓶（330ml/瓶） 内置化水盆，自动再蒸发系统 制冷方式:风冷; 配有二层不锈钢冲孔板 温度范围:+4℃~+10℃; | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 265 | 直角蛋糕展示柜 (双趟门)1 | 1200*850*1200 | 电压/功率：≥850w/220v 温度:+2~+15℃； 容量:≥440升 层数:2层 制冷方式:风冷;玻璃柜体带除霜除雾功能 无需排水，自动蒸发，SUS304不锈钢材质，钢化玻璃，四周根据装饰配备大理石 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 266 | 嵌入式展示雪糕柜 | 950*650*1200 | 电压/功率：≥750w/220v； 温度:-25~-18℃； 进口压缩机:5/8HP; 配隔尘纲 单边玻璃趟门,含10个1/4或8个圆桶 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 267 | 嵌入式寿司柜(弧形玻璃) | 1500*350*325 | 电压/功率：≥160w/220v； 压缩机：1/3HP 温度:+2~+5℃ 柜体带弧形加厚玻璃，玻璃带加热丝，可除雾； | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 268 | 直角蛋糕展示柜 (双趟门)2 | 1200*800*1200 | 电压/功率：≥850w/220v 温度:+2~+15℃； 容量:≥440升 层数:2层 制冷方式:风冷;玻璃柜体带除霜除雾功能 无需排水，自动蒸发，SUS304不锈钢材质，钢化玻璃，四周根据装饰配备大理石 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 269 | 制冰机连储冰箱(95kg/24hrs) | 680*670*（850+100） | 产冰量 : ≥95KG/24H 电压/功率：≥750w/220v 用材标准 : 304不锈钢外壳; 制冷方式：风冷,方形冰 设备满足GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑胶材料及制品检验标准》、GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》和GB 4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》检验标准。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 270 | 双门平台高温雪柜（风冷） | 1835*700*800 | 1、冷藏温度: +1℃~+4℃。 2、功率：≧350W/220V。 3、内外胆不锈钢304板材。 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值。 5、全铜盘管。 6、圆角内底盘设计。 7、内胆设计防溢水，箱体≥6cm加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露。 8、容积：≥600L 9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨。 10、蒸发器自动除霜,自动蒸发。 11、达到国家标准一级能效指标,符合《自携冷凝机组商用冷柜能效限定值及能效等级》(GB26920.2-2015)标准。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 271 | 高身双门冷藏抽湿柜（干鸭柜） | 1200*800*2350 | 电压/功率：≥3kw/220v； 储藏温度 :+4~+16℃ 有效容积 :≥2350L 温度预设+16℃; 可放鸭数量：≥35只; 柜体304不锈钢制作； | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 272 | 制冰机连储冰箱(320kg/24hrs) | 760*860*(1655+150） | 产冰量 : ≥320KG/24H 电压/功率：≥1.5kw/220v 用材标准 : 304不锈钢外壳; 制冷方式：风冷,方形冰 设备满足GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑胶材料及制品检验标准》、GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》和GB 4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》检验标准 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 雪花机连储冰箱(200kg/24hrs) | 560*860*（1655+150） | 产冰量 : ≥200KG/24H 电压/功率：≥750w/220v 用材标准 : 304不锈钢外壳; 制冷方式：风冷,雪花冰 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 274 | 冷热毛巾消毒柜 | 450*355*360 | 电压:220V 加热功率：≥180W,制冷功率：≥120W 门材质：ABS塑胶 储存空间：单门单室 外壳材质：高档烤漆 容积：≥18L 采用中温加热毛巾，使毛巾保持湿热； 半导体制冷。 | 17 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 275 | 高身宴会冷藏车 | 807*885*2000 | 电压/功率：≥3kw/220v 温度范围:+1℃~+4℃; 可放:16个2/1GN盘 SUS304不锈钢制作，四边防撞胶边; 符合国家食品接触标准。 | 7 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 276 | 台下式制冰机(36kg/24Hrs) | 430*530*（760+30） | 产冰量：≥36KG/24H 电压：220V SPN 50Hz 功率：≥450w 规格：304不锈钢外壳; 制冷方式：风冷,方形冰 设备满足GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑胶材料及制品检验标准》、GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》和GB 4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》检验标准。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 277 | 雪花机连储冰箱 (135kg/24hrs) | 760*700*(705+100) | 产冰量 : ≥135KG/24H 电压/功率：≥650w/220v 用材标准 : 304不锈钢外壳; 制冷方式：风冷,雪花冰 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 278 | 双门平台冷藏柜（风冷）3 | 1500*700*800 | 1、冷藏温度: +1℃~+4℃。 2、功率：≧350W/220V。 3、内外胆不锈钢304板材。 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值。 5、全铜盘管。 6、圆角内底盘设计。 7、内胆设计防溢水，箱体≥6cm加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露。 8、容积：≥600L 9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨。 10、蒸发器自动除霜,自动蒸发。 11、达到国家标准一级能效指标,符合《自携冷凝机组商用冷柜能效限定值及能效等级》(GB26920.2-2015)标准。 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 279 | 嵌入式仿石冻板(白色)(S/S围边) | 900*500*75 | •电压:220VSPN,50Hz •功率:200W •规格:温度:-10~+10℃; •雪种:R134a; | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 280 | 高身宴会保温车 | 807*885*1768 | 电压/功率：≥3kw/220v 温度范围:+78℃~+82℃; 可放:16个2/1GN盘（每台设备均需配套不低于10个标准盘） 整体采用SUS304不锈钢制作，四边防撞胶边; 刹车式脚轮； 符合国家食品接触标准。 | 12 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 281 | 高身展示风幕柜 | 1200*800*2000 | 材质：内外304不锈钢 制冷方式：风冷 温度范围：+2℃~+15℃ 温控方式：电子温控 电压/功率：≥1200W/220V | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 282 | 红（白）酒柜 | 1600*800*2000 | 外观刨槽处理，无需排水，自动蒸发。 电子安全锁，更加安全，同时不易漏风。 304不锈钢材质，厚度1.0mm。 具有加湿功能，采用分体机组，整体密封性能好，门需定制双面玻璃门。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 食品机械设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | 电子地秤 |  | 1.最大承重:≥300kg 2.LCD显示 3.满足接入酒店采购管理系统 4.安卓系统，与酒管软件有接口。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 284 | 电子台秤 |  | 1.最大承重:≥30kg 2.LCD显示 3.满足接入酒店采购管理系统 | 6 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 285 | 海鲜鱼池（三层九缸）1 | 2100*750*2000 | 加厚玻璃材质 配套制冷、水循环系统、静音氧气泵等设备 智能温控，双温双控，温度数显清晰 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 286 | 海鲜鱼池（三层九缸）2 | 2200*750*2000 | 加厚玻璃材质 配套制冷、水循环系统、静音氧气泵等设备 智能温控，双温双控，温度数显清晰 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 287 | 立式锯骨机 | 864*1048*1748 | 全机采用不锈钢SUS304材质； 带动轮不锈钢SUS304材质； 带动轮采用直接连接，马达可选配刹车功能； 锯带压力张紧装置，易于调整及安装； 双边带动轮的设计防止锯带脱落； 主轴轴承模块化配置，维护方便； 高精设计，主、副轮传动减震可达0.01uu； 配有刻度表方便操作； 可选择移动式或固定式的工作台； 可选配安全推杆设计，提高工作安全性； 下轴模块化设计，无忧维护入无须专业维修人员，即可恢复出厂初始状态； 带刹车功能； 电压:380V 三相 50Hz功率:2KW 锯条尺寸:2485mm 切割速度:≥28m/s 所投产品需提供符合GB-4806.1-2016，GB-4806.7-2023和GB-4806.9-2023检测标准。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 288 | 倾斜式切片机 | 770*625*648 | 电压/功率：≥250w/220v 切片厚度≤25mm 物料尺寸：宽度≤305mm,直径≤191mm 切刀直径：330mm 切刀转速：≥430rpm 超厚不锈钢刀罩，可拆卸护刀罩 失压保护 抛光铝合金底座 可拆卸物料托架，独特倾角设计。 | 6 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 289 | 台式绞肉机 | 759*325*590 | 电压:220V 功率:≥1.1KW 加工能力：≥7.3kg/min 螺旋转速：≥180rpm 连续加工，保持肉质。 螺旋绞肉机头，不锈钢机身。 手动控制开关，不锈钢底座及橡胶防滑垫。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 290 | 蔬菜脱水机 | 700*700*1000 | 耐蚀铝制洗筐支架 当顶盖打开时,微动开关防止误操作 使用过程中如顶盖打开,电磁装置立刻停止设备运行 高效易清洁的滤网系统 1个手动及3个自动洗涤程序 转速:≥400rpm 洗量/每次:≥2-3KG(叶菜类);≥6KG(根茎类) ≥IPX4防水等级 电总功率：≥0.9KW/230-240V/1N/50Hz 304不锈钢机身结构 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 291 | 1匹真空包装机 | 486*494*616 | 电压/功率:≥850W/220v 封口条长度：≥400mm 抽真空速度：≥20m³/h 可容纳包装袋：40.6*50.8cm 净重：≥74KG | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 292 | 起酥机(坐地型) | 2100*850*1100 | 采用特殊的电机驱动，双向压片 机器工作平稳，设有防护罩。安全可靠， 凡接触食物的零部件均采用不锈钢制造。 压辊直径*长度：₵88*520 压辊转速:≥133rpm 压辊范围:0-35mm； 电压/功率：≥750w/220v | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 293 | 50L冷水机连流量器 | 1337*654*683 | 重量：≥134 kg 电压/功率：≥1.5kw/220v 立式水箱容量：≥50 L，带水量器控制。 内置量水器，采用进口食品级增压泵，预防水质污染，内置水箱搅拌电机，保证水温均匀，预防结冰。 最低温度可设置3℃ | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 294 | 双速和面机(一袋粉) | 540*950*1050/1400 | 和面器与料桶可同时转动，大大加快了搅拌速度，提高了效率。 装有安全防护罩，操作安全方便。 凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢制造； 生标准。 外形美观，易于清洗。适用于西饼屋烘焙面包，宾馆、餐馆、单位食堂等揉制面团。 最大和面量：≥25kg 搅拌速度：≥116/232rpm 料桶转速：≥9.5/19rpm 电压/功率：≥1.5kw/380v | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 295 | 60升搅拌机 | 675*1036*1430 | 采用皮带轮传动，传动轴和皮带轮经过特殊加工处理 ，经久耐用，噪音小、转力强、寿命长；配备3 种搅拌器，具备和面、搅拌、打蛋、打奶油等功能； 凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢制造； 标准； 纯铜电机:混合控制，韧性更加，扭力更强； 6-10分钟可和成面团； 螺旋臂、桶底实心加厚； 纯铜电机:混合控制，韧性更加，扭力更强； 带锁环固定面桶，升降行程开关三档速效； 加黑色橡胶底脚； 防护网、料桶、行星轴不锈钢材质； 料桶容量：≥60L 最大和面量：≥12kg 搅拌速度：≥87/195/297rpm 标配：钩、球、拍 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 296 | 40升搅拌机 | 650*630*1110 | 采用皮带轮传动，传动轴和皮带轮经过特殊加工处理 ，经久耐用，噪音小、转力强、寿命长；配备3 种搅拌器，具备和面、搅拌、打蛋、打奶油等功能； 凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢制造； 标准； 纯铜电机:混合控制，韧性更加，扭力更强； 6-10分钟可和成面团； 螺旋臂、桶底实心加厚； 纯铜电机:混合控制，韧性更加，扭力更强； 带锁环固定面桶，升降行程开关三档速效； 加黑色橡胶底脚； 防护网、料桶、行星轴全是不锈钢材质； 三档打发黄油料桶容量：≥40L 最大和面量：≥4.5kg 搅拌速度：≥80/160/310rpm 标配：钩、球、拍 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 297 | 切肉保温台 | 890*890*787 | 电压/功率：≥750w/220V~ 热量直接地从切割台表面均匀的向外辐射； 固定的灯组件能够为食物面提供额外的热量从而对其周围的表面温度有更好的控制； 抗菌切板可以被拆御； 切割架上配有不锈钢照明灯，配备防喷嚏罩 为适应顶部750-S 保温柜和750TH / III 烹饪烤箱而设计 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 298 | 豆浆机 |  | 电压/220v；加热功率：≥3kw 豆浆机功能：五谷 制浆容量：17－22L | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 299 | 全自动咖啡机连冻奶箱（100杯/小时） | 373*470*461 | 电压/功率：≥1.2kw/220v 高度可调节咖啡出口：65~135mm 粉渣盒容量（块）：≥40 水箱容量：≥5L 出杯量：120-160/L 可预设21种特色饮品，拥有6个大号的饮品选择按键和2个程序按键。 2.8英寸TFT彩色中文显示屏，锁定程序设置及饮品制作，在咖啡机清洗时，防止误操作。 拥有自动检测商用智能滤芯的功能，以提供健康水质。 脉冲萃取技术：优化萃取过程，以确保冲煮出具有咖啡师水平的咖啡 | 6 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 果汁机 |  | 电压: 220V 50Hz 电量: ≥310W | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 座台式玻璃海鲜池 | 1200*700*400 | 加厚玻璃材质 配套制冷、水循环系统，静音氧气泵等设备 智能温控，双温双控，温度数显清晰 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 酒吧搅拌机（连静音罩） | 226*312*473 | 电压/功率：≥2.5kw/220v 适合使用：颗粒冰、碎冰、半冰、方块冰 具备多种控制：低速/高速/点动/定时/跳跃，精细搅拌大容量饮品。 带定时装置，边搅拌沙冰，边招待客户，节省时间。 搅拌缸就位报警/温度保护报警保护功能，确保使用安全。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 咖啡甑连冲茶热水器 | 930*500*950 | 电压/功率：≥9kw/380v 产量：≥400杯/小时 真空壶：2个，真空壶容量：≥5升 注水方式：自动加水 两边的咖啡蒸馏组，可以同时工作，配有热水冲茶功能； 通过操作面板，可设定水量、蒸煮时间； 液晶屏显示当下的温度、蒸馏进程、每边的蒸煮量； | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 304 | 中式面点压面机 | 763*655*1018 | 1、压面宽度：282mm。 2、压面厚度：2~16mm。 3、生产能力：≥155KG/H。 4、电压/功率：≧380V/2.2kW。 5、外壳采用不锈钢材质。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 305 | 智能壁挂式超声波微雾除臭机 | 500*700*200 | •制雾量≥3000ml/h，雾粒直径＜10μm •药剂配比值1:10～1：300, •电源：电压220V/功率300W, •雾化片周期≥5000Hr， •出雾口方式：直喷，蓄水箱≥50L； •适用面积30～50m²， •材质：不锈钢， •主动式净化：雾化喷洒除臭液，对空气和物表进行异味分解和杀菌，雾化喷洒消毒液，对空气和物表面进行消毒防疫；被动式净化：高效除菌滤网过滤空气去除粉尘颗粒物和杀菌，采用低频无极宽光谱紫外线驱动技术，快速杀灭细菌、病毒等微生物，有效寿命＞5年。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 306 | 餐厨垃圾减量一体机（水槽传送型） | 1200*700*1494 | 1、材质:304不锈钢壳体，厚度≥1.5mm。 2、功率:AC380V,3PH+N+PE,≧7KW 。 3、水流压力:2-4bar，进水温度:5-40C 。 4、进水界面:冷水dn15/热水dn15，排水界面:dn65 。 5、处理能力:≧300kg/h 。 6、全304不锈钢台面，最大程度保证卫生和清洁粉碎研磨器及脱水装置系统配备水槽，与传送带相结合，实现多点投放，操作简单实用。配备水循环系统，循环利用，更加节约水资源大数据智能云平台监测系统，具备远程控制，自动故报修、实时监测设备运行情况等功能。配备过压、超载、过流、缺相、短路、过热等故障报警及自动保护功能。离心式脱水技术，更大程度去除水份，脱水效率更高。粉碎研磨系统采用不锈钢材质，使用寿命长。粉碎研磨系统配有防卡死功能，金属异物不小心进入可方便取出平均减量率>80% 。 7、配备手持龙头，可用于清洗设备表面，保证外部的清洁一键式自动清洗功能，无需人员干涉，方便、安全。采用PLC控制面板，带紧急按钮，使用更安全。当投放口盖板抬起时，瞬间停止工作，使用更安全。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 307 | 风幕机 | 1800*185*210 | 1、电源：220V，额定频率：50HZ。 2、输出功率：最高820w 最低639w 3、风口风速：最高20m/s 最低15m/s | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 308 | 挂墙式灭蝇灯(粘捕式) | 500*220*350 | 电压：220V 功率：≥45W 此灭蝇器采用诱虫灯管为光源。 挡板内承载粘蝇纸； 诱虫灯管有效面积为60~90m。 | 27 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 电热加工设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 电磁单头矮汤炉 | 650*750*500+770 | 1、台面及柜身全部采用304不锈钢板；台面厚度1.5mm，其他厚度1.2mm 2、功率/电压：≧15KW/380V。所配锅的口径500*2mm 3、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线，风扇均采用防水设计。 4、独立的手动5档直滑式火力开关，显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示。 5、恒功率输出，不受电压波动影响 ，最小连续加功率，可做到额定功率15% 。 6、配厚度超过9mm复合微晶云母板。承重≥300公斤，微晶板在爆裂条件下，仍然可以使用。 7、提供对应单头汤炉，符合GB40876-2021进行的热效率项目的测试，能效1级。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 中式电磁单头大炒炉1 | 1150*1300*850+460 | 1、台面及柜身全部采用304不锈钢板；台面厚度1.5mm，其他厚度1.2mm；炒炉单头功率：≧15KW/380V,所配锅的口径800*2mm 2、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水。设备所用连接线，风扇均采用防水设计。 3、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 4、采用加大铝制散热片，充分保障了各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障原因。 5、独立的手动5档直滑式火力开关，显示屏集成电压，累计用电量，功率实时显示，恒功率输出，不受电压波动影响 。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 311 | 中式电磁双头大炒炉 | 2300*1300*850+460 | 1、台面及柜身全部采用304不锈钢板；台面厚度1.5mm，其他厚度1.2mm；炒炉单头功率：≧15KW/380V，所配锅的口径800*2mm 2、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水。设备所用连接线，风扇均采用防水设计。 3、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 4、采用加大铝制散热片，充分保障了各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障原因。 5、独立的手动5档直滑式火力开关，显示屏集成电压，累计用电量，功率实时显示，恒功率输出，不受电压波动影响 。 6、符合 GB 40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》，能效等级为1级。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 环保双门智能电蒸箱 | 1150*880*1830 | 用材标准：内外SUS304不锈钢； 单侧电功率：≥25kW/380v 蒸腔内胆模具成型，蒸腔可放置24-GN1/1盆； 独立蒸腔温度，时间，菜单控制，可实现烹饪的数字化管理； 设计高、低水位保护功能，防止干烧、溢水风险 DSP数字机芯，30种功能保护，精巧防护设计，有效防水、防虫、防油 配套相应SUS304无磁不锈钢400*600盘20套 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 313 | 环保单门智能电蒸箱 | 700*810*1830 | 用材标准：内外SUS304不锈钢； 电功率：≥15kW/380v 蒸腔内胆模具成型，蒸腔可放置12-GN1/1盆； 独立蒸腔温度，时间，菜单控制，可实现烹饪的数字化管理； 设计高、低水位保护功能，防止干烧、溢水风险 DSP数字机芯，30种功能保护，精巧防护设计，有效防水、防虫、防油 配套相应SUS304无磁不锈钢400*600盘20套 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 314 | 电热三层九盘层炉连烤盘底架(带烟罩、蒸汽石板） | 1555*1600*2000 | 三层九盘 电压/功率：≥25kw/380v 每层带蒸汽与进口石板，以及配套烟罩。 每层内置预热时间控制器与烘焙时间、加热温度独立控制。 独立蒸汽系统,开门为可拆卸翻转全透明玻璃， 箱体均采用不锈钢SUS304,钢板厚度2mm底架可放12盘600x400mm，提供对应烤盘600*400mm12套 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 315 | 嵌入式单头电磁炉 | 340*340*100 | 电压/功率：≥3.5kw/380v 面板：黑色微晶玻璃; 下通风(散热)要好;炉距＞250MM; 台面开孔尺寸: 352 x 352MM 控掣合开孔尺寸: 90 x 70MM | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 316 | 热风炉-触屏版 | 600*720*558 | 电压/功率：≥3.3kw/220v 240个程序，5段式烘烤； 变速控制：5档变速 内置自动控制蒸汽阀门 自带水箱 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 317 | 朱古力熔化炉 （风热式） | 350*432*208 | 电压:220VSPN,50/60Hz 电量:≥160W 规格:电子控制;温度:室温~45℃; 含1套4"HX2/3GN盘及2套4"HX1/3GN盘; | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 318 | 电热单缸保温汤池下掩门柜 | 400*850*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；所有板材厚度1.5mm；配份数盆3只，配DN15进水、DN20排水接驳口。加热功率：≧3kW/380V。配不锈钢可调重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 319 | 电程控双缸炸炉下掩门柜 | 800*850*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板，厚度1.5mm；优质温控装置；DN25不锈钢排油阀门；功率：≧12kW*2/380V；配盖及油炸网筛。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 电力触摸屏万能蒸烤箱（10盘10x1/1GN带蒸汽锅炉） | 910*810*1080 | 装载容量: 10层 GN1/1烤盘 智能触摸: 10.1英寸电容式(TFT)触摸屏； 计算机控制: 触摸屏计算机板控制，可视化操控； 菜单编程:可编辑存储1200个预设烹饪程序，程序可多达12个步骤； 五种烹饪模式：低温蒸汽模式（30℃-98℃）,标准蒸汽模式（99℃）,高温蒸汽模式（100-130℃）,蒸烤混合模式（30℃-300℃）,对衡烤模式（30℃-300℃), 内外材质均为AISI304不锈钢（内部不锈钢采用镜面抛光工艺），圆弧内膛设计，无卫生死角，保证食品安全；均衡热风循环:动态空气涡流，搭配自动正反转风扇加热均匀；内置蒸汽气发生器(锅炉加热)可提供快速蒸汽供应和100%新鲜干净的饱和蒸汽，蒸汽锅炉有带水垢检测功能，带自动注水和每24小时自动换水功能；使用节能耐用的LED照明灯带，同时兼顾提醒功能；提供5档风扇转速选择标配一支带6点温度感应的核心探针，帮助厨师精准控制所烹饪食物的核心温度。差值烹饪:可同时设置食物和内腔温度控制，真正实现食物的外焦里嫩；触摸控制屏操作界面支持中文语言界面多层烤盘管理系统：烤盘可分层独立管理，智能烹饪和手动烹饪都可操作；提供1/2功率工作模式选择，能源消耗显示。高级烹饪功能：烹饪&保温,低风速,低功率,德尔塔,暂停,预约烹饪延迟启动；电压：380v 功率：≥18.9kw，醒发功能:各种面食轻松醒发；烤箱腔体抽湿功能让食物表皮变得更加酥脆，全自动智能清洗功能 提供6个全自动清洗程序，自动除垢:锅炉开机自动清洗，定时除垢提醒，有效延长设备的使用寿命；三层玻璃:更节能保温，隔热效果更好，避免高温烫伤和意外发生；集成式USB 界面自动监测 提示故障代码；组件连接互联网，实现远程操控和烹饪程序更新； 配套相应SUS304无磁不锈钢1/1GN 10套。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 321 | 万用电蒸烤柜架(MC-31.3/31.6用) |  | 可容纳10*2/1-GN烤盘或20*1/1-GN烤盘 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 322 | 电热面火炉 (顶部调节) | 650*510*467 | 电压/功率：≧380V/4.5KW。 采用304不锈钢制作,厚度材质1.5mm。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 323 | 微波炉(商业用) | 510*406*306 | 电压:220VSPN50Hz 不锈钢内外胆 5档火力调节 100个可编程菜单，4步骤烹饪一键操作 智能触摸屏，可自行键入时间设置 电子显示屏带倒数计算器 盲点触摸屏 透明门，内置灯 ≥34L容量， 适用356mm盘 | 7 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 324 | 推入式汤面炉连保温汤炉(方型) | 1200*650*810 | 配有9个水锅，锅体深度350mm 配有独立9个温度恒温控制，控制温度为+60°C至+100°C 配有煮面篮及汤盆 配置隔热材料及不锈钢去水 嵌入式热板(≥985W), 遥控温度控制 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 325 | 推入式点心炉 | 1000*650*810 | 功率：380V/8KW 台面为SUS304拉丝不锈钢板； 炉台嵌入大理石台面内 蒸炉炉体外作隔热处理，不锈钢保温加热水箱柜体 自动补水控制，缺水断电保护装置 电位、进水位及控制开关置于机电工作柜内 嵌入大理石台面 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 326 | 座台式电力双缸炸炉(2*10升) | 600*600*295 | 电总功率:≥18kW/380v 炸缸容量:≥2*10升 设备采用AISI304不锈钢制造，厚度1.5mm 大容量炸缸,盆状造型,含冷却区及排油阀,可将废油排放至炉具外部的容器中 工作温度100℃-190℃ 配备安全温控和恒温温控 侧掀式加热管,可轻松转动,方便清洁炸缸 操作状态指示灯 标配2个炸篮,2个缸盖,1个外部排油管 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 327 | 时尚保温灯-伸缩线 (哑金色) |  | 直径:175MM 电压:220VSPN50HZ 功率:≥250W 伸缩范围:600~1500MM 安装满足现场装饰美观要求 设备满足GB7000.1-2015《灯具第1部分:一般要求与试验》与GB 7000.201-2008《灯具第2-1部分:特殊要求固定式通用灯具》检验标准。 | 53 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 328 | 嵌入式微晶玻璃保温板(1000W) | 850*400*75 | 电压/功率：≥1kw/220v 台面配黑色微晶玻璃; 温度范围:40℃～130℃; 含掣盒电线1.5米; 台面开孔尺寸:1204x503MM 掣盒开孔尺寸:104x80MMH 设备满足GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》检验标准。 | 11 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 329 | 座台多用途电子暖汤煲 | 360*330*354 | 电压: 220v 功率:≥ 1.3KW 容量: ≥11L 电子控制; 100℃ ~ 40℃高中低温可选择蒸煮或保温; 设有干烧报警讯号; | 5 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 电热链式多士炉 | 389*418*373 | 电压/功率：≥1900w（顶火≥1000W;底火≥900W） 规格:红外线发热管: 链速度可调及可选择顶底火或是顶火烘烤; | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 331 | 西式一体式炉具 | 3950*800*810 | 一、用材标准：SUS304不锈钢，台面厚度3.0mm，台面整体无缝拼接，表面不锈钢拉丝纹处理，台面刨坑处理,控制折弯圆角过大.圆角柜内胆，方便清洁. 二、控制板 控制板，面板SUS304，60#雪花吵，厚1.5mm， 三、柜门 双层柜门，SUS304，60#雪花吵，厚1.2mm，采用隐藏式门把手，柜门内腔填充静音棉，柜门配胶垫，降低开关门的噪音。 四、框架： 采用38mm*25mm*1.2mm不锈钢方通做骨架，增强柜体的整体钢性； 五、裙边 面板SUS304，60#雪花吵，厚1.5mm，采用卡固结构的活动裙角挡水板，可以适应地面高低，确保与地面的结合，方便拆装，便于内部卫生清洁; 设备总电功率40kW，电源:380V/50Hz.预留一组入电界面. 总入水:(DN15)*1 总排水: (DN50)*2 . | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 332 | 电力轮式烧烤炉 |  | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板，厚度1.5mm；详细说明：优质温控装置；功率：≧13kW/380V； | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 333 | 电力暖汤池 |  | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面柜体厚1.5mm，其他板厚1.2mm；配3只1/3份数盆，深150mm，配DN15进水、DN20排水接驳口。加热功率：≧3kW/220V。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 334 | 电力平扒炉 |  | 1、功率：≧12kW/380V；特制导热扒板，升温快，保证最大加热面积，均匀受热。 2、特制扒板表层，煎炒不易粘底，容易清洁。 3、全304不锈钢制作，厚度1.5mm，耐磨耐刮。 4、按键式温度调节，调温（50~300℃）简单精准。 5、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 6、一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠。 7、独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 电力双头平头炉 |  | 1、功率：≧12kW*2/380V；特制导热扒板，升温快，保证最大加热面积，均匀受热。 2、特制扒板表层，煎炒不易粘底，容易清洁。 3、全304不锈钢制作，厚度1.5mm，耐磨耐刮。 4、按键式温度调节，调温（50~300℃）简单精准。 5、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 6、一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠。 7、独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作。 8、节能符合相关国家标准 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 336 | 电力触摸屏万能蒸烤箱(20盘10x1/1GN带蒸汽锅炉) | 910*820*1880 | 装载容量: 20层 GN1/1烤盘 智能触摸: 10.1英寸电容式(TFT)触摸屏； 计算机控制: 触摸屏计算机板控制，可视化操控； 菜单编程:可编辑存储1200个预设烹饪程序，程序可多达12个步骤； 五种烹饪模式：低温蒸汽模式（30℃-98℃）,标准蒸汽模式（99℃）,高温蒸汽模式（100-130℃）,蒸烤混合模式（30℃-300℃）,对衡烤模式（30℃-300℃), 内外材质均为AISI304不锈钢（内部不锈钢采用镜面抛光工艺），圆弧内膛设计，无卫生死角，保证食品安全；均衡热风循环:动态空气涡流，搭配自动正反转风扇加热均匀；内置蒸汽气发生器(锅炉加热)可提供快速蒸汽供应和100%新鲜干净的饱和蒸汽，蒸汽锅炉有带水垢检测功能，带自动注水和每24小时自动换水功能；使用节能耐用的LED照明灯带，同时兼顾提醒功能；提供5档风扇转速选择标配一支带6点温度感应的核心探针，帮助厨师精准控制所烹饪食物的核心温度。差值烹饪:可同时设置食物和内腔温度控制，真正实现食物的外焦里嫩；触摸控制屏操作界面支持中文语言界面多层烤盘管理系统：烤盘可分层独立管理，智能烹饪和手动烹饪都可操作；提供1/2功率工作模式选择，能源消耗显示。高级烹饪功能：烹饪&保温,低风速,低功率,德尔塔,暂停,预约烹饪延迟启动； 电压：380v 功率：≥37.2kw醒发功能:各种面食轻松醒发； 烤箱腔体抽湿功能让食物表皮变得更加酥脆全自动智能清洗功能 提供6个全自动清洗程序自动除垢:锅炉开机自动清洗，定时除垢提醒，有效延长设备的使用寿命；三层玻璃:更节能保温，隔热效果更好，避免高温烫伤和意外发生；集成式USB 界面自动监测 提示故障代码；组件连接互联网，实现远程操控和烹饪程序更新； 配套相应SUS304无磁不锈钢1/1GN 20套 ▲所投万能蒸烤箱具有依据GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码）标准检测，其防水试验按IPX5要求进行，试验中无异常，试验后样品无进水，可以正常操作，绝缘部件上无水积聚，带电部位无水积聚；提供具有CMA 标识检测报告（签订合同后，供货前提供） ▲所投万能蒸烤箱具有依据GB/T 8626-2007、GB/T 20284-2006标准检测，并按GB 8624-2012标准判定，燃烧性能达到B1（B-s1,d0）级；提供具有CMA 标识检测报告（签订合同后，供货前提供） 所投万能蒸烤箱具有符合GB4806.9-2023 《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》标准。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 337 | 西式单头电磁炒炉 | 800*900*800 | 1、台面及柜身全部采用304不锈钢板；台面厚度1.5mm，其他厚度1.2mm；炒炉单头功率：≧15KW/380V, 配备对应炒锅一个; 2、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水。设备所用连接线，风扇均采用防水设计。 3、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 4、采用加大铝制散热片，充分保障了各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障原因。 5、独立的手动5档直滑式火力开关，显示屏集成电压，累计用电量，功率实时显示，恒功率输出，不受电压波动影响 。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 338 | 二层四盘连冷藏醒发箱（带烟罩、蒸汽石板） | 1155*1600*1973 | 电压/功率：≥13kw/380v 2层4盘层炉,带蒸汽与石板、带有侧边装饰 特征：每层带蒸汽与进口石板，以及配套烟罩。 每层内置预热时间控制器与烘焙时间、加热温度独立控制。 独立蒸汽系统 开门为可拆卸翻转全透明玻璃， 箱体均采用不锈钢SUS304,钢板厚度2mm底架可放12盘600x400mm 底座玻璃门冷藏醒发箱，带锁脚轮和刹车，配套对应数量烤盘12套 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 339 | 中式电磁单头大炒炉2 | 1000*1100*800 | 1、台面及柜身全部采用304不锈钢板；台面厚度1.5mm，其他厚度1.2mm；炒炉单头功率：≧15KW/380V,所配锅的口径800*2mm 2、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水。设备所用连接线，风扇均采用防水设计。 3、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 4、采用加大铝制散热片，充分保障了各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障原因。 5、独立的手动5档直滑式火力开关，显示屏集成电压，累计用电量，功率实时显示，恒功率输出，不受电压波动影响 。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 电磁可倾式摇摆汤锅（200L） | 1480*1100*1050 | 1、功率：≥25kw/380v 2、材质：全不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用。 3、水龙头：配备 SUS304 不锈钢摇摆水龙头，可以 180度旋转，安全防漏。 4、显示屏：数码管显示，直观显示当前工作状态下的火力强度。 5、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 6、可倾斜式设计，垂直向前倾斜95°, 便于食物的投入或取出。 7、环流立体加热，双向滚动沸腾，使食材充分受热，有效提高加热效率。 8、无死角球底设计，清洗更方便。 9、电磁摇摆汤锅具有定温功能下，80℃定温档实测温度值最大峰值偏差在-1.1%以内，最小峰值在-7%以内。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 341 | 嵌入式微晶玻璃保温板(S/S 围边)1 | 800*369*75 | 电压/功率：≥400w/220v 台面配黑色微晶玻璃; 温度范围:40℃～130℃; 含掣盒电线1.5米; 台面开孔尺寸: 785 x 352MM 掣盒开孔尺寸: 104 x 80MMH 设备满足GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》检验标准。 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 342 | 嵌入式微晶玻璃保温板(S/S 围边)2 | 369*350*75 | 电压/功率：≥200w/220v 台面配黑色微晶玻璃; 温度范围:40℃～130℃; 含掣盒电线1.5米; 台面开孔尺寸: 785 x 352MM 掣盒开孔尺寸: 104 x 80MMH 设备满足GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》检验标准。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 343 | 48"红外线保温灯连灯罩 | 1220*152*67 | 电压/功率：≥1.1kw/220v 规格:304不锈钢外壳; 设备满足GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》检验标准。 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 洗碗消毒设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 | 消毒刀箱 (磁力刀架) | 540*135*645 | 用材标准：304不锈钢，功率：≧220V/15W，箱内可放置≥10把刀具，内置保护罩汞蒸汽灯，安全保护、紫外线消毒杀菌功能。消毒柜门由特殊熏制有机玻璃制作，刀架采用分离式并带有收集盘。设有开门停灯及120分钟时间调控，设有磁性门吸及门锁。 设备符合《消毒技术规范》卫生部（2002年版）2.1.5.4.4检验标准，设备运行2小时，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等细菌灭菌率大于99.99%。 | 13 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 集气散热罩(方型)1 | 900*900*(800+H) | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm，其他厚1.0mm；配LED防潮灯、双层油网、集油盒。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 346 | 提拉式洗碗机 | 635*740*1510 | 容量/产量:60/40/30筐/小时 操作简易，白黄蓝灯准确的提示机器状态 内置温度显示 旋转的洗涤臂设计，有效去除油污 全覆盖清洗区域，无死角留存 自动排水，无污水残留，水箱及加热包防干烧设计 整体深拉成型的水槽设计，残渣和污垢不易滞留 内置增压泵，能在水压相对低时也保证喷淋效果 耗水量:小于等于2.5升/筐 洗涤筐尺寸：500×500mm 电源供应：380V/50Hz/3/NPh 功率：小于等于15.9KW ▲依据GB/T14048.5-2017检测标准，操作开关能承受的机械耐久性测试，符合GB/T14048.5-2017标准，需提供具有CMA 标识的第三方检测机构出具的检验检测报告。（签订合同后，供货前提供） | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 347 | 紫外线消毒灯连支架 | L=1200 | UV-C紫外线杀菌消毒灯管 电压：220V/50Hz/1 功率：≥30W | 19 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 348 | 集气散热罩(方型)2 | 1500*800*（800+H） | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm，其他厚1.0mm；配LED防潮灯、双层油网、集油盒。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 349 | 集气散热罩(方型)3 | 500*500*（660+H) | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm，其他厚1.0mm；配LED防潮灯、双层油网、集油盒。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 350 | 通道式洗碗机1 | 2202*772*2150 | 洗涤筐尺寸：500×500mm 两档洗涤速度≥200/133筐/小时 清洗温度：60～62℃(可达71℃)喷淋温度：82～90℃ 有效洗涤高度：440mm 耗水量：小于等于260L/h 主洗水箱容量：≥105L 主洗区洗臂数量：上4/下3 水箱加热功率：≥12kW(24kW，过71℃测试) 烘干机：≥0.5kW 总电源：≥380V/50Hz/3N～44.5KW 电子控制面板，单键操作，带报警提示与故障诊断 双道喷淋，双层隔热门，保温、隔热、降噪 大容量带保温清洗缸，清洗水质更清洁，水温更稳定，清洗效果更出色。水箱及加热包防干烧设计 一体式清洗臂，拆卸安装灵活，清洗方便，圆角且一体拉伸的深水箱设计，卫生且安全 配备急停开关、主开关、喷淋触控器 配备限位开关，防止误操作带来意外机器顺损伤 配备烘干机，加快餐具干燥速度，防止细菌繁殖，排风扇，降低投资成本，简化排风系统布置。 ▲依据 GB/T2423.18-2021检测标准，洗臂经过盐雾试验，试验后，未出现明显锈蚀，符合GB/T2423.18-2021检测标准，需提供具有CMA 标识的第三方检测机构出具的检验检测报告（签订合同后，供货前提供） 依据 GB/T20641-2014检测标准，洗碗机防护等级达到相关标准。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 351 | 洗碗机牛角组件 | 720*300*350 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm； | 7 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 352 | 台下式饮水器(开水+过滤水） | 320*345*490 | 电压:220VSPN,50/60Hz 电量:≥2.0kW(热) 规格:出水龙头连滴水盆247X180X420MMHφ48.5 温度显示功能; 出水温度:热水92℃～97℃每小时29升; 常温水每小时≥20升; | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 353 | 台下式洗碗机 | 630*640*830 | 洗涤周期：60/120/180秒 耗水量：≦2.7升/筐 清洗加热功率：≥3kW 喷淋加热功率：≥4.9kW 功率：≥5.5kW 电源连接380V/50Hz/3相 产能：≥30筐/小时 篮筐：500*500mm 商用洗碗机产品有害物质限量符合GB/T 26572-2011和GB/T 26125-2011标准。 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 354 | 集气散热罩(方型)4 | 500*500*（660+H) | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm，其他厚1.0mm；配LED防潮灯、双层油网、集油盒。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 355 | 电热长龙式洗碗机 | 4450*914*2103 | 1、三道喷淋系统；水箱及加热包防干烧设计 2、双层隔热，减少热量损失，降低噪音。 3、整体深拉水箱设计，卫生无死角。 4、光电开关感应餐具进入，自动启动清洗和喷淋。 5、一体掀盖式进口护板，清洁更加简便。 6、自动清洁系统，洗臂不需拆下便可对洗臂管内部进行清洁。 7、烘干配侧吹风口，餐具干燥更加彻底。 8、配置进出口启动、停止和急停开关，方便操作。 9、配置进口排风口和出口排风扇，减少蒸汽溢出。 10、洗涤量：5100/3200/2500碟/小时（8寸碟）。 11、耗水量：最大230升/小时。 12、清洗温度：55-70℃。 13、喷淋温度：82-90℃。 14、电源：380V/50Hz/3。 15、总配电量：≧57 kW 。 16、有效洗涤尺寸：612（传送带宽）×440（高） mm 。 17、配置传送带自动倒车功能，简单取出卡入链排的餐具。 18、配置侧洗臂，清洁更加干净 。 19、配置热回收，降低能耗。 20、依据GB 4706.1-2005、GB∕T 5226.1-2019检测标准，长龙机具备开门保护和漏电保护，意外开启可立即停机，整机为双层结构；入口模块配置一体掀盖式进口护板，清洁时可整体轻松抬起，便于日常维护；长龙机清洗模块长度≥900mm，单个清洗缸洗臂上面不少于5根，下面不少于4根洗臂，并前后配置侧洗臂；清洗缸洗臂具有自清洁功能，自动清洁洗臂中的残渣；长龙机清洗水箱和喷淋水箱为一体拉伸水箱，水箱无焊缝，不会开裂；三道喷淋，喷淋水箱具备双层过滤，防止预漂洗喷嘴堵塞，长龙机配置清洁剂节约系统。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 356 | 集气散热罩(方型)5 | 500*500*（660+H) | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm，其他厚1.0mm；配LED防潮灯、双层油网、集油盒。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 357 | 通道式洗碗机2 | 1350*773*1474 | 洗涤筐尺寸：500×500mm 两档洗涤速度200/133筐/小时 清洗温度：60～62℃(可达71℃)喷淋温度：82～90℃ 有效洗涤高度：440mm 耗水量：≦260L/h 主洗水箱容量：≥105L 主洗区洗臂数量：上4/下3 水箱加热功率：≥12kW(24kW，过71℃测试) 烘干机：≥0.5kW 总电源：380V/50Hz/3N～44.5KW 电子控制面板，单键操作，带报警提示与故障诊断 双道喷淋，双层隔热门，保温、隔热、降噪 大容量带保温清洗缸，清洗水质更清洁，水温更稳定，清洗效果更出色 一体式清洗臂，拆卸安装灵活，清洗方便，水箱及加热包防干烧设计 圆角且一体拉伸的深水箱设计，卫生且安全 配备急停开关、主开关、喷淋触控器 配备限位开关，防止误操作带来意外机器顺损伤 烘干机，加快餐具干燥速度，防止细菌繁殖 排风扇，降低投资成本，简化排风系统布置 符合 GB/T2423.18-2021检测标准、 GB/T20641-2014检测标准 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 358 | 单门消毒柜(玻璃门) | 425*340*610 | 容积：≥50升 高温消毒 电压/功率：≥600W/220V/ 采用新型球面内箱体结构设计，集合漫反射原理，高温125℃，无死角。 | 7 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 油烟净化设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 | 紫外线UV-C油网式烟罩带鲜风槽 (方型)1 | 6750*1500*（800+H） | 用材标准：SUS304不锈钢；罩体厚度≥1.2mm，其余≥1.0mm。 1、净化效率≧90%，排放浓度≤2.0mg/m3；烟罩由多个净化单元组成； 2、高压数字电源，自动调节电流；LED防爆照明灯，软质隔水板。 3、 嵌入式灯管照明，采用优质UV-C灯管，使用寿命＞9000小时，高效除油除味。 4、烟罩带鲜风槽及连接风管；排烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能；捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效.所有烟罩应设有接驳口以供其他承包商接驳到风管之用, 烟罩内应设置防水照明装置。 5、所有烟罩应用不锈钢制作，内厨房烟罩前沿底部应距离地2000mm。所有烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15mm直径吊码挂于天花。吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定, 吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。 6、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器,UV净化器外壳选用SUS304不锈钢材料制作，每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全. 7、所有内厨房烟罩需有前封板及两侧板，所有内厨房抽气罩需有排水管接入去水口，以排冷凝水之用 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 紫外线UV-C油网烟罩控制箱(挂墙式) | 240*130*320 | 1.304不锈钢拉丝箱体，智能LCD荧幕，变频启停，一键切换静音，节能，强排模式，平缓无冲击，减少风机皮带，轴承等磨损。 2.节省用电，可调整风机输出功率实现节能运行，风机、净化器同步控制/可联动新风，无级变速，有效降低共振及消除电机电磁噪音。 3.自动调整风量风压，设计施工方便，设备具备缺相、短路、超载、绝缘损坏等多重保护功能。 4.紫外光除油烟技术专用电子监控系统;累计UV-C灯管使用时数;警报及安全监控功能;防漏光断电设计; | 12 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 361 | 灭火系统(智能物联) | 双瓶组 | 灭火系统设备应提供连接消防控制中心信号传输端子，且能提供切断燃气阀端子。 驱动压力：12MPA 联动性能：具有水冷却功能的装置，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀立即启动，自动切换时间≤3秒，且其喷射延迟时间≤3秒。 灭火药剂平均喷射单位量：灭火装置之单、双瓶组每只喷嘴药剂平均喷射量≥1.15L. 喷嘴数量：单瓶组喷嘴数量≥8只，双瓶组喷嘴数量≥10只。 灭火性能效率：灭火时间≤1.8秒。 | 8 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 362 | 紫外线UV-C油网式烟罩带鲜风槽 (方型)2 | 9000*1500*（800+H） | 用材标准：SUS304不锈钢；罩体厚度≥1.2mm，其余≥1.0mm。 1、净化效率≧90%，排放浓度≤2.0mg/m3；烟罩由多个净化单元组成； 2、高压数字电源，自动调节电流；LED防爆照明灯，软质隔水板。 3、 嵌入式灯管照明，采用优质UV-C灯管，使用寿命＞9000小时，高效除油除味。 4、烟罩带鲜风槽及连接风管；排烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能；捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效.所有烟罩应设有接驳口以供其他承包商接驳到风管之用, 烟罩内应设置防水照明装置。 5、所有烟罩应用不锈钢制作，内厨房烟罩前沿底部应距离地2000mm。所有烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15mm直径吊码挂于天花。吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定, 吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。 6、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器,UV净化器外壳选用SUS304不锈钢材料制作，每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全. 7、所有内厨房烟罩需有前封板及两侧板，所有内厨房抽气罩需有排水管接入去水口，以排冷凝水之用 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 363 | 紫外线UV-C油网式烟罩带鲜风槽 (方型)3 | 4000*1350*（800+H） | 用材标准：SUS304不锈钢；罩体厚度≥1.2mm，其余≥1.0mm。 1、净化效率≧90%，排放浓度≤2.0mg/m3；烟罩由多个净化单元组成； 2、高压数字电源，自动调节电流；LED防爆照明灯，软质隔水板。 3、 嵌入式灯管照明，采用优质UV-C灯管，使用寿命＞9000小时，高效除油除味。 4、烟罩带鲜风槽及连接风管；排烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能；捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效.所有烟罩应设有接驳口以供其他承包商接驳到风管之用, 烟罩内应设置防水照明装置。 5、所有烟罩应用不锈钢制作，内厨房烟罩前沿底部应距离地2000mm。所有烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15mm直径吊码挂于天花。吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定, 吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。 6、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器,UV净化器外壳选用SUS304不锈钢材料制作，每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全. 7、所有内厨房烟罩需有前封板及两侧板，所有内厨房抽气罩需有排水管接入去水口，以排冷凝水之用 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 364 | 紫外线UV-C油网式烟罩带鲜风槽 (方型)4 | 3950*1400*（800+H） | 用材标准：SUS304不锈钢；罩体厚度≥1.2mm，其余≥1.0mm。 1、净化效率≧90%，排放浓度≤2.0mg/m3；烟罩由多个净化单元组成； 2、高压数字电源，自动调节电流；LED防爆照明灯，软质隔水板。 3、 嵌入式灯管照明，采用优质UV-C灯管，使用寿命＞9000小时，高效除油除味。 4、烟罩带鲜风槽及连接风管；排烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能；捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效.所有烟罩应设有接驳口以供其他承包商接驳到风管之用, 烟罩内应设置防水照明装置。 5、所有烟罩应用不锈钢制作，内厨房烟罩前沿底部应距离地2000mm。所有烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15mm直径吊码挂于天花。吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定, 吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。 6、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器,UV净化器外壳选用SUS304不锈钢材料制作，每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全. 7、所有内厨房烟罩需有前封板及两侧板，所有内厨房抽气罩需有排水管接入去水口，以排冷凝水之用 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 365 | 紫外线UV-C油网式烟罩带鲜风槽(方型)5 | 11200*1500*（800+H） | 用材标准：SUS304不锈钢；罩体厚度≥1.2mm，其余≥1.0mm。 1、净化效率≧90%，排放浓度≤2.0mg/m3；烟罩由多个净化单元组成； 2、高压数字电源，自动调节电流；LED防爆照明灯，软质隔水板。 3、 嵌入式灯管照明，采用优质UV-C灯管，使用寿命＞9000小时，高效除油除味。 4、烟罩带鲜风槽及连接风管；排烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能；捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效.所有烟罩应设有接驳口以供其他承包商接驳到风管之用, 烟罩内应设置防水照明装置。 5、所有烟罩应用不锈钢制作，内厨房烟罩前沿底部应距离地2000mm。所有烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15mm直径吊码挂于天花。吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定, 吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。 6、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器,UV净化器外壳选用SUS304不锈钢材料制作，每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全. 7、所有内厨房烟罩需有前封板及两侧板，所有内厨房抽气罩需有排水管接入去水口，以排冷凝水之用 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 366 | 紫外线UV-C油网式烟罩带鲜风槽(方型)6 | 3175*1200*（800+H） | 用材标准：SUS304不锈钢；罩体厚度≥1.2mm，其余≥1.0mm。 1、净化效率≧90%，排放浓度≤2.0mg/m3；烟罩由多个净化单元组成； 2、高压数字电源，自动调节电流；LED防爆照明灯，软质隔水板。 3、 嵌入式灯管照明，采用优质UV-C灯管，使用寿命＞9000小时，高效除油除味。 4、烟罩带鲜风槽及连接风管；排烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能；捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效.所有烟罩应设有接驳口以供其他承包商接驳到风管之用, 烟罩内应设置防水照明装置。 5、所有烟罩应用不锈钢制作，内厨房烟罩前沿底部应距离地2000mm。所有烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15mm直径吊码挂于天花。吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定, 吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。 6、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器,UV净化器外壳选用SUS304不锈钢材料制作，每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全. 7、所有内厨房烟罩需有前封板及两侧板，所有内厨房抽气罩需有排水管接入去水口，以排冷凝水之用 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 367 | 紫外线UV-C油网式烟罩带鲜风槽(方型)7 | 4075*1500*（800+H） | 用材标准：SUS304不锈钢；罩体厚度≥1.2mm，其余≥1.0mm。 1、净化效率≧90%，排放浓度≤2.0mg/m3；烟罩由多个净化单元组成； 2、高压数字电源，自动调节电流；LED防爆照明灯，软质隔水板。 3、 嵌入式灯管照明，采用优质UV-C灯管，使用寿命＞9000小时，高效除油除味。 4、烟罩带鲜风槽及连接风管；排烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能；捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效.所有烟罩应设有接驳口以供其他承包商接驳到风管之用, 烟罩内应设置防水照明装置。 5、所有烟罩应用不锈钢制作，内厨房烟罩前沿底部应距离地2000mm。所有烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15mm直径吊码挂于天花。吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定, 吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。 6、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器,UV净化器外壳选用SUS304不锈钢材料制作，每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全. 7、所有内厨房烟罩需有前封板及两侧板，所有内厨房抽气罩需有排水管接入去水口，以排冷凝水之用 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 368 | 紫外线UV-C油网式烟罩(方型)1 | 1800*900*(800+H) | 用材标准：SUS304不锈钢；罩体厚度≥1.2mm，其余≥1.0mm。 1、净化效率≧90%，排放浓度≤2.0mg/m3；烟罩由多个净化单元组成； 2、高压数字电源，自动调节电流；LED防爆照明灯，软质隔水板。 3、 嵌入式灯管照明，采用优质UV-C灯管，使用寿命＞9000小时，高效除油除味。 4、烟罩带鲜风槽及连接风管；排烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能；捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效.所有烟罩应设有接驳口以供其他承包商接驳到风管之用, 烟罩内应设置防水照明装置。 5、所有烟罩应用不锈钢制作，内厨房烟罩前沿底部应距离地2000mm。所有烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15mm直径吊码挂于天花。吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定, 吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。 6、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器,UV净化器外壳选用SUS304不锈钢材料制作，每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全. 7、所有内厨房烟罩需有前封板及两侧板，所有内厨房抽气罩需有排水管接入去水口，以排冷凝水之用 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 369 | 紫外线UV-C油网式烟罩(方型)2 | 1600*1200*(800+H) | 用材标准：SUS304不锈钢；罩体厚度≥1.2mm，其余≥1.0mm。 1、净化效率≧90%，排放浓度≤2.0mg/m3；烟罩由多个净化单元组成； 2、高压数字电源，自动调节电流；LED防爆照明灯，软质隔水板。 3、 嵌入式灯管照明，采用优质UV-C灯管，使用寿命＞9000小时，高效除油除味。 4、烟罩带鲜风槽及连接风管；排烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能；捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效.所有烟罩应设有接驳口以供其他承包商接驳到风管之用, 烟罩内应设置防水照明装置。 5、所有烟罩应用不锈钢制作，内厨房烟罩前沿底部应距离地2000mm。所有烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15mm直径吊码挂于天花。吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定, 吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。 6、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器,UV净化器外壳选用SUS304不锈钢材料制作，每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全. 7、所有内厨房烟罩需有前封板及两侧板，所有内厨房抽气罩需有排水管接入去水口，以排冷凝水之用 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 370 | 紫外线UV-C油网式烟罩带鲜风槽 (方型)8 | 16200*1500*(800+H) | 用材标准：SUS304不锈钢；罩体厚度≥1.2mm，其余≥1.0mm。 1、净化效率≧90%，排放浓度≤2.0mg/m3；烟罩由多个净化单元组成； 2、高压数字电源，自动调节电流；LED防爆照明灯，软质隔水板。 3、 嵌入式灯管照明，采用优质UV-C灯管，使用寿命＞9000小时，高效除油除味。 4、烟罩带鲜风槽及连接风管；排烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能；捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效.所有烟罩应设有接驳口以供其他承包商接驳到风管之用, 烟罩内应设置防水照明装置。 5、所有烟罩应用不锈钢制作，内厨房烟罩前沿底部应距离地2000mm。所有烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15mm直径吊码挂于天花。吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定, 吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。 6、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器,UV净化器外壳选用SUS304不锈钢材料制作，每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全. 7、所有内厨房烟罩需有前封板及两侧板，所有内厨房抽气罩需有排水管接入去水口，以排冷凝水之用 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 371 | 紫外线UV-C油网式烟罩带鲜风槽(方型)9 | 6000*1300*(800+H) | 用材标准：SUS304不锈钢；罩体厚度≥1.2mm，其余≥1.0mm。 1、净化效率≧90%，排放浓度≤2.0mg/m3；烟罩由多个净化单元组成； 2、高压数字电源，自动调节电流；LED防爆照明灯，软质隔水板。 3、 嵌入式灯管照明，采用优质UV-C灯管，使用寿命＞9000小时，高效除油除味。 4、烟罩带鲜风槽及连接风管；排烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能；捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效.所有烟罩应设有接驳口以供其他承包商接驳到风管之用, 烟罩内应设置防水照明装置。 5、所有烟罩应用不锈钢制作，内厨房烟罩前沿底部应距离地2000mm。所有烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15mm直径吊码挂于天花。吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定, 吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。 6、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器,UV净化器外壳选用SUS304不锈钢材料制作，每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全. 7、所有内厨房烟罩需有前封板及两侧板，所有内厨房抽气罩需有排水管接入去水口，以排冷凝水之用 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 372 | 紫外线UV-C油网式烟罩带鲜风槽(方型)10 | 5800*1400*(800+H) | 用材标准：SUS304不锈钢；罩体厚度≥1.2mm，其余≥1.0mm。 1、净化效率≧90%，排放浓度≤2.0mg/m3；烟罩由多个净化单元组成； 2、高压数字电源，自动调节电流；LED防爆照明灯，软质隔水板。 3、 嵌入式灯管照明，采用优质UV-C灯管，使用寿命＞9000小时，高效除油除味。 4、烟罩带鲜风槽及连接风管；排烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能；捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效.所有烟罩应设有接驳口以供其他承包商接驳到风管之用, 烟罩内应设置防水照明装置。 5、所有烟罩应用不锈钢制作，内厨房烟罩前沿底部应距离地2000mm。所有烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15mm直径吊码挂于天花。吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定, 吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。 6、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器,UV净化器外壳选用SUS304不锈钢材料制作，每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全. 7、所有内厨房烟罩需有前封板及两侧板，所有内厨房抽气罩需有排水管接入去水口，以排冷凝水之用 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 373 | 油烟通风管道安装及辅材 |  | 采用201不锈钢，板厚1.0MM；包含变接、弯头、三通等；满焊工艺，包含安装所需要法兰、插条、吊杆、支架、抗震支架、不锈钢焊丝、膨胀螺栓等五金配件，其中管道安装还需注意的地方包括但不限于竖井部分的安装工艺要求、机械吊装、墙体开孔及恢复、相关安全防护措施等内容，报价时需投标单位综合考虑。（投标单位只需填写主材201不锈钢生产厂家和品牌） | 4520 | M2 |  |  |  |  |  |  |
| 374 | 高压低噪音风柜1 | 功率:4KW | 功率:4KW;风量≥12000m3/h;柜体：外壳采用优质镀锌板热烤漆工艺，表面经过深度氧化处理，烤漆板材折边成型为可拆卸结构，外形美观。具有效率高，噪音低，，安装方便等特点；风轮：叶片表面经过纳米镀层处理，不易积油污，方便清理；轴承：自带紧固套优质轴承，经久耐用；轴 ：主轴采用45#优质钢材制作，经调质热处理，保证其强硬度及使用寿命。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 375 | 静电式油烟净化器1 | 风量12000m3/h | 外壳不锈钢，静电净化设备采用平板式高压静电吸附原理，高压电源采用PWM板；通过净化设备截面的风速不得高于5m/s； 前后过滤器须为25MM厚度，并为可清洗式铝制结构；板厚小于1mm，板间距小于7mm；高压电接触须为菱形弹簧接触件，绝缘体为镀釉陶瓷块，电离丝须为螺旋状钨合金丝；净化率：≥95%； 高效除味杀菌：能高效去除挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物无需添加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，通过本设备进行分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 376 | 风机变频二次启动保护箱1 | 功率:4KW | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm 控制电压：380V，运行频率：0-50HZ； 电机保护：变频故障报警过载报警等保护电机； 操作模式：电源指示灯，启动按钮，停止按钮，运行指示灯，启动按钮按下排风净化同时启动，停止按钮按下排风净化同时停止。变频二次启动，更好地保护电动机，减少直接启动引起的故障。 风机采用变频器控制，如变频器故障时可切换到星三角启停。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 377 | 高压低噪音风柜2 | 功率:5.5KW | 功率:5.5KW;风量≥15000m3/h;柜体：外壳采用优质镀锌板热烤漆工艺，表面经过深度氧化处理，烤漆板材折边成型为可拆卸结构，外形美观。具有效率高，噪音低，，安装方便等特点；风轮：叶片表面经过纳米镀层处理，不易积油污，方便清理；轴承：自带紧固套优质轴承，经久耐用；轴 ：主轴采用45#优质钢材制作，经调质热处理，保证其强硬度及使用寿命。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 378 | 静电式油烟净化器2 | 风量16000m3/h | 外壳不锈钢，静电净化设备采用平板式高压静电吸附原理，高压电源采用PWM板；通过净化设备截面的风速不得高于5m/s； 前后过滤器须为25MM厚度，并为可清洗式铝制结构；板厚小于1mm，板间距小于7mm；高压电接触须为菱形弹簧接触件，绝缘体为镀釉陶瓷块，电离丝须为螺旋状钨合金丝；净化率：≥95%； 高效除味杀菌：能高效去除挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物无需添加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，通过本设备进行分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 379 | 风机变频二次启动保护箱2 | 功率:5.5KW | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm 控制电压：380V，运行频率：0-50HZ； 电机保护：变频故障报警过载报警等保护电机； 操作模式：电源指示灯，启动按钮，停止按钮，运行指示灯，启动按钮按下排风净化同时启动，停止按钮按下排风净化同时停止。变频二次启动，更好地保护电动机，减少直接启动引起的故障。 风机采用变频器控制，如变频器故障时可切换到星三角启停。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 380 | 高压低噪音风柜3 | 功率:1.5KW | 功率:1.5KW;风量≥5420m3/h;柜体：外壳采用优质镀锌板热烤漆工艺，表面经过深度氧化处理，烤漆板材折边成型为可拆卸结构，外形美观。具有效率高，噪音低，，安装方便等特点；风轮：叶片表面经过纳米镀层处理，不易积油污，方便清理；轴承：自带紧固套优质轴承，经久耐用；轴 ：主轴采用45#优质钢材制作，经调质热处理，保证其强硬度及使用寿命。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 381 | 静电式油烟净化器3 | 风量4000m3/h | 外壳不锈钢，静电净化设备采用平板式高压静电吸附原理，高压电源采用PWM板；通过净化设备截面的风速不得高于5m/s； 前后过滤器须为25MM厚度，并为可清洗式铝制结构；板厚小于1mm，板间距小于7mm；高压电接触须为菱形弹簧接触件，绝缘体为镀釉陶瓷块，电离丝须为螺旋状钨合金丝；净化率：≥95%； 高效除味杀菌：能高效去除挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物无需添加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，通过本设备进行分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 382 | 风机变频二次启动保护箱3 | 功率:1.5KW | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm 控制电压：380V，运行频率：0-50HZ； 电机保护：变频故障报警过载报警等保护电机； 操作模式：电源指示灯，启动按钮，停止按钮，运行指示灯，启动按钮按下排风净化同时启动，停止按钮按下排风净化同时停止。变频二次启动，更好地保护电动机，减少直接启动引起的故障。 风机采用变频器控制。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 383 | 高压低噪音风柜4 | 功率:11KW | 功率:11KW;风量≥23310m3/h;柜体：外壳采用优质镀锌板热烤漆工艺，表面经过深度氧化处理，烤漆板材折边成型为可拆卸结构，外形美观。具有效率高，噪音低，，安装方便等特点；风轮：叶片表面经过纳米镀层处理，不易积油污，方便清理；轴承：自带紧固套优质轴承，经久耐用；轴 ：主轴采用45#优质钢材制作，经调质热处理，保证其强硬度及使用寿命。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 384 | 静电式油烟净化器4 | 风量24000m3/h | 外壳不锈钢，静电净化设备采用平板式高压静电吸附原理，高压电源采用PWM板；通过净化设备截面的风速不得高于5m/s； 前后过滤器须为25MM厚度，并为可清洗式铝制结构；板厚小于1mm，板间距小于7mm；高压电接触须为菱形弹簧接触件，绝缘体为镀釉陶瓷块，电离丝须为螺旋状钨合金丝；净化率：≥95%； 高效除味杀菌：能高效去除挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物无需添加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，通过本设备进行分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 385 | 风机变频二次启动保护箱4 | 功率:11KW | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm 控制电压：380V，运行频率：0-50HZ； 电机保护：变频故障报警过载报警等保护电机； 操作模式：电源指示灯，启动按钮，停止按钮，运行指示灯，启动按钮按下排风净化同时启动，停止按钮按下排风净化同时停止。变频二次启动，更好地保护电动机，减少直接启动引起的故障。 风机采用变频器控制，如变频器故障时可切换到星三角启停。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 386 | 高压低噪音风柜5 | 功率:22KW | 功率:22KW;风量≥43000m3/h;柜体：外壳采用优质镀锌板热烤漆工艺，表面经过深度氧化处理，烤漆板材折边成型为可拆卸结构，外形美观。具有效率高，噪音低，，安装方便等特点；风轮：叶片表面经过纳米镀层处理，不易积油污，方便清理；轴承：自带紧固套优质轴承，经久耐用；轴 ：主轴采用45#优质钢材制作，经调质热处理，保证其强硬度及使用寿命。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 387 | 静电式油烟净化器5 | 风量40000m3/h | 外壳不锈钢，静电净化设备采用平板式高压静电吸附原理，高压电源采用PWM板；通过净化设备截面的风速不得高于5m/s； 前后过滤器须为25MM厚度，并为可清洗式铝制结构；板厚小于1mm，板间距小于7mm；高压电接触须为菱形弹簧接触件，绝缘体为镀釉陶瓷块，电离丝须为螺旋状钨合金丝；净化率：≥95%； 高效除味杀菌：能高效去除挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物无需添加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，通过本设备进行分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 388 | 风机变频二次启动保护箱5 | 功率:22KW | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm 控制电压：380V，运行频率：0-50HZ； 电机保护：变频故障报警过载报警等保护电机； 操作模式：电源指示灯，启动按钮，停止按钮，运行指示灯，启动按钮按下排风净化同时启动，停止按钮按下排风净化同时停止。变频二次启动，更好地保护电动机，减少直接启动引起的故障。 风机采用变频器控制，如变频器故障时可切换到星三角启停。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 389 | 减震垫 |  | 阻尼弹簧减震器 | 40 | 只 |  |  |  |  |  |  |
| 390 | 帆布接头 |  | 耐高温防火纤维布（连接风柜和风管，防震防噪音） | 10 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 391 | 防火阀1 | 630*500 | 熔断温度280° | 17 | 只 |  |  |  |  |  |  |
| 392 | 防火阀2 | 500*250 | 熔断温度280° | 9 | 只 |  |  |  |  |  |  |
| 393 | 防火阀3 | 900*630 | 熔断温度280° | 8 | 只 |  |  |  |  |  |  |
| 394 | 防火阀4 | 1600*700 | 熔断温度280° | 4 | 只 |  |  |  |  |  |  |
| 395 | 防火阀5 | 800*500 | 熔断温度280° | 4 | 只 |  |  |  |  |  |  |
| 396 | 防火阀6 | 800*600 | 熔断温度280° | 9 | 只 |  |  |  |  |  |  |
| 397 | 防火阀7 | 1000*500 | 熔断温度280° | 3 | 只 |  |  |  |  |  |  |
| 398 | 防火阀8 | 1000*630 | 熔断温度280° | 3 | 只 |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 风机底座 | 风机配套 | 槽钢基础 | 10 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 烟罩连上封板1 | 6750*1200 | 烟罩四周与吊顶天花交接不锈钢封板，采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm。检修门为2组。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 401 | 烟罩连上封板2 | 9000*1200 | 烟罩四周与吊顶天花交接不锈钢封板，采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm。检修门为3组。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 402 | 烟罩连上封板3 | 4000*1200 | 烟罩四周与吊顶天花交接不锈钢封板，采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm。检修门为1组。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 403 | 烟罩连上封板4 | 3950*1200 | 烟罩四周与吊顶天花交接不锈钢封板，采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm。检修门为1组。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 404 | 烟罩连上封板5 | 11200*1200 | 烟罩四周与吊顶天花交接不锈钢封板，采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm。检修门为4组。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 405 | 烟罩连上封板6 | 3175*1200 | 烟罩四周与吊顶天花交接不锈钢封板，采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm。检修门为1组。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 406 | 烟罩连上封板7 | 4075*1200 | 烟罩四周与吊顶天花交接不锈钢封板，采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm。检修门为1组。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 407 | 烟罩连上封板8 | 1800*1200 | 烟罩四周与吊顶天花交接不锈钢封板，采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm。检修门为1组。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 408 | 烟罩连上封板9 | 1600*1200 | 烟罩四周与吊顶天花交接不锈钢封板，采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm。检修门为1组。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 409 | 烟罩连上封板10 | 16200*1200 | 烟罩四周与吊顶天花交接不锈钢封板，采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm。检修门为5组。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 410 | 烟罩连上封板11 | 6000*1200 | 烟罩四周与吊顶天花交接不锈钢封板，采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm。检修门为2组。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 411 | 烟罩连上封板12 | 5800*1200 | 烟罩四周与吊顶天花交接不锈钢封板，采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm。检修门为2组。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 冷库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 412 | 步入式低温冷库 （鱼肉类） | 3400*3600*2600 | - 配1套压缩机机组和冷风机组。 2、冷库板（墙板与天板）采用双面SUS304不锈钢，厚度0.8mm，圆角圆边。库板厚度：≥100mm。 3、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到1.5 kPa以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔800mm/个、宽端每间隔590mm/个。 4、库板金属材料符合GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》及GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的要求。 5、整体库板的技术指标符合GB8624-2012《组合冷库用隔热夹心板》标准规定的技术指标要求。 6、库门：尺寸1900*860，内/外0.8mmSUS304#不锈钢板，金属板间发泡100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统；并配套锌合金冷库平门拉手、内部安全锁； 7、冷库门框均配置一根发热线(220V/50Hz)以防结露，自带过热保护装置，温度控制在65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 8.、冷库进门区域底板需进行加固处理；冷库板边缘预置橡胶密封垫； ▲9、库板隔热材料具有阻燃性，符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准B1级的要求并提供加盖公章CMA标识的检测报告。 （签订合同后，供货前提供） - 库底板预埋式安装：不限于包括开挖和清理土建垫层≥250mm、基层素混凝土找平、卷材防水、库板预埋、库板上钢筋混凝土（载荷≥800Kg/m2）、防滑地砖施工等。 - 采用电子显示温度表及冷库LED三防灯等配套； 12、冷库可调节温度:-18℃~-25℃。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 413 | 蒸发器 | 1155*470*430 | 功率：380V/3PH/50Hz 防腐防氧化，标准铜管铝翅片。 采用300mm风扇结构紧凑，全系列高度仅430mm，增加冷库储存高度接水盘可180度反方向安装，并接有31.5mm螺纹接头。 全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。 标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。 | 10 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 414 | 冷库压缩机组 | 1040*480*1390 | 功率：380V/3PH/50Hz 采用压缩机机头一体式机组 结构紧凑，设计成一个整体紧凑的结构，节省安装空间; 一般采用全封闭或半封闭制冷压缩机，制冷效率高、噪音低、可靠性高; 采用高效铜管铝片式换热器、换热效率高;制冷配件可靠性高、使用寿命长; 全自动智能化控制，具有温度设定、控温、自动除霜等功能;机组具有过热、超载、缺相、高低压等多种保护;安装方便快捷。 | 10 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 415 | 步入式高温冷库 （蔬果类） | 2300*3600*2600 | 1、配1套压缩机机组和冷风机组。 2、冷库板（墙板与天板）采用双面SUS304不锈钢，厚度0.8mm，圆角圆边。库板厚度：≥100mm。 3、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到1.5 kPa以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔800mm/个、宽端每间隔590mm/个。 4、库板金属材料符合GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》及GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的要求。 5、整体库板的技术指标符合GB8624-2012《组合冷库用隔热夹心板》标准规定的技术指标要求。 6、库门：尺寸1900*860，内/外0.8mmSUS304#不锈钢板，金属板间发泡100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统；并配套锌合金冷库平门拉手、内部安全锁； 7、冷库门框均配置一根发热线(220V/50Hz)以防结露，自带过热保护装置，温度控制在65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 8、冷库进门区域底板需进行加固处理；冷库板边缘预置橡胶密封垫； 9、库板隔热材料具有阻燃性，符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准B1级的要求。 10、库底板预埋式安装：不限于包括开挖和清理土建垫层≥250mm、基层素混凝土找平、卷材防水、库板预埋、库板上钢筋混凝土（载荷≥800Kg/m2）、防滑地砖施工等。 11、采用电子显示温度表及冷库LED三防灯等配套； 12、冷库可调节温度:-5℃~+5℃。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 416 | 步入式湿垃圾冷库 | 2900*1800*2600 | 1、配1套压缩机机组和冷风机组。 2、冷库板（墙板与天板）采用双面SUS304不锈钢，厚度0.8mm，圆角圆边。库板厚度：≥100mm。 3、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到1.5 kPa以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔800mm/个、宽端每间隔590mm/个。 4、库板金属材料符合GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》及GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的要求。 5、整体库板的技术指标符合GB8624-2012《组合冷库用隔热夹心板》标准规定的技术指标要求。 6、库门：尺寸1900*950，内/外0.8mmSUS304#不锈钢板，金属板间发泡100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统；并配套锌合金冷库平门拉手、内部安全锁； 7、冷库门框均配置一根发热线(220V/50Hz)以防结露，自带过热保护装置，温度控制在65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 8、冷库进门区域底板需进行加固处理；冷库板边缘预置橡胶密封垫； 9、库板隔热材料具有阻燃性，符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准B1级的要求。 10、库底板预埋式安装：不限于包括开挖和清理土建垫层≥250mm、基层素混凝土找平、卷材防水、库板预埋、库板上钢筋混凝土（载荷≥800Kg/m2）、防滑地砖施工等。 11、采用电子显示温度表及冷库LED三防灯等配套； 12、冷库可调节温度:-5℃~+5℃。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 417 | 步入式高温冷库1 | 2870*1850*2600 | 1、配1套压缩机机组和冷风机组。 2、冷库板（墙板与天板）采用双面SUS304不锈钢，厚度0.8mm，圆角圆边。库板厚度：≥100mm。 3、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到1.5 kPa以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔800mm/个、宽端每间隔590mm/个。 4、库板金属材料符合GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》及GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的要求。 5、整体库板的技术指标符合GB8624-2012《组合冷库用隔热夹心板》标准规定的技术指标要求。 6、库门：尺寸1900*860，内/外0.8mmSUS304#不锈钢板，金属板间发泡100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统；并配套锌合金冷库平门拉手、内部安全锁； 7、冷库门框均配置一根发热线(220V/50Hz)以防结露，自带过热保护装置，温度控制在65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 8、冷库进门区域底板需进行加固处理；冷库板边缘预置橡胶密封垫； ▲9、库板隔热材料具有阻燃性，符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准B1级的要求并提供加盖公章的具有CMA标识的检测报告。(签订合同后，供货前提供) 10、库底板预埋式安装：不限于包括开挖和清理土建垫层≥250mm、基层素混凝土找平、卷材防水、库板预埋、库板上钢筋混凝土（载荷≥800Kg/m2）、防滑地砖施工等。 11、采用电子显示温度表及冷库LED三防灯等配套； 12、冷库可调节温度:-5℃~+5℃。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 418 | 步入式低温冷库1 | 2870*2300*2600 | 1、配1套压缩机机组和冷风机组。 2、冷库板（墙板与天板）采用双面SUS304不锈钢，厚度0.8mm，圆角圆边。库板厚度：≥100mm。 3、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到1.5 kPa以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔800mm/个、宽端每间隔590mm/个。 4、库板金属材料符合GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》及GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的要求。 5、整体库板的技术指标符合GB8624-2012《组合冷库用隔热夹心板》标准规定的技术指标要求。 6、库门：尺寸1900*860，内/外0.8mmSUS304#不锈钢板，金属板间发泡100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统；并配套锌合金冷库平门拉手、内部安全锁； 7、冷库门框均配置一根发热线(220V/50Hz)以防结露，自带过热保护装置，温度控制在65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 8、冷库进门区域底板需进行加固处理；冷库板边缘预置橡胶密封垫；。 9、库板隔热材料具有阻燃性，符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准B1级的要求。 10、库底板预埋式安装：不限于包括开挖和清理土建垫层≥250mm、基层素混凝土找平、卷材防水、库板预埋、库板上钢筋混凝土（载荷≥800Kg/m2）、防滑地砖施工等。 11、采用电子显示温度表及冷库LED三防灯等配套； 12、冷库可调节温度:-18℃~-25℃。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 419 | 步入式高温冷库2 | 3400*3600*2600 | 1、配1套压缩机机组和冷风机组。 2、冷库板（墙板与天板）采用双面SUS304不锈钢，厚度0.8mm，圆角圆边。库板厚度：≥100mm。 3、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到1.5 kPa以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔800mm/个、宽端每间隔590mm/个。 4、库板金属材料符合GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》及GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的要求。 5、整体库板的技术指标符合GB8624-2012《组合冷库用隔热夹心板》标准规定的技术指标要求。 6、库门：尺寸1900*860，内/外0.8mmSUS304#不锈钢板，金属板间发泡100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统；并配套锌合金冷库平门拉手、内部安全锁； 7、冷库门框均配置一根发热线(220V/50Hz)以防结露，自带过热保护装置，温度控制在65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 8、冷库进门区域底板需进行加固处理；冷库板边缘预置橡胶密封垫； 9、库板隔热材料具有阻燃性，符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准B1级的要求。 10、库底板预埋式安装：不限于包括开挖和清理土建垫层≥250mm、基层素混凝土找平、卷材防水、库板预埋、库板上钢筋混凝土（载荷≥800Kg/m2）、防滑地砖施工等。 11、采用电子显示温度表及冷库LED三防灯等配套； 12、冷库可调节温度:-5℃~+5℃。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 420 | 步入式低温冷库2 | 3500*1700*2600 | 1、配1套压缩机机组和冷风机组。 2、冷库板（墙板与天板）采用双面SUS304不锈钢，厚度0.8mm，圆角圆边。库板厚度：≥100mm。 3、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到1.5 kPa以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔800mm/个、宽端每间隔590mm/个。 4、库板金属材料符合GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》及GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的要求。 5、整体库板的技术指标符合GB8624-2012《组合冷库用隔热夹心板》标准规定的技术指标要求。 6、库门：尺寸1900*860，内/外0.8mmSUS304#不锈钢板，金属板间发泡100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统；并配套锌合金冷库平门拉手、内部安全锁； 7、冷库门框均配置一根发热线(220V/50Hz)以防结露，自带过热保护装置，温度控制在65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 8.冷库进门区域底板需进行加固处理；冷库板边缘预置橡胶密封垫； 9、库板隔热材料具有阻燃性，符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准B1级的要求。 10、库底板预埋式安装：不限于包括开挖和清理土建垫层≥250mm、基层素混凝土找平、卷材防水、库板预埋、库板上钢筋混凝土（载荷≥800Kg/m2）、防滑地砖施工等。 11、采用电子显示温度表及冷库LED三防灯等配套； 12、冷库可调节温度:-18℃~-25℃。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 421 | 步入式高温冷库3 | （3200*1480+2000*800）*2600 | 1、配1套压缩机机组和冷风机组。 2、冷库板（墙板与天板）采用双面SUS304不锈钢，厚度0.8mm，圆角圆边。库板厚度：≥100mm。 3、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到1.5 kPa以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔800mm/个、宽端每间隔590mm/个。 4、库板金属材料符合GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》及GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的要求并提供认证证书。 5、整体库板的技术指标符合GB8624-2012《组合冷库用隔热夹心板》标准规定的技术指标要求，投标时提供加盖公章的具有CMA ,CAI检测机构出具符合GB8624-2012标准规定的检测报告 6、库门：尺寸1900*860，内/外0.8mmSUS304#不锈钢板，金属板间发泡100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统；并配套锌合金冷库平门拉手、内部安全锁； 7、冷库门框均配置一根发热线(220V/50Hz)以防结露，自带过热保护装置，温度控制在65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 8.冷库进门区域底板需进行加固处理；冷库板边缘预置橡胶密封垫； 9:库板隔热材料具有阻燃性，符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准B1级的要求并提供加盖公章的具有CMA 和ilac-MRA检测机构出具的符合GB 8624-2012标准。 10、库底板预埋式安装：不限于包括开挖和清理土建垫层≥250mm、基层素混凝土找平、卷材防水、库板预埋、库板上钢筋混凝土（载荷≥800Kg/m2）、防滑地砖施工等。 11、采用电子显示温度表及冷库LED三防灯等配套； 12、冷库可调节温度:-5℃~+5℃。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 422 | 步入式低温冷库3 | 3200*2050*2600 | 1、配1套压缩机机组和冷风机组。 2、冷库板（墙板与天板）采用双面SUS304不锈钢，厚度0.8mm，圆角圆边。库板厚度：≥100mm。 3、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到1.5 kPa以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔800mm/个、宽端每间隔590mm/个。 4、库板金属材料符合GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》及GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的要求。 5、整体库板的技术指标符合GB8624-2012《组合冷库用隔热夹心板》标准规定的技术指标要求。 6、库门：尺寸1900*860，内/外0.8mmSUS304#不锈钢板，金属板间发泡100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统；并配套锌合金冷库平门拉手、内部安全锁； 7、冷库门框均配置一根发热线(220V/50Hz)以防结露，自带过热保护装置，温度控制在65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 8、冷库进门区域底板需进行加固处理；冷库板边缘预置橡胶密封垫； 9、库板隔热材料具有阻燃性，符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准B1级的要求。 10、库底板预埋式安装：不限于包括开挖和清理土建垫层≥250mm、基层素混凝土找平、卷材防水、库板预埋、库板上钢筋混凝土（载荷≥800Kg/m2）、防滑地砖施工等。 11、采用电子显示温度表及冷库LED三防灯等配套； 12、冷库可调节温度:-18℃~-25℃。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 423 | 步入式高温冷库4 | 4300*2000*2600 | 1、配1套压缩机机组和冷风机组。 2、冷库板（墙板与天板）采用双面SUS304不锈钢，厚度0.8mm，圆角圆边。库板厚度：≥100mm。 3、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到1.5 kPa以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔800mm/个、宽端每间隔590mm/个。 4、库板金属材料符合GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》及GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的要求。 5、整体库板的技术指标符合GB8624-2012《组合冷库用隔热夹心板》标准规定的技术指标要求。 6、库门：尺寸1900*860，内/外0.8mmSUS304#不锈钢板，金属板间发泡100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统；并配套锌合金冷库平门拉手、内部安全锁； 7、冷库门框均配置一根发热线(220V/50Hz)以防结露，自带过热保护装置，温度控制在65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 8、冷库进门区域底板需进行加固处理；冷库板边缘预置橡胶密封垫； 9、库板隔热材料具有阻燃性，符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准B1级的要求。 10、库底板预埋式安装：不限于包括开挖和清理土建垫层≥250mm、基层素混凝土找平、卷材防水、库板预埋、库板上钢筋混凝土（载荷≥800Kg/m2）、防滑地砖施工等。 11、采用电子显示温度表及冷库LED三防灯等配套； 12、冷库可调节温度:-5℃~+5℃。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 开水器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 424 | 高速(磁化)电开水器100公升 | 510*310*930 | 1、电源:≥12kw/380V。 2、整体灌注聚氨酯发泡保温。 3、进水方式：延时阀控制进水，水烧开后取水时不能有生水进入，防止混合水产生。（机械式控制） 4、水咀：2个，十字导向型出水龙头，保证圆柱形直流，防止飞溅烫伤。 5、可视实时水箱水位、机械式实时温度显示。 6、防干烧、超高温保护、缺水断电保护。 7、材料：A、外壳采用304不锈钢雪花无指纹板，厚：≥0.8mm，B、内胆：采用304不锈钢板，厚：≥0.8mm。 8、容量≥100L | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 425 | 高速(磁化)电开水器80公升 | 220*370*625 | 1、电源:≥12kw/380V。 2、整体灌注聚氨酯发泡保温。 3、进水方式：延时阀控制进水，水烧开后取水时不能有生水进入，防止混合水产生。（机械式控制） 4、水咀：2个，十字导向型出水龙头，保证圆柱形直流，防止飞溅烫伤。 5、可视实时水箱水位、机械式实时温度显示。 6、防干烧、超高温保护、缺水断电保护。 7、材料：A、外壳采用304不锈钢雪花无指纹板，厚：≥0.8mm，B、内胆：采用304不锈钢板，厚：≥0.8mm。 8、容量≥80L | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 426 | 高速(磁化)电开水器180公升 | 510*440*950 | 1、电源:≥15kw/380V。 2、整体灌注聚氨酯发泡保温。 3、进水方式：延时阀控制进水，水烧开后取水时不能有生水进入，防止混合水产生。（机械式控制） 4、水咀：2个，十字导向型出水龙头，保证圆柱形直流，防止飞溅烫伤。 5、可视实时水箱水位、机械式实时温度显示。 6、防干烧、超高温保护、缺水断电保护。 7、材料：A、外壳采用304不锈钢雪花无指纹板，厚：≥0.8mm，B、内胆：采用304不锈钢板，厚：≥0.8mm。 8、容量≥180L | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 427 | 高速(磁化)电开水器35公升 | 340*350*650 | 1、电源:≥6kw/380V。 2、整体灌注聚氨酯发泡保温。 3、进水方式：延时阀控制进水，水烧开后取水时不能有生水进入，防止混合水产生。（机械式控制） 4、水咀：2个，十字导向型出水龙头，保证圆柱形直流，防止飞溅烫伤。 5、可视实时水箱水位、机械式实时温度显示。 6、防干烧、超高温保护、缺水断电保护。 7、材料：A、外壳采用304不锈钢雪花无指纹板，厚：≥0.8mm，B、内胆：采用304不锈钢板，厚：≥0.8mm。8、容量≥35L | 9 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 428 | 开水器座 (供WM-100/180/200用) | 515*460*665 | 选用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 净水器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 | 净水器装置(供咖啡机/开水器用) | 320*125*620 | - 精度：≤0.5微米。 2、处理量：≧20L/分钟。 3、去除：沉淀物、余氯/异味、孢子包囊、抑制水垢。 - 4、供咖啡机、开水器用；含安装辅助材料。 5、所投产品符合生活饮用水标准：GB/T5750.1～5750.13-2023 | 6 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 430 | 净水器装置（供制冰机用） | 320*125*620 | 1、精度：≤0.5微米。 2、处理量：≧20L/分钟。 3、去除：沉淀物、余氯/异味、孢子包囊、抑制水垢。 4、供制冰机用；含安装辅助材料。 5、所投产品符合生活饮用水标准：GB/T5750.1～5750.13-2023 | 14 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 431 | 净水器装置(生饮水用) | 320*125*620 | - 精度：≤0.5微米。 2、瞬间流量：≧12.6L/分钟。 3、处理量：≧18000加仑。 4、去除：沉淀物、余氯/异味、孢子包囊、抑制水垢。 - 5、供生饮水用；含安装辅助材料。 6、所投产品符合生活饮用水标准：GB/T5750.1～5750.13-2023 | 5 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 432 | 净水器装置（供咖啡机、饮水机用） | 320*125*620 | - 精度：≤0.5微米。 2、处理量：≧20L/分钟。 3、去除：沉淀物、余氯/异味、孢子包囊、抑制水垢。 - 4、供咖啡机、开水器用；含安装辅助材料。 5、所投产品符合生活饮用水标准：GB/T5750.1～5750.13-2023 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 433 | 净水器装置(供开水器用) | 320*125*620 | - 精度：≤0.5微米。 2、处理量：≧20L/分钟。 3、去除：沉淀物、余氯/异味、孢子包囊、抑制水垢。 - 4、供开水器用；含安装辅助材料。 5、所投产品符合生活饮用水标准：GB/T5750.1～5750.13-2023 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 434 | 净水器装置（供单门蒸饭柜、三门海鲜蒸柜、万能蒸烤箱） | 320*125*620 | - 精度：≤0.5微米。 2、处理量：≧20L/分钟。 3、去除：沉淀物、余氯/异味、孢子包囊、抑制水垢。 - 4、供10~20盘蒸柜用；含安装辅助材料。 5、滤芯：400型精密减垢 *2 6、所投产品符合生活饮用水标准：GB/T5750.1～5750.13-2023 | 9 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 435 | 净水器装置（供双门蒸饭柜、车仔蒸柜） | 430*125*620mm | - 精度：≤0.5微米。 2、处理量：≧30L/分钟。 3、去除：沉淀物、余氯/异味、孢子包囊、抑制水垢。 - 4、供20盘以上蒸柜用；含安装辅助材料。 5、滤芯：400型精密减垢 *3 6、所投产品符合生活饮用水标准：GB/T5750.1～5750.13-2023 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 龙头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 | 双温感应龙头 |  | 1、H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸25mm 3、红外感应距离≦25cm，感应距离可调 4、AC/DC控制模块，电源220V 5、三通界面设计，可接冷、热水源，界面4分外螺纹。 6、感应龙头尺寸160*185*125，出水口距台面100mm | 18 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 437 | 洗地龙头配花洒喷头 |  | 1、开放式洗地龙头、304不锈钢主体 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、10米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体界面为金属连接件、耐温85度 4、黄铜铸造花洒喷头、表面镀铬处理、（配置一把喷头） 5、进水界面为标准1/2''外螺纹 | 11 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 438 | 摇摆龙头 |  | 座台式双孔双温、主体美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。 配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度1.5mm,360度可旋转。 开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距101mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水界面为标准1/2''外螺纹。 总高度230mm,出水口距台面149mm | 96 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 439 | 台式双温高压花洒（带摇摆龙头） |  | 1.座台式双孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理 2.优质陶瓷阀芯、一字手柄 3.横向固定杆长度300mm,工作高度1312 4.打孔尺寸25mm*2,左右打孔尺寸101mm(偏芯设计，可调范围15mm)标准1/2''外螺纹 5.不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄 6.配12寸摇摆龙头 | 7 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 440 | 墙出单温矮汤炉龙头 |  | 1，单孔主体黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理。 2，加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的六角锌合金双手柄，不易松动。 3，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 4, 具备长时间使用防止主体松动特制工艺，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 5，汤锅注水伸缩龙头,出水管长度≧457mm，出水口带控制阀。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 441 | 圆桶去水及小龙头 |  | 1.流水井和龙头均为H59黄铜铸造表面镀铬处理. 2.座台式安装,上水管径为1/2''或5/16'',排水管径为11/4''. 3.水井开孔直径为175mm,水龙头开孔径为1'' | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 442 | 炉灶摇摆龙头 |  | 承受20KG压力爆破，主体黄铜，不锈钢水管，半自动开关，摆动40-50度止水。管径18，250mm长，厚0.8，四分进水，有钢片紧固炉具钢板放松动。符合QB/T1334-2013水嘴通用技术条件。 | 19 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 443 | 其他 |  | 1、此项供货商认为有的，包括但不限于：施工费、安装费、运输费、安装辅助材料费、起重费、垃圾清运费、施工临时水电费等。 2、供货商技术人员与总包、装修、设计、招标人等进行技术交流和交底，供货商服从管理，参与工程例会；负责与装修单位施工对接，对接内容不限于包括厨房区域的隔断、墙体及洞口、通风设备基础预留、设备用电接驳点及控制箱预留、送排风管道施工等。（投标单位报价时综合考虑） | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细服务要求如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、天然气单头双圈矮汤炉(安全掣)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、天然气环保三门蒸柜(电磁安全掣)1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

3、天然气环保双头双尾炒炉(电磁安全掣)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

4、天然气环保单头单尾炒炉(电磁安全掣)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

5、天然气四头平头炉下掩门柜(安全掣)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

6、天然气双头双圈矮汤炉(安全掣)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

7、天然气九头平头炉(安全掣)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

8、天然气环保三门蒸柜(电磁安全掣)2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

9、天然气烧猪炉(安全掣)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

10、天然气φ36"烧鸭炉(安全掣)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

11、天然气十二头平头炉(安全掣)1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

12、天然气十二头平头炉(安全掣)2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

13、天然气环保车仔蒸柜(电磁安全掣)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

14、平台推车（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

15、工作台连壹下层板(带背)1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

16、挂墙可调式双层板1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

17、工作台连壹下层板(带背)2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

18、挂墙可调式双层板2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

19、枫木砧板24"X24"(610MM)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

20、挂墙可调式双层板3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

21、工作台连壹下层板(带背)3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

22、工作台连壹下层板(带背)4（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

23、挂墙可调式双层板4（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

24、高身冲孔四层架1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

25、工作台连壹下层板(带背)5（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

26、挂墙可调式双层板5（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

27、不锈钢盖蔬菜处理器（连5组刀盘）（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

28、工作台连壹下层板(带背)6（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

29、封墙钢1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

30、封墙钢2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

31、 工作台连壹下层板1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

32、 吊天花双层板（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

33、打荷台柜（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

34、挂墙可调式双层板6（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

35、工作台连壹下层板(带背)7（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

36、L型污碟台连窗台板1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

37、吊顶茜架1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

38、 挂墙茜架1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

39、洁碟台连下杯茜架1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

40、高身储物柜1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

41、电热四格热汤池柜（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

42、双层玻璃防污罩 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

43、工作台连壹下层板2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

44、工作台连壹下层板(带背)8（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

45、保温汤桶台（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

46、三餐盘车（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

47、三门工作柜带沥水槽(带背)1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

48、垃圾分拣台（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

49、垃圾桶晾干架（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

50、饼盆车(放400x600mm饼盆)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

51、双层挂锅架（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙可调式双层板7（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 工具挂架1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 高身冲孔四层架2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 移门工作台柜(带背)1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙可调式双层板8（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 工作台连壹下层板(带背)9（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 移门工作台柜(带背)2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 传菜窗口1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 工作台连壹下层板(带背)10（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙可调式双层板9（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 云石面工作台连下GN架（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 裱花间整体云石面台面（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 面粉车（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 吊天花趟门储物柜连GN盆（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 炉拼台1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 封墙钢3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单通推拉工作台1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 双层吊天花层板1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单通推拉工作台2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单通推拉工作台3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 双层吊天花层板2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单通推拉工作台4（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 移门工作台柜(带背)3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙可调式双层板10（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙可调式双层板11（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 工作台连壹下层板(带背)11（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 工作台连壹下层板(带背)12（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 传菜窗口2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 工作台连壹下层板(带背)13（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙可调式双层板12（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 移门工作台柜(带背)4（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙可调式双层板13（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 工作台连壹下层板(带背)14（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 工作台连壹下层板(带背)15（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙可调式双层板14（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 工作台连壹下层板(带背)16（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙通架1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙茜架2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 洁碟台连下杯茜架2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单通推拉工作台（带背）1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 掩门工作柜1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 掩门工作柜2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 掩门工作柜3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 掩门工作柜4（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 掩门工作柜5（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 掩门工作柜6（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 掩门工作柜7（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 掩门工作柜8（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 掩门工作柜9（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 尼龙砧板（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 掩门工作柜10（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 掩门工作柜11（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 掩门工作柜12（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 掩门工作柜13（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 掩门工作柜14（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 掩门工作柜15（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 掩门工作柜16（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 掩门工作柜17（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 掩门工作柜18（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 掩门工作柜19（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 调酒冰槽柜连6格1/6份盆（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 掩门工作柜20（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 掩门工作柜21（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 垃圾桶工作柜(带背)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 工作柜连(左)杯茜架(带背)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙可调式双层板15（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 高身储物柜2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 工作台连壹下层板3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙可调式双层板16（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙通架2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 炉拼台2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 封墙钢4（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单通推拉工作台5（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 双层吊天花层板3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 双层吊天花层板4（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单通推拉工作台6（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单通拉门暖碟台连窗台板（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙可调式双层板17（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 工作台连壹下层板(带背)17（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 移门工作台柜(带背)5（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙可调式双层板18（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙可调式双层板19（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 移门工作台柜(带背)6（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙可调式双层板20（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 移门工作台柜(带背)7（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙可调式双层板21（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 烧腊挂架（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 工作台连壹下层板(带背)18（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 活动麦芽糖箱（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 活动烧味通架连油盆（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 移门工作台柜(带背)8（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 炉拼台3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 封墙钢5（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙吊柜1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 移门工作台柜(带背)9（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 毛巾柜挂架（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 活动工作台连壹下层板4（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- L型污碟台连窗台板2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 吊顶茜架2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- L型洁碟台连下杯茜架（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙茜架3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 高身储物柜3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 沥水工作台（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单通推拉工作台（带背）2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙吊柜2 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 双通拉门暖碟台1 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 活动工作台连壹下层板5（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 杯茜柜（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 掩门工作柜22（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 移门工作台柜(带背)10（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙可调式双层板22（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 工作台连壹下层板(带背)19（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙可调式双层板23（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 移门工作台柜(带背)11（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 活动工作台连壹下层板6（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙可调式双层板24（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- GN盆车(放GN1/1盆及2/1盆)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 不锈钢80盘宴会碟车（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 工作台连壹下层板(带背)20（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙可调式双层板25 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 移门工作台柜(带背)12（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 工作台连壹下层板(带背)21（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙吊柜3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 移门工作台柜(带背)13（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 封墙钢6（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 封墙钢7（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 枫木板面粉台（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 工具挂架2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 封墙钢8（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 封墙钢9（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 高身冲孔四层架3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 封墙钢10（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 炉拼台4（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 封墙钢11（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 封墙钢12（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 工作台连壹下层板(带背)22（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 封墙钢13（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 电热打荷台柜（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 双层吊天花层板5（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 双层吊天花层板6（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 工作台连壹下层板7（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 双层台面立架（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙吊柜4（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 吊顶茜架3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- L型洁碟台（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 浸洗星车（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙通架3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 活动工作台连壹下层板7（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- L型污碟台（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 吊顶茜架4（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙茜架4（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 洁碟台连下杯茜架3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 盘碟车（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 双通拉门暖碟台2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 三门工作柜带沥水槽(带背)2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单通推拉工作台（带背）3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙可调式双层板26（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 工作台连壹下层板(带背)23（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 客房服务车（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 多用途服务推车（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 双星盆台(带背)1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 摇柄去水（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 大单星盆台(带背)1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 双星盆台(带背)2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 右单星盆台（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单星盆台(带背)1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 双星盆台（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 双星盆台(带背)3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单星盆台(带背)2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单星盆台(带背)3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 三星盆台（带背）1 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 双星盆污碟台连壹下层板（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单星盆柜连垃圾桶（带背）（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 嵌入式单星盆柜连垃圾桶1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 嵌入式单星盆连垃圾桶柜1 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 旋转冰盆（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 嵌入式单星盆柜连垃圾桶2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 嵌入式单星盆连垃圾桶柜2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单星盆台(带背)4（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 大单星盆台(带背)2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单星盆台（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单星盆四门工作柜带沥水槽（带背）1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单星盆柜连垃圾桶柜（带背）（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单星盆台(带背)5（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 嵌入式单星盆柜连垃圾桶3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 双星盆台(带背)4 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单星盆台(带背)6（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单星盆台(带背)7（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单星盆台(带背)8（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 大单星盆台1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 大单星盆台2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单星盆四门工作柜带沥水槽（带背）2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 大单星盆台(带背)3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 左大单星盆台(带背)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 三星盆台（带背）2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单星杀鱼台连壹下层板(带背)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 电子感应式挂墙洗手星（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 洗眼器（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 高身四门冷藏柜(风冷)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 高身四门冷冻柜(风冷)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 双门高身消毒柜(玻璃门)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 双门平台冷藏柜（风冷）1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 急速冷藏冷冻柜（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 推入式冷藏醒发房（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 高身双门冷藏柜(风冷)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 雪花机连储冰箱(150kg/24hrs)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 制冰机连储冰箱(220kg/24hrs)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 双门平台冷藏柜（风冷）2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 平台九抽屉冷藏柜(风冷)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 平台三门冷藏柜(风冷)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 嵌入式玻璃边框冰槽连支架 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 双玻璃门酒吧展示柜（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 直角蛋糕展示柜 (双趟门)1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 嵌入式展示雪糕柜（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 嵌入式寿司柜(弧形玻璃)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 直角蛋糕展示柜 (双趟门)2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 制冰机连储冰箱(95kg/24hrs)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 双门平台高温雪柜（风冷）（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 高身双门冷藏抽湿柜（干鸭柜）（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 制冰机连储冰箱(320kg/24hrs)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 雪花机连储冰箱(200kg/24hrs) （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 冷热毛巾消毒柜（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 高身宴会冷藏车（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 台下式制冰机(36kg/24Hrs)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 雪花机连储冰箱(135kg/24hrs)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 双门平台冷藏柜（风冷）3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 嵌入式仿石冻板(白色)(S/S围边)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 高身宴会保温车（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 高身展示风幕柜（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 红（白）酒柜（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 电子地秤（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 电子台秤（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 海鲜鱼池（三层九缸）1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 海鲜鱼池（三层九缸）2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 立式锯骨机（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 倾斜式切片机（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 台式绞肉机（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 蔬菜脱水机（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 1匹真空包装机（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 起酥机(坐地型)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 50L冷水机连流量器（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 双速和面机(一袋粉)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 60升搅拌机（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 40升搅拌机（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 切肉保温台（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 豆浆机（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 全自动咖啡机连冻奶箱（100杯/小时）（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 果汁机（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 座台式玻璃海鲜池（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 酒吧搅拌机（连静音罩）（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 咖啡甑连冲茶热水器（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 中式面点压面机（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 智能壁挂式超声波微雾除臭机（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 餐厨垃圾减量一体机（水槽传送型）（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 风幕机（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 挂墙式灭蝇灯(粘捕式)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 电磁单头矮汤炉（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 中式电磁单头大炒炉1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 中式电磁双头大炒炉（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 环保双门智能电蒸箱（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 环保单门智能电蒸箱（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 电热三层九盘层炉连烤盘底架(带烟罩、蒸汽石板）（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 嵌入式单头电磁炉（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 热风炉-触屏版（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 朱古力熔化炉（风热式）（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 电热单缸保温汤池下掩门柜（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 电程控双缸炸炉下掩门柜（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 电力触摸屏万能蒸烤箱（10盘10x1/1GN带蒸汽锅炉）（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 万用电蒸烤柜架(MC-31.3/31.6用)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 电热面火炉 (顶部调节)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 微波炉(商业用)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 推入式汤面炉连保温汤炉(方型)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 推入式点心炉（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 座台式电力双缸炸炉(2*10升)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 时尚保温灯-伸缩线 (哑金色)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 嵌入式微晶玻璃保温板(1000W)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 座台多用途电子暖汤煲（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 电热链式多士炉（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 西式一体式炉具（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 电力轮式烧烤炉（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 电力暖汤池（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 电力平扒炉（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 电力双头平头炉（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 电力触摸屏万能蒸烤箱(20盘10x1/1GN带蒸汽锅炉)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 西式单头电磁炒炉 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 二层四盘连冷藏醒发箱（带烟罩、蒸汽石板）（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 中式电磁单头大炒炉2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 电磁可倾式摇摆汤锅（200L）（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 嵌入式微晶玻璃保温板(S/S 围边)1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 嵌入式微晶玻璃保温板(S/S 围边)2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 48"红外线保温灯连灯罩（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 消毒刀箱 (磁力刀架)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 集气散热罩(方型)1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 提拉式洗碗机（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 紫外线消毒灯连支架（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 集气散热罩(方型)2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 集气散热罩(方型)3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 通道式洗碗机1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 洗碗机牛角组件（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 台下式饮水器(开水+过滤水）（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 台下式洗碗机（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 集气散热罩(方型)4（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 电热长龙式洗碗机（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 集气散热罩(方型)5（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 通道式洗碗机2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 单门消毒柜(玻璃门)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 紫外线UV-C油网式烟罩带鲜风槽(方型)1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 紫外线UV-C油网烟罩控制箱(挂墙式)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 灭火系统(智能物联)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 紫外线UV-C油网式烟罩带鲜风槽(方型)2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 紫外线UV-C油网式烟罩带鲜风槽(方型)3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 紫外线UV-C油网式烟罩带鲜风槽(方型)4（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 紫外线UV-C油网式烟罩带鲜风槽(方型)5（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 紫外线UV-C油网式烟罩带鲜风槽(方型)6（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 紫外线UV-C油网式烟罩带鲜风槽(方型)7（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 紫外线UV-C油网式烟罩(方型)1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 紫外线UV-C油网式烟罩(方型)2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 紫外线UV-C油网式烟罩带鲜风槽(方型)8（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 紫外线UV-C油网式烟罩带鲜风槽(方型)9（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 紫外线UV-C油网式烟罩带鲜风槽(方型)10（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 油烟通风管道（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 高压低噪音风柜1 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 静电式油烟净化器1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 风机变频二次启动保护箱1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 高压低噪音风柜2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 静电式油烟净化器2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 风机变频二次启动保护箱2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 高压低噪音风柜3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 静电式油烟净化器3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 风机变频二次启动保护箱3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 高压低噪音风柜4（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 静电式油烟净化器4（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 风机变频二次启动保护箱4（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 高压低噪音风柜5（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 静电式油烟净化器5（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 风机变频二次启动保护箱5（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 减震垫（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 帆布接头（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 防火阀1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 防火阀2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 防火阀3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 防火阀4（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 防火阀5（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 防火阀6（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 防火阀7（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 防火阀8（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 风机底座（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 烟罩连上封板1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 烟罩连上封板2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 烟罩连上封板3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 烟罩连上封板4（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 烟罩连上封板5（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 烟罩连上封板6（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 烟罩连上封板7（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 烟罩连上封板8（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 烟罩连上封板9（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 烟罩连上封板10（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 烟罩连上封板11（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 烟罩连上封板12（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 步入式低温冷库（鱼肉类）（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 蒸发器（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 冷库压缩机组（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 步入式高温冷库（蔬果类）（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 步入式湿垃圾冷库（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 步入式高温冷库1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 步入式低温冷库1（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 步入式高温冷库2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 步入式低温冷库2（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 步入式高温冷库3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 步入式低温冷库3（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 步入式高温冷库4（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 高速(磁化)电开水器100公升（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 高速(磁化)电开水器80公升（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 高速(磁化)电开水器180公升（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 高速(磁化)电开水器35公升（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 开水器座(供WM-100/180/200用)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 净水器装置(供咖啡机/开水器用) （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 净水器装置（供制冰机用）（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 净水器装置(生饮水用)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 净水器装置（供咖啡机、饮水机用）（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 净水器装置(供开水器用)（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 净水器装置（供单门蒸饭柜、三门海鲜蒸柜、万能蒸烤箱）（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 净水器装置（供双门蒸饭柜、车仔蒸柜） （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 双温感应龙头（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 洗地龙头配花洒喷头（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 摇摆龙头（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 台式双温高压花洒（带摇摆龙头）（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 墙出单温矮汤炉龙头（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 圆桶去水及小龙头（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 炉灶摇摆龙头（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

- 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及代理机构：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州亿楷源工程咨询有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 十二、投标函（实质性格式）

致：常州亿楷源工程咨询有限公司

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

- 十三、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 响应承诺函（实质性条款）

我单位参与          项目，我单位承诺如下：

1、我单位完全响应采购文件的条款和要求；

2、我单位提供的所有货物均满足采购需求所要求的参数及指标要求；

3、我单位承诺在合同签订后，接采购人进场通知后（供货前），将采购清单中打“▲”证明材料（带CMA标识的检测报告）提供给采购人查验；

4、我单位接受采购人对所有厨房设备进行抽样检测或全部检测（检测单位由采购人指定），若检测结果不符合采购文件的参数及指标要求，我单位同意退货，并承担不合格产品的100%惩罚性赔偿以及全部检测费用；

5、下述“备注”内容我单位已全部知悉。

特此承诺！

投标单位(盖章):

法定代表人(签字):

日期: ________年____月____日

备注：若发现投标人虚假承诺，根据政府采购法及相关法律法规规定条款执行。

- 十五、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日