常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：遥观镇农机中心智能化系统采购项目

项目编号/包号：JSZC-320412-CTZB-G2025-0094

采 购 人：常州市武进区遥观镇人民政府

采购代理机构：常州市城投建设工程招标有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	29

第六章   拟签订的合同文本	31

第七章   投标文件格式	32

- 第一章   投标邀请

项目概况

遥观镇农机中心智能化系统采购项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2025年5月27日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320412-CTZB-G2025-0094

2.项目名称：遥观镇农机中心智能化系统采购项目

3.项目预算金额：330万元

4.项目最高限价（如有）：288万元

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 遥观镇农机中心智能化系统采购项目 | 330 | 一批 | 包括但不限于设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。 |

6.合同履行期限：合同签订后120天内送至采购人指定地点并完成安装调试验收工作。

7.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：获得采购合同的投标人应承诺将采购项目中不低于40%的金额分包给一家或多家中小企业。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：/。

三、获取招标文件

1.时间：2025年5月6日至2025年5月13日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载 。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年5月27日14点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市武进区遥观镇人民政府

地    址：常州市武进区政和路8号

联系方式：陈先生   0519-88701619

2.采购代理机构信息

名    称：常州市城投建设工程招标有限公司

地    址：常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼

联系方式：0519-81580101

3.项目联系方式

项目联系人：王逸菲

电      话：0519-81580152  81580191  81580192（转分机号6034）

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：_教学一体机。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：/年/月/日/点/分 考察地点：/。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：/年/月/日/点/分 召开地点：/。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： ■不需要 □需要 （3）样品递交要求： ①样品递交地点： 联系人： 电话： ②投标人在样品上/样品背面粘贴标签，标签上注明投标人名称、样品材质、规格型号、产地，加盖投标人公章，并用不透明白纸将标签粘贴遮盖； ③样品提交时,样品上任何显示投标人名称的商标、品牌或其他显示该投标人名称的标志都应用不透明的白纸粘贴遮盖，否则评审时样品部分不得分； （4）未中标人样品退还：未中标人的样品评审结束后予以退回； （5）中标人样品保管、封存及退还：中标人的样品不予退回，由采购人封存作为最终验收的依据； （6）其他要求（如有）： ①样品制作及运输费用由投标人自行承担； ②未能提供样品、样品不齐全或样品不符合要求的，评审时样品部分不得分。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：/； （2）允许分包的金额或者比例：/； （3）其他要求：/。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2025年5月14日11点00分（北京时间）前以书面形式提交或传真至常州市城投建设工程招标有限公司。传真：0519-81580105，邮箱：czctzb@163.com。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：技术部； 联系电话：0519-81580152 81580191 81580192（转分机号6034）； 通讯地址：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）。 |
| 27 | 代理费 | （一）收费对象： □采购人 ■中标人 （二）收费标准： 服 费 务 类 率 型 成交金额（万元）; 货物类. 100（含，下同）以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500—1000; 0.8%. ……; …. 代理费按差额定率累进法计算。 代理费按照上述标准收取。 代理费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 （3）缴纳时间：中标人应在领取中标通知书时将代理费支付至常州市城投建设工程招标有限公司账户。 收款单位：常州市城投建设工程招标有限公司 开户银行：中国建设银行常州大成苑支行 银行账号：32001624236052500905 |
| 26 | 纸质中标（成交）文件 | 中标人在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件叁份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达至常州市城投建设工程招标有限公司，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致政府采购一体化平台“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：/

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：/

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：/

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 |  |  |  |
| 2.1 | 技术方案 | 6 | 根据本项目现状，重点针对系统建设方案的现状分析、技术架构和功能设计等进行描述。 内容详细、完善可行、科学合理的，得6分； 内容较详细、架构较清楚、功能较为贴切合理的，得4分； 详细性一般、可行性一般、合理性一般、流程规范程度一般的，得2分； 无则不得分。 |  |
| 2.2 | 项目实施方案 | 6 | 对各供应商提供的项目实施方案进行综合评审：对供应商提供的项目实施方案，详细说明整个项目的实施，包含项目组织管理、项目进度计划、项目实施内容、项目质量及进度控制方案和措施、项目应急服务方案和措施等描述的详尽性等进行综合评分。 内容详细、完善可行、科学合理、流程规范的，得6分； 内容较详细、完善较可行、较科学合理、流程较规范的，得4分； 详细性一般、可行性一般、合理性一般、流程规范程度一般的，得2分； 无则不得分。 |  |
| 2.3 | 售后服务及培训服务方案 | 5 | 对各供应商提供的项目售后服务及培训方案进行综合评审：对供应商提供的售后服务承诺的范围和完善程度（包括售后服务形式、服务标准、人员配备、故障响应处置、售后服务体系、培训方案、质保期后维保承诺等方面）描述的详尽性等进行综合评分。 内容详细、完善可行、科学合理、流程规范的，得5分； 内容较详细、完善较可行、较科学合理、流程较规范的，得3分； 详细性一般、可行性一般、合理性一般、流程规范程度一般的，得1分； 无则不得分。 |  |
| 3 | 客观分 |  |  |  |
| 3.1 | 所投产品技术规格 | 20 | 完全符合招标文件技术要求的得20分；每有一项“重要响应指标”出现负偏离的，扣1分，扣完为止。采购文件第四章《采购需求》中 “▲”的为重要响应指标，其余的为非重要响应指标。 | 提供对应指标相关证明材料，未提供或提供的证明材料不符合要求视为负偏离。 |
| 3.2 | 项目经理 | 8 | 拟配备的项目经理（限评1人）： 1.具有注册一级建造师（机电工程专业）证书，得2分； 2.具有弱电系统工程师（高级）证书，得2分； 3.具有信息技术应用创新服务经理证书的，得2分； 4.具有人力资源社会保障行政部门核准备案的高级及以上工程师证书，得2分，中级工程师证书的，得1分； 本项最高得8分。 | 提供相关证书复印件及投标人为人员缴纳的近三个月（自开标之日往前推算）社保证明复印件，复印件不清晰、未提供或不符合不得分。 |
| 3.3 | 技术负责人 | 6 | 拟配备的项目技术负责人（限评1人）： 具有有效的IT服务工程师(ITSS)证书，得2分； 2.具有有效的高级音响调音师证书，得2分； 3.具有有效的注册信息安全专业人员(CISP)证书，得2分； 本项最高得6分。 | 提供相关证书复印件及投标人为人员缴纳的近三个月（自开标之日往前推算）社保证明复印件，复印件不清晰、未提供或不符合不得分。 |
| 3.4 | 信息安全负责人 | 6 | 拟配备的项目信息安全负责人（限评1人）： 1.具有系统规划与管理师证书，得2分； 2.具有注册信息安全工程师（CISE）证书，得2分； 3.具有系统架构设计师（高级）证书的，得2分； 本项最高得6分。 | 提供相关证书复印件及投标人为人员缴纳的近三个月（自开标之日往前推算）社保证明复印件，复印件不清晰、未提供或不符合不得分。 |
| 3.5 | 现场技术保障负责人 | 6 | 拟配备的项目现场技术保障负责人（限评1人）： 1.具有网络规划设计师证书，得2分； 2.具有CISAW信息安全保障人员认证证书，得2分； 3.具有人力资源社会保障行政部门核准备案的高级及以上工程师证书的，得2分；中级工程师证书的，得1分； 本项最高得6分。 | 提供相关证书复印件及投标人为人员缴纳的近三个月（自开标之日往前推算）社保证明复印件，复印件不清晰、未提供或不符合不得分。 |
| 3.6 | 企业资质 | 6 | 1.投标单位具有信息系统业务安全服务资质CCIA，一级得2分，二级得1分。 2.投标单位具有信息化工程与技术服务能力评价，一级及以上得2分，二级得1分，低于二级不得分。 3.投标单位具有信息安全服务资质认证CCRC（安全应急）资质，一级得2分，二级得1分，低于二级不得分。 | 提供证书扫描件并加盖供应商公章。 |
| 3.7 | 政府采购政策功能性得分 | 1 | 投标主要产品属财政部和发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》的，得0.5分；投标主要产品属财政部和国家环境保护部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》的，得0.5分。提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第五章   采购需求

一、项目概况

本项目为遥观镇农机中心智能化系统采购项目，具体内容包括：货物的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

二、基本要求

1.投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2.投标人中标后所提供的产品的著作权等知识产权归采购人所有，投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

三、报价方式

本项目投标报价为固定单价，投标报价应包括招标文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括保修期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标单位应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

特别说明：施工现场涉及到的电源及用电费用由投标人自行考虑在报价中，采购人不再另行支付。

四、交货期及交货地点

1.交货日期：合同签订后120天内送至采购人指定地点并完成安装调试验收工作完成。。

2.交货地点：采购人指定地点。

五、验收标准

1.产品到达交货地点后，采购人和中标单位在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由中标单位负责并承担相关费用，采购人应积极配合。中标单位进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

2.对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向中标单位提出书面异议，中标单位在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

3.经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

六、质保期及售后服务

（一）质保期：2年质保服务，自验收合格之日起算，成交供应商对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

（二）售后服务

1.所有的售后服务均由中标人受理。提供稳定的技术服务团队和可靠的服务质量管理体系，提供及时有效的本地化服务。

2.提供服务期内7×24小时技术支持服务，做到1小时需求响应，4小时内到达现场。

3.中标人派往采购人现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。

4.中标人必须无偿向采购人提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务。

5.在质保期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，中标人应无条件维修和/或更换，更换的零部件质保期顺延。

10.遵守采购人相关保密安全规定，做好信息保密管理。

（三）人员培训

1.对采购人员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于16小时。

2.对采购人员工进行设备安全培训。

3.提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

4.中标单位应免费提供一定数量的培训资料。

七、付款方式

合同签订后支付合同价的30%做为预付款，项目完成并经验收合格后支付至合同价的80%，审计后付至定审价的100%。

- 八、采购清单及技术要求

| 智能化工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、安防监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像机-半球 | 采用不低于400万像素1/3英寸CMOS图像传感器 最大可输出400万(2560×1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 ▲应能够对接收的异常数据包进行识别和处理，异常数据包不能影响系统服务能力（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标单位公章） ▲当用户通过WEB方式或客户端软件访问设备时，对于首次登录应能提示用户修改默认密码，如果用户使用的是默认密码，则每次成功登录后均提示修改密码.默认不应开启telnet、ftp和tftp服务,对未使用的服务及端口应默认关闭（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标单位公章） | 台 | 16 |  |
| 2 | 监控摄像机-枪机 | 采用不低于400万像素1/3英寸CMOS图像传感器 最大可输出400万(2560×1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 ▲音视频数据加密存储传输功能检验:设备视音频数据支持AES256安全强度的加密存储及导出;支持图像数据TLS加密传输至后端服务器及云平台（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标单位公章） ▲智能编码功能检验:同一静止场景相同主观图像质量下,设备在H.265编码方式时,开启智能编码功能和不开启智能编码相比,码率节约95%;开启智能编码功能,设备处于监看或录像状态,监视画面无明显缺损,物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象,24h录像码流存储不超过3GB（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标单位公章） | 台 | 16 |  |
| 3 | 摄像机支架 | 定制 | 套 | 16 |  |
| 4 | 显示设备 | 24"液晶监视器; | 台 | 1 |  |
| 5 | 录像设备 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）； 设备支持物品智能监管功能检测，当设定区域内的背包、快递盒、箱子被搬移后，将触发报警事件，支持联动录像、蜂鸣和发送邮件 ▲设备支持应急维护功能，在设备假死、宕机状态下，可通过故障诊断修复工具远程重启设备、恢复出厂设置和升级程序（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 支持接入云运维平台，可将设备运行状态和异常故障信息实时上报，在云运维平台上实时查看 ▲设备开启即插即用功能后，可自动将同一局域网中所有网络摄像机添加到设备中，可同时添加的通道数量受设备最大接入能力限制（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 接入路数：32路； 分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 解码能力：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路2MP@30fps；； 报警输入：16路； 报警输出：4路； 硬盘接口：9个SATA，单盘最大20T； RS-485接口：1个； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） | 台 | 1 |  |
| 6 | 输出设备 | 监控专用硬盘;（不低于以下要求） 6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为180TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐; | 块 | 4 |  |
| 7 | 双绞线缆 | 六类非屏蔽双绞线; 规格：六类非屏蔽双绞线 双绞线采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料； | m | 1800 |  |
| 三、门禁监控 |  |  |  |  |  |
| 3 | 出入口控制设备 | 面部识别门禁控制器; 采用≥4.3寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率不低于272(H)×480(V) 采用不低于200万广角双目摄像头，支持红外补光，宽动态对环境光线自动调节 支持人脸、卡（IC卡）、CPU卡序列号、身份证序列号、密码、二维码（二维码大小应不小于30 mm×30 mm，二维码字节容量应小于128字节，并且需要保证二维码纸张平整）认证方式，支持分时段开门和组合开门 支持面部识别距离0.3m-1.5m；适应1.1m～2.0m身高范围(镜头安装高度1.4米) 支持20000个用户、20000张人脸、50000张卡、20000个密码、50个管理员、30万条记录 支持活体验证检测，人脸验证准确率99.9%，1：N比对时间0.2S/人 支持多人识别，最多支持4人同时识别 支持自定义语音播报，可通过文本转语音分时段自定义播报内容，可叠加播报姓名 支持安全帽检测 支持隐私（编号、姓名）保护功能 支持本机WEB人员管理，支持人员新增、删除和修改 ▲设备应支持切换为门牌模式,门牌模式时应能展示办公室人员信息及状态办公室人员状态应包含在岗、离岗和勿扰3种状态,应能通过设备本地及室内机进行灵活切换门牌模式下应支持门铃呼叫,可通过呼叫按钮一键呼叫室内机,进行对讲通话和远程开门（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标单位公章） ▲一键呼叫对讲功能检查:设备应支持一键快速呼叫室内机及手机APP,进行对讲通话（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标单位公章） 支持本地考勤管理和考勤报表导出功能 支持外接1个485读卡器、1个开门按钮、1个韦根读卡器、1个门锁信号输出, 1个门磁反馈、1个百兆网口、1个报警输入、1个报警输出、1个音频输出 支持128个时间段，128假日计划，128个假日时间段、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首用户开门时间段等设置 支持胁迫报警、防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警 支持下发普通用户/VIP用户/巡逻用户/来宾用户/黑名单用户/其它用户 具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能；支持首用户开门 支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全 支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP 支持可视对讲（与室内机、管理机对讲），云对讲（与手机APP对讲，配套云睿、云联使用） 支持在线升级，USB升级 设备支持断网模式下单机运行；联网模式下与后台通讯 支持看门狗守护机制，保障设备运行稳定性 支持提供第三方接入SDK，方便第三方平台开发接入 采用PC+GF外壳材质，适合室内和室外环境使用 支持消防报警联动（需接入报警输入接口，并配置对应联动） | 台 | 8 |  |
| 4 | 出入口执行机构设备 | 外壳采用铝合金材质，表面氧化工艺，适用于室内场景； 吸板为3A铁板，采用蓝白锌电镀工艺； 内置反向电流保护装置； 防残磁设计，防磨损材料制造； 支持LED灯展示当前开关状态； 五线，支持门磁信号反馈功能； 完全电磁吸力，不存在机械故障； 经过4万次通电老化测试，寿命超长； 断电情况下自动开门； 适合木门/玻璃门/金属门/防火门/AB门等多种门型； | 台 | 4 |  |
| 5 | 按钮 | 出门按钮 外壳材料：ABS； 电气性能：最大电流：3A 36VDC； 耐用测试：五十万次老化测试合格； 接点输出：NO/COM接点； 产品尺寸：86mm×86mm×30mm（高×宽×厚）； | 个 | 4 |  |
| 6 | 出入口执行机构设备 | 外壳材料：金属； 电源输出：DC 12V 5A； 外观颜色：黑色； 供电方式：AC 220～260V； 产品尺寸：140×80×40mm（长×宽×高）； | 套 | 2 |  |
| 7 | 出入口目标识别设备 | 发卡器;人脸发卡器 主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 网络协议：IPv4；RTSP；UDP；P2P；TCP； 是否支持SDK和API：支持； 显示屏：≥4英寸显示屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 显示屏分辨率：不低于480×272； 摄像头：不低于1/2.8" 2MP CMOS 高清/数字宽动态/彩色/红外双摄像头； 光照补偿：自动白光补光；自动红外补光； 语音提示：支持； 外壳材料：PC+ABS； 读卡类型：IC卡；身份证（序列号）；CPU卡； Wi-Fi：支持； 实时监控：支持； 抓拍功能：支持； 主动注册：支持； 刷卡响应时间：<1s； 读卡距离：0cm～5cm； 人脸识别距离：0.3m～0.7m； 人脸识别准确率：99.8%； 人脸识别速度：0.2s； 指纹采集模块：电容式指纹模块，符合GA/T1011-2012标准； USB接口：1个USB2.0接口； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps以太网口； 外观颜色：银色； 电源：标配； 供电方式：DC 12V 1.5A； 功耗：≤18W； | 台 | 1 |  |
| 8 | 配线（电源线） | RVV3*1.5mm | m | 80 |  |
| 9 | 配线（电源线） | RVV2*1.5mm | m | 750 |  |
| 10 | 双绞线缆 | 六类非屏蔽双绞线; 规格：六类非屏蔽双绞线 双绞线采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料； | m | 750 |  |
| 三、网络设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 3.1安防网络设备 |  |  |  |  |
| 2 | 交换机 | 24口POE交换机;二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率370W），固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持云平台统一管理。 | 台 | 2 |  |
| 3 | mini光口 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 台 | 2 |  |
| 4 | 3.2门禁网络设备 |  |  |  |  |
| 5 | 交换机 | 24口交换机;二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持云平台统一管理。 | 台 | 1 |  |
| 6 | mini光口 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 台 | 1 |  |
| 7 | 3.3办公网络设备 |  |  |  |  |
| 8 | 交换机 | 24口交换机;二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持云平台统一管理。 | 台 | 2 |  |
| 9 | mini光口 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 台 | 2 |  |
| 10 | 3.4AP网络设备 |  |  |  |  |
| 11 | 交换机 | 24口POE交换机;二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持云平台统一管理。 | 台 | 1 |  |
| 12 | AP网络设备 | 2976M双频Wi-Fi 6吸顶AP，1个千兆LAN口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1 Wave2/ax协议，支持160M频宽。支持AP与路由两种工作模式，支持二层智能漫游，支持802.3at PoE供电和本地供电（PoE+供电设备和DC适配器需单独采购） | 台 | 18 |  |
| 13 | mini光口 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 台 | 1 |  |
| 14 | 3.5核心设备 |  |  |  |  |
| 15 | 交换机 | 1.交换容量≥1.36Tbp，包转发率≥222Mpps，以官网最小值为准；支持24个1000M SFP光口，8个复用的10/100/1000Mbps电口，4个1G/10G SFP+光口，支持2个扩展插槽，提供官网截图及链接加盖原厂公章； 2.支持24个千兆口、4个万兆口100%线速转发； 3.长期工作温度0-50°； 4.MAC地址≥64K，ARP表项≥20K，FIB表项≥12K； 5.支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6，支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议； 6.▲所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议，要求投标产品型号与获证产品型号一致，提供第三方检测机构检测证书及官网证书查询链接并加盖原厂公章； 7.▲支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供第三方检测机构出具的同时印有具有CMA，或CNAS和CMA标识的国家认可的检测机构出具的有效的检测报告复印件并加盖原厂公章； 8.要求所投产品支持sFlow网络监测技术； 9.▲为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致，提供第三方检测机构检测证书并加盖原厂公章； 10.配置模块化双电源，支持1+1冗余； | 台 | 1 |  |
| 16 | 路由器 | 固化8个千兆电口，固化2个千兆光口，配置1T硬盘(即插即用)，内置AC功能可管理32个RAP或64个WALL AP（应用及URL特征库免费升级，IPSec/SSL VPN免费）。推荐带机量500台终端，推荐带宽500M-1.5G。 | 台 | 1 |  |
| 17 | mini光口 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 台 | 6 |  |
| 四、综合布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.1工作区 |  |  |  |  |
| 2 | 信息插座 | 双口信息面板; 规格：双口面板 所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料 带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统 颜色：乳白色，抗老化，永不变色; | 块 | 23 |  |
| 3 | 信息插座 | 六类信息插座模块; 规格：180度六类RJ45非屏蔽模块插座 性能优于六类标准的要求，向下兼容五类、超五类产品； 金针整体50μm镀金，防止表面氧化，提高接触性能，保证性能及使用寿命； 采用优质阻燃聚碳酸脂材料； 可采用110 型、GigaPro等端接工具进行端接； 可卡接22～26AWG规格导体； 耐用性：可插拔1500次及以上，端接300次及以上； 兼容BAS所有系列面板; | 块 | 46 |  |
| 4 | 4.2水平线缆区 |  |  |  |  |
| 5 | 双绞线缆 | 六类非屏蔽双绞线; 规格：六类非屏蔽双绞线 双绞线采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料； | m | 3500 |  |
| 6 | 4.3管理设备 |  |  |  |  |
| 7 | 配线架 | 24口六类兼容型空口配线架; 配线架带两端都有标识区，配合软件使用，方便快速查找配线架 可卡接22～26AWG规格导体； 可插拔1500次及以上，端接300次及以上。 | 台 | 2 |  |
| 8 | 配线架 | 1U封闭翻盖式理线架; 规格：网络理线架 应用于配线架和网络设备之间的跳线管理； 滑槽封闭式结构金属材质； 最多可安装管理多达五十条跳线； 更深设计的理线环，可确保线缆弯曲半径。; | 台 | 4 |  |
| 9 | 跳线 | 2米六类非屏蔽RJ45跳线; 规格：2米六类非屏蔽网络跳线 采用多股绞合线电缆，跳线柔韧性好 渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径 提供多种长度和多种颜色及不同防火等级外护套选择。; | 条 | 44 |  |
| 10 | 跳线 | 2米单模双芯LC-LC9/125光纤跳线; 规格：9/125单模双芯光纤跳线 平均连接损耗：≤ 0.2 dB 重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 最小反射损耗：20 dB 最大回损：-50 dB 材料：陶瓷 | 对 | 8 |  |
| 11 | 机柜、机架 | 标准型42U机柜(600*800*2000); 2风扇，40包螺丝，4普通轮子标配前玻璃门大锁，后铁皮门小锁，铁板厚度≥1.2mm，立柱≥2.0mm 2块层板; | 台 | 1 |  |
| 五、多功能区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 5.1视频显示设备 |  |  |  |  |
| 2 | 教学一体机 | 不低于85寸，带OPS，双系统。 | 套 | 2 |  |
| 5 | 投影机 | 6500流明 1920*1080 | 套 | 1 |  |
| 6 | 吊架 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 投影幕布 | 120寸电动遥控 | 套 | 1 |  |
| 8 | 多媒体插座 | HDMI+音频+视频 | 套 | 2 |  |
| 9 | 多媒体线缆 | HDMI+音频+视频 | 批 | 2 |  |
| 10 | 5.2扩声设备 |  |  |  |  |
| 11 | 扩声系统设备 | 技术参数： 1.输出功率8Ω：2*500W 2.输出功率4Ω：2*850W 3.桥接输出8Ω：1700W 4.频率响应 +/-0.1dB，20Hz+20KHz 5.总谐波失真 ≤0.01% Rated Power@8Ω 1KHz 6.互调失真 ≤0.01% Rated Power@8Ω 1KHz 7.▲输入灵敏度0dBu(0.775Vrms)/+2.2dB(1.0Vrms)/+5.1dBu(1.4Vrms) 8.低通 20Hz-180Hz Valid 9.高通 130Hz-20KHz Vail 10.输入阻抗 10K/20K ohurs ，unbalanced or balanced 11.共模抑制比≤-75dB 12.相声≤-70dB 提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章 | 台 | 2 |  |
| 12 | 扩声系统设备 | 1、低音140磁51芯 高音80磁25芯中纤黑点漆 2、组件:Components：LF 1×10" (250mm) HF 1×1"(25mm) 3、额定功率：200W 4、频率响应: 60Hz-20kHz±3dB 5、标称阻抗: 8Ω 灵敏度(dB/1m/1w)：97 dB 6、连续声压级 (dB/1m/1w)：120 dB 7、最大声压级(dB/1m/1w):125dB 8、辐射角度 (H×V):90×50 9、吊装系统：三点吊挂系统 10、输入接口：NL4MP×2 11、尺寸(高×宽×深): 515×295×290（mm） | 台 | 2 |  |
| 13 | 扩声系统设备 | 技术参数： 1．输出功率8Ω：2*500W 2．输出功率4Ω：2*850W 3. 桥接输出8Ω：1700W 4. 频率响应 +/-0.1dB，20Hz+20KHz 5. 总谐波失真 ≤0.01% Rated Power@8Ω 1KHz 6. 互调失真 ≤0.01% Rated Power@8Ω 1KHz 7. 输入灵敏度0dBu(0.775Vrms)/+2.2dB(1.0Vrms)/+5.1dBu(1.4Vrms) 8. 低通 20Hz-180Hz Valid 9. 高通 130Hz-20KHz Vail 10.输入阻抗 10K/20K ohurs ，unbalanced or balanced 11.共模抑制比 ≤-75dB 12.相声 ≤-70dB 提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章 | 台 | 1 |  |
| 14 | 扩声系统设备 | 技术参数： 1．输出功率8Ω：2*400W 2．输出功率4Ω：2*700W 3. 桥接输出8Ω：1400W 4. 频率响应 +/-0.1dB，20Hz+20KHz 5. 总谐波失真 ≤0.01% Rated Power@8Ω 1KHz 6. 互调失真 ≤0.01% Rated Power@8Ω 1KHz 7. 输入灵敏度0dBu(0.775Vrms)/+2.2dB(1.0Vrms)/+5.1dBu(1.4Vrms) 8. 低通 20Hz-180Hz Valid 9. 高通 130Hz-20KHz Vail 10. 输入阻抗 10K/20K ohurs ，unbalanced or balanced 11. 共模抑制比 ≤-75dB 12. 相声 ≤-70dB 13. 设备尺寸480×365×90mm | 台 | 1 |  |
| 15 | 扩声系统设备 | 1.采用UHF超高频段，比传统的VHF频段干扰更少，传输更可靠，两通道接收信号,每通道有100个信道可选，IR红外自动对频功能；适用于各种会议和演讲场合; 2.每通道有单独电子音量调节大小，每通道采用31级电子音量调节音量大小，UHF频段传输信号，信号之间以250KHz步进，对频采用红外方式； 3.具有锁屏功能，通过功能组键操作，音频和数据采用专用导频信号和ID码方式，有效防止串音和干扰； 4.具有一键搜频功能，可通过智能搜索没有干扰频率，每通道具有天线分集功能，可自动指示当前天线状态，抗干扰更强。 5.UHF频段传输信号，频率范围640-690MHz，LCD屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号 6.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 7.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，1路混音平衡输出，适合连接各种外置设备； 8.内置Ai语音词控制：支持控制电源、灯光、显示屏电源、视频切换、音量、门口会议状态灯牌，支持音量控制的音频处理器学习模式，带语音声音反馈，如唤醒词：会议小秘书。反馈播报语：我在呢请说。加大音量，此时音量按+1db步进调大； 9.支持长杆桌面话筒与外接全向麦语音控制，支持防误触唤醒，支持1路监听输出； ▲10.功能接口：4路弱电继电器接口，2路RS-232控制（音量与视频矩阵），1组语音反馈输出，1路音频线路输入，1路程序升级接口； ▲11.支持Ai语音一键关闭所有设备，应用顺序保护机制，先关闭会议，5秒后关闭显示屏，10秒后关闭灯光，防止冲击损坏开关； 12.具有频率与频道同步显示，接收机与发射机均有电池状态显示，电量低时提醒换电池，同时没有电时静音，有效的防止使用时没电发出的杂音; 13.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用6小时以上； 14.使用距离: 60米 接收机参数 振荡方式. 锁相环频率合成 频率范围：UHF 640-690MHz（UHF 624.2MHz-673.95MHz CH1：624.2---648.95MHz，CH2：649.2—673.95MHz） 频率稳定性：±0.005% 调制方式：FM 信噪比：>105dB 失真度:<0.5%@1KHz 频率响应: 65Hz～18KHz ± 3dB 灵敏度：1.2/UV @S/N=5dBμV 电源供应：DC:12V～17V 音频输出：独立0～400mV 混合0～300mV 长杆桌面话筒参数： 1.话筒耗电量为190mA，内置锂电池供电，可连续使用16小时及以上，支持外部TYPE C口USB充电； 2.充电时可显示充电电压，充电器过低或者过高时具有提示功能，电量支持百分比显示方式 3. 电池电量低时关机具有30秒倒计提示，电量低于10%，20%和以上具有不同颜色显示 4. 内置模拟表盘时钟和万年历功能 5.具有定时关闭，自动关闭和声控功能，且声控灵敏度可调 6.内置U盘功能，里面存有控制软件，方便保存 7.发射功率5级可调，并在显示屏上有数字和图形指示，方便叠机和EMC控制 8.内置三种皮肤和表盘，可自由切换 9. 具有999秒倒计时发言功能，倒计时快到时(时间可设置）可提示 10.具有待机LOGO显示功能，待机时间和LOGO可更改 11.具有背光亮度和背光时间调节功能，可指定熄屏时亮度，更节能环保 12.高品质ABS座壳和金属面板设计； 13.配备单指向性高保真电容式拾音咪头，频响宽、拾音距离远； 14.咪管亮蓝色灯环指示； 15.内置防手机和对讲机干扰线路，会议发言更稳定; 16.置有不低于2.5寸IPS彩屏显示工作频率，发言状态，电量显示，时钟等。 17.可通过USB口模拟U盘更新图片。 18.系统内置多种EQ预设，方便满足不同音箱和场所 | 台 | 1 |  |
| 16 | 背景音乐系统设备 | 1.8路电源时序控制2路长供电1路USB接口，每路延时1秒，前面板配置两路辅助输出.每通道最大电流：13A，单路最大承载功率2860W 2.共提供10个插座输出，高精度磷铜铜片，万能插座适合各种插头。 3.MCU控制的智能化设计，具有标准RS232串口控制功能，可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用，适合集中控制。 4.配置数字LED电压指示表头。 | 台 | 1 |  |
| 17 | 扩声系统设备 | 1.采用UHF超高频段，比传统的VHF频段干扰更少，传输更可靠，两通道接收信号,每通道有100个信道可选，IR红外自动对频功能；适用于各种会议和演讲场合; 2.每通道有单独电子音量调节大小，每通道采用31级电子音量调节音量大小，UHF频段传输信号，信号之间以250KHz步进，对频采用红外方式； 3.具有锁屏功能，通过功能组键操作，音频和数据采用专用导频信号和ID码方式，有效防止串音和干扰； 4.具有一键搜频功能，可通过智能搜索没有干扰频率，每通道具有天线分集功能，可自动指示当前天线状态，抗干扰更强。 5.UHF频段传输信号，频率范围640-690MHz，LCD屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号 6.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 7.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，1路混音平衡输出，适合连接各种外置设备； 8.内置Ai语音词控制：支持控制电源、灯光、显示屏电源、视频切换、音量、门口会议状态灯牌，支持音量控制的音频处理器学习模式，带语音声音反馈，如唤醒词：会议小秘书。反馈播报语：我在呢请说。加大音量，此时音量按+1db步进调大； 9.支持长杆桌面话筒与外接全向麦语音控制，支持防误触唤醒，支持1路监听输出； 10.功能接口：4路弱电继电器接口，2路RS-232控制（音量与视频矩阵），1组语音反馈输出，1路音频线路输入，1路程序升级接口； 11.支持Ai语音一键关闭所有设备，应用顺序保护机制，先关闭会议，5秒后关闭显示屏，10秒后关闭灯光，防止冲击损坏开关； 12.具有频率与频道同步显示，接收机与发射机均有电池状态显示，电量低时提醒换电池，同时没有电时静音，有效的防止使用时没电发出的杂音; 13.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用6小时以上； 14.使用距离: 至少60米 接收机参数 振荡方式. 锁相环频率合成 频率范围：UHF 640-690MHz（UHF 624.2MHz-673.95MHz CH1：624.2---648.95MHz，CH2：649.2—673.95MHz） 频率稳定性：±0.005% 调制方式：FM 信噪比：>105dB 失真度:<0.5%@1KHz 频率响应: 65Hz～18KHz ± 3dB 灵敏度：1.2/UV @S/N=5dBμV 电源供应：DC:12V～17V 音频输出：独立0～400mV 混合0～300mV 长杆桌面话筒参数： 1.话筒耗电量为190mA，内置锂电池供电，可连续使用16小时及以上，支持外部TYPE C口USB充电； 2.充电时可显示充电电压，充电器过低或者过高时具有提示功能，电量支持百分比显示方式 3. 电池电量低时关机具有30秒倒计提示，电量低于10%，20%和以上具有不同颜色显示 4. 内置模拟表盘时钟和万年历功能 5.具有定时关闭，自动关闭和声控功能，且声控灵敏度可调 6.内置U盘功能，里面存有控制软件，方便保存 7.发射功率5级可调，并在显示屏上有数字和图形指示，方便叠机和EMC控制 8.内置三种皮肤和表盘，可自由切换 9. 具有999秒倒计时发言功能，倒计时快到时(时间可设置）可提示 10.具有待机LOGO显示功能，待机时间和LOGO可更改 11.具有背光亮度和背光时间调节功能，可指定熄屏时亮度，更节能环保 12.高品质ABS座壳和金属面板设计； 13.配备单指向性高保真电容式拾音咪头，频响宽、拾音距离远； 14.咪管亮蓝色灯环指示； 15.内置防手机和对讲机干扰线路，会议发言更稳定; 16.置有不低于2.5寸IPS彩屏显示工作频率，发言状态，电量显示，时钟等。 17.可通过USB口模拟U盘更新图片。 18.系统内置多种EQ预设，方便满足不同音箱和场所 19.系统具有软件可通过USB口设置EQ，功率等系统参数和升级" | 台 | 1 |  |
| 18 | 扩声系统设备 | 音箱支架; 1、固定面板尺寸（长*宽）:240mm*130mm 2、臂杆长度:440mm 3、箱体固定杆长度:165mm; | 台 | 4 |  |
| 19 | 线缆 | 2*300芯 | 米 | 200 |  |
| 20 | 5.3公共广播设备 |  |  |  |  |
| 21 | 扩声系统设备 | 基本参数： 1、结构:8U铝合金黑色拉丝面板，嵌入触摸屏和数字矩阵键盘操作集成一体，前置超薄DVD光驱 2、屏幕尺寸:不低于17＂ 3、分辨率:不低于1920*1080 4、亮度:400cd/m2 5、触摸屏:电阻式 6、主板：工业主板，支持7*24小时不间断运行 7、处理器：不低于Intel 酷睿 I5 双核 8、内存：不低于8G DDR3，最大支持8GB 9、硬盘:128G SSD固态硬盘，mSATA接口 10、前置I/O接口：1*电源开关，1*一键报警按钮，1*MIC，2*USB2.0, 11、后置I/O接口：2*LAN,2*RS-232,4*USB,1*VGA,1*HDMI,1*MIC-in,1*Line-out,2组莲花音频 12、声卡:板载高保真音频 13、显卡：Intel® HD Graphics，支持双显示模式 14、扩展：1*miniPCIE, WIFI/4G/蓝牙 15、电源：工业电源 16、操作系统：兼容Win7/10/Linux/Server 2012及以上 | 台 | 1 |  |
| 22 | 扩声系统设备 | 1、70v/100v定压,4-16Ω定阻输出：1000W， 2、开机延时,自动检测过热/过压/过流/中点偏移/输出短路保护。 3、自动双速温控风机强制冷却散热。 4、有源线路输出功能，方便多台功放并接。 5、自带强插紧急输入接口。3U高，过流，过热，过载，短路，开机延时保护； | 台 | 1 |  |
| 23 | 扩声系统设备 | 音响定压输入（V）：70/100 音响额定功率（W）：20 内置喇叭：5 1/4"防水同轴 尺寸（mm）：230×210×255 防护等级：不低于IP44 材质：有机树脂 | 台 | 10 |  |
| 24 | 线缆 | RVS2*2.5 | 米 | 250 |  |
| 六、管道 |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥架 | 弱电桥架100×100; 含桥架配件; 贴梁底敷设; | m | 200 |  |
| 2 | 桥架 | 弱电桥架300×100; 含桥架配件; 贴梁底敷设; | m | 10 |  |
| 3 | 铁构件 | 桥架、管道支架制作安装; 除锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍; | kg | 100 |  |
| 4 | 防火堵洞 | 防火封堵; 防火材料; 穿越梁、楼板及墙体; 满足设计要求; | 处 | 10 |  |
| 5 | 配管 | JDG20 | m | 1800 |  |
| 6 | 接线盒 | 86HS60镀锌接线盒; | 个 | 100 |  |
| 7 | 接线盒 | 镀锌接线盒白面板(盖板); 暗装; | 个 | 100 |  |
| 8 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |
| 工作间、功能间配套设施和设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 技术要求（cm） | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、前厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 接待桌 | 桦木海洋板+铝合金十字脚φ60*75 | 张 | 3 |  |
| 2 | 接待椅 | 橡胶木 藤编 pu皮45*48*80 | 套 | 12 |  |
| 3 | 双人位沙发 | 白蜡木+科技皮170*80*88 | 套 | 2 |  |
| 4 | 茶几 | 橡胶木+藤编φ80*33 | 张 | 2 |  |
| 5 | 单人位沙发 | 橡胶木编绳61*64*55 | 套 | 4 |  |
| 6 | 接待圆桌 | 桦木海洋板+铝合金十字脚φ60*75 | 张 | 1 |  |
| 7 | 接待椅 | 橡胶木 藤编 pu皮45*48*80 | 把 | 3 |  |
| 8 | 会议桌 | 三聚氰胺板280*120*75 | 张 | 1 |  |
| 9 | 会议椅 | 软包+固定脚50*50*85 | 把 | 8 |  |
| 10 | 文件柜 | 加厚冷轧钢板1.1mm85*420*180 | 个 | 2 |  |
| 11 | 商品展示货堆 | 铁艺+三聚氰胺板200*100*130 | 套 | 1 |  |
| 二、1F工作间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单人办公桌 | 实木颗粒板+铝合金120*60*75 | 张 | 4 |  |
| 2 | 办公椅 | 网布+固定脚61*53*96 | 把 | 4 |  |
| 3 | 小会议桌 | 三聚氰胺板180*120*75 | 张 | 1 |  |
| 4 | 会议椅 | 软包+固定脚50*50*85 | 把 | 5 |  |
| 5 | 文件柜 | 加厚冷轧钢板1.1mm85*42*180 | 个 | 2 |  |
| 6 | 单人办公桌 | 实木颗粒板+铝合金120*60*75 | 张 | 1 |  |
| 7 | 办公椅 | 网布+固定脚61*53*96 | 把 | 1 |  |
| 8 | 接待椅 | 软包+固定脚50*50*85 | 把 | 2 |  |
| 9 | 文件柜 | 加厚冷轧钢板1.1mm85*42*180 | 个 | 1 |  |
| 10 | 单人办公桌 | 实木颗粒板+铝合金120*60*75 | 张 | 2 |  |
| 11 | 接待椅 | 软包+固定脚50*50*85 | 把 | 2 |  |
| 12 | 办公椅 | 网布+固定脚61*53*96 | 把 | 2 |  |
| 三、1F手工活动室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 活动桌子 | 固定脚+多层板200*40*75 | 张 | 16 |  |
| 2 | 椅子 | 水曲柳42*30*40 | 把 | 48 |  |
| 3 | 活动矮柜 | 实木多层板80*40*120 | 个 | 3 |  |
| 4 | 小圆桌 | 桦木海洋板+铝合金十字脚φ40*75 | 张 | 6 |  |
| 四、食堂&多功能室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 桌子 | 桦木海洋板+铝合金十字脚70*70*75 | 张 | 45 |  |
| 2 | 椅子 | 碳素钢骨架+多层板浅胡桃饰面45*49*80 | 张 | 90 |  |
| 五、接待中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 茶桌 | 松木+环保水性漆140*70*75 | 张 | 1 |  |
| 2 | 茶椅 | 松木+环保水性漆30*40*45 | 把 | 8 |  |
| 3 | 长凳 | 松木150*40*45 | 把 | 2 |  |
| 5 | 桌子 | 桦木海洋板+铝合金十字脚70*70*75 | 张 | 6 |  |
| 6 | 茶椅 | 橡胶木 藤编 pu皮45*48*80 | 把 | 12 |  |
| 7 | 户外桌 | 铝合金87*60*45 | 张 | 6 |  |
| 8 | 竹椅 | 竹子90*52*45 | 把 | 30 |  |
| 9 | 圆茶几 | 橡胶木+藤编φ80*33 | 张 | 1 |  |
| 10 | 单人沙发 | 橡胶木编绳61*64*55 | 套 | 2 |  |
| 六、农仓驿站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 货架 | 铁艺+环保免漆板100*30*200 | 个 | 7 |  |
| 2 | 地堆 | 铁艺+环保免漆板270*75*145 | 套 | 2 |  |
| 4 | 户外桌 | 铝合金87*60*45 | 张 | 3 |  |
| 5 | 竹椅 | 竹子90*52*45 | 把 | 12 |  |
| 七、2F工作间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直播台 | 三聚氰胺板+万向轮200*76*75 | 张 | 1 |  |
| 2 | 直播椅 | 网布+固定脚64*45*94 | 把 | 1 |  |
| 3 | 装饰柜子 | 三聚氰胺板160*40*200 | 个 | 1 |  |
| 4 | 单人办公桌 | 实木颗粒板+铝合金120*60*75 | 张 | 5 |  |
| 5 | 办公椅 | 网布+固定脚61*53*96 | 把 | 5 |  |
| 6 | 三人位沙发 | PU皮+高回弹海绵144*69*71 | 套 | 1 |  |
| 7 | 文件柜 | 加厚冷轧钢板1.1mm85*42*180 | 个 | 3 |  |
| 八、大会议室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议椅 | PP+弹力网布43*57*86 | 把 | 96 |  |
| 3 | 演讲台 | E1级环保MDF中纤板+pvc71*49*71 | 张 | 1 |  |
| 生物光伏新能源综合动力系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 生物光伏电池 | 尺寸：300×300×200mm 定制碳-硅复合材料高取电电极 外包材质：高密度聚乙烯 功率：单体生物光伏电池产电2.5Wh/day 定制碳固土壤丛植菌根菌剂 含高产电丛植菌根真菌菌群 定制高能量有机质 定制微生物专用营养液 定制高保水保肥花卉种植土 定制高固碳生物炭 | 块 | 140 |  |
| 2 | 生物光伏组件电池支架 | 材质：奥氏体304不锈钢 | 个 | 140 |  |
| 3 | 生物光伏一级储能箱 | 锂电池参数：12V 200AH 定制逆变电路 直流负载 交流负载 网络通信屏 测控装置 材质：镀锌钢板 防水等级：IP68 | 套 | 1 |  |
| 4 | 生物光伏二级中继器 | 锂电池参数：5V 28AH 定制升压电路 直流负载 网络通信屏 测控装置 材质：镀锌钢板 防水等级：IP68 | 套 | 6 |  |
| 5 | 避雷系统 | 10/350μs limp=12.5KA Up<2.5KV | 套 | 1 |  |
| 6 | 生物光伏一级逆变器 | 规格：AC230V 定制逆变电路 网络通信屏 测控装置 | 套 | 1 |  |
| 7 | 生物光伏综合动力控制系统 | 城市新能源智慧大脑 渔庄公园百科 生物光伏能源控制系统 固碳效率查询 碳汇知识百科 | 套 | 1 |  |
| 8 | 生物光伏新能源智慧AI互动屏 | 屏幕尺寸：可触控43英寸 屏幕分辨率：1920x1080p 屏幕比：16:9 系统：Windows 处理器：不低于英特尔i5 显卡：集成显卡 内存：8GB运存+128GB储存 | 套 | 1 | 含管线及安装 |
| 9 | 生物光伏新能源智慧充电宝 | 主机柜尺寸：22cm*21cm*26cm 主机柜材质：ABS+PC、V0防火、抗UV 主机柜充电宝数量：8口8宝 单宝电池容量：8000mah 单宝电池功率：支持PD22.5W快充 18WQC快充 单宝尺寸：70.89mm*21mm*145mm 单宝材质：ABS+PC、V0防火、抗UV | 套 | 1 |  |
| 10 | 生物光伏新能源智慧充电座椅 | 尺寸：2000×420×500mm 电压转换模块：12V转5V 2A 无线充电模块：12V/2A 18W LED照明：12V/10W USB充电：输出电压/电流 5V/2.1A 材质：镀锌钢板、防腐木 | 套 | 2 |  |
| 11 | 生物光伏新能源智慧草坪灯 | 光源直径：200mm 高度：600mm 材质：压铸铝、橘皮玻璃 光源颜色：暖光 输入电压：3.7V 防水等级:IP55 | 套 | 5 |  |
| 12 | 生物光伏新能源智慧氛围灯 | 光源数量：6个/支 光源直径：18mm 高度：800mm 材质：PVC球、不锈钢 光源颜色：暖白 输入电压：12V 防水等级:IP55 每平方米安装2支，共240个光源 | 套 | 40 |  |
| 13 | 主设备YJV电缆 | 规格：2芯x1.5mm² 材质：聚氯乙烯，铜芯 输入，含人工、开挖、回填、调试 | 米 | 172 |  |
| 14 | 主设备镀锌钢管 | 外径：60mm 含开挖、人工、回填、调试 | 米 | 172 |  |
| 15 | 主设备电缆头 | 额定电流：10A | 套 | 200 |  |
| 16 | 交互、座椅设备YJV电缆1 | 规格：3芯x1.5mm² 材质：聚氯乙烯，铜芯 互动屏输出，含人工、开挖、回填、调试 | 米 | 40 |  |
| 17 | 交互、座椅设备YJV电缆2 | 规格：2芯x1.5mm² 材质：聚氯乙烯，铜芯 座椅输入，含人工、开挖、回填、调试 | 米 | 69 |  |
| 18 | 交互、座椅设备YJV电缆3 | 规格：2芯x1.5mm² 材质：聚氯乙烯，铜芯 座椅输出，含人工、开挖、回填、调试 | 米 | 69 |  |
| 19 | 交互、座椅设备镀锌钢管 | 外径：60mm 材质：镀锌钢材 含人工、开挖、回填、调试 | 米 | 175 |  |
| 20 | 交互、座椅设备电缆头1 | 额定电流：10A | 套 | 8 |  |
| 21 | 交互、座椅设备电缆头2 | 额定电流：15A | 套 | 2 |  |
| 22 | 光照设备YJV电缆1 | 规格：2芯x4mm² 材质：聚氯乙烯，铜芯 草坪灯输出，含人工、开挖、回填、调试 | 米 | 75 |  |
| 23 | 光照设备YJV电缆2 | 规格：2芯x4mm² 材质：聚氯乙烯，铜芯 氛围灯输出，含人工、开挖、回填、调试 | 米 | 57 |  |
| 24 | 光照设备镀锌钢管 | 外径：60mm 材质：镀锌钢材 含人工、开挖、回填、调试 | 米 | 132 |  |
| 25 | 光照设备电缆头 | 额定电流：45A | 套 | 20 |  |
| 稻米博物馆馆多媒体清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、三维导览 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED全彩屏 | 1、全彩显示屏净尺寸：≥4800mm（长）×1920mm（高），整屏分辨率：≥2400点（长）×960点（高）； 2、像素结构：1R1G1B 表贴三合一； 3、像素间距：≤2.0mm； 4、像素密度：不低于250000点/㎡； 6、平整度：≤0.05mm； 7、显示屏具备单点亮度校正和单点颜色校正功能； 8、白平衡亮度：0~1200cd/㎡（亮度可调）； 9、对比度：≥15000：1； 10、色温：1000K~13000K可调； 11、可视角度：水平视角176°，垂直视角≥176°； 12、换帧频率：50&60Hz； 13、刷新频率：≥3840Hz； 14、发光点中心距偏差：≤0.5%； 15、亮度均匀性：≥99.5%； 16、色度均匀性：±0.001Cx，±0.001Cy以内； 17、峰值功耗：≤350W/m²； 18、平均功耗：≤150W/m²； 19、像素失控率：≤1/1000000； 20、供电要求：AC100-240V（50-60HZ）； 21、维护方式：前后维护； 22、LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能； 23、亮度调节：亮度可调； 24、恒定湿热检测：在GB/T2423.3-2016标准下，将屏体放入温度（50±2）oC、相对湿度87%~90%环境实验箱中，通电工作48h。试验结束后。立即进行对地漏电流、抗电强度和温升的测量，应满足标准要求，再在室温环境下恢复4h后，屏体外观结构和功能均应正常。 25、盐雾检测：在GB/T2423.17-2008标准下，将屏体放入温度达35℃，PH值6.5~7.2盐雾工作试验空间内放置48h，试验结束后，在标准大气条件下恢复1~2h,屏体表面无气泡、裂纹、毛刺、锈蚀现象，符合盐雾10级要求（提供第三方检测机构出具的同时印有具有CMA，或CNAS和CMA标识的国家认可的检测机构出具的有效的检测报告复印件并加盖原厂公章）。 26、振动试验：在GB/T2424.10-2019标准下，试验环境：振动频率5HZ-55HZ-5HZ，振动幅度0.19mm,扫频速率：1oct/min,两个方向各扫描两次。试验后主机外观不应有明显损坏和异常现象，重新上电后性能正常。 27、防尘检测：在滑石粉密度： 2kg/m3，网孔径75um环境下试验8h，试验后，检查样品有少量进尘现象，但不影响工作，满足IP6x要求。 28、光生物安全检测：LED显示屏依据GB/T 20145-2006标准进行蓝光危害检测，经检测LED显示屏所有颜色的光都是豁免等级，符合GB/T 20145-2006标准，对人体皮肤、眼睛、视网膜无危害。 29、高温工作试验：把样品按正常工作位置放入实验箱中，然后将试验箱内温度调至40oC环境中通电48h,每小时进行一次检查，并完成4次开关机检测，实验中、试验后样品外观结构和功能正常。 30、调节亮、暗线功能：支持软硬件调节亮、暗线功能，暗线修复，隐亮消除；支持以模组为单位进行三维调节；支持鬼影消除、拖尾现象、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余晖消除、亮度缓慢变量功能。 31、灯珠色域满足16bit,281万亿色,支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、RGB 等多、种色域转换（提供第三方检测机构出具的同时印有具有CMA，或CNAS和CMA标识的国家认可的检测机构出具的有效的检测报告复印件并加盖原厂公章）。 ▲32、LED 显示屏须通过168H的 UVA340 灯、辐照度 0.76W/m的抗 UV 紫外线老化环境运行测试。（提供第三方检测机构出具的同时印有具有CMA，或CNAS和CMA标识的国家认可的检测机构出具的有效的检测报告复印件并加盖原厂公章）。 33、灰度/低亮高灰：支持在不同亮度下，通过软件对灰度8-18bit任意设置，满足20%、50%、80%、100%亮度时灰度8-18bit之间任意设置。 ▲34、LED显示屏具有以下系统，（1）LED显示屏能效管理与分析系统、（2）音视频系统综合控制管理软件、（3）LED显示屏分布式多媒体播控管理系统，并提供软件著作权证书复印件并加盖制造商公章。 | 平方 | 10 | 尺寸：4.8*1.92 |
| 2 | 电源 | 5V 40A 短路/过载保护功能，100%满载老化，效率高、高可靠性 | 台 | 30 |  |
| 3 | 接收卡 | 1.单卡最大支持48组数据输出。 2.为保证接收卡工作稳定性，减少接插连接件，减少故障点，接收卡不得使用转接板连接。 3.为保证显示效果，接收卡需支持高灰高刷、低亮高灰显示。 4.为保证接收卡带载冗余，接收卡可最高带载不得低于2048，最宽带载不得低于1024。 5.为减少电压波动对显示屏的影响，接收卡需支持宽电压输入。 6.为保证显示屏的画质一致性，接收卡需支持逐点校正功能。 7.为解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线问题，接收卡需支持修缝功能。 8.为方便显示屏后期维护，接收卡需支持测试屏幕连接功能，维护人员无需工程文件，即可快速定位接收卡顺序。 9.为提高屏幕调试的多样性和便捷性，需同时支持设备和千兆网络调屏。 10.为有效提高画质色彩，显示屏需具备gama调节功能，修正颜色跳变及偏色，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，提高画质色彩。 11.为让LED模组还原真实色彩，接收卡需具备颜色空间调整功能，使显示屏的色彩呈现更精准，可解决因显示屏色域差异而导致的颜色失真问题。 12.为方便后期维护，接收卡需支持参数回读，接收卡信息回读，接收卡固件升级，提高显示效果。 13.为保证产品性能不断优化、更新迭代，接收需支持升级的功能，且接收卡升级过程中需具备有断电保护功能。 14.为保证显示屏持续无故障安全运行，接收卡需支持网线热备份功能。 15.为方便调试、维护，接收卡需支持通过指示灯判断屏体工作状态。 16.为方便后期模组调试、维护，接收卡需支持硬件测试功能。 17.为防止固件加载错误，方便后期系统升级，升级固件需由软件根据接收卡版本自动推荐。 18.为方便后期系统可扩展，接收卡需配合多功能卡实现音频的远距离传输。 19.为提高快速安装搭建的便捷性，接收卡需支持免设置维护。 20.为提高接收卡供电的可靠性，接收卡需具备两种电源接口。 21.为有效提高维护效率，接收卡需坏板快速定位功能。 22.为保证产品使用安全，产品具备抗电击及能量危险防护特性。 23.为节约使用和维护成本，接收卡需支持数据组交换功能，在特殊单元板或接口顺序接错或接口有余量的情况下、部分接口损坏等，可通过仿真图拖动修改HUB接口位置、进行数据组交换，并单独固化到接收卡中。 24.为提高模组兼容性及适应多样化显示屏，接收卡支持列译码、行译码、抽点显示、位置留空与数据偏移功能，支持行信号自定义、接收卡旋转、镜像画面显示、反扫设置、OE微调和数据模式、RGB组数设置。 25.为保障系统信息安全，要求核心运算芯片和通讯芯片必须为高性能国产芯片。 26.为保障接收卡稳定性，接收卡需具备防静电措施。 27.为便于显示屏维护，在不改变网线连接的情况下，支持对指定接收卡参数单独调整，同时不影响其他接收卡参数和显示。 28.为保证控制系统兼容性、稳定性，控制系统（视频控制器、独立主控、同步接收卡）采用同一生产厂家同一品牌产品，严禁贴牌。 29.为有效消除手机拍摄时出现的扫描线，提高观赏性，接收卡需支持1/2/4/8/16/32倍倍频技术。 30.为保证显示效果，接收卡的亮度有效率与刷新率、灰度等级相对独立，可单独对亮度有效率进行调节而不引起其他两项参数变化。 31.为保障信号传输稳定性，图像数据由发送端到接收端只有一帧延迟。 32.为避免接收卡电源接反造成损失，需具备电源接反保护电路。 33.为满足复杂显示屏的安装、调试和维护，接收卡需支持Mapping功能和端口Mapping功能，快速查找所有接收卡位置和单个接收卡连接模组位置。 34.为适用不同场景使用需求，接收卡需支持选择保留最后一帧或黑屏。 35.为方便安装、灵活带载模组，接收卡需支持多开功能，支持正常/2/3/4/6/8开输出选择。 36.为方便快速点亮、测试屏幕模组，接收卡需支持智能设置和自定义模组功能。 37.为增强屏幕的实用性和多样化，接收卡需支持不规则箱体构造功能，可任意接插模组位置、旋转模组方向、加载不同模组文件、添加扇形箱体等，完成异形屏幕显示。 38.为满足任意模组和IC的支持，接收卡需支持不同芯片厂商各种PWM芯片、双锁存芯片、通用芯片.支持静态屏、1/2~1/128扫之间的任意扫描类型。 39.为支持非标准形状的屏幕调试和维护，接收卡需支持复杂屏幕配置，进行非标准异形屏幕设置。 40.针对LED显示屏控制系统，提供ISO9001认证证书。 41.▲提供LED显示屏控制软件和播放软件计算机软件著作权证书。 42.▲可提供LED控制系统计算机软件著作权登记证书。 | 张 | 15 |  |
| 4 | 视频处理器 | 1.1U 标准机架式结构。 2.支持以下输出信号接口： LAN(RJ45)×6（带网口连接状态指示），支持上下、左右任意拼接；整机最大支持分辨率为390万像素，最宽16384像素，最高4320像素，支持自定义分辨率。 3.设备自带12864液晶屏，可通过液晶屏显示设备运行参数与状态，包括：设备型号、工作状态心跳、信号源状态、LED屏幕分辨率、亮度等级、网络通讯状态等。支持显示屏亮度设置、窗口属性、输入设置、画面控制、场景设置、高级设置和设备信息。 4.支持5路数字信号输入和1路USB信号输入，包括 2 路 HDMI 2.0、1路HDMI 1.4、1路DP1.2、1路TYPE-C、一路U盘。 5.支持4路4K输入分辨率接口。 6.设备具备信号源HDMI、DP、USB音频输入接口，可实现音视频同步切换。 7.设备自带Audio（PJ35）音频输出。 8.支持备份功能。 9.设备支持EDID配置管理，分辨率兼容性更强。 10.设备具备任意信号源做任意裁剪/去黑边功能。 11.设备支持Super Resolution视频补偿处理功能。 12.设备支持通道保护功能，通道间相互独立且彼此互补。 13.支持逐点校正功能。 14.支持不少于8个用户场景，场景调取反应时间不大于1s。支持面板和PC两种调试方式，可查看设备版本号、场景设置、输入设置、支持场景预设、加载、保存、删除和复制功能。 15.支持6个信号画面快捷切换功能。 16.支持LED屏幕测试，黑屏、蓝屏、红屏等任意显示切换。 17.支持亮度调节。 18.支持色温调节。 19.支持切换特效：信号源通道与通道之间均支持直切的切换特效。 20. 支持画面冻结。 21.支持远程查看运行状态功能。 22.设备具备网线检测功能，通过指示灯状态判断网线通断问题。 23.设备具备自动精准对位功能旋钮，使用方便快捷。 24.支持编辑定时任务，定时切换通道、场景。 25.设备具备菜单锁功能，菜单锁锁定后不能进行参数更改，信道正常切换。 26.支持全键锁锁定功能，有效解决误操作问题。 27.为保证系统稳定，操作简单方便，以及售后服务统一可靠，控制系统（视频控制器）必须具备优秀的前端视频处理功能，不再另行配置其他品牌或同一品牌下其他型号的视频处理器。控制系统（含视频控制器、独立主控、同步接收卡）及播控系统（含播控软件及服务器）采用同一生产厂家同一品牌产品。 28.支持单网口带载最长15000点，最高4096点，总点数65万，任意漫游显示。 29.支持自带RJ45网络接口，支持中控协议对接，方便管理使用。 30.支持HDCP2.0\1.4，提高信号兼容性。 31.支持多台设备使用HDMI2.0＠60Hz或DP1.2＠60Hz拼接输入，无丢帧、错帧现象,支持更大屏幕点对点显示。 32.正常工作时，噪声不大于45dB(A)(距离 1m处）。 33.设备外壳防护等级符合GB/T 4208-2017中IP20等级的要求。 34.支持散热风扇智能管理，可根据温度自动调节转速。 35.支持U盘即插即播，可控制素材播放、暂停、上一个、下一个等。 36.设备4K处理功能检验：支持从输入采集到视频输出或LED显示输出的全链路4K级处理，搭配DP、HDMI超高清4K接口，分辨率可达到4096×2160P@60Hz,RGB4:4:4或YCbCr4:4:4。 37.支持通过PC配置软件在线完成固件升级，以及对输出后连设备（接收卡、多功能卡）升级，升级完成后可实时刷新显示设备的固件版本信息。 38.支持视频输入源为60Hz时，视频拼接处理+LED发送部分整体延迟≤16.67ms。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 配电柜 | 1.额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路 2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%，具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载保护功能； 3.输出电压：单相三线制AC220V±10%； 4.内置避雷器，具有避雷防雷功能； 5.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232串口或千兆网口通信； 6.通过LED显示屏智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控操作； | 台 | 1 |  |
| 6 | 中控控制播放器 | 通过按钮控制视频暂停、播放、重播 | 台 | 1 |  |
| 7 | 互动台 | 钣金加工 | 套 | 1 |  |
| 8 | 功放 | 最大输出功率：2×60W/8Ω • 频率响应 线路输入：20Hz-20KHz 话筒：60Hz-14KHz • 线路音调控制 高音：10KHz±12dB 低音：100Hz±12dB • 话筒输入灵敏度：15mV • 线路输入灵敏度：200mV • 额定输出电平：0.775V • 失真度：＜0.5%（1KHz,1W,8Ω） • 噪比：≥80dB(A计权) • FM频率范围：87.5-108MHz • 主保险丝：2A • 电源要求：~AC220V/50Hz • 外形尺寸：320x210x75mm | 台 | 1 |  |
| 9 | 音响 | 定压定阻可调 额定功率：40W 功率选择：30/15/7.5/3.8W/8Ω 输入电压：70V/100V 灵敏度：89dB 频响：90~20KHz 产品尺寸:Φ230*150mm 开孔尺寸：Φ205mm 材质：面板ABS、后壳铁 重量：2.2kg 喇叭规格：6"同轴高音 | 只 | 2 |  |
| 10 | 辅材 | 音频线、网线、音响线、信号传输器 | 套 | 1 |  |
| 11 | 钢架 | LED安装背架 | 平方 | 10 |  |
| 12 | 待机三维影片 | 分辨率：1080P 时长：30s 功能描述：通过融合前沿光子微粒动态渲染技术与多维几何拓扑智能演算引擎，打造出30秒无间断流畅循环的沉浸式全息视效体验。该创新性数字艺术解决方案采用高精度实时渲染管线架构，通过非线性时空算法实现视觉元素的自适应重组，创造具有无限延展性的四维美学场域。每一帧画面都经过量子化粒子轨迹优化与分形拓扑重构，确保观众在沉浸式多维感官体验中，能持续感受能量流动与形态衍生的艺术哲学表达。 | 秒 | 30 |  |
| 13 | 三维主视频 | 分辨率：1080P 时长：90s 功能描述：基于粒子系统与地貌模拟算法，实现稻穗生长轨迹与史前农耕文明场景的动态重构与渲染。在90秒三维动画中精准展现稻穗从萌芽到成熟的全过程，同时还原远古农耕部落的立体场景。系统能同步呈现谷粒细微结构和大规模村落变迁，所有细节都经过考古资料验证，打造既真实又震撼的文明演进可视化作品。 | 秒 | 90 |  |
| 二、虚拟种植 |  |  |  |  |  |
| 1 | 液晶显示器 | 65寸触控一体机显示性能参数 产品型号 USD65背光类型 LED背光灯寿命 50000小时显示尺寸(mm) 945x534 物理分辨率 （1920 x 1080P）整机峰值亮度 300cd/㎡-20 动态对比度 1000：1观看视角 H/V：178/178度屏幕比例 16:9显示色彩 10Bit, 16.7M 刷新率 60HZ显示屏防护 全钢化高防爆玻璃计算机响应 系统自动识别；≤15ms 驱动程序 免驱整机电气性能，电源输入 AC 90-240V 50/60Hz整机功率 80W ，扬声器功率 立体声混合双声道CLASS-D功放输出，额定功率：2x5W（L+R / 8Ω）of THD+N≤10%@1KHz（Audio Input：0.5VRMS） 触摸参数 触摸规格 红外触摸，玻璃规格 3MM钢化玻璃，响应时间 ＜15ms，触摸精度 90%以上的触摸区域为±2mm，最小触摸体 ≥8mm，输入方式 手指或触摸笔，理论点击次数 无限次 | 台 | 1 |  |
| 2 | 主机 | 基本硬件规格： 运行电压: 100-240V, 50-60Hz 机箱规格：2U 19” rack mount钢琴烤漆可拆卸除尘面板 操作系统: Windows 10 Embedded 定制版系统 CPU处理器: 不低于Intel 酷睿 I5-11代 6核12线程 系统内存: 不低于8GB DDR4 3200 RAM 系统硬盘：不低于NVME M.2 500G 风扇：铜芯温控散热静音风扇 无需拆机，一键重置BIOS 无需繁琐Bios设置，拨钮设置来电开机/来电不开机 无需设置默认支持网络唤醒，重置Bios也可一键唤醒 支持板载6个串口，支持各种工业设备联动控制 后置6个USB，高功率供电，支持各种互动摄像头远距离链接 主板内置USB，允许用户内置 Ukey 或其他关键 USB 部件 板载SPDIF接口，可支持DTS、PMC、杜比等各种5.1/7.1音频输出 双通道内存设计，最高支持64G 3200HMz高速处理； 采用笔记本内存设计，可达到A级抗震级别，防止长途发货内存松动问题。 采用NVME4.0协议，支持最高6000MB/s读取速度。 1个PCI-E 16x 4.0接口，最大限度的发挥显卡性能。 2个PCI- E 4x 3.0接口，可连接各种扩展卡。 具有独立WS开关跳针，可对接中控的开关卡，无需破坏机箱条线，简单、方便、稳定 机箱宽高深(mm)：428mm、89mm、350mm 显卡：NVIDIA Quadro T400 接口3个miniDP（4GB显存） 码率支持：最高支持10Gbit码率视频 控制：支持通过网络控制设备开机、关机无需增加控制卡 | 台 | 1 |  |
| 3 | 功放 | •最大输出功率：2×60W/8Ω • 频率响应 线路输入：20Hz-20KHz 话筒：60Hz-14KHz • 线路音调控制 高音：10KHz±12dB 低音：100Hz±12dB • 话筒输入灵敏度：15mV • 线路输入灵敏度：200mV • 额定输出电平：0.775V • 失真度：＜0.5%（1KHz,1W,8Ω） • 噪比：≥80dB(A计权) • FM频率范围：87.5-108MHz • 主保险丝：2A • 电源要求：~AC220V/50Hz • 外形尺寸：320x210x75mm | 台 | 1 |  |
| 4 | 音响 | 定压定阻可调 额定功率：40W 功率选择：30/15/7.5/3.8W/8Ω 输入电压：70V/100V 灵敏度：89dB 频响：90~20KHz 产品尺寸:Φ230*150mm 开孔尺寸：Φ205mm 材质：面板ABS、后壳铁 重量：2.2kg 喇叭规格：6"同轴高音 | 只 | 2 |  |
| 5 | 辅材 | 音频线、网线、音响线、信号传输器 | 套 | 1 |  |
| 6 | 触控游戏程序 | 一款基于模块化定制开发的多模态触控交互系统，搭载云端生态演算引擎与植物组合解析算法，构建虚实联动的数字种植体验游戏程序 | 套 | 1 |  |
| 7 | 手机端小程序 | 沉浸式虚拟种植交互，手机端与屏幕双屏智联体验游戏，驱动跨屏动态孪生 | 套 | 1 |  |
| 三、互动抽拉装置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 液晶显示器 | 65寸触控一体机显示性能参数 产品型号 USD65背光类型 LED背光灯寿命 50000小时显示尺寸(mm) 945x534 物理分辨率 （1920 x 1080P）整机峰值亮度 300cd/㎡-20 动态对比度 1000：1观看视角 H/V：178/178度屏幕比例 16:9显示色彩 10Bit, 16.7M 刷新率 60HZ显示屏防护 全钢化高防爆玻璃计算机响应 系统自动识别；≤15ms 驱动程序 免驱整机电气性能，电源输入 AC 90-240V 50/60Hz整机功率 80W ，扬声器功率 立体声混合双声道CLASS-D功放输出，额定功率：2x5W（L+R / 8Ω）of THD+N≤10%@1KHz（Audio Input：0.5VRMS） 触摸参数 触摸规格 红外触摸，玻璃规格 3MM钢化玻璃，响应时间 ＜15ms，触摸精度 90%以上的触摸区域为±2mm，最小触摸体 ≥8mm，输入方式 手指或触摸笔，理论点击次数 无限次 | 台 | 1 |  |
| 2 | 插卡装置制作 | 实木烤漆加工、单片机及插卡感应定制 | 台 | 1 |  |
| 3 | 主机 | 基本硬件规格： 运行电压: 100-240V, 50-60Hz 机箱规格：2U 19” rack mount钢琴烤漆可拆卸除尘面板 操作系统: Windows 10 Embedded 定制版系统 CPU处理器: 不低于Intel 酷睿 I5-11代 6核12线程 系统内存: 不低于8GB DDR4 3200 RAM 系统硬盘：不低于NVME M.2 500G 风扇：铜芯温控散热静音风扇 无需拆机，一键重置BIOS 无需繁琐Bios设置，拨钮设置来电开机/来电不开机 无需设置默认支持网络唤醒，重置Bios也可一键唤醒 支持板载6个串口，支持各种工业设备联动控制 后置6个USB，高功率供电，支持各种互动摄像头远距离链接 主板内置USB，允许用户内置 Ukey 或其他关键 USB 部件 板载SPDIF接口，可支持DTS、PMC、杜比等各种5.1/7.1音频输出 双通道内存设计，最高支持64G 3200HMz高速处理； 采用笔记本内存设计，可达到A级抗震级别，防止长途发货内存松动问题。 采用NVME4.0协议，支持最高6000MB/s读取速度。 1个PCI-E 16x 4.0接口，最大限度的发挥显卡性能。 2个PCI- E 4x 3.0接口，可连接各种扩展卡。 具有独立WS开关跳针，可对接中控的开关卡，无需破坏机箱条线，简单、方便、稳定 机箱宽高深(mm)：428mm、89mm、350mm 显卡：NVIDIA Quadro T400 接口3个miniDP（4GB显存） 码率支持：最高支持10Gbit码率视频 控制：支持通过网络控制设备开机、关机无需增加控制卡 | 台 | 1 |  |
| 4 | 功放 | • 最大输出功率：2×60W/8Ω • 频率响应 线路输入：20Hz-20KHz 话筒：60Hz-14KHz • 线路音调控制 高音：10KHz±12dB 低音：100Hz±12dB • 话筒输入灵敏度：15mV • 线路输入灵敏度：200mV • 额定输出电平：0.775V • 失真度：＜0.5%（1KHz,1W,8Ω） • 噪比：≥80dB(A计权) • FM频率范围：87.5-108MHz • 主保险丝：2A • 电源要求：~AC220V/50Hz • 外形尺寸：320x210x75mm | 台 | 1 |  |
| 5 | 音响 | 定压定阻可调 额定功率：40W 功率选择：30/15/7.5/3.8W/8Ω 输入电压：70V/100V 灵敏度：89dB 频响：90~20KHz 产品尺寸:Φ230*150mm 开孔尺寸：Φ205mm 材质：面板ABS、后壳铁 重量：2.2kg 喇叭规格：6"同轴高音 | 只 | 2 |  |
| 6 | 辅材 | 音频线、网线、音响线、信号传输器 | 套 | 1 |  |
| 7 | 交互程序+5个动态图文介绍交互 | 系统创新性融合磁吸触点传感与RFID识别技术，构建多模态物理交互架构，通过双屏数据可视化引擎实现稻米知识沉浸式叙事 | 套 | 1 |  |
| 四、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中控系统 | 智能中枢实现展厅全域物联，AI智控多模态交互，跨端协同展厅多场景自适配，构建一站式智慧体验 | 套 | 1 |  |
| 2 | 引路PAD | 安卓平板 | 台 | 1 |  |
| 安装调试费（软硬件集成调试及相关服务，确保系统可行性） |  |  | 项 | 1 |  |
| 农创中心稻米主题研学课开发费 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 课程名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、原创开发科普绘本 |  |  |  |  |  |
| 1 | 稻的文化 | 科普绘本形式： 从《说文解字》解析“粮”“米”的汉字演变，结合稻作文明对中国古代社会结构、饮食文化及语言发展的深远影响，融入常州地区方言与农谚案例。 | 单元 | 1 | 含纸质图书200册 15元/册 |
| 2 | 稻的价值 | 科普绘本形式： 以《黄帝内经》为基础，解析大米的性味归经与中医养生理论，结合现代营养学数据对比不同烹饪方式对大米营养成分的影响。 | 单元 | 1 | 含纸质图书200册 15元/册 |
| 3 | 健康吃米 | 科普绘本形式： 针对现代人饮食问题（如高血糖、肥胖），提出低GI米饭制作、全谷物搭配方案，并引入低碳饮食与稻米碳足迹概念。 | 单元 | 1 | 含纸质图书200册 15元/册 |
| 4 | 米的选择 | 科普绘本形式： 通过显微图像对比糙米、胚芽米、精白米的营养结构，结合加工工艺对维生素B族、膳食纤维的损耗分析，推荐适用人群及存储方法。 | 单元 | 1 | 含纸质图书200册 15元/册 |
| 5 | 江南（常州）水稻品种 | 科普绘本形式： 聚焦武育粳、南粳46等本土品种，结合土壤特性、气候条件分析其适应性，延伸至杂交水稻技术创新对常州农业的贡献。 | 单元 | 1 | 含纸质图书200册 15元/册 |
| 二、室内理论知识课设计 |  |  |  |  |  |
| 6 | 稻米的历史与文化 | 室内公开课（30分钟/节）： 从农业起源到稻作文明的全球传播脉络到当代水稻科技，串联稻作工具演变、漕运经济与江南米市文化，结合稻米博物馆数字化展陈案例。 | 节 | 1 |  |
| 7 | 稻米的种植与生产 | 室内公开课（30分钟/节）： 解析水稻生命周期（浸种→育秧→插秧→收割），对比传统农具与智能农机效率。 | 节 | 1 |  |
| 8 | 践行低碳，绿建未来 | 室内公开课（30分钟/节）： 以稻田甲烷排放控制、节水灌溉技术为核心，探讨“稻鸭共作”“秸秆还田”等生态农业模式。 | 节 | 1 |  |
| 9 | 二氧化碳的产生与循环 | 室内公开课（30分钟/节）： 通过水稻光合作用模型演示碳固定过程，对比工业排放与农业碳汇数据，设计碳中和计算器供学员模拟家庭碳足迹。 | 节 | 1 |  |
| 三、室内手工实践课设计 |  |  |  |  |  |
| 10 | 古法加工-米酒体验 | 室内实践课（30-45分钟/节）： 还原宋代《北山酒经》工艺，从蒸饭→拌曲→发酵全程实操，结合酒醅pH值检测与风味物质色谱分析，融入酒文化礼仪教学。 | 节 | 1 |  |
| 11 | 非遗手作-米糕体验 | 室内实践课（30-45分钟/节）： 联合常州非遗传承人指导“重阳糕”制作，解析模具纹样寓意（如鱼形象征丰收），延伸至节庆饮食社会学研究。 | 节 | 1 |  |
| 12 | 大自然调色师之五彩米饭 | 室内实践课（30-45分钟/节）： 利用蝶豆花、姜黄等植物提取天然色素，通过酸碱度实验调控颜色变化，结合色彩心理学探讨饮食美学对食欲的影响。 | 节 | 1 |  |
| 13 | 植物固碳介绍与植物养护 | 室内实践课（30-45分钟/节）： 测量水稻、小麦等植物的固碳效率，设计“迷你碳汇花园”，结合物联网传感器实时监测光照、温湿度对固碳能力的影响。 | 节 | 1 |  |
| 14 | 全球气候变化与碳中和 | 室内实践课（30-45分钟/节）： 模拟联合国气候谈判角色扮演，分组制定稻米产业减排方案，结合AI模型预测不同策略对未来年全球气温升幅的影响。 | 节 | 1 |  |
| 四、户外劳作体验课设计 |  |  |  |  |  |
| 15 | 禾苗迁徙计划 | 户外劳作体验课（45-60分钟）： 水稻移栽农事操作与生态适应性观察，在标准化试验田进行秧苗移栽，记录株高、分蘖数等数据。 | 节 | 1 |  |
| 16 | 万象耕新 | 户外劳作体验课（45-60分钟）： 使用曲辕犁、耧车等复原农具耕作，对比现代旋耕机效率，探讨农耕工具演进对劳动生产率与社会结构的影响。 | 节 | 1 |  |
| 17 | 快乐有稻 | 户外劳作体验课（45-60分钟）： 稻田生态系统认知与生物多样性保护活动 识别福寿螺、稻飞虱等生物，投放赤眼蜂进行生物防治。 | 节 | 1 |  |
| 18 | 植物观察及数据记录 | 户外劳作体验课（45-60分钟）： 使用便携式叶绿素仪、土壤湿度计采集数据，绘制水稻生长曲线图，结合气象站资料分析产量波动原因。 | 节 | 1 |  |
| 19 | 低碳时钟植物种植及养护 | 户外劳作体验课（45-60分钟）： 种植黑麦草、荞麦等绿肥作物，测算碳汇增量，设计“碳积分”兑换系统，鼓励学员持续参与低碳实践。 | 节 | 1 |  |
| 五、博物馆展厅讲解文编写与设计 |  |  |  |  |  |
| 20 | 稻米的历史与文化 | 博物馆讲解（30分钟）： 以“一粒米的时空之旅”为主线，串联史前稻作遗址、明清粮仓制度、当代超级稻育种突破，配合AR技术复原古代圩田场景。 | 篇 | 1 |  |
| 21 | 稻米的科技与现代发展 | 博物馆讲解（30分钟）： 展示育种实验室模型、智能收割机工作原理，结合稻米博物馆“数字水稻”项目，演示区块链技术在大米溯源中的应用。 | 篇 | 1 |  |
| 六、稻米系统开发 |  |  |  |  |  |
| 1 | 稻米购物 | 功能程序： 提供在线购物功能，用户可以在程序中浏览稻米及农产品，并下订单、支付，实现快速和便捷的购物体验。 | 单元 | 1 |  |
| 2 | 科普学习 | 功能程序： 提供以稻米为主的人体健康教育和学习功能，帮助用户提升自己的知识和技能。 | 单元 | 1 |  |
| 3 | 米友社群 | 功能程序： 米友之间的社交分享，让用户与朋友互动，分享稻米知识和健康饮食、全谷物搭配等。 | 单元 | 1 |  |
| 4 | 健康管理 | 功能程序： 提供用户健康管理功能，帮助用户管理自己的健康状况。 | 单元 | 1 |  |
| 5 | 实用工具 | 功能程序： 提供的系统工具，如计算器、稻种比对表、碾米等级测试，让用户能够快速方便的常规操作和查询。 | 单元 | 1 |  |
| 标识标牌 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 农灯箱 | 1、1.5mm厚不锈钢围边； 2、2mm亚克力面板； 3、内置led灯。含电源、电线、控制器等 4、180*180cm | 6.48 | m2 |  |
| 2 | 人物 | 1、1.5mm厚不锈钢围边； 2、2mm亚克力面板； 3、内置led灯。含电源、电线、控制器等 4、200*220cm | 4.4 | m2 |  |
| 3 | 门头字 | 1、1.5mm厚不锈钢围边； 2、2mm亚克力面板； 3、内置led灯。含电源、电线、控制器等 4、85*85cm | 3.4 | m |  |
| 4 | 稻米工厂 | 中文：户外迷你发光字；侧边正面黑色烤漆；内置LED灯;含电源、电线、控制器等 20*20cm | 0.8 | m |  |
| 5 |  | 英文：户外迷你发光字；侧边正面黑色烤漆；内置LED灯；含电源、电线、控制器等 12*12cm | 3.36 | m |  |
| 6 | 稻田驿站 | 中文：户外迷你发光字；侧边正面黑色烤漆；内置LED灯；含电源、电线、控制器等 20*20cm | 0.8 | m |  |
| 7 |  | 英文：户外迷你发光字；侧边正面黑色烤漆；内置LED灯；含电源、电线、控制器等 12*12cm | 3.36 | m |  |
| 8 | 美陈字 | 1、1.5mm不锈钢弯折 2、户外氟碳烤漆 3、250*250cm | 6.25 | m2 |  |
| 9 | 入口板 | 1、1.5mm不锈钢 2、户外氟碳烤漆 3、丝网印刷 4、250*80cm | 2 | m2 |  |
| 10 | 米粒灯箱 | 1、塑钢造型 2、内置led灯；含电源、电线、控制器等 3、100*60*60cm | 2.88 | m3 |  |
| 11 | 墙绘 | 1、户外彩色涂料 2、1200*800㎝ | 96 | m2 |  |
| 12 | 外立面字 | 3mm黑色亚克力 180*180㎝ | 3.24 | m2 |  |
| 13 | 外墙字 | 3mm黑色亚克力 20*20㎝ | 0.8 | m |  |
| 14 | 外墙字 | 3mm黑色亚克力 12*12㎝ | 1.2 | m |  |
| 15 | 外墙字 | 3mm黑色亚克力 180*180㎝ | 3.24 | m2 |  |
| 16 | 宣传海报 | 户外星级黑胶车贴哑膜 60*90㎝ | 0.54 | m2 |  |
| 17 | 大厅背景墙 | 黑胶布喷绘布桁架 600*300㎝ | 18 | m2 |  |
| 18 | 美陈字 | 1、10mm雪弗板 2、氟碳烤漆 3、60*70㎝ | 4.9 | m |  |
| 19 |  | 1、10mm雪弗板 2、氟碳烤漆 3、35*35㎝ | 1.4 | m |  |
| 20 |  | 1、10mm雪弗板 2、氟碳烤漆 3、15*15㎝ | 0.6 | m |  |
| 21 |  | 1、10mm雪弗板 2、氟碳烤漆 3、32*32㎝ | 1.28 | m |  |
| 22 |  | 方管烤漆焊接400*300㎝ | 12 | m2 |  |
| 23 | 入口灯箱 | 1、2cm厚铝合金边框 2、内置led灯；含电源、电线、控制器等 3、底板kt、导光板 4、60*80㎝ | 0.48 | m2 |  |
| 24 | 顶部灯箱 | 1、2cm厚铝合金边框 2、内置led灯；含电源、电线、控制器等 3、底板kt、导光板 4、80*100㎝ | 5.6 | m2 |  |
| 25 | 吊杆灯箱 | 1、2x2方管 2、烤漆 3、铝合金型材 4、软膜uv 5、内置led灯；含电源、电线、控制器等 6、80*100*20㎝ | 2 | 套 |  |
| 26 | 展示展板 | 1、10mm雪弗板UV 2、200*120㎝ | 2.4 | m2 |  |
| 27 | 入口展架 | 1、木制油画架 2、5mm厚KT板哑膜 3、60*80㎝ | 0.48 | m2 |  |
| 28 | 展示海报 | 1、10mm雪弗板UV 2、200*120㎝ | 2.4 | m2 |  |
| 29 | 顶部字 | 1、室内迷你字 2、侧边正面黑色烤漆 3、内置LED灯；含电源、电线、控制器等 4、背发光 5、25*25㎝ | 2.5 | m |  |
| 30 | 菜牌 | 1、1.5mm镀锌板烤漆框架 2、2亚克力UV 3、厚度20cm 4、2*2方管烤漆 5、60*35㎝ | 1.26 | m2 |  |
| 31 | 书法装饰 | 艺术布喷印 80*180㎝ | 5.76 | m2 |  |
| 32 | 墨竹背景 | 1、宣绒布墙纸uv 2、500*300厘米 | 15 | m2 |  |
| 33 | 介绍展板 | 1、10mm雪弗板UV 2、200*120㎝ | 2.4 | m2 |  |
| 34 | 门牌 | 1、3mm亚克力背喷uv 2、30*12㎝ | 1.8 | m2 |  |
| 智慧农业精细化数据收集一体化系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 污水检测监控 | 传感器类型：不低于1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2880×1620； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）10m（暖光人脸检测距离）； 补光灯：2颗（红外灯）;2颗（暖光灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm～13.5mm； 镜头光圈：F1.5； 视场角：水平：113°～32°；垂直：59°～18°；对角：139°～36°； 热度图：支持； 智慧城管：全面覆盖垃圾管理场景，一机多智能1.倾斜安装场景支持智慧城管（垃圾满溢/垃圾暴露/垃圾桶未撤离同开）、垃圾分时投放、离岗检测、人员拎袋，智能大类分时切换，智慧城管和垃圾分时投放支持同开2.垂直安装场景支持智慧城管（垃圾未破袋检测、垃圾混投同开）； 智能编码：H.264：支持;H.265：支持； AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在4M分辨率及以下支持）； 音频接口：支持； 内置MIC：支持； 内置扬声器：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；电压检测；安全异常；虚焦侦测；外部报警；垃圾投放数量统计；垃圾分时投放报警；暴露垃圾报警；垃圾桶满溢报警、垃圾桶（未及时撤桶）报警、人员拎袋报警、垃圾混投报警、垃圾未破袋报警；灯光报警；； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400； 预览最大用户数：20个（总带宽:64M）； 最大Micro SD卡：512GB； 其他功能：灯光报警；声音报警；智能补光； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：3路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 | 套 | 2 |  |
| 2 | 浮标系统 | 多参数传感器：pH、溶解氧、电导、浊度、温度、叶绿素a、蓝绿藻 | 套 | 1 |  |
|  |  | COD传感器； | 套 | 1 |  |
|  |  | 氨氮传感器； | 套 | 1 |  |
|  |  | 传感器类型：不低于1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2880×1620； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）10m（暖光人脸检测距离）； 补光灯：2颗（红外灯）;2颗（暖光灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm～13.5mm； 镜头光圈：F1.5； 视场角：水平：113°～32°；垂直：59°～18°；对角：139°～36°； 热度图：支持； 智慧城管：全面覆盖垃圾管理场景，一机多智能1.倾斜安装场景支持智慧城管（垃圾满溢/垃圾暴露/垃圾桶未撤离同开）、垃圾分时投放、离岗检测、人员拎袋，智能大类分时切换，智慧城管和垃圾分时投放支持同开2.垂直安装场景支持智慧城管（垃圾未破袋检测、垃圾混投同开）； 智能编码：H.264：支持;H.265：支持； AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在4M分辨率及以下支持）； 音频接口：支持； 内置MIC：支持； 内置扬声器：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；电压检测；安全异常；虚焦侦测；外部报警；垃圾投放数量统计；垃圾分时投放报警；暴露垃圾报警；垃圾桶满溢报警、垃圾桶（未及时撤桶）报警、人员拎袋报警、垃圾混投报警、垃圾未破袋报警；灯光报警；； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400； 预览最大用户数：20个（总带宽:64M）； 最大Micro SD卡：512GB； 其他功能：灯光报警；声音报警；智能补光； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：3路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 | 套 | 1 |  |
|  |  | 配件:浮标太阳能板、蓄电池、485上传、锚固绳、摄像机支架； | 套 | 1 |  |
| 3 | 无人机 | 空域巡检与违建识别：依托自主航线规划系统执行常态化空域巡检任务，集成移动目标追踪与热成像技术强化安防监控效能。运用多期影像对比与智能识别算法，精准定位非法用地及违规建筑，特别在高层建筑顶部违建探测方面具备显著技术优势。 应急抢险支援：配置快速响应机制，可深入灾害核心区域实施立体化侦察，实时回传三维地形建模与受灾态势评估数据。为洪涝灾害淹没分析、地震损毁评估等灾后重建工作提供多维度影像支撑，辅助救援力量制定科学处置方案。 服务方式：按照地块划分（A、B、C），单个地块每月巡检一次并提供对比报告。遇应急抢险等特殊情况，根据需要在24小时内响应并制定巡检执行方案。 | 项 | 1 |  |
| 4 | 微气象站 | 4G气象站监测主机： 【安装位置】：安装于电控箱内部 【供电方式】： ①、支持支持10-30VDC宽压供电。 ②、支持10-30VDC市电与太阳能板双供电（需沟通好，出厂前改制优先市电供电，当市电断电后太阳能板和蓄电池提供供电，设备正常工作不会间断） 【数据上传间隔】：默认30S，可设置 【身份识别功能】：本机设备唯一8位地址，易于管理识别，可搭配多种软件平台。 【上行通讯接口】： ①、通过4G/RJ45其中任意一种方式实时上传测量数据（注意4G/RJ45是二选一的）。 ②、RS485从站接口，支持外部设备通过ModBus-RTU协议问询环境监测站的数据。 ③、默认一路继电器输出。继电器容量：250VAC/30VDC 5A ，支持平台远程控制。 【下行通讯接口】： ①、RS485主站数据采集接口，能够读取RS485从站的测量数据，支持从站设备“手拉手”方式接入，最长通信距离≥1500米 ②、脉冲信号输入接口，可采集磁开关脉冲信号进行雨量计量，默认脉冲当量：0.2mm，可上传瞬时雨量、日雨量、当前雨量及累计雨量值。 ③、RS485主站LED控制接口，可外接LED显示屏，将气象测量数据显示在96*48点阵的室外LED显示屏上。 【配置方式】：设备可发出无线WiFi信号，并提供专业APP配置工具，手机端链接设备发出的WiFi信号，进行参数配置。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 喷塑电控箱：抱箍可配套76mm直径立杆使用、固定4G主机 | 套 | 1 |  |
|  |  | 立杆：下半部分高度1.5m，带有检修口；上半部分高度1.3m；均带有微联孔；直径76mm；壁厚2.0mm；材质为镀锌管，表面喷塑处理； | 套 | 1 |  |
|  |  | 485型二氧化碳气象单要素传感器（CO2）： 功耗：0.3W（24VDC） 供电电源：10~30V DC CO2 测量范围：0~5000ppm CO2 精度：±(50ppm+ 3%FS) (25℃) @400-5000ppm CO2 精度：±(50ppm+ 5%FS) (25℃) 稳定性：<2%FS 非线性：<1%FS 数据更新时间：2s 响应时间：90%阶跃变化时一般小于 90s 平均电流：<85mA 系统预热时间：2min(可用)、10min(最大精度) 温度影响：自带温度补偿 | 套 | 1 |  |
|  |  | 多气体合一百叶盒（CO2+SO2）： 直流供电：（默认） DC 10-30V 最大功耗：1.2W（24V DC 供电） 可选检测参数：TVOC、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3 信号输出： RS485 输出（标准 ModBus-RTU 协议） 产品材质： ABS 安装方式： 托片安装 | 套 | 1 |  |
|  |  | 多气体合一百叶盒： （CO+O3）：直流供电：（默认） DC 10-30V 最大功耗：1.2W（24V DC 供电） 可选检测参数：TVOC、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3 信号输出： RS485 输出（标准 ModBus-RTU 协议） 产品材质： ABS 安装方式： 托片安装 | 套 | 1 |  |
|  |  | 传感器类型：不低于1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2880×1620； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）10m（暖光人脸检测距离）； 补光灯：2颗（红外灯）;2颗（暖光灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm～13.5mm； 镜头光圈：F1.5； 视场角：水平：113°～32°；垂直：59°～18°；对角：139°～36°； 热度图：支持； 智慧城管：全面覆盖垃圾管理场景，一机多智能1.倾斜安装场景支持智慧城管（垃圾满溢/垃圾暴露/垃圾桶未撤离同开）、垃圾分时投放、离岗检测、人员拎袋，智能大类分时切换，智慧城管和垃圾分时投放支持同开2.垂直安装场景支持智慧城管（垃圾未破袋检测、垃圾混投同开）； 智能编码：H.264：支持;H.265：支持； AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在4M分辨率及以下支持）； 音频接口：支持； 内置MIC：支持； 内置扬声器：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；电压检测；安全异常；虚焦侦测；外部报警；垃圾投放数量统计；垃圾分时投放报警；暴露垃圾报警；垃圾桶满溢报警、垃圾桶（未及时撤桶）报警、人员拎袋报警、垃圾混投报警、垃圾未破袋报警；灯光报警；； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400 预览最大用户数：20个（总带宽:64M）； 最大Micro SD卡：512GB； 其他功能：灯光报警；声音报警；智能补光； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：3路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 | 套 | 1 |  |
|  |  | 摄像机立杆、支架 | 套 | 1 |  |
|  |  | 光伏与储能：100W太阳能板+12V 38AH蓄电池；满电续航7天左右 | 套 | 1 |  |
| 5 | 水面垃圾收集器 | 材质:ss304 主体尺寸:φ700mm*540mm 收集口径:400mm 电压:220V 功率:600W 收集器容量:50L 安装支架:根据现场要求 水深:1000mm 水面漂浮物自动收集 根据河道水位自动升降 实时视屏监控 手机远程操控 | 台 | 1 |  |
|  |  | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2880×1620； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）10m（暖光人脸检测距离）； 补光灯：2颗（红外灯）;2颗（暖光灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm～13.5mm； 镜头光圈：F1.5； 视场角：水平：113°～32°；垂直：59°～18°；对角：139°～36°； 热度图：支持； 智慧城管：全面覆盖垃圾管理场景，一机多智能1.倾斜安装场景支持智慧城管（垃圾满溢/垃圾暴露/垃圾桶未撤离同开）、垃圾分时投放、离岗检测、人员拎袋，智能大类分时切换，智慧城管和垃圾分时投放支持同开2.垂直安装场景支持智慧城管（垃圾未破袋检测、垃圾混投同开）； 智能编码：H.264：支持;H.265：支持； AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在4M分辨率及以下支持）； 音频接口：支持； 内置MIC：支持； 内置扬声器：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；电压检测；安全异常；虚焦侦测；外部报警；垃圾投放数量统计；垃圾分时投放报警；暴露垃圾报警；垃圾桶满溢报警、垃圾桶（未及时撤桶）报警、人员拎袋报警、垃圾混投报警、垃圾未破袋报警；灯光报警；； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400； 预览最大用户数：20个（总带宽:64M）； 最大Micro SD卡：512GB； 其他功能：灯光报警；声音报警；智能补光； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：3路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：不低于IP67 | 套 | 3 |  |
|  |  | 摄像机立杆、支架 | 套 | 3 |  |
|  |  | 水面垃圾处理器取电 | 套 | 1 |  |
|  | 取电服务 | 含电表，不锈钢电箱 每天工作8小时 | 年 | 2 |  |
| 6 | 水泵 | (1)Q≥15m³/h，H≥10m,N≥1.5kw,螺旋离心泵主机材质铸铁，自带10米潜水电缆，配套304不锈钢吊链; (2)流道应为无堵塞式，具备良好的过流特性，能通过最大的粒径相当于水泵出口口径60%的固体颗粒和泵口径2-3倍相当的纤维物质，无固体卡阻和织物缠裹等现象; (3)采用重负荷设计承载轴承,可承受在任何工况下的轴向和径向荷载。上轴承应是圆柱滚子轴承或滚珠轴承，下轴承应采用组合式轴承，至少包含一组双列角接触轴承和一组向心止推滚珠轴承，用于承担径向力和轴向推力; (4)泵单元与排水连接座接口应采用斜面形式，金属对金属硬密封，保证泵依靠自重与耦合良好接触; | 台 | 1 |  |
|  |  | 水泵取电 | 套 | 1 |  |
| 7 | 流量计 | DN40,4-20mA信号输出或RS485通讯接口,支持Modbus RTU协议; (1)流量测量范围的流速可在 0.5m/s～15m/s范围内选定,流量测量上限值可在0.5m/s～15m/s范围内选择其中一个流量值;精度：不低于0.5%;重复性误差为测量值的±0.3%; (2)供电方式：220VAC供电; (3)双报警,可以对如下参数进行编程：上下限流量,空管检测;错误条件;正向/反向流;极性（常开/常关）在规定范围内的模拟量,在规定范围内的脉冲（频率）;脉冲截止频率等; (4)流量计应带LCD液晶显示（亮度可调）,可实时显示累计流量、瞬时流量、流速、流向等信息; (5)流量计传感器防护等级不低于IP68; | 台 | 1 |  |
| 8 | 物联柜 | 物联控制柜，柜体材质304不锈钢,防护等级不低于IP67;柜内元器件含:采集模块、VGA线、通讯天线、终端传感器、通讯线缆、电源适配器等;支持通用型农污数据转发平台、支持远程监测人机交互界面、支持MQTT消息队列遥测传输协议、支持第三方平台数据定向转发; | 台 | 1 |  |
| 9 | 4G通讯模块 | 通讯模块： 1、网络接入具有以太网、2G/3G/4G等上网方式; 2、CPU：300MHz ARM9,存储128MB Flash + 64MB DDR2; 3、1路10M/100M自适应端口,1个USBDevice2.0接口,2路232/485串口; 4、网络频段：LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA: BC0 GSM: 900/1800MHz; 5、内置实时时钟; 6、额定功率：<5W,额定电压：DC24V,可工作范围 DC 9V~28V,具备雷击浪涌保护; 7、支持VPN透传,数据监控300点,报警推送60点,支持客户端推送、短信推送、微信推送,历史数据30点,云端保留60天,支持脚本编程,支持远程升级固件; 8、支持工业协议接入,支持PLC程序上传、下载和监控; 9、包含通信物联网卡 | 套 | 4 |  |
| 10 | 超窄边拼接大屏幕 | 1.室内表贴三合一，像素点间距≤2mm，像素密度≥250000点/㎡；显示尺寸3.9×1.8m 2.模组尺寸：320*160； 3.模组平整度：≤0.1mm； 4.白平衡亮度：≥500cd/㎡； 5.水平、垂直视角：140°； 6.最高对比度：≥8000:1； 7.换帧频率：≥60Hz； 8.刷新频率：3840Hz18.灰度等级：14/16Bit； 9.像素失控点：≤1/100000，无连续失控点； 10.亮度调节范围：自动/手动：1-100%；亮度可随环境亮度的变化自动调节； 11.LED使用寿命；≥100000H； 12.PCB阻燃：V-O等级； 13.灯珠耐旱耐热：Tmax=260℃，回流焊2次，灯珠引脚无氧化； 14.画面延迟：LED显示屏画面延迟达到纳米级； 15.干扰光：符合GB/T360101-2018LED显示屏干扰光标准显示屏亮度的限值规定； 16.防电力远程窃密技术：采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁传导辐射泄露有用信息。防止劫持相关控制设备；覆盖范围：1.1KNz-1.5GHz；输入输出电源滤波设计抑制信号强度，具有良好的电磁兼容性；通信接口：RS232/USB接口； ▲17.防信号远程窃密技术：具有良好的抗还原性能。具有良好的覆盖性，实现无缝干扰。覆盖范围广，从9.9KHz-1.2GKz.抑制传导辐射，对视频信息无二次转发与加强作用。干扰信号强度：10KHz-230MHz，小于90dBuV；干扰信号强度：235MHz-1.2GHz，小于97dBuV；传导抑制＞36bB；可以单机使用、可以组网使用（提供国家认可的检测机构出具的加盖原厂公章的检测报告复印件）； 18.抗电强度实验：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间能承受1.5KV交流电压，历时1min抗强度试验无击穿和飞狐现象； 19.绝缘电阻试验：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下500MΩ，湿热条件下≥10MΩ，模组表面绝缘电阻≥5000兆欧（提供国家认可的检测机构出具的加盖原厂公章的检测报告复印件）； ▲20.像素失控率等级：整屏像素失控率符合SJ/T11141-2017标准C级；整屏像素失控率Pz≤1*10-4；区域像素失控率PQ≤3*10-4（提供国家认可的检测机构出具的加盖原厂公章的检测报告复印件）； 21.LED全彩显示屏灰度与刷新测试检验报告、噪音检测检验报告、LED全彩显示屏阻燃、防盐雾、抗震10级、温升检测报告（提供国家认可的检测机构出具的加盖原厂公章的检测报告复印件） 22.LED全彩显示屏静态图像清晰度、大面积色彩还原、图像均匀性、拼接精度、动态图像清晰度、高于或等于优级； | ㎡ | 7.03 |  |
|  |  | 全彩屏钢结构框架 1、规格：边框方通固定钢结构，主结构采用国标钢材，根据现场环境定制;边框采用不锈钢黑钛金包边（包边颜色可选）。 2.LED高清屏幕采用水平安装（具体依照现场条件确定），安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试。 3.支架颜色、质感、支撑结构同现场环境整体风格一致，具体细节，由采购人出具体要求，厂家应在支架制作与安装中积极配合，满足采购人提出的具体要求。 4.为保障显示屏的整体平整度及避免支架结构日久变形，钢结构和屏体需有LED显示屏厂家制作、安装、调试 | ㎡ | 7.03 |  |
|  |  | 1.最大1920X1080@60Hz输入分辨率 2.最大带载260万像素，4路千兆网口输出 3.最宽3840像素点或最高1920像素点 4.支持5路信号输入:1xHDMI1.3，1xDVI，1xVGA，1xCVBS，1路U盘输入 5.支持设备及网口备份 6.支持1路独立音频输入 7.平均故障时间间隔：300000小时 8.支持对视频信号任意切换，截取，缩放 9.支持无需电脑一键缩放 10.支持同步信号输出：支持选择HDMI输入源或DVI输入源作为同步信号，达到输出的场级同步 11.支持6个场景保存和调用，支持U盘播放 | 套 | 1 |  |
|  |  | 配电柜： 1.额定功率：≥15kW，输出路数：≥3路 2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%，具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载保护功能； 3.输出电压：单相三线制AC220V±10%； 4.内置避雷器，具有避雷防雷功能； 5.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232串口或千兆网口通信； 6.通过LED显示屏智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控操作； | 台 | 1 |  |
|  |  | 备件包：同批次模组*2+接收卡*1+电源*1； | 包 | 1 |  |
|  |  | 电脑：win10系统，1920x1080p显示器，带HDMI口的独立显卡，4G以上运行内存，64G以上硬盘，其他无配置要求； | 台 | 1 |  |
|  | 监测运营平台 | 数字渔庄：渔庄概况，结合动态地图对农产品、农田、农业结构等指标进行展示，呈现渔庄村真实画像，结合文字、视频、照片、统计图等多元化方式展现渔庄村的荣誉情况、村情、人居环境、粮食产量等信息；结合数字监管叠加渔庄水质监测数据，空气微站监测数据 | 项 | 1 |  |
|  |  | 监测一张图：专题一张图的形式展现渔庄地理信息，包括：村域面积、耕地面积、高标田面积、地块数量、粮食产量、用地情况等，并在地图上标识和显示当前已接入的水质分析仪、空气微站、水面垃圾自动收集和监控摄像头的地理位置，同时能展现在线监测的数据和实时监控视频 | 项 | 1 |  |
|  |  | 空气微站监管：空气微站监测、空气质量分析、空气微站管理、监测因子管理，空气数据对接、空气质量变化和实时画面 | 项 | 1 |  |
|  |  | 水质数据监管：水质数据监测、水质数据分析，水质数据对接、水质质量变化和实时画面 | 项 | 1 |  |
|  |  | 水面垃圾收集：显示设备运行状态、故障状态和实时画面 | 项 | 1 |  |
|  |  | 监控管理：显示所有布设的摄像头，查看任意摄像头实时画面等情况 | 项 | 1 |  |
|  |  | 用户及权限管理：用户的基本信息、岗位信息、角色信息及权限 | 项 | 1 |  |
|  |  | 系统管理：用户的操作行为，包括登录、操作详情等，形成日志 监测平台需具备运营中心、消息中心、设备中心、工作中心、组织管理等监测服务功能模块; | 项 | 1 |  |
| 14 | 一张图 | 数字遥观：遥观信息介绍，展现遥观简介、荣誉情况、村情概况、人居环境、用地情况、粮食产量等信息 | 项 | 1 |  |
|  |  | 一张图：一张图展示渔庄全貌,在地图上标识和显示当前已接入的水质分析仪、空气微站、水面垃圾自动收集和监控摄像头的地理位置 | 项 | 1 |  |
| 15 | 管理后台 | 渔庄网格管理 | 项 | 1 |  |
| 16 |  | 人口信息 | 项 | 1 |  |
| 17 |  | 事项管理 | 项 | 1 |  |
| 18 | 分析研判系统 | 网格管理、矛盾纠纷多元化解 | 项 | 1 |  |

注：所有参数要求均为最低要求，投标人投标参数优于上述要求的视为无偏离。所有尺寸±5%内偏离视为无偏离。

- 第六章   拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标响应文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ■分散采购

（5）政府采购方式：■公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自合同订立之日起生效。

- 合同份数

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方所提供的产品的著作权等知识产权归甲方所有，乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | / |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 5个工作日 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 1.乙方应当在合同签订后 天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。 2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。 3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。 4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。 5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式： a.重新调试直至合格为止； b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。 甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | / |
|  | 指定现场 | 甲方指定现场 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | / |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | / |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 2小时内响应，24小时内到场维修。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | / |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | / |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 双方约定的质保期 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定： 1.乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。 2.所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。 3.保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。 4.货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。 5.若货物故障在检修工作小时后仍无法排除，乙方应在小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。 6.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式： 1.重新调试直至合格为止； 2.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。 甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 1.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，全部履约保证金不予退还，解除合同的通知自发出之日生效。 2.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点不予退还履约保证金和向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。 3.乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金。 4.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。 5.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。 6.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。 7.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，如未约定，默认按下列第1种方式解决： （1）向常州仲裁委员会申请仲裁； （2）向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4.实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市城投建设工程招标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 3 本项目的特定资格要求（如有）

- 3-2其他特定资格要求

- 二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

- 3  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)（身份证号码：________________）系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）（身份证号码：___________）（联系电话：___________）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合同以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

投标人公章：

法定代表人、签章或印鉴：                     联系电话：

日期：

附：委托代理人（被授权人）有效期内的身份证正反面。

投标人近三个月内任意一个月（自开标之日往前推）为其缴纳社保的记录

备注：

1.法定代表人参加投标时，不需要提供本授权委托书，需投标本人身份证。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 9  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 10  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

详见评标标准

- 11  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 12  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 13  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

本招标文件的最终解释权归常州市城投建设工程招标有限公司所有。

（全文完）