常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：钟楼区邹区人民医院老大楼改造项目医疗设备采购项目

项目编号：JSZC-320404-CZZY-G2025-0037

采 购 人：常州市钟楼区卫生健康局

招标代理机构：常州中宇建设工程管理有限公司

目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	22

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	24

第五章   采购需求	34

第六章   拟签订的合同文本	73

第七章   投标文件格式	81

- 第一章   投标邀请

项目概况

钟楼区邹区人民医院老大楼改造项目医疗设备采购项目JSZC-320404-CZZY-G2025-0037招标项目的潜在投标人应在政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件，并于2025-08-08     9:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320404-CZZY-G2025-0037

2.项目名称：钟楼区邹区人民医院老大楼改造项目医疗设备采购项目

- 3.采购需求：

- 本项目为钟楼区邹区人民医院老大楼改造项目医疗设备采购项目,因省级农村区域性医疗中心建设需要，需采购邹区人民医院消化内镜中心、慢病管理与体检中心、影像科、检验科、康复疼痛中心、外科、皮肤科、中医科等相关科室医疗设备。

4.项目总预算金额：人民币586.50万元；

标包1：人民币157.00万；

标包2：人民币376.00万；

标包3：人民币53.50万；

5.项目最高限价：

标包1：人民币157.00万；

标包2：人民币376.00万；

标包3：人民币53.50万；

- 投标人每标包的报价不得高于此标包最高限价，否则作为无效投标处理。

- 6.招标清单：

- 标包1：

| 序号 | 医疗设备名称 | 采购数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 心电图仪（十二导） | 5 |
| 2 | 肺功能检测仪 | 1 |
| 3 | 骨密度检测仪 | 1 |
| 4 | 屈光筛查仪 | 1 |
| 5 | 裂隙灯 | 2 |
| 6 | 验光镜片箱 | 1 |
| 7 | 手持电子耳镜 | 2 |
| 8 | 非触式眼压计 | 1 |
| 9 | 电脑验光仪 | 1 |
| 10 | 眼底镜 | 1 |
| 11 | 阴道镜（核心产品） | 1 |
| 12 | 手术照明灯 | 2 |
| 13 | 艾灸仪 | 1 |
| 14 | 智能红外光灸疗机 | 1 |
| 15 | 红外偏振光治疗仪 | 1 |
| 16 | 冲击波治疗仪 | 1 |
| 17 | 盆底康复治疗仪 | 1 |
| 18 | 产后康复治疗仪 | 1 |
| 19 | 银质针导热巡检仪（核心产品） | 1 |
| 20 | 红蓝光治疗仪 | 1 |
| 21 | 二氧化碳激光治疗仪 | 1 |
| 22 | 听力计 | 1 |
| 23 | 多功能医用创口冲洗机 | 1 |
| 24 | 牙科种植相关设备 | / |
| 24.1 | 牙科种植工具盒（植入） | 1 |
| 24.2 | 牙科种植工具盒（修复） | 1 |
| 24.3 | 种植器械包 | 1 |
| 24.4 | 上颌窦外提升器 | 1 |
| 24.5 | 上颌窦内提升 | 1 |
| 24.6 | 光固化机 | 1 |
| 24.7 | 高速气涡轮手机 | 1 |
| 24.8 | 高速气涡轮手机（45度） | 1 |
| 24.9 | 低速牙科手机 | 1 |
| 24.10 | 自动印模材搅拌机 | 1 |
| 24.11 | 洁牙机手柄 | 1 |

- 标包2：

| 序号 | 医疗设备名称 | 采购数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 免散瞳眼底照相机 | 1 |
| 2 | TBI动脉硬化检测仪器 | 1 |
| 3 | 震动阈值感觉神经检测仪 | 1 |
| 4 | 睡眠呼吸暂停监测仪 | 2 |
| 5 | 人体成分分析仪 | 1 |
| 6 | 体外碎石机（核心产品） | 1 |
| 7 | 超声仪（便携式） | 1 |
| 8 | 超声仪（全身）（核心产品） | 1 |
| 9 | 超声仪（全身） | 1 |
| 10 | 肌骨超声（核心产品） | 1 |

- 标包3：

| 序号 | 医疗设备名称 | 采购数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尿微量白蛋白肌酐分析仪（核心产品） | 1 |
| 2 | 血库血浆解冻箱（水浴） | 2 |
| 3 | 血库震荡仪 | 1 |
| 4 | 普通常温离心机 | 1 |
| 5 | 血库专用离心机 | 1 |
| 6 | 血库试剂专用冰箱 | 1 |
| 7 | 血库专用储血冰箱 | 1 |
| 8 | 高压灭菌锅 | 1 |
| 9 | 医用冰箱 | 2 |
| 10 | 医用冰箱 | 1 |
| 11 | 生物安全柜 | 1 |
| 12 | 低速冷冻离心机 | 1 |
| 13 | 血气分析仪（核心产品） | 1 |
| 14 | 全自动化学发光分析仪（核心产品） | 1 |
| 15 | 尿常规分析仪 | 1 |
| 16 | 荧光免疫定量分析仪 | 1 |
| 17 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 1 |
| 18 | 荧光免疫定量分析仪 | 3 |
| 19 | 胶体金免疫定量分析仪 | 1 |

注：本项目分为3个标包，各包号综合得分最高的投标人为本包号第一中标候选人；每个投标人可选择相应的分包投标，可以兼投兼中。

7.合同履行期限：合同签订后2025年11月30日前，根据招标人要求在规定时间内完成供货、安装、调试并通过验收，个别项目如需要分批供货的，按照招标人要求分批供货。

8.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

9.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1投标人资格声明函；

1.2投标人信用记录；

1.3营业执照副本。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：_____/____。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：_____/_____。

（三）本项目的特定资格要求：

3.1根据招标清单内容提供（满足两项之一，一类医疗器械和非医疗器械产品除外） ：

投标人为所投产品制造商:具有有效期内的医疗器械生产许可证；

投标人为所投产品经销商:具有有效期内的医疗器械经营许可证（或二类医疗器械经营备案凭证）；

3.2投标人所投产品为医疗器械的，提供有效的医疗器械注册证（或备案凭证）；

3.3投标人所投产品为非医疗器械的，投标文件中提供说明（格式自拟）；

3.4标包3高压蒸汽灭菌器还须提供所投产品制造商有效的特种设备（压力容器）制造许可证。

3.5未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信 行为记录名单；

3.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2025年07月17日至2025年07月24日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政府采购一体化平台“苏采云”

方式：投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-08-08  9:00 （北京时间）

地点：政府采购一体化平台“苏采云”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.现场勘察及澄清：

2.1招标人不集中组织现场勘察，投标人可自行安排人员至现场踏勘了解项目情况，在中标后不得以未踏勘现场为由向招标人提出其他任何要求。

2.2有关本次采购的事项若存在变动或修改，招标代理机构将通过更正公告形式发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由投标人自负。

3.本项目采用全流程电子化采购方式，请投标人认真学习政府采购一体化平台“苏采云”发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线   0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话  0519-85588120

3.1办理CA认证证书

投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

投标人登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“ 用户注册”查阅后进行自助注册。

3.3控件、客户端下载

投标人登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“驱动下载”，安装驱动。

3.4获取电子投标文件

投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件的投标无效。

3.5编制电子投标文件

投标人应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，投标人电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

投标人应于投标截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

投标人使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

3.8注意事项

投标人在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名    称：常州市钟楼区卫生健康局

地  址：常州市钟楼区星港路88号5楼

联系方式：杨女士 0519-88890512

2.采购代理机构信息

名    称：常州中宇建设工程管理有限公司

地    址：常州市新北区汉江路338号南门1栋5楼常州中宇招标中心

联系方式：0519-85782055

3.项目联系方式

项目联系人：徐女士

电    话：0519-8572055

财务室电话（报名、发送采购文件、查询标书款情况）：0519-85782855

注:上述个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目1包为非单一产品采购项目，核心产品为：阴道镜、银质针导热巡检仪。 ■本项目2包为非单一产品采购项目，核心产品为：体外碎石机、超声仪（全身）、肌骨超声。 ■本项目3包为非单一产品采购项目，核心产品为：尿微量白蛋白肌酐分析仪、血气分析仪、全自动化学发光分析仪。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：具体技术标准及要求详见“第五章 采购需求； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：详见“第五章 采购需求； （4）未中标人样品退还：详见“第五章 采购需求； （5）中标人样品保管、封存及退还：详见“第五章 采购需求； （6）其他要求：/ |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算_90_日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面送达 对招标文件需要进行澄清或有疑问的投标人，均应在2025年07月25日上午11：30 前按招标公告中的通讯地址，一次性将需要澄清或疑问内容以书面形式并加盖公章送达采购代理机构，否则视为无有效澄清或疑问。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州中宇建设工程管理有限公司； 联系电话：0519-85782055； 通讯地址：常州市新北区汉江路338号南门1栋5楼常州中宇招标中心。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □招标人 ■中标人 收费标准：每标包中标单位须按照下表相对应分档按费率支付代理服务费。代理服务费收费最低为人民币3000元，若按下列计算方式不足人民币3000元的，则按人民币3000元收取。 服务类型 费率 成交金额（万元）; 货物招标. 100以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. 缴纳时间：中标单位在中标（成交）通知书发出之日起五个工作日内向招标代理机构缴纳。 户 名：常州中宇建设工程管理有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司常州勤德支行 账 号：1105052609000510202 |
|  | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（一正一副，需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,招标人和采购代理机构各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、招标代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、招标代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的招标代理机构。本项目采购人、招标代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“投标人”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

- 5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

- 5.2.1.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 5.2.1.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

- 5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

- 5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

- 5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的招标代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交投标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

    - 绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对投标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求投标人在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材:采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品:采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或招标代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、平台对接（与HIS、CIS、LIS、EMR、PACS、RIS、GMIS、HRP等医院信息系统平台对接）、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指电子件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”投标人操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及招标代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或招标代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，投标人需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和招标代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或招标代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人每标包不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或招标代理机构。

    - 采购人或招标代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑。采购人、招标代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、招标代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向招标代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或招标代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由招标人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 营业执照副本（或事业单位法人证书） | “三证合一”的营业执照副本或事业单位法人证书 | 提供证明文件的电子件或电子证照。 |
| 3-2 | 特定资格要求 | 3.2.1根据招标清单内容提供（满足两项之一，一类医疗器械和非医疗器械产品除外） ： 投标人为所投产品制造商:具有有效期内的医疗器械生产许可证； 投标人为所投产品经销商:具有有效期内的医疗器械经营许可证（或二类医疗器械经营备案凭证）； 3.2.2投标人所投产品为医疗器械的，提供有效的医疗器械注册证（或备案凭证）； 3.2.3投标人所投产品为非医疗器械的，投标文件中提供说明（格式自拟）； 3.2.4标包3高压蒸汽灭菌器还须提供所投产品制造商有效的特种设备（压力容器）制造许可证。 | 提供证明文件的电子件或电子证照。（投标人根据招标清单中每一项设备逐一提供所投产品有效证明材料，否则作为无效投标处理。） |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购投标人信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购投标人信用承诺书 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 12 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 13 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 14 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 15 | 重大偏离 | 经评标委员会认定与招标文件有重大偏离和保留； 所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。 |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。接到评标委员会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 根据上述政策享受价格扣除的，用扣除后的投标报价参与评审。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_/。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，如经评审。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、招标代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评标标准（三标包通用）

- 本项目分为3个标包，各包号综合得分最高的投标人为本包号第一中标候选人；每个投标人可选择相应的分包投标，可以兼投兼中。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标总价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》。 |
| 2 | 主观分 | 31 |  |  |
| 2.1 | 总体项目实施方案 | 8 | 投标文件中提供总体项目实施方案（包括但不限于:项目备货、设备运输、人员配备等） 内容点全部满足的，得1分，有缺漏项或未按要求提供的，不得分； 在此基础上，根据以下内容进行评分，本项最高加7分。 （1）实施方案内容完整准确； （2）实施方案与本项目契合度高； （3）实施方案的技术操作性强； （4）实施方案内容系统总体设计的可靠性强； （5）实施方案的可维护性强。 满足以上五项要求的加7分。 满足以上四项要求的加5分。 满足以上三项要求的加3分。 满足以上二项要求的加1分。 注：以上累计得分，最高得8分。 此项固定分值为0,1,2,4,6,8分。 | 投标文件中提供方案 |
| 2.2 | 安装、调试方案 | 8 | 投标文件中提供安装、调试方案（包括但不限于:设备安装、设备调试、质量保障等） 内容点全部满足的，得1分，有缺漏项或未按要求提供的，不得分； 在此基础上，根据以下内容进行评分，本项最高加7分。 （1）实施方案内容完整准确； （2）实施方案与本项目契合度高； （3）实施方案的技术操作性强； （4）实施方案内容系统总体设计的可靠性强； （5）实施方案的可维护性强。 满足以上五项要求的加7分。 满足以上四项要求的加5分。 满足以上三项要求的加3分。 满足以上二项要求的加1分。 注：以上累计得分，最高得8分。 此项固定分值为0,1,2,4,6,8分。 | 投标文件中提供方案 |
| 2.3 | 质保期满后维保收费及内容比较 | 8 | 质保期满后与该设备相关的零配件、耗材和维修备品备件的供应保障和维保期满后维保收费及维保方案。 内容点全部满足的，得1分，有缺漏项或未按要求提供的，不得分； 在此基础上，根据以下内容进行评分，本项最高加7分。 （1）实施方案内容完整准确； （2）实施方案与本项目契合度高； （3）实施方案的技术操作性强； （4）实施方案内容系统总体设计的可靠性强； （5）实施方案的可维护性强。 满足以上五项要求的加7分。 满足以上四项要求的加5分。 满足以上三项要求的加3分。 满足以上二项要求的加1分。 注：以上累计得分，最高得8分。 此项固定分值为0,1,2,4,6,8分。 | 投标文件中提供方案 |
| 2.4 | 培训服务方案 | 4 | 投标文件中提供培训服务方案（包括但不限于:培训内容、培训时间等） 内容点全部满足的，得1分，有缺漏项或未按要求提供的，不得分； 在此基础上，根据以下内容进行评分，本项最高加3分。 （1）实施方案内容完整准确； （2）实施方案与本项目契合度高； （3）实施方案的技术操作性强； （4）实施方案内容系统总体设计的可靠性强； （5）实施方案的可维护性强。 满足以上五项要求的加3分。 满足以上四项要求的加2分。 满足以上三项要求的加1分。 满足以上二项要求的加0.5分。 注：以上累计得分，最高得3分。 此项固定分值为0,1,1.5,2,3,4分。 | 投标文件中提供方案 |
| 2.5 | 售后服务方案 | 3 | 投标文件中提供售后服务方案（包括但不限于:售后响应、应急处理等） 内容点全部满足的，得1分，有缺漏项或未按要求提供的，不得分； 在此基础上，根据以下内容进行评分，本项最高加2分。 （1）实施方案内容完整准确； （2）实施方案与本项目契合度高； （3）实施方案的技术操作性强； （4）实施方案内容系统总体设计的可靠性强； （5）实施方案的可维护性强。 满足以上五项要求的加2分。 满足以上四项要求的加1.5分。 满足以上三项要求的加1分。 满足以上二项要求的加0.5分。 注：以上累计得分，最高得3分。 此项固定分值为0,1,1.5,2,2.5,3分。 | 投标文件中提供方案 |
| 3 | 客观分 | 39 |  |  |
| 3.1 | 技术要求 | 25 | 标包1：投标文件中所投产品的技术参数完全符合采购文件技术参数和配置要求的得25分；带“▲”技术参数每有一项出现负偏离扣0.3分（共52条），其他技术参数（除带“▲”项以外的）每有一项出现负偏离扣0.025分（共372条），扣完为止。缺项或者不完全响应视为负偏离。 标包2：投标文件中所投产品的技术参数完全符合采购文件技术参数和配置要求的得25分；带“▲”技术参数每有一项出现负偏离扣0.3分（共38条），其他技术参数（除带“▲”项以外的）每有一项出现负偏离扣0.05分（共269条），扣完为止。缺项或者不完全响应视为负偏离。 标包3：投标文件中所投产品的技术参数完全符合采购文件技术参数和配置要求的得25分；带“▲”技术参数每有一项出现负偏离扣0.3分（共43条），其他技术参数（除带“▲”项以外的）每有一项出现负偏离扣0.06分（共198条），扣完为止。缺项或者不完全响应视为负偏离。 | 评委现场对技术参数证明材料进行现场比对、核实，不提供证明材料或证明材料不符合采购文件要求的不作为评审依据。验收时逐条验证技术指标，如发现供应商虚假响应，招标人将无条件退货并上报相关政府采购监管部门处理。 |
| 3.2 | 业绩 | 2 | 投标人自2022年7月1日至本项目招标公告发布之日止（时间以合同签订时间为准），承担过与本项目类似医疗设备的销售业绩，提供1份有效业绩合同，得1分，本项最多得2分。 | 投标文件中需要提供有效业绩合同描件并加盖投标人公章，合同扫描件至少包括合同的甲乙双方、采购内容、双方签字并盖章，否则不得分，投标人对真实性负责。 |
| 3.3 | 质保期 | 2 | 投标人承诺在项目需求质保期基础上，每延长1年质保期得1分，本项最多得2分。 | 投标文件中需要提供有效承诺函加盖投标人公章，格式自拟。 |
| 3.4 | 综合实力 | 9 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，有一个得3分，最高得9分。 | 投标文件中提供有效证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.5 | 政府采购政策功能性得分 | 1 | 投标产品属财政部和发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》的，得0.5分；投标主要产品属财政部和国家环境保护部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》的，得0.5分。 | 投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注意事项：

- 1.未能按以上要求提供相应证明的，不作为评审依据，不得分。

2.评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“政府采购一体化平台“苏采云”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传（分标包上传），必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

- 项目概况

本项目为钟楼区邹区人民医院老大楼改造项目医疗设备采购项目,因省级农村区域性医疗中心建设需要，需采购邹区人民医院消化内镜中心、慢病管理与体检中心、影像科、检验科、康复疼痛中心、外科、皮肤科、中医科等相关科室医疗设备；包括耗材、技术资料、相关服务及技术指导、人工、材料、辅材、包装、运输、保险、现场装卸、安装、调试、验收、备品备件、专用工具、二次运输、技术服务、增值税、风险、利润、税金（开具增值税普通发票）、承诺质保期内的免费质量包修和售后服务等。

- 基本要求

1.投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足招标人使用要求，保证能通过招标人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2.投标人应保证招标人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对招标人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

- 招标清单及技术参数

- 招标清单

- 标包1：

| 序号 | 医疗设备名称 | 采购数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 心电图仪（十二导） | 5 |
| 2 | 肺功能检测仪 | 1 |
| 3 | 骨密度检测仪 | 1 |
| 4 | 屈光筛查仪 | 1 |
| 5 | 裂隙灯 | 2 |
| 6 | 验光镜片箱 | 1 |
| 7 | 手持电子耳镜 | 2 |
| 8 | 非触式眼压计 | 1 |
| 9 | 电脑验光仪 | 1 |
| 10 | 眼底镜 | 1 |
| 11 | 阴道镜（核心产品） | 1 |
| 12 | 手术照明灯 | 2 |
| 13 | 艾灸仪 | 1 |
| 14 | 智能红外光灸疗机 | 1 |
| 15 | 红外偏振光治疗仪 | 1 |
| 16 | 冲击波治疗仪 | 1 |
| 17 | 盆底康复治疗仪 | 1 |
| 18 | 产后康复治疗仪 | 1 |
| 19 | 银质针导热巡检仪（核心产品） | 1 |
| 20 | 红蓝光治疗仪 | 1 |
| 21 | 二氧化碳激光治疗仪 | 1 |
| 22 | 听力计 | 1 |
| 23 | 多功能医用创口冲洗机 | 1 |
| 24 | 牙科种植相关设备 | / |
| 24.1 | 牙科种植工具盒（植入） | 1 |
| 24.2 | 牙科种植工具盒（修复） | 1 |
| 24.3 | 种植器械包 | 1 |
| 24.4 | 上颌窦外提升器 | 1 |
| 24.5 | 上颌窦内提升 | 1 |
| 24.6 | 光固化机 | 1 |
| 24.7 | 高速气涡轮手机 | 1 |
| 24.8 | 高速气涡轮手机（45度） | 1 |
| 24.9 | 低速牙科手机 | 1 |
| 24.10 | 自动印模材搅拌机 | 1 |
| 24.11 | 洁牙机手柄 | 1 |

- 标包2：

| 序号 | 医疗设备名称 | 采购数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 免散瞳眼底照相机 | 1 |
| 2 | TBI动脉硬化检测仪器 | 1 |
| 3 | 震动阈值感觉神经检测仪 | 1 |
| 4 | 睡眠呼吸暂停监测仪 | 2 |
| 5 | 人体成分分析仪 | 1 |
| 6 | 体外碎石机（核心产品） | 1 |
| 7 | 超声仪（便携式） | 1 |
| 8 | 超声仪（全身）（核心产品） | 1 |
| 9 | 超声仪（全身） | 1 |
| 10 | 肌骨超声（核心产品） | 1 |

- 标包3：

| 序号 | 医疗设备名称 | 采购数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尿微量白蛋白肌酐分析仪（核心产品） | 1 |
| 2 | 血库血浆解冻箱（水浴） | 2 |
| 3 | 血库震荡仪 | 1 |
| 4 | 普通常温离心机 | 1 |
| 5 | 血库专用离心机 | 1 |
| 6 | 血库试剂专用冰箱 | 1 |
| 7 | 血库专用储血冰箱 | 1 |
| 8 | 高压灭菌锅 | 1 |
| 9 | 医用冰箱 | 2 |
| 10 | 医用冰箱 | 1 |
| 11 | 生物安全柜 | 1 |
| 12 | 低速冷冻离心机 | 1 |
| 13 | 血气分析仪（核心产品） | 1 |
| 14 | 全自动化学发光分析仪（核心产品） | 1 |
| 15 | 尿常规分析仪 | 1 |
| 16 | 荧光免疫定量分析仪 | 1 |
| 17 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 1 |
| 18 | 荧光免疫定量分析仪 | 3 |
| 19 | 胶体金免疫定量分析仪 | 1 |

- （二）技术参数

- 标包1：

| 序号 | 医疗设备名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电图仪 （十二导） | 1.同时具备心电信号采集与热敏打印功能。 ▲2.十二导同步采集、同屏显示，同步热敏记录12道心电波形。 ▲3.显示屏≥9.7英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持全屏触控操作。 4.具有一体化标准物理全键盘设计，支持拼音、五笔等输入法，方便信息输入。 5.患者信息录入：支持手动、条形码、磁卡读卡器，支持WORKLIST快速下载排队预约的患者信息。 6.支持心电数据传输，可实现将本机采集的心电数据直接上传至心电网络平台，同时可直接连接打印机打印心电诊断报告。 7.A/D转换：24bit。 ▲8.采样率：≥32000Hz。 9.频率响应：0.01Hz ~ 350Hz。 10.内部噪声：≤15µVp-p。 11.时间常数：≥3.2 s。 ▲12.耐极化电压：±950mV。 13.输入电流：≤0.01μA。 14.抗干扰滤波：具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器。 15.具备自适应工频滤波技术，有效去除干扰，改善心电信号质量。 16.除颤保护：机器和导联线具有抗除颤电击保护功能。 17.导联选择：手动/自动可选 18.采集时间设置：波形实时采集和冻结时长均可达60s，同时可进行两页、三页、四页紧凑版热敏打印格式。 19.可同屏显示12导同步心电波形，同时支持3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1等多种显示布局。 20.屏幕显示信息：心电波形、时间、心率、ID、工作状态、导联脱落信息、联网状态信息、外接设备状态信息等。 21.自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、高频信号干扰情况进行实时监测报警。 22.支持起搏检测功能。 23.支持波形冻结与波形回顾功能。 24.交直流两用且自动转换，电源要求100-240V（50/60Hz）， 内置锂电池充满电后可连续工作4小时以上。 |  |
| 2 | 肺功能检测仪 | ▲1.检测参数： 标配用力肺活量主要参数：FVC, PEF, FEV1, FEV1/FVC, MMEF, BEV, FET, Lung Age； 选配用力肺活量主要拓展参数：FEV1/VC, FEF25, FEF50, FEF75, FEF75-85, VC, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2,FEV2/FVC. FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/FEV6, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75,FEF50/FIF50等参数； 标配慢肺活量主要参数：VC_ MAX, VC_ IN, VC_EX.IRV.ERV, IC.VT； 标配MVV主要参数;MVV、MVV6； ▲2.支持 FVC、SVC、MVV 三种基础检测项，可支持支气管舒张试验、支气管激发试验两种高级检测项； 3.可检测呼气、吸气指标； 4.可支持3L定标筒进行容量定标； 5.具备容量定标，自动获取环境参数功能； 6.流量范围：0~16.00L/s； 7.容量范围：0~10.00L； 8.流量精度：重复性涡轮传感器，误差：±2% 或 ±0.17L/s，取大者；一次性涡轮传感器，误差：±3% 或 ±0.17L/s，取大者； 9.传感器阻力：16L/s 流量时，呼吸阻力＜0.15kPa/(L/s)； 10.≥3.5寸高清触摸屏； ▲11.续航时间：≥8h（室温环境下）； |  |
| 3 | 骨密度检测仪 | 1.检测部位:桡骨、胫骨； 2.测量参数应至少包含SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄等参数； ▲3.支持探头种类不低于4种； ▲4.主机配备的探头通道数量不低于3个； 5.声工作频率：标称声工作频率为1.25MHz，实际的偏差≤±15%； 6.声速测量误差：≤±50m/s； 7.测量重复性：≤±0.15%； 8.检测速度:单点检测速度≤0.4s，单次测量时间≤10秒； ▲9.产品主机自带安卓系统与触控屏，不需要外接电脑或平板进行操作控制； 10.视频播放：儿童检查时播放动画片分散儿童注意力，减少抗拒，切动画片内容可更换、增减； 11.数据联网方式：至少应支持RJ45、WIFI、4G物联网等多种方式； 12.病案管理功能：可对病例进行保存、显示、检索、编辑、删除、追加、导出等一系列操作管理； 13.提供A4、16K、B5等多种尺寸报告单；支持保存报告单为PNG、JPG、BMP及PDF等格式； |  |
| 4 | 屈光筛查仪 | 1.双目设计，可筛查单眼/双眼； 2.彩色触摸显示屏≥5.0英寸，显示屏分辨率≥800 × 480 像素； 3.屈光检测：全自动； ▲4.显示屏为符合人体工程学的90°垂直屏幕，方便使用者以任何姿势操作； 5具有检测斜视、红光反射、眼球震颤功能； 6.球面度DS：范围-7.5OD～+7.5OD； 7.分辨率0.25D/0.01D； 8.精度 ±0.5OD（-7.5OD～+7.5OD）； 9.柱面度DC： 范围0.00D～3.00D； 10.分辨率0.25D/0.01D； 11.精度±0.50D； 12.轴位Axis:范围0°～180°； 13.分辨率：1°； 14.精度：±5°（0.1D～3.0D）； 15.瞳孔直径：范围4.0mm～9.0mm； 16.分辨率：0.1mm； 17.精度：±0.1mm； 18.瞳距:范围35mm~80mm； 19.分辨率：1mm； 20.精度：±1mm； ▲21.工作距离:1m、0.2m,仪器中须具有距离切换功能 22. 打印接口：Wi-Fi、USB、蓝牙； ▲23.电池可充电锂电池，续航6小时，可手动拆卸 24.重量：≤0.8kg,在大规模筛查时，减轻操作人员长时间操作手部疲劳； 25.具有升级自助筛查模式，无需专人操作，自动完成测试； 26.在蓝牙模式下可与手机连接并把检测结果传输到手机上； 27.可使用手机通过APP输入信息即可汇总到仪器中，进行大规模筛查工作时，无比简捷的信息输入功能，使信息录入简单化； 28.固视目标：蜂鸣器、闪光灯以及固视图标，随机闪烁、声音刺激； |  |
| 5 | 裂隙灯 | 1.类型：带交角型双目镜筒的伽俐略放大型 2.倍率形式：转鼓式5级变倍 3.目镜：≥12.5倍率 4.总倍率/视场直径：6×/33mm；10×/22.5mm；16×/14mm；25×/8.8mm；40×/5.5mm 5.瞳距调节范围：≥55mm～75mm ▲6.屈光度调节：-5D～+3D ▲7.裂隙投影倍率：≥1.16倍率 8.裂隙宽度：0mm～14mm连续可调（在14mm时，裂隙呈圆形） 9.裂隙长度（葫芦孔）：1mm～14mm连续可调 10.光斑直径：0.3mm、5.5mm、9mm、14mm 11.裂隙角度：0～180由垂直到水平方向连续可调 12.照明灯泡：≥6V20W卤钨灯泡 ▲13.固视灯：红色LED |  |
| 6 | 验光镜片箱 | 1.镜片数量≥260片 2.内盘尺寸：≥430mm*300mm*40mm 3.铝箱尺寸：≥470mm*370mm*100mm 4.产品重量：≥7kg 5.球镜范围：≥12D-20.00D 6.柱镜范围：≥12D-6.00D |  |
| 7 | 手持电子耳镜 | 耳镜端参数： 1.摄像头分辨率：≥960*720 2.探头直径≥3.9mm 3.采集图片分辨率：≥960*720 4.景深：≥10-50mm ▲5.镜头：可弯曲软管镜头 主机参数： 6.屏幕：≥4寸IPS LCD屏幕 7.屏幕分辨率：≥480*270 8.存储容量：≥16G（最大） 9.连续工作时间：≥4小时 ▲10.重量：≤200g |  |
| 8 | 非触式眼压计 | 1.眼压测量范围：（0～30）mmHg/（0～60）mmHg可选 2.平均值显示：不大于±1mmHg ▲3.对焦方式：全自动对焦方式/半自动对焦方式 4.安全限位：可以设置电机向前移动的最远距离，避免触碰人眼 5.操控方式：手柄操作对准初始检查位置并移动到工作距离，设备可自动喷气测量 6.打印方式：快速热敏打印机 ▲7.显示器≥10英寸彩色液晶显示屏 ▲8.自动对焦范围：左右：0-80mm；上下：0-30mm；前后：0-40mm 9.数据传输方式：可选择Socket 或 HTTP传输协议 10.扫码枪接口：可通过USB口直接连接医院扫码枪 |  |
| 9 | 电脑验光仪 | 1.可测瞳孔直径：φ2mm。 2.球镜：-25.00～+22.00（0.12D/0.25D精度）。 3.柱镜：0D～±10.00D（0.12D/0.25D精度）。 4.轴向：0°～180°（1°、5°精度）。 5.放松方式：自动雾视。 6.固视图标：风景画与星形。 7.瞳距测量范围：20～85mm（1mm步长显示）。 8.测量模式：手动测量。 9.测量显示：≥9英寸彩色触控屏。 10.测量记录：内置式高速打印机，自动切纸。 11.打印数据：打印全部数据；打印全部数据平均值；输出双眼全部测量数据； 12.数据传输方式：USB（输入），RS-232C（输出），LAN（输出）。 |  |
| 10 | 眼底镜 | 1.照明形式：大光斑、小光斑、裂隙、网格、无赤片 2.光栏直径范围：0.2mm-0.4mm 3.物面照度：≥801x 4.屈光度补偿：-35D>20D,共24种屈光度 5.照明光源：3.5V/28,卤钨灯泡 6.电源：AC220V/50Hz，或干电池2节。 |  |
| 11 | 阴道镜 | - 1.200万像素高清摄像模块，1080P视频输出。 - 2.整机系统水平分辨率≥1000TVL。 - 3.高清图像的采集质量为≥1920*1080。 - 4.按键控制的三级白光观察和电子滤镜功能。 - 5.具有按键控制自动计时功能，可显示/关闭；时长标记可显示。 - 6.放大倍数≥65连续放大（可调）。 - 7.镜头景深为放大4倍时 ≥40mm,放大18倍时 ≥5mm;视场范围为放大3倍时 ≥φ60mm；放大最大倍时≥φ6mm。 - 8.工作距离为放大3倍时230mm±5mm～350mm±5mm。 - 9.LED环形光源的色温为3200K-7000K。 - 10.图像几何失真度为≤3%；视场中心的空间分辨力≥15 lP/mm;色彩饱和度平均值为95%～120%,色彩还原度最大误差不大于30 NBS，平均误差不大于20 NBS； - ▲11.病人可通过微信下载电子报告单，也可通过微信修改预约和随访 - 12.软件具有随访提醒功能，医生可通过软件向病人发送随访提醒短信 - 13.统计分析功能：可生成统计图表和数据列表；图表和数据列表可导出excel表格。 - 14.标配一键联网叫号客户端主机，实现排队叫号，视频宣教。 - 15.远程教学系统接口：连接专用远程教学软件后，可实现主任端电脑和门诊阴道镜实时同步，可远程指导门诊检查医生操作，远程拟诊，远程查看门诊阴道镜病例。 - ▲16.配备专用的镜头硅胶保护套，是按照镜头按键和手柄外型开模，一次注塑成型的。可高温高压消毒。保护套拥有专利，用于保护镜头按键和手柄，减少交叉感染风险。 |  |
| 12 | 手术照明灯 | - 灯珠数量≥8颗 - 灯泡类型：LED - 灯头带有聚光镜、防护玻璃、调光旋钮 - 灯杆选用优质不锈钢管材制作; - 色温：3000K≤Tc≤6700K - 显色指数：85≤Ra≤100 - 光照区域总辐射照度：Ee≤1000W/㎡ - 灯头通过球形美节能作前后、左右各≥75°正斜调节 |  |
| 13 | 艾灸仪 | 1.立式无烟艾灸器由灸头、万向秆、弹簧杆、支撑杆、移动底座组成，链接便利，拆卸方便。 2.灸头具有隔热装置，耐高温防烫功能，灸头内可耐最高温500-800度，灸头外温度45-65度，可用手直接触摸灸头外部，不烫伤。 3.灸头应装置防灰网，可阻挡大于等于450um的落灰通过，卡扣装置可自由拆卸。 4.灸头具有聚热装置 5.推进器应适用于方形灸柱，旋转推进深度0-4mm,灸柱长度小于等于55mm 6.灸头与万向杆链接，链接杆可旋转360°，灸头倾仰角度30°-320° 7.弹簧杆看自由旋转360°，具有锁止旋扭。 8.整机可实现灸疗最高体位135cm±5cm,最低体位13±3cm,最远体位95±3cm,最近体位7-15cm. |  |
| 14 | 智能红外光灸疗机 | 1.输出通道：双通道输出互不影响。 2.支架高度调节范围：460～1400mm，允差±30mm。 ▲3.治疗头：支持三维旋转方向；具有磁吸装置，确保在不同位置下盖子不掉落。 4.艾灸能量裙，使艾灸集中于病灶，又避免暴露隐私。 5.红外光波长范围：580nm～1050nm。 6.输出光功率：最大10W，允差±2W。 7.光疗档位：1～3档可调。 8.光疗频率：on、60Hz、50Hz、25Hz、10Hz、5Hz共6档。 9.艾灸加热温度：100℃～160℃可调，允差±10℃，级差10℃。 10.工作时间：1min～99min可调，级差1min，允差±60s。 11.具有两路独立的温度保护装置。 ▲12.红光和艾灸可单独或同时使用。 13.具备防倾倒保护功能。 14.无烟灸疗，自动控温，环保高效。 |  |
| 15 | 红外偏振光治疗仪 | 1.点状偏振光辐射器：长200mm，允差±10%，光输出头外径16mm，允差±10%。 2.球状红外光辐射器：辐射器头直径为160mm，允差±10%。 3.两路输出：一路点状，一路球状，独立输出控制。 4.辐射器支架臂长为700mm，允差±10%，治疗角度和方位可在360°范围内调节。 ▲5.输出光波长 点状偏振光波长：700nm～980nm，允差±5％。 球状红外光波长：650nm～900nm，允差±5％。 ▲6.球状红外光输出模式：连续输出≥5档可调，辐射器加热表面最高温度≤200℃，允差±20℃。 7.点状偏振光输出模式：连续模式输出强度≥5档可调，辐射器最大输出功率≥1.5W，允差±10%。 ▲8.球状红外光具有超温停止输出功能。 9.定时范围:0～99min可调，级差1min，误差应不大于设定值的±2%。 10.配有钥匙开关，顺时针方向旋转启动治疗仪。配有紧急理疗终止器，当需要立即停止输出时，马上按下终止器按钮，就可终止光源输出。 11.具有倾倒防护报警功能。 |  |
| 16 | 冲击波治疗仪 | ▲1.工作压力：1～5.0bar，调节步进值0.1bar。 2.最大能量密度：5mJ/mm²。 3.最大输出能量：212mJ。 ▲4.最大冲击频率：不小于22Hz 5.冲击操作显示：8英寸液晶触摸屏。 6.冲击模式：单次冲击和连续。 ▲7.输出通道：双通道（1把冲击手枪、1把按摩手枪），可独立调节、同时使用。 8.按摩枪振幅6mm，振动频率四档可调。 9.传导子：6个，包含标准、深层、变频、穴位、聚焦等传导子；标配1个子弹和1个弹道。 10.按摩头：7个，包括扳机点、肩部、腰部、臀部、脊柱等按摩头。 11.治疗头金属部分可在高温高压下消毒。 12.输出压力波脉宽≥160μs。 13.具有双重过压安全装置。 14.带有人体治疗部位选择图，可以根据身体部位选择相应的治疗处方，内置处方数量≥200个。 15.具有对压缩空气除水并自动排放功能。 |  |
| 17 | 盆底康复治疗仪 | - 1.主机：集成化一体式机箱设计，稳定性和兼容性更有保障，抗电磁干扰性能突出。 - ▲2.主机多功能物理通道≥4个，其中≥4个电刺激通道（STIM），≥3个肌电采集通道（EMG）。 - 3.使用物理旋钮调节电流强度，操作方便，每个通道均设置各自的独立旋钮控制，可实现多通道不同强度刺激。 - ▲4.肌电采集范围：2-2500μV（r.m.s） - 5.分辨率：≤0.5μV（r.m.s） - 6.通频带：不窄于20Hz～500Hz (-3dB) - 7.刺激电流强度：0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节。 - 8.电刺激脉冲宽度：至少在50-900μs范围内均可调，步进10μs可调节。 - 9.电刺激脉冲频率：至少在1-500Hz范围内均可调，步进1Hz可调节。 - ▲10.上升/下降时间：至少在0s～18s范围内可调。 软件参数: - 11.筛查模式用于短时间内筛查出盆底肌异常者，快速筛查耗时小于等于1分钟，标准筛查耗时小于等于2分40秒。 - 12.盆底表面肌电标准评估（Glazer评估），对盆底肌肉进行全面且标准化的评估，耗时≤10分钟。 - 13.肌电筛查、评估报告包括筛查、评估指标数值、参考值、盆底肌肌电图、腹肌肌电图、报告简要解读说明和治疗建议。 - 14.系统自动对筛查、评估的每个阶段进行打分，并计算出整个过程的最终得分。 - 15.多种治疗模式，包括神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、Kegel模板训练、多媒体游戏训练。 - 16.单个电刺激治疗可设置变频模式，实现刺激过程中至少两种频率以及脉宽之间转换。 - 17.肌电触发电刺激模式包括阈值上刺激和阈值下刺激，系统可根据肌肉收缩情况自动调整阈值。 - 18.触发电刺激、Kegel训练可查看训练记录，且Kegel训练可查看训练期间的盆底肌肌电图和腹肌肌电图。 |  |
| 18 | 产后康复治疗仪 | 1.≥10英寸主机电容触摸屏 2.内置电池+外接电源，锂电池容量≥4000mAh，双供电模式，满足不同的临床应用需求。 ▲3.主机多功能物理通道≥4个，其中≥4个电刺激通道（STIM），≥3个肌电采集通道（EMG）。 ▲4.AD采样率：≥8100Hz。 5.采样位数：≥14位。 6.通频带：≥20Hz～480Hz (-3dB)。 7.刺激电流强度：0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节。 ▲8.电刺激脉冲宽度：至少在20-900μs范围内可调，步进10us可调节。 9.电刺激脉冲频率：至少在2-240Hz范围内可调，步进1Hz可调节。 10.上升/下降时间：至少在0s～18s范围内可调。 - 11.各通道独立控制，可任意选择开启的通道，可用于多个不同部位的联合治疗。 - 12.支持双人治疗模式，可同时记录两个患者的信息，并同时进行治疗，也可其中一人治疗过程不中断，另一人随时加入治疗。 13.产康方案包括电刺激治疗和生物反馈治疗两种治疗方法。 14.具有腰背痛表面肌电评估功能，并给出评估报告。 15.具有生物反馈治疗功能，有多种针对腰背部肌肉进行的生物反馈治疗方案。 |  |
| 19 | 银质针导热巡检仪 | 1.主机自带多用途导线支架，可多角度和高度支撑拖挂和固定导联线，方便识别各条导联线的线路。 ▲2.设备需配备测温原件热电偶。 3.主机温控探头配备32个；输入功率：≤240VA 每个探头功耗：≤5W；探头工作电压：≤15V。 4.每路温控探头加热设置范围：80～110℃, 设置精度：误差±2℃； 5.探头稳态温度：探头稳态温度波动不超过±6℃； 6.超温保护值：每个探头加热温度设置值加10℃； 7.主机无需暂停或停机的状态下调节温度设置，以保障治疗不间断。 8.温控探头要求： 外径尺寸：粗直径7.5mm，长60mm； 内孔尺寸：孔直径1.9mm，孔深50mm； ▲9.银质针具含银量≥85％。 ▲10.银质针的注册规格范围包括1.1mm×210mm、1.1mm×190mm、1.1mm×170mm、1.1mm×150mm、1.1mm×130mm、1.1mm×110mm、0.8mm×150mm、0.8mm×130mm、0.8mm×110mm、0.8mm×100mm 11.银质针的硬度要求：HV0.2≥150. 12.银质针的针尖要求： 顶压力(N)：直径1.1mm的不大于0.8，直径0.8mm的不大于0.7； 穿刺力(N)：直径1.1mm的不大于1.2，直径0.8mm的不大于1.1。 |  |
| 20 | 红蓝光治疗仪 | 1.光谱中心波长：红光：640nm±10nm；蓝光：460nm±10nm ▲2.有效照射面积：≥450 cm² ▲3.最大治疗深度：≥15cm ▲4.最大辐照度：红光：1200mW/cm²±20% 蓝光：1200mW/cm²±20% 5.治疗模式：持续（0s）和脉冲照射（0.5s、1s）三种模式可选 6.时间控制：可从0min-99min任意可调 7.功率调节：≥五档可调 |  |
| 21 | 二氧化碳激光治疗仪 | 1.激光器：封离式二氧化碳激光器 2.冷却系统：内置水循环冷却 3.激光波长：10.6μm±1μm ▲4.终端输出激光功率：≥20W 5.激光输出功率复现性 Rp：优于±10% ▲6.刀头配置：长度分别为 7cm、8cm、和带气体通道的 10cm 刀头 7.激光防护镜：防护镜对治疗治疗波长的光密度：≥4，可见光透射比：≥65% ▲8.机身配备推拉扶手 |  |
| 22 | 听力计 | ▲1.测试类型：纯音测试、言语测试（内置言语测听词表）； 2.输出类型：气导输出、骨导输出、声场输出； 3.刺激声类型：纯音、啭音、脉冲纯音； 4.患者应答：外置应答手柄，显示屏显示应答状态； 5.麦克风：主机内置麦克风，操作者可对受试者语言传输，可外接麦克风，受试者可对操作者语言传输； 6.监听：具有监听接口，可通过监听耳机实时监听测试信号； ▲7.给声类型：默认给声、定时给声、持续给声； ▲8.给声方式：可按键给声，也可触摸给声； 9.掩蔽：气导、骨导对侧掩蔽，自带掩蔽提示功能； 10.结果打印：主机内置打印机，可直接打印测试结果,也可连接上位机外置打印机打印； 11.测试频率：气导和声场：125 Hz～8 kHz；骨导：250 Hz～8 kHz；误差小于±1%； 12.听力级范围：气导 -10～120 dB HL；骨导 -10～70dB HL； ▲13.衰减步长：2.5dB/5dB； 14.总谐波失真：气导：＜1%，骨导：＜2%； 15.显示：10英寸显示屏, 可直接显示双耳听阈值测试过程和结果； 16.频率选择；可自定义设置测试频率，当前频率完成后可直接跳转下个频率点。 |  |
| 23 | 多功能医用创口冲洗机 | 1.清水冲洗功能：使用压力可调的清水冲洗伤口。 2.清水冲洗加热功能：使用清水冲洗伤口时，可实现清水加热功能。 3.清洗液冲洗功能：使用清洗液冲洗喷洒伤口。 4.交替冲洗功能：清水冲洗和清洗液冲洗在预设的程序下自动交替冲洗。 ▲5.喷头可调功能：使用可调式喷头，可实现冲洗过程中冲洗面积的调节。 6.打印功能：打印创口冲洗记录单。 7.可显示和设置冲洗流量及清水冲洗温度； 8.可显示及设置工作模式，显示当前模式的时间； 9.产品为壁挂式，产品尺寸36cmx15cmx50cm（长宽高） 10.清水温度可在26 ℃～36 ℃范围内可调，调节精度±3℃。 11.清洗液冲洗性能指标： 清洗液流量大于100ml/min。 清洗液扬程大于800mm。 |  |
| 24 | 牙科种植相关设备 |  |  |
| 24.1 | 牙科种植工具盒（植入） | （一）参数： 1.环切刀：适用于角化牙龈量充足时，微创环切牙龈用。 2.球钻φ5.0：适用于牙龈环切微创种植时的种植区骨面平整。 3.球钻φ3.0：适用于种植区骨面平整。 4.定位钻：适用于种植时的定点，在导板下种植时，可实现同心圆定点。 5.先锋钻：用于制备导向孔，在导板下种植时，可实现双重固位备洞；阶梯麻花钻，自带止停功能。 6.侧向钻：用于备洞过程中，调整窝洞轴向。 7.扩孔钻：用于常规种植时窝洞扩大、逐级备洞和窝洞成型。 8.平行杆：一端用于窝洞方向测量，一端用于种植时，确定牙龈高度。 9.转换适配器：标准接口，可将所有机用钻头或扳手转成手用。 10.内六方套筒扳手：用于0°多功能基台的旋紧和拆卸。 11.加长杆：标准接口，可将所有的机用钻头或扳手加长。 12.机用套筒扳手：用于携带体植体植入制备的窝洞。 13.机用梅花扳手：用于安拆携带体螺丝、中央螺丝、封闭螺丝及愈合基台等。 14.手用套筒扳手：用于携带体植体植入制备的窝洞。 15.手用梅花扳手：用于安拆携带体螺丝、中央螺丝、封闭螺丝及愈合基台等。 16.校正扳手：用于种植体携带体拆卸后种。 17.扭力扳手:用于手动加力的扳手(20N.cm、35N.cm、50N.cm) 18.对抗扳手:一侧用于种植体植入后，固定种植体携带体;一侧用于测量 ▲19.导板成型钻:用于导板种植和精准种植时窝洞扩大、逐级备洞和窝洞成型 - 20.固位螺丝:应用于复杂病例，尤其是无牙颌病例固定导板用。 - 21.先锋钻：适用于复杂病例，尤其是无牙颌病例制备固位螺丝孔用。 （二）配置： 1.环切刀 2个 2.球钻 2个 3.先锋钻 2个 4.侧向钻 1个 5.定位钻 1个 6.扩孔钻 5个 7.平行杆 4个 8.转换适配器 1个 9.内六角套筒扳手 1个 10.加长杆 1个 11.机用套筒扳手 1个 12.机用梅花扳手 2个 13.手用套筒扳手 2个 14.手用梅花扳手 2个 15.校正扳手 4个 16.扭力扳手 1个 17.对抗扳手 1个 18.导板成型钻20个 19.固位螺丝 4个 |  |
| 24.2 | 牙科种植工具盒（修复） | （一）参数： 1.内六方套筒扳手：用于0°多功能基台的旋紧和拆卸。 2.机用梅花扳手：用于安拆携带体螺丝、中央螺丝、封闭螺丝及愈合基台等（不可用于种植体植入）。 3.手用梅花扳手：用于安拆携带体螺丝、中央螺丝、封闭螺丝及愈合基台等（不可用于种植体植入）。 4.扭力扳手：用于手动加力的扳手（20N.cm、35N.cm、50N.cm） （二）配置： 1.内六角套筒扳手 1支 2.机用梅花扳手长短各1支 3.手用梅花扳手长短各1支 4.扭力扳手 1支 5.不锈钢消毒盒1个 |  |
| 24.3 | 种植器械包 | （一）参数： 1.持针钳：用于夹持缝针等 2.牙龈剪：用于修剪牙龈 3.骨膜分离器：用于分离骨膜 4.双头锐匙：刮除软组织或病变组织 5.手术刀柄：安装手术刀片用 6.止血钳：用于夹持血管止血用 7.巾钳：用于固定帕巾 8.咬骨钳：咬除坏死腐骨或修正骨骼用 9.唇颊拉钩：用于牵拉皮肤浅组织 10.测量尺：用于口腔测量 11.口镜头/柄：用于口腔检查 12.牙用镊：用于口腔检查和用料时夹持 13.组织镊：用于夹细软组织或缝针 14.吸唾器/吸唾水管：用于清除口腔内 唾液、血水等 15.牙龈剪：用于修剪牙龈 16.牙用锤：口腔手术中敲击牙骨凿用 17.牙用凿：凿切牙本质 18.骨粉碗：装骨粉用 （二）配置： 1.持针钳 1个 2.牙龈剪 2个 3.骨膜分离器 4个 4. 双头锐匙 2个 5.手术刀柄 2个 6.止血钳 1个 7.巾钳 2个 8.咬骨钳 1个 9.唇颊拉钩 1个 10.测量尺 1个 11.口镜头1个 12.口镜柄 1个 13.牙用镊1个 14.组织镊 1个 15.吸唾管 1个 16.牙用锤 1个 17.牙用凿 1个 18.骨粉碗 1个 19.种植吸唾水管 1个 20.消毒盒 1个 |  |
| 24.4 | 上颌窦外提升器 | （一）功能： 1.上颌窦外提升器用于口腔上颌窦外提升手术。 （二）配置： 1.上颌窦外提升器 4支 2.消毒盒 1个 |  |
| 24.5 | 上颌窦内提升 | （一）功能： 1.上颌窦内提升器用于口腔上颌窦内提升手术。 （二）配置： 1.上颌窦提升器 2.6mm 弯 1支 2.上颌窦提升器3.1mm 弯 1支 3.上颌窦提升器 3.8mm 弯 1支 4.上颌窦提升器 4.5mm 弯 1支 5.上颌窦提升器 5.0mm 弯 1支 6.消毒盒1个 |  |
| 24.6 | 光固化机 | 1.主机显示界面简洁舒适，设备操作简单，易上手； 2.采用人体工程学设计，握持舒适，操作方便； 3.采用牙科专用大功率的LED 灯，输出光强稳定； 4.可 360 °旋转机头，治疗无死角，安全更耐用； 5.可固化任何树脂，固化时间在 5 秒、10 秒、15 秒、20 秒可调，每 5 秒固化深度 3 毫米； 6.三种工作模式：强光模式、渐进模式、脉冲模式； 7.采用超大容量充电锂离子电池，充电时间 4 小时，可连续使用 400 次以上（10S 固化模式）。 |  |
| 24.7 | 高速气涡轮手机 | - 1.不锈钢一体式机头，钛涂层机身、防滑设计，陶瓷球形轴承； - 2.最大扭力≥20W； 3.手机风轮组件为开放式组件； 4.四孔喷水/雾化，零回吸系统，按压式换取车针，四孔固定接头，具有水路防回吸功能，防止交叉感染内部恒压系统；310,000-400,000转/分钟； 5.噪音≤55dB； 6.在水压为200kpa时，冷却水流量90-110mL/min； 7.可进行135度高温高压消毒。 |  |
| 24.8 | 高速气涡轮手机（45度） | - 1.头部抗磕碰设计，机身不锈钢材质，前端无排气,防气肿； - 2.45度阻生齿头，最大扭力25W； - 3.手机风轮组件为开放式组件，三孔喷水，三孔防回吸； - 4.按压式换取车针，可兼容使用多个品牌的相应ISO标准杆车针，工作时夹具对车针的夹持力≥28N； - 5.四孔/六孔LED光源快换接头，具有水路防回吸功能，防止交叉感染； - 6.310,000-400,000转/分钟； - 7.噪音≤55dB； - 8.在水压为200kpa时，冷却水流量90-110mL/min； - 9.可进行135度高温高压消毒。 |  |
| 24.9 | 低速牙科手机 | （一）马达 1.转速比1：1，外置水管； 2.空载最高转速≥22000rpm，齿轮比例1:1 等速； 3.使用车针φ2.35mm CA车针，车针安装长度：11.5mm； 4.转速≤20000rpm，气压≥0.25mpa，气消耗量≤56L/min，喷水≥50mL/min,转矩≥1.6N.cn,喷水冷却系统≥1.5L/min,可进行135度高温高压消毒。 （二）直机 1.转速≤40000rpm，锁针式，可进行135度高温高压消毒。 （三）弯机 1.转速比1:1，转速≤40000rpm，卡片锁针式，车针夹持力≥45N，可进行135度高温高压消毒。 |  |
| 24.10 | 自动印模材搅拌机 | 1.流线型设计，金属外壳，自动上锁功能，低噪音。 2.6-8秒即可完成一次搅拌 3.电机功率：≥250W 4.电机转速：≥2500转/分 |  |
| 24.11 | 洁牙机手柄 | 1.接插式带光手柄，视野更宽，握感舒适。 2.可高温高压消毒，避免交叉感染 3.手柄重量：≤56g |  |

- 标包2：

| 序号 | 医疗设备名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免散瞳眼底照相机 | 1.视角：45°，允差±5%. ▲2.成像方式：CCD或单反相机对焦成像。 3.像放大率：0.60，允差±7% 4.摄像闪光的显色指数：Ra≥85；摄像闪光的相关色温： 3000K≤Tc≤6700K。 ▲5.拍摄模式：手动模式/自动模式 6.自动曝光：自动调整曝光强度，照明强度造当，即能获得高质量图像，患者感觉舒服利于医患配合。 7.闪光强度：标准4Ws,≥5档可控制，可自动曝光。 ▲8.监视器：≥10.1英寸彩色触摸液晶屏。 9.内固视标：采用液晶点阵，其中周边模式有9点及以上固视标，DCF模式用于糖网筛查 10.操作者方位:病人侧、对侧、旁侧 11.提供全面的病例管理功能，包括：建立、修改、删除、存档、拷贝、检索等；能以多种格式对图像进行存贮。 |  |
| 2 | TBI动脉硬化检测仪器 | 1.PWV（baPWV，血管硬化指数），需可在同一心动周期测量分段PWV： baPWV(左)baPWV(右) haPWV（左）haPWV（右） hbPWV（左）hbPWV（右） 2.用于下肢末梢动脉狭窄、阻塞的重症度。主要检测参数 TBI(趾臂指数） 3.同时具备ABI及TBI检测功能 4.AI：反射波增强指数 5. ECG(心电)、PCG(心音)、收缩压、舒张压、平均压、PVR、STI、HR、PEP、ET、ET/PEP:射血指数等40多项参数 6.脉波形信息的定量化参数： MAP%、UT 7.R-R间隔检查：R-R间隔标准差、R-R间隔平均值、HR平均值、CVRR、对比曲线图，趋势曲线图（判断心血管自主神经功能） ▲8.下肢袖带需采用高精度双层袖带传感器，交叉捕捉最强的信号来源，以保证ABI检测数据的准确 ▲9.具备滤波技术：可通过设定多个脉搏波起始条件，将噪音波滤掉，以保证结果准确 ▲10.具备心脏起搏器模式：可以保证植入心脏起搏器的患者也能准确进行该项检测 11.图形显示：可显示心电图和心音图及四肢脉搏波波形图；可显示不同年龄、性别的PWV标准曲线 12.画面显示：≥8.4英寸彩色液晶触摸显示器 |  |
| 3 | 震动阈值感觉神经检测仪 | 1.震动电路测试范围：0-50V,连续可调。 2.震幅步进精度≤0.1 V;误 差≤±10%。 ▲3.震动刺激具有自动升压和手动旋钮两种检测模式，震动升压速度可 选，误差≤±15%。 4.震动加速度峰值范围：0-11.4m/s²连续可调，误差≤±15% 。 ▲5.配有手持式和台式两种震动头，方便患者平躺或坐位检查。 6.震动头直径有6mm、10mm、13mm 三种规格的可选。 7.配有患者反应控制器 8.内置打印机可连续打印多次检测数据 ▲9.检查流程可自行设置，提供鉴别诊断程序(真假实验),医师检查过程 软件全程自动引导，提供健康人对照数据库。 10.软件提供全部患者历史数据的分类检索功能，可生成导出患者历史数据对比报告。 11.软件自动计算成生各项阈值的均值、变异系数、异常率、偏离率、对称性图表等，软件支持全部原始数据的EXECL导出。 12.软件支持与HIS、PACS、EMR 等医院信息系统对接的通讯协议。 13.软件可根据检查结果自动成生摘要报告。 |  |
| 4 | 睡眠呼吸暂停监测仪 | 1.设备原始采集而非软件分析指标的通道数≧10导 2.设备小巧轻便，重量≤220克（带电池），监测过程中患者可在睡眠监测室活动 ▲3.设备采用大容量锂电池直流电源供电，实时监测模式下续航时间≥24小时. 4.主机内置蓝牙模块，可通过电脑端蓝牙无线连接，软件进行无线初始化，录入患者基本信息及相关监测数据及指标的设置，无需利用读卡器或其他USB接口进行数据初始化 5.设备主机具有信号灯显示功能，根据红绿信号灯闪烁来判定EXG、SpO2等连接情况。 ▲6.设备具有环境光监测功能，可通过环境光自动识别出关灯和开灯时间 7.设备内存卡可≥16GB，存储并保留连续三个患者的睡眠数据，并可依次导入分析软件中进行分析 8.设备主机具有可连续记录三位患者数据的功能，并同时存储于内存卡中，可同时在分析软件中依次下载这三位患者数据进行分析。 9.可对不同信号自定义设置高通滤波、低通滤波、工作频率，帮助临床滤除噪声干扰，获取更加准确的信号 ▲10.配套睡眠分析软件具有全中文操作界面，可判断判断呼吸事件（包含呼吸暂停指数、低通气指数、呼吸暂停+低通气指数、呼吸努力相关微觉醒指数等）。 |  |
| 5 | 人体成分分析仪 | 1.测试方法：多频率生物电阻抗测试法 2.电极方法： 采用≥8点接触式电极同时测量， 3.测量部位：同时测量身体≥5个节段测量（右上肢、左上肢、右下肢、左下肢、躯干） 4.为保证测试的准确性、安全性和更广泛的临床应用，仪器通过采用≤80uA的额定电流来据实测量至少3～99岁年龄范围人群的多部位的电阻抗值，可以内置成人报告单、儿童报告单等多种报告单模板，且支持用户对报告单模板进行自定义编辑 5.操作系统：信息加密保护：具有多重密码保护，普通用户无法更改系统设置以及病例管理，保护用户数据隐私 6.测量项目包含以下： 人体成分分析（身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、体重），肌肉脂肪分析（体重、骨骼肌、体脂肪），肥胖分析（身体质量指数BMI值、体脂百分比），肌肉均衡（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢），节段脂肪分析（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢），人体成分测量历史记录（体重、骨骼肌、体脂百分比），健康评分，体重控制（目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制），营养评估（蛋白质、无机盐、体脂肪），肥胖评估（身体质量指数BMI值、体脂百分比），身体均衡评估（上肢、下肢、上下肢），腰臀比（测试值/图示），内脏脂肪等级（测试值） 7.显示方法：≥600*800，7英寸全中文彩色LCD液晶屏 ▲8.数据输入：主机采用10点触控电容屏，不需要通过按键或外接鼠标键盘操作 9.测量过程中实时显示测量动画以及测量进度，并有真人语音提醒注意事项及操作步骤 ▲10.身高范围：70cm~250cm ▲11.测试体重范围：2kg~300kg |  |
| 6 | 体外碎石机 | 1.高压放电治疗电压最大值：≥18KV；高压放电治疗电压最小值：≤10KV； 2.高压放电电容储能最大值：≥150J ▲3.焦点冲击波压力峰值的最大值≤30MPa ▲4.冲击波聚焦范围：径向≤±7mm 5.冲击波源具有故障报警功能，自动切断高压系统，安全可靠； 6.冲击波波源具有实时抽真空功能（非电磁盘出厂预抽真空），实现低能量低剂量碎石 7.一体式水气阀箱（进水、排水、进气、排气）； 8.采用C臂运动X线双向透视定位； 9.≥9 寸影像增强器 10.高清晰图像显示,分辨率≥14LP/cm； 11.≥100万像素CCD摄像机； 12.碎石病例工作站，可储存图像、打印病例和图像。 13.B超探头定位装置环冲击波源锥形多角度运动； 14.电动探头进给范围：25～125mm。 15.操作系统由内嵌式计算机模块控制（非PLC编程,非MCU控制），触发计数采用递减倒计数自动停止触发，电压自动跟踪调压，高压表显示稳定，触发计数频率显示，自动显示机器故障位置，真彩液晶触摸屏操作 16.带隔离室操作及床边可移动彩色液晶触摸屏≥6寸； 17.主控制台彩色液晶触摸屏≥9寸，双屏同步显示； 18.高清医用液晶显示器≥19寸； 19.电脑液晶显示器≥19寸（带病例管理系统）； 20.声光报警和文字显示故障； 21.触摸屏可关闭背光电源，延长屏的使用寿命。 ▲22.C臂顺时针≥30°，逆时针≥30°；小C臂（带冲击波源）可上下翻转≥180°定位 23.小C臂（带冲击波源）沿圆弧滑轨滑动角度范围≥45° 24.治疗床带轮,四轮着地可移动、可锁死（非治疗床与主机固定连接式设计） 25.治疗床载重量：≥135kg； 26.治疗床最低高度≥700mm。 |  |
| 7 | 超声仪 （便携式） | - 1.主要规格和系统概述 1.数字化二维灰阶成像单元。 2.数字化彩色多普勒单元。 3.支持全域相关成像，图像全场无焦点显示，提高图像的分辨率，图像全场显现均匀一致，可一键开启或关闭。 4.系统动态范围≥280dB 5.支持横向增益补偿功能≥6段。 ▲6.多门多普勒，在同一心动周期内，可实时获取四个取样点的多普勒频谱，为临床提供更多血流动力学诊断信息。 二维立体血流成像技术，给予临床更加直观立体图像，具备独立按键控制。 ▲7.可选择支持甲状腺、乳腺及腹部智能辅助检测工具（可外接设备），实时扫查时自动检测并提示单个或多个病灶位置，冻结后自动测量可疑病灶大小。 2.测量和分析： 1.一般测量 2.妇、产科测量包，支持产科自动测量。 3.血管测量包。 4.泌尿科测量与分析，支持膀胱自动测量。 5.肾脏测量包。 6.多普勒血流测量与分析。 7.自动多普勒血流测量与分析。 3.远程： 1.具备远程会诊功能，支持电脑PC端和手机APP终端，电脑PC端可完全还原测量和注释工具包。 2.内置摄像头，麦克风，不需要外接摄像头即可在超声设备上实现视频会诊功能。 4.输入/输出信号： 1.输入：音频。 2.输出：高清视频、音频。 3.支持DICOM3.0。 4.连通性：AVI, VRD，可支持DICOM3.0，医学数字图像格式（DICOM可以作为中央服务器远程读取、调入、存储图像）。 5.图像管理与记录装置： 1.超声图像存档与病案管理系统。 2.硬盘≥512GBSSD。 3.DVD –RW。 4.内置≥2个USB接口和1个TypeC接口，可一键快速将图象存储至USB、硬盘，无需其他格式转换操作 6.技术参数及要求： 系统通用功能： ▲1.笔记本折叠式便携超声，双屏显示，显示器≥15英寸，触摸屏≥8英寸。 ▲2.内置物理轨迹球及物理TGC，便于医生的便捷操作 ▲3.具有独立触摸式电量显示屏，关机状态可触摸提示剩余电量。 4.整机重量≤5Kg。 5.探头要求： 电子凸阵探头一把，频率：2-5MHz 电子线阵探头一把，频率：6-16MHz 甲乳探头一把，频率：6-14MHZ 腔内探头一把，频率：5-11MHZ 7.配置要求： 1.腹部探头1把 2.高频探头1把 3.甲乳探头1把 4.腔内探头1把 - 5.原厂台车及三探头转接口1套 |  |
| 8 | 超声仪（全身） | 1.物理规格及人机交互要求 ▲1.1≥23英寸液晶显示器，≥13英寸触摸屏,触摸屏角度可独立调节≥40°，支持用户自定义排序和拖曳翻页移动菜单位置 1.2机器内置5个探头接口 1.3直行锁功能 1.4具备抽拉式实体键盘 2.系统成像技术 2.1二维灰阶模式 2.2谐波成像模式 2.3彩色多普勒成像 2.4动态范围≥280 dB 2.5二维立体血流成像技术，给予临床更加直观立体图像 3.高级成像功能 3.1造影成像和造影定量分析功能; 3.2多门多普勒，在同一心动周期内，可实时获取4个取样点的多普勒频谱，为临床提供更多血流动力学诊断信息; 3.3具备压力式弹性成像; 3.4具备剪切波弹性成像功能; ▲3.5机器具备乳腺病灶自动检测分析功能，实时扫查时以不同颜色的线框动态提示病灶良恶性，支持多个病灶同屏提示，冻结后自动测量可疑病灶大小，根据病灶特征分析提示BI-RADS分类; ▲3.6机器具备甲状腺病灶自动检测分析功能，实时扫查时以不同颜色的线框动态提示病灶良恶性，支持多个病灶同屏提示，冻结后自动测量可疑病灶大小，根据病灶特征分析提示TI-RADS分类; 3.7支持自动肝肾比测量，可一键自动识别肝肾器官并自动计算肾皮质及肝脏的灰阶比值; 3.8机器内置胆囊病灶自动检测分析功能，实时扫查时自动检测并提示病灶位置，冻结后自动测量可疑病灶大小; 3.9机器内置颈动脉斑块自动检测分析功能，实时扫查时自动检测并提示斑块位置，冻结后自动测量斑块大小。 4.测量/分析和报告 4.1血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果 4.2支持血管内中膜自动实时测量 5.检查存储和管理 5.1内置双硬盘设计，两个硬盘独立运行 5.2支持导出图像为PNG、JPEG、BMP、TIFF、AVI、MP4等格式，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像 5.3导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 6.连通性要求 6.1支持网络连接 6.2支持ECG信号 6.3支持机器直接发起实时会诊，与远程专家沟通 7.系统技术参数及要求 7.1二维灰阶模式 7.2最大显示深度:≥38cm ▲7.3具备物理轨迹球、物理TCG及虚拟TGC ▲7.4内置TGC≥10段，LGC:≥8段 7.5彩色多普勒成像 7.6包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 7.7取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) 7.8支持B/C 同宽 7.9频谱多普勒模式 7.10包括脉冲多普勒、连续多普勒 7.11最大速度: ≥9m/s（连续多普勒速度: ≥15m/s） 7.12最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） 7.13取样容积: 0.5-30mm,支持所有探头 8.探头规格 8.1探头配置数量和要求： 8.2甲乳专用线阵探头1把：频率范围6-12MHz，阵元≥256，扫查宽度≥50mm 8.3血管线阵探头1把：频率范围6-10MHz 8.4单晶体腹部凸阵探头1把：频率范围1.5-6.5MHz，阵元≥192 8.5腔内探头1把：频率范围5-11MHz 8.6腹部容积探头1把：频率范围3-6MHz 9.配置要求 9.1单晶体腹部探头1把 9.2高频探头1把 9.3甲乳探头1把 9.4腔内探头1把 9.5腹部容积探头1把 |  |
| 9 | 超声仪（全身） | 1.主要技术规格及系统概述： 1.主机系统性能概括 1.1全新多声束处理平台，接收连续动态聚焦技术，并行接收波束处理技术技术。 1.2数字处理通道数>=470万 ▲1.3动态范围>=280DB 1.4数字化二维灰阶成像、M型技术 1.5彩色多普勒成像技术 1.6彩色多普勒能量图、方向性能量图技术 1.7实时动态频谱多普勒显示及多参数分析系统 1.8二维、彩色血流和频率多普勒三同步功能, 可用于心脏模式 1.9脉冲反相谐波技术, 可与复合成像技术同时使用 1.10实时复合成像技术(多角度实时发射和接收，可达≥7种角度,提供曲别针试验图片) 1.11磁共振相素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，可分级调节≥5级。 1.12自适应彩色成像技术: 根据聚焦点的深度不同而自动选择最佳频率,在显视器上可视 ▲1.13“乳腺扫查”预设置：利用组织差异校正成像技术，可根据乳腺不同类型（以腺体为主或脂肪为主）自动校正超声声速，提高组织细节及边界显示。有2种选择按钮。 1.14脑卒中疾病诊断技术：可自动记录颈总动脉和颈内动脉的近端、中端、远端的血流速度测量结果；自动得到颈总动脉和颈内动脉血流速度峰值；自动计算出颈内动脉和颈总动脉的血流速度峰值速度比。 1.15组织多普勒成像技术 1.16 解剖M型 1.17负荷超声心动图 1.18智能扫查技术：实时iScan技术，实时自动优化增益和TGC。 1.19扫查专家技术：规范检查流程，自动检查记录及自动模式切换，自动加标注及体表标志，极大提高检查效率和检查的规范性。 1.20超宽视野成像扫描技术，可与复合成像等技术结合使用，具有测量和电影回放功能，扫查长度≥60cm ，线阵、凸阵及容积探头都具备。 2.测量和分析(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒)： 2.1一般测量 2.2多普勒血流测量及分析 2.3 心脏功能测量与分析 2.4腹部测量与分析 2.5小器官测量与分析 2.6妇产科测量与分析 3.主要的先进临床应用功能： 3.1 自动血管内膜中膜增厚度测量 3.2图像存储 (电影) 回放重显，硬盘500G, DVD/USB图像存储,电影回放重现单元2200帧 3.3参考信号：心电、心电触发 3.4输入/输出信号 输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频 输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、HD高清输出 3.5超声图像及病案管理系统 3.6病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； 3.7可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节； 3.8报告存储、检索和统计 3.9医学数字图像和通信DICOM3.0接口 4.其他技术参数及要求： 系统通用功能 1.高分辨率液晶显示器≥21.5寸，不间断逐行扫描，无闪烁。 ▲2.全屏高清成像：高清高分辨力全屏显示16:9超声图像。 3.操作面板具备液晶触摸屏≥12寸，滑屏翻页功能，操作面板可上下左右进行调整及旋转，最大旋转角度达720度。 4.探头接口≥4个，全激活可互换通用。 5.安全性能：符合进口商品安全质量要求 5.探头规格 1.频率：超宽频带探头，最高频率≥12MHz, 从1 MHz 到12 MHz，二维图像与多普勒可选择不同频率 2.二维、彩色、多普勒均可独立变频 3.类型：电子扇扫、线阵、凸阵 4.电子线阵探头有效阵元数≥256，电子凸阵探头有效阵元数≥192，电子经腹容积探头有效阵元数≥192 5.扫描深度≥30cm 6.探头频率范围： 腹部凸阵探头：频率2-6MHZ 线阵探头：频率4-12MHZ 腔内探头（产科，妇科，膀胱）: 频率 4-9MHZ 6.二维灰阶显像主要参数: 1.成像速度：相控阵探头，85°角，18CM深度时，帧速度≥58帧/秒； 凸阵探头，85°角，18CM深度时，帧速度≥47帧/秒 2.扫描线：每帧线密度≥320超声线 ▲3.增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节； 4.数字声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit 5.高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率； 6.二维灰阶成像 ³ 256 灰阶。 7.频谱多普勒： 1.显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、 高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）； 2.发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz；电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz 电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz 3.显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW； B/CPA/PW；B/CDV/CW； 4.最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）； CWD:血流速度³28.0m/s ▲5.最低测量速度：≤0.25mm/s (非噪音信号)； 6.Doppler及M型电影回放：³48 秒； 7.滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择； 8.取样宽度及位置范围：宽度 1mm至20mm多级可调； 9.零位移动：³ 9级； 10.显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位； 8.彩色多普勒： 1.显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA） 2.扫描速率：相控阵探头，全视野，18 cm 深度时，彩色扫描帧率 ³ 10 帧/秒； 3.彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE/CPI) 4.具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV) 5.彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号） 6.显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 7.显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-3°～ +3°； 9.其他 1.超声功率输出调节: B/M、 PWD、彩色多普勒输出功率分级可调。 |  |
| 10 | 肌骨超声 | 高档彩色多普勒超声诊断仪包括： 1.彩色监视器：≥15英寸高分辨率彩色LED显示器 2.主机重量（含电池）：≤5kg 3.主机探头接口：2个，非扩展接口。 4.支持探头扩展≥3个 5.电池的续航时间（实时扫查下）：≥70分钟 6.操作键盘：物理键盘，机械式轨迹球控制 7.可配置放置便携机的专用台车，带储物盒功能 8.全数字化超宽频带波束形成器：数字通道≥28672 9.数字化高分辨率二维灰阶成像 10.谐波成像技术 11.彩色多普勒 12.能量多普勒（CDE/PDI)，方向能量图 13.M模式 14.解剖M型 15.TDI组织多普勒成像 16.脉冲波多普勒，连续波多普勒 17.实时血流三同步 18.血流的自动频谱包络分析测量 19.实时空间复合成像技术，同时用作发射和接收。≥7线，可做曲别针实验 20.自适应图像增强技术，清除斑点噪声，提高组织边界对比分辨率 21.频率复合技术，根据深度自适应调整发射频率，并进行复合。 22.智能一键图像优化技术：能优化B模式、彩色模式、频谱模式的图像。 23.内置教学软件，包括急症、麻醉、疼痛等应用的教学内容。 测量和分析（B模式，M模式，多普勒模式，彩色模式） 1.一般测量（距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等） 2.产科测量，具有产科应用软件（具有胎儿体重孕龄评估，自定义生长曲线显示，胎儿超声心功能测量） 3.多普勒血流测量与分析 4.全自动血流多普勒包络分析 5.测量赋值功能：可以把常规测量赋值到带标签的测量上。 6.IMT颈动脉内中膜自动测量 ▲7.支持VTI、CO、IVC、EF趋势图分析 ▲8.支持自动膈肌测量 ▲9.支持自动血流量测量 10.支持自动IVC测量 11.支持自动VTI测量 ▲12.支持自动血管测量 13.智能神经标准面辅助教学，能用不同颜色标识出神经、肌肉等。 ▲14.智能穿刺增强技术，穿刺针增强显示自适应调整，无需手动调节，穿刺针有两种或以上颜色显示。 一体化图像存储（电影）回放重现及病案管理软件： 1.超声图像静态、动态存储、原始数据回放重现 2.病案管理部件包括：病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 云端互联功能： 1.支持手机扫描二维码调阅观察原始图像信息，支持云端自动存储，导出，分析，测量，编辑等功能 输入/输出信号及参考信号： 1.输入：网络 2.输出：HDMI，S-video，VGA，USB 图像管理与记录装置： 1.大容量硬盘≥240G 2.图像可存储为PC兼容格式 3.USB接口支持打印和数据输出 技术参数及要求： 探头规格： 1.支持探头类型：凸阵，线阵，相控阵，腔内 2.线阵探头有效阵元≥192 3.探头具备穿刺架装置，穿刺架可消毒 4.扫描速率 相控阵，18cm 深度时，全视野扫描帧率≥80帧/秒 凸阵探头，18cm深时，全视野扫描帧率≥80帧/秒 5.发射声束聚焦≥4段 6.接收方式：可视可调动态范围≥180 7.二维灰阶≥256 8.数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变速，A/D≥14 BIT 9.电影回放：灰阶图像回放≥16000幅。 10.预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节及常用所需的外部调节及组合调节 11.增益调节：TGC分段≥8 12.谐波：所选探头均支持脉冲反相谐波 13.扫描深度≥30cm。 频谱多普勒成像技术参数： 1.支持方式：PWD、CWD、HPRF 2.最大测量速度：PWD：血流速度最大8.5 m/s 3.CWD：血流速度最大35 m/s 4.最低测量速度：≤3 mm/s（非噪声信号） 4.显示方式：B、 B/PWD、B/CW、B/HPRF,、B/M、B/B、B/CFI/D 5.电影回放：≥400秒，Doppler及M型电影回放时可以测量和计算 6.零位移动：≥8级 7.取样宽度及位置范围：宽度 1–30mm； 彩色多普勒 1.显示方式：能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 2.彩色显示帧频： 相控阵探头，18cm深时,全视野彩色显示帧频≥15帧/秒 凸阵探头， 18cm深时,全视野彩色显示帧频≥9帧/秒 3.显示控制：零位移动≥8级可调，黑白与彩色比较双实时彩色对比 4.彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）及方向性能量图 5.超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调。 |  |

- 标包3：

| 序号 | 医疗设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿微量白蛋白肌酐分析仪 | 1.测定原理:免疫比浊法（尿微量白蛋白）、酶法（尿肌酐），数字分光新技术 2.主要结构:主机、电源适配器、加热器，打印机，扫描器。3.检测模组:散射模组或透射模块 4.样本类型:随机尿液 5.测定项目:尿微量白蛋白(mALB)、肌酐(Crea) ▲6.报告项目：尿微量白蛋白 (mALB)、尿肌酐 (Crea)、尿微量白蛋白 / 尿肌酐 (UACR) 7.样本位：≥1个 ▲8.线性范围：尿微量白蛋白 5～420mg/L 肌酐 1.0～48.6mmol/L UACR: 1.0～2200mg/g ▲9.样本量：尿微量白蛋白: 50 μL，尿肌酐: 5 μL 10.重复性：测量重复性(CV%) ≤ 5% 11.线性相关系数：0 - 2.0 ABS 温度的准确度和波动度：测量模组的温度准确度在±1℃内，波动度不大于1℃ 12.扫描器功能：录入信息 13.定标质控：具备定标、质控功能 |  |
| 2 | 血库血浆解冻箱（水浴） | 1.外形尺寸：≥210×215×195mm；工作区尺寸：≥160×160×140mm 2.容积：≥3.5L ▲3.控温范围：RT+5℃-99.9℃ 4.温度显示精度：0.1℃ ▲5.温度波动度：±0.5℃ 6.温度均匀性：±0.5℃ 7.定时范围：1-999min 8.加热功率：≥300W 9.实时温度值显示，温控精确、倒计时显示。 ▲10.计时器可精确控制加热时间，计时范围：1～999分钟，计时结束自动停止加热。 |  |
| 3 | 血库震荡仪 | 1.电机规格：VOSHIN静音电机，无振荡 无噪音 2.工作方式：摇摆、滚动 ▲3.摆动幅度：22mm±1mm ▲4.速度范围：20-100转/分 5.环境工况：5~45℃/ RH≤80% ▲6.滚轴数量：≥7根 7.速度控制：LED数显 8.定时范围：1-999min或连续 9.功率：≥10 w 10.净重：≥3.6KG |  |
| 4 | 普通常温离心机 | 1.最高转速：5000r/min 2.最大相对离心力：3630×g 3.定时时间：1~99 min 4.噪声：≤65dB 5.显示：数字显示 6.操控方式：按键开关 7.驱动方式：交流变频电机 8.外型尺寸：≥40×30×30cm 9.净重：≥25kg |  |
| 5 | 血库专用离心机 | 1.4000r/min;土2.5% 2.最大离心力1790xg 3.最大容量10mlx12支 4.定时范围：1-999s 5.噪音≤65dB 6.内置血型检验的标准化检测程序; 7.单片机控制，4.3吋液晶显示; 8.交流变频电机驱动，最快升速时间5秒;有瞬时离心功能 |  |
| 6 | 血库试剂专用冰箱 | 1.产品采用微电脑控制，控制与显示精度0.1℃，LED数码管显示，观察方便； ▲2.产品箱内温度2～8℃，风冷设计，采用循环风冷背吹，使箱内温度更加均匀。 ▲3. 温度控制：电脑板控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃-8℃，调节增量为0.1℃，分辨率0.1℃。 ▲4.报警功能齐全，多种故障报警，远程报警和云平台报警选配温湿度记录仪 5．冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。 6. 配备脚轮，灵活，可移动、可通过底脚固定。 7.多层搁架设计，可实现物品分类存取。 8.产品照明灯：采用LED冷光源，功耗低，亮度高，更好的方便观察。 9.具有后备电池设计，断电后仍可持续显示箱内温度及声光报警24小时，且电脑板具有断电记忆功能，报警声音可取消。 10.标配USB存储功能，可存储十年内温度数据，实现产品全生命周期的温度记录。 11.有效容积≥ 628L |  |
| 7 | 血库专用储血冰箱 | 1.门体：采用立式单门设计，大视角双层电加热玻璃发泡门体，自关门功能。 2.微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±2℃范围内，控温精度0.1°C。 ▲3.显示：LED数码管显示，内温度恒定控制在2-6℃，温度数字显示，分辨率0.1℃。 4.风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内，同时增加测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度。 ▲5.多种故障报警：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警。两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）。 6.配备四个脚轮，两个底脚；灵活，可移动、可通过底脚锁定。 7.不锈钢内胆设计，防腐抑菌。 ▲8.后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求。 9.单独电源开关设计，方便人员安全操作。 10. 标配五层搁架，20个储血筐，3个内门 11.有效容积 ≥356L |  |
| 8 | 高压灭菌锅 | 1.容量:50升,立式结构,底部带脚轮，腔体直径≥32CM 可放入直径30CM,高度62CM的灭菌架; 2.压力容器设计压力0.3Mpa，压力容器设计使用年限10年 3.灭菌工作温度105-135度; 4.采用脉动排气方式，排冷空气彻底, 脉动次数1-9次; 5.操作界面分屏显示：灭菌温度、灭菌时间、干燥时间，并由专用按键设置，操作简便。 6.采用微电脑智能控制系统，功能强大，实现了灭菌过程的全自动控制; 7.最高可存储20条故障信息记录，方便仪器管理; 8.压力：安全阀起跳压力0.28Mpa； 9.人性化操作台面结构：地面到操作台面的高度不超过90cm； 10.门罩防烫装置：门罩由热绝缘塑料制成，避免蒸汽烫伤危险； 11.闭盖检查系统：系统自动检测腔盖锁紧情况，如腔盖未锁紧，灭菌器无法启动工作 12.闭盖微动开关：闭盖指示微动开关采用隐藏式结构，没有直接裸露在台面上，防止误触； 13.干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判； 14.过压双重保护:配备机械式安全阀及电子式压力开关，一旦压力异常，即可泄压并断电报警； 15.自动故障检测：系统实时监测运行状态，一有异常，迅速断电并报警； 16.故障报警系统：当仪器出现故障，报警为声音报警提示同时显示相应故障代码； 17后台安全测试：可定期对系统的安全性以及安全防护措施进行检测 ； 18.超温保护：超过设定温度，立即断电并报警； 19.电气保护：采用高灵敏度的电气保护系统，有效提供漏电、过流与短路保护； 20.干燥：灭菌结束可执行自动去湿功能，也可选择灭菌结束开盖，干燥彻底； |  |
| 9 | 医用冰箱 | 1.立式对开门设计，有效容积≥650L; 2.采用微电脑控制器，箱内温度范围2℃~8℃；LED温度显示，控制&显示精度0.1℃； 3.风冷设计，设定温度默认5℃（用户可调整为4℃），温度均匀度±2℃； ▲4.标配10个搁架，充分利用空间，满足用户存放要求； 5.报警功能齐全，多种故障报警 6.标配后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度8小时需求； 7.2路传感器：控制和显示 8.箱内标配LED照明灯，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用； ▲9.标配USB模块，输出PDF格式文件；可记录十年的温度数据，方便追溯查询； ▲10.标配WIFI物联模块，可通过手机APP远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况； 11.标配门锁，双门双锁设计 12.万向可刹车脚轮 |  |
| 10 | 医用冰箱 | 1.有效容积≥380L; ▲2.产品采用微电脑控制，控制与显示精度0.1℃，LED数码管显示，观察方便； 3.产品箱内温度2～8℃，风冷设计，采用循环风冷背吹，使箱内温度更加均匀。 ▲4. 温度控制：电脑板控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃-8℃，调节增量为0.1℃，分辨率0.1℃。 5.报警功能齐全，多种故障报警； 6．冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。 7.具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。 8. 配备脚轮，灵活，可移动、可通过底脚固定。 9.材料：箱体采用喷涂钢板，内胆PS吸附内胆，有效防菌防腐蚀。 10.门体：电极式加热玻璃门，实现32℃环温、≥80%湿度条件下无凝露.门体带门锁 11.多层搁架设计，可实现物品分类存取。 12.产品照明灯：采用LED冷光源，功耗低，亮度高，更好的方便观察。 |  |
| 11 | 生物安全柜 | 1.Ⅱ级A2型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环； 2.仪器外部尺寸(宽*深*高)（mm）：≥1200*700*2000，内部尺寸(宽*深*高)（mm）：≥1100*600*600； 3.前窗10度倾角设计，方便操作； 4.前窗开口高度（mm）：200（最大480） 5.所有污染部位均应处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围； 6.玻璃门上沿有气幕保护，防止工作区内外气体交互； 7.凹盘式工作台，防止液体倾洒后外溢； 8.主过滤器：采用超高效过滤器ULPA，过滤器效率：99.9995%@0.12µm，工作区洁净度等级不小于10级； 9.前窗玻璃：使用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响，抗冲击性强的≥6mm防紫外线钢化玻璃； 10.底脚高度可调，调节螺栓内置，无裸露螺纹，清洁方便，防止微生物滋生； 11.负压通道专门设计异物过滤装置，防止纸屑等异物通过负压通道进入风机/过滤器影响产品正常运行； ▲12.风速：下降风速0.3±0.025m/s；流入风速0.5±0.025m/s，排风量（m3/h）：440 ▲13.照度(LX)：≥1000，噪声：≤65dB（A）； 14.人员保护：碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1×105； 15.实时数字显示系统运行情况，其中下降气流流速和流入气流流速同时显示； ▲16.脚踏电动、轻触按键、遥控电动三种方式灵活控制玻璃门升降，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全 17.可查询紫外灯累计工作时间，以便确定更换时间； 18.有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示； 19.有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示； 20.有关门监测功能，未关严门有声光报警提示； |  |
| 12 | 低速冷冻离心机 | 1.最高转速：≥5000r/min 2.转速偏差：±10rpm 3.最大相对离心力：≥3630×g 4.定时时间：1～99min59s 5.温控范围：-20℃～+40℃ 6.温控精度：±1℃ 7.整机噪音：≤60dB 8.净重：≥48kg |  |
| 13 | 血气分析仪 | 1.方法学：块状电极技术，电解质采用固态电极 2.进样方式：自动水平进样 3.用血量：用血量≤150ul ▲4.测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，可同时检测最多10项实测参数 ▲5.计算参数:cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等, 直测和计算参数≥30项 6.标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血等≥6种 7.定标方式：自动定标 8.检测时间：≤90s 9.检测耗材：常温或冷藏保存，即取即用 10.常温效期12个月 11.试剂包上机有效期≥45天 12.质量控制：提供原厂配套三级液体质控品 13.运输存储：试剂盒运输条件可达-10～30℃； ▲14.操作界面：≥8英寸彩色触摸屏操作,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程 15.可连续测量样本数≥50个 16.仪器内置热敏打印机 17.数据接口：串口、网络接口、USB口，有线、无线网络链接，可直接连接LIS、HIS系统 18.数据管理：仪器可自动存储≥10000个病人结果，连接数据管理系统 19.仪器升级：系统自动升级软件，无需增加模块 |  |
| 14 | 全自动化学发光分析仪 | 1.检测原理:基于化学发光免疫分析技术 2.为提高检测效率，单模块测试速度≥240T/H ▲3.系统整体携带污染率<0.1PPM，保障结果准确性 4.进样方式：轨道式进样；急诊样本优先通道；随机，批量，可自动稀释 ▲5.样本针设计：一次性Tip头，一次性加载≥700个，最大承载量≥900只 6.单模块试剂位40个，试剂冷藏2℃～8℃，试剂瓶口设计集成穿刺式，硅胶膜自封口 7.支持不停机更换试剂，试剂上机前无需预处理，无需室温平衡 8.一次性样本装载数量≥300个 9.倾倒式添加反应杯、一次可添加2000个散装反应杯，可连续供给,随时添加 10.清洗缓冲液，样本自动稀释清晰机器 11.具备试剂针防撞功能，试剂自动卸载，自动旋转混匀 12.具备丢弃反应杯实现固液分离，保障生物安全 ▲13.能开展的检测项目应至少包括：乙型肝炎标志物：HBsAg、Anti-HBs、HBeAg、Anti-HBe、Anti-HBc（均为全定量检测试剂）；梅毒螺旋体抗体、人类免疫缺陷病毒抗体；戊肝IgM、甲肝IgM，优生十项，肺炎支原体，肺炎衣原体等检测。 |  |
| 15 | 尿常规分析仪 | 1.测定原理：反射光电比色法 ▲2.测定速度：≥500条/h 3.项目选择：14项、11项 4.可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白 5.显示屏：≥7英寸液晶显示屏。 6.携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性 7.条形码识别：可选配条形码扫描器识别条形码 ▲8.存储功能：≥2000个测量结果 9.校准功能：仪器配有试纸条校准功能 ▲10.输出接口：自带RS232串口，预留RS232蓝牙、WIFI、网络等接口，可外接尿沉渣分析系统、医院管理软件（HIS、LIS） |  |
| 16 | 荧光免疫定量分析仪 | - 1.检测速度：MYO≤ 6分钟 ；Ctnl ≤12分钟 ；CK-MB≤ 6分钟 BNP ≤10分钟 D-Dimer≤ 5分钟 - 2.测试流程：可用全血测试心肌类项目 - 3.反应原理：荧光免疫层析法 - 4.样本类型：全血，血浆 - ▲5.检测项目：肌红蛋白(Myo)、肌钙蛋白(CTnI)、肌酸激酶同工酶(CK-MB),B型钠尿肽（BNP）、荧光D-二聚体（D-Dimer） - ▲6.样本量：10-25ul - 7.样本管理：条码录入和手工输入均可，样本号自动递增 - ▲8.样本进样方式：全自动进样 - 9.急诊样本： 可随时插入急诊样本 - 10.静脉血样本可穿刺吸样，无需固定条码位置，自动旋转扫码 - 11.试剂位：可单个或多个项目同时检测，≥5个试剂仓，每个试剂仓装载≥25片试剂，最大上机量≥125片； - 12.同时分析项目：可同时分析≥5个项目 - 13.耗材状态提示 ：指示耗材和固体废弃物状态，提醒更换耗材或清空固体废弃物 - 14.可与Lis系统连接，故障自我诊断 |  |
| 17 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 基本参数 1.方法学:离子交换高效液相色谱法(HPLC) 2.≥6触控式液晶显示屏操作面板 ，中文操作系统 ▲3.检测速度:标准模式，1分钟/测试 4.检测模式:标准模式 5.样本类型:≤5ul全血或≤110ul稀释血液样本 6.报告模式：支持LIS/HIS系统，图文报告或热敏打印机报告 7.维护保养：1.有试剂管理功能 2.有自动维护功能 3.有自动报警或错误提示功能 8.校准功能:两点校准功能,校准结果自动审核 9.上样方式:1原始管自动穿刺上样 2.样本杯自动进样 10.样本位:≥9架10管 ▲11.急诊位:≥1个专属急诊样本位 ▲12.报告模式:检测峰≥6个，同时报告IFCC和NGSP结果，同时报告HbA1c,HbF,HbA1(糖基化血红蛋白)结果，异常检测峰提示 13.检测系统:试剂等耗材余量实时监测、报警操作系统 14.通讯支持:TCP/IP 协议，支持LIS双向传输 15.数据储蓄：主机可储存10万个储存数据，可USB导出 16.接口:1 个网络接口、1 个 USB 接口 17.打印:内含热敏打印机，另外支持USB打印机 |  |
| 18 | 荧光免疫定量分析仪 | 1.检测用的方法：荧光免疫法 ▲2.检测项目：25羟维生素D 3.通道数：单通道 4.检测样本：全血、血清、血浆或尿液样本 ▲5.检测速度：单次检测耗时<10s(不算孵育时间) 6.输出：USB2.0，RS232C 支持LIS,HIS 7.打印功能：内置热敏打印机； 8.存储数据≥5000个 ▲9.故障报警：判读显示，试剂卡C线异常，试剂卡插反/未到位，试剂卡过期等有警告提示 10.软件管理：自动进卡，自动弃卡，内置自动条码扫描功能，自动识别项目ID和项目信息 11.显示屏：≥7英寸触控屏 |  |
| 19 | 胶体金免疫定量分析仪 | ▲1.检测用的方法：胶体金法 2.检测项目：N-端脑利钠肽前体（NT-proBNP）、全量程C反应蛋白（hs-CRP+CRP） ▲3.通道数：≥四通道 4.检测样本：5～100μl血清、血浆、全血或尿液样本 5.KD-IV：全中文液晶显示操作系统，一个RS232串行口、一个条形码扫描接口 6.打印功能：需内置热敏打印机； 7.存储数据≥100000组 8.质控功能 ：SD卡质控或RFID射频卡质控、液体质控 9.显示屏：≥5.6英寸LCD触摸显示屏 10.工作温度：5℃-40℃。 11.线性：在0-4000 mV仪器线性r≥0.99。 12.重复性：仪器重复测量的变异系数CV≤5%。 13.稳定性：仪器1小时内测量同一个浓度的质控卡电压变化应不超过±5%。 |  |

注：

1.采购需求技术参数中带“▲”项为重要技术参数，须提供证明材料（并标记明显），每负偏离一项或未提供有效证明材料的按评分标准进行扣分；其他技术参数（除带“▲”项以外的）在投标文件《采购需求偏离表》中按要求响应，每负偏离一项按评分标准进行扣分。

证明材料指设备生产（制造）商出具的（并加盖制造商公章）参数证明材料（至少提供一种材料：第三方具备检测资质的检测机构出具的检测报告、产品技术说明书、技术功能截图及产品官网链接，如技术说明书为英文版，需同时提供中文版说明）。评委现场对技术参数证明材料进行现场比对、核实，不提供证明材料或证明材料不符合采购文件要求的不作为评审依据。

2.投标文件中关于所投产品技术参数表述如存在有两处及以上不一致的，按以下优先顺序确定：第三方具备检测资质的检测机构出具的检测报告、产品技术说明书（含彩页）、技术功能截图及产品官网链接，如技术说明书为英文版，需同时提供中文版说明。

3.项目验收时逐条验证技术指标，如发现供应商虚假应标，招标人将无条件退货并上报相关政府采购监管部门处理。

- 服务要求：

- 1.质保期：经招标人验收合格之日起壹年。

- 2.质量保证：

- （1）投标人所提供的货物的技术规格参数指标应等于或高于招标文件规定的技术规格参数指标；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

- （2）投标人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。投标人应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由投标人承担。在使用过程中，一但发现投标人所提供的货物不符合以上约定，投标人无条件接受招标人退货，并承担违约责任。

- 3.包装要求：

- （1）除合同另有规定外，投标人提供的全部货物均应按标准保护措施 进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点，由于包装不善所引起的货物损失均由投标人承担；

- （2）包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

（3）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4.交货要求：

（1）合同履行期限：合同签订后2025年11月30日前，根据招标人要求在规定时间内完成供货、安装、调试并通过验收，个别项目如需要分批供货的，按照招标人要求分批供货。

（2）投标人交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物名称、规格、型号和数量要求。投标人提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，招标人有权拒收货物，由此引起的风险，由投标人承担；

（3）货物的到货验收包括：规格、型号、数量、外观质量及货物包装是否完好；

（4）投标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给招标人，投标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，投标人负责补齐，因此导致逾期交付的，由投标人承担相关的违约责任；

（5）投标人应保证招标人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提岀侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，投标人应承担全部责任。

5.售后服务：

（1）产品质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发现的货物质量问题，由投标人负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。投标人承担修理、调换、退货发生的一切费用和招标人的直接经济损失。

（2）由于招标人使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由招标人负责。但投标人保证及时给予补齐或修复。

（3）伴随服务缺陷视作产品质量缺陷和履约延期。

（4）如出现货物的安装、启动、运行及维护等需要培训的，投标人应为招标人技术人员技术进行免费培训(主要培训内容为货物的基本结构、 性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等)，培训地点主要在货物安装现场或由招标人安排。

（5）若招标人的打印设备耗材岀现故障，投标人接到招标人故障报告后，应在1小时内响应，并到达现场进行处理。投标人应严格遵守服务合约的目标在最短时间内恢复系统正常运行。

（6）除合同另有规定之外，伴随服务的费用均己含在合同价款中，招标人不再另行进行支付；

（7）若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

①所购货物按投标人响应承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价：

②质保期内，投标人负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力(如火灾、雷击等)造成的故障除外；

③货物故障报修的响应时间按投标人投标承诺执行；

④若货物故障在检修24小时后仍无法排除，投标人应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供招标人使用，直至故障货物修复；

⑤所有货物保修服务方式均为投标人主动上门保修，即由投标人派工作人员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由投标人承担；

⑥质保期后的货物维护由双方协商再定。

（8）备件要求：

（1）投标人应设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应技术及维修服务。

（2）投标人应配置工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。

（3）后期检验设备使用过程中，所涉及的试剂、耗材总费用不得超过检查费用的30%。

- （4）投标人所供设备如涉及耗材或试剂，应保证所供设备涉及的配套耗材及试剂均在“江苏省药品医用耗材阳光采购服务网(http://ybi.jiangsu.gov.cn/col/col85454/index.html)”备案，如因所供设备配套耗材及试剂未在平台备案导致采购人无法正常使用设备的，采购人有权无条件退回相关设备并不承担供应商任何损失。

6.人员培训

（1）对招标人员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于16小时。

（2）对招标人员工进行设备安全培训。

（3）提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

（4）中标人应免费提供一定数量的培训资料。

- 承包方式：固定总价包干。（设备配套软件、系统必须支持与HIS、CIS、LIS、EMR、PACS、RIS、GMIS、HRP等医院信息系统平台对接，相关费用全部由中标人承担。）

- 验收的标准：

- 1.根据招标文件的有关规定及技术要求按国家相关标准、行业通行标准、地方相关标准和招标文件、投标文件、合同执行。

- 2.招标人收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或货物出现表面瑕疵、品牌、型号、规格、技术参数、质量等问题不符合釆购要求及投标人响应承诺的，招标人有权要求投标人无条件免费及时更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。招标人每发现一次上述情况的，视违约程度扣除违约金人民币500-1000元(可直接从货款中扣除)，更换后仍不符合要求的或者累计出现三次的招标人有权终止合同，招标人有权将情况上报政府采购监督管理部门，对些造成的一切影响及损失由投标人自行承担。

- 付款方式：

结算货币为人民币。

合同签订后15个工作日内支付合同价的30%，所有标的在规定时间内送达招标人指定地点安装调试完成并通过招标人验收后30日内，支付合同价的70%。

- 项目预算价、最高限价：

项目总预算金额：人民币586.50万元；

标包1：人民币157.00万；

标包2：人民币376.00万；

标包3：人民币53.50万；

项目最高限价：

标包1：人民币157.00万；

标包2：人民币376.00万；

标包3：人民币53.50万；

- 投标人每标包的报价不得高于此标包最高限价，否则作为无效投标处理。

- 第六章   拟签订的合同文本

甲方:                                              签订地点:

乙方:

签订时间:     年     月    日

代理机构:

项目编号:

项目名称：

根据代理机构进行的JSZC-320404-CZZY-G2025-0037号采购，甲、乙、代理采购机构三方就乙方中标的 钟楼区邹区人民医院老大楼改造项目医疗设备采购项目（JSZC-320404-CZZY-G2025-0037 号），本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

一、总则

乙方按甲方要求，为甲方提供的钟楼区邹区人民医院老大楼改造项目医疗设备采购项目（JSZC-320404-CZZY-G2025-0037号）标包：   内容；

合同金额为人民币大写:        元，小写:        元。

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同文件

下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于:

1.（JSZC-320404-CZZY-G2025-0037号）项目采购文件。

2.乙方提交的投标文件。

3.乙方提交的其他资料及承诺。

三、权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

四、质量保证

- 1.质保期：经甲方验收合格之日起    年。

- 2.质量保证：

- （1）乙方所提供的货物的技术规格参数指标应等于或高于招标文件规定的技术规格参数指标；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

- （2）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。在使用过程中，一但发现乙方所提供的货物不符合以上约定，乙方无条件接受甲方退货，并承担违约责任。

- 3.包装要求：

- （1）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施 进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点，由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担；

- （2）包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

（3）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4.交货要求：

（1）合同履行期限：合同签订后2025年11月30日前，根据甲方要求在规定时间内完成供货、安装、调试并通过验收，个别项目如需要分批供货的，按照甲方要求分批供货。

（2）乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物名称、规格 型号和数量要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担；

（3）货物的到货验收包括：规格、型号、数量、外观质量及货物包装是否完好；

（4）乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方，乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任；

（5）乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提岀侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

5.售后服务：

（1）产品质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发现的货物质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

（2）由于甲方使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。

（3）伴随服务缺陷视作产品质量缺陷和履约延期。

（4）如出现货物的安装、启动、运行及维护等需要培训的，乙方应为甲方技术人员技术进行免费培训(主要培训内容为货物的基本结构、 性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等)，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（5）若甲方的打印设备耗材岀现故障，乙方接到甲方故障报告后，应在1小时内响应，并到达现场进行处理。乙方应严格遵守服务合约的目标在最短时间内恢复系统正常运行。

（6）除合同另有规定之外，伴随服务的费用均己含在合同价款中，甲方不再另行进行支付；

（7）若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

①所购货物按乙方响应承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价：

②质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力(如火灾、雷击等)造成的故障除外；

③货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行；

④若货物故障在检修24小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复；

⑤所有货物保修服务方式均为乙方主动上门保修，即由乙方派工作人员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

⑥质保期后的货物维护由双方协商再定。

（8）备件要求：

（1）乙方应设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应技术及维修服务。

（2）乙方应配置工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。

（3）后期检验设备使用过程中，所涉及的试剂、耗材总费用不得超过检查费用的30%。

- （4）乙方所供设备如涉及耗材或试剂，应保证所供设备涉及的配套耗材及试剂均在“江苏省药品医用耗材阳光采购服务网(http://ybi.jiangsu.gov.cn/col/col85454/index.html)”备案，如因所供设备配套耗材及试剂未在平台备案导致甲方无法正常使用设备的，甲方有权无条件退回相关设备并不承担乙方何损失。

6.人员培训

（1）对甲方员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于16小时。

（2）对甲方员工进行设备安全培训。

（3）提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

（4）中标人应免费提供一定数量的培训资料。

五、验收的标准：

- 1.根据招标文件的有关规定及技术要求按国家相关标准、行业通行标准、地方相关标准和招标文件、投标文件、合同执行。

- 2.甲方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或货物出现表面瑕疵、品牌、型号、规格、技术参数、质量等问题不符合釆购要求及乙方响应承诺的，甲方有权要求乙方无条件免费及时更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。甲方每发现一次上述情况的，视违约程度扣除违约金人民币500-1000元(可直接从货款中扣除)，更换后仍不符合要求的或者累计出现三次的甲方有权终止合同，甲方有权将情况上报政府采购监督管理部门，对些造成的一切影响及损失由乙方自行承担。

六、履约保证金

/

七、合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.承包方式：固定总价包干。（设备配套软件、系统必须支持与HIS、CIS、LIS、EMR、PACS、RIS、GMIS、HRP等医院信息系统平台对接，相关费用全部由乙方承担。）

4.付款方式：合同签订后15个工作日内支付合同价的30%，所有标的在规定时间内送达招标人指定地点安装调试完成并通过甲方验收后30日内，支付合同价的70%。

八、伴随服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

九、违约责任

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

6.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7.乙方属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

- 8.甲方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或货物出现表面瑕疵、品牌、型号、规格、技术参数、质量等问题不符合釆购要求及乙方响应承诺的，甲方有权要求乙方无条件免费及时更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。甲方每发现一次上述情况的，视违约程度扣除违约金人民币500-1000元(可直接从货款中扣除)，更换后仍不符合要求的或者累计出现三次的甲方有权终止合同，甲方有权将情况上报政府采购监督管理部门，对些造成的一切影响及损失由乙方自行承担。

9.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十、合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

十一、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十二、不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在5日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

十三、质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

十四、争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

十五、诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

十六、合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订政府采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方：（盖章） 法定代表人或委托代理人： 经办人： 地址：xxxxxxxx 电话: 开具发票信息： 单位名称： 单位名称： 银行账号： 开户行： 统一社会信用代码（税号）： 银行行号： | 乙方：（盖章） 法定代表人或委托代理人： 经办人： 地址：xxxxxxxx 电话: 开具发票信息： 单位名称： 单位名称： 银行账号： 开户行： 统一社会信用代码（税号）： 银行行号： |
| --- | --- |

见证方：（章）

经办人：

注：上述格式及内容仅供参考，具体以甲方签订合同时内容为准。

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、投标文件应按格式要求加盖投标人公章、按要求签字。本处所指的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章；盖章是指加盖鲜章。

5、提供相关材料复印件的须加盖投标人公章，且复印件内容应清晰可辨，必要时评委会有权要求提供原件或公证件进行核对。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：钟楼区邹区人民医院老大楼改造项目医疗设备采购项目

项 目 编 号：JSZC-320404-CZZY-G2025-0037

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定（实质性格式）

提供“三证合一”的营业执照副本或事业单位法人证书

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州中宇建设工程管理有限公司

常州市钟楼区卫生健康局

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（实质性格式）

2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

（6）关于规范填写《中小企业声明函》的温馨提示详见（http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/tzgg/980332060316367.html）

中小企业声明函（货物）格式（标包：1）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（心电图仪（十二导）），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（肺功能检测仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（骨密度检测仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.（屈光筛查仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.（裂隙灯），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.（验光镜片箱），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.（手持电子耳镜），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8.（非触式眼压计），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9.（电脑验光仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10.（眼底镜），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11.（阴道镜），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12.（手术照明灯），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13.（艾灸仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14.（智能红外光灸疗机），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15.（红外偏振光治疗仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16.（冲击波治疗仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

17.（盆底康复治疗仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18.（产后康复治疗仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

19.（银质针导热巡检仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

20.（红蓝光治疗仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

21.（二氧化碳激光治疗仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

22.（听力计），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

23.（多功能医用创口冲洗机），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

24.1（牙科种植工具盒（植入）），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

24.2（牙科种植工具盒（修复）），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

24.3（种植器械包），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

24.4（上颌窦外提升器），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

24.5（上颌窦内提升），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

24.6（光固化机），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

24.7（高速气涡轮手机），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

24.8（高速气涡轮手机（45度）），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

24.9（低速牙科手机），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

24.10（自动印模材搅拌机），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

24.11（洁牙机手柄），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

所投设备为同一制造商的可合并填写。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式（标包：1）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

中小企业声明函（货物）格式（标包：2）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（免散瞳眼底照相机），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（TBI动脉硬化检测仪器），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（震动阈值感觉神经检测仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.（睡眠呼吸暂停监测仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.（人体成分分析仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.（体外碎石机），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.（超声仪（便携式）），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8.（超声仪（全身）），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9.（超声仪（全身）），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10.（肌骨超声），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

所投设备为同一制造商的可合并填写。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式（标包：2）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

中小企业声明函（货物）格式（标包：3）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（尿微量白蛋白肌酐分析仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（血库血浆解冻箱（水浴）），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（血库震荡仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.（普通常温离心机），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.（血库专用离心机），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.（血库试剂专用冰箱），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.（血库专用储血冰箱），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8.（高压灭菌锅），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9.（医用冰箱），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10.（医用冰箱），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11.（生物安全柜），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12.（低速冷冻离心机），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13.（血气分析仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14.（全自动化学发光分析仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15.（尿常规分析仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16.（荧光免疫定量分析仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

17.（全自动糖化血红蛋白分析仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18.（荧光免疫定量分析仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

19.（胶体金免疫定量分析仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

所投设备为同一制造商的可合并填写。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式（标包：3）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 3 本项目的特定资格要求（实质性格式）

| 特定资格要求 | 3.1根据招标清单内容提供（满足两项之一，一类医疗器械和非医疗器械产品除外） ： 投标人为所投产品制造商:具有有效期内的医疗器械生产许可证； 投标人为所投产品经销商:具有有效期内的医疗器械经营许可证（或二类医疗器械经营备案凭证）； 3.2投标人所投产品为医疗器械的，提供有效的医疗器械注册证（或备案凭证）； 3.3投标人所投产品为非医疗器械的，投标文件中提供说明（格式自拟）； 3.4标包3高压蒸汽灭菌器还须提供所投产品制造商有效的特种设备（压力容器）制造许可证。 | 提供证明文件的电子件或电子证照。（投标人根据招标清单中每一项设备逐一提供所投产品有效证明材料，否则作为无效投标处理。） |
| --- | --- | --- |

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：常州市钟楼区卫生健康局

我方参加你方就项目名称：钟楼区邹区人民医院老大楼改造项目医疗设备采购项目（项目编号：JSZC-320404-CZZY-G2025-0037）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，招标人将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（钟楼区邹区人民医院老大楼改造项目医疗设备采购项目）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

- 3  授权委托书（实质性格式）如有

授权委托书

本授权委托书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320404-CZZY-G2025-0037号钟楼区邹区人民医院老大楼改造项目医疗设备采购项目投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务，我单位均予以承认。代理人无转委托权。

代理人的代理期限为自本授权委托书签署之日起至项目合同履行完毕止。代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，本授权委托书的有效期与代理人的代理期限一致。

特此声明。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

附：代理人有效期内的身份证正反面电子件。

代理人：（签字或盖章）

通讯地址：                   通讯电话：

邮箱：

身份证号码：

年    月     日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.投标人为法定代表人参加投标的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 4 政府采购投标人信用承诺书（实质性格式）

政府采购投标人信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的投标人形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购投标人信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购投标人信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  开标一览表（实质性格式）

开标一览表（标包：  ）

项目编号：JSZC-320404-CZZY-G2025-0037

项目名称：钟楼区邹区人民医院老大楼改造项目医疗设备采购项目

| 序号 | 投标人名称 | 投标价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |
| 1 |  |  |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

3.如投标人在苏采云系统中报价与本《开标一览表》不一致的，以苏采云系统中报价金额为准。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6 分项报价表（实质性格式）：

投标分项报价表（标包：1）

项目编号：JSZC-320404-CZZY-G2025-0037

项目名称：钟楼区邹区人民医院老大楼改造项目医疗设备采购项目

报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 品牌商标、及产地 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 心电图仪（十二导） |  |  |  | 5 | 套 |  |  |
| 2 | 肺功能检测仪 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 骨密度检测仪 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 屈光筛查仪 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 裂隙灯 |  |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 6 | 验光镜片箱 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 手持电子耳镜 |  |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 8 | 非触式眼压计 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 电脑验光仪 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 眼底镜 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 阴道镜 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 手术照明灯 |  |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 13 | 艾灸仪 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 14 | 智能红外光灸疗机 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 红外偏振光治疗仪 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 16 | 冲击波治疗仪 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 17 | 盆底康复治疗仪 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 18 | 产后康复治疗仪 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 19 | 银质针导热巡检仪 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 20 | 红蓝光治疗仪 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 21 | 二氧化碳激光治疗仪 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 22 | 听力计 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 23 | 多功能医用创口冲洗机 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 24 | 牙科种植相关设备 |  |  |  | / | 套 |  |  |
| 24.1 | 牙科种植工具盒（植入） |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 24.2 | 牙科种植工具盒（修复） |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 24.3 | 种植器械包 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 24.4 | 上颌窦外提升器 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 24.5 | 上颌窦内提升 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 24.6 | 光固化机 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 24.7 | 高速气涡轮手机 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 24.8 | 高速气涡轮手机（45度） |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 24.9 | 低速牙科手机 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 24.10 | 自动印模材搅拌机 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 24.11 | 洁牙机手柄 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

投标分项报价表（标包：2）

项目编号：JSZC-320404-CZZY-G2025-0037

项目名称：钟楼区邹区人民医院老大楼改造项目医疗设备采购项目

报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 品牌商标、及产地 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 免散瞳眼底照相机 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 | TBI动脉硬化检测仪器 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 震动阈值感觉神经检测仪 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 睡眠呼吸暂停监测仪 |  |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 5 | 人体成分分析仪 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 体外碎石机 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 超声仪（便携式） |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 超声仪（全身） |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 超声仪（全身） |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 肌骨超声 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

投标分项报价表（标包：3）

项目编号：JSZC-320404-CZZY-G2025-0037

项目名称：钟楼区邹区人民医院老大楼改造项目医疗设备采购项目

报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 品牌商标、及产地 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 尿微量白蛋白肌酐分析仪 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 血库血浆解冻箱（水浴） |  |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 3 | 血库震荡仪 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 普通常温离心机 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 血库专用离心机 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 血库试剂专用冰箱 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 血库专用储血冰箱 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 高压灭菌锅 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 医用冰箱 |  |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 10 | 医用冰箱 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 生物安全柜 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 低速冷冻离心机 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 血气分析仪 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 14 | 全自动化学发光分析仪 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 尿常规分析仪 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 16 | 荧光免疫定量分析仪 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 17 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 18 | 荧光免疫定量分析仪 |  |  |  | 3 | 套 |  |  |
| 19 | 胶体金免疫定量分析仪 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表（标包：  ）

项目编号：JSZC-320404-CZZY-G2025-0037

项目名称：钟楼区邹区人民医院老大楼改造项目医疗设备采购项目

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表（标包：  ）

项目编号：JSZC-320404-CZZY-G2025-0037

项目名称：钟楼区邹区人民医院老大楼改造项目医疗设备采购项目

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 | 根据招标文件第五章采购需求要求在投标文件中提供相关证明材料对应位置或页码并醒目标出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 为了评审的需要，投标人应将技术要求中打▲号内容逐条进行描述，根据招标文件采购需求中要求在投标文件中提供相关证明材料，并根据要求的格式提出“符合、正偏离或负偏离”，否则视同负偏离。 |  |  |  |  |  |  |
| 技术条款中非打▲号指标如有偏离，应在本表中详细列出，如无偏离，请在本部分写“完全响应其他指标（非打▲号）要求，无偏离”。 |  |  |  |  |  |  |
| 商务条款如无偏离，请在商务条款部分写“完全响应商务条款要求，无偏离”，并按格式要求盖章签字附在投标文件中 。 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“符合、正偏离或负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 9 项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）总体项目实施方案；

2）安装、调试方案；

3）质保期满后维保收费及内容比较；

4）培训和售后方案；

5）售后服务方案；

- 10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表（标包：  ）

项目编号：JSZC-320404-CZZY-G2025-0037

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 甲方单位地址 | 甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料